建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古汇泽元建筑工程有限公司碎石加工项目
建设单位（盖章）：内蒙古汇泽元建筑工程有限公司
编制日期：        2023年3月            

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古汇泽元建筑工程有限公司碎石加工项目

	项目代码
	2303- 152502- 04- 05- 327060

	建设单位联系人
	王立鑫
	联系方式
	18247916688

	建设地点
	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝力根苏木哈那乌拉嘎查锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内

	地理坐标
	（116度6分40.124秒，44度7分12.735秒）

	国民经济

行业类别
	固体废物治理N7723
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业
103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	锡林浩特市发改委
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2303-152502-04-05-327060

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	17

	环保投资占比（%）
	8.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	3100m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，对本项目建设与产业政策的相符性进行分析，本项目为石料固废综合利用项目。经查阅，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”项目，符合产业政策。
（2）选址合理性

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝力根苏木哈那乌拉嘎查锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内。项目用地性质为工业用地，项目租用锡林郭勒盟创源煤化工有限公司现有空置厂房进行改造，项目与锡林郭勒盟创源煤化工有限公司为租赁关系，项目不新增占地，现状厂区未开展生产活动，厂区厂房办公楼已建未使用。项目周边最近的敏感点是位于项目西侧620m处的一户牧民，项目周边交通便利，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区，项目建设对周围环境影响较小，项目选址合理。

（3）“三线一单”符合性

内容
符合性分析
符合性
生态保护红线
根据《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（锡署发〔2021〕117号）》，锡林郭勒盟共划分环境管控单元154个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝力根苏木哈那乌拉嘎查锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内，属于“锡林浩特市城镇开发边界（ZH15250220002）”，管控单元类别为“重点管控单元”。项目所在区域内无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，项目区不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。

符合
资源利用上线
本项目运营过程中需要一定的水、电资源的消耗，项目消耗资源符合清洁生产中能源消耗要求，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例极少，用水量和用电量不会触及区域资源利用上线要求。
符合
环境质量底线
项目区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据内蒙古自治区环境保护厅发布的《2021年内蒙古自治区生态环境状况公报》，本项目所在区域锡林郭勒盟为环境空气质量达标区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区。区域环境质量现状较好，具有环境容量，项目厂房为封闭式，使用低噪声设备、采取减振、吸声、隔声等措施，采取合理的治理措施后，在正常运营情况下，各项污染物均能达标排放，不会明显降低区域环境质量，不会突破当地环境质量底线。
符合
生态环境准入清单
本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝力根苏木哈那乌拉嘎查锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内，依据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》中“锡林郭勒盟锡林浩特市生态环境准入清单”，本项目属于重点管控单元，本项目符合该管控单元中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源利用效率要求。因此，本项目的建设符合环境准入要求。
符合
综上所述，本项目符合相关要求。

与《锡林郭勒盟生态环境局关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》符合性

本项目租用现有厂房进行生产，不新增用地，不涉及沙区的开发建设。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、建设内容

为了处理锡林浩特市周边的的矿渣固废，将其转化为可利用的建筑骨料，本项目计划建设一处年处理石料量约60万吨的生产车间，本项目租用原有生产车间与生活区，其中共有2间生产车间，建筑面积均为1400m2，办公区建筑面积约300m2，同时，配套各类生产运输设备。详细建设内容如下：

表1   建设项目工程概况一览表

类别

内容

规模

备注

主体工程
1号生产车间

位于厂区北侧，建筑面积1400m2，一层钢结构，设置碎石加工生产线一条，年处理石料3万吨，车间内安装振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、立轴式破碎机、振动筛各1台
改造
2号生产车间

位于厂区南侧，建筑面积1400m2，一层钢结构，设置碎石加工生产线一条，年处理石料3万吨，车间内安装振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、立轴式破碎机、振动筛各1台

储运工程
成品库
成品暂存于生产车间北侧，随拉随运，不长期储存
辅助工程

办公区
位于厂区南侧，建筑面积300m2，共3层，本项目租用第二层
依托现有
公用工程

给水

生活用水为外购桶装水，生产用于依托厂区现有水井
/
排水

无生产废水，生活污水经厂区现有1个15m3玻璃钢化粪池（已做防渗）处理后定期拉运至锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理，无生产废水
依托现有
供电

由市政供电供给
/
供暖

本项目冬季不生产，无需采暖。
/
环保工程

废水

无生产废水，生活污水经厂区现有1个15m3玻璃钢化粪池（已做防渗）处理后定期拉运至锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理，无生产废水
依托现有
废气

道路洒水降尘
/
1号车间和2号车间为封闭式车间，车间内设置喷淋装置，进行抑尘

1号车间
给料机上方设1套集气罩和脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（1个集气罩+1个除尘器+1根排气筒）
/
输送皮带、破碎机、振动筛为全封闭式，在破碎工序和筛分工序各设置1个集气罩，收集后的气体共同经过1个脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（2个集气罩+1个除尘器+1根排气筒）
/
2号车间
给料机上方设1套集气罩和脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（1个集气罩+1个除尘器+1根排气筒）
/
输送皮带、破碎机、振动筛为全封闭式，在破碎工序和筛分工序各设置1个集气罩，收集后的气体共同经过1个脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放（2个集气罩+1个除尘器+1根排气筒）
/
固废

生活垃圾
生活垃圾集中收集，拉运至锡林浩特市生活垃圾填埋场
/
布袋收集尘
集中收集后回用于生产
/
噪声

使用低噪声设备、采取减振、吸声、隔声等措施
/
二、主要设备

表2   主要设备一览表
序号

项目名称

单位

数量

备注

1

振动给料机
台
2
2

鄂式破碎机
台
2 
600*900
3
立轴式破碎机
台
2
2000-4
4
振动筛
台
2 
2460
5
合计
9
三、产品方案

本项目为利用矿渣固废生产建筑机制砂，用作建筑用砂料，由汽车运输外运。本项目产品方案见下表。

表3  项目产品方案

产品

名称
粒径
设计能力
备注

30-70mm石料
30-70mm

15万吨
/
10-30mm石料
10-30mm
25万t/a
/
5-10mm石料
5-10mm
8万t/a

/
石粉
≤5mm
12万t/a
/
四、主要原辅材料及物料平衡
（1）主要原辅材料

项目产品使用的原材料主要是锡林浩特市及周边矿山矿渣固废，原材料供应充足，由矿区企业直接供给。本项目年处理矿渣固废60万吨。

表4  主要原辅材料消耗情况表

序号
名称
单位

年总耗量
来源

1
矿渣固废
t/a
60万
锡林浩特市及周边矿山
表5  物料平衡表
进入

产出

进料名称

数量（t/a）

出料名称

数量（t/a）

矿渣固废
60.0006万
产品

30-70mm石料
15万吨
10-30mm石料
25万t/a
5-10mm石料
8万t/a
石粉
119548.56t/a
固废
布袋收集尘（作为≤5mm石粉出售）
451.44
废气
粉尘
少量（5.928）
合计

60万

合计
60万

五、生产班制和劳动定员
全年工作200天（4-10月），每天一班制，每班8小时，职工人数6人。

六、公用工程

1、给排水

（1）供水水源
本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝力根苏木哈那乌拉嘎查锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内，项目运营后生产用水依托现有水井，生活用水为外购桶装水。
（2）给水
项目用水主要为生产用水和职工生活用水，生产用水主要为车间洒水降尘用水。
生活用水：职工生活用水定额为60L/人·d，职工人数为6人，经计算可知用水量为0.36m3/d；项目年运行200天，年用水量为72m3/a。

车间洒水降尘用水：本项目生产车间给料和破碎工序会产生少量扬尘，项目在车间内设置喷淋装置，日用水量4m3，年用水量为800m3/a。

（3）排水
项目运营期无生产废水产生。生活废水：本项目职工生活废水产生量按用水量的80%计算，职工生活废水产生量为57.6m3/a，生活废水经厂区化粪池处理后，定期拉运至锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理。

项目水平衡图如下。
[image: image18.png]i o

SELREER
TEERES





图1  项目水平衡图
2、供电

本项目租用锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内，该处厂房已接入市政供电。

3、供暖

本项目冬季不生产，无需采暖。

七、项目平面布置与周边关系
1、平面布置

本项目租用锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内改造后作为生产车间使用，项目1号车间位于厂区北侧，2号车间位于厂区南侧，办公区位于厂区南侧，封闭式的生产车间内的北侧可作为临时产品的暂存处，产品随拉随运，不长期储存，办公生活区位于厂区南侧，本项目租用办公楼的二层。项目平面是根据工艺流程、生产特点、卫生防护及消防安全等要求进行总体布置，整个厂区布置功能分区明确，工艺流程合理，布局紧凑，达到了总体布局的合理性和完整性。

周边关系

项目周边均为空地，距离本项目最近的敏感点是位于项目西侧620m的一处牧民，项目平面布置图见附图2与周边关系图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：

1、施工期工艺流程及产污环节

本项目利用现有的厂房进行装修和设备安装，不新建厂房，主要为设备的安装和调试，期间会产生少量噪声，对环境基本无影响。

2、运营期工艺流程及产污环节

本项目运营期工艺流程及产污情况见图3。

[image: image2.png]TN
LR

[é B





图2   运营期期工艺流程及产污节点图

工艺说明（本项目两车间设备工艺环保设施均相同）：
（1）破碎：项目原料通过给料机进入鄂式破碎机内进行破碎，将原料破碎到≤100mm以下，将大粒径石料破碎成粒径相对较小的石块，进入立轴式破碎机进一步破碎，将颚式破碎机的料碎成≤70mm以下，其中粒径较大（＞70mm）的重新返回鄂式破碎机。本环节会产生粉尘、噪声，项目在给料口上方设1套集气罩和脉冲袋式除尘器，产生的废气通过1根15m高排气筒排放，输送皮带和破碎机为全封闭式，在破碎工序设置1套封闭式集尘罩，产生的废气与后续筛分工序产生的废气一同经过1个脉冲袋式除尘器收集后，通过1根15m高排气筒排放，同时，车间为封闭厂房，且车间内设置喷淋装置进行洒水降尘；
（2）振动筛分：将立轴式破碎机产出的料通过振动筛进行分离，分出粒径为5-10mm石子，粒径10-30mm石子，粒径30-70mm石子，以及石粉（粒径小于5mm），大于30mm的料返回立轴式破碎机，本环节会产生粉尘、噪声，输送皮带和振动筛为全封闭式，在振动筛分工序设置1套封闭式集尘罩，产生的废气经1个脉冲袋式除尘器（与上述破碎工序为同一除尘器）收集后，通过1根15m高排气筒排放（与破碎工序处为同一根），车间为封闭厂房，且车间内设置喷淋装置进行洒水降尘。

	与项目有关的原有环境污染问题
	原有污染情况：项目处理的矿渣为锡林浩特内矿区的矿渣，本项目处理的矿渣为露天堆放，在大风天气会产生一定程度的扬尘。本项目租用锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内2个车间改造后作为生产车间使用，该厂区目前为空置状态，厂区于2021年8月建成，从未进行生产，厂区无原有污染
废气治理措施

本项目将周边矿区的固废矿渣进行回收再利用项目在装料时进行洒水降尘，降低物料装卸时对环境空气产生的影响。

固废治理措施

本项目将周边矿区的固废矿渣进行回收再利用，有效较少固废排放量


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状

本项目所在地环境空气质量为二类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

根据内蒙古自治区环境保护厅2022年6月1日发布的2021年度内蒙古自治区生态环境状况公报，锡林郭勒盟环境空气质量较好，采用国控自动监测站点的监测数据，环境空气评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等。PM2.5年平均浓度为9μg/m3，PM10年平均浓度为26μg/m3，SO2年平均浓度为10μg/m3，NO2年平均浓度为10μg/m3，CO日平均浓度为0.5mg/m3，O3日最大8小时平均浓度为113μg/m3，其中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，CO24小时均值浓度限值和O3日最大8小时平均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，区域环境质量达标。

根据内蒙古自治区生态环境厅2023年2月10日发布的2023年第1期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市1月份达标天数比例为100%。2023年1月11日发布的2022年第12期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市12月份达标天数比例为100%。2022年12月12日发布的2022年第11期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市11月份达标天数比例为100%。2022年12月2日发布的2022年第10期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市10月份达标天数比例为100%。

2、声环境质量状况
本项目环境背景噪声按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行测试。噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级LAeq作为评价量。监测时间为2023年2月22日，监测单位：内蒙古鲲福检测技术有限公司。监测结果见表5。

表5   环境噪声监测结果   单位：dB(A)
测量点位及名称

2022年8月22日
昼间

夜间

1#厂界东1米处

50.4
41.3
2#厂界南1米处

51.9
42.3
3#厂界西1米处

50.0
42.1
4#厂界北1米处

51.8
41.8
《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准

65
55
由表7可知，厂址边界各监测点的噪声值均满足评价标准中《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准的相关要求，区域环境噪声厂界昼间噪声值为50.0dB-51.9dB，夜间噪声值41.3dB-42.3dB。因此厂址所处区域目前声环境质量现状无超标现象。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目选址位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝力根苏木哈那乌拉嘎查锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内。该区域为环境空气二类功能区，声环境在功能区划中属于3类标准区。项目区内无重点文物保护单位、自然保护区、水源保护区、风景名胜区等环境敏感点，项目最近的敏感目标是位于项目西侧620m处的一户牧民。

表7   环境保护目标及与项目的相对位置

环境要素

保护目标

保护等级

大气环境

项目周围500m范围内无大气环境敏感目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

及其修改单二级标准

声环境

项目周围50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

3类标准


	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

营运期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新增污染源颗粒物排放监控浓度限值。

表6   大气污染物综合排放标准

污染源
污染物
有组织排放情况
无组织
排放监
控浓度
限值
(mg/m3)
标准来源
排气筒
排气
筒高
度/m
排放限值
最高允许排放浓
度(mg/m3)
速率(kg/h)
粉尘
颗粒物
3
15
120
3.5
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表2
2、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。

表7   建筑施工场界环境噪声排放标准

项  目

噪声限值

标准来源

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

等效声级dB（A）

70

55

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，见下表。

表7   工业企业厂界环境噪声排放标准
项目

噪声限值

标准来源

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
等效声级dB（A）

65
55
3、废水排放标准
本项目无生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后定期拉运至锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求。

表8   污水排放标准   单位：mg/L（pH除外）

污染物

标准限值

污染物

标准限值

pH

6~9

CODcr
500

SS

400

氨氮

—

BODs

300

3、固体废物排放标准

本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

	总量

控制

指标
	根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，我国现期间主要对非甲烷总烃、化学需氧量、氨氮和氮氧化物这四种污染物实行排放总量控制。
本项目冬季不生产，无需供暖，无氮氧化物产生。生活污水经化粪池处理后，定期委托第三方拉运至锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目厂房均依托厂区现有，施工期工序仅为设备安装，且持续时间较短，产生的环境影响为安装时的噪声，安装期间应采取以下措施：

①合理安排设备安装时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

②合理布局施工场地：避免同一地点安装大量动力机械设备，避免局部声级过高。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	营运期环境影响分析：
营运期环境影响分析主要从大气环境影响、声环境影响、水环境影响、固废环境影响及生态环影响方面进行分析。
1、大气环境影响

本项目废气主要为运输过程产生的扬尘，给料口卸料粉尘、破碎筛分粉尘。
（1）运输扬尘
本项目年处理矿渣固废量为60万t/a，用载重40t/车。由于项目汽车运输，引起周边道路扬尘量增加，影响到项目区及周边的环境空气质量。本评价选取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行计算，公式如下：
[image: image3.png]072
o, —0az3(D)- ()" (2)




[image: image4.png]Q,=

QL




其中：  [image: image6.png]Q-



——道路扬尘量，（kg/km·辆）；
[image: image8.png]


——总扬尘量，（kg/a）；

V——车辆速度，10km/h；
M——车辆载重，10t/辆；
P——路面灰尘覆盖率，取0.3 kg/m2；
L——运距，km，本项目取0.1km；
Q——运输量，60万t/a。
表9为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
表9  在不同车速和路面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/km.辆
车速

P

0.1（kg/m2）
0.2（kg/m2）
0.3（kg/m2）
0.4（kg/m2）
0.5（kg/m2）
1.0（kg/m2）
5（km/h）
0.051056

0.085865

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10（km/h）
0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15（km/h）
0.153167

0.257596

0.349146

0.433223

0.512146

0.861323

25（km/h）
0.255279

0.429326

0.581910

0.722038

0.853577

1.435339

本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各15次，空车重约10t，均以速度5km/h行驶，道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.075t/a。针对以上情况，厂区内运输道路已进行硬化，并派专人定期对路面进行洒水，车辆减速行驶，运输车辆100%苫盖，采取这一系列措施后，抑尘效率至少可以达到99%，则起尘量降为0.00075t/a（0.00045kg/h），最大落地浓度为0.53μg/m3，出现在厂界内，则厂界放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求。

（2）给料口卸料粉尘
本项目原料为矿渣固废，由卡车将其运输至给料口，进入给料口后会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章粒料加工厂”-“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子统计资料”-“卸料矿渣排放因子为0.01kg/t”，本项目进入料口的物料总量为60万t/a。则本项目在给料口处产生粉尘量为6t/a，3kg/h。在给料口上方设1套集气罩和脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，除尘效率可达99%，则给料口卸料过程产生的粉尘排放量为0.06t/a，0.03kg/h。因此，本项目有组织排放粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放要求。
（3）破碎筛分粉尘
项目通过给料口进入颚式破碎机、振动筛，进行破碎筛分，此过程会产生破碎粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“第十八章粒料加工厂”-“表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子统计资料”-“二级破碎和筛选矿渣排放因子为0.75kg/t”，本项目破碎物料总量约为60万t/a。则本项目在破碎筛分工序处产生粉尘量为450t/a，225kg/h。在破碎机和振动筛上方分别设1个集气罩（共2个集气罩）和脉冲袋式除尘器（1个除尘器），处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，除尘效率可达99%，则破碎筛分过程产生的粉尘排放量为4.5t/a，2.25kg/h。因此，本项目有组织排放粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有组织排放要求。
（4）车间无组织粉尘
本项目原料消耗量约为60万t/a，则生产过程产生的粉尘量为456t/a，收集系统按集气率90%计，则无组织排放量为45.6t/a。项目生产车间内对破碎机、振动筛等采用全密闭式结构，设备与输送带衔接处均密闭处理。环评要求有粉尘产生的设备进行湿法作业，且加工车间为全密闭结构，正常生产时厂房完全密闭，粉尘外逸量小，沉降率大，沉降率按90%计，同时在厂房内设置喷淋装置，洒水可降低粉尘产生量的70%，则项目的粉尘排放量为1.368t/a（0.855kg/h）。经估算可知，排放浓度小于1mg/m3。因此，本项目生产车间内无组织排放粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》无组织（GB16297-1996）排放要求。
（5）大气污染物排放量
本项目大气污染物排放量情况如下。

表10  大气污染物排放量核算表

序号
产污环节

污染物
主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准
核算年排放量/（t/a）

标准名称
浓度限值
1

运输扬尘
TSP
洒水抑尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

1.0mg/m3
0.00075t/a
2
车间无组织
TSP
喷淋装置降尘、车间密闭
1.368t/a
3
给料口卸料
TSP
给料口上方设1套集气罩+脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值要求
120mg/m3，3.5kg/h
0.06t/a
4
破碎筛分
TSP

在破碎机和振动筛上方分别设1套集气罩（共2个集气罩）+脉冲袋式除尘器（共1个除尘器），+1根15m高排气筒
4.5t/a
5
合计
5.92875t/a
2、声环境影响

本项目营运期噪声主要来源于颚式破碎机、立轴式破碎机等机械设备产生的机械噪声以及运输车辆行驶过程中产生的交通噪声，声压级约为85~95dB（A）。本项目噪声控制主要从控制声源和阻隔声音传播两方面考虑。对噪声的控制首先从声源上着手，选择低噪声设备并对产生机械噪声的设备加装减振隔声装置，可消声20~25dB(A)；其次是在噪声传播途径上采取措施加以控制，提高各个车间的封闭降噪性能，完全可以使噪声下降25~30dB（A）左右，再经距离衰减及植被吸附后，完全可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。对于交通噪声，厂区内运输距离较短，而且区域内全面禁鸣，所以对周围环境不会产生很大影响。

3、废水

项目运营期无生产废水产生。生活废水：本项目职工生活废水产生量按用水量的80%计算，职工生活废水产生量为57.6m3/a，生活废水经厂区化粪池处理后，定期拉运至锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理。

4、固体废物

项目运营期固体废物主要为布袋收集尘和员工生活垃圾。

（1）生活垃圾

项目劳动定员6人，年工作时间200天，排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则排放生活垃圾的量约为0.6t/a。生活垃圾集中收集后拉运至锡林浩特市生活垃圾填埋场进行填埋，对周边环境影响较小。

（2）布袋收集尘

本项目卸料口卸料、破碎筛分工序为脉冲袋式除尘器除尘，布袋收集尘约451.44t/a，集中收集后，作为小于等于5mm的产品出售。
5、环境风险

5.1风险等级判定

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

①危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值Q；

[image: image9.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100（3）Q≥100

本项目原辅材料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定的危险物质，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表11，本项目的环境风险评价等级为简单分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A要求在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

表11  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

5.2 风险防范措施

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号），“建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体”，因此建设单位应严格按照该文中的规定执行，同时“应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善”。

5.2.1风险防范措施

（1）总图布置和建筑安全措施

①总图布置根据功能分区布置。各功能区之间设有环行通道，有利于安全疏散和消防。各建构筑物均按火灾危险等级进行设计，部分钢结构作防火处理，部分楼、地面作防腐处理。

②总图布置按规定划分泄漏危险区域，在泄漏危险区域选用防腐型仪表，电器及通讯设备。

③本期项目通风考虑整体通风与局部排风相结合。

（2）工艺设计及机械设备安全措施

①以国家、地方相关法律、法规、标准、规范为依据进行项目设计；根据规范对承重的钢框架、支架、管架等采取可靠的耐火保护措施，以提高钢结构的耐火极限。

②在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色；对于与工艺物料直接接触的设备、管道、阀门选用合适的耐腐蚀材料制作，电机及仪表造型应考虑防腐。建构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。

③生产装置防爆区内设计静电接地，具有火灾、爆炸危险的场所，以及静电危害人身安全、金属用具等均应接地。高大设备和厂房设防雷装置。

（3）消防、火灾和爆炸防范措施

①加强设备的管理与维修、切实做好火灾、爆炸和消防等安全措施。

②本项目装置内的设备、管道、建构筑物之间保持一定的防火间距。有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火设施。

③生产装置及建构筑物的布置充分利用自然采光。具有火灾、爆炸、毒物危害的作业区设计事故状态时，能延时工作的事故照明，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。

④各厂房均按规定合理设置走道、安全出口以利发生火灾时人员的紧急疏散。

5.2.2风险应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，针对该建设项目的特性，建设单位应编制事故应急预案。风险应急预案主要是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和财产损失，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。

根据有关法律法规，坚持“预防为主”的指导思想兼有统一指挥、行之有理、行之有效、行之迅速、将损失降到最低的原则，建设单位应按照相关部门要求编制本项目风险事故应急预案。

表12  环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

生产区
3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理；临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

5

应急设施、设备与材料

甲类仓库：应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

8

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

11

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

12

公众教育

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

6、监测计划

项目运营期废气、噪声是重点监测项目，为了及时掌握污染源变化情况，为环境管理提供基础数据，项目拟开展例行监测，监测计划见表13所示。
表13   监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位

监测时间与频次

执行标准
废气

颗粒物
无组织
周界外浓度最高点
一次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
有组织
排气筒出口
一次/年
噪声
噪声（Leq）
厂界四周
一次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

7、环保投资概算

项目总投资200万元，环保投资17万元，占项目总投资的8.5%。项目环保投资一览表如下表所示。
表14  环保投资一览表

序号
名称
内容
金额（万元）
1

废气（两车间相同）
道路洒水降尘；输送皮带、破碎机、振动筛为全封闭式，在破碎和筛分工序各设置1个集气罩，产生的废气共同通过1个脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放；生产车间为封闭式车间，车间内设置喷淋装置，进行抑尘；给料机上方设1套集气罩和脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放；
15
2

废水

生活污水经厂区化粪池处理后定期拉运至锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理，无生产废水产生
1
3

噪声

基础减震，部分设备选用低噪声设备并配套噪声治理设施，主要噪声设备均在生产车间内。
0.5
4
固体废物
生活垃圾集中收集后，拉运至锡林浩特市生活垃圾填埋场处置，布袋除尘灰集中收集后回用于生产
0.5
合计
17



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输
	扬尘
	洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

	
	生产车间
	无组织粉尘
	生产车间为封闭式车间，车间内设置喷淋装置，进行抑尘
	

	
	给料口卸料
	有组织粉尘
	给料机上方设1套集气罩和脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值要求

	
	破碎筛分工序
	有组织粉尘
	输送皮带、破碎机、振动筛为全封闭式，分别在破碎工序和筛分工序设置1套集气罩和脉冲袋式除尘器，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放
	

	声环境
	机械噪声
	噪声
	隔声、减振等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	水环境
	生活污水
	生活污水经厂区化粪池处理后定期拉运至锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理，无生产废水产生

	固体废物
	生活垃圾
	集中收集后拉运至锡林浩特市生活垃圾填埋场进行填埋

	
	布袋收集尘
	集中收集后回用于生产

	其他环境
管理要求
	①管理机构
企业应建立健全环境管理机构。该机构负责对本项目污染源进行有效监控，控制生产过程产生的大气污染物及噪声，为主管部门搞好环境管理、制定污染防治对策、编制环保规划、强化环境管理提供依据。
②环境管理机构的基本职责
a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理制度，并监督执行；
b、掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；
c、检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作。制定应急防范措施，一旦发生非正常排污应及时组织做好污染监测工作，并分析原因总结经验教训，杜绝污染事故的发生；
d、制定生产过程中各项污染的排放指标及环保设施的运行指标，并定期考核统计；
e、推广应用先进的环保技术和经验，组织企业的环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；
f、监督本项目环保设施的安装调试等工作，坚持“三同时”原则，保障环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。


六、结论
	1、结论

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝力根苏木哈那乌拉嘎查锡林郭勒盟创源煤化工有限公司院内，项目建设选址合理，总平面布置基本合理；通过评价分析，建设单位在落实好本环评提出的各项污染防治措施后，项目污染物均可实现达标排放，对周边环境影响很小，且不会降低评价区域原有的环境质量功能级别。

因此，从环境影响的角度分析，该项目建设是可行的。

2、建议

（1）建议加强环境管理，提高员工的环保意识，尽量将对环境的破坏维持到最小。

（2）建立健全各项环保管理制度，把环境保护责任落实到实处，确保运营期污染物的达标排放。

（3）做好项目环境保护验收工作。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	5.92875t/a
	/
	5.92875t/a
	5.92875t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	0.6t/a

	
	布袋收集尘
	/
	/
	/
	451.44t/a
	/
	451.44t/a
	451.44t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image1.png]872 1

7
o0 )
stk ek o
. — srsp. | DAL KR
WK A s B IR
| T5KAL FR AT I — 1 AbFE

v

HiFE: 14.4




[image: image16.png]


附图一 项目地理位置图

[image: image17.emf]全

  

年（

C=10.8%)

0.0

5.0

10.0

15.0

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW


附图二  项目平面布置图
[image: image10.png]SSISTHE R

m 2 SHFEEER

AR

ot





附件一：委托函
委 托 函

内蒙古筹信环保科技有限公司：

根据国家的相关法规、条例和锡林郭勒盟生态环境局的要求，内蒙古汇泽元建筑工程有限公司碎石加工项目需要进行环境影响评价，编制环境影响报告表。现委托贵公司进行该项目的环境影响评价工作，望接收委托后，尽早开展工作为盼!

委托单位：内蒙古汇泽元建筑工程有限公司
2022年3月16日

附件二  土地证

[image: image11.png]ORI (PRARAREARL) FEE

A, ARP RHFRAASERE, o

T3 5 A AP R 6 AT )R 3

ety

e S

PHRARKAE G KT RIPLS

k3
%% No 15003370402




[image: image12.png]§ e Rl

31t
i f1 A EHEMENRELTARLD

L ,
i

i g WM ARBS AR .

Biein SRR e

s, oo s
FEME wnmemnenn
ety

SEML
Pty

gl

Enom WAREBRERS - ExtADEL

anERaE

e




[image: image13.png]B i H B SR o 3P

oo A

e

SR, 1525022002016800000

s, s1.50-29.00

AR WO TARAR

FAER: 54061540

[Ty

wnwnmoR AL

=n

N

A

==

WKER, DTEIAIE

Wz T
WE, ERB






附件三  营业执照

[image: image14.jpg]G- HEeBEANRB

91152502MATMTXB59D

i % B ARECRERATEARAT ii £ M B A EOCEAT ARTD

{ £ R ARKAEAT (BRAMEE) 1{, R 3L H i 20224F04A21H

VAT R RSE M

(FARRES) ; RIS
TR RRE ¥

l#ﬁﬂ!k’!)l)
—RTE: REHRAE XA

i MRREAR, LF
iy L‘%ﬁg;mu». nﬁum

51 g 7 B AR A SRR SR SiLiDEsl. i






附件四  备案表

[image: image15.png]5t H & A

TAE . WREICHE BRI EARAT
G SRR TSBANDED
R AR T R TR ARATAENT __mE

ARG : 2303 152502- 04-05- 327060
P e

GBI R 2023-04-10 £ 2003-06-10 4

P LR LT T e
ST . A BIE S AL i 41400

® ARBSTRA00D, W5 F e

"

[

23

2]

=

BEA: 20 FE, A, BAAR 200 HE. BRHRITH
mo___Ax. Rft#Ege AT
IRBATREERN_ ARRILECRATRARADEG ML 15

B, EM (ERR . AL
AL Flﬂiﬁ ﬂﬁi‘t)\hf» B RARSHREREE
XK, ANERAREEMARYE, AEERNTEEAE.

aus, STER, BREFRAXIN. EFTREN,
EEMEAERORMLFR, FAFL.

HitEm

AT [1; R tmﬂm#h&lﬂ!‘

S

WOARE TR . R
e

CRAE 6 E% 2 FAAT I
g, B
sxnxsw

i





本项目








PAGE  

