建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：锡林浩特市沃源沁酒业改建项目
建设单位（盖章）：锡林浩特市沃源沁酒业有限公司
编制日期：       2023年3月                
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	锡林浩特市沃源沁酒业改建项目

	项目代码
	2204-152502-04-05-716017

	建设单位联系人
	高建军
	联系方式
	18047905000

	建设地点
	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市中小企业园区蒙绿源冷库南百义丽格工贸有限公司院内

	地理坐标
	（116度8分12.489秒，43度57分12.741秒）

	国民经济

行业类别
	C1512白酒制造
	建设项目

行业类别
	十二、酒、饮料制造业25酒的制造151其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	锡林浩特市发改委
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2204-152502-04-05-716017

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	16.2

	环保投资占比（%）
	8.1
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：           
	用地（用海）

面积（m2）
	2500m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，对本项目建设与产业政策的相符性进行分析，本项目为白酒制造项目。经查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合产业政策。
二、选址合理性

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市中小企业园区蒙绿源冷库南百义丽格工贸有限公司院内，项目用地性质为工业用地。项目周边基础设施较为完善，交通便利，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区，项目南侧为拘留所，东侧为空院，西侧为钢窗厂，北侧为冷藏库，距离本项目最近的敏感点是位于本项目南侧308m处的拘留所，项目建设对周围环境影响较小，项目选址合理。

三、“三线一单”符合性

表1  “三线一单”符合性

内容

符合性分析

符合性

生态保护红线

根据《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（锡署发〔2021〕117号）》，锡林郭勒盟共划分环境管控单元154个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市中小企业园区蒙绿源冷库南百义丽格工贸有限公司院内，属于“锡林浩特市城镇开发边界（ZH15250220002）”，管控单元类别为“重点管控单元”。项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，项目区不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。

符合

资源利用上线

本项目运营过程中需要一定的水、电资源的消耗，项目消耗资源符合清洁生产中能源消耗要求，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例极少，用水量和用电量不会触及区域资源利用上线要求。

符合

环境质量底线

项目区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据内蒙古自治区环境保护厅发布的《2021年内蒙古自治区生态环境状况公报》，本项目所在区域锡林郭勒盟为环境空气质量达标区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区。区域环境质量现状较好，具有环境容量，项目采取合理的治理措施后，在正常运营情况下，各项污染物均能达标排放，不会明显降低区域环境质量，不会突破当地环境质量底线。

符合

生态环境准入清单

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市中小企业园区蒙绿源冷库南百义丽格工贸有限公司院内，依据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》中“锡林郭勒盟锡林浩特市生态环境准入清单”，本项目属于重点管控单元，本项目符合该管控单元中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源利用效率要求。因此，本项目的建设符合环境准入要求。

符合

综上所述，本项目符合相关要求。

四、项目与《饮料酒制造业污染防治技术政策》(公告2018年 第7号)符合性分析

表2  与《饮料酒制造业污染防治技术政策》(公告2018年 第7号)符合性分析
序号
方案要求
本项目情况
相符性
1
源头控制
白酒、啤酒、黄酒制造业应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送。
本项目原料主要为高粱，外购供应商净制后的粮食，采用全封闭原料库进行储存。
符合
2
生产过程污染防控
提高生产用水的重复利用率。蒸馏用冷却水应封闭循环利用，洗瓶水经单独净化后回用。
本项目蒸馏用冷却水封闭循环利用，洗瓶水经收集后用于厂区洒水抑尘。
符合
应推进粉碎车间采用大功率、低能耗的新型制粉成套设备，并安装高效的除尘设备及降噪系统
本项目高粱和酒曲无需粉碎，选用低噪设备，采取基础减振，厂房隔声等降噪措施。
符合
3
污染治理及综合利用
原料输送、粉碎工序产生的粉尘应采用封闭粉碎、袋式除尘或喷水降尘等方法与技术进行收集与处理。
本项目无需粉碎
符合
高浓度废水(锅底水、黄水、废糟液、麦糟滤液、酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等)宜单独收集进行预处理。再与中低浓度工艺废水(冲洗水、洗涤水、冷却水等)混合处理。
项目黄水回用于拌和窖泥和窖池养护，不外排；其他废水经格栅井自流进入调节池，与中低浓度工艺废水混合后进入厂区综合污水站处理后排入市政污水管网
符合
综合废水宜采取“预处理+(厌氧)好氧”的废水处理工艺技术路线。对于排放标准要求高的区域或需废水回用的企业。废水应进行深度处理，宜在生物处理后再增加混凝沉淀、过滤或膜分离等处理单元。
本项目废水采用“调节池+水解池+好氧池+二沉池”处理后排入市政污水管网
符合
酒糟、麦糟宣作为优质饲料或锅炉燃料
本项目酒糟作为产品包装后发往客户
符合
鼓励对废酒瓶、废包装材料等进行收集、利用
本项目废酒瓶、废包装材料由各自供应商回收
符合
废水处理过程中产生的恶臭气体应收集和处理，采用生物、化学或物理等技术进行处理
本项目设1座污水处理站，格栅、调节池等部分会产生恶臭，对产生恶臭的区域加盖密封，定期喷酒除臭剂处理。
符合
鼓励将废水生物处理产生的剩余污泥、沼渣等进行资源化综合利用
污水处理系统污泥委托有资质的第三方进行清淤，污泥不在厂区内暂存，清淤后直接由清淤单外运至锡林浩特市开发区二类固废场进行填埋处置。
符合
酒糟、滤渣等堆场应防雨、防渗
本项目生产车间为封闭式，不设置酒糟、滤渣等堆场，车间地面水泥硬化
符合
五、项目与《白酒企业良好生产规范》(GB/T23544-2009)的符合性分析

表3  与《白酒企业良好生产规范》(GBT 23544-2009 )的符合性
政策要求
本项目情况
相符性
4、厂区环境
厂区环境应随时保持清洁，厂区道路应铺设硬化路面，空地应绿化。
本项目厂区已硬化，空闲地己绿化
符合
生活区应与生产区域隔离。
本项目生活区与生产区由绿化带隔离
5、厂房与设施
原酒贮存、灌装及成品酒储存区域，应严禁烟火，设置明显的警示标志，并采用防爆型机电和照明设施。
本项目原酒贮存、灌装及成品酒储存区域，设置明显的禁火警示标志，

符合
8、物料储存
根据物料的物理、化学特性.选择合适的储存条件分别储存，并对物料的品种和质量状态做出标志。仓库应通风良好，具备防潮、防鼠、防虫等措施。

本项目不同物料分车间储存，仓库通风良好，具备防潮、防鼠、防虫措施

符合

9、加工过程控制

配料

生产酒及制曲用的原辅料，投产前应经过检验筛选，严禁使用变质、受污染的原辅料。

本项目原料选用优质高粱

符合

原辅料配比应按生产工艺要求进行，实际操作应作书面记录。
本项目原辅料配比严格按照生产工艺要求进行

制曲
在制曲和曲块储存过程中应采取相应措施防止再次发酵、霉变和减轻酒曲害虫。
本项目酒曲外购成品，不在厂区制备。酒曲有单独曲库存放
符合
酿酒
酿酒的发酵窖、池、缸、桶以及设备、工器具应根据特定工艺技术要求进行清理，去除不应有的残留物后，方可进行白酒发酵。
本项目运营期定期对酿酒工具进行清洗
符合
原酒贮存
原酒贮存过程中，应对每罐(缸)原酒进行明码编号，对入库酒的生产日期、批次、入库时间、入库量、酒度、酒质以及提取此罐(缸)原酒的时间、数量、勾兑成品酒的批次等有关操作做详细记录，以确保原酒信息的可追溯性。
本项目运营期对每罐原酒进行明码编号，对入库酒的生产日期、批次、入库时间、入库量、酒度、酒质以及提取此罐(缸)原酒的时间、数量、勾兑成品酒的批次等有关操作做详细记录

符合

过滤、勾兑
滤酒车间的墙壁、地面以及设备、工器具、管道应保持清洁。
本项目滤酒车间时刻保持干净、清洁
符合
灌装
灌装前应对包装容器进行彻底清洗。清洗后的容器应及时使用，以免受污染。
项目配备洗瓶设备对空瓶进行清洗
符合
灌装好的半成品酒，应在规定时间内及时压盖(封装)，封装质量应符合有关标准要求。
装瓶后的酒及时压盖封装
灌装后的瓶酒应进行灯光检测，灯检人员工作一定时间后应调换工种或休息一段时间。

灌装压盖后的酒进行灯光检测
10、质量控制
生产企业应设有与生产能力相适应的卫生、质量检验室，配备经专业培训、考核合格的检验人员。
厂区配套化验室及检验人员
符合
六、项目与《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》的符合性分析

表4 项目与《白酒企业良好生产规范》的符合性

政策要求
本项目情况
相符性
第二章行业生产行为规范
第四条、白酒行业生产的纯粮固态发酵白酒是指以高粱、玉米、小麦、大米、糯米、大麦、荞麦和豆类为原料（不包括薯类），在泥窖、石窖和陶制、水泥等容器中，经全固体状态或半固体状态（适用于米香型白酒）自然发酵，并经高温蒸馏制得的白酒产品。
本项目制酒原料选用高粱，在发酵桶中经全固体状态自然发酵，并经高温蒸馏制得
符合



	建设内容
	一、建设规模：本次项目租用现有厂房，不新增土建工程，项目总占地面积2500m2，总建筑面积1055.34m2，其中成品库105m2，暂放车间24m2，化验室13.2，办公室14.1m2，灌装车间64.2m2，成品展示区34.4m2，更衣室5.44m2，消毒室6.4m2，包材车间69.6m2，洗瓶车间14m2，储酒库75m2，酿酒车间225m2，粮食库105m2，购置并安装生产设备42台，项目建成后年生产白酒30吨。本项目名称为锡林浩特市沃源沁酒业改建项目，项目性质为新建，项目利用原有空置厂房改造后进行白酒的加工生产。
二、建设内容：项目建设内容一览表如下表所示。
表5  项目建设内容一览表

项目

内容

备注

主体工程

酿酒车间
砖混结构，占地面积225m2，建筑面积225m2，车间内安装蒸气发生器2台，蒸粮锅1台，蒸酒锅1台，纯净水机1台，发酵桶6个，用于洗粮、蒸粮、发酵、蒸馏

依托现有厂房改造
灌装车间
砖混结构，占地面积64.2m2，建筑面积64.2m2，车间内安装高位酒罐1台，调酒罐1台，圆盘冲瓶机1台，4头直线灌装机1台，塑防压盖机1台，灯检1台，输送线13条，工作台2个，动力头1个，单头铝盖封口机1台，用于散酒灌装
辅助工程
洗瓶车间
砖混结构，占地面积14m2，建筑面积14m2，用于酒瓶清洗烘干

包材车间
砖混结构，占地面积69.6m2，建筑面积69.6m2，用于包装箱、酒瓶存放
储酒库
砖混结构，占地面积75m2，建筑面积75m2，内部设置储酒罐5个，用于散酒存放
成品展示区

砖混结构，占地面积34.4m2，建筑面积34.4m2，用于成品酒展示
更衣室

砖混结构，占地面积5.44m2，建筑面积5.44m2，内部设置消毒灯2个，用于生产更衣
消毒室

砖混结构，占地面积6.4m2，建筑面积6.4m2，用于罐装人员及服装消毒
粮食库
砖混结构，占地面积105m2，建筑面积105m2，用于粮食、酒曲、酿酒辅料存放
成品库
砖混结构，占地面积105m2，建筑面积105m2，用于成品酒存放
暂放车间
砖混结构，占地面积24m2，建筑面积24m2，用于未出厂检验酒暂放
化验室
砖混结构，占地面积13.2m2，建筑面积13.2m2，内部设置消毒灯1个，用于酒质检验
办公室
砖混结构，占地面积14.1m2，建筑面积14.1m2，用于日常办公
公用工程

给水工程
项目用水由市政供水管网供给
/
供电工程
由锡林浩特市市政供电集中提供
/
排水工程
项目生产废水、生活污水经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终纳入锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理。
/
供汽工程
本项目使用2台电加热蒸气锅炉，型号分别为DZQJ-72KW，DZQJ-48KW
/
供暖工程
本项目冬季供暖由市政供热系统统一供给
/
环保工程
废水处置措施

项目生产废水、生活污水经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终纳入锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理
/
废气防治措施

厂区道路硬化，洒水降尘；
/
地埋式污水处理设施池体加盖
/
本项目酒糟不在厂区堆存，日产日清
/
本项目酿酒车间设排气通风设备
/
噪声防治措施

本项目厂房为封闭式，同时采用低噪声设备，机械设备安装消声、减振装置
/
固废处置措施

项目生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处置；
/
废包装材料由供应商统一回收
本项目酒糟不在厂区储存，每日包装后直接发往用户
污水处理系统污泥委托有资质的第三方进行清淤，污泥不在厂区内暂存，清淤后直接由清淤单外运至锡林浩特市开发区二类固废场进行填埋处置。
三、产品方案

项目建成后年产38%~53%清香型白酒30吨，其产品方案及执行标准如下表所示。

表6  产品方案
序号
品名
类别
产量
1
白酒
优级清香型
30t/a
表7  《白酒质量要求  清香型白酒》（GB/T10781.2-2022）
项目

优级

一

感官要求

色泽和外观

无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀，无杂质

香气

清香纯正，具有粮香、曲香、果香、花香、坚果香、芳草香、蜜香、醇香、糟香等多种香气形成的清雅、和谐的自然复合香，空杯留香长

口味口感

醇厚绵甜,协调爽净，回味悠长

风格

具有本品的典型风格

当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光；10℃以上时应逐渐恢复正常。
二

理化要求

酒精度/%vol

21.0-69

固形物/(g/L)

≤0.50

总酸/(g/L)

≥0.40

总酯/(g/L)

乙酸乙酯/(g/L)

≥0.80

总酸+乙酸乙酯+乳酸乙酯a/(g/L)

≥0.40

按45.0%vol酒精度折算。

≥0.60

产品的理化性质：项目生产的产品为白酒，其主要成份是酒精，酒精又称乙醇。乙醇是常用的燃料、溶剂和消毒剂，也用于制取其他化合物。乙醇的物理性质主要与其低碳直链醇的性质有关。乙醇具有刺激性，且极易燃，储备运输须远离火源、热源等，其理化性质见表8。

表8  乙醇的理化性质
序号
性质
说明
1
外观与性状：
无色液体，有酒香
2
熔点(℃)：
-114.1
3
沸点(℃)：
78.3
4

相对密度(水=1)：
0.79
5
相对蒸气密度(空气=1)
1.59
6
饱和蒸气压(kPa)：
5.33(19℃)
7
燃烧热(kJ/mol)：
1365.5
8
临界温度(℃)：
243.1
9
临界压力(MPa)：
6.38
10
辛醇/水分配系数的对数值
0.32
11
闪点(℃)：
12
12
引燃温度(℃)：
363
13
爆炸上限%(V/V)：
19.0
14
爆炸下限%(V/V)：
3.3
15

溶解性：
与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。
16
主要用途：
用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。
17
急性毒性：
LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮）；LC50：37620mg/m³，10小时(大鼠吸入)。
18
其它理化性质：
该物质对生物无致突变性，致畸性，致癌性。
表9  酒糟主要成分(%)
水分
粗蛋白
粗脂肪
粗纤维
无氮浸出物
灰分
钙
磷
60-70
5-3
1-2
10-15
15-20
6-13
0.1-0.2
0.1-0.2
四、项目主要生产设备

表10   工艺设备一览表

序号

设备名称

规格

数量

单位

备注

1
蒸汽发生器
48KW
1
台

酿酒车间
2
蒸汽发生器
72KW
1
台

酿酒车间
3
蒸粮锅
300斤投粮
1
台

酿酒车间
4
蒸酒锅
500斤投粮
1
台

酿酒车间
5
纯净水机
400KG/H
1
台

酿酒车间
6
发酵桶
600L
6
个

酿酒车间
7
储酒罐
5T
5
个

储酒库
8
高位酒罐
1.5T
1
个

灌装车间
11
调酒罐
1.5T
1
个

灌装车间
12

圆盘冲瓶机
YP
1
台

灌装车间
13

4头直线灌装机
ZL-4
1
台

灌装车间
14

塑防压盖机
SY-60
1
台

灌装车间
15

单头铝盖封口机
LG
1
台

灌装车间
16

灯检
LED
1
台

灌装车间
17

输送线
10CM
13
条

灌装车间
18

工作台
60*100CM
2
台

灌装车间
19

动力头
UD55
1
个

灌装车间
20

消毒灯
30W-60
1
台

化验室
21

消毒灯
30W-60
2
台

更衣室
五、原辅材料及能源消耗

表11  原辅材料一览表
序号

名称

单位

用量

储存方式

备注

1

高粱
t/a
60
专库存放
/

2

稻壳
t/a
6
专库存放
/

3
酒曲
t/a
3
专库存放
六、水平衡分析
1、供水

本项目用水由市政自来水提供，总用水量为300m3/a，主要包括生产用水和生活用水。

（1）生产用水主要包括酿造用水、设备冲洗用水、地面冲洗用水、化验用水和纯水制备用水。

①酿造用水：根据企业提供的信息，本项目酿造用水每日用水量约0.75m3，年工作200天，则酿造用水量为150m3/a。

②设备冲洗用水：本项目设备冲洗每日用水量0.1m3，年工作200天，则设备冲洗用水量20m3/a。

③地面冲洗用水：本项目地面冲洗每日用水量0.1m3，年工作200天，则地面冲洗用水量20m3/a。

④化验用水：本项目化验用水每日用水量0.1m3，年工作200天，则化验用水量20m3/a。

⑤纯水制备用水：本项目纯水制备使用纯净水机，纯净水用于产品的勾兑，每日用水量约为0.15m3，年工作200天，则纯水制备用水量30m3/a。

（2）生活用水主要为职工生活用水。根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15／T385-2020）确定用水量为每人每天60L，劳动定员5人，年工作200天，则用水量为60m3/a。

2、排水

项目废水主要为生产废水以及生活污水。

（1）生活污水
生活污水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计算，即为48m3/a。

（2）生产废水
生产废水主要包括酿造废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、化验废水、纯水制备废水。

①酿造废水：本项目酿造过程中会产生锅底水和黄浆水，锅底水产生量为0.01m3/d（2m3/a），项目黄浆水的产生量为0.01m3/d（2m3/a），黄浆水回用于发酵过程，不外排。
②设备冲洗废水：设备冲洗废水产生量按设备冲洗用水量90%计，为18m3/a。

③地面冲洗废水：地面冲洗废水产生量按地面冲洗用水量90%计，为18m3/a。

④化验废水：化验废水产生量按化验用水量90%计，为18m3/a。

⑤纯水制备废水：纯水机产水率为90%，则产生废水量为3m3/a。
项目生产废水和生活污水经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终纳入锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理。项目用水平衡图见图3。

[image: image15.emf]全

  

年（

C=10.8%)

0.0

5.0

10.0

15.0

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW


图1  项目用水平衡图   单位：m3/a
8、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为5人，年运行200天，每天单班，每班工作8小时。
9、平面布置及周边情况

（1）平面布置

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市中小企业园区蒙绿源冷库南百义丽格工贸有限公司院内，根据项目用地地形及安全卫生相关规范和标准并依据当地主导风向及对周边的环境影响进行总平面规划布局，项目粮食库与酿酒车间位于厂区东侧，储酒库、灌装车间、包材车间、成品展示区位于厂区中心，成品库、暂放车间、化验室、办公室位于厂区西侧，生产车间2位于厂区西侧。厂区具体平面布置情况见附图2。
（2）周边情况

项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市中小企业园区蒙绿源冷库南百义丽格工贸有限公司院内，项目南侧为拘留所，东侧为空院，西侧为钢窗厂，北侧为冷藏库。项目具体周边关系图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：

1、施工期工艺流程

本项目租用现有的厂房进行装修和设备安装，不新建厂房，主要为设备的安装和调试，期间会产生少量噪声，对环境基本无影响。

2、营运期工艺流程

[image: image2.png]BENBEEFTZREE

[RBETE

B3]

EE /M

Z#E

ERE

B




图2  运营期生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述

（1）配料

由于原料性质不同、气温高低不同、酒糟所含残余淀粉量不同及填充料特性的不同，配料比列有所变化，如果原料淀粉含量高，酒糟和其他填充料配入的比列也要增加；如果酒糟所残余淀粉量多，则要减少酒糟配比而增加稻壳用量。

填充料颗粒较粗，配入量可减少。一般粮谷类原料，配料时淀粉浓度应在14-16%左右为适宜。填充料用量占原料量的20-30%，根据具体情况作适应调整。粮醅比一般为1:4-6。配料时要求混合均匀，保持疏松。拌料要细致，混蒸时拌醅要尽量注意减少酒精的挥发损失，原料和辅料配比要准。

（2）润料

使用蒸汽蒸熟原料，并使原料湿润，原料不同，淀粉颗粒的大小、形状、松紧程度也不同，因此润料糊化的程度也有差异。润料时既要保证原料中淀粉充分糊化，达到灭菌要求，又要尽量减少在蒸煮过程中产生有害物质，特别是固态发酵，淀粉浓度较高，比较容易产生有害物质(本过程有少量水蒸气蒸发损耗)。

润料时间要视原料品种而定，粮谷原料一般润料时间在45-55分钟。各种原料经过润料都应达到“熟而不粘，内无生心”的要求。混烧是原料润料和白酒蒸馏同时进行的，在润料时，前期主要表现为酒的蒸馏，温度较低，一般为85-95℃，糊化效果并不显著，而后期主要表现为蒸煮糊化，这时应该加大火力，提高温度，可以促进糊化，排除杂质。

（3）晒渣冷却

晒渣主要是为了降低料醅温度，以便接入麸曲和酒母，进行糖化发酵。通过晒渣又可使水分和杂质得以挥发，以便吸收新鲜浆水和吸入新鲜空气。晒渣后，料温度要求降低到下列范围：气温在1-10℃时，料温降到30-32℃；气温在10-15℃时，料温降到25-28℃；气温高时，要求料温降到降不下为止。

（4）加曲(加酒母、加浆)

渣醅冷却到适宜温度即可加入麸曲、酒母和水(浆水)，搅拌均匀入池发酵。

加曲：加曲温度一般在25-35℃左右，可比入池温度高2-3℃。曲的用量应根据曲的质量和原料种类、性质而定。曲的糖化酶活力高，淀粉容易被糖化，可少用曲，反之则多用曲。一般用由量为原料量的6-10%。随着由的糖化力的提高，用曲量可以相应的减少。应尽量使用培养到32-34h左右的新鲜曲，少用陈曲，更不要使用发酵带臭的坯曲。

加酒母、加浆：酒母和浆水往往是同时加入的，可把酒母醪和水混合在一起，边搅拌边加入。酒母用量以制酒母时耗用的粮食数来表示，一般为投料量的4-7%，每千克酒母醪可以加入30-32千克水，拌匀后泼入渣醅进行发酵。加浆量根据入池水分来决定。

C、入池条件的控制：固体发酵是通过控制入池淀粉浓度和入池温度来调节发酵温度的。低温入池可保证发酵良好，低温时，酵母能保持活力，耐酒精能力也强，酶不易被破坏。一般入池温度应在15-25℃之间，根据气温、淀粉浓度、操作方法的不同而异。淀粉浓度的大小支配着池内发酵温度的高低。麸曲白酒生产利用入池淀粉浓度来控制发酵过程中的升温幅度，保证发酵正常进行，入池淀粉浓度一般在14-16%左右较好，冬季可偏高，夏季可偏低，水分对麸曲白酒的生产关系极大，薯料原料入池水分在58-62%左右，粮谷原料入池水分在57-58%左右，冬天可偏高，夏天可偏低。考虑到发酵过程中的水分淋降，池上层可比下层多1%的水分。

（5）发酵

发酵时不但要求能够产生多量的酒，而且还要求得到多种芳香物质，使白酒成为独具风格的饮料。固态法麸曲白酒是采用我国传统的边糖化边发酵的工艺，在发酵温度下，糖化发酵同时并进。这种发酵工艺由于在较低温度下进行，糖化速度比较缓慢，代谢产物不会过早地大量积累，升温也不会过快，酵母不会早衰，发酵比较完善，芳香物质也易保存，酒的质量较好。麸曲白酒发酵时间较短，发酵期仅3-5d。出池酒精浓度一般为5-6%左右。(发酵过程中有少量发酵气体产生，主要成分为乙醇，乙醇基本无毒性，且挥发量较小，经扩散后对环境影响很小。

（6）蒸馏

蒸馏是要把酒醅中的酒精成分提取出来,使成品酒具有一定的酒精浓度。同时通过蒸馏要把香味物质蒸入酒中，使成品酒形成独特的风格。麸曲白酒蒸馏，主要用土甑及罐式连续蒸酒机进行。

（7）勾调

蒸馏得到的原酒，在出厂前进行勾调，然后灌装出厂。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用现有空置车间进行生产，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目所在地环境空气质量为二类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

根据内蒙古自治区环境保护厅2022年6月1日发布的2021年度内蒙古自治区生态环境状况公报，锡林郭勒盟环境空气质量较好，采用国控自动监测站点的监测数据，环境空气评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等。PM2.5年平均浓度为9μg/m3，PM10年平均浓度为26μg/m3，SO2年平均浓度为10μg/m3，NO2年平均浓度为10μg/m3，CO日平均浓度为0.5mg/m3，O3日最大8小时平均浓度为113μg/m3，其中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，CO24小时均值浓度限值和O3日最大8小时平均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，区域环境质量达标。

根据内蒙古自治区生态环境厅2023年2月10日发布的2023年第1期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市1月份达标天数比例为100%。2023年1月11日发布的2022年第12期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市12月份达标天数比例为100%。2022年12月12日发布的2022年第11期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市11月份达标天数比例为100%。2022年12月2日发布的2022年第10期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市10月份达标天数比例为100%。

本项目氨气、硫化氢、非甲烷总烃监测数据结果来自《锡林浩特市工程建设项目环境影响区域现状评估报告》中的数据，该评估报告为锡林浩特市生态环境局于2021年12月委托中冶西北工程技术有限公司对内蒙古锡林郭勒经济技术开发区（能源装备制造产业园、农畜产品加工产业园、空港物流园）及新兴产业园、开发区工业用地进行现状监测，摸清区域现状环境质量基本情况，其委托锡林郭勒盟中兴德环保科技有限公司于2021年10月8日~10月14日对区域进行的环境空气现状监测，监测点位为点位1（N:43°59'23.35"，E：116°9'30.74"，位于本项目东北方向2.4km），点位2（N:43°57'17.32"，E:116°9'40.82"，位于本项目东南方向1.9km）与点位3（N:43°56'32.35"，E:116°8'57.87"，位于本项目东南方向2km）。氨气、硫化氢、非甲烷总烃检测结果见下表。
表12  硫化氢、氨气、非甲烷总烃监测结果
监测

点位

监测点坐标

污染物

平均

时间

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（mg /m3）

最大值超标倍数
超标率（%）

达标情况

X

Y

点位1
116°9'30.74"
43°59'23.35"
氨
1h
200
0.01L
0
0
达标
非甲烷总烃
1h

10

0.607~0.913
0
0

达标

点位2
116°9'40.82"
43°57'17.32"
氨
1h
200
0.01L~0.04
0
0
达标
硫化氢

1h

10

0.01L~0.02
0
0
达标

点位3
116°8'57.87"
43°56'32.35"
氨
1h
200
0.001L~0.003
0
0
达标

硫化氢
1h
10
0.001L
0
0
达标

2、声环境质量现状

环境背景噪声按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行测试。噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级LAeq作为评价量。噪声现状监测结果见表13。

表13   环境噪声监测结果  单位：dB(A)
序号

监测点位

昼间

夜间

1

厂区东厂界

48.5

42.1

2

厂区南厂界

49.3

41.0

3

厂区西厂界

46.7

39.5

4

厂区北厂界

47.2

43.8

执行标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值
60
50
由表8可知，厂址边界各监测点的噪声值均满足评价标准中《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准的相关要求，区域环境噪声厂界昼间噪声值为46.7dB-49.3dB，夜间噪声值39.5dB-43.8dB。因此厂址所处区域目前声环境质量现状无超标现象。

地下水环境质量

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。

4、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）中土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，无需开展土壤环境影响评价。

	环境

保护

目标
	项目选址周围不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、文物古迹等环境敏感点。项目区没有地表水，没有珍稀动植物及其栖息地等需要特殊保护的目标。距离本项目最近的敏感点是位于本项目南侧308m处的拘留所，根据项目所处地理位置、区域外环境关系和环境特征。确定本项目环境保护目标见表14。

表14   本项目环境保护目标一览表

环境要素

保护对象

方位

最近距离（m）

保护级别

环境空气

拘留所
南
308
《空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

看守所

东南
315
声环境

项目50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1、污水排放标准

本项目产生生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，最终纳入锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理，污水排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2及其修改单的要求，具体标准见表15。

表15   发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准   单位：mg/L（pH除外）

污染物

标准限值

污染物

标准限值

pH

6~9

COD

400

SS

140
氨氮
30
BOD5
80
总磷
3.0
色度
80
总氮
50
单位产品基准排水量（m3/t）
30
/
/
2、噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表16。

表16   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

标准

昼间

夜间

2类

60

50

3、大气污染物排放标准

本项目产生粉尘的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体数值见表7；臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准要求，具体数值见表18。产生的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中非甲烷总烃无组织排放限值，详细见表19。

表17   大气污染物排放标准

污染物

无组织排放监控点

监控点

浓度限值（mg/m3）

颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

表18     恶臭污染物排放标准值

序号

控制项目

单位

二级（新扩改建）
备注
1

氨

mg/m3
1.5

无组织
2

硫化氢

mg/m3
0.06

3
臭气浓度
/
20
表19   挥发性有机物无组织排放控制标准

污染物

无组织排放监控点

标准

监控点

浓度限值（mg/m3）

非甲烷总烃

厂房外监控点处1h平均浓度值

10

挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中非甲烷总烃无组织排放限值

厂房外监控点处任意一次浓度值

30

4、固体废物排放标准

本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

	总量

控制

指标
	根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，我国“十四五”期间主要对非甲烷总烃、化学需氧量、氨氮和氮氧化物这四种污染物实行排放总量控制。
本项目供暖由市政供热管网供给，无氮氧化物产生，生产废水、生活污水经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终纳入锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理。根据污染物排放总量控制的原则，结合本项目排污特点，本项目污水最终纳入于锡林浩特市污水处理厂，根据锡林浩特市污水处理厂出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准浓度要求，本项目废水产生量为107m3，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准浓度要求，CODcr排放浓度为50mg/L，氨氮的排放浓度为5（8），括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。因此CODcr的总量控制指标为50mg/L×107m3=0.0054t/a，NH3-N的总量控制指标为5（8）mg/L×107m3=0.0005（0.0009）t/a
项目化学需氧量和氨氮排放量详见表20。
表20   项目总量控制指标一览表   单位：t/a

污染物
排放量
水污染物

CODcr
0.0054t/a

NH3-N
0.0005（0.0009）t/a

大气污染物
非甲烷总烃
0.162t/a
由表20可知，项目COD排放量为0.0054t/a、氨氮排放量为0.0009t/a，非甲烷总烃的排放量0.162t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目厂房均为已有厂房改造，施工期工序仅为设备安装，且持续时间较短，产生的环境影响为安装时的噪声，环评要求合理安排设备安装时间，合理布局施工场地，降低对环境的影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	营运期环境影响分析：

营运期环境影响分析主要从大气环境影响、声环境影响、水环境影响、固体废物环境影响及生态环境影响进行分析。

大气环境影响

本项目运营期间产生的废气主要为发酵过程产生的异味、污水处理站恶臭气体以及车辆运输过程中产生的少量道路扬尘。
1、污染源参数
表21  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)
污染源名称
坐标(°)
海拔高度(m)
矩形面源
污染物排放速率(kg/h)
经度
纬度
长度(m)
宽度(m)
有效高度(m)
H2S
NH3
NMHC
TSP
发酵废气
116.13650282
43.95376349
1011.00
15.00
15.00
3.00
/

/

0.034
/

污水站恶臭
116.13697389

43.95379380

1011.00

5

5

1

0.00000083
0.0000225
/

/

运输扬尘
116.13680256

43.95353927

1011.00

20
5

1

/

/

/

0.0002

表22  估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
城市
人口数(城市人口数)
300000
最高环境温度
39.8
最低环境温度
-42.4
土地利用类型
草地
区域湿度条件
中等湿度
是否考虑地形
考虑地形
是
地形数据分辨率(m)
90
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
否
岸线距离/m
/
岸线方向/°
/
2、发酵、蒸馏等废气

拟建项目在发酵、蒸馏、摊晾等过程中，会有少量含乙醇、杂醇、酯类的有机废气挥发出来，本次评价以非甲烷总烃计，类比同类酒类制造项目可知，同类酒类制造中年产白酒500t，非甲烷总烃产生量为2.7t/a，本项目年产白酒约30t，则非甲烷总烃产生量0.162t/a(0.034kg/h)，经预测，最大落地浓度为0.155mg/m3。能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中非甲烷总烃无组织排放限值的要求，本环评建议项目酿酒车间加强通风。
3、运输扬尘

根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q——汽车行驶产生的扬尘量，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表23为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表23  在不同车速和路面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/km.辆

车速     P

0.1（kg/m2）

0.2（kg/m2）

0.3（kg/m2）

0.4（kg/m2）

0.5（kg/m2）

1.0（kg/m2）

5（km/h）

0.051056

0.085865

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10（km/h）

0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15（km/h）

0.153167

0.257596

0.349146

0.433223

0.512146

0.861323

25（km/h）

0.255279

0.429326

0.581910

0.722038

0.853577

1.435339

本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，平均每天发车空、重载各1次，空车重约10t，均以速度10km/h行驶，道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.003t/a。针对以上情况情况，要求项目运营过程中采取车辆限速，并派专人定期对路面进行清扫、洒水，采取这一系列措施后，抑尘效率至少可以达到80%，则起尘量降为0.0006t/a，0.0002kg/h，经预测，浓度为0.54μg/m3，出现在厂界内，则厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准中无组织排放标准限值要求，对周围环境影响较小。
4、污水处理站恶臭气体
本项目污水处理系统运行过程中产生少量恶臭气体无组织排放。污水处理系统处理规模为5t/d，处理工艺采用“CASS工艺”，废水中大部分有机物被生物氧化降解，在好氧处理过程中由于需要曝气，不可避免会有少量废气从处理池面逸出。废水在处理过程中将排出NH3、H2S等恶臭气体。

本次环评评价臭气污染源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目进入污水处理站废水量为107m3/a，BOD5产生浓度为800mg/L，BOD5排放浓度为150mg/L则BOD5处理量为69.55kg/a，则NH3产生量为0.216kg/a，H2S产生量为0.008kg/a。各池体均密闭，对污水处理设施池体加盖，抑制恶臭逸散的效率可达50%。污水处理站工作时间按照4800h计算，则排放量分别为NH3为0.108kg/a（0.0000225kg/h），H2S为0.004kg/a（0.00000083kg/h），经预测，最大落地浓度分别为：NH3272.77μg/m3，H2S0.00224158μg/m3。臭气中各个污染物总的产生量和排放量见下表。

表24  臭气污染物排放总量   单位：kg/a

序号

污染物名称

产生量

排放量

排放浓度
1

H2S
0.008
0.004
272.77μg/m3
2

NH3
0.216
0.108
0.00224μg/m3
项目污水处理系统产生的废气采取各设施池体加盖，排放浓度约为NH3：272.77μg/m3，H2S：0.00224158μg/m3，能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1恶臭污染物排放标准值要求。
声环境影响

本项目运营期噪声主要为生产过程中各种机械设备产生的机械噪声、运输车辆产生的交通噪声。

计算模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)中所推荐的预测模式，计算式如下：
LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA(r)--距声源r处的A声级；
LA(r0)--参考位置r0处的A声级；
r--预测点距声源距离，m；
r0-参考位置距离声源距离，m。

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：
Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb--预测点的背景值，dB(A)。

根据以上公式，预测项目建成后厂界四周噪声贡献值见下表。

表25  厂界噪声贡献值预测结果 [单位：dB(A)]
预测点位置
背景值
贡献值
影响值
评价标准
评价结果
北场界昼间
48
33
48
昼间60
夜间50
达标 
北场界夜间
46
33
46
东场界昼间
48
34
48
东场界夜间
45
34
45
南场界昼间
46
45
48
南场界夜间
45
45
48
西场界昼间
47
33
47
西场界夜间
44
33
44
由预测结果可知，本项目营运期厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
（1）机械噪声

本项目机械噪声控制主要从控制声源和阻隔声音传播两方面考虑。本项目涉及机械设备主要为污水处理站等。对噪声的控制首先从声源上着手，选用低噪声设备并对各机械设备采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，可消声10~15dB(A)；其次是在噪声传播途径上采取措施加以控制，提高加工车间等构筑物的封闭降噪性能，可以使噪声下降25~30dB（A）左右，再经距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。
（2）运输车辆产生的交通噪声

对于交通噪声，厂区内车流量较小，运输距离较短，而且对来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施，对周围环境不会产生很大影响。

水环境影响

项目废水主要为生产废水以及生活污水。

（1）生活污水
生活污水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计算，即为48m3/a。

（2）生产废水
生产废水主要包括酿造废水、设备冲洗废水、地面冲洗废水、化验废水、纯水制备废水。

①酿造废水：本项目酿造过程中会产生锅底水和黄浆水，锅底水产生量为0.01m3/d（2m3/a），项目黄浆水的产生量为0.01m3/d（2m3/a），黄浆水回用于发酵过程，不外排。
②设备冲洗废水：设备冲洗废水产生量按设备冲洗用水量90%计，为18m3/a。

③地面冲洗废水：地面冲洗废水产生量按地面冲洗用水量90%计，为18m3/a。

④化验废水：化验废水产生量按化验用水量90%计，为18m3/a。

⑤纯水制备废水：纯水机产水率为90%，则产生废水量为3m3/a。
项目生产废水和生活污水经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终纳入锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理。

（3）生产废水设计进水水质
污水处理设计单位提供的设计进水水质见表26所示。
表26  污水处理站进水水质

序号

污染因子

进水水质浓度

1
CODCr
2500mg/L

2
氨氮

90mg/L

3
SS

200mg/L

4
BOD5
200mg/L

（3）污染防治措施

项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一起送入污水处理站进行集中处理，污水站内主要建有以气浮机、水解酸化、生物接触氧化池为主体的一体化污水处理系统，处理能力为5m3/d，能够满足项目生产需求。其具体工艺流程图如图3所示。
污水处理站处理后水质情况详见表27。经过污水处理站处理的出水水质能够满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2及其修改单的要求，经厂内污水处理系统处理后排入市政污水管网，最终纳入锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理。
表27  各构筑物处理效率
序号

处理单元

主要污染物质（mg/L）

SS

COD

BOD

氨氮

1
调节池

出水

200
2500
200
90
去除率%

—

—

—

—

2
厌氧池

出水

200
1333
123.4
24
去除率%

—

46.7

38.3
3
缺氧池

出水

200
710
184
20
去除率%

—

46.7

37.2
4
CASS池

出水

150
304
77
20
去除率%

25
57.1
—

—

6
《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2及其修改单
140
400
80
30
[image: image3.png]ki | R





图3 污水处理工艺流程图

表28  项目主要污染物质排放
排水量
污染物名称
处理前产生浓度

及产生量（单位）
处理后排放浓度

及排放量（单位）
107m3/a
COD
2500mg/L
0.268t/a
304mg/L
0.0325t/a
BOD5
200mg/L
0.0214t/a
77mg/L
0.0082t/a
SS
200mg/L
0.0214t/a
150mg/L
0.0161t/a
氨氮
90mg/L
0.0096t/a
20mg/L
0.0021t/a
（4）项目废水排入城镇生活污管网可行性分析
本项目位于锡林浩特市市政污水管网纳污范围内，污水管网已铺设完成投入使用；项目产生的废水经厂区内地埋式污水处理设备处理后，出水水质能够满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2及其修改单的要求，满足锡林浩特市污水处理厂进水水质要求，因此本项目废水排入锡林浩特市市政污水管网可行。

排污口规范化

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》，要求规范化排污口，具体措施如下：①排污口及采样点原则上应设置在厂界附近，确保公众及环保执法人员可在排污口清楚地看到污染源的排污情况并且不受限制地进行水质采样。②排污口及采样点采用开放性通道与厂区外界相连通，通道宽度应≥60cm。公众及环保执法人员经过通道可了解污染源排污情况并且不受限制地进行水质采样；③厂界附近或独立的排污管道末端应设置一处开放性的污水采样点，方便采样和流量测定，用暗管和暗渠排污的单位(含直排和排入市政管网)，应设置能满足采样条件的竖井或修建一段明渠。明渠两侧应设置一定高度的围堰，防止厂区未经处理的雨污水汇入。附近应设置排污口标志牌。排污口标志牌的形状宜采取矩形，长度应>600mm，宽度应>300mm，标志牌上缘距离地面2 m。排污口标志牌辅助标志的内容依次为：xx排污口标志牌，排污口编号、执行的排放标准，主要污染物及允许排放限值，排放去向，xx环境保护后监制、监督举报电话等字样。
（四）固体废物
本项目运营期间产生的固体废物主要包括废包装废物、酒糟、污水处理站污泥以及职工日常产生的生活垃圾。
（1）废包装废物
本项目包装过程会产生一些废包装材料，根据建设单位提供资料可知，本项目产生废包装材料约1t/a，由各入驻企业自行集中收集后出售给二手回收市场。
（2）生活垃圾
项目职工生活垃圾按照每人每天0.5kg计算，职工人数共5人，则计算得生活垃圾产生量为0.75t/a。对于这些生活垃圾，应在场地定点设置垃圾箱，集中收集交环卫部门统一处理处置。

污水处理系统产生的污泥

项目污水处理系统会产生一定量的污泥，产生量约0.5t/a，污水处理系统污泥委托有资质的第三方进行清淤，污泥不在厂区内暂存，直接由清淤企业送锡林浩特市开发区二类固废场进行填埋处置。

（4）酒糟
本项目酿酒过程中会产生少量酒糟，产生量约20t/a（100kg//d），产生的酒糟日产日清不在场内堆存，酒糟包装后发往用户。
5、环境风险分析

5.1环境风险识别

（1）乙醇的理化性质
项目生产过程中涉及的危险化学品为白酒。物质的危险有害特性如下：根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2022)储存酒精度为38及以上白酒火灾危险性类别为甲类，本项目产生的原酒的酒精度为65，根据规范酒库、成品酒库均属于甲类火灾危险性类物质，原酒储存于陶瓷酒坛中，成品酒包装后售出。白酒为乙醇的水溶液，理化性质和燃爆特性类似于乙醇，并随着乙醇含量的增高而危险性加大。其理化性质及燃烧爆炸特性见下表。

表29  白酒理化性质及燃烧爆炸特性

项目
特性或参数
项目
特性或参数
项目
特性或参数
分子式
CH3CH2OH
自然点/℃
423
最大爆压体积分数
7.3%
分子量
46.07
临界温度/℃
243.1
最易引燃体积分数
7.1%
颜色
无色液体
火焰温度/℃
800~1500
燃烧热/KJ/kg
29684.78
气味
易挥发、有酒香
膨胀系数/℃-1
0.0011
燃爆性
易燃
水溶性
醇水分子全溶或缔合
蒸汽压/kPa
5.9
火灾危险性类别
甲类
气味阈值
10×106
临界压力/MPa
6.24
有效灭火剂
抗溶性泡沫
相对密度
0.79(水=1)1.59(空气=1)
闪点
23℃≤闪点<61℃
电阻率/Ω·cm
6.4×108~6.4 ×1010
凝固点/℃
<-130
最小点火能/mJ
0.21
介电常数
25.8
沸点/℃
363
爆炸极限/V
3.3%~19.0%
热值/kJ/mol
1366.8
引燃温度/℃
363
最大爆压/MPa
0.74
危险特性：本品易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

健康危害：主要侵入途径为吸入、食入。本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

（2）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

①危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值Q；

[image: image4.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100（3）Q≥100

本项目乙醇为易燃易爆物质，本项目原酒最大存储量约为30吨，酒精度为65%，则乙醇的最大储存量为19.5吨，根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)《危险化学品目录(2018版)》和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，对于其余未注明物质，拟按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)附录B.2其他环境风险物质临界量推荐值第2类物质（50吨临界值）进行计算。Q=19.5/50=0.39<1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表38，本项目的环境风险评价等级为简单分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A要求在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

表30  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

（3）环境风险分析

①白酒贮存风险

酒库内用陶瓷酒坛储存原酒，因不可能绝对密封，加之储藏量较大，乙醇蒸气会大量挥发。同时库内为保持一定温度、湿度，往往通风不良。且白酒蒸气在空气中的浓度达到7.1%以上时，只要遇到极小点能量(一般只需0.2左右毫焦耳)的火花就能点燃。因此，其火灾危险性也很大，而且发生火灾后损失大。同时。由于设备原因、管理原因、人为失误等因素造成的白酒泄漏事故，会对周围的土壤及地表水体、地下水造成一定的影响。

②运输风险

本项目的产品为汽运。产品在装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，或由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，易造成物品泄漏，其至引起火灾、爆炸或污染环境等事故。

③火灾事故引发的次生环境污染风险

火灾的发生，可产生大量浓烟浓雾，温度骤然升高，甚至可引起某些物品的爆炸。火灾事故后排放大量消防废液，厂区内大量可燃物的焚烧可产生的大气污染物，对大气环境影响较大。

5.2 风险防范措施

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号），“建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体”，因此建设单位应严格按照该文中的规定执行，同时“应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善”。

5.2.1风险防范措施

（1）总图布置和建筑安全措施

①总图布置根据功能分区布置。各功能区之间设有环行通道，有利于安全疏散和消防。各建构筑物均按火灾危险等级进行设计，部分钢结构作防火处理，部分楼、地面作防腐处理。

②总图布置按规定划分泄漏危险区域，在泄漏危险区域选用防腐型仪表，电器及通讯设备。

③本期项目通风考虑整体通风与局部排风相结合。

（2）工艺设计及机械设备安全措施

①以国家、地方相关法律、法规、标准、规范为依据进行项目设计；根据规范对承重的钢框架、支架、管架等采取可靠的耐火保护措施，以提高钢结构的耐火极限。

②在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色；对于与工艺物料直接接触的设备、管道、阀门选用合适的耐腐蚀材料制作，电机及仪表造型应考虑防腐。建构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。

③生产装置防爆区内设计静电接地，具有火灾、爆炸危险的场所，以及静电危害人身安全、金属用具等均应接地。高大设备和厂房设防雷装置。

（3）消防、火灾和爆炸防范措施

①加强设备的管理与维修、切实做好火灾、爆炸和消防等安全措施。

②本项目装置内的设备、管道、建构筑物之间保持一定的防火间距。有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火设施。

③生产装置及建构筑物的布置充分利用自然采光。具有火灾、爆炸、毒物危害的作业区设计事故状态时，能延时工作的事故照明，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。

④各厂房均按规定合理设置走道、安全出口以利发生火灾时人员的紧急疏散。

（4）白酒的运输过程中应注意以下问题：

①合理规划运输路线及运输时间。一般根据公安部门规定，危险品运输线路的主要原则是严禁经过核心城区以及居民区等。

②白酒在运输、储存过程均要有完善的安全防护措施。

③危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括运输车辆不得用来盛装其他物品，更不许用来盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来负担，从人员上保障危险品运输

过程中的安全。

④被装运的白酒在酒桶和厢式货车应粘贴或挂临时危险废物警告标志和危险废物标签，包装标志要粘牢固正确。可参照图 4.3 进行。

[image: image1.png]ERRHE

SRR R

ATETKER, B4

MRS KR
AT H— 48

90—>| B
150 B A
20 —>|
20 1
» ik =

[l s

3 Sk E Ak 2
60 48

THHEE : 300




图4  危险废物标识

说明：危险类别：采用“易燃”；危废种类，参照上图；材料为不干胶印刷品；危险废物标签尺寸颜色尺寸：20×20cm；底色：红色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。

⑤在危险品运输过程中一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降到最低范围。

⑥运输车辆驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒。防护用品是否携袋齐全有效，在运输途中发现泄漏用主动采取处理措施，防止事态进一步扩大在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

（5）污水处理系统应注意以下问题:

①在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

②工程主要机泵等设备应设有备用。

③项目产生的氨、硫化氢属于无组织的，应加强厂区通风，配备一定数量的灭火器。

（6）环境风险管理

①个人防范措施

a.工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

b.呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

c.眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。

②操作注意事项

密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

③贮存过程中的事故防范对策

贮存过程事故风险主要是因设备泄漏或遭雷击而造成的火灾爆炸、水质污染等事故，是安全生产的重要方面。白酒必须储存于阴凉、通风的库房，库温不宜超过30℃；保持容器密封；按规定设置警示标志，分类管理，分类存放，应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备，如采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；根据消防部门的要求配置消防设施。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。

5.2.2风险应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，针对该建设项目的特性，建设单位应编制事故应急预案。风险应急预案主要是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和财产损失，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。

根据有关法律法规，坚持“预防为主”的指导思想兼有统一指挥、行之有理、行之有效、行之迅速、将损失降到最低的原则，建设单位应按照相关部门要求编制本项目风险事故应急预案。

表31   环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

生产区
3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理；临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

5

应急设施、设备与材料

甲类仓库：应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

8

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

11

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

12

公众教育

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

6、环境监测计划
项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。

表32  环境监测计划一览表

监测类别

阶段

污染源

监测位置

监测项目

监测频率

噪声

营运期

设备噪声

厂界四周
等效A声级

1次/季度
废水
营运期
废水
排污单位排放口
pH、CODcr、BOD5、SS、色度、NH3-N、总磷、总氮
1次/半年

废气
营运期
污水处理系统
厂界四周
NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃
1次/年
7、环保投资

本项目工程总投资200万元，环保投资约5.2万元，占总投资比例为8.1%，工程投资主要用于项目的废气治理、噪声防治、废水治理、固体废物处理等内容。

表33   环保投资一览表

序号

名称

内容

金额（万元）

1

废水
项目生产废水、生活污水经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终纳入锡林浩特市污水处理厂进行进一步处理
15
2

废气
厂区道路硬化，洒水降尘；
0
地埋式污水处理设施池体加盖
0.1
本项目酒糟不在厂区堆存，日产日清
0
本项目酿酒车间设排气通风设备
0
3
噪声
本项目厂房为封闭式，同时采用低噪声设备，机械设备安装消声、减振装置
0.1
4

固废
项目生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处置；
0
废包装材料由供应商统一回收
0
本项目酒糟不在厂区储存，每日包装后直接发往用户
0
污水处理系统污泥委托有资质的第三方进行清淤，污泥不在厂区内暂存，清淤后直接由清淤单外运至锡林浩特市开发区二类固废场进行填埋处置。
1
5
合计
16.2



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	发酵废气
	非甲烷总烃
	经车间风扇无组织逸散，减少废气的排放
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	污水处理站
	H2S
	采用地埋式污水处理设备，并对池体加盖
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1无组织排放二级标准限值

	
	
	NH3
	
	

	声环境
	机械噪声
	噪声
	对机械设备安装底座，提高加工车间等构筑物的封闭降噪性能
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	运输车辆
	噪声
	限制车速、禁止鸣笛
	

	固体废物
	生活垃圾
	项目生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处置；

	
	废包装废物
	废包装材料由供应商统一回收

	
	酒糟
	本项目酒糟不在厂区储存，每日包装后直接发往用户

	
	污水处理系统污泥
	污水处理系统污泥委托有资质的第三方进行清淤，污泥不在厂区内暂存，清淤后直接由清淤单外运至锡林浩特市开发区二类固废场进行填埋处置。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	①在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色；对于与工艺物料直接接触的设备、管道、阀门选用合适的耐腐蚀材料制作，电机及仪表造型应考虑防腐。建构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。

②生产装置防爆区内设计静电接地，具有火灾、爆炸危险的场所，以及静电危害人身安全、金属用具等均应接地。

	其他环境
管理要求
	无


六、结论
	1、项目的环境可行性

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市中小企业园区蒙绿源冷库南百义丽格工贸有限公司院内，符合地区规划，同时项目也符合当前的产业政策。项目废气、废水、噪声以及固体废物等均采取有效地治理措施，实现污染物的达标排放，不会对环境造成二次污染。

综上所述，评价认为在采用设计和评价提出的污染防治与保护措施后，项目自身对环境的污染可降到当地环境能够容许的程度。项目建设符合国家产业政策和环境保护政策，符合当地的环境保护规划和经济发展规划，从环保角度而言，该建设项目可行。

2、建议

为确保环保设施的正常运行，并进一步实施清洁生产工艺，建议采取以下原则：

（1）项目建设期间必须严格执行“三同时”制度。

（2）对产生的污染物妥善处理，使对环境的污染降到最低。

（3）做好项目环境保护验收工作。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	H2S
	0
	/
	/
	0.004kg/a
	/
	0.004kg/a
	0.004kg/a

	
	NH3
	0
	/
	/
	0.108kg/a
	/
	0.108kg/a
	0.108kg/a

	
	非甲烷总烃
	0
	/
	/
	0.162t/a
	/
	0.162t/a
	0.162t/a

	废水
	COD
	0
	/
	/
	0.0325t/a
	/
	0.0325t/a
	0.0325t/a

	
	BOD5
	0
	/
	/
	0.0167t/a
	/
	0.0167t/a
	0.0167t/a

	
	SS
	0
	/
	/
	0.0161t/a
	/
	0.0161t/a
	0.0161t/a

	
	氨氮
	0
	/
	/
	0.0021t/a
	/
	0.0021t/a
	0.0021t/a

	一般工业
固体废物


	生活垃圾
	0
	/
	/
	0.75t/a
	/
	0.75t/a
	0.75t/a

	
	废包装废物
	0
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	1t/a

	
	酒糟
	0
	/
	/
	20t/a
	/
	20t/a
	20t/a

	
	污水处理系统污泥
	0
	0
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image14.png]3
N >

"N\ FLAMMABLE /
N\ BR 7



附图一  项目地理位置图

[image: image5.png]




附图二   项目平面布置图

[image: image6.png]it

[ g3

T BRERTXREDBELARATNESRERN/EE

50k

15%

Y] 7 %o




附图三  项目周边关系图
[image: image7.png]ey 13

ABH

ka7

8 BT






附件一 委托函
委 托 函

内蒙古内蒙古筹信环保科技有限公司：

根据国家的相关法规、条例和锡林郭勒盟生态环境局的要求，锡林浩特市沃源沁酒业改建项目需要进行环境影响评价，编制环境影响报告表。现委托贵公司进行该项目的环境影响评价工作，望接收委托后，尽早开展工作为盼!

委托单位：锡林浩特市沃源沁酒业有限公司

2023年3月15日

附件二  租赁合同
[image: image8.png]AR
H: (i)
2% GRHLF)
WZRGTRINTR TR T, B, R
R, AR Ceh ARSI RS IR AR,
TOURT By th AR E A A

O T L T 1 S
WEN__ i
R, R,
A¥3ay 4 3 A A.
=, HaH_Sew (K5 Abu ), LI
SN A LB VAR G2 R AT
WA, TR —FR, LB AL BER
LA LSRRI LS 17 31480, 300 30 B R AT
HRBARE.
GRS S RIRASNBR 205 R,
RS R, i R e
. ZHELELREN—RRAG, AP THERI
EAERIFE S AR, MRS FHEREFIRN, P
FABERL T UNEE
v TSR B R M L7 SRR 30

1. fEARBATIN, ZHAREG T BERE, FR

) EH/




[image: image9.png]- TR

A R = KO8 3 R4 i A T 05 02
BURHAAE B, RipAA, IR it
Bk, RAATBRZI7 T ARG

2 AT, DR A5 e 2 77443 A R
RHRW=H%, KA 368 75 5905 =7 R P 4
LSS
. EGEmATmE, LT SHERII =054 R e ) — U
BRUBS0, FITRER S0t et i e vk,
PHHRERL S F LURGE,
AL E&EBATIE, ZITRURIE AL 03 51 74 00 {3
Ef, 0L 5 A B 0 A i SAEME A
BT, R4 A i HEpiLHE, £
AR TR WAL AT,
ZHEATRIAX RMAAIAE. SEAN, 275t
g, WIHGERAEREN, TGN T @005 5
B, WA
T ERRBTINT, AR, T8 5~
BIEREBEN /2, SRR R 397,
KBRBAL. ZTRRAT 0T b .
N ERRM, i, e, s
MR, K BRRIR AU (%, Do, T
s BHH RTINS 2. 56 170050




[image: image10.png]SRLITRI L 6 1 1, A A
BRCIBMKA NN 3 a1,
U
A ENR 0008 03 e 2 B
UK KRN 2,41 1110, MLH L84
RSB

2y RAAF A * JAuU\"h‘V(’M//.’,‘MY!ii‘rﬂ"
WSRO STt 8 .,

O L ICT PV S
LI 10N 275 it & ot e,
+=. ZmeE

1 AAFRRS BRI iw,
TR NS, T A A A,

20 AT RO MRS 5 e
ML, AT 2 AL 0% 1

30 ABEIBREHR, S AL A 0 e
TERIHERS 5B NI, ENBERER, W
ERICX . IR 30 BT AR 4
SR IAIR AT, FTR LI G2
BB 3 15017 LA

4, AFILLFERR, SRS,

’Musﬂaﬁm 108 AR

i 2SR,

o M




[image: image11.png]



附件三  备案表
[image: image12.jpg]BiH &R EQH

TRE SR BIREEAS R A PR A 7

G—it SERRE . 91152502MATLCOEGEY

R ERASE B AR « 430 bt R 7 VR TR0 W e 1 e

Iﬁﬁﬁﬁg; 2201-152502-04-05-716017

BRAG b AS  BIARIER hA fl E X 40 50 4 0 SR T PR A e

BB RIS L FEPR: 2022-05-01 4 Z52022-07-01 4
fw.,iu 5007 K, ) B TAL900 77 K o ;&Eﬁz’éﬁﬁmi

1] REEL )| %Wim ﬂ%&m A L) SR

SRHEE, (LIS, SR, 7} Mﬂﬁﬁ%‘&%

i i,
L OREERR . MR, WiiRs 1 . BT
WA R s, 7J‘<&J:I$$Jl%&ﬁfn‘&§

lb‘}lﬂkimiﬁﬁiﬁi

B8%E:200  Ax, HP, BEAL200 A, HIERBHRTHR
&0 A HESE  FAx.

REMPFEROIRERTRRLIVZRETE 157
B, NEEFEREN, FAERESFNTSLXREEAN . EHHMK.
EEAME, FUBER, THEATE. BEFR. EESHEETEZSE
Xk, AMERMEERNEASYE. FMMTEMARE.

ZuE, ETE&R. FREFREXIE. AF LRGN, NNH
EZERZAERNRMFLE, HFIFL.

k&M






附件四  营业执照

[image: image13.png]P L e
o — 4 {0 AR : 3 nzane

3 ke

91152502MATLGOEGEY e
bi. g%
oL e
s

i % AR A RTRITIO I A LA 1] i if M HE A WA ARTE
(f * B AIRFHEAFTSAITE) { T R H W 2024047 13H

b § RN Er IBER£.2:1 {120224£04H 13F1 3 204246041 1211

H

P30 @B ik R (A 11 Bt W AR Mﬂ;%?ﬁ‘iﬁﬁ ‘

AT, ZA T AL T R ol i X 5
) = THAATBA

fpimeax

2022 L4 043 131H

o R A PAEN i LRat i B ]
B e b T/ s poveen Ei’d:ﬁlﬁﬂ%ﬂm\a@mﬂ




项目所在地








PAGE  

