建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：锡林浩特市清苑塑料收购打包厂废旧聚苯乙烯再利用项目
建设单位（盖章）：锡林浩特市清苑塑料收购打包厂
编制日期：       2022年8月                
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	锡林浩特市清苑塑料收购打包厂废旧聚苯乙烯再利用项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	郑振启
	联系方式
	13947998920

	建设地点
	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园

	地理坐标
	（116度5分3.94秒，43度58分32.59秒）

	国民经济

行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42

82金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和 碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）中的“废塑料加工处理”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	35
	环保投资（万元）
	6

	环保投资占比（%）
	17.14
	施工工期
	0

	是否开工建设
	□否

(是：项目于2018年1月租用现有厂房改造为生产车间及库房
	用地（用海）

面积（m2）
	1000m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，对本项目建设与产业政策的相符性进行分析，本项目为废旧聚苯乙烯再利用项目。经查阅，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，属于鼓励类项目，符合产业政策。
（2）选址合理性

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园，项目用地性质为工业用地。项目周边基础设施较为完善，交通便利，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区，项目四周均为空置厂房，距离本项目最近的敏感点是位于项目西南方向660m的聚福家园小区。项目建设对周围环境影响较小，项目选址合理。
（3）“三线一单”符合性

内容

符合性分析

符合性

生态保护红线

根据《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（锡署发〔2021〕117号）》，锡林郭勒盟共划分环境管控单元154个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园，属于“锡林浩特市城镇开发边界（ZH15250220002）”，管控单元类别为“重点管控单元”。项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，项目区不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。
符合

资源利用上线

本项目运营过程中需要一定的电资源的消耗，项目消耗资源符合清洁生产中能源消耗要求，本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例极少，用电量不会触及区域资源利用上线要求。

符合

环境质量底线

项目区域环境空气质量属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据内蒙古自治区环境保护厅发布的《2021年内蒙古自治区生态环境状况公报》，本项目所在区域锡林郭勒盟为环境空气质量达标区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。区域环境质量现状较好，具有环境容量，项目采取合理的治理措施后，在正常运营情况下，各项污染物均能达标排放，不会明显降低区域环境质量，不会突破当地环境质量底线。

符合

负面清单

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园，依据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》中“锡林郭勒盟锡林浩特市生态环境准入清单”，本项目属于重点管控单元，本项目符合该管控单元中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源利用效率要求。因此，本项目的建设符合环境准入要求。

符合

综上所述，本项目符合相关要求。

（4）与《再生资源回收管理办法》（商务部（2007）年第8号）的相符性

《再生资源回收管理办法》（商务部（2007）年第8号）中规定：再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）废玻璃等，国家鼓励以缓解无害化方式回收处理再生资源，鼓励开展有关再生资源回收利用的科学研究、技术开发和推广，本项目为废旧塑料回收加工，属于以上规定中“废轻化工原料”中的废塑料，项目以废塑料泡沫为原料生产塑料泡沫块，以便于运输，实现了资源的回收利用，满足管理要求。

（5）与《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部2015年第81号）的相符性

根据《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部2015年第81号）的相关要求，其中与本项目相关的规定见表1。

表1   《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析

序号

工序

规范要求

本项目符合性

符合性

1

企业的设立和布局

废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业

本项目采用物理机械对热塑性废塑料进行再生加工，企业类型为塑料再生造粒类企业
符合

废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料

本项目废塑料主要是废塑料泡沫，不包含被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不包括氟塑料等特种工程塑料

符合

新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备

本项目废旧塑料再生利用建设项目，符合《产业政策调整指导目录（2019年本）》中鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”；所占用土地为工业用地，符合土地利用规划；本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园；本项目废气采用活性炭处理工艺处理后经15m高排气筒排放，生产设备均置于厂房内，各类污染物均达标排放，符合环境保护要求。
符合

在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园，建设地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域

符合

2

生产

经营

规模

PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积

本项目为未批先建项目，为已建塑料再生造粒类企业，项目年处理废旧塑料约3000吨
符合

3
资源综合利用及能耗

企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋

本项目对回收的废旧塑料进行充分利用，产生的废旧聚苯乙烯块作为资源回收利用的中间产品，以便于运输，提高了资源的回收利用效率，不倾倒、焚烧与填埋
符合

塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料

本项目用电量预计100万KWh，年处理废旧塑料约3000吨，产生可供再生利用的废旧聚苯乙烯块3000吨，以便于运输，折合300KWh/吨废旧塑料

符合

PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料

本项目为塑料再生造粒类企业（生产过程包含废塑料破碎、热熔等工序），项目生产过程不用水
符合

其他生产单耗需满足国家相关标准

本项目其他生产单耗满足国家相关标准

4

工艺与装备

新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平

本项目采用先进工艺，破碎、热熔挤塑等工序均采用机械进行，自动化水平较高

符合

PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂

本项目为塑料再生造粒类企业（生产过程包含废塑料破碎、热熔等工序）。
不涉及

废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备

/
不涉及
塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧

本项目采用自动化设备，项目采用热熔工艺，产生的废气经活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放。
符合
鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统

本项目电耗和水耗均低于能耗水平要求
符合

由上表可知，项目的建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部2015年第81号）的要求。

（6）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年 第55号）的相符性

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年 第55号）中要求，与本项目相关内容见表2。

表2   《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相符性分析

相关要求

本项目情况

是否相符

第三条、废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。

禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。

无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。

项目符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》要求，热熔挤塑工艺安装集气罩将有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒达标排放。本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园，不在居民区；本项目原料为废塑料泡沫，不进行制品制造；本项目废旧塑料来源为废塑料泡沫（未被化学品、农药等污染）等，不包含危险废物的回收

符合

第四条、废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。

禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。

生活垃圾交由环卫部门处理。

符合

第五条、进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。

项目使用的原料都来自锡林浩特市自设收集点和周围废品回收站，原料不属于进口原料

符合

由上表可知，本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年 第55号）中的相关要求相符合。

（7）与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的相符性

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）中的要求，与本项目相关内容见表3。

表3 与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》的相符性分析

相关要求

本项目情况

是否相符

4.1.1 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。

本项目废旧塑料来源为废塑料泡沫等，不包含危险废物的回收

符合

4.3.2 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。

本项目建设封闭式原料及成品仓库，并配备防火措施。

符合

4.3.3 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。

本项目原料库建筑面积500m2，原料为废塑料泡沫。

符合

5.1.4 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。

本项目不涉及清洗
不涉及
5.3.3新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；现有再生利用企业如在上述区域内，必须按照当地规划和环境保护行政主管部门的要求限期搬迁。

本项目属于新建项目，位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园。

符合

由上表可知，本项目符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》中的相关要求。


	建设内容
	[image: image1.png]072
o, —0az3(D)- ()" (2)



1、项目现状
本项目为未批先建项目，项目于2018年1月租用现有厂房改造为生产车间及库房，并投入生产，项目在建设和运营过程中不存在投诉。
2、建设规模：本项目租用现有厂房进行改造后作为生产车间和库房，项目总占地1000m2，其中生产车间占地面积500m2，仓库占地面积500m2，购置破碎机、热熔机等设备，年处理废旧聚苯乙烯3000吨，项目不涉及清洗工艺。
3、项目建设内容一览表

表1  项目建设内容一览表

项目

内容

备注

主体工程

生产车间
混合结构，占地面积500m2，建筑面积500m2，内部安装1台聚苯乙烯破碎热熔一体机（电加热），年回收利用废弃资源聚苯乙烯3000吨。
已建
公用工程

库房
混合结构，占地面积500m2，建筑面积500m2，库房为全封闭式，能够防雨、防晒、防尘、防扬散，库房内为水泥地，能够防渗，配备消防器等防火措施。库房用于暂存原料聚苯乙烯以及成品，成品生产装袋后即运走，不长期储存。
给水工程

职工生活用水为外购桶装水
/

供电工程

市政供电供给
/

排水工程

无生产废水，职工生活依托厂区北侧公厕，为旱厕，由建设单位进行定期清掏。
/

供暖工程
电暖气
/

环保工程
废水处置措施

无生产废水，职工生活依托厂区北侧公厕，为旱厕，由建设单位进行定期清掏。
/
废气防治措施

生产车间为封闭式厂房，热熔工序设置热熔间，并安装集气罩，产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。

/
噪声防治措施

采用低噪声设备，机械设备安装消声、减振装置

/

固废处置措施

生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理处置；活性炭吸附装置产生的废活性炭委托有资质的单位进行定期更换，直接回收，不落地。
/

4、产品方案

表2   产品方案
序号
产品名称
年产量
备注

1

回收利用废弃聚苯乙烯块
3000吨/年
/
5、项目主要生产设备

表3   工艺设备一览表

序号
设备名称

规格

数量

备注

1

聚苯乙烯破碎热熔一体机
/
1台
电动
4
合计
1台
/

6、原辅材料及能源消耗

表4 原辅材料一览表
序号

名称

单位

用量

来源
备注

1

废聚苯乙烯（废泡沫）
t/a

3000
收集锡林浩特市废品
/

废泡沫：也叫多孔塑料。由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料，具有质轻、隔热、吸音、减震等特性，且介电性能优于基体树脂，用途很广。几乎各种塑料均可作成泡沫塑料，发泡成型已成为塑料加工中一个重要领域。以树脂为主要原料制成的内部具有无数微孔的塑料。质轻、绝热、吸音、防震、耐腐蚀。有软质和硬质之分。广泛用做绝热、隔音、包装材料及制车船壳体等。泡沫塑料，微孔塑料，整体内含有无数微孔的塑料。内部具有很多微小气孔的塑料。20世纪60年代发展起来的结构泡沫塑料，以芯层发泡、皮层不发泡为特征，外硬内韧，比强度（以单位质量计的强度）高，耗料省，日益广泛地代替木材用于建筑和家具工业中。聚烯烃的化学或辐射交联发泡技术取得成功，使泡沫塑料的产量大幅度增加。经共混、填充、增强等改性塑料制得的泡沫塑料，具有更优良的综合性能，能满足各种特殊用途的需要。例如用反应注射成型制得的玻璃纤维增强聚氨酯泡沫塑料，已用作飞机、汽车、计算机等的结构部件；而用空心玻璃微珠填充聚苯并咪唑制得的泡沫塑料，质轻而耐高温，已用于航天器中。

主要用途：

20世纪60年代发展起来的结构泡沫塑料，以芯层发泡、皮层不发泡为特征，外硬内韧，比强度（以单位质量计的强度）高，耗料省，日益广泛地代替木材用于建筑和家具工业中。聚烯烃的化学或辐射交联发泡技术取得成功，使泡沫塑料的产量大幅度增加。经共混、填充、增强等改性塑料制得的泡沫塑料，具有更优良的综合性能，能满足各种特殊用途的需要。例如用反应注射成型制得的玻璃纤维增强聚氨酯泡沫塑料，已用作飞机、汽车、计算机等的结构部件；而用空心玻璃微珠填充聚苯并咪唑制得的泡沫塑料，质轻而耐高温，已用于航天器中。

主要特点：
（1）容重很低，可减轻包装重量，降低运输费用；
（2）具有优良的冲击、振动能量的吸收性，用于缓冲防震包装能大大减少产品的破损；
（3）对温、湿度的变化适应性强，能满足一般包装情况的要求；
（4）吸水率低、吸湿性小，化学稳定性好，本身不会对内装物产生腐蚀，且对酸、碱等化学药品有较强的耐受性；
（5）导热率低，可用于保温隔热包装，如冰淇淋杯、快餐容器及保温鱼箱等；
（6）成型加工方便，可以采用模压、挤出、注射等成型方法制成各种泡沫衬垫、泡沫块、片材等。容易进行二次成型加工，如泡沫板材经热成型可制成各种快餐容器等。另外，泡沫塑料块也可用粘合剂进行自身粘接或与其它材料粘接，制成各种缓冲衬垫等。
泡沫塑料具有非常好的吸音能力，可以隔绝声音，电影制片厂及录音室经常用它来装饰墙壁，以便有效地控制杂音。
泡沫塑料的弹性也相当好，有一种软质泡沫塑料，可以承受40吨的压力，若去掉这些压力，它会很快恢复到接近原有高度。
此外，泡沫塑料的透气性以及耐洗性和耐热性都十分好。在200℃的温度下，它也不会熔化；当温度降至零下32℃时，其柔软性依然可以。还有一种硬质泡沫塑料，类似于木材，有一定的硬度，能承受相当高的压力。
7、水平衡分析
（1）供水

本项目生产不用水，主要用水为职工生活用水，来源为外购桶装水。

生活用水主要为职工生活用水。根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15／T385-2015）确定用水量为每人每天60L，厂区工作定员为3人，年生产300天，则日用水量为0.18m3，年用水量为54m3。

（2）排水

项目废水主要为职工生活污水。

①生活污水
生活污水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计算，即为43.2m3/a。职工生活依托厂区北侧公厕，为旱厕，由建设单位进行定期清掏。
8、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为3人，计划年运行300天，每天单班，每班工作8小时。
9、平面布置及周边情况

（1）平面布置

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园，根据项目用地地形及安全卫生相关规范和标准并依据当地主导风向及对周边的环境影响进行总平面规划布局。厂区仅包含生产车间以及库房，生产车间及库房相邻，生产车间位于库房南侧，具体平面布置情况见附图2。
（2）周边情况

项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园，项目四周均为空院。项目具体周边关系图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：

本项目属于未批先建项目，已于2018年1月投入运营，不存在施工期的环境污染。
1、营运期工艺流程

分拣 → 破碎 → 热熔 → 出坨（聚苯乙烯半成品） →入库 


图1  运营期生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述

1）分拣：将废品收购回来的废泡沫人工分拣出来，原料暂存于原料库中。

2）破碎：将废泡沫放入破碎机中，破碎为塑料颗粒，以便于热熔，此过程会产生一定的机械噪声，生产置于封闭厂房中，对外界的影响较小。

3）热熔：将破碎后的废泡沫放入聚苯乙烯破碎热熔一体机中进行热熔，聚苯乙烯破碎热熔一体机采用电加热，无其他热源，此过程会产生一定的机械噪声以及废气，以非甲烷总烃计，建议对热熔工序建设热熔间，并对热熔间进行废气收集，对此工序上方安装集气罩，产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。

4）出坨：热熔后产生块状泡沫坨，为本项目成品，主要方便于运输，后续可进行再利用。泡沫坨暂存于成品库，随拉随运，不长期储存。

	与项目有关的原有环境污染问题
	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为未批先建项目，目前项目已投入生产，且建筑和运营过程中均不存在投诉。

1、现状存在的问题

经现场勘查，本项目在热熔工序中废泡沫会产生一定量的废气，以非甲烷总烃计，产生的非甲烷总烃不符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求：将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的非甲烷总烃无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。热熔工序产生的废气若不采取有关措施，会对环境空气产生一定的影响。
2、整改方案

建议对热熔工序建设热熔间，并对热熔间进行废气收集，对此工序上方安装集气罩，产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目所在地环境空气质量为二类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

根据内蒙古自治区环境保护厅2022年6月1日发布的2021年度内蒙古自治区生态环境状况公报，锡林郭勒盟环境空气质量较好，采用国控自动监测站点的监测数据，环境空气评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等。PM2.5年平均浓度为9μg/m3，PM10年平均浓度为26μg/m3，SO2年平均浓度为10μg/m3，NO2年平均浓度为10μg/m3，CO日平均浓度为0.5mg/m3，O3日最大8小时平均浓度为113μg/m3，其中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，CO24小时均值浓度限值和O3日最大8小时平均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，区域环境质量达标。

根据内蒙古自治区生态环境厅2022年7月7日发布的2022年第6期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市6月份达标天数比例为100%。2022年6月9日发布的2022年第5期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市5月份达标天数比例为100%。2022年5月11日发布的2022年第4期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市4月份达标天数比例为100%。2022年4月11日发布的2022年第3期城市空气质量月报，锡林郭勒盟锡林浩特市3月份达标天数比例为100%。

2、声环境质量现状

环境背景噪声按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行测试。噪声测量值为A声级，采用等效连续A声级LAeq作为评价量。监测单位：内蒙古鲲福检测技术有限公司，检测时间：2022年8月15日。噪声现状监测结果见表5。

表5  环境噪声监测结果  单位：dB(A)
测点

编号

监测点位

检测时间

测量值leq dB（A）

检测时间2022.8.15
1#
厂界东
昼
52.4
夜
41.3
2#
厂界南
昼
53.1
夜
42.6
3#
厂界西
昼
53.2
夜
42.5
4#
厂界北
昼
54.1
夜
43.2
执行标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1中2类标准

昼间
60
夜间

50

由表5可知，厂址边界各监测点的噪声值均满足评价标准中《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准的相关要求，因此厂址所处区域目前声环境质量现状无超标现象。

3、水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“U 城镇基础设施及房地产  155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其他”需编制报告表类项目，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。
4、土壤环境质量

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中土壤环境影响评价项目类别表，本项目为“其他行业”中的“全部”属于Ⅳ类项目，故不开展土壤环境影响评价。

	环境

保护

目标
	项目选址周围不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、文物古迹等环境敏感点。项目区没有地表水，没有珍稀动植物及其栖息地等需要特殊保护的目标。距离本项目最近的敏感点是位于项目西南方向660m的聚福家园小区居民。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

营运期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新增污染源颗粒物无组织排放浓度限值、非甲烷总烃有组织排放监控浓度限值、非甲烷总烃有组织排放监控浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中非甲烷总烃无组织排放限值，详细见表6。

表6   大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控点

标准

监控点

浓度限值（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

非甲烷总烃

周界外浓度最高点

4.0
非甲烷总烃

厂房外监控点处1h平均浓度值
10
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中非甲烷总烃无组织排放限值

厂房外监控点处任意一次浓度值
30
非甲烷总烃
有组织排放监控点
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
15 m高排气筒
16 kg/h，120mg/m3
2、噪声排放标准

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准见下表7。

表7   工业企业厂界环境噪声排放标准

项目

噪声限值

标准来源

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区

等效声级dB（A）

60
50
3、固体废物排放标准

本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及2020年修订等有关规定。

	总量

控制

指标
	根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，我国“十四五”期间主要对二氧化硫、化学需氧量、氨氮和氮氧化物这四种污染物实行排放总量控制。
本项目供暖使用电暖气，无二氧化硫和氮氧化物产生，职工生活依托厂区北侧公厕，为旱厕，由建设单位进行定期清掏。因此无需申请总量。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目属于未批先建项目，已于2018年1月投入运营，不存在施工期的环境污染。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	营运期环境影响分析：

营运期环境影响分析主要从大气环境影响、声环境影响、水环境影响、固体废物环境影响及生态环境影响进行分析。

（一）大气环境影响

本项目运营期间产生的废气主要为热熔过程产生的非甲烷总烃以及车辆运输过程中产生的少量道路扬尘。
1、热熔过程的有机废气
项目采用的原料为废旧泡沫，成分主要为聚苯乙烯、苯乙烯等，在对其热熔过程中会发出少量的有机废气，以非甲烷总烃计。有机废气产生量按废泡沫的0.01%计。本项目废泡沫用量为3000t/a，则非甲烷总烃产生量约为300kg/a，热熔工序以每天4h计，产生速率为0.25kg/h。

建议单位对涂胶工段进行规范化管理，建设热熔间并在涂胶点上方设置集气罩，集气罩的收集效率不低于90%，由集气罩收集后由引风机（风量2500m3/h，年工作1200h计）引至活性炭吸附装置进行处理，最终由15m高排气筒排放。活性炭吸附装置的处理效率按70%计，则非甲烷总烃排放浓度为3mg/m3，排放速率为0.0075kg/h，排放量为9kg/a。排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃有组织最高允许排放速率和最高允许排放浓度的限值要求。

使用活性炭吸附装置的可行性分析：

①结构及工作原理：活性炭吸附装置主要由活性炭吸附净化装置，脱附净化装置，吸附风机，脱附风机等组成。

②适用范围：该装置运用于大风量低浓度的有机废气处理，可处理苯类、酮类、醇类、烷类及其混合类有机废气，主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。

活性炭吸附塔，系利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力，将有机废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面，能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附，更适用于大风量低浓度的废气治理，适用于电子、化工、轻工、橡胶、油漆、涂装、印刷、机械、船舶、汽车、石油等行业。

③工作原理：

吸附过程：由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。其实质是一个吸附浓缩的过程。并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程，后续根据废气成分的不同选择接催化燃烧脱附或者蒸汽脱附再生装置。

活性炭吸附装置脱附再生过程：用蒸汽自塔底喷入，把活性炭中吸附的溶剂蒸出，再经过冷凝器冷凝成液体，进入分离筒，分离回收有机溶剂，残液进曝气筒，经曝气后排出。是一个物理过程，可以回收溶剂，节省成本

④性能特点：运行过程不产生二次污染；设备投资少、运行费用低；性能稳定、可同时理多种混合气体，净化效率≥95%；采用新型活性炭吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点；

综上，本项目粘合过程中产生的有机废气主要是非甲烷总烃，使用活性炭吸附装置可对其进行有效净化，降低环境污染。

未经收集的非甲烷总烃无组织排放，无组织排放量为30kg/a，则无组织排放速率为0.025kg/h，经预测，最大落地浓度为1.1383μg/m3，且位于厂区内，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求。
2、运输扬尘

废泡沫运输量约为3000t/a，用载重10t/车。由于项目汽车运输，引起周边道路扬尘量增加，影响到项目区及周边的环境空气质量。本评价选取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行计算，公式如下：

[image: image19.emf]全

  

年（

C=10.8%)

0.0

5.0

10.0

15.0

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW


[image: image2.png]Q,=

QL




其中：[image: image4.png]Q-



——道路扬尘量，（kg/km·辆）；

[image: image6.png]


——总扬尘量，（kg/a）；

V——车辆速度，10 km/h；

M——车辆载重，10 t/辆；

P——路面灰尘覆盖率，取0.3 kg/m2；

L——运距，km，本项目取0.1 km；

Q——运输量，3000 t/a。

表8为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

    表8   在不同车速和路面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/km.辆

P

车速
0.1（kg/m2）

0.2（kg/m2）

0.3（kg/m2）

0.4（kg/m2）

0.5（kg/m2）

1.0（kg/m2）

5（km/h）
0.051056

0.085865

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10（km/h）
0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15（km/h）
0.153167

0.257596

0.349146

0.433223

0.512146

0.861323

25（km/h）
0.255279

0.429326

0.581910

0.722038

0.853577

1.435339

本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，平均每天发车空、重载各1次，空车重约10t，均以速度10km/h行驶，道路路况以0.3kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.00017t/a，最大落地浓度为2.6834μg/m3，出现在厂界内，则厂界放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求。

（二）声环境影响

本项目运营期噪声主要为生产过程中各种机械设备产生的机械噪声、运输车辆产生的交通噪声。

（1）机械噪声

本项目机械噪声控制主要从控制声源和阻隔声音传播两方面考虑。本项目涉及机械设备主要为热熔机、破碎机等。对噪声的控制首先从声源上着手，选用低噪声设备并对各机械设备采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，可消声10~15dB(A)；其次是在噪声传播途径上采取措施加以控制，提高加工车间等构筑物的封闭降噪性能，可以使噪声下降25~30dB（A）左右，再经距离衰减及植被吸附后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（2）运输车辆产生的交通噪声

对于交通噪声，厂区内车流量较小，运输距离较短，而且对来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施，对周围环境不会产生很大影响。

（三）水环境影响

（1）供水

本项目生产不用水，主要用水为职工生活用水，来源为外购桶装水。

生活用水主要为职工生活用水。根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15／T385-2015）确定用水量为每人每天60L，厂区工作定员为3人，年生产300天，则日用水量为0.18m3，年用水量为54m3。

（2）排水

项目废水主要为职工生活污水。

①生活污水
生活污水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计算，即为43.2m3/a。职工生活依托厂区北侧公厕，为旱厕，由建设单位进行定期清掏。
（四）固体废物
本项目运营期间产生的固体废物主要包括废活性炭以及职工日常产生的生活垃圾。
（1）生活垃圾

项目劳动定员3人，年工作时间300天，排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则排放生活垃圾的量约为0.45t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运，不外排，对周边环境影响较小。

（2）废活性炭
本项目大气治理中的活性炭吸附装置产生的废活性炭约为0.3t/a，委托有资质的单位进行定期更换，直接回收，不落地。根据《国家危险废物名录（2021版）》，本项目废活性炭类别见下表。
表9 国家危险废物名录
废物类别
行业来源
废物代码
 危 险 废 物 
危险特性
HW49
其他废物
非特定行业
900-039-49
烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭
T（毒性）
（五）环境风险分析

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

①危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值Q；

[image: image7.png]



式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100（3）Q≥100

本项目原辅材料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定的危险物质，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据表10，本项目的环境风险评价等级为简单分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A要求在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

表10  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

5.2 风险防范措施

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号），“建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体”，因此建设单位应严格按照该文中的规定执行，同时“应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善”。

5.2.1风险防范措施

（1）总图布置和建筑安全措施

①总图布置根据功能分区布置。各功能区之间设有环行通道，有利于安全疏散和消防。各建构筑物均按火灾危险等级进行设计，部分钢结构作防火处理，部分楼、地面作防腐处理。

②总图布置按规定划分泄漏危险区域，在泄漏危险区域选用防腐型仪表，电器及通讯设备。

③本期项目通风考虑整体通风与局部排风相结合。

（2）工艺设计及机械设备安全措施

①以国家、地方相关法律、法规、标准、规范为依据进行项目设计；根据规范对承重的钢框架、支架、管架等采取可靠的耐火保护措施，以提高钢结构的耐火极限。

②在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色；对于与工艺物料直接接触的设备、管道、阀门选用合适的耐腐蚀材料制作，电机及仪表造型应考虑防腐。建构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。

③生产装置防爆区内设计静电接地，具有火灾、爆炸危险的场所，以及静电危害人身安全、金属用具等均应接地。高大设备和厂房设防雷装置。

（3）消防、火灾和爆炸防范措施

①加强设备的管理与维修、切实做好火灾、爆炸和消防等安全措施。

②本项目装置内的设备、管道、建构筑物之间保持一定的防火间距。有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火设施。

③生产装置及建构筑物的布置充分利用自然采光。具有火灾、爆炸、毒物危害的作业区设计事故状态时，能延时工作的事故照明，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。

④各厂房均按规定合理设置走道、安全出口以利发生火灾时人员的紧急疏散。

5.2.2风险应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，针对该建设项目的特性，建设单位应编制事故应急预案。风险应急预案主要是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和财产损失，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。

根据有关法律法规，坚持“预防为主”的指导思想兼有统一指挥、行之有理、行之有效、行之迅速、将损失降到最低的原则，建设单位应按照相关部门要求编制本项目风险事故应急预案。

表11   环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

生产区
3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理；临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

5

应急设施、设备与材料

甲类仓库：应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

8

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

11

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

12

公众教育

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

（六）环境监测计划
项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。

表12  环境监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位

监测时间与频次

无组织废气
TSP、非甲烷总烃
厂界四周
一次/年
有组织废气
非甲烷总烃
15m高排气筒
一次/年
噪声

噪声（Leq）

厂界四周

一次/季度
（七）环保投资

本项目的总投资为35万元人民币，环保投资6万元，占总投资的17.14%，主要用于项目的废气治理、噪声防治、污水处理、固体废物处理等内容，环保投资具体分配见表13。

表13   环保投资一览表

序号
名称
内容
金额（万元）
1
废水处置措施
无生产废水，职工生活依托厂区北侧公厕，为旱厕，由建设单位进行定期清掏。
0
2
废气防治措施
生产车间为封闭式厂房，热熔工序安装集气罩，产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。
5
3
噪声防治措施
采用低噪声设备，机械设备安装消声、减振装置
0.5
4
固废处置措施
生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理处置；活性炭吸附装置产生的废活性炭委托有资质的单位进行定期更换，直接回收，不落地；
0.5
5
合计
6



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热熔工序
	非甲烷总烃
	安装集气罩，产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	声环境
	机械噪声
	噪声
	对机械设备安装底座，提高加工车间等构筑物的封闭降噪性能
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	废活性炭
	活性炭吸附装置产生的废活性炭委托有资质的单位进行定期更换，直接回收，不落地；

	
	生活垃圾：
	在场地定点设置垃圾箱，集中收集交环卫部门统一处理

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	①在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色；对于与工艺物料直接接触的设备、管道、阀门选用合适的耐腐蚀材料制作，电机及仪表造型应考虑防腐。建构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。

②生产装置防爆区内设计静电接地，具有火灾、爆炸危险的场所，以及静电危害人身安全、金属用具等均应接地。高大设备和厂房设防雷装置。

	其他环境
管理要求
	无


六、结论
	一、结论
本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市三队建材园，项目建设符合城市规划，同时项目也符合当前的产业政策。项目建成后，废气、噪声以及固体废弃物等均采取有效地治理措施，实现污染物的达标排放，不会对环境造成二次污染。综上所述，本项目采取报告中污染物防治措施后，在环保设施正常运行情况下，污染物排放能够满足相应的排放标准。因此，本次评价认为，在切实做好污染防治工作的前提下，本项目的建设是可行的。

二、建议

1、重视和加强对企业内部环境保护工作的督导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。

2、加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.039t/a
	/
	0.039t/a
	0.039t/a

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.45t/a
	/
	0.45t/a
	0.45t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	0.3t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
委 托 函

内蒙古筹信环保科技有限公司：

根据国家的相关法规、条例和锡林郭勒盟生态环境局的要求，锡林浩特市清苑塑料收购打包厂废旧聚苯乙烯再利用项目需要进行环境影响评价，编制环境影响报告表。现委托贵公司进行该项目的环境影响评价工作，望接收委托后，尽早开展工作为盼!

委托单位：锡林浩特市清苑塑料收购打包厂
2022年8月10日

[image: image8.png]




[image: image9.png]PP

e N

k.






[image: image10.png]ABLH

o

k3





附件一  营业执照

[image: image11.png]i * F =
=
= 17
g T OEE M S 152502600028869
-1 BRSO
* B
AR J) remm————
2 B #ass

Y@ R R R s
13 M B H 2006095290

[ T —

L ko HERRO. rod
522 ' BRI sowommemme
SEEN) T
fleems
ogE 35 4R
eIt e ey

AR D ARAREITRT AR REY





附件二  租赁合同

[image: image12.png]BREAEAR

WA (FA): %% 152527197703090924

RELS (Z77): %ﬁ«ﬁ
M (R ARSCRIB AR BARER, AL, FZIOETS. AENERE, R
BRSO KEL, AR,

I RO IRAAL T AR =N LRI — 2 TR R 1000 KWL Z HHEMH, FrRiEs
RN, TRas.
2 ASRMIRE 5%, FHM 2018% LA 20, B_ 2084 1A 2 H, WHEHRZMZIHE

A
3. ABRERRAE 100000 6. ARG (KH) __+7TE  WESN. 2Kl
Al

4 ZITRSHIN, RIEK. . GESEN-VREBHRAS LS, BZHAK, SPHERX.

5. FSHIR, ZHAGMERAREE, NHEERAE, BEERTHAR, IRAEEIER
.

6 NG, MZHERBLERE, WA 2 AT TRE, NRESSER, NESARS
. FSEHT, ZAEHRSERROA.

7. MERTHARKER, FHrORL AR, RSN 2 A7 BTWRNZ Y. EHRNADE
BORFE S B RN 2 N ABIZ, TR B R SRR, MRS
WEZ N RE LW

D EDEE

9 ABF—RFM, T ZATEREL, EFLARER, HAHRSEII.

ki )
w7 [z2
BAME . BRI . ’%{ﬁ‘&

20184 08% 142 AU





附件三  审批表

[image: image13.jpg]75 R BT B

i

SEW |

EAE

e

P

T H 2T

flﬁVP 1417 %

R A

e

A

ERGELES

FH % L T AR

/ooO;ﬁ\

T

£ HHES

EX AR HLE

ﬁh// 77)0be /%7; ¢





附件四  搬迁函

[image: image14.jpg]KT IRER &I, LT
16 Ml iR 3E 73 32 1H 5 F- LAY R

R ’ _

AR IR TE T Rk ﬁﬂl/\iklaﬁaﬁﬁfﬂﬂﬁ lﬁlaﬁ G
R AR BORF 2003 45 8 F 2} 25 B 7 o A A7 S A7 48 o 3
ETAERAR FH—AEL, BERFEFENIR, HHER
NEE SR TV AT, EFEE, &85 EE, FER
TR . K. LR S T T AE.

E’Fif‘» ERGFEKEREE. T AU EE TR E R RLE
REZEWTIRY, HRATNTENTETE, ZHTEFK
W, HeME. HE wﬁﬁ'ﬁf}ﬁ?{? 85, gl 7 R 0 A2

B 1N

7 —#
¢

MLREERANEERX, AhTEFLE, 4
%%ﬁf’ii\zﬁ_anEﬁ} I, H RSP EIE R AR A%, EEN
X, tHOIEHFN S T ENRERR; ANEEEE S T /0l (25
EAR ) WOR, it 3 BB 7.5 0 /ol ( b E R )
ﬁ&a@ﬁﬁ&i%?ﬁAO \ :
A A Rt prfy  h¥ Jeaohyg
ml,%Ehﬁ?%ﬁ&ﬁ%%w\mlﬁwam%@ﬁ%ﬁ%ﬂ
b AMEBIT, FUAERLLE, .

.4511175%\
f%%l: bk ok

f**""&o/ﬁ 9):1 %

i
S
*
o

S



[image: image15.jpg]B|HIF [2004]7 =

%%@F%mlﬁﬂ%ﬁﬁﬁﬁi
%%»ihﬁ#?i%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

T Hb:
= n fim L il % £ AR ﬁﬁ%%w#k FEHLT4EHZ
R (. f. ME) wE TEANEHS BT
60 P, ax sep ﬁﬁ%ﬁ[ﬁ%%%[h&ﬁﬁ,éleﬁﬁ

B R ABE B ET K I 8 B T i AR T
ARAREE T B T TR LI, ST AR

F2003 4£8 A 31 % 8/~ & fu T v HITREP L, EHRBALE

F@ﬂ~@EQ,ER%MFWWIB,%ﬁzwwng&m

lﬁ%%*ﬁﬁ,$¢%ﬁ,%%#ﬁ&%,%%ﬁﬁﬂﬁJﬂ'

R ] AT TAE.




[image: image16.jpg]EVA NS S v
Bl 8, %60 F&a

HO

7= e 20 e b 935 08 S T SR b B8 T sk 4

L

=\
=)
N
N
=
—
PN
iy
3.

BRI HTEOIRETLE. ST £5 %
. HeME FEREHHELE, B2, X2 VAERT S
WRRKR, BIAWIREHL BB, TELEHELEE M

7

ML REEFHEESTEE R HBA, AN IREEHE
. MEMIRE. EwiFRsdn, CVEFAEEE, 3
A TEAER ., ST LMTEMTR AN 508 & 584
T BT A B AR A E M. SR T LB E
w: M JZJEEJ%:: IS n/m” (EHER) K, S b A d At
MG A 7S T/mt ((BEER) L. BRSNS
_bﬂrméﬁgﬁﬁ%ﬁﬁﬁ_

.'[;.’4 D

H#E N
ol
] e ne j.r Fy g w-‘
TN B 1\/;: rfJ 'H Jm/ﬁux;
S i N, W n
S Pt Reealn
S s I
g

I':é'/? T'Et-"
G

L



[image: image17.png]E#%MM%%%FMM

ii{*{iiiiii

R TRV i 1

# jutatr

LAk, wriens R ohaa 4 een
B BN GERAEFAYHFGARTRL T 2001 5
O D ) B CGREARABEFERS R . CREAR
ELCEC AL ETE S TR BEST RN
FH WAL RERIEABTAEE,

wne Aok

BAwE: ol
BRI YL L AKER GRS T LR

2022 4 3 ArgE






附件五  发票

[image: image18.jpg]Ne 0035925 Qe

2021098098

A& B}

‘ — 33+
ol _333321927255-43>

égﬁﬁw«szu /915%8 3;2-3-1§

1 >5>4‘+/1<7++1227+893722+1_]/
x| >7+>48+626+x4+<8- 09<15

HEES

500191160
I

B/ w(® G MR R AR A
x |PWRAFFAT:  91131081MAOCPJILETD
@/ o |# . t#E arasssmmsmzasteeEssm osie-rarices
| | T | rams AR SRHEIT 10518700480 15080 TORI 8000012
@ | twrawmr mszh | mEES |¥6] & *
I X smek o5 31
&
» -
=
oo
&
o
{*:;'// = it
‘—’Nry‘ 3 2 P -
frd s (e ® 2RALFHNETHEE (hE) ¥103808.00 |3
#: BRRSERBHABEFHATRERERA m - g

l2
15259600DK08995
AREEREEHBHB=0\ KO umm

-
'E ]
= ¢ /%#/\1";7/3
[ 4, & #:
5
[ 7Pt AR 315256210900004859
. BERIERHE

A TR





二、建设项目工程分析








注：G:废气  N：噪声


S:固废  








S、N、G





项目所在地





附图1   项目地理位置图








附图2   项目平面布置图








附图3   项目周边关系图











PAGE  

