镶生环审表〔2024〕15号

锡林郭勒盟生态环境局

关于镶黄旗辉亚建筑有限公司商混站厂址变更项目环境影响报告表的批复

镶黄旗辉亚建筑有限公司:

你公司由内蒙古筹信环保科技有限公司编制的《镶黄旗辉亚建筑有限公司商混站厂址变更项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉。现批复如下:

一、项目概况

镶黄旗辉亚建筑有限公司商混站厂址变更项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇蒙冠矿业有限公司院内，项目总投资500万元,其中环保投资200万元，环保投资所占比例为40%。本项目租用蒙冠矿业有限公司厂内现有厂区土地面积13073.27m2，在此面积上进行搅拌楼基础、水泥、粉煤灰筒仓、原料库房等建设，本次项目将建设封闭式砂石料棚，新建1条HZS120型搅拌生产线。本次项目完成后，年总产能达到5万m3商砼混凝土。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，评价对本项目建设与产业政策的相符性进行分析，本项目为C3021水泥制品制造，经查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类目录，符合产业政策的要求。《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设与运行过程中应重点做好以下工作

(一)落实大气污染防治措施。施工期制定日常监督检查工作计划与方案，对易起尘物料实行库存或加盖苫布；施工现场的出入口均设置车辆冲洗台，运输车辆出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作；建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业；禁止焚烧各类垃圾，禁止使用燃煤取暖做饭；建筑工地周边围挡，施工现场出入口、操作场地、材料堆场、厂内道路均采取硬化措施；加强施工车辆运行管理与维护保养。运营期对厂区运输道路进行硬化，派专人定期对路面进行洒水，车辆减速行驶须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放标准限值要求；各储罐上方均安装MC脉冲布袋除尘器须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值中的有组织排放标准限值要求；原料采用全封闭式螺旋输送机，砂石料采用半封闭式喂料口，配置喷淋装置，砂石输送机采用全封闭输送送皮带，整个原料储存、受料及输送系统均置于封闭式砂石料棚内，石料储存于封闭式砂石料库房，各种粉状物料均在搅拌楼内进行混合在换气口安装MC脉冲布袋除尘器，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放标准限值要求。

(二)落实水污染防治措施。施工期施工废水设置隔油沉淀池进行处理后，回用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网，最终纳入镶黄旗新宝拉格镇污水处理厂进行进一步处理。运营期罐车冲洗废水和搅拌楼冲洗废水经沉淀池处理后回用于混凝土配料拌和过程用水，不外排；生活污水经新建化粪池收集后，排入市政污水管网，最终纳入镶黄旗新宝拉格镇污水处理厂进行进一步处理。

(三)落实固体废物污染防治措施。施工期应将丢弃的碎石、混凝土、破砖、包装箱等固体废物统一堆放，集中处理，场地挖掘产生的土石方应切实按照规划要求用于绿化的抬高层及绿地铺设，并尽快利用，以减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并运至建筑垃圾指定地点进行统一处理；在场中设置垃圾箱，将生活垃圾集中收集，及时清运出场交由环卫部门统一处理。运营期各布袋除尘器收集粉尘作为原材料进行综合利用；沉淀池产生的底泥由厂内砂石分离机处理后，产生的砂子、石子和底泥全部回用；产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；

（四）落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；合理布局施工场地，避免在同一地点安装大量动力机械设备，避免局部声级过高；降低设备声级，应尽量采用低噪声施工设备，对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护，夜间禁止施工。运营期选择低噪声设备并对产生机械噪声的设备加装减振隔声装置，提高各个车间的封闭降噪性能，须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（五）落实生态环境保护措施。粉状物料采取封闭措施，运输扬尘采取地面硬化及运输车辆冲洗措施，加强场区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。

（六）加强环境风险防范。制定《突发事故应急预案》，建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善，配置必要的应急救援设备，并加强人员培训、演练等。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。须按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投入使用。

四、环境影响报告表经批准后,项目性质、规模、地点、采  用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表。

五、锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗分局将组织开展该项目的"三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年8月9日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局镶黄旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室           2024年8月9日印发