锡署环审书〔2025〕24号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目环境影响报告书的批复

内蒙古源浩羊绒制品有限公司：

你单位报送的《内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目，项目位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，包含两个厂区，分别为西厂区和东厂区，两个厂区边界距离20m，总占地面积为32433.84平方米。其中西厂区建设洗毛生产线1条（年产洗净毛0.9万吨）、梳绒生产线5条（年产无毛绒300吨）、配套建设1套厌氧发酵装置对洗毛车间产生的废水进行资源化利用，产生的沼气全部作为本次建设的沼气锅炉燃料，沼渣和沼液作为有机肥还田利用（自用）。配套建设1台4t/h沼气蒸汽锅炉、1台6t/h生物质蒸汽锅炉；东厂区建设1条洗毛生产线（年产洗净毛0.9万吨）及配套库房。项目建成后，年产洗净毛1.8万吨，年产无毛绒300吨。本项目部分工程已开工建设，锡林郭勒盟生态环境局对其“未批先建”违法行为作出行政处罚决定（锡署环罚（白）字〔2025〕2号），目前罚款已缴清。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。东、西厂区洗毛车间开松除杂环节均安装集气罩，粉尘经收集后分别通过各车间布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求后，通过各车间排气筒排放。西厂区洗毛车间废水收集池、TS调节池、固液分离池、沼液池等池体产生的恶臭气体经废气收集管道收集、活性炭吸附装置处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求后通过排气筒排放。沼气锅炉烟气经低氮燃烧系统处理后通过排气筒排放，生物质锅炉烟气经低氮燃烧+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+水浴除尘处理后通过排气筒排放，以上两台锅炉烟气中各项污染因子满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）浓度限值要求。食堂餐饮油烟经高效净化设施处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求后通过专用烟道引至屋顶排放。梳绒车间全封闭建设，设备自带粉尘过滤袋；洗毛车间、厌氧发酵罐区、沼渣晾晒区均加强通风，定期喷洒除臭剂，最终厂界颗粒物及恶臭污染因子无组织排放浓度分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求。

（二）严格落实固体废物污染防治措施。沼气脱硫装置废脱硫剂、纯水制备装置废反渗透膜及过滤组件、布袋除尘器废布袋均由厂家上门更换回收；废包装物、梳绒工序杂质均外售综合利用；开松环节除尘器收尘灰及开松杂质外售有机肥加工企业综合利用；生物质锅炉灰渣作为肥料外售综合利用；分选杂物、废水收集池沉淀杂质、生活垃圾均委托环卫部门集中清运处置。废活性炭、废机油及废油桶均分类、分区、密闭暂存于规范化危废暂存间内，定期委托有资质的单位回收处置。

（三）严格落实各项水污染防治措施。洗毛生产废水、车间冲洗废水及生活污水中的冲厕废水均排入废水收集池，经TS调质后输送至厌氧发酵系统，废水经厌氧发酵且通过检测满足《沼肥》（NY/T2596-2022）、《农用沼液》（GB/T40750-2021）标准要求后还田自用。锅炉及纯水制备装置排污水回用锅炉除灰及厂区道路抑尘，多余部分与剩余生活污水经化粪池收集处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后通过城镇管网排入正镶白旗污水处理厂。

- 严格落实噪声防治措施。本项目噪声源主要为机械设备噪声及道路交通噪声。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗，危废暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)标准。

- 强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，若洗毛废水厌氧发酵后达不到还田标准，建设单位应立即停止生产，配套建设高效污水处理设施，废水经处理满足《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012）表2限值要求后方可继续生产。若沼液肥还田利用出现不畅或无法正常还田利用，建设单位应合理处置沼液肥或停止生产，降低环境风险。加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- 严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划（厌氧发酵废水每次还田前必须开展自行监测）。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年7月16日

（此页无正文）

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局正镶白旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2025年7月16日印发