锡署环审书〔2025〕26号

锡林郭勒盟生态环境局

关于二连浩特市宝山矿业有限公司萤石

选矿厂改扩建项目环境影响报告书的批复

二连浩特市宝山矿业有限公司：

你单位报送的《二连浩特市宝山矿业有限公司萤石选矿厂改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、二连浩特市宝山矿业有限公司萤石选矿厂改扩建项目，位于原二连浩特市欧亚国际物流园区内，项目总占地20000平方米，本次改扩建工程不新增占地，主要建设内容为：拆除现有生产车间，在原址上新扩建一座全封闭生产车间，另外扩建1条磨矿-浮选-精矿浓缩过滤生产线。同时将现有的1条磨矿-浮选-精矿浓缩过滤生产线及破碎筛分生产线进行设备更新，以提高原矿石处理能力。本次改扩建工程建成后：年原矿处理量为500000吨，年萤石粉精矿产量为118000吨。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。建设全封闭原料库，并安装喷淋设施，上料口置于全封闭车间内，输送廊道全封闭建设，同时降低卸料高度，控制卸料速度；原料破碎筛分环节置于全封闭破碎车间内，上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集、布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求后，通过排气筒引至高空排放。产品及尾砂均堆存于封闭库房内，厂区道路硬化建设、定期清扫、洒水抑尘，运输车辆加盖苫布，最终厂界颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。

（二）严格落实固体废物污染防治措施。除尘器收尘灰均回用生产，废衬板和废钢球由厂家上门更换回收；尾矿砂及沉淀污泥经脱水后暂存于尾矿干排车间内，定期运往二连浩特一般固废填埋集中处置。废润滑油、废机油及废油桶均分类、分区、密闭暂存于规范化危废暂存间内，定期委托有资质的单位回收处置。人员生活垃圾由封闭式垃圾箱收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点处理。

- 严格落实各项水污染防治措施。压滤废水排入循环水池，全部回用生产。人员生活污水经防渗化粪池收集处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）浓度限值要求后，定期拉运至二连浩特市污水处理厂集中处理。

- 严格落实噪声防治措施。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗，危废暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)标准。

- 强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- 严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年7月21日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局二连浩特市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2025年7月21日印发