西环审表〔2025〕12号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗G207线至宝日胡舒段公路工程项目环境影响报告表的批复

西乌珠穆沁旗交通局：

你单位报送的《内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗G207线至宝日胡舒段公路工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。由锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表〔2025〕05号）。经研究，现批复如下：

- 本项目位于西乌珠穆沁旗巴彦花镇，该路线在意隆煤业矿区大门北侧与进场道路平交，起点桩号为K0+000，从起点向西南方向布线，终点在新规划的办公生活区大门口与规划的场内道路顺接，终点桩号为KO+412。路线整体呈东北向西南走向。路线平纵面均采用三级公路技术标准，设计行车速度30Km/h。路基宽度8.0米，路面宽度7.0米；路面采用沥青混凝土路面，路线长0.412公里。全线设1处T型交叉工程，采用加铺转角方式。本项目不设置服务区，全线设置施工场地1处，位于K00+000左侧200m处，占地面积533m2。施工便道0.43km，占地1400m2。不设置取弃土场和沥青、水稳拌合站；道路基底清表土方不做远弃，堆放于施工范围内的坡脚外，待路基成型后，培于路基边坡上，用于路基边坡绿化。项目工程总投资为176万元，其中环保投资为16.8万元，占总投资的9.55%。

《报告表》认为，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类---“二十四、公路及道路运输”：“2．公路智能运输系统开发：快速客货运输、公路甩挂运输系统开发与建设，公路集装箱和厢式运输，农村公路和客货运输网络开发与建设，出租汽车服务调度信息系统开发与建设”，符合国家产业政策。项目建设内容包括路基工程、路面工程、交叉工程等，路线全长0.412km，全线位于西乌珠穆沁旗一般生态空间－防风固沙生态功能重要区，占用生态保护红线。根据西乌珠穆沁旗人民政府《关于内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗G207线至宝日胡舒段公路工程项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见》，该项目选址选线位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇境内，申请用地总规模0.6823公顷，其中天然牧草地0.6716公顷、公路用地0.0107公顷。该项目已合理避让生态保护红线，其中主线路基用地因路线走向固定原因无法避让生态保护红线0.4394公顷，不涉及自然保护区和饮用水源一级保护区，不涉及新增建设用地，符合《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强生态保护红线管理的实施意见(试行)》(内政办发〔2023〕74号)中“原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡和禁牧休牧管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑住房、供水、供电、供热、供气、通信、广电、交通、水利、污水处理、垃圾储运等生产生活设施。”的规定。依据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》（2023年版）中“锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗生态环境准入清单”，本项目属于“西乌珠穆沁旗－水源涵养生态功能重要区”（ZH15252610008）和“西乌珠穆沁旗一般管控单元”（ZH15252630001），符合该环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求。综上，该项目符合“三线一单”及准入要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

1、大气污染防治方面。项目施工期主要大气污染物为公路施工扬尘（施工场地路基开挖和填筑、筑路材料运输等)、车辆、施工机械车辆尾气。建设单位和施工单位应加强运输土石方、砂石料等散体物质车辆管理，运输车辆采用加盖篷布防护措施；施工开挖土方移挖作填，尽量横向调配，减少远距离运输，表土及未能及时回填的土方应集中堆放、苫盖，减少粉尘影响。对施工工地设定“6个百分百”要求；各种施工及运输车辆均采用环保达标的车辆及机械，不得使用劣质燃料，定期对施工机械和运输车辆保养，使其处于良好的工作状态；加强施工车辆调度管理，禁止运输车辆超载，确保排放废气中的各种污染物均能达标排放；加强对非道路移动机械的管理，建立完善的监管机制，对非道路移动机械的使用情况进行定期检查，及时发现问题，及时采取措施。项目运营期产生的大气污染物主要是汽车尾气、过往车辆产生的道路扬尘。项目为沥青路面，路基边坡植草护坡、恢复植被，充分利用绿色植物交换空气、降尘的作用。汽车尾气产生量少，且为流动无组织排放源，废气浓度值较低，持续时间较短，加之公路地处空旷，通风性能好，使得汽车尾气极易扩散稀释，不会对周围环境空气产生明显的影响。

- 2、水污染防治措施。施工期废水主要为生活污水、施工机械冲洗废水。该项目不设置施工营地，施工人员食宿安排在附近意隆煤矿，鉴于施工队伍的流动性和施工人员的分散、临时性，对施工人员的生活污水进行集中处理达标排放的难度较大，因此首先考虑采取有效措施控制污水排放量；施工现场产生的车辆冲洗废水等施工废水应集中收集后，进行沉淀处理；施工废水主要污染物为悬浮物（SS），通过在施工区设置防渗沉淀池，废水经沉淀后循环使用及施工场地洒水抑尘，不外排；施工区堆存的废沥青的堆放应妥善管理，必要时加设遮盖物，避免被雨水冲刷进入环境，造成环境污染。项目沿线不建设收费站、服务区、养护工区等，运营期无废水产生。

3、固废污染防治措施。施工单位应对项目施工土方移挖作填，避免废弃土方产生；废弃的施工材料具有利用价值的，应妥善保管，用于其他牧区公路建设，对不能使用的废料集中收集及时运至当地的建筑垃圾填埋场填埋；车辆机械冲洗沉淀池的少量沉淀废渣、钻屑定期拉运至当地建筑垃圾填埋场处置；施工结束后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置清理，收集后交由相关单位回收处理；施工人员产生的生活垃圾进行集中收集，交由环卫部门处置。项目无收费站、服务区、养护工区等工程，项目道路运营期道路自身不产生固体废物。公路通车后，应妥善处理过往司乘人员产生的废纸、废塑料袋、烟蒂等生活垃圾，以及汽车装载货物的撒落物等，由当地环卫部门定期清理，减轻对周边的自然环境产生的影响。

4、噪声污染防治措施。施工单位应对施工过程中采用低噪声机械设备；昼间施工时也需进行良好的施工管理和采取必要的降噪措施，如采用临时声屏障等；如因工程原因难以避免夜间施工，则需上报生态环境主管部门，通过批准后方可进行；对于施工车辆和施工机械，在利用现有的道路用于运输施工物资时，应合理选择运输路线，并尽量在昼间进行运输。项目运营期通过加强道路交通管理，限制车况差、超载的车辆进入，降低交通噪声污染源强；加强道路通车后的道路养护工作，维持道路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸而引起交通噪声；根据交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

5、生态环境保护措施。建设单位和施工单位应在开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占草地，又方便施工的目的；严格按照设计文件确定征占土地范围，进行清表工作，表土剥离，单独防护，用于后期植被恢复；严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。不得随意取土及破坏周围草原、植被；取土场禁止占用生态红线；因公路施工破坏植被而裸露的土地均应在施工结束后立即整治，及时恢复植被；剥离表土集中堆放在占地范围内，采用土袋装土临时拦挡进行防护，密目网苫盖，施工期结束后用于植被恢复覆土；因公路路基施工破坏植被而裸露的土地，应在施工结束后立即进行土地平整，回覆表土，撒播草籽进行绿化以形成与原来一致的自然景观；严格控制施工范围，禁止破坏用地范围外的野生植物；施工应注意防火，施工用火要向有关单位进行申报取得批准后方可进行；加强对施工人员的环保教育，禁止捕猎任何野生动物，尽量缩短施工作业时间，减少对野生动物的干扰；根据对项目区自然条件和各绿化部位的具体立地条件的分析，结合公路建设对水土保持防护要求，依据“适地适树、适地适草”的原则，选择乡土物种，避免外来物种侵入等生物安全问题；项目应制定详细的植被保护与恢复管理制度，包括定期检查、维护和监督机制，确保各项措施的落实到位。制度中应明确责任人和工作流程，确保生态恢复目标能够逐步达成。运营期建设单位应加强对路基边坡及两侧植被的管理与养护，保证成活率；交通管理及养护部门应加强管理和宣传教育，确保沿线的恢复植被不受破坏，定期开展相关环保培训，以提高环境管理水平，杜绝环境事故；项目区如果发现植株死亡或者覆盖率达不到预计目标，要尽快补植，并形成工作制度，严格执行；定期对植被、野生动物等进行监测；对影响和破坏的植被进行生态补偿。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年4月18日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室               2025年4月18日印发