锡署环审书〔2025〕30号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古华泽资源有限公司日处理2000吨铁矿石脱硫扩建项目环境影响

报告书的批复

内蒙古华泽资源有限公司：

你单位报送的《内蒙古华泽资源有限公司日处理2000吨铁矿石脱硫扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、内蒙古华泽资源有限公司日处理2000吨铁矿石脱硫扩建项目位于二连浩特市欧亚国际物流园区二连华泽矿业有限公司厂区内，厂区占地面积为20000m²，不新增用地。本次扩建新增选铁二车间（包含原矿石储运、破碎工段、磨选、分级、粗磁选工段），浮选生产线及配套设备，主要加工矿石为高硫块矿，项目建成后日处理2000吨铁矿石。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。项目运营期大气污染源主要为破碎工段产生的粉尘、矿石卸料产生的粉尘和运输扬尘。项目新增选铁二车间中破碎工段产生的粉尘经集气罩收集，由布袋除尘器处理后通过排气筒排放，排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表5排放限值要求。本次扩建要求原矿库全封闭建设，同时在原矿卸料时降低卸料高度，并在库房进出口设置雾炮装置，定期喷洒抑尘，选矿工序无组织颗粒物废气排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中表7排放限值。

项目原矿石、尾矿砂、精矿均采用汽车运输，运输主要依托合作区市政道路。运输过程中车辆加盖苫布，同时对运输道路定期清理，保持路面干净，并定期洒水增湿。

- 严格落实固体废物污染防治措施。项目运营期产生的固体废物主要为除尘灰、尾矿砂、废矿物油、浮选药剂包装等。除尘灰统一收集后作为原材料回用于选矿工艺；尾矿砂通过皮带输送机至尾矿仓暂存，由运输车辆运往内蒙古融冠达矿业有限公司尾矿库处置；运营期设备维修将产生废机油、废黄油、废油桶、浮选药剂包装暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处置。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。项目运营期废水主要为选矿过程中产生的浓缩废水，经现有循环水池沉淀处理后循环使用。本次扩建不新增劳动定员，不新增生活污水。锅炉废水主要用于抑尘，不外排。

- 严格落实噪声防治措施。项目噪声源主要为选矿作业和运输车辆所带来的噪声影响。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗，危废暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）标准。

- 强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- 严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年8月27日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局二连浩特市分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2025年8月27日印发