东环审表〔2025〕21号

锡林郭勒盟生态环境局

关于5000吨/年废矿物油收集储存建设项目环境影响报告表的批复

内蒙古科旭环保科技有限公司:

你公司委托锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司编制的《5000吨/年废矿物油收集储存建设项目环境影响报告表》已收悉，依据《锡林郭勒盟生态环境局关于委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字〔2021〕41号），现批复如下：

一、建设项目基本情况

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇东乌珠穆沁旗明阳成电控开关有限公司院内，地理坐标为东经：117°0′57.761″北纬：45°29′59.312″，属于新建项目，总占地面积为500m2。主体工程为储罐区，全封闭钢架棚结构，占地面积200m2，设置3个卧式钢质储油罐，每个储罐容积为37.5m3，最大贮存量65.56t;辅助工程为导流沟（截面积为0.1m×0.1m，连接事故池）、围堰（高度为1m，总容积为200m3）、办公区、事故池（容积为150m3）、初期雨水池（容积为30m3）、卸油池（加盖地埋式，容积为1.5m3，玻璃钢材质）、厂区道路（混凝土硬化）、消防设施储存间、磅房、危废暂存间；公用工程为供电系统、供暖系统、供水系统。总投资50万元，环保投资30万元，占总投资的60%。

依据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目不属于目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类建设项目。符合国家相关法律法规，符合国家产业政策要求及我盟“三线一单”管控要求。在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护的角度分析，该项目建设可行。

二、项目建设及运营过程中的相关责任

（一）废气方面。

施工期现场通过物料苫盖、施工场地和路面洒水降尘、车辆减速慢行、物料密闭运输、遇到恶劣天气禁止施工作业等措施，抑制施工扬尘污染。营运期确保储罐区封闭性，储罐区设置1套废气处理设施，密闭收集有机废气，废气经活性炭吸附处理达标后通过15m高排气筒排放。严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求执行。

（二）废水方面。

生活污水集中收集后密闭罐车清运至东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇污水处理厂进行处理，严禁向外环境排放;初期雨水清运至乌里雅斯太镇污水处理厂；储罐区、储罐区与卸油池连接区域、导流沟、围堰、卸油池、事故池、危废暂存间、初期雨水池要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中要求采取防渗措施。

（三）噪声方面。

加强建设期及营运期运输车辆管理，采取减速慢行、禁止鸣笛等措施，运营期危废运输车辆装卸时要熄火作业、轻搬轻放，遵守操作规程；生产设备合理布局，采取减振、降噪等先进技术措施，降低噪声污染。施工期、营运期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

（四）固废方面。

施工期产生的弃土、弃料等随产随清，及时回收综合利用或及时清运至正规处置场所；产生的生活垃圾集中收集后规范处置。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。产生的废活性炭、废油泥等危险废物委托有资质的单位进行处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单制度》等相关法律法规及管理要求，张贴危险废物标识，建立危险废物台账，如实记载危险废物种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息。

- 执行“三同时”制度

- 本项目建设必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。

（一）要将生态环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将生态环境保护设施建设纳入施工合同，保证生态环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

东乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间及运行期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年9月16日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队       盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2025年9月16日印发