锡署环审书〔2025〕45号

锡林郭勒盟生态环境局

关于镶黄旗宝格达音高勒亚日盖建筑用凝灰岩矿环境影响报告书的批复

内蒙古竞成建设有限公司：

你单位报送的《镶黄旗宝格达音高勒亚日盖建筑用凝灰岩矿环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 镶黄旗宝格达音高勒亚日盖建筑用凝灰岩矿，项目位于镶黄旗宝格达音高勒苏木。矿区坐标范围：东经113°49′36.883475″，北纬42°17′10.794551″。矿区总面积0.0787平方公里，共由4个拐点圈定。采用露天开采方式，开采深度为1405.30米至1355.00米标高。项目矿区共划分为1个开采区域，年开采矿石10万立方米，开采年限10.69年。同时配套建设矿石加工车间、石粉储存库、危废暂存间等辅助设施。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作

- （一）生态保护措施。严格按照《报告书》提出的开采范围进行开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，在统筹考虑生物多样性、防沙治沙等要求的基础上，编制生态保护及修复方案。占用草地应依法履行相关手续。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。原矿露天开采、装卸、堆存过程均采用雾炮机喷雾降尘，同时降低装卸高度，控制作业面积，爆破环节采用湿式作业。排土场采用压实苫盖措施，定期洒水抑尘；成品堆场四周设置防风抑尘网，同时加强苫盖、喷雾洒水抑尘。建设全封闭式石粉库，定期喷雾抑尘。矿石加工车间上料环节半封闭并喷雾抑尘；破碎、筛分环节均置于封闭车间并安装布袋除尘器，废气经处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值要求后，通过各自排气筒排放。危废暂存间内废矿物油密闭存储；运输道路进行压实，定期清扫、洒水抑尘，运输车辆加盖苫布，最终厂界颗粒物、非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。项目运营期废水主要为人员生活污水，经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后，定期抽运至镶黄旗新宝拉格镇生活污水处理厂进一步处理。

- （四）严格落实噪声防治措施。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护；运输车辆减速行驶，禁止鸣笛，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。废土石堆存于排土场，部分用于垫路，剩余全部出售。除尘器收尘灰全部储存于石粉库，作为产品外售。废矿物油、废滤芯采用密闭耐腐蚀容器统一收集后和废油桶分类、分区暂存于标准化危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。生活垃圾由封闭式垃圾箱集中收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点处置。

- （六）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格执行“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。所有防渗措施均满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）技术要求。

- （七）强化各项环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。按照规范要求存放风险物质；加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （八）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年12月4日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局镶黄旗分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年12月4日印发