锡市环表[2022]第39号

关于锡林浩特市乌力吉德力格尔嘎查

建筑用石料矿砂料和危废暂存间建设项目环境影响报告表的批复

锡林浩特市百锐工贸有限公司：

你单位报送的由内蒙古筹信环保科技有限公司编制的《锡林浩特市乌力吉德力格尔嘎查建筑用石料矿砂料和危废暂存间建设项目》报告表已收悉。现批复如下：

- 一、项目概况

本项目位于锡林浩特市乌力吉德力格尔嘎查建筑用石料矿工业场地内。本项目涉及石料加工和危废暂存间，其中石料加工占地面积共940㎡，年生产砂料12万吨，石粉3万吨；新建危废暂存间占地面积20㎡，用于暂存现有项目运行过程中产生的废矿物油，危废暂存间建成后年最大储存量为10t，储存周期1年，定期交由有资质的单位处理处置。总投资60万元，环保投资16万元，环保投资占比26.67%。项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类。经审查符合锡林浩特市总体规划，符合“三线一单”要求。

- 二、项目在设计、建设和运营期过程中应做好以下工

- 作：

(一)施工期废气主要为防渗内容的铺设及钻孔等少量粉尘以及运输车辆产生的尾气。通过采取合理安排施工机械、尽量减少使用次数、加快施工进度、缩短工期、减少影响时间，确保降低对周围环境的影响。营运期废气主要为砂石分离过程中产生的无组织废气、有组织废气以及成品库扬尘等。针对砂石分离过程中产生有组织废气，通过采取在给料口上方设集气罩和脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；针对车间无组织粉尘，采取有粉尘产生的设备进行湿法作业、加工车间进行全密闭，在厂房内设置喷淋装置、导气口、配置排风扇；针对成品库扬尘采取雾炮机进行洒水降尘措施。通过采取以上措施确保满足《大气污染物综合排放标准》无组织（GB16297-1996）排放要求后达标排放。

- （二）项目营运期噪声主要来源于传送带、砂石分离机、风机等机械设备产生的机械噪声以及运输车辆行驶过程中产生的交通噪声。通过选择低噪声设备并对产生机械噪声的设备加装减振隔声装置，加强车辆管理，装卸时熄火作业，对项目区内机动车辆行驶禁止鸣笛、限制行驶速度等措施，使项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求后达标排放。

- （三）本项目施工期废水来源主要为施工人员产生的生活污水。生活污水通过厂区化粪池处理后可定期拉运至城市污水处理厂进行处理。项目运营期无生产废水产生。

- （四）施工期固废主要为施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾与生活区垃圾统一收集后交由当地环卫部门处置。项目运营期固体废物主要为布袋收集尘、废矿物油。布袋收集尘通过集中收集后，作为项目产品石粉出售。废矿物油定期交由有资质的单位进行处理。

- （五）按环评要求，做好各防渗区防渗工作。

- （六）增加环保投入，提高后边绿化率。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

- （一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

- （二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

- （三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

- 四、锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局

2022年10月10日

抄送：锡林郭勒盟生态环境局、锡林郭勒盟生态环境综合行政执法支队