内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高

效循环利用项目

环境影响报告书

（报批版）

内蒙古源浩羊绒制品有限公司

二○二五年六月

2        锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

目    录

1 概述 	 1

1.1 项目由来 	 1

1.2 建设项目特点 	 2

1.3 环境影响评价工作过程 	2

1.4 分析判定相关情况 	 4

1.4.1 产业政策符合性 	4

1.4.2 规划符合性 	4

1.4.3 选址合理性 	6

1.4.4 用地符合性分析 	7

1.4.5“三线一单”生态环境分区管控符合性 	7

1.4.6 其他符合性分析 	20

1.5 主要的环境问题及环境影响 	20

1.6 环境影响报告书的主要结论 	21

2 总则 	 22

2.1 编制依据 	 22

2.1.1 任务依据 	22

2.1.2 国家法律、法规 	22

2.1.3 部门规章 	23

2.1.4 地方性法规及政策 	24

2.1.5 编制技术依据 	24

2.1.6 相关技术资料 	25

2.2 评价目的及指导思想 	 25

2.2.1 评价目的 	25

2.2.2 评价原则及指导思想 	26

2.3 评价重点 	 26

2.4 评价等级及评价范围的确定 	27

2.4.1 环境空气 	27

2.4.2 地表水环境 	29

2.4.3 地下水环境 	30

2.4.4 声环境 	31

2.4.5 生态环境 	32

2.4.6 土壤环境 	32

2.4.7 环境风险 	33

2.4.8 评价范围 	34

2.5 环境影响因子识别和评价因子筛选 	35

2.5.1 工程排污特征分析 	35

2.5.2 环境影响评价因子识别 	36

2.5.3 评价因子筛选 	37

2.6 评价标准 	 37

2.6.1 环境质量标准 	37

2.6.2 污染物排放标准 	40

2.7 环境保护目标 	 42

3 建设项目工程分析 	 47

3.1 建设项目概况 	 47

3.1.1 项目基本情况 	47

3.1.2 建设内容 	48

3.1.3 选址及平面布局 	55

任公司    3

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

3.1.4 产品方案及质量指标 	58

3.1.5 沼肥产品质量控制及检测 	60

3.1.6 主要原辅材料消耗 	61

3.1.7 主要设备清单 	63

3.1.8 公用工程 	65

3.2 生产工艺及产排污分析 	70

3.2.1 洗毛生产工艺流程及产污环节分析 	 70

3.2.2 梳绒生产工艺流程及产污环节分析 	 74

3.2.3 厌氧发酵装置工艺流程及产污环节分析 	 75

3.2.4 其他产污环节分析 	81

3.3 主要污染源及污染物治理措施 	84

3.3.1 施工期污染来源及治理措施 	84

3.3.2 运营期污染来源及治理措施 	85

3.4 平衡分析 	 87

3.4.1 物料平衡分析 	87

3.4.2 蒸汽平衡分析 	90

3.4.3 沼气平衡分析 	91

3.5 污染源强核算 	 91

3.5.1 正常工况污染物排放分析 	91

3.5.2 非正常工况污染物排放分析 	108

3.5.3 污染物达标排放分析 	108

3.5.4 污染物排放情况 	110

3.6 总量控制指标 	 110

4 环境现状调查与评价 	 111

4.1 自然环境现状调查与评价 	111

4.1.1 地理位置 	111

4.1.2 地形地貌 	111

4.1.3 地质条件 	112

4.1.4 水文条件 	112

4.1.5 气候气象 	113

4.1.6 动物植被 	113

4.1.7 矿产资源 	114

4.2 环境质量现状调查与评价 	114

4.2.1 大气环境质量现状监测与评价 	 115

4.2.2 地下水环境质量现状监测与评价 	 119

4.2.3 声环境质量现状监测与评价 	130

4.2.4 土壤环境质量现状监测与评价 	 131

4.2.5 生态环境现状调查 	139

4.2.6 地表水环境现状调查 	148

5 环境影响预测与评价 	 150

5.1 大气环境影响分析与评价 	150

5.1.1 区域污染气象特征 	150

5.1.2 大气环境影响预测与评价 	155

5.1.3 大气环境影响自查表 	166

5.2 地表水环境影响分析与评价 	167

5.2.1 项目排水情况 	167

5.2.2 明安图镇污水处理厂依托可行性分析 	 168

5.2.3 事故水池设置情况 	168

5.2.3 地表水环境影响评价结论 	169

5.2.4 地表水环境影响评价自查表 	170

5.3 地下水环境影响预测与评价 	171

5.3.1 水文地质条件 	171

5.3.2 地下水影响预测与评价 	187

5.4 声环境影响预测与评价 	208

5.4.1 主要噪声源强 	208

5.4.2 预测模式 	208

5.4.3 预测结果 	213

5.4.4 小结 	 214

5.5 固体废弃物影响分析 	215

5.5.1 一般固体废物处置措施 	216

5.5.2 危险废物治理措施 	217

5.5.3 其他固废治理措施 	218

5.5.4 环境影响分析 	218

5.6 土壤环境影响分析 	 219

5.6.1 土壤环境污染途径分析 	219

5.6.2 土壤环境影响分析 	220

5.7 生态环境影响评价 	 227

5.8 施工期环境影响分析 	229

5.8.1 施工期环境空气影响分析 	229

5.8.2 施工期水环境影响分析 	231

5.8.3 施工期声环境影响分析 	231

5.8.4 施工期固体废物影响分析 	233

5.8.5 施工期土壤环境影响分析 	233

5.8.6 施工期生态影响分析 	234

6 环境风险评价 	 236

6.1 风险调查 	 236

6.1.1 建设项目风险源调查 	236

6.1.2 环境敏感目标 	239

6.2 环境风险潜势初判 	 239

6.3 环境风险评价等级 	 243

6.4 环境风险识别 	 244

6.4.1 物质危险性识别 	244

6.4.2 生产过程潜在风险识别 	245

6.4.3 向环境转移途径 	246

6.4.4 环境风险识别结果 	246

6.5 大气环境风险事故影响分析 	247

6.5.1 事故类比调查 	247

6.5.2 大气环境风险影响分析 	250

6.5.3 地表水环境风险影响分析 	251

6.5.4 地下水环境风险影响预测与评价 	 251

6.5.5 土壤环境风险影响分析 	252

6.6 环境风险防范措施及应急要求 	252

6.6.1 风险管理 	252

6.6.2 总图布置防范措施 	253

6.6.3 装置设备和工艺安全 	253

6.6.4 危险物质储运操作风险防范措施 	 255

6.6.5 消防及火灾报警系统 	255

6.6.6 事故废水风险防范措施 	255

任公司    5

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

6.6.7 其他措施 	257

6.7 突发环境事件应急预案 	258

6.8 环境风险分析结论 	 258

7 环境保护措施及其可行性论证 	 261

7.1 废气治理措施的经济技术的可行性分析 	261

7.1.1 含尘废气治理措施 	261

7.1.2 恶臭气体治理措施 	262

7.1.3 锅炉烟气治理措施 	263

7.1.4 无组织排放污染防治措施 	265

7.2 废水治理措施的可行性分析 	266

7.2.1 废水处理措施 	266

7.2.2 地下水污染防治措施 	273

7.3 噪声治理措施分析 	 278

7.4 固体废物防治对策及其可行性分析 	280

7.4.1 一般固体废物处置措施可行性分析 	 280

7.4.2 危险废物治理措施及可行性分析 	 281

7.4.3 其他固废治理措施可行性分析 	 283

7.5 土壤污染防治措施 	 283

7.5.1 源头控制措施 	283

7.5.2 过程防控措施 	283

7.5.3 跟踪监测计划 	284

7.6 生态保护措施 	 285

7.7 施工期的环保措施分析 	286

7.7.1 废气防治措施分析 	286

7.7.2 废水防治措施分析 	287

7.7.3 噪声防治措施分析 	287

7.7.4 固体废物处置措施分析 	287

7.7.5 土壤环境保护对策分析 	288

7.7.6 生态环境保护对策分析 	288

7.8 环境管理 	 289

7.9 环境保护对策措施及验收 	289

8 环境影响经济损益分析 	 292

8.1 社会效益分析 	 292

8.2 经济效益分析 	 292

8.3 环境效益分析 	 293

8.3.1 环保投资估算 	293

8.3.2 环境效益分析 	293

8.4 环境经济效益综合评述 	293

9 环境管理与监测计划 	 294

9.1 环境管理 	 294

9.1.1 环境管理制度及组织机构 	294

9.1.2 环保竣工验收 	296

9.1.3 运营期排污许可管理 	296

9.2 环境监测计划 	 299

9.2.1 废气排放监测 	299

9.2.2 废水排放监测 	301

9.2.3 厂界环境噪声监测 	301

9.2.4 沼肥跟踪检验 	302

9.2.5 环境质量监测 	302

10 结论 	 304

10.1 项目概况 	 304

10.2 产业政策符合性及选址合理性分析 	304

10.3 环境质量现状 	 305

10.4 环境影响分析与评价 	306

10.5 污染防治措施 	 308

10.6 总量控制 	 309

10.7 公众参与 	 309

10.8 综合结论 	 310

附图： 	 311

附图 1：项目地理位置图 	 312

附图 2：声功能区划图 	 313

附件： 	 314

附件 1：环评委托书 	 315

附件 2：项目备案告知书 	 316

附件 3：土地手续 	 317

附件 4：土地租赁协议 	 318

附件 5：现状监测报告 	 319

附件 6：沼液检测报告 	 320

任公司    7

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

# 1 概述

## 1.1 项目由来

内蒙古源浩羊绒制品有限公司成立于 2024 年 3 月 5  日，注册地位于内蒙古自 治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街。经营范围包括一般项目：非食 用农产品初加工；初级农产品收购；毛皮制品加工；纺纱加工；面料纺织加工； 针纺织品销售；针纺织品及原料销售；肥料销售。许可项目：肥料生产。

从全球羊毛、羊绒产业生产力布局来看，上游产业基本将产能集中在中国， 国内羊绒产业的上游环节则集中在原料产地和集中交易地区，如宁夏、内蒙、河 北和浙江。随着东部地区资源约束驱紧和生产成本提高以及高质量羊绒原料稀缺 性不断增加，羊绒产业链向中西部羊绒原料产地及交易地区集中的趋势越来越明 显。

正镶白旗位于内蒙古锡林郭勒草原的西南部，是浑善达克沙地南缘的典型草 原区，是锡林郭勒盟南部重要的新型绿色工业基地、锡林郭勒盟南部重要的商贸 物流节点和集散中心、京津地区重要的生态屏障，大牲畜和羊存栏 29.2 万只（头）， 拥有丰富的相关原材料资源， 目前尚未得到充分有效的利用。

目前我国清洗羊毛废水主要处理方式为经污水处理设施处理后排入管网进入 工业废水处理厂，因羊毛清洗废水中含有羊粪等有机质，造成了资源浪费。鉴于 我国循环经济发展的相关要求，内蒙古源浩羊绒制品有限公司提出建设“ 内蒙古 源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目 ”。发展循环经济，推进资源节 约集约循环利用，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文 明建设具有十分重要的意义。

2024 年 12 月 5  日，正镶白旗发展和改革委员会出具了《内蒙古源浩羊绒制品 有 限 公 司 废 弃 物 高 效 循 环 利 用 项 目 备 案 告 知 书 》 （ 项 目 编 号 ： 2412-152529-04-01-719857），主要建设内容：洗毛生产线 2 条、梳绒生产线 5 条、 厌氧发酵装置 1 套（废水）、沼气锅炉 1 台、生物质锅炉 1 台、生物质压块设备 1  套、无害化处理设备 1 套、有机肥设备 1 套及附属设施。针对该项目内蒙古源浩 羊绒制品有限公司计划分期建设，本次只评价洗毛生产线 2 条、梳绒生产线5 条、 废水厌氧发酵装置 1 套、沼气锅炉 1 台（4t/h）、生物质锅炉 1 台（6t/h）及相关

任公司    1

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

配套设施（以下简称本项目）。生物质压块设备 1 套、无害化处理设备 1 套、有 机肥设备 1 套不在本次评价范围内，另行环评（项目名称内蒙古源浩羊绒制品有 限公司废弃物高效循环利用项目（二期），报告正在编制，评价内容为生物质压 块生产线及固体有机肥生产线）。

本项目建设洗毛生产线 2 条，建设梳绒生产线5 条，年产洗净毛 1.8 万吨、无 毛绒 300 吨，为纺织产业提供原材料支持，促进整个产业链的稳定发展。配套建 设 1 套厌氧发酵装置，对洗毛车间产生的废水进行资源化利用，产生的沼气全部 作为本次建设的沼气锅炉燃料，沼渣和沼液作为有机肥还田利用（自用），不仅 为当地能源供应提供了新的途径，还能改善土壤质量，推动农业可持续发展，符 合当前产业绿色发展的趋势。

2024 年 12 月 18  日，内蒙古源浩羊绒制品有限公司委托锡林郭勒盟中安环境 技术咨询有限责任公司负责《内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用 项目环境影响报告书》的编制工作。

## 1.2 建设项目特点

内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目拟建厂址位于内蒙古 自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，建设洗毛生产线 2 条（年产 洗净毛 1.8 万吨）、梳绒生产线 5 条（年产无毛绒 300 吨），配套建设 1 套厌氧发 酵装置对洗毛车间产生的废水进行资源化利用，产生的沼气全部作为本次建设的 沼气锅炉燃料，沼渣和沼液作为有机肥产品以及配套建设的公辅设施。

本项目建设的1套厌氧发酵装置配套处理本项目2条洗毛生产线（总生产洗净 毛1.8万吨/年）产生的废水；本次建设的生物质锅炉和沼气锅炉属于本项目配套设 施，满足项目生产供汽及采暖用热需求。

本项目总投资为 4000 万元，其中建设投资 3646.95 万元，项目预备费 248.82 万元，流动资金 104.23 万元。项目建设期 24 个月。

## 1.3 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修订）、《建设项目环境

保护管理条例》（国务院令第 682 号）有关规定，内蒙古源浩羊绒制品有限公司

2        锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

废弃物高效循环利用项目需进行环境影响评价，因此内蒙古源浩羊绒制品有限公   司委托锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司承担本项目的环境影响评价工   作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目洗毛及   梳绒生产线属于“十四、纺织业 17 ，28 棉纺织及印染精加工 171；毛纺织及染整   精加工 172；麻纺织及染整精加工 173；丝绢纺织及印染精加工 174；化纤织造及   印染精加工 175；针织或钩针编织物及其制品制造 176；家用纺织制成品制造 177；  产业用纺织制成品制造 178 ，有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染   色、印花（喷墨印花和数 码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 ” 需编制报告书的类别。因此，本项目需编制环境影响报告书。

图 1.3-1        建设项目环境影响评价工作程序图

在接受委托后，锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司环境影响评价技 术人员严格按照国家的有关法规，内蒙古自治区、锡林郭勒盟及正镶白旗生态环 境部门的相关要求，认真研究该项目的有关文件，并进行实地踏勘和调研，收集 和核实了有关材料，根据有关工程资料，在现场调查、预测计算分析等环节工作 的基础上，编制完成了本报告书。

## 1.4 分析判定相关情况

### 1.4.1 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目洗毛生产线洗槽水逆 流补水，底部安装循环水自动排污装置，新水用量为 2.75m3/t-洗净毛（1.65m3/t-  原毛），不属于目录中“第二类 限制类，十三、纺织，14 、吨原毛洗毛用水超过 20 吨的洗毛工艺与设备 ”和淘汰类，属于允许类；梳绒生产线及燃气锅炉建设不 属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类；厌氧发酵装置属于“第一类 鼓励类， 一、农林牧渔业，13 、绿色农业......有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产 业化技术开发与应用......17 、可再生资源综合利用......农村可再生资源综合利用开 发工程（沼气工程......再生资源综合利用...... ），四十二、环境保护与资源节约综 合利用，8 、废弃物循环利用...... 畜禽粪污......等农林废弃物循环利用，生物质能技 术装备（ ......沼气） ”；本次建设的生物质锅炉（6t/h ， 自动链条炉排）不属于目 录中的“第二类 限制类，十一、机械，57 、每小时 35 蒸吨及以下固定炉排式生 物质锅炉 ”、“第三类 淘汰类，二、落后产品，（七）机械，66 、每小时 2 蒸吨 及以下生物质锅炉 ”。因此，本项目属于允许类项目。

本项目于 2024 年 12 月 5  日取得了正镶白旗发展和改革委员会《项目备案告 知书》（项目编号：2412-152529-04-01-719857）备案文件。综上，本项目建设符 合国家及地方产业政策要求。

### 1.4.2 规划符合性

（1）与《锡林郭勒盟正镶白旗国土空间总体规划（2021-2025）》符合性分析 根据《锡林郭勒盟正镶白旗国土空间总体规划（2021-2025）》，正镶白旗以

4         锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

“三区两带，两廊一核 ”为国土空间总体格局。“三区 ”由北至南为防风固沙生 态治理区、现代畜牧业与清洁能源联动发展区、农特产品种植发展区。本项目位 于现代畜牧业与清洁能源联动发展区，该区位于正镶白旗中部，包括乌兰察布苏 木和伊和淖尔苏木南部，沿生态红线南缘的 11 个嘎查村，以及明安图镇和宝拉根 陶海苏木大部分地域，即除去中心城区和内蒙古锡林郭勒承接产业转移开发区（明 安图产业园）两个重要点状开发区域。落实正镶白旗全域生态安全格局的要求， 在生态保护与修复优先的前提下，发展现代畜牧业与清洁能源，促进产业联动发 展。

根据《锡林郭勒盟正镶白旗国土空间总体规划（2021-2025）》，正镶白旗构 筑“ 四区两轴，六节点四基地 ”的产业空间布局结构。“ 四区 ”分别为生态保护 与精品畜牧业协调发展区、现代畜牧业与清洁能源联动发展区、新兴产业与农畜 产品精深加工融合发展区、农特产品种植发展区。“两轴 ”为横向产业发展轴线、 纵向产业发展轴线。“六节点 ”为位于中心城区的产业综合服务中心、位于朝格 温都产业组成区西侧的绿色畜产品加工交易中心、东侧的能源装备产业中心、内 蒙古锡林郭勒承接产业转移开发区（明安图产业园）的新材料产业中心、位于星 耀镇镇区的京蒙农业科技中心、位于森金宝拉格嘎查的新能源创新发展先导中心。 “ 四基地 ”为种畜繁育基地、分别位于额里图种畜场、阿贵图嘎查、浩尔钦敖包 嘎查、乌兰图嘎嘎查的牛羊繁育基地。本项目位于“ 四区 ”中的新兴产业与农畜 产品精深加工融合发展区，为农畜产品中的毛、绒加工。

本项目为羊毛清洗、梳绒产业，符合《锡林郭勒盟正镶白旗国土空间总体规 划（2021-2025）》国土空间总体格局和产业空间布局结构。

本项目

图 1.4-1      项目在正镶白旗产业空间布局位置图

### 1.4.3 选址合理性

本项目位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，项目所在地满足供 电、供水、通讯及运输的要求，且建设条件相对较好；项目选址不涉及自然保护

6         锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他依法划定需要特别保护的环境敏感区； 项目产生的生产废水及冲厕生活污水均进入厌氧发酵装置，不外排，洗浴及餐厅 废水、锅炉及软化装置排水通过独立管道排入市政污水管网，进入明安图污水处 理厂，废水均不进入地表水环境，不会对周边地表水造成影响；根据现场调查， 距离最近的居民为北侧 180m 有 1 户散户，本项目运营期在严加管理和措施到位情 况下，废水、废气、固废及环境风险等对周围环境的影响是可以接受的。

综上，本项目在各项环保措施及跟踪监测落实到位的前提下，项目选址可行。

### 1.4.4 用地符合性分析

本项目位于锡林郭勒明安图镇乌宁巴图西街，包含两个厂区，分别为西厂区 和东厂区，两个厂区边界距离 20m 。东厂区占地面积为 11703.99m2 ，西厂区占地 面积为 20729.85m2 ，本项目总占地面积为 32433.84m2。

本项目西厂区为内蒙古源浩羊绒制品有限公司购买原正镶白旗宏业毛纺织有 限公司闲置厂区，正镶白旗宏业毛纺织有限公司原有设备均要拆除（ 目前厂区剩 余原宏业一条洗毛线未拆除，待本项目批复后，洗毛线将拆除，更换新设备）， 用地类型为工业用地（见附件3）；东厂区为内蒙古源浩羊绒制品有限公司购买正 镶白旗鸿泰绒毛有限公司 6200m2 和许东亮（原为机动车检车站）个人 5503.99m2， 均为闲置厂区，厂区内原有设备均已拆除，用地类型为工业用地（见附件3）。

根据以上分析，本项目占地均为工业用地，用地类型符合。

### 1.4.5“三线一单”生态环境分区管控符合性

2021年11月10日，锡林郭勒盟行政公署发布了《锡林郭勒盟行政公署关于实 施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，2024年1月31日，锡林郭勒盟生态环境 保护委员会办公室发布了《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林 郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单 的通知》（锡环委办发[2024]1号）。

#### 1.4.5.1 生态保护红线相符性

根据《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、 《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环

境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》（锡环委办发 [2024]1号）：全盟生态保护红线面积130034.46平方千米，占全盟总面积的64. 17%； 一般生态空间面积25142.87平方千米， 占全盟总面积的12.41%。

本项目位于2个厂区均位于“正镶白旗城镇开发边界 ”（重点管控单元），编 码为“ZH15252920001 ”，不在生态保护红线范围内。查询结果见图1.4-3 、1.4-4。

图1.4-2      锡林郭勒盟生态保护红线图

8         锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

西厂区

图1.4-3      锡林郭勒盟环境管控单元查询结果(西厂区)

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司                              9

东厂区

图1.4-4      锡林郭勒盟环境管控单元查询结果（东厂区）

#### 1.4.5.2 环境质量底线的相符性

根据《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、 《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环 境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》（锡环委办发 [2024]1号）：2025年锡林郭勒盟PM2.5浓度目标保持在103μg/m3 ，2035年PM2.5浓度 目标以自治区下发指标为准；2025年，地表水考核断面优良比例达到50%，消除劣 V类水体，地市级集中式饮用水水源地水质保持稳定。2035年，全盟水生态环境质 量实现明显好转；到2025年，受污染耕地安全利用率达到98%，重点建设用地得到 安全利用。到2030年；受污染耕地安全利用率持续稳定，重点建设用地得到安全 利用。

项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗，评价基准年为 2024 年，根据内 蒙古自治区生态环境厅发布的《内蒙古自治区生态环境状况公报 2024》，全区 12  盟市环境空气质量均达标，故项目所在区域为环境空气质量达标区；根据现状监 测结果，本项目特征因子 TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二 级标准限值，H2S、NH3 小时监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ  2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值表 D.1；臭气浓度无质量标准， 仅作本底值监测。

根据地下水现状监测结果可知，硫酸盐、氯化物、钠、总硬度及溶解性总固 体在 S02、S03、S05 、S07 监测点出现超标，氟化物在 S02、S03 、S05、S07 、S13、 S14 监测点出现超标，除以上因子外其余各监测因子标准指数均小于 1 ，满足《地 下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 III 类标准，石油类满足《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。分析认为上述因子超标主要原因与区域背景 较高有关，根据内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司2022 年提交的《内蒙 古自治区正镶白旗中部严重缺水地区人畜饮水找水勘查报告》，评价区为低山丘 陵区，该区主要由基岩组成，由华力西晚期、燕山早期的花岗岩和上侏罗系、下 二叠系的凝灰岩、流纹岩、安山岩及太古界的片岩、片麻岩等组成。含水岩类划 分为第四系松散岩类孔隙潜水、碎屑岩类裂隙孔隙水以及基岩裂隙水，本次采样 检测的松散岩类孔隙水主要接受大气降水和两侧基岩裂系水径流补给，地下水水 化学特征受其地形、岩性和气候条件的影响，水化学以溶滤作用为主，评价区内 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司    11

溶解性总固体受地貌条件的控制，位于补给径流区的低山丘陵区溶解性总固体小 于 1g/L；径流排泄区的沟谷洼地的溶解性总固体为 1-3g/L 。地形较高的丘陵区域 水化学类型多为 HCO3-Ca·Mg 型或 HCO3-Ca ·Na 型；丘间洼地的水化学类型多 为 HCO3  ·Cl-Na ·Mg ，局部为 HCO3  ·Cl-Na ·Ca 或 Cl ·HCO3-Na ·Mg 型；低洼 地的水化学类型为 HCO3  ·SO4  -Na ·Mg 和 Cl ·SO4-Na·Mg 型。阴离子以 HCO3    和 HCO3  ·Cl 型为主，反映了区域内以溶滤作用为主的特点，并与地貌关系比较密 切。低山丘陵区、丘陵区，多属于 HCO3 型水；丘间洼地多属于 HCO3  ·Cl 型水； 局部低洼地带属于 Cl ·HCO3 或 Cl ·SO4 型水。阳离子以 Na·Mg 型水为主，其次 是 Ca·Mg 或 Ca ·Na 型水，反映了水化学受岩性的影响。评价区内火山岩和侵入 岩较多，地下水溶解火成岩中长石矿物的 Na 离子，因此 Na 离子含量较高。区域 内燕山侵入岩内有萤石矿脉，地下水溶解了岩石矿脉中的氟、钙，使得地下水含 氟、总硬度偏高。根据《正镶白旗地下水（饮用水源）环境本底调查分析报告》， 氟化物、钠、氯化物、溶解性总固体为该区域本底值。综上所述，评价区内硫酸 盐、氯化物、钠、总硬度及溶解性总固体、氟化物等超标项目在地下水中的富集 是长期地质作用和地球化学演变的结果，其主要受不同的气候、地形地貌、岩土 类型、水文地质和水文地球化学等自然地理及地质环境因素的影响，非人类社会 活动影响。

本项 目厂界声环境质量监测点的噪声值昼间在 50~54dB(A)之间 ，夜间在 41~44dB(A)之间，检测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中的 2 类标准限值。

本项目各土壤环境质量现状各监测点的监测指标均满足《土壤环境质量 建设 用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 、表 2 第二类用地筛选值标 准以及《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018） 表 1 农用地筛选值标准。

本项目主要大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨、臭气 浓度等，经采取相应治理措施后可达标排放；运营期生产废水全部综合利用，生 活污水中冲厕废水送往厌氧发酵装置；洗浴和食堂废水通过单独管道排入市政污 水管网，进入明安图镇污水处理厂；一般固体废物全部进行综合利用、由生产厂 家回收；危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清理。

综上，项目的“三废”均得到合理处置，各污染物达标排放，因此本项目的建设 不会对当地环境质量底线造成冲击。

#### 1.4.5.3 资源利用上线相符性

2015年、2020年和2030年锡林郭勒盟用水总量红线控制目标分别为6.95亿m3、 8.08亿m3和8.37亿m3，2025年用水总量控制指标为4.73亿m3。2025年包括万元GDP  用水量较2020年下降5.2% 、万元工业增加值用水量较2020年下降5% 、灌溉水有效 利用系数0.765 。到2035年生态保护红线面积不低于130034.47m ，林地保有量不低 于115.05万hm2，基本草原面积不低于24384.84万亩，耕地保有量保持在461. 17万亩， 永久基本农田保护面积保持在289.21万hm2，新增国土修复面积达351.38万hm2。到 2035年，全盟国土开发强度控制在0.77%以内，城乡建设用地总规模控制在660.82  万hm2 ；到2025年，新能源发电装机容量达到2300万千瓦左右，非石化能源消费比 重超过自治区平均水平，全盟单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二 氧化碳排放下降率完成自治区约束性目标任务。

本项目所需资源包括用水、电等，由明安图镇基础设施提供。生活用水由市 政自来水管网提供，生产用水采用明安图镇污水处理厂中水；生产生活用热由自 建的沼气锅炉和生物质锅炉提供，本项目建成运行后年耗电量为457.36万kW.h ， 通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用及污染治理等 多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污 ”为目标，有效地控制污染， 项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上限。

#### 1.4.5.4 环境准入清单相符性

根据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》中正镶白旗生态环境准入清单，本项 目位于内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗，采用“ 内蒙古自治区‘三线一单 ’公众端应 用平台 ”导入厂址坐标后，查询结果显示，本项目2个厂区均位于“正镶白旗城镇 开发边界 ”（重点管控单元），编码为“ZH15252920001 ”，分区管控图见图1.4-5。 本项目建设满足内蒙古空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利 用效率要求，具体分析见表1.4-1。

任公司    13

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

图1.4-5      锡林郭勒盟环境管控单元图

14        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

表1.4-1      与内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗管控要求分析（正镶白旗城镇开发边界-重点管控单元，编码为“ZH15252920001 ”）

| 类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、正镶白旗城镇开发边界（重点管控单元），编码为“ZH15252920001 ” |  |  |  |
| 空间布局 约束 | （1）执行锡林郭勒盟总体准入要求第一条关于空间布局约束的准入要求，如下： ①禁止布局现有化工园区以外新的化工园区。禁止在海河流域内蒙古锡林郭勒盟段及主要支 流岸线 1 公里范围内扩大现有园区的面积。 ②新（改、扩）建化工项目必须符合规划环评及审查意见相关要求，必须与居民区或城市规 划的居住用地保持足够的缓冲距离。 ③严禁水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的项目实行等量或减量置 换。 ④全盟各旗县市（区）及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉及茶浴炉、 经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其 他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。 ⑤禁止在城市主导风向上风向新建涉气重污染项目。 ⑥重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 推进企业向工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。严禁地下水超采区新建高耗水、 高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。 ⑦新建、改扩建《管控目录》中的“两高 ”项目，项目选址必须进园区，工艺技术装备须达 到同行业先进水平，符合新增产能管控。 ⑧禁止在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域新建、改建、扩建分散燃烧煤炭、重油、渣油 的集中供热设施；已建成的不能达标排放的集中供热设施应当在规定的期限内拆除。 ⑨禁止在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等敏感区域内新建、扩建、改建工业 炉窑。 ⑩禁止在河湖管理范围内向河湖排放、倾倒、处置油类、酸液、碱液或者剧毒废液污染物等； 禁止新建、改建、扩建围堤、阻水渠道、阻水道路；禁止弃置、倾倒、堆放、掩埋固体废物。 ⑪禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活 动。永久基本农田集中区域不得新建可能造成土壤污染的建设项目。 ⑫在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、生物发酵、电镀、皮 革、冶炼、放射性、炼油、炼焦以及其他严重污染水体的建设项目，改建增加排污量的项目； （二）进行可能严重影响饮用水水源水质和水量的矿产勘查、采选等活动；（三）倾倒、堆 放工业废渣、垃圾、粪便以及其他废弃物；（四）破坏水源涵养林、护岸林以及水源保护相 | （1）项目建设符合锡林郭勒盟总体准 入要求第一条关于空间布局约束的准 入要求，详细分析如下： ①不属于化工园区； ②不属于化工项目； ③不属于水泥、电解铝、平板玻璃等限 制产能的行业； ④新建设 1 台 4t/h 沼气锅炉+1 台 6t/h 生物质锅炉，不属于限制淘汰类别； ⑤不属于涉气重污染项目； ⑥不属于重大项目；选址符合城乡规划 和土地利用总体规划；不涉及地下水的 开采，并采用节水设计； ⑦不属于“两高 ”项目； ⑧厂区周边未建成集中供热设施，项目 建设 1 台 4t/h 沼气锅炉+1 台 6t/h 生物 质锅炉作为生产生活热源； ⑨选址不涉及自然保护区、饮用水水源 保护区、风景名胜区等敏感区域； ⑩项目产生的固体废物均得到了合理 处置，不涉及所述行为； ⑪不涉及取土、挖砂、采石等行为，拟 建厂址未占用永久基本农田； ⑫拟建厂址及评价范围内不涉及饮用 水水源准保护区、二级保护区及一级保 护区。 （2）新建设 1 台 4t/h 沼气锅炉+1 台 6t/h 生物质锅炉，不属于限制淘汰类 | 符合 |

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司                              15

| 类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、正镶白旗城镇开发边界（重点管控单元），编码为“ZH15252920001 ” |  |  |  |
|  | 关植被的活动；（五）法律、法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。在饮用水水源二 级保护区内，除饮用水水源准保护区内禁止的行为外，禁止下列行为：（一）设置排污口； （二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目或者其他设施；（三）影响水源补给的活动 以及与饮用水供水无关的勘查、开采活动；（四）新建、扩建油库、加油站；（五）建立火 葬场、墓地；（六）设置畜禽养殖场、养殖小区；（七）利用未经净化处理达标的污水灌溉 农田；（八）超过标准使用农药、化肥、含磷洗涤剂；（九）掩埋、弃置动物尸体；（十） 法律、法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。在饮用水水源一级保护区内，除饮用水 水源准保护区、二级保护区内禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与 供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可 能污染饮用水水体的行为。 （2）旗县（市、区）及以上城市建成区基本淘汰每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉及 茶水炉、经营性炉灶等燃煤设施，不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉。 （3）禁止在城市主导风向上风向新建涉气重污染项目，形成有利于大气污染物扩 散的城市空间布局。 （4）推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内的污染严重企业，限期 完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。 （5）大气环境受体敏感区内，加大区域大气污染物减排力度，严格控制“两高 ”项 目建设。 （6）禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不 符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。 （7）高污染燃料禁燃区范围内禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施；高污染燃料禁 燃区范围内禁止销售、燃用高污染燃料，已建成使用高污染燃料设施的工业企业拆除高污染 燃料设施或改用天然气、液化气、电等清洁能源，已使用天然气、液化气、电等清洁能源的 各类设施严禁改用民用洁净型燃料或生物质成型燃料等燃料。高污染燃料禁燃区范围内居民 生活类高污染燃料设施应加快改造，改用电、太阳能、天然气、民用洁净型燃料等清洁能源。 | 别。 （3）不属于涉气重污染项目。 （4）不属于重污染企业。 （5）不属于两高项目。 （6）不属于国家明令淘汰的落后产能 和不符合国家产业政策的项目。 （7）不属于高污染燃料禁燃区，也不 使用高污染燃料。 |  |
| 污染物排 放管控 | （1）执行锡林郭勒盟总体准入要求第二条关于污染物排放管控的准入要求，如下： ①严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。 | （1）项目建设满足锡林郭勒盟总体准 入要求第二条关于污染物排放管控的 | 符合 |

| 类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、正镶白旗城镇开发边界（重点管控单元），编码为“ZH15252920001 ” |  |  |  |
|  | 对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区或企业、环境质量未达到环境功能区划要 求、被实施区域限批的地区及未进行排污权交易的工业企业建设项目暂停新增主要污染物排 放建设项目的总量审批。 ②45 米以上高架源纳入自治区重点污染源在线监控并实现与生态环境部门联网。 ③加强矿山开采污染治理。强化矿山开采、储存、装卸、运输过程的污染防治，确保粉尘达 标排放。 ④重点行业粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。 ⑤所有新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。 ⑥加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，推进老旧管网改造， 降低系统能耗，充分释放和提高供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。 ⑦对新发现的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重 污染水环境的“十小 ”企业坚决依法予以取缔。 ⑧贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等易产生煤尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不 低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治煤尘污染。 ⑨禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气 体的物质；确需焚烧处理的，应当采用专用焚烧装置。 ⑩禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的 商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 ⑩排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，应当达标排放。含 有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，禁止稀释排放。 禁止餐饮、洗浴、洗涤、洗车经营者直接向雨水排放系统、河道等外环境排放污水。 ⑩禁止含酚废水作为煤气水封水、冲渣水。 ⑧禁止生产、销售、使用不符合国家标准的农用薄膜。 ⑩禁止将危险废物混入生活垃圾或者其他废物贮存、运输。 ⑩禁止以任何方式进口固体废物。禁止境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置。 （2）所有新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。 （3）新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物排放限值要求。 （4）入区企业必须采用先进的、密封性能好的生产设备、化学物料存贮容器和输送管道，最 大限度减少无组织废气排放；同时还要采用先进的治理和回收技术，严格按照有关规定，实 | 准入要求，分析如下： ①项目废气排放总量指标污染物按要 求进行总量审批； ②不涉及 45m 以上高架源； ③不属于矿山开采工程； ④按要求实施； ⑤不属于新建城镇污水处理设施。 ⑥厂址周边未建成集中供热设施，项目 建设 1 台 4t/h 沼气锅炉+1 台 6t/h 生物 质锅炉作为生产生活热源； ⑦不涉及印染；项目不属于“十小企 业 ”。 ⑧生物质锅炉草木灰袋装储存，一般固 废贮存库全封闭建设； ⑨不涉及； ⑩不涉及； ⑩生产废水全部综合利用，部分生活污 水外排市政污水管网； ⑩不涉及； ⑧不涉及； ⑩项目产生的危险废物均委托有资质 单位处理； ⑩不涉及。 （2）不属于新建城镇污水处理设施。 （3）不涉及重金属排放； （4）不涉及化学物料使用；生产废水 采用厌氧发酵装置回收利用，不外排。 （5）本项目污染较轻，技术先进。 （6）项目污染物均可达标排放。 |  |

| 类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、正镶白旗城镇开发边界（重点管控单元），编码为“ZH15252920001 ” |  |  |  |
|  | 现达标排放。 （5）优先引进污染轻、技术先进、生产规模大的项目。 （6）入区企业提出明确的废气污染源治理要求，必须确保其达标排放后才可批准生产。同 时确保“三同时”制度的执行，对污染物排放量进行全过程控制。 （7）未达到国Ⅳ排放标准限值的货车禁止进入市区“禁限行”区域和路段通行。 （8）高排放非道路移动机械禁用区范围内禁止使用《非道路移动机械用柴油机排气污染物 排放限值及测量方法（中国第Ⅰ 、Ⅱ阶段）》（GB20891-2007） 中的国Ⅲ以前标准的非道路 移动机械。 | （7）使用达到国Ⅳ排放标准限值的货 车运输。 （8）不使用高排放非道路移动机械。 |  |
| 环境风险 防控 | （1）执行锡林郭勒盟总体准入要求第三条关于环境风险防控的准入要求，如下： ①建立重污染天气预警体系。完善重度及以上污染天气的区域联合预警机制，预测到区域将 出现大范围重污染天气时，各相关地区按级别启动应急响应措施，实施区域应急联动。 ②严格高能耗、高物耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及其他具有重大环境风险 建设项目的环评审批。 ③对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。 ④严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主 管部门报告排放情况。 ⑤建立并实施土壤污染隐患排查制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，发现污染 隐患的，应当制定整改方案，采取措施消除隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流 失、扬散。 （2）严格高能耗、高物耗和产能过剩、低水平重复建设项目、以及涉及其他具有重大环境风 险建设项目的环评审批。 （3）积极推进区域联防联控工作，开展空气质量中长期趋势预测，完善重度及以上污染天气 的区域联合预警机制，加强各级环保与气象部门业务合作和信息共享。当预测到区域将出现 大范围重污染天气时，统一发布预警信息、各地按级别启动应急响应措施，实施区域应急联 动。 （4）园区应建立突发环境事件应急防控体系，增强突发环境事件处置能力。 （5）严格落实工业集聚区环境风险各项防控措施。对高风险化学品生产、使用进行严格限制， 并逐步淘汰替代。 | 本项目建设符合锡林郭勒盟总体准入 要求中第三条关于环境风险防控的准 入要求； ①企业应急预案与当地应急预案联动； ②不属于高能耗、高物耗和产能过剩、 低水平重复建设项目，也不属于具有重 大环境风险建设项目； ③不涉及高风险化学品生产、使用； ④按要求实施； ⑤厂区分区防渗，并制定了运营期的土 壤监控计划。 （2）不属于高能耗、高物耗和产能过 剩、低水平重复建设项目，也不属于具 有重大环境风险建设项目。 （3）项目建成后制定环境风险应急预 案并与区域联防联控。 （4）项目所在区域已建立突发环境事 件应急防控体系。 （5）项目已指定环境风险各项防控措 施。不使用高风险化学品。 | 符合 |

| 类别 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、正镶白旗城镇开发边界（重点管控单元），编码为“ZH15252920001 ” |  |  |  |
|  | （6）开展涉危涉化企业、有风险隐患的渣场等风险排查和整改工作，及时消除隐患。 （7）建立完备的事故废水调储系统。厂区分区防渗；建立区域土壤及地下水监测监控体系。 | （6）本项目为新建项目，项目建成后 将定期开展隐患排查。 （7）厂区内建设事故水池，分区防渗， 建设土壤和地下水监控系统； |  |
| 资源利用 效率 | （1）执行锡林郭勒盟总体准入要求中第四条关于资源开发效率的准入要求，如下： ①新建、改建、扩建火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工等高耗水工业项目禁止取用 地下水。已建高耗水工业项目使用地下水的，应当采取节水措施，逐步减少地下水开采量。 有条件的，应当将地下水水源替换为非常规水源或者地表水水源。 ②旗县级人民政府应当对禁采区内已有地下水取水工程予以限期封闭或者停止使用。 ③到 2025 年，实现地下水重点用水户监控计量设施全覆盖，加快实行地下水红线管控，锡林 郭勒盟年用水总量控制在 8.23 亿立方米以内； ④到 2030 年，锡林郭勒盟用水总量控制目标为 8.37 亿立方米。 （2）严控地下水超采。严格执行《地下水超采区和重要地下水水源地水位与水量双控方案》， 落实压减灌溉面积、节水改造、水源置换及监测等各项措施，超采区内不予审批工农业生产 及服务业新增取用地下水。 （3）加强超采区压采和替代水源建设，确保按治理方案落实压减灌溉面积、节水改造、水源 置换及监测等各项措施。 （4）实行地下水“五控 ”制度。“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水 质及机电井数量。 （5）加强城镇节约用水。推广节水器具和节水产品，加强城镇供水管网改造、降低公共供水 管网漏损率。推进城镇生活、绿化、水景观及第三产业节水改造。城镇园林绿化要选用节水 耐旱型植物，注重雨水的回收利用，提倡使用再生水浇灌，采用微喷、滴灌等节水设施。积 极开展公共机构节水型单位创建工作。 （6）严格落实节水“三同时 ”制度。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地 下水。已建高耗水工业项目使用地下水的，应当采取节水措施，逐步减少地下水开采量。有 条件的，应当将地下水水源替换为非常规水源或者地表水水源。食品、制药等符合取用地下 水的项目，须经有管理权限的水行政主管部门批准。 | （1）项目建设满足锡林郭勒盟总体准 入要求中第四条关于资源开发效率的 准入要求，分析如下： ①不属于所列高耗水工业项目，不取用 地下水，采取节水设计； ②不开采地下水； ③用水由市政供水管网集中供给，水源 为明安图镇污水处理厂中水，不超出 2025 年锡林郭勒盟用水总量控制指标； ④用水由市政供水管网集中供给，水源 为明安图镇污水处理厂中水，不超出 2030 年锡林郭勒盟用水总量控制指标。 （2）不开采地下水。 （3）不属于超采区；项目不开采地下 水。 （4）不涉及地下水开发利用。 （5）生产用水由市政供水管网集中供 给，水源为明安图镇污水处理厂中水； 生产废水全部综合利用，不外排。 （6）项目采用节水设计；项目用水满 足内蒙古自治区用水定额标准。 | 符合 |

综上所述，本项目总体符合“三线一单 ”的管控要求。

### 1.4.6 其他符合性分析

#### 1.4.6.1 与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》符 合性

根据 2025 年 4 月 10  日生态环境部发布的《关于加强重点行业涉新污染物建 设项目环境影响评价工作的意见》，重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害 污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公 约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、 环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺 织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上 述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的， 无需开展相关工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“纺织业 17，毛纺织及染整精加工 172， 有洗毛工艺 ”，应做好新污染物识别。根据《重点管控新污染物清单》、有毒有 害污染物名录、优先控制化学品名录、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公 约》，新污染物包括全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟(PFOS 类) 、全氟辛 酸及其盐类和相关化合物一(PFOA 类)、十溴二苯醚、短链氯化石蜡、六氯丁二烯、 五氯苯酚及其盐类和酯类、三氯杀螨醇、全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物 （PFHxS 类）、得克隆及其顺式异构体和反式异构体、二氯甲烷、三氯甲烷、壬 基酚、抗生素、六溴环十二烷、氯丹、灭蚁灵、六氯苯、滴滴涕、α-六氯环己烷、 β-六氯环己烷、林丹、硫丹原药及其相关异构体、多氯联苯等。

通过对本项目洗涤剂成分名称及 CAS 号与新污染物对比分析，本项目不涉及 新污染物，无需开展相关工作。

## 1.5 主要的环境问题及环境影响

项目建设施工过程中施工扬尘、物料运输扬尘及施工机械产生的尾气对大气 环境质量产生的影响；施工噪声、物料运输过程中产生的噪声对运输道路及厂址 周边居民点的办公生活、休息造成影响；施工废水及施工人员产生的生活污水未

20        锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

妥善处理对区域水环境产生的影响；土地平整、挖填方及临时占地等造成的水土 流失、生物量损失等生态环境影响。

运营期生产过程中各环节排放废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化 氢、氨等对环境空气质量的影响；厂区内生产废水因防渗层破裂下渗导致的对地 下水水质的影响；设备运转噪声、物料运输噪声等对周边村庄的影响；产生的工 业固废因处置不当对土壤、地下水环境、景观生态环境造成的影响；环境风险事 故对大气环境、水环境、土壤环境等造成的污染影响。

根据项目的产排污特点，需关注的主要环境问题及环境影响：

（1）重点关注洗毛、梳绒及厌氧发酵装置等处产生的废气。关注废气污染因 子、源强及治理措施，评价污染物排放对区域环境和周围敏感点的影响程度。

（2）本项目东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道系统外排市政污水管 网，进入明安图镇污水处理厂。西厂区冲厕水经独立管道排入化粪池（容积 30m3） 预处理后，输送至厌氧发酵装置。东厂区冲厕水与洗毛废水一起进入洗毛废水收 集池（10m3 ），然后通过管道输送至西厂区厌氧发酵装置。重点关注废水综合利 用的可行性。

（3）固体废物在厂区内的临时贮存情况、贮存设施的建设情况及处置途径的 可行性论证。

（4）对可能发生的环境风险事故进行影响预测，提出切实可行的风险防控和 减缓措施及风险应急预案。

## 1.6 环境影响报告书的主要结论

本项目建设符合相关产业政策、符合锡林郭勒正镶白旗总体规划。在设计中 采取了清洁生产、节水减排和各项环保措施，项目实施后经济效益、社会效益和 环境效益明显。项目建设对周围环境敏感目标的影响不大，不会改变区域大气环 境功能现状，在采取合理可行的防渗措施后对地下水水质影响较小，在采取相应 环境风险防范和应急管理措施后，环境风险程度处于可接受水平。项目建设满足 当地环境质量底线、资源利用上线、生态保护红线及环境准入清单管控要求。

综上，项目在落实环境影响报告书提出的环境保护措施、环境风险防范及应 急管理措施后，项目的建设具有环境可行性。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 任务依据

（1）项目环境影响评价委托书，2025 年 1 月 30  日；

（2）《项目备案告知书》（项目编号 2412-152529-04-01-719857），正镶白 旗发展和改革委员会，2024 年 12 月 5  日。

### 2.1.2 国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）2015 年 1 月 1  日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29  日修订并实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26  日修改；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27  日修改审议通过， 2018 年 1 月 1  日起施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29  日修订 通过，2020 年 9 月 1  日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022 年 6 月 5  日实施；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法（修订）》，2012 年 7 月 1  日起施行；

（8）《中华人民共和国节约能源法》，2018 年 10 月 26  日修改；

（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年 1 月 1  日起施行；

（10）《中华人民共和国水法》，2016 年 7 月修订；

（11）《中华人民共和国安全生产法》，2021 年 6 月 10  日修订；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018 年 10 月 26  日修改；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》，2019 年 4 月 23  日修订；

（14）《中华人民共和国环境保护税法》，2018 年 10 月 26  日修改；

（15）《中华人民共和国土地管理法》，2019 年 8 月 26  日修订；

（16）《中华人民共和国水土保持法》，2010 年 12 月 25  日修订，2011 年 3 月 1 日起施行；

22        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

（17）《中华人民共和国草原法》，2016 年 11 月 7  日修订实施。

### 2.1.3 部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例（修订）》，国务院第 682 号令，2017 年 10 月 1 日起实施；

（2）《排污许可管理条例》（国务院令 第736号），2021年3月1日起施行；

（3）《国家危险废物名录（2025 年版）》，2025 年 1 月 1  日起施行；

（4）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》；

（5）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令 第 3 号），2018 年 8 月 1 日起施行；

（6）《产业结构调整指导目录（2024 年本）》；

（7）《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》（国家发展和改革委员会令 第 15 号）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部， 部令 第 16 号），2021 年 1 月 1  日起施行；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令，第 4 号），2019 年 1 月 1 日起施行；

（11）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法>（试 行）的通知》（环境保护部，环发[2015]4 号，2015 年 1 月 8  日）；

（12）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》环 办环评[2017]84 号；

（13）《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》（环办土壤[2020]23 号）， 生态环境部办公厅 2020 年 9 月 8  日印发；

（14）《关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作 的通知》（环办执法[2020]11 号），生态环境部办公厅 2020 年 5 月 28  日印发；

（15）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案> 的通知》（环大气

[2019]53 号）；

任公司   23

（16）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021 年 11 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

月 2  日；

（17）《环境保护综合目录（2021 年版）》，2021 年 10 月 25  日发布。

### 2.1.4 地方性法规及政策

（1）《内蒙古自治区环境保护条例》（2018 年 12 月 6  日，第五次修订）；

（2）《内蒙古自治区大气污染防治条例》，2019 年 3 月 1  日起施行；

（3）《内蒙古自治区土壤污染防治条例》，2021 年 1 月 1  日起正式施行；

（4）《内蒙古自治区水污染防治条例》，2020 年 1 月 1  日起实施；

（5）《内蒙古生态功能区划》，2003 年 8 月发布；

（6）《内蒙古自治区地表水环境功能区划》（内政字[2010]246 号）；

（7）《内蒙古自治区生态环境厅关于加强地下水污染防控工作的通知》（内 环办[2021]29 号）；

（8）《内蒙古自治区生态环境厅关于加强建设用地土壤风险管控工作的通知》 （内环办[2021]19 号）；

（9）《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》；

（10）《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （内政发[2020]24 号）；

（11）《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》，2021 年 10 月 12  日；

（12）《内蒙古自治区工业和信息化厅发展改革委应急管理厅生态环境厅关 于印发内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设若干规定的通知》（内工信原 工字[2019]269 号）；

（13）《内蒙古自治区工业和信息化厅 发展和改革委员会印发<关于提高部 分行业建设项目准入条件规定> 的通知》（内工信原工字[2019]454 号）；

（14）《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线 一单 ”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》（锡 环委办发[2024]1 号）。

### 2.1.5 编制技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2. 1-2016）；

24        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ 471-2020）；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ 879-2017）；

（12）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；

（13）《污染源源强核算技术指南 纺织印染工业》（HJ 990-2018）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ 942-2018）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 861-2017）；

（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017 年第 43 号）。

### 2.1.6 相关技术资料

（1） 内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目可行性研究报 告》，内蒙古源浩羊绒制品有限公司，2024 年 12 月；

（2）建设单位提供的与建设项目相关数据、文件及图件等。

## 2.2 评价目的及指导思想

### 2.2.1 评价目的

（1）从本项目的生产工艺、生产规模、环保设施、厂址选择及污染物排放控 制等方面进行分析，并对照国家、自治区相关产业政策，以及当地环境质量底线、 资源利用上线、生态保护红线及环境准入清单，明确回答本项目是否符合国家、 自治区及当地相关产业政策的要求。

（2）通过实地调查，搞清项目所处地区环境特征、环境现状以及污染源分布

任公司   25

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

状况和特征，结合工程排污特点、环境保护措施和污染物排放状况，回答工程建 设污染物排放是否超出环境质量底线，分析对当地环境质量的影响程度。

（3）本次评价将根据产业政策、评价区环境质量底线要求、生态保护红线、 区域城市建设和规划管理部门要求等情况进行综合分析，明确回答厂址选择可行 性。

（4）根据企业对当地公众进行调查结果，了解公众对项目的支持程度，从而 从公众参与的角度为环保主管部门提出管理依据。

（5）综合产业政策、当地社会经济发展规划、环境质量底线、生态保护红线、 资源利用上线、环境准入清单等部分的分析结论，从环保角度明确回答本项目建 设的可行性，为项目建设审批、环境保护、工程设计、建设管理、生产运行等提 供科学的依据。

### 2.2.2 评价原则及指导思想

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设， 服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根 据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对 建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 评价重点

根据区域环境质量状况和项目的基本情况，确定本评价的工作重点是以项目 的工程分析、污染防治措施为基础，以大气环境、下水环境、土壤环境及环境风 险影响评价为评价重点，对地表水水环境、声环境、固体废物、生态环境评价作 为要点进行分析评价。

26        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

## 2.4 评价等级及评价范围的确定

### 2.4.1 环境空气

1 、评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判定要求， 选择项目污染源排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型 （AERSCREEN）分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作等级进 行分级。根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地 面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污 染物的地面空气质量浓度达到标准限值的 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi   定义公式为：

式中：Pi-—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—  采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度 μg/m3；

C0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准μg/m3。一般选用 GB3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择一级浓 度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质 量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓 度限值，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级按表 2.4-1 的分级数据进行划分，最大地面浓度占标率 Pi 按上述 公式计算，如污染物数 i 大于 1 ，取 Pi  中最大者（Pmax ）和其对应的 D10%。

评价工作等级划分依据详见表 2.4-1。

表 2.4-1        评价工作等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

2 、估算模型参数设施

任公司   27

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 B.6“当项目周 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

边 3km 半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则 选择农村 ”，本项目周边 3km 半径范围内正镶白旗城市建成区面积不足一半。因 此，估算模型城市/农村选项选择农村。

AERSCREEN 估算模型参数详见表 2.4-2。

表 2.4-2        AERSCREEN 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度 |  | 36.3℃ |
| 最低环境温度 |  | -36.8℃ |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形条件 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分别率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 □否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向//° | / |

3 、污染源排放源强

本项目废气有组织和无组织排放源的源强参数见 5.1.2.1 章节。

4 、预测结果

通过对项目进行工程分析，主要大气污染物排放来自各环节产生的 PM10、SO2、 NO2 、NH3 、H2 S 、TSP 等，大气环境评价等级估算结果详见表 2.4-3。

表 2.4-3        项目污染物排放源估算结果一览表

| 污染源 |  | 污染因子 | 评价标准 （mg/m3） | Cmax (mg/m3) | Pmax (%) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 开松除杂粉尘（东厂区）排气 筒 DA001 | PM10 | 0.45 | 8.48E-06 | 0.00 | 三级 |
|  | 开松除杂粉尘（西厂区）排气 筒 DA002 | PM10 | 0.45 | 8.48E-06 | 0.00 | 三级 |
|  | 废水收集池等恶臭污气体排 气筒 DA003 | NH3 | 0.2 | 3.03E-03 | 1.51 | 二级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 1.81E-04 | 1.81 | 二级 |
|  | 沼气锅炉排气筒 DA004 | PM10 | 0.45 | 6.04E-04 | 0.13 | 三级 |
|  |  | SO2 | 0.5 | 1.65E-04 | 0.03 | 三级 |
|  |  | NOx | 0.2 | 4.64E-03 | 2.32 | 二级 |
|  | 生物质锅炉排气筒 DA005 | PM10 | 0.45 | 7. 14E-05 | 0.02 | 三级 |
|  |  | SO2 | 0.5 | 1.45E-02 | 2.90 | 二级 |
|  |  | NOx | 0.2 | 1.01E-02 | 5.06 | 二级 |
| 无组织 | 洗毛车间（东厂区） | 颗粒物 | 0.9 | 0.00E+00 | 0.00 | 三级 |
|  |  | NH3 | 0.2 | 7.29E-05 | 0.04 | 三级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 4.86E-07 | 0.00 | 三级 |

28        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

|  | 洗毛车间（西厂区） | 颗粒物 | 0.9 | 0.00E+00 | 0.00 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | 0.2 | 6.61E-05 | 0.03 | 三级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 4.41E-07 | 0.00 | 三级 |
|  | 梳绒车间 | 颗粒物 | 0.9 | 1.63E-03 | 0.18 | 三级 |
|  | 厌氧发酵罐区 | NH3 | 0.2 | 1.21E-04 | 0.06 | 三级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 7. 11E-06 | 0.07 | 三级 |
|  | 沼渣晾晒区 | NH3 | 0.2 | 7.33E-04 | 0.37 | 三级 |
|  |  | H2S | 0.01 | 7.33E-05 | 0.73 | 三级 |

项目大气环境评价等级计算结果见表 2.4-3 ，由表可知，项目污染源排放估算 占标率最大为 5.06%，为生物质锅炉烟气中的 NOx。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境评价等级为二级，评价范围以项目区 为中心，外延形成 5km×5km矩形区域。

### 2.4.2 地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水水污染 影响型建设项目评价等级判定依据详见表 2.4-4。

表 2.4-4        水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d），水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | — |

任公司   29

本项目洗毛废水、车间地面冲洗水、冲厕废水经废水收集池收集、TS 调节池 调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自用），不外排； 东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道系统外排市政污水管网，进入明安图 镇污水处理厂。西厂区冲厕水经独立管道排入化粪池（容积 30m3 ）预处理后，输 送至西厂区废水收集池与洗毛废水混合，然后进入 TS 调节池调质后进入厌氧发酵 装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自用）。东厂区冲厕水与洗毛废水一 起进入东厂区洗毛废水收集池（10m3 ），然后通过管道输送至西厂区废水收集池， TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自用）。 锅炉及纯水装置排水通过独立管道系统排入市政污水管网，进入明安图镇污水处 理厂，均不直接外排。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018） 表 1 水污染影响建设项目评价等级判定依据，本项目地表水环境影响评价等级确 定为三级 B ，只进行简单影响分析，本次对洗毛废水、车间地面冲洗水、冲厕废水 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

综合利用的可行性进行评价。

### 2.4.3 地下水环境

（1）行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016），本项目两个厂 区均属于“O 纺织化纤 120 纺织品制造，有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝 废水、精炼废水的 ”编制报告书类别，属 I 类建设项目。

（2）地下水的敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016），地下水环境敏 感程度分级见表 2.4-5。

表 2.4-5        地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用 水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下 水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用 水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源， 其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉 水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |

本项目周边分布有居民分散式饮用水井，因此地下水环境敏感程度为“较敏 感 ”。

（3）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016），地下水环境影 响评价等级确定见表 2.4-6。

表 2.4-6      地下水环境影响评价等级分级表

| 环境敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，本项目类别为 I 类，地下水环境敏感程度属“较敏感 ”，因此，地下水 环境影响评价工作级别为一级。

（2）地下水评价范围

本项目所在位置属低山丘陵地貌，地下水径流方向与地形的坡降方向基本一 致，由于受到地形控制导致地下水流向多变，根据《环境影响评价技术导则 地下

30        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

水环境》（HJ610-2016）中 8.2 相关技术要求，本次工作采用自定义法划定地下水 调查评价范围，根据项目所在区域地下水流场特征、水文地质条件、项目周围的 地下水保护目标分布情况，本次综合确定了本次工作地下水调查评价范围。具体 为：南、北侧以地表分水岭（山脊线）为界，东侧（上游）、西侧（下游）以平 行等水位线为界，划定地下水调查评价区面积 16.7km2，调查评价区为一个完整的 水文地质单元，满足评价要求。

图 2.4-1      地下水环境影响评价范围图

### 2.4.4 声环境

本项目厂区位置不在正镶白旗声功能区划范围内（见附图2）；项目位于居住、 工业、商业混杂区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求，厂界声环境 质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目所处的声环

任公司   31

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

境功能区为 GB3096 规定的 2 类区，建设项目建设前后评价范围内敏感点目标噪声 级增高量在 3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技 术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级划分规定，确定声环境影响评价工作 等级为二级，则评价范围为厂界外延 200m 区域。

### 2.4.5 生态环境

本项目选址不涉及国家公园、 自然保护区、世界自然遗产、重要生境时；不 涉及自然公园、生态保护红线；地表水环境影响不属于水文要素影响型，且评价 等级为三级B；地下水环境和土壤环境影响评价范围内未分布天然林、公益林、湿 地等生态保护目标；工程占地小于20km2；本项目选址位于锡林郭勒盟正镶白旗明 安图镇乌宁巴图西街，项目属于污染影响类建设项目，根据《环境影响评价技术 导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价等级判定要求，本项目生态环境评价等级 为三级，评价范围为厂界外扩500m区域。

### 2.4.6 土壤环境

（1）行业分类

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目 属于“制造业，化学纤维制造；有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼 废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋 业 ”，为Ⅱ类建设项目。

（2） 占地规模

本项目东厂区占地面积为 1. 17hm2 ，西厂区占地面积为 2.0729hm2 ， 占地面积 均小于 5hm2 ， 占地规模为小型。

（3）土壤的敏感程度

本项目为污染影响型，土壤的敏感程度判别依据见表 2.4-7。

表 2.4-7      污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目西厂区南侧为天然牧草地，东厂区东南侧有耕地，土壤环境敏感程度

32        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

为“敏感 ”。

（4）评价等级判定

污染影响型项目土壤环境影响评价等级确定见表 2.4-8。

表 2.4-8      土壤环境影响评价等级分级表

| 项目类别 |  | I 类项目 |  |  | II 类项目 |  |  | III 类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地规模 |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感程度 | 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
|  | 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
|  | 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，本项目类别为Ⅱ类， 占地规模为小型，土壤环境敏感程度属“敏感 ”， 因此，土壤环境影响评价工作级别为二级。

（5）评价范围确定

评价范围根据导则中现状调查范围表确定，详见表 2.4-9。

表 2.4-9      现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地 b 范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 污染影响型 | 全部 | 1km 范围内 |
| 二级 |  |  | 0.2km 范围内 |
| 三级 |  |  | 0.05km 范围内 |
| a 涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度适当调整。 b 矿山类项目指开采区与各场地的占地：改扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

本项目土壤环境评价等级为二级，评价范围为厂界向外延伸0.2km范围。

### 2.4.7 环境风险

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度， 结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按 照表 2.4-10 确定环境风险潜势。

表 2.4-10      建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 E | 危险物质及工艺系统危险性 P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危害 P1 | 高度危害 P2 | 中度危害 P3 | 低度危害 P4 |
| 环境高度敏感区 E1 | Ⅳ+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区 E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区 E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据 6.2 小节，本项目危险物质及工艺系统危险性为 P4 ，大气环境敏感程度 为 E2 、地表水环境敏感程度为 E3 、地下水环境敏感程度为 E1 ，根据表 6.2-1 ，大

任公司   33

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

气环境风险潜势为 II 、地表水环境风险潜势为 I 、地下水环境风险潜势为Ⅲ。

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的环境风险评价 工作级别的划分见表 2.4-11。

表 2.4-11      环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ 、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防 范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

根据表 2.4-11，本项目大气环境风险评价等级为三级，大气环境风险评价范围 为项目厂界向外延伸 3km 形成的包络线区域；地表水环境风险评价等级为简单分 析，本项目不涉及废水直接排放，不设评价范围；地下水环境风险评价等级为二 级，评价范围以厂区为起点，地下水环境风险评价范围与地下水环境评价范围等 同。若沼液肥还田利用出现不畅或无法正常还田利用，建设单位应合理处置沼液 肥或停产生产，降低环境风险。

### 2.4.8 评价范围

本项目评价工作等级及范围统计见表 2.4-12，评价范围分布见图 2.4-1、2.4-2。

表 2.4-12      环境影响评价工作等级及评价范围

| 评价项目 |  | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 二级 | 以厂区为中心，向外延伸形成 5km×5km矩形区域 |
| 地表水环境 |  | 三级 B | 不设评价范围 |
| 地下水环境 |  | 一级 | 南、北侧以地表分水岭（山脊线）为界，东侧（上游）、西侧（下 游）以平行等水位线为界，划定地下水调查评价区面积 16.7km2。 |
| 声环境 |  | 二级 | 厂界外 200m 范围 |
| 生态环境 |  | 三级 | 评价范围为厂界外扩 500m 区域 |
| 土壤环境 |  | 二级 | 厂界向外延伸 0.2km 区域 |
| 环境风险 | 大气 | 三级 | 项目厂界向外延伸 3km 形成的包络线区域 |
|  | 地表水 | 简单分析 | 本项目不涉及废水的排放，不设评价范围 |
|  | 地下水 | 二级 | 与地下水环境评价范围等同，总面积 16.7km2 |

34        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

图 2.4-2      大气、声、土壤、生态、风险评价范围图

## 2.5 环境影响因子识别和评价因子筛选

根据项目的性质，判别项目在不同阶段对环境产生影响的因素和程度，确定 项目施工期和运行期可能产生的主要环境问题，并筛选出主要评价因子，为预测 评价提供依据。

### 2.5.1 工程排污特征分析

本项目的主要污染特征分析见表 2.5-1。

表 2.5-1        项目各污染源主要污染因子一览表

| 类别 | 污染源名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 开松除杂粉尘 | 颗粒物 |
|  | 洗毛恶臭气体 | H2S 、NH3 、臭气浓度 |
|  | 梳绒车间粉尘 | 颗粒物 |
|  | 废水收集池、TS 调节池等池体 | H2S 、NH3 、臭气浓度 |

任公司   35

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 类别 | 污染源名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
|  | 恶臭气体 |  |
|  | 厌氧发酵罐区恶臭气体 | H2S 、NH3 、臭气浓度 |
|  | 沼渣晾晒区恶臭气体 | H2S 、NH3 、臭气浓度 |
|  | 餐饮油烟 | 油烟 |
|  | 沼气锅炉烟气 | 颗粒物、SO2 、NOx |
|  | 生物质锅炉烟气 | 颗粒物、SO2 、NOx 、汞及其化合物 |
| 废水 | 洗毛废水 | pH 、CODcr 、BOD5 、SS 、氨氮、总氮、总磷、动植物 油 |
|  | 地面冲洗废水 | CODcr 、氨氮、SS |
|  | 生活污水 | pH 、CODcr 、BOD5 、SS 、氨氮、动植物油 |
|  | 纯水制备排污 | TDS 、SS 、化学需氧量、pH |
|  | 锅炉排污 | TDS 、SS 、化学需氧量、pH |
| 噪声 | 噪声 | 连续等效噪声 A 声级 |
| 固废 | 废包装物 | 高密度聚乙烯（包布）和钢丝（包索） |
|  | 分选杂质 | 石头、木块等 |
|  | 开松杂质 | 杂草、泥沙、羊粪便等 |
|  | 废水收集池沉淀杂质 | 泥沙、石子等 |
|  | 梳绒短纤维及杂毛 | 短纤维及杂毛 |
|  | 废脱硫剂 | Fe2O3 、Fe2S3 、S 等 |
|  | 废活性炭 | C 、H 、O 等 |
|  | 废矿物油 | 废润滑油等（梳绒、洗毛等设备保养、维修） |
|  | 废油桶 | 石油类 |
|  | 生活垃圾 | 纸张、食物残渣等 |
|  | 废 RO 膜、废过滤器组件 | RO 膜、过滤器组件 |
|  | 锅炉草木灰 | 草木灰 |
|  | 废布袋 | 聚丙烯、聚酯等 |

### 2.5.2 环境影响评价因子识别

根据生产运行期对环境影响分析及区域环境制约因素分析结果，结合工程分 析，给出本项目建设与生产运营期对环境影响的性质分析，见表 2.5-2 所示。

表 2.5-2        本项目建设施工期、运营期对环境影响性质分析

| 项目 阶段 | 影响行动 | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 水土流失 | 植被 | 土壤 | 农作物 |
| 建 设 期 | 清理场地 | -1S | -1S |  |  |  | -1S | -1S |  |
|  | 开挖地面 | -1S | -1S |  | -1S | -1S | -1S | -1S |  |
|  | 运 输 | -2S |  |  | -1S |  |  |  |  |
|  | 建设安装 |  | -1S |  | -1S |  |  |  |  |
|  | 材料堆存 | -1S |  | -1S |  |  | -1S | -1S |  |
| 运 行 期 | 废 气 | -1L |  |  |  |  | -1L | -1L |  |
|  | 废 水 |  |  | -1L |  |  |  | -1L |  |
|  | 废 渣 |  |  | -1L |  |  |  |  |  |
|  | 噪 声 |  |  |  | -1L |  |  |  |  |
|  | 环境风险 | -1L |  | -1L |  |  |  | -1L |  |

36        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 项目 阶段 | 影响行动 | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 水土流失 | 植被 | 土壤 | 农作物 |
| 注释 | +有利影响；－不利影响；S 短期影响 ；L 长期影响；1 、2 、3 影响程度由小到大 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2.5-2 中可知，项目运营期对环境的不利影响主要是大气环境、地下水环境、 土壤环境及环境风险。运行期的影响为长期的直接影响，因此进行评价主要时段 是运行期，评价重点应为大气环境影响。

### 2.5.3 评价因子筛选

对环境影响因素的识别并结合项目排污特点，确定本次评价因子见表 2.5-3。

表 2.5-3        评价因子识别结果表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2 、NO2 、CO 、O3 、PM10 、PM2.5 、TSP 、H2S 、NH3 、臭气浓度 |
|  | 影响预测 | 颗粒物、H2S 、NH3 、臭气浓度、SO2 、NOx |
| 地表水环境 | 现状及评价 | 不向外环境排放废水，分析厌氧发酵装置废水综合利用的可行性，分 析依托污水处理厂的可行性。 |
| 地下水环境 | 现状评价 | K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42- ；pH 、总硬度、硝 酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰 化物、溶解性总固体、挥发性酚类、铬（六价）、总大肠菌群、菌落 总数、砷、汞、铅、铁、锰、镉、硒、铝、铜、锌、碘化物、硫化物、 阴离子表面活性剂、苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、石油类等。 |
|  | 影响预测 | BOD5 、氨氮 |
| 声环境 | 现状及预测 | 等效连续 A 声级 LAeq |
| 土壤环境 | 现状评价 | T1 、T5 ：GB36600-2018 中表 1 全 45 项（包含重金属和无机物、半挥 发性有机物、挥发性有机物）、表 2 石油烃（C10-C40 ），以及 pH 、阳 离子交换量、氧化还原电位、渗透率、土壤容重、总孔隙度。 T2~T4、T6~T8：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10-C40）， 以及 pH 、阳离子交换量、氧化还原电位、渗透率、土壤容重、总孔隙 度。 T9~T11 ：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40 ）， 以 及 pH 、阳离子交换量、氧化还原电位、渗透率、土壤容重、总孔隙度。 |
|  | 影响预测 | pH 、石油烃等 |
| 固体废物 | 影响分析 | 一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾 |
| 生态环境 | 现状及评价 | 土地利用类型、植被类型等 |
| 环境风险 | 影响预测 | 沼气（甲烷）、CODcr 、废矿物油等 |

## 2.6 评价标准

### 2.6.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

任公司   37

项目所在地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018 年修改单） 二级标准，H2 S 、NH3 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018） 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值表 D.1 标准限值；详细标准值见表 2.6-1。

表 2.6-1        环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 | μg/m3 |
|  | 24 小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | μg/m3 |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | μg/m3 |
|  | 24 小时平均 | 75 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
|  | 1 小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | μg/m3 |
|  | 24 小时平均 | 80 |  |
|  | 1 小时平均 | 200 |  |
| CO | 24 小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1 小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大 8 小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  | 1 小时平均 | 200 |  |

表 2.6-2        其他污染物空气质量浓度参考限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准值 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1 小时平均 | 10 | μg/m3 | HJ 2.2-2018）附录 D |
| 氨 | 1 小时平均 | 200 | μg/m3 |  |

（2）地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类 参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。详见表 2.6-3。

表 2.6-3        地下水环境质量标准    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 18 | 总硬度（以 CaCO3 计） | ≤450 |
| 2 | 氨氮（以 N 计） | ≤0.5 | 19 | 氯化物 | ≤250 |
| 3 | 硝酸盐（以 N 计） | ≤20 | 20 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 亚硝酸盐（以 N 计） | ≤1.0 | 21 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 5 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 | 22 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 6 | 耗氧量 | ≤3.0 | 23 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 7 | 砷 | ≤0.01 | 24 | 总大肠菌群，CFU/100mL | ≤3.0 |
| 8 | 汞 | ≤0.001 | 25 | 菌落总数，CFU/100mL | ≤100 |
| 9 | 铬（六价） | ≤0.05 | 26 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 10 | 铅 | ≤0.01 | 27 | 铜 | ≤1.0 |
| 11 | 镉 | ≤0.005 | 28 | 锌 | ≤1.0 |
| 12 | 铁 | ≤0.3 | 29 | 钠 | ≤200 |
| 13 | 锰 | ≤0. 1 | 30 | 硒 | ≤0.01 |
| 14 | 硫化物 | ≤0.02 | 31 | 铝 | ≤0.20 |
| 15 | 碘化物 | ≤0.08 | 32 | 三氯甲烷 | ≤0.06 |
| 16 | 苯 | ≤0.01 | 33 | 四氯化碳 | ≤0.002 |

38        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 甲苯 | ≤0.7 | 34 | 石油类 | ≤0.05 |

（3）声环境质量标准

本项目厂区位置不在正镶白旗声功能区划范围内（见附图2）；本项目位于居 住、工业、商业混杂区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求，厂界声 环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，标准值详见表 2.6-4。

表 2.6-4        声环境质量标准

| 类 别 | 噪声限值 dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

（4）土壤环境质量标准

厂区内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB36600-2018）表 1 、表 2 中第二类用地土壤污染风险标准限值； 厂区外土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）中表 1 风险筛选值标准（其他），标准限值见表 2.6-5~6。

表 2.6-5        土壤环境质量标准限值

| 序号 | 检测项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜（mg/kg） | 18000 |
| 2 | 铅（mg/kg） | 800 |
| 3 | 汞（mg/kg） | 38 |
| 4 | 镉（mg/kg） | 65 |
| 5 | 镍（mg/kg） | 900 |
| 6 | 砷（mg/kg） | 60 |
| 7 | 六价铬（mg/kg） | 5.7 |
| 8 | 四氯化碳（ug/kg） | 2.8 |
| 9 | 氯仿（ug/kg） | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷（ug/kg） | 37 |
| 11 | 1, 1-二氯乙烷（ug/kg） | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷（ug/kg） | 5 |
| 13 | 1, 1-二氯乙烯（ug/kg） | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯（ug/kg） | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯（ug/kg） | 54 |
| 16 | 二氯甲烷（ug/kg） | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷（ug/kg） | 5 |
| 18 | 1, 1, 1,2-四氯乙烷（ug/kg） | 10 |
| 19 | 1, 1,2,2-四氯乙烷（ug/kg） | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯（ug/kg） | 53 |
| 21 | 1, 1, 1-三氯乙烷（ug/kg） | 840 |
| 22 | 1, 1,2-三氯乙烷（ug/kg） | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯（ug/kg） | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷（ug/kg） | 0.5 |

任公司   39

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 序号 | 检测项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 氯乙烯（ug/kg） | 0.43 |
| 26 | 苯（ug/kg） | 4 |
| 27 | 氯苯（ug/kg） | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯（ug/kg） | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯（ug/kg） | 20 |
| 30 | 乙苯（ug/kg） | 28 |
| 31 | 苯乙烯（ug/kg） | 1290 |
| 32 | 甲苯（ug/kg） | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯（ug/kg） | 570 |
| 34 | 邻二甲苯（ug/kg） | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 1.5 |
| 45 | 萘 | 70 |
| 46 | 石油烃（C10-C40) | 4500 |

表 2.6-6        土壤环境质量标准限值（农用地）

| 序号 | 污染物项目（其他） | 筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉（mg/kg） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞（mg/kg） | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷（mg/kg） | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅（mg/kg） | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬（mg/kg） | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜（mg/kg） | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍（mg/kg） | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌（mg/kg） | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 2.6.2 污染物排放标准

（1）废气

本项目生产工艺中颗粒物执行 《 大气污染物综合排放标准限值 》 （GB16297-1996）中表 2 新污染源二级排放限值；H2S、NH3 及臭气浓度排放执行 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 新改扩建二级标准限值、表 2 排 放标准；沼气锅炉和生物质锅炉烟气排放分别参照执行《锅炉大气污染物排放标 准》（GB 13271-2014）表 2 燃气、燃煤锅炉标准限值；餐饮油烟排放参照执行《饮

40        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型排放限值。

表 2.6-7      大气污染物综合排放标准（表 2 二级排放限值）

| 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120（其他） | 15 | 3.5 | 周界外浓度 最高点 | 1.0 |

表 2.6-8      恶臭污染物排放标准限值（表 1 新改扩建二级标准、表 2 排放标

准）

| 污染物 | 排气筒高度（m） | 排放速率限值（kg/h） | 厂界标准值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 15 | 0.33 | 0.06 |
| NH3 |  | 4.9 | 1.5 |
| 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |

表 2.6-9      锅炉大气污染物排放浓度限值

| 污染物项目 | 燃气锅炉（mg/m3） | 生物质锅炉（参照燃煤锅 炉）（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 50 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 50 | 300 |  |
| 氮氧化物 | 200 | 300 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度， 级） | ≤1 | ≤1 | 烟囱排放口 |

表 2.6-10      餐厅油烟排放标准

| 规模 | 中型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 75 |

（2）废水

本项目洗毛废水、车间地面冲洗水、冲厕废水等全部进入厌氧发酵装置，不 外排；东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道系统外排市政污水管网，进入 明安图镇污水处理厂。西厂区冲厕水经独立管道排入化粪池（容积 30m3 ）预处理 后，输送至西厂区废水收集池与洗毛废水混合，然后进入调节池调质后进入厌氧 发酵装置。东厂区冲厕水与洗毛废水一起进入东厂区洗毛废水收集池（10m3 ）， 然后通过管道输送至西厂区废水收集池，调节池调质后进入厌氧发酵装置。锅炉 及纯水装置排水通过独立管道系统排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨 氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

表 1 中 A 级标准，详见表 2.6-11。

表 2.6-11      水污染物排放浓度限值    单位：mg/L

| 标准名称及级（类）别 | 污染源 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB 8978-1996 三级标准 | 厂区废水 | pH | 无量纲 | 6～9 |
|  |  | SS | mg/L | 400 |

任公司   41

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

|  | 排放口 | BOD5 |  | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr |  | 500 |
| GB/T31962-2015 表 1 中 A 级标准 |  | 氨氮 |  | 45 |
|  |  | 总磷 |  | 8 |
|  |  | 总氮 |  | 70 |

（3）噪声

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 类标准，标准值见表 2.6-12。

表 2.6-12      工业企业厂界噪声标准

| 类别 | 噪声限值 dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

项目施工期建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）标准限值。标准值见表 2.6-13。

表 2.6-13      建筑施工场界噪声限值

| 建筑施工场界 | 噪声限值 dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 | 55 |

（4）固废

本项目产生的一般固废在厂区内暂存污染控制参照执行《一般工业固体废物 贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物厂区内暂存污染控制执 行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

## 2.7 环境保护目标

本项目评价范围内无自然保护区、水源保护区及其他文物保护单位，因此本 评价的环境保护目标是厂址周围村镇居民点，区域大气环境、地表水环境、地下 水环境、土壤环境等。

明安图镇镇区居民均由明安图镇自来水厂供水，供水水源地为朝鲁温格其水 源地和阿拉坦嘎达苏水源地，水源地均位于调查评价范围之外，本项目距最近水 源地朝鲁温格其水源地 12. 1km ，调查评价范围内保护目标主要为居民分散式饮用 水井，属于分散式饮用水源地，评价范围具有供水意义的含水层为第四系松散岩 类孔隙水含水层、基岩裂隙水含水体，地下水环境保护目标详见表 2.7-1、图 2.7-1。

表 2.7-1      地下水环境保护目标一览表

| 序 号 | 经度 | 纬度 | 与本项目最近距 离、方位和上下游 | 井深 （m） | 开采层 位 | 供水 人口 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

42        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

|  |  |  | 关系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 114.94462 9 | 42.292076 | 本项目下游（西 侧）2. 1km | 18 | 第四系 | 7 人 | 满足《地下水 质量标准》 （GB/T14848- 2017）Ⅲ类标 准，该标准中 无标准值的石 油类满足《地 表水环境质量 标准》 （GB3838-200 2）Ⅲ类标准限 值，地下水水 质不因项目建 设而恶化。 |
| 2# | 114.93844 9 | 42.289981 | 本项目下游（西 侧）2.6km | 10 | 第四系 | 10 人 |  |
| 3# | 114.93125 1 | 42.290865 | 本项目下游（西 侧）3.2km | 16 | 第四系 | 5 人 |  |

大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境及生态环境保护目标详见表2.7-2 及图2.7-2。

表 2.7-2    大气环境、地表水环境、声环境、土壤环境及生态环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 坐标 | 概况 |  | 相对厂 界方位 | 距离/m | 功能目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户数 | 人口 |  |  |  |
| 大气环境 | 明安图镇 | E115°0'9.119" N42° 18'23.631" | 6058 | 21202 | E | 910 | 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012） 二级及修改单 |
|  | 楚伦昂格 其嘎查 | E114°56'54.834" N42° 19'6.767" | 30 | 75 | SW | 2810 |  |
|  | 苏明浩特 村 | E114°56'37.458" N42° 17'29.904" | 19 | 30 | W | 2060 |  |
|  | 萨拉牧场 村 | E114°58'46.617" N42° 16'35.688" | 28 | 85 | S | 1530 |  |
|  | 村庄 1 | E114°58'38.812" N42° 17'31.974" | 8 | 20 | S | 476 |  |
|  | 散户 1 | E114°58' 18.211" N42° 17'31.959" | 1 | 2 | S | 270 |  |
|  | 散户 2 | E114°58'2.163" N42° 17'47.044" | 1 | 2 | N | 180 |  |
| 地表水环 境 | 后河 | 位于项目厂址南侧 135m 处， 自东向西径流。 |  |  |  |  | GB 3838-2002 Ⅲ类 标准 |
| 声环境 | 散户 2 | E114°58'2.163" N42° 17'47.044" | 1 | 2 | N | 180 | 《声环境质量标 准》（GB3096-2008） 2 类标准 |
| 生态环境 | 项目占地及周边 500m 范围内耕地（东厂区东南侧）、天然牧草地 （西厂区南侧）等 |  |  |  |  |  | 保护植被，防止水 土流失 |
| 土壤环境 | 厂界周边 200m 范围内天然牧草地、耕地等 |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风 险管控标准（试 行）》 （GB15618-2018） |

环境风险保护目标详见表2.7-3 ，环境风险评价范围及保护目标见图2.7-1~2。

任公司   43

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

表2.7-3        环境风险保护目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在厂区涉及环境风险保护目标 |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境 风险 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 明安图镇 | E | 910 | 居民 | 21202 |
|  | 2 | 楚伦昂格其嘎查 | SW | 2810 | 居民 | 75 |
|  | 3 | 苏明浩特村 | W | 2060 | 居民 | 32 |
|  | 4 | 萨拉牧场村 | S | 1530 | 居民 | 85 |
|  | 5 | 村庄 1 | S | 476 | 居民 | 20 |
|  | 6 | 散户 1 | S | 270 | 居民 | 2 |
|  | 7 | 散户 2 | N | 180 | 居民 | 2 |
|  | 厂址周边 500m 范围内人口数小计 |  |  |  |  | <500 |
|  | 厂址周边 5km 范围内人口数小计 |  |  |  |  | >10000 ，< 50000 |
|  | 大气环境敏感程度分级 |  |  |  |  | E2 |
| 地表水环 境风险 | 敏感目标名称 |  | 属性 |  |  | / |
|  | 后河 |  | 位于项目厂址南侧 135m 处， 自东向西径流。 |  |  | 水质不因本项 目的实施而恶 化 |
|  | 地表水功能敏感性分区：不涉及废水的直接外排，河流下游不涉及跨 越国界、省界。 |  |  |  |  | F3 |
|  | 环境敏感目标分级：不涉及废水的直接外排，河流下游 10km 范围内 无集中式地表水饮用水水源保护区；农村及分散式饮用水水源保护区 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要 水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自 然遗产地，以及水产养殖区、天然渔场、森林公园、地质公园。 |  |  |  |  | S3 |
|  | 地表水环境敏感程度分级 |  |  |  |  | E3 |
| 地下水环 境风险 | 序号 | 敏感目标名称 | 保护目标 |  |  | / |
|  | 1 | 分散式饮用水井 | 见表 2.7-1 |  |  | 水质不因本项 目的实施而恶 化 |
|  | 2 | 含水层 | 第四系松散岩类孔隙水含水层、基岩裂隙水 |  |  |  |
|  | 地下水功能敏感性分区：项目周边分布有分散式饮用水源井。 |  |  |  |  | G2 |
|  | 包气带防污性能分级：渗透系数 5.79×10-3cm/s~5.78×10-2cm/s。 |  |  |  |  | D1 |
|  | 地下水环境敏感程度分级 |  |  |  |  | E1 |
| 土壤环境 风险 | 厂址及周边土壤环境不因本项目的实施受到污染 |  |  |  |  | / |

44        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

地下水环境/ 地下水环境 风险评价范

图 2.7-1      地下水环境/地下水环境风险保护目标分布图

任公司   45

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

图2.7-2      大气环境/环境风险、声环境、生态环境及土壤环境保护目标分布图

46                                                                        锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1 项目基本情况

项目名称：内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目

建设单位：内蒙古源浩羊绒制品有限公司

建设性质：新建

建设地点：锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，包含两个厂区，分 别为西厂区和东厂区 ，两个厂区边界距离 20m 。西厂区中心坐标为： 东经 114°58' 15.2245" ，北纬 42° 17'41.176" ；东厂区中心坐标为：东经 114°58'20.873" ， 北纬 42° 17'415.354"。

建设内容：项目建设两个厂区，分别为西厂区、东厂区。其中西厂区建设1条 洗毛生产线（年产洗净毛0.9万吨）、梳绒生产线5条（年产无毛绒300吨）、配套 建设1套厌氧发酵装置对洗毛车间产生的废水进行资源化利用，配套建设1台4t/h沼 气蒸汽锅炉、1台6t/h生物质蒸汽锅炉；东厂区建设1条洗毛生产线（年产洗净毛0.9 万吨）及配套库房。

本项目共建设洗毛生产线2条（年产洗净毛1.8万吨）、梳绒生产线5条（年产 无毛绒300吨），配套建设1套厌氧发酵装置对洗毛车间等产生的废水进行资源化 利用，产生的沼气全部作为本次建设的沼气锅炉燃料，沼渣和沼液作为有机肥还 田利用（自用）。本项目洗毛生产线用蒸汽及采暖用热由西厂区建设的生物质锅 炉和沼气锅炉提供。

两个厂区分布位置示意见图3.1-1。

咨询有限责任公司   47

锡林郭勒盟中安环境技术

图3.1-1        内蒙古源浩羊绒制品有限公司两个厂区分布示意图

建设周期：施工期为24个月。

项目投资：总投资为 4000 万元，全部由企业自筹，其中环保投资 306 万元， 占总投资的 7.65%。

占地面积：东厂区占地面积为 11703.99m2（利用现有闲置厂区，厂区内设备 均已拆除），西厂区占地面积为 20729.85m2（利用现有闲置厂区， 目前厂区剩余 原宏业一条洗毛线未拆除，待本项目批复后，洗毛线将拆除，更换新设备），本 项目总占地面积为 32433.84m2。

劳动定员：本项目劳动定员 100 人，其中生产车间定员 80 人，技术、行政管 理及辅助人员20 人。

工作制度：洗毛生产线、梳绒生产线及厌氧发酵装置实行连续工作制，主要 生产工段均为三班工作制度，其余按照工作性质实行白班制，每班实行 8 小时工 作制，全厂年有效工作日300 天。

### 3.1.2 建设内容

本项目共建设洗毛生产线 2 条，年处理原毛 3 万吨，年产洗净毛 1.8 万吨（每

48        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

条生产线年产洗净毛 0.9 万吨）；梳绒生产线5 条，年产无毛绒 300 吨；配套建设 相关辅助工程。

项目包括两个厂区，分别为西厂区、东厂区。其中西厂区建设 1 条洗毛生产 线（年产洗净毛 0.9 万吨）、梳绒生产线 5 条（年产无毛绒 300 吨）、配套建设 1 套厌氧发酵装置对洗毛车间等产生的废水进行资源化利用，建设 1 台 4t/h 沼气蒸 汽锅炉、1 台 6t/h 生物质蒸汽锅炉；东厂区建设 1 条洗毛生产线（年产洗净毛 0.9 万吨）及配套库房。

本项目主要具体建设内容见表 3.1-2。

任公司   49

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

表 3.1-1      项目组成一览表

| 类 型 | 项目名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 东厂区 | 洗毛生产线（ 1 条，洗毛车间 一） | 利用原有建筑改造洗毛车间 1 座，建筑面积 1500m2 ，内设洗毛生产线 1 条，年处理原毛 15000 吨，年产洗净毛 9000 吨， 采用六槽三级逆流洗毛工艺，流程为：解包→开松除杂→一级浸泡（ 1 号水槽） →二级洗涤（2 号水槽、3 号水槽） →三级 清水冲洗（4 号水槽、5 号水槽、6 号水槽） →烘干。 | 车间利旧改 造，设备新建 |
|  | 西厂区 | 洗毛生产线（ 1 条，洗毛车间 二） | 利用原有建筑改造洗毛车间 1 座，建筑面积 2000m2 ，内设洗毛生产线 1 条，年处理原毛 15000 吨，年产洗净毛 9000 吨， 采用六槽三级逆流洗毛工艺，流程为：解包→开松除杂→一级浸泡（ 1 号水槽） →二级洗涤（2 号水槽、3 号水槽） →三级 清水冲洗（4 号水槽、5 号水槽、6 号水槽） →烘干。 | 车间利旧，设 备新建 |
|  |  |  | 洗毛车间内建设地下水池 5 个，总容积 768m3 ；其中事故池 400m3 、废水收集池 64m3（4m×4m×4m）、洗毛废水含固率 （TS）调节池 128m3（4m×8m×4m）、固液分离池 64m3（4m×4m×4m）、沼液池 112m3（4m×7m×4m）。 |  |
|  |  | 梳绒生产线（5 条） | 利用原有建筑改造梳绒车间 1 座，建筑面积 2000m2 ， 内设梳绒生产线 5 条，年处理洗净毛 545 吨（来自本项目洗毛生 产线），年产无毛绒 300 吨，配置了 3 台开松机和 67 台梳绒机。 | 车间利旧，设 备新建 |
|  |  | 厌氧发酵装置 （1套） | 采用“废水调质+全混式中温厌氧发酵罐（USR 厌氧发酵罐）+沼气脱水+干法脱硫+沼气储存利用 ”为核心的工艺技术， 38℃厌氧发酵~20d ，沼气产生量为 4500m3/d ，产生的沼气全部供应本次建设的4t/h 沼气锅炉；沼渣、沼液作为有机肥还田 利用（自用）。 主要配置 1 座 3000m3 厌氧发酵罐、1 套沼气脱硫设备、1 座 300m3 气柜、1 个应急火炬、2 台螺旋挤压脱水机及泵体。 厌氧发酵装置的废水收集池 64m3（4m×4m×4m）、洗毛废水含固率（TS）调节池 128m3（4m×8m×4m ，每天分 2 批调 节）、固液分离池 64m3（4m×4m×4m）、沼液池 112m3（4m×7m×4m）均位于洗毛车间（二）内。洗毛废水、地面冲洗废水、 冲厕废水经收集进入废水收集池，混合后进入 TS 调节池，调节废水含固率>6% ，然后进入厌氧发酵罐发酵~20d。 | 新建 |
|  |  |  | 厌氧发酵装置产生的厌氧发酵产物先经固液分离池收集，再经螺旋挤压脱水机脱水得到含水率~60%的沼渣（泥饼）， 作为沼渣肥还田利用（自用），浓缩池上清液和螺旋挤压脱水机滤液即为本项目沼液肥，作为有机肥还田利用（自用）。 | 新建 |
| 辅 助 工 程 | 东厂区 | 办公区 | 位于东厂区南侧，建筑面积 150m2 ，作为工作人员临时休息区。 | 旧建筑改造 |
|  | 西厂区 | 办公楼 | 3F ，建筑面积 1745m2 ，包含办公室、宿舍、食堂、中控室等。 | 新建 |
|  |  | 锅炉房 | 建设 1 台 4t/h 沼气蒸汽锅炉、1 台 6t/h 生物质蒸汽锅炉；满足项目生产供汽及采暖用热需求。两台锅炉同时运行，锅炉 设自动控制系统，产生的蒸汽进入蒸汽分气缸，优先由沼气锅炉供应蒸汽，当蒸汽分汽缸压力小于 0.8MPa 时，生物质锅炉 运行负荷增加，为蒸汽分汽缸补充蒸汽。 | 锅炉房利旧， 锅炉新建 |
|  |  |  | 沼气锅炉采用低氮燃烧技术，产生的废气经过 10m 高排气筒排放；生物质蒸汽锅炉废气经陶瓷多管除尘器+布袋除尘器 +水浴处理后，通过 35m 高排气筒排放。 |  |
|  |  | 纯水制备装置 | 锅炉房配置了 1 套反渗透纯水制备装置，设计处理能力为 10m3/h。其工艺简要流程为：原水箱→ 原水泵→机械过滤→精 | 新建 |

50                                                                        锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 类 型 | 项目名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 密过滤→RO 高压泵→反渗透装置→纯水水箱→纯水泵→蒸汽锅炉。 |  |
|  |  | 应急火炬 | 西厂区厌氧发酵装置配套建设 1 座沼气火炬，处理量 250m3/h ，筒体不锈钢，高度为 6m ，作为沼气应急排放系统。 | 新建 |
| 贮 运 工 程 | 东厂区 | 原毛库房 | 东厂区建设原毛库房一（2250m2 ）、原毛库房二（1701m2 ）、原毛库房三（2016m2 ），全封闭建设，用于贮存洗毛生 产线原毛。 | 原毛库房二、 三旧建筑改 造；其它新建 |
|  | 西厂区 |  | 西厂区建设原毛库房四（3000m2 ），全封闭建设，用于贮存洗毛生产线原毛。 |  |
|  | 东厂区 | 选毛库房 | 东厂区设 1 座全封闭结构库房，位于东厂区北侧，作为选毛临时贮存、解包、人工分选，建筑面积 2403m2。 | 新建 |
|  | 西厂区 |  | 西厂区设 1 座全封闭结构库房，位于洗毛车间（二）北侧，作为选毛临时贮存、解包、人工分选，建筑面积 1500m2。 | 库房利旧 |
|  | 东厂区 | 洗净毛库房 | 东厂区设 1 座全封闭结构库房，作为洗净毛临时贮存，建筑面积 1305m2。 | 新建 |
|  | 西厂区 |  | 西厂区设 1 座全封闭结构库房，用于贮存洗净羊毛，建筑面积 3000m2。 | 库房利旧 |
|  | 西厂区 | 厌氧发酵 TS 调 节牛羊粪贮存 | 厌氧发酵装置洗毛废水需要添加牛羊粪进行固体浓度（TS）调节，使废水含固率≥6% ，与周边养殖场签订协议，TS 调 节所用牛羊粪不在厂区内设储存设施。每天产生的洗毛废水分 2 批调节，牛羊粪分 2 次拉运，每次拉运 3.75t/次，牛羊粪进 厂后直接投入 TS 调节池，不在厂区储存。 | 不储存 |
|  |  | 无毛绒产品贮 存 | 不单独设无毛绒产品库房，与洗净毛共用贮存库房。 | / |
|  |  | 生物质燃料库 房 | 西厂区生物质锅炉用燃料在锅炉房北侧燃料库房暂存，燃料库房建筑面积 200m2。 | 新建 |
|  |  | 沼气气柜 | 本项目配置 1 座 300m3 独立双膜气柜，位于西厂区内，净化后的沼气在气柜缓存后，经增压风机加压后去沼气锅炉燃烧。 气柜采用优质专用膜材，经过高频热合制作而成。工作压力可达 2000Pa ，能承受 0.3kN/m2 的雪压和 0.4kN/m2 的风压，工作 温度-30℃~+70℃ , 无需保温和防腐。 | 新建 |
|  |  | 沼渣晾晒区 | 在西厂区北侧建 1 座沼渣晾晒区，建筑面积 135m2 ，长 15m×宽 9m ，封闭式彩钢结构，预留车辆出入口；厌氧发酵装置 脱水后含水率~60%的沼渣，在沼渣晾晒区内自然晾干，当含水率下降到~30%时，沼渣肥还田利用（自用）。 | 新建 |
|  |  | 沼渣肥产品贮 存 | 不在厂区内设沼渣肥贮存区，晾晒后，及时外运还田利用。本项目已租赁内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗星耀镇查干宝恩木 村 669.6 亩（44.64hm2 ）耕地和内蒙古正镶白旗星耀镇星河村 100 座塑料大棚，用于沼肥还田利用（自用）。 | 新建 |
|  |  | 沼液肥产品贮 存 | 沼液肥在厂区不长时间贮存，只在沼液池 112m3（4m×7m×4m）内少量储存；本项目已租赁内蒙古正镶白旗星耀镇星河 村 100 座塑料大棚，可满足本项目冬季液肥还田需要项目，厂区不设沼液储存池。 | 新建 |
|  |  | 一般固废暂存 间 | 位于西厂区危废暂存间南侧、原毛库房四西南侧，建筑面积为 80m2 ，全封闭建设，地面进行硬化防渗，同时具有防雨 措施，用于贮存废包装物、开松杂质、废脱硫剂、废 RO 膜、废过滤器组件、锅炉草木灰、废布袋等。 | 新建 |
|  |  | 危险废物暂存 间 | 位于西厂区洗净毛库房西侧，全封闭建设，建筑面积 15m2 ，库内配置泄露液收集系统，设置截留裙脚，防止泄漏危废 直接进入外环境或雨水等进入到危废暂存间内，用于贮存废活性炭、废矿物油、废油桶。 | 新建 |

| 类 型 | 项目名称 |  |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂区 | 事故池、洗毛水 收集池 |  | 全地下水池，容积 410m3 ，其中事故水池 400m3 ，洗毛水收集池 10m3 ；洗毛水（含东厂区冲厕水）通过管道输送至西厂 区厌氧发酵装置。 | 新建 |
|  | 西厂区 | 废水收集池、TS 调节池、固液分 离池等 |  | 西厂区洗毛车间内建设地下水池 5 个，总容积 768m3 ；其中事故池 400m3 、废水收集池 64m3（4m×4m×4m）、洗毛废水 TS 调节池 128m3（4m×8m×4m）、固液分离池 64m3（4m×4m×4m）、沼液池 112m3（4m×7m×4m）。 | 新建 |
| 公 用 工 程 | 给水 |  |  | 本项目生产、生活用水均由市政给水管网统一供给；生活用水由自来水管网供给，水源为地下水；生产用水来自明安图 镇污水处理厂中水，可满足本项目用水需求。 | 新建 |
|  | 排水 | 生活污 水 | 洗浴废 水 | 本项目东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道系统排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。 | 新建 |
|  |  |  | 食堂废 水 | 食堂废水经隔油池处理后，与洗浴废水一同通过独立管道系统排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。 | 新建 |
|  |  |  | 冲厕废 水 | 西厂区冲厕水经独立管道排入化粪池（容积 30m3 ）预处理后，输送至西厂区废水收集池与洗毛废水混合，然后进入 TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自用）。东厂区冲厕水与洗毛废水一起进入东厂区洗 毛废水收集池（10m3 ），然后通过管道输送至西厂区废水收集池，TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥 标准后还田利用（自用）。 | 新建 |
|  |  | 生产废水 |  | 洗毛废水、地面冲洗废水经废水收集池收集、TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用 （自用），不外排。 | 新建 |
|  |  | 锅炉、纯水排水 |  | 纯水制备排污及锅炉排污全部用作锅炉草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水，多余废水排入市政污水管网，进入明安图镇 污水处理厂。 | 新建 |
|  |  | 事故废水 |  | 在东西两个厂区内分别建设 1 座容积为 400m3 应急事故水池，用于接收事故废水和初期雨污水，待事故结束后，采用罐 车分批送往明安图镇污水处理厂委托处理。 | 新建 |
|  | 供热 |  |  | 本项目西厂区锅炉房配置 1 台 4t/h 沼气蒸汽锅炉（WNS4-1.25-Y（Q））、1 台生物质蒸汽锅炉（DZL6-1.25-SCI），供 应厂区生产、生活用热。 | 新建 |
|  | 供电 |  |  | 由锡林郭勒明安图镇变电站接入一路 10kV 电力电缆专线，厂区由总配电室引入，引入方式采用电缆直埋敷设至建筑低 压配电柜，供电能力满足负荷要求。 | 新建 |
| 环 | 废 | 洗毛车间开松 |  | 东厂区洗毛车间除杂粉尘经集气罩收集后，通过一套布袋除尘器处理，处理后通过 15m 高排气筒排放（DA001），同 | 新建 |

| 类 型 | 项目名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 工 程 | 气 | 除杂粉尘 | 时加强车间通风。集气罩收集效率 90% ，布袋除尘器除尘效率 99%。 |  |
|  |  |  | 西厂区洗毛车间除杂粉尘经集气罩收集后，通过一套布袋除尘器处理，处理后通过 15m 高排气筒排放（DA002），同 时加强车间通风。集气罩收集效率 90% ，布袋除尘器除尘效率 99%。 | 新建 |
|  |  | 洗毛恶臭气体 | 洗槽周边喷洒生物除臭剂，同时加强车间通风，废气无组织排放。 | 新建 |
|  |  | 梳绒车间粉尘 | 梳绒车间全封闭，设备自带滤袋梳绒，车间产生的颗粒物无组织排放。 | 新建 |
|  |  | 废水收集池等 恶臭气体 | 西厂区洗毛车间废水收集池、TS 调节池、固液分离池、沼液池等池体产生的恶臭气体经废气收集管道收集后，输送至 一套活性炭吸附装置处理，处理后通过 15m 高排气筒排放（DA003）。活性炭恶臭气体去除效率 90% ，同时加强车间通风。 | 新建 |
|  |  | 厌氧发酵罐区 恶臭气体 | 对厌氧发酵罐区等进行封闭，并喷洒生物除臭剂，加强车间通风，废气无组织排放。 | 新建 |
|  |  | 沼渣晾晒区恶 臭气体 | 晾晒区封闭，喷洒生物除臭剂，同时加强通风，废气无组织排放。 | 新建 |
|  |  | 餐饮油烟 | 西厂区食堂设 1 台油烟净化器，食堂油烟经净化后，通过独立烟道经楼顶排放。 | 新建 |
|  |  | 沼气锅炉烟气 | 沼气锅炉采用低氮燃烧技术，沼气锅炉烟气经 10m 高排气筒排放（DA004）。 | 新建 |
|  |  | 生物质锅炉烟 气 | 生物质锅炉烟气采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+水浴除尘，烟气经处理后通过 35m 高排气筒排放（DA005）。 | 新建 |
|  | 废 水 | 生活污水 | 项目东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道系统排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。西厂区食堂废水经 隔油池处理后，与洗浴废水一同通过独立管道系统排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。 西厂区冲厕水经独立管道排入化粪池（容积 30m3 ）预处理后，输送至西厂区废水收集池与洗毛废水混合，然后进入 TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自用）。东厂区冲厕水与洗毛废水一起进入东厂区洗 毛废水收集池（10m3 ），然后通过管道输送至西厂区废水收集池，TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥 标准后还田利用（自用）。 | 新建 |
|  |  | 生产废水 | 洗毛废水、地面冲洗废水经废水收集池收集、TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用 （自用）；纯水制备排污及锅炉排污用作锅炉草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水，多于部分外排市政污水管网，进入明安图 镇污水处理厂。 | 新建 |
|  | 噪 声 | 设备运转噪声 | 噪声设备、泵类通过减振、建筑隔声，风机安装消声器，空压站采用墙体隔声等。 | 新建 |
|  | 固 废 | 废包装物 | 在一般固废暂存间内扎捆暂存，外售废品回收企业综合利用。 | 新建 |
|  |  | 分选杂质 | 主要为人工分选砂石、木块等，委托当地环卫部门清运处理。 | 新建 |
|  |  | 开松杂质 | 主要为羊粪、杂草，在一般固废暂存间内袋装暂存，定期外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机肥厂做有机肥，待内蒙 | 新建 |

| 类 型 | 项目名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目（二期）有机肥生产线建成后用于生产有机肥。 |  |
|  |  | 除尘器收集的 除尘灰 | 洗毛车间开松除杂布袋除尘器收集的除尘灰，主要成分为泥沙、羊粪便等，定期外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机 肥厂做有机肥。 | 新建 |
|  |  | 废水收集池沉 淀杂质 | 主要为泥沙、石子等，委托环卫部门定期清运处理。 | 新建 |
|  |  | 梳绒短纤维及 杂毛 | 袋装后在洗净毛库房内分隔贮存，定期外售综合利用（工业毛毡等）。 | 新建 |
|  |  | 废脱硫剂 | 在一般固体废弃物贮存库内袋装暂存， 由其生产厂家回收、更换。 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾 | 在厂区内设集中收集装置，定期交由环卫部门处理。 | 新建 |
|  |  | 废 RO 膜、废过 滤器组件 | 在一般固体废弃物贮存库内暂存， 由其生产厂家回收。 | 新建 |
|  |  | 锅炉草木灰 | 锅炉草木灰装袋，在一般固废暂存间内暂存，外售作为肥料还田。 | 新建 |
|  |  | 废布袋 | 布袋除尘器更换的废布袋， 由其生产厂家回收处理。 | 新建 |
|  |  | 废活性炭 | 在危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位处理。 | 新建 |
|  |  | 废矿物油 | 在危废暂存间内桶装暂存，定期委托有资质单位处理。 | 新建 |
|  |  | 废油桶 | 在危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位处理。 | 新建 |
|  | 防渗 | 重点防渗区 | 危废暂存间进行重点防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等 人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 | 新建 |
|  |  |  | 洗毛车间、废水收集池、TS 调节池、固液分离池、沼液池、厌氧发酵罐区、事故水池、沼渣晾晒区等进行重点防渗， 等效黏土防渗层 M≥6.0m ，K≤1× 10-7cm/s。 | 新建 |
|  |  | 一般防渗区 | 原毛库房、燃料库房、锅炉房、一般固体废物暂存间、洗净毛库房、梳绒车间等，等效黏土防渗层M≥1.5m ，K≤1× 10-7cm/s。 | 新建 |
|  |  | 简单防渗区 | 办公区、门卫等进行简单防渗，一般地面硬化。 | 新建 |

### 3.1.3 选址及平面布局

#### 3.1.3.1 厂址及周边环境

本项目选址位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，利用现有的闲 置厂区进行建设， 占地性质属于工业用地（见附件）。选址不涉及自然保护区、 重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其他依法划定需要特别保护的环境敏感区， 拟建厂址东侧为闲置厂区和耕地，南侧为后河和天然牧草地，西侧为搅拌站、明 安图镇污水处理厂及混凝土拌和站，北侧为加油站、天然牧草地及林地。项目拟 建厂址及周边环境关系见图3.1-2。

图3.1-2      厂址及周边环境关系图

#### 3.1.3.2 总平面布置方案

本项目分为两个厂区（东厂区和西厂区），东厂区主要布置了原毛库房一、 原毛库房二、原毛库房三、洗毛车间一、综合车间一（洗净毛）、综合车间二（选 毛），以及配套的公辅设施，洗毛车间一、原毛库房二、原毛库房三利用厂区内 现有的生产厂房建设；西厂区布置了洗毛车间二、梳绒车间、原毛库房、洗净毛 库房、厌氧发酵装置及配套的公辅设施、办公生活区、锅炉房、一般固体废物暂

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司   55

存间、危险废物暂存间，西厂区洗净毛库房、洗毛车间二、梳绒车间利用现有的 厂房建设。厂区内原辅料贮存设施、产品贮存设施及辅助工程均靠近生产车间建 设，减少物料的输送距离。

本项目办公生活区位于西厂区北侧，处于区域主导风向上风向；各生产装置 区紧凑布置，各相关工序依次相连，缩短了原料和产品的运输距离，生产设施区 均为硬化地面，便于运输车辆周转，以及原辅料的应急堆放；人员和物流进行分 离；公用工程及辅助设施靠近生产设施布置，有利于节约用地，厂区总平面布置 基本合理。本项目厂区总平面布置见图 3.1-3。

图 3.1-3      厂区总平面布置图

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司                                  57

### 3.1.4 产品方案及质量指标

#### 3.1.4.1 产品方案

本项目产品方案及生产规模详见表 3.1-3。

表 3.1-3      产品方案及生产规模一览表

| 序号 | 产品方案 | 生产规模（吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗净毛 | 18000 | 其中 545 吨去梳绒；其余外售 |
| 2 | 无毛绒 | 300 | 外售 |
| 3 | 沼液肥 | 42810 | 还田利用（自用） |
| 4 | 沼渣肥 | 2150 | 还田利用（自用） |

#### 3.1.4.2 产品质量标准

1 、洗净毛产品质量标准

本项目洗净毛满足《洗净绵羊毛》（GB/T19722-2005）中质量指标，见表 3.1-4。

表 3.1-4      洗净毛（绵羊毛）产品质量指标

| 型号 |  | 直径离散/（%） | 粗腔毛率/（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| Z 支数毛 | A | ≤23.0 | ≤0.05 |
|  | B | 23.1-25.0 | ≤0.10 |
|  | C | 25.1-27.0 | ≤0.20 |
|  | D | 27.1-29.0 | ≤0.30 |
|  | E | >29.0 | >0.30 |
| J 级数毛 | A | ≤24.0 | ≤1.0 |
|  | B | 24.1-26.0 | ≤3.5 |
|  | C | 26.1-30.0 | ≤7.0 |
|  | D | >30.0 | >7.0 |
| T 土种毛 | A | 24.0-29.0 | ≤8.0 |
|  | B | 29.0-32.0 | ≤10.0 |
|  | C | >32.0 | >10.0 |
| 1）彭松度比照合约小样，羊毛色度指标可做参考。 2）成包后回潮率＜17% ，支数毛公定回潮率为 16%；级数毛和土种毛公定回潮率为 15%。 3）公定含油脂率为 1%。 4）含残碱率不能超过 0.6%；不允许有沥青、油漆、麻丝、化学纤维、棉花及其他杂物，黄残 毛、毡片毛、污块毛、皮块毛、草刺毛、疥癣毛等疵点毛应予选出，分别处理。 |  |  |  |

2 、无毛绒产品质量标准

无毛绒产品参照执行《绵羊绒交易技术规范》（GH/T 1483-2024）中质量指标。 本文件适用于绵羊绒的交易和质量要求。具体指标见下表 3.1-5。

表 3.1-5      无毛绒产品质量指标

| 项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 基 | 非动物 |  |
| 本 | 纤维含 | ≤0.2% |
| 要 | 量 |  |
| 求 | 回潮率 | ≤17% |

质

| 项目 |  | 技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含杂率 | ≤0. 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品质代 码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 平均直 径/µm | ≥ 22.0 | 21.0-<22. 0 | 20.0-<20. 0 | 19.5-<20. 0 | 19.0-<19. 5 | 18.5-<19. 0 | 18.0-<18. 5 | 17.0-<18. 0 | 16.0-<17. 0 | <16. 0 |
| 品 | 直径变 异系数 /% | ≥ 35.0 | 32.0-<35. 0 | 30.0-<32. 0 | 28.0-<30. 0 | 26.0-<28. 0 | 24.0-<26. 0 | 23.0-<24. 0 | 22.0-<23. 0 | 21.0-<22. 0 | <21. 0 |
| 要求 | 平均长 度/mm | <22. 0 | 22.0-<24. 0 | 24.0-<26. 0 | 26.0-<28. 0 | 28.0-<30. 0 | 30.0-<32. 0 | 32.0-<34. 0 | 34.0-<35. 0 | 35.0-<36. 0 | ≥ 36.0 |
|  | 短绒率 （ 15m m 及以 下）/% | ≥ 30.0 | 36.0-<30. 0 | 25.0-<26. 0 | 24.0-<25. 0 | 22.0-<24. 0 | 20.0-<22. 0 | 18.0-<20. 0 | 16.0-<18. 0 | 14.0-<16. 0 | <14. 0 |
|  | 含粗率 /% | ≥ 4.0 | 3.0-<4.0 | 2.0-<3.0 | 1.0-<2.0 | 0.5-<1.0 | 0.4-<0.5 | 0.3-<0.4 | 0.2-<0.3 | 0. 1-<0.2 | <0. 1 |

3 、梳绒短纤维及杂毛质量标准

本项 目梳绒短纤维外售综合利用（工业毛毡等） 。根据《工业用毛毡》 （FZ/T25001-2012），该标准未规定所使用羊毛和纤维的具体要求，只规定了工业 用毡的技术要求。

根据《绵羊绒交易技术规范》（GH/T 1483-2024），绵羊绒长度≥22mm 、短 绒率≥30% 、含粗率≥4.0 时，绵羊绒品质代码为 0 ，因此本项目梳绒短纤维参照 执行《绵羊绒交易技术规范》（GH/T 1483-2024）中的品质代码为 0 的品质要求。

梳绒产生的杂毛为洗净毛中夹渣的羊毛，在分梳过程与绵羊绒分离，因此， 分梳杂毛执行《洗净绵羊毛》（GB/T19722-2005）质量指标。

4 、沼肥产品质量标准

本项目厌氧发酵原料为洗毛废水（含羊粪便）和添加的牛羊粪便，原料符合 《沼肥》（NY/T2596-2022）中原料要求。因此，本项目沼液肥和沼渣肥执行《沼 肥》（NY/T2596-2022）中质量指标，详见表 3.1-6~7 ；同时沼液肥还要达到《农 用沼液》（GB/T40750-2021）表 1 非浓缩沼液肥料Ⅰ类标准，详见表 3.1-7。若洗毛 废水（含羊粪便）厌氧发酵后达不到以上标准，建设单位应立即停止生产，建设 污水处理设施，废水经处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》（GB28937-2012） 表 2 限制要求后方可继续生产。若沼液肥还田利用出现不畅或无法正常还田利用，

任公司   59

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

建设单位应合理处置沼液肥或停产生产，降低环境风险。

表 3.1-6      沼渣肥质量指标-《沼肥》（NY/T2596-2022）

| 项目 | 技术指标 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 水分，% | ≤30.0 | 按照 GB/T 8576 的规定执行 |
| 酸碱度(pH) | 5.5~8.5 | 按照 NY/T1973 的规定执行 |
| 类大肠菌群数，个/g | ≤100.0 | 按照 GB/T 19524. 1 的规定执行 |
| 蛔虫卵死亡率，% | ≥95.0 | 按照 GB/T 19524.2 的规定执行 |
| 种子发芽指数(GI) ，% | ≥70.0 | 按照 NY/T525 的规定执行 |
| 总砷(以 As 计) ，mg/kg | ≤15.0 | 按照 NY/T 1978 的规定执行 |
| 总镉(以 Cd 计) ，mg/kg | ≤3.0 |  |
| 总铅(以 Pb 计) ，mg/kg | ≤50.0 |  |
| 总铬(以 Cr 计) ，mg/kg | ≤150.0 |  |
| 总汞(以 Hg 计) ，mg/kg | ≤2.0 |  |

表 3.1-7      沼液肥质量指标

| 项目 | 《沼肥》（NY/T2596-2022） |  | 《农用沼液》（GB/T40750-2021） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术指标 | 检测依据 | 指标 | 检测依据 |
| 酸碱度(pH) | 5.5~8.5 | 按照 NY/T1973 的规定执行 | 5.5~8.5 | GB/T6920 |
| 水不溶物，g/L | ≤50.0 | 按照 NY/T1973 的规定执行 | ≤50 | NY/T1973 |
| 类大肠菌群数，个/g （mL） | ≤100.0 | 按照 GB/T 19524. 1 的规定执 行 | ≥10-4 | GB7959-2012 |
| 蛔虫卵死亡率，% | ≥95.0 | 按照 GB/T 19524.2 的规定执 | ≥95 | GB/T 19524.2 |
| 臭气排放浓度（无量 | ≤70.0 | 按照 GB/T 14675 的规定执行 | ≤70 | GB/T 14675 |
| 总砷(以 As 计)， mg/L | ≤10.0 | 按照 GB/T 23349 的规定执行 | ≤0.3 | GB/T 23349 |
| 总镉(以 Cd 计)， mg/L | ≤3.0 |  | ≤0.04 |  |
| 总铅(以Pb 计)，mg/L | ≤50.0 |  | ≤1.2 |  |
| 总铬(以 Cr 计)，mg/L | ≤50.0 |  | ≤1.3 |  |
| 总汞(以 Hg 计)， mg/L | ≤5.0 |  | ≤0.4 |  |
| 总盐浓度(以EC 值 计，mS/cm) | ≤3.0 | 按照 GB 17323 的规定执行 | ≤1.5（土壤施用） | GB17323 |
| 总养分/ （N+P2O5+K2O） （g/L） | -- | -- | -- | NY/T1977、 NY/T2540 |
| 有机质/（g/L） | -- | -- | -- | NY525 |
| 腐植酸/（g/L） | -- | -- | -- | NY/T1971 |

### 3.1.5 沼肥产品质量控制及检测

1 、沼肥质量控制及检测要求

本环评要求建设单位验收之前（或试生产时）对沼液、沼渣进行检验检测， 达到《沼肥》（NY/T2596-2022）、《农用沼液》（GB/T40750-2021）等产品质量 标准要求后，方可投产运行。根据《沼肥》（NY/T2596-2022）、《农用沼液》

60        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

（GB/T40750-2021）标准要求，农用沼肥应定期检验，每年检验一次，检验因子 见 7.2.4 章节。作物生长周期不足 1 年的，采用批次检验，检验总养分、pH 、有机 质、腐植酸。

2 、施用沼肥土壤调查及检测要求

建设单位在沼肥施用前对施用（施肥）土壤按照《沼液施用 第 3 部分 土壤 及地表 水监测 》 （ T/Cl378-2024 ） 、 《 农 田土壤环境质量监测技术规 范 》 （NT/T395-2012）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）进行土壤背景值调查，调查因子为：pH 、总盐浓度、镉、汞、 砷、铅、铬、铜、镍、锌、有效磷、总氮、电导率、水溶性盐、全量钠等，调查 点位见 9.2.5 章节。施肥后每年 1 次调查监测，调查因子与施肥前一致，观察土壤 调查因子变化，如有明显不良影响，应立即停止施用沼肥。

### 3.1.6 主要原辅材料消耗

1 、主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗详见表 3.1-8。

表 3.1-8      主要原辅材料消耗一览表

| 序 号 | 名称 | 规格/成分 | 单位 | 数量 | 储存位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原毛 | 100kg 包 | t/a | 30000 | 原毛库 | 周边收购 |
| 2 | 环保羊 毛洗涤 剂 | 椰子油二乙醇胺 40%-50%， 聚氧乙烯失水山梨醇醚硬 脂酸酯 20%-30% ，高分子 乳化剂(十二烷基聚氧乙烯 醚硫酸钠)15%-25% ，助剂 (异构十醇聚氧乙烯 醚)5%-10% ，水 3%-6% | t/a | 60 | 洗毛车间 | 市场购买；采用大力士环 保羊毛洗涤剂 |
| 3 | 牛羊粪 | TS 调节添加剂，含水率 60% | t/a | 2250 | 不在厂区内 贮存 | 周边养殖场购买；每天洗 毛废水分 2 批次调节，牛 羊粪每天拉运 2 次 |
| 4 | 脱硫剂 | 氧化铁脱硫剂 | t/a | 4.46 | 厌氧发酵装 置区 | 市场购买 |
| 5 | 除臭剂 | 生物除臭剂(EM 菌等) | t/a | 5 | 厌氧发酵装 置区 | 市场购买 |
| 6 | 生物质 | 牛羊粪生物质成型燃料；生 物质成型燃料成分分析指 标见 3.5. 1. 1 章节 | t/a | 5664 | 生物质燃料 库房 | 外购于西乌珠穆沁旗昊 鑫生物质环保颗粒加工 有限公司；待内蒙古源浩 羊绒制品有限公司废弃 物高效循环利用项目（二 |

任公司   61

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 序 号 | 名称 | 规格/成分 | 单位 | 数量 | 储存位置 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 期）项目生产后，由二期 提供 |

2 、羊毛洗涤剂理化性质

本项目羊毛洗涤剂采用大力士环保羊毛洗涤剂，主要成分为椰子油二乙醇胺 （40%-50%），聚氧乙烯失水山梨醇醚硬脂酸酯（20%-30%），高分子乳化剂(十 二烷基聚氧乙烯醚硫酸钠 15%-25%) ，助剂(异构十醇聚氧乙烯醚 5%-10%) ，水 3%-6%。

①椰子油二乙醇胺

椰 子 油 二 乙 醇 胺 CAS  号 68603-42-9 ， 又 名 椰 油 酰 二 乙 醇 胺 ， 分 子 式 R-CO-N(CH2CH2OH)2，为淡黄色至琥珀色粘稠液体，易溶于水、具有良好的发泡、 稳泡、渗透去污、抗硬水等功能。属于非离子表面活性剂，能与多种表面活性剂 配伍使用。沸点 168-274℃ , 密度 0.98g/cm3 ，1%水溶液的 pH 值处于 9-11 之间， 呈弱碱性。生物降解性为可降解。厌氧发酵罐中有产酸菌、产氢产乙酸菌和产甲 烷菌等微生物群落，中温厌氧发酵条件下，椰子油二乙醇胺能够通过水解、酸化 和产甲烷等阶段逐步被降解，最终转化为甲烷、二氧化碳、水、氨气等物质。

②聚氧乙烯失水山梨醇醚硬脂酸酯

聚氧乙烯失水山梨醇醚硬脂酸酯 CAS 号 9005-67-8，又名聚氧乙烯山梨醇醚硬 脂酸酯，分子式 C64H126O26 ，为黄色蜡状或透明状液体，溶于水，硫酸及稀碱，具 有分散能力。属于非离子表面活性剂，用作乳化剂、消泡剂、润滑剂、净洗剂、 抗静电剂等。生物降解性为可降解。中温厌氧发酵条件下，能够通过水解、酸化 和产甲烷等阶段逐步被降解，最终转化为甲烷、二氧化碳和水等物质。

③高分子乳化剂（十二烷基聚氧乙烯醚硫酸钠）

高分子乳化剂（十二烷基聚氧乙烯醚硫酸钠）CAS 号 9004-82-4 ，分子式 C12H25NaO3 S 。为无色或浅黄色液体，相对密度 1.05 ，能溶于水和酒精。对合成纤 维有抗静电、平滑柔软作用，属阴离子活性剂。易生物降解，生物降解度大于 90%。 中温厌氧发酵条件下，能够通过水解、酸化和产甲烷等阶段逐步被降解，一部分

62        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

被微生物利用，分解为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢等。

④助剂（异构十醇聚氧乙烯醚）

异构十醇聚氧乙烯醚 CAS 号 61827-42-7 ，分子式 C12H26O2 。呈无色或淡黄色 液体状，属于非离子表面活性剂，具有优良的乳化、净洗性能。中温厌氧发酵条 件下，能够通过水解、酸化和产甲烷等阶段逐步被降解，一部分被微生物利用， 分解为甲烷、二氧化碳、水等。

### 3.1.7 主要设备清单

本项目主要生产设备清单详见表 3.1-9~ 12。

表 3.1-9      洗毛生产线主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电刀 | / | 台 | 2 |
| 2 | 加长墙板喂毛机 | B031-183 ，厚度 10mm | 台 | 4 |
| 3 | 喂毛机 | B033-200 ，厚度 10mm | 台 | 2 |
| 4 | 喂毛机 | B033-183 ，厚度 10mm | 台 | 2 |
| 5 | 开松除杂机 | B047-180 ，三只大锡林，四只小锡林，大滚筒 直径φ860mm ，小滚筒直径φ638mm | 台 | 2 |
| 6 | 四斗式浸洗槽 | B081-220，不锈钢，主槽长 8000mm，高 1800mm | 台 | 4 |
| 7 | 三斗式浸洗槽 | B081-220 ，主槽长 6380mm ，高 1800m | 台 | 8 |
| 8 | 压水机 | B021-220 | 台 | 12 |
| 9 | 输毛帘 | / | 台 | 2 |
| 10 | 平帘烘干机 | B061A-4 ，四层，散热器采用φ32mm 管 | 台 | 2 |
| 11 | 配电柜 | / | 套 | 2 |
| 12 | 上压辊 | / | 支 | 2 |
| 13 | 下压辊 | / | 支 | 2 |
| 14 | 打包机 | MDYS-200A 型 | 台 | 2 |

表 3.1-10      梳绒生产线主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开松机 | / | 台 | 3 |
| 2 | 分梳机 | / | 台 | 67 |
| 3 | 高压雾化器 | / | 台 | 1 |

表 3.1-11      厌氧发酵装置主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USR 厌氧反应器（罐） | 单座有效容积 3000m3 | 座 | 1 |
| 2 | 搅拌设备 | 侧入式厌氧发酵搅拌器 | 套 | 2 |
| 3 | 出料螺旋 | Q=50m3/h ，H= 10m | 套 | 2 |
| 4 | 螺旋挤压脱水机 | 10m3/h ，5.5kW | 台 | 2 |
| 5 | 潜水搅拌机 | QJB 型，10kW | 台 | 4 |
| 6 | 出料泵 | Q=80m3/h ，H=20m | 台 | 2 |

任公司   63

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 7 | 潜污泵 | Q=60m3/h ，H=20m | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 脱硫设备 | 设计处理能力 4500m3/d ，干法 | 套 | 1 |
| 9 | 沼气气柜 | 独立双膜气柜，容积 300m3 | 座 | 1 |
| 10 | 沼气应急火炬 | 封闭式火炬，处理量 250m3/h ，高 6m | 套 | 1 |
| 11 | 包装机 | / | 台 | 1 |
| 12 | 通风机 | 轴流风机 | 台 | 4 |

表 3.1-12

公辅设施主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质蒸汽锅炉 | DZL6-1 .25-SCI | 台 | 1 |
| 2 | 沼气蒸汽锅炉 | WNS4-1.25-Y（Q） | 台 | 1 |
| 3 | 纯水制备装置 | 10m3/h ，机械过滤+精密过滤+RO 反渗 透 | 套 | 1 |
| 注：两台锅炉同时运行，优先由沼气锅炉供应蒸汽，当蒸汽分汽缸压力小于 0.8MPa 时，生物 质锅炉运行负荷增加，为蒸汽分汽缸补充蒸汽。 |  |  |  |  |

64        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

### 3.1.8 公用工程

#### 3.1.8.1 给排水工程

本项目生产、生活用水均由市政给水管网统一供给，生活用水由自来水管网 供给；生产用水来自明安图镇污水处理厂中水；供水水质满足生产、生活需要。

（1）生活用水

本项目劳动定员 100 人，参照《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》 （DB15/T385-2020），生活用水量按照 120L/人·d 计算（包括员工工作、生活、洗 浴、食堂用水等），生活用水量为 12m3/d（3600m3/a）。其中洗浴用水量按照 60L/ 人·d 计算，洗浴用水量为 6m3/d（1800m3/a）。食堂用水量按照 20L/人·d 计算，食 堂用水量为 2m3/d（600m3/a）。冲厕用水量按照 40L/人·d 计算，冲厕用水量为 4m3/d （1200m3/a）。

（2）生产工艺给水系统

生产工艺用水主要为洗毛用水和梳绒车间加湿用水。

本项目采用6 槽洗毛工艺，一级浸泡（1 号水槽）、两级洗涤（2 号、3 号水 槽）（逆流洗涤），三级清洗（4 号、5 号、6 号水槽）（逆流清洗），1 号、2 号 水槽用水为 5 号、6 号补水，3 号水槽用水来自4 号水槽和烘干机蒸汽冷凝水，4 号水槽用水为 5 号、6 号补水和部分新鲜水，5 号、6 号水槽补充新鲜水。

根据《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》（DB15/T385-2020），洗净毛 用水定额为 16m3/t（原毛）；本项目洗槽水逆流补水，底部安装循环水自动排污装 置，只有 5 号、6 号补充新鲜水，4 号补充部分新鲜水。根据建设单位提供的设计 资料，新水用量为 2.75m3/t-洗净毛，每天新水补水量为 165m3/d（49500m3/a）， 其 中蒸汽冷凝 水可补水量 为 108m3/d （ 32400m3/a ） ，新鲜水用量为 57m3/d （17100m3/a）。

梳绒车间加湿用水采用纯水，由锅炉房纯水制备系统提供，纯水用量为 1m3/d。

（3）锅炉给水系统

锅炉用水全部来锅炉房纯水制备装置纯水。

锅炉房配置了 1 套反渗透纯水制备装置，设计处理能力为 10m3/h 。其工艺流 程为：原水箱→ 原水泵→机械过滤→精密过滤→RO 高压泵→反渗透装置→纯水水

任公司   65

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

箱→纯水泵→蒸汽锅炉和梳绒加湿。

本项目洗毛烘干工段采用锅炉蒸汽间接烘干，蒸汽由锅炉房 2 台锅炉提供，2  台锅炉串联，夏季温度较高，沼气产量高，优先使用沼气锅炉，生物质锅炉辅助， 冬季沼气锅炉蒸汽一部分用于厌氧发酵罐保温，车间用蒸汽以生物质锅炉为主。 本项 目两台锅炉同时运行（运行方式见 3.4.4.2） ，总蒸汽供应量为 120m3/d  （36000t/a）。锅炉排污水量按蒸汽供应量的 5%计，6m3/d（180m3/a）；锅炉补水 采用纯水，纯水制水率为 75%，排污量为 42.3m3/d（12690t/a），总用水量为 169.3m3/d  （50790t/a）。

（4）其他用水系统

①除臭剂配置用水量：本项目需喷洒除臭剂的面积为（包含厌氧发酵罐区、 调节池、固液分离池、晾晒区等）120m2 ，每平方米消耗生物除臭剂 0. 1kg ，按照 平均每天喷洒一次计算，除臭剂消耗量为 3.6t/a ，喷洒除臭剂 10 倍稀释，稀释用 水量为 0. 11m3/d（32.4m3/a）。

②车间地面冲洗用水：根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 版），车间地面冲洗水用量为 2~3L/m2.次（本次评价以 2L/m2.次计），每两天 1 次，洗毛车间需冲洗地面面积为 5000m2 ，用水量为 5m3/d（2390.22m3/a），全部 来自管网新鲜水。

③锅炉草木灰抑尘用水：本项目生物质锅炉草木灰产生量为 279.8t/a ，抑尘后 含水率为 25% ，抑尘用水量为 0.233m3/d（69.95m3/a）。

④道路洒水抑尘用水：本项目厂区运输量较大，除及时清扫道路，保持清洁 外，项目配置洒水车，用于厂区道路洒水抑尘。厂区内主要运输道路总长度为 650m， 路面宽度为 6m ，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2015）中 规定，“城市环境卫生管理-场地、道路喷洒”用水定额为 2L/m2.d，则本项目道路洒 水抑尘用水量为 7.8m3/d（2340m3/a）。

⑤消防用水：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及 消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的有关规定，室外消防用水量为 25L/s， 室内消火栓用水量为 15L/s ，厂区消防按同一时间一起火灾计算，火灾延续时间为

2 小时，一次消防用水量按 288m3 设计。室外消防环状管网按规范要求设室外地上 式消火栓，消火栓间距不大于 120m 。室内外消火栓用水由设在新水加压泵站的消

66        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

防供水泵组供给，供水压力不小于 0.3MPa ，为临时高压系统。东西厂区分别建设 独立的消防供水系统。

#### 3.1.8.2 排水

项目厂区排水实行“清污分流，雨污分流、污污分流”的排水体制，厂区的排水 分为：生产废水排水系统，生活污水排水系统及雨水排水系统。如下：

（1）生活污水

本项目东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道系统外排市政污水管网， 进入明安图镇污水处理厂。食堂废水经隔油池处理后，与洗浴废水一同通过独立 管道系统外排市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。

西厂区冲厕水经独立管道排入化粪池（容积 30m3 ）预处理后，输送至厌氧发 酵装置。东厂区冲厕水与洗毛废水一起进入洗毛废水收集池（10m3 ），然后通过 管道输送至西厂区厌氧发酵装置。

（2）生产废水

洗毛废水、地面冲洗废水全部收集输送往厌氧发酵装置，不外排。洗毛废水 排水量为 135m3/d（40500m3/a）。车间地面冲洗废水按照用水量的 90%计，车间 地面冲洗废水量为 4.5m3/d（1350m3/a）。

（3）锅炉、纯水装置排污水

锅炉和纯水处理装置排水用作锅炉草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水，多余 部分排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。锅炉排污水量按蒸汽供应量 的 5%计，6m3/d（180m3/a）；锅炉补水采用纯水，纯水制水率为 75% ，排污量为 42.3m3/d（12690t/a）；锅炉、纯水装置总排水量为 48.3m3/d（14490t/a），其中 8.033m3/d （2409.9t/a）用于锅炉草木灰和道路抑尘，剩余 40.267m3/d（12080. 1t/a）排入市政 污水管网，进入明安图镇污水处理厂。

（4）雨水排水系统

本项目在厂内设雨排水管道，厂房及各建筑物屋面雨水经雨落管汇集排入雨 水管道，厂区地面雨水经雨水口汇集排入雨水管道，本项目对初期雨污水进行收 集，暂存于应急事故水池，采用罐车分批送往明安图镇污水处理厂委托处理，其 余清净雨水经管道流入总厂雨水管道中，周边规划期内无雨水管网，依靠路面散 排，因此本项目厂区内清净雨水排放至厂外路面散排。

任公司   67

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

在东西两个厂区内分别建设 1 座容积为 400m3 应急事故水池，用于接收事故 废水和初期雨污水，待事故和初期雨水收集结束后，采用罐车分批送往明安图镇 污水处理厂委托处理。

本项目水平衡表见下表3.1-13 ，水平衡图见图3.3-6。

表 3.1-13      项目水平衡一览表

| 用水项目 | 用水定 额 | 规模 | 用水 时间 | 用水量 | 损耗量 | 排水量 | 废水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/d | m3/d |  |
| 生活用水 | 120L/ 人·d | 100 人 | 300d/a | 12 | 1.6 | 6.4（洗浴、 食堂） | 独立管道系统外排市政 污水管网，进入明安图镇 污水处理厂 |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 3.2（冲厕 废水） | 进入厌氧发酵装置 |
| 洗毛用水 | -- | -- | 300d/a | 57 | 42 | 135 |  |
| 车间地面冲 洗水 | -- | -- | 300d/a | 5 | 0.5 | 4.5 |  |
| 纯水制备装 置用水、锅炉 用水 | -- | -- | 300d/a | 169.3 | -- | 48.3 | 用作锅炉草木灰抑尘及 厂区内道路抑尘用水，多 余部分排入市政污水管 网，进入明安图镇污水处 理厂 |
| 梳绒车间加 湿（纯水） | -- | -- | 300d/a | 1 | 1 | 0 | -- |
| 除臭剂配制 | -- | -- | 300d/a | 0. 11 | 0. 11 | 0 | -- |
| 合计 |  |  |  | 243.41 | 46.01 | 197.4 | -- |

68        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

图3.1-4      本项目水平衡分析图     t/d

#### 3.1.8.3 供热

本项目新建锅炉房配置 1 台 4t/h 沼气蒸汽锅炉（WNS4-1.25-Y（Q））、1 台 生物质蒸汽锅炉（DZL6-1.25-SCI），供应本项目生产、生活用热。沼气锅炉燃料 来自本项目厌氧发酵装置产生的沼气，经净化后使用；生物质锅炉燃料外购。

本项目沼气锅炉燃料（沼气）消耗量为 3150m3/d ，CH4 含量为 60% ，可满足 4t/h 沼气锅炉每天满负荷运行 6.3h（每小时甲烷用量为 75m3/h）。因冬季厌氧发酵 罐需自用部分热量（蒸汽）保持厌氧发酵的温度，沼气锅炉能提供给洗毛车间的 蒸汽量夏季 25.2m3/d、冬季约 13.2m3m3/d。

洗毛车间总蒸汽用量为 120m3/d，因此生物质锅炉夏季需提供蒸汽 94.8m3/d（满 负荷运行 15.8h）；生物质锅炉冬季需要提供蒸汽 106.8m3/d（满负荷运行 17.8h）。 因此，两台锅炉可满足项目生产和生活用热需求。

#### 3.1.8.4 供电

本项目用电由锡林郭勒明安图镇变电站接入一路 10kV 电力电缆专线，厂区由 总配电室内引入，引入方式采用电缆直埋敷设至建筑低压配电柜，供电能力满足 负荷要求。

任公司   69

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

## 3.2 生产工艺及产排污分析

### 3.2.1 洗毛生产工艺流程及产污环节分析

本项目共建设洗毛生产线 2 条（东厂区建设 1 条、西厂区建设 1 条），每条  生产线年产洗净毛 0.9 万吨，共产洗净毛 1.8 万吨/年。两条生产线均采用6 槽羊毛 清洗工艺。本项目2 条洗毛生产线洗毛设备的喂毛速度均控制在每小时 1.6t-2t 原 毛，视羊毛品种不同略有差异。

#### 3.2.1.1 原毛进厂

外购原毛（绵羊毛）通过汽车运输至厂区内原毛库房，在原毛库房内临时暂 存。原毛采用高密度聚乙烯编织袋包装。年使用原毛 30000 吨，均来自周边养殖 场和牧户。

#### 3.2.1.2 解包、人工分选

原毛（羊毛）由铲车送入选毛库房，在选毛库房内包装袋由工人用电刀解包， 解包后人工选出原毛中的大块杂物（如砂石、木块、杂毛等）。解包分选后原毛

由铲车运至洗毛车间的喂毛机，准备开松除杂。

产污环节分析：

固废：原毛解包过程中产生废包装物（S1-1 ），主要成分为高密度聚乙烯（包 布）和钢丝（包索），外售废品回收企业综合利用；分选杂物（S1-2 ），主要为原 毛中夹带的砂石、木块、杂毛等，委托当地环卫部门处理。各污染物产生量见 3.5 章节。

#### 3.2.1.3 开松除杂

外购的原毛由于自身代谢作用产生的分泌物和长期野外生活而夹杂的砂土、 植物性杂质，加上为区分羊群所做的印记等构成了原毛中的杂质。

喂毛机中解包分选后的原毛，经过平帘、斜钉帘将羊毛均匀的喂入到开松机， 开松机将喂入的原毛打松散，去除原毛中含的羊粪、碎毛、泥土、杂草等杂质， 开松后的原毛喂入输送平帘。每条洗毛生产线设置 1 台开松除杂机。

产污环节分析：

废气：开松除杂过程中会产生粉尘（开松除杂粉尘 G1-1- 1~2 ）排放，每个车间

70        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

开松机上方安装一套布袋除尘器，开松除杂粉尘经布袋除尘器处理后，通过 15m 高排气筒排放，同时通过加强车间通风，减少对生产车间环境空气质量的影响。 东厂区除杂粉尘经一套布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放（DA001）；西 厂区除杂粉尘经一套布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放（DA002），根据 物料平衡分析，每条生产线开松除杂粉尘产生量为 0.075t/a。各污染物产生量见 3.5 章节。

固废：原毛开松过程中产生开松杂质（S1-3 ），主要成分为杂草、羊粪、碎毛、 泥土等，外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机肥厂做有机肥，待内蒙古源浩羊 绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目（二期）有机肥生产线建成后用于生产 有机肥。布袋除尘器定期更换产生废布袋（S1-4 ），由除尘器厂家更换后运走。开 松除杂布袋除尘器收集粉尘（S1-5 ），主要成分为细颗粒的羊粪、碎毛、泥土等， 外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机肥厂做有机肥。各污染物产生量见 3.5 章 节。

#### 3.2.1.4 洗毛

1 、一级浸泡（1 槽）

输送平帘缓慢将除杂后的原毛输送入 1 号水槽，水温为常温（水温 20-25℃) , 1 号水槽最前端压毛滚筒将原毛充分浸湿，浸泡时间 8-10min ，通过槽上方的钩耙 不停的翻动羊毛，将羊毛上附着的泥沙、羊粪等杂物清洗掉，羊毛随耙齿缓慢向 前到 1 号压水机，压水机利用气动装置上下直压羊毛，将羊毛中的水分压干，压 出水由盛液槽返回 1 号水槽，原毛通过平帘继续喂入到 2 号水槽。粪便、泥土沉 淀到 1 号水槽底部，随废水从槽底部排入废水收集池。

1 号水槽补水来自 5 号、6 号水槽， 日用水量为 52.6m3/d 。1 号水槽平均每小 时排放一次粪便、泥土等杂质，排放时间 20s ，平均每天排放一次废水，排水量为 52.6m3/d 。洗毛废水、粪便、泥土一起进入废水收集池，粪便与废水进入 TS 调节 池调质后，进入厌氧发酵罐发酵；泥土沉淀至废水收集池底部，沉淀杂质定期清 掏，委托环卫部门定期清运处理。

产污环节分析：

任公司   71

废水：1 号水槽产生洗毛废水（W1-1 ），收集调质后输送至厌氧发酵装置。废 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

水收集池沉淀杂质（S1-6 ）定期清掏，委托环卫部门定期清运处理。各污染物产生 量见 3.5 章节。

2 、二级洗涤（2 槽、3 槽）

本项目2 号槽、3 号槽为加热洗涤，2 号槽、3 号槽补水和热源为烘干机蒸汽 冷凝水（~60℃) , 使 2 号水槽、3 号水槽洗涤水温度控制在40℃~60℃。

从 1 号水槽来的羊毛进入 2 号水槽中洗涤，加入备好的生物洗涤剂（大力士 环保羊毛洗涤剂）将原毛中的粪便、油脂与羊毛进行分离，洗涤剂用量为 1.2kg/t- 原毛，洗涤时间 8-10min，洗涤后随耙齿缓慢向前到 2 号压水机压干，压出水由盛 液槽返回2 号水槽。然后羊毛进入 3 号水槽洗涤，加入备好的生物洗涤剂（大力 士环保羊毛洗涤剂），进一步清洗原毛中的粪便、油脂，洗涤剂用量为 0.8kg/t-原 毛，洗涤时间 8-10min，洗涤后随耙齿缓慢向前到 3 号压水机压干，压出水由盛液 槽返回 3 号水槽，洗涤后的羊毛去清洗工序。2 号槽、3 号槽底部粪便、油脂随废 水进入废水收集池，在 TS 调节池调质后，进入厌氧发酵罐。

2 号水槽补充水来自 5 号、6 号水槽和烘干机蒸汽冷凝水，3 号水槽补充水来 自清洗工序 4 号水槽、蒸汽水。2 号水槽、3 号水槽每小时排放粪便、杂质等，平 均每天排放一次废水，废水排水量为 82m3/d。

大力士环保羊毛洗涤剂主要成分为椰子油二乙醇胺 40%-50% 、聚氧乙烯失水 山梨醇醚硬脂酸酯 20%-30%、高分子乳化剂 15%-25%、助洗剂 5%-10%、水 3%-6%。 具有润湿、渗透、分散、乳化、洗涤能力。

产污环节分析：

废气：浸泡、洗涤过程会产生异味，主要来自原毛加热洗涤过程，产生氨气、 硫化氢、臭气浓度等（G1-3- 1~4 ），洗槽周边喷洒生物除臭剂，同时加强车间通风， 废气无组织排放。各污染物产生量见 3.5 章节。

废水：2 号、3 号水槽产生洗毛废水（W1-1 ），经捞毛机除毛后，收集调质后

输送往厌氧发酵装置。各污染物产生量见 3.5 章节。

3 、三级清洗（4 槽、5 槽、6 槽）

本项目采用三级清洗工艺，洗涤水为常温水，温度 20℃~25℃ , 4 号、5 号、6

72        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

号水槽内不添加洗涤剂，采用清水去除羊毛中残余洗涤剂。

羊毛进入 4 号水槽中清洗后，随耙齿缓慢向前到 4 号压水机压干，然后进入 5 号水槽洗涤后，随耙齿缓慢向前到 5 号压水机压干，最后进入 6 号水槽洗涤后， 随耙齿缓慢向前到 6 号压水机压干，清洗后得到的洗净毛去烘干工序，压出水由 盛液槽返回对应水槽（4 号压出水返回 4 号水槽、5 号压出水返回 5 号水槽、6 号 压出水返回 6 号水槽），4 号水槽补充水来自新鲜水和 5 号、6 号水槽，5 号、6 号水槽补充新鲜水（本项目清洗羊毛为绵羊毛，5 号、6 号水槽补水为新鲜水，无 需使用纯水）。

产污环节分析：

废气：洗毛车间运行时会产生异味产生，主要来自原毛加热洗涤过程，以羊 毛臊膻味等异味成分为主，加强车间通风。

#### 3.2.1.5 烘干

来自清水冲洗工序的压干洗净毛含水率为~40% ，烘干将产品中含水率控制在 10%以下，烘干过程采用蒸汽间接加热，烘干温度为 50-100℃ , 烘干时间 8min 左 右。出 6 号压水机的洗净毛经过喂毛机平帘、斜钉帘均匀的喂入到平帘烘干机中， 洗净毛在平帘烘干机中缓慢向前传动，传动的过程中，烘房内部的蒸汽管持续散 热，将洗净毛烘干，得到含水率小于 10%的洗净毛产品，经输毛帘入打包机打包 或去梳绒生产线，蒸汽冷凝水作为 2 号、3 号洗槽补水。其中 545t 洗净毛去梳绒 车间梳绒，其余洗净毛作为产品外售。

产污环节分析：

废气：烘干过程中新风从烘干机的出料口进入，经过烘干室，由含湿量最大 的进口排出，由于风速低、湿度大，排气中羊毛尘含量很低，本评价不予以量化。

本项目洗毛生产工艺流程及产污环节分析示意见图 3.2-1。

任公司   73

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

图 3.2-1      洗毛生产工艺流程及产污环节分析示意图

### 3.2.2 梳绒生产工艺流程及产污环节分析

本项目建设梳绒生产线5 条，年产无毛绒 300 吨。

#### 3.2.2.1 开松

本项目洗净毛车间产生的洗净毛 545t进行梳绒。洗毛车间洗净毛（绒）进入 开松机，对洗净毛进行松解和开松，使其形成均匀的纤维层。

#### 3.2.2.2 梳绒

开松机开松打散后的洗净毛进入分梳机，通过高速旋转的锡林、道夫和刺辊 上的针布，对洗净毛进行抓取、分梳和定向排列，去除短纤维和未分解的纤维束， 同时实现毛、绒分离。为提高生产效率，防止羊绒产生静电，需要保持车间湿度 ≥70% ，本项目梳绒车间设 1 台高压雾化器，采用纯水制备装置制备的纯水为车间 加湿。

产污环节分析：

废气：开松、梳绒和合绒过程中会有绒尘（梳绒车间粉尘 G2- 1）产生，梳绒车

74        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

间封闭建设，可有效减少飞绒等颗粒物排放。污染物产生量见 3.5 章节。

固废：

①梳绒过程中产生梳绒短纤维及杂毛（S2-1 ），集中收集，定期外售综合利用 （工业毛毡等）。污染物产生量见 3.5 章节。

②设备自带滤袋收集的定期清理，其成分主要为绒尘，与杂毛、梳绒短纤维 一同外售综合利用（工业毛毡等）。

本项目梳绒生产工艺流程及产污环节分析示意见图 3.2-2。

图 3.2-2        梳绒生产工艺流程及产污环节分析示意图

### 3.2.3 厌氧发酵装置工艺流程及产污环节分析

本项目采用“废水收集+废水调质+全混式中温厌氧发酵+沼气脱水+干法脱硫+ 沼气利用 ”为核心的主体工艺技术，产生的沼气全部供应本次建设的 4t/h 沼气锅 炉。

厌氧发酵生产线原料主要为本项目洗毛车间生产废水和冲厕废水，发酵系统 设计进水量为 150m3/d、厌氧停留时间~20d 、容积产气率 0.8~3.0m3/m3 、发酵温度 35±1℃ 。本项目厌氧发酵装置工艺流程及产污环节分析示意见图 3.2-3。

任公司   75

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

图 3.2-3      厌氧发酵装置工艺流程及产污环节分析示意图

#### 3.2.3.1 废水收集

本项目厌氧发酵装置主要废水来源为洗毛废水、洗毛车间地面冲洗水、冲厕 废水。西厂区洗毛废水和洗毛车间地面冲洗水通过车间管道（槽）收集至废水收 集池（64m3 ），冲厕废水通过管道输送至废水收集池。东厂区洗毛废水和洗毛车 间地面冲洗水通过车间管道（槽）收集至洗毛水收集池（10m3 ），冲厕废水进入 洗毛水收集池，一起通过管道输送至西厂区废水收集池。

洗毛废水中的粪便、泥土一起进入废水收集池，粪便溶于废水，与废水进入 TS 调节池调质后，进入厌氧发酵罐发酵；泥土沉淀至废水收集池底部（洗毛工段 已给出），沉淀杂质定期清掏。

#### 3.2.3.2 调节废水中固体浓度（TS 调节）

进入到废水收集池的废水干物质含固率为 2%-3%左右，达不到厌氧发酵产沼 气的条件，需要调节废水中TS 浓度至 6%以上。

76        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

废水经废水收集池收集后进入 TS 调节池，在 TS 调节池中添加外购动物粪便 （牛、羊粪等）调节废水中的 TS ，调节 TS 浓度至 6%以上，达到厌氧发酵产沼气 条件，TS 调节需要牛羊粪的量为 7.5t/d（含水率 60%）。调节池中设有搅拌装置、 保温装置（低温条件下保证进入发酵罐中废水的温度在适宜范围内，温度维持在 35±1℃) 等，废水在调节池内匀质匀量，然后泵入厌氧发酵罐内进行厌氧发酵。 调节 TS 需要的牛羊粪不在厂区储存，每天拉运 2 次，每次 3.75t/次，牛羊粪进厂 后运输车辆卸料口对准调节池口缓慢卸入 TS 调节池。

#### 3.2.3.3 厌氧发酵

厂区设 1 个 3000m3 厌氧发酵罐，采用USR 厌氧发酵工艺（升流式固体反应 器），设计处理量为 150m3/d、厌氧停留时间~20d。

在 TS 调节池调节好的发酵液无需添加营养物质，发酵液从底部通过密闭管道 进入厌氧发酵罐内，发酵液 TS 浓度在 6%以上，发酵罐体设有 2 台污水循环泵，1 用 1 备，从中部及顶部抽取物料进行底部补水，如此循环，保证了罐内物料循环 搅动，底部均匀补水，保证了产气效果，同时兼顾出料功能，发酵液进入厌氧发 酵罐内与厌氧反应器里的厌氧菌种接触，使原料得到快速消化，未消化的有机物 固体颗粒和沼气发酵微生物靠自然沉降滞留于厌氧反应器内，上清液从厌氧反应 器上部溢出。厌氧发酵时间为 20d ，发酵温度 35±1℃ , 属于中温发酵。

根据《大中型沼气工程技术规范》、《沼气工程技术规范第 1 部分：工程设 计》中，有机废水 TS 产气率为 0.35~0.4m3/kg、牛粪 TS 产气率为 0.25~0.3m3/kg； 参照《羊、鸭、兔粪厌氧消化产沼气潜力与特性》（农业部沼气科学研究所）研 究结论，羊粪 TS 产气率为 0.35m3/kg 。同时类比《内蒙古圣地牧业奶牛养殖园区 类污资源化处理扩建项目(一期)》实际运行经验（中温厌氧发酵工艺、厌氧发酵罐 10000m3、TS 为 6%-8% 、发酵原料为牛粪），发酵液产气率约 1.0-2.0m3/m3。本项 目厌氧发酵装置 TS 浓度 6%以上，每日进入厌氧发酵罐 TS 总量为 9t ，产气率按 0.35m3/kg 计，经计算本项目沼气产生量约 3150m3/d ，全部用于项目沼气锅炉。

厌氧发酵产生的沼气通过沼气出口排出，进入沼气净化工段，沼气出口设有 水封，保证气体正向流动，不能回窜；厌氧发酵完成的物料从发酵液面以下通过 管道输送至固液分离池。

任公司   77

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

#### 3.2.3.4 固液分离

厌氧发酵完成后的物料进入固液分离池内暂存浓缩，经螺旋挤压脱水机压滤 脱水，沼渣在沼渣晾晒区自然晾晒检测达到《沼肥》（NY/T2596-2022）标准后作 为沼渣肥还田利用（ 自用）；固液分离池上清液和螺旋挤压脱水机滤液去沼液池 临时储存，检测达到《沼肥》（NY/T2596-2022）标准后作为沼液肥还田利用（自 用）。产生的沼气去沼气净化系统。

产污环节分析：

废气：本项目厌氧发酵装置配套的TS 调节池、固液分离池、沼液池位于洗毛 车间内，池体进行封闭，产生的氨气、硫化氢、臭气浓度等（G3-1 ），经洗毛车间 的活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放（西厂区DA003）。

厌氧发酵罐区会有恶臭气体（厌氧发酵装置臭气 G3-1）产生，因厌氧发酵产物 已经充分发酵，臭气产生量较少，在厌氧发酵罐区定期喷洒生物除臭剂，减少臭 气的排放。各污染物产生量见 3.5 章节。

固废：恶臭气体处理采用活性炭吸附，活性炭定期更换，更换产生废活性炭 （S3-1 ），暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。污染物产生量见 3.5 章节。

#### 3.2.3.5 沼气净化

根据建设单位提供的设计数据及同类型厌氧发酵装置沼气成分检测报告，厌 氧发酵装置产生的沼气净化前 CH460% 、CO238.9% 、H2 S0. 146%（2222mg/m3 ）、 N2 及其他 0.954%。

厌氧发酵装置产生的沼气温度在 35℃-50℃左右，沼气中的水分与硫化氢共同 作用，会加速管道及阀门、流量计的腐蚀，同时，由于沼气中含有水蒸气，而每 一种脱硫剂在运行中都有最佳含水量，只有在该条件下脱硫才具有较高的活性， 本项目沼气净化采用脱水+干法脱硫工艺。

（1）脱水

沼气脱水采用的自然冷凝+重力沉降+物理拦截脱水工艺。本项目设 1 个0.75m3 	(Φ0.8m×1.5m）沼气脱水罐，沼气脱水罐外部采用碳钢结构，内部防腐处理，在 罐内安装水平竖直滤网。沼气从厌氧发酵罐出口以一定压力（0.2-1.0Mpa）进入沼 气脱水罐，沼气压力变化引起温度变化，部分水分从气相中自然冷凝下来，然后 沼气从装置上部以切线的方式进入后，沼气在离心力作用下进行旋转，然后依次

78        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

经过水平滤网及竖直滤网，促使沼气中的水蒸气与沼气分离，而分离后器内水滴 沿内壁向下流动，而存于装置底部，脱水罐下部设有积液包和排污管，并定期排 放返回废水调节池。

（2）脱硫

根据建设单位提供的设计数据及同类型厌氧发酵装置沼气成分，沼气中 H2S  平均含量为 0. 146%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。 沼气脱硫一般有干法、湿法和生物法，本项目采用干法脱硫，设 1 个 3.85m3 脱硫 罐 (Φ1.4m×2.5m），脱硫罐内设氧化铁脱硫剂，脱硫剂的量为 2.5t ，该种脱硫剂 脱硫效率较高，气体以低流速从一端经过脱硫罐内填料层，硫化氢(H2S)氧化成硫 或硫氧化物后，余留在填料层中，净化后气体从脱硫罐另一端排出。本项目脱硫 剂不再厂区再生，平均每半年更换一次，更换后的废脱硫剂由厂家拉走再生。

氧化铁脱硫反应过程如下：

脱硫过程：Fe2O3·H2O+3H2S →Fe2S3·H2O+3H2O

经脱硫后沼气中 H2S 平均含量为 0.003%（体积浓度），H2 S≤20mg/m3。

（3）气柜

本项目配置 1 座 300m3 独立双膜气柜，净化后的沼气在气柜缓存后，经增压 风机加压后去沼气锅炉燃烧。

双膜气柜由外、内膜及附属设备组成，具有抗紫外线及各种生物的能力，高 度防火。外膜构成储存柜的球状外型。利用外膜进气鼓风机保持气柜恒压，当内 膜气体减少时，外膜通过鼓风机进气，保持内膜气柜的设计压力；当内膜气体量 增加时，内膜正常伸张，通过调压阀将外膜多余空气排出，使沼气压力始终恒定 在一个恒定的设计压力。气柜采用优质专用膜材，经过高频热合制作而成。工作 压 力 可 达 2000Pa ， 能承 受 0.3kN/m2  的 雪 压 和 0.4kN/m2   的 风 压 ， 工 作 温 度

-30℃~+70℃ , 无需保温和防腐。

（4）应急火炬

配套建设 1 座沼气火炬，处理量 250m3/h ，筒体不锈钢，高度为 6m ，作为沼 气应急排放系统。

产污环节分析：

任公司   79

固废：厌氧发酵装置沼气采用干法脱硫（TF 型脱硫剂，有效成分为氧化铁）， 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

脱硫剂需要定期更换，更换产生废脱硫剂（S3-2 ），废脱硫剂产生量为 7. 1t/a ，由其 生产厂家回收。

#### 3.2.3.6 沼肥还田利用（自用）

本项目有机肥产品包括沼渣肥和沼液肥两种肥料。厌氧发酵装置产生的厌氧 发酵产物先经固液分离池浓缩，再经螺旋挤压脱水机脱水得到含水率~60%的沼渣， 沼渣运输至沼渣晾晒区，自然晾干得到含水率~30%的沼渣肥，还田利用（自用）； 固液分离池上清液和螺旋挤压脱水机滤液进入沼液池即为本项目沼液肥，夏季直 接还田利用，冬季用于大棚（土地租赁协议见附件4）施肥，大棚面积约400亩， 可满足本项目冬季沼肥还田需要，不在厂区储存。

本环评要求建设单位验收之前（或试生产时）对沼液、沼渣进行检验检测， 达到《沼肥》（NY/T2596-2022）、《农用沼液》（GB/T40750-2021）等产品质量 标准要求后，方可投产运行。根据《沼肥》（NY/T2596-2022）、《农用沼液》 （GB/T40750-2021）标准要求，农用沼肥应定期检验，每年检验一次，检验因子 见 7.2.4 章节。作物生长周期不足 1 年的，采用批次检验，检验总养分、pH 、有机 质、腐植酸。

产污环节分析：

废气：

①本项目厌氧发酵装置配套的TS 调节池、固液分离池、沼液池位于洗毛车间 内，池体进行封闭，产生的氨气、硫化氢、臭气浓度等（G3-2 ），经洗毛车间活性 炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放（西厂区DA003）。

②沼渣晾晒区会产生恶臭气体（G3-3 ），通过喷洒生物除臭剂、加强通风、控 制温度等措施，可有效控制沼渣产生的恶臭气体排放。

③沼渣肥产品含水率~30% ，含水率高，沼渣肥产品装车过程中不会产生颗粒 物的排放。

#### 3.2.3.7 沼液肥检测

内蒙古源浩羊绒制品有限公司采用西厂区原正镶白旗宏业毛纺织有限公司一 条洗毛生产线（6 槽），采用大力士环保羊毛洗涤剂进行绵羊毛洗涤，对产生的洗 毛废水进行厌氧发酵试验，发酵时间 20d 。2025 年 6 月，内蒙古源浩羊绒制品有 限公司委托北京清析技术研究院对厌氧发酵后沼液进行了洗涤剂残留检测，委托

80        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

安徽赛如分析检测科技有限公司对厌氧发酵后沼液分别按照《 沼肥 》 （NY/T2596-2022）、《农用沼液》（GB/T40750-2021）标准检测。检测数据如下  表 3.2-1 ，检测报告见附件 7 。根据检测结果可知，厌氧发酵后沼液中未检测到洗  涤剂残留，本项目产生的沼液能够达到《沼肥》（NY/T2596-2022）和《农用沼液》 （GB/T40750-2021）标准限值。

若洗毛废水（含羊粪便）厌氧发酵后达不到以上标准，建设单位应立即停止 生产，建设污水处理设施 ，废水经处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》 （GB28937-2012）表 2 限制要求后方可继续生产。若沼液肥还田利用出现不畅或 无法正常还田利用，建设单位应合理处置沼液肥或停产生产，降低环境风险。

表 3.2-1      沼液成分检测数据

| 序 号 | 检测因子 | 《沼肥》（NY/T2596-2022） |  | 《农用沼液》 （GB/T40750-2021） |  | 达标性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测结果 | 标准限值 | 检测结果 | 标准限值 |  |
| 1 | 酸碱度（pH） | 7.95 | 5.5-8.5 | 7.51 | 5.5-8.5 | 达标 |
| 2 | 水不溶物，g/L | 0.0 | ≤50.0 | 4.7 | ≤50.0 | 达标 |
| 3 | 粪大肠菌群数，个 /g（mL） | <3.0 | ≤100.0 | 11. 1 | ≥10-4 | 达标 |
| 4 | 蛔虫卵死亡率，% | 100 | ≥95.0 | 100 | ≥95.0 | 达标 |
| 5 | 总砷(以 As 计)， mg/L | 0. 1 | ≤10.0 | 0.3 | ≤0.3 | 达标 |
| 6 | 总镉(以 Cd 计)， mg/L | 未检出 | ≤3.0 | 未检出 | 未检出 | 达标 |
| 7 | 总铅(以 Pb 计)， mg/L | 未检出 | ≤50.0 | 未检出 | 未检出 | 达标 |
| 8 | 总铬(以 Cr 计)， mg/L | 0. 1 | ≤50.0 | 0.3 | ≤1.3 | 达标 |
| 9 | 总汞(以 Hg 计)， mg/L | 未检出 | ≤5.0 | 未检出 | ≤0.4 | 达标 |
| 10 | 总养分，mg/L | / | / | 14.5 | / | 达标 |
| 11 | 椰油酰二乙醇胺， mg/kg | 未检出 | / | / | / | 未检测到洗 涤剂残留 |
| 12 | 聚氧乙烯山梨醇酐 硬脂酸酯，mg/kg | 未检出 | / | / | / |  |
| 13 | 十二烷基聚氧乙烯 醚硫酸钠，mg/kg | 未检出 | / | / | / |  |
| 14 | 异构十醇聚氧乙烯 醚，mg/kg | 未检出 | / | / | / |  |

### 3.2.4 其他产污环节分析

本项目生产过程中其他产污环节分析如下：

任公司   81

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

#### 3.2.4.1 员工食堂

本项目下西厂区办公楼 1 楼设一间食堂，建筑面积 100m2 ，供厂区员工用餐。

#### 3.2.4.2 沼气锅炉、生物质锅炉

本项目锅炉房设 2 台锅炉，1 台 4t/h 沼气蒸汽锅炉、1 台 6t/h 生物质蒸汽锅炉， 两台锅炉同时使用，锅炉设自动控制系统，产生的蒸汽进入蒸汽分气缸，优先由 沼气锅炉供应蒸汽，当蒸汽分汽缸压力小于 0.8MPa 时，生物质锅炉运行负荷增加， 为蒸汽分汽缸补充蒸汽；两台锅炉满足项目生产供汽及冬季采暖用热需求。

1 、纯水制备装置

锅炉房配置了 1 套反渗透纯水制备装置，设计处理能力为 10m3/h ，其工艺流 程为：原水箱→ 原水泵→机械过滤→精密过滤→RO 高压泵→反渗透装置→纯水水 箱→纯水泵→蒸汽锅炉。纯水满足两台蒸汽锅炉和梳绒车间高压雾化加湿用纯水。

2 、沼气锅炉、生物质锅炉

本项目沼气锅炉以厌氧发酵罐产生的沼气为燃料，生物质锅炉外购生物质为 燃料。锅炉房内设 1 个蒸汽分汽缸，Φ3.25*1.5m，2 台锅炉产生的蒸汽进入蒸汽分 汽缸，蒸汽分汽缸把蒸汽分配到各路管道中去（洗毛车间），分汽缸系承压设备， 压力 0.8MPa 。蒸汽锅炉设自动控制系统，优先由沼气锅炉供应蒸汽，当蒸汽分汽 缸压力小于 0.8MPa 时，生物质锅炉运行负荷增加，为蒸汽分汽缸补充蒸汽。

沼气锅炉采用低氮燃烧技术，产生的废气经过 10m 高排气筒排放；生物质蒸  汽锅炉废气经陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+水浴处理后，通过 35m 高排气筒排放。

82        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

图 3.2-4      锅炉工艺流程及产污环节分析示意图

其他产污环节分析：

废气：

①油烟：项目在厂区建设员工食堂，运行时会产生餐饮油烟（G4-1 ）排放，经 油烟净化器处理后排放。

②沼气锅炉烟气：沼气锅炉运行时产生沼气锅炉烟气（G4-2 ），主要污染物为 SO2、NOx、颗粒物，沼气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过 10m 高排气筒排 放（DA004）。

③生物质锅炉烟气：生物质锅炉运行时产生生物质锅炉烟气（G4-3 ），主要污 染物为 SO2 、NOx 、颗粒物、汞及其化合物，采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+ 水浴除尘后，通过 35m 高排气筒排放（DA005）。

废水：

①车间地面冲洗水：项目洗毛车间地面需要定期冲洗，产生地面冲洗废水 （W4-1 ），收集去厌氧发酵装置。

②生活污水：职工日常生活产生生活污水（W4-2），主要污染物为 pH、CODCr、

任公司   83

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

BOD5 、SS 、氨氮等，冲厕废水送往厌氧发酵装置；洗浴和食堂废水通过单独管道 排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。

③纯水制备装置排水：锅炉纯水制备装置在制备纯水时需排放含盐废水（纯 水制备排污 W4-3 ），用作草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水。

④锅炉排污水：蒸汽锅炉运行时，锅炉循环水系统因盐分的累积需要定期排 放一部分（锅炉排污 W4-4 ），用作草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水。

固废：

①生活垃圾：职工日常生活产生生活垃圾（S4-1 ），主要成分为纸张、食物残 渣等，在厂区内集中收集，定期交由当地环卫部门处理。

②RO 膜组件：锅炉房配置了 1 套反渗透纯水制备装置，其工艺流程为：原水 箱→ 原水泵→ 机械过滤→精密过滤→RO 高压泵→ 反渗透装置→ 纯水水箱→ 纯水 泵→蒸汽锅炉。纯水制备装置过滤器、RO 膜组件需要定期更换，产生废过滤器、 废 RO 膜组件（S4-2 ），由其生产厂家回收。

③锅炉草木灰：生物质锅炉运行过程中产生锅炉草木灰（S4-3 ）排放，包含灰 渣和锅炉烟气除尘灰两部分，在灰渣清理和卸灰后袋装，在一般固体废物贮存库 暂存，定期外售用作肥料还田。

④废布袋：布袋除尘器定期更换，产生废布袋除尘器（S4-4 ），由除尘器厂家 更换后运走。

⑤废矿物油：项目运行中的其他生产设备、润滑装置等在进行保养、检修， 润滑油更换等过程中会产生废矿物油（S4-5 ），属于危险废物，暂存于危废暂存间， 定期委托有资质单位处理。

⑥废油桶：本项目生产过程中生产设备检修、保养、维护使用润滑油、液压 油等产生废油桶（S4-6 ），属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处 理。

## 3.3 主要污染源及污染物治理措施

### 3.3.1 施工期污染来源及治理措施

本项目位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，主要施工内容包括

84        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

生产车间、原辅料储存设施、办公生活区、一般固体废物暂存间、危废暂存间等 建设（及改造），以及相关设备、管道的安装等，以上施工活动进行时，建材运 输、装卸及土建施工将会产生一定量的扬尘污染，同时伴有较大的噪声，并会有 建筑垃圾的堆放情况。但由于施工期较短，影响并不突出，且多为短期可逆影响， 随着施工阶段的结束而消失，本项目施工阶段排污环节见表 3.3-1。

表 3.3-1      工程建设施工期排污环节表

| 影响类别 | 影响环节 | 产生原因 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料堆存、材料拌合、 管道铺设、运输等 | 原料贮存、转载产生的粉尘、汽车运输 及管线铺设、道路开挖引起的二次扬尘 | 粉尘 |
| 噪声 | 各种施工机械设备 | 施工活动中推土机、运输车辆、挖掘机 等各种振动、转动设备产生 | 噪声 |
| 废水 | 车辆冲洗、施工养护、 工人生活等 | 施工废水，施工人员产生的生活污水 | 悬浮物、多以泥沙为 主 |
| 固废 | 建筑垃圾 | 碎砖、灰浆、废材料等 | 碎砖、灰浆、废材料 |

主要采取如下环保措施：

①对施工期开挖土方，建筑材料装卸、使用和运输过程产生的粉尘、扬尘污 染，配置专用洒水车，进行喷洒降尘；

②尽可能选用低噪声的施工机械，噪声强度大的机械应远离居民生活区设置， 使用时应避开夜间人们休息的时间；

③施工中的废弃物、建筑垃圾等按照当地环卫要求送到专门的堆场放置，不 可随意乱堆、弃入水体或侵占农田；

④施工过程中产生的施工废水经沉淀处理后回用，生活污水排入临时化粪池 处理后，定期清掏处理；

⑤施工工地外围建设临时围墙或简易挡板，对扬尘和噪声有一定阻隔作用；

⑥在施工现场要合理施工，取土尽量用于回填，减少土石方开挖量；

⑦加强施工工地环保管理，禁止现场材料随意堆放，粉状和颗粒状物料临时 堆放限制在本项目占地范围内并对其用苫布进行遮盖。

### 3.3.2 运营期污染来源及治理措施

根据工艺流程及产污环节分析，本项目生产期主要污染源汇总及采用的污染 防治措施详见表 3.3-2。

表 3.3-2      项目生产运营期污染源拟采取的污染防治措施一览表

| 类别 | 污染源名称 | 编号 | 产生位置 | 主要污染物 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

任公司   85

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 类别 | 污染源名称 | 编号 | 产生位置 | 主要污染物 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 洗毛车间开松除杂 粉尘 | G1-1-1~2 | 洗毛车间 | 颗粒物 | 东厂区洗毛车间除杂粉尘经 集气罩收集后，通过一套布 袋除尘器处理，处理后通过 15m 高排气筒排放 （DA001）；西厂区洗毛车 间除杂粉尘经集气罩收集 后，通过一套布袋除尘器处 理，处理后通过 15m 高排气 筒排放（DA002）。 |
|  | 洗毛恶臭气体 | G1-3-1~4 | 洗毛车间 | 硫化氢、氨气、臭 气浓度等 | 洗槽周边喷洒生物除臭剂， 同时加强车间通风，废气无 组织排放。 |
|  | 梳绒车间粉尘 | G2-1 | 梳绒车间 | 颗粒物 | 梳绒车间全封闭，设备自带 滤袋 |
|  | 厌氧发酵装置恶臭 气体 | G3-1 | 废水收集池、TS 调节池、固液分 离池、沼液池等 | H2S 、NH3 、臭气浓 度 | 对废水收集池、TS 调节池、 固液分离池、沼液池进行封 闭；池体位于西厂区洗毛车 间内，废气经收集管道收集 后，通过西厂区洗毛车间一 套活性炭吸附装置处理，处 理后通过 15m高排气筒排放 （DA003）。 |
|  |  | G3-2 | 厌氧发酵罐区 | H2S 、NH3 、臭气浓 度 | 厌氧发酵罐区喷洒生物除臭 剂，罐区全封闭。 |
|  | 沼渣晾晒区恶臭气 体 | G3-3 | 沼渣晾晒区 | H2S 、NH3 、臭气浓 度 | 晾晒区封闭，喷洒生物除臭 剂，同时加强通风，废气无 组织排放。 |
|  | 餐饮油烟 | G4-1 | 职工食堂 | 油烟 | 油烟净化器 |
|  | 沼气锅炉烟气 | G4-2 | 沼气锅炉 | 颗粒物、SO2 、NOx | 低氮燃烧技术，沼气锅炉烟 气经 10m 高排气筒排放 （DA004）。 |
|  | 生物质锅炉烟气 | G4-3 | 生物质锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx、 汞及其化合物 | 陶瓷多管除尘器+布袋除尘 器+水浴除尘，烟气经处理后 通过 35m 高排气筒排放 （DA005）。 |
| 废 水 | 洗毛废水 | W1-1~ 1-2 | 洗毛车间 | pH、CODcr、BOD5、 SS 、氨氮、总磷、 总氮、动植物油 | 收集输送往厌氧发酵装置。 |
|  | 地面冲洗废水 | W4-1 | 洗毛车间 | CODcr 、氨氮、SS |  |
|  | 生活污水 | W4-2 | 员工生活产生 | pH、CODcr、BOD5、 SS 、氨氮、动植物 油 | 冲厕废水送往厌氧发酵装 置；洗浴和食堂废水通过单 独管道排入市政污水管网， 进入明安图镇污水处理厂。 |
|  | 纯水制备排污 | W4-3 | 纯水制备装置 | TDS 、SS 、化学需 氧量、pH | 用作锅炉草木灰抑尘及厂区 内道路抑尘用水，多余部分 排入市政污水管网，进入明 安图镇污水处理厂。 |
|  | 锅炉排污 | W4-4 | 生物质锅炉和 沼气锅炉 | TDS 、SS 、化学需 氧量、pH |  |

86        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 类别 | 污染源名称 | 编号 | 产生位置 | 主要污染物 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪 声 | 噪声 | / | 设备运转、运输 噪声 | 连续等效噪声 A 声 级 | 隔声、消声、减振、距离衰 减等措施。 |
| 固 废 | 废包装物 | S1-1 | 原毛库房 | 高密度聚乙烯（包 布）和钢丝（包索） | 外售废品回收企业综合利 用。 |
|  | 分选杂物 | S1-2 | 原毛库房、分选 库房 | 砂石、木块、杂毛 等 | 委托当地环卫部门清运处 理。 |
|  | 开松杂质 | S1-3 | 洗毛车间开松 除杂 | 杂草、泥沙、碎毛、 羊粪便等 | 外运内蒙古盎然农业发展有 限公司有机肥厂做有机肥，， 待内蒙古源浩羊绒制品有限 公司废弃物高效循环利用项 目（二期）有机肥生产线建 成后用于生产有机肥。 |
|  | 除尘器收集的除尘 灰 | S1-5 | 洗毛车间开松 除杂布袋除尘 | 泥沙、羊粪便等 | 外运内蒙古盎然农业发展有 限公司有机肥厂做有机肥。 |
|  | 沉淀杂质 | S1-6 | 废水收集池 | 泥沙、石子等 | 委托当地环卫部门定期清运 处理 |
|  | 梳绒短纤维及杂毛 | S2-1 | 梳绒车间 | 短纤维及杂毛 | 外售综合利用（工业毛毡等） |
|  | 废活性炭 | S3-1 | 废水收集池等 恶臭气体吸附 | 活性炭等 | 委托有资质单位处理 |
|  | 废脱硫剂 | S3-2 | 沼气脱硫 | Fe2O3 、Fe2S3 、S | 由其生产厂家回收 |
|  | 生活垃圾 | S4-1 | 职工生活产生 | 纸张、食物残渣等 | 委托环卫部门清理 |
|  | 废 RO 膜、废过滤 器组件 | S4-2 | 纯水制备装置 | RO 膜、废过滤器组 件 | 由其生产厂家回收 |
|  | 锅炉草木灰 | S4-3 | 生物质锅炉 | 草木灰 | 外售作为肥料还田 |
|  | 废布袋 | S1-4、 S4-4 | 布袋除尘器 | 废布袋 | 由其生产厂家回收 |
|  | 废矿物油 | S4-5 | 设备检修、保养 等 | 废润滑油等 | 委托有资质单位处理 |
|  | 废油桶 | S4-6 | 润滑油等的使 用 | 石油类 | 委托有资质单位处理 |

## 3.4 平衡分析

### 3.4.1 物料平衡分析

1 、洗净毛物料平衡分析

本项目洗毛生产线物料平衡分析见表 3.4-1 和图 3.4-1。

表 3.4-1      洗毛生产线物料平衡分析表    单位：t/a

| 序号 | 进料名称 | 进料量 | 序号 | 出料名称 | 出料量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原毛 | 30000 | 1 | 洗净毛 | 18000 |
| 2 | 洗涤剂 | 60 | 2 | 洗毛废水 | 40500 |
| 3 | 新鲜水 | 17100 | 3 | 羊粪、羊毛脂等有机物 | 2085 |
| 4 | 烘干机蒸汽冷 凝水 | 36000 | 4 | 排放颗粒物 | 0.15 |
| / |  |  | 5 | 分选杂质 | 1850 |

任公司   87

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 序号 | 进料名称 | 进料量 | 序号 | 出料名称 | 出料量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | 6 | 开松杂质 | 7882.85 |
|  |  |  | 7 | 沉淀杂质 | 242 |
| / | / | / | 8 | 蒸汽损耗 | 3600 |
|  |  |  | 9 | 水损耗 | 9000 |
| / | 合计 | 83160 | / | 合计 | 83160 |

| 图3.4-1 洗毛生产线物料平衡分析图 | 单位：t/a |
| --- | --- |
| 2 、梳绒车间物料平衡分析 梳绒生产线物料平衡分析见表 3.4-2 和图 3.4-2。 表 3.4-2 梳绒生产线物料平衡分析表 | 单位：t/a |

| 序号 | 进料名称 | 进料量 | 序号 | 出料名称 | 出料量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗净毛 | 545 | 1 | 无毛绒 | 300 |
| / | / | / | 2 | 梳绒短纤维及杂毛 | 244.94 |
| / | / | / | 3 | 排放颗粒物 | 0.06 |
| / | 合计 | 545 | / | 合计 | 545 |

88        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

图3.4-2      梳绒生产线物料平衡分析图

3 、厌氧发酵物料平衡分析

厌氧发酵装置物料平衡分析见表3.4-3和图3.4-3。

表 3.4-3      厌氧发酵装置物料平衡分析表

单位：t/a

单位：t/a

| 序号 | 进料名称 | 进料量 | 序号 | 出料名称 | 出料量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗毛废水 | 40500 | 1 | 净化沼气 | 674.52 |
| 2 | 洗毛羊粪、羊毛脂等有 机物 | 2085 | 2 | 沼渣肥 | 2104.48 |
| 3 | 车间地面冲洗废水 | 1350 | 3 | 沼液肥 | 42810 |
| 4 | 生活污水 | 960 | 4 | 废脱硫剂 | 7. 1 |
| 5 | 牛羊粪 | 2250 | 5 | 微生物消耗 | 652 |
| 6 | 脱硫剂 | 5.0 | 6 | 水分损耗 | 901 |
| / | 合计 | 47150 | / | 合计 | 47150 |

任公司   89

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

图3.4-3      厌氧发酵装置物料平衡分析图    单位：t/a

### 3.4.2 蒸汽平衡分析

本项目洗毛车间（洗净毛烘干）、冬季采暖、冬季厌氧发酵罐保温、锅炉除 氧器自用等蒸汽由新建设的锅炉房供给（ 1 台 4t/h 沼气蒸汽锅炉+1 台 6t/h 生物质 蒸汽锅炉）。夏季、冬季各按照 150d 计算，夏季蒸汽消耗量为 18500t/a（含管网 及汽水损耗，锅炉除氧器消耗量），冬季蒸汽消耗量为20400t/a；全年蒸汽消耗量 为 38900t/a 。全厂蒸汽平衡分析详见图 3.3-4。

90        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

夏季（150d）    t/a

冬季（150d）     t/a

图 3.4-4      蒸汽平衡分析图

### 3.4.3 沼气平衡分析

本项目厌氧发酵装置产生的 94.5 万 m3/a 沼气全部用于 4t/h 燃气蒸汽锅炉，不 外售。沼气甲烷含量为 60% ，可满足 4t/h 沼气锅炉每天满负荷运行 6.3h（每小时 甲烷用量为 75m3/h）；只在事故状态下采用应急火炬燃烧。

表 3.4-4      项目沼气去向一览表

| 序号 | 沼气来源 | 产生量（万 m3/a） | 沼气去向 | 使用量（万 m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧发酵罐 | 94.5 | 4t/h 燃气蒸汽锅炉 | 94.3 |
| 2 |  |  | 应急火炬燃烧 | 0.2 |
| 合计 |  | 94.5 |  | 94.5 |
| 注：每天沼气产生量为 3150m3/d，年运行 300d 计；沼气密度按 0.716g/L，年产沼气 678.62t/a。 |  |  |  |  |

## 3.5 污染源强核算

### 3.5.1 正常工况污染物排放分析

#### 3.5.1.1 废气排放分析

1 、有组织废气

（1）洗毛车间开松除杂粉尘（G1-1- 1~2）

项目外购原毛由于自身代谢作用夹杂羊粪、泥土、杂草等杂质，开松除杂时， 主要为去除大块的砂土、杂草、羊粪便等杂质，减轻洗毛的负担，参考同类工程

任公司   91

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

现场实际运行情况，羊毛基本粘连在一起，原毛开松过程中，抖落的砂土也均为 湿度较高块状物质，原毛开松除杂过程中产尘量较低。根据物料平衡分析，原毛 开松除杂工序粉尘产生量约为原毛量的 0.0005%。

本项目年消耗原毛量为 30000 吨，开松除杂粉尘产生量为 0. 15t/a（本项目设 有两座洗毛车间，东西厂区各一座），每个洗毛车间开松机上方安装一套布袋除 尘器，集气罩收集效率 90% ，颗粒物去除效率 99% 。东厂区除杂粉尘经一套布袋 除尘器装置处理后通过 15m 高排气筒排放（DA001），粉尘排放量为 0.00067t/a； 西厂区除杂粉尘经一套布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放（DA002），粉 尘排放量为 0.00067t/a 。

（2）废水收集池等恶臭气体（G3-1）

本项目废水收集池、TS 调节池、固液分离池、沼液池等在西厂区洗毛车间， 会产生恶臭气体。

废水收集池等恶臭气体类比《内蒙古圣地牧业奶牛养殖园区类污资源化处理 扩建项目(一期)环境影响报告表》固液分离间产生的恶臭产生源强，该项目位于内 蒙古清水河县，采用 10000m3 厌氧发酵罐处理养牛场畜禽粪污，TS6%-8% ，与本 项目处理工艺相似，类比可行。同时参照同类洗毛企业污水处理站恶臭因子的产 生源强，产生系数为 NH3 ：0.24-1.2mg/s ·m2 、H2 S：0.012-0.072mg/s ·m2 。本项目取 最大值，产生系数为 NH3 ：1.2mg/s ·m2 、H2S：0.072mg/s ·m2。

根据建设单位提供资料，本项目废水收集池、TS 调节池、固液分离池、沼液 池面积共 92m2 ，则产生量为 NH32.86t/a ，H2 S0. 171t/a。

本项目西厂区洗毛车间废水收集池、TS 调节池、固液分离池、沼液池等池体 产生的恶臭气体经废气收集管道收集后，输送至一套活性炭吸附装置处理，处理 后通过 15m 高排气筒排放（DA003），风量 2000m3/h 。活性炭恶臭气体去除效率 90% ，同时加强车间通风。恶臭气体排放量为 NH30.286t/a ，H2S0.017t/a。

（3）餐饮油烟（G4- 1）

本项目西厂区办公楼西厂区办公楼 1 楼设一间食堂，供厂区员工用餐。根据 统计，我国人均日食用油用量约 30g/人·d，本项目劳动定员 100 人，食用油用量为 0.9t/a ，油烟产生量为食油用量的 3% ，产生量为 0.027t/a ，经油烟净化后通过餐厅

92        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

专用井道至屋顶排放。餐厅设有 3 个基准灶头，属于中型饮食业单位，根据《饮 食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），油烟净化器净化效率要求≥75%， 油烟排放量为 0.0068t/a。

员工食堂油烟净化器引风量为 2000Nm3/h，平均每天运行时间为 6h，1800h/a， 食堂油烟产生量为 0.027t/a、产生速率为 0.015kg/h、产生浓度 7.5mg/m3，排放量为 0.0068t/a、排放速率 0.0038kg/h ，排放浓度 1.88mg/m3。

（4）沼气锅炉烟气（G4-2）

项目沼气锅炉燃料（沼气）消耗量为 3150m3/d ，锅炉运行时间为 7200h/a ，采 用低氮燃烧技术，烟气经一根 10m 高的烟囱外排。

根据建设单位提供的数据及查阅厌氧发酵沼气资料，沼气主要特性参数见表

3.5-1。

表 3.5-1      沼气（净化后）主要特性参数

| 特性参数 | CH460% 、CO238.9% 、H2S0.003%（20mg/m3 ）、N2 及其他 1.097% |
| --- | --- |
| 密度（kg/m3） | 0.716 |
| 热值（kJ/m3） | 21524 |
| 燃烧烟气量（m3/m3） | 8.914 |

经查阅资料 CH4 的热值范围为 30000kJ/m3~35000kJ/m3，本项目沼气中 CH4 的 含量为 60% ，因此本项目沼气的热值取 21524kJ/m3 是可行的。

沼气锅炉烟气产生量为：3150/24×8.914= 1169.96Nm3/h

根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域类）》中 P123 表 4-12 油、气燃料的污染物排放因子数据，燃烧 1 万立方米天然气产生 1.4kg 烟 尘排放。

沼气锅炉烟气中颗粒物的产生与排放量为 3150/10000×1.4×300/1000=0. 132t/a， 产生与排放速率为 0.018kg/h 、产生与排放浓度为 15.38mg/Nm3。

沼气锅炉烟气中 SO2 产生与排放量为 3150×20×32/34×2×300/109=0.0378t/a，产 生与排放速率为 0.0052kg/h 、产生与排放浓度为 4.48mg/Nm3。

NOx 的排放量根据《2006 年全国氮氧化物排放统计技术要求》计算，沼气燃 烧过程 NOx 排放系数为 5.0kg/108kJ ，沼气的发热值为 21524kJ/m3。

沼气锅炉烟气中 NOx 产生与排放量为 5×21524/108 ×3150×300/103= 1.017t/a，产

任公司   93

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

生与排放速率为 0. 141kg/h 、产生与排放浓度为 120.73mg/Nm3。

（5）生物质锅炉烟气（G4-3）

本项目锅炉房生物质锅炉为 6t/h，生物质为外购牛羊粪生物质成型燃料，建设 单位提供的成分分析见表 3.5-2 。每吨水变成蒸汽需要 2257000KJ 热值，按照锅炉 满负荷运行计算，锅炉运行时间为 7200h/a ，本项目成型燃料消耗量为 5664t/a。

锅炉烟气采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+水浴处理后经一根 35m 高的烟囱 外排，除尘效率按照99%计。

表 3.5-2      生物质成型燃料成分分析指标

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 全水分 | % | 13 |
| 灰分 | % | 4.94 |
| 挥发分 | % | 72.41 |
| 全硫含量 | % | 0.06 |
| 含氮量 | % | 0.02 |
| 收到基低位发热量 | kJ/kg | 17215 |

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中表 1“新（改、扩） 工业污染源”正常工况有组织废气采用“物料衡算法、类比法、产污系数法”；非正 常工况时，废气有组织源强采用“类比法”核算。本项目为生物质锅炉，本次只核算 正常工况下有组织废气的排放情况。

①基准烟气量

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申 请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），核算方法对锅炉运行过程中产生的烟 气量进行核算。

Vgy=0.393Qnet，ar+0.876      （Vdaf≥15%）

式中：Vgy—干烟气排放量，m3/kg；

Qnet，ar—燃料收到基低位发热量，MJ/kg；本项目取 17.21MJ/kg；

Vdaf—燃料干燥无灰基挥发分，%；

经计算，本项目标态干烟气量 Vgy 为 7.64m3/kg ，则本项目运营过程中产生的 烟气量为 43.27×106m3/a。

②污染物产生量

94        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申 请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的规定，对本项目锅炉运行过程中产 生的 NOx 、SO2 根据产排污系数法进行核算，烟尘根据物料衡算的方法计算：

表 3.5-3      生物质工业锅炉产排污系数表

| 燃料类型 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物质 | SO2 | 千克/吨-原料 | 17S |
|  | NOx | 千克/吨-原料 | 0.71（低氮燃烧） |
|  | 颗粒物 | 千克/吨-原料 | 0.5 |
| 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含 量，本项目生物质中含硫量（S%）为 0.06% ，则本项目 S=0.06。 |  |  |  |

项目生物质颗粒燃料为外购牛羊粪生物质成型燃料，使用量为 5664t/a ，则污 染物产生情况如下：

SO2 产生量=5664t/a×17Skg/t-原料×10-3=5.777t/a；

NOx 产生量=5664t/a×0.71kg/t-原料×10-3=4.021t/a；

烟尘产生量=5664t/a×0.5kg/t-原料×10-3=2.832t/a；

③污染物排放量

本项目锅炉采用旋风+布袋除尘器+水浴除尘，除尘效率 99% ，则各污染物的 排放情况见下表：

表 3.5-4      生物质锅炉污染物排放浓度及排放量表

| 污染 源 | 污染物 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 治理措施 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放方 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 废气 | SO2 | 133.5 | 5.777 | / | 133.5 | 5.777 | 35m 高 排气筒 |
|  | NOx | 92.8 | 4.021 | 低氮燃烧技术 | 92.8 | 4.021 |  |
|  | 烟尘 | 65.4 | 2.832 | 陶瓷多管除尘 器+布袋除尘 器+水浴 （99%） | 0.654 | 0.0283 |  |

本项目生物质锅炉燃烧废气经低氮燃烧+ 陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+水浴 处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准要求，处理后 的烟气经 35m 高排气筒排放。

2 、无组织废气

任公司   95

（1）洗毛恶臭气体（G1-3- 1~4） 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

洗毛车间内恶臭来源于羊毛清洗工序，羊毛本身带有特有的臭味，在温水中  进行清洗时，臭味会随水蒸气一并挥发到车间空气中。另外洗毛废水含有高浓度  的 COD 、BOD ，浓度约在 10000mg/L 以上，其主要是羊粪、羊毛脂等，在温水中 会迅速腐败，产生恶臭气体，挥发出 NH3 、H2 S 、臭气浓度。

项目西厂区洗毛车间恶臭气体来源为浸泡、洗涤及废水收集池、TS 调节池、 固液分离池等。东厂区洗毛车间恶臭气体来源为浸泡、洗涤过程少量的恶臭气体。

本项目每条洗毛生产线设 6 个洗槽，洗槽为梯形漏斗状槽体，羊毛原毛中的  杂草、泥沙、羊粪便等杂物，主要在一槽、二槽、三槽中洗涤去除。四槽、五槽、 六槽为羊毛清洗工段，羊毛已较为干净，恶臭也大大减少。因此洗毛车间的臭气  产生点主要为洗毛生产线的一槽、二槽、三槽。

本环评调查了同类洗毛企业恶臭因子的产生源强，具体见表 3.5-5。

表 3.5-5      恶臭因子产生源强

| 产物单元 | NH3（mg/h.m2） | H2S（mg/h.m2） | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗槽 | 14.4-72 | 0.72-4.32 | 1500 |

本项目一槽、二槽、三槽 3 个洗槽总的面积 30m2 ，本次评价源强折中，分别 取 NH328.8mg/h.m2、H2S1.8mg/h.m2，经计算每个洗毛车间的产生量为 NH30.006t/a、 H2S0.00039t/a。2 个洗毛车间共产生 NH30.012t/a、H2S0.00078t/a。洗槽周边喷洒生 物除臭剂，同时加强车间通风，废气无组织排放。

（2）梳绒车间粉尘（G2- 1）

梳绒车间开松、梳绒过程中会有绒尘产生，梳绒车间全封闭建设，设备自带 滤袋，对粉尘的抑制率为 90%。

类比同类工程，梳绒车间粉尘产生量按照洗净毛量的 0. 1%计算，本项目年梳 绒洗净毛 545 吨，粉尘产生量为 0.55t/a ，排放量为 0.06t/a。

（3）厌氧发酵罐区臭气（G3-2）

厌氧发酵装置臭气主要来自厌氧发酵罐等处管道少量逸散，厌氧发酵罐区喷 洒生物除臭剂对 NH3 、H2 S 处理效率为 60%。

参照洛阳市环境保护设计研究所有关研究（《城市污水处理厂恶臭影响及对

96        锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

策分析》（王喜红.黑龙江环境通报，2011（9）：82-84），厌氧发酵等处臭气产 生源强见表 3.5-6。

表 3.5-6      沼气主要特性参数

| 产污单元 | NH3 产生强度（mg/s.m2） | H2S 产生强度（mg/s.m2） |
| --- | --- | --- |
| 厌氧发酵装置 | 0.004-0.010 | 0.0002-0.0006 |
| 注：本次评价取最大值。 |  |  |

厌氧发酵装置罐区面积 80m2 。通过计算，厌氧发酵装置臭气中 NH3 产生量为 0.02t/a、H2S 产生量为 0.0012t/a，NH3 排放量为 0.008t/a、H2S 排放量为 0.00048t/a， 无组织排放。

（4）沼渣晾晒区臭气（G3-3）

本项目沼渣晾晒区的沼渣已进行厌氧发酵，在晾晒棚自然晾干，使含水率小 于 30% ，晾晒过程中在微生物的作用下，会产生恶臭气体，主要污染物为 NH3 、 H2S 和臭气浓度。臭气浓度为无量纲，NH3 为无色气体，有强烈刺激气味，嗅觉阈 值为 0. 1ppm ，H2 S 为无色气体，有恶臭和毒性，具有臭鸡蛋气味，其嗅觉阅值为 0.0005ppm。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2625 有机肥料及微 生物肥料制造行业系数手册 ”，熟化过程中氨的产生系数为 0.01kg/（t·产品)，本 项目沼渣量为 3006.38t/a，则产生 NH3 量为 0.03t/a，H2S 产生量一般为 NH3  的十分 之一即 0.003ta。

本项目晾晒区采取喷洒生物除臭剂措施，根据《关于 EM 菌除臭在环境保护 应用的文献综述》(黄以豪)一文中研究表明EM 菌对粪便产生的 NH3 、H2S 均具有 较高的去除能力，其去除效率分别达到 78.4%、66.7%，本次评价酒生物除臭剂(EM 菌)对 NH3 、H2S 的去除效率按 60%计，喷洒生物除臭剂后晾晒区 NH3 排放量为 0.012t/a；H2S 排放量为 0.0012t/a。

本项目大气污染源排放分析详见表 3.5-7。

任公司   97

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

表3.5-7      本项目大气污染源分析一览表

| 编号 | 污染源 | 类型 | 排放 方式 | 污染源核 算方法 | 污染物的产生 |  |  |  |  | 拟采取治理措施 |  | 污染物的排放 |  |  |  | 排放参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排气量 Nm3/h | 污染物 | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a | 工艺 | 效率 /% | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 时间 h/a | 排放量 t/a | 高度 /m | 内径 /m |  | 温度 /℃ |
| G1- 1- 1 | 洗毛车间开 松除杂粉尘 （东厂区） | 有组织 | 连续 | 物料衡算 法 | 2000 | 颗粒物 | 5.208 | 0.0104 | 0.075 | 经一套布袋除尘器处理后， 通过 15m 高排气筒排放 （DA001），集气罩收集效 率 90%，布袋除尘器除尘效 率 99%。 | 99 | 0.052 | 0.0001 | 7200 | 0.00067 | 15 | 0.2 |  | 25 |
| G1- 1-2 | 洗毛车间开 松除杂粉尘 （西厂区） | 有组织 | 连续 | 物料衡算 法 | 2000 | 颗粒物 | 5.208 | 0.0104 | 0.075 | 经一套布袋除尘器处理后， 通过 15m 高排气筒排放 （DA002），集气罩收集效 率 90%，布袋除尘器除尘效 率 99%。 | 99 | 0.052 | 0.0001 | 7200 | 0.00067 | 15 | 0.2 |  | 25 |
| G1-3 | 洗毛恶臭气 体（东厂区） | 无组织 | 连续 | 产物系数 | 2000 | NH3 | / | 0.00083 | 0.006 | 喷洒生物除臭剂，NH3、H2S 的去除效率 60%。 | 60 | / | 0.00033 | 7200 | 0.0024 | 60m×25m，排放高 度 10m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S | / | 0.000054 | 0.00039 |  | 60 | / | 0.0000022 |  | 0.000016 |  |  |  |  |
| G1-4 | 洗毛恶臭气 体（西厂区） | 无组织 | 连续 | 产物系数 | 2000 | NH3 | / | 0.00083 | 0.006 | 喷洒生物除臭剂，NH3、H2S 的去除效率 60%。 | 60 | / | 0.00033 | 7200 | 0.0024 | 100m×20m ，排放 高度 10m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S | / | 0.000054 | 0.00039 |  | 60 | / | 0.0000022 |  | 0.000016 |  |  |  |  |
| G2- 1 | 梳绒车间粉 尘 | 无组织 | 连续 | 类比 | / | 颗粒物 | / | 0.076 | 0.55 | 梳绒车间全封闭，设备自带 滤袋 | 90 | / | 0.0083 | 7200 | 0.06 | 90m×22m，排放高 度 10m |  |  |  |
| G3- 1 | 废水收集池 等恶臭气体 | 有组织 | 连续 | 产物系数 | 2000 | NH3 | 198.6 | 0.3972 | 2.86 | 恶臭气体经废气收集管道 收集后，通过一套活性炭吸 附装置处理，处理后通过 15m 高排气筒排放 （DA003）。活性炭恶臭气 体去除效率 90%。 | 90 | 17.85 | 0.0357 | 7200 | 0.286 | 15 |  | 0.2 | 25 |
|  |  |  |  | 产物系数 |  | H2S | 11.875 | 0.0237 | 0.171 |  | 90 | 1.065 | 0.00213 |  | 0.017 |  |  |  |  |
| G3-2 | 厌氧发酵罐 区臭气 | 无组织 | 连续 | 物料衡算 法 | / | NH3 | / | 0.0027 | 0.02 | 厌氧发酵罐区喷洒生物除 臭剂，NH3 、H2S 的去除效 率 60%。 | 60 | / | 0.00112 | 7200 | 0.008 | 33m×12m，排放高 度 15m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S | / | 0.00017 | 0.0012 |  | 60 | / | 0.000066 |  | 0.00048 |  |  |  |  |
| G3-3 | 沼渣晾晒区 | 无组织 | 连续 | 产物系数 | / | NH3 | / | 0.00417 | 0.03 | 晾晒区喷洒生物除臭剂， NH3 、H2S 的去除效率 60% | 60 | / | 0.0017 | 7200 | 0.012 | 15m×9m ，排放高 度 10m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S | / | 0.0041 | 0.003 |  | 60 | / | 0.00017 |  | 0.0012 |  |  |  |  |

98                                                            锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 编号 | 污染源 | 类型 | 排放 方式 | 污染源核 算方法 | 污染物的产生 |  |  |  |  | 拟采取治理措施 |  | 污染物的排放 |  |  |  | 排放参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排气量 Nm3/h | 污染物 | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a | 工艺 | 效率 /% | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 时间 h/a | 排放量 t/a | 高度 /m | 内径 /m | 温度 /℃ |
| G4- 1 | 餐饮油烟 | 有组织 | 间断 | 产污系数 法 | 2000 | 油烟 | 7.5 | 0.015 | 0.027 | 1 台油烟净化器 | 75 | 1.88 | 0.0038 | 1800 | 0.0068 | 经食堂专用烟道 至屋顶排放 |  |  |
| G4-2 | 沼气锅炉烟 气 | 有组织 | 连续 | 产污系数 法、物料衡 算法 | 1169.96 | 颗粒物 | 15.38 | 0.018 | 0.132 | 低氮燃烧技术，通过 10m 高 排气筒排放（DA004） | / | 15.38 | 0.018 | 7200 | 0.132 | 10 | 0.20 | 120 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 4.48 | 0.0052 | 0.0378 |  | / | 4.48 | 0.0052 |  | 0.0378 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 120.73 | 0.141 | 1.017 |  | / | 120.73 | 0. 141 |  | 1.017 |  |  |  |
| G4-3 | 生物质锅炉 烟气 | 有组织 | 连续 | 产污系数 法 | 6009 | 颗粒物 | 65.4 | / | 2.832 | 陶瓷多管除尘器+布袋除尘 器+水浴除尘，烟气处理后 通过 35m 高排气筒排放 （DA005），除尘效率 99%。 | 99 | 0.654 | 0.004 | 7200 | 0.0283 | 35 | 0.45 | 120 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 133.5 | / | 5.777 |  | / | 133.5 | 0.80 |  | 5.777 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 92.8 | / | 4.021 |  | / | 92.8 | 0.557 |  | 4.021 |  |  |  |

#### 3.5.1.2 废水排放分析

1 、废水产排情况分析

本项目生产、生活废水产生量为 59220m3/a，生产废水全部综合利用；生活污 水中的冲厕废水进入厌氧发酵装置，不外排；洗浴和食堂废水经独立管道进入污 水管网，进入明安图镇污水处理厂。

（1）生产废水

根据《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》（DB15/T385-2020），洗净毛 用水定额为 16m3/t（原毛）；本项目洗槽水逆流补水，底部安装循环水自动排污装 置，只有 5 号、6 号补充新鲜水，4 号补充部分新鲜水。根据建设单位提供的设计 资料，新水用量为 2.75m3/t-洗净毛，每天新水补水量为 165m3/d（49500m3/a）， 其 中蒸汽冷凝 水可补水量 为 108m3/d （ 32400m3/a ） ，新鲜水用量为 57m3/d （17100m3/a）。洗毛废水排水量为 135m3/d（40500m3/a）。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-1721毛条和毛纱线加工行 业系数手册》，洗毛废水各污染物平均浓度为 COD：9378mg/L、氨氮：118.6mg/L、 总磷：219mg/L 、总氮：7.96mg/L 。类比《内蒙古嘉谊畜产品有限公司年加工 300   万张绵山羊皮、分梳 1000 吨无毛绒建设项目验收监测报告》，确定本项目洗羊毛 废水中其他污染物浓度分别为 BOD5：720mg/L、SS：700mg/L、动植物油：50mg/L。

（2）车间地面冲洗水

车间地面冲洗废水按照用水量的 90%计，车间地面冲洗废水量为 4.5m3/d （1350m3/a）。经与其他同类项目类比，确定地面冲洗废水中各污染物平均浓度分 别为 COD：300mg/L 、BOD5 ：200mg/L 、SS：500mg/L 、氨氮：30mg/L 、动植物 油：50mg/L。

（3）锅炉、纯水装置排污水

锅炉和纯水处理装置排水用作锅炉草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水，多余 部分排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。锅炉排污水量按蒸汽供应量 的 5%计，6m3/d（180m3/a）；锅炉补水采用纯水，纯水制水率为 75% ，排污量为

42.3m3/d（12690t/a）；锅炉、纯水装置总排水量为 48.3m3/d（14490t/a），其中 8.033m3/d （2409.9t/a）用于锅炉草木灰和道路抑尘，剩余 40.267m3/d（12080. 1t/a）排入市政 污水管网，进入明安图镇污水处理厂。主要污染物为 TDS ，浓度约 3000mg/L。

100       锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

（4）生活污水

本项目劳动定员 100 人，参照《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》 （DB15/T385-2020），生活用水量按照 120L/人·d 计算（包括员工工作、生活、洗 浴、食堂用水等），生活用水量为 12m3/d（3600m3/a）。其中洗浴用水量按照 60L/  人·d 计算，洗浴用水量为 6m3/d（1800m3/a）。食堂用水量按照 20L/人·d 计算，食 堂用水量为 2m3/d（600m3/a）。冲厕用水量按照 40L/人·d 计算，冲厕用水量为 4m3/d  （1200m3/a） 。外排水量按照用水量的 80%计算，则外排生活污水量为 4.8m3/d  （1440m3/a）。类比分析及参照《生活污染源产排污系数手册》，污染物浓度为 COD：350mg/L、BOD5：210mg/L、氨氮：30mg/L、SS：250mg/L、动植物油 80mg/L、 总磷 5. 12mg/L 、总氮 71.2mg/L。

（5）TS 调质后废水

本项目洗毛废水、车间地面冲洗水、生活污水需要在 TS 调节池内加入牛羊粪 调节水质，使调质后水中 TS 大于 5% 。类比同类项目经调质后各污染物浓度为 COD：15000mg/L 、氨氮：1000mg/L 、总磷：300mg/L 、总氮：50mg/L 、BOD5 ： 10000mg/L 、SS：12000mg/L 、动植物油：50mg/L。

本项目废水具体产排污情况见表 3.5-8。

表3.5-8      本项目废水产生情况汇总表（pH无量纲）

| 编号 | 污染源 | 废水量 （m3/a） | 主要污染物 | 产生浓度（mg/L） | 拟处置方案及去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-1 | 洗毛废水 | 40500 | pH CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 动植物油 | 6~8 ~9378 ~720 ~700 ~ 118.6 ~219 ~7.96 ~50 | 调质后废水 | pH：6-8 CODcr ：15000mg/L BOD5 ：10000mg/L SS：12000mg/L 氨氮：1000mg/L 总磷：300mg/L 总氮：50mg/L 动植物油：50mg/L | 收集输送至厌氧发酵罐厌氧发酵， 厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用 （自用）。 |
| W4-1 | 地面冲洗废水 | 1350 | pH CODcr BOD5 NH3-N SS 动植物油 | 6~9 ~300 ~200 ~30 ~500 ~50 |  |  |  |
| W4-2 | 生活污水 | 2880 | pH CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 | 6～9 ~400 ~300 ~250 ~35 ~5. 12 ~71.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道系统外排市政污水管网， 进入明安图镇污水处理厂。食堂废水经隔油池处理后，与洗浴废水一 同通过独立管道系统外排市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。 西厂区、东厂区冲厕水经独立管道输送至西厂区废水收集池，TS 调节 池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自 用）。 |  |  |
| W4-3 | 纯水制备排污 | 12690 | SS TDS CODcr pH | ~50 ~3000 ~ 100 6~9 | 用作草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水；多余部分排入市政污水管网， 进入明安图镇污水处理厂。 |  |  |
| W4-4 | 锅炉排污 | 1800 | SS TDS CODcr pH | ~50 ~3000 ~ 100 6~9 |  |  |  |

102                                                           锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 编号 | 污染源 | 废水量 （m3/a） | 主要污染物 | 产生浓度（mg/L） | 拟处置方案及去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1-1 | 洗毛废水 | 40500 | pH CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 动植物油 | 6~8 ~9378 ~720 ~700 ~ 118.6 ~219 ~7.96 ~50 | 调质后废水 | 动植物油：50 /L pH：6-8 CODcr ：15000mg/L BOD5 ：10000mg/L SS：12000mg/L 氨氮：1000mg/L 总磷：300mg/L 总氮：50mg/L | 收集输送至厌氧发酵罐厌氧发酵， 厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用 （自用）。 |
| / | 合计 | 59220 | / | / | mg / |  |  |

2 、沼液肥综合利用土地消纳可行性

本项 目 已租赁内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗星耀镇查干宝恩木村 669.6 亩 （44.64hm2 ），主要种植燕麦，液态肥料夏季用于耕地施肥。本项目已租赁内蒙古 锡林郭勒盟正镶白旗星耀镇新河村委会永大组 100 座大棚（约 400 亩）（见附件 4）， 主要种植樱桃、西红柿，用于本项目冬季液肥消纳。

根据 7.2.1.4 章节分析，从土地消纳容量角度分析，项目固液分离后的沼液肥 用于规划农田施肥/大棚施肥土地消纳可行，项目沼液肥去向可满足《畜禽养殖业 污染治理工程技术规范》（HJ/497-2009）、《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011） 要求。

#### 3.5.1.3 噪声产生、治理与排放情况

本项目噪声源较多，设计主要采取建筑隔声和消声、减振、距离衰减等措施 降低噪声，采取措施后可以确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。本项目主要噪声源源强及防治措施见 表 3.5-9。

表 3.5-9      室内噪声污染源及其治理措施一览表

| 序 号 | 建筑 物名 称 | 声源名称 | 单 位 | 数 量 | 空间位置分布 |  |  | 源强 /dB(A) | 声源 控制 措施 | 距室 内边 界距 离/m | 室内 边界 声级 /dB(A) | 运行 时段 | 建筑物 插入损 失 /dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑 物外 距离 |
| 1 | 洗毛 车间 一 | 解包机 | 台 | 1 | 219 | 163 | 1 | 85 | 隔 声、 减振 | 2.5 | 77.04 | 全天 | 20 | 52.04 | 1m |
|  |  | 喂毛机 | 台 | 4 | 214 | 166 | 1 | 70 |  | 3 | 60.46 | 全天 | 20 | 35.46 | 1m |
|  |  | 开松机 | 台 | 1 | 210 | 173 | 1 | 90 |  | 5 | 76.02 | 全天 | 20 | 51.02 | 1m |
|  |  | 压水机 | 台 | 6 | 206 | 178 | 1 | 65 |  | 5 | 51.02 | 全天 | 20 | 26.02 | 1m |
|  |  | 平帘烘干机 | 台 | 1 | 204 | 182 | 1.2 | 85 |  | 8 | 66.94 | 全天 | 20 | 41.94 | 1m |
| 2 | 洗毛 车间 二 | 解包机 | 台 | 1 | 22.5 | 33 | 1 | 85 |  | 2.5 | 77.04 | 全天 | 20 | 52.04 | 1m |
|  |  | 喂毛机 | 台 | 4 | 27.6 | 34 | 1 | 70 |  | 3 | 60.46 | 全天 | 20 | 35.46 | 1m |
|  |  | 开松机 | 台 | 1 | 34 | 37 | 1 | 90 |  | 5 | 76.02 | 全天 | 20 | 51.02 | 1m |
|  |  | 压水机 | 台 | 6 | 39. 1 | 39.2 | 1 | 65 |  | 5 | 51.02 | 全天 | 20 | 26.02 | 1m |
|  |  | 平帘烘干机 | 台 | 1 | 44.8 | 40.4 | 1.2 | 85 |  | 8 | 66.94 | 全天 | 20 | 41.94 | 1m |
| 3 | 梳绒 车间 | 开松机 | 台 | 3 | 81 | 124 | 1 | 90 |  | 2.5 | 82.04 | 全天 | 20 | 57.04 | 1m |
|  |  | 分梳机 | 台 | 67 | 85 | 119 | 1 | 95 |  | 2.5 | 87.04 | 全天 | 20 | 62.04 | 1m |
| 4 | 厌氧 发酵 | 脱水机 | 台 | 2 | 91 | 121 | 0.8 | 85 |  | 4 | 72.96 | 全天 | 20 | 47.96 | 1m |
|  |  | 潜水搅拌机 | 台 | 4 | 90 | 106 | -1.5 | 85 |  | 3 | 75.46 | 全天 | 20 | 50.46 | 1m |
|  |  | 水泵 | 台 | 4 | 25 | 54 | 0.2 | 95 |  | 2.5 | 87.04 | 全天 | 20 | 62.04 | 1m |
|  |  | 脱硫设备 | 套 | 1 | 5.6 | 25.6 | 2 | 55 |  | 5 | 54. 12 | 全天 | 20 | 34. 12 | 1m |
|  |  | 风机 | 台 | 2 | 6 | 26 | 0.5 | 90 |  | 3 | 76.31 | 全天 | 20 | 56.31 | 1m |
|  |  | 泵类 | 台 | 6 | 10 | 17 | 0.2 | 80 |  | 3 | 62. 11 | 全天 | 20 | 42. 11 | 1m |
| 5 | 锅炉 | 生物质锅炉 | 台 | 1 | 131 | 59 | 1.5 | 85 | 隔 | 3 | 75.46 | 全天 | 20 | 50.46 | 1m |

104       锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 序 号 | 建筑 物名 称 | 声源名称 | 单 位 | 数 量 | 空间位置分布 |  |  | 源强 /dB(A) | 声源 控制 措施 | 距室 内边 界距 离/m | 室内 边界 声级 /dB(A) | 运行 时段 | 建筑物 插入损 失 /dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑 物外 距离 |
|  | 房 | 蒸汽锅炉 | 台 | 1 | 129 | 60 | 1.5 | 85 | 声、 减振 | 3 | 75.46 | 全天 | 20 | 50.46 | 1m |
|  |  | 纯水制备 | 套 | 1 | 126 | 58 | 0.5 | 55 |  | 1.5 | 45.46 | 全天 | 20 | 20.46 | 1m |

#### 3.5.1.4 固体废物处置分析

本项目固体废物产生总量为 10617.428t/a ，其中一般工业固废 10585.838t/a， 危险废物 16.59t/a ，生活垃圾 15t/a ，全部得到了合理处置。

1 、生活垃圾

本项目劳动定员为 100 人，按 0.5kg/人 ·d 计，产生量为 15t/a ，生活垃圾 定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后， 由环卫部门清运处理。

2 、一般工业固体废物

①废包装袋

（1）废包装物来自原毛包的解包工序，其主要成分为高密度聚乙烯（包布） 和钢丝（包索），年产生废包装袋约 30 万个，每个约 0.25kg ，年产生废包装物 约 75t，属于一般固废，在一般固废暂存库内扎捆临时贮存，定期外售废品回收企 业综合利用。

（2）分选杂物来自分选工序，主要成分为砂石、木块等，根据物料平衡分 析，年产生量约 1850t/a ，属于一般固废，根据其成分特征，在一般固废暂存间 贮存，定期外运委托当地环卫部门清运处理。

（3）开松杂质来自原毛开松除杂工序，主要成分为杂草、泥沙、羊粪便等， 根据物料平衡分析，年产生量约 7882.85t/a ，属于一般固废，在一般固废暂存间 内袋装暂存，根据其成分特征，外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机肥厂做 有机肥，待内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目（二期）有 机肥生产线建成后用于生产有机肥。

（4）开松除杂布袋除尘器收集粉尘，主要成分为细颗粒的羊粪、碎毛、泥 土等，根据废气排放分析，收集粉尘产生量为 0. 148t/a ，在一般固废暂存间内袋 装暂存，外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机肥厂做有机肥。

（5）废水收集池沉淀杂质来自于洗毛车间废水收集池，主要成分为泥沙、 石子等，根据物料平衡分析，年产生量约 242t/a ，，属于一般固废，根据其成分

特征，定期外运委托当地环卫部门清运处理。

（6）梳绒短纤维及杂毛来自梳绒工序产生，主要成分为短纤维及杂毛，根 据物料平衡分析，年产生量约 244.94t/a ，属于一般固废，袋装后在洗净毛库房 内分隔贮存，定期外售综合利用（工业毛毡等）。

（7）沼气脱硫装置脱硫剂每 180 天更换一次，废脱硫剂主要成分为 Fe2O3 、 Fe2S3 及单质硫，年产生量为 7. 1t/a。废脱硫剂属于不溶性无机物，无毒无害；属于 一般固废，在一般固体废弃物贮存库内袋装暂存，由厂家回收。

（8）锅炉房纯水制备装置采用反渗透制备工艺，运行过程中RO 膜、过滤器 组件需要定期，更换周期 3～5 年，更换产生废 RO 膜、废过滤器组件，产生量为 3.5t/a ，属于一般工业固废，更换后在一般固体废弃物贮存库内暂存， 由其生产 厂家回收。

（9）锅炉草木灰来自生物质锅炉燃烧生物质燃料产生，包含炉渣和除尘灰 两部分，主要成分为草木灰，年产生量为 279.8t/a ，属于一般固废，装袋后在一 般固体废弃物贮存库内暂存，定期外售作为肥料还田。

（10）布袋除尘器定期更换破损布袋，废布袋更换量约 0.5t/a ，由其生产厂 家回收。

3 、危险废物

①废水收集池等恶臭气体处理采用活性炭吸附，活性炭吸附恶臭气体量为 0.2t/t-活性炭，根据恶臭气体去除量（约 2.72t/a），废活性炭年产生量为 13.6t ，被 列入《国家危险废物名录（2025 年）》中，危废类别为 HW49 其他废物，危废 代码为 900-039-49 ，属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

②设备保养、检修、维修产生的废矿物油，主要废润滑油等，被列入《国家 危险废物名录（2025 年）》中，危废类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物， 危废代码为 900-214-08 、900-217-08 、900-249-08 ，属于危险废物，年产生量为 2.73t/a ，桶装后在危废暂存间内分隔暂存，委托有资质单位处理。

③本项目生产过程中生产设备检修、保养、维护，润滑油定期更换等，使用 润滑油等产生废油桶，被列入《国家危险废物名录（2025 年）》中，危废类别 为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为 900-249-08，年产生量为 0.26t/a， 属于危险废物，在危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位处理。

106       锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

本项目固体废物产生情况及处置措施详见表 3.5-10。

表 3.5-10      固废污染源排放一览表    单位：t/a

| 编号 |  | 固废名称 | 产生量 | 主要成分 | 属性 | 贮存位置 | 拟采取处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1 |  | 废包装物 | 75 | 高密度聚乙烯 （包布）和钢丝 （包索） | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外售废品回收企 业综合利用 |
| S1-2 |  | 分选杂物 | 1850 | 砂石、木块 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 委托当地环卫部 门清运处理 |
| S1-3 |  | 开松杂质 | 7882.85 | 杂草、泥沙、石 子及少量的羊 粪便等 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外运内蒙古盎然 农业发展有限公 司有机肥厂做有 机肥，待内蒙古源 浩羊绒制品有限 公司废弃物高效 循环利用项目（二 期）有机肥生产线 建成后用于生产 有机肥。 |
| S1-5 |  | 开松除杂布袋 除尘器收集粉 尘 | 0.148 | 泥沙、羊粪便等 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外运内蒙古盎然 农业发展有限公 司有机肥厂做有 机肥。 |
| S1-6 |  | 废水收集池沉 淀杂质 | 242 | 泥沙、石子等 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 委托环卫部门定 期清运处理 |
| S2-1 |  | 梳绒短纤维及 杂毛 | 244.94 | 短纤维及杂毛 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外售综合利用（工 业毛毡等） |
| S3- 1 |  | 废活性炭 | 13.6 | C 、O 、H 等 | 危险废物 | 危废暂存间 | 委托有资质单位 处理 |
| S3-2 |  | 废脱硫剂 | 7. 1 | Fe2O3、Fe2S3、S | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 由其生产厂家回 收 |
| S4-1 |  | 生活垃圾 | 15 | 纸张、食物残渣 等 | / | 垃圾桶 | 委托环卫部门清 理 |
| S4-2 |  | 废 RO 膜、废过 滤器组件 | 3.5 | RO 膜、过滤器 组件 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 由其生产厂家回 收 |
| S4-3 |  | 锅炉草木灰 | 279.8 | 草木灰 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外售作为肥料还 田 |
| S1-4 S4-4 | 、 | 废布袋 | 0.5 | 布袋除尘器 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 由其生产厂家回 收 |
| S4-1 |  | 废矿物油 | 2.73 | 废润滑油等 | 危险废物 | 危废暂存间 | 委托有资质单位 处理 |
| S4-2 |  | 废油桶 | 0.26 | 石油类 | 危险废物 | 危废暂存间 | 委托有资质单位 处理 |
| / |  | 合计 | 10617.428 | / | / |  | / |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《国家危险废物名录（2025 年版）》，确定本项目的危险废物为废矿物油、废油桶，详细信息见表 3.5-11。

表 3.5-11      危险废物汇总表

任公司   107

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 序号 | 危险废 物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代 码 | 产生量 （t/a） | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成 分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防 治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性 炭 | HW49 其他废 物 | 900-039-49 | 13.6 | 恶臭气态 处理装置 | 固态 | C 、H 、O | 每季 度 | T | 委托有 资质单 位处理 |
| 2 | 废矿物 油 | HW08 废矿物 油与含矿物油 废物 | 900-214-08 900-217-08 900-249-08 | 2.73 | 设备保 养、检修、 维修 | 液态 | 石油烃 | 每天 | T/I |  |
| 3 | 废油桶 | HW08 废矿物 油与含矿物油 废物 | 900-249-08 | 0.26 | 设备保 养、检修、 维修 | 固态 | 石油烃 | 每月 | T/I |  |

### 3.5.2 非正常工况污染物排放分析

非正常工况指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常 等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下 污染物的排放，本次评价考虑以下非正常工况排放情况：

①考虑因故障等原因导致废气处理设施处理效率下降的非正常工况排放情 况，考虑洗毛车间废气处理设施效率下降为 0 的非正常工况排放情况。

②当沼气利用或储存设备发生故障时，沼气进入应急火炬放散，沼气应急火 炬高度为 6m ，烟囱设点火装置，当有沼气通过时，点火装置打开，燃烧后外排。

本项目污染源非正常状况下废气排放情况分析见表 3.5-12 所示。

表 3.5-12      非正常工况大气污染源排放情况    单位：浓度 mg/Nm3 、速率 kg/h

| 污染源 | 排气量 Nm3/h | 污染物 | 非正常排放原 因 | 处理效 率 | 污染物的排放 |  | 排放参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 高度/m | 内径/m | 温度/℃ |
| 开松除杂、 洗毛（东厂 区） | 2000 | 颗粒物 | 布袋除尘器破 损 | 0 | 5.208 | 0.0104 | 15 | 0.2 | 20 |
| 开松除杂、 洗毛（西厂 区） | 2000 | 颗粒物 | 布袋除尘器破 损 | 0 | 5.208 | 0.0104 | 15 | 0.2 | 20 |
| 废水收集池 等恶臭气体 | 2000 | NH3 | 活性炭失效或 饱和 | 0 | 198.6 | 0.3972 | 15 | 0.2 | 20 |
|  |  | H2S |  | 0 | 11.875 | 0.0237 |  |  |  |
| 生物质锅炉 废气 | 6009 | 颗粒物 | 除尘设施损坏 | 0 | 65.4 | 0.393 | 35 | 0.45 | 120 |
|  |  | SO2 |  | 0 | 133.5 | 0.80 |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 0 | 92.8 | 0.557 |  |  |  |

### 3.5.3 污染物达标排放分析

#### 3.5.3.1 大气污染物达标排放分析

本项目有组织大气污染物达标排放分析见表 3.5-13。

108       锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

表3.5-13      本项目有组织大气污染物达标排放分析一览表

| 编号 | 污染源 | 污染物的排放 |  |  |  | 排放标准 |  | 标准来源 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 排气筒 高度/m | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h |  |  |
| G1-1- 1、 | 开松除杂、 洗毛（东厂 区） | 颗粒物 | 0.052 | 0.0001 | 15 | 120 | 3.5 | GB16297-1996 中二级 | 达标 |
| G1-1- 1、 G1-4 | 开松除杂、 洗毛（西厂 区） | 颗粒物 | 0.052 | 0.0001 | 15 | 120 | 3.5 | GB16297-1996 中二级 | 达标 |
| G3-1 | 废水收集 池等恶臭 气体 | NH3 | 17.85 | 0.0357 | 15 | / | 4.9 | GB14554-93 二 级标准 | 达标 |
|  |  | H2S | 1.065 | 0.00213 |  | / | 0.33 |  | 达标 |
| G4-1 | 餐饮油烟 | 油烟 | 1.88 | 0.0038 | / | 2 | 处理效率 ≥75% | GB18483-2001 中型 | 达标 |
| G4-2 | 沼气锅炉 烟气 | 颗粒物 | 15.38 | 0.018 | 10 | 20 | / | GB 13271-2014 表 2 燃气、燃煤 锅炉标准限值 | 达标 |
|  |  | SO2 | 4.48 | 0.0052 |  | 50 | / |  | 达标 |
|  |  | NOx | 120.73 | 0. 141 |  | 200 | / |  | 达标 |
| G4-3 | 生物质锅 炉烟气 | 颗粒物 | 0.654 | 0.004 | 35 | 50 | / |  | 达标 |
|  |  | SO2 | 133.5 | 0.80 |  | 300 | / |  | 达标 |
|  |  | NOx | 92.8 | 0.557 |  | 300 | / |  | 达标 |

#### 3.5.3.2 水污染物达标排放分析

①生产废水

本项目洗毛废水、洗毛车间地面冲洗水全部进入废水收集池，收集调质后输 送至厌氧发酵罐厌氧发酵，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自用），不外排。

②生活污水

生活污水中东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道系统外排市政污水管 网，进入明安图镇污水处理厂。食堂废水经隔油池处理后，与洗浴废水一同通过 独立管道系统外排市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。西厂区冲厕水经独 立管道排入化粪池（容积 30m3 ）预处理后，输送至西厂区废水收集池与洗毛废水 混合，然后进入 TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还 田利用（自用）。东厂区冲厕水与洗毛废水一起进入东厂区洗毛废水收集池（10m3）， 然后通过管道输送至西厂区废水收集池，TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌 氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自用）。外排生活污水水质满足《污水综合排 放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道 水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准（参照执行），达标排放。

③锅炉、纯水装置排污水

任公司   109

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

锅炉和纯水处理装置排水用作锅炉草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水，多余 部分排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。

### 3.5.4 污染物排放情况

本项目运营期污染物产生及排放情况见表 3.5-14。

表3.5-14      运营期污染物产生及排放情况一览表    单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3. 114 | 0.2216 |
|  | SO2 | 5.815 | 5.815 |
|  | NOx | 5.038 | 5.038 |
|  | NH3 | 2.922 | 0.2818 |
|  | H2S | 0.176 | 0.0171 |
|  | 油烟 | 0.027 | 0.0068 |
| 废水 | 废水量 m3/a | 2880 | 2880 |
|  | CODcr | 1.152 | 1.152 |
|  | NH3-N | 0.10 | 0.10 |
| 固废 | 一般固废 | 10585.838 | 0 |
|  | 危险固废 | 16.59 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15 |

## 3.6 总量控制指标

根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》(国发[2021]33 号)中的规定，实施污染物排放总量控制的指标有化学需氧量、氨氮、氮氧化物、 挥发性有机物四项污染物。

本项目建成后，生产废水全部进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后 还田利用。生活污水中的食堂废水和洗浴废水通过独立管道外排污水管网，最终 进入明安图镇污水处理厂，CODCr 、氨氮排放量分别为 0.84t/a 、0.072t/a ，总量已 包含在污水处理厂总量指标中，不需要进行申请。

本项目大气污染物排放总量指标为氮氧化物 5.038t/a。

110       锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

正镶白旗位于内蒙古锡林郭勒草原的西南部，浑善达克沙地南缘的典型草原 区，是锡盟南部重要的新型绿色工业基地、锡盟南部重要的商贸物流节点和集散 中心、京津地区重要的生态屏障。旗人民政府所在地明安图镇。全旗南北长 112km， 东西宽 88km，总土地面积 6229km2。南邻京津冀发达地区，背靠大草原，东西连 接蒙东蒙西经济区，是内蒙古自治区距环渤海经济圈最近的地区之一。

本项目位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，西厂区中心坐标为： 东经 114°58' 15.2245"，北纬 42° 17'41.176"；东厂区中心坐标为：东经 114°58'20.873"， 北纬 42° 17'415.354" ，本项目地理位置详见图 4.1-1。

拟建项目位置

图 4.1-1      本项目地理位置图（锡林郭勒盟范围）

### 4.1.2 地形地貌

正镶白旗属阴山紧缩山地东延部分，内蒙古高原的东南边缘，地形南高北低，

任公司   111

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

中部微隆起，由东南向西北倾斜，海拔在 1100—1400 米。最高点是八支箭汗海日 罕山，海拔为 1764 米，最低点在乌兰察布苏木苏尼格盆地的乌兰淖境内，海拔 104 米。

正镶白旗地处浑善达克沙地南缘与丘陵相接地区，南半部为丘陵和低山丘陵 区，面积 2637.11 平方公里，地势起伏，有着广阔的天然牧场。北半部为大面积沙 丘沙地，面积为 2785.94 平方公里，占全旗总面积的 45%。介于低山丘陵与沙地之 间为一窄长的低丘地，面积为 766.98 平方公里。地区地貌可分为构造剥蚀类型、 剥蚀堆积和堆积三个类型。根据形态，全旗可分为：低山丘陵、低丘河谷洼地、 低丘河谷平地以及风积沙丘地等六类地貌。

### 4.1.3 地质条件

正镶白旗区域大地构造位置属于华北地台北缘、内蒙古中部地槽褶皱系的温 都尔庙—翁牛特旗加里东地槽褶皱带。大 部分为新华夏构造侏罗系的北东向构 造。近东西向的褶皱构造次之。区域褶皱、断裂较发育。此外，低山丘陵及丘陵 地区岩石浅部发育与褶皱、断裂构造相一致的北东、北西向及近南北、近东西向 的构造裂隙。区域内地形平缓，表层为第四系沙、砂土混合的风积、冲洪积物， 其下是第三系、白垩系泥岩、砾粒岩。区内无断层通过，地质构造简单。新构造 运动使区域地壳呈阶段性整体升降，处于相对稳定状态。根据《中国地震动峰值 加速度图规划区内地震设防烈度为 6 度，地震动峰值加速度为 0.05g 。区域地壳稳 定性良好。

### 4.1.4 水文条件

正镶白旗地表水资源匮乏，境内河流均属季节性河流，流量小且不稳定。主 要河流有四条，这些河流与乌兰淖尔、呼鲁斯台淖尔共分六大水系。其中较大的 河流有哈拉巴郭勒，发源于太仆寺旗的火石梁，流域集水面积 1566km2，流经旗境 内河段长 48.4km,河床明显，切割不深，最终流入正蓝旗的宝沙岱淖；布日斯台郭 勒，发源于乌盟化德县的六十顷，集水面积 1502km2，旗内河长 134km，产流注入 该郭勒后，流入正镶白旗北部沙区，入渗补给地下水。

正镶白旗全旗大小淖泊 105 处，大部分分布于北部沙区，其中长年有水的有

112       锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

20 个总面积 22km2 ，蓄水量 446.3 万 m3 。较大的有乌兰淖尔、沙日盖淖尔、伊和 淖尔、雹拉坦嘎达淖尔、衙门淖尔、哈尔盖淖尔、浩雷淖尔、夏日布日都淖尔等， 蓄水工程有新河水库和在建的达哈尔塘坝。

### 4.1.5 气候气象

正镶白旗属中温带干旱大陆性气候，主要的气候特征为：冬长春短，夏热秋 凉，无霜期短，降水量少而集中，昼夜温差大，光照充足，雨热同季。年平均温 度 1.9℃ , 最冷月（1 月份）平均气温-19. 1℃ , 最热月（7 月份）平均气温 17.6℃;

年均降水量：南部丘陵草原 360mm ，北部沙区 268mm；年均蒸发量：中南部丘陵 草原 1932mm，北部沙区 2300mm；无霜期：中南部丘陵草原 112 天，北部沙区 135 天；日照时数：中南部丘陵草原 2889 小时，北部沙区 3200 小时；≥10℃的有效积 温：中南部丘陵草原 2000℃ , 北部沙区2350℃；年平均风速 4m/s，全年大风日数 78 天（6-8 级），多为西北风。风能、太阳能资源富集。

### 4.1.6 动物植被

野生动物资源主要有以草类植物根部为食的臼啮动物布氏田鼠、达乌尔黄鼠、 草原鼬鼠和狍子，野兔等，肉食类动物以狼、狐狸、艾鼬等，个体大，具有一定 的皮毛价值。

全旗属于中温带半干旱、干旱性大陆性气候，地带性植被以典型草原植被和 沙生植被为主，其次还有低山丘陵草甸草原植被、河泛地及湖盆地草甸植被。全 旗的草原植被主要分布在中北部地区，南部农区在山顶、山坡、沟谷低洼地和田 间地梗等地段有零星分布。由于受自然条件限制，正镶白旗林木资源甚少，仅在 一些特殊生境下，分布有适于干旱草原生物气候的天然树种。经普查，共有 17 科 42 种。乔木主要有黄榆、白榆、茶条槭，蓄积 446 立方米；灌木主要有小红柳、 柄扁桃、枸子木、绣线菊、茶蔗子、胡枝子、优若藜、黄栌木、锦鸡儿。正镶白 旗牧草种类繁多，其中优质高产牧草有羊草、冰草、沙生冰草、糙隐子草、细叶 葱、多根葱、蒙古葱、冷蒿、蓖齿蒿、茵陈蒿、黄蒿、克氏针茅、石生针茅、贝 加尔针茅、短花针茅、芨芨草、沙竹、苔草、冷苔、寸草苔、花苜蓿、花旗竿、 达乌里沁芭、阿尔泰狗娃花、麻花头、草芸香、白里香、萎陵菜等。

任公司   113

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

药材：麻黄、甘草、李核（仁）、杏核（仁）、车前子、蒲公英、葶苈子、 益母草、充玉子、青蒿、艾叶、大蓟、小蓟、韭菜子、野米壳、猪毛菜、狼毒、 麻黄根、黄芥籽、星星草、野菊花等。

正镶白旗植被为干草原类型，西北部有荒漠草原侵入迹象。北部沙地植被为 沙生植物。小叶锦鸡在正镶白旗全境广泛分布，使草原群具有明显灌丛化景观特 征。冷蒿普遍出现在群落中，随着草场退化的程度而成为建群种和优势种。境内 一年生植物种类较多，在多雨年份，可为群落之优势植物。

### 4.1.7 矿产资源

正镶白旗境内矿产资源有油气、煤炭、铁、银、铅、锌、钛钼、花岗岩、石 灰岩、萤石、芒硝、云母等 40 余种。现设置采矿权 28 个，其中：金属矿 2 个（额 里图铁矿，面积 0.638 平方公里、红光铅锌矿面积 0.23 平方公里）；萤石矿 12 个 （42 个采矿区，总面积 15.97 平方公里）；石灰岩矿 2 个，总面积为 0.084 平方公 里；花岗岩矿 1 个，面积为 0. 125 平方公里；云母矿 1 个，面积为 0.071 平方公里； 芒硝矿 1 个，面积为 0.653 平方公里；砖瓦粘土矿 3 个，总面积为 0.409 平方公里； 石料场 5 个，总面积为 0. 136 平方公里；采砂场 1 个，面积为 0.098 平方公里。设 置探矿权 34 个，其中：煤炭勘查项目 1 个，面积为 365.7 平方公里；石油勘查项 目 1 个，陕西延长石油（集团）有限公司在我旗登记的油气勘查面积 1273 平方公 里；金属勘查项目32 个（多金属勘查 10 个，总面积 236.64 平方公里；金矿勘查  1 个，面积 7.59 平方公里；铅矿勘查 7 个，总面积 203.6 平方公里；铁矿勘查 5 个， 总面积 62.88 平方公里；铜矿勘查 4 个，总面积 60.11 平方公里；银矿勘查 5 个， 总面积 54.56 平方公里）。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

本次评价内蒙古源浩羊绒制品有限公司委托内蒙古航峰检测技术有限公司对 项目评价区域大气环境、地下水环境、声环境、土壤质量现状进行监测，采样时 间为 2025 年 2 月 9  日～15  日。2025 年 3 月 10  日对地下水环境质量现状进行补充 采样监测。

2025 年 5 月 15 日内蒙古源浩羊绒制品有限公司委托内蒙古三方监测环保有限

114       锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

公司对敏感点声环境质量补充监测。

### 4.2.1 大气环境质量现状监测与评价

#### 4.2.1.1 达标区判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 6.2.1.1 规定“项目 所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准 年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论”以及 6.2.1.3 规定“评价范围内 没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符 合 HJ664 规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气 质量城市点或区域点监测数据”。

本项目位于锡林郭勒盟正镶白旗，评价基准年为 2024 年。根据内蒙古自治区 生态环境厅发布的《内蒙古自治区生态环境状况公报 2024》P5“2024 年，全区 12  盟市环境空气质量均达标” ，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。根据公报 监测数据，6 项基本污染物中，细颗粒物、可吸入颗粒物、SO2 、NO2 年均浓度， CO24 小时平均第 95 百分位数、O3  日最大 8 小时平均第 90 百分位数，具体浓度值 结果见表 4.2-1。

表 4.2-1      锡林郭勒盟环境空气质量达标区判定表    单位μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 浓度 (μg/m3） | 标准值 (μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 25.00 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 51 | 70 | 72.86 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 12 | 35 | 34.29 |  |
| CO | 第 95 百分位数日平均 | 400 | 4000 | 10.00 |  |
| O3 | 第 90 百分位数 8 小时平均质量浓度 | 127 | 160 | 79.38 |  |

从表 4.2-1 可以看出，基本污染物年评价指标中，6 项基本污染物浓度指标均 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准限值，项目所在区 域城市环境空气质量达标，属达标区。

#### 4.2.1.2 其他污染物环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求对本项目排放 除基本污染物外的其他污染物进行补充监测，本次评价在项目西厂区内布置 1 个

任公司   115

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

监测点，监测点信息详见表 4.2-2 。监测布点详细位置见图 4.2-1。

表 4.2-2      大气环境补充监测布点一览表

| 序号 | 布点位置 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目西厂区内 | E114°58' 14.615" N42° 17'45.358" |

（2）监测因子

TSP 、H2S 、NH3 、臭气浓度。

（3）监测时间及频率

监测采样时间为 2025 年 2 月 9  日～15  日。

TSP 监测日均值，连续监测 7 天，每日应有 24 小时的采样时间；H2S 、NH3   监测 1 小时浓度值，连续监测 7 天，每天监测 4 次，采样时间分别为 02:00-03:00、 08:00-09:00、14:00-15:00、20:00-21:00（以下按时间顺序简称 1 次、2 次、3 次、4  次），每次采样时间不少于45min；臭气浓度连续监测 7 天，每天样品采样次数不 得少于 3 次，取其最大测定值。

（4）分析方法

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单、《空气和废气监测

分析方法》等进行。具体分析方法及最低检出限见表4.2-3。

表4.2-3      环境空气质量监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 重量法 | HJ 1263-2022 | 0.007mg/m³ |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 | 0.001mg/m3 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | HJ 1262 -2022 | / |

（6）监测结果

监测结果见表4.2-4。

表4.2-4      环境空气质量现状补充监测结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 小时均值浓度 范围 mg/m3 | 日均值浓度范 围 mg/m3 | 标准值 mg/m3 | 小时值浓 度 超标率% | 日均值浓 度 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目西厂区内 | TSP | / | 00.058~0.198 | 0.3 | / | 0 |
|  | 氨 | 00.01L~0.03 | / | 0.01 | 0 | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L0.003 | / | 0.2 | 0 | / |
|  | 臭气浓度 | <10 | / | / | / | / |

由表4.3-4可以看出 ，TSP 日平均值监测结果满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准；H2S、NH3小时监测值满足《环境影响评价技术导则 大 气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值表D. 1标准限值；

116       锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

臭气浓度无质量标准，不进行评价。

任公司   117

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目环境影响报告书

图4.2-1      大气环境、土壤环境及声环境质量现状监测布点图

118                                                           锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

### 4.2.2 地下水环境质量现状监测与评价

#### 4.2.2.1 地下水位调查

本项目所在区地貌属丘陵山区，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》 (HJ610-2016)相关要求需开展枯丰两期水位监测，本次评价收集了一期水位监测数 据，监测时间为 2024 年 9 月(丰水期) 、并在 2025 年 2 月(枯水期)开展了一期水位 监测。根据水位监测结果表 4.3-6 分析，评价区潜水地下水流向大致为由东向西径 流，水力坡度约为 5%~ 10%之间。

咨询有限责任公司   119

锡林郭勒盟中安环境技术

表4.2-5      地下水水位调查点位及调查结果表

| 编号 | 经度 | 纬度 | 井深 （m） | 地表高程 （m） | 2024 年 9 月（丰水期） |  | 2025 年 2 月（枯水期） |  | 水井功能 | 取水类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 埋深（m） | 水位标高（m） | 埋深（m） | 水位标高（m） |  |  |  |
| S01 | 114°58'24.62" | 42° 17'49.01" | 12 | 1328.96 | 6.04 | 1322.92 | 6.62 | 1322.34 | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水质、水位 |
| S02 | 114°58'22.34" | 42° 17'44.18" | 12 | 1326.9 | 4.61 | 1322.29 | 5.22 | 1321.68 | 企业水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水质、水位 |
| S03 | 114°58'01.03" | 42° 17'47.32" | 15 | 1327.33 | 6. 1 | 1321.23 | 6.65 | 1320.68 | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水质、水位 |
| S04 | 114°57'56.79" | 42° 17'47.07" | 15 | 1326.26 | 5.06 | 1321.2 | 5.6 | 1320.66 | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水位 |
| S05 | 114°57'36.50" | 42° 17'30.94" | 10 | 1318.85 | 1.71 | 1317. 14 | 2.2 | 1316.65 | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水质、水位 |
| S06 | 114°57'04.93" | 42° 17'27.00" | 12 | 1319.55 | 4.44 | 1315. 11 | 5.07 | 1314.48 | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水位 |
| S07 | 114°56'40.65" | 42° 17'31.48" | 18 | 1321.56 | 9.18 | 1312.38 | 9.65 | 1311.91 | 生活饮用水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水质、水位 |
| S08 | 114°58'30.93" | 42° 17'41.44" | 8 | 1326.06 | 2. 14 | 1323.92 | 2.69 | 1323.37 | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水位 |
| S09 | 114°58' 19. 11" | 42° 17'32.02" | 10 | 1325.49 | 3.77 | 1321.72 | 4.22 | 1321.27 | 生活饮用水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水位 |
| S10 | 114°57'38.33" | 42° 17'52.04" | 15 | 1329.97 | 6.7 | 1323.27 | 7.33 | 1322.64 | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水位 |
| S11 | 114°57'34.25" | 42° 17' 12.10" | 20 | 1332.34 | 17. 11 | 1315.23 | 17.63 | 1314.71 | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水位 |
| S12 | 114°56'45.15" | 42° 17' 10.92" | 9 | 1311.91 | 3.09 | 1308.82 | 3.58 | 1308.33 | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水位 |
| S13 | 114°56' 18.41" | 42° 17'23.90" | 10 | 1311.56 | 3.61 | 1307.95 | 4.32 | 1307.24 | 生活饮用水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水质、水位 |
| S14 | 114°55'52.50" | 42° 17'27. 12" | 16 | 1316.71 | 12.74 | 1303.97 | 13.33 | 1303.38 | 生活饮用水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水质、水位 |
| S15 | 114°59'34.28" | 42° 18'56.26" | 20 | 1372.69 | 16.22 | 1356.47 | 17.34 | 1355.35 | 企业水井 | 松散岩类孔隙潜水 | 水位 |

a.2024 年 9 月（丰水期）

安环境技术咨询有限责任公司   121

锡林郭勒盟中

b.2025 年 2 月（枯水期）

图 4.2-2      地下水水位监测点及现状等水位线图（潜水）

#### 4.2.2.2 地下水水质现状监测

（1）监测点设置

本项目所在区地貌属丘陵山区，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610 2016）相关要求需开展一期水质监测。本次评价地下水水质委托内蒙古航 峰检测技术有限公司在评价期进行 1 期监测，监测采样时间为 2025 年 2 月 15  日， 共设置 7 个监测点位。

122       锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

表 4.2-6        地下水水质监测点一览表

| 编号 | 井深（m） | 坐标 |  | 水井功能 | 取水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |
| S01 | 12 | 114°58'24.62" | 42° 17'49.01" | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 |
| S02 | 12 | 114°58'22.34" | 42° 17'44.18" | 企业水井 | 松散岩类孔隙潜水 |
| S03 | 15 | 114°58'01.03" | 42° 17'47.32" | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 |
| S05 | 10 | 114°57'36.50" | 42° 17'30.94" | 灌溉水井 | 松散岩类孔隙潜水 |
| S07 | 18 | 114°56'40.65" | 42° 17'31.48" | 生活饮用水井 | 松散岩类孔隙潜水 |
| S13 | 10 | 114°56' 18.41" | 42° 17'23.90" | 生活饮用水井 | 松散岩类孔隙潜水 |
| S14 | 16 | 114°55'52.50" | 42° 17'27. 12" | 生活饮用水井 | 松散岩类孔隙潜水 |

图 4.2-3        地下水水质监测布点示意图

布设的监测点中厂区上游监测点 1 个（S01），侧向监测点 2 个（S02 、S03）， 下游监测点 4 个（S05、S07 、S13、S14），均为潜水含水层监测点。

（2）监测项目

K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42- ；pH 、总硬度、硝酸盐氮、 亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、溶解性总固体、

任公司   123

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

挥发性酚类、铬（六价）、总大肠菌群、菌落总数、砷、汞、铅、铁、锰、镉、 硒、铝、铜、锌、碘化物、硫化物、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、三氯甲烷、 四氯化碳、石油类。

（3）监测分析方法

按照《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》有关要求进行，见 表 4.2-7。

表4.2-7        地下水环境质量现状监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | / |
| 2 | 六价铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13. 1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L |
| 3 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 7. 1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.002mg/L |
| 4 | 砷 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》 HJ 694-2014 | 3×10-4mg/L |
| 5 | （总）汞 |  | 4×10-5mg/L |
| 6 | F- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、 SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | 0.006mg/L |
| 7 | 铅 | 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)国家环境保护总局第三 篇 第四章 十六、铅（五）石墨炉原子吸收法（B） | 1×10-3mg/L |
| 8 | 镉 | 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)国家环境保护总局第三 篇 第四章 七、镉（四）石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅（B） | 1×10-4mg/L |
| 9 | 高锰酸盐指 数（以 O2 计） | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 4. 1 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L |
| 10 | Cl- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、 SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | 0.007mg/L |
| 11 | 氨（以 N 计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11. 1 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L |
| 12 | 硝酸盐氮 | 《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》 HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 13 | 亚硝酸盐（以 N 计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 12. 1 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L |
| 14 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 15 | SO42- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、 SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | 0.018 mg/L |
| 16 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10. 1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L |
| 17 | 溶解性总固 体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11. 1 称量法 | / |
| 18 | 铁 | 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB 11911-89 | 0.03 mg/L |
| 19 | 锰 |  | 0.01mg/L |
| 20 | 钾 | 《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB 11904-89 | 0.05mg/L |
| 21 | 钠 |  | 0.01mg/L |
| 22 | 钙 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 | 0.02mg/L |

124       锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 镁 | GB 11905-89 | 0.002mg/L |
| 24 | 碳酸盐 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护 总局（2002 年） 第三篇 第一章 十二、碱度（总碱度、重碳 酸盐和碳酸盐）（一）酸碱指示剂滴定法（B） | / |
| 25 | 重碳酸盐 |  | / |
| 26 | 细菌总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4. 1 平皿计数法 | / |
| 27 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5. 1 多管发酵法 | / |
| 28 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89 | 10mg/L |
| 29 | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》 HJ/T 342-2007 | 8mg/L |
| 30 | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
| 31 | 阴离子表面 活性剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 13. 1 亚甲蓝分光光度法 | 0.050mg/L |
| 32 | 碘化物 | 《地下水质分析方法 第 56 部分：碘化物的测定 淀粉分光光 度法》DZ/T 0064.56-2021 | 25µg/L |
| 33 | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-87 | 0.05mg/L |
| 34 | 锌 |  | 0.05mg/L |
| 35 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4. 1 铂-钴标准比色法 | 5 度 |
| 36 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6. 1 嗅气和尝味法 | / |
| 37 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准 | 1NTU |
| 38 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7. 1 直接观察法 | / |
| 39 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021 | 0.003mg/L |
| 40 | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | 4×10-4mg/L |
| 41 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.3 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |
| 42 | 苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 1067-2019 | 0.002mg/L |
| 43 | 甲苯 |  | 0.002mg/L |
| 44 | 三氯甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011 | 0.02µg/L |
| 45 | 四氯化碳 |  | 0.03µg/L |

（4）评价方法

本次评价采用单项污染因子指数进行评价，结合地下水水质标准，对评价区 地表水水质优劣进行评述。

水质指数基本表达式为：

式中：  —第 i 种污染物的水质污染指数；

任公司   125

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

Gi —地下水中第 i 种污染物的实测浓度，mg/L；

ca —第 i 种污染物的评价标准，mg/L。

值越小，说明水质越好，当 超过 1 ，表明该污染物浓度已超标。

其中，pH 的水质指数表达式为：

式中：Sxv—pH 的标准指数；

（px;E7.0 ）

（px7.0 ）

—监测点的 pH 值；

—地下水水质标准的 pH 值下限；

—地下水水质标准的 pH 值上限。

（5）水质现状监测结果

由监测结果可知，硫酸盐、氯化物、钠、总硬度及溶解性总固体在 S02、S03、 S05 、S07 监测点出现超标，氟化物在 S02 、S03 、S05 、S07 、S13 、S14 监测点出  现超标，除以上因子外其余各监测因子标准指数均小于 1，满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017 ） 中 III 类 标 准 ， 石 油类满 足《 地表 水环 境 质量 标 准 》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准。分析认为上述因子超标主要原因与区域背景较高有  关，根据内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司2022 年提交的《内蒙古自治  区正镶白旗中部严重缺水地区人畜饮水找水勘查报告》，评价区为低山丘陵区， 该区主要由基岩组成，由华力西晚期、燕山早期的花岗岩和上侏罗系、下二叠系  的凝灰岩、流纹岩、安山岩及太古界的片岩、片麻岩等组成。含水岩类划分为第  四系松散岩类孔隙潜水、碎屑岩类裂隙孔隙水以及基岩裂隙水，本次采样检测的  松散岩类孔隙水主要接受大气降水和两侧基岩裂系水径流补给，地下水水化学特  征受其地形、岩性和气候条件的影响，水化学以溶滤作用为主，评价区内溶解性  总固体受地貌条件的控制，位于补给径流区的低山丘陵区溶解性总固体小于 1g/L； 径流排泄区的沟谷洼地的溶解性总固体为 1-3g/L 。地形较高的丘陵区域水化学类  型 多为 HCO3-Ca  · Mg 型或 HCO3-Ca  · Na 型 ；丘 间洼地 的水化学类型 多为  HCO3  ·Cl-Na ·Mg ，局部为 HCO3  ·Cl-Na·Ca 或 Cl·HCO3-Na·Mg 型；低洼地

126       锡林郭

勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

的水化学类型为 HCO3  ·SO4  -Na·Mg 和 Cl ·SO4-Na·Mg 型。阴离子以 HCO3 和 HCO3  ·Cl 型为主，反映了区域内以溶滤作用为主的特点，并与地貌关系比较密切。 低山丘陵区、丘陵区，多属于 HCO3 型水；丘间洼地多属于 HCO3  ·Cl 型水；局部 低洼地带属于 Cl ·HCO3 或 Cl · SO4 型水。阳离子以 Na ·Mg 型水为主，其次是 Ca·Mg 或 Ca ·Na 型水，反映了水化学受岩性的影响。评价区内火山岩和侵入岩 较多，地下水溶解火成岩中长石矿物的 Na 离子，因此 Na 离子含量较高。区域内 燕山侵入岩内有萤石矿脉，地下水溶解了岩石矿脉中的氟、钙，使得地下水含氟、 总硬度偏高。根据《正镶白旗地下水（饮用水源）环境本底调查分析报告》，氟 化物、钠、氯化物、溶解性总固体为该区域本底值。

综上所述，评价区内硫酸盐、氯化物、钠、总硬度及溶解性总固体、氟化物 等超标项目在地下水中的富集是长期地质作用和地球化学演变的结果，其主要受 不同的气候、地形地貌、岩土类型、水文地质和水文地球化学等自然地理及地质 环境因素的影响，非人类社会活动影响。

根据地下水现状检测接测结果得出评价区地下水化学类型主要为 HCO3-Ca·Na   、  Cl·HCO3-Na·Ca   、  Cl·HCO3-Ca·Na   、  Cl·HCO3·SO4-Na    、 Cl·HCO3·SO4-Na·Ca 型。

任公司   127

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

表 4.2-8        地下水水质监测及评价结果

| 监测项目 | 单位 | 标准值 | S01 |  | S02 |  | S03 |  | S05 |  | S07 |  | S13 |  | S14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准指 数 | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准 指数 |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.2 | 0.13 | 7.3 | 0.20 | 7.5 | 0.33 | 7.6 | 0.40 | 7.4 | 0.27 | 7.3 | 0.20 | 7.4 | 0.27 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 191 | 0.42 | 716 | 1.59 | 871 | 1.94 | 703 | 1.56 | 688 | 1.53 | 172 | 0.38 | 164 | 0.36 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 | 5.63 | 0.28 | 8.15 | 0.41 | 3.51 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 6.35 | 0.32 | 2.97 | 0.15 | 2.59 | 0.13 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 | 0.003 | 0.00 | 0.006 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.019 | 0.02 | 0.001L | - | 0.001L | - |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.25 | 0.50 | 0. 11 | 0.22 | 0.38 | 0.76 | 0.22 | 0.44 | 0.3 | 0.60 | 0.02L | - | 0.02L | - |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 1.22 | 0.41 | 0.98 | 0.33 | 1.86 | 0.62 | 1.09 | 0.36 | 2.21 | 0.74 | 0.97 | 0.32 | 0.80 | 0.27 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 45 | 0.18 | 308 | 1.23 | 331 | 1.32 | 406 | 1.62 | 295 | 1.18 | 27 | 0. 11 | 25 | 0.10 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 35 | 0. 14 | 480 | 1.92 | 501 | 2.00 | 543 | 2.17 | 403 | 1.61 | 13 | 0.05 | 15 | 0.06 |
| 钠 | mg/L | ≤200 | 48. 1 | 0.24 | 355 | 1.78 | 242 | 1.21 | 486 | 2.43 | 253 | 1.27 | 32.0 | 0.16 | 32.3 | 0.16 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.873 | 0.87 | 1.88 | 1.88 | 2.04 | 2.04 | 2.22 | 2.22 | 1.61 | 1.61 | 2.20 | 2.20 | 1.55 | 1.55 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - | 0.002L | - |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 387 | 0.39 | 1530 | 1.53 | 1660 | 1.66 | 1950 | 1.95 | 1430 | 1.43 | 255 | 0.26 | 263 | 0.26 |
| 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - | 0.0003L | - |
| 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - | 0.004L | - |
| 总大肠菌群 | CFU°/100ml | ≤3.0 | 未检出 | - | 未检出 | - | 未检出 | - | 未检出 | - | 未检出 | - | 未检出 | - | 未检出 | - |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 35 | 0.35 | 53 | 0.53 | 70 | 0.70 | 29 | 0.29 | 85 | 0.85 | 73 |  | 50 |  |
| 砷 | μg/L | ≤50 | 0.3L | - | 0.3L | - | 0.3L | - | 0.3L | - | 0.3L | - | 0.3L | - | 0.3L | - |
| 汞 | μg/L | ≤1 | 0.04L | - | 0.04L | - | 0.04L | - | 0.04L | - | 0.04L | - | 0.04L | - | 0.04L | - |
| 铅 | μg/L | ≤10 | 1L | - | 1L | - | 1L | - | 1L | - | 1L | - | 1L | - | 1L | - |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - |
| 锰 | mg/L | ≤0.10 | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |
| 镉 | μg/L | ≤5 | 0. 1L | - | 0. 1L | - | 0. 1L | - | 0. 1L | - | 0. 1L | - | 0. 1L | - | 0. 1L | - |
| 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004L | - | 0.0004L | - | 0.0004L | - | 0.0004L | - | 0.0004L | - | 0.0004L | - | 0.0004L | - |
| 铝 | mg/L | ≤0.20 | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |

128                                                           锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 监测项目 | 单位 | 标准值 | S01 |  | S02 |  | S03 |  | S05 |  | S07 |  | S13 |  | S14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准指 数 | 监测值 | 标准 指数 | 监测值 | 标准 指数 |
| 铜 | mg/L | ≤1.00 | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - |
| 锌 | mg/L | ≤1.00 | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - | 0.05L | - |
| 碘化物 | mg/L | ≤0.08 | 0.025L | - | 0.025L | - | 0.025L | - | 0.025L | - | 0.025L | - | 0.025L | - | 0.025L | - |
| 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - | 0.003L | - |
| 阴离子表面活 性剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.050L | - | 0.050L | - | 0.050L | - | 0.050L | - | 0.050L | - | 0.050L | - | 0.050L | - |
| 苯 | μg/L | ≤10 | 2L | - | 2L | - | 2L | - | 2L | - | 2L | - | 2L | - | 2L | - |
| 甲苯 | μg/L | ≤700 | 2L | - | 2L | - | 2L | - | 2L | - | 2L | - | 2L | - | 2L | - |
| 三氯甲烷 | μg/L | ≤60 | 0.02L | - | 0.02L | - | 0.02L | - | 0.02L | - | 0.02L | - | 0.02L | - | 0.02L | - |
| 四氯化碳 | μg/L | ≤2.0 | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - | 0.03L | - |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - | 0.01L | - |

表 4.2-9        地下水八大离子监测结果平衡分析及水化学类型分析

| 项目 | 单位 | S01 | S02 | S03 | S05 | S07 | S13 | S14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | mg/L | 12.3 | 8.16 | 9.6 | 8.25 | 10.3 | 4.38 | 4.39 |
| Na+ | mg/L | 48.1 | 355 | 242 | 486 | 253 | 32.0 | 32.3 |
| Ca2+ | mg/L | 54.6 | 186 | 236 | 161 | 181 | 51.0 | 51.3 |
| Mg2+ | mg/L | 12.5 | 53.4 | 62.4 | 63 | 62.3 | 10.0 | 10.0 |
| CO32- | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | mg/L | 308 | 451 | 501 | 550 | 410 | 218 | 217 |
| Cl- | mg/L | 43.6 | 305 | 330 | 406 | 288 | 11.9 | 11.3 |
| SO42 | mg/L | 29.3 | 465 | 494 | 536 | 394 | 27.3 | 25.4 |
| 阴阳离子平衡分析 | % | 4.77% | -4.44% | 2.29% | -2.98% | -3.29% | -4.26% | -5.37% |
| 水化学类型 |  | HCO3-Ca·Na | Cl·HCO3-Na·Ca | Cl·HCO3-Ca·Na | Cl·HCO3·SO4-Na | Cl·HCO3·SO4-Na·Ca | HCO3-Ca·Na | HCO3-Ca·Na |

### 4.2.3 声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

根据厂界范围形状，在西厂区厂界布置了4 个监测点、在东厂区厂界布置了 4 个监测点；周边散户布设 2 个监测点；共计 10 个，监测点布置见图 4.3-1。

（2）监测时间和频次

监测时间为 2025 年 2 月 14  日～15  日，昼间 14:00～15:00，夜间 22:00～23:00。 散户声环境质量补充监测时间位 2025 年 5 月 15  日，昼间 14:00～15:00，夜间

22:00～23:00 ，监测单位内蒙古三方监测环保有限公司。

（3）监测项目

连续等效 A 声级。

（4）监测方法

具体监测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声 环境质量标准》（3096-2008）执行。选择无雨、风速小于 5.5m/s 时进行测量，昼 间（6:00～22:00），夜间（22:00～6:00 点）。

（5）监测结果

监测结果详见表 4.2-12。

表 4.2-12        声环境质量监测结果一览表  单位：LAeq[d（A）]

| 监测点位 | 检测日期 | 检测结果 Leq（A）（单位：dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 西厂区 1# | 2025.2. 14 | 52 | 43 |
| 西厂区 2# |  | 50 | 42 |
| 西厂区 3# |  | 51 | 42 |
| 西厂区 4# |  | 53 | 44 |
| 东厂区 1# |  | 54 | 44 |
| 东厂区 2# |  | 53 | 43 |
| 东厂区 3# |  | 52 | 43 |
| 东厂区 4# |  | 54 | 43 |
| 西厂区 1# | 2024.2.15 | 51 | 42 |
| 西厂区 2# |  | 50 | 41 |
| 西厂区 3# |  | 50 | 41 |
| 西厂区 4# |  | 52 | 43 |
| 东厂区 1# |  | 53 | 43 |

130

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| 监测点位 | 检测日期 | 检测结果 Leq（A）（单位：dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂区 2# |  | 52 | 42 |
| 东厂区 3# |  | 51 | 42 |
| 东厂区 4# |  | 53 | 43 |
| 散户 1 | 2025.5.15 | 51 | 40 |
| 散户 2 |  | 52 | 41 |

从声环境质量现状监测结果来看，本项目厂界声环境质量监测点的噪声值昼 间在 50～54dB(A) ，夜间在 41～44dB(A) ，监测值能够满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的 2 类标准限值；敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中的 2 类标准限值；周边声环境质量状况较好。

### 4.2.4 土壤环境质量现状监测与评价

#### 4.2.4.1 土壤类型

根据国家土壤信息服务平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及 现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为栗钙土。

图 4.2-5      土壤类型图

#### 4.2.4.2 土壤环境现状调查

（1）布点原则

根据《土壤环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本 项目为污染影响类，土壤环境评价等级为二级，厂区内布设 3 个柱状样、1 个表层 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司   131

样，厂区外布设 2 个表层样。

（2）监测布点

本项目分为东西两个厂区，在东厂区范围内均匀布置 4 个监测点，编号为 T1~T4，其中 T1 取表层样，T2~T4 取柱状样；在西厂区范围内均匀布置 4 个监测点， 编号为 T5~T8，其中 T5 取表层样，T6~T8 取柱状样；西厂区南部外东侧 50m 处（T9） 的天然牧草地、东厂区东侧 100m 处（T10 ）耕地、东厂区北侧 100m 处（T11 ）的  林地分别布置 1 个监测点，均取表层样。两个厂区紧邻，厂区外表层样 T11 共用。

土壤环境质量现状监测采样点位置详见图 4.2-1。

（3）监测项目

T1、T5：GB36600-2018 中表 1 全 45 项（包含重金属和无机物、半挥发性有机 物、挥发性有机物）、表 2 石油烃（C10-C40 ），以及 pH 、阳离子交换量、氧化还 原电位、渗透率、土壤容重、总孔隙度。

T2~T4 、T6~T8 ：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10-C40 ）， 以及 pH 、阳离子交换量、氧化还原电位、渗透率、土壤容重、总孔隙度。

T9~T11：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃（C10-C40 ），以及 pH、 阳离子交换量、氧化还原电位、渗透率、土壤容重、总孔隙度。

（4）监测时间与频次

采样时间为 2025 年 2 月 15  日，监测 1 天，每个点采样 1 次。

（4）监测分析方法

监测分析方法详见表 4.2-13。

表 4.2-13        土壤监测项目的分析方法及来源一览表

| 检测项目 |  | 检出限 | 检测标准（方法） | 主要检测仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥 发 性 有 机 物 | 四氯化碳 | 1.3 μg/kg | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》 /HJ 605-2011 | 气相色谱-质联用仪 5975C/6890N、 YQ-169 |
|  | 氯仿 | 1. 1 μg/kg |  |  |
|  | 氯甲烷 | 1.0 μg/kg |  |  |
|  | 1, 1-二氯乙烷 | 1.2 μg/kg |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 1.3 μg/kg |  |  |
|  | 1, 1 二氯乙烯 | 1.0 μg/kg |  |  |
|  | 顺 1,2 二氯乙烯 | 1.3 μg/kg |  |  |
|  | 反 1,2 二氯乙烯 | 1.4 μg/kg |  |  |
|  | 二氯甲烷 | 1.5 μg/kg |  |  |

| 检测项目 |  | 检出限 | 检测标准（方法） | 主要检测仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 1. 1 μg/kg |  |  |
|  | 1, 1, 1,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg |  |  |
|  | 1, 1,2,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg |  |  |
|  | 四氯乙烯 | 1.4 μg/kg |  |  |
|  | 1, 1, 1-三氯乙烷 | 1.3 μg/kg |  |  |
|  | 1, 1,2-三氯乙烷 | 1.2 μg/kg |  |  |
|  | 三氯乙烯 | 1.2 μg/kg |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 1.2 μg/kg |  |  |
|  | 氯乙烯 | 1.0 μg/kg |  |  |
|  | 苯 | 1.9 μg/kg |  |  |
|  | 氯苯 | 1.2 μg/kg |  |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 1.5 μg/kg |  |  |
|  | 1,4-二氯苯 | 1.5 μg/kg |  |  |
|  | 乙苯 | 1.2 μg/kg |  |  |
|  | 苯乙烯 | 1. 1 μg/kg |  |  |
|  | 甲苯 | 1.3 μg/kg |  |  |
|  | 间二甲苯+对二甲 苯 | 1.2 μg/kg |  |  |
|  | 邻二甲苯 | 1.2 μg/kg |  |  |
| 半 挥 发 性 有 机 物 | 硝基苯 | 0.09 mg/kg | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物 的测定 气相色谱-质谱法》/HJ 834-2017 | 气相色谱-质联用仪 5975C/6890N、 YQ-169 |
|  | 苯胺 | 0.08 mg/kg |  |  |
|  | 2-氯酚 | 0.06 mg/kg |  |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 0. 1 mg/kg |  |  |
|  | 苯并[a]芘 | 0. 1 mg/kg |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 0.2 mg/kg |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 0. 1 mg/kg |  |  |
|  | 䓛 | 0. 1 mg/kg |  |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 0. 1 mg/kg |  |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0. 1 mg/kg |  |  |
|  | 萘 | 0.09 mg/kg |  |  |
| 砷 |  | 0.01mg/kg | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测 定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总 砷的测定》/GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光分光光度计 AFS-8220 、YQ-001 |
| 镉 |  | 0.01mg/kg | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉 原子吸收分光光度法》 /GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计 SP-3803AA 、YQ-002 |
| 六价铬 |  | 0.5mg/kg | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱 溶液提取-火焰原子吸收分光光度 法》/HJ 1082-2019 |  |
| 铜 |  | 1mg/kg | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、 |  |

| 检测项目 | 检出限 | 检测标准（方法） | 主要检测仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 10mg/kg | 铬的测定 火焰原子吸收分光光度 法》/HJ 491-2019 |  |
| 镍 | 3mg/kg |  |  |
| 铬 | 4mg/kg |  |  |
| 锌 | 1mg/kg |  |  |
| 汞 | 0.002mg/kg | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测 定原子荧光法 第 1 部分：土壤中总 汞的测定》/GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光分光光度计 AFS-8220 、YQ-001 |
| 石油烃（C10-C40） | 6mg/kg | 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40 ） 的测定 气相色谱法》/HJ 1021-2019 | 气相色谱仪 GC-2014C 、YQ-192 |
| pH 值 | / | 《土壤 pH 值的测定 电位法》/HJ 962-2018 | pH 计 PHS-3E、 YQ-067 |
| 渗透率 | / | 《森林土壤渗滤率的测定》/LY/T 1218-1999 | —— |
| 土壤容重 | / | 《 土壤检测 第 4 部分：土壤容重的 测定》/NY/T 1121.4-2006 | —— |
| 氧化还原电位 | / | 《土壤 氧化还原电位的测定 电位 法》/HJ746-2015 | 便携式 pH/ORP 计 YHBJ-26 、YQ-195 |
| 阳离子交换量 | 0.8cmol+/kg | 《土壤 阳离子交换量的测定 三氯 化六氨合钴浸提-分光光度法》/HJ 889-2017 | 可见分光光度计 721 型、YQ-016 |
| 孔隙度 | / | 《 森林土壤水分-物理性质的测定》 /LY/T 1215-1999 | —— |

（5）监测结果及评价

土壤环境质量现状监测结果具体见表 4.2-14~ 19。

表 4.2-14        土壤检测结果 1

| 序号 | 检测因子 | 单位 | T1（表层样） | T5（表层样） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化碳 | mg/kg | 0.177 | 0.113 | 2.8 |
| 2 | 氯仿 | mg/kg | 0.083 | 未检出 | 0.9 |
| 3 | 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 37 |
| 4 | 1, 1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.109 | 未检出 | 9 |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 0.162 | 5 |
| 6 | 1, 1 二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 66 |
| 7 | 顺 1,2 二氯乙烯 | mg/kg | 0.086 | 未检出 | 596 |
| 8 | 反 1,2 二氯乙烯 | mg/kg | 0.197 | 0.191 | 54 |
| 9 | 二氯甲烷 | mg/kg | 0.123 | 未检出 | 616 |
| 10 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 11 | 1, 1, 1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 0.100 | 10 |
| 12 | 1, 1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.027 | 未检出 | 6.8 |
| 13 | 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 53 |

| 序号 | 检测因子 | 单位 | T1（表层样） | T5（表层样） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1, 1, 1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 0.480 | 840 |
| 15 | 1, 1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 16 | 三氯乙烯 | mg/kg | 0.156 | 0.149 | 2.8 |
| 17 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 18 | 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
| 19 | 苯 | mg/kg | 0.005 | 0.032 | 4 |
| 20 | 氯苯 | mg/kg | 0.023 | 未检出 | 270 |
| 21 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 0.110 | 560 |
| 22 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 0.056 | 20 |
| 23 | 乙苯 | mg/kg | 0.015 | 0.023 | 28 |
| 24 | 苯乙烯 | mg/kg | 0.021 | 未检出 | 1290 |
| 25 | 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 0.047 | 1200 |
| 26 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 570 |
| 27 | 邻二甲苯 | mg/kg | 0.044 | 0.061 | 640 |
| 28 | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 76 |
| 29 | 苯胺 | mg/kg | 0.39 | 0.19 | 260 |
| 30 | 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 0.07 | 2256 |
| 31 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 32 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 33 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 34 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | 未检出 | 151 |
| 35 | 䓛 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 1293 |
| 36 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 37 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 38 | 萘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 39 | 砷 | mg/kg | 10.3 | 9.54 | 60 |
| 40 | 镉 | mg/kg | 0.30 | 0.26 | 65 |
| 41 | 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 42 | 铜 | mg/kg | 19 | 15 | 18000 |
| 43 | 铅 | mg/kg | 18.5 | 15. 1 | 800 |
| 44 | 镍 | mg/kg | 35 | 26 | 900 |
| 45 | 汞 | mg/kg | 0.065 | 0.072 | 38 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 4500 |

表 4.2-15        土壤检测结果 2

| 序号 | 检测因子 | 单位 | T2 |  |  | T3 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 | 表层样 | 中层样 | 深层样 |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 8.76 | 8.51 | 8.65 | 9.78 | 9.61 | 9.56 | 60 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 65 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 11 | 12 | 13 | 19 | 18 | 21 | 18000 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 19.1 | 19.9 | 19.6 | 25.1 | 24.8 | 25.4 | 800 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 0.078 | 0.082 | 0.089 | 0.104 | 0.106 | 0.109 | 38 |

| 序号 | 检测因子 | 单位 | T2 |  |  | T3 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 | 表层样 | 中层样 | 深层样 |  |
| 7 | 镍 | mg/kg | 41 | 37 | 39 | 46 | 51 | 54 | 900 |
| 8 | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 9 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 |

表 4.2-16        土壤检测结果 3

| 序号 | 检测因子 | 单位 | T4 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 8.38 | 8.44 | 8.67 | 60 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 65 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 22 | 29 | 25 | 18000 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 27.4 | 26.8 | 26.5 | 800 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 0. 114 | 0.110 | 0. 112 | 38 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 32 | 36 | 34 | 900 |
| 8 | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 9 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 |

表 4.2-17        土壤检测结果 4

| 序号 | 检测因子 | 单位 | T6 |  |  | T7 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 | 表层样 | 中层样 | 深层样 |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 11.6 | 12.1 | 11.3 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 60 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 65 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 20 | 19 | 21 | 27 | 29 | 26 | 18000 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 16.2 | 17.7 | 16.7 | 23.4 | 21.3 | 22. 1 | 800 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 0.068 | 0.072 | 0.070 | 0.118 | 0.115 | 0.116 | 38 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 31 | 30 | 33 | 39 | 38 | 41 | 900 |
| 8 | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 9 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 |

表 4.2-18        土壤检测结果 5

| 序号 | 检测因子 | 单位 | T8 |  |  | T2 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 | 表层样 | 中层样 | 深层样 |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 8.57 | 9.17 | 8.97 | 8.76 | 8.51 | 8.65 | 60 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 65 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 20 | 21 | 23 | 11 | 12 | 13 | 18000 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 20.1 | 21.0 | 20.4 | 19.1 | 19.9 | 19.6 | 800 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 0.086 | 0.089 | 0.083 | 0.078 | 0.082 | 0.089 | 38 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 22 | 26 | 23 | 41 | 37 | 39 | 900 |
| 8 | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 9 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 |

表 4.2-19        土壤检测结果 6

| 序号 | 检测因子 | 单位 | T9（表层样） | T10（表层样） | T11（表层样） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | mg/kg | 8.25 | 9.84 | 11.5 | 25 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.3 |

| 序号 | 检测因子 | 单位 | T9（表层样） | T10（表层样） | T11（表层样） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 铜 | mg/kg | 26 | 21 | 19 | 100 |
| 4 | 铅 | mg/kg | 18.0 | 26.2 | 11.6 | 170 |
| 5 | 汞 | mg/kg | 0.052 | 0.071 | 0.058 | 3.4 |
| 6 | 镍 | mg/kg | 35 | 22 | 30 | 190 |
| 7 | 铬 | mg/kg | 16 | 19 | 22 | 250 |
| 8 | 锌 | mg/kg | 96 | 113 | 120 | 300 |
| 9 | 石油烃 （C10-C40） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |

由表 4.2-14~ 19 可以看出，厂区内各土壤环境质量现状监测点的监测指标均满 足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 和

表 2 第二类用地筛选值标准，厂区外满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管 控标准（试行）》（GB15618-2018）中表 1 风险筛选值标准，表明评价区整体及 各样点土壤中污染物对人体健康的风险可以忽略。

#### 4.2.4.3 土壤理化性质调查

各监测点土壤理化性质见表 4.2-20~25。

表 4.2-20      土壤理化性质调查表 1

| 点号 |  | T1 | T4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | 114°58′ 18.57″E 42° 17′45.69″N | 114°58′ 11.35″E 42° 17′43.88″N |
| 层次 |  | 表层样 | 表层样 |
| 现场 记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 |
| 实验 室测 定 | pH 值 | 8. 12 | 7.96 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 20.6 | 21. 1 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 431 | 429 |
|  | 渗滤率（mm/min) | 1.15 | 1.24 |
|  | 容重（g/cm3) | 1.20 | 1. 14 |
|  | 总孔隙度（%） | 40.5 | 39.7 |

表 4.2-21        土壤理化性质调查表 5

| 点号 |  | T2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | 114°58′20.94″E 42° 17′46.52″N |  |  |
| 层次 |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 |

| 点号 |  | T2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH 值 | 8.06 | 8.09 | 8. 11 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 22.9 | 21.7 | 22.7 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 432 | / | / |
|  | 渗滤率（mm/min) | 1.23 | 1.25 | 1.29 |
|  | 容重（g/cm3) | 1.18 | 1.10 | 1.19 |
|  | 总孔隙度（%） | 38.9 | 38.3 | 39.5 |

表 4.2-22        土壤理化性质调查表 2

| 点号 |  | T6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | 114°58′ 12.73″E 42° 17′41.47″N |  |  |
| 层次 |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH 值 | 8.15 | 8.19 | 8.22 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 21.9 | 22.9 | 22.4 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 426 | / | / |
|  | 渗滤率（mm/min) | 1.13 | 1.16 | 1.20 |
|  | 容重（g/cm3) | 1. 11 | 1.16 | 1.29 |
|  | 总孔隙度（%） | 38.5 | 39.8 | 39.0 |

表 4.2-23        土壤理化性质调查表 3

| 点号 |  | T7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | 114°58′ 13.73″E 42° 17′4. 12″N |  |  |
| 层次 |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH 值 | 8.10 | 8.16 | 8.05 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 18.8 | 19.7 | 19.6 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 436 | / | / |
|  | 渗滤率（mm/min) | 1.15 | 1. 11 | 1.19 |
|  | 容重（g/cm3) | 1.28 | 1.25 | 1.20 |
|  | 总孔隙度（%） | 37.6 | 38.2 | 38.7 |

表 4.2-24        土壤理化性质调查表 4

| 点号 | T8 |
| --- | --- |

| 点号 |  | T8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | 114°58′ 16.72″E 42° 17′41.91″N |  |  |
| 层次 |  | 表层样 | 中层样 | 深层样 |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH 值 | 8.35 | 8.39 | 8.43 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 19.7 | 20.8 | 22.2 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 435 | / | / |
|  | 渗滤率（mm/min) | 1.10 | 1.17 | 1. 14 |
|  | 容重（g/cm3) | 1.22 | 1.24 | 1.25 |
|  | 总孔隙度（%） | 38.0 | 37.3 | 38.6 |

表 4.2-25        土壤理化性质调查表 8

| 点号 |  | T9 | T10 | T11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度 |  | 114°58′ 18.82″E 42° 17′40.7 ″N | 114°58′28.3 ″E 42° 17′44. 12″N | 114°58′ 14.95″E 42° 17′51.04″N |
| 层次 |  | 表层样 | 表层样 | 表层样 |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 砂壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH 值 | 8.35 | 8.16 | 7.95 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 18.9 | 20.7 | 20.5 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 430 | 427 | 437 |
|  | 渗滤率（mm/min) | 1.22 | 1.08 | 1.15 |
|  | 容重（g/cm3) | 1. 12 | 1.19 | 1.18 |
|  | 总孔隙度（%） | 39.0 | 42.0 | 38.7 |

### 4.2.5 生态环境现状调查

本项目位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，项目区的生态系统 类型以城市生态系统为主。

#### 4.2.5.1 主体功能区规划

《内蒙古自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：

按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，

划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和 自治区级两个层面。

本项目本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗，该区域属于限制开发 区。

本项目符合国家产业指导目录布局产业。项目施工期虽然存在对拟建地生态  环境的暂时影响，但从远期发展看，项目建设对优化结构、提高效益、降低消耗、 保护环境是有利的，因此项目建设与自治区主体功能区规划相符。

本项目

图 4.2-6      内蒙古自治区主体功能区规划图

#### 4.2.5.2 生态功能区划

根据《内蒙古自治区生态功能区划》，本项目位于国家级重点生态功能区。

本项目

图 4.2-7      内蒙古自治区限制开发区域（重点生态功能区）分布图

根据《内蒙古自治区生态功能区划》，项目所在区域属于“Ⅲ-3-5 乌兰察布典 型草原防风固沙生态功能区 ”。该区存在主要生态环境问题是由于荒漠草原生态 系统处于生态环境脆弱带上，其稳定性较差，生态系统更容易受到损害，草畜供 需矛盾突出，并由于过牧造成草场退化，土地沙化，生物多样性减少，沙尘暴频 繁发生， 目前该区已成为我国北方重要的沙尘暴源头区。本地区生态环境敏感性 表现在土壤风蚀沙化、生物多样性为极敏感。本区作为我区的畜牧业基地，在提 供生态系统产品具有重要生态服务功能；作为沙尘暴源头地区，在控制侵蚀方面 具有重要的生态功能。

本项目

图 4.2-8      内蒙古自治区生态功能区划图

#### 4.2.5.3 本项目生态环境现状调查

本项目生态环境质量现场调查主要采取以实地调查为主，普查、详查相结合  的方法。实地调查掌握项目区范围内自然生态环境的基本情况以及各种水土保持  项目的情况。通过对技术人员、政府管理部门、牧民等访问调查，了解生态现状  以及近几年各种因素的变化、水土流失严重程度、生态环境建设的规划与设想等。

调查范围为厂区外 500m 范围区域，总评价面积约 126.95hm2 。评价区遥感影 像图见图 4.2-9。

图 4.2-9      遥感影响图

（1）土地利用现状调查

本项目总占地面积 32433.84m2 ，利用卫星遥感及地理信息系统技术，对项目 区及评价区域土地利用现状进行调查，调查结果见表 4.2-26 及表 4.2-27，土地利用 现状图见图 4.2-10。

表 4.2-26      项目区土地利用类型统计表

| 土地利用一级类型 | 土地利用二级 类型 | 斑块数 | 面积（平方米） | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工矿仓储用地（东厂区） | 工业用地 | 15 | 11703.99 | 1.17 |
| 工矿仓储用地（西厂区） | 工业用地 | 21 | 20729.85 | 2.07 |
| 合计 |  | 36 | 32433.84 | 3.24 |

表 4.2-27      评价区土地利用类型统计表

| 土地利用一级类 型 | 土地利用二级类 型 | 斑块数 | 面积 （平方米） | 面积 （公顷） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 旱地 | 54 | 165103.71 | 16.51 | 13.0 |
| 林地 | 乔木林地 | 12 | 67142.39 | 6.71 | 5.28 |
|  | 灌木林地 | 35 | 105240.66 | 10.52 | 8.28 |

| 草地 | 天然牧草地 | 292 | 741944.35 | 74.19 | 58.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工矿仓储用地 | 工业用地 | 120 | 144217.26 | 14.42 | 11.37 |
| 交通运输用地 | 农村道路 | 1 | 18458.32 | 1.85 | 1.47 |
| 水域及水利设 施用地 | 河流 | 45 | 27393.57 | 2.74 | 2.16 |
| 合计 |  | 559 | 1269500.26 | 126.95 | 100 |

评价范围内主要土地利用类型为天然牧草地 ，面积 74. 19hm2 ，所占比例

58.44% 。其他土地利用类型包括耕地用地面积 16.51hm2 ，所占比例 13.0%；其他 工况仓储用地、交通运输用地、水域及水利设施用地分别为 14.42hm2 、1.85hm2、

2.74hm2。

图 4.2-10      土地利用类型图

（2）植被类型调查

项目所在区域土地类型以草地和林地为主，植被类型以典型草原为主，主要 植被群落类型为糙隐子草+猪毛菜群落、克氏针茅群落及羊草群落等，其他主要为 灌丛和落叶阔叶林植被类型，主要分布小叶锦鸡儿群落和杨树林。项目所在区域 常见的主要植物名录见表 4.2-28。

表 4.2-28        区域常见植物名录

| 序号 | 中文名 | 学名 | 栖息生境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆杨 | P.alba | 栽培绿化树种 |
| 2 | 灰榆 | Ulmus glaucescens Franch. | 栽培绿化树种 |
| 3 | 羊草 | Leymus chinensi | 丘陵坡地 |
| 4 | 克氏针茅 | Stipa krylovii Roshev | 砂质坡地、丘陵坡地 |
| 5 | 糙隐子草 | Cleistogenes squarrosa | 草地 |
| 6 | 蒙古冰草 | Agropyron mongolicum Keng | 坡地、草地 |
| 7 | 芨芨草 | Achnatherum splendens | 盐渍化土壤 |
| 8 | 寸草苔 | Carex duriuscula C.A Mey | 草地、沙地 |
| 9 | 沙蒿 | Artemisia frigida | 沙质地、沙砾质、砾石质土壤 |
| 10 | 黄蒿 | Artemisiascoparia Waldst.EtKit. | 丘陵、坡地 |
| 11 | 小叶锦鸡儿 | Caragana microphylla （Pall. ）Lam. | 沙丘、坡地 |
| 12 | 柠条 | Caraganakorshinskii Kom | 沙壤质土 |
| 13 | 狼毒 | Stellera chamaejasme Linn. | 草坡、草坪或河滩台地 |
| 14 | 二裂萎陵菜 | Potentilla bifurca Linn. | 草地、黄土坡上、半干旱荒漠草 原及疏林下 |
| 15 | 灰绿藜 | Chenopodium glaucum Linn | 坡地、草地 |
| 16 | 菊叶萎陵菜 | P.tanacetiflolia Willd | 坡地、草地 |
| 17 | 星毛萎陵菜 | Potentilla acaulis L． | 草地 |
| 18 | 猪毛菜 | Salsola collina Pall. | 坡地、草地 |
| 19 | 狗尾草 | Setaira viridis（L. ）Beauv | 草地 |
| 20 | 百里香 | Scutellaria viscidual Bunge | 丘陵、坡地 |
| 21 | 扁蓿豆 | Melissilus ruthenicus（L. ）Peschkova | 沙质地、丘陵坡地、河岸沙地、 路旁等 |
| 22 | 细叶葱 | Allium tenissimum | 坡地、草地 |
| 23 | 刺穗藜 | Chenopodium aristatum | 沙质地、盐渍化土壤、河岸沙地 |
| 24 | 山韭 | Alliumjaponi–cum Reg. | 坡地、草地 |
| 25 | 老鹳草 | Geranium wilfordii Maxim. | 山坡、草地及路旁 |
| 26 | 阿尔泰狗哇花 | Heteropappusaltaicus（Willd. ） Novopokr. | 沙质地、路旁、草地 |
| 27 | 双齿葱 | Allium bidentatum | 坡地、草地 |
| 28 | 木地肤 | Kochiaprostrata（L. ）Schrad. | 草地、沙质地 |
| 29 | 麻花头 | Serratulacentauroides L. | 草地、林下 |
| 30 | 瓣蕊唐松草 | Thalictrumpetaloideum L. | 山地草坡向阳处、路边、沟中 |
| 31 | 披针叶黄花 | Thermopsis lanceolata | 山坡、草地、沟渠旁、荒地、 |

本项目利用卫星遥感及地理信息系统技术，对项目区及评价区域植被类型现 状进行调查，调查结果见表 4.2-29 及表 4.2-30 ，植被类型图见图 4.2-11。

表 4.2-29      项目区植被类型

| 植被类型 | 斑块数 | 面积（平方米） | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |

| 其他 | 工业场地（东厂区） | 15 | 11703.99 | 1.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其它 | 工业场地 | 21 | 20729.85 | 2.07 |
| 合计 |  | 36 | 32433.84 | 3.24 |

表 4.2-30      评价区植被类型

| 植被类型 |  | 斑块数 | 面积（平方米） | 面积（公顷） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草原植被 | 羊草+杂类草 | 77 | 151493.35 | 15.15 | 11.93 |
|  | 克氏针茅群落 | 215 | 590451.00 | 59.05 | 46.51 |
| 森林植被 | 山杨群落 | 12 | 67142.39 | 6.71 | 5.28 |
|  | 小叶锦鸡儿群落 | 35 | 105240.66 | 10.52 | 8.29 |
| 人工植被 | 农田 | 54 | 165103.71 | 16.51 | 13.01 |
| 其他 | 工业场地 | 120 | 144217.26 | 14.42 | 11.36 |
|  | 道路 | 1 | 18458.32 | 1.85 | 1.46 |
|  | 河流 | 45 | 27393.57 | 2.74 | 2.16 |
| 合计 |  | 559 | 1269500.26 | 126.95 | 100 |

评价范围内主要植被类型为草原植被为主。草原植被主要包括羊草+杂类草、 克氏针茅群落，面积为 74.2hm2 ，所占比例 58.44%；其他用地面积为 52.75hm2， 所占比例 41.56%。

图 4.2-11      土地利用类型图

（3）动物种类及分布状况

由于本项目位于明安图镇，经现场勘查，项目区自然环境受人类活动影响较 大，调查范围内无保护动物，未发现珍稀物种，也无珍稀濒危动物栖息地与繁殖 地分布。项目所在区域常见野生动物名录见 4.2-31。

表 4.2-31        区域常见野生动物名录

| 序号 | 中文名 | 学名 | 栖息生境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、鸟纲 |  |  |  |
| （一）鸡形目 GALLIFORMES |  |  |  |
| 1 | 石鸡 | Alectoris graeca | 沟谷 |
| 2 | 野鸡 | Phasianus colchicus | 林地、沟谷 |
| （二）鸽形目 COLUMBIFORMES |  |  |  |
| 3 | 沙鸡 | Syrrhaptes paradoxus | 沟谷 |
| 4 | 岩鸡 | Columba rupestis | 沟谷 |
| （三）雀形科 PASSERIFORMES |  |  |  |
| 5 | 云雀 | Alauda arvensis | 沟谷 |
| 6 | 家燕 | Hirundo rustica | 居民点 |
| 7 | 灰伯劳 | L.sphenocercus | 林地 |
| 8 | 喜鹊 | Pica pica | 林地 |
| 9 | 寒鸦 | Corvus monedula | 林地、居民点 |

| 10 | 树麻雀 | Passer montanus | 居民点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 朱雀 | C.ergthrinus | 林地 |
| 二、哺乳纲 |  |  |  |
| （一）兔形目 LAGOMORPHA |  |  |  |
| 12 | 蒙古兔 | Lepus tolei pallas | 沟谷、农田 |
| 13 | 达乌尔刺猬 | Hdauuricus（Linnaeus） | 草地 |
| （二）啮齿目 RODENTIA |  |  |  |
| 14 | 五趾跳鼠 | Allactaga sibirica | 林地 |
| 15 | 褐家鼠 | Rattus norvegicus | 居民点、荒地 |
| 16 | 黑线仓鼠 | Cricetulus barabensis | 荒地 |
| 17 | 草原黄鼠 | Citellus dauricus（Brandt） | 草地 |

经与 2021 年 11 月 17  日内蒙古自治区人民政府办公厅公布的《内蒙古自治区 重点保护陆生野生动物名录》对比，项目厂址所在涉及的重点保护野生动物为家 麻雀。受人员的活动影响，家麻雀主要分布在原始生境，未遭到破坏的区域，人 为影响严重区未见分布，厂区内存在的野生动物早已适应目前工业区的环境，本 项目的建设不会对项目所在区域动物影响不大。

### 4.2.6 地表水环境现状调查

本项目洗毛废水、车间地面冲洗水、冲厕废水全部进入厌氧发酵装置，厌氧 发酵达到沼肥标准后还田利用，不外排；东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立 管道系统外排市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。西厂区冲厕水经独立管 道排入化粪池（容积 30m3）预处理后，输送至西厂区废水收集池与洗毛废水混合， 然后进入 TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置。东厂区冲厕水与洗毛废水一起进入 东厂区洗毛废水收集池（10m3 ），然后通过管道输送至西厂区废水收集池，TS 调 节池调质后进入厌氧发酵装置。锅炉及纯水装置排水通过独立管道系统排入市政 污水管网，进入明安图镇污水处理厂，均不直接外排。按照《环境影响评价技术 导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表 1 水污染影响建设项目评价等级判定依据， 本项目地表水环境影响评价等级确定为三级 B ，只进行简单影响分析。三级 B 不 设考虑评价时期，主要调查依托污水处理设施日处理能力、处理工艺、设计进水 水质、处理后的废水稳定达标排放的情况。

#### 4.2.6.1 正镶白旗明安图镇污水处理厂

正镶白旗明安图镇污水处理厂坐落于明安图镇西 1.5 公里处， 占地 50 亩，污 水处理规模为 3000m3/d ，主体处理工艺为“A2/O-MBBR 生物池+超滤 ”，出水水 质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准。夏季主要 供绿化用水及景观用水，冬季作为中水回用，剩余部分经入河排污口排入河道。

正镶白旗明安图镇污水处理厂已取得锡林郭勒盟水利局出具的入河排污口设 置的函，入河排污口设于污水处理厂西墙 80m 处乃曼郭勒的右岸，入河排污口位 于河道下游，对上游区的明安图镇区居民、企业以及水厂等没有影响，排污口设 置合理。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 大气环境影响分析与评价

### 5.1.1 区域污染气象特征

#### 5.1.1.1 资料来源

地面气象历史资料来源于正镶白旗气象国家一般气象站近三十年的地面常规 气象资料。正镶白旗气象局属于国家一般气象站，观测场位置：经度 115°00′ 、纬 度 42° 18′，海拔高度 1346.3m，建站时间 1959 年 3 月，现址启用时间 1970 年 8 月。

#### 5.1.1.2 气候特征

正镶白旗位于蒙古高原的东南边缘，海拔在 1100 米到 1700 米之间。地处浑 善达克沙漠南缘及与其相接的丘陵地区，即北纬 42°05′到 43°05′ ；东经 114°05′到 115°37′ 。东邻正蓝旗，南接太仆寺旗，西接化德县、康保县、镶黄旗，北与东苏 旗交界。南北长 100 多公里，东西宽 80 多公里。全旗总面积 6083 平方公里。

正镶白旗地形南高北低，境内南部为丘陵地区，北部是固定和半固定沙丘。 本地没有大面积的自然森林和长年河流，仅有一些季节性时令小河和淖（湖泊）。

正镶白旗地处温带，属于典型的半干旱大陆性气候。冬季受蒙古高压控制， 夏季东南季风影响较弱。春季干旱风大、气温多变；夏季温热短促、降水集中、 多雷阵雨、旱涝不均；秋高气爽、气温速降、霜雪早临；冬季漫长而寒冷、多风 雪天气。主要气候特征是：干旱、寒冷、风大、降水期集中，降水量偏少，蒸发 量大。正镶白旗气候四季不很明显，春秋过渡季节很不稳定。年平均风速 3.2 米/  秒，最多风向为 W 风，风向频率为 12.8%，次多风向为 WNW 风，风向频率为 10.7%。 全年无霜期为 96～165 天。平均年降水量 351.2mm ，降水主要集中在 6～9 月，占 年降水量的 74% 。最大日降水量 110.0mm ，出现在 1974 年 7 月 29  日。年平均气 温 2.8℃ , 极端最高气温为 36.3℃ , 出现在 2010 年 7 月 29  日。极端最低气温-36.8℃ ,  出现在 2010 年 1 月 5  日。年平均日照时数 3036.8 小时。本地区主要气象灾害有： 干旱、雷电、冰雹、暴雨洪涝、寒潮、沙尘、白灾（雪灾）。

#### 5.1.1.3 地面气象要素

正镶白旗年平均气温为 2.8℃；年平均气压为 864.3hPa；年平均相对湿度为

59%；年降水量为 351.2mm；年蒸发量为 1829.4mm；年日照时数 3036.8 小时；年 平均风速为 3.2m/s ，年最大风速为 25.0m/s ，最大风速对应风向为WNW；年最大 冻土深度为 266cm ，年最大积雪深度为 26cm ，年沙尘暴日数为 4.7 天，年扬沙日 数为 14.2 天，年雷暴日数 32.2 天，年冰雹日数 2.3 天。正镶白旗气象站近三十年 各气象要素的统计见表 5.1-1。

表 5.1-1        正镶白旗气象局近三十年气象要素特征表

| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 2.8℃ | 年平均降水量 | 351.2mm |
| 年极端最高气温 | 36.3℃ | 日最大降水量 | 110.0mm |
| 年极端最低气温 | -36.8℃ | 年最大风速，风向 | 25.0m/s ，WNW |
| 年平均气压 | 864.3hPa | 年最大冻土深度 | 266cm |
| 年平均相对湿度 | 59% | 年最大积雪深度 | 26cm |
| 年平均水汽压 | 5.7hPa | 年沙尘暴日数 | 4.7d |
| 年平均蒸发量 | 1829.4mm | 年扬沙日数 | 14.2d |
| 年平均风速 | 3.2m/s | 年雷暴日数 | 32.2d |
| 年日照时数 | 3036.8h | 年冰雹日数 | 2.3d |

（1）地面气温的变化特征

表 5. 1-2 正镶白旗气象站近 30 年各月平均气温的统计值，由表可知正镶白旗 近 30 年的年平均气温为 2.8℃ , 全年最冷月为一月份，平均气温为-17.0℃ , 最热 月出现在七月份，平均气温为 19.9℃。

表 5.1-2        正镶白旗近 30 年各月、年平均气温数值

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -17.0 | -12.9 | -4.5 | 4.9 | 12.3 | 17.5 | 19.9 | 17.9 | 11.9 | 3.6 | -6.5 | -14.0 | 2.8 |

（2）地面风向、风速的统计特征

地面风向、风速的统计分析是污染气象中最基本的方面，其风况不但受季节 变化的制约，而且还明显地受地形及地表状况的影响。虽然其风况具有较大的年 际变化，但仍然具有较好的统计特征。

正镶白旗气象站地处内蒙古中部，该地春季由于冷暖气团活动频繁，地表覆 盖度较差，故多风沙天气；夏季由于降水相对集中，当锋面过境伴有雷雨和大风 天气，瞬时风速较大；秋季虽为冷暖气团的交替时期，但此时气团活动远不如春 季活动频繁，因此风沙天气较少；冬季风速相对较大。

①地面风向的基本特征

根据正镶白旗气象局近三十年的地面平均风向频率及各风向下平均风速统计

可知，该地区年主导风向为W风，出现频率为12.8%，WNW风的出现频率也较高， 为10.7% ，静风的年出现频率为19.0% 。全年以WNW方向的风平均风速最大，为 5.7m/s；NW方向的风平均风速也较大，为4.7m/s 。正镶白旗全年风向频率玫瑰图 见图5.1-1 ，正镶白旗全年风速玫瑰图见图5.1-2。

表 5.1-3        正镶白旗近 30 年地面风向频率及各风向下平均风速统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率/% | 3. 1 | 4.4 | 8.3 | 2. 1 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.7 | 12.8 | 10.7 | 6.6 | 2.7 | 19.0 |
| 平均风速 （m/s） | 2.8 | 2.4 | 2. 1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4. 1 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 3.3 |  |

图5.1-1      全年风向频率玫瑰图

图5.1-2      全年风速玫瑰图

②地面风速变化

从正镶白旗气象站近30年平均风速的统计（见表5. 1-5）可以看出：该地区年 平均风速为3.2m/s。全年以春季（3～5月）风速最大，平均风速最小出现在八月份， 平均风速均为2.5m/s；风速的年较差为1.7m/s。

正镶白旗逐月平均风速变化曲线见图5.1-3。

表 5.1-4        正镶白旗气象站近 30 年各月、年平均风速数值

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3. 1 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |

图 5.1-3        正镶白旗月平均风速变化曲线

③地面风频月变化

地面风向频率月变化情况见表5. 1-5和图5.1-4。

表 5.1-5        正镶白旗近 30 年各月风向频率统计表（%）

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.6 | 2.7 | 8.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2. 1 | 4.6 | 8.4 | 20.8 | 14.9 | 5.7 | 1.3 | 23.3 |
| 二月 | 2.7 | 4.9 | 10.4 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 4. 1 | 8. 1 | 15. 1 | 14.8 | 6.0 | 2.5 | 20.9 |
| 三月 | 4. 1 | 4.9 | 7.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 7.7 | 12.6 | 13.5 | 8.0 | 3.8 | 18.2 |
| 四月 | 4.9 | 4.7 | 7.4 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 4. 1 | 6.0 | 5.3 | 8.2 | 10.9 | 12.9 | 9.5 | 4.3 | 14.5 |
| 五月 | 4. 1 | 5.6 | 7.7 | 3. 1 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 4.8 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 4.6 | 11.9 |
| 六月 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3. 1 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 7.9 | 6.4 | 7.8 | 6.9 | 6.8 | 3.5 | 13.6 |
| 七月 | 3.5 | 4.7 | 7.4 | 2.7 | 3. 1 | 3. 1 | 3. 1 | 4.5 | 9. 1 | 10.4 | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 5.0 | 2.5 | 15.8 |
| 八月 | 2.6 | 5. 1 | 9.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 7.4 | 8. 1 | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 3.8 | 4.0 | 1.9 | 21.8 |
| 九月 | 3.2 | 6.4 | 10.8 | 2.8 | 1.7 | 2. 1 | 2.5 | 2.8 | 5. 1 | 6.2 | 6.0 | 6. 1 | 8. 1 | 6.7 | 5.6 | 2.8 | 23.0 |
| 十月 | 2.9 | 4.0 | 9.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 4.4 | 6.0 | 8.2 | 13.5 | 10.5 | 7.0 | 2.5 | 22.5 |
| 十一月 | 2.0 | 3. 1 | 6.8 | 1. 1 | 1.0 | 0.9 | 1. 1 | 0.9 | 1.9 | 2. 1 | 5.8 | 11.0 | 21. 1 | 13.7 | 6.0 | 1.7 | 21.4 |
| 十二月 | 1.0 | 2.3 | 6. 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1. 1 | 0.6 | 1.2 | 2. 1 | 6.2 | 9.9 | 23.5 | 16.7 | 5.0 | 1.2 | 21.0 |

从正镶白旗近30年各月风向频率统计可知，正镶白旗一月份主导风向为W风；

二、三、四月份主导风向为WNW风，五月份主导风向为NW风，六、七月份主导 风向为SSW风，八、九月份主导风向为NE风，十至十二月份主导风向为W风。

| 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| --- | --- | --- |
| 4 月 | 5 月 | 6 月 |
| 7 月 | 8 月 | 9 月 |
| 10 月 | 11 月 | 12 月 |

图5.1-4        正镶白旗近30年各月风向频率玫瑰图

④地面风频季变化

地面风向频率季变化情况见表5.1-6。

表5.1-6        正镶白旗近30年各月风向频率统计表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4.4 | 5. 1 | 7.6 | 2.6 | 2. 1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 3.7 | 5.3 | 5.4 | 7.7 | 10.7 | 12 | 9.3 | 4.2 | 14.9 |
| 夏季 | 3.6 | 4.9 | 8.3 | 2.9 | 3 | 3 | 3.2 | 4.2 | 7.8 | 9 | 7.7 | 6 | 6.4 | 5. 1 | 5.3 | 2.6 | 17. 1 |
| 秋季 | 3. 1 | 5.2 | 10. 1 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2. 1 | 2. 1 | 3.8 | 5.3 | 6 | 7.2 | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 2.7 | 22.8 |
| 冬季 | 1.8 | 3.3 | 8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 5.2 | 9.4 | 20. 1 | 15 | 5.7 | 1.7 | 21.7 |
| 全年 | 3.2 | 4.6 | 8.5 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2. 1 | 2.3 | 4.2 | 5.5 | 6. 1 | 7.6 | 12 | 10.2 | 6.7 | 2.8 | 19. 1 |

在表5. 1-6中统计了正镶白旗近30年各季风向频率正镶白旗地区春季主导风向 为WNW风，出现频率为12.0% ，次主导风向为W风，出现频率为10.7% ，静风在春 季的出现频率为14.9%；夏季主导风向为SSW风，出现频率为9.0%，次主导风向为 NE风，出现频率为8.3% ，静风在夏季的出现频率为17. 1%；秋季主导风向为W风， 出现频率为10.8% ，次主导风向为NE风，出现频率为10. 1% ，静风在秋季的出现频 率为22.8%；冬季主导风向为W风，出现频率为20. 1% ，次主导风向为WNW风，出 现频率为15.0% ，静风在冬季的出现频率为21.7%；全年主导风向为W风，其出现 频率为12.0% ，WNW风的出现频率为10.2% ，静风的年出现频率为19. 1% 。。

### 5.1.2 大气环境影响预测与评价

#### 5.1.2.1 大气环境影响预测与评价

1 、预测模型

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 所推荐采用的估算模式 AERSCREEN，AERSCREEN 为美国环保署（U.S.EPA，下 同）开发的基于 AERMOD 估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带 盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟 和建筑物下洗的影响，可以输出 1 小时、8 小时、24 小时平均及年均地面浓度最 大值，评价源对周边空气环境的影响程度和范围。

2 、参数选取

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ/T2.2-2018)推荐估算模式，计算 距项目污染源下风向不同距离处污染物的浓度、最大落地浓度Pmax及占标率。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 B.6“当项目周 边 3km 半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则 选择农村 ”，本项目周边 3km 半径范围内正镶白旗城市建成区面积不足一半，因 此，估算模型城市/农村选项选择农村。

AERSCREEN 估算模型参数详见表 5.1-7。

表 5.1-7        AERSCREEN 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度 |  | 36.3℃ |
| 最低环境温度 |  | -36.8℃ |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形条件 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分别率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 □否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向//° | / |

3 、预测因子

通过对项目进行工程分析，主要大气污染物排放来自各环节产生的 PM10、SO2、 NOx 、NH3 、H2 S 、TSP 等，

4 、预测源强

大气环境评价等级计算污染源强详见表 5.1-8 、5.1-9。

表 5.1-8      项目大气污染源参数一览表（点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底座中心坐标/m |  | 废气量 （m3/h） | 污染物名称 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放源参数 |  |  | 年排放 小时数 /h | 排放 工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纬度 | 经度 |  |  |  |  | 高度/m | 内径/m | 温度 /℃ |  |  |
| DA001 | 开松除杂 粉尘（东 厂区）排 气筒 | 114.9724334 | 42.29621086 | 2000 | PM10 | 0.052 | 0.0001 | 15 | 0.2 | 25 | 7200 | 正常 |
| DA002 | 开松除杂 粉尘（西 厂区）排 气筒 | 114.9702984 | 42.29468319 | 2000 | PM10 | 0.052 | 0.0001 | 15 | 0.2 | 25 | 7200 | 正常 |
| DA003 | 废水收集 池等恶臭 污气体排 气筒 | 114.97042179 | 42.29453637 | 2000 | NH3 | 17.85 | 0.0357 | 15 | 0.2 | 25 | 7200 | 正常 |
|  |  |  |  |  | H2S | 1.065 | 0.00213 |  |  |  |  |  |
| DA004 | 沼气锅炉 排气筒 | 114.9715697 | 42.29498872 | 1671.38 | 颗粒物 | 15.38 | 0.018 | 10 | 0.2 | 120 | 7200 | 正常 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 4.48 | 0.0052 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 120.73 | 0. 141 |  |  |  |  |  |
| DA005 | 生物质锅 炉排气筒 | 114.9715456 | 42.29493317 | 9160 | 颗粒物 | 0.654 | 0.004 | 35 | 0.45 | 120 | 7200 | 正常 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 133.5 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 92.8 | 0.557 |  |  |  |  |  |

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司                            157

表 5.1-9      项目大气污染源参数一览表（矩形面源）

| 编号 | 名称 | 污染物名称 | 排放速率 （kg/h） | 面源起点坐标/m |  | 海拔高度 /m | 面源参数 |  |  |  | 年排放 小时数/h | 排放工 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 纬度 | 经度 |  | 长度 /m | 宽度 /m | 与正北向 夹角/° | 排放高度 （m） |  |  |
| 1 | 洗毛车 间（东厂 区） | 颗粒物（未收集 粉尘） | 0.001 | 114.97251391 | 42.29625054 | 1325 | 60 | 25 | 0 | 12 | 7200 | 正常 |
|  |  | NH3 | 0.00033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | 0.0000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 洗毛车 间（西厂 区） | 颗粒物（未收集 粉尘） | 0.001 | 114.97058272 | 42.29463557 | 1325 | 100 | 20 | 90 | 12 | 7200 | 正常 |
|  |  | NH3 | 0.00033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H2S | 0.0000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 梳绒车 间 | 颗粒物 | 0.0083 | 42.29578629 | 114.9708402 | 1325 | 90 | 22 | 30 | 12 | 7200 | 正常 |
| 4 | 厌氧发 酵罐区 | NH3 | 0.00112 | 42.29463557 | 114.96991754 | 1325 | 33 | 12 | 30 | 15 | 7200 | 正常 |
|  |  | H2S | 0.000066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 沼渣晾 晒区 | NH3 | 0.0017 | 114.96946692 | 42.29545298 | 1325 | 15 | 9 | 20 | 12 | 7200 | 正常 |
|  |  | H2S | 0.00017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

158

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

5 、预测结果

本次评价采用 HJ2.2-2018 推荐模式清单中的估算模型 AERSCREEN ，分别计 算各污染源污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，预测结果见表 5.1-10 、5.1-11、5.1-12。

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司   159

表 5.1-10      有组织大气污染物估算模式预测结果

| 源中心下 风向距离 D（m） | 开松除杂粉尘（东厂区）排气筒 （DA001） |  | 开松除杂粉尘（西厂区）排气筒 （DA002） |  | 废水收集池等恶臭污气体排气筒（DA003） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM10 |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度限值 |
|  |  | 占标率 Pi（%） |  | 占标率 Pi（%） |  | 占标率 Pi（%） |  | 占标率 Pi（%） |
| 10 | 1.98E-10 | 0.00 | 1.98E-10 | 0.00 | 7.05E-08 | 0.00 | 4.21E-09 | 0.00 |
| 50 | 9.70E-07 | 0.00 | 9.70E-07 | 0.00 | 3.46E-04 | 0.17 | 2.07E-05 | 0.21 |
| 92 | 8.48E-06 | 0.00 | 8.48E-06 | 0.00 | 3.03E-03 | 1.51 | 1.81E-04 | 1.81 |
| 100 | 8.38E-06 | 0.00 | 8.38E-06 | 0.00 | 2.99E-03 | 1.50 | 1.79E-04 | 1.79 |
| 200 | 4.77E-06 | 0.00 | 4.77E-06 | 0.00 | 1.70E-03 | 0.85 | 1.02E-04 | 1.02 |
| 400 | 4.83E-06 | 0.00 | 4.83E-06 | 0.00 | 1.72E-03 | 0.86 | 1.03E-04 | 1.03 |
| 600 | 4.05E-06 | 0.00 | 4.05E-06 | 0.00 | 1.45E-03 | 0.72 | 8.63E-05 | 0.86 |
| 800 | 3.53E-06 | 0.00 | 3.53E-06 | 0.00 | 1.26E-03 | 0.63 | 7.52E-05 | 0.75 |
| 1000 | 2.92E-06 | 0.00 | 2.92E-06 | 0.00 | 1.04E-03 | 0.52 | 6.22E-05 | 0.62 |
| 1200 | 2.49E-06 | 0.00 | 2.49E-06 | 0.00 | 8.90E-04 | 0.44 | 5.31E-05 | 0.53 |
| 1400 | 2. 18E-06 | 0.00 | 2. 18E-06 | 0.00 | 7.80E-04 | 0.39 | 4.65E-05 | 0.47 |
| 1600 | 1.93E-06 | 0.00 | 1.93E-06 | 0.00 | 6.88E-04 | 0.34 | 4. 10E-05 | 0.41 |
| 1800 | 1.73E-06 | 0.00 | 1.73E-06 | 0.00 | 6. 16E-04 | 0.31 | 3.68E-05 | 0.37 |
| 2000 | 1.53E-06 | 0.00 | 1.53E-06 | 0.00 | 5.46E-04 | 0.27 | 3.26E-05 | 0.33 |
| 2400 | 1.27E-06 | 0.00 | 1.27E-06 | 0.00 | 4.55E-04 | 0.23 | 2.72E-05 | 0.27 |
| 2500 | 1.22E-06 | 0.00 | 1.22E-06 | 0.00 | 4.36E-04 | 0.22 | 2.60E-05 | 0.26 |
| 最大值 | 92m |  | 92m |  | 92m |  |  |  |
|  | 8.48E-06 | 0.00 | 8.48E-06 | 0.00 | 3.03E-03 | 1.51 | 1.81E-04 | 1.81 |
| D10% | 未出现 |  |  |  |  |  |  |  |

表 5.1-11      有组织大气污染物估算模式预测结果

| 源中心 下风向 距离 D （m） | 沼气锅炉（DA004） |  |  |  |  |  | 生物质锅炉（DA005） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | SO2 |  | NOx |  | PM10 |  | SO2 |  | NOx |  |
|  | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓 度限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓 度限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度 限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度 限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度 限值 | 预测浓度 Ci（mg/m³) | 二级浓度限 值 |
|  |  | 占标率 Pi（%） |  | 占标率 Pi（%） |  | 占标率 Pi （%） |  | 占标率 Pi （%） |  | 占标率 Pi （%） |  | 占标率 Pi （%） |
| 10 | 5.09E-07 | 0.00 | 1.39E-07 | 0.00 | 3.92E-06 | 0.00 | 2.36E-16 | 0.00 | 4.81E-14 | 0.00 | 3.35E-14 | 0.00 |
| 50 | 5.25E-04 | 0. 12 | 1.43E-04 | 0.03 | 4.04E-03 | 2.02 | 2.60E-06 | 0.00 | 5.29E-04 | 0. 11 | 3.69E-04 | 0.18 |
| 70 | 6.04E-04 | 0.13 | 1.65E-04 | 0.03 | 4.64E-03 | 2.32 | / | / | / | / | / | / |
| 100 | 5. 18E-04 | 0. 12 | 1.41E-04 | 0.03 | 3.98E-03 | 1.99 | 9. 16E-06 | 0.00 | 1.86E-03 | 0.37 | 1.30E-03 | 0.65 |
| 200 | 3. 16E-04 | 0.07 | 8.62E-05 | 0.02 | 2.43E-03 | 1.21 | 1.45E-05 | 0.00 | 2.95E-03 | 0.59 | 2.06E-03 | 1.03 |
| 400 | 1.61E-04 | 0.04 | 4.38E-05 | 0.01 | 1.23E-03 | 0.62 | 1.41E-05 | 0.00 | 2.86E-03 | 0.57 | 1.99E-03 | 1.00 |
| 600 | 9.50E-05 | 0.02 | 2.59E-05 | 0.01 | 7.31E-04 | 0.37 | 1. 10E-05 | 0.00 | 2.23E-03 | 0.45 | 1.56E-03 | 0.78 |
| 800 | 6.69E-05 | 0.01 | 1.83E-05 | 0.00 | 5. 14E-04 | 0.26 | 9.31E-06 | 0.00 | 1.89E-03 | 0.38 | 1.32E-03 | 0.66 |
| 1000 | 3.45E-04 | 0.08 | 9.43E-05 | 0.02 | 2.66E-03 | 1.33 | 9.99E-06 | 0.00 | 2.03E-03 | 0.41 | 1.41E-03 | 0.71 |
| 1180 | / | / | / | / | / | / | 7. 14E-05 | 0.02 | 1.45E-02 | 2.90 | 1.01E-02 | 5.06 |
| 1200 | 2.88E-04 | 0.06 | 7.85E-05 | 0.02 | 2.21E-03 | 1. 11 | 6.26E-05 | 0.01 | 1.27E-02 | 2.55 | 8.87E-03 | 4.43 |
| 1400 | 2.43E-04 | 0.05 | 6.64E-05 | 0.01 | 1.87E-03 | 0.94 | 5.98E-05 | 0.01 | 1.22E-02 | 2.43 | 8.48E-03 | 4.24 |
| 1600 | 2. 13E-04 | 0.05 | 5.80E-05 | 0.01 | 1.64E-03 | 0.82 | 5. 15E-05 | 0.01 | 1.05E-02 | 2.09 | 7.29E-03 | 3.65 |
| 1800 | 1.89E-04 | 0.04 | 5. 16E-05 | 0.01 | 1.45E-03 | 0.73 | 4.40E-05 | 0.01 | 8.95E-03 | 1.79 | 6.24E-03 | 3. 12 |
| 2000 | 1.70E-04 | 0.04 | 4.64E-05 | 0.01 | 1.31E-03 | 0.65 | 4. 11E-05 | 0.01 | 8.37E-03 | 1.67 | 5.83E-03 | 2.91 |
| 2400 | 1.41E-04 | 0.03 | 3.86E-05 | 0.01 | 1.09E-03 | 0.54 | 3.48E-05 | 0.01 | 7.08E-03 | 1.42 | 4.94E-03 | 2.47 |
| 2500 | 1.35E-04 | 0.03 | 3.69E-05 | 0.01 | 1.04E-03 | 0.52 | 3.33E-05 | 0.01 | 6.76E-03 | 1.35 | 4.71E-03 | 2.36 |
| 最大值 | 70m |  |  |  |  |  | 1180m |  |  |  |  |  |
|  | 6.04E-04 | 0.13 | 1.65E-04 | 0.03 | 4.64E-03 | 2.32 | 7. 14E-05 | 0.02 | 1.45E-02 | 2.90 | 1.01E-02 | 5.06 |
| D10% | 未出现 |  |  |  |  |  | 未出现 |  |  |  |  |  |

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司                                  161

表 5.1-12      无组织大气污染物估算模式预测结果

| 源中心 下风向 距离 D （m） | 洗毛车间（东厂区） |  |  |  |  |  | 洗毛车间（西厂区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | NH3 |  | H2S |  | TSP |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓 度限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓 度限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度 限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度 限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度 限值 | 预测浓度 Ci（mg/m³) | 二级浓度 限值 |
|  |  | 占标率 Pi（%） |  | 占标率 Pi（%） |  | 占标率 Pi （%） |  | 占标率 Pi （%） |  | 占标率 Pi （%） |  | 占标率 Pi （%） |
| 10 | 0.00E+00 | 0.00 | 4.67E-05 | 0.02 | 3. 11E-07 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 4.70E-05 | 0.02 | 3. 13E-07 | 0.00 |
| 43 | 0.00E+00 | 0.00 | 7.29E-05 | 0.04 | 4.86E-07 | 0.00 | 0.00E+00 | / | / | / | / | / |
| 50 | 0.00E+00 | 0.00 | 7.06E-05 | 0.04 | 4.70E-07 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 6.58E-05 | 0.03 | 4.38E-07 | 0.00 |
| 51 | / | / | / | / | / | / | 0.00E+00 | 0.00 | 6.61E-05 | 0.03 | 4.41E-07 | 0.00 |
| 100 | 0.00E+00 | 0.00 | 5.62E-05 | 0.03 | 3.75E-07 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 5.78E-05 | 0.03 | 3.85E-07 | 0.00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00 | 4.28E-05 | 0.02 | 2.85E-07 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 4.33E-05 | 0.02 | 2.89E-07 | 0.00 |
| 400 | 0.00E+00 | 0.00 | 2.81E-05 | 0.01 | 1.87E-07 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 2.82E-05 | 0.01 | 1.88E-07 | 0.00 |
| 600 | 0.00E+00 | 0.00 | 2.03E-05 | 0.01 | 1.35E-07 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 2.04E-05 | 0.01 | 1.36E-07 | 0.00 |
| 800 | 0.00E+00 | 0.00 | 1.55E-05 | 0.01 | 1.03E-07 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 1.55E-05 | 0.01 | 1.03E-07 | 0.00 |
| 1000 | 0.00E+00 | 0.00 | 1.23E-05 | 0.01 | 8. 18E-08 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 1.23E-05 | 0.01 | 8. 18E-08 | 0.00 |
| 1200 | 0.00E+00 | 0.00 | 1.00E-05 | 0.01 | 6.68E-08 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 1.00E-05 | 0.01 | 6.68E-08 | 0.00 |
| 1400 | 0.00E+00 | 0.00 | 8.39E-06 | 0.00 | 5.59E-08 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 8.39E-06 | 0.01 | 5.59E-08 | 0.00 |
| 1600 | 0.00E+00 | 0.00 | 7. 16E-06 | 0.00 | 4.77E-08 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 7. 16E-06 | 0.00 | 4.77E-08 | 0.00 |
| 1800 | 0.00E+00 | 0.00 | 6.21E-06 | 0.00 | 4. 14E-08 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 6.21E-06 | 0.00 | 4. 14E-08 | 0.00 |
| 2000 | 0.00E+00 | 0.00 | 5.45E-06 | 0.00 | 3.63E-08 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 5.45E-06 | 0.00 | 3.63E-08 | 0.00 |
| 2500 | 0.00E+00 | 0.00 | 4. 12E-06 | 0.00 | 2.75E-08 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 4. 12E-06 | 0.00 | 2.75E-08 | 0.00 |
| 最大值 | 43m |  |  |  |  |  | 51m |  |  |  |  |  |
|  | 0.00E+00 | 0.00 | 7.29E-05 | 0.04 | 4.86E-07 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 6.61E-05 | 0.03 | 4.41E-07 | 0.00 |
| D10% | 未出现 |  |  |  |  |  | 未出现 |  |  |  |  |  |

表 5.1-13      无组织大气污染物估算模式预测结果

| 源中 心下 风向 距离 D（m） | 梳绒车间颗粒物（TSP） |  | 厌氧发酵罐区 |  |  |  | 沼渣晾晒区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | NH3 |  |
|  | 预测浓度 Ci（mg/m³) | 二级浓度限 值 | 预测浓 度 Ci （mg/m³) | 二级浓度限 值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度限值 | 预测浓度 Ci （mg/m³) | 二级浓度限 值 |
|  |  | 占标率Pi（%） |  | 占标率 Pi （%） |  | 占标率 Pi（%） |  | 占标率 Pi（%） |  | 占标率Pi（%） |
| 10 | 1. 14E-03 | 0.13 | 9.59E-05 | 0.05 | 5.65E-06 | 0.06 | 7.33E-04 | 0.37 | 7.33E-05 | 0.73 |
| 17 | / | / | 1.21E-04 | 0.06 | 7. 11E-06 | 0.07 | / | / | / | / |
| 50 | 1.63E-03 | 0.18 | 9.85E-05 | 0.05 | 5.80E-06 | 0.06 | 4. 12E-04 | 0.21 | 4. 12E-05 | 0.41 |
| 100 | 1.44E-03 | 0.16 | 6.09E-05 | 0.03 | 3.59E-06 | 0.04 | 3.08E-04 | 0.15 | 3.08E-05 | 0.31 |
| 200 | 1.08E-03 | 0. 12 | 4.63E-05 | 0.02 | 2.73E-06 | 0.03 | 2.26E-04 | 0. 11 | 2.26E-05 | 0.23 |
| 400 | 7.08E-04 | 0.08 | 3.33E-05 | 0.02 | 1.96E-06 | 0.02 | 1.46E-04 | 0.07 | 1.46E-05 | 0.15 |
| 600 | 5. 12E-04 | 0.06 | 2.58E-05 | 0.01 | 1.52E-06 | 0.02 | 1.05E-04 | 0.05 | 1.05E-05 | 0. 11 |
| 800 | 3.90E-04 | 0.04 | 2.08E-05 | 0.01 | 1.23E-06 | 0.01 | 7.99E-05 | 0.04 | 7.99E-06 | 0.08 |
| 1000 | 3.09E-04 | 0.03 | 1.74E-05 | 0.01 | 1.02E-06 | 0.01 | 6.32E-05 | 0.03 | 6.32E-06 | 0.06 |
| 1200 | 2.52E-04 | 0.03 | 1.48E-05 | 0.01 | 8.70E-07 | 0.01 | 5. 16E-05 | 0.03 | 5. 16E-06 | 0.05 |
| 1400 | 2. 11E-04 | 0.02 | 1.27E-05 | 0.01 | 7.50E-07 | 0.01 | 4.32E-05 | 0.02 | 4.32E-06 | 0.04 |
| 1600 | 1.80E-04 | 0.02 | 1. 11E-05 | 0.01 | 6.55E-07 | 0.01 | 3.69E-05 | 0.02 | 3.69E-06 | 0.04 |
| 1800 | 1.56E-04 | 0.02 | 9.81E-06 | 0.00 | 5.78E-07 | 0.01 | 3.20E-05 | 0.02 | 3.20E-06 | 0.04 |
| 2000 | 1.37E-04 | 0.02 | 8.75E-06 | 0.00 | 5. 15E-07 | 0.01 | 2.81E-05 | 0.01 | 2.81E-06 | 0.03 |
| 2400 | 1.09E-04 | 0.01 | 7. 12E-06 | 0.00 | 4. 19E-07 | 0.00 | 2.24E-05 | 0.01 | 2.24E-06 | 0.02 |
| 2500 | 1.04E-04 | 0.01 | 6.79E-06 | 0.00 | 4.00E-07 | 0.00 | 2. 12E-05 | 0.01 | 2. 12E-06 | 0.02 |
| 最大 值 | 50m |  | 17m |  |  |  | 10m |  |  |  |
|  | 1.63E-03 | 0.18 | 1.21E-04 | 0.06 | 7. 11E-06 | 0.07 | 7.33E-04 | 0.37 | 7.33E-05 | 0.73 |
| D10% | 未出现 |  | 未出现 |  |  |  | 未出现 |  |  |  |

估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目污染物预 测最大浓度占标率最大值为 5.06%<10% 。因此，本项目大气评级为二级评价， 不进行进一步预测，对环境影响较小。

本项目采用二级浓度限值估算时，本项目无组织粉尘最大落地浓度为

0.00163mg/m³ 、最大值出现在下风向 50m 处，满足《大气污染物综合排放标准  限值》（GB16297-1996）中表 2 新污染源二级排放限值；无组织 NH3 、H2 S 最大  落地浓度分别为 0.000733mg/m³、0.0000733mg/m³ , 满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中表 1 新改扩建二级标准限值。

洗毛车间有组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准限值》

（GB16297-1996）中表 2 新污染源二级排放限值；H2S 、NH3 满足《恶臭污染物排 放标准》（GB14554-93）中表 1 新改扩建二级标准限值；沼气锅炉、生物质锅炉 烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 燃气、燃煤锅 炉标准限值。

#### 5.1.2.2 大气污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求“二级评价项 目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物年 排放量包括无组织排放源、有组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。

本项目生产工艺中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准限值》

（GB16297-1996）中表 2 新污染源二级排放限值；H2S、NH3 及臭气浓度排放执行 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 新改扩建二级标准限值、表 2 排 放标准；沼气锅炉和生物质锅炉烟气排放分别参照执行《锅炉大气污染物排放标  准》（GB 13271-2014）表 2 燃气、燃煤锅炉标准限值；

（1）有组织排放量核算

有组织废气排放量核算见表 5.1-14。

表 5.1-14      项目有组织废气排放量核算表

| 编号 | 污染源 | 污染物 | 标准名称 | 核算排放浓 度 mg/m3 | 核算排放速 率 kg/h | 核算年放 量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

164

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

| DA001 | 开松除杂（东 厂区） | 颗粒物 | 《大气污染物综合排 放标准限值》 （GB16297-1996）中 表 2 新污染源二级排 放限值 | 0.052 | 0.0001 | 0.00067 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002 | 开松除杂（东 厂区） | 颗粒物 |  | 0.052 | 0.0001 | 0.00067 |
| DA003 | 废水收集池 等池体 | NH3 | H2S、NH3 及臭气浓度 排放执行《恶臭污染 物排放标准》 （GB14554-93）表 2 排放标准 | 17.85 | 0.0357 | 0.286 |
|  |  | H2S |  | 1.065 | 0.00213 | 0.017 |
| DA004 | 沼气锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排 放标准》（GB 13271-2014）表 2 燃气 标准限值 | 15.38 | 0.018 | 0.132 |
|  |  | SO2 |  | 4.48 | 0.0052 | 0.0378 |
|  |  | NOx |  | 120.73 | 0. 141 | 1.017 |
| DA005 | 生物质锅炉 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排 放标准》（GB 13271-2014）表 2 燃煤 锅炉标准限值 | 0.654 | 0.004 | 0.0283 |
|  |  | SO2 |  | 133.5 | 0.80 | 5.777 |
|  |  | NOx |  | 92.8 | 0.557 | 4.021 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.1616 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 0.286 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.017 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 5.8148 |
|  |  | NOx |  |  |  | 5.038 |

（2）无组织排放量核算

无组织废气排放量核算见表 5.1-15。

表 5.1-15      项目无组织废气排放量核算表

| 编号 | 污染源编号 | 污染物 | 主要污染防治 措施 | 标准名称 | 浓度限值 mg/m3 | 核算年放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1-3 洗毛恶臭 （东厂区） | NH3 | 喷洒生物除臭 剂，去除效率 60% | 《恶臭污染物排放 标准》 （GB14554-93）中 表 1 新改扩建二级 标准限值 | 1.5 | 0.0024 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.000016 |
| 2 | G1-4 洗毛恶臭 （西厂区） | NH3 | 喷洒生物除臭 剂，去除效率 60% |  | 1.5 | 0.0024 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.000016 |
| 3 | G2-1 梳绒车间 | 颗粒物 | 车间封闭 | 《大气污染物综合 排放标准限值》 （GB16297-1996） 中表 2 新污染源二 级排放限值 | 1.0 | 0.06 |
| 4 | G3-2 厌氧发酵 | NH3 | 喷洒生物除臭 | 《恶臭污染物排放 | 1.5 | 0.008 |

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司   165

|  | 罐区 | H2S | 剂，去除效率 60% | 标准》 （GB14554-93）中 表 1 新改扩建二级 标准限值 | 0.06 | 0.00048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | G3-3 沼渣晾晒 区 | NH3 | 喷洒生物除臭 剂，去除效率 60% |  | 1.5 | 0.012 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0012 |
| 无组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.06 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 0.0248 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.00171 |

（3）大气污染物年排放量核算

大气污染物年排放量核算见表 5.1-16。

表 5.1-16      大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 核算年放量 t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.2216 |
| 2 | NH3 | 0.2818 |
| 3 | H2S | 0.01711 |
| 4 | SO2 | 5.815 |
| 5 | NOx | 5.038 |

#### 5.1.2.3 大气环境影响评价结论

本项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步的预测与评价，根据估算结 果可知，本项目污染最大落地浓度占标率为 5.06%，对环境影响较小，本项目大气 环境影响可以接受。

### 5.1.3 大气环境影响自查表

本建设项目大气环境影响评价自查表见表 5.1-17。

表 5.1-17      项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级⑦ | 三级□ |  |
|  | 评级范围 | 边长=50km | 边长 5--50km□ | 边长=5km⑦ |  |
| 评价因子 | SO2+ NOx 排放量 | ≥2000t/a□ | 500--2000t/a□ | <500t/a⑦ |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2 、NOx 、PM10 、PM2.5 、CO 、O3 ），其 他污染物（TSP 、H2S 、NH3 、臭气浓度） |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5⑦ |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准⑦ | 地方标准□ | 附录 D⑦ | 其他标准⑦ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区⑦ | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据⑦ | 现状补充监测⑦ |  |

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调查数据来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区⑦ |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调 查 | 调查内容 | 本项目正常排放源⑦ 本项目非正常排放源⑦ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项 目污染源□ 区域污染源□ |  |  |  | 区域污染源 □ |  |
| 大气环境 影响预测 与评价 | 预测模型 | AERMO D□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  | 网格模型 □ |  | 其他 ⑦ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长 5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km⑦ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（不进行进一步的预测） |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C 本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 |  | C 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C 本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度 贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  |  | C 非正常 占标率≤100%□ |  |  | C 非正常 占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加 值 | C 叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C 叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整 体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子（TSP、PM10、SO2、NOx、H2S、NH3、 臭气浓度） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测⑦ 无组织废气监测⑦ |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（硫化氢、氨、臭气浓度、TSP） |  |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受⑦ |  |  |  |  |  | 不可以接受□ |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 根据预测结果，本项目无需设大气防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 t/a | / |  |  |  | NOx（5.038） |  | / |  |  |  | / |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√” ; “ () ”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2 地表水环境影响分析与评价

### 5.2.1 项目排水情况

本项目洗毛废水、车间地面冲洗水、冲厕废水经废水收集池收集、TS 调节池 调质后进入厌氧发酵装置，不外排；东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道 系统外排市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。西厂区冲厕水经独立管道排 入化粪池（容积 30m3 ）预处理后，输送至西厂区废水收集池与洗毛废水混合，然 后进入 TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置。东厂区冲厕水与洗毛废水一起进入东 厂区洗毛废水收集池（10m3 ），然后通过管道输送至西厂区废水收集池，TS 调节

池调质后进入厌氧发酵装置。锅炉及纯水装置排水通过独立管道系统排入市政污 水管网，进入明安图镇污水处理厂，均不直接外排。

### 5.2.2 明安图镇污水处理厂依托可行性分析

正镶白旗明安图镇污水处理厂坐落于明安图镇西 1.5 公里处， 占地 50 亩，污 水处理规模为 3000m3/d ，主体处理工艺为“A2/O-MBBR 生物池+超滤”出水水质达 到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准。夏季主要供绿 化用水及景观用水，冬季作为中水回用，剩余部分经入河排污口排入河道。

本项目项目排入明安图镇污水处理厂的废水满足其接收水质、水量要求，本  项目废水排放量为 46.667m3/d，水量仅占正镶白旗明安图镇污水处理厂设计污水处 理能力的 1.55%，正镶白旗明安图镇污水处理厂污水处理余量可以满足本项目污水 处理需求，因此，项目废水经处理达标后排入正镶白旗明安图镇污水处理厂是可  行的。

### 5.2.3 事故水池设置情况

建设单位对项目厂区的事故水、消防废水、初期雨水等进行收集，收集进入 事故水池。

本次评价，全厂事故应急水池容积根据中石化安环局《水体污染防控紧急措 施设计导则》进行计算：

V=（V1+V2-V3 ）max+V4+V5

式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5= 10qF

q—降雨强度，mm ，按平均日降雨量，q=qa/n；

qa—年平均降雨量，正镶白旗南部丘陵草原平均年降雨量为 360mm、 北部沙区平均年降雨量为 268mm ，本项目位于南部草原丘陵区，取值 360mm；

n—年平均降雨天数，正镶白旗年降雨天数为 60~80 天，本次评价取值 60 天；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

V1 ，西厂区 V1=64（沼肥），东厂区 V1=0；

V2 ，按全厂最大一次消防用水量计算得到，最大消防用水量为 288m3。

V3 ，V3 取值为 0；

V4，对于本项目不考虑，0；

V5 ，东厂区占地面积 11703.99m2 ，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面 积为 3000m2（0.3ha）；西厂区占地面积 20729.85m2 ，必须进入事故废水收集系统 的雨水汇水面积为 8300m2（0.83ha），故东厂区 V5= 10×360/60×0.3= 18m3 ，西厂区 V5= 10×360/60×0.83=49.8m3。

故西厂 区 V= （ V1+V2-V3 ）max+V4+V5=64+288-0+0+18=370m3 ， 东厂 区 V= （V1+V2-V3）max+V4+V5=0+288-0+0+49.8=337.8m3，本项目东西两个厂区内分别配 置 1 座事故水池，容积均为 400m3 ，可以满足厂区事故废水的存放。

### 5.2.4 雨水收集管网设置情况

本项目污染区的初期雨水通过排水沟汇集，在厂区四周设置排水沟，初期雨 水通过排水沟进入雨水收集池（厂区事故水池）；后期清净雨水通过重力流排入 厂区外雨水管网。

### 5.2.5 地表水环境影响评价结论

项目所有废水均不会直接排入地表水体，为了保证事故情况下，事故废水不 会对土壤及水环境产生影响，在东西厂区内分别建设 1 座 400m3 应急事故水池。 水池为钢混结构，池体及池底部进行防渗处理，保证其防渗要求为，厚度不小于 6m ，防渗系数不大于 1×10-7 的等效黏土防渗层。水池容积可以满足全厂事故排水 和初期雨污水的收集要求。待事故结束后，采用罐车运往明安图镇污水处理厂处 理。因此，本项目的废水不会对当地水体环境造成直接的、大的影响。

### 5.2.6 地表水环境影响评价自查表

本建设项目地表水环境影响评价自查表见表 5.2-1。

表 5.2-1        地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☐；水文要素影响型□ |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护 与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、 天然渔场等水体；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放☐；其他□ |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污 染物☐；pH 值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  | 水温□；水位（水深）□ ；流速 □ ; 流量□；其他□ |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级 A □ ；三级 B ☐ |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |
| 现状 调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□; | 拟替代的污染 源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□; 即有实测□；现场监测□；入河排放 口数据□；其他□ |  |  |
|  | 受影响水体水环 境质量 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测 □ ；其他□ |  |  |
|  | 区域水资源开发 利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□ |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其 他□ |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 □ ; 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | ( ) | 监测断面或点位 个数（ ）个 |  |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | ( ) |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□; Ⅱ类□; Ⅲ类□; Ⅳ类□; Ⅴ类□; 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准 ( ) |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□; 不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量 管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演 变状况□ |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | ( ) |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□; 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制可减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 影响 评价 | 水污染控制和水 环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标□； 替代消减源□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合气外满足水环境保护要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等 量或减量替代要求□ 满足区（流）域环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生 态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境 合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核 算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | ( ) |  |  | ( ) |  | ( ) |  |
|  | 替代源排放量情 况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 | 排放量 | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |  |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减依托其他工程措施□; 其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方法 | 手动□； 自动□；无检测□ |  |  |  | 手动□； 自动□；无检测□ |  |
|  |  | 监测点位 | ( ) |  |  |  | ( ) |  |
|  |  | 监测因子 | ( ) |  |  |  | ( ) |  |
|  | 污染物排放清单 | 四 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 四；不可以接受 □ ; |  |  |  |  |  |  |
| 注：“ □”为勾选项，可√ ; “ ( ) ”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3 地下水环境影响预测与评价

### 5.3.1 水文地质条件

#### 5.3.1.1 区域地质条件

1 、地层

依照《内蒙古自治区岩石地层》中对地层分区的论述，区域内的古生代岩石 地层划分为：华北地层大区 (Ⅴ) 、内蒙古草原地层区 (Ⅴ3 ）、乌兰浩特—哈尔滨

地层分区 (Ⅴ33 ）；区域内的中、新生代岩石地层划分为：滨太平洋地层区（5）、 大兴安岭—燕山地层分区（51 ）、乌兰浩特—赤峰地层小区（513 ）。

（1）二叠系下统三面井组（P1sm）

三面井组分布于区域中部和东北部，出露面积均较小，基岩断续出露，该组 地层区域上呈东西向展布，向西或北西西倾，倾角 55-60°之间。上部被满克头鄂 博组英安质含角砾岩屑凝灰岩不整合覆盖。岩性主要为灰绿色钙质中细粒长石石 英砂岩、灰色钙质中细粒岩屑长石砂岩、褐黄色变质中细粒岩屑长石砂岩夹结晶 灰岩、泥灰岩透镜体、下部为砾岩。厚度大于 937.4m。

（2）侏罗系上统满克头鄂博组（J3mk）

主要出露于区域东部、东北部，岩性主要为灰紫色流纹岩、黄灰色流纹质晶 屑玻屑熔结凝灰岩、流纹质含角砾岩屑晶屑凝灰熔岩、流纹质含角砾岩屑晶屑凝 灰岩、流纹质含角砾岩屑晶屑熔结凝灰岩、安山质熔结火山角砾岩、英安质含角 砾晶屑岩屑熔结凝灰岩、英安质角砾岩屑凝灰岩、灰黑色安山质含角砾岩屑晶屑 凝灰岩等。

（3）侏罗系上统玛尼吐组（J3mn）

主要分布于园区南部，局部被第四系覆盖。与下伏满克头鄂博组呈平行不整 合接触 ，与上覆白音高老组呈整合接触 。其地质时限为晚侏罗世 。厚度大于 1405.9m 。岩性组合以红褐色安山岩，灰色安山—英安质火山角砾岩，灰色英安质 晶屑凝灰质熔岩，灰色英安质凝灰质熔岩，灰色英安岩，褐色气孔安山岩，灰褐 色气孔—杏仁状安山岩，灰色英安质晶屑熔结凝灰岩，安山质晶屑凝灰岩，英安 —安山质熔结凝灰岩为主。在序列上，上部红褐色安山岩夹灰色安山—英安质火 山角砾岩，中部为红褐色安山岩与灰色英安质晶屑凝灰质熔岩互层；中部灰色英 安岩，褐色气孔安山岩，灰褐色气孔—杏仁状安山岩夹灰色英安质凝灰质熔岩， 灰色英安质晶屑熔结凝灰岩；下部红褐色安山岩夹安山质晶屑凝灰岩，英安—安 山质熔结凝灰岩。

（4）侏罗系上统白音高老组（J3b）

分散分布于区域西北部，与下伏玛尼吐组平行不整合接触，之上被第四纪沉 积物覆盖，厚约 698—897m 。地质时限为晚侏罗世晚期。岩性组合以熔结火山集 块岩，流纹质凝灰质熔结火山角砾岩，含角砾流纹质晶屑玻屑岩屑凝灰岩，含角 砾英安质岩屑晶屑凝灰熔岩，含角砾流纹质晶屑凝灰熔岩，流纹质晶屑凝灰熔岩， 灰褐色粗面质含玻屑浆屑熔结凝灰岩，粗安质玻屑浆屑强熔结凝灰岩，蚀变粗安 岩为主，常见黑矅岩和珍珠岩，整体以流纹质与粗安质为特征。在序列上，由凝 灰质熔岩到熔结火山集块岩，或有含角砾多屑凝灰岩流纹质熔结火山角砾岩。

（5）新近系汉诺坝组（N1h）

仅见于明安图镇东部阿拉旦梳盖至沁发采石场一带，分布面积约 3km2 ，与下 伏侏罗系玛尼吐组、白音高老组呈角度不整合，厚度约 261m。

（6）第四系地层

区域第四系地层分布也较广泛，主要出露于盆地、沟谷洼地及山前坡地。

①上更新统冲洪积层（Qp3alp）

大面积分布于区内，为第四系主要组成部分。冲洪积砂土及含砾石砂土和风 成砂。

②全新统冲积层（Qhal）

主要分布于枝状沟谷洼地中，岩性为砂砾石，含砾亚砂土、淤泥等，砾石成 分复杂，磨圆度和分选不均。枝状沟谷洼地中其厚度较薄。

2 、侵入岩

区内岩浆岩活动频繁，侵入岩较发育，由西向东均有分布，且分布面积较大。 岩体多呈岩基状或岩株状形态产出，时代为白垩系、侏罗系和三叠系，岩性以中 酸性为主。岩体中以花岗斑岩体出露面积最大，其次花岗岩、斑岩侵入。

3 、构造

区域处于一级构造单元，内蒙古中部地槽褶皱系内。二级构造单元为温都尔

庙—正镶白旗加里东地槽褶皱带上。三级构造单元为多伦复背斜。皱带与地轴之 间以深大断裂为界，此断裂近东西向延伸，在区内南缘附近通过。从地质力学观 点，本区属正镶白旗北东凹褶带。其中一级的单元是西部的红光农场凹陷，受新 华夏系构造复合关系的影响，使区内主要构造呈现北东向（详见构造纲要图 5.3-2）。 本项目位于宝沙岱凹陷的西缘。宝沙岱凹陷轴向约 40—50° , 以巴啥台诺尔为

中心，由于北西-南东向的四顶房-敖包山断裂发生，使得该凹陷向南东方向延伸扩 大，并在 ZK12 号孔附近形成了另一个凹陷中心，这样整个凹陷形态呈“丁字形”， 向侧向延伸部分尚有断陷性质。凹陷内中，新生代最大的沉积厚度超过 200m ，究 其含水性较好，局部地段尚可形成承压—自流水。

图 5.3-1      区域地质图

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司                            175

1 ：浑善达克挽近槽地界线，2 ：中新生代断陷及凹陷盆地界线，3 ：推测深大断裂及其编号， 4 ：推测断裂及其编号，5 ：旗政府所在地，6 ：公社所在地

图 5.3-2      区域地质构造纲要图

#### 5.3.1.2 区域水文地质条件

1 、区域水文地质特征

根据含水地层岩性及地下水的赋存条件将区域含水岩类划分为松散岩类孔隙 水、碎屑岩类裂隙孔隙水和基岩裂隙水（详见区域水文地质图 5.3-3）。

（1）松散岩类孔隙水

①第四系全新统孔隙潜水含水层

主要分布在区域的河流阶地、河谷之中、湖泊周围等，含水层岩性主要为冲

洪积砂砾石、含砾中粗砂，湖积细砂等。水位埋深一般小于 3m。含水层厚度较薄， 厚度约 3.40m 左右。水量差别也较大，角隆河流域为 50-100m3/d，其他河谷为 10-50  m3/d 。水质自上游到中下游呈有规律变化。水化学类型变化特征为：

HCO3·Cl-Na·Ca、HCO3·Cl-Na·Mg 至 Cl·HCO3-Na·Mg 至 Cl·SO4-Na·Mg，矿化度变 化特征为由小于 1g/L ，渐变为略大于 1g/L ，在到介于 1-3g/L 之间。湖积细砂含水 层厚度薄而不稳定，水位埋深小于 1m ，水量贫乏（<10m3/d）,水质也差，矿化度 多在 3g/L 以上。

②第四系上更新统冲洪积中粗砂孔隙潜水含水层

主要分布在区域的丘间沟谷洼地和盆地中。含水层岩性主要为中粗砂，含水  层厚度薄而不稳定，涌水量小而变化大，含水层厚度上游段多为 5m 左右，下游段 增加至 10-20m，水位埋深 2-5m，水量 10-50m3/d。水质一般--较好，水化学类型多 属 HCO3·Cl-Na·Ca 、HCO3·Cl-Na·Mg 型，矿化度<1.00g/L。

（2）碎屑岩类裂隙孔隙水

第三系上新统底部砂砾岩—基岩裂隙孔隙承压含水组

主要分布在较宽阔的沟谷洼地和丘间盆地，含水层岩性主要为其底部的砂砾  岩，厚度一般在 2.70-45.90m 。并与下伏的各类基岩风化壳共同组成上新统—基岩 裂隙孔隙承压含水组。水位埋深一般在 13.90-+10.60m 。该含水组厚度变化较大， 一般在 13.40-55.60m 。水量也不稳定，一般在 1.0-130.0m3/d 。该含水组水质较差， 水化学类型复杂多变，以 Cl·HCO3-Na 、HCO3-Na·Mg 型居多，矿化度一般在

1.00-2.00g/L。

（3）基岩裂隙潜水弱含水层

①侏罗系上统火山杂岩为主的层状岩类裂隙含水层

矿区内大面积分布。岩性主要为上侏罗统中酸性火山熔岩及火山碎屑岩，火  山碎屑沉积岩。裸露基岩区含裂隙潜水并以风化裂隙为主。风化裂隙带发育厚度  一般在 50-60m 。该层含水不连续，水位埋深不稳定，一般小于 20m ，富水性极不 均匀，多数情况下水量相当小，民井出水量也多小于 10 m3/d。其地下水水质良好， 矿化度小于 1 g/L ，水化学类型为 HCO3·Cl-Na·Mg 型。该层对矿床开采影响较小。

②燕山早期侵入岩为主的块状岩类裂隙含水岩体

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司   177

广泛分布在低山丘陵区。岩性主要为花岗闪长岩，钾长花岗斑岩,  钾长石英斑 岩，黑云母花岗岩。花岗岩类裂隙水与层状岩类裂隙水相比较，除同样具有含水  不连续、水位埋深不稳定、富水性不均匀、水质良好等特征外，还具有以下几个  特点：

a、风化裂隙较发育，含水层分布相对比较连续，单井出水量一般小于 10 m3/d， 仍然可以作为较小居民点的人畜供水井。

b 、在潜水径流途中如遇花岗岩体阻扼，地下水便富集而形成“基岩阻水型蓄 水构造”。

c 、钾长石英斑岩岩性脆硬，节理裂隙比较发育，易接受大气降水入渗补给， 因而其分布范围内泉水露头较多，流量一般大于 30m3/d。

2 、区域地下水的补给和排泄

（1）区域地下水的补给

区域地下水的主要补给来源有两种。一是大气降水，降雨的补给强度大，但 补给时间短。本区年均降水量 363mm ，多以暴雨形式集中在 7 、8 、9 三个月内出 现；二是地下水的径流补给。

（2）区域地下水排泄

地下水的排泄方式主要为四种。一是蒸发排泄，本区属干旱区，蒸发强度较 大，年均蒸发量为 1884mm 。因此，蒸发排泄是本区地下水的主要排泄方式；二是 地下水以径流的方式排泄于区外；三是以泉水的形式排泄；四是人畜的饮用及工 农业用水。

图 5.3-3      区域水文地质图

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司                            179

#### 5.3.1.3 评价区地质条件

（1）地下水类型及富水性

根据地下水赋存条件，将评价区地下水类型分为第四系松散岩类孔隙潜水、 碎屑岩类裂隙孔隙水及基岩裂隙水 3 种类型，其中与本项目关系密切的主要为第 四系松散岩类孔隙潜水。分述如下：

①第四系松散岩类孔隙水

呈条带状分布在评价区的沟谷之中。赋存于第四系全系统、上更新统冲洪积砂、 砂砾石层中。含水层底板为新近系泥岩，地下水位埋深平均 6.72m，其中靠近沟谷 中心埋深多小于 5m，向沟谷两侧埋深增大，最大约为 17.63m，含水层厚度为 2~5m。 地下水富水性一般，涌水量为 10~500m3/d 。其中在低山丘陵向河谷过渡地带如调 查评价区北部、南部富水性差，单井涌水量小于 10m³/d,在贯穿于评价区的河谷地 带单井涌水量在 10~500m³/d 地之间，地下水矿化度为 0.8~ 1.0g/L ，地下水化学类 型为 HCO3·SO4-Ca·Mg 型。根据区域水文地质资料，含水层渗透系数约为 19.5m/d。

②碎屑岩类裂隙孔隙水

根据收集以往勘探资料，在调查评价区个别钻孔揭露碎屑岩类孔隙裂隙水， 该含水层在评价区赋存在新近系上新统泥岩层以下的细砂岩之中，属于碎屑岩类 裂隙孔隙承压水。含水层顶板埋深一般小于 100m ，富水性弱，换算 8 寸口径，5m 降深涌水量小于 10m3/d。

③基岩裂隙水

分布在评价区的南部和北部区域。主要赋存于燕山期侵入岩及侏罗系上统流 纹岩、岩屑晶屑凝灰岩、石英粗面斑岩、粗安玢岩的风化和构造基岩裂隙之中。 在北部属于块状基岩裂隙水，赋存于燕山期侵入岩的构造基岩裂隙之中，南部属 于层状基岩裂隙水，赋存于侏罗系基岩裂隙之中。含水层富水性弱，单井涌水量 （换算 5m 降深，8 寸口径）一般小于 100m3/d 。含水层矿化度一般小于 0.5g/L ， 地下水化学类型为 HCO3·Cl-Na·Mg 型。由于含水层介质结构较为完整，使得含水 层渗透性弱，根据收集的资料，基岩裂隙含水层渗透系数一般仅为 0.024~0.067m/d。

（2）地下水补径排条件

评价区第四系松散岩类孔隙潜水含水层直接接受大气降水入渗补给、邻区基

岩裂隙水和上游松散岩类孔隙水的侧向径流补给后，顺着沟谷由东向西径流，最 后由西部断面以侧向径流的方式排出区外。此外，第四系潜水地下水位埋深多小 于 5m ，蒸发排泄也是主要排泄方式之一。另外，零星分布在沟谷中的居民点凿浅 井开采第四系含水层作为人畜饮用和灌溉用水，人工开采也是第四系含水层的主 要排泄方式。碎屑岩类裂隙孔隙水接受邻区侧向径流补给，以水平层流的方式向 下游径流，最后以侧向径流的方式由西部断面排出区外。基岩裂隙水则主要接受 大气降水入渗补给，之后以侧向径流的方式补给下游第四系松散岩类孔隙潜水。

（3）各含水层之间的水力联系

调查评价区内第四系孔隙水含水层和碎屑岩类孔隙承压含水层之间有新近系 泥岩阻隔，没有明显的水力联系，价区内第四系孔隙水含水层接收南北两侧基岩 裂隙水侧向补给。

（4）评价区地下水与地表水的水力联系

项目厂址南侧紧邻后河，根据本次开展的枯丰两期地下水水位调查结果来看， 河谷区地下水水位均低于河水位，表明第四系孔隙水含水层接受河水补给。

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司   181

图5.3-4        评价区水文地质图

图5.3-5        评价区水文地质剖面图

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司                            183

#### 5.3.1.4 厂区地质及水文地质条件

（1）厂区地层

本项目西厂区原为正镶白旗宏业毛纺织有限公司，2025 年 2 月，内蒙古源浩 羊绒制品有限公司购买正镶白旗宏业毛纺织有限公司厂区及厂区内建构筑物。

根据呼和浩特市华贸岩土工程有限责任公司2024 年 1 月出具的《正镶白旗宏 业毛纺织有限公司岩土工程勘察报告》可知，厂区地层分布较均匀，现将勘探深 度内出露的地层划分为 3 层，各层分别描述如下：

①杂填土：杂色，松散，稍湿，含有建筑垃圾及砂质颗粒。厚度约 2.30m~2.50m， 平均厚度 2.40m。

②细砂：浅黄色，稍密～中密，稍湿，颗粒较均匀，砂质较纯，分选性较好， 偶含中、粗砂颗粒，局部地段夹中砂透镜体，以长石、石英为主要矿物成分。顶 板埋深约 2.30m~2.50m ，底板埋深约 4.80m~5.20m ，厚度约 2.40m~2.80m ，平均厚 度 2.66m 。标准贯入试验锤击数 12～17 击，修正后平均锤击数为 14.1 击。

③粗砂：浅黄、褐黄色，中密，稍湿～饱和，颗粒不均匀，级配心良好，含 细砂、中砂、砾砂，局部地段夹中砂透镜体，以长石、石英为主要矿物成分。顶 板埋深约 4.80m~5.30m，标准贯入试验锤击数 19～30 击，修正后平均锤击数为 19.1 击。察工作在最大勘探深度范围内未穿透该层，揭露最大厚度约 5.40m。

图 5.3-6        厂区工程地质剖面图

任公司   185

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

图 5.3-7        厂区 ZK1 钻孔柱状图

（2）厂区地下水含水岩组及特征

厂区所在位置地层主要第四系全新统冲洪积层，赋存第四系松散岩类孔隙水。 根据工勘报告，水位埋深在 6.4~6.9m 之间 。厂区地下水接受大气降水和侧向 补给后自东北向西南径流 。含水岩组富水性及水质特征与评价区含水岩组一

致。

（3）厂区包气带及其防污性能

厂区包气带厚度约为6.4-6.9m ，岩性为细砂、粗砂层，垂向渗透系数按岩性取 经验值约为5.79×10-3cm/s~5.78×10-2cm/s ，包气带防污性能为“弱”。

### 5.3.2 地下水影响预测与评价

#### 5.3.2.1 地下水流数值模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次评价采用 数值法进行地下水环境影响的预测和评价。

地下水数值模型是地下水资源评价和预测地下水系统状态及其变化趋势的有 效工具。本次预测在水文地质条件概化的基础上，运用地下水数值模拟软件建立 地下水流模拟模型，并通过流场和水位过程线的拟合，对模型进行识别和验证， 为地下水变化趋势预测奠定基础，为厂区平面布局方案的确定及其环境影响评价 提供有效的工具。

1 、水文地质概念模型

数值模拟中的水文地质概念模型是对评价区水文地质条件的简化，使得水文 地质条件尽可能简单明了，并准确充分地反映地下水系统的主要功能和特征。根 据评价区的地层岩性、地质构造、水动力场、水化学场等的分析，来确定水文地 质概念模型的要素。

（1）含水层结构概化

本项目评价区内主要赋存第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，地下水含于 基岩风化带、岩脉、构造断裂裂隙带等含水介质中，连通性差，一般不具备水平 成层性，含水体难以概化为等效多孔介质，不适用于数值法预测，其中第四系潜 水容易受到建设项目的污染，是本次工作主要的研究对象，为了便于数值模型的 建立，本次评价将第四系松散岩类孔隙水作为模拟预测的目的层。区内地下水流 动态存在季节变化性，但地下水等水位线形状在全年基本保持不变，决定污染物 扩散的水流速度、水力梯度等参数年内基本保持不变，因此，本次为简化起见概 化为稳定流。地下水径流符合平面顺层水平流规律，因此，本次模拟将地下水流 系统概化为二维非均质稳定地下水流系统。

任公司   187

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

（2）边界条件概化

①模拟范围

数值模拟范围的确定，应该以评价区水文地质条件为依据，同时还应充分考 虑地下水系统的完整性和独立性。根据对地质、水文地质资料的收集整理和现场 勘查分析，以及对区内环境保护目标的调查，同时考虑本项目对地下水环境影响 影响程度，以能满足环境影响预测和分析的要求为原则建立了数值模型。

②边界条件

本次评模拟东西边界分别以1325m和1300m等水位线为界，将其概化为一类边 界，边界附近含水层厚度、水力梯度以及渗透系数已知，可根据达西定律计算边 界各段侧向径流补给量，南、北部边界以基岩区和松散地层交界处为界，将其概 化为二类边界。含水层上部直接接收大气降水入渗补给，因此，概化为大气边界。 含水层下部为泥岩隔水层，概化为隔水边界。

图 5.3-8      项目数值模拟范围示意图

2 、地下水数学模型

本模拟区地下水流系统概化为非均质、各向同性、二维结构稳定流，可用如 下微分方程的定解问题来描述：

任公司   189

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

式中：

H—地下水水头（m ）；

K—渗透系数[m/d]；

H0（x 、y）—第一类边界恒定地下水水头函数[m]；

ε—源汇项强度（包括开采强度等）[m/d]；

Ω—渗流区域；

B1—为恒定水头已知边界，第一类边界；

B2—为零流量已知边界，第二类边界；

n—渗流区边界的单位外法线方向。

3 、数值模型

（1）模型求解

本次模拟采用GMS（Groundwater Model System）模拟软件。GMS软件模块由 MODFLOW 、MT3DMS 、MODPATH 、FEMWATER等计算模块和MAP 、TINS 、 Borehole 、Solid等辅助模块组成。GMS按模型前处理、数值模拟计算、后处理结 构设计，是一个基于概念模型的综合性图形界面软件，因其系统化、可视化以及 强大的数值模拟功能，被国际同行普遍认可， 目前已成为国际上最受欢迎的地下 水模拟软件之一。

本次预测评价则采用概念模型的方式建立数值模拟模型。采用矩形剖分与线 性插值，应用迦辽金有限差分法将数学模型离散为有限单元方程组，进而对其进 行求解。

（2）值模型空间离散

借助于 MODFLOW 模块，采用有限差分法，对研究区进行矩形剖分，将模型 剖分为 1 层，20m×20m 的网格。

图 5.3-9    模拟区空间离散示意图

（3）底板高程值

模拟中的地面标高主要来自于SRTM全球数字高程数据，经过高程点提取、异 常点剔除后获得计算区原始高程数据，并结合区内钻孔所显示的高程获得顶板高 程；潜水底板则根据区内钻孔的岩性分界，并结合评价区水文地质、工程地质相 关资料而定，将顶底板高程导入GMS软件后进行插值调整。

（4）地下水源汇项

评价区内补给项主要为大气降水入渗补给量和侧向流入量，排泄项有侧向流 出排泄、开采量。

①降水入渗补给量

大气降水入渗补给地下水是一个复杂的过程，入渗补给量的大小不仅与降水 强度、降水在时间上的分配、地形、植被的情况有关，而且与地下水的埋深、包 气带岩性以及降水前包气带的含水量等有关。为简化起见，通常采用下式计算：

Q 降=α·F·P

式中：α——降水入渗系数（无量纲），根据区域水文地质资料，对于地下水 位埋深小于 5m 区，取 0.22，地下水位埋深 5~ 10m 区取 0.15, 10~ 15m 区取 0.08，地 下水位埋深大于 15m 区几乎不下渗，取 0；

F——接受降水入渗的地表面积（m2 ）,地表入渗面积为 4.804km2；

P——年平均降水量（降水深）（m），正镶白旗地区年平均降水量为 351mm；

②人工开采量

任公司   191

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

人工开采量为野外实地调查的评价区开采量，对分散式饮用水井，调查开采 量则以点的形式直接赋予模型中的“well”模块中。

评价区内企业生活用水、工业用水均由园区集中供给，评价区内仅个别居民 开采地下水作为生活用水，根据居民用水定额计算评价区内总开采量为 31105.3m³ /a（85.22m³/d）

③侧向流入流出量

评价区栋部、西部边界定水头边界，将边界定水头赋予模型的 Specified head 边界条件中，模型可根据边界附近含水层厚度、渗透系数和水力梯度、边界长度 采用达西定律由模型进行自动计算。

④蒸发量

极限蒸发深度取 5m ，项目所在区多年平均蒸发量取 1932mm。

（5）数值模型参数初始参数

为了较准确地刻画评价区水文地质条件，模型中参数的确定主要依据评价区 已有的水文地质勘查资料，并结合项目所在地区域水文地质资料和经验值，确定 含水层参数值。

表 5.3-1      水文地质参数取值

| 渗透系数 K（m/d） | 给水度 | 降雨入渗系数 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.5 | 0.27 | 0.15~0.22 | 1：200000《区域水文地质普查报告 正镶白旗 幅》、《内蒙古自治区正镶白旗南部区域水文 地质报告》 |

（6）数值模型运行调试和有效性检验

模型的识别与验证过程是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要在反复修 改参数和调整某些源汇项输入的基础上，才能达到较为理想的拟合结果。此模型 的识别与检验过程采用的方法称为试估—校正法，属于反求参数的间接方法之一。

稳定流模型识别和验证主要遵循以下原则：

①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值 线与实测地下水位等值线形状相似；

②水位监测点监测数据要与模拟值接近；

③模型水均衡计算源汇项相对偏差在 5%以内；

④识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。

根据以上四个原则，对模拟区地下水系统进行了识别和验证，通过反复调整 参数和均衡量，识别水文地质条件，确定了模型结构、参数和均衡要素。

由图 5.3-10 可知：本次选取 13 眼水位观测孔，观测孔实测水位与模拟水位拟 合较好,监测点模拟预测值与实测值之差小于 0.5m，满足“至少75％以上的点计算 值与实测值之差小于 0.5 米 ”的要求。

图 5.3-10        观测点拟合结果图

由图 5.3-11 可知：经识别后实测流场和模拟流场拟合较好。

图 5.3-11        流场拟合结果图

由表 6.5-3 可知，模型水均衡计算源汇项相对误差在 5％以内，经过识别后的 渗透系数渗透系数与初始参数相差较小（16m/d），符合评价区水文地质条件。

表 5.3-2    模型水均衡计算结果一览表

| 源汇项 | 源（m3/d） | 汇（m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 侧向流入流出量 | 3883.58 | -1221.84 |
| 开采量 |  | -85.22 |

任公司   193

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 降水入渗补给量 | 568.54 |  |
| --- | --- | --- |
| 蒸发量 |  | -3146.23 |
| 源汇项总和 | 4452. 12 | -4453.29 |
| 源-汇及相对误差 | 源–汇 | %相对误差 |
| Sources/Sinks | 1.17 | 0.026 |

综上，所建立的模拟模型可以达到精度要求，符合水文地质条件，能够真实 地反映地下水系统的水文特征，建立的模型可以用来进行溶质运移模拟。

3 、地下水溶质运移模型

①溶质迁移数学模型

水是溶质运移模型的载体，地下水溶质运移数值模拟应在地下水流场模拟基 础上进行，溶质运移模型控制方程为：

（x ，y ，t ）=c0（x ，y），x ，y∈Ω , t ≧0 式中：

R-迟滞系数，无量纲；

θ-介质孔隙度，无量纲；

C-组分的浓度，mg/L；

-介质骨架吸附的溶质质量分数，g/kg； t-时间，d；

x ，y-空间位置坐标，m；

D ij-水动力弥散系数张量，m2/d；

v i-地下水渗流速度张量，m/d； W -水流的源和汇，1/d；

Cs-组分的浓度，g/L；

λ 1  -溶解相一级反应速率，1/d；

λ2 -吸附相反应速率，1/d；

c0（x ，y）-已知浓度分布；

C（x ，y ，t ）-定浓度边界；

Ω-模型模拟区域。

②溶质迁移模型参数

地下水溶质运移模型参数主要包括弥散度和有效孔隙度。有效孔隙度根据厂 区内工堪实测的孔隙率数据结合经验值确定。弥散度的确定相对比较困难，通常 空隙介质中的弥散度随着溶质扩散距离的增加而增大，这种现象称之为水动力弥 散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所 测出的值，相差可达 4~5 个数量级。即使是同一含水层，溶质扩散距离越大，所 计算出的弥散度也越大。因此，结合收集的野外弥散试验结果和参考前人的研究 成果（李国敏，地球科学，1995），纵向弥散度取 10m。

#### 5.3.2.2 地下水污染预测情景及源强

本次评价首先对本项目厂区所有工程单元逐单元进行地下水污染风险识别， 识别结果见下表。

表 5.3-3      地下水污染风险识别一览表

| 厂区 | 区域名称 | 地下水污 染风险源 | 处理措施 | 地下水污染风险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂 东 区 | 洗毛车间 一 | 废水收集 池渗漏污 染地下水 | 车间地面、池体采取防 渗防腐措施，达到渗透 系数 K≤10-7 的防渗性 能。 | 正常状况下车间地面、池体采取 防渗防腐措施，渗透系数＜1.0× 10-7cm/s ，不会污染地下水。非正 常工况池体防渗层破损较难发 现，可能会发生持续性泄漏事故， 对地下水环境影响较大。 |
|  | 原毛库房 一 、 原毛 库房二、 原毛库房 三 | 无废水产 生 | 地面硬化 | - |
|  | 洗净毛库 房 | 贮存洗净 羊毛，无废 水产生 | 地面硬化 | - |
| 西厂 区 | 洗毛车间 二 | 废水收集 池渗漏污 染地下水 | 车间地面、池体采取防 渗防腐措施，达到渗透 系数 K≤10-7 的防渗性 能。 | 正常状况下车间地面、池体采取 防渗防腐措施，渗透系数＜1.0× 10-7cm/s ，不会污染地下水。非正 常工况池体防渗层破损较难发 现，可能会发生持续性泄漏事故， 对地下水环境影响较大。 |
|  | 梳绒车间 | 无废水产 生 | 地面硬化 | - |

任公司   195

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 厂区 | 区域名称 | 地下水污 染风险源 | 处理措施 | 地下水污染风险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原毛库房 四 | 无废水产 生 | 地面硬化 | - |
|  | 洗净毛库 房 | 无废水产 生 | 地面硬化 | - |
|  | 厌氧发酵 废水收集 池、TS 调 节池、厌 氧发酵罐 | TS 调节池 渗漏污染 地下水 | 池体采取防渗防腐措 施，达到渗透系数K≤ 10-7 的防渗性能。 | 常状况下车间地面、池体采取防 渗防腐措施，渗透系数＜1.0× 10-7cm/s ，不会污染地下水。非正 常工况池体防渗层破损较难发 现，可能会发生持续性泄漏事故， 对地下水环境影响较大。 |
|  | 一般固废 暂存库 | 贮存固体 废物，无废 水产生 | 地面采取防渗防腐措 施，达到渗透系数K≤ 10-7 的防渗性能。 | - |
|  | 危险废物 暂存间 | 矿物油泄 漏污染地 下水 | 固体废物袋装，半固体、 液体废物采用桶装，地 面采取防渗防腐措施， 达到渗透系数 K≤10-10 的防渗性能，库内配置 泄露液收集系统，设置 截留裙脚。 | 正常状况下矿物油存桶装，车间 地面采取防渗防腐措施，渗透系 数＜1.0×10-10cm/s ，不会污染地 下水。发生泄漏可及时发现并得 到处置。造成地下水污染的可能 性较小 |

由工程分析结果及污染风险识别结果可知：本项目地下水污染风险最大的区 域为东、西厂区洗毛车间内地下废水收集池、厌氧发酵 TS 调节池防渗层破损难以 及时发现，得不到及时处置，容易发生持续泄漏，对地下水污染风险较大。考虑 到东、西厂区洗毛车间两车间废水收集池收集废水进入 TS 调节池调质后，都汇聚 到厌氧发酵罐区处理，本次选择厌氧发酵 TS 调节池作为预测对象进行预测。主要 设置如下预测情景：

①正常状况厌氧发酵装置 TS 调节池有防渗；

②非正常状况厌氧发酵装置 TS 调节池防渗层破损，短时泄漏。

1 、预测因子

根据《地下水环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），预测时 段应包括项目建设期、运行期和服务期满三个阶段。项目在建设阶段的工程施工 过程中对环境影响较小，故本次不做考虑。项目服务期满后，将采取相关的环保 措施，杜绝污染源泄漏；因此这里只考虑项目运行过程中的相关污染源渗漏的问 题。

本次评价通过选定优先控制污染物，主要预测在非正常工况下污染物在地下 水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围、超标范围及浓度变化趋势；本次 评价选定氧发酵装置TS 调节池作为非正常工况下的污染源，排放形式为连续排放。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2016 的要求，选用标准指数法 对各项污染因子进行排序，假设厌氧发酵装置 TS 调节池发生渗漏事故，根据项目 废水水质分析，各污染物标准指数排序表见表 5.3-4。

表5.3-4      各污染物标准指数排序表

| 污染源 | 主要污染物 | 产生浓度 （mg/L） | 标准值 | 标准指数 | 参照执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调质后废 水 | pH | 6-10 | 6.5~8.5 | - | - |
|  | CODcr | 15000 | 20 | 750 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类 标准 |
|  | BOD5 | 10000 | 4 | 2500 |  |
|  | SS | 12000 | - | - | - |
|  | 氨氮 | 1000 | 0.5 | 2000 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III 类标准 |
|  | 总磷 | 300 | 0.2 | 1500 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类 标准 |
|  | 总氮 | 50 | 1.0 | 50 |  |
|  | 动植物油 | 50 | - | - | - |
| 地下水现 状超标因 子 | 总硬度 | 871 | 450 | 1.94 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III 类标准 |
|  | 硫酸盐 | 406 | 250 | 1.62 |  |
|  | 氯化物 | 543 | 250 | 2.17 |  |
|  | 钠 | 486 | 200 | 2.43 |  |
|  | 氟化物 | 2.22 | 1 | 2.22 |  |
|  | 溶解性总固体 | 1950 | 1000 | 1.95 |  |

根据上表，同时考虑各污染物对地下水的影响程度，确定地下水环境影响预 测因子为 BOD5 、氨氮，BOD5 浓度取 10000mg/L 、氨氮浓度取 1000mg/L。

2 、预测内容

项目采取分区防渗措施，正常工况下不会对区内地下水水质造成影响。假设 非正常工况下厌氧发酵装置 TS 调节池渗漏导致 BOD5 、氨氮污染物通过包气带进 入地下水，导致地下水遭受污染，在此状况下预测对地下水造成的影响。

3 、源强确定

（1）正常状况有防渗

正常状况有防渗，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）

任公司   197

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

中已依据 GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934 设计地下水污染 防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。本项目执行相关标准中 防渗措施，正常状况下，污染物对地下水环境无影响。因此，本次预测主要考虑 非正常情况。

（2）非正常状况防渗层破损，短时泄漏

假设最不利情况，非正常状况下，厌氧发酵 TS 调节池防渗层破损导致废水发 生泄漏，假设企业下游的地下水污染跟踪监测井进行跟踪监测，监测频率为每季 度一次。假设在 3 个月内发现了泄漏，继而启动应急措施，对厂区泄漏源进行排 查，找出并切断泄漏源，假定从开始泄漏至修复时间持续了 100 天。

本项目设 1 座 128m3 调节池，其规格为 4m×8m×4m 的混凝土建筑源强计算公 式如下：

Q=渗漏面积×渗漏强度

式中：Q—渗入到地下的污水量，m3/d；

假设渗漏面积=（池壁面积+池底面积）= 128m2；

正 常 工 况 下 污 水 池 已 按 照 GB/T50934  等 规 范 设 置 防 渗 层 ， 渗 透 系 数 K≤1×10-7cm/s；非正常状况下防渗性能应不小于正常状况防渗性能的 10 倍，则非 正常状况渗漏量为渗漏强度×渗漏面积×10 ，渗漏强度 0.000864m/d ，渗漏面积为 128m2 ，计算得到非正常状况下的渗漏量：Q=0.000864×128=0. 1106m3/d  。

调节池 BOD5 浓度为 10000mg/L ，则 BOD5 最大泄漏量为 1106g 。调节池氨氮 浓度为 1000mg/L ，则氨氮最大泄漏量为 110.6g。

4 、预测情景

本项目将非正常工况下的泄漏点设定为 TS 调节池，情景为 TS 调节池防渗层 破损导致污染物发生渗漏，对废水中主要污染物 BOD5、氨氮进行污染预测，预测 周期为 5000 天。

#### 5.3.2.3 预测结果及评价

（1）BOD5 预测结果

表 5.3-5        非正常状况 TS 调节池渗漏 BOD5 影响情况一览表

| 时间 | 超标污染晕面积（m2） | 向下游迁移距离（m） | 最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |

| 100d | 4065.75 | 54.37 | 28.78 |
| --- | --- | --- | --- |
| 500d | 5691.48 | 124.04 | 9.23 |
| 1000d | 3224.54 | 193.62 | 5.08 |
| 1200d | 1256.42 | 205.36 | 4.0 |
| 5000d | - | - | 0.28 |

持续渗漏 100d 后停止渗漏，第 100 天 BOD5 污染晕扩散平面图

任公司   199

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

持续渗漏 100d 后停止渗漏，第 500 天 BOD5 污染晕扩散平面图

持续渗漏 100d 后停止渗漏，第 1000 天 BOD5 污染晕扩散平面图

任公司   201

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

持续渗漏 100d 后停止渗漏，第 1200 天 BOD5 污染晕扩散平面图

图 5.3-12      非正常状况 TS 调节池渗漏 100 天 BOD5 污染预测结果

①非正常状况 TS 调节池渗漏BOD5 对周边分散式饮用水源井的影响预测结果 非正常状况 TS 调节池渗漏 BOD5 超标污染晕在预测周期内最大运移距离为

205.36m,拟建厂址距下游最近地下水保护目标分散式饮用水井距离为2. 1km，因此， 发生泄漏事故不会对最近分散式饮用水源地造成污染。

②对含水层的影响评价

由预测结果可知：污染物泄漏 BOD5 超标污染晕面积在 500 天时最大，为 5691.48m2，之后超标污染晕面积逐步减小，在渗漏事故发生 1200 天之后超标污染 晕消失。满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）10.4.1 的相 关要求。

③预测结果综合分析

预测结果表明，BOD5 在预测周期 5000d 内最大浓度为 28.78mg/L ，1200d 之 后污染物 BOD5 浓度低于《地表水环境质量标准》（HJ3838-2002）III 类标准。超 标污染晕消失；根据对周边分散式饮用水源井的影响预测结果分析，预测周期内 BOD5 污染晕不会到达最近的地下水分散式饮用水水源地，不会对分散式饮用水水 源地造成影响；污染物的泄漏虽会在泄漏点下游潜水含水层中形成一个超标污染 晕，但超标污染晕可在地下水自然稀释净化作用下消失，不会对潜水含水层造成 持续污染，满足导则可行结论要求。

综上，发生泄漏事故后，若能及时采取应急处置措施，在较短的时间内切断 污染物下渗通道，下渗引起的污染晕不会对含水层造成持续的污染，不会对周边 的分散式饮用水源地造成污染，对地下水影响较小。

（2）氨氮预测结果

表 5.3-6      非正常状况 TS 调节池渗漏氨氮影响情况一览表

| 时间 | 超标污染晕面积（m2） | 向下游迁移距离（m） | 最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100d | 3705.22 | 47.93 | 2.87 |
| 500d | 4285.56 | 112.03 | 0.92 |
| 1000d | 413.88 | 161.26 | 0.51 |
| 5000d | - | - | 0.028 |

任公司   203

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

持续渗漏 100d 后停止渗漏，第 100 天氨氮污染晕扩散平面图

持续渗漏 100d 后停止渗漏，第 500 天氨氮污染晕扩散平面图

任公司   205

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

持续渗漏 100d 后停止渗漏，第 1000 天氨氮污染晕扩散平面图

图 5.3-13      非正常状况 TS 调节池渗漏 100 天氨氮污染预测结果

①非正常状况车 TS 调节池渗漏氨氮对周边分散式饮用水源井的影响预测结 果

非正常状况 TS 调节池渗漏氨氮超标污染晕在预测周期内最大运移距离为

161.26m ，拟建厂址距下游最近地下水保护目标分散式饮用水井距离为 2. 1km ，因 此，发生泄漏事故不会对最近分散式饮用水源地造成污染。

②对含水层的影响评价

由预测结果可知： 污染物泄漏氨氮超标污染晕面积在 500 天时最大 ，为 4285.56m2，之后超标污染晕面积逐步减小，在渗漏事故发生 1000 天之后超标污染 晕消失。满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）10.4.1 的相 关要求。

③预测结果综合分析

预测结果表明，氨氮在预测周期 5000d 内最大浓度为 2.87mg/L，1000d 之后污 染物氨氮浓度低于《地下水质量标准》（DB/T14848-2017）III 类标准，超标污染 晕消失；根据对周边分散式饮用水源井的影响预测结果分析，预测周期内氨氮污 染晕不会到达最近的地下水分散式饮用水水源地，不会对分散式饮用水水源地造 成影响；污染物的泄漏虽会在泄漏点下游潜水含水层中形成一个超标污染晕，但 超标污染晕可在地下水自然稀释净化作用下消失，不会对潜水含水层造成持续污 染，满足导则可行结论要求。

综上，发生泄漏事故后，若能及时采取应急处置措施，在较短的时间内切断 污染物下渗通道，下渗引起的污染晕不会对含水层造成持续的污染，不会对周边 的分散式饮用水源地造成污染，对地下水影响较小。

#### 5.3.2.4 地下水污染预测评价结论

本次从施工期和运营期两个阶段开展了地下水污染风险识别，然后从识别结 果中筛选了风险最大、可能对地下水造成污染后果最严重的非正常泄漏情景进行 了预测和评价。预测评价结果表明：

任公司   207

厌氧发酵装置TS 调节池发生非正常状况泄漏后，若能及时采取应急处置措施， 在较短的时间内切断污染物下渗通道，下渗引起的污染晕不会对含水层造成持续 的污染，不会对周边的分散式饮用水源地造成污染，使之满足地下水导则“10.4.1  以下情况应得出可以满足标准要求的结论a）建设项目各个不同阶段，除厂界内小 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

范围地区，均能满足 GB/T 14848  或国家（行业、地方）相关标准要求的”的要求。 综上，本项目各工程单元严格落实地下水各项污染防治措施的前提下，从地

下水环境保护的角度上分析，本项目建设可行。

## 5.4 声环境影响预测与评价

### 5.4.1 主要噪声源强

本项目主要噪声源为工艺设备和运输车辆，噪声强度一般在50~95dB（A）之 间。工艺设备噪声源为宽频带、固定、连续噪声源。主要噪声源详见表5.4-1。

表 5.4-1        室内噪声污染源及其治理措施一览表

| 序 号 | 建筑 物名 称 | 声源名称 | 单 位 | 数 量 | 空间位置分布 |  |  | 源强 /dB(A) | 声源 控制 措施 | 距室 内边 界距 离/m | 室内 边界 声级 /dB(A) | 运行 时段 | 建筑物 插入损 失 /dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑 物外 距离 |
| 1 | 洗毛 车间 一 | 解包机 | 台 | 1 | 219 | 163 | 1 | 85 | 隔 声、 减振 | 2.5 | 77.04 | 全天 | 20 | 52.04 | 1m |
|  |  | 喂毛机 | 台 | 4 | 214 | 166 | 1 | 70 |  | 3 | 60.46 | 全天 | 20 | 35.46 | 1m |
|  |  | 开松机 | 台 | 1 | 210 | 173 | 1 | 90 |  | 5 | 76.02 | 全天 | 20 | 51.02 | 1m |
|  |  | 压水机 | 台 | 6 | 206 | 178 | 1 | 65 |  | 5 | 51.02 | 全天 | 20 | 26.02 | 1m |
|  |  | 平帘烘干机 | 台 | 1 | 204 | 182 | 1.2 | 85 |  | 8 | 66.94 | 全天 | 20 | 41.94 | 1m |
| 2 | 洗毛 车间 二 | 解包机 | 台 | 1 | 22.5 | 33 | 1 | 85 |  | 2.5 | 77.04 | 全天 | 20 | 52.04 | 1m |
|  |  | 喂毛机 | 台 | 4 | 27.6 | 34 | 1 | 70 |  | 3 | 60.46 | 全天 | 20 | 35.46 | 1m |
|  |  | 开松机 | 台 | 1 | 34 | 37 | 1 | 90 |  | 5 | 76.02 | 全天 | 20 | 51.02 | 1m |
|  |  | 压水机 | 台 | 6 | 39. 1 | 39.2 | 1 | 65 |  | 5 | 51.02 | 全天 | 20 | 26.02 | 1m |
|  |  | 平帘烘干机 | 台 | 1 | 44.8 | 40.4 | 1.2 | 85 |  | 8 | 66.94 | 全天 | 20 | 41.94 | 1m |
| 3 | 梳绒 车间 | 开松机 | 台 | 3 | 81 | 124 | 1 | 90 |  | 2.5 | 82.04 | 全天 | 20 | 57.04 | 1m |
|  |  | 分梳机 | 台 | 67 | 85 | 119 | 1 | 95 |  | 2.5 | 87.04 | 全天 | 20 | 62.04 | 1m |
| 4 | 厌氧 发酵 | 脱水机 | 台 | 2 | 91 | 121 | 0.8 | 85 |  | 4 | 72.96 | 全天 | 20 | 47.96 | 1m |
|  |  | 潜水搅拌机 | 台 | 4 | 90 | 106 | -1.5 | 85 |  | 3 | 75.46 | 全天 | 20 | 50.46 | 1m |
|  |  | 水泵 | 台 | 4 | 25 | 54 | 0.2 | 95 |  | 2.5 | 87.04 | 全天 | 20 | 62.04 | 1m |
|  |  | 脱硫设备 | 套 | 1 | 5.6 | 25.6 | 2 | 55 |  | 5 | 54. 12 | 全天 | 20 | 34. 12 | 1m |
|  |  | 风机 | 台 | 2 | 6 | 26 | 0.5 | 90 |  | 3 | 76.31 | 全天 | 20 | 56.31 | 1m |
|  |  | 泵类 | 台 | 6 | 10 | 17 | 0.2 | 80 |  | 3 | 62. 11 | 全天 | 20 | 42. 11 | 1m |
| 5 | 锅炉 房 | 生物质锅炉 | 台 | 1 | 131 | 59 | 1.5 | 85 | 隔 声、 减振 | 3 | 75.46 | 全天 | 20 | 50.46 | 1m |
|  |  | 蒸汽锅炉 | 台 | 1 | 129 | 60 | 1.5 | 85 |  | 3 | 75.46 | 全天 | 20 | 50.46 | 1m |
|  |  | 纯水制备 | 套 | 1 | 126 | 58 | 0.5 | 55 |  | 1.5 | 45.46 | 全天 | 20 | 20.46 | 1m |

### 5.4.2 预测模式

（1）预测模式选择

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声环境影响预测，

一般采用声源的倍频带声功率级、A 声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压 级、A 声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源， 应分别计算。

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中工业噪声预测计算模型 如下：

①室外声源在预测点产生的声级计算模型

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv ）、大气吸收（Aatm ）、地面效应（Agr）、 障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc ）引起的衰减。

a.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传 播衰减，计算预测点的声级，分别按下面两个公式计算：

Lp（r）＝Lw+DC －（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

Lp（r）＝Lp（r0）+DC －（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置 r0 处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

任公司   209

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

b.预测点的 A 声级 LA（r）可按下式计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算 出预测点的 A 声级[LA（r）]：

式中：LA（r）—距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

Lpi（r）—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔLi—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。

c.在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算：

LA（r）=LA（r0）—Adiv

式中：LA（r）—距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

LA（r0）—参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图 5 所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行 计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近 似求出：

Lp2=Lp1—（TL+6）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

图 5.4-1        室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声 级：

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角 处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/（1-α) , S 为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声 系数；

r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）

式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出 中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

任公司   211

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

③工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间 为 ti ；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作 时间为 tj ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg ）为：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在 T 时间内j 声源工作时间，s。

④预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为：

式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

（2）影响声波传播的各类参数

本项目影响声波传播的各类参量见 5.4-2。

表 5.4-2        影响声波传播的各类参量表

| 项目所在区域 | 参量 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 锡林郭勒盟正镶白旗明安 图镇乌宁巴图西街 | 主导风向 | W |
|  | 多年平均风速（m/s） | 3.2 |
|  | 年平均气温 (℃) | 2.8 |
|  | 年平均相对湿度（%） | 59% |

|  | 年平均大气压（hPa） | 864.3 |
| --- | --- | --- |

### 5.4.3 预测结果

本项目建成后厂界噪声预测结果见表5.4-3。

表5.4-3        厂区四界噪声贡献值预测结果  单位：dB（A）

| 序号 | 预测点位 | 贡献值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 西厂区厂界东侧外 1 米处 | 42.69 | 42.69 |
| 2 | 西厂区厂界南侧外 1 米处 | 48.19 | 48.19 |
| 3 | 西厂区厂界西侧外 1 米处 | 45.21 | 45.21 |
| 4 | 西厂区厂界北侧外 1 米处 | 31.87 | 31.87 |
| 5 | 东厂区厂界东侧外 1 米处 | 36.57 | 36.57 |
| 6 | 东厂区厂界南侧外 1 米处 | 33.58 | 33.58 |
| 7 | 东厂区厂界西侧外 1 米处 | 30.67 | 30.67 |
| 8 | 东厂区厂界北侧外 1 米处 | 42.28 | 42.28 |

表5.4-4        声环境保护目标噪声预测结果表  单位：dB（A）

| 序 号 | 预测 点位 | 现状值 |  | 贡献值 |  | 预测值 |  | 标准 |  | 较现状增量 |  | 超标和达标 情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 散户2 | 52 | 41 | 21.82 | 21.82 | 52.01 | 41.04 | 60 | 50 | 0.01 | 0.04 | 达标 | 达标 |

根据预测结果，本项目建成后东厂区和西厂区厂界噪声最大贡献值在昼间、 夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限 值的要求。声环境敏感点噪声预测结果可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准。

任公司   213

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

图5.4-2        噪声预测结果图  单位：dB（A）

### 5.4.4 小结

拟建项目声环境影响评价自查见下表5.4-4。

表5.4-4        声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m四 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级四 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准四 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  | 2类区☑ | 3类区□ |  | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期□ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法四 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调 查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料四 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型四 |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m四 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级四 |  |  | 最大A声级□ |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标四 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标 | 达标☑ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 处噪声值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 计划 | 排放监测 | 厂界监测☐ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |
|  | 声环境保护目标 处噪声监测 | 监测因子：（与现状监测布点一致） | 监测点位数（2） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☐ 不可行□ |  |  |
| 注“□”为勾选项 ，可√ ; “ ( ) ”为内容填写项。 |  |  |  |  |

## 5.5 固体废弃物影响分析

项目固体废物产生总量为 10617.428t/a ，其中一般工业固废 10585.838t/a ，危 险废物 16.59t/a ，生活垃圾 15t/a ，全部得到了合理处置。

表 5.5-1      固废污染源排放一览表    单位：t/a

| 编号 | 固废名称 | 产生量 | 主要成分 | 属性 | 贮存位置 | 拟采取处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | 废包装物 | 75 | 高密度聚乙烯 （包布）和钢丝 （包索） | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外售废品回收企 业综合利用 |
| S1-2 | 分选杂物 | 1850 | 砂石、木块 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 委托当地环卫部 门清运处理 |
| S1-3 | 开松杂质 | 7882.85 | 杂草、泥沙、石 子及少量的羊 粪便等 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外运内蒙古盎然 农业发展有限公 司有机肥厂做有 机肥，待内蒙古源 浩羊绒制品有限 公司废弃物高效 循环利用项目（二 期）有机肥生产线 建成后用于生产 有机肥。 |
| S1-5 | 开松除杂布袋 除尘器收集粉 尘 | 0.148 | 泥沙、羊粪便等 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外运内蒙古盎然 农业发展有限公 司有机肥厂做有 机肥。 |
| S1-6 | 废水收集池沉 淀杂质 | 242 | 泥沙、石子等 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 委托环卫部门定 期清运处理 |
| S2-1 | 梳绒短纤维及 杂毛 | 244.94 | 短纤维及杂毛 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外售综合利用（工 业毛毡等） |
| S3-1 | 废脱硫剂 | 7. 1 | Fe2O3、Fe2S3、S | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 由其生产厂家回 收 |
| S4-1 | 生活垃圾 | 15 | 纸张、食物残渣 等 | / | 垃圾桶 | 委托环卫部门清 理 |
| S4-2 | 废 RO 膜、废过 滤器组件 | 3.5 | RO 膜、过滤器 组件 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 由其生产厂家回 收 |
| S4-3 | 锅炉草木灰 | 279.8 | 草木灰 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 外售作为肥料还 田 |
| S1-4 、 | 废布袋 | 0.5 | 布袋除尘器 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 由其生产厂家回 |

任公司   215

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 编号 | 固废名称 | 产生量 | 主要成分 | 属性 | 贮存位置 | 拟采取处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-4 |  |  |  |  |  | 收 |
| S4-1 | 废矿物油 | 2.73 | 废润滑油等 | 危险废物 | 危废暂存间 | 委托有资质单位 处理 |
| S4-2 | 废油桶 | 0.26 | 石油类 | 危险废物 | 危废暂存间 | 委托有资质单位 处理 |
| / | 合计 | 10617.428 | / | / |  | / |

### 5.5.1 一般固体废物处置措施

（1）废包装物来自原毛包的解包工序，其主要成分为高密度聚乙烯（包布） 和钢丝（包索），属于一般固废，在一般固废暂存库内扎捆临时贮存，定期外售 废品回收企业综合利用。

（2）分选杂物来自分选工序，主要成分为砂石、木块等，属于一般固废， 根据其成分特征，在一般固废暂存间贮存，定期外运委托当地环卫部门清运处理。

（3）开松杂质来自原毛开松除杂工序，主要成分为杂草、泥沙、羊粪便等， 属于一般固废，在一般固废暂存间内袋装暂存，根据其成分特征，外运内蒙古 盎然农业发展有限公司有机肥厂做有机肥，待内蒙古源浩羊绒制品有限公司废 弃物高效循环利用项目（二期）有机肥生产线建成后用于生产有机肥。

（4）开松除杂布袋除尘器收集粉尘，主要成分为细颗粒的羊粪、碎毛、泥 土等，在一般固废暂存间内袋装暂存，外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机 肥厂做有机肥。

（5）废水收集池沉淀杂质来自于洗毛车间废水收集池，主要成分为泥沙、 石子等，属于一般固废，根据其成分特征，定期外运委托当地环卫部门清运处 理。

（6）梳绒短纤维及杂毛来自梳绒工序产生，主要成分为短纤维及杂毛，属 于一般固废，袋装后在洗净毛库房内分隔贮存，定期外售综合利用（工业毛毡 等）。

（7）沼气脱硫装置脱硫剂每 180 天更换一次，废脱硫剂主要成分为 Fe2O3 、 Fe2S3 及单质硫，可用于油漆、橡胶、塑料、建筑等的着色，是无机颜料。废脱硫 剂属于不溶性无机物，无毒无害；属于一般固废，在一般固体废弃物贮存库内袋 装暂存，由厂家回收。

（8）锅炉房纯水制备装置采用反渗透制备工艺，运行过程中RO 膜组件需要 定期，更换周期 3～5 年，更换产生废 RO 膜、废过滤器组件，属于一般工业固废， 更换后在一般固体废弃物贮存库内暂存， 由其生产厂家回收。

（9）锅炉草木灰来自生物质锅炉燃烧生物质燃料产生，包含炉渣和除尘灰 两部分，主要成分为草木灰，属于一般固废，装袋在一般固体废弃物贮存库内暂 存，定期外售作为肥料还田。

（10）布袋除尘器定期更换破损布袋，废布袋更换量约 0.5t/a ，由其生产厂 家回收。

由上可知，本项目一般固废均可以得到合理处置。

本项 目在西厂区洗净毛库房西侧建设 1 间一般固废暂存间 ，建筑面积为 80m2，全封闭建设，地面进行硬化防渗，同时具有防雨措施，用于贮存废包装物、 开松杂质、废脱硫剂、废 RO 膜、废过滤器组件、锅炉草木灰、废布袋等。

### 5.5.2 危险废物治理措施

（1）废水收集池等恶臭气体处理采用活性炭吸附，废活性炭被列入《国家危 险废物名录（2025 年）》中，危废类别为 HW49 其他废物，危废代码为 900-039-49， 属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

（2）设备保养、检修、维修产生的废矿物油，主要废润滑油等，被列入《国 家危险废物名录（2025 年）》中，危废类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物， 属于危险废物，桶装后在危废暂存间内分隔暂存，委托有资质单位处理。

（3）本项目生产过程中生产设备检修、保养、维护，润滑油定期更换等，使 用润滑油等产生废油桶，被列入《国家危险废物名录（2025 年）》中，危废类 别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，属于危险废物，在危废暂存间内暂存，定 期委托有资质单位处理。

本项 目在西厂区洗净毛库房西侧建设 1 座危险废物暂存间 ，建筑面积为 15m2 ，全封闭建设，用于储存废矿物油、废油桶废活性炭等。根据危险废物的 性质，分区储存。要求危废暂存间内地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗 材料应与所接触的物料或污染物相容，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进 行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少 2mm

任公司   217

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性 能等效的材料。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危 险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内应具有液体泄漏堵截设施， 堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储 量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存 分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。在常温常 压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应 装入容器或包装物内贮存。液态危险废物应装入容器内贮存。贮存设施运行期间， 应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营 者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、 人员岗位培训制度等。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。本项 目产生及厂区现有各类危险废物均不易产生粉尘、VOCs 、酸雾、有毒有害大气污 染物和刺激性气味气体，废矿物油在密封油桶内暂存，且存在量较少，不会产生 VOCs 废气排放，因此该危废暂存间未设置气体收集装置和气体净化设施。

上述危险废物的贮存和转移应执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB  18597-2023）的规定、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理 办法》中的有关规定。根据危险废物的产生量，合理安排运输计划，运输危险废 物所用的车辆必须符合《危险化学品安全管理条例》的管理规定。需持有运输许 可证，其上应注明废物来源、性质运往地点。运输车辆应进行定期的维护和检查， 防患于未然，保持车辆良好的工作状态。

本项目产生的危险废物得到妥善处理，措施可行。

### 5.5.3 其他固废治理措施

本项目产生的生活垃圾在厂区内集中收集后，定期交由环卫部门定期清理， 送往当地生活垃圾填埋场卫生填埋处理。

### 5.5.4 环境影响分析

通常固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环 境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境的浓度。

根据对本项目各类固体废物处置分析可以看出，本项目的固体废物都有相应的处  置方案，为了减少固废在临时储存和运输中对环境产生的不利影响，要求在储存  和运输过程中应严禁跑、冒、滴、漏现象的发生，并严格按照《一般工业固体废  物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）要求建设固废临时储存场所，以免造成对环境的影响。

综上，本项目的固体废物都有相应的处置方案，并且对固废的临时储存和运 输采取了相应的污染防治措施，因此本项目固废对环境影响较小。

## 5.6 土壤环境影响分析

### 5.6.1 土壤环境污染途径分析

本项目属于污染影响型项目，对土壤的污染途径包括大气沉降、地面漫流和 垂直入渗，土壤环境影响及影响因子识别见表 5.6-1。

表 5.6-1        本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 污染物指标 | 工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 大气沉降 | 颗粒物、SO2 、NOx 、硫化氢、氨等 | 正常工况、连续 |
| 化粪池 | 地面漫流、垂 直入渗 | COD 、BOD 、氨氮 | 事故 |
| 废水收集池、TS 调节池、沼液池 等 |  | pH 、COD 、BOD 、SS 、氨氮、总氮、总磷、动 植物油 | 事故 |
| 厌氧发酵罐 |  | pH 、COD 、BOD 、SS 、氨氮、总氮、总磷、动 植物油 | 事故 |

项目运营期对土壤的污染途径主要为生产装置或者储存设施一旦发生物料泄 漏，泄漏的物料冲出生产车间、装置区，未被及时收集的情况下，将进入土壤， 甚至渗入地下水层。泄漏物料一旦进入土壤可能对周围土壤造成污染，影响土壤 中的微生物生存，造成土壤的盐碱化，破坏土壤的结构，对土壤环境造成局部斑 块状的影响。

但是，考虑到一旦大量物料泄漏能够及时发现，因此在发生风险事故时也能 够及时有效的对泄漏物质进行处置，减少物料在地面停留的时间，从而降低物料 渗入土壤的风险。发生泄漏事故时，泄漏物质可能进入土壤和地下水中，企业设 有地下水监测井，能够监测泄漏的物质进入土壤和地下水的情况。

厂区除了绿化用地以外，其余区域都是混凝土地面，基本没有直接裸露的土

任公司   219

壤存在，因此，本工程发生物料泄漏对厂内的土壤影响有限，事故后及时控制基 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

本不会对厂内的土壤造成严重污染。

本项目事故泄漏物料、废水对厂区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主 要是由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是项目事故泄漏 污染物总量不高，而且是属于短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的 可能性很小。

### 5.6.2 土壤环境影响分析

#### 5.6.2.1 大气沉降影响分析

废气中污染物在干湿沉降作用下进入土壤层，在土壤吸附、络合、沉淀和阻 留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤表层，极少向下层土壤迁移。项 目生产过程中产生的废气均采取了相应的处理措施，确保各类废气污染物达标排 放，可以有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。

本项目涉及的大气污染物包括颗粒物、硫化氢、氨、二氧化硫及氮氧化物， 颗粒物排放量很少；硫化氢、氨、二氧化硫及氮氧化物均为气态污染物，沉降量 少，在土壤中积累量很小。同时厂区加强绿化，可以有效吸附、阻隔大气沉降对 土壤的污染。因此，本项目大气沉降对项目周边土壤环境影响较小。

#### 5.6.2.2 地面漫流影响分析

在事故工况产生的事故废水或污水管道断裂、池体破裂可能会发生地面漫流， 进一步污染土壤。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），地 面漫流对土壤的影响主要为废水中 pH 对土壤酸化、碱化的影响，本项目厂区产生 的废水 pH 在 6-8 之间，若事故状态下，与土壤中酸性、碱性物质中和后，土壤中 pH 值变化不大，对土壤的影响较小。

建设单位应按照国家环境保护法律法规及标准要求，建立从污染源头、过程 处理和最终排放的厂内三级防控体系，其中一级防控系统为各装置区防止废液外 流的围堰/围堤、沟槽、截漏设施等，二级防控系统为全厂事故水池，三级防控系 统为园区事故水池。本项目通过三级防控系统，全面防控事故废水和可能受污染 的雨水发生地面漫流，进入土壤，可将事故状态下事故废水控制在本项目范围内。 若出现极端事故工况，当事故水池发出高液位预警时，则开启区域事故水池与项

目事故水池联动系统，将事故废水导入区域事故水池，确保事故废水和可能受污 染的雨水不会发生地面漫流，进入土壤。

#### 5.6.2.3 垂直下渗影响预测

1 、污染预测方法

本项目为污染影响型建设性项目，主要考虑项目建设期及运营期污染源对土 壤产生的污染风险。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018）， 拟采用附录 E 中的方法二对土壤污染进行预测评价，重点关注敏感点位浅层土壤 （包气带）垂向污染物运移情况。由于植被影响程度较小，不考虑植物根系吸水， 也不考虑土壤中热对流及热扩散，仅考虑土壤垂向一维水分运移及溶质扩散。其 中土壤水分运动方程为：

式中为土壤体积含水量，cm3/cm3 ；t为时间，d；z为垂向坐标，cm；h为压 力水头，cm；K为土壤非饱和导水系数，cm/s；S为模型的源汇项。式中K与土壤 含水率或土壤基质势有关。本项目溶质不具有挥发性，忽略溶质固相和气相成分， 仅考虑溶质与液态水耦合运移，因此土壤非饱和溶质运移方程为：

式中为土壤体积含水量，cm3 /cm3 ；c为污染物介质中的浓度，mg/L；D为 弥散系数，cm2 /d；g渗流速率，m/d；t为时间变量，d。

2 、土壤水分特征曲线模型

野外测量的土壤水分一般是土壤质量或者体积含水量，利用土壤水分特征曲 线可将其与土壤基质势关联。土壤水分特征曲线（Water Retention Curve ，WRC） 是非饱和土壤水分和溶质运移的关键参数。WRC 常用 Gardner、Brooks-Corey、van Genuchten 等经验公式或数学模型描述，其中van Genuchten 模型适用的土壤质地 范围较宽，应用最为广泛。获取上述模型参数的方法有很多，此处采用转换函数 法（Pedotransfer Functions ，PTF）利用经验参数，基于 van Genuchten -Mualem 模 型描述土壤含水量与基质吸力、土壤饱和度与导水率的关系为：

任公司   221

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

K(h) = Ks S [1 - (1 - S1e/ m )m ]2

式中为土壤体积含水量（cm3/cm3 ）； 、6, 、a 、n 为模型的四个重要 参数，、6,是土壤的饱和含水量与残留含水量，a、n、m为经验参数，其中m = 1 一

1/n (n > 1)。K(h)为土壤的非饱和导水率，Ks为土壤的饱和导水率，m/s；sle为土

壤水有效饱和度，，上标 l 为孔隙联通参数，多数情况下取 0.5 。本项目针对土壤物理属性，主要参考厂区工程地质勘察资料。

3 、3HYRDUS 有限元软件介绍

本项目采用HYDRUS-1D 进行计算和模拟。该软件是美国农业部盐土实验室 开发的模拟非饱和介质中的一维水分、热、溶质运移的有限元计算机模型。该模 型软件程序可以灵活地处理各类水流边界，包括定水头和变水头边界、给定流量 边界、渗水边界、 自由排水边界、大气边界以及排水沟等。对水流区域进行不规 则三角形网格剖分，控制方程采用伽辽金线状有限元法进行求解，对时间的离散 均采用隐式差分，并采用迭代法将离散化后的非线性控制方程组线性化。该模型 综合考虑了水分运动、热运动、溶质运移和作物根系吸收，适用于恒定或者非恒 定的边界条件，具有灵活的输入输出功能。 目前已在模拟土壤的氮素、水分、盐 分等的运移方面有广泛的应用。

4 、土壤水分与溶质运移数值模型

①模型参数设置

依据本工程岩土工程勘探成果 ，在钻孔所达深度范围内，场地土层主要由 第四系冲洪积层（Q4al+pl）组成，土质成分主要为砂质颗粒，从整体上看，土层水 平分布较为均匀，现分述如下：

a.细砂：浅黄色，稍密～中密，稍湿，颗粒较均匀，砂质较纯，分选性较好， 偶含中、粗砂颗粒，局部地段夹中砂透镜体，以长石、石英为主要矿物成分。顶 板埋深约 2.30m~2.50m ，底板埋深约 4.80m~5.20m ，厚度约 2.40m~2.80m ，平均厚 度 2.66m 。标准贯入试验锤击数 12～17 击，修正后平均锤击数为 14.1 击。

b.粗砂：浅黄、褐黄色，中密，稍湿～饱和，颗粒不均匀，级配心良好，含细 砂、中砂、砾砂，局部地段夹中砂透镜体，以长石、石英为主要矿物成分。顶板 埋深约 4.80m~5.30m。

厂区包气带厚度约为 6.4-6.9m，岩性为细砂、粗砂层垂向渗透系数按岩性取经 验值约为 5.79×10-3cm/s~5.78×10-2cm/s。

图 5.6-1        厂区非饱和带分层、剖面和观测点位置

②模型边界条件

模型设置为垂向一维模型，以地表作为 z=0 参照面，坐标轴向上，模拟深度 为 600cm ，模型边界主要考虑上下边界条件，左右两侧边界默认为零通量边界。 模型仅模拟 600cm ，未知下边界情况，因此模型下边界假定为自由排水边界，允

任公司   223

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

许模型下边界水分自由输出。

③模型初始条件

对于土壤中的初始污染物，可将该浓度背景值假定为 0 或者参考现状监测值， 作为模型的初始污染物浓度（如果背景浓度假定为 0，则预测的土壤中污染物浓度 均由污染源引起，对背景值和污染值叠加分析即可）。

根据勘察钻孔揭露，由于地下水埋藏较深，对浅层包气带土壤含水量影响不 大。由于模型仅考虑土壤包气带污染运移，本项目周边地下水埋深大于 6.4-6.9m， 因此剖面预测深度选择 6m ，均匀剖分为 60 个网格，每个网格厚度 10cm 。其物理 参数参考相关土壤的经验值（表 5.6-2），本项目主要考虑溶质运移和平衡吸附过 程，表中以 25℃条件下的参数作为参考，仅列出关键参数，其余参数参考软件设 定值。

表 5.6-2        厂区土壤参数表

| 岩性 | 深度（m） | 残留含水率θr | 饱和含水率θs | n | Ks–cm/day |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细砂层 | 0.0~3.0 | 0.078 | 0.43 | 1.56 | 24.96 |
| 粗砂层 | 3.0~6.0 | 0.065 | 0.41 | 1.89 | 106. 1 |
| 注：不同土壤类型的关键参数软件已给出。 |  |  |  |  |  |

5 、土壤水分及溶质运移预测模拟

（1）污染源强计算

本项目假定危废暂存间、调节池池底破裂泄漏，石油烃、BOD5 下渗进入土壤， 土壤预测危废暂存间以石油烃作为土壤污染预测因子；因《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地 土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中未对 BOD5 做出管控要求， 本次评价不进行 BOD5 预测。

①危废暂存间防渗层破损、短时泄露

假设最不利情况，非正常状况下，危废暂存间防渗层破损导致废机油发生泄 漏，企业工作人员在 2 天内发现了泄漏，继而启动应急措施，对破损地带进行了 修复。

污染物渗漏量按达西公式计算，见式(1)。

Q=ka*A*Ⅰ

式中：Q 为渗入量，m3/d；ka 为包气带渗透系数，包气带岩性为粉土、粉质

黏土，本次取粉土渗透系数 0.5m/d；Ⅰ为水力坡度，本次取值为 1；A 为渗漏面积， 本次假设危废暂存间总面积 0.4%防渗层破损，取 15m2 ×0.4%=0.06m2。危废暂存间 渗入废机油总量为：

Q=0.5×1×0.06=0.03m3/d

废矿物油密度一般在 0.88g/cm3-0.89g/cm3 之间，则污染物废矿物油最大泄漏量 为 26.7kg。

非正常工况考虑石油烃有泄漏风险，最终土壤污染源强如表：

表 5.6-3        土壤预测源强表

| 情景设定 | 渗漏点 | 特征污染物 | 泄露量 kg | 浓度(mg/L) | 渗漏特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常 | 危废暂存间废矿物油泄露 | 石油烃 | 26.7 | 890 | 连续 |

模型的背景值可考虑为零。项目制定了相关的地下水质量跟踪监测计划及泄 露检测，因此预测工况中假设污染物仅泄漏 180 天之后停止泄漏。

（2）模拟预测结果

在土壤剖面 z=-100cm（N1）、-300cm（N2）、-500cm（N3）、-600cm（N4） 处设置观测点。观测时间分别设为 T1（20d）、T2（50d）、T3（100d）、T4（180d）。 厂区非饱和带分层、剖面和观测点位置如图 5.6-1 。废水持续渗入土壤并逐渐向下 运移，BOD 初始浓度为 10000mg/L（10mg/cm3 ）。

土壤中污染物浓度随时间变化模拟结果如图 5.6-2 所示，土壤中污染物浓度随 深度变化模拟结果如图 5.6-3 所示。

图 5.6-2      石油烃在不同深度浓度-时间变化曲线

由图 5.6-1 可知，废矿物油连续入渗第60 天，N4 号监测点所在位置（非饱和

任公司   225

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

带底层）BOD5 污染物浓度开始升高，但实际危废暂存间矿物油暂存量较少，不可 能连续泄露 60 天，因此，企业在日常运行过程中，加强巡视和检查，发现破损及 时进行修复，以免非正常泄漏状况对土壤和地下水造成污染。

#### 5.6.2.4 土壤影响预测结论

本项目通过定量与定性相结合的办法，从大气沉降、地表漫流、垂直入渗等 主要影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。项目厂区建有完善的环保设施 及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好大气污染防治设 施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程 建设对土壤的影响较小。需强调的是，项目厂区包气带土层渗透性强，防污性能 弱，泄漏的污染物很容易穿透包气带进入到下部的含水层中，在企业施工中，应 注意防渗层、防渗措施等隐蔽工程的施工，同时在尽可能加大防渗层的厚度和降 低其渗透系数的同时，增加防渗措施的可靠性，减小污染物迅速穿过防渗层从而 污染地下水的风险。防渗层虽有效的阻隔了污染物的迁移，但大量的污染物会残 留在防渗层中，在项目服役期满后，应妥善处理防渗设施，避免二次污染。

表5.6-4      土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | （3.24）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地、牧草地）、方位（周边）、距离（厂界外 200m 范围内） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他 () |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 废气：颗粒物、SO2 、NOx 、NH3 、H2S 废水：pH、CODcr 、BOD5 、NH3-N 、SS、动植物油、TDS 危废贮存：废矿物油 生产设施：pH、CODcr 、BOD5 、NH3-N 、SS、动植物油 |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | pH、废矿物油 |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环 境影响评价项目类别 | Ⅰ类□; Ⅱ类☑; Ⅲ类□; Ⅳ类□ |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感 □ |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级 ☑ ；三级□ |  |  |  |  |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | a）☑ ；b） □ ；c） □ ；d） □ |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 | 点位类型 | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 见 4.2 章节 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 3 | 0～0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 6 | 0 | 0～3m |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-2018 中表 1 全 45 项（包含重金属和无机物、半挥发性有 |  |  |  |  |

|  |  | 机物、挥发性有机物）、表 2 石油烃（C10-C40 ），以及 pH 、阳离子 交换量、氧化还原电位、渗透率、土壤容重、总孔隙度，GB15618-2018 表 1 中 8 项，以及石油烃（C10-C40 ）、pH、阳离子交换量、氧化还 原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 评价 | 评价因子 | GB36600-2018 中表 1 全 45 项（包含重金属和无机物、半挥发性有 机物、挥发性有机物）、表 2 石油烃（C10-C40 ），以及 pH 、阳离子 交换量、氧化还原电位、渗透率、土壤容重、总孔隙度，GB15618-2018 表 1 中 8 项，以及石油烃（C10-C40 ）、pH、阳离子交换量、氧化还 原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。 |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600☑；表 D. 1□；表 D.2□；其他 () |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018）表 1 和表 2 第二类用地筛选值及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表 1 风险筛选值标准 |  |  |  |
| 影响 预测 | 预测因子 | pH、废矿物油 |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E☐；附录 F□；其他□ |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（若发生泄漏，污染物 125d 内不会穿过土壤层进入地下水， 应在调节池增加防渗层并设置检漏装置，定期开展地下水及土壤监 测，防患于未然），影响程度（较小） |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑ ；b） □ ；c） □ 不达标结论：a） □ ；b） □ |  |  |  |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；（其他） |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 西厂区内设 2 个监测点位（分别位 于洗毛车间附近、厌氧发酵装置附 近）、东厂区内设 1 个监测点位（位 于洗毛车间附近），西厂区南部东 侧牧草地设 1 个监测点位、东厂区 东侧耕地设 1 个监测点位，共计 5 个监测点位。 | 厂 区 内 监 测 点 ： GB36600 基 本 因 子 +pH、CODcr 、BOD5 、 氨氮、动植物油、石油 烃（C10-C40） 厂 区 外 监 测 点 ： GB15618-2018 基 本 因 子+pH、CODcr、BOD5、 氨氮、动植物油、石油 烃（C10-C40） | 1 次/5 年 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 通过源头控制，并做好防渗等措施后，本项目对土壤环境影响较小 |  |  |  |
| 注 1 ：“□”为勾选项，可√ ; “ () ”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2 ：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |

## 5.7 生态环境影响评价

（1）对土地利用的影响

本项目选址位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，主要利用现有 的闲置厂区进行建设， 占地性质属于工业用地。

（2）污染物排放对生态的影响

本项目污染物排放主要来自各环节产生颗粒物、SO2、NO2、NH3、H2S等，粉 尘对植物的影响主要表现于对作物光合作用的影响上，粒径大于1 μm的颗粒物的 扩散过程中可自然沉降，附着于植物叶片上，阻塞呼吸孔，有碍作物生长；SO2、 NO2 、NH3 、H2 S等污染物也会对制备的生长造成影响。

任公司   227

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

由工程分析可知，本项目在采取报告中提出的措施后，污染物排放量很小， 对周边植被环境影响较小。

（3）对植被覆盖率的影响

在项目建设过程中，使部分植被受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。 项目运营中，周边生态环境受到人为活动的影响将逐渐增加，导致原有生态环境 结构发生一定调整，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其影响将被控制在 一定范围内，并具有改善的可能性。项目建设及运营期带来的影响是区域自然体 系可以承受的。

（4）对动物的影响

本项目占地位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街， 占地范围及周 边人为活动频繁，基本无动物活动，同时项目运营期采用降噪措施后对环境影响 不大，因此，本项目实施后不会对区域动物的栖息繁殖等产生明显影响，也不会 造成区域动物物种的减少。

（5）对景观的影响

本项目占地位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，项目占地面积 相对较小，同时项目在设计时考虑了周边景观的要求，加强了对建构筑物及道路 以外的空地进行绿化，植物配置以乡土物种为主，疏密适当，高低错落，形成一 定的层次感。

表5.7-1      生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响 识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□； 自然保护区□； 自然公园□；世界自然遗产□；生 态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有 重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占地☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评级因子 | 物种□ ( ) 生境□ ( ) 生物群落□ ( ) 生态系统☑ ( ) 生物多样性□ ( ) 生态敏感区□ ( ) 自然景观□ ( ) 自然遗迹□ ( ) 其他☑ ( ) |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级 □ ；三级☑；生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（1.4）km2 ；水域面积：（）km2 |
| 生态现状 调查与评 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公 众咨询法□；其他□ |

| 价 | 调查时间 | 春季☑；夏季□；秋季□；冬季□；丰水期□；枯水期□；平水期□ |
| --- | --- | --- |
|  | 所在区域的生态问 题 | 水土流失☑；沙漠化☑；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其 他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性□；重要物种□；生 态敏感区□；其他□ |
| 生态影响 预测与评 价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生 态敏感区□；生物入侵风险□；其他□; |
| 生态保护 措施 | 对策措施 | 避让□；减缓☑；生态修复□；生态补偿☑；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他☑ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |

## 5.8 施工期环境影响分析

### 5.8.1 施工期环境空气影响分析

大气污染主要为施工扬尘、施工机械运转和施工车辆运输产生的有害气体。

（1）施工扬尘

施工场区扬尘的主要来源是施工场地开挖填方、露天堆场和裸露场地的风力 扬尘。由于施工需要，一些建筑材料和开挖的土方需临时堆放，在气候干燥及有 风的情况下，会产生扬尘，起尘风速与粒径和含水率有关，因此减小露天堆场和 保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的 扩散稀散与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。

表 5.8-1        不同粒径尘粒的沉降速度一览表

| 粉尘粒径 (μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0108 | 0.147 |
| 粉尘粒径 (μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径 (μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从上表中可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较 大的是一些粒径微小的粉尘。

根据有关资料，施工扬尘的影响范围一般在下风向 50m 范围内为重污染带、 50m～100m 为中污染带、100m～150m 为轻污染带、150m 以外基本不受影响。施 工扬尘对周边人群聚集点的影响很小。

通常施工扬尘中粒径大于 10μm 的颗粒物（降尘）会降落在植物叶片上，使植 物叶片表面积尘成层而抑制植物的光合作用、呼吸作用和蒸腾作用，不利于植物

任公司   229

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

的生长。根据类比，施工扬尘对周围植物的影响范围为扬尘点下风向 100m 范围内， 但在施工场地采取勤洒水等防尘抑尘措施后，施工扬尘对周围植物的影响范围可 以被控制在 20～50m 范围内，且施工对植物造成的这种影响是局部和暂时的，施 工结束，这些影响也随即消失。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（4～5 次/天），可以使空气中扬尘产生 量减少70%左右，收到很好的降尘效果，施工扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20～50m 范围内。施工阶段洒水的试验资料见表 5.8-2。

表 5.8-2      施工阶段使用洒水降尘试验结果一览表

| 距路边距离（m） |  | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP 浓度 | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒 水 | 2. 11 | 1.40 | 0.68 | 0.60 | 0.29 |
| 降尘效果（%） |  | 80.2 | 51.6 | 41.7 | 30.2 | 48.2 |

从表 5.8-2 可知，洒水抑尘可以使扬尘在20～50m 的距离内接近和达到《大气 污染物综合排放标准》 （GB16297-1996 ） 中无组织排放监控浓度限值要求的 1.0mg/m3（周界外浓度最高点）。

（2）车辆行驶扬尘

根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60% 以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，T；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表 5.8-3 为一辆 10t 卡车，通过一段长为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，

不同行驶速度情况下的扬尘量。

表 5.8-3        在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量    单位：kg/km·辆

| P（kg/m2） |  | 0. 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车速（km/h） | 5 | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0. 144 | 0.171 | 0.287 |
|  | 10 | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
|  | 15 | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
|  | 20 | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

从表 5.8-3 可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车 速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清 洁是减少扬尘的有效手段。

（3）机械废气

施工时使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料，柴油 燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气 污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工 地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界 外区域。

（4）汽车尾气

施工车辆主要以柴油为燃料，燃油产生的废气中含有 CO 、THC、NOx 等，其 污染物排放量不大，影响范围有限。

### 5.8.2 施工期水环境影响分析

（1）生活污水

工程施工人员在施工过程中会产生少量生活污水，主要污染物为 CODCr 、 BOD5 、NH3-N 、SS 、动植物油、总磷、总氮等。如果施工期生活污水直接排放， 废水下渗到项目区周边土壤，影响植被生长，造成环境污染。生活污水排入临时 化粪池处理后，定期清掏处理，不会对周边环境产生影响。

（2）施工废水

工程施工工地产生的施工废水中含有大量的淤泥，尤其在雨季，建筑施工的 工地将有较大量的工地污水产生，建议施工工地设置临时集水池、沉淀池对污水 进行简易处理，处理后用于冲洗车辆和喷洒路面。

通过上述措施能有效地控制对水体的污染，预计施工期对水环境的影响较小， 且将随着施工期的结束而消失。施工期产生的生活污水及施工废水不得随意排放。

### 5.8.3 施工期声环境影响分析

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制城市环境  噪声污染，对施工期间场界噪声限值要求执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》

任公司   231

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

（GB12523-2012）相关规定。

（1）施工期噪声源

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料运输过程中的交通噪 声及施工人员的人为噪声。

施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，其噪声强度较大，声源较多， 且又多位于室外。根据类比分析，施工期间的主要设备及其声源强度见表 5.8-4。

表 5.8-4      施工设备源强值

| 设备名称 | 噪声强度 dB(A) | 设备名称 | 噪声强度 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲击式打桩机 | 110 | 轮式载机 | 98 |
| 混凝土搅拌机 | 101 | 轮胎式液压挖掘机 | 96 |
| 混凝土泵 | 96 | 平地机 | 93 |
| 混凝土振捣机 | 95 | 推土机 | 98 |
| 振动压路机 | 95 |  |  |

施工期各种噪声源多为点源，按点声源衰减模式计算施工机械噪声的距离衰 减，预测结果见表 5.8-5。

表 5.8-5      施工噪声预测结果    单位：dB(A)

| 序号 | 施工 阶段 | 设备名称 | 预测点距离（m） |  |  |  |  | 达标距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 打桩 | 冲击式打桩机 | 96 | 90 | 84 | 76 | 70 | 100 | 560 |
| 2 | 结构 | 混凝土搅拌机 | 87 | 81 | 75 | 67 | 61 | 35 | 200 |
| 3 |  | 混凝土泵 | 82 | 76 | 70 | 62 | 56 | 19.5 | 110 |
| 4 |  | 混凝土振捣机 | 81 | 77 | 71 | 61 | 55 | 17.5 | 100 |
| 5 | 土石方 | 轮式载机 | 84 | 78 | 72 | 64 | 58 | 25 | 141 |
| 6 |  | 轮胎式液压挖掘机 | 82 | 76 | 70 | 62 | 56 | 19.5 | 110 |
| 7 |  | 平地机 | 79 | 73 | 67 | 59 | 53 | 14 | 80 |
| 8 |  | 推土机 | 84 | 78 | 72 | 64 | 58 | 25 | 141 |
| 9 |  | 振动压路机 | 84 | 78 | 72 | 64 | 58 | 25 | 141 |

表中数据表明，打桩阶段距离打桩机 100m 远处，昼间可达达标，夜间距离 560m 处才会达标，因此要求夜间打桩机禁止施工；土方阶段距离施工机械昼间 25m 远处，夜间 141m 远可标；结构阶段距离施工机械昼间 35m 远处，夜间 200m 远处 可达对应标准限值要求。

（2）施工噪声影响分析

本项目施工活动主要包括场地开挖、场地平整、地基处理工程、土建结构工 程、装修工程、设备安装工程、给排水与消防工程、配电工程等，上述工程施工 场地主要位于厂址内。根据表 5.8-5 预测结果，施工期间噪声影响最大的属打桩阶

段，昼间距离打桩点 100m 处方可满足标准限值要求，夜间应禁止施工；而结构阶 段昼间达标距离为 17.5～35m ，夜间为 100～200m；土石方阶段昼间达标距离为 14～25m ，夜间为 80～141m 。为了减小施工噪声影响范围较大，要严格控制施工 区的范围。

据现场调查可知，项目厂界周边最近村镇为明安图镇，直线距离为 0.91km ， 位于评价范围之外，施工活动应减少夜间施工，同时避开午间休息时间。施工期 运输建筑材料在一定程度上将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在 75～85dB（A），属间歇运行，且本项目运输量较小，对周边声环境的影响有限， 加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的， 因而施工噪声不会对沿线居民生活造成大的影响。

### 5.8.4 施工期固体废物影响分析

施工垃圾主要来自施工场地产生的建筑垃圾（主要指场地开挖、管道敷设、 材料运输、基础工程和车间等建构筑物等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材 料，如砂石、石灰、混凝土、木材和土石方等）以及由于施工人员活动带来的生 活垃圾等。

项目施工期间产生的固废主要是建筑垃圾及生活垃圾，这些固废如不及时处 理不仅有碍观瞻，影响景观，而且在遇大风干燥天气时，将产生扬尘；生活垃圾 如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病，对周 围环境产生不利影响。

因此，工程在施工期间要做好对施工垃圾的及时清理、清运至指定的垃圾堆 场堆放，使施工垃圾对环境的影响降至最低。

### 5.8.5 施工期土壤环境影响分析

本项目施工期施工活动控制在厂区范围内，施工期生活污水和施工废水均进 行了处理，不直接排放，不会对土壤环境产生大的影响；施工土方尽可能就地回 填，弃方按照当地环保部门和城市管理部门的要求处理，施工过程中产生的扬尘 沉降对土壤环境影响不大；施工用水来自市政供水管网，不开采地下水，不会对 土壤的盐分产生影响。

任公司   233

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

### 5.8.6 施工期生态影响分析

项目施工期对生态环境的影响主要体现在工程占地对土地性质的改变，工程 开挖对植被的破坏以及可能导致的水土流失，施工行为对动物生境的影响。

（1） 占地及水土流失影响分析

本项目不新增占地，厂区均为工业用地，土地利用方式未发生改变。

临时占地将扰动当地原地貌，破坏土壤结构，损毁地表植被，加剧水土流失， 导致该区域生物量和生产力的降低。但由于临时占地只是暂时性的，可采取一定 的经济补偿，并在施工结束后进行植被恢复，将施工占地影响降至最低。

施工占地和施工作业将使地表植被破坏，地面裸露。对雨水的蓄水、拦截作 用减弱，将导致土体抗蚀能力降低，如在雨季防护措施不当，会造成水土流失危 害。可能产生的水土流失危害主要表现在以下几点：

①施工过程中土方开挖使原有土壤结构受到破坏，加剧水土流失，损坏原有 的水土保持能力，对当地生态造成一定程度的破坏，如不采取措施会使环境恶化， 导致生态经济系统的恶性循环，从而加剧原有的水土流失。

②在地面坡度较大地段，开挖后常造成开挖面及填方外边坡裸露，被雨水冲 蚀易产生冲沟。

③施工过程中因填方需求，会有部分土方在施工场地存放，由于土方结构疏 松，孔隙度增大，易产生水土流失，一遇暴雨被冲刷流走，对周边环境产生影响。

本项目施工期间水土流失总量较少，对生态环境影响相对较小，且属于间歇 性，通过采取水土保持措施，水土流失影响将随施工结束而消失。

（2）对植被的影响分析

本项目施工对植被的影响主要表现在工程建设活动的实施，造成地表裸露， 使地表植被遭到破坏。项目评价范围内无重要的、珍稀的植物存在，且项目区域 地表植被稀疏，因此工程施工对植被的影响不大，施工结束通过厂区绿化、对现 有生态环境的整改等措施可以减少施工导致的植被损失。

（3）对动物的影响分析

施工期间的机械噪声对动物带来惊扰，部分动物将暂时离开以躲避人类的活 动；项目施工期短，项目评价区域为正镶黄旗明安图镇，动物物种数量少，为常

见动物，野生动物影响不大。

任公司   235

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

# 6 环境风险评价

## 6.1 风险调查

### 6.1.1 建设项目风险源调查

根据项目工程分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录 B、GB3000.18、GB30000.28，本项目生产过程中涉及的环境风险物质主要为 沼气（甲烷）、CODCr 浓度≥10000mg/L 有机废液、废矿物油，分布情况见表 6.1-1。

表 6.1-1        涉及危险物质分布情况一览表

| 序号 | 环境风险物质 | 物质特性 | 物质状态 | 存在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（甲烷） | 易燃 | 气态 | 厌氧发酵罐/气柜/沼气锅炉/沼气管道 |
| 2 | CODCr 浓度 ≥10000mg/L 有机废液 | 环境污染 | 液态 | TS 调节池、厌氧发酵罐 |
| 3 | 废矿物油 | 易燃 | 液态 | 危废暂存间 |

沼气（甲烷）、CODCr 浓度≥10000mg/L 有机废液、废矿物油安全技术说明书 详见表 6.1-2~8。

表 6.1-2        沼气（甲烷）安全技术说明书

| 标识 | 中文名： 甲烷 | 英文名：nethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.04 | CAS 号：74-82-8 |
| 理化 性质 | 性状：无色无臭气体 |  |  |
|  | 熔点(℃)：-182.5 | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |
|  | 沸点(℃)：-161.5 | 相对密度(水=1) 0.42(空-164℃) |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：53.32(-168.8℃) | 燃烧热(kJ/mol)：889.5 |  |
|  | 临界温度(℃)：-82.6 | 临界压力(MPa)：4.59 |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点(℃)：-188 | 稳定性： |  |
|  | 爆炸极限(V%)：5.3, 15 | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 |  |
|  | 引燃温度(℃)：538 | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭 泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场 移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧炸的危险。与五氧化、氨 气、次氨酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
| 毒性 | LD50：无资料；LC50：无资料 |  |  |
| 人体 危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人息。当空气中甲烷 达 25%~30%时可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。 若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触：无资料 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输。如呼吸停止， 立即进行人工呼吸。就医。 食入：无资料 |  |  |

| 个体 防护 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半 面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度 区作业，须有人监护。 |
| --- | --- |
| 泄漏 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急 处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速 扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出 气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意 通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 操作 处置 与储 存 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热 源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气 中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。 搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处 理设备。 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃ 。应与氧化 剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设 备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |

表6.1-3        CODCr浓度≥10000mg/L有机废液安全技术说明书

| 标识 | 中文名：CODCr 浓度≥10000mg/L 有机废液 | 英文名：无资料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：无资料 | 分子量：无资料 | CAS 号：无资料 |
| 理化 性质 | 性状：通常为深色液体，可能有刺激性气味。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：无资料 | 溶解性：与水互溶 |  |
|  | 沸点(℃)：无资料 | 相对密度(水=1) ：大于 1 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 | 临界压力(MPa)：无资料 |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 | 燃烧（分解）产物：水、二氧化硫、氮氧化物、二氧化 碳等 |  |
|  | 闪点(℃)：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无资料 | 禁忌物：无资料 |  |
|  | 引燃温度(℃)：无资料 | 灭火方法：使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。 |  |
|  | 无资料。 |  |  |
| 毒性 | LD50：无资料，LC50：无资料 |  |  |
| 人体 危害 | 吸入蒸气或雾可能引起呼吸道刺激、头晕、恶心等症状。皮肤接触可能导致刺激或腐蚀。 误食可能引起中毒，严重时危及生命。 |  |  |
| 急救 措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给予吸氧；如呼吸 停止，立即进行人工呼吸并就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量清水冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。 眼睛接触：立即用大量清水冲洗至少 15 分钟，并就医。 误食：不要催吐，立即饮用大量水或牛奶稀释，并立即就医。 |  |  |
| 个体 防护 | 穿戴防护服、手套、护目镜和口罩。 佩戴化学安全防护眼镜、防腐蚀手套和防护服。 接触蒸气时佩戴防毒面具 |  |  |
| 泄漏 处理 | 用砂土或其他惰性材料吸收泄漏物，收集于密闭容器中。 用大量水冲洗泄漏区域，避免污染水源。 |  |  |

任公司   237

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 操作 处置 与储 存 | 操作时佩戴防护装备（手套、护目镜、 口罩）。避免直接接触皮肤和眼睛。在通风良好 的地方操作，避免吸入蒸气。储存于阴凉、干燥、通风良好的地方。远离火源、热源和 氧化剂。与酸类、碱类分开存放。 |
| --- | --- |

表 6.1-4      矿物油的理化性质

| 标识 | 中文名 | 机油，润滑油 | 英文名 | lubricating |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 外观性状 | 淡黄色粘稠液体 | 闪点(℃) | 120~340 |
|  | 自燃点(℃) | 300~350 | 沸点(℃) | -252.8 |
|  | 相 对 密 度 (水=1) | 0.9348 | 相对密度(空气 = 1) | 0.85 |
|  | 饱和蒸气压 (kPa) | 0. 13/145.8℃ | 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、 丙酮等多数有机溶剂。 |
| 燃烧爆 炸危险 | 危险特性 | 可燃液体，火灾危险性为丙B 类；遇明火、高热可燃 | 燃烧分解产物 | CO 、CO₂等有毒有害气体 |
|  | 稳定性 | 稳定 | 禁忌物 | 硝酸等强氧化剂 |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容 器从火场移 至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火 场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭 火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 健康 危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者， 暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症 状及慢性油脂性肺炎。 |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗，就医。眼接触：提起眼睑，用流 动清水或生理盐水冲洗，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。 如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食用：饮适量温水， 催吐，就医。 |  |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)；紧急事 态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护： 穿防毒渗透工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟，避免长期 反复接触。 |  |  |  |
| 泄露 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应 急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排 洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量 泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理 场所处置。 |  |  |  |
| 储存 要求 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备 相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 运输 要求 | 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安 全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、 不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻 底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与 机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |

### 6.1.2 环境敏感目标

本项目生产过程中涉及的环境风险物质主要为沼气（甲烷）、CODCr 浓度≥ 10000mg/L 有机废液、废矿物油等，可能发生的风险污染源主要通过地下水、土壤 环境、大气环境扩散，环境敏感目标主要为周边的居住区，区域地下水、土壤及 大气环境。具体见表环境保护目标 2.7-3。

## 6.2 环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度， 结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按 照表 6.2-1 确定环境风险潜势。

表 6.2-1        建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 E | 危险物质及工艺系统危险性 P |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极度危害 P1 | 高度危害 P2 | 中度危害 P3 | 低度危害 P4 |
| 环境高度敏感区 E1 | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区 E2 | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区 E3 | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

（1）P 的分级确定

①危险物质数量与临界量比值（Q）计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.1、表 B.2 和《危 险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表 1 中规定的临界量来 P 的分级确 定。按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1 、q2 、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1 、Q2 、Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：a. 1≤Q＜10；b. 10≤Q＜100；c.Q≥100。

表 6.2-2        本项目Q 值确定表

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 最大贮存量 | 在线量 | 临界量 | Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（甲烷） | t | 0.129 | 0.01 | 10 | 0.014 |
| 2 | CODCr 浓度 | t | 46.92 | / | 10 | 4.692 |

任公司   239

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

|  | ≥10000mg/L 有机废液 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 废矿物油 | t | 0.27 | / | 2500 | 0.0001 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4.7061 |
| 注 1 ：沼气柜 300m3 ， 甲烷占 60% ， 甲烷密度按 0.716g/L。 注 2 ：CODCr 浓度≥10000mg/L 废水最大存在总量约 3128m3 ，CODCr 按 15000mg/L 计。 |  |  |  |  |  |  |

经计算，本项目∑Q=4.7061 ，1≤Q＜10。

②行业及生产工艺评估（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表 6.2-3 评估生产工艺情况。其中具 有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为 a.M>20； b. 10<M≤20；c.5<M≤10；d.M=5 ，分别以 M1、M2 、M3 和 M4 表示。

表 6.2-3        行业和生产工艺评估一览表

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色 冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝 化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢 工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、 磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石 生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a 、危险物质 贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站 的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含 城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃ , 高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目行业类别为其他，项目涉及危险物质使用、贮存，M 值为 5。

表 6.2-4        本项目M 值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气柜、危废暂存间、沼气锅炉等 | 危险物质的贮存、使用 | 1 | 5 |
| 项目 M 值Σ= 10 |  |  |  |  |

由表 6.2-4 可知，本项目行业及生产工艺评估为 M4。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表 6.2-5 确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1 、P2、P3 、P4 所示。

表 6.2-5        危险物质及工艺系统危险性（P）分级一览表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量比值 1≤Q＜10，行业及生产工艺评估为 M4，根 据表 6.2-5 ，本项目危险物质及工艺系统危险性为 P4。

（2）E 的分级确定

1）大气环境

大气环境敏感程度（E）分级详见表 6.2-6。

表 6.2-6        大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| El | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数 大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500m 围内人口总数大于 1000 人； 油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人 |
| E2 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数 大于 1 万人，小于 5 万人，或周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人 |
| E3 | 边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小 于 1 万人：或周边 500m 范围内人口总数小于 500 人，油气、化学品输送管线管 段周边 200m 范围内，每千米管段人口数小于 100 人 |

项目边 5km 范围内居住区、区疗卫生、文化教自、科研、行政小等机构人口 总数（含周边企业员工）为 21414 ，大于 1 万人、小于 5 万人，厂区周边 500m 范 围（含周边企业员工）人口小于500 人，敏感程度为 E2。

2）地表水环境

本项目拟建厂址南侧 135m 处为河流，地表水环境敏感程度（E）分级依据地 表水功能敏感性和敏感目标分级判定，敏感程度分级依据详见表 6.2-7。

表 6.2-7        地表水环境敏感程度（E）分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

地表水功能敏感性分区和敏感目标分级详见表 6.2-8~9。

表 6.2-8        地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速 时，24h 流经范围内涉跨国界的。 |

任公司   241

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速 时，24h 流经范围内涉跨国界的。 |
| --- | --- |
| 敏感 F3 | 上述地区以外的其他地区 |

表 6.2-9        地表水敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近 岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多 类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区 及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒 危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄 游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒 危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区； 海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近 岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多 类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区； 具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大 水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感目标； |

以本项目厂址为起点，后河属于内陆河，下游不涉及跨越国界、省界，地表 水功能敏感性分区为 F3。

本项目不涉及废水的直接外排，河流下游 10km 范围内无集中式地表水饮用水 水源保护区；农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地；珍稀濒危 野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄 游通道；世界文化和自然遗产地，以及水产养殖区、天然渔场、森林公园、地质 公园，地表水敏感目标分级为 S3。

上述，项目区域地表水功能敏感性分区为 F3 ，环境敏感目标为 S3 ，根据表 6.2-67 ，地表水环境敏感程度分级为 E3。

3）地下水环境

地下水环境敏感程度（E）分级依据地下水功能敏感性和包气带防污性能判定， 敏感程度分级依据详见表 6.2-10。

表 6.2-10        地下水环境敏感程度（E）分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级详见表 6.2-11~ 12。

表 6.2-11        地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 G1 | 集中式饮用水源地（包括已建、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）标 准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关 的其他保护区。如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 敏感 G2 | 集中式饮用水源地（包括已建、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准 保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外 的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉 等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a。 |
| 敏感 G3 | 上述地区以外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定涉及地下水环境敏感区 |  |

表 6.2-12        包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m ，K≤1.0×10-6cm/s ，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m ，K≤1.0×10-6cm/s ，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m ，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s ，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

项目周边分布有分散式饮用水源井，属联村连片分散式饮用水水源地及单井分 散式饮用水井，敏感性分区为 G2。

项目厂址岩土层单层厚度大于 1.0m ，渗透系数 5.79×10-3cm/s~5.78×10-2cm/s， 且分布连续、稳定，防污性能分级为 D1。

上述，项目区域地下水功能敏感性分区为 G2 ，包气带防污性能分级 D1 ，根 据表 6.2-10 ，地下水环境敏感程度分级为 E1。

（4）环境风险潜势

表 6.2-13        项目各要素风险潜势判断

| 环境要素 | 敏感程度 | 危害等级 | 风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | E2 | P4 | Ⅱ |
| 地下水环境 | E1 | P4 | Ⅲ |
| 地表水环境 | E3 | P4 | Ⅰ |

本项目危险物质及工艺系统危险性为 P4，大气环境敏感程度为 E2、地表水环 境敏感程度为 E3 、地下水环境敏感程度为 E1 ，根据表 6.2-1 ，大气环境风险潜势 为 II 、地表水环境风险潜势为Ⅰ 、地下水环境风险潜势为Ⅲ。

## 6.3 环境风险评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的环境风险评价 工作级别的划分见表 6.3-1。

表 6.3-1        环境风险评价工作等级划分表

任公司   243

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 环境风险潜势 | Ⅳ 、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防 范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

根据表 6.3-1 ，本项目大气环境风险评价等级为三级，大气环境风险评价范围 为项目厂界向外延伸 3km 形成的包络线区域；地表水环境风险评价等级为简单分 析，本项目不涉及废水的排放，不设评价范围；地下水环境风险评价等级为二级， 评价范围以厂区为起点，地下水环境风险评价范围与地下水环境评价范围等同。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境三级评 价应定性分析说明大气环境影响后果；地下水低于一级评价的，风险预测分析与 评价要求参照 HJ610 执行。

## 6.4 环境风险识别

### 6.4.1 物质危险性识别

本项目涉及的危险物质主要为沼气（甲烷）、CODCr 浓度≥10000mg/L 有机废 液、废矿物油、火灾/爆炸伴生/次生物（CO），危险性详见表 6.4-1。

表 6.4-1        危险化学品危险性识别结果表

| 化学品名称 | 危险性介绍 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- |
| 沼气（甲烷） | LD50：无资料，LC50：无资料。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时， 使空气中氧含量明显降低，使窒息。当空气中甲烷达 25%~30%时可 引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。 若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 | 易燃气体 （第 2. 1 类 危险品） |
|  | 闪点：-188℃ , 沸点：-161.5℃ 。易燃，与空气混合能形成爆炸性混 合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化、氨气、次氨酸、 三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |
| CODCr 浓度 ≥10000mg/L 有机废液 | LD50：无资料，LC50：无资料。吸入蒸气或雾可能引起呼吸道刺激、 头晕、恶心等症状。皮肤接触可能导致刺激或腐蚀。误食可能引起中 毒，严重时危及生命。 | 环境危害、 腐蚀、健康 危害 |
|  | 闪点：无资料，沸点：无资料。可燃。 |  |
| 废矿物油 | 可燃液体，火灾危险性为丙 B 类；遇明火、高热可燃。 | 易燃液体 |
| CO | LD50：剧毒，LC50：大鼠吸入 LC50（mg/m3 ）：1807ppm（4 小时）。 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 急性中毒：轻度 中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧 血红蛋白浓度可高于 10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤黏膜 呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋 白浓度可高于 30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频 繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血 红蛋白可高于 50% 。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60 天的症状缓 | 第 2.3 类，毒 性气体（次） |

| 化学品名称 | 危险性介绍 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- |
|  | 解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外 系损害为主。 慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |  |
|  | 闪点：小于-50℃ , 沸点：-191.4℃ 。是一种易燃易爆气体。与空气混 合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | 第 2. 1 类，易 燃气体（主） |

### 6.4.2 生产过程潜在风险识别

根据本项目工程特点，对生产过程可能发生的危险因素分析见表 6.4-2。

表 6.4-2        生产过程主要风险因素分析

| 事故环节 | 类型 | 事故原因 |
| --- | --- | --- |
| 储存 | 泄漏 | 阀门破损、设备损坏，违章操作，安全阀及控制系统失灵 |
|  | 中毒 | 泄漏导致储存场所有害物浓度超标 |
|  | 火灾、爆炸伴生 /次生物 | 气柜、储罐遇泄漏、雷击、明火等 |
| 生产 | 泄漏 | 管线、阀门损坏等 |
|  | 中毒 | 物料泄漏导致车间或局部地区有机物浓度超标造成人员中毒 |
|  | 烫伤 | 保温失效、冷却系统工作异常等 |
|  | 火灾、爆炸 | 设备损坏泄漏、遇明火，物料高温等 |
| 运输 | 泄漏 | 管线破损、操作不当等 |

#### 6.4.2.1 物料储存过程风险识别

项目涉及的危险物质最大储存量、储存过程潜在风险见表 6.4-3。

表 6.4-3        物料储存过程风险识别

| 序号 | 环境风险物质 | 最大储存量/t | 分布位置 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（甲烷） | 0.129 | 厌氧发酵罐/气柜/沼气管道 | 火灾、爆炸伴生/ 次生物 |
| 2 | CODCr 浓度≥10000mg/L 有机废液 | 46.92 | TS 调节池、厌氧发酵罐 | 泄漏 |
| 3 | 废矿物油 | 0.27 | 火灾事故次生/伴生产生 | 火灾、爆炸伴生/ 次生物 |

#### 6.4.2.2 生产过程风险识别

本工程生产过程中涉及有毒、易燃、易爆等危险因素。各个工段发生事故的 主要原因可能为：①生产装置温度超过物质闪点或与生产装置挥发出的物质蒸汽 与空气混合达到爆炸极限。②生产设备密封点、阀门等损坏、管道破裂、操作失 误、自然灾害等造成物质泄漏，遇明火引发火灾。③有毒物质泄漏引发人员中毒。

#### 6.4.2.3 运输过程风险识别

本项目沼气自用不外售，生产废水经调质后作为有机肥（固废、液肥）还田 利用（自用），不涉及危化品运输。沼气在厂区内通过管道运输，若发生阀门损 坏等，可引起沼气泄漏，若发生火灾、爆炸对环境和周边人群造成较大影响。

任公司   245

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

### 6.4.3 向环境转移途径

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径，同时 这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气 和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。从建设项目主要危险物质 的理化性质来看，若发生泄漏等，通过土壤、空气及地下水环境进行扩散。

### 6.4.4 环境风险识别结果

项目风险识别结果见表 6.4-4 ，危险单元分布见图 6.4-1。

表 6.4-4        建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的 环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厌氧发酵装 置 | 气柜、厌氧 发酵罐 | 沼气 | 火灾、爆炸 | 大气扩散 | 周围企业办公生活区 |
| 2 |  | TS 调节 池、厌氧发 酵罐 | CODCr 浓度 ≥10000mg/L 有机废液 | 泄露 | 地下水和土壤 环境 | 周围企业办公生活区 以及厂区及周边地下 水环境和土壤环境 |
| 3 | 公辅工程 | 沼气锅炉 | 沼气 | 火灾、爆炸 | 大气扩散 | 周围企业办公生活区 |
| 4 |  | 危废暂存 间 | 废矿物油 | 泄露、火灾 | 地下水、土壤 环境、大气扩 散 | 周围企业办公生活区 以及厂区及周边地下 水环境和土壤环境 |

图6.4-1        本项目厂区内环境风险单元分布情况示意图

## 6.5 大气环境风险事故影响分析

### 6.5.1 事故类比调查

（1）沼气事故

2017 年 5 月 13  日，广东潮州市饶平县，一村民王某因疏通堵塞管道，在场的 以及随后赶来的5 人先后下池施救，该事件导致六人死亡。

2017 年 5 月 17  日，大连旅顺有村民下沼气池去疏通，结果晕倒，后多人在参 与施救过程中掉入池中，造成 8 名村民死亡，2 人受伤。

2017 年 5 月 29  日晚间 19 时许，重庆奉节县白帝镇 3 人在清理沼气池内杂物 时晕倒在池内。据现场群众介绍，事发时，先是一人未做防护措施便下到沼气池 清理杂物，因没有关闭电源造成触电，另外两人在营救过程中，也因接触到漏电， 跌入沼气池。虽经全力抢救，但因长时间吸入过多毒气，3 人仍不幸身亡。

2017 年 6 月 8  日晚 7 点左右，重庆涪陵焦石镇发生了一起沼气中毒事件，有

任公司   247

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

四人因中毒过深而死亡。

2017 年 6 月 12  日，广西平果县新安镇汤那村黄胎屯发生一起突发事件，9 名 村民被困晕倒水池内，后经抢救无效死亡。

（2）羊毛仓库火灾事故

①事故及处置过程

2022 年 6 月 25  日 6 时左右，桐乡经济开发区凤翔东路 71 号浙江高和羊毛科 技有限公司羊毛仓库起火，接警后，当地应急、消防等相关部门立即赶赴现场处 置，火势迅速得到控制，无人员伤亡。

当天凌晨 4 时 30 分左右，建晖纸厂起火，东莞消防队员迅速赶往扑救，火势 逐步蔓延，早上 6 时左右， 广东省消防总队接报后紧急启动应急预案，先后调集 大量消防力量赶往驰援。当天上午 11 时，火势得到基本控制，但火苗依旧在嗤嗤 燃烧。中午 1 时，天上突起一阵大风，原本逐渐减小的烟雾再次变浓，火苗重新 又蹿了出来。随后，在现场消防力量坚持压制下，火势又逐步变小，但时有反复。

②环境后果分析

火灾发生时，现场黑色烟羽向高空飘向远方，主要污染物为未燃尽的灰尘及 比空气轻的一氧化碳、氮氧化物，污染的空气未对周边人员造成危害。消防过程 产生的尾水收集于厂内事故池，未造成周边水体污染。

③事件预防措施

事故暴露出企业管理不到位，隐患排查整治不彻底等问题。为深刻吸取事故 教训，有效防范事故发生，现提出如下要求：切实加强安全管理。对仓库内电线 线路问题要定期排查及更换，避免线路老化造成火灾事故，同时还要加强明火与 防静电管理，杜绝火灾事故的发生。建立健全各种规章制度。贯彻落实安全生产 方针，必须严格落实生产责任制、工种岗位责任制、事故责任追究制等，实行安 全工作人人管理，让每个人、每个部门都要负起职责范围内的安全工作，使安全 工作做到层层有人抓，事事有人管，人人有专责。

根据我国化工企业发生的较大及其以上级别事故，将已搜集事故进行分类。 《企业工伤亡事故分类》（GB6441-86）将工况商贸中可能发生的事故划分成 20 类，但就化工行业，共有 9 种常见类型，其他类型基本没有发生的条条或极少发

生，所以在统计中着重依照这 9 个类别将已收集到的事故案例进行分类，详见表

6.5-1。

表 6.5-1      事故分类情况

| 事故类型 | 百分数（%） |
| --- | --- |
| 其他爆炸 | 34.42 |
| 中毒与窒息 | 22.69 |
| 燃气爆炸 | 21.01 |
| 火灾 | 8.4 |
| 高处坠落 | 5.04 |
| 塌陷 | 4.20 |
| 灼伤 | 2.52 |
| 火药爆炸 | 0.84 |
| 触电 | 0.84 |

从统计可以看出，8 年间我国化工企业发生较大及其以上级别事故次数较多的 类型依次是：其他爆炸、中毒与窒息、燃气爆炸、火灾和高处坠落。

针对化工行业企业生产特点，将化工企业生产划分为若干个环节，对事故进 行分类，见下表 6.5-2 所示。

表 6.5-2      易发生事故环节统计一览表

| 生产环节 | 按事故数量（%） | 按死亡人数（%） |
| --- | --- | --- |
| 工艺 | 34.45 | 35.69 |
| 施工作业 | 18.49 | 17.25 |
| 检修 | 12.61 | 10.59 |
| 储存 | 8.4 | 8.63 |
| 清理 | 7.56 | 5.49 |
| 调试 | 4.2 | 5. 1 |
| 运输装卸 | 1.68 | 1.57 |
| 气体充装 | 1.68 | 3. 14 |
| 未知 | 10.92 | 12.55 |

统计分析显示，在生产环节中，生产工艺中发生事故的概率较高，并且死亡 人数约占生产环节死亡总人数的 36%。

近几年国内化工行业 116 次主要事故原因统计分析结果见下表 6.5-3 所示。

表 6.5-3      国内主要化工事故原因统计结果（引自《全国化工事故案例集》）

| 序号 | 主要事故原因 | 出现次数 | 所占百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违反操作规程 | 60 | 51.7 |
| 2 | 不懂技术操作 | 7 | 6.0 |
| 3 | 违反劳动纪律 | 5 | 4.3 |
| 4 | 指挥失误 | 2 | 1.7 |
| 5 | 缺乏现场检查 | 2 | 1.7 |
| 6 | 个人防护用具缺陷 | 1 | 0.9 |
| 7 | 设备缺陷 | 25 | 21.6 |
| 8 | 个人防护用具缺乏 | 9 | 7.8 |

任公司   249

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 序号 | 主要事故原因 | 出现次数 | 所占百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 设计缺陷 | 2 | 1.7 |
| 10 | 原料质量控制不严 | 1 | 0.9 |
| 11 | 操作失灵 | 1 | 0.9 |
| 12 | 没有安全规程 | 1 | 0.9 |
| 13 | 合计 | 116 | 100 |

由上表可知，由于违反操作规程、违反劳动纪律、不懂技术操作等人为因素 发生的事故最多，占 65%以上，因设备缺陷、设计缺陷等引起事故次数约占 23.3%。

### 6.5.2 大气环境风险影响分析

本项目涉及的环境风险物质沼气、废矿物油属于易燃易爆物质如果储存及输 送的环境、管理等其中的某一环节出现问题，可能会发生火灾爆炸事故，造成无 法估量的损失。夏季高温、雷雨等季候条件对环境风险物质的安全储存威胁很大， 很多环境风险物质火灾也多发生在炎热的夏季。环境风险物质产生的火灾爆炸事 故主要有以下几方面原因：

（1）温度升高使环境风险物质体积压力增大。易燃液体的膨胀系数普遍较大， 储存在密闭容器中，受热后体积容易膨胀，同时蒸气压增大，使容器内压力增大。 容器内压力若超过了容器所能承受的压力，就会造成容器故障，甚至炸裂。高温 季节，盛装易燃液体的铁桶出现的“鼓桶 ”现象及玻璃容器出现的炸裂现象都是 易燃液体受热膨胀所致。如果容器是敞口，液体膨胀超过其容量就会外溢，出现 跑、冒、滴、漏现象。

（2）气体的膨胀系数更大。气体一般都是装在钢瓶里的，随着温度的升高， 钢瓶内的压力就会增大。压力过高，钢瓶就有爆炸的危险。

（3）温度升高使液体的蒸发速度加快。易燃液体的蒸发性不但与液体本身的 性质有关，而且受周围环境的影响，其中温度对它的影响更大。温度越高，易燃 液体蒸发的就越快，液面上蒸气浓度越高，蒸汽与空气形成爆炸性混合气体的可 能性就越大，火灾爆炸的危险性就越大。

（4）温度升高加速氧化分解和自燃。受温度、湿度等的影响，许多危险化学 品受热后容易分解，释放出氧气甚至氧原子，使其他物质氧化，同时放出大量的 热。如果通风不良，热量积聚不散，致使温度升高，又会加快化学品的氧化速度， 产生更多的热，促使温度继续升高，当温度达到其自燃点时，就会自燃。

火灾爆炸事故产生的环境风险包括物料在火灾爆炸过程中产生的次生污染物 一氧化碳（有毒气体）、氮氧化物及物料本身的挥发气对大气环境的污染影响和 周边环境保护目标（主要为评价范围内的村庄）中人员健康的影响；火灾爆炸导 致环境风险物质的飞溅、地表漫流、下渗等对土壤和地下水环境的污染。

本项目针对可能发生的火灾爆炸事故，建设了消防灭火系统，针对环境风险 物质的理化性质有针对性的采取不同的灭火方式；建设了火灾预防报警系统；针 对火灾爆炸事故可能产生的大气、水、土壤等环境的污染影响的防治措施详见对 应环境要素的控制措施分析内容。

综上所述，本项目的火灾爆炸事故伴生/次生物对大气环境影响可以接受。

### 6.5.3 地表水环境风险影响分析

本项目事故状态下产生的废水经应急事故水池收集后，分批送往明安图镇污 水处理厂进行处理，不直接向外环境排放废水，因此不再对地表水环境进行预测 与评价。

### 6.5.4 地下水环境风险影响预测与评价

地下水环境影响预测见地下水环境风险预测，风险预测分析与评价要求参照 HJ610执行，项目选择了事故状态下的TS调节池泄漏进行预测，根据本报告地下水 预测章节，预测结果如下：

厌氧发酵装置TS调节池发生非正常状况泄漏后，若能及时采取应急处置措施， 在较短的时间内切断污染物下渗通道，下渗引起的污染晕不会对含水层造成持续 的污染，不会对周边的分散式饮用水源地造成污染。

厌氧发酵 TS 调节池中的洗毛车间废水全部作为厌氧发酵装置原料，不外排。 正常工况下，企业按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

中的相关要求做好厂区防渗，并且定期检查，防渗层发生破损及时修补，发现跑 冒滴漏及时清理，定期监测，可有效避免项目对地下水环境产生污染。

非正常工况下，污水各池体防渗层发生破损而造成泄漏，工作人员发现泄漏 需要一定时间，根据模型分析，非正常工况下污染物的持续泄漏将会对下游地下 水局部产生较大的影响，因此项目管理方应加强废水构筑物防渗层的检查与维护，

任公司   251

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

尽量缩短非正常工况污染周期，以减小对下游水质的影响。

### 6.5.5 土壤环境风险影响分析

本项目可能发生的土壤环境风险主要来自环境风险物质的贮存设施、储罐、 生产装置及物料输送管道发生破损，导致环境风险物料泄漏，未被及时收集进入 土壤环境，对其造成污染，影响土壤中的微生物生存，造成土隙的盐碱化，破坏 土壤的结构，对土壤环境造成局部斑块状的影响。

本项目通过对环境风险物质的贮存设施、储罐、生产装置地面进行硬化、防 渗、防腐等处理，环境风险物质的贮存设施、生产装置设处设置防泄漏裙脚，防 止物料泄漏及雨水等进入库/车间内，同时设置泄漏液收集系统；储罐设置围堰和 泄漏液收集罐，确保泄漏物料控制在围堰区内；输送管道均为明管布置，便于物 料泄漏的及时发现，同时以便于泄漏物料的清理。

通过以上措施，本项目从源头、污染途径控制土壤环境风险影响，并配置监 控系统，便于及时发现和清理影响，将风险控制在厂区范围内，风险可控。

## 6.6 环境风险防范措施及应急要求

要求企业组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担企业 的环保安全工作。结合公司运行情况，制定严格的生产操作规则、部分安全生产 管理制度和事故应急计划，开展厂区安全评价工作，完善事故应急处理手段和设 施，同时加强安全教育，以增强职工的安全意识和安全防范能力。

### 6.6.1 风险管理

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号），“建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体”，企业应严格按照该文 中的规定执行，同时“应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善”。

经过对类似事故原因的统计，人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严 格管理，做好职工的环保意识培养是预防事故发生的重要环节。

（1）加强环保意识教育以提高工作职工的责任心和工作主动性。

（2）操作人员需定期进行岗位系统培训，熟悉工作岗位责任、规程，加强岗

位责任制。

（3）厂区采用双回路电源供电，以保证供电的连续性。

（4）严格遵守开、停车及操作规程，适当对职工进行技术培训。

（5）对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，设安全员巡检。

（6）严禁明火，必要时应按规章申办点火许可证，并应有严格安全措施，经 检查可行后方可点火。

（7）施工、设备、材料应按规章进行认真地检查、验收。设计、工艺、管理 三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关，杜绝偷工减料现象。

### 6.6.2 总图布置防范措施

（1）总图布置安全防范措施

本项目厂区内建构筑物主要包括生活办公区、生产区和辅助工程区，各装置 平面布置在满足有关防火、防爆及安全卫生标准和规范要求的前提下，尽可能集 中化布置，并考虑同类设施相对集中。其中，生产和存储设施设置远离办公楼等 人员集中场所；气柜和各生产设施等间距符合有关防火和消防要求；合理划分管 理区、工艺生产区、储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进 行管理；根据车间生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、 分区布置。除此之外，厂区结合交通、消防的需要，装置区周围设置消防通道， 以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。厂区内地势平坦、道路 畅通、布局合理。

（2）地面硬化及事故废水收集措施

洗毛车间、无害处理车间、厌氧发酵装置区等处均应硬化地面，并采取相应 的防渗措施。在四周设废水收集沟，收集沟与项目事故水池相连。确保发生事故 时，灭火时产生的废水可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水 和地表水。

### 6.6.3 装置设备和工艺安全

（1）工艺流程设计，应尽量减少工艺流程中危险废物和危险物料的存量；建 立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常开停车、正常操作外，还

任公司   253

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施；严格控制各单元反应的 操作温度，操作压力和加料速度等工艺指标，要尽可能采取具体的防范措施，防 止工艺指标的失控；对主要危险操作过程采取温度、压力等在线检测，确保整个 过程符合工艺安全要求；所有设备、管道的法兰必须有消除静电的跨接措施。设 备和管线必须防静电接地，电阻值应符合规定的要求。

（2）在沼气供气母管及炉前各组燃烧器入口处设置快速切断阀，并与炉膛熄 火保护系统相连接。为防止回火，严格控制炉内负压及沼气压力。设置沼气低压 报警及保护装置。当沼气压力过低或炉膛突然熄火时能迅速切断供气，以免引起 爆炸。沼气管道设有静电保护装置。

（3）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当 地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。

（4）压力容器、压力管道等特种设备，应按《压力容器设计规范》的规定， 由有相应资质的单位设计、制造、安装；高温和低温设备及管道外部均需包绝缘 材料；输送的设备和管道应设计用非燃材料保温；高温设备和管道应设立隔离栏， 并有警示标志。建设项目的压力容器必须建立其技术档案及其相关的安全操作规 程和安全管理制度。

（5）排气筒专设避雷针，高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷 击，防雷击措施应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定。

（6）生产装置的供电、供水、供风等公用设施必须满足正常生产和事故状态 下的要求，并符合有关防爆法规、标准的规定；保温夹套管及表面温度超过 50℃ 的设备。均需采用保温绝热措施，并加强管理，因为检修等原因损坏的，必须及 时恢复。施工时严格执行《工业管道工程施工及验收规范》，防止因施工导致车 间管道、阀门破裂而产生泄漏事件。

（7）进入厂区人员应穿戴好个人安全防护用品。同时工作服要达到“三紧” ， 女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，必须为高温岗位 提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。操作电 气设备的电工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，并有监护人。对于高温高热岗位，应 划出警示区域或设置防屏蔽设施，防止人员受到热物料高温烫伤。

### 6.6.4 危险物质储运操作风险防范措施

危险化学品必须根据各自的性质制定合理的操作规范、工作程序，并将操作 规程张贴在对应工段的显眼位置，以便随时查看。根据各自的性质必须配备合理 的防护措施，并对操作工人进行严格的培训，严格要求各操作工人佩戴防护措施， 熟练掌握操作技巧和工艺，减少因人为失误造成的风险事故。根据各工段、各物 资性质的不同，确定在各工段配备、放置合理的风险处理物资，风险处理物资必 须在车间显眼处，并标示，以便随时可以启用。

建设 1 座封闭式沼气火炬，处理量 250m3/h ，筒体不锈钢，高度为 6m ，作为 沼气应急排放系统。

### 6.6.5 消防及火灾报警系统

（ 1 ）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国 家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置 明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生 爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口 及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范（2018 年修订）》（GB50016-2014） 的要求。

（2）本项目应根据《建筑设计防火规范（2018 年修订）》（GB50016-2014） 的要求设置消防栓、消防水池、灭火器等设施；消防水是独立的稳高压消防水管 网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消 火栓。灭火器应尽量采用泡沫灭火系统或干粉灭火系统。

（3）火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警 装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。

### 6.6.6 事故废水风险防范措施

（1）事故废水收集

正常情况下，各装置内污染区和非污染区雨水分别收集。污染区的初期雨污 水通过设置在设备区四周的围堰排水沟汇集进入雨水系统，雨水干管上闸门关闭， 联络管上闸门打开，初期雨污水经雨水排水管网收集后排入事故水池暂存。非污

任公司   255

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

染区及其他辅助设施的清净雨水经排水沟汇集后进入雨水系统，雨水干管上闸门 打开，联络管上闸门关闭，全厂清净雨水经雨水排水管线收集后排出项目厂界区。

事故状态下，雨水干管上闸门关闭，联络管上闸门打开，事故废水经雨水排 水管网收集后排入事故水池暂存。通过开启和关闭不同雨水排水干管上切换井中 的闸门，可实现不同区域事故废水的单独切换。

本项目在东西两个厂区内分别设置 1 座 400m3 应急事故水池，用于接收事故 废水和初期雨污水，待事故结束后，采用罐车分批送往明安图镇污水处理厂委托 处理。

（2）消防事故水池

建设单位对项目厂区的事故水、消防废水、初期雨水等进行收集，收集进入 事故水池。

本次评价，全厂事故应急水池容积根据中石化安环局《水体污染防控紧急措 施设计导则》进行计算：

V=（V1+V2-V3 ）max+V4+V5

式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5= 10qF

q—降雨强度，mm ，按平均日降雨量，q=qa/n；

qa—年平均降雨量，正镶白旗南部丘陵草原平均年降雨量为 360mm、 北部沙区平均年降雨量为 268mm ，本项目位于南部草原丘陵区，取值 360mm；

n—年平均降雨天数，正镶白旗年降雨天数为 60~80 天，本次评价取值 60 天；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

V1 ，西厂区 V1=64（沼肥），东厂区 V1=0；

V2 ，按全厂最大一次消防用水量计算得到，最大消防用水量为 288m3。

V3 ，V3 取值为 0；

V4，对于本项目不考虑，0；

V5 ，东厂区占地面积 11703.99m2 ，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面 积为 3000m2（0.3ha）；西厂区占地面积 20729.85m2 ，必须进入事故废水收集系统 的雨水汇水面积为 8300m2（0.83ha），故东厂区 V5= 10×360/60×0.3= 18m3 ，西厂区 V5= 10×360/60×0.83=49.8m3。

故西厂 区 V= （V1+V2-V3 ）max+V4+V5=64+288-0+0+18=370m3 ， 东厂 区 V= （V1+V2-V3）max+V4+V5=0+288-0+0+49.8=337.8m3，本项目东西两个厂区内分别配 置 1 座应急事故水池，容积均为 400m3 ，可以满足厂区事故废水的存放。

（3）雨水管控

厂区内雨污分流，要求厂区雨水总排口设置截止阀，一旦发生事故，关闭阀 门，废水打回事故水池。雨水排放口设监测点位，有流动水时按日监测，监测因 子：pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物等。初期雨污水全部收集进入事故水池， 待事故结束后，采用罐车分批送往明安图镇污水处理厂委托处理。

### 6.6.7 其他措施

（1）对生产中可能泄漏沼气的设备和工作区域设有安全警示标志，配备便携 式甲烷检测仪，安装可燃气体报警装置，制定和实施严格规范的设备维修制度， 提高设备、各种泵类、风机及其阀门、法兰等的密封性能，降低设备、管线的泄 漏，一经发现泄漏应立即检修，不得延误。

（2）沼气设施停气检修时必须切断沼气来源并将内部沼气吹净。进入沼气设 备内部或可能存在沼气的部位，应进行甲烷含量分析，并经安全管理人员开具安 全作业证后方可进入。

（3）加强火源管理，生产区和仓库区严禁烟火，对设备需进行维修焊接，应 经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设 备安装防火、防爆装置。

（4）加强管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度。建立公司环境部 门，分管负责风险防范，配合地方政府制定完整的火灾爆炸事故应急措施。

（5）在沼气净化设施等周边带电操作时，要注意用电安全，电插座、电源线

任公司   257

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

的长度、走向、操作地点的设置等情况必须按照厂区内安全技术人员的要求设置， 符合相关的规范要求，不得随意设置。

（6）配合各级消防部门的检查，加强消防设施的维护，并做好消防演练工作， 加强宣传，公司员工上岗前必须进行严格的消防知识学习。

## 6.7 突发环境事件应急预案

建设单位应编制突发环境事件应急预案，同时按照《企业事业单位突发环境 事件应急预案评审工作指南（试行）》要求自行组织评审，根据《企业事业单位 突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）向主管生态环 境部门备案。

表 6.7-1        应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、气柜、储罐、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、 管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援 及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、 参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除 泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措 施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急 计量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公共对 毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护 与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢 复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 6.8 环境风险分析结论

项目生产过程中涉及的危险物质主要为沼气（甲烷）、CODCr 浓度≥10000mg/L  有机废液、废矿物油及火灾事故次生/伴生环境风险物质CO 等，其中沼气（甲烷）、 火灾事故次生/伴生环境风险物质CO 发生泄漏后通过大气环境扩散；CODCr 浓度 ≥10000mg/L 有机废液、工废矿物油等主要通过水环境及土壤环境扩散。

本次评价大气环境风险为沼气气柜发生泄漏，环境风险物质沼气（甲烷）发

生火灾事故，次生（不完全燃烧）环境风险物质CO 在大气中扩散情影响。地下水 环境风险事故情形设定为 TS 调节池底部防渗层破损发生泄漏，废水中 BOD5 、氨 氮下渗对下游厂区边界和环境敏感日标处地下水环境的影响。

根据地下水环境风险预测可知，厌氧发酵 TS 调节池发生非正常状况泄漏后， 若能及时采取应急处置措施，在较短的时间内切断污染物下渗通道，下渗引起的  污染晕不会对含水层造成持续的污染，不会对周边的分散式饮用水源地造成污染。

在项目运营过程中，建设单位必须严格执行国家和地方的相应法律法规和采 取的风险防范措施，减小事故发生的概率；一旦发生事故，必须严格按照风险防 范措施和应急预案的要求及时作出应对措施，将事故对周围环境和人群的影响降 到最低。建设单位应充分利用区域安全、环境保护等资源，根据项目建设和运行 过程中的变化，不断完善风险防范措施、应急预案和应急救援体系，确保其具有 针对性和可操作性，以应对可能出现的环境风险。

本项目在实施以上的风险减缓措施和应急预案后，企业的应急处理事故能力 对突发性事故是可以控制的，在严格执行本报告提出的防治措施的前提下，本项 目的事故所造成的风险是可接受的，本项目的环境风险是可以接受的。

本项目环境风险影响自查表详见表 6.8-1。

表 6.8-1        环境风险影响自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 沼气 |  | 废矿物油 |  |  | CODCr 浓度≥10000mg/L 有机废液 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.129 |  | 0.27 |  |  | 46.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m 范围内人口数 小于 500 人 |  |  |  |  |  |  | 5km 范围内人口数大于 1 万人， 小于 5 万人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  |  |  | F2 □ |  |  |  | F3 四 |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  |  |  | S2 □ |  |  |  | S3 四 |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  |  |  | G2 四 |  |  |  | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 四 |  |  |  | D2 □ |  |  |  | D3 □ |
| 物质及工艺系 统危险性 |  | Q 值 | Q＜1 □ |  |  |  | 1≤Q＜10 四 |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  | Q≥100 □ |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  |  | M2 □ |  |  |  | M3 □ |  |  |  | M4 四 |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  |  | P2 □ |  |  |  | P3 □ |  |  |  | P4 四 |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  | E2 四 |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 四 |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 四 |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  | Ⅲ□ |  |  |  |  | Ⅱ 四 |  |  | Ⅰ □ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 四 |  |  |  | 三级 四 |  |  |  | 简单分析 四 |  |  |
| 风 | 物质危险性 | 有毒有害 四 |  |  |  |  |  | 易燃易爆 四 |  |  |  |  |  |  |  |

任公司   259

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 险 识 别 | 环境风险 类型 | 泄漏 ☐ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 影响途径 | 大气 ☐ |  | 地表水 □ |  |  | 地下水 ☐ |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 □ |  |  | 经验估算法 □ |  | 其他估算法 □ |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ |  |  | AFTOX □ |  | 其他 □ |
|  |  | 预测结果（沼气） | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果（CO） | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 在设计阶段从总图布置、建筑安全防范、设备和工艺、消防及火灾报警配置上 考虑环境风险防范，东西两个厂区内各配置 1 座 400m3 应急事故水池，配置了 可燃气体的泄漏检测和报警装置，设计中考虑到了应急物资的储备，同时建设 单位在下一步的工作中制定环境风险应急预案。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建 议 |  | 项目生产过程中涉及的危险物质主要为沼气（甲烷）、CODCr 浓度≥10000mg/L 有机废液、废矿物油及火灾事故次生/伴生环境风险物质CO 等，其中沼气（甲 烷）、火灾事故次生/伴生环境风险物质 CO 发生泄漏后通过大气环境扩散； CODCr 浓度≥10000mg/L 有机废液、废矿物油等主要通过水环境及土壤环境扩 散，在采取相应措施后，其影响控制在厂区范围内，不会对周边大气环境、水 环境及土壤环境产生大的影响。 在项目运营过程中，建设单位必须严格执行国家和地方的相应法律法规和采取 的风险防范措施，减小事故发生的概率；一旦发生事故，必须严格按照风险防 范措施和应急预案的要求及时作出应对措施，将事故对周围环境和人群的影响 降到最低。建设单位应充分利用区域安全、环境保护等资源，根据项目建设和 运行过程中的变化，不断完善风险防范措施、应急预案和应急救援体系，确保 其具有针对性和可操作性， 以应对可能出现的环境风险。 本项目在实施以上的风险减缓措施和应急预案后，企业的应急处理事故能力对 突发性事故是可以控制的，在严格执行本报告提出的防治措施的前提下，本项 目的事故所造成的风险是可接受的，本项目的环境风险是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“ □”为勾选项；“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 废气治理措施的经济技术的可行性分析

### 7.1.1 含尘废气治理措施

开松除杂粉尘采用布袋除尘器进行处理，除尘效率均在 99%以上，经处理后 颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准限值》（GB16297-1996）中表 2 新污染源二级排放限值。

袋式除尘器主要由底部钢结构、灰斗、上箱体、箱体、进出风口、滤袋、清 灰装置、电气控制等几部分组成。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中 部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体 通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面， 净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。随着过滤时间的延长， 滤袋上的粉尘层不断积厚，除尘设备的阻力不断上升，当设备阻力上升到设定值 时，清灰装置开始进行清灰。首先，一个分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然 后电磁脉冲阀开启，压缩空气以极短促的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤袋， 使滤袋膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的 粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢 复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清 灰周期。经过过滤和清灰工作被截留下来的粉尘落入灰斗，再由灰斗口的卸灰装 置集中排出。袋式除尘器具有以下特点：适应高浓度除尘；采用离线清灰技术进 行分室反吹脉冲清灰，既避免了在线式清灰产生的粉尘二次飞扬“再吸附”现象，又 不影响设备运行工况的正常连续运行，提高了清灰效果，延长了滤袋使用寿命； 采用气箱式结构，从而降低了设备的局部阻损，并免除了安装滤袋不方便等问题。 袋式除尘器对于工业中的所有粉尘其除尘效率均可达到99%以上。

布袋除尘可以根据颗粒物性质、浓度的不同，采用不同的滤料，例如对于超 细粒径粉尘和粘度比较大的粉尘的含尘废气，采用覆膜滤料或在滤袋的表面预覆 保护性粉层的滤袋，提高粉尘处理效率和避免糊袋。

任公司   261

本项目含尘废气采用布袋除尘器是可行的。为了更好地控制粉尘的排放情况， 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

建议建设单位在除尘器上安装自动控制监测系统，以便及时观察到除尘器的工作 状况，防止破袋、停电等非正常工况粉尘超标排放。

根据《大气污染物综合排放标准限值》（GB16297-1996）规定新污染源排气 筒高度应不低于 15m，周围半径 200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑 物 5m 以上，本项目各含尘废气排气筒高度均为 15m ，周围半径 200m 范围内最高 建筑物约 12m 高，以上排气筒高度符合该规定要求。

### 7.1.2 恶臭气体治理措施

1 、洗毛、梳毛废气处理措施可行性

车间内恶臭来源于羊毛清洗工序，羊毛本身带有特有的臭味，在温水中进行 清洗时，臭味会随水蒸气一并挥发到车间空气中。另外洗毛废水含有高浓度的 COD、BOD，其主要是羊毛脂，在温水中会迅速腐败，产生恶臭气体，挥发出 NH3、 H2S。车间采取强制通风设施，通过风扇不断通风换气，避免车间内水蒸气和臭气 的集聚，促进扩散。

本项目东厂区洗毛车间洗槽周边喷洒生物除臭剂，同时加强车间通风，经采 取措施后，车间恶臭气体排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标 准，污染防治措施可行。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017），针 对洗毛、选毛废气治理措施可行技术如下：

表 7.1-1        洗毛、选毛废气治理可行技术

| 序号 | 生产单元 | 废气产污环节 | 污染物 | 可行技术 | 本项目 | 是否为可 行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗毛单元 | 选毛、梳毛 | 颗粒物 | 废气产生点配备有 效的废气捕集装置 (如局部密闭罩、整 体密闭罩、大容积密 闭罩、车间密闭等) 并配备滤尘系统、其 他 | 梳绒车间全封闭， 设备自带滤袋；选 毛库房密闭。 | 是 |
| 2 |  | 洗毛 | / | / | 开松除杂粉尘经布 袋除尘器处理，处 理后通过 15m 高排 气筒排放；洗槽周 边喷洒生物除臭剂 | 是 |

根据上表可知，本项目洗毛、梳毛废气治理措施可行。

2 、厌氧发酵、沼渣晾晒等恶臭气体治理措施可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及  微生物肥料工业》（HJ964.2-2018）针对厌氧发酵、沼渣晾晒等恶臭气体治理措施 未给出可行技术；本项目废水收集池、TS 调节池、沼液池等产生的恶臭气体通过 一套活性炭吸附装置处理，处理后通过 15m 高排气筒排放（DA003）。厌氧发酵 罐区、沼渣晾晒区喷洒生物除臭剂，除臭效率 60%。

生物除臭采用了液体吸收和生物处理的组合作用，利用微生物分解臭气物质 使之无害化无臭化的一种处理技术，具有工艺简单、操作方便、运行稳定、处理 效果好、无二次污染，费用低、能耗少等优点。恶臭气体通过微生物的作用将其 中的污染物降解，利用微生物代谢对恶臭物质的吸收、降解作用，将 H2S 、NH3     等恶臭物质分解，将臭气成分去除，生物菌对恶臭物质的去除率在 60-80%以上。

在采取以上措施后，H2S、NH3 及臭气浓度排放可满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中表 1 新改扩建二级标准限值、表 2 排放标准。

### 7.1.3 锅炉烟气治理措施

（1）沼气锅炉

本项目沼气锅炉使用清洁能源沼气为燃料，同时采用低氮燃烧技术，锅炉烟 气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 燃气锅炉排放标准限值，达标排放。

燃气锅炉低氮燃烧机工作原理主要分为以下几个步骤：

①燃气进入燃烧室之前，会经过一个调节阀进行控制，以确保燃气的流量和 压力符合燃烧需求。同时，空气通过风机被引入燃烧室。

②燃气和空气在燃烧室内充分混合，形成可燃气体。这种预混燃烧的方式使 得燃料和空气能够充分混合，从而在燃烧过程中实现完全燃烧，减少未燃烧物质 的产生。

③一部分燃气从燃烧室中排出，其中的氮氧化物被分离出来。这个过程中， 氧化物被还原成氮气和氧气，氧气则被分离出来用于下一步的燃烧过程。

④剩余的燃气经过处理后与新鲜的燃气混合再次进入燃烧室。这样，燃气在

任公司   263

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

燃烧室内部形成循环，降低了燃烧温度，进一步减少了氮氧化物的生成。

⑤通过调节燃烧空气中的氧浓度，可以防止氧浓度过高导致氮氧化物的产生。 在低氮燃烧器中，一般会采用特殊的设计或者操作方式来降低氧浓度，例如全预 混的表面燃烧技术、FGR 烟气再循环技术等。

⑥低氮燃烧器通过将燃气进行再循环、控制燃烧空气中的氧浓度等手段，有 效地减少了氮氧化物的排放。这种设备不仅可以降低环境污染，而且还能节约能 源，因为它不需要额外的空气来降低燃烧室的氧浓度，从而节省燃料消耗。

《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表 7 锅炉烟气污 染防治可行技术，针对燃气锅炉提出的氮氧化物防治可行技术包括低氨燃烧技术、 低氨燃烧+SCR 脱硝技术，本项目采用低氮燃烧技术，属于其推荐的可行技术。

（2）生物质锅炉

本项目生物质锅炉烟气采用陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+水浴除尘进行处 理 ，处理后锅炉烟气中污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》 （ GB 13271-2014）表 2 燃煤锅炉标准限值。

陶瓷多管除尘器属于旋风除尘器，除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助 于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。 广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作 条件下，作用于粒子上的离心力是重力的 5~2500 倍，所以旋风除尘器的效率显著 高于重力沉降室。除尘效率为 90%以上。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效 率最高的一种。旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成， 除尘效率在 70%~85%之间。旋风除尘器适合去除粒径较大的颗粒物，同时可以给 废气进行降温，适宜作为预除尘设施。

除尘采用布袋除尘器进行处理，处理效率可以达到 99%以上；生物质锅炉烟 气采陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+水浴除尘处理，可确保除尘效率达到99%以上， 措施可行。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《工业锅炉 污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），本项目生物质锅炉废气污染防治措施 可行性分析见下表：

表 7.1-2      生物质锅炉废气治理措施可行性分析

| 污染物/类型 |  | 《排污许可证申请与核发技术 规范 锅炉》(HJ953-2018)中生 物质锅炉可行技术 | 《工业锅炉污染防 治可行技术指南》 （HJ1178-2021）中 生物质锅炉可行技 术 | 本项目治 理措施 | 符 合 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化 硫 | 一般地 区 | / | / | / | 符 合 |
| 氮氧化 物 | 一般地 区 | 低氮燃烧技术、低氮燃烧 +SNCR 脱硝技术、低氮燃烧 +SCR 脱硝技术、低氮燃烧 +(SNCR-SCR 联合)脱硝技术、 SNCR 脱硝技术、SCR 脱硝技 术、SNCR-SCR 联合脱硝技术 | 低氮燃烧技术 | 低氮燃烧 技术 | 符 合 |
| 颗粒物 | 一般地 区 | 旋风除尘和袋式除尘组合技术 | 机械除尘+袋式除 尘 | 陶瓷多管 除尘器+布 袋除尘器+ 水浴除尘 | 符 合 |
| 汞及其化合物 |  | 协同控制，若采用协同控制技 术仍未实现达标排放，可采用 炉内添加卤化物或烟道喷入活 性炭吸附剂等技术 | / | 协同控制 | 符 合 |

根据上表可知，本项目生物质锅炉废气治理措施可行。

### 7.1.4 无组织排放污染防治措施

（1）梳绒车间开松、梳绒过程中会有绒尘产生，梳绒车间全封闭建设，设备 自带滤袋，可有效抑制梳绒粉尘的产生，该工艺在纺织企业中广泛应用，措施可 行。

（2）本项目厌氧发酵罐区臭气采用喷洒生物除臭剂的方式进行处理。生物除 臭剂的作用原理基于生物酶的作用。生物除臭剂中的生物酶可以分解有机污染物， 将其分解为无害的物质有机污染物是产生异味的主要原因之一，包括蛋白质、脂 肪、淀粉等。生物酶可以针对不同种类的有机污染物进行特异性分解，有效消除 异味。其次，生物除臭剂中的细菌也起着重要作用。细菌能够分解有机污染物， 将其转化为水和二氧化碳等无害的物质。细菌通过分泌酶类来降解有机污染物， 并利用这些分解产物进行能量代谢。细菌繁殖的过程中，会吸收大量的氧气，进 一步降低周围环境中异味物质的浓度，达到除臭的效果生物除臭剂的作用过程是 一个复杂的生化反应过程。首先，生物除臭剂中的酶或细菌通过吸附在异味物质

任公司   265

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

表面，使有机污染物分子更容易被酶或细菌识别。然后生物酶或细菌释放出特异 性酶类，与有机污染物发生反应。酶的作用使有机污染物分子逐渐断裂分解为较 小的分子。最后分解产物进一步被细菌吸收和代谢最终转化为无害的物质

综上所述，在采取措施后无组织排放的颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度在厂 界的排放满足《大气污染物综合排放标准限值》（GB16297-1996）中表 2 无组织 排放控制限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建二级标准 限值，措施可行。

## 7.2 废水治理措施的可行性分析

### 7.2.1 废水处理措施

#### 7.2.1.1 废水处理工艺及其可行性分析

（1）生产废水

本项目生活冲厕废水送往厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用； 洗浴和食堂废水通过单独管道排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。洗 毛废水、地面冲洗废水经废水收集池收集、TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置， 厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（ 自用），不外排；冷却循环水系统排污、纯 水制备排污及锅炉排污全部用作锅炉草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水，多余部 分排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。

本项目厌氧发酵装置采取“废水收集+废水调质+全混式中温厌氧发酵+沼气脱 水+干法脱硫+沼气储存利用 ”为核心的主体工艺技术。厌氧消化工艺的确定主要 依据以下参数：原料性质、含固率、运行温度、进料方式、产气量、停留期等， 从稳定性、安全性和先进性方面综合考虑。 目前国内外常用的厌氧发酵工艺主要 为 CSTR、UASB 、HCF 、USR 及干发酵。对比分析见表 7.2-1。

表 7.2-1        厌氧工艺比较表

| 序号 | 项目类别 | CSTR | UASB | HCF | USR | 干发酵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料范围 | 所有畜禽原料、 有机废弃物 | 高 COD 污水、 畜禽污水 | 所有畜禽原料 | 猪粪、鸡粪、 屠宰废水 | 所有畜禽原料、 有机废弃物 |
| 2 | 原料 TS 浓度 | 6-12% | <1% | 8-12% | 3-8% | 15-20% |
| 3 | 反应温度 | 中温、高温 | 常温、中温 | 常温、中温 | 常温、中温 | 常温、中温、高 温 |

| 序号 | 项目类别 | CSTR | UASB | HCF | USR | 干发酵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 水力停留时间 | 15-30 天 | 1-5 天 | 10-30 天 | 15-30 天 | 15-30 天 |
| 5 | 单位能耗 | 高 | 高 | 低 | 较低 | 高 |
| 6 | 单池容积 | 500-10000m3 | 200-5000m3 | 100-300m3 | 500-5000m3 | 500-4000m3 |
| 7 | 操作难度 | 高 | 高 | 低 | 低 | 高 |
| 8 | 产气率 | 1.0-5.0m3/m3 | 不定 | 0.8-2.00m3/m3 | 0.8-3.00m3/m3 | 0.8-1.50m3/m3 |
| 9 | 经济效益 | 较佳 | 较低或负效益 | 中等 | 较佳 | 佳 |

经过以上对比分析可以看出几种工艺各有所长：HCF 工艺适合各类小型粪污 处理沼气工程，有较广阔的应用空间；UASB 工艺适用于养猪场的污水处理能源环 保型沼气工程，产气较低，应用范围较窄；应用范围广、适应性强，效益高的工 艺是 USR、CSTR 工艺和干发酵工艺，有很大的发展潜力，但是 CSTR 相较于 USR  投资较大，搅拌运行功率较大，导致运行成本偏高。USR 工艺作为较成熟的工艺， 尤其适用于气温适中地区原料处理和集中供气沼气工程，此水更不适合干发酵工 艺，所以，本着低投资、低运行成本及较好发酵效果为基础，本项目选用USR 湿 式厌氧消化技术。

根据厌氧菌的生活形态和温度适应性， 目前厌氧消化主要有两种适宜温度：

中温（33~37℃) 和高温（55~57℃) 。中温厌氧消化和高温厌氧消化的比较分析 详见下表 7.2-2。

表 7.2-2        高温发酵和中温发酵工艺分析比较表

| 温度范围 | 高温厌氧 | 中温厌氧 |
| --- | --- | --- |
| 主要优点 | 1.消化时间短、罐体体积小，一次性投资 少；2.对寄生虫卵和病菌的杀灭率更高， 消毒效果要好。 | 1.热量消耗低，运行费用低；2.适应中温微 生物谱带更宽，调试启动容易； 3.温度波动精度要求低，运行更稳定。 |
| 主要缺点 | 1.需要的热量多，运行费用略高；2. 由于 在高温条件下游离氨浓度比中温略高， 氨对厌氧菌的抑制作用更加明显；3.调试 启动困难，温度波动要求严格。 | 1.消化时间较长，工程投资高；2.消毒效果 不如高温状态；3.单位容积产气率低，工程 占地面积大。 |

采用中温消化既可以减少能耗损失，降低运行成本，又可使项目运行更加稳 定，因此本项目采用中温发酵。

综上，本项目运用 USR 中温湿式厌氧发酵技术。

厌氧反应器是本项目厌氧发酵装置的核心设备，物料中的有机污染物在厌氧 条件下经微生物降解，转化成甲烷、二氧化碳等，所产气体（沼气）含甲烷≥60%， 可作为能源再次利用，既去除了有机污染物又回收了能源。在厌氧反应器运行中， 为补偿热损失对厌氧罐中物料加热，在厌氧罐内设置加热盘管，以保持处理温度 在 35℃左右，保证整个厌氧消化过程的正常运转。消化罐采用循环泵循环布水搅

任公司   267

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

动。

主要有以下几部分组成：罐体、循环系统、正负压保护装置、进料和出料系 统，配套温度传感器、压力传感器、流量计等相关仪器仪表。

厌氧罐中物料体积需保持恒定，因此厌氧罐的排料时间、排料量与进料时间、 进料量相同，即厌氧罐中进料与发酵残渣排料同时进行，由于厌氧罐体为圆柱形 结构，出料选为设有控制阀门的重力自然排料方式。

发酵罐内部设置检测装置对发酵罐内部压力值、温度值、液位、等指标进行 测定和监控。整个发酵过程通过自动控制系统对发酵罐的进料、出料、压力、温 度等参数进行在线检测和监控，此外定期取样发酵液，对更多的指标（挥发酸、 氨氮、C/N 等）进行实验室测试，测试结果及时分析反馈，以便操作人员利用这些 测量、分析结果及时调整发酵罐运行参数，保证厌氧消化过程的持续和稳定。

根据《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ 1177-2021）中“6.1.2.1 厌氧生 物技术。厌氧生物反应器。该技术适用于绢纺废水、洗毛废水及淀粉浆料为主的 退浆废水等高浓度有机废水，利用一定结构形式的生物反应器进行含有机物废水 的厌氧代谢处理。纺织工业中常用的厌氧反应器形式有升流式厌氧污泥反应器 （UASB）、厌氧折流板反应器（ABR）和内循环厌氧反应器（IC），纺织工业废 水厌氧反应器的水力停留时间宜大于 12h，CODCr 去除率一般为40%～60%。UASB 的设计与管理应符合 HJ 2013 的要求。 ”厌氧生物技术可以有效处理洗毛废水。

本项 目洗毛废水 、地面冲洗废水综合水质 COD 、BOD 的指标可以达到 10000mg/L 以上，且富含营养物质，同时添加牛羊粪调节 TS ，作为厌氧发酵装置 原料，产生的沼气作为本项目沼气锅炉的燃料，沼液和沼渣作为有机肥还田利用 （自用），措施可行。

（2）锅炉、纯水制备排污水

纯水制备排污及锅炉排污汇总污染物成分简单，只含有盐分和 SS ，用于锅炉 草木灰抑尘和道路抑尘洒水，措施可行。

（3）生活污水

生活污水中洗浴废水和食堂废水污染物浓度为：pH6～9 、COD~400mg/L、 BOD5~300mg/L 、SS~ 150mg/L 、氨氮~35mg/L 、总磷 5. 12mg/L 、总氮 71.2mg/L，

外排市政污水管网，最终进入明安图镇污水处理厂，排放废水水质满足《污水综 合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷、总氮参照执行《污 水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1A 级标准，达标排放，措施 可行。

#### 7.2.1.2 废水厌氧发酵作为沼液肥的政策可行性

本项目产生废水含有羊粪，同时添加一定量的牛羊粪，废水作为液态肥料的 政策分析可参照畜禽养殖类。

国务院办公厅 2017 年 6 月出具的《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用 的意见》明确表明：畜禽粪污处理原则为因地制宜、多元利用，根据不同区域、 不同畜种、不同规模，肥料化利用为基础，采取经济高效适用的处理规模，宜肥 则肥、宜气则气，宜电则电，实现粪污就地就近利用；畜禽规模养殖场，应突出 养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的 粪污收集、贮存、处理、利用设施；根据不同资源条件、不同畜种、不同规模， 推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵 床、粪便垫料回用、污水肥料利用、污水达标排放等经济实用技术模式。

2017 年 6 月农业部、财政部发布的《关于做好畜禽粪污资源化利用项目实施 工作的通知》指出，要坚持种养结合，统筹考虑资源环境承载能力、畜产品供给 保障能力、畜禽粪污资源化利用能力，科学规划农牧业发展布局，推进种养结合、 循环发展，实现区域内种养基本平衡，畜禽粪污就地就近消纳；以种养结合为路 径，建设相对完善的规模养殖场粪污处理、畜禽粪污集中处理、农用有机肥生产、 沼液储运等配套设施，打通粪污肥料化、能源化利用通道，实现畜禽粪污就地就 近消纳。

#### 7.2.1.3 废水厌氧发酵作为沼液肥的技术可行性

本项目厌氧发酵装置采取“废水收集+废水调质+全混式中温厌氧发酵+沼气脱 水+干法脱硫+沼气储存利用 ”为核心的主体工艺技术。

任公司   269

沼液肥标准分为技术指标和重金属限量技术要求。类比同类型、同处理工艺 的内蒙古清水河县《内蒙古圣地牧业奶牛养殖园区类污资源化处理扩建项目(一期) 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

竣工环境保护验收监测报告表》，该项目粪污采用厌氧发酵系统，厌氧发酵罐容  积 10000m3，发酵时间 20d，TS 浓度为 8～10%，与本项目厌氧发酵系统工艺相同， 类比可行。根据《内蒙古圣地牧业奶牛养殖园区类污资源化处理扩建项目(一期)   竣工环境保护验收监测报告表》，沼液 pH 为 6.7~6.8 ，镉未检出，铅未检出，铬  最大值为 0.2mg/L ，汞最大值为 9.26×10-3mg/L ，砷最大值为 7.36×10-3mg/L ，水  不溶物最大值为 6.9mg/L ，钩虫卵未检出，蛔虫卵死亡率 97.3%～98. 1% ，总盐浓  度（电导率）最大值为 2.92mS/cm ，粪大肠菌群最大值为 93 个/mL ，满足《沼肥》 （NY/T2596-2022）表 2 标准要求。

综上所述，本项目废水经调质厌氧发酵处理后作为沼液肥还田是可行的。

#### 7.2.1.4 沼液肥土地消纳可行性分析

1 、沼液肥营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明,沼液不仅含有作物所需求丰富的

N 、P 、K 等大量元素外，还含有硼、铜、铁锰、钙、锌等中微量元素，以及大量 的有机质、多种氨基酸和维生素等、施用液，不仅能显著改良土壤、增加作物产 量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗早、抗 虫能力。因此沼液是一种非常理想的液肥料。

本次项目所产沼液已厌氧发酵后作无害化处理，有机质含量适中，其营成分 以 N 元素为主，完全可作沼肥利用。

2 、沼液肥土地消纳能力分析

（1）种植作物类别

本项目已租赁内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗星耀镇查干宝恩木村 669.6 亩

（44.64hm2 ），主要种植燕麦，液态肥料夏季用于耕地施肥。本项目已租赁内蒙古 锡林郭勒盟正镶白旗星耀镇新河村委会永大组 100 座大棚（约 400 亩）（见附件 4）， 主要种植樱桃、西红柿，用于本项目冬季液肥消纳。

（2）土地养分需求量分析

根据农业部办公厅最新下发的《畜禽粪污土地承载力预测技术指南》（农办 牧[2018]1 号）通知，未给出每 100kg 燕麦、樱桃需要吸收的氮、磷量。

本项目燕麦（参照大麦）产量水平以 400kg/亩（6t/hm2 ）为准，单位产量需求 量为 N（3.0kg/100kg 产量）、P（1.0kg/100kg 产量），燕麦需要吸收的氮、磷量 分别为 12kg/亩和 4.0kg/亩。施肥供给占比按 100%计，肥水施用比例占总施肥量的 80% ，氮素当季利用率按 25%计，磷素当季利用率按 30%计，则每亩地需吸收肥  水中的氮、磷量分别为 38.4kg 和 10.7kg。

本项目冬季樱桃（参照桃）产量水平以 1000kg/亩（15t/hm2 ）为准，单位产量 需求量为 N（0.21kg/100kg 产量）、P（0.033kg/100kg 产量），樱桃需要吸收的氮、 磷量分别为 2. 1kg/亩和 0.33kg/亩。施肥供给占比按 100%计，肥水施用比例占总施 肥量的 80% ，氮素当季利用率按 25%计，磷素当季利用率按 30%计，则每亩地需  吸收沼肥中的氮、磷量分别为 6.72kg 和 0.88kg；冬季西红柿产量水平以 5000kg/     亩（75t/hm2 ）为准，单位产量需求量为 N（0.33kg/100kg 产量）、P（0. 1kg/100kg  产量），西红柿需要吸收的氮、磷量分别为 16.5kg/亩和 5kg/亩。施肥供给占比按  100%计，肥水施用比例占总施肥量的 80% ，氮素当季利用率按 25%计，磷素当季 利用率按 30%计，则每亩地需吸收沼肥中的氮、磷量分别为 52.8kg 和 13.3kg ，西  红柿生产周期为 6 个月。

经计算，项目土地种植燕麦时单位土地养分氮、磷需求量分别为 38.4kg 和

10.7kg。冬季按照樱桃和西红柿各一半核算，每亩地需吸收沼肥中的氮、磷量分别 为 56. 16kg 和 13.74kg。

根据《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011），沼肥的施用量应根据土壤养 分状况和作物对养分的需求量确定,具体农作物施用量参见附录 C、附录 D 和附录 E 。沼渣宜作基肥；沼液宜作追肥和叶面追肥。沼渣年施用量

13500kg/hm2-27000kg/hm2 ；沼液年施用量 45000kg/hm2-100000kg/hm2。

任公司   271

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

（3）沼肥养分供给量及消纳可行性分析

本项目液态肥料肥水量共计为 42810t/a，根据其水质分析结果，厌氧发酵后废 水中，总氮含量为 2.7g/L ，可吸收氮占比按 60%计算，则氮含量为 69.3t ，P2O5 含 量为 0.4g/L ，折合 P 含量为 0. 17g/L ，液态肥 P 总含量为 7.28t。根据《畜禽粪污土 地承载力预测技术指南》（农办牧[2018]1 号）中的相关内容，―固体粪便堆肥， 厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值为 62% ，磷留 存率为 72% ，则厌氧发酵后出水中的氮、磷元素含量分别为 42.99t/a 和 5.24t/a。

根据以上系数进行计算，本项目发酵后沼液肥夏季大约需要消纳农田耕地 559 亩（按氮素计）/245 亩（按磷素计）。冬季需要消纳农田（大棚）约 382 亩（按 氮素计）/191 亩（按磷素计）。

本项目已租赁内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗星耀镇查干宝恩木村 669.6 亩

（44.64hm2 ），液态肥料夏季用于耕地施肥，可满足液肥夏季还田需求。本项目已 租赁内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗星耀镇新河村委会永大组 100 座大棚（约 400 亩） （见附件 4），具有足够的消纳容量，可满足本项目冬季液肥消纳，项目液肥去向 可满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ/497-2009）、《沼肥施用技术  规范》（NY/T2065-2011）要求。

表 7.2-3        土地消纳能力一览表

| 序号 | 植物种类 | 土地养分需求量/亩 | 沼肥养分供给 量（t） | 需要土地量 （亩） | 本项目承包 土地量（亩） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕麦 | 38.4kg-氮 | 21.49 | 559 | 669.6 | 满足要求 |
|  |  | 10.7kg-磷 | 2.62 | 245 |  |  |
| 2 | 樱桃、 西红柿 | 56. 16kg--氮 | 21.49 | 382 | 400 | 满足要求 |
| 3 |  | 13.74kg-磷 | 2.62 | 191 |  |  |

因此从土地消纳容量角度分析，项目固液分离后的沼液肥用于规划农田施肥/ 大棚施肥土地消纳可行。

#### 7.2.1.5 明安图镇污水处理厂依托可行性分析

正镶白旗明安图镇污水处理厂坐落于明安图镇西 1.5 公里处， 占地 50 亩，污 水处理规模为 3000m3/d ，主体处理工艺为“A2/O-MBBR 生物池+超滤”出水水质达

到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准。夏季主要供绿 化用水及景观用水，冬季作为中水回用，剩余部分经入河排污口排入河道。

本项目项目排入明安图镇污水处理厂的废水满足其接收水质、水量要求，本  项目废水排放量为 46.667m3/d，水量仅占正镶白旗明安图镇污水处理厂设计污水处 理能力的 1.55%，正镶白旗明安图镇污水处理厂污水处理余量可以满足本项目污水 处理需求，因此，项目废水经处理达标后排入正镶白旗明安图镇污水处理厂是可  行的。

### 7.2.2 地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）关于地下水环境 保护措施与对策基本要求，地下水环境保护措施与对策应当符合《中华人民共和 国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头 控制、分区防控、污染监控、应急响应” ，重点突出饮用水水质安全的规定。

#### 7.2.2.1 源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物 采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环 境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计；管线铺设尽量采用“可视化”原则， 即厂区范围内的污水输送管道和物料管道尽可能明管敷设，不走暗管，从源头上 降低地下水污染风险。

#### 7.2.2.2 污染分区防治

（1）污染防渗分区

根据本项目特点和厂区水文地质条件，本项目厂区包气带防污性能为“弱”，将 本项目地下水污染防治分区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗 区，如表 7.2-4 所示。本项目污染防渗分区图详见图 7.2-1。

表 7.2-4      本项目厂区污染防渗分区表

| 防渗分区 | 工程单元 | 防渗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染 防渗区 | 危险废物暂存间 | 防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大 于 10-7cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙 烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料 | GB18597-2023 |
|  | 洗毛车间、废水收集池、 | 等效黏土防渗层 M≥6.0m ，K≤1×10-7cm/s | 或参照 GB18598 |

任公司   273

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 防渗分区 | 工程单元 | 防渗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TS 调节池、固液分离池、 沼液池、厌氧发酵罐区、 事故水池、沼渣晾晒区等 |  | 设置防渗 |
| 一般污染 防渗区 | 原毛库房、燃料库房、锅 炉房、一般固体废物暂存 间、洗净毛库房、梳绒车 间等 | 等效黏土防渗层 M≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s | 或参照 GB16889 设置防渗 |
| 简单防渗 区 | 办公楼、门卫 | 一般地面硬化 | / |

图 7.2-1        项目分区防渗图

#### 7.2.2.3 污染监控

为及时而准确的掌握项目厂区及周边地下水环境质量状况，发现问题及时解 决，切实加强环境保护与环境管理，为此建议：在项目厂区建设过程中及投产运 行期，建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控网点，建立完善监测制度。 同时，配备相应的监测人员及配置先进的监测仪器设备。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《工业企业土壤和地下 水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要求，在项目厂区及周边地区设 置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水质污染监控、预警体系。

（1）监测点的布设

本次共布设 3 口监测井，利用现有 1 口跟踪监测井，新增设置 2 口跟踪监测 井。其中现有 SJ-01 监测井位于厂区东北侧（上游），用于监测厂区地下水天然背 景浓度；新建 SJ-02 监测井、新建 SJ-03 监测井位于东、西厂区西南侧（下游区域）， 用于控制厂区构筑物下游污染情况。

表 7.2-5      地下水跟踪监测井设置要求表

| 名称 | 地点 | 经度 (°) | 纬度 (°) | 井孔结构 | 监测层 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SJ-01 | 厂区东北侧（上 游） | 114.973506 | 42.296947 | 深入到含水层 5 米，成井 管径不小于 146mm，壁厚 不小于 8.4mm，环状间隙 不小于 10cm ，水位波动 带以上下入实管，波动带 以下下入滤水管，井底留 3m 长的沉淀管 | 松散岩 类孔隙 水含水 层 | 现有井 |
| SJ-02 | 东厂区洗毛车 间西南侧（下 游） | 114.972063 | 42.295833 |  |  | 新建井 |
| SJ-03 | 西厂区厌氧发 酵装置西南侧 （下游） | 114.970034 | 42.294301 |  |  | 新建井 |

（2）监测层位及井深

监测潜水含水层，深入到含水层 5 米，成井管径不小于 146mm ，壁厚不小于 8.4mm，环状间隙不小于 10cm，水位波动带以上下入实管，波动带以下下入花管， 井底留 3m 长的沉砂管。

（3）监测项目及频次

初次监测GB/T14848 表 1 中 35 项（微生物指标、放射性指标除外）+石油类； 后续监测因为为前期监测中超标的污染因子及本项目关注的因子（pH 、耗氧量、 氨氮、阴离子表面活性剂、石油类等）。监测频次为上游监测井 1 次/年，下游监 测井 1 次/半年，当厂区发生泄漏事故或发现地下水污染现象时，应加大取样频率。

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇 报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开， 满足法律中关于知情权的要求。发现泄漏时，及时采取对应应急措施。

任公司   275

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

图 7.2-2        地下水跟踪监测井位置示意图

#### 7.2.2.4 地下水风险应急预案

在制定建设项目安全管理制度的基础上，制定专门针对地下水污染风险事故 的应急预案，并应与其他应急措施相协调。

（1）制定预案目的

为有序开展地下水污染事故处理，有效控制地下水环境污染范围和程度，降 低污染事故所引起的社会恐慌程度，保障周边居民供水安全，科学修复地下水环 境。结合本项目特点，参照有关技术导则，制定地下水污染事故处理程序见下图。

（2）地下水应急预案的内容：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②相关部门在应急预案中的职责和分工；

③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；

④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。污染事故发生后，应 及时进行现场污染控制和处理，包括阻断污染源、清理污染物等措施；必要时及 时向各级政府承保。同时对污染事故风险及时做出初步评估，影响到周边居民和 企业供水安全时，及时采取应对措施。

⑥对事故的起因及采取措施的有效性进行评估，总结经验和教训，并在应急 预案中做相应修订，防止类似事件的发生。

此外，污染事故发生后要进行地下水环境风险评估。应急处理结束，在调查 监测基础上，对事故所引起的地下水环境风险做出精确综合评价，包括对地下水 环境短期影响、长期影响；对现有供水井供水安全的影响等。随后，要进行地下 水环境修复治理。当发生事故造成地下水环境污染时，建设单位要提出地下水环 境修复治理方案，经地下水环境监管部门审查通过后，组织实施地下水环境污染 的修复治理工程，并由地下水环境监管部门进行工程进行验收。

图 7.2-3        地下水污染事故应急处理程序图

（3）地下水污染应急措施

任公司   277

一旦发现各单元防渗层腐蚀或老化等异常情况，或者地下水环境监测结果显 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

示地下水中与本项目特征污染物一致的项目有所增加，企业即按照应急预案确定 的工程技术方案开展工作。

①立即启动应急预案；

②查明并切断污染源；

③查明地下水污染深度、范围和程度；

④依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

⑥将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑦监测孔中的主要污染物浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

（4）应急管理建议

①由于地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此地下水污 染防控应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测和事故应急处理的主动和被动防渗 相结合的原则进行。

②地下水污染状况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委 托具有水文地质勘察资质的单位以水文地质工作为基础开展污染勘察工作。

③在具体的地下水污染治理中，往往需要多种技术结合使用。一般在治理初 期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集污水，最后再使 用抽出处理法或原位法进行治理。

④地下水污染修复同时还须进行受污染岩土的修复。地下水接受包气带的入 渗补给，赋存与含水层岩土的孔隙中，地下水中的物质受岩土的控制，因此避免 地下水与岩土的交叉污染，使地下水的治理行之有效，需要进行污染岩土的修复。

## 7.3 噪声治理措施分析

本项目建成后，主要为生产机械设备噪声，因此本项目应加强噪声的治理工 作，主要从设备选型、阻隔传播途径和受声者保护三方面入手：具体措施如下：

（1）合理选择机械设备，从声源上控制噪声级别

设计中按《工业企业噪声控制设计规范》应尽可能选择辐射噪声小、振动小

的低噪声设备，同时也要选择有可能采取控制对策的设备，提高安装精度，从源 头上控制噪声产生的级别；合理安排平面布置，高噪声设备应远离办公楼，厂区 路口等处设置限速、禁鸣标志。运行中加强设备维护和保养，以降低噪声源噪声。

（2）设置减噪隔振消声措施

对噪声的传播途径进行控制，水泵等设置在专门的隔声间内，以柔性接头代 替刚性接头。电机、泵类等因振动而产生噪声的设备，考虑安装橡胶减振垫、弹 簧减振器隔振机座。

（3）隔声墙、隔声间的设置

各噪声设备建设在封闭厂房内，企业在实际运营生产中应保证车间的密闭性， 以使其能很好地发挥防尘、降噪的作用。对各种振动机械采用减振基础，对体积 较大的产噪设备，应考虑对设备厂房，墙壁进行吸声处理，并建设便于观察和控 制生产过程的隔声间。针对本项目的产噪特点，将主要噪声源破碎机、空压机、 球磨机等布置在室内，并加设门窗，以确保厂界噪声达标。

（4）重视绿化

重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境，还可 以阻滞噪声传播。本项目绿化重点是生产车间四周种植绿化带。

（5）加强管理

在采取以上治理措施的基础上，还必须严格按照操作规程进行操作，定期对 防噪设备进行维修、检查，使本项目对厂界声环境的影响降到最低。在对待交通 噪声防治措施上，应加强管理，制定有关规章制度。在各敏感点处设立限速、禁 鸣标志；在厂区内部运输道路两旁增加绿化带，可减少噪声传播，使噪声对沿线 村庄影响降低。

采取以上措施后，可保证操作环境中的设备噪声低于《中华人民共和国国家 职业卫生标准》（GBZ 2.2-2007）中规定的 85dB（A）标准，从而对操作人员起 到保护作用，同时通过距离衰减等，可保证厂界噪声不会超过《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

（6）运输路线两侧居民的噪声的保护及污染防治措施

任公司   279

加强机动车辆管理，严格执行限速和禁止超载的交通管理要求，在通过人口 密度较大的城镇路段限制车速、禁止鸣笛。尽量降低噪声污染源的噪声，严格限 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

制技术状况差、噪声高的车辆上路，以减少交通噪声扰民问题。

## 7.4 固体废物防治对策及其可行性分析

### 7.4.1 一般固体废物处置措施可行性分析

1 、一般固体废物处置措施机可行性

（1）废包装物来自原毛包的解包工序，其主要成分为高密度聚乙烯（包布） 和钢丝（包索），属于一般固废，在一般固废暂存库内扎捆临时贮存，定期外售 废品回收企业综合利用。

（2）分选杂物来自分选工序，主要成分为砂石、木块等，属于一般固废， 根据其成分特征，定期外运委托当地环卫部门清运处理。

（3）开松杂质来自原毛开松除杂工序，主要成分为杂草、泥沙、羊粪便等， 属于一般固废，在一般固废暂存间内袋装暂存，根据其成分特征，外运内蒙古 盎然农业发展有限公司有机肥厂做有机肥，待内蒙古源浩羊绒制品有限公司废 弃物高效循环利用项目（二期）有机肥生产线建成后用于生产有机肥。

（4）开松除杂布袋除尘器收集粉尘，主要成分为细颗粒的羊粪、碎毛、泥 土等，外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机肥厂做有机肥。

（5）废水收集池沉淀杂质来自于洗毛车间废水收集池，主要成分为泥沙、 石子等，属于一般固废，根据其成分特征，定期外运委托当地环卫部门清运处 理。

（6）梳绒短纤维及杂毛来自梳绒工序产生，主要成分为短纤维及杂毛，属 于一般固废，袋装后在洗净毛库房内分隔贮存，定期外售综合利用（工业毛毡 等）。

（7）沼气脱硫装置脱硫剂每 180 天更换一次，废脱硫剂主要成分为 Fe2O3 、 Fe2S3 及单质硫，可用于油漆、橡胶、塑料、建筑等的着色，是无机颜料。废脱硫 剂属于不溶性无机物，无毒无害；对照《国家危险废物名录（2025 年版）》，废 脱硫剂不属于危险废物，在一般固体废弃物贮存库内袋装暂存，由厂家回收。

（8）锅炉房纯水制备装置采用反渗透制备工艺，运行过程中RO 膜和过滤器 组件需要定期，更换周期 3～5 年，更换产生废 RO 膜、废过滤器组件，属于一般

工业固废，更换后在一般固体废弃物贮存库内暂存，由其生产厂家回收。

（9）锅炉草木灰来自生物质锅炉燃烧生物质燃料产生，包含炉渣和除尘灰 两部分，主要成分为草木灰，属于一般固废，装袋在一般固体废弃物贮存库内暂 存，定期外售作为肥料还田。

（10）布袋除尘器定期更换破损布袋，废布袋更换量约 0.5t/a ，由其生产厂 家回收处理。

2 、开松杂质做有机肥可行性

《内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目（二期）环境影 响评价报告表》正在编制，该项目固体有机肥原料配比情况：羊粪：腐殖酸： 腐殖土及其他：生物菌种=40:8:11:1。

本项目开松杂质主要成分为杂草、羊粪便等，有机物含量较高，可用于有 机肥生产。

3 、一般固废暂存间建设情况

建设单位在西厂区原毛库房四内建设 1 座 80m2 一般固体废物暂存库，全封闭 建设，地面进行硬化防渗处理，用于暂存全厂一般固体废物，包含废包装物、开 松杂质、废脱硫剂、废 RO 膜、废过滤器组件、锅炉草木灰、废布袋等，应满足 防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目的固体废物都有相应的处置方 案，为了减少固废在临时储存和运输中对环境产生的不利影响，要求在储存和运 输过程中应严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。

综上所述，一般固体废物均得到了合理处置，处理方式成熟可靠，措施可行。

### 7.4.2 危险废物治理措施及可行性分析

（1）废水收集池等恶臭气体处理采用活性炭吸附，废活性炭被列入《国家危 险废物名录（2025 年）》中，危废类别为 HW49 其他废物，危废代码为 900-039-49， 属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

（2）设备保养、检修、维修产生的废矿物油，主要废润滑油等，被列入《国 家危险废物名录（2025 年）》中，危废类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物， 属于危险废物，桶装后在危废暂存间内分隔暂存，委托有资质单位处理。

（3）本项目生产过程中生产设备检修、保养、维护，润滑油系统定期更换等，

任公司   281

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

使用润滑油等产生废油桶，被列入《国家危险废物名录（2025 年）》中，危废 类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，属于危险废物，在危废暂存间内暂存， 定期委托有资质单位处理。

建设单位在西厂区洗净毛库房西侧建设 1 座危险废物暂存库，建筑面积为 15m2 ，全封闭建设，用于储存废矿物油、废油桶，根据危险废物的性质，分区 储存。要求危废暂存间内地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所 接触的物料或污染物相容，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗， 防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少 2mm 厚高密度 聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的 材料。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特 性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内应具有液体泄漏堵截设施，堵截设 施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10  （二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应 设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。在常温常压下不 易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容 器或包装物内贮存。液态危险废物应装入容器内贮存。贮存设施运行期间，应按 国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应 建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员 岗位培训制度等。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。本项目产 生及厂区现有各类危险废物均不易产生粉尘、VOCs 、酸雾、有毒有害大气污染物 和刺激性气味气体，废矿物油在密封油桶内暂存，且存在量较少，不会产生 VOCs  废气排放，因此该危废暂存间未设置气体收集装置和气体净化设施。

上述危险废物的贮存和转移应执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB  18597-2023）的规定、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理 办法》中的有关规定。根据危险废物的产生量，合理安排运输计划，运输危险废 物所用的车辆必须符合《危险化学品安全管理条例》的管理规定。需持有运输许 可证，其上应注明废物来源、性质运往地点。运输车辆应进行定期的维护和检查， 防患于未然，保持车辆良好的工作状态。

本项目产生的危险废物得到妥善处理，措施可行。

### 7.4.3 其他固废治理措施可行性分析

本项目厂区内设生活垃圾集中收集设施，定期交由环卫部门处理，措施可行。

## 7.5 土壤污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求， 土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施以及跟踪监测计划。

### 7.5.1 源头控制措施

本工程土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的 产生及排放量，主要提出如下措施：

①企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效 减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。

②企业应采用先进的工艺技术，减少生产废水的产生量；若发生泄漏事故时， 应马上将泄漏的污水切换至事故池，避免或减少地面漫流量，对产生的地面漫流 量应及时清理，若漫流处已发生地面破损，应尽快将破损处的土壤挖除并找有资 质单位处置，避免污染更深的土壤；若发生污水池底部发生垂直下渗，在修复破 损的防渗层之前，应将垂直下渗污染的土壤挖除找有资质单位处置，避免污染更 深的土壤。

③企业应采用先进的工艺技术，减少固废的产生量，并提高固废的综合利用 率，减少固废的堆存量，固废堆存应入库，库房内设置防渗，避免露天堆放。

④加强对厂区机械设备的日常管理，减小“跑、冒、滴、漏 ”，减小下渗量。

⑤严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑 物采取相应的措施并对运输车辆实行密闭措施，以防止和降低可能污染物的“跑、 冒、滴、漏 ”，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

### 7.5.2 过程防控措施

项目针对土壤污染的途径提出相应的过程控制措施：

（1）应对厂区土壤裸露区进行硬化，未硬化区进行绿化，绿化区以种植具有

任公司   283

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

较强吸附能力的植物为主，加大对废气污染物的吸附量，减少最终进入土壤的污 染物量，从而减小对土壤的污染。在硬化区非硬化区之间设置阻水带，防止泄漏 的废水通过裸露区土壤下渗。

（2）企业应在可能发生泄漏的区域进行地面硬化，并设置围堰，把泄漏液体 尽量控制在小范围内，并及时导入事故池，减少液体在地面的漫流面积及时间， 以防止土壤环境污染。

（3）为了防止污染物下渗污染土壤，企业应根据相关标准规范要求，对厂区 采取分区防渗措施，分区防渗措施参照地下水污染防渗措施。厂区包气带防污性 能弱，刚性防渗层一旦破损，污染物很容易穿透包气带，因此，要求企业在存放 有液体的半地下水池底部和侧面采用复合防渗结构进行防渗，以增加刚性防渗结 构破损后企业的应急反应时间。

### 7.5.3 跟踪监测计划

（1）监测点位

本次评价在西厂区内设 2 个监测点位（分别位于洗毛车间附近、厌氧发酵装 置附近）、东厂区内设 1 个监测点位（分别位于洗毛车间附近），西厂区南部东 草地设 1 个监测点位、东厂区东侧耕地设 1 个监测点位，共计 5 个监测点位。

（2）监测指标

厂区内监测点：GB36600 基本因子+pH 、石油烃（C10-C40 ）等

厂区外监测点：GB15618-2018 基本因子+pH 、石油烃（C10-C40）等

（3）监测频次

本项目土壤环境影响评价工作等级为二级，根据（HJ964-2018）的要求，每 5 年内开展 1 次监测工作。

（4）执行标准

项目所在区土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准（试行）》（GB36600-2018）表 1 、表 2 中第二类用地土壤污染风险标准限值 及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中 表 1 风险筛选值标准（其他）。

图 7.5-1        土壤跟踪监测点位置示意图

## 7.6 生态保护措施

本项目位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，为降低项目建设对 生态的影响，建设单位应做好以下几方面工作：

（1）加强厂区环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，杜绝事故排放。

（2）厂区及周边加强绿化；办公综合楼和生产装置区等处广种花草树木，美 化环境，又可有效缓解厂区废气对周围环境的影响。绿化应以厂区为中心，直至 厂区围墙各方向分2～3个绿化层次。

第一个层次为生产装置区道路的两侧及道路之间的空地，使其构成对主要污 染源所在地的第一道绿色屏障；第二层次为围墙内及办公及辅助建筑、污水处理 站等周围；第三层次为厂界围墙外绿化带和主要出入厂道路两侧的绿化，这一层 次是保护场外环境和提高与外环境景观协调性的重要内容。

任公司   285

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

## 7.7 施工期的环保措施分析

### 7.7.1 废气防治措施分析

（1）施工期粉尘防治措施分析

①施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；

②开挖、钻孔等过程，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、 干涸的表土，经常洒水防止扬尘；

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施； 不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走；

④施工前对现有进厂道路路面进行硬化，同时应限制车速，施工场地出口设 水池，车辆驶出施工场地时经过水清洗后可清除车轮上所沾泥土，减少行驶产生 的扬尘；

⑤加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆 颠簸物料洒出；水泥使用密封罐装运输车，装卸应有除尘装置，防止扬尘污染； 化学物质的运输要防止泄漏；坚持文明装卸；

⑥施工单位必须加强施工区域的管理。建筑材料的堆场以及混凝土搅拌机应 定点定位，不宜设在居住区的上风向；根据风速，采取相应的防尘措施，对散料 堆场采用水喷淋防尘，或用篷布遮盖散料堆；

⑦合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善 生态景观，减轻扬尘环境影响；

⑧挖掘土石方过程要遵守施工建筑规定及有关水土保持规定，尽力减轻植被 破坏，减少扬尘，保护环境。

（2）车辆废气防治措施分析

加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施 工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使 用油耗低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

### 7.7.2 废水防治措施分析

施工期由于施工人员多，生活用水量较大。同时为了防止建筑施工对周围地 下水体产生的石油类等的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施：

（1）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其他油废，并妥善处置；

（2）加强施工机械设备维修保养，避免施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；

（3）施工时产生的废水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；

（4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定 点，检修和清洗场地必须经水泥硬化；

（5）施工人员生活污水排入临时化粪池处理后，定期清掏处理。

### 7.7.3 噪声防治措施分析

（1）制定施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪 声机械施工时间要安排在日间，减少夜间施工量，禁止夜间打桩及限制车辆运输， 白天车辆经过城区时，尽量不鸣喇叭。

（2）避免在同一施工地点同时安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 在条件允许时应尽量使高噪声设备远离声敏感区域。

（3）设备选型上应采用低噪声设备，如液压机械代替燃油机械，振捣器采用 高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械（如挖土机、推土机等）可通过 排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；设备常因松动部件的振动 或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。对动力机械设备进行定期的维修、养 护。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）尽量少用哨子、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备，按规程操作机 械设备，减少人为噪声。

### 7.7.4 固体废物处置措施分析

（1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在 场内周转，就地利用，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生；

（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；

任公司   287

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；

（3）生活垃圾与建筑垃圾分开，生活垃圾收集依托现有工程集中收集设施， 以免污染环境。将生活垃圾收集后，应及时由环卫部门分类进行消纳处理；

（4）在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工 地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。

### 7.7.5 土壤环境保护对策分析

本项目施工期施工活动控制在厂区范围内，施工期生活污水和施工废水均进 行了处理，不直接排放；施工土方尽可能就地回填，弃方按照当地环保部门城市 管理部门的要求处理；施工用水来自市政供水管网，不开采地下水。

### 7.7.6 生态环境保护对策分析

工程施工过程中平整场地，从而使原来地表结构及下垫面植被完全遭到破坏。 因此，项目施工期施工活动对厂址附近生态环境的不利影响在土地利用、水土流 失、植被覆盖等几个方面。本项目建设期对生态环境带来的不利影响主要体现在 局部地区植被覆盖度减少以及水土流失的加剧两个方面。具体保护措施如下：

（1）建设活动应控制在一定范围内，严格规定施工场所和运输线路，并设立 鲜明标志，严禁随意扩大施工范围，少占土地。

（2）本项目占地面积相对较小，建设期各场地平整、道路路基平整及临时弃 土弃渣将会破坏原地表植被，这些破坏是可恢复的，随着施工的结束，这些植被 将逐渐恢复，因此在施工过程中要做好施工场地的规划，明确弃土弃渣点和施工 范围，尽可能减少施工影响范围，施工结束后，要尽可能恢复临时占地的土地功 能。

（3）施工过程中，应将施工工人临时住所、材料堆放场设置在院墙内，减少 扰动范围。

（4）施工时注重植被保护；施工结束后，应立即种植植被实施绿化。

综上所述，归纳项目施工期间各项环保措施及其预测效果详见表 7.7-1。

表 7.7-1        项目施工期环保措施一览及预期效果

| 序 号 | 项目名 称 | 环保设施或措 施内容 | 实施部位 | 实施时间 | 保护对象 | 实施保证措 施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬 尘防治 | 建筑原材料露 天堆放应加以 覆盖；建筑垃圾 及时清运至指 定场所；经常清 扫施工场地及 道路；散装物料 装卸应轻装慢 卸，运输车辆应 覆盖篷布。 | 材料堆场 周围；废 弃物料产 生处；施 工场地及 道路；运 输车辆。 | 全部施工期 | 施工场地周 围空气环 境、施工人 员及周围植 被 | 建立环境管 理机构，配备 专职或兼职 环保管理人 员；制定相关 环境管理条 例、质量管理 规定；环境监 理人员经常 检查、监督并 定期向有关 部门作书面 汇报；发现问 题及时解决、 纠正。 | GB3095-2012 二级标准要求 及修改单 |
| 2 | 施工废 水处理 | 设废水隔油沉 淀池，综合利 用。 | 产生污废 水的施工 场所附近 | 施工准备期 | 施工场地及 周围土壤、 植被及施工 生活区 |  | 土壤、植被不 受污染 |
| 3 | 生活污 水处理 | 排入临时化粪 池处理后，定期 清掏处理 | 施工场地 生活区 | 施工准备期 全部施工期 |  |  |  |
| 4 | 施工噪 声防治 | 选用低噪声设 备 | 施工场地 强噪设 备；施工 场地；运 输车辆。 | 施工准备期 全部施工期 | 施工人员 |  | GBl2523-2011 标准要求 |
| 5 | 固体废 物处置 | 合理调配弃土 弃渣 | 工业场 地、场外 道路区 | 全部施工区 | 施工场地周 围空气环 境、土壤及 植被 |  | 合理调配土方 后，弃土弃渣 全部合理利用 |
| 6 | 生态环 境保护 | 控制施工场地 占地、及时恢复 植被 | 施工场地 边界及临 时占地 | 全部施工期 | 施工场地周 围土壤、植 被 |  | 施工场地周边 土壤、植被不 被破坏 |

## 7.8 环境管理

环境管理是减少污染物排放最直接、最经济的有效手段，通过科学、规范的 管理，可以大大减轻污染并降低事故发生的概率，因此，应当将管理贯彻到工程 建设生产的全过程，环境管理人员应当切实搞好环境保护工作，加强环保措施的 检查、监督和管理，加强环保设备的维修，污染治理岗位应配备高素质人员，使 各项治理设施正常稳定运转，建议建设方应加强管理，制定严格的环保管理制度。

## 7.9 环境保护对策措施及验收

本项目建设总投资为 4000 万元，本项目环保投资为 306 万元，占总投资比例 为 7.65% ，项目环境保护对策措施及验收详见表 7.9-1。

任公司   289

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

表 7.9-1        项目环境保护对策措施及验收一览表    单位：万元

| 类别 | 污染源 | 采取的处理措施 | 投资 | 净化效率 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 开松除杂粉尘 | 东厂区除杂粉尘经一套布袋 除尘器处理后通过 15m 高排 气筒排放（DA001）。西厂区 除杂粉尘经一套布袋除尘器 处理后通过 15m 高排气筒排 放（DA002），同时加强车间 通风。 | 20 | 99 | 生产工艺中颗粒物 执行 GB16297-1996 中表 2 新污染源二级 排放限值；H2S、NH3 及臭气浓度排放执 行 GB14554-93 表 1 新改扩建二级标准 限值、表 2 排放标准； 沼气锅炉和生物质 锅炉烟气排放分别 参照执行 GB 13271-2014 表 2 燃 气、燃煤锅炉标准； 餐饮油烟排放参照 执行 GB18483-2001 中型排放限值，要求 各排气筒设置采样 平台和采样孔 |
|  | 洗毛恶臭气体 （东厂区、西 厂区） | 喷洒生物除臭剂，恶臭气体去 除效率 60% | 1 | 60% |  |
|  | 梳绒车间粉尘 | 梳绒车间全封闭；设备自带滤 袋 | 80 | 90% |  |
|  | 废水收集池等 恶臭气体 | 对废水收集池、TS 调节池、固 液分离池、沼液池等进行封 闭；恶臭气体经废气收集管道 收集后通过一套活性炭吸附 装置处理，处理后通过 15m 高 排气筒排放（DA003）。 | 3 | 90% |  |
|  | 厌氧发酵罐区 臭气 | 厌氧发酵罐区喷洒生物除臭 剂，恶臭气体去除效率 60% | 1 | 60% |  |
|  | 沼渣晾晒区 | 喷洒生物除臭剂，恶臭气体去 除效率 60% | 1 | 60% |  |
|  | 餐饮油烟 | 1 台油烟净化器 | 10 | 75% |  |
|  | 沼气锅炉烟气 | 低氮燃烧技术，锅炉烟气通过 10m 高排气筒排放（DA004）。 | 8 | / |  |
|  | 生物质锅炉烟 气 | 1 套陶瓷多管除尘器+布袋除 尘器+水浴除尘，处理后通过 35m 高排气筒排放（DA005）。 | 30 | 99% |  |
| 废水 | 生活污水 | 冲厕废水送往厌氧发酵装置， 厌氧发酵达到沼肥标准后还 田利用；洗浴和食堂废水通过 单独管道排入园区管网，进入 明安图镇污水处理厂。 | 10 | 达标排放 | GB 8978-1996 表4 三 级标准，氨氮、总磷、 总氮参照执行 GB/T31962-2015 表 1 中 A 级标准 |
|  | 生产废水 | 纯水制备排污及锅炉排污全 部用作锅炉草木灰抑尘及厂 区内道路抑尘用水，多余部分 排入市政污水管网，进入明安 图镇污水处理厂。 |  |  |  |
|  |  | 洗毛废水、地面冲洗废水经废 水收集池收集、TS 调节池调质 后进入厌氧发酵装置，厌氧发 酵达到沼肥标准后还田利用 （自用），不外排。 | 计入基建 | / | 还田利用（自用） |
| 固废 | 一般固体废物 暂存间 | 位于西厂区原毛库房西南侧， 建筑面积为 80m2，地面进行硬 | 30 | / | 贮存场地按照 GB18599-2020、 |

| 类别 | 污染源 | 采取的处理措施 | 投资 | 净化效率 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化防渗，同时具有防雨措施， 用于贮存废包装物 、开松杂 质、废脱硫剂、废 RO 膜、废 过滤器组件、锅炉草木灰、废 布袋等。 |  |  | GB18597-2023 中建 设要求 |
|  | 危险废物暂存 间 | 位于西厂区洗净毛库房西侧， 建筑面积 15m2，库内配置泄露 液收集系统，设置截留裙脚， 防止泄露危废直接进入外环 境或雨水等进入到危废暂存 间内，用于贮存废活性炭、废 矿物油、废油桶。 | 17 | / |  |
| 噪声 | 设备运转、运 输等噪声 | 采用消声器、隔声、减震及置 于厂房内等措施 | 15 | 厂界达标 | 满足 GB12348-2008 2 类标准 |
| 防渗 | 危废暂存间、洗毛车间、废水收集池、TS 调 节池、固液分离池、沼液池、厌氧发酵罐区、 事故水池、沼渣晾晒区等设定为重点污染防 渗区；原毛库房、燃料库房、锅炉房、一般 固体废物贮存库、洗净毛库房、选毛库房等 设定为一般污染防渗区；其他区域设定为简 单污染防渗区。 |  | 30 | 防止有害 物渗入土 壤污染附 近浅层地 下水和土 壤 | 重点污染防渗区等 效黏土防渗层 M≥6.0m， K≤1×10-7cm/s ，或参 照 GB18598 设置防 渗；一般污染防渗区 防渗等级等效黏土 防渗层 M≥1.5m， K≤1×10-7cm/s。 |
| 风险 | 在东西两个厂区内分别建设 1 座容积为 400m3 事故水池，兼作初期雨水收集池。 |  | 50 | 降低环境 风险事故 | 按HJ610-2016 中表 7 重点防渗要求防渗 |
| / | 合计 |  | 306 | / | / |

任公司   291

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

# 8 环境影响经济损益分析

一个建设项目对外界社会经济环境的影响有正面的也有负面的。社会影响、 经济影响、环境影响的最佳结合点可以使得人们的生活质量持续提高。它们三者 之间既相互制约，又相互促进，只有站在一个全局的高度，综合考虑全局利益和 局部利益、远期利益和近期利益，才能实现社会的良性发展、经济的持续增长、 环境的不断改善。

## 8.1 社会效益分析

项目建成投产后，可大大提高公司的经济效益和综合能力，同时，对推动正 镶白旗纺织工业及农牧业发展和产业升级，增加当地财政收入，解决劳动就业， 保持社会稳定，同样具有重要的意义。

本工程的建设是适应新时期工业和企业经济结构战略性调整的需要，通过生 产规模化，技术先进化，以及节能技术的应用，从而促进企业技术进步，实现产 业升级，将为优化提高当地产业结构、促进地方经济发展提供有力保障。项目运 营后，可提高国家和地方的财政收入，增强正镶白旗的经济实力，有效地促进当 地公益事业的发展。

项目投产后，可直接增加劳动就业，既可减轻社会负担和就业压力，又可促 进人民生活水平的提高，具有良好的社会效益。

项目建设将进一步带动当地其他行业，如农业、交通运输、能源、机加工维 修、餐饮服务等行业的发展，有利于促进当地经济的发展。

## 8.2 经济效益分析

项目建设总投资 4000 万元，达产年利润总额达 1742.5 万元，达产年所得税后 利润达 1306.88 万元，所得税后的财务内部收益率为 29. 12% ，高于设定的基准收 益率 12% ，投产后 5.01 年（税后，含建设期）收回全部投资，说明本项目实施后 的盈利能力较强，项目经济效益显著。

## 8.3 环境效益分析

### 8.3.1 环保投资估算

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环 境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”“凡有环境保护 设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算” 。据此规定，本拟建工程环境 保护设施主要有：废气污染治理设施、噪声污染治理设施、废水污染防治措施、 固体废物处置设施及绿化等，其环境保护投资估算见表 7.9-1。

经估算，本次建设总投资为 4000 万元，环保投资为 306 万元，占总投资比例 为 7.65%。

### 8.3.2 环境效益分析

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。 项目的实施将产生一定数量的废气、废水、固体废弃物及噪声影响，对评价区内 空气环境、声环境和生态环境产生不同程度的影响，通过采取本评价中提出的环 保措施后，该项目环境污染和生态破坏会得到有效控制，外排的污染物量大大减 少，既保护环境又为工厂带来了一定的经济效益，其环保对策措施环境效益明显。

## 8.4 环境经济效益综合评述

（1）本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量 资金，经济效益较好。

（2）拟建工程完成后，增强了企业的生存竞争能力，促进了当地的经济发展， 增加了当地农牧民的经济收入，提高了公众的生活质量，维持了社会稳定，社会 效益较好。

（3）本项目在严格落实可研和环评提出的各项污染防治措施后，能够保证达 标排放，有利于整个评价区内环境质量的改善，具有环境效益。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出， 本项目的建设能够达到“三效益”的和谐统一发展，项目是可行的。

任公司   293

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

# 9 环境管理与监测计划

## 9.1 环境管理

环境管理及监测计划的制定和执行，为环境统计和环境定量评价提供科学依 据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，可以及时发现环保措施出现的问 题并进行修正和改进。因此企业建立相应的环境管理计划与监测计划，才能确保 企业环境设施正常运行和产污达标，预防风险事故并减低事故损失，使建设项目 对环境的危害控制在最小范围内。

### 9.1.1 环境管理制度及组织机构

#### 9.1.1.1 环境管理制度

建设单位已设立了专职安全环保科室，并配备专职安全环保管理人员协调、 落实各部门的环保工作。完善或制定企业《环境保护管理制度》《项目建设环境 保护管理制度》《环保节能设施管理制度》《环保会议制度》《环保统计制度》 《环保现场检查与“红黄牌”挂牌制度》《环保标准化管理制度》等一系列环保管理 制度。

#### 9.1.1.2 环境管理组织机构

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求以及企业实施环境保护需要，厂 区设置安全环保管理部，负责工程的环境管理、环境监测及环保制度的贯彻落实 工作，并在各装置设置专职环保安全管理人员。

#### 9.1.1.3 环境管理机构职责

安全环保科工作人员应负责日常环保管理和环保技术研究工作，其在环境管 理中担当以下主要职责：

（1）总经理统筹全厂的环保安全工作，统一指挥、协调，生产人员和管理人 员相配合。

（2）主管副总经理负责落实总经理交代的各项环保措施的落实以及全厂的环 境管理。组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育；

组织制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。

图 9.1-1        项目环境管理机构

（3）安全环保科是专职环保管理机构，应由熟悉生产工艺和污染防治对策系 统的管理、技术人员组成。其主要职责是：

①制定全厂及岗位环保规章制度，检查制度落实情况；

②制订环保工作年度计划，负责组织实施；

③领导厂内环保监测工作，汇总各产污环节排污、环保设施运行状态及环境 质量情况；

④提出环保设施运行管理计划及改进建议；

⑤监督检查各运行岗位工况，汇总生产中存在的各种环保问题。通知维修部 门进行检修，经常向厂主管领导反映情况，并对可能进行的技术改造提出建议。

⑥根据各部门反映情况，对环保措施和设备进行技改措施研究、审定和改造 工作。其中包括废渣综合利用等方案的选择。

本机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管 部门开展各项环保工作。

（4）环境管理人员每季度对全厂各环保设施运行情况进行全面检查；对厂内 环保设施进行维护管理，对环保设备运行情况记录在案并定期上报结果；加强劳 动保护，防止污染事故及人员事故的发生。

任公司   295

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

（5）委托有资质检测机构根据监测制度，对厂内气、水等排放进行日常监测， 并建立分析结果技术档案。在取样同时，应记录生产运行工况。其工作主要在厂 环保领导下进行。

### 9.1.2 环保竣工验收

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中要 求实施环保竣工验收。

竣工验收以现场调查与监测相结合的方式对工程“三同时”建设情况进行验收， 环境保护验收的主要内容包括以下几个方面：

（1）通过现场调查项目“三同时”建设情况，主要环保设施的建设与环评批复 文件的符合性检查及验收；

（2）环保设施建设及运行情况，包括：废气、废水、噪声污染防治设施的建 设及运行情况及运行处理效果，生态保护措施的落实情况；防止固体废物污染环 境的措施；厂区绿化等；

（3）主要节能措施及清洁生产措施；环保投资及环境管理机构的设置情况。

验收范围：与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成 或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等；环 境影响报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取环保措施。

### 9.1.3 运营期排污许可管理

#### 9.1.3.1 排污许可证申领

根据《排污许可证管理暂行办法》，项目在取得环境影响评价批复文件后， 应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前向许可证核发机关提交申请材 料，申领排污许可证。

企业申请排污许可证，应当在信息平台填报统一的《排污许可证申请表》， 签署《守法承诺书》，并同时向许可证核发机关提交工商营业执照和组织机构代 码证、排污许可证申请表、经环境保护主管部门批复的建设项目环境影响评价文 件或排污单位经过整改并通过地方人民政府确认满足有关规定的证明材料等。排

污单位向城镇污水设施排放污水且申请执行间接排放标准的，还应提交城镇或工 业污水集中处理设施运营单位同意接纳的材料。许可申请文件内容由环境保护部 统一制定的《排污许可证申请表》确定。

#### 9.1.3.2 排污许可证登载内容及要求

排污许可证内容包括载明内容、许可要求和管理要求三部分。

（1）载明内容

载明内容主要包括企业基本信息、主要工艺设备（受控装置）及污染源等载 明内容，并附生产工艺流程图、厂区总平面布置图等。其中每个污染源通过规范 化的编码规定获得全国统一的唯一污染源编码。受控装置和污染源识别是核定许 可证排放许可浓度和许可量、明确许可要求和管理要求的基础。

（2）许可要求

许可要求主要包括许可污染物排放的种类、浓度、数量以及排放时间、排放 方式和去向等。

（3）管理要求

管理要求主要包括污染防治措施、 自行监测、环境管理台账、信息公开等。 与核定污染物许可排放浓度和数量密切相关的生产工艺、原辅材料的相关参数， 也可以作为排污许可证的许可要求。

#### 9.1.3.3 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量 控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的 重要手段。

（1）排污口的设置必须合理，按照环监[96]470 号文件要求，进行规范化管理；

（2）根据工程的特点，考虑列入总量控制指标的污染物，排放烟尘、二氧化 硫、氮氧化物的废气排污口为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查；

（4）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、 数量、浓度、排放去向等情况；

（5）废气排气装置应设置便于采样、监测的平台，设置应符合《污染源监测 技术规范》；

任公司   297

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

（6）工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

排污口应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1 、15562.2-1995）的规定， 设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；且标志牌应设置在靠近采样 点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约 2m。

#### 9.1.3.4 环保主管部门监管

环境保护主管部门应当依据企业排污许可证登载的排污信息，制定年度检查 计划，对企业固定污染源开展日常检查和监督性检查。根据检查情况、 自动监测 数据、公众投诉以及企业诚信记录等，确定不同固定污染源的监督检查和日常检 查频次。

日常检查主要审查执行报告、台账，核实是否符合许可证要求，对于检查结 果不符合要求的情形，应当要求企业书面说明情况，并可依法要求企业进行整改。

监督性检查是指派专人到现场开展执法监测，判定许可排放浓度限值、许可 排放量限值、特殊时段排放限值的达标情况；审查污染防治措施、监测及报告、 环境管理台账、信息公开等许可证要求执行情况。对于重点企业，一年应至少开 展一次监督性检查。

环境保护主管部门应做好检查记录，载入许可证并录入信息平台。对于检查 结果不符合要求的企业，书面通知整改要求，加密检查频次，依法依规督促整改 到位。发现企业存在无证排污、超标排污、偷排或者伪造、篡改监测数据等行为 的，环境保护主管部门应当依照相关法律法规要求予以处罚。环境保护部出台《排 污许可监督管理技术指南》等文件后，环境保护部门监督执法行为按照该文件要 求执行。

#### 9.1.3.5 企业环境信息公开

建设单位按照《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》（环发[2013]74 号）及《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31 号）的要求，在重点 排污单位名录公布后九十日内，对以下内容进行公开：

（1）建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以 及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放

浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案。

公开方式：

（1）企业网站及工业园区管委会网站；

（2）企业办公楼显示屏；

（3）企业公告栏、公示栏。

同时，建设单位按照《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发 [2015]161 号）的要求，定期在政府网站公布自身污染物监测数据以及区域环境质 量现状监测数据。

#### 9.1.3.6 日常环境管理台账

企业需建立环境管理台账制度，定期记录汇总生产报表、原燃料报表、监测 数据、环保设施台账、DCS 曲线、固定污染源排放量核算报表等信息。企业应

设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并在排污许可证管理信 息平台实时记录。企业应对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。

## 9.2 环境监测计划

本次评价按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污 单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ 879-2017）、《排污单位自行监测技 术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺 织印染工业》（HJ861-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》 （HJ1301-2023）制定项目运营期监测计划。

### 9.2.1 废气排放监测

#### 9.2.1.1 有组织排放监测

（1）主要大气污染源排放口

本项目有组织污染源及排放口详见表 9.2-1。

表 9.2-1        厂区有组织污染源及排放口一览表

任公司   299

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 编号 | 污染源 | 污染物 | 排放参数 |  |  | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度/m | 内径/m | 温度/℃ |  |  |
| DA001 | 开松除杂（东厂 区） | 颗粒物 | 15 | 0.2 | 25 | 排气筒出口 | 每年 1 次 |
| DA002 | 开松除杂（东厂 区） | 颗粒物 | 15 | 0.2 | 25 | 排气筒出口 | 每年 1 次 |
| DA003 | 废水收集池等池 体 | NH3 | 15 | 0.2 | 25 | 排气筒出口 | 每年 1 次 |
|  |  | H2S |  |  |  |  |  |
| DA004 | 沼气锅炉烟气 | 颗粒物 | 8 | 0.20 | 120 | 排气筒出口 | 每年 1 次 |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  | 每月 1 次 |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  | 每年 1 次 |
| DA005 | 生物质锅炉烟气 | 颗粒物 | 35 | 0.45 | 120 | 排气筒出口 | 每月 1 次 |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |

（2）监测点位

排气筒上监测点位按照 GB28662、GB28666、GB13223、HJ 75、HJ.76 等技术 规范的要求设置。当污染物排放标准中有污染物处理效果要求时，可设置内部监 测点位，在进入相应污染物处理设施单元的进出口设置监测点位。

（3）采样及监测分析方法

《大气污染物综合排放标准限值》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）及 GB/T 16157、 HJ/T 397 等。

#### 9.2.1.2 无组织排放监测

（1）监测点位

按照《大气污染物综合排放标准限值》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排 放标准》（GB14554-93）及 HJ/T 55、HJ 733 等标准设置无组织排放监测点位。本 项目在周界外 10m 范围内的浓度最高点设 4 监控点，同时在厂区上风向设一个对 照点。

（2）监测指标：

颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度

（3）监测频次

每半年开展 1 次。

（4）采样及监测分析方法

按照《大气污染物综合排放标准限值》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排

放标准》（GB14554-93）及 GB/T 16157 、HJ/T 397 等执行。

### 9.2.2 废水排放监测

（1）监测点位

生活污水出水口、雨水排放口设监测点位

（2）监测指标

生活污水出水口：pH 、CODcr 、BOD5 、NH3-N 、SS 、动植物油等；

雨水排放口：CODcr 、SS 等

（3）监测频次

生活污水出水口：每半年开展 1 次

雨水排放口：排放期间按日监测

（4）采样方法

参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质 标准》（GB/T31962-2015）（氨氮）及 HJ/T 91、HJ/T 92、HJ 493、HJ 494、HJ 495 等标准执行。

（5）监测分析方法

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T 31962-2015）（氨氮）中规定方法。

### 9.2.3 厂界环境噪声监测

（1）监测点位

厂界，布置方案同现状监测点位相同，共设 8 个监测点位。

（2）监测指标

连续等效噪声 A 声级。

（3）监测频次

每季度开展 1 期监测，昼夜各 1 次。

表 9.2-2        无组织废气、废水、噪声跟踪监测一览表

任公司   301

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

| 序号 | 环境要素 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 |  | 在周界外 10m 范围内的浓度最高 点设 4 监控点，同时在厂区上风向 设一个对照点。 | 颗粒物、硫化氢、氨、 臭气浓度 | 每半年开展 1 次 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 生活污水出水口 | pH、CODcr、BOD5、 NH3-N 、SS 、动植物 油等 | 每半年开展 1 次 |
|  |  | 雨水 | 雨水口 | CODcr 、SS |  |
| 3 | 噪声 |  | 厂界，布置方案同现状监测点位相 同，共设 8 个监测点位 | Leq | 每季度开展 1 次 |

### 9.2.4 沼肥跟踪检验计划

根据《沼肥》（NY/T2596-2022）、《农用沼液》（GB/T40750-2021）标准要 求，农用沼肥应定期检验，保证所有用于农田生产的沼液符合标准要求，具体监 测内容见下表 9.2-3。

表 9.2-3        沼液肥跟踪检验计划

| 要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沼肥 | 沼液池沼肥出 口 | 酸碱度、水不溶物、蛔虫卵死亡率、臭气排放浓度、 总养分、有机质、腐植酸、粪大肠杆菌、总砷、总 铬、总镉、总铅、总汞、总盐浓度共 14 项。 | 每年 1 次 |
|  | 晾晒棚沼渣肥 |  |  |
| 注：作物生长周期不足 1 年的，采用批次检验，检验总养分、pH 、有机质、腐植酸。 |  |  |  |

### 9.2.5 环境质量监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）》、《环境影响 评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环 境（试行）》（HJ 964-2018）、《沼液施用 第 3 部分 土壤及地表水监测》

（T/Cl378-2024）、《农田土壤环境质量监测技术规范》（NT/T395-2012）、《土 壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），运营期 环境质量监测计划详见表 9.2-4。

表 9.2-4        运营期环境质量监测计划

| 环境要素 | 监测点位布置 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂区下风向 50m 处 | 每年 1 次 | 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度 等 |
| 地下水 | 根据《环境影响评价技术导则 地 下水环境》（HJ 610-2016）一级 评价跟踪监测点不少于 3 个，本项 目布置 3 眼地下水跟踪监测井，点 | 上游监测井 1 次/ 年，下游监测井 1 次/半年。当厂区 发生泄漏事故或 | 初次监测 GB/T14848 表 1 中 35 项（微生物指标、放射性指标除 外）+石油类；后续监测因为为 前期监测中超标的污染因子及 |

| 环境要素 | 监测点位布置 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 位布置详见 7.2.2.3 小节 | 发现地下水污染 现象时，应加大取 样频率。 | 本项目关注的因子（pH、耗氧量、 氨氮、阴离子表面活性剂、石油 类等） |
| 厂界周边 土壤 | 在西厂区内设 2 个监测点位（分别 位于洗毛车间附近、厌氧发酵罐区 附近）、东厂区内设 1 个监测点位 （位于洗毛车间附近），西厂区南 部东侧牧草地设 1 个监测点位、东 厂区东侧耕地设 1 个监测点位，共 计 5 个监测点位。点位布置详见 7.5.3 小节 | 每 5 年 1 次 | 厂区内监测点：GB36600 基本因 子+pH 、石油烃（C10-C40 ）等。 厂区外监测点： GB15618-2018 基本因子+pH、石油烃（C10-C40） 等。 |
| 沼肥施肥 土壤 | 在施肥土壤区域布设 3 个点，根据 不同作物，可增加布点。 | 施肥前进行 1 次 土壤背景调查；施 肥后每年 1 次 | pH、总盐浓度、镉、汞、砷、铅、 铬、铜、镍、锌、有效磷、总氮、 电导率、水溶性盐、全量钠等。 |
| 注：根据《农田土壤环境质量监测技术规范》（NT/T395-2012），农田土壤背景值调查不超过 1000hm2 布设一个监测点位；本项目承包土地面积不超过 1000hm2 ，通过查询国家土壤信息服 务平台，项目承包土地均为栗钙土，考虑承包土地整体布局，共布设 3 个农田土壤背景值调查 点，其中正镶白旗星耀镇查干宝恩木村布设 1 各点，正镶白旗星耀镇新河村委会大棚布设 2 个点。若沼肥施肥土壤位置发生变化，点位适当调整。 |  |  |  |

本项目厂区

图 9.2-1        沼肥施肥土壤跟踪监测点

任公司   303

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

# 10 结论

## 10.1 项目概况

内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目拟建厂址位于内蒙古 自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，建设洗毛生产线 2 条（年产 洗净毛 1.8 万吨）、梳绒生产线 5 条（年产无毛绒 300 吨），配套建设 1 套厌氧发 酵装置对洗毛车间产生的废水进行资源化利用，产生的沼气全部作为本次建设的 沼气锅炉燃料，沼渣和沼液作为有机肥产品还田利用（自用），同时配套建设公 辅设施。

本项目总投资为 4000 万元，环保投资为 306 万元， 占总投资比例为 7.65%。 项目建设期 24 个月。

## 10.2 产业政策符合性及选址合理性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目洗毛生产线不属于目 录中“第二类 限制类，十三、纺织，14 、吨原毛洗毛用水超过 20 吨的洗毛工艺 与设备 ”和淘汰类，属于允许类；梳绒生产线及燃气锅炉建设不属于目录中的限 制类和淘汰类，属于允许类；厌氧发酵生产线属于“第一类 鼓励类，一、农林牧 渔业，13 、绿色农业......有机废弃物无害化、价值化处理及有机肥料产业化技术开 发与应......17 、可再生资源综合利用......农村可再生资源综合利用开发工程（沼气 工程......再生资源综合利用...... ），四十二、环境保护与资源节约综合利用，8 、废 弃物循环利用...... 畜禽粪污......等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（......沼 气）”；本次建设的生物质锅炉（6t/h ，自动链条炉排）不属于目录中的“第二类 限制类，十一、机械，57 、每小时 35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉 ”、“第 三类 淘汰类，二、落后产品，（七）机械，66、每小时 2 蒸吨及以下生物质锅炉 ”， 属于允许类。

本项目于 2024 年 12 月 5  日取得正镶白旗发展和改革委员会《项目备案告知 书》（项目编号：2412-152529-04-01-719857）备案文件。综上，本项目建设符合 国家及地方产业政策要求。

本项目位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，项目建设符合正镶 白旗产业规划；项目所在地满足供电、供水、通讯及运输的要求，且建设条件相 对较好；项目选址不涉及自然保护区、重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其 他依法划定需要特别保护的环境敏感区；根据现场调查，距离最近城镇明民安图 镇）0.91km ，环境影响预测结果显示，本项目运营期在严加管理和措施到位情况 下，废水、废水、固废及环境风险等对周围环境的影响是可以接受的。本项目在 各项环保措施及跟踪监测落实到位的前提下，选址可行。

## 10.3 环境质量现状

（1）环境空气：根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《内蒙古自治区生态环 境状况公报 2024》，全区 12 盟市环境空气质量均达标，故项目所在区域为环境空 气质量达标区；根据现状监测结果，本项目特征因子 TSP 满足《环境空气质量标 准》（GB3095-2012）中二级标准限值，H2S 、NH3 小时监测值满足行《环境影响 评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限 值表 D.1 ，臭气浓度无质量标准，仅作本底值监测。

（2）地下水环境：根据地下水现状监测结果可知，硫酸盐、氯化物、钠、氟 化物、总硬度及溶解性总固体出现超标，其余各监测因子均满足《地下水质量标 准》（GB/T14848－2017） 中 III 类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）声环境：根据本次噪声现状监测结果，项目周围厂界各监测点昼间、夜 间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准；声环境敏感点声 环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

（4）土壤环境：根据监测结果，各土壤环境质量现状监测点的监测指标均满 足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 第 二类用地筛选值标准及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）中表 1 风险筛选值标准，表明评价区整体及各样点土壤中污染 物对人体健康的风险可以忽略。

任公司   305

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

## 10.4 环境影响分析与评价

（1）大气环境：本项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步的预测与评 价，根据估算结果可知，本项目污染最大落地浓度占标率为 5.06%，对环境影响较 小，本项目大气环境影响可以接受。

（2）水环境：

本项目东厂区和西厂区员工洗浴废水通过独立管道系统外排市政污水管网， 进入明安图镇污水处理厂。食堂废水经隔油池处理后，与洗浴废水一同通过独立 管道系统外排市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。西厂区冲厕水经独立管 道排入化粪池（容积 30m3 ）预处理后，输送至废水收集池，通过 TS 调节池调质 后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用。东厂区冲厕水与洗毛 废水一起进入洗毛废水收集池（10m3 ），然后通过管道输送至西厂区废水收集池， 通过 TS 调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用。

洗毛废水、地面冲洗废水经废水收集池收集、TS 调节池调质后进入厌氧发酵 装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自用），不外排；纯水制备排污及锅 炉排污用作锅炉草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水，剩余部分排入市政污水管网， 进入明安图镇污水处理厂。废水不会直接进入当地的水体环境，不会对地表水环 境产生较大的影响。同时在建设过程中，对厂内重点部位均进行了防渗处理，可 防止污水的下渗对当地的地下水产生污染，本项目污水对所在区域水环境的影响 很小。

（3）固体废物：本项目废包装物外售废品回收企业综合利用；开松杂质根 据其成分特征，外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机肥厂做有机肥，待内蒙 古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目（二期）有机肥生产线建成 后用于生产有机肥；梳绒短纤维及杂毛外售综合利用（工业毛毡等） ；废脱硫 剂、废 RO 膜、废过滤器组件由其生产厂家回收；锅炉草木灰外售作为肥料还 田；废布袋由其生产厂家回收处理；废活性炭、废矿物油、废油桶委托有资质 单位处理；生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门处理，厂区内建设了 1 座一般 固体废物暂存间、1 座危险废物暂存间，用于本项目工业固体废物在厂区内的临时

贮存。

（4）声环境：在采取相应的措施后，可保证操作环境中的设备噪声低于《中 华人民共和国国家职业卫生标准》（GBZ2.2-2007）中规定的 85dB（A）标准，从 而对操作人员起到保护作用，同时通过距离衰减等，可保证厂界噪声不会超过《工 业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类标准要求。

（5）生态环境：项目位于锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街，主要 利用现有的废弃厂区进行建设， 占地性质属于工业用地，对土地利用影响很小对 区域生态环境影响较小。

（6）环境风险

项目生产过程中涉及的危险物质主要为沼气（甲烷）、CODCr 浓度≥10000mg/L 有机废液、火灾事故次生/伴生环境风险物质CO 等，其中沼气（甲烷）、火灾事 故次生/伴生环境风险物质 CO 发生泄漏后通过大气环境扩散；CODCr 浓度≥ 10000mg/L 有机废液等主要通过水环境及土壤环境扩散。

本次评价设定大气环境风险事故设定情形为沼气气柜发生泄漏，环境风险物 质沼气（甲烷）在大气中扩散泄漏，发生火灾事故，次生（不完全燃烧）环境风 险物质CO 在大气中扩散情影响。地下水环境风险事故情形设定为调节池底部防渗 层破损发生泄漏，废水中 CODCr 下渗对下游厂区边界和环境敏感日标处地下水环 境的影响。

根据地下水环境风险预测可知，厌氧发酵装置 TS 调节池发生非正常状况泄漏 后，若能及时采取应急处置措施，在较短的时间内切断污染物下渗通道，下渗引  起的污染晕不会对含水层造成持续的污染，不会对周边的分散式饮用水源地造成  污染。

在项目运营过程中，建设单位必须严格执行国家和地方的相应法律法规和采 取的风险防范措施，减小事故发生的概率；一旦发生事故，必须严格按照风险防 范措施和应急预案的要求及时作出应对措施，将事故对周围环境和人群的影响降 到最低。建设单位应充分利用区域安全、环境保护等资源，根据项目建设和运行 过程中的变化，不断完善风险防范措施、应急预案和应急救援体系，确保其具有 针对性和可操作性，以应对可能出现的环境风险。

任公司   307

本项目在实施以上的风险减缓措施和应急预案后，企业的应急处理事故能力 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

对突发性事故是可以控制的，在严格执行本报告提出的防治措施的前提下，本项 目的事故所造成的风险是可接受的，本项目的环境风险是可以接受的。

## 10.5 污染防治措施

（1）废气：颗粒物、SO2 、NOx 、H2S 、NH3 、臭气浓度等污染物经处理后满 足《大气污染物综合排放标准限值》（GB16297-1996）中表 2 新污染源二级排放 限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建二级标准限值和表  2 排放标准、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 燃气和燃煤锅 炉标准限值及《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型排放限值。

（2）废水：本项目生活污水中的冲厕废水送往厌氧发酵装置，厌氧发酵达到 沼肥标准后还田利用；洗浴和食堂废水通过单独管道排入市政污水管网，进入明 安图镇污水处理厂。洗毛废水、地面冲洗废水经废水收集池收集、TS 调节池调质 后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用（自用），不外排；纯 水制备排污及锅炉排污全部用作锅炉草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水，部分外 排市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。因此本项目的生产废水不会直接进 入当地的水体环境，不会对地下水产生大的影响。同时在建设过程中，对于生产 车间、各池体等均进行了防渗处理，可防止污水的下渗对当地的地下水产生污染。

（3）地下水：①进行源头控制，减少污水进入含水层；②采取分区防渗措施， 洗毛车间、厌氧发酵罐区、事故水池、危废暂存间、沼渣晾晒区等设定为重点污 染防治区，防渗要求等效于 M=6m 厚粘土，渗透系数不大于 10-7cm/s；或等效于 M=2mm 厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数不大于 10-10cm/s，或参照 GB18597-2001  设置防渗。原毛库房、燃料库房、锅炉房、梳绒车间、一般固体废物暂存间、选 毛库房等设定为一般污染防渗区，防渗等级等效于 M= 1.5m 厚粘土，渗透系数不 大于 10-7cm/s。其它区域设定为非污染防渗区，进行简单地面硬化。③建立 3 眼监 测井，进行跟踪监测和预警。④建立了地下水污染防控应急预案。

（4）噪声：尽可能选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪 声产生的级别；合理安排平面布置，高噪声设备应远离综合办公楼。运行中加强 设备的维护和保养，以降低噪声源噪声。对噪声的传播途径进行控制，水泵等设

置在专门的隔声间内，以柔性接头代替刚性接头。电机、泵类等因振动而产生噪 声的设备，考虑安装橡胶减振垫、弹簧减振器隔振机座。各噪声设备建设在封闭 厂房内，企业在实际运营生产中应保证车间的密闭性，以使其能很好地发挥防尘、 降噪的作用。对各种振动机械采用减振基础，对体积较大的产噪设备，应考虑对 设备厂房，墙壁进行吸声处理。措施成熟可行。

（5）固废：本项目废包装物外售废品回收企业综合利用；分选杂质定期交 由环卫部门处理；开松杂质外运内蒙古盎然农业发展有限公司有机肥厂做有机 肥，待内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目（二期）有机肥 生产线建成后用于生产有机肥；开松除杂布袋除尘器收集粉尘外运内蒙古盎然 农业发展有限公司有机肥厂做有机肥；梳绒短纤维及杂毛外售综合利用（工业 毛毡等） ；废脱硫剂、废 RO 膜、废过滤器组件由其生产厂家回收；锅炉草木 灰外售作为肥料还田；废布袋由其生产厂家回收处理；废活性炭、废矿物油、 废油桶委托有资质单位处理；生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门处理。采 取的固体废物处理处置方法是国内企业的普遍做法，符合国情和当地实际，方法 可行。建议应进一步做好固废的堆存保管和防护，并设专人严格管理，防止造成 二次污染。

## 10.6 总量控制

本项目建成后，生产废水全部进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后 还田利用；部分生活污水和纯水装置排水通过独立管道外排市政污水管网，最终 进入明安图镇污水处理厂，总量已包含在污水处理厂总量指标中，不需要进行申 请。

本项目大气污染物排放总量指标为氮氧化物 5.038t/a。

## 10.7 公众参与

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2. 1-2016），在环境影响评 价工作程序中，将公众参与和环境影响评价文件编制工作分离，由建设单位自行 负责。本次评价直接引用建设单位环境影响评价工作的结论意见。

任公司   309

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），建设单位在 锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

委托锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司承担本项目环境影响评价报告书 编制工作后，于 2025 年 2 月 5  日进行了第一次环境影响评价信息公示，公示方式 为网络公示，在环境影响报告征求意见稿编制期间，征询公众意见；在环境影响 报告征求意见稿编制完成后，建设单位在 2025 年 3 月 12  日～18  日进行了第二次 环境影响评价信息公示，环境影响报告征求意见稿行了公示，公示方式为网络、 当地报纸（两期），公示时间为 10 个工作日，并征求公众意见；完成环境影响评 价报告书的编制后，需进行报批前公示，将环境影响评价报告书全本和第一次、 第二次公众参与说明进行公示，公示方式为网络公示，在此期间，不征求公众意 见。

在第一次、第二次公示期间，建设单位未收到公众反馈意见，建设单位编制 了《内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目环境影响评价信息公 众参与说明》，将报批前公示情况及第一、二次公示期间公众意见反馈情况进行 了说明，与本报告一同提交生态环境主管部门审批。

## 10.8 综合结论

本项目建设符合产业政策、符合正镶白旗总体规划。在设计中采取了清洁生 产、节水减排和各项环保措施，项目实施后经济效益、社会效益和环境效益明显。 项目建设对周围环境敏感目标的影响不大，不会改变区域大气环境功能现状，在 采取合理可行的防渗措施后对地下水水质影响较小，在采取相应环境风险防范和 应急管理措施后，环境风险程度处于可接受水平。项目建设满足当地环境质量底 线、资源利用上线、生态保护红线及环境准入负面清单。因此，项目在落实环境 影响报告书提出的环境保护措施、环境风险防范及应急管理措施后，项目的建设 具有环境可行性。

综上所述，项目实施后具有良好的经济、社会和环境效益；且项目的建设未 收到公众的反对意见。因此，本评价认为本项目的建设从环保角度讲是可行的。

# 附图：

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司                                   311

# 附图 1 ：项目地理位置图

本项目

312

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

# 附图 2：声功能区划图

本项目

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司   313

# 附件：

314

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司

# 附件 1 ：环评委托书

委 托 书

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司：

我公司拟在内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图 西街建设“内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目” 。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，委托贵单位进行 该项目的环境影响评价工作。

特此委托

内蒙古源浩羊绒制品有限公司

2025 年 1 月 30 日

任公司   315

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

# 附件 2 ：项目备案告知书

# 附件 3 ：土地手续

（1）西厂区

（2）东厂区

①从正镶白旗鸿泰绒毛有限公司购买土地及房产文件

注：原星跃街现在名称为乌宁巴图西街

②从许东亮购买土地合同

任公司   317

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

# 附件 4：土地租赁协议

（1）塑料大棚租赁协议

内蒙古源浩农业科技有限公司为内蒙古源浩羊绒制品有限公司的子公司

（2）土地租赁合同

# 附件 5 ：现状监测报告

任公司   319

锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责

# 附件 6：沼液检测报告

（1）洗毛废水采样照片

（2）洗涤剂残留检测

（3）按照《沼肥》（NY/T2596-2022）检测

（4）按照《农用沼液》（GB/T40750-2021）检测