苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特

右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿

10 万 t/a 采选项目（变更）

环境影响报告书

（送审稿）

2025 年 10 月

中华人民共和国生态环境部

目  录

1  概述 	 1

1. 1  项目由来 	 1

1.2  项目特点 	 3

1.3  工作过程 	 3

1.4  项目与相关规划、政策的符合性分析 	 5

1.4. 1  与规划符合性分析 	 5

1.4.2  选址合理性分析 	 8

1.4.3  产业政策符合性分析 	 12

1.4.4  法律法规及政策符合性分析 	 14

1.4.5  公众参与认同性分析 	 26

1.5  关注的主要环境问题及环境影响 	 26

1.6  环境影响评价的主要结论 	 26

2  总则 	 28

2. 1  编制依据 	 28

2.1.1  国家相关法律法规及规划 	 28

2.1.2  部门规章及规范性文件 	 29

2. 1.3 相关规划纲要 	 29

2.1.4 环境影响评价技术导则及技术规范 	 30

2. 1.5 其它相关资料 	 31

2.2  评价目的及原则 	 32

2.2. 1 评价目的 	 32

2.2.2 评价原则 	 33

2.3  环境影响因素识别和评价因子筛选 	 34

2.3. 1 环境影响因素识别 	 34

2.3.2 评价因子筛选 	 35

2.4  环境功能区划 	 35

2.4. 1  大气环境功能区划 	 35

2.4.2  声环境功能区划 	 35

2.4.3  地下水环境功能区划 	 36

2.4.4  生态环境功能区划 	 36

2.4.5  土壤环境功能区划 	 36

2.5  评价工作等级及范围 	 36

2.5. 1  地表水环境 	 36

2.5.2  环境空气 	 37

2.5.3  声环境 	 41

2.5.4  地下水环境 	 42

2.5.5  土壤环境 	 43

2.5.6  生态环境 	 44

2.5.7  环境风险 	 45

2.5.8  小结 	 47

2.6  评价标准 	 48

2.6. 1  环境质量执行标准 	 48

2.6.2  污染物排放执行标准 	 50

2.7  主要环境保护目标 	 56

3  变更前项目概况及工程分析 	 57

3. 1  基本情况 	 57

3.2  变更前建设内容 	 58

3.2. 1  工程内容 	 58

3.2.2  变更前主要生产设备 	 59

3.2.3  变更前主要原辅材料 	 59

3.3  变更前公用工程情况 	 60

3.3. 1  给排水工程 	 60

3.3.2  供电 	 61

3.3.3  供暖 	 61

3.4  变更前工艺流程及产排污情况 	 61

3.4. 1  变更前工艺流程 	 61

3.4.2  变更前项目产排污情况分析 	 62

3.5  变更前污染物治理措施情况 	 67

3.5.1  施工期污染物治理措施情况 	 67

3.5.2  运营期污染物治理措施情况 	 69

4  工程概况及分析 	 75

4. 1  项目概况 	 75

4. 1. 1  项目基本情况 	 75

4. 1.2  周围环境情况 	 75

4.2  开采范围及开采对象 	 77

4.2. 1  工业指标 	 77

4.2.2  资源估算范围 	 77

4.2.3  开采矿种 	 78

4.2.4  开采方式及顺序 	 78

4.3  矿体特征、矿石类型 	 78

4.3. 1  矿体特征 	 78

4.3.2  矿石特征 	 83

4.4  工程组成及建设内容 	 89

4.5  建设规模、产品方案及服务年限 	 91

4.6  主要原辅材料 	 92

4.7  主要设备 	 94

4.8  主要经济技术指标 	 96

4.9  工程布局情况 	 98

4.9. 1  布局设计原则 	 98

4.9.2  总平面布置 	 98

4.9.3  防治水方案 	 100

4. 10  公用工程 	 100

4. 10. 1  给排水 	 100

4. 10.2  供电 	 104

4. 10.3  供暖 	 105

4. 11  劳动定员 	 105

4. 12  工程占地 	 106

4. 12. 1  工程占地情况 	 106

4. 12.2  工程拆迁安置情况 	 106

4. 12.3  土石方 	 106

4. 13  工程分析 	 108

4.13.1  工艺流程及产污环节分析 	 108

4.13.2  污染物产生及排放情况 	 124

4. 14  清洁生产要求 	 147

4.14.1  地下采矿清洁生产分析 	 148

4. 14.2  选矿清洁生产分析 	 149

4. 14.3  清洁生产小结 	 151

4. 15  总量控制指标 	 152

4. 16 污染物排放“三本账 ”	 152

5  现状调查与评价 	 154

5. 1   自然环境调查 	 154

5. 1. 1  地理位置 	 154

5. 1.2  气候、气象 	 154

5. 1.3  地形、地貌 	 155

5. 1.4  河流水系 	 155

5. 1.5   自然资源 	 155

5. 1.6  地震及地质灾害 	 156

5.2  社会环境经济概况 	 156

5.3  地质构造 	 157

5.3. 1  地层 	 159

5.3.2  构造 	 161

5.3.3  本项目所在区域地层 	 164

5.3.4  本项目所在区域构造 	 165

5.3.5  本项目所在区域岩浆岩 	 167

5.4  矿床开采技术条件 	 169

5.4. 1  水文地质 	 169

5.4.2  工程地质 	 175

5.4.3  环境地质 	 176

5.5  环境质量现状调查与评价 	 177

5.5.1  环境空气质量现状调查与评价 	 177

5.5.2  声环境质量现状调查与评价 	 182

5.5.3  地下水环境质量现状调查与评价 	 183

5.5.5  土壤环境质量现状调查与评价 	 188

5.6  生态环境现状调查与评价 	 191

5.6. 1  调查内容及范围 	 191

5.6.2  现状调查与评价方法 	 191

5.6.3  基础信息获取过程 	 192

5.6.4  生态功能区划 	 193

5.6.5  陆生植物生态现状调查 	 194

5.6.6  陆生动物生态现状调查 	 200

5.6.7  土地利用现状调查 	 202

5.6.8  濒危物种生态现状调查 	 203

5.6.9  主要生态环境问题调查 	 203

5.6.10  植被净初级生产力评价 	 204

5.6. 11  生物多样性评价 	204

6  环境影响预测与评价 	 207

6.1  施工期环境影响预测与评价 	 207

6. 1. 1  施工期主要环境问题 	 207

6.1.2  施工期水环境影响分析 	 207

6.1.3  施工期环境空气影响分析 	 208

6.1.4  施工期声环境影响分析 	 210

6.1.5  施工期固体废物影响分析 	211

6. 1.6  施工期生态环境影响 	 212

6.2  运营期环境影响评价 	 215

6.2.1  地表水环境影响分析与评价 	 215

6.2.2  环境空气影响分析 	 216

6.2.3  声环境及爆破震动影响分析与评价 	 220

6.2.4  固体废物环境影响分析与评价 	 226

6.2.5  地下水环境影响分析与评价 	 228

6.2.5  土壤环境影响分析与评价 	 234

6.2.6  生态环境影响分析与评价 	 237

6.2.7  闭矿期环境影响分析 	 241

7  环境保护措施及可行性分析 	 243

7. 1  施工期环境保护措施 	 243

7. 1.2  水环境保护措施 	 243

7. 1.3  大气环境保护措施 	 243

7. 1.4  声环境保护措施 	 245

7.1.5  固体废物污染防治措施 	 245

7. 1. 1  生态环境保护措施 	 246

7.2  运营期环境保护措施调查及落实情况 	 249

7.2.1  废水环境保护措施及有效性分析 	 249

7.2.2  环境空气保护措施及有效性分析 	 253

7.2.3  声环境保护措施及有效性分析 	 256

7.2.4  固体废物处置措施及有效性分析 	 258

7.2.5  地下水环境保护措施及有效性分析 	 263

7.2.6  土壤环境保护措施及有效性分析 	 269

7.2.7  生态环境保护措施 	 271

8  环境风险分析 	 274

8. 1  环境风险评价目的 	 274

8.2  环境风险评价依据 	 274

8.2. 1  风险调查 	 274

8.2.2  风险潜势初判 	 274

8.2.3 风险评价等级判定 	 275

8.3  环境敏感目标 	 275

8.4  环境风险识别 	 276

8.4. 1  物质危险性识别 	 276

8.4.2  生产系统危险性识别 	 279

8.4.3  风险识别结果 	 280

8.5  环境风险分析 	 281

8.5.1  炸药雷管爆炸影响分析 	 281

8.5.2  油类物质泄漏环境影响分析 	 281

8.5.3  废水事故排放风险分析 	 282

8.5.4  地表塌陷风险分析 	 282

8.5.5  堆场事故风险分析 	 282

8.5.6  运输事故风险分析 	 282

8.6  环境风险防范措施 	 283

8.6.1  炸药库爆炸事故防范措施 	 283

8.6.2  油类物质泄漏防范措施 	 285

8.6.3  废水事故排放风险防范措施 	 286

8.6.4  地表塌陷风险防范措施 	 287

8.6.5  堆场事故风险防范措施 	 287

8.6.6  运输事故风险防控措施 	 287

8.6.7  矿山环境风险三级防控措施 	 288

8.7  环境风险应急预案 	 288

8.8  环境风险评价结论 	 289

9  环境保护投资估算与环境影响经济损益分析 	 291

9. 1  环境保护投资概算 	 291

9.2  环境影响经济损益分析 	 293

9.2.1  环境影响经济效益分析 	 293

9.2.2  环境影响经济损失分析 	 295

10  环境管理与监测 	 296

10. 1  环境管理 	 296

10.2  环境管理目标 	 296

10.3  环境管理体系 	 296

10.4  环境管理机构及职责 	 297

10.4. 1  施工期环境管理机构 	 297

10.4.2  运营期环境管理机构 	 297

10.5  环境管理制度 	 297

10.6  环境管理工作计划和方案 	 298

10.7  人员培训 	 300

10.8  环境监测计划 	 300

10.8. 1  建设期环境监测计划 	 300

10.8.2  运营期环境监测计划 	 300

10.8.3  监测技术要求及档案管理 	 303

10.9  排污口规范化设置 	 303

10. 10  排污许可 	 304

10. 11  污染物排放清单 	305

10. 12  竣工验收管理 	 309

10. 12. 1  环境工程设计 	 309

10. 12.2  验收标准与范围 	 309

10. 12.3  竣工验收 	 309

10.12.4  竣工环保验收“三同时 ”一览表 	 309

11  环境影响评价结论 	314

11. 1  工程概况评价结论 	314

11.2  产业政策及相关符合性 	314

11.2. 1  产业政策符合性 	314

11.2.2  相关规划符合性 	315

11.2.3  选址符合性 	315

11.3  环境现状评价结论 	315

11.3. 1  大气环境质量现状 	315

11.3.2  地下水环境质量现状 	315

11.3.4 声环境质量现状 	316

11.3.5  土壤环境质量现状 	316

11.4  环境影响分析与防治措施 	316

11.4. 1  废气 	316

11.4.2  废水 	317

11.4.3  噪声 	318

11.4.4  固体废物 	318

11.5  生态影响分析与恢复措施 	319

11.6  环境风险评价结论 	319

11.7  环境管理与监测评价结论 	319

11.8  公众参与评价结论 	319

11.9  综合评价结论 	320

11. 10  建议 	320

# 1  概述

## 1.1  项目由来

萤石又称为氟石，化学成分为氟化钙，是氟化工的基础资源，被我国列为“战略性矿产 ”。萤石是现代氟化工中氟元素的主要来源，因此广泛用作现代工业的重要矿物原料，且具有相当的不可替代性。一般呈粒状或块状。由于萤石中含氟，在化学工业上它是制取含氟化合物的主要原料，如氢氟酸、人造冰晶石和氟化铝等；除此之外，萤石熔点低，被广泛用于冶金（炼钢和有色金属冶炼）、水泥、玻璃、陶瓷等工业；无色透明的大块萤石晶体还可作为光学萤石和工艺萤石。近年来随着我国氟化工行业逐渐崛起，以及新材料、新能源等战略性新兴行业快速发展，对萤石的需求不断扩大。据统计，2013 至 2022 年，我国萤石产量由 440万 t 增长至 570 万 t ，需求量由 408.4 万 t 增长至 550.1 万 t 。新材料等战略性新兴产业的异军突起，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间，特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF 、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增长。

在此背景下，为更好地开发利用萤石资源，提升非金属矿业开采技术及装备整体水平，完善内蒙古中部区域矿业开采加工产业结构、缓解萤石市场供需矛盾，苏尼特右旗富邦矿业有限公司投资 9830.78 万元建设苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目，矿山规模由 5 万 t/a扩建为 10 万 t/a 。矿山目标市场以内蒙古中部地区为主。

苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿在 2010 年 1 月 27  日被锡林郭勒盟国土资源局授予采矿权，采矿许可证号 C1525002010016120055145 ，采矿权人：苏尼特右旗富邦矿业有限公司。开采矿种：萤石（普通），开采方式：地下开采，生产规模：3.4 万 t/a ，矿区面积：11. 1776km2    ，开采标高：1065-980m 。于 2014年 1 月取得环评批复文件，批复文号为：锡署环审表[2014]7 号，根据咨询建设单位，该项目未开展建设。2015 年 7 月苏尼特右旗富邦矿业有限公司申请了扩大生产规模， 生产规模从 3.4 万t/a 扩大到 5.0 万 t/a ，锡林郭勒盟国土资源局为苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿办理了采矿权变更，采矿许可证号：C1525002010016120055145 ，有效期为 2015 年 7 月

22  日至 2018 年 1 月 27   日，开采方式：地下开采，开采标高：1065-980m ，开采矿种：萤石（普通），生产规模：5.0 万 t/a。矿区面积：11. 1776km2，并于 2015年 4 月进行了环评变更工作，于 2015 年 5 月取得批复，批复文号为：苏右环审表[2015]9 号。随后分别于 2018 年 1 月 27  日和 2021 年 3 月 10  日，锡林郭勒盟国土资源局为苏尼特右旗富邦矿业有限公司办理了采矿权延续，但根据建设单位资料显示，该矿未开展建设工作。

2024 年 7 月 11  日，锡林郭勒盟自然资源局为苏尼特右旗富邦矿业有限 公司延续了采矿许可证，采矿许可证号：C1525002010016120055145，有效期为 2023年 12 月 31  日至 2025 年 12 月 31  日。矿山名称：苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿；开采矿种：萤石（普通）；开采方式：地下开采；生产规模：采矿证5 万 t/a 调整为 10 万 t/a；矿区面积：11. 1776km2；开采深度：采矿证 1065m-980m，采矿权范围由 19 个拐点圈定。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起十日内，将审核意见书面通知建设单位 ”。本项目自 2015 年 5 月批复后至今未开展建设建设工作，已超过5 年，经对比原苏尼特右旗环境保护局文件“苏右环审表[2015]9 号 ”中对本项目批复情况可知，本项目开采规模、采深标高、永久占地面积、采矿设备及原辅材料和平面布置、污染防治措施均发生改变，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》可知，变化内容属于重大变动情况，故本次对项目的重新编制环境影响评价文件重新报批，项目建设性质为新建。

根据国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，“苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目 ”应开展环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目（萤石矿 10 万t/a 采选）属于八、非金属矿采选业“ 12 、石棉及其他非金属矿采选 109 ”中“全部（不含

单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”, 评价类别应为报告书。受建设单位委托，内蒙古穆元工程咨询有限公司承担本项目环境影响评价工作。依据环评导则、环保有关的法规要求及建设单位提供的有关技术资料，评价单位现已编制完成《苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目环境影响报告书（报批版）》。

在报告书的编制过程中得到了锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局、建设单位的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢！

## 1.2  项目特点

（1）本项目为萤石矿采选项目，建设性质属于新建； ① 项目开采方式均为地下开采；② 项目采矿区面积为 11. 1776km2   ；③ 开采标高为 1065m 至 842m； ④ 采矿规模为 10 万 t/a ，总服务年限 10a  （含基建期）； ⑤ 选矿厂设计选矿规模为 10 万 t/a，服务年限为 15a，项目建成达产后年产萤石精矿 37510t（品位： CaF2 96.62%）。

（2）项目选矿工艺为采用选矿工艺流程为一段磨矿（磨矿细度-200  目 占75%）、一次粗选、二次扫选、七次精选的浮选工艺流程；产生的选矿废水、矿井涌水均回用不外排；项目不设置尾矿库设置尾矿临时堆场临时堆放选矿产生的尾矿，尾矿经脱水、浓缩、筛分、过滤后充填于井下采空区。

## 1.3  工作过程

我单位接受环评任务委托后，立即成立了以总工办技术把关、环评工程师牵头的项目组，根据国家有关政策法规对项目建设内容和建设地点进行初步研判，制定工作计划。在认真研究建设项目的工艺过程、分析有关资料、认真分析项目产业政策相符性和区域规划相容性基础上，组织环评技术人员到生产作业厂址实地进行踏勘，同时开展现状调查和收集厂址现状资料、工程生产和污染防治措施的相关资料。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院 682 号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（修订）》等法律和条例的规定，本项目应编制环境影响报告书。

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位于 2025 年 6 月 17  日-6月 25  日通过在环评网站公示以及现场公示的方式进行项目环境影响评价信息一

次公示。同时我单位接受委托后立即组织人员踏勘现场、了解工艺、收集资料，对项目周边环境做出初步调查。

根据收集到的项目技术文件，对本项目进行初步工程分析，进行环境影响因素识别及评价因子的筛选，确定评价的重点及环境保护目标，确定评价工作的等级、范围及评价标准；并委托环境监测机构对项目所在区域及周边敏感目标的噪声、地表水、地下水、环境空气及土壤等进行监测，进一步了解本项目所在地区环境质量现状。通过在工程分析、污染源强核算及环境质量现状调查的基础上，对各环境要素进行环境影响预测及评价，并结合建设单位的公众参与结论，得出项目的环境影响初步结论，最终编制完成《苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目环境影响报告书（送审版）》。

在环评报告书的编制过程中，评价单位秉承科学、严谨、求实的态度认真执行和落实国家及各级生态环境主管部门的意见和要求，严格把控质量关，将达标排放、总量控制、清洁生产、“三线一单 ”、矿山采选建设项目环评文件审批原则等要求贯穿评价工作始终，力求环评报告书具有较强的可操作性，为建设单位环保设计及生态环境部门管理提供科学的依据。

本次环境影响评价工作过程见下图。

图 1.2-1  环境影响评价工作程序

## 1.4  项目与相关规划、政策的符合性分析

### 1.4.1  与规划符合性分析

#### 1.4.1.1  与《内蒙古自治区主体功能区规划》符合性分析

根据《内蒙古自治区主体功能区规划》内容，将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

根据《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》（内政发〔2015〕18  号），本项目位于内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区，位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25 °方位直距 40km 处，隶属苏尼特右旗管辖，属于限制开发区域（国家级重点生态功能区）-浑善达克沙漠化防治生态功能区，见附图 1-1。

根据《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》对苏

尼特右旗要求，本项目属于非金属矿采选 —— 石棉及其他非金属矿采选，清单无要求。因此本项目的实施符合内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）管控要求。

#### 1.4.1.2  与“十四五 ”生态环境保护规划的符合性

（1）与《内蒙古自治区“十四五 ”生态环境保护规划》符合性分析

规划指出：“有序开展尾矿库等环境污染治理……严格新建（改、扩）尾矿库和各类渣场环境准入，严控新增准入，严控新增环境污染风险，持续推进实施绿色矿山建设，……加快对没有生产经营主体和位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区内的尾矿库实施闭库治理。”“支持煤矸石、粉煤灰、矿山废石、尾矿充填或回填采空区和矿坑，鼓励利用矿区露天采空区处置一般工业固体废物。优先选用尾矿、粉煤灰等作为城市建设、铁路和公路建设等建筑、筑路材料。鼓励利用矸石、粉煤灰等生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材。 ”

本项目为萤石矿采选项目，项目矿石按照《绿色矿山建设规范 第 1 部分：非金属矿行业》（DB15/T 3962. 1-2025）进行设计。项目不建设尾矿库但建设尾矿临时堆场用于暂存本项目选厂产生的尾矿。项目产生的废石不出坑与本项目产生的尾矿用于地下采空区充填，余下的尾矿则外售建材企业进行建材生产。项目所建设的尾矿临时堆场严格按照相关标准要求进行设置和选址，故本项目符合《内蒙古自治区“十四五 ”生态环境保护规划》。

（2）与《锡林郭勒盟 ″十四五 ″ 生态环境保护规划》符合性分析

规划指出：“提高固废综合利用能力。加强共伴生矿产资源及尾矿综合利用；推动粉煤灰、煤研石、脱硫石膏等大宗工业固废综合利用，因地制宜发展新型建材行业，拓展资源化利用途径推广建设超细粉、装配式建筑构件、粉煤灰砖、烧结粉煤灰陶粒等新型粉煤灰综合利用项目。进一步优化固体废物处置能力配置，合理布局规划集中处理处置设施。”“严格新建（改、扩）尾矿库和各类渣场环境准入，严控新增环境污染风险，持续推进实施绿色矿山建设。 ”

本项目为萤石矿采选项目，项目矿石按照《绿色矿山建设规范 第 1 部分：非金属矿行业》（DB15/T 3962. 1-2025）进行设计。项目不建设尾矿库但建设尾矿临时堆场用于暂存本项目选厂产生的尾矿。项目产生的废石不出坑与本项目产

生的尾矿用于地下采空区充填，余下的尾矿则外售建材企业进行建材生产，项目产生的各类一般固体废物均有合理的去向处置及利用，能够实现废石、尾矿全部综合利用。项目所建设的尾矿临时堆场严格按照相关标准要求进行设置和选址，故本项目符合《锡林郭勒盟“十四五 ”生态环境保护规划》。

#### 1.4.1.3  与矿产资源规划符合性分析

（1）与《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》符合性分析

《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》经中华人民共和国自然资源部批准，2022 年 8 月 19  日由内蒙古自治区人民政府以《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）的通知》（内政发（2022） 24 号）发布实施，要求：严守生态安全边界。严格落实国土空间管控要求，衔接落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控要求，落实最严格的草原生态环境保护制度。开展铅、锌、银、萤石、晶质石墨等优势矿产勘查，保持资源优势，稳定钨、稀土、铅、锌、钼、铁、锰、铜、金等金属矿产供应；除煤层气、富铁、金、地热、矿泉水外原则上不再新建小型及以下矿山。

本项目符合严守生态安全边界。严格落实国土空间管控要求，衔接落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控要求，落实最严格的草原生态环境保护制度的原则，本项目生产规模为 10 万 t/a （大型下限 10 万 t/a），满足规划的要求。

（2）与《锡林郭勒盟矿产资源总体规划（2021-2025 年）》

《锡林郭勒盟矿产资源总体规划（2021-2025 年）》经内蒙古自治区自然资源厅批准，2022 年 7 月 29  日由锡林郭勒盟行政公署以《锡林郭勒盟行政公署关于公布实施《锡林郭勒盟矿产资源总体规划（2012025 年）的通知》发布实施。要求：积极建立以大中型矿山企业为主体的矿业新格局，推进矿山规模化集约化开采，矿山数量控制在 310 个以内，大中型矿山比例达到 30% 。提高新建矿山最低开采规模，除煤层气、富铁、金、地热、矿泉水外原则上不再新建小型及以下矿山。

本项目生产规模为 10 万 t/a ，满足规划矿山最低开采规模（ 10 万 t/a）的要求，属于矿山数量控制在 310 个以内之一。

（3）《苏尼特右旗矿产资源总体规划（2021-2025 年）》

《苏尼特右旗矿产资源总体规划（2021-2025 年）》经锡林郭勒盟自然资源局批准，2022 年 10 月 7  日由苏尼特右旗人民政府以《苏尼特右旗人民政府关于公布实施<苏尼特右旗矿产资源总体规划（2021-2025 年）> 的通知》（苏右政发（2022）89 号）发布实施。要求：“ 以资源赋存、矿床规模为基础，以市场需求为依据，以生态环境承载力为约束，落实自治区和锡盟矿产资源规划开采规划区块 9 个，总面积 97. 11km2 ，全部为探矿权转采矿权。详专栏 7（见图 1.4-1）苏尼特右旗开采规划区块 ”。

图 1.4-1  苏尼特右旗开采规划区块截图

本矿山属于矿产资源规划开采规划9 个区块内，本矿山矿块编号为 CQ008；满足《苏尼特右旗矿产资源总体规划（2021-2025 年）》要求。

### 1.4.2  选址合理性分析

#### 1.4.2.1  本项目选址合理性分析

《中华人民共和国矿产资源法》第二十条规定：“非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在下列地区开采矿产资源：① 港 口、机场、国防工程设施圈定地区以内；② 重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；③ 铁路、重要公路两侧一定距离以内；④ 重要河流、堤坝两侧一定距离以内；⑤ 国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动

的历史文物和名胜古迹所在地；⑥ 国家规定不得开采矿产资源的其他地区。 ”

本项目矿区和永久占地范围各部门意见如下（具体见附件）：

① 根据苏尼特右旗自然资源局《关于核实苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及生态保护红线的复函》（苏右自然资规函〔2025〕124 号），该项目不涉及生态保护红线。

② 根据苏尼特右旗自然资源局《关于<核实内蒙古自治区苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉矿区矿产资源选址是否涉及永久基“经对本农田和城镇开发边界与矿区不重叠的函> 的复函》（2025.7.25）坐标数据核查，项目范围内不涉及我旗永久基本农田和耕地。

③ 根据苏尼特右旗自然资源局《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及城镇开发边界与矿区不重叠的复函》（苏右自然资规函〔2025〕132 号），该项目位于城镇开发边界外。

④ 根据苏尼特右旗林业和草原局《关于< 苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及各级各类自然保护地、基本草原、林地、湿地的函> 的复函》（苏右林草函〔2025〕191 号）。“根据林草湿融合数据、内蒙古都呼木柄扁桃自治区级自然保护区数据基本草原现状数据以及提供的点位坐标进行初步核实，选址范围不涉及各级各类自然保护地；涉及林地（灌木林地）80333m2 ；涉及湿地（内陆滩涂）219649m2 ；涉及草地（天然牧草地） 10619917m2 ：不涉及基本草原 ”

⑤ 根据锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局《关于核查苏尼特石旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目用地是否位于饮用水水源保护区的复函》（2025.6. 18）。“经核实，该项目用地不位于饮用水水源保护区范围内 ”。

⑥ 根据苏尼特右旗文体旅游广电局《关于对苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围是否涉及文物保护单位的复函》 （2025.7. 11）。“该项目采矿权范围于苏尼特右旗桑宝拉格苏木额尔敦塔拉查、新宝拉格嘎查境内，采矿权范围面积为 11. 1776km2（16766.4 亩）。经查全国第三次文物普数据、内蒙古自治区长城资源调查数据库及我旗不可移动文物名录数据，我局意见如下：该项目采矿权范围不涉及已公布的国家级、自治区级、旗县

级重点文物保护单位及其两线范围、不涉及其他文物遗迹和遗物等古代文化遗存。项目单位应依法办理苏尼特右旗文物行政部门行政审批手续，批准之前不得施工建设 ”

⑦ 根据苏尼特右旗农牧和科技局《关于< 苏尼特右旗富邦矿业有限公司关于核实桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否影响河道行洪和水源区域的函> 复函》（2025.7. 14）。“该项目位于苏尼特右旗桑宝拉格苏木额尔登塔查拉萤石矿境内，经我局技术人员核实，该项目不涉及重要水源地及河道。 ”

⑧ 根据苏尼特右旗交通运输局《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及公路占地重叠的复函》（2025.7. 14）。 “经核查，苏尼特右旗富矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权压覆苏尼特右旗农牧区公路 X520 线洪格尔-朱日和 K271+000-K273+765  处已建公路，不涉及规划路线。 ”

⑨ 根据苏尼特右旗发展和改革委员会《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目是否符合产业政策的复函》（2025.7.8）。“该项目符合产业政策。

⑩ 根据苏尼特右旗信访局《关于核实苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿采矿权范围是否存在信访违法举报问题的复函》（2025.7. 17）。 “经桑宝拉格苏木人民政府排查，信访局梳理，关于该项目我局未收到信访相关问题反映情况。 ”

⑪ 根据苏尼特右旗国防动员办公室《关于对< 关于申请查询苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及军事设施的函> 的复函》（苏右国动函〔2025〕68 号）“经武装部图上比对、基层武装部现地走访核查，该项目不涉及军事设施。 ”

⑫ 根据苏尼特右旗自然资源局《关于核实苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿是否压覆重要矿产资源的复函》（苏右自然资预函〔2025〕 67 号），矿山不涉及压覆问题。

综上所属本项目矿区周围 500m 范围内没有学校、铁路、名胜古迹等其它敏感设施，周围不存在港 口、机场、国防工程设施圈定地区以内；周围无重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施，矿区周围 500m 范围内无铁路、重

要公路和重要河流、堤坝；矿区周围无国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹项目所在位置不属于上述列出的《中华人民共和国矿产资源法》中规定的禁止开采矿产资源的区域，符合相关法律法规要求。因此从环保角度分析，项目的选址基本合理。

#### 1.4.2.1  本项目尾矿临时堆场选址合理性分析

根据本项目开发方案和可行性研究报告，结合参考《苏尼特右旗珑辉矿业有限责任公司萤石选厂技术改造项目（变更）环境影响报告书》（该项目位于本项目采区北侧紧邻）浸出毒性检测结果可知，本项目开采产生的尾矿均属于第 1类般工业固体废物 ，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）中对第 1 类一般工业固体废物处置场的规定，详见表 1.4-1。

表 1.4-1  尾矿临时堆场选址合理性分析一览表

| 序号 | 标准 | 选址原则与要求 | 选址分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18 599- 2020） | 选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 | 本项目拟建设尾矿临时堆场位于项目拟建设工业广场内，根据《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及城镇开发边界与矿区不重叠的复函》（苏右自然资规函〔2025〕132 号），该项目位于城镇开发边界外，选址符合当地城乡建设总体规划要求。 | 相符 |
| 2 |  | 不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 本项目拟建设尾矿临时堆场位于项目拟建设工业广场内，《关于核实苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及生态保护红线的复函》（苏右自然资规函〔2025〕124 号）和《关于<苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及各级各类 自然保护地、基本草原、林地、湿地的函> 的复函》（苏右林草函〔2025〕 191 号）不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域、基本草原范围和其他需要特别保护的区域内。 | 相符 |

| 3 |  | 应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 | 本项目拟建设尾矿临时堆场所在岩溶不发育 ，不易发生泥石流、滑坡等地质灾害。 | 相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中 的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 本项目拟建设尾矿临时堆场不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 相符 |

### 1.4.3  产业政策符合性分析

#### 1.4.3.1  与《产业结构调整指导目录》符合性分析

本项目为萤石选矿项目，采矿规模为 10 万 t/a，选矿规模为 10 万 t/。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“B 采矿业-10 非金属矿采选业-109 石棉及其他非金属矿采选-1099 其他未列明非金属矿采选 ”，根据与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》对比分析，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。

#### 1.4.3.2  与其他产业政策符合性分析

① 与《萤石行业准入标准》符合性分析

本项目与《萤石行业准入标准》（2010 年 3 月 1  日实施）符合性分析见表1.4-1。

表 1.4-1  本项目与《萤石行业准入标准》符合性分析一览表

| 序号 | 《萤石行业准入标准》要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产布局 |  |  |
| 1 | 萤石矿开采、选矿生产企业必须符合国家产业政策、矿产资源规划和产业规划，符合各省（ 自治区、直辖市） 萤石行业发展规划、城市建设规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、环境保护和污染防治规划要求 | 本项目为萤石选矿项目 ， 由1.4.2 章节和上文可知，本项目符合各部门要求及准入条件，符合各级生态保护规划符合各级矿产规划 | 符合 |
| 2 | 严格限制在国家和地方规定的限采区新设开采矿山。禁止在禁采区内新设开采矿山， 已建矿山应按照矿产资源规划和国家有关规定进行处置 | 本项目不在禁止开采区和限制开采区。 | 符合 |
| 3 | 在饮用水水源保护区、 自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区和 | 本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗旗政府所在地赛 | 符合 |

|  | 基本农田保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、学校与托幼机构、疗养地、 医院和食品、药品、 电子等对环境质量要求高的企业周边 1 公里内，主要河流两岸、公路、铁路干线两侧一定范围，不得新建萤石生产加工企业 | 汉塔拉镇 25°方位直距 40km 处，所在区域不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区和基本农田保护区等需要特殊保护的地区，不在大中城市及其近郊，学校与托幼机构、疗养地、医院和食品、药品、电子等对环境质量要求高的企业周边 1km 内。选矿厂不在河流两岸、公路、铁路干线两侧一定范围内。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 生产规模、工艺与装备 |  |  |
| 4 | 新建和改（扩）建萤石选矿厂，必须具备相匹配的自备矿山、尾矿库、污水（物）处理设施，不得新建“ 三无 ”萤石浮选厂 | 本项目建设完成后，年开采萤石矿 10 万 t/a，并配备由年选矿 10 万 t的选矿厂，产生的尾矿暂存于尾矿临时堆场，均优先用于本项目地下采空区充填使用；同时本项目产生的生活污水和经隔油池处理后的食堂废水暂存于防渗储池内定期送至污水处理厂处理，项目产生的矿井涌水排至高位水池内沉淀后部分用于井上、井下、堆场和道路洒水降尘使用，部分排入回水池内与项目选矿废水经混凝沉淀后进入蓄水池内回用于生产不外排。 因此符合要求。 | 符合 |
| 5 | 萤石选矿单条生产线 日处理矿石能力应≥100 吨（每年按 300 天计算） | 本项目年采选萤石矿 10 万 t，设计年运行 300d ，平均日处理矿石能力为 333.34t ，符合要求。 | 符合 |
| 三 | 资源综合利用 |  |  |
| 6 | 选矿回收率应达到 80%以上（伴生矿、尾矿利用除外） ，企业应制定尾矿综合利用和治理方案。 | 本项目选矿回收率为 89.05% 。选矿厂产生的尾矿优先用于本项目地下采空区充填使用，余下则外售至建材生产企业进行建材生产使用，全部进行综合利用。 | 符合 |
| 7 | 鼓励对低品位萤石矿进行选矿加工提纯，分级选别、分级使用，实现资源综合利用 | 本项目采用一段磨矿（磨矿细度-200 目 占 75%） 、一次粗选、二次扫选、七次精选的浮选工艺流程，精矿品位 96.62%。 | 符合 |
| 四 | 主要产品质量 |  |  |
| 8 | 萤石 产品质 量应满足《萤石》 （YB/T5217-2005）标准要求 | 本 项 目 萤 石 精 矿 CaF2 品 位96.62% ， 满 足 《 萤 石 》 （YB/T5217-2019）中牌号 FC-97 质量要求 | 符合 |
| 五 | 环境保护 |  |  |

| 9 | 采选 生产过 程 中应 实施清 洁生产，保护环境。污染物排放要符合国家 《 大 气 污 染 物 综合 排 放 标 准》 （GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB 18599-2001）的有关要求和有关地方标准的规定 | 本项目生产过程中原料库、破碎厂房、粉矿仓无组织粉尘和破碎筛分有组织粉尘、粉矿仓有组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值二级要求；生产废水经混凝沉淀后全部回用，不外排，生活污水和经隔油池处理后的食堂废水暂存于防渗储池内满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，由环卫部门定期抽运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理；本次评价建议企业生产运营期开展清洁生产审核工作。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 企业必须按照环保、水土保持和耕地保护等要求，严格执行相关法律法规和标准规范，防止土壤污染，保护生态环境，严格执行土地复垦和生态恢复规定，履行土地复垦与生态恢复义务。 | 本项目为萤石矿采选项目，采取防渗等防止对土壤产生影响。厂区加强绿化工作。 | 符合 |

根据上表分析结果，本本项目符合《萤石行业准入标准》（2010 年 3 月 1日实施）要求。

### 1.4.4  法律法规及政策符合性分析

#### 1.4.4.1  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109 号）中对矿产资源开发规划与设计、矿山基建、采矿和废弃地复垦等阶段的生态环境保护与污染防治提出要求本项目与相关要求相符性分析见表 1.4-2。

表 1.4-2  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性分析

| 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 |  | 项目相符性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿产 资源 开发 规划 与设计 | 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 | 根据现场踏勘 ，结合 1.4.2. 1 章节，本项目矿区范围内及永久占地范围内均不涉及自然保护区（核心区、缓冲区） 、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域； | 符合 |

|  | 禁止在铁路、 国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 | 本项目开采方式为地下开采。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 | 根据《中国地震参数区划图》（国标 18306-2015），本项目所在区域地震动峰值加速度为 0.05g ，据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区反应谱特征周期 0.35s ， 比照《中国地震烈度区划图》，对应地震烈度为 VI 度，属相对较稳定区段，有感地震发生相对较小。 本项目范围内无滑坡、泥石流、地裂缝、地面塌陷等地质灾害现象，未发现新构造运动痕迹，总体区域稳定性好。 | 符合 |
|  | 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 | 项目采矿方式为地下开采，项目永久占地主要为工业广场，占地范围较小 ，对生态环境产生的破坏性较小，服务期满后企业根据相关矿山复垦政策及项目复垦方案报告书开展生态恢复工作，恢复矿山用地原有地貌，采取相关生态恢复措施后项目开采对生态环境影响可接受。 | 符合 |
|  | 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区 内 的主导生态功能。 | 项目位于限制开发区域（国家级重点生态功能区）-浑善达克沙漠化防治生态功能区，本项目属于非金属矿采选-石棉及其他非金属矿采选，清单无要求。因此本项目的实施符合内蒙古 自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）管控要求。 | 符合 |
|  | 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 矿山所在区域属于地质灾害敏感性一般区域，建设单位已委托相关单位编制水土保持方案。 | 符合 |
|  | 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划 | 项 目建设满足国家产业政策要求，项目选址符合所在地的区域发展规划，总平面布置合理。 | 符合 |
|  | ① 应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 ② 应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势。提倡煤-电、煤-化工、煤-焦、煤-建材、铁矿石-铁精矿-球团矿等低污染、高附加值的产业链延伸建设。 | 项目采用地下开采，选矿回采率为 89.05% ，废物产生量较少；项 目采选工艺先进合理，产生的各类生产废水均回用于生产不外排，减轻对生态环境影响。本项目产业链的延伸为钢铁、化学工业、建筑材料生产，本项目建设污染低，效益好，属于萤石矿石-萤石精矿，符合矿产资源开发设计。项目矿井涌水、选矿废水和其 | 符合。 |

|  | ③ 矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。 ④ 选矿厂设计时，应考虑最大限度地提高矿产资源的回 收利用率，并同时考虑共、伴生资源的综合利用。 ⑤ 地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。 | 它废水进行分类管理 ，优先综合利用。项目选厂优选设备，最大限度提高萤石矿回收利用率矿石中伴生元素含量较低，达不到综合利用的标准项 目原矿运输采用封闭式 自卸运输车运至选矿厂，废石采用封闭式自卸运输车运至堆场。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山基建 | ① 对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理， 以确保生产安全。 ② 对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。 ③ 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 ④ 矿山基建应尽量少 占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 | 项 目矿山勘探性钻孔采取封闭等措施进行处理。项目对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，优先采取就地、就近保护措施。对矿山基建产生的废石部分综合利用，基建废石临时堆放至废石堆场，后期回填采空区；剥离的表土集中堆放至封闭建设的表土堆场内，设置麻袋装土拦挡措施，后期全部用于矿山环境恢复治理。根据自然资源局证明文件，项目不占用基本农田。 | 符合 |
| 采矿 | （一）鼓励采用的采矿技术 ③ 推广应用充填采矿工艺技术，提倡废不出井，利用尾砂、废石充填采空区。 ⑦ 在不能对基础设施、道路、河流、湖泊林木等进行拆迁或异地补偿的情况下，在矿山开采中应保留安全矿柱，确保地面塌陷在允许范围内。 | 项 目采矿方法采用浅孔留矿嗣后充填采矿法、分段空场嗣后充填采矿方法，生产后期产生废石不出井，直接充填至井下空区，利用尾矿及废石充填采空区。项目开采方式为地下开采，根据矿山矿产资源开发利用方案，矿山开采中保留安全矿柱，确保地面塌陷在允许范围内。 | 符合 |
|  | （二）矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 ① 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。 ② 宜采取修筑排水沟 、 引流渠，预先截堵水， 防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷。 ⑥ 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、 | 项 目产生的矿井涌水经沉淀处理后用于井下生产及选矿生产，不外排。项目开采方式为地下开采，采取修筑排水沟、防渗漏处理等措施，减少各种水源进入地下井巷。项目采矿过程采取湿式凿岩降尘、洒水降尘、各产尘点喷水降尘等抑尘措施；物料运输过程，控制运输车辆的车速以减少运输粉尘的产生。 | 符合 |

|  | 铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （三） 固体废物贮存和综合利用 ① 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水。 | 项 目设置尾矿临时堆场暂存尾矿，采用封闭建设、设置挡土墙等工程措施以及防渗、集排水措施，防止污染地表水和地下水，防止二次污染和次生灾害。 | 符合 |
| 选矿 | （二）选矿废水、废气的处理 ① 选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，力求实现闭路循环。未循环利用的部分应进行收集，处理达标后排放。 ③ 宜采用尘源密闭 、局部抽风、安装除尘装置等措施，防治破碎、筛分等选矿作业中的粉尘污染。 （三）尾矿的贮存和综合利用 （2）推广选矿固体废物的综合利用技术。 ② 利用尾矿加工生产建筑材料及制品技术，如作水泥添加剂、尾矿制砖等； ③ 推广利用尾矿、废石作充填料，充填采空区或塌陷地的工艺技术。 | 项目选矿废水处理后全部回用，不外排。项目破碎、筛分等选矿作业在密闭车间内进行，生产过程中产生的废气经布袋除尘器处理后达标排放。项目利用尾矿、废石作充填料，回填进行采空区；尾砂经压滤脱水后临时堆存在选矿车间尾砂池内，优先用于回填井下采空区，剩余外售至建材企业生产建筑材料。 | 符合 |
| 废弃 地复 垦 | ① 矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山旧常生产与管理，提倡采用采（选）矿-排土（尾）-造地-复垦一体化技术。 ② 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿坑矸石山等永久性坡面进行稳定化处理， 防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿坑、研石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。 ③ 采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配 | 建设单位将废弃地复垦纳入矿山 日常生产与管理，并提出土地复垦要求。矿山生产过程中拟对工业广场周围进行种植植物等绿化措施，堆场周围设置截、排水沟和挡土墙等措施防止水土流失和滑坡，服务期满后，及时封场和复垦，防止水土流失扬尘等。项目采用生物措施进行复垦，通过撒播绿肥，增加土壤有机质含量，改良土壤，满足作物的生长需求尽可能恢复原有植被物种水平。 | 符合 |

|  | 置及种植方式进行优化。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

根据上述分析，本项目采用先进的采矿技术，制定了有效可行的生态保护计划，项目的建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕 109 号）中相关要求

#### 1.4.4.2  与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相符性分析

本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中相关要求相符性分析见表 1.4-3。

表 1.4-3  与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》相符性分析

| 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试 行）》 |  | 项目相符性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。 | 项 目开采方式为地下开采，矿区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域，矿区不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。 | 符合 |
|  | 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采区取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 | 项 目符合国家和内蒙古自治区主体功能规划；符合内蒙古 自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）管控要求；项目污染物均达标排放 ， 生态环境及时恢复，符合生态环境保护规划要求。 | 符合 |
|  | 所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 | 建设单位正编制矿山生态环境保护与恢复治理方案。 | 符合 |
| 矿山生态保护 | 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影生态响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资 | 项 目选址不位于水资源短缺、环境容量小系统脆弱、地震和地质灾害易发地区项目不会影响区域主导生态功能。 | 符合 |

|  | 源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤研石和其他固体废物。 | 产生的废石不出坑用于充填地下空区；尾矿优先充填井下 ，剩余尾矿外送综合利用。生产运行过程中不会向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾和其他固体废物。 | 符合 |
|  | 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点防止对环境保护目标造成不利影响。 | 矿区内专用运输道路沿线无环境敏感区和环境敏感点。 | 符合 |
|  | 排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填 ，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm：对区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于 20cm,则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少 20cm 厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于 20cm 。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。 | 项 目建设前对表土进行剥离 ，剥离表土平均厚度为0.30m ，集中堆放至表土堆场内设置麻袋装土拦挡措施，后期全部用于矿矿山环境恢复治理。 | 符合, |
| 探矿生态恢复 | 探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于的江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。 | 项目探矿活动结束后，已对造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复；探矿时期钻孔或坑井采取封闭等措施进行处理。 | 符合 |
| 矿区专 用道路 生态恢 复 | 矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟挡土墙等相应保护措施。矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草） | 矿区内道路均位于项 目永久占地范围内，剥离的表土暂存于表土对场内用于服务期结束后复垦使用，项目对矿区道路已设计截排水沟及挡土墙，使用期间应加强道路两侧进行绿化。 | 符合 |

|  | 种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山工 业广场 生态恢 复 | 矿山工业广场不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为商住等其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。 | 未来项目闭矿时，建设单位将严格按要求拆除全部建（构）筑物和基础设施，并进行景观和植被恢复，按照相关要求开展土地复垦等工作；用地不会转为商住。 | 符合 |
|  | 地下开采的矿山闭矿后应将井 口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。 | 未来项目闭矿时，建设单位将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌 | 符合。 |
| 矿山大 气污染 防治 | 矿山采选过程中产生的大气污染物 排 放 应 符 合 GB9078 、 GB16297 、 GB20426 、 GB25465 、 GB25466 、 GB25467 、 GB25468 、 GB26451 、 GB28661 等国家大气污染物排放标准以及所在省（ 自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。 矿区环境空气质量应符合 GB3095标准要求。 | 经预测分析，项目废气经处理后达标排放外排废气满足 GB16297-1996 中 相 关 标准；根据现状监测，项目区环境空气质量满足 GB3095 标准要求。 | 符合 |
|  | 矿山企业应采取如下措施避免或减轻大气污染：采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 | 项 目开采方式为地下开采，采矿过程不涉及地面植被清理及焚烧；运输剥离土的道路采取洒水抑尘措施。采矿过程采用湿式作业；爆破作业时采取洒水抑尘措施；破碎筛分等设备安装除尘装置，减少粉尘外排。矿区内运输道路采取硬化措施，定期洒水防尘，运输车辆采取围挡 、遮盖等措施。矿山、废石堆场采取苫布遮盖，定期洒水降尘。 | 符合 |
| 矿山水 污染防 治 | 充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。 | 矿井涌水经地下水仓沉淀后经潜水泵排至地表高位水池，部分矿井涌水经过采区高位水池沉淀处理后，回用于采矿井下凿岩、爆破降尘、各堆场道路降尘，剩余部分矿井涌水经选厂高位水池沉淀后进入回水池内与选矿废水经混凝沉淀后进入蓄水池内回用于选矿用水，不外排。 | 符合 |
|  | 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。 |  | 符合 |

根据上述分析，本项目建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ651-2013）》中相关要求。

#### 1.4.4.3  与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）相符性分析

本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发（2023）24 号） 中相关要求相符性分析见表 1.4-4。

表 1.4-4  与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）相符性分析

| 《空气质量持续改善行动计划》 |  | 项目相符性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、优化 产业结 构，促进 产业产 品绿色 升级 | 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 | 项 目开采方式为井下开采，不属于高耗能、高排放、低水平项目。项目符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等要求 ，项 目不涉及产能置换。不属于严禁新增产能的钢铁项目。项目属于《产业结构调整指导 目录（2024年本）》 中允许类项目。 | 符合 |
|  | 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》,研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。 |  | 符合 |
| 二、优化交通结构，大力发展绿 色运输体系 | 强化非道路移动源综合治理。加快推进铁路货场、物流园区、港 口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。推动发展新能源和清洁能源船舶，提高岸电使用率。大力推动老旧铁路机车淘汰，鼓励中心城市铁路站场及煤炭、钢铁、冶金等行业推广新能源铁路装备。 | 项 目井下运输采用无轨运输系统，物料运输车辆均为国 3 、国 4 排放标准的工程机械无国 1 及以下排放标准的工程机械。 | 符合 |

| 三、强化面源污染治理，提升精细化管理水平 | 深化扬尘污染综合治理。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 | 项目原矿、选矿物料场内运输车辆均采用苫布苫盖；精矿厂外运输依托现有 乡村道路进行，运输过程中运输车 辆均密闭遮盖，控制车速，减少扬尘。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 1.4.4.4  “三线一单 ”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《全国生态功能区划》（修编版）和《内蒙古生态功能区划》，本项目位于位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25°方位直距 40km 处，隶属苏尼特右旗管辖，属于限制开发区域（国家级重点生态功能区）-浑善达克沙漠化防治生态功能区。

本项 目建设地点位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25°方位直距40km 处，根据锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局查询结果和《锡林郭勒盟行政公署关于实施“ 三线一单 ”生态环境分区管控的意见》（锡署发[2021]117号），项目所在地管控单元分类属于重点管控单元，管控单元名称为：苏尼特右旗采矿用地（管控单元编码为ZH15252420003），位置关系见附图 1-2。

项目选址范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不在苏尼特右旗地下水饮用水源保护区范围。本项目不在苏尼特右旗生态保护红线范围内。因此，本项目符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、地下水、土壤和噪声环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。对照区域环境质量目标，深入分析、预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染排放控制标准。

本项目的环境质量底线分别包括：

大气环境质量目标：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

地下水环境质量目标：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

土壤环境质量目标：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地对应的筛选值；

声环境质量目标：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。

本项目对生产过程可能产生的废气、废水、噪声、固废等污染源均采取了完善的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放标准，污染物均能达标排放。

经预测分析可知：工程实施后不会对周围环境空气质量产生明显污染影响，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中标准现值要求。选矿厂厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 中 3 类区标准限值，选矿厂运营后不会对厂界周围声环境产生明显影响。产生的生产废水经沉淀处理后全部回用，生活污水和经隔油池处理后的食堂废水排入防渗储池内定期拉运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理，不直接排入环境中；厂区内按要求提出了分区防渗措施，对区域地下水环境质量影响很小；项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生明显不利影响。因此，本项目的实施符合环境质量底线的要求。

（3）资源利用上线

本项目主要原料萤石矿，主要来项目开采，本项目生产用水以混凝沉淀后的矿井涌水和选矿废水作为生产用水主要水源。

综上所述，项目所在区域原料资源充足，用水符合水资源配置要求，因此符合资源利用上线的要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25°方位直距 40km 处，管控单元分类属于重点管控单元，管控单元名称为：苏尼特右旗采矿用地（管控单元编码为ZH15252420003）本项目与管控要求符合性分析见下表 1.4-5。

表 1.4-5  本项目准入清单情况分析表

| 管控要求 |  | 本项目建设 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局 约束 | 执行锡林郭勒盟总体准入要求中第十七条关于自然保护区、饮用水源保护区等区域内矿产资源开发活动准入及退出的要求。非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在以下地区开采矿产资源： （1）港 口、机场 、 国防工程建设设施圈定地区以内；（2）重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；（3）铁路、重要公路两侧一定距离以内；（4）重要河流、堤坝两侧一定距离以内；（5） 国家划定的 自然保护区 、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；（6） 国家规定不得开采矿产资源的其他地区。 禁止在自然保护区内从事开采活动。自然保护区内已有探矿权和采矿权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿实行严格的矿山地质环境准入制度。全面实行矿山地质环境保护与治理恢复方案、矿产资源开发利用方案同步编制、 同步审查、同步实施的制度和社会公示制度。 “ 三区两线”范围和矿产资源禁止开采区内不得新设置开采矿山。 规划期内未达到绿色矿山建设标准的停产矿山，依法依规逐步退出市场。禁止建设不符合国家产业结构调整指导目录中的项目。禁止在城区和国省干线公路、二级公路可视范围内（或 2 公里以上）及河道两侧等水土流失重点防控区进行采矿、选矿活动。 | ① 根据 1.4.2. 1 章节，本项目不涉及锡林郭勒盟总体准入要求中第十七条中所要求的各管控区域内； ② 本项目为萤石矿采选项目，项 目矿石按照《绿色矿山建设规范第 1 部分：非金属矿行业》（DB15/T 3962. 1-2025）进行设计。 | 符合 |
| 污染 物排 放管控 | 执行锡林郭勒盟总体准入要求中第三条关于环境风险防控的准入要求严防矿产资源开发污染土壤。矿产资源开发活动集中的区域，执行重 | ① 本项目所设置的工业广场、各类堆场选址均满足相关选址要求。 ② 本项目设计阶段按照《绿色矿山建设规范 第 1 部分：非金属矿 | 符合 |

|  | 点污染物排放限值要求。 矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求落实边开采、边保护、边复星的要求，使新建、在建矿山损毁士地得到全面复垦新设立矿山执行绿色矿山标准建设，新建矿山全部按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理。 全面推进在期生产矿山的绿色矿山建设，加快矿山企业技术改造"三废”排放符合环保指标要求。新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物排放限值要求 | 行业》 （DB15/T 3962. 1-2025）进行设计。符合《矿山生态环境保护与治理 恢 复 技 术 规 范 （ 试 行 ） 》 （HJ651-2013） ③ 本项目原矿储存库设有雾炮机除尘，破碎后的粉状物料在粉矿仓内封闭储存，并设有集气罩与布袋除尘器。 ④ 本项目建设防渗储池用于处理生活污水及经隔油池处理后的食堂废水。 ⑤ 本项目产生的各类固废去向合理，不会产生二次污染。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防控 | 执行锡林郭勒盟总体准入要求中第三条关于环境风险防控的准入要求制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 全面整治历史遗留尾矿库，完善膜、压士、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测。 | ① 本环评要求进行应急预案编制工作，并按照要求进行定期演练及修编工作。 ② 本项目采用素混凝土地面、全封闭彩钢结构进行尾矿临时堆场建设，并要求防渗等级达到本环评要求的防渗等级，同时要求定期进行监测。 | 符合 |
| 资源利用效率要求 | 矿山“三率”水平达到国 内 同行业先进水平，矿山“三率”水平达标率达 85%以上，尾矿排放重金属残留水平进一步降低。严控地下水超采。严格执行《地下水超采区和重要地下水水源地水位与水量双控方案》。 实行地下水“五控 ”制度。“五控 ”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。 | 项目采用地下开采，采矿回采率为 89.05% ，废物产生量较少，产生的废石和尾矿均回用与井下采空区充填使用；项目采选工艺先进合理，产生的各类生产废水均回用于生产不外排，减轻对生态环境影响。 项 目生活用水水源取 自矿区西部沟谷中建有一口机井，生产用水以混凝沉淀后的矿下涌水和选矿废水回用为主。 | 符合 |

### 1.4.5  公众参与认同性分析

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第 4 号）有关规定，建设单位于 2025 年 6 月 17  日在环评论坛网站上进行了网络信息公开，于 2025年 10 月 13 日在环评论坛网站及报纸进行了网络信息二次公开，信息公开时限内，未接到咨询电话与邮件反馈。由此可见，本项目公众参与认同性较好。

## 1.5  关注的主要环境问题及环境影响

（1）废气：关注项目施工期汽车尾气、扬尘等废气等对大气环境的影响。

（2）废水：关注项目施工期产生的施工废水、施工人员生活污水对周围地表水体和水环境产生的影响；由于项目运营期主要关注生活污水、生产废水、矿井涌水对周围地表水体的影响。

（3）噪声：关注项目施工期和运营期噪声的影响，重点关注运营期噪声生态环境影响，并提出相应的噪声防治措施。

（4）固体废物：施工期和运营期固废物分类暂存方式、处理措施以及去向；重点关注运营期危险废物泄露对周围地表水体、地下水体及土壤环境的影响，并提出相应的防治措施。

（5）环境风险：关注项目营运过程中可能产生的环境风险因素，重点关注环境风险的影响范围、程度及措施。

（6）生态环境：关注项目在施工过程以及营运过程中对周围土地资源、陆生生物产生的影响，重点关注施工过程以及营运过程中对陆生生物的影响。

## 1.6  环境影响评价的主要结论

苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万 t/a 采选项目符合国家产业政策，符合环境保护相关法律法规和政策文件要求，符合《“十四五 ”重点流域水环境综合治理规划》要求，项目布局、开发方式及工程规模等重要参数符合相关规划要求。施工期及运行期产生的各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等在采取本报告要求的污染防治措施或处置措施后，对周围生态环境影像可接受，符合环境保护相关标准和要求。项目未触及生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、永久基本农田，亦不涉及饮用水水源保护区等。

综合来看，本项目工程的建设对生态与环境的影响有利有弊，而弊端均可以釆取防治和改善措施予以减免。建设单位如切实落实本评价报告所提岀的各项措施和对策，做到开发与保护并重，本项目建设从环境保护角度来看是可行的。

# 2  总则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  国家相关法律法规及规划

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）（2015 年 1 月 1  日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29  日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26  日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1  日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5  日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29  日修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1  日起施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1  日施行）；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》（2008 年 1 月 1  日施行）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1  日施行）；

（11）《中华人民共和国土地管理法（2019 年修正）》（2019 年 8 月 26  日）；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009 年 1 月 1  日）；

（13）《中华人民共和国草原法（2013 年修正）》（2021 年 4 月 29  日修订）；

（14）《中华人民共和国节约能源法（2018 年修正）》（2018 年 10 月 26  日）；

（15）《中华人民共和国防沙治沙法（2018 年修正）》（2018 年 10 月 26  日）；

（16）《中华人民共和国矿产资源法（2009 年修正）》（2009 年 8 月 27  日）；

（17）《土地复垦条例》，国务院第 592 号令，2011 年 3 月 5  日施行；

（18）《土地复垦条例实施办法》2012 年 12 月 11  日国土资源部第4 次部务会议审议通过，2013 年 3 月 1  日起施行；

（19）《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1  日施行；

（20）国务院《土地复垦条例》，国务院第 592 号令，2011 年 3 月 5  日；

（21）国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）（2013 年 9 月10  日；

（22）国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）（2015 年 4 月 2日；

（23）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）（2016 年 5 月28  日。

### 2.1.2  部门规章及规范性文件

（1）国家环境保护总局《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》 （环发〔2001〕19 号）（2001 年 2 月 21  日）；

（2）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）（2012 年 7 月 3  日）；

（3）环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发（2012）98 号文）（2012 年 8 月 7  日）；

（4）环境保护部《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30 号）（2014 年 3 月 25  日）；

（5）生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 16号）（2021 年 1 月 1  日）；

（6）生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 4 号）（2018年 7 月 16  日）；

（7）六部门联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕 4 号）（2017 年 3 月 22  日）；

（8）《排污许可条例》（国务院令第 736 号）（2021 年 1 月 24  日）；

（9） 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令〔2023〕第 7 号）（2024 年 2 月 1  日）。

### 2.1.3 相关规划纲要

（1）《苏尼特右旗矿产资源总体规划》（2016-2020 年）；

（2）《全国主体功能区规划》（2010 年 12 月 21  日）；

（3）《全国生态功能区划（修编版）》（2015 年 11 月 23  日）；

（4）《“十四五 ”现代能源体系规划》；

（5）《“十四五 ”重点流域水环境综合治理规划》；

（6）内蒙古自治区人民政府《内蒙古自治区主体功能区规划的通知》（内政发〔2012〕85 号）（2012 年 7 月 25  日）；

（7）内蒙古自治区人民政府《贯彻落实土壤污染防治行动计划》（内政发〔2016〕 127 号）（2016 年 11 月 14  日）；

（8）内蒙古自治区人民政府《关于印发自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知》（内政发〔2021〕1 号）（2021 年 2 月 7  日）；

（9）内蒙古人民代表大会常务委员会《内蒙古自治区矿产资源管理条例》（1999年 7 月 31  日）；

（10）内蒙古生态环境厅《内蒙古自治区水污染防治条例》（2019 年 11 月 28日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）（2019 年 11月 28  日）；

（11）内蒙古生态环境厅《内蒙古自治区大气污染防治条例》（2018 年 12 月 6日 内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）（2018 年 12月 6  日 ）；

（12） 内蒙古生态环境厅《内蒙古自治区土壤污染防治条例》（内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告 第四十三号）（2020 年 11 月 26  日）；

（13）《内蒙古自治区环境保护条例》，内蒙古自治区人大常委会（2018 年 12月 6  日 ）；

（14）《内蒙古自治区草原管理条例》，内蒙古自治区人大常委会（2016 年 3月 30  日）；

（15）《内蒙古自治区土壤污染防治条例》（2021 年 1 月 1  日）；

（16）《内蒙古自治区地下水保护和管理条例》（2022 年 1 月 1  日）；

（17）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》（内政办发〔2021〕7 号）；

（18）《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（锡署发〔2021〕51 号）（2021 年 6 月 16  日）。

### 2.1.4 环境影响评价技术导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2. 1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ820-2017）；

（10）《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）；

（11）《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）

（12）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（13）《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（公告 2014 年第 92 号）；

（14）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）；

（15）《国家危险废物名录（2021 年版）》（生态环境部令〔2020〕第 15 号） （2021 月 1  日 1）；

（16）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ651-2013）；

（17） 《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划） 编制规范》 （试行） （HJ652-2013）；

（18）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

### 2.1.5 其它相关资料

（1）项目环评委托书；

（2）《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告》；

（3）《< 内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（内自然资储评字﹝2025﹞97 号）；

（4）苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10万 t/a 采选项目可行性研究报告；

（5）《苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿开采方案》；

（6）苏尼特右旗自然资源局《关于核实苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及生态保护红线的复函》（苏右自然资规函[2025]124 号）；

（7）苏尼特右旗自然资源局《关于<核实内蒙古自治区苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉矿区矿产资源选址是否涉及永久基本农田和城镇开发边界与矿区不重叠的函> 的复函》（2025.7.25）；

（8）苏尼特右旗自然资源局《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及城镇开发边界与矿区不重叠的复函》（苏右

自然资规函[2025]132 号）；

（9）苏尼特右旗林业和草原局《关于< 苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及各级各类自然保护地、基本草原、林地、湿地的函> 的复函》（苏右林草函（2025）191 号）；

（10）锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局《关于核查苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万 t/a 采选项目用地是否位于饮用水水源保护区的复函》（2025.6. 18）；

（11）苏尼特右旗文体旅游广电局《关于对苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围是否涉及文物保护单位的复函》（2025.7. 11）；

（12）苏尼特右旗农牧和科技局《关于<苏尼特右旗富邦矿业有限公司关于核实桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否影响河道行洪和水源区域的函> 复函》（2025.7. 14）；

（13）苏尼特右旗交通运输局《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及公路占地重叠的复函》（2025.7. 14）；

（14）苏尼特右旗发展和改革委员会《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万 t 年采选项目是否符合产业政策的复函》 （2025.7.8）；

（15）苏尼特右旗信访局《关于核实苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿采矿权范围是否存在信访违法举报问题的复函》（2025.7. 17）；

（16）苏尼特右旗国防动员办公室《关于对<关于申请查询苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及军事设施的函> 的复函》（苏右国动函〔2025〕68 号）；

（17）苏尼特右旗自然资源局《关于核实苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿是否压覆重要矿产资源的复函》（苏右自然资预函〔2025〕67号）；

（18）建设单位其他资料。

## 2.2  评价目的及原则

### 2.2.1 评价目的

本项目的环境影响评价旨在查明工程地区的生态环境现状，分析预测工程运营对周边区域生态环境和区域社会经济可能造成的影响，针对工程运营期产生的不利

环境影响提出建议，并制定防治对策和措施，从环境污染控制与生态保护的角度论证工程建设的可行性。具体目的如下：

（1）调查了解受工程影响区域的 ″三线一单 ″ 管控、生态环境保护规划、矿产资源规划、产业发展规划及城镇总体规划等情况，分析工程与之符合性；

（2）结合本项目地理位置，采用查阅历史资料、现场踏查、实际监测、卫星遥感等手段开展现状调查，进行项目所在地及所在区域的生态环境现状和情况；

（3）针对工程建设对周边，尤其是对环境敏感点带来的不利影响，提出并制定可行的对策和污染防治措施，充分发挥工程的经济效益、社会效益与生态效益，保障工程周边生态环境质量不因项目的建设而受到严重干扰；

（4）分析项目运营期区域生态环境，尤其是周围地上、地下生态环境状况的变化趋势，分析探讨有利和不利影响的程度、范围与强度，从生态环境保护角度论证项目建设的可行性；

（5）为该项目的审批机关提供环境保护方面的审批依据，为该项目的管理机关提供环境保护方面的建议和结论，为本项目的设计、建设单位提供减免不利环境影响的可靠与可行设计依据。

### 2.2.2 评价原则

本项目环境影响评价遵循以下原则：

（1）坚持 ″ 生态优先、统筹考虑、适度开发、确保底线 ″原则，优先考虑流域生态保护，统筹考虑矿产资源开发利用与生态环境保护协调发展，保留必要的生态空间，维护生态系统功能，坚持生态系统健康的底线。

（2）符合流域开发规划的原则。工程建设应符合流域总体规划，合理布局选点，合理开发利用矿产资源，使环境保护与矿产资源开发协调发展。

（3）符合产业政策的原则。工程建设应符合当地国民经济计划发展纲要的总体战略要求，符合苏尼特右旗矿产资源开发利用的基本思路，符合国家相关产业政策要求。

（4）合理分配利用资源、能源原则。合理分配利用资源、能源，确保当地居民生产、生活及区域生态环境资源、能源利用的需要。

（5）污染物达标排放原则。针对现有各类污染物的产生及排放情况，结合区域环境功能要求，提出污染防治措施，做到达标排放，降低影响程度。

（6）环保措施合理性原则。环保措施的拟定，应具有针对性和可操作性，做到

经济、可靠、实用，便于环保部门进行监督和管理。

## 2.3  环境影响因素识别和评价因子筛选

### 2.3.1 环境影响因素识别

根据矿山开发项目的工程特点及工程所在区域的环境特征分析，工程在施工期、生产期和闭矿期影响周围环境的因素主要有环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境、固体废物、事故风险等。

（1）施工期影响主要表现为：采区、工业广场、矿区道路施工等工程产生的施工扬尘、施工废气、施工机械噪声、施工废水、固体废物等对环境的影响。

（2）生产期对环境的影响主要表现为：矿井涌水、淋溶水、选矿废水、人员生活污水对地表水环境的影响；淋溶水、选矿废水对地下水的影响；堆场扬尘、车辆尾气、道路运输扬尘等对空气环境的影响；工业广场内选矿设备噪声的影响；永久占地对植被破坏、土壤侵蚀、对景观破坏等生态环境的影响。

（3）闭矿期对环境的影响将会比生产期明显减弱，不利影响主要表现为临时堆场在植被恢复前对土壤侵蚀的影响，以及扬尘对空气环境的影响等。

采用矩阵法对建设工程产生的环境影响程度进行识别，根据本项目工程特点和评价区环境特征，按施工期、运营期和闭矿期 3 个时段产生的主要环境影响因素、影响类型和影响程度进行识别，识别结果详见表 2.3-1。

表 2.3-1  项目影响因子识别表

| 工 程 阶 段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土壤侵蚀 | 土壤污染 | 声环境 | 环境空气 | 陆生生态 | 景观 | 文物 | 环境卫生 | 人群健康 | 就业机会 | 科技 与经 济发展 |
| 施 工 期 | 汽车运输 | △ | △ | △ | △ | △□⊕ | △□ | △□ | △ | △ | ▲ | ▲ | + | + |
|  | 施工机械噪声 | △ | △ | △ | △ | □⊕ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | + | △ |
|  | 施工生活垃圾 | ▲ | ▲ | △ | ▲⊕ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
|  | 施工生活污水 | ▲ | ▲⊕ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
|  | 施工扬尘 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 运 营 期 | 废气 | △ | △ | △◇ | △ | □ | ▲⊕◇ | △ | △ | △ | ▲◇ | ▲◇ | + | △ |
|  | 噪声 | △ | △ | △ | △ | ▲◇⊕— | ▲◇ | ▲□⊕ | △ | △ | ▲◇ | ▲◇ | + | △ |
|  | 废水 | △ | ▲◇ ⊕— | ▲ | ▲ | ▲ | ▲◇ | ▲□ | △ | △ | ▲◇ | ▲◇ | + | △ |
|  | 固体废物 | △ | ▲ | ▲◇ ⊕— | ▲◇ ⊕— | ▲ | ▲ | ▲◇⊕ | △ | △ | ▲◇ | ▲◇ | + | △ |
|  | 环境风险 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | ▲ | + | △ |
|  | 生态环境 | ⊕— | ⊕— | ⊕— | ⊕— | △□⊙—◇ | +—⊙◇ | +—⊙◇ | +⊙◇ | △ | +⊙◇ | + ⊙◇ | △⊙ | +⊙ |
| 闭 矿 期 | 生态恢复 | + | + | +◆ | / | + | + | +◆ | + | △ | + | +◆ | △ | △◆ |
| 备 注 | ▲ ：影响程度中等；△ ：影响程度较小；。：长期影响； □ ：短期影响；+ ：有利影响；—：不利影响； ⊕ ：直接影响； ⊙ ： 间接影响； ◆ ：累计 影响； ◇ ：非累计影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表 2.3-1 可知，施工期包括堆场施工建设及道路建设，对自然环境要素及生态

环境产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤等自然环境，以及土地利用、植被、景观、动物、水土流失等生态环境。运营期主要对环境空气、地下水、声环境等自然要是有一定负面影响；阶段闭矿期开展生态恢复治理工程，可能对周围产生轻微的噪声影响，但对环境空气、地下水、土壤、土地利用、植被、动物、水土流失等生态环境产生长期的有利作用。

### 2.3.2 评价因子筛选

根据工程分析结合环境特征，项目评价因子具体见表 2.3-2。

表 2.3-2  建设项目各环境要素的评价因子筛选

| 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 、O3 、TSP 、氟化物、NOx |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、氟化物、NOx 、CO |
| 地下水 | 现状评价 | pH 、总硬度、总大肠菌群、菌落总数、溶解性总固体、高锰酸盐指 数、NH3-N 、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、 六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、硫化物、铝、K+、Na+、 Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、SO42- 、氯化物 |
|  | 污染源评价 | 氟化物 |
| 土壤 | 现状评价 | 砷、汞、铅、镉、铬、铜、镍、锌 |
|  | 污染源评价 | 石油烃、氟化物 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq：dB（A） |
|  | 污染源评价 | Leq：dB（A） |
| 固体废物 | 污染源评价 | 尾矿、废机油、废油桶、废石、生活垃圾、餐厨垃圾、除尘灰、废 布袋、含油抹布等 |
| 生态环境 | 现状评价 | 物种分布范围、种群数量、种群结构、行为等；生境面积；生物多样性；生态系统；植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 |
|  | 污染源评价 | 物种分布范围、种群数量、种群结构、行为等；生境面积；生物多样性；生态系统；植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 |
| 环境风险 | 污染源评价 | 柴油、润滑油、废机油、炸药、雷管等 |

## 2.4  环境功能区划

### 2.4.1  大气环境功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类，城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区属于二类功能区。本项目环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区。

### 2.4.2  声环境功能区划

本项目位于位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25°方位直距 40km 处，周边无人口密集的村屯，仅在工业广场的西南侧 1.6km 分布有几户牧民，独立于村庄、

集镇之外，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响。故依据《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 7.2 和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中第8.4 条所述内容确定项目区为 3 类声环境质量功能区。

### 2.4.3  地下水环境功能区划

根据地下水质量分类，以人体健康基准值为依据，本区域内地下水主要适用于周边工业用水及牧民用水 ， 因此确定地下水环境功能为《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） 中规定的 III 类功能区。

### 2.4.4  生态环境功能区划

本项目位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25°方位直距 40km处，根据《内蒙古自治区生态功能区划》，项目属于 IV-1-2 苏尼特、二连荒漠草原防风固沙生态功能区。具体见附图 2-1。

### 2.4.5  土壤环境功能区划

根据《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目用地预审与选址意见书的批复》（苏右自然资发[2025]248 号）本项目办公生活区、道路及工业广场等永久占地占地范围内为天然牧草地为主，周围均为天然牧草地，属于农用地，故土壤环境功能为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 中其它用地。

## 2.5  评价工作等级及范围

### 2.5.1  地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表 1  中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，地表水环境影响评价工作等级确定因素见表2.5-1。

表 2.5-1  建设项目地表水评价等级判定依据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q（m3/d），水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 或 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 |  |

注 1 ：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他

含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3 ：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注 4 ：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注 5 ：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水 口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注 6 ：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500  万 m3/d ，评价等级为一级；排水用量<500  万 m3/d ，评价等级为二级。

注 8 ：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。

注 9 ：依托现有排放 口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。

本项目产生的废水主要为选矿废水、矿井涌水和生活污水、食堂废水，矿井涌水经地表高位水池沉淀后部分回用水地下开采和厂区、道路洒水降尘，部分排入回水池能和选矿废水经过混凝沉淀后进入蓄水池内回用于选矿工艺，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理。因此地表水评价工作等级为三级 B ，本次评价不进行地表水环境影响进行预测，仅对水污染控制措施有效性环境可行性进行评价。

### 2.5.2  环境空气

#### 2.5.2.1  评价等级

（1）评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级确定的原则，利用AERSCREEN 估算模式，分别计算项目各大气污染源排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi ，及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的

10%时所对应的最远距离 D10% 。污染物的最大地面质量浓度占标率Pi 计算公式如2.5-1：

Pi=Ci/C0i            （公式 2.5-1）

式中：Pi   —— 第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci   —— 采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i   —— 第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。评价级别判据依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 中规定，如污染物数 i 大于 1 ，取 P值中最大者（Pmax ）。

大气评价等级判定见表 2.5-2。

表 2.5-2  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）评价因子和评价标准筛选

本项目区域环境空气功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，具体评价因子和评价标准见 2.5-3。

表 2.5-3  评价因子和评价标准一览表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值/ (μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24 小时平均 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 |
| NOx | 1 小时平均 | 250 |  |
| 氟化物 | 1 小时平均 | 20 |  |

注：TSP 无 1 小时平均质量浓度，本次评价取 24 小时评价质量浓度的 3 倍。

（3）估算模型参数

根据拟建项目地区的地貌特征及气象条件，对大气环境影响预测工作进行分析，直接采用估算模式（AERSCREEN 模型）的计算结果作为预测与分析依据。

估算模型参数见表 2.5-4。

表 2.5-4  估算模式所需参数选取一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.7 °C |
| 最低环境温度/℃ |  | -31.4 °C |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 干旱 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑ 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4）大气污染源计算清单

根据项目的工程分析，本项目主要废气污染源排放情况见表 2.5-5 、表 2.5-6。

表 2.5-5  本项目无组织大气污染物源强参数一览表

| 工段 | 污染物 | 长度 m | 宽度 m | 高度 m | 作业时间h/a | 污染物排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原矿堆场 | TSP | 40 | 40 | 6 | 4800 | 0.367 |
| 表土堆场 | TSP | 48 | 30 | 6 | 4800 | 0.278 |
| 尾矿临时堆场 | TSP | 60 | 35 | 10 | 4800 | 0.131 |
| 成品库 | TSP | 40 | 35 | 12 | 4800 | 0.108 |
| 粗破碎车间 | TSP | 16 | 16 | 12 | 4800 | 0.117 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 4800 | 0.080 |
| 细破碎车间 | TSP | 20 | 16 | 12 | 4800 | 0.117 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 4800 | 0.080 |
| 筛选车间 | TSP | 20 | 16 | 12 | 4800 | 0.117 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 4800 | 0.080 |
| 粉矿仓 | TSP | 10 | 10 | 12 | 4800 | 0.009 |

|  | 氟化物 |  |  |  | 4800 | 0.006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 2.5-6  本项目有组织废气污染物排放情况一览表

| 污染源名称 | 污染物 | 排气筒底部中心坐标 (°) |  | 排气 筒底 部海 拔高 度 （m） | 排气筒参数 |  |  | 污染物 排放速 率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度(℃) |  |
| 开采爆破 | NOx | 112 °55 ′ 23.27556 ″ | 43 ° 1 ′ 39.86224 ″ | 1040 | 15.00 | 0.30 | 25.00 | 0.026 |
| 粗破碎车间 | PM10 | 112 °55 ′ 26.12407 ″ | 43 ° 1 ′ 22.74223 ″ | 1040 | 15.00 | 0.30 | 25.00 | 0.060 |
|  | 氟化物 |  |  |  |  |  |  | 0.041 |
| 细破碎车间 | PM10 | 112 °55 ′ 27.69799 ″ | 43 ° 1 ′ 22.73258 ″ | 1040 | 15.00 | 0.30 | 25.00 | 0.060 |
|  | 氟化物 |  |  |  |  |  |  | 0.041 |
| 筛选车间 | PM10 | 112 °55 ′ 29.29605 ″ | 43 ° 1 ′ 22.74706 ″ | 1040 | 15.00 | 0.30 | 25.00 | 0.060 |
|  | 氟化物 |  |  |  |  |  |  | 0.041 |
| 粉矿仓 | PM10 | 112 °55 ′ 30.71547 ″ | 43 ° 1 ′ 22.72775 ″ | 1040 | 15.00 | 0.30 | 25.00 | 0.0046 |
|  | 氟化物 |  |  |  |  |  |  | 0.003 |

（5）主要污染源估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，采用估算模型预测结果见表 2.5-7。

表 2.5-7  估算模型计算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3） | Cmax (μg/m3 ） | Pmax （%） | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下采矿废气 | NOx | 250 | 0. 14 | 0.06 | 三级 |
| 粗破碎车间 （有组织） | PM10 | 450 | 1.25 | 0.28 | 三级 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.85 | 4.26 | 三级 |
| 细破碎车间 （有组织） | PM10 | 450 | 1 | 0.22 | 二级 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.68 | 3.42 | 三级 |
| 筛分车间（有组织） | PM10 | 450 | 1.15 | 0.26 | 二级 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.79 | 3.95 | 三级 |
| 粉矿仓 （有组织） | PM10 | 450 | 0. 1 | 0.02 | 二级 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.07 | 0.34 | 三级 |
| 原矿堆场 | TSP | 900 | 86.78 | 9.64 | 三级 |
| 表土堆场 | TSP | 900 | 1.3 | 0. 14 | 二级 |
| 尾矿临时堆场 | TSP | 900 | 46.59 | 5.18 | 三级 |
| 成品库 | TSP | 900 | 35.36 | 3.93 | 二级 |
| 粗破碎车间 （无组织） | TSP | 900 | 76.87 | 8.54 | 二级 |
|  | 氟化物 | 20 | 1.83 | 9. 14 | 二级 |

| 细破碎车间 （无组织） | TSP | 900 | 82.7 | 9.19 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氟化物 | 20 | 1.97 | 9.84 | 二级 |
| 筛分车间（无组织） | TSP | 900 | 76.87 | 1.54 | 二级 |
|  | 氟化物 | 20 | 1.83 | 9. 14 | 二级 |
| 粉矿仓 （无组织） | TSP | 900 | 13.86 | 9.64 | 二级 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.9 | 4.51 | 二级 |

（6）等级判定

根据估算模式预测结果，在正常排放工况下，本项目 Pmax=9.84%，1%≤Pmax＜10%，根据评价工作等级判定表，本项目大气环境评价工作级别为二级。

#### 2.5.2.2  评价范围

本次大气影响评价范围以项目区为中心，边长 5km 的矩形区域，面积为 14.99km2，评价范围见附图 2-2。

### 2.5.3  声环境

#### 2.5.3.1  评价等级

根据《项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021） 中 5.1.4 所述“建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 3 类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量在 3dB（A）以下（不含 3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价 ”。

本项目位于位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25°方位直距 40km 处，声环境划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区，且建设项目厂界周围 200m范围内无声环境敏感目标，因此判定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.5.3.2  评价范围

根据《项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）6.1.2 所述，对于以固定声源为主的建设项目（如工厂、港 口、施工工地、铁路站场等）：二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别即敏感目标等实际情况适当缩小；如依据建设项目声源计算得到的贡献值到 200m 处，仍不能满足相应功能区标准时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。

本项目产噪设备均位于工业广场内，故根据《环境影响评价技术导则 声环境》 （HJ2.4-2021），确定本项目声环境评价范围为工业广场场界外延 200m 范围，面积为 0.697km2 ，评价范围见附图 2-2。

### 2.5.4  地下水环境

#### 2.5.4.1  评价等级

（1）行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造-57 、石棉及其他非金属矿采选 ”，环评要求为报告书类别，本项目属于地下水 III 类建设项目。

（2）建设项目敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三个类别，分级原则见表 2.5-8。

表 2.5-8  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源）准保护区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设立的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

注：表中“环境敏感区 ”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中所界定的涉及地下的环境敏感区

根据《关于核查苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目用地是否位于饮用水水源保护区的复函》（2025.6. 18），本项目地下水环境影响评价范围内不存在集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；也不存在除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，同时也不在上述保护区的补给径流区，项目周边存在分散式牧民用水水源井，因此，本项目地下水敏感程度为“较敏感 ”。

（3）评价等级

地下水环境影响评价工作等级划分见表 2.5-9。

表 2.5-9  地下水环境影响评价等级划分表

| 环境敏感程度 | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类项目 | II 类项目 | III 类项目 |

| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规定，本项目地下水环境评价工作等级为三级。

#### 2.5.4.2  评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用查表法确定其地下水调查评价范围，为项目占地范围下游 1000m 、上游 1000m 、两侧 1000m 范围内，评价面积为 10.97km2 。地下水评价范围详见附图 2-2。

### 2.5.5  土壤环境

#### 2.5.5.1  评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，其中土壤生态影响重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等。土壤造成盐碱化的主要原因如下：

（1）气候干燥和地下水位高，地下水都含有一定的盐分，如其水面接近地面，而该地区又比较干旱由于毛细作用上升到地表的水分蒸发后，便留下盐分， 日积月累，土壤含盐量逐渐增加，形成盐碱土；

（2）另一是地势低洼，没有排水出路。洼地水分蒸发后，即留下盐分，也形成盐碱地；土壤造成酸化的主要原因是土壤吸收性复合体接受了一定数量交换性氢离子或氯离子，使土壤中碱性（盐基）离子淋失的过程，与酸雨、施肥等有关。

本项目开采方式为地下开采，导致地下水涌出，水位下降，涌出的地下水经地表高位水池沉淀沉淀后，全部回用于生产，不会引起地表水分蒸发、碱性（盐基）离子淋失等情况。故土壤环境影响类型划分为污染影响型。

根据污染影响型划分依据，将建设项目占地规模分为大型 (≥50hm2 ）、 中型（5-50hm2 ）、小型 (≤5hm2 ），建设项目占地主要为永久占地。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A ，本项目属采矿业-其他，为 III 类项目。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表 2.5-10。

表 2.5-10  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价项目类别、 占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见表 2.5-11。

表 2.5-11  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作 项目类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 别 类敏 感程度 | I 类 |  |  | II 类 |  |  | III 类 |  |  |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

注：“- ”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

综上分析，本项目为III 类项目；项目永久占地范围内及周边存在天然牧草地，故判定土壤环境敏感程度为敏感；项目道路、办公生活区及工业广场等永久占地面积共 7.2203hm2 ， 占地规模属于中型（5-50hm2 ）。故确定本次评价土壤环境评价工作等级为三级。

#### 2.5.5.2  评价范围

本项目土壤影响因素主要位于项目拟建工业广场内，故根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）7.2.2 所述内容，本项目土壤评价范围为工业广场永久占地范围内全部区域以及占地范围外 0.05km 范围内，共 3.59km2 。见附图 2-2。

### 2.5.6  生态环境

#### 2.5.6.1  评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），建设项目生态环境影响评 价等级依据区域的生态敏感性和影响程度确定，具体确定原则如下：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据 HJ2.3  判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生 态影响评价等级不低于二级；

e）根据 HJ610  、HJ964  判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于 20km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

根据项目特性，本项目采用地下开采方式采矿；根据《<关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及各级各类自然保护地、基本草原、林地、湿地的函> 的复函》和《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目用地预审与选址意见书的批复》（苏右自然资发[2025]248 号）可知本项目不涉及各级自然保护区、不涉及生态保护红线、不涉及占用永久基本农田和基本草原；地下水水位及土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标；本项目新增占地规模为 7.2203hm2，小于 20km2 ； 由于本项目为新建项目，新建办公生活区、道路、工业广场等，土地利用情况由“农用地 ”变为“采矿用地 ”。

综上所述本项目生态环境影响评价等级为二级。

#### 2.5.6.2  评价范围

陆生生态评价范围：为充分体现生态完整性，涵盖工程活动的直接影响区和间接影响区域。陆生生态评价范围主要包括采区外延 2km 范围，面积为 64.55km2 ，见附图 2-2。

### 2.5.7  环境风险

#### 2.5.7.1  评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《企业突发环境事

件风险分级方法》（HJ941-2018）的规定，计算项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B中对应临界量的比值 Q 。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式（公式 2.5-2）计算物质总量与其临界量比值 Q：

Q         （公式 2.5-2）

式中：q1 ，q2 ，... ，qn   —— 每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1 ，Q2 ，... ，Qn   —— 每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

本项目掘进、回采使用的炸药、雷管、柴油、润滑油，设备检修维护产生的废油，属于环境风险物质，其储存情况见表 2.5-12。

表 2.5-12  本项目环境风险物质存储情况一览表

| 序号 | 风险物质 | 风险成分 | 最大存储量 | 临界量/t | 存储位置 | Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#岩石乳化炸药 | NH₄NO3 | 0 | 50 | 当地民爆公 司，专人专 车运送，随 用随取，矿区不储存 | 0 |
| 2 | 电子数码雷管 | / | 0 | 1 |  | 0 |
| 3 | 柴油 | 矿物油 | 220 | 2500 | 仓库 | 0.088 |
| 4 | 润滑油 | 矿物油 | 120 | 2500 | 机修室 | 0.048 |
| 5 | 废机油 | 废矿物油 | 0.5 | 2500 | 危废间 | 0.0002 |

由上表可知，项目区环境风险物质数量与临界量的比值Q=0. 1362＜1

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。按照表 2.5-13 确定评价工作等级。风险潜势为IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 III ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ , 进行三级评价；风险潜势为 I ，可开展简单分析。

表 2.5-13  环境风险评价工作等级判据一览表

| 环境风险潜势 | IV 、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| --- | --- | --- | --- | --- |

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

根据导则规定，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I ，故本项目环境风险潜势为 I ，评价工作等级为简单分析。

#### 2.5.7.2  评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018） 中可知：对于简单分析项目，可不设评价范围。

### 2.5.8  小结

#### 2.5.8.1  各环境要素评价工作等级

各环境要素评价工作等级见表 2.5-14。

表 2.5-14  建设项目各环境要素评价工作等级

| 序号 | 影响因素 | 工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 三级 |
| 2 | 大气环境 | 二级 |
| 3 | 声环境 | 三级 |
| 4 | 地下水环境 | 三级 |
| 5 | 土壤环境 | 三级 |
| 6 | 生态环境 | 二级 |
| 7 | 环境风险 | 简单分析 |

#### 2.5.8.2  各环境要素评价范围

各环境要素评价范围详见表 2.5-15 ，评价范围内环境功能要求见表 2.5-16。

表 2.5-15  建设项目各环境要素评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | / |
| 2 | 环境空气 | 以包括办公区、道路、工业广场（含选矿厂）为中心，5km 为边长的 正方形区域组成，评价面积约 14.99km2。 |
| 3 | 声环境 | 本项目工业广场（含选矿厂）以外的 200m 范围，评价面积约 0.697km2。 |
| 4 | 地下水环境 | 本项目项目占地范围下游 1000m 、上游 1000m 、两侧 1000m 范围内， 评价面积为 10.97km2。 |
| 5 | 土壤环境 | 本项目工业广场（含选矿厂）永久占地范围内全部区域以及占地范围 外 0.05km 范围内，评价面积约 3.59km2。 |
| 6 | 生态环境 | 采区外延 2km 陆域范围，评价面积约 64.55km2。 |
| 7 | 环境风险 | / |

表 2.5-16  评价范围内环境功能要求一览表

| 序号 | 项目 | 功能区和执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | / |
| 2 | 大气环境 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 |
| 3 | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 3 类标准 |
| 4 | 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中 III 类标准 |
| 5 | 生态环境 | / |
| 6 | 土壤环境 | 《 土 壤 环 境 质 量 农 用地 土 壤 污 染 风 险 管 控 标 准（试 行） 》 （GB15618-2018） 中其它用地 |
| 7 | 是否生态红线范围内 | 否 |
| 8 | 是否饮用水源保护区 | 否 |
| 9 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 10 | 是否风景名胜保护区 | 否 |
| 11 | 是否自然保护区 | 否 |
| 12 | 是否湿地公园 | 否 |

## 2.6  评价标准

### 2.6.1  环境质量执行标准

#### 2.6.1.1  环境空气

根据区域大气环境功能区分类，环境空气中的污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、 CO、O3、TSP、NOx 、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。详见表 2.6-1。

表 2.6-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 年评价指标 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标 准 |
| NO2 | 年平均 | 40 μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 μg/m3 |  |
| CO | 24 小时平均第 95 百分位数 | 4 mg/m3 |  |
| O3 | 日最大 8 小时平均第 90 百分位数 | 160 μg/m3 |  |
| TSP | 24h 平均 | 300μg/m3 |  |
| NOx | 1h 平均 | 250μg/m3 |  |
|  | 24h 平均 | 100μg/m3 |  |
| 氟化物 | 1h 平均 | 20μg/m3 |  |
|  | 24h 平均 | 7μg/m3 |  |

#### 2.6.1.2  声环境

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目声环境执行

《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 3 类区标准，具体详见表 2.6-2。

表 2.6-2  声环境质量标准

| 声功能区类别 | 标准限值 dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3 类区 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类区标准 |

#### 2.6.1.3  地下水

评价区内地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水，因此，地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GH/T14848-2017）中的 III 类标准。详见表 2.6-3。

表 2.6-3  地下水质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III 类 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 3 | 总大肠菌群 | MPN/L | ≤30 |  |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |  |
| 7 | NH3-N | mg/L | ≤0.50 |  |
| 8 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20.0 |  |
| 9 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 10 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |  |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 13 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 14 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 15 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 16 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 17 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 18 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 19 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |  |
| 20 | 铜 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 21 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |  |
| 22 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |  |

| 23 | 铝 | mg/L | ≤0.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K+ | mg/L | - |  |
| 25 | Na+ | mg/L | ≤200 |  |
| 26 | Ca2+ | mg/L | - |  |
| 27 | Mg2+ | mg/L | - |  |
| 28 | CO32- | mg/L | - |  |
| 29 | HCO3- | mg/L | - |  |
| 30 | SO42- | mg/L | ≤250 |  |
| 31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |

#### 2.6.1.4  土壤环境

根据查阅相关资料可知，本项目所在地区土壤为碱性土，pH＞8，故本项目区内建设用地的土壤环境质量执行农林用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中 pH＞7.5 范围内风险筛选值。详见表 2.6-4。

表 2.6-4  土壤环境质量执行标准一览表

| 用地类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农 用 地 | 镉 | mg/kg | 0.6 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 中 pH＞ 7.5 范围内风险筛选值。 |
|  | 汞 | mg/kg | 3.4 |  |
|  | 砷 | mg/kg | 25 |  |
|  | 铅 | mg/kg | 170 |  |
|  | 铬 | mg/kg | 250 |  |
|  | 铜 | mg/kg | 100 |  |
|  | 镍 | mg/kg | 190 |  |
|  | 锌 | mg/kg | 300 |  |

### 2.6.2  污染物排放执行标准

#### 2.6.2.1  废水

项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入厂区防渗储池内，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放限值和内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂进水指标后，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理，详见表 2.6-5 ；地下涌水、淋溶水、选矿废水等经沉淀处理后回用于生产或洒水降尘，不外排；项目回用于选矿工艺的回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水标准，详见表 2.6-6。

表 2.6-5  生活污水外运执行标准一览表

| 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植物油 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 限值要求 | 6-9 | 500 | 300 | / | 400 | 100 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 中三 级排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6-9 | 550 | 170 | 55 | 420 | / | 内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂进水指标 |

表 2.6-6  回用水水质标准一览表

| 序号 | 控制项目 | 间冷开式循环冷却水补充水、 锅炉补给水、工艺用水、产品 用水 | 直流冷却水、洗涤用水 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》 （GB/T19923-2024） |
| 2 | BOD5（mg/L） | 10 | 10 |  |
| 3 | COD（mg/L） | 50 | 50 |  |
| 4 | NH3-N （mg/L） | 5 | 5 |  |
| 5 | 石油类（mg/L） | 1.0 | 1.0 |  |
| 6 | 氟化物 | 2.0 |  |  |
| 7 | SS（mg/L） | 30 |  | 工艺设计要求 |

#### 2.6.2.2  废气

本项目施工期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表 2 新污染源大气污染物排放限制中无组织排放浓度限值要求；项目掘进、回采过程爆破产生的有组织废气 NOx 和项目破碎、筛分、储存等选矿过程产生有组织废气颗粒物、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限制中相关标准；项目破碎、筛分、储存等选矿过程产生的无组织废气颗粒物和氟化物、道路扬尘和原矿堆场、废石场、尾矿场等各类堆场产生的无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限制中相关标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001） 中型规模的标准要求，具体见表 2.6-7 和表 2.6-8。

表 2.6-7  本项目废气排放限值一览表

| 阶段 | 排放形式 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 无组织 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 运营期 | 有组织 | 颗粒物 | mg/m3 | 120 |  |

|  |  |  | m | 15 | 表2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准及无组织排放标准。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | 3.5 |  |
|  |  | 氟化物 | mg/m3 | 9.0 |  |
|  |  |  | m | 15 |  |
|  |  |  | kg/h | 0.10 |  |
|  |  | NOx | mg/m3 | 240 |  |
|  |  |  | m | 15 |  |
|  |  |  | kg/h | 0.77 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 |  |
|  |  | 氟化物 | μg/m3 | 20 |  |

表 2.6-8  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1 ，<3 | ≥3 ，<6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

#### 2.6.2.3  噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表 1 建筑施工场界环境噪声排放限值。项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 3 类标准要求，具体见表 2.6-9。

表 2.6-9  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 阶段 | 时段 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 施工期 | 70dB（A） | 55dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标 准》（GB12523-2011）中表 1 建筑 施工场界环境噪声排放限值 |
| 运营期 | 65dB（A） | 55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）中 3 类标准 要求 |

#### 2.6.2.4  固体废物

一 般 固 体 废 物 执 行《 一 般工 业 固 体 废 物 贮 存 和填 埋 污 染 控 制标 准》 （GB18599-2020） 中相关规定 ；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023 ） 中 相 关 规 定 。 根 据《 危 险 废 物 鉴 别 标 准 浸 出 毒 性 鉴 别》 （GB5085.3-2007）对本项目废石、尾砂的鉴别，本项目产生的废石、尾矿不属于危险固体废物，其标准值见表 2.6-10 ，再对废石、尾砂进行浸出实验（实验方法采取《固体废物出毒性浸出方法水平振荡法》（HJ557-2010）），浸出试验所测各项指

标与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准规定限值比较，详见表2.6-11。根据本项目开发方案和可行性研究报告，结合参考《苏尼特右旗珑辉矿业有限责任公司萤石选厂技术改造项目（变更）环境影响报告书》（该项目位于本项目采区北侧紧邻）浸出毒性检测结果可知，本项目开采产生的废石、尾矿均属于第 1类般工业固体废物。废石、尾砂临时堆存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第 1 类固体废物的规定处理/处置，详见表 2.6-12。

表 2.6-10  《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）

| 序号 | 项且 | 单位 | 浸出液中危害成分浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜（以总铜计） | mg/L | 100 |
| 2 | 锌（以总锌计） | mg/L | 100 |
| 3 | 镉（以总镉计） | mg/L | 1 |
| 4 | 铅（以总铅计） | mg/L | 5 |
| 5 | 总铬 | mg/L | 15 |
| 6 | 铬（六价） | mg/L | 5 |
| 7 | 烷基汞 | mg/L | 不得检出 |
| 8 | 汞（以总汞计） | mg/L | 0. 1 |
| 9 | 铍（以总铍计） | mg/L | 0.02 |
| 10 | 钡（以总钡计） | mg/L | 100 |
| 11 | 镍（以总镍计） | mg/L | 5 |
| 12 | 总银 | mg/L | 5 |
| 13 | 砷（以总砷计） | mg/L | 5 |
| 14 | 硒（以总硒计） | mg/L | 1 |
| 15 | 无机氟化物（不包括氟化钙） | mg/L | 100 |
| 16 | 氰化物（以 CN-计） | mg/L | 5 |

注：1“不得检出指甲基汞<10ng/L 、乙基汞<20ng/L ”

表 2.6-11 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级排放标准

| 序号 | 项且 | 单位 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 69 |
| 2 | 氰化物 | mg/L | 0.5 |
| 3 | 无机氟化物 | mg/L | 10 |
| 4 | 六价铬 | mg/L | 0.5 |

| 5 | 汞 | mg/L | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 砷 | mg/L | 0.5 |
| 7 | 硒 | mg/L | 0. 1 |
| 8 | 铅 | mg/L | 0.5 |
| 9 | 镉 | mg/L | 0. 1 |
| 10 | 铜 | mg/L | 0.5 |
| 11 | 锌 | mg/L | 2 |
| 12 | 总铬 | mg/L | 1.5 |
| 13 | 镍 | mg/L | 1 |
| 14 | 总银 | mg/L | 0.5 |
| 15 | 铍 | mg/L | 0.005 |
| 16 | 钡 | mg/L | 7 |
| 17 | 烷基汞 | mg/L | 不得检出 |

表 2.6-12 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）摘录

| 要求项目 | I 类场和Ⅱ类场的共同要求 | I 类场其它要求 | Ⅱ类场其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般规定 及技术要 求 | 5. 1. 1 根据建设、运行、封场等污染控制技术要求不同，贮存场、填埋场分为I 类场和Ⅱ类场。 5. 1.2 贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于 50 年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。 5. 1.3 贮存场和填埋场一般应包括以下单元： a）防渗系统、渗滤液收集和导排系 统 ； b）雨污分流系统； c）分析化验与环境监测系统； d）公用工程和配套设施； e）地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置）。 5. 1.4 贮存场及填埋场施工方案中应包括施工质量保证和施工质量控制内容，明确环保条款和责任，作为项目竣工环境保护验收的依据，同时可作为建设环境监理的主要内容。 5. 1.5 贮存场及填埋场在施工完毕后应保存施工报告、全套竣工图、所有材料的现场及实验室检测报告。采用高密度聚乙烯膜作为人 | 5.2. 1 当天然基础层饱和渗透系 数 不 大 于1.0×105cm/s, 且厚度 不 小 于 0.75m时 ，可以采用天然基础层作为防渗衬层。 5.2.2 当天然基础层不能满足5.2. 1 条防渗要求时 ，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层 ，其防渗性能应至少 相 当 于 渗 透系数 1.0×105cm/s且 厚 度 为 0.75m的天然基础层。 | 5.3. 1Ⅱ类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，并符合以下技术要求： a） 人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小 于 1.5mm ， 并 满 足GB/T17643 规 定 的 技 术 指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于 1.5mm 高密度聚乙烯膜的防渗性能。 b）粘土衬层厚度应不小于 0.75m ，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和 渗 透 系 数 不 应 大 于1.0×10-7cm/s。 使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。 5.3.2 Ⅱ类 场 基础 层 表面应与地下水年最高水位保持 1.5m 以上的距离。 当场区基础层表面与地下水年最高水位距离不足 1.5m时 ，应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保 |

|  | 工合成材料衬层的贮存场及填埋场还应提交人工防渗衬层完整性检测报告。上述材料连同施工质量保证书作为竣工环境保护验收的依据。 5. 1.6 贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。 5. 1.7 贮存场除应符合本标准规定污染控制技术要求之外，其设计、施工、运行、封场等还应符合相关行政法规规定、国家及行业标准要求。 5. 1.8 食品制造业、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为 日 常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物，以及有机质含体废物贮存、填量超过 5%的一般工业固（煤研石除外）,其直接埋处置应符合 GB16889 要求。 |  | Ⅱ类场运行期地下水水位维持 在 基 础 层 表面 1.5m 以下。 5.3.3 Ⅱ类 场 应设 置 渗漏监控系统，监控防渗衬层的完整性。渗漏监控系统的构成包括但不限于防渗衬层渗漏监测设备、地下水监测井。 5.3.4 人工合成材料衬层、渗滤液收集和导排系统的施工不应对粘土衬层造成破坏。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入场要求 | 6.3 5. 1.8 条所规定的一般工业固体废物经处理并满足 6.2 条要求后仅可进入Ⅱ类场贮存、填埋。 6.4 不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业。 6.5 危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。 国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外。 | a）第 I 类一般工业固体废物（包括第Ⅱ类 一般工业固体废物经处理后属于第I 类 一 般 工业固体废物的）； b）有机质含量小于 2%（煤研石除外） ，测定方法按照 HJ761进 行 ； c）水溶性盐总量小于 2%, 测定 方 法 按 照NY/T1121.16 进行。 | a）有机质含量小于 5% （煤研石除外），测定方法按照 HJ761 进行； b）水溶性盐总量小于5% ， 测 定 方 法 按 照NY/T1121. 16 进行。 |
| 充填及回 填利用污 染控制要 求 | 8.3 不应在充填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物。 8.4 一般工业固体废物回填作业结束后应立即实施土地复垦（ 回填地下的除外）,土地复垦应符合本标准 9.9 条的规定。 8.5 食品制造业、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为 日 常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物以及其他有机物含量超过 5%的 一 般工 | 8. 1 第 I 类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业： a）粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填； b）煤研石可在 煤 炭 开 采 矿井 、矿坑等采空区 中 充 填 或 回 | 8.2 第Ⅱ类一般工业固体废物以及不符合 8. 1 条充填或回填途径的第 I 类一般工业固体废物，其充填或回填活动前应开展环境本底调查 ，并按照 HJ25.3 等相关标准进行环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险 ，确保环境风险可以接受 。充填或回填活动结束后，应根据风险评估结果对可能受到影响的土壤、地表 |

|  | 业固体废物（煤研石除外）不得进行充填、 回填作业。 | 填 ； c）尾矿、矿山废石等可在原矿 开 采 区 的 矿井 、矿坑等采空区 中 充 填 或 回填。 | 水及地下水开展长期监测，监测频次至少每年 1 次。 |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.7  主要环境保护目标

本项目位于位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25°方位直距 40km 处，评价范围内无人口密集的村屯，无文物古迹，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等特殊生态敏感和重要生态敏感区。根据现场调查，本项目环境保护目标见

表 2.7-1 。环境保护目标见附图 2-3。

表 2.7-1  本项目环境保护目标一览表

| 保护目标名称 |  | 距离 m | 方位 | 居民人数 | 位置坐标 |  |  |  | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 牧户 1 | 833.6 | 厂区 ES | 3 人 | 112 | °56 ′8.27227 ″， 51.44919 ″ | 43 ° | 1′ | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 牧户 2 | 1400 | 厂区 ES | 4 人 | 112 ° | 56 ′35.65655 ″， 42.02498 ″ | 43 | ° 1 ′ |  |
|  | 牧户 3 | 1315 | 厂区 WN | 3 人 | 112 ° | 54 ′21.80574 ″， 48.64687 ″ | 43 | °0 ′ |  |
|  | 牧户 4 | 1373 | 厂区 WN | 2 人 | 112 ° | 54 ′ 19.95180 ″， 42.27394 ″ | 43 | °0 ′ |  |
|  | 牧户 5 | 1621 | 厂区 WN | 1 人 | 112 | °54 ′7.93979 ″， 39.60890 ″ | 43 ° | 0′ |  |
|  | 牧户 6 | 1834 | 厂区 WN | 3 | 112 ° | 54 ′ 10.41171 ″， 33.35184 ″ | 43 | °0 ′ |  |
| 土壤 |  | 项目占地范围内 |  |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） （GB36600-2018）》筛选值第二类用地标准和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
|  |  | 项目占地范围外周边、土壤评价范围内 |  |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤 污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018） |
| 生态 |  | 项目矿界外扩 2km 范围内 |  |  |  |  |  |  | 不影响项目周边生态环境 |

# 3  变更前项目概况及工程分析

本次评价参照《苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿年开采 5 万吨萤石项目环境影响报告表》就变更前项目建设内容进行介绍。

本次变更项目扩大了开采规模，并对整个工业场地等生产设施用地及辅助生产设施用地、办公生活区、矿区道路进行了重新规划设计。因此本次评价仅进行基本情况介绍。

## 3.1  基本情况

（1）建设地点

现有项目位于内蒙古苏尼特右旗旗政府驻地桑宝力嘎苏木额尔登塔拉嘎查，行政区划隶属于内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗桑宝力嘎苏木所辖。矿区范围地理坐标为：

东经：112 °55 ′27 ″～112 °59 ′30 ″

北纬：43 °56 ′30 ″～43 °59 ′30 ″

矿区范围由 19 个拐点圈定，面积为 11. 1776km2 ，采深标高 1065-980m ，其拐点坐标见表 3.1-1。

表 3.1-1  变更前矿区范围拐点坐标及面积一览表

| 拐点编号 | 横坐标（X） | 纵坐标（Y） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19654137.00 | 4767657.00 | 面积为 11. 1776km2 ，采 深标高 1065-980m |
| 2 | 19653182.00 | 4766833.00 |  |
| 3 | 19652109.00 | 4768229.00 |  |
| 4 | 19653459.00 | 4769618.00 |  |
| 5 | 19654804.00 | 4768228.00 |  |
| 6 | 19654515.00 | 4768005.00 |  |
| 7 | 19655224.00 | 4767481.00 |  |
| 8 | 19655463.00 | 4768150.00 |  |
| 9 | 19655538.00 | 4768831.00 |  |
| 10 | 19657373.00 | 4769799.00 |  |
| 11 | 19657741.00 | 4769530.00 |  |
| 12 | 19657036.00 | 4767692.00 |  |
| 13 | 19657057.00 | 4766797.00 |  |
| 14 | 19656468.00 | 4766783.00 |  |
| 15 | 19656478.00 | 4764375.00 |  |
| 16 | 19655980.00 | 4764333.00 |  |
| 17 | 19655882.00 | 4766647.00 |  |
| 18 | 19654014.00 | 4766110.00 |  |

| 19 | 19654785.00 | 4767084.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |

（2）建设规模：项目现年开采萤石 5 万 t。

（3）开拓方案：根据矿体赋存状况、厚度、埋藏深度、开采技术条件、矿区地形及环保、生态以及矿山开采现状等因素，本矿采用竖井开采方式。

（4）劳动定员及工作制度：劳动定员 20 人，其中管理人员及技术人员 7 人，工人 13 人。工作制度为年工作 200 天，实行 1 班制，每班工作 8 小时。

（5）环保手续情况：该项目由原苏尼特右旗环境保护局于 2015 年 5 月 19  日以“苏右环审表【2015】9 号 ”文进行了《苏尼特右旗环境保护局苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿年开采 5 万吨萤石扩建项目环境影响报告表的批复》，具体批复内容见附件。

## 3.2  变更前建设内容

### 3.2.1  工程内容

#### 3.2.1.1  主要工程内容

变更前工程组成见表 3.2-1。

表 3.2-1  变更前工程组成情况一览表

| 项目 |  | 内容 | 备注 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿区 | 主竖井（SJ1）：位于矿体南侧东翼；进风井，井口设卷扬；规格为 2.4m×2.6m ，井筒深 80m ，主要承担矿石、废石的运输任务及材料、设备、人员的出入，其次兼作进风井。 回风井（SJ2）： 回风井， 内设梯子间兼作安全出 口。位于矿体北侧西翼，井筒直径 3m，井垂深 70m。 矿体设三个中段 ， 1020m 中段、1000 中段、970 中段。沿脉，主运巷道，井底连通主竖井（SJ1）、回风井（SJ2）。 |  | 未建设 |
| 辅助工程 | 矿山道路 | 矿山道路长约 5km ，宽 6m ，为砂石路面。包括矿区内道路、场外道路 |  | 未建设 |
|  | 办公区 | 办公室、职工宿舍、食堂、 占地面积 200m2 | 简易房 | 未建设 |
|  | 其它辅助工 | 废石场 1000 m2 、堆料堆场 800 2 m |  | 未建设 |

| 公用工程 | 电气工程 | S11-150 变压器 | 50kVA | 未建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给水工程 | 拉水车拉水 |  | 未建设 |
|  | 取暖工程 | 项目办公室取暖由电暖器提供 |  | 未建设 |
| 环保工程 | 粉尘防治措施 | 矿区和道路洒水降尘 |  | 未建设 |
|  | 废水治理设施 | 建设一套地埋式污水处理设备 |  | 未建设 |
|  | 噪声防治措 | 隔声、减震垫等减振措施 |  | 未建设 |
|  | 固废处置措施 | 建设防渗垃圾收集池 |  | 未建设 |

#### 3.2.1.2  变更前平面布置情况

变更前矿山总平面主要包括：工业场地、矿山道路、废石场、临时堆矿场、办公区等。采矿区位于整个占地范围的西侧，废石场设置本着远离道路的原则，布置于于厂区东侧，临时堆矿场布置在废石场西南侧，办公区、门卫室布置在厂区北部。厂区平面布置及周边关系见附图 3-1。

### 3.2.2  变更前主要生产设备

项目变更前主要生产设备情况见表 3.2-2。

表 3.2-2  项目变更前主要生产设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | D6-25x4 | 3 | 台 | 2 用 1 备 |
| 2 | 风机 | FBC6-11A | 2 | 台 | 1 用 1 备 |
| 3 | 罐笼 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 变压器 | 50KVA | 1 | 台 |  |
| 5 | 装载机 | L50 | 1 | 辆 |  |
| 6 | 卡车 |  | 2 | 辆 |  |
| 7 | 提升绞车 | 2JTB1.6 | 1 | 台 |  |
| 8 | 竖井井架 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 防坠装置 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 发电机 | 50KW | 1 | 台 |  |
| 11 | 矿车 | MF0.5-6U | 5 | 辆 |  |
| 12 | 凿岩机 | YT-23 | 3 | 台 | 2 用 1 备 |
| 13 | 空压机 | JQ-82-6 | 3 | 台 | 2 用 1 备 |
| 14 | 局扇 | BKJ66-1 | 3 | 台 | 2 用 1 备 |

### 3.2.3  变更前主要原辅材料

项目变更前主要原辅材料情况见表 3.2-3。

表 3.2-3  项目变更前主要原辅材料情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年消耗数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炸药 | t | 68 |  |
| 2 | 雷管 | 万个 | 6.8 |  |
| 3 | 水 | m3 | 775 | 生活用水 |
| 4 | 电 | 万 Kwh/a | 21.22 | 矿区供电 |

## 3.3  变更前公用工程情况

### 3.3.1  给排水工程

#### 3.3.1.1  给水工程

变更前本项目运营期用水主要为生活用水和生产用水。项目生活用水由拉水车拉水，职工生活用水定额为 100L/人 ·d ，职工为 31 人，经计算生活用水量为 100L/人 ·d×31 人=3. 1m3/d ，即 775m3/a 。采矿期间生产用水主要为洒水降尘用水，全部使用处理达标的生活污水和沉淀的矿井疏干水，用水量为 620m3/a ，不再另取新鲜水。

#### 3.3.1.2  排水工程

变更前本项目生活污水按用水量的 80%计算，即 620m3/a，污水量较少，经地埋式生化一体化设备处理后用于道路洒水，也可用于植物绿化，不外排。

矿井采用竖井开拓，井下采用集中排水，根据项目提供的技术资料，矿井昼日涌水量为 10m3 ，井下涌水先收集后由井下设一容积为 50m3 的水仓，用水泵排至地表井口的沉淀池，然后在高位水池存储，高位水池容积为 200m3 。该项目生产废水实现零排放，矿井涌水主要分为两部分综合利用：①采掘工作面喷洒降尘水；②路面的降尘洒水及绿化用水。

变更前本项目厕所采用旱厕，集中的大小便当地农牧民用作农肥使用。

变更前本项目水平衡图见图 3.3-1。

图 3.3-1  变更前项目水平衡图

### 3.3.2  供电

变更前项目供电从当地变电站接入，容量为 400kVA。

### 3.3.3  供暖

变更前项目冬季生产时间较短，涉及采暖的主要地方为办公区，采用电暖气取暖。

## 3.4  变更前工艺流程及产排污情况

### 3.4.1  变更前工艺流程

变更前项目工艺流程情况见图 3.4-1。

图 3.4-1  变更前项目工艺流程简图

### 3.4.2  变更前项目产排污情况分析

#### 3.4.2.1  施工期主要污染工序

施工对环境的影响主要表现在场地清理平整、工程压占土地、施工扰动地貌、破坏植被等对生态方面的影响。施工过程中产生的粉尘、废水、噪声等污染都是暂时的，随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。

（1）对生态环境的影响

① 地形地貌

矿山建设过程中的开挖、平整，将造成地表形态的改变。矿山建设期间对地形的影响主要是地面平整、道路修建、场地建设、运输系统建设。

② 土地占用

矿体开采和基础设施的建设需要开挖土地，基础设施也占用一定的土地；同时，建设期间产生的弃土、石和运营期间的废石堆置均要占压大量土地。这些弃石除了在废石场集中处理外，大部分以临时堆放的形式占压土地。

③ 土壤侵蚀

在正常状态下，土壤侵蚀与自然因素和人为活动有关。在采矿活动中，地表植被剥离、矿石抛遗、废石堆积等，都会扩大和增强土壤侵蚀的范围和强度，引起水土流失，造成严重的生态影响。在矿山建设期，从地形因素来看，基建工作面修建、工业场地建设及火药库建设的前期工作中的地面局部乎整，降低了地面坡度，对土壤侵蚀的影响有减轻的趋势。通过地形因子对水土流失有增强作用的过程，有道路、各种工作面、废石场的边坡处及弃土的任意堆放场，这些地方土壤侵蚀增强的地形因子作用均源于废弃物堆放形成的人工坡面增加了坡度。容易引发塌方、泥石流等地质灾害。

从抗蚀性因素来看，所有清除及压占地表植被的过程，均严重破坏原有地表植被，增大了地表的松散程度，降低了地表的抗蚀性。

④ 野生动植物、植被

矿区在建设期间，不可避免地会破坏动植物的生境，使生态系统的组成和结构发生改变。地表植被剥离不仅使植被丧失殆尽，而且使栖息其中的动物迁移；施工期间弃土的临时堆放和运营期间矿石运输抛遗压占植被，均会对植被产生一定的负面影响，矿区开发活动所产生的噪声、振动会使得矿区附近的动物发生迁移，其影响范围可达矿山面积的 5-10 倍。

由于植物生境的破坏，使得植被覆盖率降低，植物生产能力下降，生物多样性降低，从而导致环境功能的下降：再加上动物的迁移，使系统的总生物量减少，对局部区域的生物量有较大的影响，但对整个地区生态系统的功能和稳定性不会产生大的影响，也不会引起物种的损失。

⑤ 景观格局

采矿造成的景观影响包括场区、道路、废石场等引起的景观影响等。采矿活动对地表的干扰，改变了地区的地形、地貌，形成许多人工景观，降低了矿区原有的自然景观美学价值。

（2）大气污染物产生环节

① 运输车辆产生的粉尘：

根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按公式 3.4-1 计算：

Q = 0.123(V / 5)(W / 6.8)0.85 (P / 0.5)0.75                （公式 3.4-1）

式中：Q  —— 汽车行驶产生的扬尘量，kg/km.辆；

V  —— 汽车速度，km/h；

W  —— 汽车载重量，t；

P —— 道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重40t的卡车，通过一段长度为 1km 的路面时，路面清洁程度取 0.3 kg/m2，行驶速度为 20 km/h 的情况下的扬尘量为 1. 184 kg。

② 场地剥离平整及露天堆场产生的粉尘

施工期产生扬尘的主要有场地剥离整理及露天堆场、裸露场地的风力扬尘。 由于施工的需要，一些建材露天堆放、表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。本项目开采方式为井下开采，地表剥离面积较小，扬尘产生量较少。其扬尘可按堆场起尘的经验公式 3.4-2 计算：

Q = 2.1(V50  - V0 )3 e-1.023W                （公式 3.4-2）

其中：Q  —— 起尘量，kg/t 年；

V50   —— 距地面 50m 处风速，m/s；

V0   —— 起尘风速，m/s；

W  —— 尘粒的含水率，%。

本地区的 V50 为 6m/s ，V0 取 4m/s  ，W 取 20% ，起尘量为 3.26kg/t 年。

③ 汽车尾气

工程建设时，由运输车辆的运输过程中产生的汽车尾气，产生量较少。

（3）废水产生环节

① 施工过程中施工人员产生的生活污水：

生活废水包括食堂用水和洗涤废水。施工期高峰人数为每天 20 人，用水定额为60L/人•d ，经计算可知生活用水量为 60L/人•d×20 人=1.2m3/d 。污水量按 80%计算，生活污水排放量为 0.96m3/d ，类比《苏尼特左旗满都拉图镇昌图敖包采石场项目》生活污水污染物排放浓度计算，其中 COD 300mg/L、NH3-N40mg/L，BOD5 200mg/L， SS 100mg/L 。预测本项 目施工期间：COD 排放量为 0.288kg/d ，NH3-N 排放量为0.038kg/d ，BOD5 排放量为 0. 192kg/d ，SS 排放量为 0.096kg/d。

② 施工机械、施工车辆轮胎冲洗废水：

施工现场机械设备和轮胎冲洗会产生清洗废水，主要污染物为 SS 、石油类等。本项目施工现场施工机械较少，施工废水产生量为 1.2m3/d ，废水产生量较小，对环境影响较小。

（4）噪声产生环节

在施工过程中， 由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免的将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声在 76 dB(A)-93 dB(A)范围内。

（5）固体废物产生环节

施工期间也将有一定数量矿山剥离物、废弃石料、建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等。矿山剥离物和废弃石材堆放在企业指定的废石场。施工期高峰人数为每天 20 人，生活垃圾按 0.5kg/人 ·d 计，工程施工高峰日生活垃圾产生量约 0.001t ，本项目施工期为 5 个月，施工期生活垃圾产生量一共为 0.015t。

#### 3.4.2.2  运营期主要污染工序

运营期主要污染工序如下：

（1）废气产生环节

① 矿山开采产生的粉尘

由于本矿山开采方式为井工开采，对大气环境基本无影响。主要是对井下作业工人的影响，设计中采用湿法凿岩方式进行多排孔微差爆破，减少爆破粉尘产生，

可以很大程度上减少对作业工人的影响。

② 废石场扬尘

废弃土石渣等均运往废石场堆放，成品萤石矿石集中堆放在成品堆场，随出随运。堆放 1t 的矿石产生的粉尘约为 0.22kg ，废石场年堆放量为 680t ，经计算扬尘排放量为 0. 15t/a。

③ 道路运输扬尘

道路运输起尘量计算，采用公式 3.4-1 计算：

本项目汽车行驶速度为 20 km/h ，汽车载重量为 40t ，道路表面粉尘量为 0.15  kg/m2。本项目砂石道路长为 5km，经计算，本项目运输道路运输扬尘排放量为 3.79t/a。

④ 爆破废气

爆破过程产生的污染物主要是 CO 、NOx 等气体，烟中含有 NOx 吸入后可使人暂时失去知觉，对人体有害。本项目炸药使用量为 68t/a ，爆破过程中 NOx 产生系数为 8kg/t ，相应的爆破过程 NO2 产生量为 0.544t/a ，呈间断性无组织排放，集中分布在开采区。操作人员可通过佩戴防毒面具或暂时撒离爆破现场的办法解决，爆破方式采用控制导爆管微差技术进行爆破，降低用药量，减少扬尘量和爆破废气量，另外加强矿井通风，大气扩散条件良好，有助于爆破废气尽快扩散。

（5）汽车等燃油废气在项目运营期间，运输车辆的运输过程中会产生的汽车尾气，汽车废气中主要污染因子为 CO、NOx 、THC 等。

本项目汽车尾气为无组织排放，废气排放量小，且项目区周围空旷，利于尾气扩散，因此，汽车尾气对环境影响不大。

汽车废气的测定结果和大气污染物排放系数见表 3.4-1。

表 3.4-1  机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数

| 车种 | 污染物（g/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | THC |
| 汽车（用柴油） | 191 | 22.3 | 24. 1 |

汽车尾气排放量与汽车在采矿区内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入采矿区的行驶速度要求不大于 20km/h ，出入采矿区的平均距离如按照 200m 计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为 40s ，故汽车出入采矿区的运行时间约为 80s 。根据调查，同类车辆平均耗油速率为 0.20L/km ，则每辆汽车进出采矿区产生的废气污染物的量可由公式 3.4-3 计算：

g = f × M         （公式 3.4-3）

其中：M=m ×t

式中：f —— 大气污染物排放系数（g/L 柴油）；

M  —— 每辆汽车耗油量（L）；

t  —— 汽车出入采矿区的运行时间总和，由上述分析可知，约为 80s； m  —— 车辆进出停车场的平均耗油速率，约为 0.20L/km；

按照车速 20km/h 计算，可得每辆汽车车耗油量 0.088L，每辆汽车进出采矿区产生的废气污染物 CO、NOx 、THC 的量分别为 16.88g 、1.96g 、2. 12g。

项目共有运输车辆 4 辆车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据对现有采石场的类比调查，每天进、出车采矿区的车辆数为 35 辆，计算出年的废气排放情况，见表 3.4-2。

表 3.4-2  停车场汽车废气污染物产生情况

| 日车流量（辆/日） | 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | THC |
| 35 | 0.15 | 0.017 | 0.019 |

由于项目周围地势空旷，利于扩散，所以项目运营期间汽车尾气对环境的影响较小。

（6）食堂油烟废气

根据提供的资料，食堂主要是为职工提供饭食。据类比调查，不同类型餐饮，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，本项目基准灶头 1 个，油烟按总耗油量的8%计，本项目产生油烟量为 0.043t/a。

（2）废水产生环节

生产期废水主要为井下疏干水和生活污水。

萤石矿开采过程中地下涌水无有害物质，涌水量为 10m3/d ，主要污染物为 SS，浓度约 200mg/L 。根据建设方提供的有关技术资料和实地情况勘察，该项目生产废水实现零排放，其用水主要分为三部分：

① 采掘工作面喷洒降尘水；

② 空压机等设备的冷却循环水等。

本项目共有员工 31 人，生活用水主要为员工的日常生活用水，按每人 100L/d

计，用水量为 3. 1m3/d，生活污水产生量约为 2.48m3/d，按生活污水中 COD 300mg/L、 NH3-N 40mg/L，BOD5 200mg/L，SS 100mg/L 计算，COD 排放量为 0.744kg/d，NH3-N排放量为 0.0992kg/d ，BOD5  排放量为 0.496kg/d ，SS  排放量为 0.248kg/d。

（3）噪声污染因素分析

运营期产生强噪声源的作业场所主要有工业场地产生强噪声源的作业场所主要有主井井口房、机修车间、空气加热室、风井通风机以及装载机、运输汽车等，根据对同类加工企业现有噪声源的监测，其噪声范围为 75-95dB(A)。

（4）固体废物污染因素分析

该项目固废主要来自采矿剥离时产生的废弃土石和职工生活垃圾。

① 废石：根据项目开发利用方案，矿山采出的矿石有98%以上的可以利用，剩余废石通过设备运送至废石场。即废石产生量按 2%计算，则本项目产生废石为1000t/a。

② 生活垃圾：生活垃圾按每人 0.5kg/d 、劳动定员 31 人计算，则年产生量约3.875t/a。

## 3.5  变更前污染物治理措施情况

### 3.5.1  施工期污染物治理措施情况

#### 3.5.1.1  施工期大气污染防治措施

施工期间伴随着建筑材料运输和厂房建设等施工过程，可能产生扬尘，将对附近的大气环境带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其污染范围。其主要对策有：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放;

（2）场地开挖平整时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走；

（3）谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在地面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；

（4）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘范围；

（5）风速过大适应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。在加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘可以达到《大气污染物综合

排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中所规定的无组织排放监控浓度限值 1.0mg/Nm3

的要求，对环境的不良影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随着施工的结束而消失。

#### 3.5.1.2  施工期水环境污染防治措施

施工期产生的废水主要是施工人员的生活污水和施工现场清理废水

（1）生活废水

生活污水排放量为 0.96m3/d ，类比《苏尼特左旗满都拉图镇昌图敖包采石场项目》生活污水污染物排放浓度计算，其中 COD 300mg/L 、NH3-N 40mg/L ，BOD5 200mg/L ，SS 100mg/L 。预测本项目施工期间：COD 排放量为 0.288kg/d，NH3-N 排放量为 0.038kg/d ，BOD5 排放量为 0. 192kg/d ，SS 排放量为 0.096kg/d 。项目施工期建设隔油池、化粪池，废水处理后暂时储存在临时废水池，不外排，待项目地埋式污水处理设备后建成处理用于绿化及洒水，对周围环境影响较小。

（2）施工现场清洗废水

施工现场机械设备和轮胎冲洗会产生清洗废水，本项目施工现场施工机械较少，施工废水产生量较小，其中可能含有较多的泥土、砂石和少量的地表油污等。项目施工期建设隔油池、化粪池，废水处理后暂时储存在临时废水池，不外排，待项目地埋式污水处理设备后建成处理用于绿化及洒水，对周围环境影响较小。

#### 3.5.1.3  施工期噪声污染防治措施

施工噪声会对项目拟建地周围 100 米范围内的施工人员产生一定程度的污染影响，建议为工人佩戴噪声防护设备。拟建项目周围 3 公里范围内无居民区等敏感点，因此，项目的建设对周围声环境影响较小。

#### 3.5.1.4  施工期固体废物污染防治措施

施工期产生的固体废弃物主要有挖掘土方、拆除建筑物、建筑施工和设备安装过程中产生的废物及生活垃圾。如不及时清理和妥善处理，都将对厂容卫生、公众健康、道路交通及周围环境产生不利影响。处理方法如下：

（1）在施工场地内应设临时收集施工垃圾的垃圾站。

（2）建设单位在施工期间对其产生的施工废物及时收集、清运，避免产生污染。

（3）加强宣传，树立环保意识，不随意乱丢废弃物，以保证施工中生活区的环境卫生面貌。

#### 3.5.1.5  施工期生态环境影响

矿区在施工期对植被的影响主要是土地、临时用地、取弃土占地及机械碾压、

施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，损失一定的生物量，并破坏和影响工作区周围环境的植被覆盖率和数量分布。

矿区建设占地对植被的破坏是永久的，这部分植被将永远失去生产能力，矿区建设临时占地将干扰和破坏影响范围内的植被生长，影响区域内的植被群落种类组成和数量分布，因而在施工过程中要注意保护植被，减少植被破坏面积，尽快恢复植被。

### 3.5.2  运营期污染物治理措施情况

#### 3.5.2.1  运营期大气污染防治措施及分析

（1）矿山开采产生的粉尘

矿山开采设计中采用湿法凿岩方式进行多排孔微差爆破，减少爆破粉尘产生，爆破点周围经常洒水降尘，降低采装时粉尘产生量，经采取措施后，矿山开采过程中产生的粉尘对工作人员和大气的影响较小。

（2）废石场扬尘

废弃土石渣等均运往废石场堆放。废石场扬尘排放量为 0. 15t/a 。为了减少扬尘对环境空气的影响，环评要求对废石场周围设置 12m 高的防风抑尘网、进行定期洒水降尘，采取此措施后，可减少扬尘量 60%以上，粉尘排放量为 0.06t/a ，对大气的影响较小。

（3）道路运输扬尘

运输道路运输扬尘排放量为 3. 19t/a 。针对道路运输引起的扬尘，要求运输道路必须硬化、洒水降尘；运输时采用篷布遮盖密闭运输，降低运输速度，对于采场和公路上的扬尘，选用一台洒水车，按季节定时向采场和公路上喷雾洒水，以控制扬尘，避免对周围环境的影响。采取措施后，抑尘效率可达到 60% ，运输扬尘排放量为 1.52 t/a 。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在 100m 以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大，影响距离可达 200m 远。采取以上措施后，运输道路扬尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

（4）爆破废气

本项目爆破过程产生的CO 和 NO x 等属于间断性无组织排放，操作人员可通过佩戴防毒面具或暂时撒离爆破现场的办法解决，爆破方式采用控制导爆管微差技术进行爆破，降低用药量，减少扬尘量和爆破废气量，项目采矿区的大气扩散条件有

助于爆破废气尽快扩散，对环境影响较小。

（5）汽车等燃油废气

在项目运营期间，运输车辆的运输过程中会产生的汽车尾气，产生量较少。 由于项目周围地势空旷，利于扩散，所以项目运营期间汽车尾气对环境的影响较小。

（6）食堂油烟

根据提供的资料，食堂主要是为职工提供饭食。根据类比经验数据，一般食堂食用油消耗系数以 7kg/100 人·天计，由此计算本项目食用油耗用量为 0.54t/a ，烹饪过程中的挥发损失为 8%左右，即油烟产生量为 0.043 t/a 。食堂一天运行 3 小时，采用 EA-700 餐饮业除油烟机，风量为 2000m3/h ，处理效率为 95% 。油烟的初始浓度为 28.6mg/m3 食堂设有基准灶头 1 个，经净化设施后排放浓度为 1.43mg/m3，处理后的油烟排放量为 0.0022t/a 。根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) ，属小型规模，其油烟最高允许排放浓度不得超过 2.0mg/m3 ，油烟净化设施最低去除率不得低于 60% 。本项目能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的相关要求。

综上分析，本项目运营期对各生产环节采取措施后，废气产生量较小，对环境影响较小。

#### 3.5.2.2  运营期水污染防治措施及分析

本项 目生活用水按每人 100L/d 计，用水量为 3. 1m3/d ，生活污水产生量约为2.48m3/d，按生活污水中 COD 300mg/L、NH3-N 40mg/L，BOD5 200mg/L，SS 100mg/L，经计算，COD 排放量为 0.744kg/d ，NH3-N 排放量为 0.0992kg/d ，BOD5 排放量为0.496kg/d ，SS 排放量为 0.248kg/d 。。本项目设计采用地埋式一体化污水处理设备，设计处理能力为 4m3/d ，该设备的处理效率见表 3.5-1。

表 3.5-1  地埋式一体化污水处理设备

| 污染物 | 污染物去除率% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
|  | 70-80 | 90-95 | 80-95 | 60-70 |

本项目处理效率选最低限，经过地埋式一体化污水处理设备处理后，项目主要污染物排放浓度分别为：COD：90mg/L 、NH3-N：20mg/L ，BOD5 ：20mg/L ，SS： 20mg/L ，污水处理后用于道路降尘，不外排，污水处理后污染物处理后的排放浓满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2002）标准。

污水处理后用于道路降尘，不外排，且项目附近无地表径，故对地表水环境产

生影响较小。

#### 3.5.2.3  运营期噪声污染防治措施及分析

（1）噪声源及影响分析

本项目噪声主要为凿岩、爆破、运输等产生的机械噪声，根据对同类加工企业现有噪声源的监测，其噪声范围为 75-95dB(A) 。本项目通过减震、隔声、厂房屏蔽等措施，可消减噪声 20-40dB（A），又因为项目周围 3000m 范围内无居民，所以本项目对声环境影响甚微。

（2）振动、冲击影响分析

项目开采爆破过程中会产生振动，振动所产生的影响主要表现为对振动源附近临近建筑物的影响，其严重程度与噪声相当，可分别采用间接隔振和地基减振处理措施加以削减。 由于爆破时间极短，一般仅为几秒到十几秒，因此从总体上看其影响不大。

另外矿区内目前无任何人造建筑存在，也无国家和地方珍贵文物、古建筑和高楼灯保护单位存在，项目周围 3000m 范围内无居民，因此，该项目实际振动影响相对小，采取采用间接隔振和地基减振处理措施加以削减后，振动影响在环境可接受范围内。

#### 3.5.2.4  运营期固体废物污染防治措施及分析

本项目产生的固体废弃物主要是废石和生活垃圾。

w废石

运营期废石运往废石场排弃，萤石矿建设初期采出的废石可用于修建矿区道路和平垫工业场地，剩余废石由汽车运往废石场，废石堆放量为 1000t/a 。本项目废石场占地面积 1000m2 ，储量为 20000t ，能够完全满足项目 20 年的废石排放量。生产后期萤石矿可根据井下生产条件部分废石不出井。矿井所排废石符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，不会对外界环境造成太大影响。

⑵生活垃圾

生活垃圾按照每天 0.5kg/人计算，厂区共有职工 31 人，生活垃圾总排放量为3.875t/a ，在场地定点设置垃圾箱，定期收集后交由运往当地环卫部门指定地点集中进行处理。

#### 3.5.2.5  运营期地下水污染防治措施及分析

萤石矿开采影响地下水的方式，主要是矿石层顶板发生垮落，形成冒落带和导

水裂隙带，受冒落带和导水裂隙带的影响，使地下含水层与开采矿层之间的隔水层破坏，导致含水层水量漏失、水位下降，间接对于被破坏含水层有水力联系的其它含水层产生影响，造成水量有所减少，水位缓慢下降。

由《开发利用方案》可知，本区范围内对其开采有直接影响的含水层为基岩裂隙承压水，有间接影响的含水层为松散岩类孔隙承压水，两个含水带在区内相对含水较弱。

本区范围内的基岩裂隙承压水含水岩组各含水层分布在萤石矿层之间，有的含水层直接与矿层接触，而形成直接充水含水层，没有与矿层直接接触的含水层，当萤石矿开采后，所形成的冒落裂隙带，也会形成间接充水含水层。在正常情况下，不会影响上部基岩裂隙承压水含水岩组含水层。正常情况断层按开采的有关规程留足够的防水柱。原矿开采后，各含水层仍保持相对独立，除含铁地层含水层外，上部和下部含水层的补给、径流和排泄基本没有改变。

矿井采用竖井开拓，井下采用集中排水，矿井昼日涌水量为 10m3 ，井下涌水先收集后由井下设一容积为 50m3 的水仓，一部用于井下凿岩及降尘用水，剩余部分用水泵排至地表井口的沉淀池，然后在高位水池存储（高位水池容积为 200m3 ），用于洒水降尘及绿化。

综上所述，本项目生产期间不会对矿区周围地下水产生不良影响。

#### 3.5.2.6  运营期生态影响分析

该项目的建设中，挖方填方会使局部地貌发生一些变化，项目建设对植被的影响主要发生在废石场建设、道路建设以及辅助系统建设等工程，这些施工活动过程均要进行清除植被、开挖地表和地面建设，造成直接施工区域内地表植被的完全破坏，施工区域一定范围的植被也会遭到不同程度的破坏。

项目运行过程中注意保护植被，减少植被破坏面积，尽快对废石场进行复垦，恢复植被。建设单位做出年度土地复垦计划， 由专门的土地复垦队伍进行土地复垦工作。土地复用工程第一阶段包括废石场的平整、边坡的修筑、排水沟的挖掘、坑底的平整以及土壤 pH 的调整和改良等。第二阶段是土地的利用，选择当地适宜的物种进行植被恢复。

#### 3.5.2.7  运营期环境风险分析

（1）风险因素分析

根据本矿山生产特点，可能发生风险的因素主要体现在如下几点：

① 爆破危险：由于本矿山开采要利用雷管和炸药等爆炸物，因此存在一定的爆炸风险，危害现场作业人员。

② 本矿山开采破坏了矿区原有的地形，打破了原有的平衡状态。矿区爆炸产生的震动，可能产生诱发地质灾害的风险。

③爆破污染：爆破后会产生大量的烟尘，污染周围的环境。

（2）风险防治措施

① 爆破风险防范措施

a.  爆破作业必须严格遵守“爆破安全规程”的有关规定。

b.  爆破作业人员必须经过专业培训并获得“ 安全作业证”。

c.  使用合格的爆破器材，严禁使用过期的和不合格的爆破材料。

d.  浅眼爆破时避炮距离不得小于 200m ，裸露爆破时避炮距离不得小于 300 m。炸药和雷管的储存要经过公安部门的许可，要符合炸药和雷管的管理要求。

e.  工作面有盲炮时，必须按“爆破安全规程” 的规定进行处理。

f.   自卸车严禁运载爆破器材。

② 地质灾害风险防范措施

a.  及时清除边坡上的危石。

b.  保证安全平台的宽度。

c.  在可能发生地质灾害区段设置警示标志。

d.  不超挖坡底，不留伞檐，进行科学，合理的采剥。

（3）风险处置措施

虽然本工程突发性事故发生的几率很小，但安全生产责任重大，应针对矿山生产事故的特点，制定专门的详细应急方案，以备事故发生时可立即采取应急措施。

① 应急领导机构：负责人由公司总经理担任，机构成员包括公司安全主管人员、矿山生产技术人员，及其它相关部门的管理人员，是矿山事故应急工作的决策机构。

② 应急预案：

a.  加强对职工的技术培训和安全应急能力训练，事故发生时，立即展开自救，并向单位领导、当地政府和相关部门汇报。及时向可能受到影响的公众通报，组织进行疏散工作。

b.  成立应急救援中心，并配备专业的应急救援队伍。应急中心下设专业部门负责完成各自的专业救援工作，各部门之间建立良好畅通的通讯联系，在事故发生时

能及时通知相关的部门和人员。

c.  安全部门负责组织制定预防矿山事故的管理制度和技术措施；编制应急救援计划方案；组织矿山事故预防和应急救援教育和训练；组织与指导事故的自救与社会应急救援；组织事故分析上报。

d.  保卫部门主要负责组织快速应急救援队伍，协助公安和消防部门营救受害人员和治安保卫及撤离任务。

e.  卫生、医疗部门主要负责受害人员的急救治疗，指导公众进行医学防护及医学处理等。

f.  抢险队伍主要负责对有关重要目标进行抢险，必要时协助公众疏散等。

应急状态善后工作，包括确认事故状态解除、清理现场、恢复生产等现场工作；对事故中受伤人员的医治；事故损失的估算；事故原因分析和防止事故再发生的防范措施等，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门等。

# 4  工程概况及分析

## 4.1  项目概况

### 4.1.1  项目基本情况

（1）项目名称：苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目（变更）

（2）建设单位：苏尼特右旗富邦矿业有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点及交通情况：本项目位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇25°方位直距 40km 处，行政区划隶属于苏尼特右旗桑宝力嘎苏木。其 2000 国家大地坐标系：极值地理坐标为：东经：112°52′01″-112°56′ 11″，北纬：42°59′53″-43°02′49″，中心点平面直角坐标为 X=4765763 ，Y=38410563。

矿区北西距 S101 省道 5km，有柏油路与 S101 省道相连；经 S101 省道南西至苏尼特右旗赛汉塔拉镇运距约 40km 。矿区北西距集宁-二连铁路赛汉塔拉火车站运距40km ，交通便利，其地理位置见附图 4-1。

（5）开采方式、建设规模：开采方式为地下开采；设计采矿规模为 10 万 t/a ，服务年限 10 年（含基建期 1.5 年）；选矿规模为 10 万 t/a ，服务年限 15 年，矿山最终产品为品位 96.62%的萤石精矿；

（6） 占地情况：矿区面积为 1117.76hm2 ，永久占地面积为 7.2203hm²（新建生产设施功能区 1.6798hm2 、辅助生产设施功能区 2.6341hm2 、行政管理与生活服务设施功能区 0.9600hm2 、厂内道路功能区 1.9464hm2 。）；

（7）开采标高：设计开采标高为 1065.00m 至 842.00m；

（8）井巷工程标高：井巷工程标高为地表至 817.00m；

（9）项目投资：项目总投资总额为 9830.78 万元，其中环保投资 381 万元，约占总投资的 3.88%；

（10）劳动定员及工作制度：劳动定员共 134 人，采矿年工作 300 天，每天 3班，每班 8 小时。

### 4.1.2  周围环境情况

（1）采矿区

采矿区周边主要为草原，矿区南侧存有4 户牧民，采矿区界限 500m 范围内无

城镇、铁路、村庄、大型基础设施，矿区范围内无文物或历史遗迹。采矿区界限距南侧的牧民最近点水平距离为 501m。

根据苏尼特右旗交通运输局《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及公路占地重叠的复函》“经核查，苏尼特右旗富矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权压覆苏尼特右旗农牧区公路X520 线洪格尔-朱日和 K271+000-K273+765 处已建公路，不涉及规划路线。 ”本矿权范围与公路 X520 位置关系见附图 4-2。

根据调查本项目周边相邻的矿业权主要是 3 个采矿权，经查询相邻矿业权与本项目采矿区矿业权无重叠，其位置关系见附图 4-3 。各矿业权的基本情况如下：

① 苏尼特右旗桑宝力嘎苏木萤石矿

该 采 矿 权 位 于 本 矿 权 的 北 侧 ， 两 矿 权 间 隔 300  米 。 采 矿 许可 证 号 ： C1525002009036120008674；采矿权人：苏尼特右旗海军萤石有限责任公司；开采矿种：萤石（普通）；开采方式：地下开采；生产规模：10 万 t/a；矿区面积：0.0519km2；开采标高：1023.00m 至 750.00m 。矿山生产状况为停产；采矿方法为上向水平分层充填采矿法；矿坑正常涌水量为 1200m3/d 左右，回采率 90%。

② 苏尼特右旗哈日敖包萤石矿

该 采 矿 权 位 于 本 矿 权 的 北 侧 ， 两 矿 权 间 隔 100  米 。 采 矿 许可 证 号 ： C1525002010016120055160；采矿权人：苏尼特右旗海军萤石有限责任公司；开采矿种：萤石（普通）；开采方式：地下开采；生产规模：1 万 t/a；矿区面积：0.0899km2；开采标高：1043.00m 至 700.00m 。矿山生产状况为停产；采矿方法为上向水平分层充填采矿法；矿坑正常涌水量为 1200m3/d 左右，回采率 90%。

③ 苏尼特右旗莹源矿业有限责任公司萤石矿

该 采 矿 权 位 于 本 矿 权 的 西 侧 ， 两 矿 权 间 隔 100  米 。 采 矿 许可 证 号 ： C1525002010026120056016；采矿权人：苏尼特右旗莹源矿业有限责任公司；开采矿种：萤石（普通）；开采方式：地下开采；生产规模：1 万 t/a；矿区面积：0.6099km2；开采标高：1044.00m 至 900.00m 。矿山生产状况为停产；采矿方法为上向水平分层充填采矿法；矿坑正常涌水量为 1050m3/d 左右，回采率 90%。

（2）生产、办公及其他区域

本项目所建设的办公生活区、工业广场及其辅助区域周边主要为草地，其 500m范围内无城镇、铁路、村庄、大型基础设施，无文物或历史遗迹。距南侧牧民最近

点水平距离为 1000m。

## 4.2  开采范围及开采对象

### 4.2.1  工业指标

边界品位〔ω（CaF2 ）〕：15%；

最低工业品位〔ω（CaF2 ）〕：25%；

最小可采厚度：0.7m；

最小夹石剔除厚度：2.0m；

### 4.2.2  资源估算范围

根据内蒙古自治区地质调查研究院储量评审中心《< 内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（内自然资储评字﹝2025﹞97 号）。 申请开采区域由 19 个拐点圈定，面积 11. 1776km2 ，开采标高为 1065.00m 至 842.00m 。拐点坐标见表 4.2-1。

表 4.2-1  矿区范围拐点坐标一览表

| 点号 | 2000 国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X 坐标 | Y 坐标 |
| 1 | 4766479.6358 | 38409668.2754 |
| 2 | 4765690.4028 | 38408684.6329 |
| 3 | 4767123.6067 | 38407662.3583 |
| 4 | 4768463.2529 | 38409060.9109 |
| 5 | 4767026.3381 | 38410355.1371 |
| 6 | 4766813.8272 | 38410058.4064 |
| 7 | 4766264.9454 | 38410748.1092 |
| 8 | 4766924.8280 | 38411010.8294 |
| 9 | 4767602.6205 | 38411110.0790 |
| 10 | 4768504.2343 | 38412978.1639 |
| 11 | 4768222.2937 | 38413336.2554 |
| 12 | 4766411.0266 | 38412566.1650 |
| 13 | 4765515.3630 | 38412573.1461 |
| 14 | 4765523.0629 | 38411966.1640 |
| 15 | 4763116.7036 | 38411890.1565 |
| 16 | 4763092.5236 | 38411391.0648 |
| 17 | 4765408.1223 | 38411375.7822 |

| 18 | 4764938.2803 | 38409490.1363 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 4765883.9339 | 38410295.2881 |

### 4.2.3  开采矿种

根据《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告》确定的开采主矿种为萤石矿（普通），其它有用组分含量低，均未达到共生伴生矿产综合利用指标要求。

### 4.2.4  开采方式及顺序

根据《苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿开采方案》，本项目采用地下开采方式进行开采，矿床开采总顺序为矿体采用自上而下的下行式开采， 中段矿块的开采顺序为后退式开采，同一水平的平行矿体应先采上盘矿体后采下盘矿体，在矿房中由下而上分层进行回采。

## 4.3  矿体特征、矿石类型

### 4.3.1  矿体特征

本项目萤石矿体受构造控制明显，主要位于本项目东部呈南北向狭长的带状区域内，矿体分布在近南北向主断裂及其配套的北北西向次级断裂之中，赋矿围岩主要为二叠系中统哲斯组（P2zs）紫红色凝灰质板岩、灰白色凝灰质板岩、浅灰绿色凝灰质板岩及黑色碳质板岩。矿体呈脉状、透镜状产出，赋存于中二叠统哲斯组凝灰质板岩的断裂构造硅化带中，矿体与围岩界线截然。

通过槽探和钻探工程控制及取样化验分析，萤石矿体内未见其它伴生矿种，为单一型萤石矿。矿体品位无论沿走向还是倾向变化均较均匀。

根据《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告》本次储量核实矿体为 39 条，由于主矿体产出位置相对较远，分布不集中，故划分为三个矿段（编号分别为Ⅰ 、II 、Ⅲ) , 已发现工业矿体 39 条，分布在Ⅰ 、II 、Ⅲ矿段内。其中Ⅰ矿段分布有 2 条矿体（编号 1-2），II 矿段分布有 25 条矿体（编号 3-25号、10-1 号、12-1 号），Ⅲ矿段分布有 12 条矿体（编号 26-37）。主矿体为 9 、10号矿体，其资源储量占整个矿床矿石量的 55.7% ，矿体特征见表 4.3-1。

表 4.3-1    额尔登塔拉萤石矿矿体特征一览表

| 矿段编号 | 矿体编号 | 矿种 | 赋存范围 |  |  | 延展规模（m） |  | 形态结构 夹石数量（个） | 倾向∠倾角 | 厚度（m） |  | 品位 |  | 控制 工程 数量（个） | 动用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 探线区间 | 标高（m） | 埋深（m） | 走向长 | 斜深（宽） |  |  | 两极值 平均值（点） | 变化 系数（%） | 两极值 平均值（点） | 变化 系数（%） |  |  |
|  | 1 | 萤石 | 20 | 940-1025 | 0-85 | 52 | 88 | 脉状 0 | 290∠78 | 0.97-1.70 1.33（3） | 9.99 | 27.20-41.94 35.71（3） | 175.27 | 2 个孔 1 条槽 | 未动用 |
| I | 2 | 萤石 | 20 | 1008-1025 | 0-17 | 52 | 21 | 脉状 0 | 290∠62 | 1.83-3.56 2.70（3） | 55.53 | 32.05-49.88 33.33（3） | 310.27 | 2 个孔（1 未见矿） 1 条槽 | 未动用 |
|  | 3 | 萤石 | 91 | 928-1036 | 0-108 | 51 | 111 | 脉状 0 | 150∠83 | 0.87-1.57 1.22（3） | 20.08 | 32.47-48.19 35.29（3） | 193.01 | 2 个孔（1 未见矿） 1 条槽 | 未动用 |
|  | 4 | 萤石 | 91-92 | 997-1035 | 0-38 | 153 | 61 | 透镜状 0 | 150∠40 | 0.45-4.09 2.02（5） | 118.16 | 30.91-86.71 32.43（5） | 758.08 | 4 个孔 1 条槽 | 未动用 |
|  | 5 | 萤石 | 91 | 1009-1022 | 14-27 | 52 | 28 | 透镜状 0 | 150∠23 | 0.88-0.88 0.88（2） | - | 40.38-40.38 40.38（2） | - | 2 个孔（1 个未见矿） | 未动用 |
|  | 6 | 萤石 | 91 | 850-865 | 171-186 | 52 | 28 | 透镜状 0 | 150∠13 | 1.30-1.30 1.30（2） | - | 37.26-37.26 37.26（2） | - | 2 个孔（1 个未见矿） | 未动用 |
| II | 7 | 萤石 | 92 | 980-988 | 55-63 | 51 | 48 | 透镜状 0 | 150∠23 | 1.65-1.65 1.65（2） | - | 29.32-29.32 29.32（2） | 14.03 | 2 个孔（1 个未见矿） | 未动用 |
|  | 8 | 萤石 | 92 | 878-887 | 156-164 | 51 | 81 | 透镜状 0 | 150∠23 | 0.78-0.78 0.78（1） | - | 36.22-36.22 36.22（1） | - | 1 个孔 | 未动用 |
|  | 9 | 萤石 | 60-61 | 861-1051 | 0-190 | 612 | 187 | 脉状 0 | 270∠50-89 | 0.29-11.71 2.71（56） | 166.07 | 25.49-74.16 49.17（56） | 274.90 | 53 个孔（7 未见矿） 3 条槽 | 未动用 |
|  | 10 | 萤石 | 54-61 | 870-1038 | 6-168 | 326 | 160 | 脉状 0 | 270∠40-82 | 0.42-11.97 3.36（25） | 224.84 | 25.81-73.49 42. 12（25） | 386.23 | 25 个孔（4未见矿） | 未动用 |
|  | 11 | 萤石 | 50-57 | 937-1043 | 26-132 | 140 | 112 | 脉状 0 | 270°∠47-80° | 0.80-8.39 4.04（8） | 182.6 | 22.31-54.65 45.96（8） | 269.24 | 14（6 个未见矿） | 未动用 |
|  | 12 | 萤石 | 50-53 | 913-1044 | 0-131 | 149 | 139 | 脉状 1 | 270°∠55-75° | 1.27-4.93 2.42（9） | 73.77 | 39.21-87.50 54.32（9） | 670.41 | 12（3 个未见矿） | 未动用 |

|  | 13 | 萤石 | 53 | 975-985 | 58-68 | 50 | 12 | 透镜状 0 | 270°∠48° | 1.81-1.81 1.81（1） | - | 43.05-43.05 43.05（1） | 200.52 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 萤石 | 50 | 879-910 | 129-160 | 50 | 31 | 透镜状 0 | 270°∠85° | 5.12-5. 12 5. 12（1） | - | 48.70-48.70 48.70（1） | 78.37 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 15 | 萤石 | 52 | 967-996 | 41-70 | 50 | 31 | 透镜状 0 | 270∠74° | 1.26-1.26 1.26（1） | - | 26.96-26.96 26.96（1） | 545.54 | 1 | 未动用 |
|  | 16 | 萤 石 | 52 | 961-992 | 45-76 | 50 | 32 | 透镜状 0 | 270°∠72° | 0.98-0.98 0.98（1） | - | 29.27-29.27 29.27（1） | 576.53 | 1 | 未动用 |
|  | 17 | 萤石 | 52 | 934-963 | 74-103 | 50 | 29 | 透镜状 0 | 270°∠78° | 3.15-3.15 3.15（1） | - | 42.80-42.80 42.80（1） | 161.21 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 18 | 萤石 | 52 | 924-953 | 84-113 | 50 | 30 | 透镜状 0 | 270°∠78° | 0.78-0.78 0.78（1） | - | 38.23-38.23 38.23（1） | 12.71 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 19 | 萤石 | 56 | 868-928 | 122-182 | 50 | 62 | 脉状 0 | 270°∠72° | 0.90-2.16 1.64（3） | 26.41 | 44.69-53.73 48.25（3） | 126. 11 | 4（1 个未见矿） | 未动用 |
|  | 20 | 萤 石 | 56 | 886-897 | 154-165 | 50 | 11 | 透镜状 0 | 270°∠77° | 3.41-3.41 3.41（1） | - | 49.80-49.80 49.80（1） | 55.34 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 21 | 萤石 | 56 | 861-914 | 137-190 | 50 | 40 | 脉状 0 | 270°∠68° | 1.41-2.04 1.78（3） | 6.08 | 39.4-49.29 44.90（3） | 101.68 | 4（1 个未见矿） | 未动用 |
|  | 22 | 萤石 | 56 | 907-933 | 118-144 | 50 | 28 | 透镜状 0 | 270°∠74° | 1.45-1.45 1.45（1） | - | 42.10-42.10 42.10（1） | 138.04 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 23 | 萤石 | 58 | 1002-1022 | 29-49 | 50 | 21 | 透镜状 0 | 270°∠75° | 1.26-1.26 1.26（1） | - | 53.57-53.57 53.57（1） | 757.5 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 24 | 萤石 | 58 | 981-1014 | 37-70 | 50 | 36 | 脉状 0 | 270°∠75° | 1.17-1.44 1.31（2） | 2.79 | 49.41-52.06 50.87（2） | 63.98 | 4（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 25 | 萤石 | 58 | 970-981 | 69-80 | 50 | 11 | 透镜状 0 | 270°∠75° | 2.00-2.00 2.00（1） | - | 51.93-51.93 51.93（1） | 16.29 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 10-1 | 萤石 | 57 | 1001-1009 | 35-43 | 50 | 10 | 透镜状 0 | 270°∠56° | 2.00-2.00 2.00（1） | - | 51.83-64.07 56.91（1） | 52.17 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 12-1 | 萤石 | 53 | 987-996 | 47-57 | 50 | 10 | 透镜状 0 | 270°∠74 | 1.33-1.33 1.33（1） | - | 76.82-79.94 78.38（1） | 6.21 | 3（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 26 | 萤石 | 0 | 1006-1023 | 0 | 50 | 17 | 透镜状 0 | 290°∠50° | 1.54-1.54 1.54（1） | - | 51.36-70.20 60.78（1） | 291.99 | 2（1 个未见矿） | 未动用 |
| III | 27 | 萤石 | 8-10 | 1016-1041 | 0-71 | 150 | 68 | 脉状 0 | 310°∠70° | 0.49-1.73 1.03（4） | 38.96 | 31.18-47.41 43.47（4） | 196.59 | 2 | 未动用 |
|  | 28 | 萤石 | 2-26 | 943-1049 | 0-99 | 494 | 87 | 脉状 0 | 290°∠64° | 0.37-12.79 2.95（11） | 452.07 | 26.52-87.67 40.66（11） | 1046.82 | 17（6 个未见矿） | 未动用 |

|  | 29 | 萤石 | 0 | 1025-1039 | 18-45 | 50 | 33 | 脉状 0 | 110°∠57° | 0.67-9.94 5.31（2） | 809.92 | 50.63-78.34 52.32（2） | 631.90 | 2（1 个未见矿） | 未动用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 萤石 | 0 | 1012-1044 | 0-25 | 35 | 25 | 脉状 0 | 110°∠80° | 0.88-3.78 2.33（2） | 180.47 | 43.71-60.95 57.78（2） | 223.26 | 5（3 个未见矿） | 未动用 |
|  | 31 | 萤石 | 0 | 990-1044 | 0-46 | 90 | 52 | 脉状 0 | 110°∠64° | 1.34-3.30 2.21（3） | 44.93 | 31.27-60.78 45.71（3） | 767.08 | 4（1 个未见矿） | 未动用 |
|  | 32 | 萤 石 | 0 | 1003-1045 | 0-27 | 35 | 28 | 脉状 0 | 110°∠58° | 1.34-4.15 2.75（2） | 143.83 | 47.44-50.56 48.20（2） | 1013.21 | 4（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 33 | 萤石 | 2 | 886-926 | 115-155 | 50 | 40 | 透镜状 0 | 290°∠78° | 0.90-0.90 0.90（1） | - | 26.65-26.65 26.65（1） | 780.48 | 1 | 未动用 |
|  | 34 | 萤石 | 2 | 869-908 | 133-172 | 50 | 40 | 透镜状 0 | 290°∠78° | 0.90-0.90 0.90（1） | - | 39.43-39.43 39.43（1） | 2.05 | 1 | 未动用 |
|  | 35 | 萤石 | 4 | 988-1042 | 0-54 | 50 | 58 | 脉状 0 | 290°∠66° | 0.71-1.32 1.02（2） | 18.33 | 25.48-34.39 31.08（2） | 132.6 | 4（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 36 | 萤 石 | 4 | 988-1031 | 11-54 | 25 | 52 | 脉状 0 | 290°∠56° | 0.42-7.32 3.87（2） | 615. 12 | 33.89-40.90 38.51（2） | 3.36 | 4（2 个未见矿） | 未动用 |
|  | 37 | 萤石 | 4 | 883-923 | 120-160 | 50 | 40 | 透镜状 0 | 290°∠54° | 1.56-1.56 1.56（1） | - | 25.16-25.16 25.16（1） | 3.36 | 1 | 未动用 |

注：1.厚度指单工程厚度；2. 品位、厚度区间为单工程的最小值和最大值；3.平均品位为矿体的金属量（化合物量等）与矿石量之比；4. 品位变化系数用圈入矿体的所有单样品位计

算；5.控制工程数量为控制矿体（包括参与矿体圈定的未见矿工程，不包括超过推断资源量勘查工程间距的工程）的取样工程的数量。6.矿体品位单位为“% ”。

依据矿体规模、产状、空间位置、形态及工程控制程度等对 9 、10 号矿体分述如下：

（1）9 号矿体

9 号矿体位于本项目中部 II 矿段中部，赋存于近南北向张性断裂构造及周边岩石中，北端沿 57-61 号勘探线尖灭，南端在 58 线-60 线之间尖灭，该矿体为本项目内规模最大、控制程度最高的矿体，查明资源量矿石量占本项目总资源量矿石量的 37.80%。该矿体出露于地表，赋矿岩石为萤石矿化石英脉，赋矿围岩为凝灰质板岩。

该矿体分布于本项目 II 矿段东部 60-61 勘探线之间，由 60、58、56-1、56、54-1 、 54、52、50、53、57、61 共计 11 条勘查线 56 个工程控制（3 个探槽和 53 个钻孔），矿体呈板状分布于哲斯组凝灰质板岩的构造破碎带中，赋矿围岩为硅化、片理化的凝灰质板岩。赋矿标高为 861-1051.00m，矿体走向长度 612.00m，最大埋深为 190.00m，矿体总体走向为 5°-20°之间，倾向西，倾角在 50-89°之间。

9 号矿体单工程厚度变化范围在 0.29-11.71m 之间，平均厚度 2.71m ，沿走向矿体厚度变化较均匀，沿倾向矿体呈上下窄中间宽，矿体厚度变化系数 166.70% ，矿体形态复杂程度中等。矿体单工程 CaF2  品位在 25.49-74. 16%，矿体平均品位 49. 17%，矿体品位沿走向、倾向变化不大，品位变化系数 274.90% ，品位变化中等。

（2）10 号矿体

10 号矿体位于本项目II 矿段北部 54-61 号勘探线之间，矿体呈板状分布于哲斯组凝灰质板岩的破碎带中，矿体在走向上具有尖灭再现特征，赋矿围岩为硅化、片理化的凝灰质板岩。10 号矿体查明矿石资源量占本项目总资源量的 18.42%。该矿体为一隐伏矿体，赋矿岩石为萤石矿化石英脉，赋矿围岩为凝灰质板岩。

10 号矿体位于本项目 II 矿段北部 54-61 号勘探线之间，由 54、52、50、53、57、 61 号共计 6 条勘查线 25 个钻孔控制，矿体呈板状分布于哲斯组凝灰质板岩的构造破碎带中，赋矿围岩为硅化、片理化的凝灰质板岩。赋矿标高为 870-1038.00m ，矿体走向长度 326.00m ，最大埋深为 168.00m ，矿体总体走向为 5°-10°之间，倾向西，倾角在 77°-87°之间。

10 号矿体单工程厚度变化范围在 0.42-11.97m 之间，平均厚度 3.36m，矿体厚度变化系数 224.84% 。该矿体沿走向矿体厚度变化中等，沿倾向矿体呈上宽下窄，在53 勘探线矿体收缩，而相邻 50、51 勘探线矿体则膨大。10 号矿体单工程 CaF2  品位为 25.40-73.49% ，平均品位 42. 12% ，品位变化系数 386.23% ，倾向方向则呈上部品

位高于下部品位。

### 4.3.2  矿石特征

#### 4.3.2.1  矿物组成与结构构造

（1）矿物成分

依据光、薄片综合鉴定结果，组成矿石的物质成分主要为萤石、石英、方解石等三类物质构成。

① 萤石

常为紫色、浅绿色、米白色、浅黄色及白色等几种，呈角砾状、脉状、侵染状等形态产于矿体中，一般呈半自形、它形粒状集合体分布。粒度 0.05-2.00mm，部分粒度>2.00mm 。往往也可见中粗集合体构成的块状萤石矿，矿石中萤石含量往往在20-50%之间，局部富集体达 55-70% ，但一般少见。

② 石英

多为乳白色，灰色，也有少量呈烟灰色，油脂光泽，常呈它形粒状集合体或脉状与萤石混合分布，形成条带状矿石。它形粒状集体，一般粒度为 0.05-0.25mm。脉状石英则呈致密隐晶质结构，含量 24-70%不等。

③ 方解石

呈细脉状集合体沿萤石解理面分布，性软，用手指擦有白色泥状物划痕，粒度<0.01mm 。而不透明矿物，则呈星散状分布，其含量<1%。

（2）结构构造

① 矿石结构：

主要有自形晶粒状结构、半自形粒状结构、镶嵌结构。

A 、 自形晶粒状结构

萤石呈完整的等轴晶系，晶体为立方体，玻璃光泽，断口不规则，且性脆。

B 、半自形粒状结构

萤石呈棱角状和半自形颗粒，以及不规则的小长方体颗粒。

C 、镶嵌结构

萤石与石英（少量与方解石）呈半自形晶互相连体镶嵌，有似连晶现象。

② 矿石构造：

矿石的构造主要有致密块状构造、条带状构造、角砾状构造。

A 、致密块状构造

由淡绿色、紫色、灰黄色萤石组成，萤石呈粒状集合体紧密镶嵌而成。

B 、条带状构造

由紫色、淡绿色萤石相间排列，形成条带状构造，条带宽度 1-15cm 不等。

C 、角砾状构造

萤石均呈角砾状，被晚期石英胶结或包裹。萤石的颜色颜色杂乱，多为淡绿色，紫色。该类萤石矿石品位较高。

#### 4.3.2.2  矿石化学成分

矿石化学成分主要为 CaF2 ，其次为 SiO2 、Fe2O3 、CaO 、CaCO3 、MgO 、S 等，其它化学组分含量不足 1% 。其中 CaF2 为主要有益组分，有害组分为 SiO2 、Fe2O3、 CaO 、MgO 、CaCO3 及 S 、P2O5 等。矿石 CaF2  品位：30.09-87.50% ，平均 46.51% 。根据组合分析，有害组分 SiO2 含量 29.27-54.37% ，平均含量 40.28% ；CaO 含量0.03-0.56% ，平均含量 0.32%；Fe2O3 含量 1.25-2.32% ，平均含量 1.91%；MgO 含量0.48-1.45% ，平均含量 1.05% ；CaCO3 含量 1.30-1.37% ，平均含量 1.34% ；S 含量0.04-0. 12% ，平均含量 0.08% ；P2O5 含量 0.023-0.073% ，平均含量 0.048% ，均低于矿体对有害杂质的要求，含量较低。有益组分 Zn、Li、Sn、Cu 等元素均低于规范要求，未达到综合利用指标。

有用有害组分含量光谱分析结果一览表 4.3-2 ，组合样分析结果见表 4.3-3。

表 4.3-2  光谱分析结果一览表

| 元素名称 | F | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均含量（%） | >10 | 0.13 | 0.4 | 4 | 26 | 0.02 |
| 元素名称 | Mn | Fe2O3 | Co | Ni | Cu | Zn |
| 平均含量（%） | 0.03 | 1.63 | <0.0007 | <0.001 | <0.001 | <0.0009 |
| 元素名称 | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | Cd |
| 含量（%） | <0.001 | 0.005 | <0.0005 | <0.001 | <0.006g/t | <0.02 |
| 元素名称 | La | Ce | Yb | Hf | Ta | W |
| 含量（%） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 |
| 元素名称 | CaO | Ti | V | Cr | K2O |  |
| 含量（%） | 32 | 0.09 | <0.002 | <0.002 | 0.83 |  |
| 元素名称 | Ge | As | Rb | Sr | Ga |  |
| 含量（%） | <0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.02 | <0.0008 |  |
| 元素名称 | Sn | Sb | Te | Ba | In |  |
| 含量（%） | <0.004 | <0.009 | <0.001 | <0.02 | <0.002 |  |
| 元素名称 | Hg | Bi | Th | C | Pb |  |
| 含量（%） | <0.01 | <0.004 | <0.003 | 2 | <0.002 |  |

表 4.3-3  组合分析结果一览表

| 序号 | 成份分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | CaCO3 | Fe2O3 | S | P2O5 | As | CaF2 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | TiO2 |
| 1 | 34.20 | 3.45 | 1.55 | 0.034 | 0.013 | 0.0004 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 51.60 | 1.84 | 2.01 | 0.098 | 0.107 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 73.02 | 2.07 | 2.26 | 0.13 | 0.13 | —— | 10.36 | 7.62 | 2.4 | 0. 1 | 0.89 | 0.44 |
| 4 | 43.04 | 0.52 | 1.27 | 0.019 | 0.032 | 0.0094 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

#### 4.3.2.3  矿石自然类型及品级

（1）矿石的自然类型

① 本项目内矿石主要由矿石矿物萤石和脉石矿物石英、方解石组成，根据其相对含量，石英较多，萤石成分较少。故将本项目内萤石矿划分为萤石-石英型矿石。

② 按结构构造划分，比照本项目内萤石矿的矿石基本结构和构造特点，将区内矿石划分为：块状萤石矿、条带状萤石矿、角砾状萤矿三种类型。

（2）矿石的工业类型

依据《重晶石、毒重石、萤石、硼矿地质勘查现法》（DZT0211-2020）确定的工业指标，其工业类型为需选普通萤石矿。

（3）矿石的品级

桑宝力嘎额尔登塔拉本项目内的萤石矿根据实际地质特征，结合萤石矿品位确定为低品位的需选矿石，主要依据如下：

① 矿石中 SiO2  多数呈脉状或集合体状或胶质硅质岩产出，有用组分萤石呈斑状，斑点状及细脉状分布。严重制约了矿石质量，一般品位均在 20-33%之间，且资源储量较大，在矿体中分布的地段较多，开采出的矿石大部分须手选才可利用。

② 一些主要的富矿体如碳酸盐化萤石主要产在构造部位的较狭窄处，虽然品位可达 45-65%之间，但无论横纵方向均延伸较短，量也较少。

③ 依据钻孔及组分分析结果 SiO2 含量达 29.27-54.37% 。而萤石含量一般在

33.61-52.87%之间，最高达 62.76%。

故该矿床矿石品级较差，属低品位的需选矿石。

#### 4.3.2.4  矿体围岩及夹石

（1）围岩

矿体赋存于近南北向的构造破碎带和裂隙群中，顶底板围岩主要为凝灰质板岩

及晶屑凝灰岩，且在不同深度范围内均存在不同程度的蚀变。蚀变类型有硅化、碳酸盐化、萤石化、高岭土化，与围岩界线清晰，为突变关系。

依据化学分析样，围岩的化学成分主要为 SiO2 、Al2O3 、Fe2O3 、K2O 、Na2O 、 CaO 、MgO 及部分 CaCO3 。有害元素 P2O5（0.027-0.077）和 S（0.01-0.02）其含量均较低，有益元素 Cu（0.001-0.002）、Ni（0.006-0.008）、Zn（0.003-0.007）、Ag在（3.91-5.99）之间，有用元素 CaF2 含量一般为 0.8-1.0% ，平均 0.88% ，均达不到共伴生利用指标。4 条主矿体顶、低板含矿性统计表见 4.3-4。

表 4.3-4  额尔登塔拉本项目主矿体顶、底板含矿性统计表

| 矿体 编号 | 位置 | CaF2 （%） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区间 | 平均 |  |
| 4 | 顶板 | 1.72-19.30 | 10.51 |  |
|  | 底板 | 1.63-1.99 | 1.81 |  |
| 10 | 顶板 | 1.85-2.05 | 1.95 |  |
|  | 底板 | 1.82-1.91 | 1.87 |  |

从表 4.3-4 中可以看出，矿体顶底板的 CaF2 含量除少数具有一定的矿化外，多数矿化较弱，厚度较小不能单独圈定为矿体。

#### 4.3.2.5  本项目（床）内共（伴）生矿产情况

（1）矿床共（伴）生矿产情况

根据《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告》，矿体中有用矿物主要为萤石，脉石矿物为石英、碳酸盐及少量的氧化铁，光片鉴定矿石中仅有极少量的金属矿物。有用组成 CaF2 含量 33.61-62.76% ，平均47.76%。其它有用组份：Li：0.003-0.006、Cu：0.004、Zn：0.009-0.025、Sn：0.001-0.011、 Sb：0.032-0.048 均达不到共伴生综合利用标准，可被工业利用的矿物为单一的 CaF2，故矿床属单一组份的萤石矿体。

（2）本项目放射性测量情况

根据《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告》，为查明本项目内萤石矿体放射性对开采及环境影响，在矿体及其两侧周围露头较好的地段，布设立两条地面伽玛测量剖面。测量采用上海申核电子仪器有限公司生产的 FD-3013 数字伽玛辐射仪，仪器在国防科技工业 1313 二级计量站进行了计量检定，检定合格。

由《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报

告》可知，本项目萤石矿体剖面按 10m 点距进行了伽玛测量，共测量 24 个点，2 条剖面都穿过矿体及围岩，测试结果（表 4.3-5 、图 4.3-1 、图 4.3-2）表明，矿体及围岩的伽玛照射量率平均值为 3.48μC／kg ·h 变化范围为 2.98-4. 13×10-3μC／kg ·h 。矿体及围岩伽玛照射量率都较低，无明显异常，且低于国家《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518-93）规定的 5.2×10-3μC／kg ·h ，实测区内矿体及围岩放射性强度属于正常范围，对人体危害程度较小。后又在本项目控制9 号矿体的ZK5005钻孔中采取了 1 件矿石样品进行了放射性核素分析，采用放射化学的方法测定镭-226 （226Ra）、钍-232（232Th）、钾-40（40K）放射性核素的比活度，计算出镭当量浓度，按标准对矿体的放射性水平。

经对矿石样品分析镭-226（226Ra）、钍-232（232Th）、钾-40（40K）放射性核素的比活度，检测结果为 CRa=3.9 Bq ·kg-1 、CTh=3.4Bq ·kg-1 、CK= 124.8Bq ·kg-1 ，计算结果镭当量浓度 CeRa ＝19.47 Bq ·kg-1。参考中华人民共和国地质矿产行业标准《玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》（DZ/T0207-2002）中“附录 C（规范性附录）：天然石材产品放射防护分类控制标准及饰面石材矿床勘查中放射性水平的预评价 ” A  类产品镭当 量浓度CeRa≤350 Bq ·kg-1 、CRa≤200 Bq ·kg-1 的要求，说明矿石在开采及加工过程中天然放射性不会产生对人的任何危害作用，放射性含量无工业价值。

表 4.3-5  本项目放射性伽玛测量成果表

| 序号 | 点/线 | 坐标 |  | 计数时间 | 仪器读数 | 测点描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | s | 总道 (μC/kg ·h） |  |  |
| 1 | 1/50 | 4766159 | 411945 | 60 | 3.56×10-3 | 围岩 |  |
| 2 | 2/50 | 4766157 | 411956 | 60 | 3.43×10-3 | 围岩 |  |
| 3 | 3/50 | 4766158 | 411964 | 60 | 3.4×10-3 | 围岩 |  |
| 4 | 4/50 | 4766156 | 411973 | 60 | 3.34×10-3 | 围岩 |  |
| 5 | 5/50 | 4766159 | 411982 | 60 | 3. 18×10-3 | 围岩 |  |
| 6 | 6/50 | 4766157 | 411993 | 60 | 4. 13×10-3 | 萤石矿体 |  |
| 7 | 7/50 | 4766159 | 412004 | 60 | 3.66×10-3 | 萤石矿体 |  |
| 8 | 8/50 | 4766156 | 412014 | 60 | 3.54×10-3 | 围岩 |  |
| 9 | 9/50 | 4766159 | 412025 | 60 | 3.59×10-3 | 围岩 |  |
| 10 | 10/50 | 4766157 | 412034 | 60 | 3.7×10-3 | 围岩 |  |
| 11 | 11/50 | 4766158 | 412045 | 60 | 3.81×10-3 | 围岩 |  |
| 12 | 12/50 | 4766159 | 412055 | 60 | 3.79×10-3 | 围岩 |  |
| 13 | 1/53 | 4766257 | 411946 | 60 | 3.45×10-3 | 围岩 |  |

| 14 | 2/53 | 4766258 | 411954 | 60 | 3.3×10-3 | 围岩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3/53 | 4766259 | 411965 | 60 | 3. 14×10-3 | 围岩 |  |
| 16 | 4/53 | 4766258 | 411975 | 60 | 2.98×10-3 | 围岩 |  |
| 17 | 5/53 | 4766256 | 411983 | 60 | 3.01×10-3 | 围岩 |  |
| 18 | 6/53 | 4766258 | 411994 | 60 | 3.06×10-3 | 萤石矿体 |  |
| 19 | 7/53 | 4766257 | 412002 | 60 | 3. 1×10-3 | 萤石矿体 |  |
| 20 | 8/53 | 4766259 | 412013 | 60 | 3.62×10-3 | 围岩 |  |
| 21 | 9/53 | 4766258 | 412023 | 60 | 3.93×10-3 | 围岩 |  |
| 22 | 10/53 | 4766256 | 412031 | 60 | 3.5×10-3 | 围岩 |  |
| 23 | 11/53 | 4766259 | 412043 | 60 | 3.51×10-3 | 围岩 |  |
| 24 | 12/53 | 4766257 | 412054 | 60 | 3.75×10-3 | 围岩 |  |

图 4.3-1 50 号线伽玛照射量率剖面图

图 4.3-2 53 号线伽玛照射量率剖面图

## 4.4  工程组成及建设内容

本项目为萤石矿采选项目，采矿区面积为 11. 1776km2 。根据《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万 t/a 采选项目用地预审与选址意见书的批复》（苏右自然资发[2025]248 号），本项目永久占地面积为7.2203hm² , 其中新建生产设施功能区 1.6798hm2 、辅助生产设施功能区 2.6341hm2、行政管理与生活服务设施功能区 0.9600hm2 、厂内道路功能区 1.9464hm2 。项目设置尾矿临时堆场一座，炸药库一座。

项目工程组成详见表 4.4-1。

表 4.4-1  本项目建设内容组成一览表

| 工程 类别 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粗破碎车间 | 位于采矿工业广场东侧 60m 处，采用钢结构， 占地面积256m2 ，建构筑物规格尺寸 16m×16m×12m ，卸料处采取单侧开 口，其余各侧均封闭。主要用于进行粗碎， 内设颚式破碎机、皮带输送机等设备。 | 新建 |
|  | 细破碎车间 | 位于粗破碎车间东侧 20m 处 ，采用钢结构 ， 占地面积256m2 ，建构筑物规格尺寸 20m×16m×12m ，卸料处采取单侧开 口，其余各侧均封闭。主要用于进行细碎， 内设圆锥破碎机、皮带输送机等设备。 | 新建 |
|  | 筛分车间 | 位于细破碎车间东侧 20m 处 ，采用钢结构 ， 占地面积320m2 ，建构筑物规格尺寸 16m×20m×12m ，卸料处采取单侧开 口，其余各侧均封闭。主要用于进行筛分， 内设圆振动筛等设备。 | 新建 |
|  | 磨浮车间 | 位 于 筛 分 车 间 东 侧 48m 处 ， 采 用钢 结 构 ， 占 地 面积. 1200m2 ，建构筑物规格尺寸 20m×60m×12m 。主要用于进行磨矿、分级、浮选工作， 内设球磨机、螺旋分级机、搅拌槽、浮选机等设备。 | 新建 |
|  | 浓缩车间 | 位于磨浮车间东侧，采用钢结构， 占地面积.600m2 ，建构筑物规格尺寸 20m×30m×12m。主要用于进行精矿、尾矿浓缩工作， 内设浓缩机等设备。 | 新建 |
|  | 尾矿过滤车间 | 位于磨浮车间西侧，采用钢结构， 占地面积 400m2 ，建构筑物规格尺寸 20m×20m×12m。主要用于进行尾矿过滤脱水工作， 内设过滤机等设备。 | 新建 |
|  | 精矿过滤车间 | 位于磨浮车间东侧，采用钢结构， 占地面积 400m2 ，建构筑物规格尺寸 35m×40m×12m 。主要用于进行精矿过滤工作， 内设过滤机等设备。 | 新建 |
| 辅助设施 | 蓄水池 | 位于回水池西侧， 占地面积为 400m2 ，建构筑物规格尺寸 20m×20m×4m ，地上/地下建筑，水池有效容积为 1280m2，采用钢筋砼条基基础、采用 1.5mm 聚乙烯防渗膜，主要存储供选矿用水。 | 新建 |
|  | 回水池 | 位于位于磨浮车间西侧 21m 处， 占地面积为 500m2 ，建构筑物规格尺寸 25m×20m×4m，地上/地下建筑，水池有效容积为 1600m2，采用钢筋砼条基基础、采用 1.5mm 聚乙烯防渗膜，兼备混凝沉淀作用，用于处理、储存选矿废水和经过高 | 新建 |

|  |  | 位水池沉淀后的矿井涌水。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉矿仓 | 位于筛分车间东侧 20m 处， 占地面积为 100m2 ，建构筑物规格尺寸 10m×10m×12m ，地上/地下建筑，采用钢筋砼独基基础、采用 1.5mm 聚乙烯防渗膜，主要存储破碎后的矿石，内设振动放矿机等设备。卸料处采取单侧开 口，其余各侧均封闭。 | 新建 |
|  | 药剂室 | 位于浓缩车间北侧， 占地面积为 200m2 ，建构筑物规格尺寸 20m×10m×4.5m ，采用钢筋砼条基基础、采用 1.5mm 聚乙烯防渗膜，主要存储选矿药药， 内设电子秤等设备。 | 新建 |
|  | 充填站 | 位于尾矿临时堆场西侧， 占地面积为 600m2 ，建构筑物规格尺寸 20m×30m×10m ， 采用素混凝土地面基础 、 采用1.5mm 聚乙烯防渗膜，主要用于井下充填， 内设搅拌机、螺栓给料机、胶带输送机等设备。 | 新建（露天无厂 房） |
|  | 锅炉房 | 位于粉矿仓北侧 20m 处， 占地面积为 192m2 ， 内置 1 台电热水锅炉，锅炉吨位为（锅炉额定压力：1.0MPa ，额定功率：280kw ，散热量为 24000kW） ，锅炉每年工作 180d ，每天工作 24h。 | 新建 |
|  | 办公区 | 办公生活区位于选矿厂西侧 1750m 处， 内设办公室、宿舍、食堂、用餐区等，办公生活区占地面积约为 9600m2。 | 新建 |
| 储运工程 | 原矿堆场 | 原矿堆场位于破碎车间 1 南侧， 占地约 1600m2 ，建构筑物规格尺寸 40m×40m×6m ，采用素混凝土地面、全封闭彩钢结构，最大堆存矿石量为 1.77 万 t ，周转周期为 3.5 天。 | 新建 |
|  | 尾矿临时堆场 | 尾矿临时堆场位于尾矿过滤车间南侧， 占地约 2100m2 ，建构筑物规格尺寸 35m×60m×10m ，采用素混凝土地面基础、全封闭彩钢结构，最大堆存尾矿砂量为 3.47 万 t ，周转周期30 天。 | 新建 |
|  | 成品库 | 位于尾矿临时堆场东侧， 占地约 1400m2 ，建构筑物规格尺寸 35m×40m×12m ，采用素混凝土地面、全封闭彩钢结构，最大堆存精矿砂量为 2.3 万 t ，周转周期 30 天。 | 新建 |
|  | 表土堆场 | 位于原矿堆场南侧， 占地约 1440m2 ，建构筑物规格尺寸30m×48m×6m ，采用素混凝土地面基础、全封闭彩钢结构，堆存表土量为 8640m3。 | 新建 |
|  | 厂区道路 | 厂区内道路宽 8.0m ，长约 2700m ，道路最大坡度 i=8%，路面材料为泥结碎石路面。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 项目生产用水由矿井涌水和生产废水经沉淀后的中水供给，不足水量则由矿区生活区储水罐供给。。 | 新建 |
|  |  | 生活用水采用矿区西部沟谷中的机井供水， 由拉水车拉运至矿区生活区储水罐，并安装净化系统一套。 | 部分依托 |
|  | 排水 | 矿井涌水、选矿废水闭路循环使用，不外排。 | 新建 |
|  |  | 生活污水集中收集于化粪池收集处理，定期清运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理。 | 新建 |
|  | 供热 | 分为在生产区和生活区设置一台电热水锅炉进行供热。 | 新建 |
|  | 供电 | 矿 区 电源 已 由桑宝力嘎供电所引入矿区 ， 供电电压10KV ， 采用Ф190×12000 钢 筋 混 凝 土 电 杆 ， 导 线 型 号 为LGJ-95mm2 ，杆塔选用砼杆。可以满足矿山工业用电及生活用电需求。 | 新建 |
| 环保工程 | 废水污染防治措施 | 生活污水与经隔油池处理后的食堂废水排入厂区防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理处理， 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物 | 新建 |

|  |  | 排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后，排入北侧人工湖和苏尼特右旗蒙中西侧两个人工湖内； 工业广场淋溶水经截排水沟收集后进入淋溶水沉淀池沉淀处理后回用于选矿厂用水和堆场降尘，不外排： 矿井涌水经地下水仓沉淀后经潜水泵排至采区高位水池，部分矿井涌水经过采区高位水池沉淀处理后， 回用于采矿井下凿岩、爆破降尘、各堆场、道路降尘，剩余部分矿井涌水经选厂高位水池沉淀处理后，回用于选矿用水，不外排： 选矿废水包括地面冲洗废水及选矿工艺废水，均进入选厂高位水池处理后回用于选矿用水，不外排； |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废气污染防治措施 | 地下开采采用湿式凿岩方式即喷雾洒水降尘，加强井下通风； 对采矿区、堆场、道路等区域及爆破、贮存、装卸、运输等工序采取洒水降尘措施； 在破碎、筛分、浮选车间的各生产设备上方设置集气罩，产生的粉尘和氟化物集中收集通过布袋除尘器处理后 ， 由15m 高排气筒有组织排放，加强车间密闭性，减少无组织废气逸散： 装卸产生的扬尘采取降低物料落差、对装载的物料进行喷淋降尘等处理措施： 对原矿堆场、尾矿临时堆场、成品库、表土堆场等区域要去采用钢结构厂房进行封闭设置三边采用孔隙率大于 50%的围挡遮围，并定时对其进行酒水降尘等措施； 粉矿仓等采用密闭结构建设，并在上方设置集气罩收集，经布袋除尘器除尘后由 15m 高排气筒有组织排放，加强粉矿仓密闭性减少无组织废气逸散； 食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道并高出屋顶排放。 | 新建 |
|  | 噪声污染防治措施 | 各类采矿设备、运输设备定期维护保养，采取隔声降噪、基础减震措施，泵类加装消声器或消音罩； 空压机放置在密闭房间内：破碎机、球磨机等选矿设备设置在封闭厂房内：物料外运采取限速、禁鸣笛等措施，减轻对区域声环境的影响； | 新建 |
|  | 固体废物污染防治措施 | 生活垃圾设置垃圾收集桶，定期交环卫部门处理： 餐厨垃圾（含废油脂）集中密闭桶装收集，交由有资质的单位处理； 采矿废石不出井全部用于回填井下采空区； 各沉淀池产生的污泥直接返回选矿工序作原料； 经压滤脱水后的尾砂临时堆存在尾矿临时堆场内，优先用于回填井下采空区，剩余外送做建筑用砂材料： 布袋除尘灰返回磨浮工序作原料：废布袋收集后交由厂家回收处理： 含油抹布及劳保用品、废机油及废油桶均集中收集后暂存于危险废物贮存点内，定期送有危险废物处理资质的单位进行处理/处置： | 新建 |
|  | 事故应急池 | 1 座，容积为 30m3 ，位于磨浮车间内。 | 新建 |

## 4.5  建设规模、产品方案及服务年限

本项目投产后矿区建设规模、产品方案及服务年限见表 4.5-1 ，设计指标见表

4.5-2。

表 4.5-1  本项目建设规模、产品方案及服务年限一览表

| 序号 | 类别 | 设计规模 t/d | 服务年限 a | 产品名称 | 产量 t/a | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿 | 333.33 | 10（含基建期 1.5a） | 萤石矿 | 100000 | CaF2 品位 40.70% |
| 2 | 选矿 | 123.83 | 15 | 萤石精矿 | 37510 | CaF2 品位 96.62% |

表 4.5-2  本项目设计指标表

| 产品名称 | 产率（%） | CaF2 品位（%） | CaF2 回收率（%） | 产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 萤石原矿 | 100.00 | 40.70 | 100.00 | 100000 |
| 尾矿 | 62.49 | 7.13 | 10.95 | 62490 |
| 萤石精矿 | 37.51 | 96.62 | 89.05 | 37510 |
| 精矿选比 | 3.75 |  |  |  |

## 4.6  主要原辅材料

根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料消耗情况见表 4.6-1。

表 4.6-1  本项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 日消耗 | 年消耗 | 来源 | 最大储存量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 掘进 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2#岩石乳化炸药 | kg | 33.33 | 10000 | 当地民爆 公司，专 人专车运 送，随用随取 | / | 矿区不储存 |
| 2 | 电子数码雷管 | 发 | 30.67 | 9200 |  | / | 矿区不储存 |
| 3 | 导爆索 | m | 66.67 | 20000 |  | / | 矿区不储存 |
| 4 | 钎杆（B22，2.5m长，3.06kg/m） | kg | 4.27 | 1280 | 外购 | 42.7 | 仓库 |
| 5 | 水泥 | t | 0.27 | 80 | 外购 | 2.7 | 仓库 |
| 6 | 砂石 | t | 1.60 | 480 | 外购 | 16 | 仓库 |
| 7 | 坑木 | m3 | 0.08 | 24 | 外购 | 0.8 | 仓库 |
| 二 | 回采 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2#岩石乳化炸药 | kg | 373.33 | 123200 | 当地民爆 公司，专 人专车运 送，随用随取 | / | 矿区不储存 |
| 2 | 电子数码雷管 | 发 | 200.00 | 66000 |  | / | 矿区不储存 |
| 3 | 导爆索 | m | 86.67 | 28600 |  | / | 矿区不储存 |
| 4 | 钎杆（B22，2.5m长，3.06kg/m） | kg | 3.33 | 1100 | 外购 | 33.3 | 仓库 |
| 5 | 柴油 | t | 22.00 | 7260 | 外购 | 220 | 机修室 |

| 6 | 润滑油 | t | 12.00 | 3960 | 外购 | 120 | 仓库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 轮胎 | 条 | 0.15 | 49.5 | 外购 | 1.5 | 仓库 |
| 8 | 坑木 | m3 | 0.47 | 154 | 外购 | 4.7 | 仓库 |
| 三 | 选矿 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 捕收剂 Na2CO3 | t | 1.17 | 350.5 | 外购 | 10 | 药剂室 |
| 2 | 调整剂 YS-1 | t | 0. 14 | 42.5 | 外购 | 5 | 药剂室 |
| 3 | 抑制剂 YS-5 | t | 0. 14 | 42.5 | 外购 | 5 | 药剂室 |
| 四 | 充填 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | t | 19.48 | 5844 | 外购 | 194.8 | 充填站 |

本项目原辅材料理化性质见表 4.6-2。

表 4.6-2  主要原辅材料理化性质表

| 序 号 | 名称 | 成分 | 理化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 矿物质油 | 主要由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2-60g/kg）、氮（<1g/kg）及添加剂组成的混合物。沸点：282-338℃;密度：相对密度（水=1）0.82-0.86 ，（空气=1）4.0；外观和性状：稍有粘性的淡黄色液体；饱和增气压：4.0kPa；燃烧热： 33MJ/kg； 闪 点：≥55℃；爆炸极限： 0.7-5.0%v；稳定性：稳定。 | 遇热、火花、明火易燃， 可蓄积静电，引起电火 花。分解和燃烧产物为 一氧化碳、二氧化碳和 硫氧化物。避免接触氧 化剂。 |
| 2 | 润滑油 | 矿物质油 | 外观：油状液体，淡黄色至褐色。气味： 无气味或略带异味。分子量：230-500。状 态：常温下为液态。溶解性：不溶于水， 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数 有机溶剂。稳定性：稳定。燃烧性：可燃， 但不属于易燃品。闪点为 76℃ , 爆炸极限 无资料，最小点火能和引燃温度分别为未 知和 248℃。 | 遇明火、高热可燃。燃 烧产物主要是一氧化 碳和二氧化碳。 |
| 3 | 2#岩石乳化炸药 | 硝酸氨 NH₄NO₃ | 外观与性状：胶状体，手感细腻可成型， 药体中的气泡均匀、细密。沸点 (℃) : 无资料； 闪点 (℃) ：无资料；爆速 m/s≥4200；爆速 ml≥280。是一种抗水工业 炸药，适用于无沼气、无矿尘爆危险的各 种岩石爆破工程它不含任何单位炸药和 有毒物质，爆速值高，炮烟少，药物形态 较硬，不粘手，抗水性强，且在有效期内 指标变化幅度远较同类产品小，具有良好 的爆炸性能。 | 与可燃物粉末能发生 激烈反应而爆炸；受强 烈震动也会起爆。急剧 加热时发生爆炸，与还 原剂、有机物、易燃物 如硫、磷或金属粉末等 混合可形成爆炸性混 合物。 |
| 4 | 捕收剂 | Na2CO3 | 俗名苏打、纯碱、碱灰、碳酸二钠盐、苏打灰，通常情况下为白色粉末，为强电解质，密度为 2.532g/cm3 ，熔点为 851°C ，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇，具有盐的通性，属于无机盐。 | 碳酸钠粉尘对皮肤、呼 吸道和眼睛有刺激作 用，长时间接触本品溶 液可能出现湿疹、皮肤 松软、皮炎等。 |
| 5 | 调整剂 YS-1 、抑 制剂 | 油酸 | 油酸（Oleic acid）是一种单不饱和脂肪酸，存在于动植物体内。纯油酸为无色油状液体，有动物油或植物油气味，久置空气中 | / |

|  | YS-5 |  | 颜色逐渐变深，工业品为黄色到红色油状 液体，有猪油气味。纯油酸熔点 16.3℃ , 沸点 286℃ , 闪点 372℃ 。易溶于乙醇、 乙醚、氯仿等有机溶剂中，不溶于水，易 燃。遇碱易皂化，凝固后生成白色柔软固 体。在高热下极易氧化、聚合或分解。油 酸的钠盐或钾盐是肥皂的成分之一。纯的 油酸钠具有良好的去污能力，可用作乳化 剂等表面活性剂。油酸用于本项目浮选工 序作为捕收剂。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.7  主要设备

本项目主要生产设备见表 4.7-1。

表 4.7-1  本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及技术性能 | 单位 | 数量 | 功率（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采矿专业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 凿岩机 | YT28 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 撬毛台车 | XMPYT-53/450Y | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 凿岩机 | YSP45 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | PZ-5 混凝土喷射机 | PZ-5 | 台 | 1 |  |  |
| 二 | 矿机专业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主井提升机 | JKMD-2.25×4（I）E | 台 | 1 | 400 |  |
| 2 | 双层多绳罐笼 | YMGS-2.2-2 型 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电动装岩机 | Z-17W | 台 | 8 | 10.5 |  |
| 4 | 蓄电池电机车 | CTY2.5/6G 型 | 台 | 3 |  | 2 用 1 备 |
| 5 | 矿车 | YFC0.7m3 | 辆 | 24 |  | 20 用 4 备 |
| 6 | 主扇 | K40-4-13 | 台 | 1 | 55 | 备用电机 1 |
| 7 | 空压机 | LG-20/8G | 台 | 2 | 150 |  |
| 8 | 局扇 |  | 台 | 7 | 5.5 |  |
| 9 | 850m 水仓水泵 | D120-50×5 | 台 | 3 | 132 |  |
| 三 | 选矿 |  |  |  |  |  |
| 1 | 颚式破碎机 | PE400×600 | 台 | 1 | 75 |  |
| 2 | 圆锥破碎机 | PYS-D1205 | 台 | 1 | 110 |  |
| 3 | 圆振动筛 | 2YA-1020 | 台 | 1 | 22 |  |
| 4 | 电机振动给矿机 | DZG50110 | 台 | 2 | 1 |  |
| 5 | 格子型球磨机 | MQG1836 | 台 | 1 | 210 |  |
| 6 | 单螺旋沉没式分级机 | FC-1500 | 台 | 1 | 15 |  |
| 7 | 渣浆泵 | 80ZBD-315A | 台 | 2 | 74 |  |
| 8 | 高效搅拌槽 | GBJ1500×2500 | 台 | 2 | 30 |  |

| 9 | 浮选机 | SF-2.8 | 台 | 39 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 渣浆泵 | 6/4D-AH | 台 | 2 | 60 |  |
| 11 | 中心传动浓缩机 | NZS-12 | 台 | 1 | 3 |  |
| 12 | 真空过滤机 | GW-15 | 台 | 3 | 15.4 |  |
| 13 | 渣浆泵 | 2/1.5-AH | 台 | 2 | 11 |  |
| 14 | 胶泵 | 4PNJA | 台 | 2 | 60 |  |
| 15 | 中心传动浓缩机 | NZ-15 | 台 | 1 | 5.2 |  |
| 16 | 高频振动细筛 | GPS-1400-3 | 台 | 1 | 11 |  |
| 17 | 渣浆泵 | 6/4E-AH | 台 | 2 | 90 |  |
| 18 | 旋风除尘器 | CLP/A-5.4 | 台 | 3 |  |  |
| 19 | 旋风除尘器 | CLP/A-7.0 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 风机 | C6-46-5A | 台 | 3 | 11 |  |
| 21 | 风机 | C6-46-6A | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 22 | 10 吨电动单桥梁起重 机 | Lk= 13.5m ，H= 15m | 台 | 1 | 26 |  |
| 23 | 5 吨电动葫芦 |  | 台 | 3 | 2.2 |  |
| 24 | 50/10 吨电动双桥梁起 重机 | Lk= 16.5m ，主钩H= 12m | 台 | 1 | 29.7 |  |
| 25 | 1 号皮带 | TD75 ，B=650， L= 15m | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 26 | 2 号皮带 | TD75 ，B=650， L=20m | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 27 | 3 号皮带 | TD75 ，B=650， L=60m | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 28 | 4 号皮带 | TD75 ，B=650， L=20m | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 29 | 5 号皮带 | TD75 ，B=650， L=20m | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 30 | 6 号皮带 | TD75 ，B=650， L=20m | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 31 | 回水泵 |  | 台 | 1 | 7.5 |  |
| 32 | 清水泵 |  | 台 | 3 | 7.5 |  |
| 33 | 电锅炉 | CWDR2.8 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 电锅炉 | CWDR0. 116-95/70-T | 台 | 1 |  |  |
| 四 | 充填站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 料仓振动器 | MVE200/3 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 裙边带 | 宽度 800mm | 条 | 2 |  |  |
| 3 | 减速电机 | - | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 电动滚筒 | TDY11-1.6-500×800 | 个 | 1 | 11kW |  |
| 5 | 无硫化接头环形皮带 | 带宽 800mm ，带速 1.6m/s | 条 | 1 |  |  |
| 6 | 清扫装置 | - | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 调偏装置 | - | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 皮带张紧装置 | - | 套 | 1 |  |  |

| 9 | 水泥仓 | SC50 | 套 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 星形给料器 | XG45 | 台 | 1 | 变频型 |  |
| 11 | 螺旋输送机 | LSY200 | 台 | 1 | 7.5kW |  |
| 12 | 齿轮减速机+ 电机 | 45kW | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 搅拌机 | 生产能力 50m3/h | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 清水泵 | IS50-32-250 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 水箱 | 4m3 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 空压机 | W-0.8/10 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 集中控制系统 | LWBZ300A | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 控制柜、控制台 | - | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 控制室 | 3.3m×2. 1m×2.4m | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 空调机 | - | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 渣浆泵 |  | 个 | 1 | 55kW |  |

## 4.8  主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标情况见表 4.8-1。

表 4.8-1  本项目主要经济技术指标表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地 质 |  |  |  |
| 1 | 矿产资源/储量 | ×104t | 32.8 | TM |
|  |  |  | 19.5 | KZ |
|  |  |  | 70.9 | TD |
| 2 | 地质品位 CaF2 | % | 46.02 |  |
| 3 | 水文地质条件 | 简单 |  |  |
| 4 | 工程地质条件 | 中等 |  |  |
| 5 | 环境地质条件 | 简单 |  |  |
| 二 | 采 矿 |  |  |  |
| 1 | 矿山生产能力 | ×104t/a | 10.0 | 333.3t/d |
| 2 | 矿山工作制度 | d/a | 300 |  |
| 2. 1 |  | 班/天 | 3 |  |
| 2.2 |  | h/班 | 8 |  |
| 3 | 矿山服务年限 | 年 | 10 |  |
| 4 | 基建期 | 年 | 1.5 |  |
| 5 | 开拓方式 |  | 下盘竖井 |  |
| 6 | 阶段高度 | m | 35-45m |  |
| 7 | 采矿方法 | 浅孔留矿嗣后充填采矿法、分段空场嗣后充填采矿方法 |  |  |
| 8 | 回采率 | % | 90 |  |
| 9 | 贫化率 | % | 10 |  |

| 10 | 采出矿石品位：CaF2 | % | 40.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 项目定员 | 人 | 134 |  |
| 1 | 安全管理及技术人员 | 人 | 19 |  |
| 2 | 工人 | 人 | 115 |  |
| 四 | 主要动力年用量 |  |  |  |
| 1 | 电力 | 万 kWh/年 | 1197.23 |  |
| 2 | 新鲜水 | 万 t/a | 0.792 |  |
| 3 | 柴油 | 吨/年 | 7260 |  |
| 五 | 选矿主要技术指标表 |  |  |  |
| 1 | 选矿厂生产能力 | ×104t/a | 10.0 | 333.34t/d |
| 2 | 原矿 CaF2 品位 | % | 40.70 |  |
| 3 | 精矿 CaF2 品位 | % | 96.62 |  |
| 4 | 精矿 CaF2 回收率 | % | 89.05 |  |
| 5 | 精矿 CaF2 产率 | % | 37.51 |  |
| 6 | 尾矿 CaF2 品位 | % | 7.13 |  |
| 7 | 尾矿产率 | % | 62.49 |  |
| 8 | 萤石精矿产量 | 吨/年 | 37510 |  |
| 9 | 尾矿产量 | 吨/年 | 62490 |  |
| 10 | 选矿工艺流程 | 采用一段磨矿（磨矿细度-200 目 占 75%）、一次粗选、二次 扫选、七次精选的浮选工艺流程 |  |  |
| 六 | 项目总投资 | 万元 | 9830.78 |  |
|  | 其中：建设投资 | 万元 | 7732.53 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 2098.25 |  |
| 七 | 成本与费用 |  |  |  |
|  | 总成本费用 | 万元/a | 4292.21 |  |
| 八 | 收入、税金及利润 |  |  |  |
| 1 | 销售收入 | 万元/a | 10806.00 |  |
| 2 | 利税总额 | 万元/a | 6513.79 |  |
| 3 | 总成本费用 | 万元/a | 4292.21 |  |
| 4 | 销项税金 | 万元/a | 1243.17 |  |
| 5 | 进项税金 | 万元/a | 105.23 |  |
| 6 | 营业税金及附加 | 万元/a | 727.05 |  |
| 7 | 城市维护建设税 | 万元/a | 11.38 |  |
| 8 | 教育费附加 | 万元/a | 56.90 |  |
| 9 | 矿产资源税 | 万元/a | 573.77 |  |
| 10 | 水资源税 | 万元/a | 85.00 |  |
| 11 | 增值税 | 万元/a | 1137.94 |  |
| 12 | 利润总额 | 万元/a | 4648.80 |  |
| 13 | 所得税 | 万元/a | 1162.20 |  |
| 14 | 税后利润 | 万元/a | 3486.60 |  |

| 九 | 盈利能力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务内部收益率（税后） | % | 38.25 |  |
| 2 | 投资收益率 | % | 38.34 |  |
| 3 | 投资回收期（税后） | 年 | 3.57 | 含 1.5 年建设期 |

## 4.9  工程布局情况

### 4.9.1  布局设计原则

（1）根据当地自然条件，结合厂区地形及外部货流方向，尽可能使生产流程和大宗货流的流向相一致。

（2）企业总体布置应符合环境保护要求。

（3）企业总体布置中应贯彻节约用地的方针，不占良田，少 占耕地，充分利用劣地和荒地。

（4）近矿、近水、近电。

（5）企业内外部运输便利。

### 4.9.2  总平面布置

#### 4.9.2.1  采区平面布置

设计地下开采采用竖井开拓方式， 由主井（SJ1）、通风井（SJ2）及井下各中段运输巷道、联络巷道等组成，项目厂区平面布置图见附图 4-4。

主井（SJ1）位于 58 号勘探线矿体下盘，井口坐标（2000 国家大地坐标系）X： 4765826.30 ，Y：38412079.92 ，Z：1044.50m ，井底标高 825.00m ，井深 219.50m ，井筒净直径φ4.5m；设计采用多绳双层罐笼配平衡锤的提升方式，采用 JKMD-2.25×4 （I）E 型落地式多绳摩擦提升机，配套电机 400kW 。主要承担井下各生产中段的矿（废）石、材料、设备的提升任务和人员出入，井内布置排水、压气、供水、动力电缆及通信电缆，同时兼作进风井及安全出 口。

通风井（SJ2）位于 57 号勘探线矿体下盘，井口坐标（2000 国家大地坐标系）

X：4766361.88 ，Y：38412110.54 ，Z：1045.50m ，井底标高 885.00m ，井筒净直径φ3.00m 。主要承担井下各水平中段回风任务，内设人行梯子间并兼作安全出 口。

井下共设 5 个中段，分别为 1020m 中段、975m 中段、930m 中段、885m 中段和 850m 中段；1020m 中段为回风中段。各中段高度为 45m；其中 850 中段高度为35m。

#### 4.9.2.2  采矿工业场地总平面布置

办公生活区位于选矿厂西侧 1750m 处， 占地面积 9600m2 ， 中心坐标（2000 国家大地坐标系）X ＝4765783.2815 ，Y ＝38410575.8628 ，Z ＝1030m 。场地内布置职工宿舍及食堂、办公室、停车场等。

矿山设计建设主井（SJ1）工业场地、通风井（SJ2）工业场地、高位水池等地表建构筑物。

根据生产工艺需要，主井工业场地由生产系统、辅助生产系统等构成。主井（SJ1）工业场地布置有：主井井架、主井提升机房、空压机房、机修室、值班室、高位水池、矿石场、临时废石场等。

通风井（SJ2）工业场地布置通风井、风机房。

#### 4.9.2.3  选矿厂平面布置

选矿工业区布置于Ⅱ矿段主井工业场地东侧 50m 处。 占地面积 26672m2 ， 中心坐标（2000 国家大地坐标系）X ＝4765787.2193，Y ＝38412363.8425，Z ＝1042.00m。场地内布置原矿堆场、破碎车间、筛分车间、粉矿仓、磨浮车间、浓缩车间、精矿过滤车间、尾矿过滤车间、尾矿临时堆场、空压机房、配电室、机修车间、药剂室、蓄水池、回水池等。

#### 4.9.2.4  充填站

为了减少尾砂运输距离，设计充填站位于Ⅱ矿段主井东侧 100m 处。充填站主要包括上料系统、水泥配料系统、搅拌系统和辅助系统等。

#### 4.9.2.7  厂区道路

厂区内道路长约 2700m ，矿区道路主道路基宽 8m ，路面宽 6m ，连接道路基宽6.5m ，路面宽 4.5m 。道路交叉内缘转弯半径 9m ，最小平曲线半径 15m , 道路最大坡度 i=8% ，路面材料为泥结碎石路面。

#### 4.9.2.6  其他功能区

原矿堆场位于破碎厂房南侧，占地约 1600m2，建构筑物规格尺寸 40m×40m×6m，堆存矿石量为 0.65 万 m3 ，矿石由铲车送入 PE400×600 颚式破碎机。

成品库位于工业广场西侧，占地约 1400m2，建构筑物规格尺寸 35m×40m×12m，

尾 矿 临 时 堆 场 位 于 精 矿 车间 西 侧 ， 占 地 约 2100m2 ， 建 构 筑 物 规 格 尺 寸35m×60m×10m ，。

表土堆场位于原矿堆场南侧，占地约 1440m2，建构筑物规格尺寸 30m×48m×6m。

行政生活区设置于工业广场西侧 1750m 处， 占地 9600m2。

### 4.9.3  防治水方案

矿区地处内蒙古高原中北部，矿区海拔高度 1007-1065m ，相对高差 58m 。最高点位于矿区南端石英斑岩出露处，最低点位置处于矿区北部一干涸水塘处。最低侵蚀基准面标高 1007m 。区内地形总体北高南低，基岩地形切割较浅，且绝大部分与第四系砂土覆盖。按地貌单元类型划分： 基本属高原低山-平缓草原区。区内水系不发育，无常年性地表水体。矿床水文地质条件属以裂隙含水层充水为主的简单类型矿床。即第二类第一型。

#### 4.9.3.1  地面防治水

为防止雨季时大气降水渗、漏进入坑内，最大限度地减少矿体地表汇水面积，应在矿体上部地表移动带范围之外的上游分别设置截水沟或拦水坝，使雨季地表水向开采范围外排放。截水坝或引水沟距移动带界线的距离依据防渗透等因素确定，其最小距离不宜小于 15m 。在各井 口、工业场地周围应设拦水坝或截洪沟，以防暴雨冲刷地表水涌入井下引发安全事故、经济损失。

#### 4.9.3.2  井下涌水

井下采用一段排水方式，在主井（SJ1）最低中段 850m 水平井底车场附近设水仓和水泵房。坑内集水利用巷道3‰的坡度自流汇入水仓内， 由水泵站集中排至地面高位水池，经沉淀后供坑内凿岩防尘循环使用，多余部分可用于绿化、洒水降尘等。

排水系统由水沟、水仓、吸水井、排水泵房、配电室及管子道等组成。850m 水仓泵房安设 3 台同类型水泵（1 开、1 备、1 检修），工作水泵应在 20h 内能排出一天的正常涌水量，最大涌水时 2 台水泵同时启动；同时选用 2 条相同排水管（1 开、 1 备）。坑内涌水经沉淀后供坑内凿岩、防尘等循环使用。

矿山开采时，特别是在雨季，要加强观测，并采取相应的预防措施，做好防洪工作，以防止井下突水和淹井事故的发生。

## 4.10  公用工程

### 4.10.1  给排水

#### 4.10.1.1  给水

本项目运营期用水主要为生活用水和生产用水。

（1）生活用水

本项目生活用水主要为职工的生活用水和食堂用水。劳动职工最大人数为 134人，参照《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》（DB15/T385-2020），生活用水量按 60L/人 ·d 计，食堂用水量按23L/人 ·餐计，年最大工作天数 300d ，每天 3 餐计算，则生活用水量为 8.04m3/d（2412m3/a），食堂用水量为 9.246m3/d（2773.8m3/a）。

即项目生活用水量共 17.286m3/d（5185.8m3/a），生活用水水源取自矿区西部沟谷中建有一口机井，单井降深为 15.04m ，涌水量为 103.68m3/d ，供水条件好。由拉水车拉运至矿区生活区储水罐，供给全厂生活用水。供水管网呈枝状布置，水压0.4MPa ，供水管采用钢骨架塑料复合管，并安装净化系统一套，能够满足项目用水所需。

（2）生产用水

本项目生产用水主要包括有车间地面冲洗用水、选矿生产用水、充填站工艺用水、井下喷淋用水、地表道路和工业广场洒水降尘用水以及绿化用水。项目生产用水由矿井涌水和生产废水经沉淀后的中水供给，不足水量则由矿区生活区储水罐供给。

① 选矿工艺用水

本项目选矿生产用水包括磨矿、浮选等工序用水，根据建设单位所提供资料，本项目选矿用水量为 51.99m3/h ，本项目选矿生产每天工作 16h ，故本项目选矿生产用水量为 831.84m3/d（249552m3/a）

② 充填站工艺用水

本项目采空区充填采用尾砂胶结充填和废石充填，按照采矿工艺要求，胶结充填灰砂比 1 ：10 ，混合料浆浓度为70-75％，根据建设单位所提供资料，本项目充填站工艺用水为 81.41m3/d（24423m3/a）

③ 井下喷淋用水

本项目进行井下掘进、回采等工序会产生爆炸炮烟粉尘等，需进行井下喷淋降尘，井下喷淋用水按 1.5m3/t 计，本项目矿石开采量为 333.34t/d ，则井下抑尘用水量为 500.01m3/d（150003m3/a）。

④ 厂区洒水降尘用水

本项 目生产设施功能区 、辅助生产设施功能区所在的工业广场 占地面积为43139m2 ，道路占地面积为 19646m2 ，参照《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》 （DB15/T385-2020）中场地、道路喷洒用水定额为 2L/（m2  ·d），则厂区洒水抑尘

用水量为 125.57m3/d（37671m3/a）。

⑤ 车间地面清洗用水

本项目在生产过程中，为保持车间内地面整洁，需定时对车间内进行地面清洗，主要清洗车间包括有“粗破碎车间（占地面积 256m2）、细破碎车间（占地面积 256m2）、筛分车间（ 占地面积 320m2 ）、磨浮车间（ 占地面积 1200m2 ）、浓缩车间（ 占地面积 600m2）、尾矿过滤车间（ 占地面积 400m2）、精矿过滤车间（ 占地面积 400m2）”,参照《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》（DB15/T385-2020）中场地用水定额为 2L/（m2  ·d），则本项目地面清洗用水量为 6.864m3/d（2059.2m3/a）

⑥ 绿化用水

本项目绿化系数为 5.06% ，故绿化面积为 3653.5m2 ，参照《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》（DB15/T385-2020） 中防护绿地用水定额为 6.5L/（m2   ·d），则本项目绿化用水为 23.75m3/d（7125m3/a）。

#### 4.10.1.2  排水

本项目运营期排水主要生活污水和生产废水。

（1）生活污水

生 活 污 水 产 生 量 按 用水 量 的 80% 计 ， 则 生 活 污 水 产 生 量 为 6.432m3/d （ 1929.6m3/a ） ，食 堂废水 产生量为 7.397m3/d （2219. 1m3/a ） ， 共计 13.82m3/d （4148.7m3/a），食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入厂区防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理。

（2）生产废水

本项目生产废水主要为矿井涌水、地面清洗废水、选矿废水。产生的各类废水经集中收集后排入地表高位水池内，经沉淀后回用于生产。

① 矿井涌水

根据《< 内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（内自然资储评字﹝2025﹞97 号），本项目矿坑平均涌水量为 1161.79m3/d。

② 车间地面清洗废水

地面冲洗废水按用水量的 80% 计算 ， 即地面冲洗废水产生量为 5.491m3/d （1647.3m3/a），损失量为 1.373m3/d（411.9m3/a）废水经车间内排水沟进入地表高位水池处理后回用于选矿用水，不外排。

③ 选矿工艺废水

项目选矿工艺废水主要为萤石精矿及尾矿经浓缩、过滤后产生的废水。项目年产萤石精矿3.751 万t，产品萤石精矿中含水率不高于 12%，以 12%计，故有 15.004m3/d （4501.2m3/a）进入产品中；根据建设单位提供资料，尾矿压滤脱水后含水率约 15%，尾矿产生量约 6.249 万 t/a ，故有 31.245m3/d（9373.5m3/a）进入尾矿，则合计物料带走水分约 46.249m3/d（13874.7m3/a）；项目磨矿、浮选、精矿尾矿浓缩过滤过程中会 有 水 量 损 耗 ， 损 耗 量 按 用 水 量 的 45% 计 算 ， 损 耗 水 量 约 420.577m3/d （126173. 10m3/a）。则计算得选矿工艺废水产生量约 411.263m3/d（123378.9m3/a），废水进入地表高位水池处理后回用于选矿用水，不外排。

#### 4.10.1.3  水平衡

本项目运营期水平衡见表 4.10-1 ，水平衡图 4.10-1。

表 4.10-1  本项目运营期水平衡一览表

| 序 号 | 项目 |  | 用水量 |  | 排放量 |  | 损耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） | 日排放量（m3/d） | 年排放量（m3/a） | 日损耗量（m3/d） | 年损耗量（m3/a） |
| 1 | 生活 用水 | 生活用水 | 8.040 | 2412.00 | 6.432 | 1929.60 | 1.608 | 482.40 |
| 2 |  | 食堂用水 | 9.246 | 2773.80 | 7.397 | 2219.04 | 1.849 | 554.76 |
| 3 | 生产用水 | 选矿工艺用水 | 831.840 | 249552.00 | 411.263 | 123378.90 | 420.577 | 126173.10 |
| 4 |  | 车间地面 清洗用水 | 6.864 | 2059.20 | 5.491 | 1647.36 | 1.373 | 411.84 |
| 5 |  | 充填站工艺用水 | 81.410 | 24423.00 | 0 | 0 | 81.410 | 24423.00 |
| 6 |  | 井下喷淋用水 | 500.010 | 150003.00 | 0 | 0 | 500.010 | 150003.00 |
| 7 |  | 厂区洒水 降尘用水 | 125.570 | 37671.00 | 0 | 0 | 125.570 | 37671.00 |
| 8 |  | 绿化用水 | 23.75 | 7125.00 | 0 | 0 | 23.75 | 7125.00 |
| 9 | 矿井涌水 |  | 0 | 0 | 1161.79 | 348537.00 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 1586.730 | 476019.00 | 1592.373 | 477711.90 | 1156.147 | 346844.10 |

图 4.10-1  本项目运营期水平衡图

### 4.10.2  供电

#### 4.10.2.1  电源

矿区一路电源已由桑宝力嘎供电所引自III 矿段，距离矿区 10km，供电电压 10KV，采用Ф190×12000 钢筋混凝土电杆，导线型号为 LGJ-95mm2 ，杆塔选用砼杆。另一路供电电源来自距矿区 40 km 的苏尼特右旗赛汉塔拉变电所，10kV 线路单回路引进矿区，采用Ф190×12000 钢筋混凝土电杆，导线型号为 LGJ-95mm2 架空导线到矿山。两条供电线路能够满足矿山生产和生活用电需要。矿山备一台 SAL800GF 型柴油发电机组作为预备电源。可为一级负荷提供的保安电源。柴油发电机组控制装置与一级负荷正常工作电源设置联锁装置，当矿区总进线电源断电时，柴油发电机组可在  2 分钟内启动，以保证矿区一级负荷正常运行。

#### 4.10.2.2  供电系统

主井（SJ1）井口附近新建变电所，内设一台 S13-800kVA/10-0.4 变压器， 中性点接地， 向井上主井提升机、空压机站、主扇风机用电设备和其它辅助生产设备供电；一台 S13-500KVA/10/0.4KV 变压器，中性点不接地，为井下照明、局扇以及排水设施等供电。为保证提升、通风、排水一级负荷供电的可靠性， 同时配备一台

SAL800GF 型柴油发电机组作为备用电源。

在变压器进线装设高压熔断器，变压器低压母线上装有电流速断保护和过流保护，并装有漏电继电器并装设电容器，补偿后低压侧功率因数达 0.92 左右。

常用电源与备用电源之间设有失电闭锁安全保护装置，通过 DW15 系列断路器实现可靠电气闭锁。供电电源满足各级用电设备要求。

设计在井下 850m 水平水泵房旁设置 850m 井下配电硐室，0.4kV 电源引自主井口变配电所 S13-500KVA/10/0.4KV 型变压器，该变压器采用中性点不接地系统，主要为井下排水泵、局扇、井底水窝水泵、井下照明等井下用电设备供电。

选矿厂设计安装 1 台 S13-2000kVA/10-0.4 变压器， 中性点接地， 向选矿厂用电设备和其它辅助生产设备供电。为保证破碎机、振动筛、球磨机、浮选机、浓缩机、过滤机、水泵一级负荷供电的可靠性。

在变压器进线装设高压熔断器，变压器低压母线上装有电流速断保护和过流保护，并装有漏电继电器并装设电容器，补偿后低压侧功率因数达 0.92 左右。

常用电源与备用电源之间设有失电闭锁安全保护装置，通过 DW15 系列断路器实现可靠电气闭锁。供电电源满足各级用电设备要求。

#### 4.10.2.3  配电电压的选择

系统电压等级为：进线电源 10kV ，低压动力配电电压 0.4kV ，地表照明和小型用电设备 220V ，井下主运输巷道、硐室照明电压采用 220V ，采区和检修照明电压采用 36V。

### 4.10.3  供暖

对工业场地的主井进风采取加热措施。为防止主井在冬季结冰，在井口房旁设空气加热室，其内安装多台井口热风机组，对进风进行加热。

选矿厂新建一座锅炉房采用 CWDR2.8 电热水锅炉进行供给。

办公生活区采暖采用 CWDR0. 116-95/70-T 型电热水锅炉进行供给。

## 4.11  劳动定员

矿山生产采用连续工作制度，其中：矿山年工作 300 天，每天 3 班，每班 8 小时。生产辅助系统与主要生产系统相适应。根据项目当地特点，按照“精简高效 ”的原则进行了劳动定员编制。编制的全矿劳动定员为 134 人，其中：生产人员 115人，管理及技术人员 19 人。

## 4.12  工程占地

### 4.12.1  工程占地情况

本项目采矿区面积 11. 1776km2，根据《<关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿区采矿权范围内是否涉及各级各类自然保护地、基本草原、林地、湿地的函> 的复函》及调查可知，本项目采矿区涉及灌木林地 80334m2 、内陆滩涂 219650m2 、天然牧草地 10619910m2 、农村宅基地 4600m2 、工业用地 37900m2、道路用地 15300m2 、沙地 67106m2 、湖泊水域 132800m2。

本项目永久占地面积为 72203m² , 根据《关于苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目用地预审与选址意见书的批复》（苏右自然资发[2025]248 号）涉及天然牧草地 72093m2 、农村道路 110m2 。.

本次新建一座炸药库，企业按照《民用爆炸物品安全管理条例》对炸药库进行日常管理，由当地公安机关进行监管。其建设必要性如下：

（1）提高爆破作业效率：矿山开采依赖爆破作业，炸药库可确保炸药供应及时，减少停工等待时间。避免因炸药供应不足影响生产进度，降低经济损失。

（2）降低运输与储存风险：矿山通常位于偏远地区，若每次爆破作业都临时运输炸药，不仅成本高，且运输途中易发生事故。建设炸药库可减少频繁运输，降低运输风险。

（3）适应矿山长期运营需求：矿山开采周期长，炸药库是长期稳定生产的必备设施。临时存放点无法满足长期安全管理要求，易导致监管漏洞。

### 4.12.2  工程拆迁安置情况

经现场踏查，本项目矿区及用地范围内无居民住宅、市政建、构筑物，因此，项目矿山开发不涉及拆迁及安置。

### 4.12.3  土石方

（1）井巷掘进

根据《苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10万吨/年采选项目可行性研究报告》和《苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿开采方案》，建设期井巷掘进产生基建废石约 5400m3 ，均不出井用于回填井下空区。

（2）工业广场

建设包括主井、通风井、炸药库、堆场、选矿厂级其他生产辅助设施在内的工业广场内新建构筑物建筑基建及截排水沟、边坡防护等工程前进行表土剥离，剥离

表土平均厚度为 0.30m，拟剥离面积为 20113m2，共剥离表土量为 6033.9m3，将剥离的表土用于基建期结束后场地平整覆土（回填量为 1500. 15m3 ），余下的表土堆存于表土堆场中用于闭矿期后的矿山环境恢复治理。基建产生土石方挖方量 12067.8m3，回填量 12067.8m3 ，无余方。

（3）矿区道路

矿区道路及两侧新建排水沟进行表土剥离，剥离表土平均厚度为 0.30m ，拟剥离面积为 19464m2 ，共剥离表土量为 5839.2m3 ，拟将剥离的表土用于基建期结束后场地平整覆土（回填量为 1950m3 ），余下的表土堆存于表土堆场中用于闭矿期后的矿山环境恢复治理。矿区道路建设产生土石方挖方量 11678.4m3 ，回填量 11678.4m3，无余方。

（4）办公生活区

办公用房及供排水设施管网基建进行表土剥离，剥离表土平均厚度为 0.30m ，拟剥离面积为 2447m2 ，共剥离表土量为 734. 1m3 ，拟将剥离的表土用于基建期结束后场地平整覆土（回填量为 517.05m3 ），余下的表土堆存于表土堆场中用于闭矿期后的矿山环境恢复治理。基建产生土石方挖方量 1468.2m3 ，回填量 1468.2m3 ，无余方。

废石不出坑，直接充填至井下空区；基建产生的土方均回填进行场地平整。产生的表土用于场地平整后覆土，余下暂存于表土堆场用于闭矿期土地复垦使用。项目土石方平衡见表 4.12-1。

表 4.12-1  本项目土石方平衡表

| 项目组成 | 挖方（m3） |  | 填方（m3） |  | 调入（m3） |  | 借方 （万 m3） | 余方（m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土 | 土石方 | 表土 | 土石方 | 表土 | 土石方 |  | 表土 | 土石方 |
| 井巷 掘进 | 0 | 5400.00 | 0 | 5400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工业 广场 | 6033.90 | 12067.80 | 1500.15 | 12067.80 | 0 | 0 | 0 | 4533.75 | 0 |
| 矿区 道路 | 5839.20 | 11678.40 | 1950.00 | 11678.40 | 0 | 0 | 0 | 3889.20 | 0 |
| 办公 生活区 | 734.10 | 1468.20 | 517.05 | 1468.20 | 0 | 0 | 0 | 217.05 | 0 |
| 合计 | 12607.20 | 30614.40 | 3967.20 | 30614.40 | 0 | 0 | 0 | 8640.00 | 0 |

## 4.13  工程分析

### 4.13.1  工艺流程及产污环节分析

#### 4.13.1.1  施工期工艺流程

本项目施工期工艺流程及产污节点示意图见图 4.13-1。

图 4.13-1  本项目施工期工艺流程及产污节点示意图

本项目施工期主要为工业广场内、选矿厂、办公生活区及采矿区基建工程。项目矿山施工期主要工程为开挖采矿平台、排水沟及沉淀池等；主要建设内容为开挖井下采矿工作平台，在井口附近开挖水泥截排水沟及时将雨水分流，在各临时堆场两侧修建截排水沟，其下游设置淋溶水沉淀池及挡碴墙，在矿区道路两侧开挖排水沟等。项目施工工期进度计划见表 4.13-1。

表 4.13-1  本项目施工工期进度计划表

| 项目名称 | 第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 主井（SJ1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主井（SJ1）设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 850m 中段主井石门、车 场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他硐室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020m 中段主井石门、车 场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020m 中段回风巷道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 975m 中段主井石门、车 场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 930m 中段主井石门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 885m 中段主井石门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 采切工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风井（SJ2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 倒段回风井（850-885m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020m 中段风井石门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 975m 中段风井石门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 885m 中段运输巷道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充填站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路硬化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炸药库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选矿厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公生活区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 4.13.1.2  运营期工艺流程

（1）采矿工艺

本项目井下开采工艺工艺流程及产排污节点示意图见图 4.13-2。

图 4.13-2  本项目井下开采工艺工艺流程及产排污节点示意图

1）开采顺序

在垂向上由上中段向下中段开采，在水平方向上由矿体上盘向矿体下盘回采；在走向上沿矿体走向，由通风井向主井后退式回采。

2）开拓方案

本矿山矿体赋存于近南北向构造破碎带和裂隙群中，顶底板围岩主要为二叠系中通哲斯组凝灰质板岩 、凝灰岩 ，均存在不同程度蚀变 。顶板岩石抗压强度25.29-46.8Mpa；底板岩石抗压强度 13.39-27.53Mpa ，为软弱岩类。9 、10 号矿体为主矿体。

9 号矿体位于矿区中部 II 矿段中部，赋存于近南北向张性断裂构造及周边岩石中，北端沿 57-61 号勘探线尖灭，南端在 58 线-60 线之间尖灭，该矿体为矿区内规模最大、控制程度最高的矿体，查明资源量矿石量占矿区总资源量矿石量的 37.80%。该矿体出露于地表，赋矿岩石为萤石矿化石英脉，赋矿围岩为凝灰质板岩。

该矿体分布于矿区 II 矿段东部 60-61 勘探线之间，由 60 、58 、56-1 、56 、54-1 、 54、52、50、53、57、61 共计 11 条勘查线 56 个工程控制（3 个探槽和 53 个钻孔），矿体呈板状分布于哲斯组凝灰质板岩的构造破碎带中，赋矿围岩为硅化、片理化的凝灰质板岩。赋矿标高为 861-1051.00m，矿体走向长度 612.00m，最大埋深为 190.00m，矿体总体走向为 5°-20°之间，倾向西，倾角在 50-89°之间。

根据矿体的赋存状态、地表地形条件，由于矿体赋矿深度较大、厚度和倾角变

化较大，在技术上和经济上合理的开采方式为地下开采

3）采矿方法

从矿体赋存条件看，开采范围内矿体具有如下特点：

① 矿体倾角为 50-89 ° , 属急倾斜矿体。

② 矿体厚度属极薄-中厚矿体。

③ 矿体的顶、底板近矿围岩为凝灰质板岩及凝灰岩，且在不同深度范围内均存在不同程度的蚀变。蚀变类型有硅化、碳酸盐化、萤石化、高岭土化，顶底板界线较为清晰。

④ 矿石价值较高，无自燃和粘结现象。

矿区范围内无重要河流、铁路和重要建筑物，根据本矿山矿床地质条件和开采技术经济条件，荐矿体厚度≥10m 的采矿方法采用浅孔留矿嗣后充填法。矿体厚度≤10m 的采矿方法采用分段空场嗣后充填采矿方法，具体如下：

① 浅孔留矿嗣后充填法回采工艺

A 、矿块构成要素

矿块沿矿体走向布置，矿块长 35m-50m ，中段高度 35m-45m ，矿房宽度为矿体厚度。采用浅孔爆破，顶柱高度 3m，间柱宽度 6m，底柱 2m，联络道规格为 2m×2m，出矿进路间距 10m 。矿房的暴露面积控制在 400m2 的范围内。

B 、采准切割

采准切割工作主要包括掘进中段运输平巷、天井、联络道、出矿进路、拉底平巷。采准切割工作，平巷掘进采用 YT-28 型气腿式凿岩机，天井掘进采用 YSP-45型凿岩机。部分破碎地段增设工字钢棚进行加固。

C 、矿房回采

回采工艺流程为凿岩、崩矿、通风、局部放矿、平场撬顶二次破碎、最终放矿等工作。回采工作从拉底水平开始由下向上分层进行，分层高度一般为 1.8-2.2m 。采场使用 YT-28 型气腿式凿岩机钻凿上向微前倾炮孔落矿，凿岩爆破参数为：最小抵抗线 1.0-1.2m，炮孔间距 0.8-1.0m，孔深 1.8-2.2m ，前后排炮孔交错排列，采用硝铵类炸药人工装药，毫秒非电导爆管起爆。矿石爆破后，采场内炮烟和粉尘浓度较高，通风的风量应满足排尘和排烟的需要，新鲜风流从中段运输平巷经矿房一侧的天井、天井联络道上升进入采场工作面，污风经矿房另一侧的天井联络道、天井上升到上部中段运输（回风）平巷排出。每次崩矿后，矿石产生碎胀，松散系数一般

为 1.5-1.6 。为了保证工作面有 2-2.5m 高的工作空间，矿石要进行局部放矿，即需从出矿进路放出每次崩矿量的 1/3 左右，然后进行平场撬顶和二次破碎工作。矿房回采结束后，组织最终放矿工作，放出存留在矿房中的全部矿石。矿石最终出矿块度≤350mm ，矿石经出矿进路装入矿车经中段运输平巷运出。

每次爆破落矿后，通过 z-17AW 型装岩机在出矿进路从采场下部出矿，矿石装入矿车通过中段运输平巷运出。

D 、采场通风

新鲜风流由中段运输巷道经矿房一侧的天井、天井联络道进入采场工作面，污风经矿房另一侧的天井联络道、天井进入上阶段运输（回风）巷道排出。

E 、废石充填

采场回采完毕后，通过上中段出矿穿脉向采场掘进 2-3 个废石充填小井，矿山将掘进废石通过竖井提升至采空区上中段，通过电机车牵引至充填小井附近，人工翻车将废石倒入采空区内，空区被废石充填满后，封闭充填小井。

F 、矿柱回采

正常生产过程中，本中段顶柱与上中段底柱同时回采，顶底柱及间柱回采滞后于矿房回采，顶底柱回采采用中深孔崩落法回采，间柱回采采用沿倾斜方向自上而下回采。在矿山采矿过程中，一定要加强采场顶板管理，根据采场顶板稳固情况，生产中对顶板不稳固地段，要采用锚杆支护或锚网支护，也可在贫矿段留不规则矿柱进行支护。为确保生产安全，当矿块回采结束后，要立即封闭采空区，并竖立安全警示标志。在井下必须按矿柱回采设计要求回采矿柱（ 自然或人工矿柱），防止岩移，确保生产安全。

G 、采矿损失率及贫化率

根据矿体赋存状态、开采技术条件及推荐采用的采矿方法，参照类似矿山的实际指标，本方案所确定的采矿指标为：矿石开采回采率 90% 、贫化率 10% ，采场损失率 10％，贫化率 10％。

在开采过程中应加强管理，尤其是矿岩接触地带应特别注意，以提高矿石回收率，降低贫化率。

② 分段空场嗣后充填采矿方法回采工艺

A 、矿块构成要素

当矿体厚度大于 10m  时，阶段高度 35m-45m ， 矿房宽度等于矿体厚度。分 2

个分段，分段高为 13m，顶柱高度 8m，底柱高度 6m，间柱宽度 8m，漏斗间距 12m。

B 、采准切割

采准工程有分段巷道、分段凿岩巷道、出矿穿脉、出矿进路、上盘回风穿脉；切割工程有切割天井和切割槽。分段巷道布置在下盘脉外，通过采区斜坡道使其与上下联通，从分段巷道向矿体内上盘掘分段凿岩巷道。中段出矿水平的出矿穿脉与上盘回风道掘通，在穿脉出矿巷道中每隔 13m 以 60°角向回采采场掘出矿进路。采场底部结构为平底形式，不留顶底柱。掘进平巷采用 7655  型凿岩机凿岩，掘凿天井、溜井采用 YSP-45  型凿岩机凿岩。采准出碴，采用Z-17W 装岩机装运。

C 、回采顺序

沿走向采用由风井向主竖井推进。因此采用上向分层回采，形成倒梯段工作面，在留矿堆上打眼。

D 、凿岩工作

回采分两步进行，第一步回采矿房，第二步回采矿柱。

为避免爆破影响相邻采场的稳定性，采用隔 3 采 1 的方式，先采矿房后采矿柱。采用 7655 气腿式凿岩机在分段凿岩巷道内凿上向扇形炮孔，炮孔排距均为 1.5-2m、孔底间距 1.6-1.8m 、钻孔直径Φ70mm 。，采用导爆管雷管起爆。每次爆 2-3  排孔，可以多分段同时侧向崩矿，爆破后形成梯段工作面。

E 、回采出矿

矿石采用Z-17W 装岩机装运矿石。

F 、采场通风

采用无底柱分段崩落法，回采、采准作业全是独头巷道作业，通风条件差，必须加强采区通风管理，为了避免污风污染分段平巷在所有的采掘工作面采用局扇通风，采用抽出通风方式。将局扇安在分段联络巷，每个工作面及分段平巷都有风筒相接，将污风排到上部回风天井经回风巷道排除，或通过本阶段水平排出。

G 、嗣后充填

待矿房矿石全部出完后，集中一次用全尾砂水泥胶结充填。待两边矿房采完，用全尾砂水泥胶结好并养护 28 天以上，之后，矿柱采用与回采矿房相同的方式进行回采出矿。充填则用全尾砂水泥胶结充填。

H 、采矿损失率及贫化率

根据矿体赋存状态、开采技术条件及推荐采用的采矿方法，参照类似矿山的实

际指标，本方案所确定的采矿指标为：矿石开采回采率 90% 、贫化率 10% ，采场损失率 10％，贫化率 10％。

4）开拓运输方案

根据矿区地质地形条件、矿体赋存状态、开采技术条件等因素，从安全、经济合理角度考虑，推荐Ⅱ矿段采用下盘竖井开拓运输方案，对角式通风系统，机械抽出式通风方式。

开拓运输系统采用下盘竖井开拓， 由主井（SJ1）、通风井（SJ2）及井下各中段运输巷道、联络巷道等组成。

主井（SJ1）位于 58 号勘探线矿体下盘，井口坐标（2000 国家大地坐标系）X： 4765826.30 ，Y：38412079.92 ，Z：1044.50m ，井底标高 825.00m ，井深 219.50m ，井筒净直径φ4.5m；设计采用多绳双层罐笼配平衡锤的提升方式，采用 JKMD-2.25×4 （I）E 型落地式多绳摩擦提升机，配套电机 400kW 。主要承担井下各生产中段的矿（废）石、材料、设备的提升任务和人员出入，井内布置排水、压气、供水、动力电缆及通信电缆，同时兼作进风井及安全出 口。

通风井（SJ2）位于 57 号勘探线矿体下盘，井口坐标（2000 国家大地坐标系）

X：4766361.88 ，Y：38412110.54 ，Z：1045.50m ，井底标高 885.00m ，井筒净直径φ3.00m 。主要承担井下各水平中段回风任务，内设人行梯子间并兼作安全出 口。

井下共设 5 个中段，分别为 1020m 中段、975m 中段、930m 中段、885m 中段和 850m 中段；1020m 中段为回风中段。各中段高度为 45m；其中 850 中段高度为35m。

5）井下运输

井下采出矿（废）石设计均采用 CTY1.5/6G 型蓄电池电机车牵引 YFC0.7（6）翻斗式矿车运输至各自主井井底车场，通过罐笼提升系统提至地表；矿石运至矿石场，废石不出井直接用于充填。

6）矿井通风

新鲜风流由主井（SJ1）进入井下，经石门、运输巷，由一侧进风天井进入工作面，清洗工作面后，经由回风天井进入上部回风巷，经通风井（SJ2）排出地表。风机安装在回风井口风机房内。

井下各中段安装有风门和通风设施，保证井下通风顺畅。

（2）充填工艺

本项目充填工艺流程及产排污节点示意图见图 4.13-3。

图 4.13-3  本项目充填工艺流程及产排污节点示意图

充填站主要包括上料系统、水泥配料系统、搅拌系统和辅助系统等。

1）上料系统

上料系统主要包括运输设备、存贮设备、搅拌设备和输送设备。

运输设备主要包括装载机、骨料计量系统、胶带输送机。

① 尾砂计量系统

骨料计量系统包含两个尾砂集料仓和计量皮带称。为防止尾砂在集料仓内棚料，在集料仓底部设有料仓振动器。

② 胶带输送机

胶带输送机主要由槽钢形机架、皮带、主从动辊筒、槽形托辊、压辊及平托辊等组成。采用小倾角皮带机（功率 11kW），高质量的无硫化接头环形皮带，带速1.6m/s ，带宽 800mm。

2）水泥配料系统

水泥配料系统主要由水泥仓、电子螺旋秤、螺旋给料机等组成。

选用 SC50 水泥仓，可贮存水泥 50t ，采用散装水泥罐车通过风力输送向水泥仓中装料。水泥仓设有上、下料位仪，带有气动破拱、仓顶除尘器和安全压力阀。在水泥仓的下方设蝶阀、星形给料机。星形给料机可通过变频控制均匀连续配料、输

送。

3）搅拌系统

搅拌系统包含一台搅拌机和配套电机。搅拌机调速方式为变频调速，控制方式为 自动/手动，生产率最高可达 50m3/h，搅拌功率 45kW。主要对按比例供给的尾砂、水泥、清水进行搅拌、混合，并将搅拌均匀的料浆下放至充填管路。

4）辅助系统

充填站其他辅助设备设施主要有供水系统、供气系统、控制系统以及污水池。

供水系统主要是清水泵和水箱。水泵有两台，一台用于向搅拌机输送清水，另一台作为清洗用。

供气系统主要用于水泥仓装料。

控制系统主要用于尾砂计量、水泥配料和搅拌系统的自动化集中控制。

污水池主要用于收集地表溢出的充填料浆，长宽高尺寸为 3000mm×2000mm× 1500mm。

5）充填管路

在充填系统搅拌站北侧布设两个充填钻孔作为充填孔。充填钻孔为Φ 168mm，

钻孔套管Φ146×10mm 的无缝钢管。在大巷充填管路采用Φ 133× 10mm 的无缝钢管，进入采场（或采空区）采用聚乙烯塑料管Φ 125× 10mm。

6）充填工艺

① 充填料配比及耗量

按照采矿工艺要求，胶结充填灰砂比 1：10，混合料浆浓度为 70-75％（按 72.5%进行计算）。充填料配比及消耗量见表 4.13-2 及表 4.13-3。

表 4.13-2  充填料配比及浓度

| 灰矿比 | 水泥体重（t/m3） | 全尾砂体重（t/m3） | 混合料浆浓度 (%) | 料浆容重（t/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ：10 | 3.10 | 2.89 | 72.5 | 2.384 |  |

表 4.13-3  充填材料消耗量

| 材料 | 每 m3 料浆消耗量 |  |  | 日均消耗 | 年消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥（t） | 1： | 10 | 0.157 | 19.48 | 5844 |
| 全尾砂（t） | 1： | 10 | 1.571 | 194.96 | 58488 |

| 水（m3） | 1 ：10 | 0.656 | 81.41 | 24423 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

② 充填料浆制备与输送

A 、储料

在装载机上料平台的一侧设置堆料场，堆料场的占地面积约为 400m2 ，可贮存尾砂约 800t。

B 、上料

采用装载机将堆料场的尾砂装入集料仓，集料仓中的尾砂首先下放到皮带秤进行计量，计量前预先设定好数值，通过调节皮带秤的调速电机转速，控制皮带运行速度以达到所运送尾砂指定的重量。尾砂经皮带秤计量后下放到胶带输送机，再由胶带输送机运送到搅拌机。

C 、充填料输送

全尾砂输送：由胶带输送机运输至搅拌机。

水泥输送：充填所需水泥由散装水泥车运送至充填站，经压气泵作用，由 Ф 108 ×6mm 无缝钢管输送至水泥罐。在水泥输送或充填期间，要开启水泥罐顶的除尘器。水泥仓的水泥经星形给料机和螺旋给料机定量向搅拌机供水泥。

D 、搅拌

向搅拌机定量输送的全尾砂、水泥、清水，在搅拌机内进行混合搅拌，搅拌后的料浆流向下料斗。

E 、料浆输送

下料斗中的料浆沿充填钻孔内敷设的充填钢管输送至井下中段，运输巷道中采用无缝钢管输送，到达采空区附近采用聚乙烯塑管输送。充填钢管在转弯处设耐磨弯头，以增加管路工作寿命。

设计充填能力为 40m3/h ，主输送管选择Φ 133× 10mm 的无缝钢管，支管选择Φ 125×10mm 的聚乙烯塑料管。

根据国内外全尾砂充填料浆输送性能及生产实际经验 ， 当充填料浆浓度为70-75% 、坍落度为 23-25cm 、管道内料浆流速为 2-3m/s ，充填倍线为 3-4 时顺利地实现自流充填，而充填倍线超过 5 时则需适当降低充填料浆浓度及坍落度或者采取加压（或输送泵）的方式，以满足料浆输送要求。

其中 885m 中段以上充填倍线较大，充填料浆需要加压输送，850m 中段可以实

现自流输送。

7）井下充填

① 充填准备

充填前对采空区进行清理，同时作好采空区的密闭工作，使整个采空区与外界一切井巷隔开，以防止充填料的流失污染；其次是在隔墙上安装适当的滤水设施，防止采场积水，降低采场底部压力，以利充填接顶。

A 、隔墙构筑位置

选择隔墙位置时，主要考虑以下因素：

a 、岩体稳定；

b 、断面小，隔墙承受充填体压力小；

c 、用数量最少的隔墙能达到预期目的。

一般将隔墙设在采场装矿进路内。

B 、隔墙的种类

当充填料为流体状态时，隔墙所受的压力与充填高度成正比关系；当充填料达到一定高度，砂水分离或下面的胶结料已初凝，则隔墙所受压力变化不大。

隔墙的种类主要有以下几种：

a 、砖或水泥混凝土块（石）砌筑的隔墙；

b 、外侧木制内侧钢筋网过滤布结构；

c 、两侧为预制块，中间为尾砂胶结料的隔墙；

d 、现浇混凝土或钢筋混凝土隔墙。

C 、隔墙的制作

a、把底板吹净见到硬底，砌砖墙须浇灌混凝土基础，安装销钉（固定墙的锚杆）；现浇混凝土隔墙需架设模板；

b 、砌筑或者浇灌隔墙，有的需要留安全通风 口；

c 、砖隔墙两侧及与巷道接触周边抹水泥砂浆，防止跑浆；

d 、安装滤水设施；

e 、为防止充填料间柱或围岩裂缝中泄漏，有时需要向隔墙附近破碎严重的岩层喷射混凝土。

D 、采场的脱滤水设施

一般在隔墙安装滤水设施（预埋滤水管）进行脱水。滤水管采用钢管或聚乙烯

塑管，靠采场一侧脱水管一般为Φ 100×1.6H 型螺旋弧形塑料波纹管（复合管）。管壁加工孔洞中Φ12@50 ，外包 100 目滤水布二层，最外层用粗麻袋及铁丝缠牢。根据采空区高度确定每根脱水管长度，脱水管间的联结用接头及管卡夹紧，并用钢丝绳吊挂在上部巷道锚杆固定，下端穿过挡墙排水管。

② 充填

A 、密闭墙及滤水设施安装检查合格后，即可开始充填。首先进行试充，未发现密闭工程有漏洞时，方可正式充填。

B 、密闭隔墙的滤水管在开始充填前关闭，待澄清后再打开放水。

C 、根据采空区长度每间距 10-15m 设置一个下料点，每个下料点设一个三通，以便将引管水或清洗水引入巷道排水沟，不进入采场。

D、采空区充填为分期充填，为防止跑浆事故，减少充填对隔墙的压力，第一次尾胶充填打底高度 1.0-1.5m ，三天后进行第二次充填，待凝固的充填体高度超过挡墙顶部 1.5m 以上可连续充填。

E、为了保证充填接顶，可将充填下料处通道挑顶 1.0-1.5m 或由上方打孔，使充填料自流接顶，充满采空区。溢流水与采空区充填体滤水流入巷道排水沟进入水仓，然后泵出地表。

8）废石充填

采场回采完毕后，通过上中段出矿穿脉向采场掘进 2-3 个废石充填小井，矿山将掘进废石通过竖井提升至采空区上中段，通过电机车牵引至充填小井附近，人工翻车将废石倒入采空区内，空区被废石充填满后，封闭充填小井。

（3）选矿工艺

本项目选矿工艺流程及产排污节点示意图见图 4.13-4。

图 4.13-4  本项目选矿工艺流程及产排污节点示意图

本项目选矿工艺流程为一段磨矿（磨矿细度-200  目 占 75%）、一次粗选、二次扫选、七次精选的浮选工艺流程。

根据设计要求，苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目选矿厂由破碎、筛分、磨矿分级、浮选、脱水四个部分组成，破碎工艺采用两段一闭路破碎筛分流程，磨矿工艺采用一段闭路磨矿流程，选别工艺采用浮选法（包括一次粗选、两次扫选、七次精选）。

1）破碎筛分工艺流程的设计

碎矿采用两段一闭路破碎筛分流程。粗碎为PE400×600 颚式碎机一台，细碎选用 PYS-D1205 圆锥破碎机一台。筛分作业选用 2YA-1020 圆振动筛一台。最终破碎产品粒度为 0-12mm ，筛孔尺寸 10mm。

原矿给矿粒度≤350mm ，粗碎最大排矿粒度 100mm ，粗碎产品经 1#胶带输送机给入 2YA-1020 圆振动筛，筛上产品经 2#胶带输送机给入 PYS-D1205 圆锥破碎机（细碎）继续破碎 PYS-D1205 圆锥破碎机（细碎），细碎最大排矿粒度 30mm ，其产品与 PE400×600 颚式碎机产品共同经 1#胶带输送机输送至 2YA-1020 圆振动筛，筛下产品经 3#胶带输送机输送至粉矿仓

2）磨矿分级工艺流程的设计

磨矿作业为一段闭路磨矿流程，磨矿作业给矿最大粒度为 0-12mm，球磨机排矿给入螺旋分级机，螺旋分级机溢流细度为-200  目 占 75% ，螺旋分级机沉砂返回球磨机进行再磨矿，螺旋分级机溢流进入搅拌槽，经加药搅拌后进入粗选作业

3）选别流程的设计

螺旋分级机溢流进入浮选前调浆桶，采用一次粗选、两次扫选、七次精选中矿顺序返回的浮选工艺流程。为确保浮选指标、给药量稳定等问题，在浮选设计了自动给药工艺。粗选、扫选、精选均采用 SF-2.8 浮选机。

4）产品脱水流程的设计

精矿产品脱水作业为二段脱水，分别经浓缩、过滤后成为最终精矿产品，过滤机的滤液作为选厂循环水使用，最终精矿水分小于 12%。尾矿脱水作业为三段脱水，经浓缩、筛分、过滤后成为最终尾矿产品，过滤机的滤液作为选厂循环水使用，尾矿干排至尾矿临时堆场再统一进行采空区充填处理。

#### 4.13.1.3  排污节点

根据排污特征分析，确定项目主要污染源排污点见表 4.13-4。

表 4.13-4  主要污染源及排污点一览表

| 时期/类别 |  | 产污 环节 | 污染源 | 污染物 | 产生 规律 | 污染因子 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 开挖 基建平台、截排 水沟建设、 | 施工场地 | 炮烟 | 间歇性 | NOx | 井 15m 排气筒排放 |
|  | 废水 |  | 施工场地 | 施工废水、生活污水 | 间歇性 | pH 、COD 、BOD5、 SS 、NH3-N | 施工废水回用不外排；生活污水进入临时防渗储池，定期运至内 |

|  |  | 相关构筑物建设 |  |  |  |  | 蒙古锡林郭勒盟 苏尼特右旗赛汉 塔拉镇污水处理 厂处理处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固废 |  | 施工场地 | 剥离表土、基建 废石、建筑垃圾、 生活垃圾 | 间歇性 | / | 合理处置 |
|  | 噪声 |  | 施工设备 | 噪声 | 间歇性 | 噪声 | 影响场地周围声环境 |
| 运营期 | 废气 | 采矿作业 | 堆场装卸、风蚀 | 扬尘 | 连续性 | 颗粒物 | 无组织排放 |
|  |  |  | 车辆机械尾气 | 机械尾气 | 间歇性 | NOx 、CO 、HC |  |
|  |  |  | 车辆运输 | 扬尘 | 间歇性 | 颗粒物 |  |
|  |  |  | 矿井通风 | 炮烟 | 连续性 | NOx | 经 1 根 15m 高排气筒有组织排放 |
|  |  | 选矿 作业 | 破碎、筛分、粉料仓等设备 | 颗粒物、氟化物 | 连续性 | 颗粒物、氟化物 | 经 1 根 15m 高排气筒有组织排放 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟 | 间歇性 | 油烟 | 高于屋顶专用烟道排放 |
|  | 废水 | 采矿 作业 | 井下开采 | 矿井涌水 | 间歇性 | pH 、COD 、SS | 沉淀后全部回用 |
|  |  | 选矿作业 | 精矿、尾矿浓缩过滤 | 选矿工艺废水 | 连续性 | pH 、COD 、SS 、氟化物 | 混凝沉淀后全部回用 |
|  |  |  | 地面冲洗 | 车间地面冲洗废水 | 间歇性 | pH 、COD 、SS 、氟化物 |  |
|  |  | 办公生活 | 生活设施 | 生活污水 | 间歇性 | pH 、COD 、BOD5、 SS、NH3-N、动植物 油 | 生活污水与经隔 油池处理后的食 堂废水排入厂区 防渗储池内，定 期运至内蒙古锡 林郭勒盟苏尼特 右旗赛汉塔拉镇 污水处理厂处理 处理 |
|  |  |  | 食堂 | 食堂废水 | 间歇性 |  |  |
|  | 噪声 | 设备 运行 | 爆破、选矿设备、风机、泵等 | 噪声 | 连续性 | 噪声 | 影响项目区场界声环境 |
|  |  | 运输 | 车辆 | 噪声 | 间歇性 | 噪声 | 影响道路两侧声环境 |
|  | 固体废物 | 采矿 作业 | 井下开凿 | 采矿废石 | 间歇性 | / | 回填井下采空区 |
|  |  | 选矿作业 | 废气处理 | 布袋除尘灰 | 连续性 | / | 回用生产 |
|  |  |  |  | 废布袋 | 间歇性 | / | 厂家回收处理 |
|  |  |  | 设备维修 | 含油抹布及劳保 用品、废机油及 废油桶 | 间歇性 | / | 定期交有资质单位处理 |
|  |  |  | 尾矿压滤 | 废矿 | 间歇性 | / | 经压滤脱水后临时堆存在选矿车间尾砂池内，优先回填井下采空区，剩余外送做建筑用砂材料 |

|  |  |  | 地表高位水池、回水池 | 污泥 | 间歇性 | / | 产生的污泥直接 返回选矿工序作 原料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公生活 | 生活设施 | 生活垃圾 | 间歇性 | / | 环卫处理 |
|  |  |  | 食堂 | 餐厨垃圾（含废 油脂） | 间歇性 | / | 定期交有资质单位处理 |

### 4.13.2  污染物产生及排放情况

#### 4.13.2.1  施工期污染分析

项目施工期主要工程为开挖采矿平台、工业场地建设、排水沟及沉淀池等；主要建设内容为开挖井下采矿工作平台，工业广场的建设、在各井口附近开挖水泥截排水沟及时将雨水分流，在各堆场两侧修建截排水沟，在矿区道路两侧开挖排水沟等。施工过程会产生少量废水、废气和固体废物，施工期影响会随着施工期结束而消失。

（1）废水

① 施工废水

施工机械车轮冲洗将产生少量冲洗废水，主要污染物为 COD  、SS  。参考《公路环境保 护设计规范》（JTJ/T006-96），施工场地车辆冲洗水平均约为 0.08m3/辆•次。预计本项目施工车辆最大时为 20 台，每台每天冲洗两次，冲洗废水产生量约3.2m3/d  ，即 1728m3/施工期（以施工期 540 天计），经沉淀处理后上清液用于场地洒水降尘，不外排，对地表水环境不会产生明显影响，对周围水环境影响较小。

② 生活污水

施工人员按最大时人数 50 人计算，基建期为 1.5 年。人均用水指标为60L/人•d计，生活污水按用水量的 80％计，则该项目施工期产生的生活污水共 1296m3/  施工期（2.4m3/d）。项目施工人员生活污水主要污染物为 COD、BOD5 、SS、NH3-N 等，施工方提前建好临时防渗储池处理施工期生活污水，临时防渗储池需做好防渗处理，生活污水排入防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理。

综上所述，在采取合理施工期水污染防治措施后，项目施工期废水污染程度较小，施工结束后，大部分影响可消除，不会对周边地表水环境产生明显影响。

（2）废气

项目施工期对环境空气产生影响的作业环节有：巷道掘进和爆破炮烟、材料堆

放运输和装卸、场地平整，以及施工机械、车辆排放的尾气，排放的主要污染物为总悬浮颗粒物（TSP）、二氧化硫（SO2 ）、氮氧化物（NOx ）、一氧化碳（CO）、烃类（HC）等。

① 巷道掘进和爆破炮烟

施工期井巷掘进、施工爆破以及井下采矿平台的建设会产生少量废气， 由于主要在地下进行，炸药使用量较小，施工作业时间短，产生污染物较小，主要以氮氧化物（NOx ）、粉尘为主，通过在井巷掘进和爆破作业时对作业面采用雾炮喷淋等措施，不会对大气环境造成明显影响。

② 施工粉尘

施工粉尘是施工期间一个重要污染源，其产生量及其对周边环境及人群产生影响程度和范围与施工现场的土质和天气、施工设备机械化程度、施工作业方式、施工管理水平、施工季节、土石方量、路面状况、运输方式等因素密切相关，其排放呈间歇、不定量、无组织排放，其中主要污染因子为颗粒物（TSP）。项目施工期粉尘主要包括以下几个方面：工地材料的堆放，随风造成的扬尘污染及运输车辆造成的粉尘；建筑材料（砂石等）的无遮盖、超量运输洒漏、粗放式卸料、用料造成的扬尘。施工扬尘污染源多为分散排放源，其排放口距离地面高度低，其排放将会在施工区域及周边附近区域形成局部污染，若其未经充分扩散稀释就进入地面呼吸层就会对现场施工人员工作环境和健康产生一定影响。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》针对整个工地可采取总体估算法进行计算，计算方法如公式 4.13-1 、公式 4.13-2：

WCi  = ECi  × AC  × T         （公式 4.13- 1）

ECi  = 2.69× 10—4  ×（1—η)    （公式 4.13-2）

式中：WCi   —— 为施工扬尘源中 PMi  总排放量，t/施工期。

ECi   —— 为整个施工工地 PMi  的平均排放系数，t/（m2•月）。

AC   —— 为施工区域面积，m2。

T  —— 为工地的施工月份数，一般按施工天数/30 计算。

η  —— 为污染控制技术对扬尘的去除效率，% ，取 80%。

经计算，本项目施工期施工扬尘产生量为 52.242t 。施工单位在采取对路面及厂区、堆场进行洒水降尘、覆盖防尘网防尘布、设置围挡等措施，在不同的风速和稳

定度下，施工扬尘的浓度贡献值也会大幅下降。

② 施工机械及车辆排放尾气

施工过程中需要使用挖掘机、推土机等大型机械设备；建筑材料运输过程中使用各种大型机动车辆，这些设备和车辆均使用柴油发动机或使用柴油发电机临时供电，因此，施工机械及车辆等因燃油产生的二氧化硫（SO2    ）、氮氧化物（NOx ）、一氧化碳（CO）、烃类（HC）等污染物对大气环境也可能存在一定影响。施工机械及车辆尾气的污染物排放量不大，污染源较分散且为流动性，表现为局部和间歇性。结合当地环境空气质量现状较好、空气流通性较好，周边植被较多，有利于污染物质的扩散及植物吸收等因素综合分析 总体上对区域空气质量的影响不明显。

（3）噪声

施工期噪声污染源主要是施工机械、施工作业噪声和运输车辆，对声环境影响最大的是机械噪声，单体声级一般均在 80dB（A）以上 ，其中声级最大的是电钻，声级达 110dB（A）；另外也有一定的施工作业噪声，主要是一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，其排放具有间歇、阵发、流动等特性。据调查，本项目施工期间主要噪声源产生的噪声强度见表 4.13-5。

表 4.13-5  施工期主要噪声源产生的噪声强度一览表

| 噪声源 | 挖掘机 | 推土机 | 运输车辆 | 电钻 | 装载机 | 切割机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声强度 dB（A） | 85-100 | 85-100 | 80-95 | 90-110 | 85-100 | 85-100 |

（4）固废

项目施工期产生的固废主要为施工废石、剥离表土、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

① 建筑垃圾

施工垃圾主要是施工过程产生建筑垃圾及剩余建筑材料等，建筑垃圾集中收集后统一 运至当地建筑垃圾填埋场处理，对周边环境卫生和景观及人群产生影响较小。

② 生活垃圾

施工人员生活垃圾收集至垃圾箱后，委托环卫部门处理。本项目施工人员最大按 50 人计算，本项目设置施工营地，施工人员驻场建设，参考《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中我国目前城市人均生活垃圾为 0.8-1.5kg/（人•d）进行取值，项 目施工期生活垃圾产生量按 1.5kg 人•d  计，则项目施工期垃圾产生量为 0.075t/d ，产生总量为 40.5t（施工期按 540 天计）。

（3）施工废石及剥离表土

本项目进行井巷掘进产生基建废石约 5400m3 ，用于井下回填空区。

项目进行工业广场、矿区道路、办公生活区建设进行表土剥离，剥离表土平均厚度为 0.30m ，拟剥离面积为 42024m2 ，共剥离表土量为 12607.2m3 ，将剥离的表土用于基建期结束后场地平整覆土（回填量为 3967.2m3 ），余下的表土堆存于表土堆场中用于闭矿期后的矿山环境恢复治理。基建产生土石方挖方量 25214.4m3 ，回填量25214.4m3 ，无余方。因此，各类固废处理措施可行，去向明确，不会对环境造成二次污染。

（5）生态

本项目永久占地范围内土地利用现状为天然牧草地和农村道路，施工期临时占地均位于永久占地内， 占用的草地将遭到破坏，地面植被也将不复存在，地面形态也将发生改变，对周边生态环境造成一定影响。

① 对水土流失的影响

项目建设期活动将破坏占地范围内的少量地表植被，造成地面、坡面裸露，使得水土 流失加剧。主井和通风井的建设占用地面，减少少量植被面积，压坏土壤结构，使土壤板结，透气性和保水性变差，不利于植物的生长发育，施工活动对土壤层次、结构、性质、肥力等破坏，在雨季时将会加剧水土流失，对生态环境造成一定的影响。

② 对植被的影响

施工期植被破坏主要表现为开采主井、通风井、选矿场等工业广场及其附属设施和办公生活区、道路建设的压占破坏。

工程永久占地对地表植被的清除会对植被产生影响。永久占地造成原有植被生态功能丧失，植被生物量损失，为直接的、不可逆的影响。从占用植被的重要性来看，占用的植被主要以天然牧草地为主，对评价区植物物种多样性影响不大；此外，永久占地植被可通过工程本身绿化得到一定程度的补偿。

综上所述，项目建设占地及施工行为不可避免对评价区植被造成一定破坏，但项目占用草地面积较小， 占用植被以天然母草生地为主。因此，项目建设对评价区植物物种多样性影响不大，不会导致评价区植物物种多样性的降低。项目区属于北温带大陆性季风气候， 自然环境稳定，适合植物的生长，永久占地可以通过绿化得到一定补偿。

根据现场踏勘资料收集和咨询当地相关部门，项目永久占地范围周边无自然保护区、风景名胜区、地质公园、文物古迹和文化遗产地等特殊及重要生态环境敏感区分布；项目区域不涉及基本农田；项目不涉及基本草原，项目工程占用植被均为天然牧草地，有极强的恢复能力，对区域植被的稳定性和环境服务能力影响的范围较小、程度不大，不会导致区域植被类型消失。

④ 对动物的影响

根据生态现状调查，项目评价区无野生重点保护动物的天然集中生境（栖息地）分布，不属野生动物集中分布区，无大型哺乳类动物通道分布。该区域野生动物现存数量不多，动物种类组成比较简单，均为小型常见种类，相对常见的多为已适应人类活动影响的常见物种如哺乳类动物主要为鼠、青蛙等，爬行类主要为蛇类等。

工程施工期间施工占地和施工行为对动物的影响表现为生境的占用、生境破坏和活动的干扰，施工活动车辆和人群往来所带来的各种噪声，对生活在周围地区的动物会产生不利影响。预计在施工期间，附近的部分动物因不能忍受噪声干扰而向远离施工区的方向迁移，这对动物分布产生一定影响，从而使施工区四周地带动物种类和数量减少，使区域动物多样性降低。但周边地区相同生境较多，动物可迁往附近未受干扰区域，这种不利影响是暂时的，一旦施工结束，大部分区域可以恢复到原来分布状况。

⑤ 对自然景观的影响

项目施工期对景观与视觉环境的影响主要为负面的影响。施工场地的开挖、各类施工机械运转、施工建材堆放等，施工期出入工地的运输车辆带出或散落的泥土使工地周围道 路的尘土飞扬，都会对景观与视觉环境造成不良影响。根据对建筑施工队的调查，只要建筑施工队加强管理，采取有效的污染控制措施，如监理工地围墙、控制运输车辆装载量、及时清洗进出工地的车辆和清扫散落的泥土等，文明施工，施工带来的影响是可承受的。

综上所述，项目施工期影响是短时间的，随着施工结束而停止，在合理安排作业时间，加强施工管理，认真落实施工期污染防治措施的情况下，项目施工对环境影响可有效控制在施工区及附近小范围内，对区域总体环境影响较小。

#### 4.13.2.2  运营期污染分析

（1）废水

项目生产运行过程中产生的废水包括生活污水、食堂废水、矿井涌水及选矿废

水（包括选矿工艺废水和车间地面冲洗废水）。根据前述给排水章节分析结果，各类废水产生情况分析如下。

① 生活污水

生活污水产生量为 6.432m3/d（1929.6m3/a），主要污染物为 pH 、COD、BOD5、 SS、NH3-N，各项污染物产生浓度分别为 pH：6-9、COD：250mg/L、BOD5：150mg/L、 SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L。

② 食堂废水

食堂废水产生量为 7.397m3/d（2219.04m3/a），主要污染物为 pH、COD、BOD5、 SS、NH3-N、动植物油，各项污染物产生浓度分别为 pH：6-9、COD：400mg/L、BOD5： 200mg/L 、SS：200mg/L 、NH3-N：25mg/L 、动植物油：300mg/L 。本次采用隔油池（隔油效率 70% 、沉淀效率50%）对食堂废水进行隔油沉淀处理，经隔油池处理后的食堂废水中各项污染物排放浓度及排放量分别为pH：6-9、COD：400mg/L、BOD5： 200mg/L 、SS：100mg/L、NH3-N：25mg/L 、动植物油：90mg/L。

综上，办公生活区废水产生量共 13.829m3/d（4148.64m3/a），经隔油池处理后的食堂废水与生活污水排入防渗储池（100m3 ），混合后废水中各项污染物排放浓度及排放量分别为 pH：6-9；COD：292.9mg/L、1.215t/a；BOD5：164.3mg/L、0.682t/a； SS：171.4mg/L、0.711t/a；NH3-N：25mg/L、0. 104t/a；动植物油：25.7mg/L、0. 107t/a。

② 矿井涌水

根据《< 内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（内自然资储评字﹝2025﹞97 号） 中相关数据：矿区平均涌水量为 Q=1161.79m3/d 。矿井涌水中主要污染物为pH 、COD 、SS ，各项污染物产生浓度分别为 pH：6-9 、COD：15mg/L 、SS：200mg/L 。采矿区矿井涌水经井下水仓沉淀后由泵房集中排至地表高位水池沉淀（沉淀效率 85%）后，回用于采矿井下喷淋、工业广场洒水降尘以及选矿用水，不外排。

③ 选矿废水（选矿工艺废水、地面冲洗废水）

选矿废水主要包括选矿工艺废水及车间地面冲洗废水。根据前文计算，选矿工艺废水产生量约 411.263m3/d（123378.90m3/a），废水进入地表高位水池处理后回用于生产，不外排； 车间地面冲洗废水产生量为 5.491m3/d（1647.36m3/a），废水经车间内排水沟进入地表高位水池处理后回用于生产，不外排；类比《化德县拓福矿业年处理 30 万吨低品位萤石矿综合利用验收报告》，混凝沉淀过程中，氟化物去除

率为 75%、SS 去除率为 85%，经沉淀处理后回水水质为 COD：47mg/L、SS：30mg/L、 NH3-N：1.27mg/L ，氟化物：1.67mg/L。

综上，本项目建成运行后各类废水污染物产生及排放情况见表表 4.13-6。

表 4.13-6  项目废水污染物排放情况一览表

| 污染源 | 废水量m3/a |  | 污染物 |  |  |  |  |  | 处置措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 氟化物 |  |  |
| 生活污 水、食堂 废水 | 4148.64 | 处理后浓度mg/L | 292.9 | 164.3 | 171.4 | 25 | 25.7 | / | 隔油（隔油效率70% 、沉淀效率50%）+ 防渗储池 | 生活污水与经隔油池处理后的食堂废水排入防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理。 |
|  |  | 处理后产生量 t/a | 1.215 | 0.682 | 0.711 | 0.104 | 0.107 | / |  |  |
| 矿井涌水 | 348537.00 | 处理后浓度mg/L | 15 | / | 30 | / | / | / | 高位水池沉淀 （沉淀效率 80%） | 部分矿井涌水经过地表高位水池 沉淀处理后， 回用于采矿井下凿 岩、爆破降尘、各堆场、道路降 尘，剩余部分与选矿废水经回水 池混凝沉淀处理后， 回用于选矿 用水，不外排。 |
|  |  | 处理后产生量 t/a | 5.23 | / | 10.46 | / | / | / |  |  |
| 选矿废水 | 125026.26 | 处理后浓度mg/L | 47 | / | 30 | 1.27 | / | 1.67 | 回水池混凝沉淀 （氟化物去除率 为 75% 、SS 去除 率为 85%） | 经回水池混凝沉淀处理后， 回用 于选矿用水，不外排。 |
|  |  | 处理后产生量 t/a | 5.88 |  | 3.75 | 0.16 | / | 0.21 |  |  |

（2）废气

项目运营期废气主要为井下采矿废气、道路运输扬尘、堆场扬尘、开采机械设备尾气、选矿工艺废气及食堂油烟。项目运营期需采用高标号柴油燃料，需使用符合国家标准且尾气排放达标的挖掘机及铲车等机械设备，其产生燃油废气排放量较小，周围露天环境有利于废气扩散，同时在项目区周围种植有抗污染强植物，通过植物对各种污染物的吸收和代谢作用，能减轻对环境的污染，对周围环境影响较小。

① 井下采矿废气

本项目地下开采矿山，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中  1099 其他未列明非金属矿采选行业系数手册要求地下开采的产物系数参考系数表中硅藻土系数可知，项目开采过程中无废气产生，但本项目在井下开采过程中需要使用炸药和雷管进行爆破，故井下采矿工程产生的废气主要为爆破过程中释放的含 CO、 NOx 等有害气体的爆破炮烟。

工业炸药爆炸后将主要产生 NO、NO2 和水蒸汽等。参照《工程爆破中大气污染物的形成机理及控制》中对爆破污染物的研究，2#岩石乳化炸药爆炸产生的 NOx 为14.6g/kg 。项目年开采矿石年炸药消耗量为 133.2t/a  ，计算得爆破废气中 NOx 产生量为 1.945t/a  ，爆破后立即采取局部强制通风， 由通风井排出，并在井下定期使用喷水雾炮进行喷淋。

② 道路运输扬尘

项目矿石采用载重汽车装车运输，汽车在矿区道路上行驶时会产生一定量扬尘。汽车运输时产生的扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等有关。根据生态环境部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等 5 项技术指南的公告（公告 2014 年第 92 号） 中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》计算污染源。道路扬尘源排放量计算方法如公式 4.13-3：

WRi  = ERi  × LR  × NR               （公式 4.13-3）

式中：WRi   —— 道路扬尘源中颗粒物 PMi  的总排放量，t/a；

NR   —— 一定时期内车辆在该路段上的平均车流量，项目取 4200 辆/a； nr   —— 不起尘天数，一年中降雨量大于 0.25mm/d  的天数。取 90d；

LR   —— 道路长度，km ，矿区道路约 2.7km ，为未铺装道路；

ERi   —— 道路扬尘源中 PMi    平均排放系数（g/km·辆）；通过下述公式

求得；

项目矿山道路为碎石路面，按照未铺装道路计算。对于未铺装道路，扬尘排放系数计 算公式如公式 4.13-4：

EUPi               （公式 4.13-4）

式中：EUpi   —— 未铺装道路扬尘中 PMi 排放系数，g/km；

ki   —— 产生的扬尘中 PMi  的粒度乘数，其与系数 a  、b 的取值见《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，TSP  粒度乘数为 1691.4，a取 0.3 ，b 取 0.3；

s  —— 道路表面有效积尘率，%  ，非铺装道路，其路面有效积尘率平均为 53%； v  —— 平均车速，km/h ，项目车辆限速 20km/h；

M  —— 道路积尘含水率，%   ，干燥路面积尘含水率 M= 1.5；

η  —— 污染控制技术对扬尘的控制效率，%；常用的未铺装道路扬尘控制措施的控制效率见《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，多种措施同时开展的，取控制效率最大值，本次取 66%。

矿区进场道路通过定期洒水，车辆运输过程中严格限制超载，减速慢行，经计算，道路运输扬尘排放量为 0.235t/a。

③ 堆场扬尘

堆场的扬尘源排放量是装卸引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，其扬尘量采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》 中堆场扬尘源排放量的计算方式进行计算：

堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如公式 4.13-5：

WY  Eh  × GYi  × 10-3  + Ew  × AY  × 10-3                （公式 4.13-5）

式中：Wy   —— 堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh   —— 堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，计算方法见公式

4.13-6 ，kg/t；

m  —— 每年料堆物料装卸总次数，次；

GYi   —— 第 i 次装卸过程的物料装卸量，t；

Ew   —— 料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m² ;

AY   —— 料堆表面积，m²  。

装卸物料过程扬尘排放系数的估算公式见公式 4.13-6：

Eh  = ki              （公式 4. 13-6）计算参数：Eh   —— 堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

ki   —— 物料的粒度乘数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指

南（试行）》，本次取 TSP=0.74；

u  —— 地面平均风速，根据项目所在地区气象资料取 4. 1m/s；

M  —— 物料含水率，1%；

η  —— 污染控制技术对扬尘的去除效率，项目堆场采用素混凝土地面、全封闭彩钢结构建设，并在装卸过程采取洒水降尘的控制措施，取值 90%。

由于本项目堆场采用素混凝土地面、全封闭彩钢结构建设，故堆场因风蚀产生的扬尘产生量较低，约等于 0

表土堆存的扬尘量采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》 中土壤扬尘源排放量的计算方式进行计算，计算公式如公式 4.13-7 至 4.13-10：

WSi  = ESi  × AS               （公式 4.13-7）

ESi  = Di  × C × (1-η )×10-4                （公式 4.13-8） Di  = ki  × I we  × f × L × V         （公式 4.13-9）

C          （公式 4.13- 10）

式中：Wsi   —— 土壤扬尘中PM（空气动力学粒径在 0-iμm   间的颗粒物，下同）

总排放量，t/a；

Esi   —— 土壤扬尘源的 PMi 排放系数，t/（m2   ·a）；

As   —— 土壤扬尘源的面积，m2；

Di   —— PMi  的起尘因子，t/（104m2   ·a）；

C  —— 气候因子，表征气象因素对土壤扬尘的影响；

η  —— 污染控制技术对扬尘的去除效率，% ，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中取 75%；

ki   —— PMi 在土壤扬尘中的百分含量，推荐值 TSP 为 1；

Iwe   —— 土壤风蚀指数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》取 490；

f —— 地面粗糙因子，取值为 0.5；

L —— 无屏蔽宽度因子，即没有明显的阻挡物（如建筑物或者高大的树木）的最大范围。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中要求取 L=0.7；

V  —— 植被覆盖因子，是指裸露土壤面积占总计算面积的比例，计算公式如公式 4.13-11；

裸露土壤面积

V =   总计算面积     （公式 4. 13-11）

u  —— 年平均风速，m/s。

PE  —— 桑氏威特降水-蒸发指数，计算公式如公式 4.13-12： PE          （公式 4. 13-12）

p  —— 年降水量（mm）；

Ta  —— 年平均温度 (℃)

本项目堆场主要为原矿堆场、尾矿临时堆场、成品库、临时废石场，上述公式所需计算参数及计算结果见表 4.13-7。

表 4.13-7  本项目堆场扬尘计算情况一览表

| 参数 | 原矿堆场 | 尾矿临时堆场 | 成品库 | 堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料装卸总次数（次） | 2000 | 1280 | 720 | / |
| 装卸过程的物料装卸量（t） | 50 | 50 | 50 | / |
| 料堆表面积（m2） | 1600 | 2100 | 1400 | 1440 |
| 颗粒物总排放量（t/a） | 1.763 | 0.630 | 0.519 | 0.008 |

④ 选矿工艺粉尘

本项目选矿采用湿法选矿，矿工艺流程为粗碎、细碎、筛分、一段磨矿（磨矿细度-200 目 占 75%）、一次粗选、二次扫选、七次精选、过滤脱水，根据选矿工艺流程可知，本项目采用湿法选矿工艺，在磨矿、浮选过程需要加入大量水，故磨矿、

浮选、脱水等过程基本无粉尘产生；而矿工艺粉尘主要来源于粗碎车间、细碎车间、筛分车间及粉料仓进行物料运输、破碎、筛分等过程产生的。破碎及筛分工段的生产设备、粉料仓以及物料运输的皮带廊道进行全封闭建设，并在废气产生处分别设置集气罩，将废气收集后分别通过布袋除尘器处理后经排气筒排放。

A 、粗碎车间

本项目粗碎车间产生粉尘的主要工序为矿石上料、卸料等物料转运工序以及矿石粗碎工序，其中矿石粗碎产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》 中的破碎工序破碎粉尘产生系数 0.25kg/t（碎料）；矿石物料转运工序产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章粒料加工厂 ”中“逸散尘排放因子-碎石 ”在无控制措施情况下颗粒的上料、卸料过程粉尘产生系数为0.0207kg/t（矿石料）。本项目粗碎车间破碎萤石原矿总量为 10 万 t/a，年工作 4800h，由表 3.5-2 可知萤石原矿 CaF2  品位为 40.70% 。故本项目粗碎车间产生粉尘总量为27.070t/a，其中氟化物为 11.017t/a、粉尘颗粒物 16.053t/a。产生的粉尘由集气罩集气（集气效率为90%），经风量为 5500m3/h 的风机沿通风管道引至布袋除尘器（除尘效率为98%）处理后，由 15m 高排气筒排放；未经收集的粉尘经过密闭厂房封闭、大气沉降后通过通风口无组织逸散。

综上所述本项目粗碎车间有组织氟化物排放浓度为 7.512mg/m3 ，排放速率为0.041kg/h ，排放量为 0. 198t/a；有组织粉尘颗粒物排放浓度为 10.945mg/m3 ，排放速率为 0.060kg/h ，排放量为 0.289t/a；无组织氟化物排放量为 0.386t/a ，无组织粉尘颗粒物排放量为 0.562t/a。

B 、细碎车间

本项目细碎车间产生粉尘的主要工序为矿石上料、卸料等物料转运工序以及矿石细碎工序，其中矿石细碎产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》 中的破碎工序破碎粉尘产生系数 0.25kg/t（碎料）；矿石物料转运工序产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章粒料加工厂 ”中“逸散尘排放因子-碎石 ”在无控制措施情况下颗粒的上料、卸料过程粉尘产生系数为0.0207kg/t（矿石料）。本项目细碎车间破碎萤石矿总量为 10 万 t/a ，年工作 4800h，由表 3.5-2 可知萤石原矿 CaF2  品位为 40.70% 。故本项目细碎车间产生粉尘总量为27.070t/a，其中氟化物为 11.017t/a、粉尘颗粒物 16.053t/a。产生的粉尘由集气罩集气（集气效率为90%），经风量为 7000m3/h 的风机沿通风管道引至布袋除尘器（除尘

效率为98%）处理后，由 15m 高排气筒排放；未经收集的粉尘经过密闭厂房封闭、大气沉降后通过通风口无组织逸散。

综上所述本项目细碎车间有组织氟化物排放浓度为 5.902mg/m3 ，排放速率为0.041kg/h，排放量为 0. 198t/a；有组织粉尘颗粒物排放浓度为 8.600mg/m3，排放速率为 0.060kg/h ，排放量为 0.289t/a；无组织氟化物排放量为 0.386t/a ，无组织粉尘颗粒物排放量为 0.562t/a。

C 、筛分车间

本项目筛分车间产生粉尘的主要工序为矿石上料、卸料等物料转运工序以及矿石筛分工序，其中矿石筛分产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》 中的筛分工序筛分粉尘产生系数 0.25kg/t（碎料）；矿石物料转运工序产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章粒料加工厂 ”中“逸散尘排放因子-碎石 ”在无控制措施情况下颗粒的上料、卸料过程粉尘产生系数为0.0207kg/t（矿石料）。本项目筛分车间筛分破碎萤石矿总量为 10 万 t/a，年工作 4800h，由表 3.5-2 可知萤石原矿 CaF2  品位为 40.70% 。故本项目筛分车间产生粉尘总量为27.070t/a，其中氟化物为 11.017t/a、粉尘颗粒物 16.053t/a。产生的粉尘由集气罩集气（集气效率为90%），经风量为 6000m3/h 的风机沿通风管道引至布袋除尘器（除尘效率为98%）处理后，由 15m 高排气筒排放；未经收集的粉尘经过密闭厂房封闭、大气沉降后通过通风口无组织逸散。

综上所述本项目筛分车间有组织氟化物排放浓度为 6.886mg/m3 ，排放速率为0.041kg/h ，排放量为 0. 198t/a；有组织粉尘颗粒物排放浓度为 10.033mg/m3 ，排放速率为 0.060kg/h ，排放量为 0.289t/a；无组织氟化物排放量为 0.386t/a ，无组织粉尘颗粒物排放量为 0.562t/a。

D 、粉矿仓

本项目所设置粉矿仓位于筛分车间之后，采取卸料处采取单侧开 口，其余各侧均封闭设置。主要功能为调节采矿、选矿及选矿厂内部各工序作业之间的生产需要，保证选矿厂生产均衡连续地进行，充分发挥设备能力而设置。粉矿仓产生粉尘的主要工序为筛分后矿石上料、卸料等物料转运工序产生的扬尘粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章粒料加工厂 ”中“逸散尘排放因子-碎石 ”在无控制措施情况下颗粒的上料、卸料过程粉尘产生系数为0.0207kg/t（矿石料）。本项目粉料仓暂存、转运萤石矿总量为 10 万 t/a，年工作 4800h，

由表 3.5-2 可知萤石原矿 CaF2  品位为 40.70% 。故本项目筛分车间产生粉尘总量为2.070t/a，其中氟化物为 0.842t/a、粉尘颗粒物 1.228t/a。产生的粉尘由集气罩集气（集气效率为90%），经风量为 6000m3/h 的风机沿通风管道引至布袋除尘器（除尘效率为 98%）处理后，由 15m 高排气筒排放；未经收集的粉尘经过密闭厂房封闭、大气沉降后通过通风口无组织逸散。

综上所述本项 目粉矿仓有组织氟化物排放浓度为 0.632mg/m3 ，排放速率为0.003kg/h，排放量为 0.015t/a；有组织粉尘颗粒物排放浓度为 0.921mg/m3，排放速率为 0.005kg/h ，排放量为 0.022t/a；无组织氟化物排放量为 0.029t/a ，无组织粉尘颗粒物排放量为 0.043t/a。

⑤ 食堂油烟

项目办公生活区设置一个食堂，为项目员工提供早中晚三餐。项目最大用餐员工人数为 134 人。根据《中国居民膳食指南（2016）》推荐每日成年人食用油摄入量为 25-30g ，本项目食用油使用量按 30g/人 ·d  计算，则计算得本项目员工食堂食用油使用量为 1.206t/a 。油烟的产生量通常为食用油用量的 3%，则食堂油烟产生量为 0.036t/a。

项目食堂厨房设置 4 个灶头，单个灶头风机风量按 1500m3/h  计，每顿烧炸工况3 小时计，计算产生浓度为 8.933mg/m3  。本次设计采用油烟净化器对产生的食堂油烟进行收集处理，根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模的标准，油烟净化技术的去除率为75%以上，本次处理效率取 80% 。产生的食堂油烟全部收集进入油烟净化器处理（处理效率以 80%计） ，则食堂油烟排放量为0.007t/a ，排放浓度为 1.787mg/m3 ， 处理后的油烟通过专用烟道引至屋顶排放。

综合以上各废气污染源分析，本项目运营期间废气污染物排放情况见表 4.13-8。

表 4.13-8  项目运营期废气污染物排放统计一览表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 废气量（m3/h） | 污染物产生量和浓度 |  |  | 污染治理设施 | 污染物排放量和浓度 |  |  | 排放口基本情况 | 工作小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生速率 | 产生量 | 处理工艺 | 排放浓度 | 排放速率 | 排放量 |  |  |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |
| 开采爆破 | NOx | 有组织 | 146880.000 | 0.018 | 0.026 | 0. 186 | 爆破后立 即采取局 部强制通风，由通风 井排出，并使用喷水 雾炮进行喷淋 | 0.018 | 0.026 | 0. 186 | DA001 | 7200 |
| 粗破碎车间 | 粉尘 | 有组织 | 5500.000 | 547.245 | 3.010 | 14.447 | 集气罩（效率 90%）+布袋除尘器（处理效率 98%） +15m 排气筒排放； 加强厂房密闭性车间密封性。 | 10.945 | 0.060 | 0.289 | DA002 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 1.605 |  |  |  | 0.562 |  | 4800 |
|  | 氟化物 | 有组织 | 5500.000 | 375.596 | 2.066 | 9.916 |  | 7.512 | 0.041 | 0. 198 | DA002 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 1. 102 |  |  |  | 0.386 |  | 4800 |
| 细破碎车间 | 粉尘 | 有组织 | 7000.000 | 429.978 | 3.010 | 14.447 |  | 8.600 | 0.060 | 0.289 | DA003 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 1.605 |  |  |  | 0.562 |  | 4800 |
|  | 氟化物 | 有组织 | 7000.000 | 295. 111 | 2.066 | 9.916 |  | 5.902 | 0.041 | 0. 198 | DA003 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 1. 102 |  |  |  | 0.386 |  | 4800 |
| 筛分车间 | 粉尘 | 有组织 | 6000.000 | 501.641 | 3.010 | 14.447 |  | 10.033 | 0.060 | 0.289 | DA004 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 1.605 |  |  |  | 0.562 |  | 4800 |
|  | 氟化物 | 有组织 | 6000.000 | 344.297 | 2.066 | 9.916 |  | 6.886 | 0.041 | 0. 198 | DA004 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 1. 102 |  |  |  | 0.386 |  | 4800 |
| 粉矿仓 | 粉尘 | 有组织 | 5000.000 | 46.032 | 0.230 | 1. 105 |  | 0.921 | 0.0046 | 0.022 | DA005 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 0. 123 |  |  |  | 0.043 |  | 4800 |
|  | 氟化物 | 有组织 | 5000.000 | 31.593 | 0. 158 | 0.758 |  | 0.632 | 0.003 | 0.015 | DA005 | 4800 |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 0.084 |  |  |  | 0.029 |  | 4800 |

| 原矿堆场 | 粉尘 | 无组织 |  |  |  | 17.630 | 采用钢结 构厂房进 行封闭设 置三边采 用孔隙率50%的围 挡遮围、定 期洒水降 尘 |  |  | 1.763 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿临时堆场 | 粉尘 | 无组织 |  |  |  | 6.300 |  |  |  | 0.630 |  |  |
| 表土堆场 | 粉尘 | 无组织 |  |  |  | 0.032 |  |  |  | 0.008 |  |  |
| 成品库 | 粉尘 | 无组织 |  |  |  | 5. 190 |  |  |  | 0.519 |  |  |
| 道路 | 粉尘 | 无组织 |  |  |  | 0.694 | 限速 20，洒水降尘 |  |  | 0.236 |  |  |
| 食堂 | 食堂油烟 | 有组织 | 1500.000 | 8.933 | 0.013 | 0.036 | 油烟净化器处理（处理效率以80%计）+油烟通过 专用烟道 引至屋顶排放。 | 1.787 | 0.003 | 0.007 | DA006 | 2700 |

（3）噪声

项目运营期噪声主要来自矿区内部噪声及外部噪声源，内部噪声源包括采矿设备噪声、选矿设备噪声及爆破噪声，外部噪声源包括矿石运输车辆噪声。

① 爆破噪声

项目爆破采用排间微差爆破技术，其单孔炸药爆破量较小，爆破噪声值在 140dB （A）左右，爆破一般在昼间中午时段，爆破时间较短，且在井下进行，晚上不进行爆破工作，爆破噪声属于瞬时噪声，只要合理安排爆破时间，则爆破噪声对周围环境较小基本不会改变区域的声环境现状。

② 机械设备噪声

项目采矿时使用机械设备包括凿岩机、空压机、铲运机等，选矿使用设备包括颚式破碎机、圆锥破碎机等，以上机械设备噪声声压级一般在 85-110dB（A）之间。因项目为萤石矿采选项目，采矿工作为室外及地下活动，选矿工作为室内活动，故项目运营期各机械设备噪声源强详见表 4.13-9。

表 4.13-9  运营期各设备噪声源强一览表

| 序号 | 声源名称 | 数量/台 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强/dB（A） | 放置位置 | 控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 主井提升机 | 1 | 20 | 66.42 | 1 | 90 | 主井 | 选取低噪设备，采取基础减 振、厂房隔声，泵类安装消 声器隔声罩等措施；空压机 进气口消声、润滑零件、基 础减振、建筑隔声； | 昼/夜间 |
| 2 | 颚式破碎机 | 1 | 102 | 80 | 1 | 75 | 粗破碎车间 |  | 昼/夜间 |
| 3 | 圆锥破碎机 | 1 | 137 | 80 | 1 | 75 | 细破碎车间 |  | 昼/夜间 |
| 4 | 圆振动筛 | 1 | 168 | 83 | 1 | 100 | 筛分车间 |  | 昼/夜间 |
| 5 | 电机振动给矿机 | 1 | 96 | 80 | 1 | 75 | 粗破碎车间 |  | 昼/夜间 |
| 6 | 电机振动给矿机 | 1 | 132 | 79 | 1 | 75 | 细破碎车间 |  | 昼/夜间 |
| 7 | 格子型球磨机 | 1 | 232 | 78 | 1 | 100 | 磨浮车间 |  | 昼/夜间 |
| 8 | 单螺旋沉没式分级机 | 1 | 232 | 70 | 1 | 85 | 磨浮车间 |  | 昼/夜间 |
| 9 | 渣浆泵 |  |  |  |  |  | 磨浮车间 |  | 昼/夜间 |
| 9. 1 | 渣浆泵 1 | 1 | 237 | 44 | 0.2 | 75 | 磨浮车间 |  | 昼/夜间 |
| 9.2 | 渣浆泵 2 | 1 | 239 | 44 | 0.2 | 75 | 磨浮车间 |  | 昼/夜间 |
| 10 | 高效搅拌槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 1 | 高效搅拌槽 1 | 1 | 231 | 57 | 1 | 75 | 磨浮车间 |  | 昼/夜间 |
| 10.2 | 高效搅拌槽 2 | 1 | 231 | 55 | 1 | 75 | 磨浮车间 |  | 昼/夜间 |
| 11 | 浮选机 | 39 | 234-244 | 46-79 | 1 | 80 | 磨浮车间 |  | 昼/夜间 |
| 12 | 渣浆泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1 | 渣浆泵 1 | 1 | 254 | 49 | 0.2 | 75 | 精矿过滤车间 |  | 昼/夜间 |
| 12.2 | 渣浆泵 2 | 1 | 256 | 49 | 0.2 | 75 | 精矿过滤车间 |  | 昼/夜间 |
| 13 | 中心传动浓缩机 | 1 | 260 | 71 | 1 | 70 | 浓缩车间 |  | 昼/夜间 |
| 14 | 真空过滤机 | 1 | 261 | 48 | 1 | 65 | 精矿过滤车间 |  | 昼/夜间 |
| 15 | 真空过滤机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1 | 真空过滤机 1 | 1 | 216 | 50 | 1 | 65 | 尾矿过滤车间 |  | 昼/夜间 |
| 15.2 | 真空过滤机 2 | 1 | 218 | 50 | 1 | 65 | 尾矿过滤车间 |  | 昼/夜间 |
| 16 | 渣浆泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 1 | 渣浆泵 | 1 | 215 | 42 | 0.2 | 75 | 尾矿过滤车间 |  | 昼/夜间 |
| 16.2 | 渣浆泵 | 1 | 217 | 42 | 0.2 | 75 | 尾矿过滤车间 |  | 昼/夜间 |
| 17 | 胶泵 | 1 | 265 | 51 | 0.2 | 80 | 精矿过滤车间 |  | 昼/夜间 |

| 序号 | 声源名称 | 数量/台 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强/dB（A） | 放置位置 | 控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 18 | 胶泵 | 1 | 223 | 47 | 0.2 | 80 | 尾矿过滤车间 |  | 昼/夜间 |
| 19 | 中心传动浓缩机 | 1 | 260 | 62 | 1 | 70 | 浓缩车间 |  | 昼/夜间 |
| 20 | 高频振动细筛 | 1 | 174 | 80 | 1 | 100 | 筛分车间 |  | 昼/夜间 |
| 21 | 旋风除尘器 | 1 | 107 | 83 | 1.5 | 85 | 粗破碎车间 |  | 昼/夜间 |
| 22 | 旋风除尘器 | 1 | 143 | 84 | 1.5 | 85 | 细破碎车间 |  | 昼/夜间 |
| 23 | 旋风除尘器 | 1 | 206 | 82 | 1.5 | 85 | 粉矿仓 |  | 昼/夜间 |
| 24 | 旋风除尘器 | 1 | 182 | 84 | 1.5 | 85 | 筛分车间 |  | 昼/夜间 |
| 25 | 风机 | 1 | 107 | 79 | 1 | 90 | 粗破碎车间 |  | 昼/夜间 |
| 26 | 风机 | 1 | 142 | 80 | 1 | 90 | 细破碎车间 |  | 昼/夜间 |
| 27 | 风机 | 1 | 204 | 78 | 1 | 90 | 粉矿仓 |  | 昼/夜间 |
| 28 | 风机 | 1 | 183 | 79 | 1 | 90 | 筛分车间 |  | 昼/夜间 |
| 29 | 1 号皮带 | 1 | 119 | 80 | 1 | 70 | 粗碎-细碎 |  | 昼/夜间 |
| 30 | 2 号皮带 | 1 | 155 | 82 | 1 | 70 | 细碎-筛分 |  | 昼/夜间 |
| 31 | 3 号皮带 | 1 | 192 | 80 | 1 | 70 | 筛分-粉矿仓 |  | 昼/夜间 |
| 32 | 4 号皮带 | 1 | 219 | 80 | 1 | 70 | 粉矿仓-磨浮 |  | 昼/夜间 |
| 33 | 5 号皮带 | 1 | 247 | 66 | 1 | 70 | 磨浮车间内 |  | 昼/夜间 |
| 34 | 6 号皮带 | 1 | 247 | 56 | 1 | 70 | 磨浮车间内 |  | 昼/夜间 |
| 35 | 回水泵 | 1 | 240 | 52 | 0.2 | 75 | 回水池 |  | 昼/夜间 |
| 36 | 清水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. 1 | 清水泵 1 | 1 | 227 | 53 | 0.2 | 75 | 蓄水池 |  | 昼/夜间 |
| 36.2 | 清水泵 2 | 1 | 229 | 53 | 0.2 | 75 | 蓄水池 |  | 昼/夜间 |
| 36.3 | 清水泵 3 | 1 | 227 | 51 | 0.2 | 75 | 蓄水池 |  | 昼/夜间 |
| 37 | 渣浆泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 1 | 渣浆泵 1 | 1 | 155 | 33 | 0.2 | 75 | 充填站 |  | 昼/夜间 |
| 37.2 | 渣浆泵 2 | 1 | 157 | 33 | 0.2 | 75 | 充填站 |  | 昼/夜间 |
| 38 | 料仓振动器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. 1 | 料仓振动器 | 1 | 145 | 37 | 0.5 | 75 | 充填站 |  | 昼/夜间 |
| 38.2 | 料仓振动器 | 1 | 147 | 37 | 0.5 | 75 | 充填站 |  | 昼/夜间 |

| 序号 | 声源名称 | 数量/台 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强/dB（A） | 放置位置 | 控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 39 | 无硫化接头环形皮带 | 1 | 146 | 30 | 1 | 40 | 充填站 |  | 昼/夜间 |
| 40 | 清水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. 1 | 清水泵 | 1 | 162 | 38 | 0.2 | 75 | 充填站 |  | 昼/夜间 |
| 40.2 | 清水泵 | 1 | 164 | 38 | 0.2 | 75 | 充填站 |  | 昼/夜间 |
| 41 | 空压机 | 1 | 150 | 20 | 1 | 85 | 充填站 |  | 昼/夜间 |

（4）固废

项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾及餐厨垃圾（含废油脂），一般工业固体废物为采矿废石、选矿废石、污泥、尾砂、布袋除尘灰、废布袋、废钢球、废衬板及废筛网；危险废物主要为含油抹布及劳保用品、废机油及废油桶。

各类固废产生情况核算如下。

① 员工生活垃圾、餐厨垃圾（含废油脂）

项目劳动定员 134 人 ，人均生活垃圾按每人 0.5kg/d 计，生活垃圾年产生量为17.55t/a，设置垃圾收集桶，定期交环卫部门处理；餐厨垃圾（含废油脂）产生按 0.3kg/人 ·d 计，则餐厨垃圾（含废油脂）产生量约为 10.53t/a ，集中密闭桶装收集，交由有资质的单位处理。

② 一般工业固体废物

A 、采矿废石

根据《国家危险废物名录》（2025版），本项目产生的废石不属于规定的危险废物。另外根据“2.6.2.4 章节 ”可知，本项目产生的废石属于第 I 类一般工业固体废物。

根据开发方案可知，项目废石年产生量约 1.08 万 t ，废石不出坑，直接充填至井下空区。

B 、污泥

项目运营期回水池及高位水池会产生一定量的沉淀污泥，根据前文工程分析，高位水池沉淀效率取 80% ， 回水池混凝沉淀效率为 85% ，则沉淀池污泥产生量约63.09t/a ，高位水池、回水池污泥采用机械排泥方式，各沉淀池产生的污泥直接返回选矿工序作原料。

C 、尾矿

项目尾矿采用干排方式，根据开发方案，尾砂产生量约 6.249 万 t/a ，根据《国家危 险废物名录》（2025  版），本项目产生的尾砂不属于规定的危险废物。另外根据“2.6.2.4 章节 ”可知，本项目产生的尾矿属于第 1 类一般工业固体废物，故产生的尾矿经浓缩过滤脱水（脱水后尾矿含水率约 15%）后临时堆存在尾矿临时堆场内，优先用于回填井下采空区，剩余外售建材生产企业生产建材。

D 、布袋除尘灰、废布袋

根据前文废气源强章节分析，布袋除尘灰产生量约 73.454t/a ，废布袋产生量约6.54t/a ，布袋除尘灰全部返回磨浮工序作原料，废布袋收集后交由厂家回收处理。

③ 危险废物

项目机修过程中有含油抹布及劳保用品、废机油及废油桶产生，废机油产生量约 0.5t/a ，废油桶产生量约 0.3t/a ，均为《国家危险废物名录》（2025 年版）中规定的“HW08  废矿物油与含矿物油废物中 900-249-08  其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 ”；含油抹布及劳保用品产生量约 0. 1t/a，为《国家危险废物名录》（2025 年版） 中规定的“HW49  其他废物中 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 ”；废机油均密封桶装、含油抹布及劳保用品密封袋装后 集中暂存于危险废物贮存点内，定期送有危废处理资质的单位进行处理/处置。

项目运营期固体废物的产生情况表见表 4.6-10。

表 4.6-10  项目运营期固体废物产生情况一览表

| 序 号 | 固废名称 | 产生量 t/a | 固废属性 | 固废代码 | 物理性状 | 危险特性 | 贮存方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 17.55 | L | SW64 其他垃圾 900-099-S64 | 固态 | L | 桶密闭收集 | 由环卫 部门处理 |
| 2 | 餐厨 垃 圾（含废 油脂） | 10.53 | L | SW61 餐厨垃圾 900-002-S61 | 固态 | L | 桶密闭收集 | 由有资 质的单 位处理 |
| 3 | 采矿废石 | 1.08 万 | 一般工业固废 | SW59 其他 工业固体废 物 900-099-S59 | 固态 | L | 不出坑，直接充填至井下空区 |  |
| 4 | 污泥 | 63.09 |  | SW07 污泥 900-099-S07 | 固态 | 7 | 直接返回选矿工序作原料 |  |
| 5 | 尾矿 | 6.249 万 |  | SW05 尾矿 081-001-S05 | 固态 | L | 暂存于尾矿临时 堆场，优先回填 井下采空区，剩 余外剩余外售建 材生产企业生产 建材 |  |
| 6 | 布袋除尘灰 | 73.454 |  | SW59 其他 工业固体废 物 900-099-S59 | 固态 | L | 全部返回磨浮工序作原料 |  |
| 7 | 废布袋 | 6.54 |  | SW59 其他 工业固体废 物 900-009-S59 | 固态 | L | 交由厂家回收处理 |  |

| 8 | 废机油 | 0.5 | 危险废物 | HW08 废矿 物油与含矿 物油废物 900-249-08 | 液态 | T,I | 密闭容 器收集 | 集中收 集后暂 存于危 险废物 贮存点 内，定 期交有 资质单 位处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 废油桶 | 0.3 |  |  | 固态 | T,I | 密闭袋装收集 |  |
| 10 | 含油抹布 及劳保用 品 | 0. 1 |  | HW49 其他废物 900-041-49 | 固态 | T/In |  |  |

（5）生态

本项目运营期对生态环境的影响主要表现为对植被的破坏及占压，造成水土流失等。评价要求，项目运营过程中严格按照设计进行开采，认真落实评价提出的各项生态减缓措 施及水土保持措施，从而减小项目植被破坏及水土流失。

#### 4.13.2.3  服务期满后环境影响分析

服务期满后将进行封井、封场、拆除地表建筑物、平整土地，对矿区进行生态修复，主要是草原的复垦和自然植被恢复，以及水土流失的治理等工程，包括采矿区的草地植被 恢复，选矿厂的土地复垦。项目服务期满后存在大面积裸露岩石和地表，在大风情况下会产生大量扬尘，影响附近方圆几公里的范围。此外，项目退役遗留的采坑，对区域的水土 保持、地形地貌以及景观风貌等方面均会造成不利影响，根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013） 中相关要求，应采取相应的土地复垦绿化、水土 保持以及地质灾害治理等一系列措施来减缓退役后带来的生态环境影响。

## 4.14  清洁生产要求

由于萤石矿采选业国家未发布清洁生产相关标准，故本次根据本项目开采方式和选矿工艺，参照 2006 年 8 月 15  日原国家环境保护总局发布的《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）进行分析。

《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006），标准共分为三级， 一级代表国际清洁生产先进水平，二级代表国内清洁生产先进水平，三级代表国内清洁生产基本水平。

本项目包括采矿生产和选矿生产，本次清洁生产分析从工艺装备要求、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用和环境管理要求等五个方面对采矿清洁生产、选矿清洁生产进行分析。

### 4.14.1  地下采矿清洁生产分析

本项目地下开采工艺设备清洁生产水平指标对比分析结果见表 4.14-1。

表 4.14-1  铁矿采选行业清洁生产标准（地下开采类）

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 项目清洁生产等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、工艺与装备要求

| 凿岩 | 采用国际先进的信息 化程度高、凿岩效率 高、配有除尘净化装置 的凿岩台车 | 采用国内先进的凿岩效率较高、配有除尘 净化装置的凿岩台车 | 采用国产较先进的配有除尘净化装置的凿岩设备 | 二级；采用国内 先进的凿岩效率 较高、配有除尘 净化装置的凿岩 台车 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爆破 | 采用国际先进的机械 化程度高的装药车，采 用控制爆破技术 | 采用国内先进的机械 化程度较高的装药 车，采用控制爆破技 术 | 厚矿体采用机械 化装药，薄矿体采 用人工装药 | 二级；采用国内 先进的机械化程 度较高的装药 车，采用控制爆 破技术 |
| 铲装 | 采用国际先进的高效、 能 耗低的铲运机、装 岩机等装岩设备，配有 除尘净化设施 | 采用国内先进的高 效、 能耗较低的铲运 机、装岩机等装岩设 备，配有除尘净化设 施 | 采用国内较先进 的机械化装岩设 备，配有除尘净化 设施 | 二级；采用国内 先进的高效、能 耗较低的铲运 机、装岩机等装 岩设备，配有除 尘净化设施 |
| 运输 | 采用高效、规模化、配套的机械运输体系， 如电机车运输，胶带运输，配有除尘净化设 施 |  | 采用国内较先进 的机械化运输体 系，配有除尘净化 设施 | 一级；采用高效、 规模化、配套的 机械运输体系 |
| 提升 | 采用国际先进的自动化程度高的提升系统 | 采用国内先进的自动 化程度较高的提升系 统 | 采用国内较先进的提升机系统 | 二级；采用国内 先进的自动化程 度较高的提升系 统 |
| 通风 | 采用配有自动控制、监 测系统的通风系统，采 用低压、大风量、高效、 节能的矿用通风机 | 采用大风量、低压、高效、节能的矿用 通风机 |  | 二级；采用大风 量、低压、高效、 节能的矿用通风 机 |
| 排水 | 满足 30 年一遇的矿井涌 水量排水要求 | 满足 20 年一遇的矿井涌水量排水要求 | 满足矿井最大涌水量排水要求 | 三级；满足矿井 最大涌水量排水 要求 |

二、资源能源利用指标

| 回采率/% | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 一级；90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫化率/% | ≤8 | ≤12 | ≤15 | 二级；10 |
| 采矿强度/[t/ （m2 ·a）] | ≥50 | ≥30 | ≥20 | 0.009 |
| 电耗/（kW·h/t） | ≤10 | ≤18 | ≤25 | 32.99 |

三、废物回收利用指标

| 废石综合利用率 /% | ≥30 | ≥20 | ≥10 | 一级；100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、环境管理要求

| 环境法律 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和 | 符合要求 |
| --- | --- | --- |

| 法规标准 |  | 地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境审核 |  | 按照企业清洁生产审 核指南的要求进行了 审核；按照 ISO14001 建立并运行环境管理 体系，环境管理手册、 程序文件及作业文件 齐备 | 按照企业清洁生产审 核指南的要求进行了 审核环境管理制度健 全，原始记录及统计 数据齐全有效 | 按照企业清洁生 产审核指南的要 求进行了审核；环 境管理制度、原始 记录及统计数据 基本齐全 | 投产后按一级执行 |
| 生 产 过 程 环 境 管 理 | 岗位培训 | 所有岗位进行过严格培训 |  | 主要岗位进行过严格培训 | 投产后按一级执行 |
|  | 凿岩、爆破、铲装运输等主要 工序的操作管理 | 有完善的岗位操作规 程；运行无故障、设备 完好率达 100% | 有完善的岗位操作规 程运行无故障、设备 完好率达 98% | 有较完善的岗位 操作规程；运行无 故障、设备完好率 达 95% | 投产后按一级执行 |
|  | 生产设备的使用、维 护、检修管理制度 | 有完善的管理制度，并严格执行 | 主要设备有具体的管理 制度，并严格执行 | 主要设备有基本 的管理制度，并严 格执行 | 投产后按一级执行 |
|  | 生产工艺 用水、用电管理 | 各种计量装置齐全，并 制定严格计量考核制 度 | 主要环节进行计量，并制定定量考核制度 | 主要环节进行计量 | 投产后按一级执行 |
|  | 各种标识 | 生产区内各种标识明显，严格进行定期检查 |  |  | 投产后按此执行 |
| 环境管理 | 环境管理机构 | 建立并有专人负责 |  |  | 投产后按此执行 |
|  | 环境管理制度 | 健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管 理 |  | 较完善的环境管理制度 | 投产后按一级执行 |
|  | 环境管理计划 | 制订近、远期计划并监督实施 | 制订近期计划并监督实施 | 制订日常计划并监督实施 | 投产后按一级执行 |
|  | 环保设施 运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |  | 记录并统计运行数据 | 投产后按一级执行 |
|  | 污染源监测系统 | 对凿岩、爆破、铲装、运输等生产过程产生的粉尘进行定期监 测 |  |  | 投产后按此执行 |
|  | 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 |  | 定期交流 | 投产后按一级执行 |
| 土地复垦 |  | 1）具有完整的复垦计 划，复垦管理纳入日常 生产管理； 2）土地复垦率达到80%以上 | 1）具有完整的复垦计 划，复垦管理纳入日 常生产管理； 2）土地复垦率达到50%以上 | 1）具有完整的复垦计划； 2）土地复垦率达到 20%以上 | 一级；要求进行 编制的矿山地质 环境保护与土地 复垦方案，复垦 率为 100% |
| 废物处理与处置 |  | 应建有废石贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土 流失的措施 |  |  | 符合要求 |
| 相关方环境管理 |  | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境 要求 |  |  | 符合要求 |

### 4.14.2  选矿清洁生产分析

本项目选矿工艺装备清洁生产水平指标对比情况见表 4.14-2。

表 4.14-2  清洁生产标准（选矿类）

一、工艺与装备要求

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 项目清洁生产等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎筛分 | 采用国际先进的处理 量大、高效超细破碎 机等破碎设备，配有 除尘净化设施 | 采用国内先进的处理 量较大、效率较高的超 细破碎机等破碎设备， 配有除尘净化设施 | 采用国内较先进的 旋回、鄂式、 圆锥 锤式破碎机等破碎 设备， 配有除尘净 化设施 | 三级 |
| 磨矿 | 采用国际先进的处理量大，能耗低、效率高的筒式磨矿机、高压辊磨机等磨矿设备 | 采用国内先进的处理 量较大，能耗较低、效 率较高的筒式磨矿机、 高压辊磨机等磨矿设 备 | 采用国内较先进的 筒式磨矿、干式自 磨、棒磨、球磨等 磨矿设备 | 三级 |
| 分级 | 采用国际先进的分级效率高的高频振动细 筛分级机等分级设备 | 采用国内先进的分级 效率较高的电磁振动 筛、高频细筛等分级设 备 | 采用国内较先进的 旋流分级、振动筛、 高频细筛等分级设 备 | 三级 |
| 选别 | 采用国际先进的回收 率高、 自动化程度高 的大粒度中高场强磁 选机和跳汰机、立环 脉动高梯度强磁选 机、冲气机械搅拌式 浮选机等选别设备 | 采用国内先进的回收 率较高、自动化程度较 高的大粒度中高场强 磁选机和跳汰机、立环 脉动高梯度强磁选机、 冲气机械搅拌式浮选 机等选别设备 | 采用国内较先进的 回收率较高的立环 式、平环式强磁选 机、机械搅拌式浮 选机、棒型浮选机 等选别设备 | 三级 |
| 脱水过滤 | 采用国际先进的效率 高自动化程度高的高 效浓缩机和大型高效 盘式过滤机等脱水过 滤设备 | 采用国内先进的脱水过滤效率较高、自动化程度较高的高效浓缩机和大型高效盘式压滤机等脱水过滤设备 | 采用国内较先进的 脱水过滤效率较高 的浓缩机和筒式压 滤机等脱水过滤设 备 | 三级 |

二、资源能源利用指标

| 回收率（%） | ≥90 | ≥80 | ≥70 | 二级；89.05% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电耗（kW·h/t）* | ≤16 | ≤28 | ≤35 | 86.73kW·h/t |
| 水耗（m3/t）* | ≤2 | ≤7 | ≤10 | 二级；2.52m3/t |

三、污染物产生指标

| 废水产生量（m3/t） | ≤0. 1 | ≤0.7 | ≤1.5 | 一级；废水不外排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物（kg/t） | ≤0.01 | ≤0.21 | ≤0.60 | 一级；废水不外排 |
| 化学需氧量（kg/t） | ≤0.01 | ≤0. 11 | ≤0.75 | 一级；废水不外排 |

四、废物回收利用指标

| 选矿水重复利用率（%） | ≥95 | ≥90 | ≥85 | 一级；废水全部回用不外排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿综合利用率（%） | ≥30 | ≥15 | ≥8 | 一级 |

五、环境管理要求

| 环境法律法规标准 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  | 符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境审核 |  | 按照企业清洁生产审 核指南要求进行了审 核；按照 ISO14001 建立并运行环境管理 体系，环境管理手册、 程序文件及作业文件 齐备 | 按照企业清洁生产审 核指南要求进行了审 核；环境管理制度健 全，原始记录及统计数 据齐全有效 | 按照企业清洁生产审核指南要求进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全 | 投产后按一级执行 |
|  | 岗位培训 | 所有岗位进行过严格培训 |  | 主要岗位进行过严格培训 | 投产后按一级执行 |
| 生 产 | 破碎、磨矿、分级等主要 工序得操作管理 | 有完善的岗位操作规 程运行无故障、设备 完好率达 100% | 有完善的岗位操作规 程；运行无故障、设备 完好率达 98% | 有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达 95% | 投产后按一级执行 |
| 过程环境管 | 生产设备的 使用、维护、 检修管理制 度 | 有完善的管理制度，并严格执行 | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行 | 主要设备有基本的 管理制度，并严格 执行 | 投产后按一级执行 |
| 理 | 生产工艺用水、用电管理 | 各种计量装置齐全， 并制定严格计量考核 制度 | 主要环节进行计量，并制定定量考核制度 | 主要环节进行计量 | 投产后按一级执行 |
|  | 各种标识 | 生产区各种标识明显，严格进行定期检查 |  |  | 投产后按此执行 |
|  | 环境管理 机构 | 建立并有专人负责 |  |  | 投产后按此执行 |
|  | 环境管理制度 | 健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管 理 |  | 较完善的环境管理制度 | 投产后按一级执行 |
| 环 境 | 环境管理计划制度 | 订近、远期计划并监督实施 | 制定近期计划并监督实施 | 制定日常计划并监督实施 | 投产后按一级执行 |
| 管 理 | 环保设施运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |  | 记录并统计运行数据 | 投产后按一级执行 |
|  | 污染源监测系统 | 对水、气、声主要污染源、主要污染物进行定期监测 |  |  | 投产后按此执行 |
|  | 信息交流 | 具备计算机网格化管理系统 |  | 定期交流 | 投产后按一级执行 |
| 土地复垦（尾矿 库） |  | （1）具备完整的复垦 计划，复垦管理纳入 日 常生产管理； （2）土地复垦率达到80%以上 | （1）具备完整的复垦 计划，复垦管理纳入日 常生产管理； （2）土地复垦率达到50%以上 | （1）具备完整的复垦计划； （2）土地复垦率达到 20%以上 | 一级；要求进行编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案，复垦率为 100% |
| 废物处理与处置 |  | 应建有尾矿贮存、处置场，并有防止扬尘、淋滤水污染、水土 流失的措施 |  |  | 符合要求 |
| 相关方环境管理 |  | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境 要求 |  |  | 符合要求 |
| （注：*选矿为单位原矿。） |  |  |  |  |  |

### 4.14.3  清洁生产小结

（1）地下开采、选矿清洁生产综合评价：通过对照参照《清洁生产标准 铁矿

采选业》（HJ/T294-2006）指标，地下开采类有 13 项达到一级，6 项达到二级；通过对照《清洁生产标准 铁矿采选业》（HJ/T294-2006）指标，选矿类有 17 项达到一级，2 项达到二级。

（3）矿山的废水、固废均得到了有效利用，提高了循环利用率。

（4）矿山采用尾矿作为充填料，多余尾矿外售，不设尾矿库但设有尾矿临时堆场用于临时堆存尾矿；项目在建设过程中、生产运营中、服务期满后，通过采取水土保持、土地复垦等措施，生态系统逐步修复。

（5）由上表可见，本项目采选生产能力均为 10 万 t/a ，为小型地下生产矿山，生产工艺装备尽可能选择国内外先进、高效、节能工艺与装备，评价认为本项目地下 采 矿 、 选 矿 清 洁 生 产 基 本 满 足 所 参 照的《 清 洁 生 产 标 准 铁 矿 采 选 业 》 （HJ/T294-2006）二级水平，绝大多数介于一级与二级之间，说明本项目符合清洁生产要求，属于国内清洁生产较先进水平。

以上分析表明，本项目的建设符合相关产业政策及环境管理要求；项目的工艺、设备及生产控制均具有一定的清洁生产水平；项目生产过程中注意节能降耗、资源综合利用，物耗能耗较低；项目对生产过程中产生的“三废 ”进行了资源化治理，污染物能够达标排放。

## 4.15  总量控制指标

根据国家的相关规定，现阶段进行总量控制的指标为 SO2、NOX、VOCs、COD、 NH3-N 五项。

本项目运营期内无挥发性有机气体产生，不涉及 VOCs 总量控制指标。

本项目地下开采涉及 NOX 排放。需申请 NOx 总量控制指标 0. 186t/a。

生活污水和经隔油池处理后的食堂废水排入防渗储池内， 由环卫部门定期抽运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理，不涉及 COD 、氨氮总量控制标准。。

## 4.16 污染物排放“三本账 ”

本项目污染物排放汇总情况见表 4.16-1。

表 4.16-1  本项目污染物排放汇总情况一览表

| 种类 | 污染物名称 |  | 排放情况（t/a） |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 废水 | 废水量 |  | 477711.90 | 473563.26 | 4148.64 | 生活污水与经隔油池处理后的 食堂废水排入防渗储池内，定 期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼 特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂 处理。 部分矿井涌水经过地表高位水 池沉淀处理后， 回用于采矿井 下凿岩、爆破降尘、各堆场、 道路降尘，剩余部分与选矿废 水经回水池混凝沉淀处理后， 回用于选矿用水，不外排。 |
|  | COD |  | 15.350 | 14.135 | 1.215 |  |
|  | NH3-N |  | 0.262 | 0.158 | 0.104 |  |
|  | 动植物油 |  | 0.666 | 0.559 | 0.107 |  |
|  | SS |  | 95.542 | 94.831 | 0.711 |  |
|  | BOD5 |  | 0.733 | 0.051 | 0.682 |  |
|  | 氟化物 |  | 0.860 | 0.860 | / |  |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 44.446 | 43.557 | 0.889 | 经布袋除尘器处理后由 15m 高 排气筒排放 |
|  |  | 氟化物 | 30.506 | 29.897 | 0.609 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 0.036 | 0.029 | 0.007 | 经油烟净化装置处理后经屋顶 排气筒排放 |
|  |  | NOx | 0.186 | 0 | 0.186 | 经 15m 高排气筒排放 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 34.784 | 29.899 | 4.885 | 无组织排放 |
|  |  | 氟化物 | 3.513 | 2.326 | 1.187 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 17.55 | / | 17.55 | 由环卫部门处理 |
|  | 餐厨垃圾（含废油 脂） |  | 10.53 | / | 10.53 | 由有资质单位处理 |
|  | 采矿废石 |  | 1.08 万 | 1.08 万 | / | 不出井，用于井下采空区充填 |
|  | 污泥 |  | 63.09 | 63.09 | / | 回用于选矿工序作原料 |
|  | 尾矿 |  | 6.249 万 | 6.249 万 | / | 暂存于尾矿临时堆场，优先回 填井下采空区，剩余外剩余外 售建材生产企业生产建材 |
|  | 布袋除尘灰 |  | 73.454 | 73.454 | / | 全部返回磨浮工序作原料 |
|  | 废布袋 |  | 6.54 | / | 6.54 | 交由厂家回收处理 |
|  | 废机油 |  | 0.5 | / | 0.5 | 集中收集与危废间内， 由有资 质单位处置 |
|  | 废油桶 |  | 0.3 | / | 0.3 |  |
|  | 含油抹布及劳保用 品 |  | 0. 1 | / | 0. 1 |  |

# 5  现状调查与评价

## 5.1   自然环境调查

### 5.1.1  地理位置

苏尼特右旗位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西部，东北与苏尼特左旗为邻，东南与镶黄旗相连，南与乌兰察布市察哈尔右翼后旗、商都县相接，西接乌兰察布市四子王旗，西北与二连浩特市、蒙古国交界， 国界线长 18.5km ，区域面积22461km2 。地理位置为东经 111 °08 ′-114 ° 16 ′ ，北纬 41 °55 ′-43 °39 ′ 。连接欧亚大陆的交通枢纽北京-乌兰巴托-莫斯科国际铁路线贯穿全境。旗政府所在地赛汉塔拉镇至北京 600km ，呼和浩特市 275km ，东距锡林浩特市 375km。

苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25 °方位直距 40km 处，行政区划隶属于苏尼特右旗桑宝力嘎苏木。其地理坐标为：东经：112 °52 ′01 ″-112 °56 ′ 11 ″，北纬：42 °59 ′53 ″-43 °02 ′49 ″。

苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿北西距 S101 省道 5km ，有柏油路与 S101 省道相连；经 S101 省道南西至苏尼特右旗赛汉塔拉镇运距约 40km。本项目所在区域北西距集宁-二连铁路赛汉塔拉火车站运距 40km ，交通便利。

其地理位置及交通位置见附图 4-1。

### 5.1.2  气候、气象

本项目所在区域为半干旱气候，主要气候特征为：寒冷、干燥、多风，昼夜温差较大，表现为典型的大陆性气候。其特点是：夏季炎热、冬季寒冷，降水量小而集中，蒸发量大，空气干燥。据苏尼特右旗气象局 2013-2022 年气象资料：年日最低气温-39.6℃ , 最高 39℃ , 年平均气温 4.3℃ , 年温差达 74℃。冰冻期从九月底到翌年五月，长达八个月之久，冻土层厚约2.3m。年平均降水量 167.62mm，年最大降水量 239. 10mm ，年最小降水量 105.40mm ， 日最大降水量 60.2mm ，年蒸发量高达 2423.9mm ，6-8 月为雨季。区内水网不发育，无常年性地表水。区内风向以西北风为主，最大风速十级（28m/s），平均风速为 3 级（15m/s），冬春季节（每年 10 月-次年 5 月）多强风沙天气。

### 5.1.3  地形、地貌

本项目所在区域地处内蒙古中北部的锡林郭勒草原草原区，本项目所在区域海拔高度 1007-1065m，相对高差 58m。最高点位于勘查区南端石英斑岩出露处，最低点位置处于本项目所在区域北部一干涸水塘处。最低侵蚀基准面标高 1007m。区内地形总体北高南低，基岩地形切割较浅，植被较发育且绝大部分被第四系砂土覆盖。区内属锡林郭勒草原区，按地貌单元类型划分属高原低山-平缓草原区。

### 5.1.4  河流水系

苏尼特右旗由于深居内陆，地处高原、缺乏各种形态的地表水。有湖泊 300多处，但大多是雨季暂时存水，其它季节多处于干涸状态。南部山谷间虽有些河床，除雨季会出现洪水外，其它时间无水或水少。地下水位深、贮量少，其流向与整个地势相一致，含水层埋藏深度从南向北由深至浅，降水少，地表水贫乏，地下水不稳定，深层水开发困难，在一些地区形成缺水草场。境内无长年河流，地表水贫乏，地下水资源分布不均匀且埋藏较深。

本矿区属地势较平坦，区内切割微弱，多呈开阔的“U ”型谷地，水系不发育，无常年性地表水体，仅在雨季形成季节性小溪及小湖泊。

### 5.1.5   自然资源

（1）矿产资源

苏尼特右旗矿产资源比较丰富，目前已发现的矿产资源有能源矿产，黑色金属矿产，有色金属矿产，贵金属矿产，稀散元素、冶金辅助原料矿产、化工原料矿产、建筑材料、非金属矿产及水气矿产等，共十大类，35 种矿产，120 多处矿产地。

在已知的矿产地中，探明矿床规模的有30 余处，有 15 种矿产资源获得了不同级别的储量，主要有石油 2000 万 t ，萤石矿 1.6 亿 t 、碱 4000 万 t 、芒硝 414万 t 、铜 7 万 t 、金 20 吨、锰 53 万 t 、蛇文岩 521 万 t 、萤石 60 万 t 。现已开采的主要有金矿、铁矿、碱矿、石油、石灰石等。

（2）植物资源

苏尼特右旗植被为典型草原区。主要分布在其境内的中部、西部和北部地区。主要植被为小灌木、禾草类。丘间低地，干河道和湖盆洼地上主要植被有沙柳、芦苇、芨芨草、苔草、白刺、红砂、柠条锦鸡、盐爪爪、马莲等。森林植被包括

天然林和人工林。天然林重要分布在呼木苏木、额仁卓尔苏木等地，各地都有零星分布，主要树种为榆树、山杏和柳树等。人工林主要分布在赛汉镇西南部，白音哈尔林场分场。苏尼特右旗境内野生经济植物种类也比较多，以药用植物居多，有麻黄草、甘草、知母、天冬等，食用菌及食用植物有发菜、蘑菇、蕨菜等。

区域内植被类型单一、群落结构简单，典型草原植被是公路沿线地区的主要植被类型，植被组成主要有：小叶锦鸡儿、克氏针茅、羊草等。植被覆盖度10%-20%。

（3）土壤资源

苏尼特右旗地处干旱、半荒漠地区，降水量很少，蒸发量大，风大频度高，在这种条件下，形成的土壤为草原土，其特点是具有腐殖质积累与钙积化过程。根据土壤普查资料，分为 8 个土类，17 个亚类，31 个土属。从整体上来看以朱日和为界分南（栗钙土）北（棕钙土）两个地带性土壤。隐域性土壤有灰色草甸土、沼泽土、盐土、碱土、风沙土和潮土。土壤肥力总的状况是有机质含量少、缺磷缺氮。从分布趋势看，由南向北肥力递减。适用于畜牧业的土地面积为最大，适用于发展林业的次之。

区内土壤类型主要有栗钙土、棕钙土、风沙土、灰色草甸土等。土壤表面侵蚀程度较重，有机质含量 1.21% ，有机质层厚度为 20-50cm ，植物生长量小，有机质含量低。

### 5.1.6  地震及地质灾害

根据《中国地震参数区划图》（国标 18306-2015）本区地震动峰值加速度为0.05g ，据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，该区反应谱特征周期 0.35s，比照《中国地震烈度区划图》，对应地震烈度为Ⅵ度，属相对较稳定区段，有感地震发生相对较小。

勘查区内无滑坡、泥石流、地裂缝、地面塌陷等地质灾害现象，本次勘查未发现新构造运动痕迹，总体区域稳定性好。

## 5.2  社会环境经济概况

本项目所在区域属草原地区，人烟稀少，人口密度不足 1 人/km2 ，主体蒙古族，其它民族次之。当地经济形式单一，畜牧业为主，矿业次之，主要放牧羊、牛、马、骆驼，手工业和加工业不发达，经济收入较少。

本项目所在区域虽属人烟稀少的边远牧区，但具体所处的地理位置较为优越，其一，距当地政府所在地较近，移动网络已覆盖全区，通信条件较好，矿山建设、生产物资可从苏尼特右旗赛汉塔拉镇购进，与外部信息联系较为方便；其二，距铁路运输线距离较近，无论是从本项目所在区域采出的原矿石或是选矿车间产出的精品矿粉，装车后经过 5km 的砂石路和 40km 的柏油公路，即可转往铁路运输场站，相对运输成本较低。本项目所在区域电源已由桑宝力嘎供电所引自 III 矿段，供电电压 10KV，采用Ф190×12000 钢筋混凝土电杆，导线型号为 LGJ-95mm2，杆塔选用砼杆。

## 5.3  地质构造

本项目所在区域大地构造位置属古生代对接或结合带（II）、索伦山-西拉木伦古生代结合带（II-1），苏左旗南俯冲增生楔（II-1-2）（图 4.3-1）；地层区划古生代属恩格尔乌苏-西拉木伦地层大区 (Ⅲ) 西拉木伦地层区 (Ⅲ2 ），中新生代区划东北-阿尔泰地层大区 (Ⅰ) 内蒙古-通辽地层区 (Ⅰ2 ）二连-海拉尔地层分区 (Ⅰ21 ）二连地层小区 (Ⅰ21-3 ）（图 5.3-1 、5.3-2 、5.3-3）。

图 5.3-1  内蒙古大地构造分区图（引自《中国区域地质志 · 内蒙古志》（2020）

图 5.3-2  古生代地层区划图（引自《中国区域地质志 · 内蒙古志》（2020））

图 5.3-3  中生代地层区划图（引自《中国区域地质志 · 内蒙古志》（2020））

### 5.3.1  地层

本项目所在区域周边区域内出露的地层相对较为简单，主要有中元古代蓟县系、晚古生代二叠系、新生代新近系及分布面积较大的第四系。依据《内蒙古岩石地层》清理成果，由老至新叙述如下，见表 5.3-1。

表 5.3-1  区域地层层序分列表

| 地 层 时 代 |  |  |  | 代号及接触关系 | 主 要 岩 性 | 厚度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 |  |  |  |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 |  | Qheol | 风积砂土层 | 0.2-7 |
|  |  |  |  | Qhal+pl | 冲洪积含砾砂土层及湖积淤泥 | 8-15 |
|  |  |  |  | Qhal+dl | 冲洪积含砾砂石层、坡积基岩碎石 块层 | 3-10 |
|  |  | 更新统 |  | Qpdl+pl | 冲洪积半固结砂砾石层 | 6-23 |
|  | 新近系 | 上新统 | 宝格达乌拉组 | N2b | 灰白色、黄褐色砂砾岩 | >100 |
|  |  | 中新统 | 通古尔组 | N1t | 上部为砖红色泥岩下部为灰白色 砂砾岩 | 41 |
| 古生界 | 二叠系 | 中统 | 哲斯组 | P2zs | 以凝灰岩、凝灰质板岩、变质砂岩 为主。 | >1075 |
| 中元古界 | 蓟县系 | 温都尔庙群 | 哈尔哈达组 | Jxhr | 主要为石英片岩，黑云母片岩夹含 铁石英岩透镜体等。 | 1435 |

#### 5.3.1.1  蓟县系温都尔庙群哈尔哈达组（Jxhr）

出露于本项目所在区域西南位置处，露头面积约 4. 1km2 ，出露范围较小。岩性以石英绿泥片岩和绿泥石英片岩、变质安山岩夹石英岩及含铁石英岩透镜体为主。厚度约 1435m ，走向近东西向，倾北，倾角 60-70° , 产状较稳定。

#### 5.3.1.2  二叠系中统哲斯组（P2zs）

本项目所在区域分布范围较广，出露面积约 81.8km2 。主要为一套凝灰质板岩、凝灰岩夹炭质板岩，岩层走向北东-南西向，倾北西 ，倾角一般在 54-66°之间，出露厚度大于 1075m ，不整合于蓟县系温都尔庙群哈尔哈达组（Jxhr）之上，并被第四系更新统冲洪积半固结砂砾石层（Qpal+pl）和全新统冲洪积含砾砂石层、坡积基岩碎石块层（Qhal+dl）、冲洪积含砾砂土层、部分湖积淤泥层（Qhal+dl）及风积砂土层（Qheol ）等大面积所覆盖

#### 5.3.1.3  新近系中新统通古尔组（N1t）

分布于本项目所在区域西北部及西南位置处，出露面积为 30.5km2 。其岩性

主要为一套砖红色泥岩夹砂砾岩，厚度约 41m，不整合于蓟县系温都尔庙群哈尔哈达组和二叠系中统哲斯组之上。

#### 5.3.1.4  新近系上新统宝格达乌拉组（N2b）

仅分布于本项目所在区域西南角，出露面积约 16.5km2 。分布范围较小，主要由盆地沉积形成的砖红色泥岩夹砂砾岩。厚度大于 100m ，整合于通古尔组之上。

#### 5.3.1.5  第四系沉积物

广泛分布于测区内的大小沟谷及洼地中，根据沉积时代不同又可划分为更新统和全新统。

（1）第四系更新统（Qp ）：

① 冲洪积半固结砂砾石层（Qpal+pl）：

覆盖物基本呈较宽的带状体从测区北西向南东展布，出落面积 64.70km2，其成分主要为冲洪积形成的半固结状砂砾石层，厚度约 6-23m ，砾石粒径多在3-25cm 之间，个别大的约 50cm ，磨圆度相差较大，分选性差，压实状半固结未成岩，其上部被全新统覆盖。

（2）第四系全新统（Qh ）：

根据堆积物成分和相对成因，具体又可分为由冲洪积含砂砾破积基岩碎块层（Qhal+dl）、冲洪积砂砾石及湖积淤泥层（Qhal+pl）、和风积砂土碎石层（Qheol）。其中：冲洪积含砂砾石层、坡积砂土石岩碎石块层（Qhal+dl ）：分布于测区西南位置处的沟谷中，以北西-南东向展布，面积约 4.0km2 ，厚度约 3-10m 。堆积物成分复杂，砂砾石主要有附近各时代地层中的基岩风化物经河流或洪水短距离搬运及就地风化剥蚀堆积而成。

① 冲洪积含砾砂土及湖积淤泥层（Qhal+pl）：基本呈带状体，从测区北西向南东展布。其成分主要为含砾砂土夹湖积淤泥层组成。砾石粒径多在 3-25cm 之间，砾石磨圆度相对较差，呈次棱角状。湖积淤泥呈土灰色，较松软。该成分层厚样 8-15m ，出露面积约 14.50km2。

② 风积砂土层（Qheol）：大面积分布为测区北部及矿区周边，由厚约 0.2-7m的砂土堆积而成。出露面积为 70.75km2，其成因为长年累月的冬春季节大风搬运而成，局部形成链状沙丘，长达数公里，覆盖在区域内的地层之上。

### 5.3.2  构造

依据矿区周边区域内出露的晚古生代二叠系哲斯组地层展布方向及褶皱岩层产状和其内上侵岩体出露位置及相对排列关系和断层分布等特征，是与中新生代以来由太平洋板块对欧亚板块的俯冲，形成的内蒙古中东部一系列北东或北北东向的隆起带和坳陷区等大地构造及其内的火山活动和岩浆侵入相匹配的。也就是说矿区周边区域内的主要构造：褶皱及断裂的展布方向也基本上是近东西、北东向。而北西向的断层则是主构造形成过程中产生的次一级构造的体现形式。区内由于新生界地层分布范围较广，第四系风尘砂土覆盖面积较大，掩盖了许多构造形迹，不过从前人的工作成果看，测区内未见到较明显的完整褶皱，仅以单斜形式分布。断裂主要为北东、北西向两种，出露于测区南端，编号分别为：F1、 F2。

#### 5.3.2.1  褶皱

组成单斜的地层为温都尔庙群哈尔哈达组（Jxhr）。岩层走向北东 20°左右，倾向北西，倾角约在 50-56°之间，走向长度在区域内约 18km 。其上部并被新近系通古尔组（N1t ）、宝格达乌拉组（N2b）及第四系地层覆盖。

#### 5.3.2.2  断层

F1 位于本项目所在区域哈沙司台各少东南约 1.5km 处，切穿中元古代蓟县系温都尔庙群哈尔哈达组及古生代二叠系中统哲斯组老地层，使之产生位移。其经过处，地表岩石破碎，构造角砾发育，其西南端被新近系中新统通古尔组地层覆盖，北东端延入第四系沟谷中，走向长度约 3.6km 。其性质为实测的张性平移断层。

F2 为实测的性质不明断层，处于勘查区南端，北西走向，长度约 3.8km，产于二叠系哲斯组地层中，其经过处地表岩石较破碎，经检查未见有后期热液充填成的矿化。

#### 5.3.2.3  岩浆岩

本项目所在区域外围周边区域内，由于构造相对不发育，深部岩浆上侵活动较弱的原故，致使区内形成的中酸性侵入体和脉岩分布面积较小。含矿性较差，形成时代主要为华力西晚期和燕山期。各期侵入体特征简述如下：

（1）侵入岩

① 闪长玢岩体（pδμ)

分布于本项目所在区域外围东侧约 3km 处，另一处位于区域最北端处。两处总面积合计 0.99km2 。均呈较小的株状产出。侵入到二叠系哲斯组（P2zs）地层中。局部被第四系风成砂土覆盖。岩石为灰白色，似斑状结构，斑晶为斜长石，半自形板状，双晶环节带构造可见。基质成分为微细粒、半自形粒状结构的斜长石、钾长石、石英及不透明矿物等组成。其与地层的接触带未见矿化现象。

② 似斑状黑云母花岗岩（pγ)

出露于本项目所在区域外围东北部，部分延入本项目所在区域内。分布面积约 10.01km2 ，呈较大的株状产出，侵二叠系哲斯组（P2zs）地层中，局部被第四系风成砂土覆盖。根据流面产状，推测岩体外倾。岩石：灰红色，似斑状结构，块状构造，矿物成分主要由钾长石，石英，黑云母不透明矿物等组成。其与地层的接触带未见有较明显蚀变和矿化。

③ 侏罗纪侵入岩

石英斑岩（Jλοπ) ：区域上出露有 2 处，呈较小的珠状产出。一处位于本项目所在区域外围南端，并延入本项目所在区域内。另一处产于区内最西端并延出区外，两处合计总面积 0.78km2 。侵入到二叠系哲斯组（P2P2zs）地层中，并被第四系更新统（Qpal+pl）冲洪积形成的半固结砂砾石层覆盖。岩石：灰白色、斑状结构、块状构造，斑晶为被溶蚀的圆颗粒石英，基质为灰白色的隐晶质。岩石坚硬致密，贝壳状断 口，油脂光泽，岩体与地层的接触部位多具淡粉色的萤石矿化。接触带外围地层的裂隙中，也断续分布有长度 1-50m ，宽度不等的萤石矿化石英细脉。其热液活动及上侵过程与区内萤石矿的形成有直接原因。

（2）脉岩

本项目所在区域外围周边区域内脉岩不发育，主要为二叠纪和侏罗纪侵入岩的期后脉岩。主要有闪长玢岩脉和细粒花岗岩脉。分布于本项目所在区域外围东南部二叠系地层中。脉体近东西向、近南北向和北西向展布。走向长度约数百米，宽度几厘米到几米，主要产于二叠系地层的裂隙中。未见有蚀变矿化等现象。各脉岩具体特征描述如下：

① 闪长玢岩脉 (δμ) ：出露于测区东南位置处，见一条，走向北西向，脉体出露长度约 453m ，宽约 1-5m 。岩石灰白色，斑状结构，块状构造。斑晶为斜

长石，半自形板状，基质微细粒的斜长石、石英和角闪石及不透明矿物组成。脉体两侧与围岩的接触部位未见矿化蚀变现象。

② 细粒花岗岩脉 (γ) ：分布于测区东南位置处的闪长玢岩脉之东侧，共见两条，分别近南北向和东西向展布。脉体走向长度分别为 443m、224m ，宽度分别为 0.5-3m 、0.1-1.2m ，脉体产于二叠系哲斯组地层中。岩石灰色，细粒结构，块状构造，组成矿物成分为钾长石、斜长石和石英。脉体与围岩的接触位置处未见矿化蚀变现象。

#### 5.3.2.4  区域矿产

本项目所在区域区域上位于滨太平洋成矿域（叠加在古亚洲成矿域之上） （I-4）、大兴安岭成矿省（II-12）、白乃庙锡林郭勒 Fe-Cu-Mo-Pb-Zn-Mn-Cr-Au-Ge-煤-天然碱-芒硝成矿带 (Ⅲ-49）、温都尔庙-红格尔庙 Fe-Au-Mo 成矿亚带（PL、 V 、Y） (Ⅲ-49-④) 。（详见图 5.3-4）。

图 5.3-4  内蒙古成矿区带划分图（引自《中国区域地质志 · 内蒙古志》（2020）

### 5.3.3  本项目所在区域地层

根据《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告》可知，本项目所在区域地层缺失较多，仅出露有二叠系中统哲斯组（P2zs）、中生界下白垩统白音高老组（K1b）及第四系风积层、风成砂土、沙丘（Qheol ）。区内脉岩较发育，均为后期热液形成的石英脉，近南北向断续分布。侵入岩仅在本项目所在区域南端出露，侵入二叠系中统哲斯组地层中，向外延出勘查区。

#### 5.3.3.1  二叠系中统哲斯组（P2zs）

地层仅在丘陵状低山山脊脊线延伸方向及两侧附近处才能观察到。大部分被第四系风成砂土覆盖。宏观上呈串珠的条带状分布，岩性组合为凝灰质板岩、凝灰岩及黑色炭质板岩。哲斯组地层最大控制厚度约 276m。

（1）凝灰质板岩

岩石新鲜面呈灰黄色，变余凝灰结构、板状构造、岩石主要成分为火山灰，风化后灰褐色，板理发育，板理面平直光滑，岩层走向受构造影响有轻微摆动，一般走向在 15°左右，倾向北西、倾角约在 55-60°之间。受后期硅质热液活动的影响。岩石具有一定程度的变质，较为坚硬，依据钻孔 ZK5008 能够观察到的厚度大于 221m。

（2）凝灰岩

地表未见，在钻孔中与凝灰质板岩互层，厚度约在 8-30m 之间，岩石，呈灰绿色，凝灰结构，层状构造。主要成分为火山灰，被火山尘胶结，岩心较完整，呈长柱状或棒状。构造发育地段或靠近萤石矿产出部位，岩石裂隙发育，多充填有碳酸盐脉或高岭土化，致使岩芯呈碎块状。

（3）碳质板岩

地表未见，在钻孔中与凝灰质板岩和凝灰岩互层，依据 53 号勘探线测得其厚度约在 10-25m 之间，其产出部位，靠下较深处，一般钻孔中见有黑色炭质板岩，视为无矿的底板界线应停止钻进。岩石灰黑色，变余结构，板状构造。成分主要为凝灰质、碳质。板理发育，岩石较破碎，有时偶见岩心中有石英细脉或白色碳酸盐脉穿入。

#### 5.3.3.2  中生界下白垩统白音高老组（K1b）

位于本项目所在区域东南部，是区外白音高老组的向北延入部分。本项目所

在区域内出露面积约为 0. 15km2 ，该套地层不整合于中二叠系哲斯组（P2zs）凝灰岩质板岩之上，东端部分被第四系覆盖。

（1）石英斑岩

岩石呈灰白色，斑状结构，块状构造，斑晶为被熔蚀的椭圆及圆粒石英，粒径：1-3mm 含量 30% ，基质为灰白色隐晶质，含量 70% ，岩石致密坚硬，贝壳状断 口，显油脂光泽。岩体与地层的接触带多硅化、萤石矿化、碳酸盐化。靠近接触带内侧的岩体中也能观察到颗粒大小不等，稀疏分布的淡粉色立方体状萤石颗粒。其内发育有一条北东向较宽裂隙，充填有萤石矿化石英脉，并与本项目所在区域断续分布的石英脉相连。该套地层北端北东倾，倾角为 60-70°之间，推测是一期对成矿物质来源起主要作用的酸性火山岩。

（2）流纹岩

岩石呈浅粉色、灰白色，斑状结构，流纹构造，石泡构造。岩石由斑晶和基质两部分组成。斑晶含量 5%左右，大小 0.3-1.4mm ，斑晶主要为石英，少见斜长石，呈星散分布，少数聚斑状产出，斜长石半自形板状，石英半自形—它形粒状，石英略显熔蚀边；斑晶：由石英和斜长石组成，大小 0.3-1.4mm ，星散分布，少数聚斑状产出，斜长石半自形板状，石英半自形-它形粒状，石英略显熔蚀边。基质为隐晶结构、包含霏细结构，由长英质组成，隐晶状，霏细状，定向分布，局部可见纤状长英质构成似球粒结构，局部见包含霏细结构。岩石中见有近圆形的石泡，石泡大小 1.6-32mm ，由纤状长英质构成，石泡中被硅质充填。

#### 5.3.3.3  第四系风积层、风成砂土、砂丘（Qheol）

在本项目所在区域中及外围大面积分布，下部为风积砂砾石层，上部为风成砂土。有时形成的条带状砂丘长达几公里，堆积高度达 20-30m 。 由于覆盖物较厚，宏观上掩盖了许多地表构造形迹，使地层与地层、地层与岩体间接触关系不清，且构造断裂破碎带无法识别。

### 5.3.4  本项目所在区域构造

根据《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告》可知，由于受区域构造上的张拉应力的影响，致使在二叠系地层中形成了一系列东西向和北东向张性断裂，这些张性断层在相互形成的过程中，由于应力释放致使周边围岩进一步裂解，形成了一系列较小的北北东向、近南北向及北

西向次一级的较小羽状构造及张性裂隙带，充填了与成矿有关的热液，形成了区内的萤石矿床。

之后随着这些东西向和北东向张性主构造复活等继承性活动，造成断裂两盘错动产生了较小的位移，破坏了前期北北走向或近南向张裂中充填的石英脉和萤石矿体。其结构面较弱的破碎地段经长期风化剥蚀，形成了洼地沟谷等负地形等，呈负地形状态分布在本项目所在区域中，随后被第四系覆盖，形成了现今本项目所在区域地形地貌宏观特征。

本项目所在区域的东部石英脉东侧分布有宽约分别为 4-6m 和 6-8m 宽的两条构造破碎带，编号分别为：1 号构造破碎带、2 号构造破碎带，其内充填有萤石矿脉和萤石矿化石英脉，控制着矿体的产出，是本项目所在区域的主要控矿构造。沿断续分布的石英脉走向上，有被近东西向和北东向第四系覆盖物截断处，分布有 3 条对矿体和石英脉破坏的张性断层，编号由南向北，分别为 F4 、F5 、 F6 ，对矿体破坏作用较小。其特征如下：

#### 5.3.4.1  成矿前构造

（1）1 号破碎带

地表由 TC10-TC16，6 条探槽控制，走向近南北，产状较陡或近直立。倾向西，倾角约在 70-85°左右。实际长度大于 500m ，宽约 6-8m ，向下延深＞200m。充填有萤石矿化硅质脉，近地表萤石矿或萤石矿化硅质脉呈角砾状，并被灰白色的高岭土和红色泥质物胶结，而深部钻孔揭露情况，顶底板围岩处，岩石较破碎，其间主要充填角砾状萤石脉和较硬的萤石矿化硅质脉，控制着 9 号矿体的产出。推测其性质为张性裂隙破碎带，向下延伸达＞200m。

（2）2 号破碎带

地表由 FTC16-1 、FTC-17 、FTC18-1 、FTC17-4 、FTC17-5 ，5 条探槽控制，走向北东向，倾向北西，倾角 85° , 实际长度大于 350m ，宽约 4-6m ，地表探槽和深部钻孔均见有萤石矿脉或萤石矿化硅质脉填充其间，破碎带两侧围岩片理化和角砾发育，岩石破碎。深部见矿顶底板围岩也具这一现象，推测为张性构造裂隙破碎带。控制着 28 号矿体的产出。

#### 5.3.4.2  成矿后构造

（1）F6 断层

位于本项目所在区域东部二矿段内的 54 与 56 勘探线之间，断裂经过处呈负地形，被第四系风成砂土覆盖，走向近东西向，略向北倾，产状近直立。 由第54 号勘探线的 ZK5405 号钻孔控制，断层形成的破碎带，宽约 5-6m 。破碎带中的岩石呈角砾状，大小不等，并被灰白色高岭土和红色泥质物胶结，是后期形成的对矿体起破坏的构造，其性质为张性平移断层，平移距离较短，因地表被第四系覆盖物遮掩，走向长度不清。

（2）F5 断层

位于本项目所在区域二矿段外围南部与本项目所在区域东南的三矿段北部边缘之间，断层出露处为负地形，被第四系风成砂土覆盖，路线地质调查发现两侧的硅质脉略显位移，边缘围岩中发育有一组近东西向的片理，推测其性质为张性平移断层，是成矿后的破坏性构造。

（3）F4 断层

具体位置处于本项目所在区域东南部二矿段内的 1 号勘探线北部附近，断层通过处为负地形，被第四系覆盖物掩盖， 由钻孔 ZK101 控制，断层破碎带中分布有大小不等的岩石角砾，被灰白色高岭土和红色泥质物胶结，宽度约为 3-5m，略向南倾。产状近直立，推测其性质应为张性断层，是成矿后期形成的，对矿体起破坏性作用较小。

（4）小结

上述三条断层，均对石英脉和矿体有破坏作用、但位移较小，未影响矿体的对比与连接。

### 5.3.5  本项目所在区域岩浆岩

根据《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告》可知，区内的岩浆侵入活动形成的侵入体有二叠纪晚期似斑状黑云母花岗岩，火山岩为石英斑岩，分布本项目所在区域东北端和东南端位置处，脉岩出露于本项目所在区域中部矿权证登记的 1、6、7、19 号点所圈成小面积范围内及本项目所在区域东部近南北向狭长的带状范围内。群脉状产出走向多呈北东向和近南北向，大的宽约 1-4m ，断续出露绵延达 4km ，小者长度仅有 3-5cm ，走向长度约 1-7m ，其特征如下：

#### 5.3.5.1  侵入岩-黑云母似斑状花岗岩 (ργ)

分布于本项目所在区域东北端边缘，是区域内呈较小岩珠状产出的酸性黑云母似斑状花岗岩体向西伸展的外延部分。在本项目所在区域内分布的面积约0. 17km2，该岩体侵入二叠系哲斯组（P2zs）凝灰质板岩中，周边均被第四系覆盖。

岩石-灰红色，似斑状结构，块状构造，斑晶主要为钾长石和石英。钾长石：半自形粒状、土化，主要由条纹长石和微斜长石组成，大小以 2-5mm 之间的中粒为主，0.2-2mm 之间的细粒次之。石英：它形粒状，波状消光，大小以 3-6mm之间的粗粒为主，少数为 0.2-2mm 之间的细粒。基质主要为细粒的钾长石、石英、黑云母和少量斜长石及不透明矿物、副矿物组成。其中黑云母：片状、沿解理面有少量的铁质析出，并且弯曲变形现象，大小以 0.2-0.75mm 之间的细粒为主。少量为＜0.2mm 的微米。不透明矿物：粒状，主要由铁矿物组成，大小多在0.05mm 以下，副矿物主要为锆石、磷灰石。矿物相对含量：钾长石 71% 、石英24% 、黑云母 4% 、不透明矿物及副矿物少量，该岩体内未见有矿化，对矿体没有影响。

#### 5.3.5.2  火山岩-白音高老组流纹斑岩（Kοπ)

产于本项目所在区域东南端部，是区外岩株状石英斑岩体的向北延入部分。本项目所在区域内出露面积约为 0. 15km2 ，该岩体侵入二叠系哲斯组（P2zs）凝灰岩质板岩地层中，岩体东端部分被第四系覆盖。

岩石呈灰白色，斑状结构，块状构造，斑晶为被熔蚀的椭圆及圆粒石英，粒径：1-3mm 含量 30% ，基质为灰白色隐晶质，含量 70% ，岩石致密坚硬，贝壳状断 口，显油脂光泽。岩体与地层的接触带多硅化、萤石矿化、碳酸盐化。靠近接触带内侧的岩体中也能观察到颗粒大小不等，稀疏分布的淡粉色立方体状萤石颗粒。其内发育有一条北东向较宽裂隙，充填有萤石矿化石英脉，并与本项目所在区域断续分布的石英脉相连。该套地层北端北东倾，倾角为 60-70°之间，推测是一期对成矿物质来源起主要作用的酸性火山岩。

#### 5.3.5.3  脉岩

受张裂隙控制本项目所在区域内石英脉呈群脉状产出，主要集中分布于本项目所在区域中部和本项目所在区域东部近南北向的狭长带状区内。

（1）中部石英脉群

见数条石英脉，走向北北东向，断续延入北部的汇鑫萤石矿，延入部分在区域和本项目所在区域地质图中未做标注。脉群东西两侧经过的区域宽度约 450m，区内走向长度 650m，组成脉群中的单个石英脉宽度最大约 3m，小者约 20-30cm，在走向上具分枝复合，断续分布等特征，且石英脉中多处见有萤石矿化细脉及立方体状的淡粉、淡绿色萤石颗粒，其赋存区域内的地下深处未发现具规模的萤石矿脉。

（2）本项目所在区域东部石英脉群

脉群主体由一规模较大的断续分布单个石英脉体及两侧多条走向近乎相同，大致平行排列的数条宽度较窄，走向长度相对较短石英脉构成，宏观上体现为纵贯本项目所在区域南北，分布范围及规模较大的特征。

脉群东西两侧经过的区域范围内最大宽度可达 430m，最窄处仅 10-20m，脉群分布面约 0.56km2 。此范围内单个石英脉体宽度最小约 0.3m ，一般宽度约0.8-2.0m。规模较大可达 4-6m，并且断续分布有萤石细脉及立方体状淡粉色萤石颗粒。

对成矿起主要作用的则是，该脉群内大石英脉，其显著特征是：脉体灰色，细粒隐晶结构，块状构造，单个脉体宽度一般在 4-6m ，局部膨大部位均值可达 10 多米。走向长度可达 4km ，断续出露。局部具有分枝现象。大脉两侧岩石硅化强烈，能观察到地层角砾呈三角形状、多边形状，被硅质热液胶结。岩石致密坚硬，局部裂隙中充填有萤石颗粒和萤石细脉。脉体近地表产状受构造影响，东西摆动较大，倾向局部时而向西，时而向东。深部钻孔揭示：略向西倾，产状陡，近乎直立。这现象表明，本项目所在区域在燕山晚期，区内硅质热液活动较为强烈，一部沿先期形成的北北东向较宽的张裂隙充填形成了含萤石矿化的石英脉，另一部分热液则在局部与之平行较小的张裂隙或张裂隙群中充填成矿。区内主矿体就产于该石英脉体东侧附近的张裂隙带内，并与该脉体近似平行产出。这一现象说明，石英脉形成与矿体是同源同期次同一含矿热液相互作用产生的不同结果的表现。

## 5.4  矿床开采技术条件

### 5.4.1  水文地质

为满足苏尼特右旗富邦矿业有限公司桑宝力嘎额尔登塔拉本项目萤石矿储

量核实工作的需要，详细查明该矿床开采技术条件，于 2023-2024 年在本项目进行了水文地质、工程地质、环境地质工作，完成的主要工作量见表 5.4-1。

表 5.4-1  主要工作量见表

| 1 ：2000 水文地质 填图 | 水文地质钻探 | 钻孔水文地质工程地质编录 |  | 钻孔简易水文观测 |  | 样品 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 孔数（个） | 工作量 （m） | 孔数（个） | 合格率 （%） | 水样（件） | 岩石力学（组） |  |
| 11.20km2 | 650. 10m | 19 | 3993 | 35 | 100 | 2 | 11 | 勘探 |

本次水文地质、工程地质、环境地质勘查工作，在搜集利用区域水文地质资料和周边已有工程地质、环境地质资料的基础上，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-2021）的有关规定，结合本项目的实际情况，开展了相应的工作。其目的是详细查明本项目含水层及隔水层的岩性、厚度、产状、分布范围、埋藏条件、水位、水质、水量、矿体顶底板岩石的稳定性、本项目地下水的补给、径流、排泄条件及各含水层之间的水力联系，以确定矿床充水因素，预测矿坑涌水量，对矿床水资源综合利用进行分析，指出供水水源方向，评价地质环境。鉴于本阶段工作要为矿山生产提供依据，故水文地质、工程地质工作按《矿区水文地质工程地质勘查规范》勘探阶段要求进行。

#### 5.4.1.1  区域水文地质概况

（1）地形地貌及气象

本项目地处内蒙古中北部，锡林郭勒草原西北缘的残山草原区，本项目海拔高度 1007-1065m ，相对高差 58m 。最高点位于勘查区南端石英斑岩出露处，最低点位置处于本项目北部一干涸水塘处。最低侵蚀基准面标高 1007m。区内地形总体北高南低，基岩地形切割较浅，植被较发育且绝大部分被第四系砂土覆盖。区内按地貌单元类型划分属高原低山-平缓草原区。

本项目为半干旱气候，主要气候特征为：寒冷、干燥、多风，昼夜温差较大，表现为典型的大陆性气候。其特点是：夏季炎热、冬季寒冷，降水量小而集中，蒸发量大，空气干燥。据苏尼特右旗气象局 2013-2022 年气象资料：年日最低气温-39.6℃ , 最高 39℃ , 年平均气温 4.3℃ , 年温差达 74℃。冰冻期从九月底到翌年五月，长达八个月之久，冻土层厚约 2.3m 。年平均降水量 167.62mm ，年最大降水量 239. 10mm ，年最小降水量 105.40mm ， 日最大降水量 60.2mm ，年蒸发量

高达 2423.9mm ，6-8 月为雨季。区内水网不发育，无常年性地表水。区内风向以西北风为主，最大风速十级（28m/s），平均风速为 3 级（15m/s），冬春季节（每年 10 月-次年 5 月）多强风沙天气。

#### 5.4.1.2  区域含水层及其富水性

区域地下水的埋藏、分布及富水性受地层岩性、构造、地形地貌、岩石风化程度等因素的控制。根据地下水埋藏条件、含水介质及水力特征，据 20 万区域水文地质资料及 2017 年《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿生产及深部详查报告》，区域地下水类型主要为基岩风化裂隙潜水，第三系孔隙裂隙水，地表分布的第四系在低洼地段有汇集的孔隙潜水。

（1）第四系松散沉积物（孔隙）含水层

岩性主要为冲洪积砂砾石和风成砂土，厚度 1.0-5.00m ，风成砂土多为透水不含水层，只在低洼地带含有少量的孔隙水，水位埋深 2.30-10.20m 。 民井单井涌水量 一般 20-40m3/d ，矿化度 一般小 于 1g/l 。水化 学 类型 为 HCO3-Na 和HCO3-SO4-Na ·Ca 型水。

（2）第三系孔隙裂隙水

本项目区域上分布有第三系地层，潜水仅在隔水泥岩顶面较低，且上覆有胶结较差的砂岩、砂砾岩的局部洼地中，才形成断续分布的局部洼地孔隙裂隙潜水。局部洼地潜水因径流距离短，水质一般较好。矿化度小于 1g/l ，水化学类型为HCO3-Na ·Mg 和 HCO3-Ca ·Mg 型。单井涌水量一般小于 10m3/d 。深部层间水受地质构造和古地理条件的严格控制，含水层断续分布，顶板埋深不稳定，单井涌水量一般小于 100m3/d。

（3）基岩风化裂隙含水层

由花岗岩、变质岩组成的低缓丘陵，基岩呈零星出露，且露头不好，地下水分布在局部低洼地带或导水的断裂破碎带，水量很小，单井涌水量一般小于10m3/d，但在北西向的张性断裂中富水性一般较好，单井涌水量可达 55m3/d，水质一般较好，水化学类型为 HCO3-Na 和 HCO3-SO4-Na 型。

#### 5.4.1.3  区域地下水的补给、径流与排泄

（1）区域地下水的补给

本区域地下水的主要补给来源为大气降水和地下水的径流补给，降雨的补给

强度总体较小，补给时间短。

（2）区域地下水的径流

第四系松散沉积物（孔隙）潜水含水层主要分布在沟谷之中，砂砾石渗透性能良好，故地下水径流畅通，径流方向由受地形地貌影响由北东向南西方向流入山前洪积扇，本区域地下水总体流向北东向南西径流。

（3）区域地下水排泄

地下水排泄方式以径流排泄为主，其次为地面蒸发和少量人工开采。

#### 5.4.1.4  本项目水文地质

本项目地势南高北低，地形起伏不大，海拔标高 1007.0-1065.0m ，相对高差58.0m ，地貌类型主要为高平原区；地形起伏地段山体呈浑圆状，山顶较平坦，山坡缓倾，地形坡度 15-25°；高平原区地势平坦开阔，属冲洪积、风成堆积地貌。矿体赋存标高 838.0-1065.0m ，本项目最低海拔标高 1007.0m ，位于本项目西南部边缘，为当地最低侵蚀基准面，本项目内大部分矿体位于侵蚀基准面以下。

按含水介质、水力类型、埋藏条件，勘查区划分的主要含水层为第四系松散岩类孔隙潜水含（透）水层、基岩裂隙含水层。具体分述如下：

（1）含（隔）水层水文地质特征

① 第四系松散岩类孔隙潜水含（透）水层

据本项目内钻孔揭露，残坡积层主要由砂土及碎石组成，碎石大小不一，堆积松散，为透水不含水层，只有在低洼地带见有少量地下水。对本项目内以及外围的民井进行调查，井点多分布于沟谷及南部低洼地带。含水层岩性为第四系冲洪积砂砾层、坡积砂土，厚度一般为 1.20-5.00m，地下水位埋深一般为 2.30-10.20m，单位涌水量小于 0. 1L/（s ·m ），富水性弱。矿化度一般小于 1g/l 。水化学类型为 HCO3-Na 型。

② 基岩裂隙含水层

在本项目内广泛分布，含水层（带）岩性主要为二叠系中统哲斯组凝灰质板岩，局部为炭质板岩。根据本项目内钻探揭露，基岩表层风化强烈，越近地表，岩石越破碎，风化裂隙带发育，充填较少。本项目萤石矿类型为构造热液充填型，构造裂隙发育，基岩裂隙含水层受风化裂隙及构造裂隙的影响，整体呈似层状分布 ， 富 水 性 极 不 均 匀 。 本 项 目 内 水 位 埋 深 为 25.89-78.92m ， 水 位 标 高 为

965.95-1024.92m ，本次选取 SZK02 、SZK03 钻孔分别对 II 、Ⅲ三矿段开展单孔稳定流抽水试验。II 矿段 SZK02 孔最大降深 14.29m，涌水量 1. 13L/s ，单位涌水量为 0.08L/（s ·m ），渗透系数为 0.070m/d ，水化学类型为 HCO3-Cl-Na 型，矿化度为 2.00g/l。Ⅲ矿段 SZK03 孔最大降深 50.20m，涌水量 0.33L/s，单位涌水量为 0.0063m3/d ，渗透系数为 0.011m/d ，水化学类型为 HCO3-Cl-SO4-Na 型，矿化度为 1.00g/l ，结合抽水试验单位涌水量，富水性等级为弱。

③ 第三系红色砂质泥岩隔水层

主要位于第四系覆盖层下部，泥岩厚度变化较大，泥岩胶结较好，根据区内钻孔揭露较少，根据 ZK5408 、ZK54-102 、ZK56-101 、ZK5701-1 揭露，厚度在0.7-8m ，为区内隔水层。

④ 深灰色-灰黑色凝灰质板岩、灰黑色碳质板岩隔水层

主要位于基岩裂隙含水层下部，根据 SZK02 、SZK03 钻孔揭露，高程位于+840m 以下，厚度为 40-60m 不等，岩芯完整致密，裂隙发育较少，为区内隔水层。

（2）地表水特征

矿区附近无地表水体，蒸发量是降水量的 10 倍以上，矿区潜水水位埋藏较深，潜水含水层以侧向径流补给为主，大气降水对矿床充水影响不大。矿体大部分位于潜水水位以下，基岩风化裂隙水是矿床直接充水含水层。

（3）地下水动态及其补给、径流与排泄

① 地下水动态特征

通过对本项目西北部原盟里水位监测井 J001 进行地下水动态观测，观测时间为 2016 年 1 月-2016 年 12 月底，观测时间 11 个月，观测期主要为丰水期及枯水期。本区地下水 6-9 月份为高水位期，1-3 月份为低水位期，水位年变幅最大为 1.23m ，地下水动态变化受降雨的变化影响。另外，春季冰雪融化也对地下水动态产生微弱的影响，本区地下水动态受季节变化影响明显。结合 2017 年详查水位变化，及周边矿山运营开采情况，综合分析影响区内地下水动态的主要因素为大气降水、人工开采和区外地下水的侧向径流补给。因此地下水动态类型为降水渗入-径流型。见图 5.4-1。

图 5.4-1 J001 水井地下水动态长期观测曲线

② 地下水补给、径流与排泄

勘查区地下水的补给来源主要为大气降水补给及区外地下水侧向径流补给。大气降水通过第四系松散层和风化带裂隙补给地下水。

地下水的径流是受地形的控制，勘查区地下水由南东向北西方向径流，而后向勘查区山间盆地汇集。

地下水的主要排泄方式是侧向径流和人工开采，其次在地下水埋深较浅地段，蒸发也是地下水的排泄方式之一。

（4）矿床充水因素分析

根据 II 矿段北部已施工钻孔 ZK5704 地下水位高程及调查井j001 水位高程963-965m ，水位高程远低于水塘底部高程 1007m ，该地表水不构成矿床主要充水类型。结合本项目动态监测数据，地下水位高程受雨季降水及冬季融雪影响，综合分析本项目主要充水因素为大气降雨及区外地下水径流，基岩裂隙水是矿床直接充水含水层。

（5）矿坑涌水量

根据《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告》可知，本项目位于低山丘陵区，区内地层岩性单一，有地表水体，但不构成矿床的主要充水类型，水文地质边界条件简单，区内基岩风化裂隙水是矿床主要充水水源，分布面积广。

根据项目水文地质特征、地下水类型、边界条件、充水方式、矿体分布特征及开采方式（井采），选择“大井 ”法潜水完整井公式进行矿坑涌水量预测。经预测矿坑正常涌水量为 1161.79m3/d ，最大涌水量为 1785. 10m3/d。

#### 5.4.1.5  矿床水文地质勘查类型划分

矿床所处地形位置较高，地形有利于自然排水，以风化裂隙含水层充水为主，主要矿体虽位于当地侵蚀基准面之下，本项目东北方向有两处地表水体浅塘，由附近矿山排水产生，但不构成矿床的主要充水类型，矿床主要含水层富水性弱，松散岩类覆盖面积小且薄， 因此，按照《矿区水文地质工程地质勘探规范》 （GB12719-2021），本项目水文地质勘探类型划分为第二类第一型简单型矿床。即以裂隙含水层充水为主、水文地质条件简单的矿床。

### 5.4.2  工程地质

#### 5.4.2.1  本项目工程地质特征

（1）风化带的划分

强风化带岩石深度为 8-20m 左右，岩性主要为凝灰质板岩，岩心均较破碎，风化裂隙发育，呈块状和短柱状，稳定性差。

中风化带岩石深度为 7-40m 左右，岩性主要为凝灰质板岩，岩心完整性差，风化裂隙较发育，多呈短柱状，稳定性较差。

弱风化带岩石深度为 60-140m 左右，岩性主要凝灰质板岩，岩心质量中等完整-较完整，风化裂隙弱发育，多呈长柱状，稳定性较好。

（2）本项目工程地质岩组划分

工程地质条件受构造、矿体形态、岩性、岩石物理力学性质及岩石风化程度等多种因素的影响和控制，根据本项目地层岩性分布和近矿围岩的物理力学性质，划分为软岩-较软岩层状岩组、第四系松散岩土组两个工程地质岩组。

① 软岩类

凝灰质板岩：岩石 RQD 值为 1-90% ，平均值为 55% 。其中，7-50m ，岩体较破碎，总体岩石质量属极差-差的，岩石完整性属岩体破碎-岩体完整性差。根据力学样测试结果在天然状态下单轴极限抗压强度 5.0-5.3Mpa，岩石在饱和状态下岩石单轴极限抗压强度 4.6-4.8MPa ，岩石坚硬程度属软岩类；50-150m ，局部岩体破碎，总体岩石质量属极差-中等，岩石完整性属岩体破碎-岩体中等完整性。

根据力学样测试结果在天然状态下单轴极限抗压强度 23.6-31.3Mpa，岩石在饱和状态下岩石单轴极限抗压强度 8.2-26.4MPa ，岩石坚硬程度属较软岩类。

碳质板岩：岩石 RQD 值为 0-80% ，平均值为 31% ，岩体较破碎，总体岩石质量属极差-差的，岩石完整性属岩体破碎-岩体完整性差。本层岩组主要分布在矿床下部，不构成矿床直接围岩，本次工作未采集岩石物理力学样。

② 松散岩类

本项目内零星分布，岩土体由冲洪积砂砾碎石透镜体夹薄层亚砂土组成，砂砾碎石无分选，粒度大小不等，堆积松散，多为片状、次棱角状，具一定流动性，渗透性较好，富水性差，工程地质条件差。

#### 5.4.2.2  本项目工程地质勘探类型划分

从本项目的地貌，岩性，构造及工程地质特征等条件看，矿体及围岩由软弱及较软弱的层状岩石组成，主要矿体位于构造和风化裂隙带中及附近，岩矿石受风化作用和构造作用影响较破碎，软弱，稳定性差，开采时会造成不同程度的坍塌，掉块，部分岩体存在地下水软化和泥化现象，依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-21），工程地质勘查类型属以层状岩类为主的工程地质条件中等的矿床，即：第四类中等型。

### 5.4.3  环境地质

#### 5.4.3.1  区域稳定性

本项目属内蒙古高原的一部分，区域断裂构造较发育，但未见新构造活动痕迹 ， 本项目处于区域相对稳定地带 。 根据《 中国地震动参数区划图 》 （GB18306-2015），本区动峰值加速度为 0.05g ，对照地震烈度为Ⅵ度，属于基本稳定区。

#### 5.4.3.2  地质环境现状

矿床附近地形起伏不大，风化剥蚀较强烈， 自然边坡角一般＜20° 。据调查范围内未见崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝及地面沉降等地质灾害现象的发生。经调查本项目内及附近无各类地质遗迹、自然保护区、人文景观、风景旅游区，本项目内 自然环境现状较好，地表无其他污染源，岩体用手触摸无热感，未见热异常现象，无热害。

根据《内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核

实报告》可知，本次储量核实工作水文地质工作共采集基岩裂隙水水质全分析样2 组。从水质化验结果分析，本项目所在区域地下水水化学类型 HCO3-Cl-SO4-Na，矿化度 0.996-2.002g/L 。地表水水化学类型 HCO3-Cl-Na ，矿化度 3.458g/L 。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目地下水质量分类等级为Ⅴ类，地表水质量分类为Ⅴ类，地下水、地表水极差。本项目地下水水化学成分为原生水环境背景值，水质受地形、地貌、地质构造与水文气象等因素影响，某些成分含量高与土壤及岩石中的矿物成分相关，也与当地气候干旱，年降水量小有关，至使水交替与循环作用较差，使某些成分沉积，含量较高，水质变差。

根据 2017 年萤石矿体放射性测量，矿体及围岩的伽玛照射量率平均值为 3.48μC/kg ·h 变化范围为 2.98-4. 13×10-3μC/kg ·h 。矿体及围岩伽玛照射量率都较低，无明显异常，且低于国家《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518-93）规定的 5.2×10-3μC／kg ·h ，实测区内矿体及围岩放射性强度属于正常范围，对人体危害程度较小。同时经对矿石样品分析镭-226（226Ra）、钍-232（232Th）、钾-40（40K）放射性核素的比活度，检测结果为 aRa=3.9Bq ·kg-1、aTh=3.4Bq ·kg-1 、 aK= 124.8Bq ·kg-1 ，计算结果镭当量浓度 aeRa ＝19.47Bq ·kg-1 ，要低于镭当量浓度 aeRa≤350Bq ·kg-1 、aRa≤200Bq ·kg-1 的要求，说明矿石在开采及加工过程中天然放射性不会产生对人的任何危害作用。

#### 5.4.3.3  本项目地质环境类型

本项目附近居民居住较少，附近无污染源，有两个浅塘地表水均为附近矿山排水产生，受当地自然环境影响，地表水、地下水质较差，均为Ⅴ类饮用水标准，矿井排水对附近水体有一定污染。本矿山拟采用地下井巷开采，采矿可产生局部地表变形，但对地质环境破坏不大；矿石和废石化学成分稳定，不易分解出有害元素。依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-2021），本项目地质环境质量中等，即：第二类。

## 5.5  环境质量现状调查与评价

### 5.5.1  环境空气质量现状调查与评价

#### 5.5.1.1  区域环境空气达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 6.1.2 二级评价

项目“调查项目所在区域环境质量达标情况 ”以及“调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状 ”的规定，因此，项目所在区域达标判定采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 中 6.4.1.1  中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3 ，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标 ”。

本项目区达标判定采用 2025 年 6 月 4  日发布的《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》（以下简称《环境状况公报》）。《环境状况公报》中指出：2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为 89.6% ，同比上升 2.4 个百分点；扣除异常沙尘天气等影响后，全区环境空气质量优良天数比例为 90.7%，同比上升 0.5 个百分点，重污染天数比例为 0.2%，同比持平。

本项目选址位于锡林郭勒盟苏尼特右旗桑宝拉格苏木额尔敦塔拉查，各项指标全部符合《环境空气质量标准》GB3095-2012）中二级标准。因此，锡林郭勒盟环境空气质量属于达标区，截图见图 5.5-1。

图 5.5-1  内蒙古自治区生态环境状况公报截图

#### 5.5.1.2  环境空气质量现状补充监测

（1）监测点位布设

为了解项目所在地环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.3 条要求，本次评价对特征污染物 TSP、NOx 、氟化物进行补充监测，根据导则要求本次环评在本项目拟建工业广场所在地及拟建工业广场下风向 500m 处各布设 1 个监测点位进行监测，委托检测单位为锡林郭勒盟中兴德环保科技有限公司，监测时间为 2025 年 8 月 14  日-2025 年 8 月 20  日。监测点具体情况见表 5.5-1 和附图 5-1。

表 5.5-1  环境空气现状监测点位情况一览表

| 序 号 | 监测点名称及位置 | 坐标 |  | 监测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |
| A1 | 项目拟建 工业广场所在地 | 112°55′27.40094″ | 43° 1 ′21.43280″ | TSP、 NOx、氟化 物 | 《环境空气质量 标准》 （GB3095-2018） 表 2 中二级浓度 限值和附录 A 的 浓度限值 |
| A2 | 项目拟建 工业广场下风向 500m 处 | 112°55′51.63739″ | 43° 1 ′34.89320″ | TSP、 NOx、氟化 物 |  |

（2）监测时间与频次

监测时间：检测采样时间为 2025 年 8 月 14  日至 20  日

监测频次：具体见表 5.5-2 ，同时观测风向、风速、气压、气温等气象条件。

表 5.5-2  环境空气监测时间和频次一览表

| 序号 | 污染物 | 平均时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 24 小时平均 | 连续 7 天 |
| 2 | NOx | 1 小时平均 |  |
|  | NOx | 24 小时平均 |  |
| 3 | 氟化物 | 1 小时平均 |  |
|  | 氟化物 | 24 小时平均 |  |

（3）采样和分析方法

采用国家规定的标准分析方法，具体见附件监测报告。

（4）环境空气质量现状监测结果

本项目特征污染物环境质量现状监测结果统计表见表 5.5-3 和表 5.5-4。

表 5.5-3  特征污染物监测结果一览表（24h 均值）

| 监测点位 |  | A1 |  |  | A2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  | 项目拟建工业广场所在地 |  |  | 项目拟建工业广场下风向 500m 处 |  |  |
| 监测项目 |  | TSP μg/m3 | NOx mg/m3 | 氟化物mg/m3 | TSP μg/m3 | NOx mg/m3 | 氟化物mg/m3 |
| 监测日期 | 2025.08.14 | 225 | 0.016 | 0.0005L | 232 | 0.017 | 0.0005L |
|  | 2025.08.15 | 221 | 0.018 | 0.0005L | 225 | 0.018 | 0.0005L |
|  | 2025.08.16 | 229 | 0.016 | 0.0005L | 238 | 0.018 | 0.0005L |
|  | 2025.08.17 | 197 | 0.017 | 0.0005L | 213 | 0.018 | 0.0005L |
|  | 2025.08.18 | 207 | 0.017 | 0.0005L | 223 | 0.019 | 0.0005L |
|  | 2025.08.19 | 220 | 0.016 | 0.0005L | 228 | 0.017 | 0.0005L |
|  | 2025.08.20 | 232 | 0.016 | 0.0005L | 243 | 0.018 | 0.0005L |
| 标准限值 |  | 300 | 0. 1 | 0.007 | 300 | 0. 1 | 0.007 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | TSP、NOx 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2 二级标准； 氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录 A 表 A. 1 二级 标准；检出限后加L 代表未检出。 |  |  |  |  |  |

表 5.5-4  特征污染物监测结果一览表（1h 均值）

| 监测点位 |  | A1 |  | A2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  | 项目拟建工业广场所在地 |  | 项目拟建工业广场下风向 500m 处 |  |
| 监测项目 |  | NOx mg/m3 | 氟化物mg/m3 | NOx mg/m3 | 氟化物mg/m3 |
| 监测日期 | 2025.08. 14 | 0.018-0.021 | 0.0005L | 0.019-0.021 | 0.0005L |
|  | 2025.08.15 | 0.018-0.021 | 0.0005L | 0.021-0.022 | 0.0005L |
|  | 2025.08.16 | 0.018-0.021 | 0.0005L | 0.019-0.022 | 0.0005L |
|  | 2025.08.17 | 0.017-0.020 | 0.0005L | 0.019-0.021 | 0.0005L |
|  | 2025.08.18 | 0.018-0.020 | 0.0005L | 0.019-0.020 | 0.0005L |
|  | 2025.08.19 | 0.017-0.020 | 0.0005L | 0.018-0.021 | 0.0005L |
|  | 2025.08.20 | 0.017-0.019 | 0.0005L | 0.019-0.021 | 0.0005L |
| 标准限值 |  | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.02 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | TSP 、NOx 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2 二 级标准；氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附 录 A 表 A. 1 二级标准；检出限后加L 代表未检出。 |  |  |  |

（5）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 中 6.4.3.2“对于

采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。 ”

计算公式为：C现状  = MAX         （公式 5.5- 1）

式中：C 现状（x，y ）  —— 环境空气保护目标及网格点（x，y）环境质量现状浓度，ug/m3；

C 监测（j ，t）  —— 第j 个监测点位在 t 时刻环境质量现状浓度（包括 1h平均、8h 平均或 日平均质量浓度），ug/m3；

n  —— 现状补充监测点位数。

监测点各监测因子的计算结果见表 5.5-5。

表 5.5-5  现状监测结果统计 单位：μg/m3

| 监测点 | 监测项目 | 平均时间 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率 | 超标率 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | TSP | 24h 均值 | 300 | 197-232 | 77.33% | 0 | 否 |
| A2 |  | 24h 均值 | 300 | 213-243 | 81.00% | 0 | 否 |
| A1 | NOx | 1h 均值 | 250 | 17-21 | 8.40% | 0 | 否 |
|  |  | 24h 均值 | 100 | 16-18 | 18.00% | 0 | 否 |
| A2 |  | 1h 均值 | 250 | 18-22 | 8.8% | 0 | 否 |
|  |  | 24h 均值 | 100 | 17-19 | 19.00% | 0 | 否 |
| A1 | 氟化物 | 1h 均值 | 20 | 0.5L | 2.50% | 0 | 否 |
|  |  | 24h 均值 | 7 | 0.5L | 7. 14% | 0 | 否 |
| A2 |  | 1h 均值 | 20 | 0.5L | 2.50% | 0 | 否 |
|  |  | 24h 均值 | 7 | 0.5L | 7. 14% | 0 | 否 |

（6）评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2018）表 2  中二级浓度限值和附录 A的浓度限值；

（7）评价结果

根据监测结果可知，监测点的各项污染物单因子指数均小于 1，监测点 TSP、 NOx 、氟化物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2018）表 2  中二级浓度限

值和附录 A 的浓度限值；

### 5.5.2  声环境质量现状调查与评价

#### 5.5.2.1  监测点位布设

本次现状监测共在噪声源所在的拟建工业广场和拟建办公生活区厂房东、南、西、北面厂界外 1 m 处各设 1 个厂界噪声监测点，本次评价共布设 8 个噪声监测点，各监测点位及其功能区划详见表 5.5-6 及附图 5-1。

表 5.5-9  噪声监测点位

| 序号 | 监测点位 | 坐标 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 拟建工业广场厂界东侧外 1m | N：43°01 ′ |  |  | 28.74 ″ | E：112°56 ′01.33 ″ |  |  |  | 3 类 |
| N2 | 拟建工业广场厂界南侧外 1m | N： | 43 ° | 01 ′ | 30.63 ″ | E： | 112 ° | 55 ′ | 41.52 ″ | 3 类 |
| N3 | 拟建工业广场厂界西侧外 1m | N： | 43 ° | 01 ′ | 24.85 ″ | E： | 112 ° | 55 ′ | 52.85 ″ | 3 类 |
| N4 | 拟建工业广场厂界北侧外 1m | N： | 43 ° | 01 ′ | 32.55 ″ | E： | 112 ° | 55 ′ | 51.99 ″ | 3 类 |
| N5 | 拟建办公生活区厂界东侧外 1m | N： | 43 ° | 01 ′ | 27.23 ″ | E： | 112 ° | 54 ′ | 39.65 ″ | 3 类 |
| N6 | 拟建办公生活区厂界南侧外 1m | N： | 43 ° | 01 ′ | 27.26 ″ | E： | 112 ° | 54 ′ | 33.15 ″ | 3 类 |
| N7 | 拟建办公生活区厂界西侧外 1m | N： | 43 ° | 01 ′ | 25.26 ″ | E： | 112 ° | 54 ′ | 36.35 ″ | 3 类 |
| N8 | 拟建办公生活区厂界北侧外 1m | N： | 43 ° | 01 ′ | 28.62 ″ | E： | 112 ° | 54 ′ | 35.87 ″ | 3 类 |

#### 5.5.3.2  监测因子

等效连续 A 声级。

#### 5.5.3.3  监测时间及频次

2025 年 8 月 19  日-2025 年 8 月 20  日，分昼间、夜间各监测一次。

#### 5.5.3.4  监测结果

监测结果详见表 5.5-7。

表 5.5-7  环境噪声监测结果

| 序号 | 监测点位名称 | 监测值 dB（A） |  | 执行标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| N1 | 拟建工业广场厂界东侧 外 1m | 45.3 | 39.2 | 65 | 55 | 达标 |
| N2 | 拟建工业广场厂界南侧 外 1m | 45.5 | 39.0 |  |  | 达标 |
| N3 | 拟建工业广场厂界西侧 外 1m | 47.2 | 39.2 |  |  | 达标 |
| N4 | 拟建工业广场厂界北侧 外 1m | 41.9 | 39.4 |  |  | 达标 |
| N5 | 拟建办公生活区厂界东侧外 1m | 45.6 | 41.7 |  |  | 达标 |
| N6 | 拟建办公生活区厂界南侧外 1m | 44.8 | 41.0 |  |  | 达标 |
| N7 | 拟建办公生活区厂界西侧外 1m | 45.6 | 41.7 |  |  | 达标 |
| N8 | 拟建办公生活区厂界北侧外 1m | 44.3 | 40.8 |  |  | 达标 |

#### 5.5.3.5  评价结论

声环境质量现状评价结果表明：评价区区域内布设的 8 处监测点位昼、夜间声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类区标准要求，说明评价区声环境质量良好。

### 5.5.3  地下水环境质量现状调查与评价

#### 5.5.3.1  监测点布设

为查清评价区地下水环境质量现状，根据有关环评技术导则，根据本项目水文地质图，地下水流向整体为由北向南，由两侧向中间，三个水质监测点分别位于拟建工业广场处、拟建工业广场上游和拟建工业广场下游，评价范围附近无可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层，因此未进行布点，本次地下水评价共布设地下水水位及化学类型、水质监测点 3 个，地下水监测点布设情况见表 5.5-8 及附图 5-1。

表 5.5-8  地下水监测点布设情况表

| 序号 | 监测点位 | 坐标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 拟建工业广场上游 | N：43 °01 ′40.35 ″ E：112 °55 ′45.99 ″ | 了解项目上游地下水化学类型、水质、水位 |
| U2 | 拟建工业广场位置 | N：43 °01 ′30.81 ″ E：112 °55 ′55.26 ″ | 了解项目区域内地下水化学类型、水质、水位 |
| U3 | 拟建工业广场下游 | N：43 °01 ′26.35 ″ E：112 °55 ′39.23 ″ | 了解项目下游地下水化学类型、水质、水位 |

#### 5.5.4.2  监测项目

地下水化学类型分析因子（8 项）：K+、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3-、 Cl- 、SO42-；

地下水水质监测因子（25 项）：pH 、NH3-N 、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、铝、硫化物、溶解性总固体、耗氧量（COD）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌数、细菌总数。

#### 5.5.4.3  监测时间

本次环评地下水监测时间为 2025 年 8 月 20  日，一次采样。

#### 5.5.4.4  监测结果

地下水环境质量监测结果详见表 5.5-9。

表 5.5-9  地下水水质现状监测结果

| 序号 | 监测项目 | U1 | U2 | U3 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水位 | 82 | 33 | 83 | m | / |
| 2 | pH | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 无量纲 | 6.5-8.5 |
| 3 | 总硬度 | 352 | 610 | 488 | mg/L | ≤450 |
| 4 | 总大肠菌群 | 20 | 20 | 20 | MPN/L | ≤30 |
| 5 | 菌落总数 | 87 | 41 | 56 | CFU/mL | ≤100 |
| 6 | 溶解性总固体 | 810 | 1140 | 887 | mg/L | ≤1000 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | 3.8 | 4.2 | 1 | mg/L | ≤3.0 |
| 8 | NH3-N | 10.8 | 0.914 | 0.607 | mg/L | ≤0.50 |
| 9 | 硝酸盐氮 | 0.016L | 0.719 | 0.016L | mg/L | ≤20.0 |
| 10 | 亚硝酸盐氮 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L | ≤1.00 |
| 11 | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L | ≤0.002 |
| 12 | 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L | ≤0.05 |
| 13 | 砷 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0024 | mg/L | ≤0.01 |

| 14 | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | ≤0.001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L | ≤0.05 |
| 16 | 铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | mg/L | ≤0.01 |
| 17 | 氟化物 | 4.38 | 4.98 | 4.52 | mg/L | ≤1.0 |
| 18 | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/L | ≤0.005 |
| 19 | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | mg/L | ≤0.3 |
| 20 | 锰 | 0.45 | 0.01L | 0.05 | mg/L | ≤0.10 |
| 21 | 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | mg/L | ≤1.00 |
| 22 | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | mg/L | ≤1.00 |
| 23 | 硫化物 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | mg/L | ≤0.02 |
| 24 | 铝 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | mg/L | ≤0.20 |
| 25 | K+ | 0.09 | 0.26 | 0.73 | mg/L | - |
| 26 | Na+ | 10.9 | 17. 1 | 5.2 | mg/L | ≤200 |
| 27 | Ca2+ | 31 | 5.17 | 39.7 | mg/L | - |
| 28 | Mg2+ | 58.4 | 153 | 83.2 | mg/L | - |
| 29 | CO32- | 0 | 0 | 0 | mg/L | - |
| 30 | HCO3- | 897 | 1183 | 769 | mg/L | - |
| 31 | SO42- | 4.76 | 115 | 67.5 | mg/L | ≤250 |
| 32 | 氯化物 | 157 | 413 | 237 | mg/L | ≤250 |

注：检出限后加L 代表未检出

#### 5.5.4.5  评价方法

采用单项污染物指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 III类标准进行评价。评价模型为：

Si                （公式 5.5-2）

式中：Si      ——  某污染物的污染指数；

Ci      ——  某污染物的实测浓度，mg/L；

Co      ——  某污染物的评价标准值，mg/L。

pH 的标准指数公式：

|  | （pHj＞7.0） | （公式 5.5-3） |
| --- | --- | --- |
|  | （pHj ≤7.0） | （公式 5.5-4） |

式中：SpH，j     ——  pH 值的单项指数；

pHj     ——  j 点 pH 值监测值；

pHsu     ——  水质标准中pH 值上限；

pHsd     ——  水质标准中pH 值下限。

当单项标准指数>1 时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

#### 5.5.4.6  评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的 III 类标准。

#### 5.5.4.7  评价结果

评价区地下水水质评价结果详见表 5.5-10。

表 5.5-10  地下水现状评价结果表

| 序号 | 监测项目 | U1 | U2 | U3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 0.53 | 0.60 | 0.47 |
| 2 | 总硬度 | 0.78 | 1.36 | 1.08 |
| 3 | 总大肠菌群 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 4 | 菌落总数 | 0.87 | 0.41 | 0.56 |
| 5 | 溶解性总固体 | 0.81 | 1. 14 | 0.89 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 1.27 | 1.40 | 0.33 |
| 7 | NH3-N | 21.60 | 1.83 | 1.21 |
| 8 | 硝酸盐氮 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 9 | 亚硝酸盐氮 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | 挥发酚 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 11 | 氰化物 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 12 | 砷 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| 13 | 汞 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 14 | 六价铬 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 15 | 铅 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 16 | 氟化物 | 4.38 | 4.98 | 4.52 |
| 17 | 镉 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 18 | 铁 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 19 | 锰 | 4.50 | 0.10 | 0.50 |
| 20 | 铜 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 21 | 锌 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 22 | 硫化物 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 23 | 铝 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 24 | K+ | / | / | / |

| 25 | Na+ | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Ca2+ | / | / | / |
| 27 | Mg2+ | / | / | / |
| 28 | CO32- | / | / | / |
| 29 | HCO3- | / | / | / |
| 30 | SO42- | 0.02 | 0.46 | 0.27 |
| 31 | 氯化物 | 0.63 | 1.65 | 0.95 |

地下水环境质量现状评价结果表明：评价区域内共布设 3 个地下水监测点位，共监测化学类型分析因子（8 项）、水质（23 项），其中拟建工业广场上游高锰酸盐指数（耗氧量）、NH3-N 、氟化物和锰超标，拟建工业广场位置总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数（耗氧量）、NH3-N 、氯化物和氟化物超标，你见工业广场位置下游总硬度、NH3-N 和氟化物超标，其余各监测因子标准指数均小于	 1 ，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的 III 类标准。

根据调查，本项目地下水水化学成分为原生水环境背景值，水质受地形、地貌、地质构造与水文气象等因素影响，某些成分含量高与土壤及岩石中的矿物成分相关，也与当地气候干旱，年降水量小有关，至使水交替与循环作用较差，使某些成分沉积，含量较高，水质变差。故本项目地下水监测因子“总硬度、溶解性总固体、氟化物、锰、氯化物 ”超标为本项目所在区域本底背景值高造成的；而高锰酸盐指数、NH3-N 为牧户牛羊养殖活动造成的井口污染所造成的。

#### 5.5.4.8  阴阳离子平衡及地下水化学类型

为了解区域地下水水质化学类型，检测了 K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32-、 HCO3- 、Cl- 、SO42-离子浓度浓度值，见表 5.5-11。

表 5.5-11  地下水化学类型分析因子监测结果 单位：mg/L

| 序号 | 监测项目 | U1 | U2 | U3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 0.09 | 0.26 | 0.73 |
| 2 | Na+ | 10.9 | 17. 1 | 5.2 |
| 3 | Ca2+ | 31 | 5.17 | 39.7 |
| 4 | Mg2+ | 58.4 | 153 | 83.2 |
| 5 | CO32- | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HCO3- | 897 | 1183 | 769 |
| 7 | SO42- | 4.76 | 115 | 67.5 |
| 8 | 氯化物 | 157 | 413 | 237 |

将各监测点的 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl- 、SO42-质量浓度换算为物质的量浓度，然后进行阴阳离子平衡校核，既判定阴离子物质的量浓度综合 ∑a 与阳离子物质的量浓度综合∑c 是否接近。经计算，阴离子普遍高于阳离子，各监测点阴阳离子基本平衡，判定结果见表 5.5-12。

表 5.5-12  离子平衡结果统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | U1 | U2 | U3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | mmol/L | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 2 | Na+ | mmol/L | 0.47 | 0.74 | 0.23 |
| 3 | Ca2+ | mmol/L | 1.55 | 0.26 | 1.99 |
| 4 | Mg2+ | mmol/L | 4.79 | 12.54 | 6.82 |
| 阳离子合计 |  | mmol/L | 6.81 | 13.55 | 9.05 |
| 5 | CO32- | mmol/L | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | HCO3- | mmol/L | 14.70 | 19.39 | 12.61 |
| 7 | Cl- | mmol/L | 4.42 | 11.63 | 6.68 |
| 8 | SO42- | mmol/L | 0.10 | 2.40 | 1.41 |
| 阴离子合计 |  | mmol/L | 19.23 | 33.42 | 20.69 |

根据舒卡列夫分类分类方法结合表 5.5-12 可知，本项目地下水化学成分以Ca+Mg-HCO3+Cl 成分为主。

### 5.5.5  土壤环境质量现状调查与评价

#### 5.5.5.1  监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中 7.4.3现状监测点数量要求中表6 现状监测布点类型与数量可知，本项目土壤环境评价工作等级为三级，土壤环境影响类型为污染影响型，故在场区内布设 3 个土壤采样点，采取表层的土壤样品，具体监测点位布设情况见表 5.5-13 ，监测点位图详见附图 5-1。

表 5.5-13  土壤环境监测点位布设情况

| 编号 |  | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点名称 |  | 拟建工业广场内尾矿暂存场所在位置 | 拟建工业广场内原矿堆场所在位置 | 拟建办公生活区所在位置 |
| 土地利用现状 |  | 农用地 | 农用地 | 农用地 |
| 监测点坐标 | 经度 | 112°55′31.60129″ | 112°55′26.07325″ | 112°54′ 10.41886″ |
|  | 纬度 | 43° 1′20.75205″ | 43° 1 ′21.33624″ | 43° 1 ′20.36099″ |
| 监测因子 |  | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |

#### 5.5.5.2  环境质量现状分析

本次土壤环境质量现状监测与评价采用委托锡林郭勒盟中兴德环保科技有限公司于 2025 年 8 月 19  日至 8 月 20  日采样监测的监测数据。

监测项目：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

监测频率：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）第 7.4.6 所述，基本因子需要开展 1 次有效监测。

评价标准：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）表 1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）风险筛选值。监测结果：本项目土壤环境质量监测结果见表 5.5-14（检测报告见附件）。

表 5.5-14  土壤环境质量监测结果

| 序 号 | 采样日期 | 点 位 | 项目 | 单位 | 检测结果 | 评价标准 | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.08.20 | S1 | 砷 | mg/kg | 3.24 | 25 | 12.96 | 达标 |
| 2 |  |  | 汞 | mg/kg | 0. 121 | 3.4 | 3.56 | 达标 |
| 3 |  |  | 铅 | mg/kg | 4.2 | 170 | 2.47 | 达标 |
| 4 |  |  | 镉 | mg/kg | 0.10 | 0.6 | 16.67 | 达标 |
| 5 |  |  | 铬 | mg/kg | 27.0 | 250 | 10.80 | 达标 |
| 6 |  |  | 铜 | mg/kg | 15.5 | 100 | 15.50 | 达标 |
| 7 |  |  | 镍 | mg/kg | 85.6 | 190 | 45.05 | 达标 |
| 8 |  |  | 锌 | mg/kg | 20.8 | 300 | 6.93 | 达标 |
| 9 | 2025.08.20 | S2 | 砷 | mg/kg | 3.65 | 25 | 14.60 | 达标 |
| 10 |  |  | 汞 | mg/kg | 0.133 | 3.4 | 3.91 | 达标 |
| 11 |  |  | 铅 | mg/kg | 3.3 | 170 | 1.94 | 达标 |
| 12 |  |  | 镉 | mg/kg | 0.09 | 0.6 | 15.00 | 达标 |
| 13 |  |  | 铬 | mg/kg | 44.3 | 250 | 17.72 | 达标 |
| 14 |  |  | 铜 | mg/kg | 15.5 | 100 | 15.50 | 达标 |
| 15 |  |  | 镍 | mg/kg | 81. 1 | 190 | 42.68 | 达标 |
| 16 |  |  | 锌 | mg/kg | 20.2 | 300 | 6.73 | 达标 |
| 17 | 2025.08.19 | S3 | 砷 | mg/kg | 3.02 | 25 | 12.08 | 达标 |
| 18 |  |  | 汞 | mg/kg | 0.118 | 3.4 | 3.47 | 达标 |
| 19 |  |  | 铅 | mg/kg | 2.8 | 170 | 1.65 | 达标 |
| 20 |  |  | 镉 | mg/kg | 0.25 | 0.6 | 41.67 | 达标 |
| 21 |  |  | 铬 | mg/kg | 57.4 | 250 | 22.96 | 达标 |
| 22 |  |  | 铜 | mg/kg | 18.9 | 100 | 18.90 | 达标 |
| 23 |  |  | 镍 | mg/kg | 95.2 | 190 | 50. 11 | 达标 |
| 24 |  |  | 锌 | mg/kg | 37.9 | 300 | 12.63 | 达标 |

由表 5.5-14 可知，项目占地范围内土壤环境满足《土壤环境质量 农用地土

壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中 pH＞7.5 的风险筛选值。

#### 5.5.5.3  土壤类型调查

根据国家土壤信息服务平台 1 公里土壤类型图查询结果（见附图5-2），本项目所在地的土壤类型为栗钙土。土壤编号：40287 ，土种名称：淡栗麻土，土壤亚类：淡栗钙土。该土种成土母质为花岗岩等酸性岩风化的残坡积物，剖面为A-Bk-Ck 型。

（1）归属与分布：淡栗麻土，属淡栗钙土亚类淡栗麻土土属。主要分布于内蒙古自治区乌兰察布盟达尔罕茂明安联合旗、包头市固阳县、巴彦淖尔盟乌拉特中旗、锡林郭勒盟苏尼特右旗等旗（县）的石质低丘坡地。面积 698.8 万亩，其中耕地 6.3 万亩。

（2）主要性状：该土种母质为花岗岩等酸性岩风化的残坡积物，剖面为A-Bk-Ck 型。A层厚 20-40cm ，灰黄棕色砂质粘壤土，地表有小砾石：Bk 层厚25-40cm ，淡黄色砂质粘壤土，有假菌丝状石灰淀积，碳酸钙含量达 13.37% 。通体有石灰反应，pH7.9-8.8 ，呈微碱性。据 56 个农化样分析结果统计：有机质含量 1.89% ，全氮 0. 107% ，速效磷 6ppm ，速效钾 141ppm。

（3）典型部面：采自锡林郭勒盟苏尼特右旗冒图锡勒苏木布冬三角点正北3000m 处，位于丘陵缓坡中下部，海拔 1100m。母质为花岗岩风化残积物．年均温 2.5℃ , 年降水量 210mm ， ≥10℃积温 2350℃ , 无霜期 120 天。牧用地，生长克氏针茅、戈壁针茅、冷蒿等。A层：0-27cm ，灰黄棕色（干，10YR5/2），砂质粘壤土，粒状结构，稍紧，根系较多，石灰反应弱。 Bk 层：27-53cm ，淡黄色（湿，2.5Y7/3），砂质粘壤土，块状结构，紧，根少，有假菌丝状石灰淀积，石灰反应强。 Ck 层：53-96cm ，浅淡黄色（湿，2.5Y8/3），砂壤土，粒状结构，紧，多砾石，石灰反应中等。

（4）生产性能综述：该土种养分含量中等，保水保肥能力较好，但土壤水分缺乏，热量不足，多数为天然牧场，少数为耕地，农耕地主要种植春小麦、莜麦，亩产 40-50kg；牧用地亩产牧草 100-200kg 。利用方向应以牧为主，农、牧结合，改良措施：加强草原基本建设，围建草库仑，提高草场的覆盖度和利用率。地形低洼、水分条件较好的地方可开辟为饲料基地，以保障畜牧业稳步发展：种

植优良牧草如苜蓿、沙打旺、草木樨等，提高草场利用率。农用地要作好蓄水保墒工作，也可采取带状耕作来提高土壤水分利用率：现有牧场应合理配置载畜量，保护自然植被，作到以草定畜。并合理配置牲畜种类，以防草场退化。

## 5.6  生态环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本次生态评价工作等级为二级，陆生生态现状评价要求开展样线、样方调查，调查时间宜选择植物生长旺盛季节，二级评价尽量获得野生动物繁殖期、越冬期、迁徙期等关键活动期的现状资料。本次生态评价范围内植被类型较为单一，无珍稀濒危、重要物种分布，不涉及国家重点保护野生动物资源及栖息地，因此，本次生态环境现状评价主要参考已有资料，并结合现场样方、样线进行，同时咨询相关专家进行修正。

### 5.6.1  调查内容及范围

#### 5.6.1.1  调查内容

（1）陆生生态现状调查内容主要包括：评价范围内的植物区系、植被类型，植物群落结构及演替规律，群落中的关键种、建群种、优势种；动物区系、物种组成及分布特征；生态系统的类型、面积及空间分布；重要物种的分布、生态学特征、种群现状，迁徙物种的主要迁徙路线、迁徙时间，重要生境的分布及现状。

（2）调查范围域存在的主要生态问题：如水土流失、生物入侵和污染危害等。调查已经存在的对生态保护目标产生不利影响的干扰因素。

#### 5.6.1.2  调查范围

本次调查范围为以项目区域为研究重点，充分体现生态完整性，涵盖工程活动的直接影响区和间接影响区域。调查范围主要包括采区外延 2km 范围，面积为 64.55km2 ，包含了项目工业广场、办公生活区、矿区道路、矿区等范围。

### 5.6.2  现状调查与评价方法

#### 5.6.2.1  现状调查方法

（1）基础资料收集

走访项目所在地林业、农业、自然资源等部门收集相关统计年鉴、土地利用规划、等最新资料，获取项目区生物多样性、土地利用、城乡规划等现状信息，并参考《内蒙古植被》等专著和其它相关科技文献。

（2）动植物资源调查方法

收集整理评价范围及邻近地区内现有的能反映生态现状或生态本底的资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域及考察路线。

① 植物种类调查

详细记录推荐方案线路沿途评价区范围内分布的植物种类。对现场能确认物种的，只记录种名、分布的海拔、生境和大致的多度等。对现场不能准确确定具体种类的，采集其标本后，根据《中国植物志》《中国高等植物图鉴》等专著进行标本鉴定。最后，将样地内出现的物种与样地外沿途记录的物种汇总，得到评价区的植物名录。

② 动物资源调查

采用路线统计法记录沿线目击到的动物种类物种名称，未目击到的动物通过其观察发现的生命活动现象，如鸣叫声、粪便、脚印等判断其种类，并访谈当地农户和相关部门工作人员调查记录项目区常见动物及保护动物。

根据工程设计确定的路线走向及不同地貌特征，对全线的各类生态、野生动植物资源各植被类型进行了实地调查。

#### 5.6.2.2  评价方法

评价区生物资源的现状及工程对其可能产生的影响采用了生态机理分析法、图形叠置法、类比分析法、生态系统评价法等方法，通过实地调查，利用已有的各类资料和野外调查的资料分别对评价区植物、动物的生态环境、种群的分布特点、结构特征和演替趋势以及生物学物种多样性、生物群落异质状况和生物量等进行评价分析。

### 5.6.3  基础信息获取过程

#### 5.6.3.1  数据来源

评价区生态调查采用遥感数字图像，生态现状调查解译使用的信息源为Landsat 8 OLI 卫星遥感影像（轨道：122/31），影像获取时间为 2024 年 9 月，分辨率为 2. 1m 。充分利用现有的调查和普查、土地详查、资源遥感调查等资料，与实地调查相结合，并采用综合的解译法进行分析。本项目遥感影像图见附图5-3。

选取这一时间段遥感数据，主要考虑到这一时期的地表类型差异是一年中最

明显的时候，该时间段具有地物区分显著、地表信息丰富的特点，有利于对各生态环境因子的研判。调查范围为矿区边界向外延伸 2km 的范围，总调查面积约64.55km2。

#### 5.6.3.2  软件介绍

本项工作所使用的软件有：遥感数字图像处理软件、面向对象的软件和地理信息系统软件。遥感数字图像处理软件主要用于进行几何校正和图像增强，以及辅助目视解译；面向对象的软件主要用于图像自动分类；地理信息系统软件主要用于矢量数据的编辑、分析和制图。

### 5.6.4  生态功能区划

#### 5.6.4.1  生态功能区划

本项 目调查范围位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25°方位直距40km 处，行政区划隶属于苏尼特右旗桑宝力嘎苏木，根据《全国生态功能区划》，项目所在区域属于 I-04-03 浑善达克沙地防风固沙重要区（见附图 5-4），根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，项目所在区域属于限制开发区域（国家级重点生态功能区）-浑善达克沙漠化防治生态功能区（见附图 1-1）。根据《内蒙古生态功能区划》，项目所在区域属于 IV-1-2 苏尼特、二连荒漠草原防风固沙生态功能区（见附图2-1），经过现场踏勘，评价范围内无国家级和地方重点保护野生动植物集中分布区或栖息地、国家级和自治区级自然保护区、生态功能保护区以及其它类型的保护区域。

#### 5.6.4.2  生态系统类型调差

调查范围内生态系统类型主要为草原生态系统，具体生态系统分布见附图5-5 ，永久占地范围内生态系统类型面积遥感统计见表 5.6-1 、矿界范围内生态系统类型面积遥感统计见表 5.6-2 、调查范围内生态系统类型面积遥感统计见表5.6-3。

表 5.6-1  本项目永久占地范围内生态系统类型面积遥感统计见表

| 序号 | 土地利用类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙地生态系统 | 0.4760 | 6.59 |
| 2 | 草原生态系统 | 5.6656 | 78.47 |
| 3 | 稀疏灌丛生态系统 | 1.0677 | 14.77 |
| 4 | 工矿交通生态系统 | 0.011 | 0.17 |
| 合计 |  | 7.2203 | 100.00 |

表 5.6-2  本项目矿界范围内生态系统类型面积遥感统计见表

| 序号 | 土地利用类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀疏灌丛生态系统 | 68.78 | 6.15 |
| 2 | 草原生态系统 | 813.60 | 72.79 |
| 3 | 沙地生态系统 | 192.42 | 17.21 |
| 4 | 耕地生态系统 | 23.90 | 2. 14 |
| 5 | 居住地生态系统 | 0.46 | 0.04 |
| 6 | 工矿交通生态系统 | 5.32 | 0.48 |
| 7 | 湖泊生态系统 | 13.28 | 1.19 |
| 合计 |  | 1117.76 | 100.00 |

表 5.6-3  本项目调查范围内生态系统类型面积遥感统计见表

| 序号 | 土地利用类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀疏灌丛生态系统 | 367.06 | 5.69 |
| 2 | 草原生态系统 | 3590.18 | 55.62 |
| 3 | 沙地生态系统 | 2410.86 | 37.35 |
| 4 | 耕地生态系统 | 32.75 | 0.51 |
| 5 | 居住地生态系统 | 10.27 | 0.16 |
| 6 | 工矿交通生态系统 | 30.73 | 0.48 |
| 7 | 湖泊生态系统 | 13.28 | 0.21 |
| 合计 |  | 6455.13 | 100.00 |

### 5.6.5  陆生植物生态现状调查

#### 5.6.5.1  植被区系

根据《内蒙古植被》可知，本项目调查范围所属植物区系为“蒙古高原草原植物省-蒙古高原东部州 ”（见附图5-6）。本州境内大型针茅在草原植被中占优势，近岭西山地森林草原州的东半部广泛地分布着含丰富杂类草的大针茅草原和羊草草原，中部为贫杂类草的大针茅、克氏针茅、隐子草草原，西半部大气湿润度明显下降，大针茅被克氏针茅替代，形成了克氏针茅和冷蒿为主的丛生禾草-小半灌木蒿类草原。沟谷洼地和河流两岸常发育着芨芨草（古地中海成分）高草草甸。在盐湿低地上，可出现红砂、盐爪爪和多根葱等。大面积的固定沙地上（如小腾格里沙地），榆树疏林和各种沙地丛发育良好，其间并有沙生半木蒿类群落，禾草、杂类草草甸以及小型草本沼泽交错分布。

本项目调查范围所属植被地带为“IV 中温型草原带-3 典型草原亚带 ”（见

附图5-7）。该植被地带为中温型典型草原亚带又称真草原亚带，也有人称为于草原亚带，它居于中温型草原带的中部，是最基本的一个草原亚带。在我国境内，这个亚带从内蒙古高原的中部一直延续分布到东北平原的中部，成为面积最广的草原亚带，它的西面与蒙古和外贝加尔的典型草原亚带直接相连，都是亚洲中部草原亚区的主要组成部分。在本亚带草原植被的组成中，起主导作用的生活型是早生的多年生丛生禾草，其次是根茎型禾草，它们构成群落的建群层片或优势层片。典型草原亚带的植物区系地理成分是以蒙古草原成分和更广泛的亚洲中部草原成分占优势，东来的东北、华北森林成分及西来的亚洲中部荒漠成分数量稀少，作用不大。属于本亚带的草原特征植物，主要有禾本科的大针茅、克氏针茅、糙隐子草（Cleistogenessquarrosa）、冰草（Agropyron cristatum）以及寸草苔（Carex duriuscula）、 白婆婆纳（Veronica incana）、芯芭（Cymbaria dahurica）、火线草（Leontopodiumleontopodioides ） 、麻花头（ Serratula centauroides ） 、冷营（Artemisia frigida）、小叶锦鸡儿（Caragana mi-crophylla）等。以上这些植物，都是典型的草原旱生植物，以多年生草本为主，兼有少数小半灌木及小灌木等。

#### 5.6.5.2  调查范围植被现状遥感解译

调查范围植被类型以荒漠草原为主，植物群落类型主要为克氏针茅、芨芨草草原，同时分布有其他植被类型，具体各植被类型分布见附图 5-8 ，永久占地范围内各植被类型面积遥感统计见表 5.6-4 、矿界范围内各植被类型面积遥感统计见表 5.6-5 、调查范围内各植被类型面积遥感统计见表 5.6-6。

表 5.6-4  本项目永久占地范围内各植被类型面积遥感统计见表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小叶锦鸡儿、 白刺灌丛 | 1.0677 | 14.77 |
| 2 | 克氏针茅、芨芨草草原 | 5.6766 | 78.47 |
| 3 | 沙米等先锋植物 | 0.4760 | 6.59 |
| 4 | 无植被区 | 0.011 | 0.17 |
| 合计 |  | 7.2203 | 100.00 |

表 5.6-5  本项目矿界范围内各植被类型面积遥感统计见表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小叶锦鸡儿、 白刺灌丛 | 68.78 | 6.15 |
| 2 | 克氏针茅、芨芨草草原 | 814.18 | 72.79 |
| 3 | 沙米等先锋植物 | 192.42 | 17.21 |
| 4 | 栽培植被 | 23.90 | 2. 14 |

| 5 | 无植被区 | 19.06 | 1.71 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 1117.76 | 100.00 |

表 5.6-6  本项目调查范围内各植被类型面积遥感统计见表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小叶锦鸡儿、 白刺灌丛 | 367.06 | 5.69 |
| 2 | 克氏针茅、芨芨草草原 | 3590.18 | 55.62 |
| 3 | 沙米等先锋植物 | 2410.86 | 37.35 |
| 4 | 栽培植被 | 32.75 | 0.51 |
| 5 | 无植被区 | 54.28 | 0.84 |
| 合计 |  | 6455.13 | 100.00 |

#### 5.6.5.3  调查范围植被名录

根据现场勘查及资料收集，结合遥感影像分析，调查范围内植被植物名录见

表 5.6-7。

表 5.6-7  调查范围植物名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 麻黄科 | Ephedraceae |
| 1 | 麻黄 | Ephedra sinica Stapf |
| 二 | 藜科 | Chenopodiaceae |
| 2 | 猪毛菜 | Salsola collina Pall. |
| 3 | 刺沙蓬 | Salsola ruthenica |
| 4 | 沙米 | Agriophyllum squarrosum （Linn. ） Moq. |
| 三 | 十字花科 | Cruciferae |
| 5 | 沙芥 | Pugionium cornutum （L. ） Gaertn. |
| 6 | 毛果群心菜 | Cardaria pubescens |
| 7 | 碱独行菜 | Lepidium cartilagineum |
| 8 | 薄叶燥原荠 | Ptilotricum tenuifium |
| 9 | 紫花棒果芥 | Sterigmostemum matthioloides （Franch. ） Botsch |
| 四 | 豆科 | Leguminosae sp. |
| 10 | 细齿草木樨 | Melilotus dentatus （Wald.EtKit. ）Pers. |
| 11 | 柠条 | Caragana korshinskii |
| 12 | 荒漠黄芪 | Astragalus dengkouensis |
| 13 | 白花黄芪 | Astragalus galactites Pall. |

| 14 | 多枝棘豆 | Oxytropis ramosissima Kom. |
| --- | --- | --- |
| 15 | 细枝岩黄芪 | Hedysarum scoparium Fisch. et Mey. |
| 五 | 蒺藜科 | Zygophyllaceae |
| 16 | 骆驼蓬 | Peganum harmala L. |
| 17 | 牛心朴子 | Cynanchum hancockianum （Maxim. ） Al. Iljinski. |
| 六 | 唇形科 | Labiatae |
| 18 | 阿拉善脓疮草 | Panzeria lanata （L.）Bgevar.alaschanica （Kupr.）Tschern. |
| 19 | 冬青叶兔唇花 | Lagochilus ilicifolius |
| 20 | 砾玄参 | Scrophularia incisa Weinm. |
| 七 | 眼子菜科 | Potamogetonaceae |
| 21 | 眼子菜 | Potamogeton distinctus A.Benn. |
| 八 | 茨藻科 | Najadaceae |
| 22 | 内蒙大茨藻 | N. marina |
| 23 | 小茨藻 | Najas minor All. |
| 九 | 禾本科 | Gramineae |
| 24 | 芦苇 | Phragmites communis |
| 25 | 羊草 | Leymus chinensis （Trin. ） Tzvel. |
| 26 | 大麦草 | Hordeum roshevitzii |
| 27 | 小针茅 | Stipa Klemenzii |
| 28 | 大针茅 | Stipa grandis P. Smirn. |
| 29 | 芨芨草 | Achnatherum splendens |

#### 5.6.5.4  调查范围及周边样方调查

为进一步了解拟建项目区域目前林地生态系统的现状，本次对调查范围进行样方调查。调查内容包括地表植被和主要植物群落的基本特性，包括以群系为描述单位的植被类型、群落结构、茂盛度、群落小环境特点等。

本项目对调查范围内的生态植被进行了现场样方调查，调查过程中选取典型生境主要为草地植被。草本植物样方调查：设置 1m×1m 的草本植被样方，记录该样方的坐标、植物种名称、株数、平均高、丛幅、盖度等信息。调查和收集到的植物样方见表 5.6-8 至表 5.6-15 和附图 5-9：

表 5.6-8 1#样方调查表

| 样方号 | 1# | 海拔高度 | 1040.476 | 样方类型 | 草木层 | 样方面积 | 1m× 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物名称/拉丁名 |  | 层次 | 株树 | 平均高度 | 茂盛度 | 生活力 |  |

|  |  |  | （cm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 克氏针茅/Stipa krylovii Roshev | 草木层 | 17 | 0.4 | 盛 | 优 |

表 5.6-9 2#样方调查表

| 样方号 | 2# | 海拔高度 | 1045.088 | 样方类型 | 草木层 | 样方面积 | 1m× 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物名称/拉丁名 |  | 层次 | 株树 | 平均高度 （cm） | 茂盛度 | 生活力 |  |
| 克氏针茅/Stipa krylovii Roshev |  | 草木层 | 12 | 0.3 | 中 | 优 |  |

表 5.6-10 3#样方调查表

| 样方号 | 3# | 海拔高度 | 1040.476 | 样方类型 | 草木层 | 样方面积 | 1m× 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物名称/拉丁名 |  | 层次 | 株树 | 平均高度 （cm） | 茂盛度 | 生活力 |  |
| 沙柳/Salix gordejeui |  | 草木层 | 25 | 0.4 | 盛 | 优 |  |

表 5.6-11 4#样方调查表

| 样方号 | 4# | 海拔高度 | 1045.414 | 样方类型 | 草木层 | 样方面积 | 1m× 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物名称/拉丁名 |  | 层次 | 株树 | 平均高度 （cm） | 茂盛度 | 生活力 |  |
| 锦鸡儿/Caragana microphylla |  | 草木层 | 1 | 0.4 | 盛 | 优 |  |

表 5.6-12 5#样方调查表

| 样方号 | 5# | 海拔高度 | 1037.408 | 样方类型 | 草木层 | 样方面积 | 1m× 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物名称/拉丁名 |  | 层次 | 株树 | 平均高度 （cm） | 茂盛度 | 生活力 |  |
| 沙柳/Salix gordejeui |  | 草木层 | 13 | 0.4 | 盛 | 优 |  |

表 5.6-13 6#样方调查表

| 样方号 | 6# | 海拔高度 | 1026.838 | 样方类型 | 草木层 | 样方面积 | 1m× 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物名称/拉丁名 |  | 层次 | 株树 | 平均高度 （cm） | 茂盛度 | 生活力 |  |
| 沙葱花/Allium mongolicum Regel |  | 草木层 | 1 | 0. 1 | 中 | 优 |  |
| 马兰花/Aster indicus L. |  | 草木层 | 1 | 0. 1 | 中 | 优 |  |

| 小黄花 | 草木层 | 1 | 0.2 | 中 | 优 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柄扁桃/Prunus pedunculata | 草木层 | 1 | 0. 1 | 中 | 优 |
| 克氏针茅/Stipa krylovii Roshev | 草木层 | 11 | 0.3 | 中 | 优 |

表 5.6-14 7#样方调查表

| 样方号 | 7# | 海拔高度 | 1010.977 | 样方类型 | 草木层 | 样方面积 | 1m× 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物名称/拉丁名 |  | 层次 | 株树 | 平均高度 （cm） | 茂盛度 | 生活力 |  |
| 锦鸡儿/Caragana microphylla |  | 草木层 | 2 | 0.4 | 中 | 优 |  |

表 5.6-15 8#样方调查表

| 样方号 | 1# | 海拔高度 | 1025.240 | 样方类型 | 草木层 | 样方面积 | 1m× 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物名称/拉丁名 |  | 层次 | 株树 | 平均高度 （cm） | 茂盛度 | 生活力 |  |
| 锦鸡儿/Caragana microphylla |  | 草木层 | 2 | 0.4 | 中 | 优 |  |

#### 5.6.5.5  植被覆盖程度调查

调查范围内植被覆盖程度为中覆盖程度，具体覆盖情况见附图 5-10，永久占地范围内覆盖程度面积遥感统计见表 5.6-16、矿界范围内覆盖程度面积遥感统计见表 5.6-17 、调查范围内覆盖程度面积遥感统计见表 5.6-18。

表 5.6-16  本项目永久占地范围内覆盖程度面积遥感统计见表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低覆盖度：0-10% | 0.4760 | 6.59 |
| 2 | 中覆盖度：10%-30% | 5.2266 | 72.39 |
| 3 | 中高覆盖度：30%-50% | 1.5177 | 21.02 |
| 合计 |  | 7.2203 | 100.00 |

表 5.6-17  本项目矿界范围内覆盖程度面积遥感统计见表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低覆盖度：0-10% | 205.51 | 18.39 |
| 2 | 中覆盖度：10%-30% | 764.88 | 68.43 |
| 3 | 中高覆盖度：30%-50% | 128.09 | 11.46 |
| 4 | 高覆盖度：>50% | 19.28 | 1.72 |

| 合计 | 1117.76 | 100.00 |
| --- | --- | --- |

表 5.6-18  本项目调查范围内覆盖程度面积遥感统计见表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低覆盖度：0-10% | 2420.43 | 37.50 |
| 2 | 中覆盖度：10%-30% | 3398.70 | 52.65 |
| 3 | 中高覆盖度：30%-50% | 571.87 | 8.86 |
| 4 | 高覆盖度：>50% | 64.13 | 0.99 |
| 合计 |  | 6455.13 | 100.00 |

#### 5.6.5.6  调查范围植被现状评价

综上所述，调查范围内各植被类型生态调查总面积为 6455. 13hm2，植被类型主要为克氏针茅 、芨芨草草原，分布面积为 3590. 18hm2 ， 占评价区总面积的55.62% ，调查范围内植被覆盖度为中度覆盖（10%-30%）。

项目总占地面积为 7.2203hm2 ，植被类型主要为克氏针茅、芨芨草草原， 占评价区总面积的 78.47% ， 占地范围内植被覆盖度为中度覆盖（10%-30%）。

### 5.6.6  陆生动物生态现状调查

#### 5.6.6.1  调查范围动物名录

本项目在中国动物地理区划中属古北界蒙新区的东部草原亚区。野生动物主要为草原动物群，其基本成分为中亚型、北方型及东北型的草原动物。历史上该区域的野生动物种类和数量较多，目前由于人类活动干扰，野生动物数量和种类均有所减少，特别是一些大型保护兽类已很少见到，项目调查范围内野生动物名录见表 5.6-19。

表 5.6-19  调查范围内野生动物名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁名 | 生境 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鸟纲 | Vaes |  |
| 1 | 鹌鹑 | Coturnix | 疏林地、沟谷 |
| 2 | 倭燕 | Apus. Apus（L.） | 居民点、沟谷 |
| 二 | 哺乳纲 | Mammalia |  |
| 1 | 黑线仓鼠 | Cricetulus Barabensis | 草地、农田、居民点 |
| 2 | 灰仓鼠 | Cricetulus migratorius | 草地、农田、居民点 |
| 3 | 蒙古兔 | Lepus tolai Pallas | 草地 |

#### 5.6.6.2  调查范围及周边样线调查

根据拟建项目的建设方案以及调查范围生境分布的具体情况，选择了陆栖脊椎动物（哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类）为本次评价中动物部分的主要考察对象。在拟建项目周边区域进行实地调查，主要采用样线法、观察法和访问等方法进行调查。

在正式开展调查之前，首先通过检索相关文献资料，确定该地区可能存在的物种类别。然后依照生态环境部（原环境保护部）的生物多样性观测相关技术导则，包括爬行动物（HJ710.5-2014） 、鸟类（HJ710.4-2014） 、 陆生哺乳动物（HJ710.3-2014），结合动物的生活习性和分布特点，形成可行的调查方案。陆栖脊椎动物调查主要采用样线法、观察法和访问法等方法进行。观察植被类型、生境条件、溪流等陆栖脊椎动物生存的资源条件，同时对于动物的实体及其足迹、叫声、粪便、取食痕迹等予以重点观察。由于工作时间有限，还采取了非诱导访谈法对影响评价区周边村落的群众进行调查，了解他们常年在附近从事放牧、非林农产品采集等活动所观察到的陆栖脊椎动物分布及种群数量的情况。由上述调查所得到的资料，与前人调查结果中的记载相结合验证，得出本次生态评价区动物的分布、资源现状，并在此基础上进行影响的分析评价。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），二级评价野生动物调查样线数量不少于 3 条。本次评价的动物样线设置情况见表 5.6-20 至 5.6-22和附图 5-11。

表 5.6-20 Y1 样线调查表

| 物种名 | 拉丁名 | 实体数量 | 痕迹类型及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑线仓鼠 | Cricetulus Barabensis |  | 粪便 14 |  |
| 马 | Equidae |  | 粪便 4 |  |
| 蚯蚓 | Pheretima |  | 洞穴 1 |  |

表 5.6-21 Y2 样线调查表

| 物种名 | 拉丁名 | 实体数量 | 痕迹类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜥蜴 | Lizard | 1 |  |  |
| 蚯蚓 | Pheretima |  | 洞穴 2 |  |

表 5.6-22 Y3 样线调查表

| 物种名 | 拉丁名 | 实体数量 | 痕迹类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑线仓鼠 | Cricetulus Barabensis |  | 粪便 20 |  |
| 斑翅蝗 | Oedipoda | 1 |  |  |
| 兔子 | Leporidae |  | 洞穴 1 |  |

### 5.6.7  土地利用现状调查

调查范围内土地利用类型主要为草地。参照全国土地利用现状分类系统及土地利用资料，根据卫星遥感、结合实地调查分析，将调查范围土地利用情况划分为天然牧草地、沙地、灌木林地以及内陆滩涂等类型，具体土地利用现状分布见附图 5-12，永久占地范围内土地利用现状面积遥感统计见表 5.6-23、矿界范围内土地利用现状面积遥感统计见表 5.6-24、调查范围内土地利用现状面积遥感统计见表 5.6-25。

表 5.6-23  本项目永久占地范围内土地利用现状面积遥感统计见表

| 序号 | 土地利用类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然牧草地 | 7.2093 | 99.85 |
| 2 | 道路用地 | 0.011 | 0.15 |
| 合计 |  | 7.2203 | 100.00 |

表 5.6-24  本项目矿界范围内土地利用现状面积遥感统计见表

| 序号 | 土地利用类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌木林地 | 8.033 | 0.72 |
| 2 | 天然牧草地 | 1061.991 | 95.01 |
| 3 | 沙地 | 6.71 | 0.60 |
| 4 | 内陆滩涂 | 21.965 | 1.97 |
| 6 | 农村宅基地 | 0.46 | 0.04 |
| 7 | 工业用地 | 3.79 | 0.34 |
| 8 | 道路用地 | 1.53 | 0. 14 |
|  | 湖泊水域 | 13.28 | 1.19 |
| 合计 |  | 1117.76 | 100.00 |

表 5.6-25  本项目调查范围内土地利用现状面积遥感统计见表

| 序号 | 土地利用类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌木林地 | 367.06 | 5.69 |
| 2 | 天然牧草地 | 3590.18 | 55.62 |
| 3 | 沙地 | 2410.86 | 37.35 |

| 4 | 内陆滩涂 | 32.75 | 0.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 农村宅基地 | 10.27 | 0.16 |
| 6 | 工业用地 | 20.29 | 0.31 |
| 7 | 道路用地 | 10.44 | 0.16 |
| 8 | 湖泊水域 | 13.28 | 0.21 |
| 合计 |  | 6455.13 | 100.00 |

### 5.6.8  濒危物种生态现状调查

#### 5.6.8.1  重点保护和珍稀濒危植物资源

按照最新调整的《国家重点保护野生植物名录（2022）》，并经现地调查核实和查阅有关资料，调查范围内不涉及国家级及省级重点保护野生动物资源及其栖息地。

#### 5.6.8.2  重点保护和珍稀濒危动物资源

按照最新调整的《国家重点保护野生动物名录（2022）》，并经现地调查核实和查阅有关资料，调查范围内不涉及国家级及省级重点保护野生动物资源及其栖息地。

### 5.6.9  主要生态环境问题调查

#### 5.6.9.1  水土流失现状

该项工程位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗境内，根据《内蒙古自治区水土保持规划（2016-2030 年）》，项目所属水土保持区划为北方风沙区（新甘蒙高原盆地区）中的 II-1-3tx  阴山北麓山地高原保水蓄水区（见附图 5-13），根据《内蒙古自治区水土保持公报（2024 年度）》和《土壤侵蚀分类分级标准》 （SL190-2007），项目区域属于“三北 ”戈壁沙漠及沙地风沙区，锡林郭勒盟水土流失现状以风力侵蚀为主，风力侵蚀总面积 125915. 13km2 ，其中轻度侵蚀115538.40km2 、中度侵蚀 6755.96km2、强烈及以上侵蚀 3620.77km2，风力侵蚀强度以轻度、中度侵蚀为主。

#### 5.6.9.2  生物入侵现状

由现场勘查、资料收集及评价范围内动植物调查现状可知，评价区内无外来生物入侵。

#### 5.6.9.3  污染现状

由现场勘查、资料收集及评价范围内土地利用现状可知，拟建矿区周边 500m

范围内相邻的矿业权主要是 3 个采矿权，经查询相邻矿业权与核实区矿业权无重叠，不存在矿权争议。采矿区周边主要为草原，矿区南侧存有4 户牧民，采矿区界限 500m 范围内无城镇、铁路、村庄、大型基础设施，矿区范围内无文物或历史遗迹、 自然保护区等敏感区域。

### 5.6.10  植被净初级生产力评价

自然植被的净第一性生产力反映了植物群落在自然环境条件下的生产能力，即自然生态系统在未受到人类任何干扰情况下的生产能力。奥德姆（Odum，1959）将地球上生态系统按评价生产力由高到低，划分为4 个等级，本项目所在地区地处中温带亚干旱大陆性季风气候，该区域自然系统日照充足、气候干燥、多风少雨、湿度不均，其生产力水平处于中等水平，植被净初级生产力水平中等。因此，本底恢复能力一般。

### 5.6.11  生物多样性评价

生物多样性是生物（动物、植物、微生物）与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。生态系统多样性指生态系统的多样化程度，包括生态系统的类型、结构、组成、功能和生态过程的多样性等。物种多样性指物种水平的多样化程度，包括物种丰富度和物种多度。基因多样性（或遗传多样性）指一个物种的基因组成中遗传特征的多样性，包括种内不同种群之间或同一种群内不同个体的遗传变异性。物种多样性常用的评价指标包括物种丰富度 、香农-威纳多样性指数 Pielou 均匀度指数 、 Simpson 优势度指数等。本项目主要采用香农-威纳多样性指数进行物种多样性评价，如公式 5.6-1 所示：

H ln           （公式 5.6-1）

式中：H  —— 香农-威纳多样性指数；

S  —— 调查区域内物种种类总数；

Pi   —— 调查区域内属于第i 种的个体比例，如总个体数为 N ，第 i种个体数为 ni ，则 Pi=ni/N。

评价结果见表 5.6-26。

表 5.6-26  生物多样性指数

| 样方名称 | 层次 | 植物名称 | 数量 | 总数 | Pi | lnPi | Pi*lnPi | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 草木层 | 克氏针茅/Stipa krylovii Roshev | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1# | 草木层 | 克氏针茅/Stipa krylovii Roshev | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3# | 草木层 | 沙柳/Salix gordejeui | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4# | 草木层 | 锦鸡儿 /Caragana microphylla | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5# | 草木层 | 沙柳/Salix gordejeui | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6# | 草木层 | 沙葱花 /Allium mongolicum Regel | 1 | 15 | 0.067 | -2.70 | -0.1809 | 0.9499 |
|  | 草木层 | 马兰花 /Aster indicus L. | 1 |  | 0.067 | -2.70 | -0.1809 |  |
|  | 草木层 | 小黄花 | 1 |  | 0.067 | -2.70 | -0.1809 |  |
|  | 草木层 | 柄扁桃 /Prunus pedunculata | 1 |  | 0.067 | -2.70 | -0.1809 |  |
|  | 草木层 | 克氏针茅/Stipa krylovii Roshev | 11 |  | 0.73 | -0.31 | -0.2263 |  |
| 7# | 草木层 | 锦鸡儿 /Caragana microphylla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8# | 草木层 | 锦鸡儿 /Caragana microphylla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

通过分析各样方的香农-威纳指数，本次评价区草木层生物多样性最高为 6#群落，指数为 0.9499。

通过计算分析可知，项目区草原生态系统生物多样性相对较低，物种相对较为单一和重复。周围主要生态保护目标是以保护草地自然生态环境及野生物种资源为重点，因此，全面加强草地及其生物多样性保护，维护草原生态系统的生态特性和基本功能。

# 6  环境影响预测与评价

## 6.1  施工期环境影响预测与评价

项目施工期主要建设内容包括新建井巷工程、井下生产系统、工业广场和办公生活区的建设等。项目施工期既有地面工程，又有地下工程，但对环境构成影响的主要是地面工程施工。施工期对环境的影响主要表现为施工作业对地表水环境、大气环境、声环境、生态环境等的影响，如施工机械噪声、施工人员生活污水、生活垃圾以及对建设区的生态破坏等。分析拟建工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理监控要求，可以使项目建设过程中造成的不利环境影响降到最低限度。

### 6.1.1  施工期主要环境问题

根据本项目建设期施工内容和所处区域自然环境特点，结合同类资源开发项目在建设期普遍造成的环境影响特征，总结出本项目建设期存在的主要环境问题表现为：

（1）占用土地，破坏地表植被。施工期大面积的场地平整，以及地基开挖，弃土弃渣的临时堆放，将会破坏地表植被，在短期内会使水土流失加剧；此外建筑材料的运输和堆放也会破坏植被，使野生动物的正常活动受到了影响，对当地的生态环境带来了一定的负面影响。

（2）新建场地建设的“五通一平 ”、井筒的开凿和场外运输道路的施工，需要填挖大量的土石方，大量裸露的表土沙石极易造成大风扬尘和水土流失；土石方移动会对道路两侧及施工场地周围的声环境产生不良影响。

（3）施工过程中散状物料堆放、平整场地形成的裸露地表、施工过程与交通运输等扬尘将对环境空气质量产生不利影响。

（4）施工过程中施工人员日常生产生活产生的垃圾、生活污水、施工中机械设备产生的机械噪声和施工工地扬尘都会对周围环境产生一定影响。

### 6.1.2  施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。

#### 6.1.2.1  施工人员生活污水

项目施工期将产生施工人员的生活污水，根据该项目的性质和规模，项目采矿区、工业广场、办公生活区等配套设施区域施工高峰期施工人员约 50 人，施

工期 18 个月，经计算施工人员生活污水产生量约 2.4m3/d（1296m3/施工期），施工人员生活污水全部排入临时防渗旱厕内，定期清掏外运积肥。因此，本项目施工人员生活污水不会对周围水环境产生影响。

#### 6.1.2.2  施工废水

项目施工期施工机械修理维护均依托周边镇区现有场所进行处理，不在施工场地内进行修理维护，无机械修理保养等含油废水产生。故本项目施工期施工废水主要来自施工机械车轮冲洗等过程和项目建设主井及巷道的开拓产生的矿井涌水。

其中施工机械车轮冲洗等过程，主要污染物为 COD 、SS ，经计算废水产生量约 3.2m3/d ，即 1728m3/施工期（以施工期 540 天计），经沉淀处理后上清液用于施工场地洒水降尘不外排，对地表水环境不会产生明显影响。

项目建设主井及巷道的开拓，产生的矿井涌水，主要污染物为 SS 。项目施工期集中收集排入地表沉淀池中，经沉淀后全部回用或进行洒水降尘等。

### 6.1.3  施工期环境空气影响分析

项目施工期对环境空气产生影响的作业环节有：巷道掘进和爆破扬尘、材料运输和装卸、场地平整，以及施工机械、车辆排放的尾气，排放的主要污染物为总悬浮颗粒物（TSP）、氮氧化物（NOx ）、一氧化碳（CO）等。

#### 6.1.3.1  施工粉尘

项目施工期粉尘主要包括以下几个方面：

（1）工地材料的堆放、装卸，表土、挖土的堆放，随风造成的扬尘污染及运输车辆造成的粉尘。根据分析，道路扬尘产生于施工运输车辆，其产尘点附近扬尘浓度较高。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，灰土运输车辆下风向 50m 处 TSP 的浓度为 11.625mg/m3 ；下风向 100m 处 TSP 的浓度为9.694mg/m3；下风向 150m 处 TSP 的浓度为 5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。但扬尘浓度随距离的增加而快速下降，下风向 200m 以外影响大大减小。鉴于运输扬尘影响半径虽小但短时浓度较高，应加强施工期运输道路的车辆管理工作，出场时清洗车轮，确保泥土不带出场外，减轻道路扬尘造成的空气污染。

（2）建筑材料（砂石等）的无遮盖、超量运输洒漏、粗放式卸料、用料造成的扬尘。在施工期间，决定扬尘污染程度的主要因素有：施工作业方式，原材

料堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响较大。一般情况下，静态起尘主要与堆放材料粒径、表面含水率、地面粗糙度、地面风速等因素有关；动态起尘与材料粒径、地面风速、装卸高度、装卸强度等因素有关。通过建筑施工场地的类比调查表明，若不采取洒水降尘措施，施工场地下风向 200m 范围内 TSP 浓度在 0.56-11.03mg/m3 ，大大超过二类区环境空气标准限值；采取洒水降尘措施后，施工场地下风向 200m 范围内 TSP 浓度可以降至 0.28-2. 11mg/m3 。由此可见，施工场地采取洒水措施效果明显，降尘效率在31-80%之间，平均可降尘50%左右。施工场地下风向 200m 外可以满足二类区环境空气标准限值要求。

（3）巷道掘进及爆破炮烟：施工期巷道掘进及施工期爆破主要在地下，与运行期相似，施工期炸药使用量较小，作业时间短，产生污染物较小，不会对大气环境造成明显影响。

本项目地面施工场地主要为工业场地、堆场等，且矿区周围 500m 范围内无环境敏感点，施工产生的扬尘对周围环境的影响较小。

建设单位应督促施工方做好施工现场扬尘防护工作，如对材料堆放场加盖篷布；开挖的土石方及时清运；土石方开挖、井巷掘进和爆破作业时对作业面进行洒水降尘；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，在产尘点洒水降尘；施工工地做到及时清理工地、维护四周环境卫生；施工便道可尽量利用既有公路。

#### 6.1.2.2  施工机械及车辆尾气

项目施工过程中机械设备和运输车辆一般均采用柴油作为燃料，燃烧废气主要包括 NOx 、CO 、颗粒物等，为移动产生。项目建设期燃油废气产生量较少，加之项目所在区域地势开阔，空气流动性较强，燃油废气可以在短时间内稀释扩散，不会对环境空气产生明显的不利影响。为了减小燃油废气对环境空气质量的影响，本次评价要求施工机械设备采用高标号燃油，降低烟气产生浓度及产生量，加强对机械、车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作，减少燃油废气的排放。在采取上述防治措施后，可以进一步减少燃油废气对环境空气质量的影响。

#### 6.1.2.3  小结

项目施工期不可避免会对环境空气质量产生一定的不良影响，其大气污染物主要为施工扬尘、巷道掘进及爆破扬尘、车辆尾气和运输扬尘。在认真落实环评

报告提出的各项防治措施后，可以有效减小施工期对环境空气产生的不利影响。因此，本项目施工期对环境空气质量产生的影响较少，是可以接受的。

### 6.1.4  施工期声环境影响分析

#### 6.1.4.1  施工期主要噪声源

施工期噪声污染源主要是施工机械、施工作业噪声和运输车辆，对声环境影响最大的是机械噪声，单体声级一般均在 80dB（A）以上，其中声级最大的是电钻，声级达 110dB（A）；另外也有一定的施工作业噪声，主要是一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，其排放具有间歇、阵发、流动等特性。详见 4.13.2.1  章节。

#### 6.1.4.2  施工期噪声预测

本项目施工期的噪声源基本可以视为点声源，而且直接暴露在环境中，拟采用点声源预测模式，除考虑几何发散衰减外，还考虑空气吸收和地面效应引起的衰减，预测模式如公式 6.1-1：

L2  = L1 - 20lgR         （公式 6.1- 1）

式中：L1 、L2   —— 距离声源 r1    、r2 处的噪声值，dB（A）；

r1 、r2   —— 预测点距声源距离，r2>r1；

ΔR  —— 各种衰减量，包括空气吸收、地面效应引起的衰减量，dB （A）。

矿区建设期机械设备类型、数量在变化，大都没有固定的施工位置，评价预测距各个声源在不同距离处的噪声影响值见表 6.1-1 。本项目要求仅在白天进行施工，各类施工机械的噪声影响范围见表 6.1-1。

表 6.1-1  施工机械噪声在不同距离处的噪声预测值

| 噪声源名称 | 噪声预测值 dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| 挖掘机 | 65-80 | 59-73.9 | 53-68 | 49.4-64.4 | 47-61.9 | 45-60 | 41.5-56.4 | 39-54 |
| 推土机 | 65-80 | 59-73.9 | 53-68 | 49.4-64.4 | 47-61.9 | 45-60 | 41.5-56.4 | 39-54 |
| 运输车辆 | 60-75 | 54-69 | 48-63 | 44.4-59.4 | 41.9-57 | 40-55 | 36.5-51.5 | 34-49 |
| 电钻 | 70-90 | 64-84 | 58-78 | 54.4-74.4 | 51.9-72 | 50-70 | 46.5-66.5 | 44-64 |
| 装载机 | 65-80 | 59-73.9 | 53-68 | 49.4-64.4 | 47-61.9 | 45-60 | 41.5-56.4 | 39-54 |
| 切割机 | 65-80 | 59-73.9 | 53-68 | 49.4-64.4 | 47-61.9 | 45-60 | 41.5-56.4 | 39-54 |

根据现场勘察，本项目主要敏感保护目标分布在矿区及工业广场等范围四周大于 200 米处，施工噪声对其影响较小。因此施工噪声仅对施工人员有一定的影响，随着施工结束，此影响也随之消失。

### 6.1.5  施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要为施工废石及剥离表土、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

#### 6.1.5.1  施工废土石

本项目废土石主要为基建期井巷工程掘进和开采平台建设产生的废石，本项目基建期废石产生量为 5400m3 ，不出井，用于井下空区回填使用。

本项目进行办公生活区建设、工业广场建设、道路建设等施工时会产生剥离的表土和挖土，其中表土剥离产生量为 12607.20m3 ，土方量为 30614.40m3 。剥离的表土部分用于场地平整后覆土使用，余下部分堆存于表土堆场中，用于闭矿期后矿山环境恢复治理，产生的挖土、废石在基建期结束后均回填用于场地平整、井下回填空区。

#### 6.1.5.2  建筑垃圾

项目施工建筑垃圾属第 1 类一般工业固体废物，如随意堆放可能破坏生态环境和自然景观、加大水土流失、形成泥石流、造成环境风险。本项目施工建渣的运输车辆应采用封闭式，在运输过程中，杜绝沿途撒落，建筑垃圾由建设单位运至当地人民政府指定建筑垃圾填埋场处理。

#### 6.1.5.3  生活垃圾

施工期施工人员产生的生活垃圾经计算产生量为 0.075t/d（40.5t/施工期），产生的生活垃圾等应分类收集处置，施工人员的生活垃圾若不妥善处理，一方面垃圾中的白色污染等将破坏周围自然景观，另一方面，将导致苍蝇、蚊虫滋生及鼠类增加，影响人群健康。项目施工期产生的生活垃圾分类收集后全部委托环卫部门处理。

综上所述，评价认为施工期固体废物对周边敏感点不会造成明显不利影响，施工期固体废物均得到合理处置，并且施工期环境影响是暂时的、阶段性的和局部的，施工结束，影响随之终止，对外环境影响较小。

### 6.1.6  施工期生态环境影响

#### 6.1.6.1  对陆生植物的影响

（1）工程占地对植被的影响

项目建设区未发现珍稀濒危植被分布，工程建设对植被的影响主要在主井和通风井场地建设以及选矿厂等工业广场及其附属设计建设和办公生活区、道路建设期，工业场地、办公场地等施工活动过程中要进行清除植被、开挖地表和地面建设，造成工程建设施工区域内地表植被的完全破坏，施工直接影响区域一定范围的植被也会遭到不同程度的破坏。施工运输、人员践踏等也会使施工区周围植被受到不同程度的影响。

对于项目占用的草地，需要严格按照国家使用草地审核审批管理办法执行，与被征用草地的单位签订草地及草地补偿费和安置补助费协议，上报具有审批权限的林草主管部门审批，并严格按照林草主管部门的要求，根据项目占用草地种类、面积、权属进行恢复森林植被的措施。

（2）施工扬尘对植被的影响分析

施工期间在以下几个施工阶段产生的扬尘较大，对植被的影响程度也较大：办公区、工业广场和道路土地平整等施工过程，如遇大风天气，将造成扬尘污染；砂石、混凝土等建筑材料的运输、装卸、储存如果方式不当，造成散逸亦会产生扬尘污染；灰土拌合加工过程中也将产生大量的扬尘；原材料运输车辆，在施工便道及施工场地行驶过程中，也将产生大量汽车尾气。

如果在施工阶段不能经常采取洒水降尘的措施，施工产生的扬尘将会对施工场地附近植被造成较大的影响。由类比资料可知，在不采取洒水降尘措施的情况下，在下风向 50m 的空气中，TSP 浓度可达 1. 15mg/m3，超二类标准 2.8 倍，100m时仍超标近 2 倍。

#### 6.1.6.2  对陆生动物的影响

（1）对野生动物的影响

项目在施工过程中，清除植被，会对现有动物的栖息生境产生一定程度的扰动，如可能限制某些动物进入它们习惯的季节性觅食区，使之不能更大范围的觅食。此外，项目区施工机械、施工人员活动及运输车辆等对现有动物的栖息生境产生扰动，对各类动物产生不同程度的影响。对项目区动物的栖息、繁衍将产生

局部影响，可能造成动物的脱离或搬迁。使它们移居到周围干扰较小的地区，并在新的环境中适应和生存。

由于项目区没有固定或必经的动物迁徒信道，工程建设和各项设施的布局，不存在阻隔这些野生动物的迁徒通道，通过现场调查和咨询，项目占地范围内动物资源受人类活动影响较馈乏，主要是小型野生动物有黑线仓鼠、蒙古兔、蒙古麻蜥等，没有珍稀物种，同时该区域人类活动较早，对动物的影响不大，因此项目施工期对周边野生动物资源的影响不大。

（2）对鸟类的影响

根据现状调查，评价区内无国家保护鸟类，在实际的调查、走访过程中，在项目的施工区内并没有发现保护鸟类的存在，主要鸟类有鹌鹑等。此外，因施工区范围较小，这些鸟类不会因工程建设与运行而有灭绝的危险，故本项目对这些保护鸟类的影响是有限、可控的。

#### 6.1.6.3  工程占地

本项目办公生活区、工业广场及其附属建筑、道路建设等工程施工中，平整场地、开挖地表造成直接施工区域内地表植被的完全破坏和施工区域一定范围内植被不同程度的破坏；施工机械、材料的堆放、施工人员践踏、表土、挖土的堆放等，还造成了一定区域内植被破坏和水土流失。

项目为地下开采，对地面破坏主要为办公生活区、工业广场及其附属建筑、道路建设，对地表的影响较小，本项目永久占地面积为 7.2203hm2 ， 占地类型基本为天然牧草地，这部分破坏的土地在较长时间内不能得到恢复，生态环境将受到一定的影响。但这部分占地在生产结束后进行复垦，生态环境将得到一定的恢复与改善。

根据苏尼特右旗各局情况说明文件（详见附件），本项目占地范围不在自然保护地（含风景名胜区等），国家级公益林，基本草原，国际重要湿地，国家重要湿地，世界自然（ 自然与文化）遗产地及文物保护地，饮用水水源保护区，水产种质保护区等其他不宜设置采矿权的区域。建设单位未委托有资质的草地调查单位进行实地勘察，本次环评要求企业需在获得林草部门相关审核及审批件、征得林草部门许可的前提下方可对草地进行施工及补偿。

#### 6.1.6.4  水土流失

根据建设单位提供资料及现场调查可知，本项目工程占地 7.2203hm2 ，主要为风力侵蚀 ；本项 目施工共产生土石方挖方量 43221.60m3 ，土石方回填量34581.60m3 ，余方 8640.00m3 ，均为剥离的表土，用于基建期结束后场地平整后覆土及闭矿期矿山环境恢复治理。

施工期水土流失主要是由于基础设施的建设，挖方和填方，扰动原地表植被，使大面积土壤暴露在外，裸露的土壤在风力的作用下产生土壤风蚀；施工材料、开挖土料的堆放，占压植被扰动原地表，使地表裸露面进一步扩大，侵蚀面积增大，在无任何防护下，易产生以风蚀为主的风水交错侵蚀；裸露带产生土壤风蚀、进入雨季发生水蚀。产生水土流失的区域，土壤肥力流失，植物生存条件丧失，使地表的植被生物量受到破坏和损失。施工扰动区如果不进行治理，这些区域地表植被的破坏后可引起土地退化和沙化，永久占地使土地失去原有的生物生产功能和生态功能。

#### 6.1.6.5  对防风治沙的影响

区域气候条件较恶劣，风沙灾害较频繁，严重地影响了广大人民群众的生产生活，制约着沙区经济社会可持续发展。土地沙化的主要污染方式为滥采、乱挖、滥垦、乱牧、水资源利用不合理等，局部地区土地沙化仍在扩展，防沙治沙形势依然十分严峻。

本项目建设过程中，会对施工场地内的表土形成一定程度的破坏，增加土地沙化的风险，因此项目建设过程中，应采取有效的防风治沙措施，在施工结束后应采取生态恢复来弥补临时占地造成的损失，从而降低本项目对我区防风治沙工作的影响。

综上所述，建设期的影响虽然持续时间较长，但在采取了必要的生态保护措施后，对生态系统的影响很有限；矿井生产过程中的排污由于采取相对完善的治理措施，对生态体系的影响较小，而且是局部的。

#### 6.1.6.6  对景观影响

由于主体工程开挖、场地平整和道路修建等施工活动对周围植被的破坏，造成土壤裸露，有碍观瞻，短时间内会产生对视觉的冲击，影响本项目所在地的景观生态质量，但随着施工完毕，建设单位及时进行了土地平整，对永久占地开展

了生态恢复措施，整齐的厂房及干净的厂区也在一定程度增加了新的人工景观。随着工业广场、办公生活区及其他辅助生产区与周边自然环境的不断融合，本项目对景观生态环境的影响也将逐渐减轻。

#### 6.1.6.7  小结

总体而言，施工期间严格落实必要的生态环境保护措施后，对当地的生态环境造成影响可接受。

## 6.2  运营期环境影响评价

### 6.2.1  地表水环境影响分析与评价

（1）生活污水

办公生活区废水产生量共 13.829m3/d（4148.64m3/a），废水中各项污染物排放浓度及排放量分别为 pH：6-9；COD：292.9mg/L、1.215t/a；BOD5：164.3mg/L、 0.682t/a；SS：171.4mg/L、0.711t/a；NH3-N：25mg/L、0. 104t/a；动植物油：25.7mg/L、 0. 107t/a ，经隔油池处理后的食堂废水与生活污水排入防渗储池内，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放限值及内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理进水指标，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理。不会对周围地表水环境造成影响。

（2）矿井涌水

根据《< 内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（内自然资储评字﹝2025﹞97 号）中相关数据：矿区平均涌水量为 Q=1161.79m3/d。

采矿区矿井涌水经井下水仓沉淀后由泵房集中排至地表高位水池沉淀后，回用于采矿井下喷淋、工业广场洒水降尘以及选矿用水，不外排。不会对周围地表水环境造成影响。

（4）选矿废水

选矿废水主要包括选矿工艺废水及地面冲洗废水。根据前文计算，选矿工艺废水产生量约 411.263m3/d（123378.90m3/a），废水进入地表高位水池处理后回用于选矿用水，不外排；

地面冲洗废水产生量为 5.491m3/d（1647.36m3/a），废水经车间内排水沟进入地表高位水池处理后回用于选矿用水，不外排。

本项目运营期产生的生活污水定期送至污水处理厂处理，产生的生产废水经沉淀、处理后回用，不外排。因此，本项目产生的污水均不排向地表水体，且不涉及地表水环境风险，项目周边无常年地表水体，无水源地，本评价认为地表水环境影响可接受。

### 6.2.2  环境空气影响分析

#### 6.2.2.1  常规气象资料

（1）资料来源

地面气象历史资料来源于苏尼特右旗气象站近 20 年（1998-2019 年）的地面常规气象资料。苏尼特右旗国家一般气象站位于苏尼特右旗赛汉塔拉镇内，地理坐标：东经：112°38′ ，北纬：42°45′ ，海拔高度 1104.9m ，气象站距离本项目厂址 38km ，气象观测数据可以采用。

（2）地面风速统计特征

全年地面主导风向为西南风，春秋两季风速最大，年平均风速 4. 1m/s。

（3）地面风向的统计

该地区全年以静风频率为最高（其年值达 21.9%），年主导风向为 SSW 风，出现频率为 3.8% 。春季主导风向为 SW 风，出现频率为 15.0%；夏季主导风向仍为 SE 风，出现频率为 20.8%；秋季以静风频率为最高（其值达 19.8%），主导风向仍为 SE 风，出现频率为 13.8%；冬季静风出现的频率更高，达 30.2% ，主导风向为WNW 风，出现频率为 7.8%。

赛汉塔拉镇 1996 年-2017 年的地面风向资料统计见表 6.2-1 ，全年及四季风向玫瑰图见图 6.2-1。

表 6.2-1  各风向风速统计表

| 月 份 | 风向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| 十 一 | 1 | / | 2 | / | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | / | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 3. 1 | 2 | 1 | 15 |
| 十 二 | 2.5 | 2 | / | 1 | 2 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1 | 4 | 3.3 | 3.7 | 3 | 4.7 | 2.5 | / | 14.5 |
| 一 月 | 2.5 | / | 1 | / | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 3 | / | 3.7 | 4. 1 | 2.9 | 3.6 | 1.5 | 1 | 14.5 |
| 二 | / | / | 2.3 | 3 | 1 | 1.7 | 1 | 2 | / | / | 3.4 | 4 | 3.5 | 2.7 | 2 | 3 | 25 |

| 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 月 | 3.4 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 4.3 | / | 1 | 3.8 | 3.4 | 4. 1 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 12. 1 |
| 四 月 | 3.5 | 4.9 | / | / | 2.5 | 2 | 1.5 | 5.3 | 4 | 4.9 | 4.2 | 5.7 | 5.5 | 4. 1 | 3.4 | 3.6 | 15 |
| 五 月 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | / | 2.5 | 4.7 | 3 | 7 | 5 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 16.9 |
| 六 月 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 5 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 4 | / | 30.8 |
| 七 月 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 4 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 2. 1 | 3 | 25 |
| 八 月 | 1.8 | 3 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 3 | 3 | 29.8 |
| 九 月 | 2 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 2 | 2. 1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3. 1 | 4.2 | 2 | 3 | 30.8 |
| 十 | 2.4 | 2 | / | 2 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 4 | 4.3 | 3. 1 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 33. 1 |
| 全 年 | 2.5 | 3.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2. 1 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.8 | 21.9 |

春季(C=11.4%)      夏季(C=35.7%)      秋季(C=30.3%)

冬季(C=12.9%)      全年(C=18.3%)

图 6.2-1  四季及全年风频玫瑰图

（4）气温、湿度、降水量和蒸发量

项目区属中温带半干旱大陆性季风气候。气温变化较大，冬季漫长而寒冷，夏季短暂而炎热。年均气温 4.3℃ , 最低气温-38.8℃ , 最高温度 38.7℃ , ≥10℃积温 2500℃ 。年平均降水量 181.9mm ，多集中在 6-9 月份，降雨量占全年降雨量的 70%；年均蒸发量 2384.3mm，年均 日照时数为 3231.8h，≥10℃积温 2500℃。全年盛行西风，平均风速 4. 1m/s ，最大风速 5.3m/s 。年均湿度 39% 。每年 10 月

至翌年 5 月份为霜冻期，无霜期 130 天，最大冻土深度 3.0m。

#### 6.2.2.2  预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价等级判定原则，结合项目的初步工程分析结果，本项目评价等级的确定采用 AERSCREEN估算模式进行预测 。根据估算模式预测结果 ，在正常排放工况下 ，本项 目Pmax=9.88% ，1%≤Pmax＜10% ，根据评价工作等级判定表，本项目大气环境评价工作级别为二级。

（1）预测模型参数设置

根据拟建项目地区的地貌特征及气象条件，对大气环境影响预测工作进行分析，直接采用估算模式（AERSCREEN 模型）的计算结果作为预测与分析依据。

估算模型参数见表 6.2-2。

表 6.2-2  估算模式所需参数选取一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.7 °C |
| 最低环境温度/℃ |  | -31.4 °C |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 干旱 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑ 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（2）估算模型计算结果

根据评价等级及评价范围章节估算模型计算结果可知，本项目采选产生的各类废气会对其周围局部地区产生影响，通过污染源正常工况排放的污染物的占标率和浓度计算结果进行分析。预测结果如表 6.2-3。

表 6.2-3  本项目结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3） | Cmax (μg/m3 ） | Pmax （%） | 下风向最大浓 度出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下采矿废气 | NOx | 250 | 0. 14 | 0.06 | 24 |
| 粗破碎车间 （有组织） | PM10 | 450 | 1.25 | 0.28 | 71 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.85 | 4.26 | 71 |
| 细破碎车间 （有组织） | PM10 | 450 | 1 | 0.22 | 79 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.68 | 3.42 | 79 |
| 筛分车间（有组织） | PM10 | 450 | 1.15 | 0.26 | 74 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.79 | 3.95 | 74 |
| 粉矿仓（有组织） | PM10 | 450 | 0. 1 | 0.02 | 69 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.07 | 0.34 | 69 |
| 原矿堆场 | TSP | 900 | 86.78 | 9.64 | 41 |
| 表土堆场 | TSP | 900 | 1.3 | 0. 14 | 33 |
| 尾矿临时堆场 | TSP | 900 | 46.59 | 5.18 | 48 |
| 成品库 | TSP | 900 | 35.36 | 3.93 | 31 |
| 粗破碎车间 （无组织） | TSP | 900 | 76.87 | 8.54 | 22 |
|  | 氟化物 | 20 | 1.83 | 9. 14 | 22 |
| 细破碎车间 （无组织） | TSP | 900 | 82.7 | 9.19 | 25 |
|  | 氟化物 | 20 | 1.97 | 9.84 | 25 |
| 筛分车间（无组织） | TSP | 900 | 76.87 | 1.54 | 25 |
|  | 氟化物 | 20 | 1.83 | 9. 14 | 25 |
| 粉矿仓（无组织） | TSP | 900 | 13.86 | 9.64 | 14 |
|  | 氟化物 | 20 | 0.9 | 4.51 | 14 |

本项目无组织粉尘颗粒物下风向最大浓度为 86.78μg/m3，为原矿堆场产生的无组织粉尘，其最大落地浓度出现在下风向 41m 处；最大浓度占标率 9.59% ，为细破碎车间产生的无组织粉尘，其最大浓度占标率出现在下风向 25m 处；本项目有组织颗粒物下风向最大浓度为 1.25μg/m3 ，最大浓度占标率 0.28% ，有组织氟化物下风向最大浓度为 0.85μg/m3 ，最大浓度占标率 4.26% ，均为粗破碎车间产生的有组织废气，其最大落地浓度出现在下风向 71m 处。距离本项目最近牧民西南侧在 1600m 外，不在本项目大气污染物排放的最大落地浓度处，故本项目产生的粉尘对周围敏感点环境空气污染较小。

#### 6.2.2.3  非正常工况

本项目非正常排放工况主要为布袋除尘器或油烟净化装置发生故障，从而造成废气的非正常工况排放。具体导致非正常工况情况如下：如布袋除尘器或油烟净化装置发生故障，导致废气治理设施不能正常运行此时去除效率按 0 计算。布

袋除尘器或油烟净化装置发生故障状况年出现次数较少，本项目以一年出现一次核算，每次发生 2 小时之内进行维修完成，故本项目年非正常状况时间约为 2小时。根据源强核算，非正常工况下排放源强见表 6.2-4。

表 6.2-4  非正常工况下污染物排放源强一览表

| 产排污环节 | 排放形式 | 污染物种类 | 非正常排放频次 |  |  | 污染物排放量和浓度 |  |  | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 次 数 | 单次 持续 时间 | 总排 放时间 | 排放浓度 | 排放量 |  |  |
|  |  |  | 次/a | 小时 | 小时 | mg/m3 | kg/h | kg |  |
| 粗破碎车间 | 有组织 | 颗粒物 | 1 | 2 | 2 | 547.245 | 3.010 | 6.020 | 定期维护检查、 及时保养设备、加强管理 |
|  |  | 氟化物 | 1 | 2 | 2 | 375.596 | 2.066 | 4.132 |  |
| 细破碎车间 | 有组织 | 颗粒物 | 1 | 2 | 2 | 429.978 | 3.010 | 6.020 |  |
|  |  | 氟化物 | 1 | 2 | 2 | 295. 111 | 2.066 | 4.132 |  |
| 筛分车间 | 有组织 | 颗粒物 | 1 | 2 | 2 | 501.641 | 3.010 | 6.020 |  |
|  |  | 氟化物 | 1 | 2 | 2 | 344.297 | 2.066 | 4.132 |  |
| 粉矿仓 | 有组织 | 颗粒物 | 1 | 2 | 2 | 46.032 | 0.230 | 0.460 |  |
|  |  | 氟化物 | 1 | 2 | 2 | 31.593 | 0.158 | 0.316 |  |
| 食堂 | 有组织 | 食堂油烟 | 1 | 2 | 2 | 8.933 | 0.013 | 0.026 |  |

企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放，同时要定期对废气治理设施进行维护和检查，及时更换布袋或对油烟净化装置进行保养，杜绝非正常状况的发生。

#### 6.2.2.4  大气环境影响评价结论

综上分析，从影响分析及预测结果可知，本项目运营期各生产环节起尘量均较小，通过类比调查，粉尘、氟化物等废气的影响范围主要在工业广场范围，对周围环境影响不大。因此只要加强管理水平，厂区内经常做到洒水降尘，可有效地抑制粉尘的排放，降低对周边环境的影响。

### 6.2.3  声环境及爆破震动影响分析与评价

#### 6.2.3.1  噪声影响预测评价

（1）噪声源强参数

项目采矿时使用机械设备包括凿岩机、提升机等，选矿使用设备包括颚式破碎机、圆锥破碎机等，以上机械设备噪声声压级一般在 65-110dB（A）之间。由于项目采用地下开采的方式，采矿设备均位于地下，故对地上外环境影响较小，

故本次仅对地上选矿设备进行预测。

本项目选矿使用的设备采取的隔声降噪措施有：设备安装减震基座、厂房隔声、泵类安装消声器隔声罩等措施；项目运营期各机械设备噪声源强见 4.13.2.2章节。

（2）预测模型

评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021） 中推荐的噪声预测模式。不同类型噪声源强的影响预测模式分述如下：

① 室外声源在预测点产生的声级计算

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声衰减模式，先用衰减模式分别计算出各噪声源单独作用在预测点时产生的声压级，然后再叠加，即得到该项目声源在预测点产生的等效声级贡献值。预测公式如公式

6.2-1：

A 、点源传播衰减模式：

Lp  = Lp - 20lg        （公式 6.2-1）

式中：Lp（r） —— 预测点处声压级，dB（A）；

Lp（r0） —— 参考位置 r0（m ）处声压级，dB（A）；

r  —— 预测点距声源的距离，m；

r0   —— 参考位置距声源的距离，m。

B 、建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值（Leqg ）如公式 6.2-2：

Leqg  = 10lg         （公式 6.2-2）

式中：Leqg   —— 噪声贡献值，dB；

T  —— 预测计算的时间段，s

ti  —— i  声源在 T 时间段的运行时间，s

LAi   —— i  声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。

C 、预测点的预测等效声级（Leq ）计算公式如公式 6.2-3：

Leq  = 10lg        （公式 6.2-3）

式中：Leq   —— 预测点的噪声预测值，dB；

Leqg   —— 建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb   —— 预测点的背景噪声值，dB。

② 室内声源等效室外声源声功率级计算

A、计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级，如公式 6.2-4：

Lp1 = Lw  +10lg         （公式 6.2-4）

式中：Lp1   —— 靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级， dB；

Lw   —— 点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q  —— 指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1 ；当放在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R  —— 房间常数；R=Sα/（1-α) , S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r  —— 声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

B 、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级，如公式

6.2-5：

Lp1i  = 10lg        （公式 6.2-5）

式中：Lp1i（T） —— 靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；

Lp1ij   —— 室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N  —— 室内声源总数。

C 、计算出靠近室外围护结构处的声压级，如公式 6.2-6：

Lp2i (T) = Lp1i (T)- (TLi  + 6)      （公式 6.2-6）

式中：Lp2i（T） —— 靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；

Lp1i（T） —— 靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压

级，dB；

TLi   —— 围护结构i 倍频带的隔声量，dB。

D 、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，如公式 6.2-7：

Lw  = Lp 2(T)+10lgS        （公式 6.2-7）

式中：Lw   —— 中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T） —— 靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S  —— 透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

③ 预测点的等效声级贡献值

第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi ，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第j 个等效室外声源在预测点产生的A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）计算方法见公式 6.2-8：

Leqg  = 10lg         （公式 6.2-8）

式中：Leqg   —— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

T  —— 用于计算等效声级的时间，s；

N  —— 室外声源个数；

ti   —— 在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M  —— 等效室外声源个数；

tj   —— 在 T 时间内j 声源工作时间，s。

④ 预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式见公式 6.2-9：

Leq  = 10lg        （公式 6.2-9）

式中：Leq   —— 预测点的噪声预测值，dB；

Leqg   —— 建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb   —— 预测点的背景噪声值，dB。

（3）预测结果及评价

根据噪声源分布情况，噪声贡献值及预测值详见表 6.2-5 和图 6.2-2。

表 6.2-5  噪声预测结果一览表

| 序号 | 预测点位 | 昼间 dB（A） |  | 夜间 dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 标准值 | 贡献值 | 标准值 |
| 1 | 工业广场东侧 1m 处 | 42.43 | 65 | 42.43 | 55 |
| 2 | 工业广场南侧 1m 处 | 41.39 |  | 41.39 |  |
| 3 | 工业广场西侧 1m 处 | 49.89 |  | 49.89 |  |
| 4 | 工业广场北侧 1m 处 | 49.75 |  | 49.75 |  |

图 6.2-2  噪声预测结果图

由上表和上图可知，经过采取减振措施后，建设项目场界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 3 类标准限值要求，故项目各类设备噪声对周围环境影响较小。

本次评价建议建设单位选用低噪声设备，对设备采取相应的减振降噪措施，合理安排爆破时间，再经距离衰减后，则生产时产生的设备噪声对周围环境影响较小，基本不会改变本区域声环境现状。本项目工业广场边界远离城镇、居民点等环境敏感点，因此噪声主要影响采场作业人员，而对周围声环境影响较小。

#### 6.2.3.2  爆破振动影响预测与评价

（1）爆破振动安全标准

衡量爆破地震强度的参数包括位移、速度和加速度，井下爆破对地面建筑物的破坏程度主要取决于质点峰值震动速度。《爆破安全规程》中规定，一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求，主要类型的建（构）

筑物地面质点的安全震动速度规定如下：

a ．土窑洞、土坯房、毛石房屋 1.0cm/s；

b ．一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物 2-3cm/s；

c ．钢筋混凝土框架房屋 5cm/s；

d ．水工隧洞 10cm/s；

e ．交通隧洞 15cm/s；

f．矿山巷道： 围岩不稳定有良好支护 10cm/s 、 围岩中等稳定有良好支护20cm/s 、围岩稳定无支护 30cm/s。

（2）爆破安全距离与爆破振动速度预测

根据《爆破安全规程》，爆破地震安全距离可按公式 6.2-10 计算。

R Qm              （公式 6.2-10）

式中：R  —— 爆破地震安全距离，m；

Q  —— 炸药量，kg；齐发爆破取总炸药量；微差爆破或秒差爆破取最大一段药量；工程采矿一次使用炸药量为 30kg，Q 取 30；

V  —— 地震安全速度，本工程地表构筑物主要为居民的房屋，为一般砖房，V 取 2.5cm/s；

m  —— 药包形状系数，欧美等国家的值通常取 0.5，我国一般取 1/3；

K 、α  —— 与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数，见表 6.2-6。

表 6.2-6  爆区不同岩性的 K 、α值

| 岩性 | K | α |
| --- | --- | --- |
| 坚硬岩石 | 50-150 | 1.3-1.5 |
| 中硬岩石 | 150-250 | 1.5-1.8 |
| 软岩石 | 250-350 | 1.8-2.0 |

矿山属软岩石地质条件，取 K ＝250 、α = 1.8 ；对于软岩石地质条件，在一次炸药使用量为 30kg 时，计算得爆破地震安全距离 R 为 45m。即距离爆点40. 13m范围内的建筑物将不同程度地受到爆破振动影响，其振动水平将高于标准限额2.5cm/s 。根据上式可预测对于该矿不同距离处的爆破振动水平，见表 6.2-7。

表 6.2-7  不同距离处构筑物爆破振动速度预测

| 预测 点距 离 m | 10 | 20 | 30 | 40 | 40.13 | 40.2 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动 速度 cm/s | 30.49 | 8.76 | 4.22 | 2.51 | 2.50 | 2.49 | 1.68 | 0.48 | 0.23 | 0. 14 | 0.07 |

（3）爆破振动影响评价

由上述计算结果可知，在未来的生产爆破情况下， 当建筑物距离爆破点40. 13m 外，其建筑结构可免于爆破振动的影响，且矿区 500m 范围内无居民建筑物等环境敏感点，能够满足爆破安全允许距离 40. 13m 。此外，工程每次爆破使用炸药量很小，一般不超过 30kg ，且爆破为每天在较短的时间内进行，产生的振动属于偶发振动，经距离衰减后不会对地表房屋产生破坏性影响。

### 6.2.4  固体废物环境影响分析与评价

#### 6.2.4.1  固体废物环境影响分析

（1）产生及处置情况

项目产生的固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。一般工业固废废物主要包括废石、尾砂、除尘灰、污泥、废布袋等；危险废物主要为机修过程产生的废机油、废油桶以及含油抹布及劳保用品，固体废物产生情况及处置情况见表 6.2-8。

表 6.2-8  项目运营期固体废物产生情况一览表

| 序 号 | 固废名称 | 产生量 t/a | 固废 属性 | 固废代码 | 物理 性状 | 危险特性 | 贮存 方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 17.55 | L | SW64 其他垃圾 900-099-S64 | 固态 | L | 桶密 闭收 集 | 由环 卫部 门处理 |
| 2 | 餐厨 垃 圾（含废 油脂） | 10.53 | L | SW61 餐厨垃圾 900-002-S61 | 固态 | L | 桶密 闭收 集 | 由有 资质 的单 位处理 |
| 3 | 采矿废石 | 1.08 万 | 一般 工业 固废 | SW59 其他 工业固体废 物 | 固态 | L | 初期废石暂存于废石堆场内，后期不出坑，直 |  |

|  |  |  |  | 900-099-S59 |  |  | 接充填至井下空区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 污泥 | 63.09 |  | SW07 污泥 900-099-S07 | 固态 | 7 | 直接返回选矿工序作原料 |  |
| 5 | 尾矿 | 6.249 万 |  | SW05 尾矿 081-001-S05 | 固态 | L | 暂存于尾矿临 时堆场，优先回 填井下采空区， 剩余外剩余外 售建材生产企 业生产建材 |  |
| 6 | 布袋除尘灰 | 73.454 |  | SW59 其他 工业固体废 物 900-099-S59 | 固态 | L | 全部返回磨浮工序作原料 |  |
| 7 | 废布袋 | 6.54 |  | SW59 其他 工业固体废 物 900-009-S59 | 固态 | L | 交由厂家回收处理 |  |
| 8 | 废机油 | 0.5 | 危险废物 | HW08 废矿 物油与含矿 物油废物 900-249-08 | 液态 | T,I | 密闭 容器 收集 | 集中 收集 后暂 存于 危险 废物 贮存点内，定期 交有 资质 单位 处理 |
| 9 | 废油桶 | 0.3 |  |  | 固态 | T,I | 密闭袋装收集 |  |
| 10 | 含油抹布 及劳保用 品 | 0. 1 |  | HW49 其他废物 900-041-49 | 固态 | T/In |  |  |

（2）一般固废环境影响分析

项目产生的生活垃圾及餐厨垃圾（含废油脂）均交由相关部门处理处置；产生的废石、尾矿均进行井下空区充填；地表高位水池产生的污泥、布袋除尘灰直接返回选矿工序作原料；废布袋交由厂家回收处置。本项目产生的一般固体废物去向合理，不会产生二次污染。

但要注意尾矿堆放对空气环境的影响主要为扬尘，产生的扬尘主要为物料转运过程产生的，起尘条件主要取决于粒度、表面含湿量、风速和装卸高度的大小。要求定时对各类堆场进行洒水降尘，采取此类措施后，堆存扬尘污染可得到有效

控制。尾矿进入尾矿临时堆场处置，在未采取水保措施时，受水力等应力的作用下极易发生水土流失，尾矿临时堆存四周建设挡土墙和截排水设施后，可有效减轻水土流失。

（3）危险废物环境影响分析

项目机修产生的废机油、含油抹布及废油桶产生量较小，均按要求放置在危险废物贮存点内暂存，并与具有危险废物处置资质的单位签订协议，定期交由有资质单位处置后，对周边环境影响小。

#### 6.2.4.2  危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

（1）危险废物贮存场选址的可行性

本项目危险废物暂存间拟设置在工业广场北侧机修车间旁边位置，该选址地势平坦，地质条件良好，土建工程量小，周边无其他敏感点及污染源分布，运输方便，符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单中要求，因此本项目拟设置的危险固废堆放点选址可行。

（2）危险废物贮存场所（设施）能力相符性

本项目危险废物总产生量为 0.9t/a ，危废暂存间暂存周期设计为一年，而本项目废物暂存间面积为 10m2   ，设计储存能力为 1t 。因此，项目危废暂存间仓储能力能满足要求。

（3）贮存过程对环境影响分析

本次评价要求建设单位对产生的危废在暂存过程必须分别采用密封容器进行封存，分类堆放，地面做好防渗硬化处理，并设置危废标识。由于各类危废均实现密封保存，暂存间设置防风、防雨设施，故危废暂存过程基本无废气、废水、废液外排。因此，危废贮存过程对周边环境产生的不利影响较小。

#### 6.2.4.3  运输过程的环境影响分析

本次评价要求建设单位在危废产生点利用密封容器进行收集，之后再把密封容器运输到危废暂存间。鉴于产生点至暂存间距离较短，且是密封之后再运输，沿线无敏感点分布，因此运输过程对环境产生的不利影响较小。

### 6.2.5  地下水环境影响分析与评价

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，为预测和评价建设项目运营后

对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，从而达到保护地下水环境的目的，本次工作将采用解析法进行预测与评价。

#### 6.2.5.1  预测情景设定

项目污染情景分成两种：正常状况下地下水污染预测、非正常状况下地下水污染预测。

（1）正常状况下地下水环境影响预测

在正常状况下，本项目的回水池等为钢筋砼条基基础，尾矿临时堆场采用防渗性能与厚度 Mb>1.5m，渗透系数 K<1×10-7cm/s 粘土防渗层等效的防渗措施，废水不具备渗漏的途径和通道，在正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染，因此本次评价不进行正常状况下的地下水预测。

（2）非正常状况下地下水环境影响预测

非正常状况是指地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，防渗层功能降低，污染物进入含水层中，由于逐渐积累从而污染潜水含水层的情况。现实过程中，由于项目建设或地质环境问题，在池体老化腐蚀、防渗性能降低的情况下，污染物渗入地下并直接进入含水层中，从而对地下水环境造成影响的情况。这种渗漏往往不容易发现。而本项目尾矿临时堆场采用素混凝土地面、全封闭彩钢结构，且由于矿区常年干旱，蒸发量远大于降水量，尾矿临时堆场不会形成浸溶液。

因此本次预测在非正常状况下，回水池体发生破损污染物以一定的浓度泄露进入地下水潜水含水层的情形。若出现回水池等发生开裂、渗漏等现象，池中废水持续泄漏污染物可能下渗至潜水层，在潜水层中进行运移从而污染地下水。回水池内的废水未处理前主要特征污染物为氟化物。正常工况下，回水池采用钢筋砼条基基础，防渗措施到位,应对地下水无渗漏，基本无污染影响。一旦回水池出现泄漏时，生产废水将下渗入地下水中。氟化物将成为主要污染物，氟化物由地面经包气带渗透到潜水中，对地下水造成污染，污染物经包气带净化后浓度已大大降低，随着时间推移，渗透量逐渐减少，所以进入地下水中污染物量是有限的和短暂的。

#### 6.2.5.2  预测因子

本次模拟计算根据评价区内地下水的水质现状、以及项目污染源的分布及类

型，选取本项目主要污染物作为预测因子。根据项目地下水污染途径分析，项目地下水环境预测分析为回水池以及管线防渗措施老化、破裂，导致废水泄漏影响地下水；本项目主要预测项目特征污染物选取回水池中的的氟化物，进行地下水溶质模拟预测。

#### 6.2.5.3  预测模型

（1）模型选择

根据项目区水文地质条件及拟定污染源的排放方式，结合现阶段掌握的地质勘查资料，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）对地下水影响预测模型的要求，由于项目所在区域地下水类型属于孔隙裂隙水，而孔隙裂隙水一般以潜水为主，根据地下水预测模型，项目区域地下水以潜水为主的区域，地下水预测模型宜采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散，一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界（附录D）。不考虑吸附解析作用和化学反应作用，见公式 6.2-11：

（公式 6.2- 11）式中：x  —— 距注入点的距离，m；

t  —— 时间，d；

C(x,t)  —— t 时刻点 x 处的示踪剂浓度，g/L；

C0   —— 注入示踪剂浓度，g/L；

u  —— 水流速度，m/d；

DL   —— 纵向弥散系数，m2/d；

erfc（） —— 余误差函数；

另外，根据“地下水溶质运移常用解析解计算系统 ”进行地下水的污染预测，根据项目区域地下水环境（潜水为主）和项目污染物的泄漏情况（短时泄漏）确定，项目地下水污染预测模型选取“一维定浓度注入解析解计算 ”模型。

本次地下水污染预测是在经过校正拟合的评价区地下水渗流模型的基础上，进行溶质运移模拟、污染预测的，所建立模型能够基本真实反映评价区内的水文地质条件，预测结果可以反映污染物在评价区内的运移扩散规律。

（2）模型影响限值设定

针对项目特点设计了不同类型的模拟情景，重点分析在非正常工况下，污染物对地下水的影响评价，根据该地区地下水质量及现状，确定以预测因子氟化物执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） 中的Ⅲ类标准，标准限值分别为1.0mg/L。

（3）预测参数选取

根据选取的模型分析，预测分析所需要参数包括：含水层厚度 M；岩层的有效孔隙度 ne；水流速度 u；纵向弥散系数 DL 。这些水文参数类比参考区域地质水文参数，类比数据具有可行性。

含水层厚度：根据区域地下水水质地质条件，区域含水层厚度 1.0-5.0m。

有效孔隙度 ne：预测含水层上部为黄褐色粉质粘土夹淤泥及泥炭透镜体，下部为细砂。有效孔隙度取 0.2；

水流速度：渗透系数 K=0.07m/d ，地下水水力坡度 I 为 0.0055 ，因此根据达西定律实际平均流速为 0.04125m/d。

纵向弥散系数：弥散系数一般是通过野外弥散或室内土柱实验确定，但是由于弥散系数的尺度效应，野外试验和土柱实验均不能较直观的反应污染场地的弥散系数。根据《水文地质学》对于弥散系数的经验值，在本次工作中结合地层岩性特征和尺度特征以及地层结构、含水层岩性，确定论证区纵向弥散系数为2.0m2/d。

污水站废水泄漏量：当回水池发生破裂，出现污染事故时，会泄漏渗滤液造成污染。按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141），钢筋砼条基基础水池正常状况下的渗水量不得超过 2L/（m2·d），非正常状况下的污水泄漏量按照正常状况下的污水渗漏量的60 倍计算，由此计算得非正常状况下回水池中生产废水最大泄漏量为 192000.0L/d ，氟化物的泄露浓度参考《苏尼特右旗珑辉矿业有限责任公司萤石选厂技术改造项目（变更）环境影响报告书》（该项目位于本项目采区北侧紧邻）泄漏浓度为 6.67mg/L ，故泄露量为 1280.64g/d 。。

预测参数选取见表 6.2-9。

表 6.2-9  非正常状况地下水预测参数选取一览表

| 项目 | 预测因子 | 单位 | 取值 | 选取依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回水池泄露 | 氟化物 | mg/L | 6.67 | 参考《苏尼特右旗珑辉矿业有限责任公司萤石选厂技术改造项目（变更）环境影响报告书》（该项目位于本项目采区北侧紧邻） |

| 水流速度 | m/d | 0.04123 | 渗透系数 K=0.07m/d ，地下水水力坡度 I 为 0.0055，有效孔隙度 ne 为 0.2 根据达西公式 进行计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含水层厚度 | m | 2 | 根据区域地下水水质地质条件，区域含水层厚度 1.0-5.0m ，根据项目所处区域，含水层 厚度取 2m |
| 纵向弥散系数 | m2/d | 2.0 | 参考数值 |
| 泄漏时间 | d | 30 | 污水站定期巡视。假设泄漏时间约为 30d |

（4）预测范围和时间

考虑到项目需要预测的潜水含水层（水质预测），为了说明建设项目对地下水环境的影响，预测范围为本项目调查评价区，通过不同情境对可能产生的地下水污染进行预测分析评价。本次评价从建设项目污染源源强的设定、泄漏点的选择均是在考虑到区域环境水文地质条件上进行的。

本次预测是在假设人工防护层失效的情况下进行的，采用“地下水溶质运移常用解析解计算系统 ”进行地下水的污染预测，模拟时间为导则规定地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d 、1a 、1000d 、10 年，则本次预测时间段为 100d 、500d 、1000d 、2000d。

#### 6.2.5.4  预测结果

事故工况回水池四壁或底部出现破损发生泄漏后，未能及时发现渗漏，则污染物连续污染地下水。

污染物在水动力条件作用下，主要由北向南运移。

根据公式计算，得出氟化物在 100d 、500d 、1000d 、2000d 在含水层中运移的距离。含水层不同时刻、不同距离下氟化物浓度预测结果见表 6.2-10 至 6.2-13。

表 6.2-10  固定时间 100d 不同距离浓度预测表

| 与源强距离，m | 固定时间，不同距离浓度值， mg/L | 预测结果图 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6.67 |  |
| 10 | 4.53 |  |
| 20 | 2.57 |  |
| 30 | 1.19 |  |
| 40 | 0. 14 |  |
| 50 | 0.13 |  |
| 60 | 0.032 |  |

表 6.2-11  固定时间 500d 不同距离浓度预测表

| 与源强距离，m | 固定时间，不同距离浓度值， mg/L | 预测结果图 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6.67 |  |
| 20 | 5.20 |  |
| 40 | 3.55 |  |
| 60 | 2.08 |  |
| 80 | 1.03 |  |
| 100 | 0.43 |  |
| 120 | 0.15 |  |
| 140 | 0.044 |  |
| 160 | 0.010 |  |

表 6.2-12  固定时间 1000d 不同距离浓度预测表

| 与源强距离，m | 固定时间，不同距离浓度值， mg/L | 预测结果图 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6.67 |  |
| 30 | 5.41 |  |
| 60 | 3.81 |  |
| 90 | 2.27 |  |
| 120 | 1.13 |  |
| 150 | 0.46 |  |
| 180 | 0.15 |  |
| 210 | 0.043 |  |

表 6.2-13  固定时间 2000d 不同距离浓度预测表

| 与源强距离，m | 固定时间，不同距离浓度值， mg/L | 预测结果图 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6.67 |  |
| 30 | 6.10 |  |
| 60 | 5.27 |  |
| 90 | 4.25 |  |
| 120 | 3.18 |  |
| 150 | 2.18 |  |
| 180 | 1.37 |  |
| 210 | 0.78 |  |
| 240 | 0.40 |  |
| 270 | 0.19 |  |
| 300 | 0.08 |  |

#### 6.2.5.5  地下水环境影响评价

本次评价考虑最不利情况，污染发生后污染物的迁移距离随持续泄漏时间的延长而变远，污染源泄漏后若没有及时发现并采取控制措施，会造成场区下游远距离地下水环境受到污染。因此，早期发现污染情况并采取有效控制措施是防止地下水污染扩散的重要手段。

根据预测，非正常工况下，污染源下游方向上各污染物在不同时间不同距离位置预测结果，见表 6.2-10 至 6.2-13。本项目氟化物执行《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）中三类水体标准（标准值为 1mg/L）。根据预测结果，地下水中各污染物羽逐步向外围扩散，当项目运行 2000 天后，氟化物污染羽分别扩散到下游约 210m 处可以达标。同时地下水污染是一个漫长的过程，并且在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层中的量较少。项目所在地地下水流向为自北向南，污染物质迁移后扩散范围之内没有保护目标。在设定的检漏周期内，及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，能使此状况下项目对周边地下水的影响降至最小，项目对周边浅层地下水的影响可接受。但建设单位必须加强对回水池防渗设施的监管，确保防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上杜绝渗漏。

综上，在项目建设和运行过程中，若对废水采取有效的处理措施，回水池等设施采取有效的防渗措施，生产运行采取有效的管理和监控措施，可以最大程度的避免对地下水的影响。因此本项目的实施对地下水环境影响较小，本项目实施可行。

### 6.2.5  土壤环境影响分析与评价

本项目为萤石矿采选项目，属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤影响（试行）》（HJ964-2018），属于附录 A 的 III 类项目。根据第二章分析，本项目土壤评价等级为三级。三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目为污染影响型项目，特征因子为氟化物、石油烃，本次评价采用定性描述进行分析。

#### 6.2.5.1  土壤环境影响识别

本项目为萤石矿选矿类项目，项目的建设与运行，通过一定时间的积累后，

原料在破碎筛分以及萤石精粉、尾矿砂在堆存过程中产生的粉尘颗粒物，在风力作用下，通过大气沉降作用，进入下风向的土壤中；选矿水循环水池中污染物也可能通过垂直入渗途径渗透进入土壤环境中，从而造成土壤环境在一定范围、一定程度上的理化性质等方面特性发生小范围的改变，导致项目选址及附近区域土壤环境质量在一定程度上发生恶化，建设项目土壤环境影响类型与影响途径见表6.2-14 ，土壤环境影响源及影响因子识别情况见表 6.2-15。

表 6.2-14 本项目土壤环境影响类型与影响途径一览表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 | √ |  | √ |  |

表 6.2-15 本项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎、筛分车间 | 破碎及筛分 | 大气沉降 | 氟化物 |
| 原料堆场、成品库、尾矿临时堆场 | 物料储存 | 大气沉降 | 氟化物 |
| 地表高位水池 | 选矿 | 垂直入渗 | 氟化物 |
| 危废暂存间 | 危险废物贮存 | 垂直入渗 | 石油烃 |

#### 6.2.5.2  土壤环境影响分析

土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。

（1）污染源分析

本项目运行阶段主要污染源来自于破碎筛分、原料及成品的装卸、运输、尾砂堆存、选矿过程和危险废物暂存过程。

（2）厂区土壤现状分析

针对厂区现状，本次评价根据导则要求，布设了土壤环境质量现状监测点位，以调查了解区域土壤环境质量现状。根据对土壤环境质量现状监测统计结果的分析可知，各土壤监测项监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相应标准限值要求，区域建设用地污染风险值较低。

（3）大气沉降污染途径土壤环境影响分析

本项目通过大气沉降污染可能对土壤造成影响的是项目排放的粉尘颗粒物造成土壤中氟化物增加，随着项目有组织和无组织排放的颗粒物自然沉降，进入土壤从而影响土壤环境，导致土壤酸化、植物生长受限、土壤微生物受损等。

本项目产生的原料矿、废石、尾矿、成品矿堆存均采用全封闭库房贮存，采取防风抑尘措施；地面采用防渗混凝土进行硬化，采取防渗措施，不与区域原状土壤直接接触；项目破碎、筛分产生的颗粒物不涉及重金属的排放，且采用布袋除尘器净化处理后颗粒物排放量较小；原料矿、废石、尾矿、成品矿拉运过程中加盖遮盖物，避免粉料逸散污染道路两侧土壤等措施。

由此可见，本项目排放颗粒物经大气沉降至土壤表面后，经累积作用，虽对周围土壤产生一定的影响，但其影响较小。

（3）垂直下渗污染途径土壤环境影响分析

本项目通过垂直下渗污染可能对土壤造成影响的是选矿厂浓缩机故障，循环水池、危险废物暂存间物质渗漏，导致垂直下渗进入土壤环境，可能造成厂区土壤氟含量和石油烃增高。

本项目正常工况生产废水经地表高位水池沉淀澄清处理后，全部循环利用，不外排。本项目生产车间、原矿堆场、尾矿临时堆场、成品库及排水设施等采取采用素混凝土地面基础，地表高位水池池底和池壁采用 1mm 厚 HDPE 膜进行基础防渗，防渗系数均小于 1×10-7cm/s ，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中规定的“一般防渗区 ”防渗要求。本项目产生危险废物废机油采用全密闭桶装包装方式，并将废机油及废油桶置放在金属托盘上，危险废物暂存间地面要求采用防渗层至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），

或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），

或其他防渗性能等效的材料，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的防渗要求。

本项目正常状况下，厂区进行分区防渗处理，各污染防治区分别满足不同等级的防渗技术要求，可有效阻止污染物下渗。因此，土壤污染主要发生在非正常工况下。

本项目非正常工况，根据同类型企业的实际情况分析，如果危废暂存间等可

视场所发生防腐、防渗层破损，建设单位必将及时采取修复措施，不可能任由物料或污水漫流渗入土壤。因此，只有当地下非可视部位发生破损，可能造成污染物持续渗入土壤并对土壤环境造成一定污染。

### 6.2.6  生态环境影响分析与评价

本项目为萤石矿采选项目，采用地下开采方式，开采的萤石原矿经新建选矿厂浮选后得到萤石精矿。项目在运行过程中，对开采区域的环境地质、陆生生态、景观等方面有所影响，具体分析如下。

#### 6.2.6.1  对陆生植物的影响分析

本项目采用井下坑采方式进行开采，不会直接毁坏地表土层和植被。运营期对评价区植被影响主要表现为废气排放（扬尘）对植被的影响；

本项目矿石破碎、筛选和运输过程中产生的粉尘会对附近的动植物产生一定影响。粉尘降落在植物叶面上，吸收水分成为深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退。本项目采选过程中采取了相应的降尘措施，因此在正常的生产情况下，本项目对周围植物产生明显不利影响较小。

因此，只要加强职工环境保护意识的教育，定期对废气净化设施进行维护保养，本项目在运营期不会对野生植物产生明显影响。若在日后工作过程中发现国家重点保护植物的分布，应按国家相关规定采取相应的保护措施。

#### 6.2.6.2  对陆生动物的影响分析

根据现状调查，调查区域内不存在受保护的野生动物，野生种类较少，以常见的土著种为主。项目的运营不可避免地破坏栖息和生活在附近的动物生境，运营期的设备产生的噪声将影响动物的栖息，使野生动物赖以生存的生态领域减小，车辆的增加使动物的安全性下降，致使本地区野生动物包括鸟类迁移离开，因此，环评建议企业在项目建设过程中严格控制矿区用地，运营生产过程中，尽量将高噪声设备放置在单独的隔声间内，避免和减少机械设备噪声对野生动物的影响；另外，由于采矿、选矿等生产将有矿石、废石、尾矿、成品矿石堆存，并且需采用运输车辆运输，其产生的扬尘将对野生动物的生境产生影响，即破坏绿色植物的生长，影响野生动物觅食，因此，环评建议企业对堆场和矿区道路进行定期洒

水降尘，降低扬尘产生量，减少本项目运营过程中对野生动物及其生境的影响。

#### 6.2.6.3  对自然景观的影响分析

根据实地调查，矿区及周边没有县级以上文物保护单位。矿山所在区域主要生态景观类型为典型草原景观。工程建设对评价区内现有的景观生态类型进行切割，使区域内景观破碎度增大，工业广场将改变局部区域的景观结构，对该区域现有长期以草原为主的景观格局产生影响，工矿景观的优势在区域内凸显。但从宏观上看，工业广场等工矿景观的加入对整个评价区域现有景观格局影响较小，对于整个评价区，局部斑块的改变不会引起整体景观格局和功能的改变，系统的稳定性和协调性受此处变动的影响比较轻微。从局部景观构造上看，工程的建设主要把现有草原等改变为工矿用地，使草原景观转变为人工建筑景观，工矿景观的加入对整个评价区现有景观影响较小，各景观内部景观要素的组成稳定，故项目建设及运营不会对项目评价区整体区域的景观生态格局与功能产生较大影响。

在矿山闭矿后，及时做好矿区复垦工作，草原景观将得到快速的修复与补偿。因此，本项目在短时间内将会对景观和生态有一定程度的影响，但复垦后可以最大限度恢复原有景观形态，将逐步重建矿区土地利用结构和矿区生态系统，改善景观美学质量。

#### 6.2.6.4  生物损失量影响分析

由于矿山开采、车辆运输等人为活动，会使地表自然植被遭到破坏，将在一定程度上对原有生态系统的生物量产生影响。从区域生态现状来看，矿山周围山地均有类似的生态环境，开采对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种物种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。草地第一年生物损失量按 1.08t/m2 计算（参照《我国森林植被的生物量和净生产量》，方精云等），之后生物损失量按每平米每年损失 720g 进行计算，项目涉及破坏草地面积约 72203m2 ，则项目建成后造成的生物损失量约77979.24t/a ，但随着后续矿山复垦工程的实施，可以在一定程度上补偿地表植被的损失，其所在区域的生态环境可以基本得到恢复，而且由于地方优势植被的共同生长，会发育形成良好的共栖共生环境而增加该地区的物种多样性。。

#### 6.2.6.5  对生态系统结构的影响分析

生态系统结构主要包括组分结构、时空结构和营养结构三个方面。

（1）组分结构

组分结构主要讨论的是生物群落的种类组成及其关系。通过对比项目建设前后土地利用类型变化可知，评价区内林地生态系统在工程建设前后均占优势，林地、草地等均有所减少，但减少面积较小，变化幅度较小。随着面积的变化，生态系统中各类动物、植物种类和组成并不会由于面积的变化而变化，评价区分布的植物种类属于广布种，在评价区周围均有分布；动物种类也会随着工程的建设自行迁移到周边合适地点进行活动，因而对生态系统动植物的种类和组成关系不会有较大影响。

（2）时空结构

时空结构包括水平分布上的镶嵌性和时间上的发展演替特征，即水平结构、垂直结构和群落演替。

水平结构：生态系统的水平结构是指在一定生态区域内生物类群在水平空间上的组合与分布，主要受地形、水文、土壤、气候等环境因子的影响。评价区内植被水平分布的镶嵌性来源于气候差异的影响。本工程位于所在区域自然植被群落相对简单，以天然牧草地为主，草本层有克氏针茅、芨芨草等。工程建设后，工程区分布的草地的斑块面积有少量减少，使评价区生态系统各个植被类型的镶嵌结构发生较小改变。

群落演替：生态系统的时间分布格局表现为生态系统的演替。工程建设影响的范围相对评价区整个面积较小，影响到的植被类型在评价区内及周边区域较为常见，对评价区生态系统在时间尺度的演替产生的影响较小。

（3）营养结构

营养结构是指生态系统中生物与生物之间，生产者、消费者和分解者之间以食物营养为纽带所形成的食物链和食物网。生产者是生态系统营养结构的基础，也是本工程建设的直接影响对象。评价区内的生产者包括草本植物等能进行光合作用的生物类群，消费者为栖息于植物群落中的人类和动物等，工程建设占用了部分陆生植物和动物的生境，但随着运营期采取相应的生态环境保护措施，能够有效缓解对其生态系统的影响，且本项目经过采取相应的环境保护措施使得污染物均能达标排放，不会对评价区内生态系统的营养结构造成较大影响。

#### 6.2.6.6  对生物多样性的影响分析

生物多样性，是指所有有来源的活的生物体中的变异性。生物物种构成了生物多样性的基本单元，是生物多样性物种水平上的表现形式，是指一定区域内物种的总和，即群落多样性。由于物种的形成和灭绝都是自然选择的过程，它体现了种群遗传成分与环境不断相适应的过程。当环境与之不相适应时，一个种群就要不断发展的与之相适应或者迁移到更有利的环境中，否则必将逐渐灭绝，因此，突发的环境变化是引起物种灭绝的主要原因之一。由于征占用草地导致了物种生存环境的突然变化，造成了生物主要栖息地的丧失和破坏，因此说，征占用草地必将给生物多样性带来一定的负面影响。

该工程征占用草地虽可引起小尺度的局部生境的差异，但这种小尺度的生境差异在自然界中也较为普遍存在，加之物种分布的不均性和生存空间的点间差异，不会对该区生物多样性造成威胁或较大幅度减少。但在矿山开采过程中，因噪音及人为活动的影响等均会对物种生境带来间接的影响，可能迫使导致部分动物的栖息环境发生改变，影响开采区内的生物多样性，在矿区近距离内动物资源将明显减少，但在大区域环境上，不会发生明显改变。

#### 6.2.6.9  土地利用结构影响分析

工程建设后，评价区内土地利用格局发生变化，评价区内林草地等地类面积将减少，工程建设前后土地利用类型变化详见表 6.2-16。

表 6.2-16  本项目建设后调查范围内土地利用类型变化预测表

| 序 号 | 土地利用类型 | 现状 |  | 建设后 |  | 变化面积 | 面积比例顺序 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |  | 现状 | 建设后 |
| 1 | 灌木林地 | 367.06 | 5.69 | 367.06 | 5.69 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 天然牧草地 | 3590.18 | 55.62 | 3582.9707 | 55.51 | -7.2093 | 1 | 1 |
| 3 | 沙地 | 2410.86 | 37.35 | 2410.86 | 37.35 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 内陆滩涂 | 32.75 | 0.51 | 32.75 | 0.51 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | 农村宅基地 | 10.27 | 0.16 | 10.27 | 0.16 | 0 | 8 | 8 |
| 6 | 工业用地 | 20.29 | 0.31 | 27.4993 | 0.43 | +7.2093 | 5 | 5 |
| 7 | 道路用地 | 10.44 | 0.16 | 10.44 | 0.16 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | 湖泊水域 | 13.28 | 0.21 | 13.28 | 0.21 | 0 | 6 | 6 |
| 合计 |  | 6455.13 | 100.00 | 6455.13 | 100.00 | 0 | / | / |

根据上表，各种土地利用类型变化面积占评价区面积的比例较小，工程建设

后评价区内土地利用类型仍以天然牧草地为主导， 占比达 55.51% ，项目建设对评价区内土地利用结构影响较轻。

#### 6.2.6.11  水土流失影响分析

工程建设造成的水土流失主要发生在施工期，本项目所在区域以风力侵蚀为主，且本项目所建设的工业广场地面采用硬化建设，同时各堆场也均设计采用素混凝土地面、全封闭彩钢结构建设。同时要求建设单位采取对厂区进行绿化等水土保护措施后，本项目运营期不易产生水土流失。

### 6.2.7  闭矿期环境影响分析

本项目矿山闭矿后，矿山开采、运输等生产活动随即停止，矿区闭矿期与开采期相比对自然环境诸要素的影响将趋于减缓，主要体现在：

（1）矿区地表变化的环境问题将随着开采活动的减少而停止或逐渐趋于稳定。

（2）本项目在闭矿后采取井下堵水措施，尽量减少地下涌水量。

（3）随着开采范围内矿石的枯竭、生产的停止，与其相关的采矿各生产环节消失如设备噪声、大气污染物等，区域环境质量将有所好转。

（4）本项目在闭矿后对采空区进行土地复垦、生态恢复，生产期因破坏山体而造成对植被、动物、景观等生态环境要素的不利影响逐渐消失。

（5）本项目在闭矿后将对矿区工业场地、开采区等全部进行复垦或绿化，对环境的不利影响将逐步消失，矿区开采区表面造地、复垦绿化的完成可使生态环境逐渐得到恢复。

（6）对地面设施拆除及迹地清理过程中会产生少量的粉尘和固体废物，在采取洒水降尘和分类处置固体废物措施后，对环境影响小。

（7）拆除采矿区各场地的设备设施及建构筑物，仍需要对工程区域覆土恢复植被，恢复植被时需要土壤，取土会带来新的生态问题，可能引发新的水土流失，形成新的扬尘污染源。在恢复植被时，必须严格按照有关部门的设计要求进行取土，减少生态破坏。

（8）在服务期满后，将对整个矿区进行土地整治，对形成的采空区进行回填、表层覆土和植被恢复措施，并拆除遗留的建构筑物，对开采形成的裸露坡面及选矿厂等设施进行植被恢复，矿山生态植被将逐渐恢复，矿区与周边自然景观

逐渐协调一致。

本工程生态恢复工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则，做到矿山开采与生态恢复工作同时进行，即：边破坏，边治理，边开采，边复垦。结合本区域的具体情况，以采坑、废石堆场、原矿堆场等植被破坏区的绿化及水土保持为修复重点。随着复垦植被的生长，矿区生态环境将逐步改善，促进区域生态环境向好的方向发展。

# 7  环境保护措施及可行性分析

## 7.1  施工期环境保护措施

本项目施工期对环境影响的作用因素主要有基建施工作业、对外交通、施工机械、施工占地、施工人员活动等。工程施工对水环境、大气环境、声环境、水土流失、人群健康、生态等产生影响，具体如下。

### 7.1.2  水环境保护措施

（1）废水污染特征

本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水、施工废水。在施工过程产生的各类污水主要污染物为有机物和泥沙悬浮颗粒。

（2）影响分析和防治措施

通过分析本项目施工期间废水主要为施工人员生活污水，施工过程中施工机械车轮冲洗废水及矿井的涌水，环评要求施工期采取以下控制措施及保护措施减轻其影响：

① 施工人员产生的生活污水全部排入临时防渗旱厕内，定期清掏外运积肥，不外排。

② 对施工产生的废水及矿井涌水要进行收集和处理，经地表沉淀池沉淀后全部回用或洒水降尘。

综上所述，本项目施工期产生的废水在落实以上措施后全部综合利用不外排，对当地环境影响不大。

### 7.1.3  大气环境保护措施

施工期废气主要是巷道掘进及爆破扬尘、施工物料堆场产生的扬尘、运输扬尘及施工车辆汽车尾气，本次评价提出如下施工废气污染防治措施。

#### 7.1.3.1  施工扬尘防治措施

（1）建筑材料的防尘管理措施：

施工过程中使用水泥、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施：

① 密闭存储；

② 设置围挡或堆砌围墙；

③ 采用防尘布苫盖。

（2）建筑垃圾的防尘管理措施：

施工工程中产生的其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移：

① 覆盖防尘布、防尘网；

② 定期喷水压尘。

（3）混凝土防尘措施：

施工期间需使用混凝土时，可使用外购预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

施工期井巷掘进及施工爆破会产生少量废气，主要在地下，与运行期相似，施工期炸药使用量较小，作业时间短，产生污染物较小，同时井巷掘进和爆破作业时对作业面进行洒水降尘，不会对大气环境造成明显影响。

#### 7.1.3.2  运输扬尘防治措施

进出工地的物料、垃圾运输车辆等，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。

若无密闭车斗，物料、垃圾等的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm ，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾等的运输。

施工期间，施工工地内及工地出口至道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘，并辅以喷水降尘等措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

#### 7.1.3.3  车辆尾气防治措施

针对施工机械及运输车辆尾气排放，环评建议企业在施工期加强施工机械及车辆的管理，进行定期保养和维护，选用符合国家规定的尾气达标的施工机械，确保施工机械尾气排放不对周围环境空气产生明显不利影响。

#### 7.1.3.4  小结

由于施工期扬尘具有尘粒较大、沉降快，影响范围较小的特点，按评价要求采取以上措施后，施工期间扬尘对周围环境影响可得到控制，且施工期扬尘污染

影响是局部的、短期的，施工期结束后这种影响就会消失，措施可行。

### 7.1.4  声环境保护措施

施工场地噪声对环境的影响较大，因此在工程建设阶段，施工单位应采取噪声防治措施，对施工噪声进行控制，最大限度地减少噪声对环境的影响。环评建议采取以下措施：

（1）合理安排施工时间

施工单位事先必须制定合理的施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，避免在同一地点安装大量动力机械设备，避免局部声级过高，高噪声施工工程应尽量安排在白天，对建筑施工噪声控制重点是严格管理，禁止夜间施工。

（2）合理布局施工场地

根据当地风向、风速变化规律，合理布置施工场地，对高噪声污染设备应设置隔声间操作，减少施工噪声对周围环境的影响。对位置相对固定的机械设备，尽可能于棚内进行操作，不能入棚的，可适当建立单面声障。

（3）降低设备声级

应尽量采用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护。

### 7.1.5  固体废物污染防治措施

项目施工期固废主要为施工废石及剥离表土、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

项目施工期废石主要为巷道、井下掘进开拓产生的，施工废石不出井，回填地下空区使用，项目在进行办公生活区、工业广场、道路建设时需剥离表土及产生挖方，拟将剥离的表土部分用于基建期结束场地平整后覆土，余下部分堆存于表土堆场中，用于结束期后的矿山环境恢复治理，产生的挖方暂时堆放于堆场中，施工结束后全部回填用于场地平整。

施工人员的生活垃圾，集中存放于施工场地的垃圾箱内，定期交环卫部门处理。

在项目竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，能回收利用的尽

量回收利用，不能回收利用的少量建筑垃圾统一拉运至当地人民政府指定建筑垃圾填埋场处理，严禁将建筑垃圾随意丢弃在项目区内或回填采坑。

经以上各项措施处理后，本项目施工产生的固体废物可得到妥善的处置，对周围环境影响是可以接受的。

### 7.1.1  生态环境保护措施

#### 7.1.1.1  环境管理要求

严格控制项目永久用地和临时用地面积。项目施工期临时占地均位于永久占地范围内，项目永久占地主要为办公生活区、工业广场、矿区道路等单项工程占地引起的这些单项工程的占地面积应严格控制在经批准的设计文件限定的范围内，若要扩大，必须报批后才能实施。尾矿堆放于尾矿临时堆场，严禁超范围的胡乱堆放，且必须沿矿区道路将尾矿运到尾矿临时堆场堆放，严禁随意碾压矿区道路以外的区域。

制定严格的施工规章制度，作到违规必惩，惩则必严。成立专门的施工管理小组，加强对施工活动的各项管理。限定施工人员活动范围，禁止车辆在非工作道路上到处乱跑和随意碾压，尽可能保护原始地貌状态。施工作业区、生活区固定点设置活动式生活垃圾收集箱，并在人员相对集中的施工点设置移动式垃圾桶。生活垃圾做到箱满即清，并及时运走。

科学合理地进行施工组织设计，尽量减少挖填方，最大限度地保持原有地貌。施工期尽量减少对区域内植被的破坏，对在植被盖度相对较高区域进行的相关作业，应预先剥离表层植毡层将其集中移植到条件较好的地方，以备矿区进行场地恢复时重新覆盖和移植在表面，尽快恢复其生态原貌。

#### 7.1.1.2  管理措施

（1）建设单位在招标文件的编制过程中应将环境影响缓解措施写入招标文件，并纳入工程承包合同中；施工过程中设专人负责施工期环境监理工作；

（2）加强施工期环境保护管理，做到边施工边进行环境保护，不仅要求环境保护资金管理到位，而且要做到环境保护措施的及时实施。

（3）加强森林防火和外业物种防控， 由其运输车辆和设备的包装物要严格检查处理，严禁携带外来物种；加强重要物种保护，严禁猎杀砍伐珍稀动植物。

（4）加强对施工及工作人员的环保意识教育，做到自觉保护自然资源，不

伤害野生动物，禁止捕食国家重点保护野生动物。施工期主要以管理措施为主，划定施工区红线，严禁红线以外的施工行为。施工车辆应走施工便道，以免损坏占地范围外草地及其他植被。

#### 7.1.1.3  植物保护措施

根据开发利用方案及前文所述，项目矿区面积为 11. 1776km2    ，开采方式为地下开采，本项目永久占地面积为 0.0722km2 ，永久占地类型大部分为天然牧草地。本项目对当地草原生态系统的影响主要表现在对草原的占用破坏造成的对草原生态系统结构的破坏，从而可能对草原生态系统的功能产生一定不利影响，待闭矿后建设单位将恢复相同面积的草原植被。因此，项目对林地的占用不会对该区及周边区域草原生态防护效能产生明显影响。随着生态补偿措施的实施，将对生态效能损失进行有效的补偿，并逐渐得到恢复。

#### 7.1.1.4  野生动物保护措施

提高施工及工作人员的保护意识，在场地设置警示牌，以提醒施工人员和运行期管理及养护人员加强野生动物保护意识，不人为伤害野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。

#### 7.1.1.5  生物多样性保护措施

项目施工期间由于车辆机具的运行及施工人员的活动会对本地的野生动物产生惊扰而使其躲避或暂时迁移，施工地段的先行阻隔也会使一些动物暂时失去迁移行走的通道。施工完毕即可恢复正常不会影响其存活和种群数量；施工期施工区域内自然植被的破坏会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，不过由于被破坏的植被在呈带状分布，对野生动物的生存环境只会产生轻微的不利影响。

从调查结果的统计分析来看，使用草原上所分布的草本植物种类在项目所在地区分布较为广泛，为主导物种，使用草地不会改变动植物物种的多样性，不会减少该区域内动植物物种的种类和数量，对建设区域内的生物多样性不会产生明显影响。在异地恢复植被时，应选取当地乡土植被，禁止引入外来物种，尽量营造多草本植物类型草原，以维护本区域的生物多样性。

#### 7.1.1.6  水土保持措施

（1）划定施工范围，严禁在施工范围外作业，避免施工车辆碾压非施工区域。

（2）在地面施工过程中，应尽量避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。

（3）主体工程在下一阶段设计中应按照编制的水土保持方案，开展水土保持措施单项设计，在施工过程中加强临时防护措施，同时在项目建设过程中应同步开展水土保持监测和监理等工作，切实把本方案提出的各项水土保持措施落到实处。

（4）项目施工建设过程中，施工作业范围应尽量控制在征占土地范围内，以减少对项目周边区域土壤和地表植被的破坏。

（5）工业广场应设置排水沟，地面硬化，对工业广场内部空闲区域进行绿化。在矿区道路单侧或双侧开挖路基截排水沟，局部路堑和边坡采用撒播草籽进行防护。

（6）加强对工程施工工艺和施工程序的监控，以有效控制建设过程中的水土流失。

（7）加强生态环境保护的宣传工作，提高各级管理人员和施工人员的生态环境意识，使其自觉地做好生态保护工作。

水土流失各防治分区详细水土保持措施见表 7.1-1。

表 7.1-1  水土保持措施一览表

| 水土流失 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主井、通风井 | 施工前进行表土剥离，施工结束 后场地进行土地平整，各平井 口 采用钢筋混凝土浇筑，并在门脸 后侧设置水泥截排水沟 | 对建筑物占压外的裸 露地面土地平整后撒 播草籽植物护坡 | 施工期间对区域裸露 面等设置苫布苫盖防 护措施 |
| 工业广场 | 施工结束后场地进行土地平整， 区域内排水采用修建混凝土排 水沟解决，选矿厂地面进行硬化 处理 | 对建筑物占压外的裸 露地面土地平整后撒 播草籽植物护坡 | 施工期间对区域裸露 面等设置苫布苫盖防 护措施 |
| 矿区道路 | 施工结束后场地进行土地平整， 道路旁侧建设排水沟，路面碎石 覆盖 | 对道路两边进行绿化：局部路堑和边坡撒播草籽植物护坡 | 施工期间对区域裸露 面等设置苫布苫盖防 护措施 |

| 各类堆场 | 施工结束后场地进行土地平整 浆砌石挡碴墙，堆场采用封闭式 建设，堆场下游设置挡碴墙进行 拦挡 | 服务期满后覆土绿化，恢复为牧草地 | 施工期间对区域裸露 面等设置苫布苫盖防 护措施 |
| --- | --- | --- | --- |

## 7.2  运营期环境保护措施调查及落实情况

### 7.2.1  废水环境保护措施及有效性分析

根据前文分析，本项目运营期产生的废水主要为生活污水、食堂废水、矿井涌水及选矿废水（选矿工艺废水、地面冲洗废水），采取的保护措施及有效性分析如下：

#### 7.2.1.1  保护措施

生活污水与经隔油池处理后的食堂废水排入厂区防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理；采矿矿井涌水经井下水仓沉淀后由泵房集中排至地表高位水池后经沉淀后部分回用于井下凿岩、爆破降尘、各堆场、道路降尘，部分排入回水池中与选矿废水经混凝沉淀后进入蓄水池内回用于选矿用水，不外排。

#### 7.2.1.2  有效性分析

（1）生活污水污染防治措施

生活污水水质较简单，主要为有机污染物。项目在办公生活区设置一个防渗储池及一个隔油池，经隔油池处理后的食堂废水和生活污水排入厂区防渗储池内，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放限值及内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂进水指标后，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理。

拟建一座防渗储池有效容积约 100m3，其有效容积可达到生活污水七天的储存能力，废水每七天清运一次，采用固定罐车（容积约三十立方米）进入厂区抽取废水每次清运约三辆罐车同时运输，尽量采取容积较大的罐车清运。

为避免生活污水运输过程中发生翻车等交通事故，交通线路基本沿乡道、省道及国道行驶，交通运输条件方便，行驶路线较为安全，生活污水采用密闭罐车运输，故本项目生活污水外运处置可行。

① 内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂概况

内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂始建于 2009 年，主要处理苏尼特右旗赛汉塔拉镇内的生活污水。最初设计规模为 1 万 m3/d ，污水处理采用 CWSBR 工艺。2019 年内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂进行提标改造，采用在二级生物处理前新建细格栅及旋流沉砂池，“厌氧池+缺氧池 ”工艺，在二级生物处理后增设“磁混凝沉淀池+反硝化深床滤池 ”工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准。于 2021 年进行扩建，在现有污水处理厂预留空地上新建一条处理线，处理规模 1.0 万 m3/d，采用五段 Bardenpho+MBBR 工艺+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池+纤维转盘滤池工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918 一 2002）中的一级 A 标准。扩建后内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂总处理规模为 2.0 万 m3/d。

本次生活污水和经过隔油池处理后的食堂废水运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 排放标准后，排入污水厂北侧人工湖和苏尼特右旗蒙中西侧两个人工湖内。

② 依托可行性分析

内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂位于苏尼特右旗赛汉塔拉镇东南侧，污水处理厂设计处理能力为 2.0 万 m3/d，现处理量约 0.8 万 m3/d，剩余处理能力 1.2 万 m3/d ，污水处理厂采用“采用五段 Bardenpho+MBBR 工艺+二沉池+ 高效沉淀池+反硝化滤池+纤维转盘滤池工艺 ”和“CWSBR 工艺 ”，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准，根据锡林郭勒盟废水重点污染源执法检测结果公开数据显示，内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级 A 标准要求。

本项目建成后生活污水及食堂废水产生量约 13.829m3/d ，占内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂剩余处理能力的 0. 12%，根据上文源强分析本项目生活污水能够满足污水处理厂进水指标要求，可由罐车定期清运至污水处理厂进行处理，因此本项目产生的生活污水可以依托内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂进行处理，实际运营操作可行。

（2）矿井涌水

根据《< 内蒙古自治区苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉矿区萤石矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（内自然资储评字﹝2025﹞97 号）中相关数据：矿区平均涌水量为 Q=1161.79m3/d。

本工程在井下 850m水平处设有井下水仓，井下涌水汇集到井下水仓沉淀后，部分回用于井下凿岩、爆破降尘、各堆场、道路降尘，部分排入回水池中与选矿废水经混凝沉淀后进入蓄水池内回用于选矿用水，不外排对区域地表水环境不会产生影响，因此防治措施可行。

（3）选矿废水

本项目选矿废水来源于车间地面冲洗、浮选工序、精矿过滤浓缩工序、尾矿过滤浓缩工序，由工程分析可知，选矿废水主要包括车间地面冲洗废水和精矿、尾矿浓缩过滤脱水产生的废水，主要污染物为氟离子和 SS 。本项目设有具备混凝沉淀功能的回水池，经过简单的混凝沉淀后进入回水池内用于选矿用水，回水有效容积为 1600m3。

磨浮车间产生矿浆直接进入浓缩车间进行浓缩，底部与分级机相连，通过分级机将浓缩、沉淀下来的大颗粒根据形态分别进入尾矿过滤车间和精矿过滤车间，上部未沉淀的矿浆与其他工序、环节产生的废水一起进入回水池内，加入混凝剂、氯化钙进行混凝沉淀，池底部沉淀下来的污泥直接进入真空过滤机过滤脱水，真空过滤机滤出液与回水池上清液进入蓄水池，回用于生产过程，从真空过滤机卸下的污泥则用于选矿工序作原料。

生产废水中主要污染物为氟离子和 SS ，另外还有少量浮选药剂（主要以离子形式存在），浮选药剂本身在浮选工段需要添加，因此，想要达到回用要求，无需去除浮选药剂中的离子，只需要去除废水中的 SS 、氟离子即可。项目选矿废水先排入回水池后投加混凝剂和氯化钙后，通过自然重力沉降和混凝沉淀去除悬浮物。沉淀池出水能够回用要求，经过处理后的废水在回水池中储存，抽送到磨矿、浮选工艺、粗选工艺、扫选工艺，全部回用。

本项目选矿废水中主要污染物为氟化物和 SS ，废水采用混凝沉淀法，在选矿废水中加入混凝药剂（氯化钙、聚丙烯酰胺）进行混凝沉淀处理后，可以有效去除水中悬浮物、氟化物等。参照文献《萤石矿高氟废水处理》（环境化学，第

9 卷第 3 期），选矿废水经该工艺处理后出水中主要污染物均能满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水标准要求和工艺要求后，处理后的废水直接回用到磨矿工序、浮选工序。说明利用此方法可行。

① 去除氟原理如下：

在混凝沉淀池中先添加氯化钙作为沉淀剂，形成氟化钙沉淀，去除大部分的氟离子。

② 去除 SS 原理如下：

废水中胶体颗粒和悬浮物与高分子化合物（聚丙烯酰胺）的极性基团经过带电荷基团作用，微颗粒与分析化合物结合，形成体积庞大的絮状沉淀物而是颗粒和悬浮物沉淀，由于高分子化合物的极性或带电荷的基团很多，能短时间内同多个微颗粒结合，使体积增大，速度加快，混凝作用明显，从而使颗粒物从液体中很快沉淀和分离。

该废水处理工艺经济可靠，具有耗能小、造价低、管理方便等特点；从技术角度看，所采用的处理工艺成熟、技术可靠，可使废水稳定达标排放。从经济角度看，废水处理费用和运行费用均较低。综上，本项目选矿废水处理工艺及其技术可行性和经济性在实践中是可行的。

（4）选矿废水全部回用的可行性分析

根据《萤石选矿含氟废水处理试验研究》、《萤石选矿废水处理的工艺研究》等中采用氯化钙作为沉淀剂处理后，再采用聚丙烯酰胺作为混凝剂处理萤石选矿废 水 ， 经 过处 理 后 的 废 水 可 达 到《 城 市 污 水 再 生 利 用 工 业用水 水 质》 （GB/T19923-2024） 中工艺用水标准，通过对生产过程的分析和实验室实验研究，经过混凝沉淀处理后的废水直接回用到磨矿工序、浮选工序。

本项目使用氯化钙作为沉淀剂、聚合氯化铝 PAC 作为除氟剂、混凝剂，可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水标准。因此，选矿废水经过处理后可全部回用。

#### 7.2.1.3  小结

正常工况下，生产废水和生活污水不外排，不会对地表水造成影响；事故工况下，事故废水全部排入事故水池中，不外排，不会对地表水造成影响。

### 7.2.2  环境空气保护措施及有效性分析

根据前文分析，本项目运营期产生的废气主要为井下开采产生的炮烟粉尘、道路运输扬尘、各堆场装卸扬尘、破碎筛分工序产生的粉尘以及食堂油烟，采取的保护措施及有效性分析如下：

#### 7.2.2.1  保护措施及有效性分析

（1）井下采矿废气

项目运营期掘进、回采采用爆破的方式进行并辅以湿式凿岩方式进行开采，爆破前合理布置炮孔，正确选爆破参数，加强装药和填塞作业的管理，以降低爆破中的产尘量，同时在通风井安装主扇风机，并下掘进安装局部风机，在爆破凿岩后采取加强通风，并在产尘点及通道加强酒水、喷雾降尘等措施，提高坑内空气的含水率，可有效降低坑内粉尘；矿石提升、机车运输及地面汽车运输等输送工序，常用水清洗或喷洒巷道壁和路面来达到降尘的目的。采取上述措施后，经前文分析 NOx 浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准。

（2）道路运输扬尘

运输车辆装载高度不高于车厢、加盖苦布以控制矿石运输风力扬尘和物料抛酒路面产生二次污染；应减速慢行，减少车辆颠簸，矿石抛酒，配置专人及时清扫路面，并配置洒水车定时洒水防尘。采取上述管理措施后，可有效降低车辆装卸扬尘和道路运输扬尘。

（3）堆场扬尘

项目在工业广场内设置一座原矿堆场、一座尾矿临时堆场、一座成品库以及一座表土堆场，项目建设的堆场均采用素混凝土地面基础、全封闭彩钢结构建设。同时对本项目项目各堆场内的物料采用苫布覆盖，并在堆场及周围设置洒水抑尘装置有风、干燥情况下，定时洒水，洒水次数根据天气情况而定，干燥大风天气多洒水，多雨时可适当减少酒水次数，使堆场表面保持一定水分，以控制扬尘，产生的无组织废气颗粒物经上文预测分析，最大排放浓度为 0.086mg/m3 ，下风向最大浓度出现距离为 41m，位于厂区内，故项目厂界处无组织废气颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放标准。

项目采用定期洒水降尘、苦布遮盖以及封闭建设等措施均为常见的抑尘措施，均为《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》和《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中推荐措施。

（4）选矿工艺废气

① 有组织废气

本项目对选矿破碎（粗碎、细碎）、筛分及粉矿仓转运产生的废气均设置了集气罩 ，集气罩收集的废气通过管道分别引入各 自车间的布袋除尘器处理（TA001 、TA002 、TA003 、TA004 ，处理效率均为 98%）后，经 15m 高排气筒（DA002 、DA003 、DA004 、DA005）达标排放，经计算，破碎、筛分、粉矿仓转运过程有组织颗粒物和氟化物排放浓度最大为粗破碎车间产生的分别为10.945mg/m3   和 7.512mg/m3   ， 均 能 满 足 《 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》 （GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准。

项目采用的“袋式除尘技术 ”为行业采选矿工艺大气污染物防治最佳可行技术。布袋除尘系统装置工作原理：袋式除尘器的技术特点是除尘效率高达 98%以上，对于亚微米级的细粉尘，它具有很高的分辨率。它的适用范围很广。当含尘气体通过滤材料时灰尘被阻塞在表面上，并且清洁空气通过过滤材料的间隙排出。空气过滤技术是布袋除尘器的基本原理。当前用于空气过滤的主要包括纤维过滤，膜过滤和灰尘层过滤。这三种方法可以达到分离气溶胶中固体颗粒的目的，但是它们的分离机理不同。袋式除尘器的结构主要由上、中、下三部和除灰系统，排灰机构组成。袋过滤器是纤维过滤或膜过滤和粉尘层过滤的组合。其除尘机理是屏蔽、惯性碰撞、钩、扩散、重力沉降和静电的综合作用的结果。

A 、筛选效果：当灰尘的粒径大于过滤材料纤维之间的间隙或过滤材料上灰尘之间的孔隙时。灰尘被阻塞并留下，这称为筛选效果。对于常用的织物过滤器，此效果非常小，因为纤维之间的空隙通常大于灰尘颗粒的直径。仅当大量灰尘沉积在织物上时，分效果才能充分发挥。

B、碰撞作用：当含尘气流靠近过滤纤维时，气流绕过纤维。但 1μm 以上的较大颗粒由于惯性而偏离气流流线，并仍保持原始方向。对纤维和灰尘被捕获称为碰撞效应。

C 、挂接效果：当含尘气流靠近过滤材料纤维时，细粉尘仍残留在流线中，

流线相对紧。如果灰尘颗粒的半径大于从灰尘中心到纤维边缘的距离。则灰尘被捕获，这称为钩挂效应。

D 、扩散作用：当尘埃颗粒极小（小于 0.2μm）时，它们偏离流线并在气体分子的碰撞下不规则移动（也称为热运动或布朗运动），这会增加灰尘和纤维接触灰尘机会。灰尘颗粒越小，运动越剧烈，并且与纤维接触的机会就越多。碰撞，钩挂和扩散效应均随纤维直径的减小而增加，而随过滤材料孔隙率的增加而减小。因此，使用的过滤器材料纤维越细，纤维越致密，过滤器材料的除尘效率越高。

E 、重力沉降：大颗粒，相对密度高的粉尘在重力作用下沉降，与粉尘在沉降室内的运动机理相同。

F 、静电作用：如果灰尘和过滤材料的电荷相反，则灰尘容易吸附在过滤材料上，从而提高了除尘效率，但是吸附的灰尘难以剥离。相反，如果两个电荷相同，则灰尘将被过滤材料排斥并降低效率，但是灰尘将容易从过滤袋的表面剥离。

布袋除尘器的结构图见图 7.3-1。

图 7.3-1  布袋除尘器结构图

② 无组织废气

选矿厂内矿石上料、各物料转卸载点均会有少量无组织粉尘产生，转卸过程均位于封闭车间内进行，车间之间采用封闭廊道输送，料仓均为封闭结构，产出的萤石精矿存放于封闭成品库内；项目选矿过程采用在车间及皮带运输机的卸料点设置喷雾降尘设施，可降低无组织粉尘排放量，经预测，无组织排放源对厂界

颗粒物、氟化物贡献浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放浓度限值要求。同时建设单位加强个体防护，在产尘多的作业点须配给作业人员个体防护装置（如防尘口罩、防尘头盔等），加强运输设备操作室等的密封。

（5）食堂油烟

项目运营期食堂炊事过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生食堂油烟，食堂拟安装油烟净化设施，油烟净化效率 80%，处理后油烟排放浓度约 1.787mg/m3 ，油烟通过专用烟道引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准要求。

#### 7.2.2.2  小结

经过采取以上相应措施后项目运营期不会对周围大气环境造成较大影响，措施可行，但要求建设单位定期对废气污染防治措施设备进行维护、保养，避免出现因设备事故情况下发生非正常工况废气排放。

### 7.2.3  声环境保护措施及有效性分析

#### 7.2.3.1  保护措施

（1）噪声控制措施

① 本项目在选购设备时，应选购低噪声设备，并做防震及消音处理：对于噪声相对较大的车间要选用隔声及消音性能较好的建筑材料；对一些设备采取封闭措施，并加强设备的维护和保养：运输车辆应注意选型，选择车况好、噪音低、尾气达标排放的车型，使用中还应经常检修和维护。

② 在设计中合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，将设备放在远离居民的一侧，以减轻各类声源对周围声环境的影响。

③ 建筑物阻隔，高噪设备经前述方法隆噪后，往往仍不能达到标准要求，为进一步消除噪声，在工作车间安装一些吸收材料，各种泵、鼓风机以及风机房等采用隔声室进行密闭、减振材料支撑，可降低声压级 25dB（A），具体措施如下：

A 、破碎机等设置减振基础；破碎等车间内墙可铺设吸声结构材料，窗户采用密封性能和隔声效果较好的塑钢窗，企业在实际运营生产中应保证车间的密闭性，以使其能很好的发挥防尘、降噪的作用；

B 、水泵均安装在室内，安装时设置减振基础，设封闭式隔声罩，隔声量上设消声通风口满足散热通风的需要：水泵连接采用柔性连接，穿越墙壁处的管道包裹减振垫：泵站设置隔声门窗；

C 、除尘系统配置的风机及配套电机均布置在室内：风机和电动机安装时设置减振基础；风机的进风口和出风口处各安装消声器，风机连接管道采用柔性连接方式：

D 、运行中加强设备的维护和保养，以降低噪声源噪声：对球机等设备加装阻尼材料，安装减振器；并为岗位工人配备护耳用品，以保证工人身体健康和作业安全。

（2）运输噪声防治措施

对车辆保养维修，运输时要使用大型专业车辆，不得使用噪声级较大的农用车；对驾驶员严格管理，严禁超载，保证路面完好，限制车速，运输车辆行驶到有村庄路段时应减速慢行；应将汽车运输安排在白天进行，避开村民休息时间，避免夜间行车对居民睡眠产生不利影响，非特殊情况，车辆尽量减少鸣笛，避让行人，以减轻车辆噪声对居住区的影响

（3）爆破噪声防治措施

① 采矿爆破冲击波影响防范措施

爆破作业固定在每天的昼间固定时段，以避免对附近居民生活的影响。控制每次爆破的炸药使用量，选择不产生有损害作用的超压的爆破炸药量。优化爆破设计，选择合适的爆破参数，包括最小抵抗线长度、炮孔间距、起爆方法、起爆顺序等，充分利用炸药爆炸能量破碎岩石，消除夹制爆破条件。保证炮孔充填长度，提高充填质量，防止大量爆炸气体从顶部集中送出，减少形成空气冲击波的条件。严禁采用裸露药包破碎大块岩石。

② 降低爆破振动的措施

合理利用天然减震带，研究表明，断层、破碎带可使爆破振动减低 20%以上。因此，可以利用断层的隔震作用来降低爆破振动效应。选取适当的爆破作用指数、合理的孔网参数、合适的单位炸药消耗量、控制一次爆破炸药量和单响药量。改善爆破条件（如选用低爆速、低威力的炸药，调整爆破传爆方向、采用预裂爆破、减小爆破夹制力、合理选择最小抵抗线方向等）降低爆破振动。

#### 7.2.3.2  有效性分析

通过采取以上降噪、隔声等措施可使设备噪声得到有效控制，对周围环境噪声影响可降到最低程度，根据上文预测结果可知，本项目运营期厂界处噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 3 类标准限值。因此，本项目采取的噪声防治措施是可行的。

#### 7.2.3.3  建议

建议企业加强日常生产管理，包括：

（1）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

（2）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；

（3）高噪声工位工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。

通过以上管理措施的落实，本项目对周围声环境的影响程度可降至最低程度。

### 7.2.4  固体废物处置措施及有效性分析

项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾及餐厨垃圾（含废油脂），一般工业固体废物为采矿废石、污泥、尾砂、布袋除尘灰、废布袋；危险废物主要为含油抹布及劳保用品、废机油及废油桶。

#### 7.2.4.1  生活垃圾、餐厨垃圾（含废油脂）

对办公生活区产生的生活垃圾采用垃圾桶收集，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理；餐厨垃圾（含废油脂）集中密闭桶装收集，定期交由有资质的单位处理。

#### 7.2.4.2  一般工业固体废物

（1）处置措施

采矿废石，不出坑，充填至井下空区；各水池产生的污泥和除尘装置产生的除尘灰直接返回选矿工序作原料；产生的尾矿经浓缩过滤脱水后临时堆存在尾矿临时堆场，优先用于回填井下采空区，剩余外卖至建材生产企业生产建材；布袋除尘灰全部返回磨浮工序作原料，废布袋收集后交由厂家回收处理。

（2）废石、尾矿处置可行性分析

① 尾矿临时堆场容量可满足性分析

根据工程分析，项目选矿产生的尾矿等临时运至尾矿临时堆场暂存，且尾矿均不长时间堆存；根据矿山开发利用方案设计，项目区共设置 1 处尾矿临时堆场，面积为 2100m2 ，总容积约 3.47 万 t ，周转周期为 30 天，可满足尾矿等临时堆存需要。

② 废石、尾砂处置方式可行性分析

项目产生的废石不出井用于井下采空区充填，产生的尾矿经浓缩过滤脱水后临时堆存在尾矿临时堆场内。产生的废石、尾矿用于回填井下采空区，剩余尾矿外送做建筑用砂材料。根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发（2005） 109 号），“利用尾砂、废石充填采空区 ”为鼓励采用的采矿技术，可提高尾矿资源利用率，减少尾矿、废石排放，消除和减少尾矿、废石环境污染。故项目废石、尾矿处置措施可行。

④ 尾矿临时堆场选址可行性分析

根据本项目开发方案和可行性研究报告，结合参考《苏尼特右旗珑辉矿业有限责任公司萤石选厂技术改造项目（变更）环境影响报告书》（该项目位于本项目采区北侧紧邻）浸出毒性检测结果可知，本项目开采产生的尾矿均属于第 1类般工业固体废物 ，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020） 中对第 1 类一般工业固体废物处置场的规定，由 1.4.2.2 章节可知，本项目所建设尾矿临时堆场可满足要求。

综上，项目废石、尾矿处置措施可行。

#### 7.2.4.3  危险废物

（1）处置措施

项目机修过程中有含油抹布及劳保用品、废机油及废油桶产生，废机油密封桶装、含油抹布及劳保用品密封袋装后，集中暂存于危险废物贮存点内，定期送有危险废物处理资质的单位进行处理/处置。

（2）委托处置环节污染防控技术要求

委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同在合同中约定污染防治要求：转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

（3） 自行贮存设施污染防控技术要求

项目新建 1 个危险废物贮存点，位于项目区工业广场内， 占地面积约 10m，其位置地质结构稳定，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的区域；不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡；周围无易燃、易爆的危险品仓库、高压输电线路防护区域，其选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 中相关要求。基本情况见表 7.2-1。

表 7.2-1  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序 号 | 贮存 场所 名称 | 危险 废物 名称 | 废物类别 | 废物代码 | 位置 | 占地 面积 2 m | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险 废物 贮存 点 | 废机油 | HW08 废矿 物油 与含 矿物 油废物 | 900-249-08 | 工业 广场 内 | 10m2 | 桶装 | 2t | 半年 | 按 GB18597 建设，其又属 于重点防渗 区，其等效黏 土防渗层 Mb≥6.0m ，防 渗系数满足 渗透系数 ≤1.0×10-7cm/s 要求。 |
| 2 |  | 废油桶 |  |  |  |  | 袋装 |  | 半年 |  |
| 3 |  | 含油 抹布 及劳 保用品 | HW49其他废物 | 900-041-49 |  |  | 袋装 |  | 半年 |  |

① 总体要求

贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理；贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

② 贮存设施污染控制要求

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途

径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存设施或贮存分区内地面墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少 2m 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

③ 容器和包装物污染控制要求

容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。

④ 贮存过程污染控制要求

一般规定：在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存。

贮存点环境管理要求：贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存点应

根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。

⑤ 贮存设施运行环境管理要求

危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

项目危险废物贮存点还应满足《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021） 中“ 自行贮存设施污染防控技术要求 ”：包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定要求，对危险废物贮存点及危险废物储存容器上设置张贴危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施。生产运营期间 危险废物 自行贮存设施的环境管理和 相关设施运行维护还应符合GB15562.2 、GB18597 、HJ2025 等相关标准规范要求。

（4）环境管理台账编制要求

建设单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。

综上，本项目固体废弃物全部得到综合利用或合理处置，拟采取的固废处置措施可行，经济合理，不会对周围环境产生明显影响。

### 7.2.5  地下水环境保护措施及有效性分析

地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应 ”的原则。矿山建设单位在开发和生产过程中，是制定和实施地下水环境保护措施与对策的行为主体。

#### 7.2.5.1  源头控制措施

（1）采矿地下保护与矿井水突水防治

采矿疏干地下水，主要从安全生产角度，须将地下水疏排出去，以便能安全顺利地生产。

① 开采之前要采用钻探和物探等多种手段，研究水文地质条件，掌握充水风险性，特别是通过断层的突水风险制定合理的工程开拓计划，以避开这些贮水和导水构造减轻开拓工程对地下水的影响，减少底板破坏，必要时采取注浆加固底板或断层裂隙带等措施，配合适当疏水降压，预防和规避突水风险。

② 地下工程预留足够数量的保安矿柱，对巷道、工作面渗水裂隙进行灌浆堵水，以减少地下水的涌出量；穿过各含水层的井筒、钻孔或巷道，应采取冻结、注浆等一系列的防渗漏措施，严禁疏排施工，完工后井巷如发现长期涌水要及时进行封堵。

③ 设计合理的止水措施，施工中所揭穿的突水的储水构造（带）应及时封堵，封堵时使用隔水性能良好且毒性小的材料。

④ 观测和统计抽水量，抽水量有增大趋势时应进行密切关注。若涌水量过大应采取留设保护矿柱或其他封堵措施，防止形成通道，致使水大量涌入。

⑤ 遇不良封孔的钻孔时，采取卸压封孔的措施，将不良钻孔封闭，隔断地下水的导流途径，防止地下水被大量疏解，

⑥ 建立矿井涌水观测制度，对各工作面及运输大巷的涌水点做好观测记录，

发现异常及时采取措施；严格执行探放水制度，做到“有疑必探、先探后掘 ”；查明矿区内的导水断层；完善井下排水系统，除保证正常排水工作外，还要有足够的设备能力预防突水；

⑦ 开采过程中如遇到断层、陷落柱等地质构造，应先探明其导水性、延展长度和方向，若为导水构造应留设足够的保护矿柱。

⑧ 提供矿井涌水的资源利用率，使用矿井涌水作为生产水源，杜绝矿坑水外排。

（2）尾矿临时堆场地下水污染防治措施

尾矿临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）中的有关规定建设，规定处理/处置具体如下：

① 不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。

② 应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。

③ 不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。

④ 当天然基础层饱和渗透系数不大于 1.0×10-7cm/s ，且厚度不小于 0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。

⑤ 当天然基础层不能满足（1）条防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为 1.0×10-7cm/s 且厚度为 0.75m 的天然基础层。

贮存场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。

（3）管理措施

① 施工过程中，加强监督管理，对防渗质量以及施工质量进行严格检查，防渗工程施工完成后应对其进行验收，确保防渗工程达到预期效果，确保生产过程中废水无渗漏。

② 严格按照国家相关规范要求，对项目区内矿井涌水处理设施、沉淀池、高位水池等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄

漏的环境风险事故降到最低程度。制定严格的检查制度，定期对相关构筑物围堰等设施进行检查。

③ 堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施设置例行监控井，地下水定期进行监测。

以上措施在工程中应用广泛，技术成熟，采取上述措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响，不会改变区域地下水环境质量现状。因此地下水防护措施可行。

#### 7.2.5.2  分区防控措施

结合地下水环境影响评价结果，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照 HJ610-2016 中参照表 7 中提出防渗技术要求进行划分及确定

（1）污染控制难易程度分级

按照 HJ610-2016 要求，其项目厂区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分根据项目实际情况，其分级情况如表 7.2-2。

表 7.2-2  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 项目构建筑物分类 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理。 | 高位水池、淋溶水沉淀池、选厂高位水池、防渗储池、隔油池 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理。 | 机修间、危险废物贮存点、选矿车 间、尾矿临时堆场、原矿堆场、成 品库、事故应急池 |

（2）天然包气带防污性能分级

根据项目所在区域的相关资料，对照导则中的天然包气带防污性能分级参照

表 7.2-3 ，项目厂区的包气带防污性能分级为较弱

表 7.2-3  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m ，渗透系数 K≤1×10-6cm/s ，且分布连续稳定。 |
| 中 | 岩土层单层厚度 0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。岩土层单层厚度 Mb≥1.0m ，渗透系数 1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s ，且分布连续稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强 ”和“ 中 ”条件 |

（3）地下水污染防渗分区划分

据 HJ610-2016 要求，防渗分区应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表 7.2-4 提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表 7.2-4 进行相关等级的确定。

表 7.2-4  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物类型 | 污染防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s ，或参考 GB18598 执行 |
|  | 中一强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易一难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s ，或参考 GB16689 执行 |
|  | 中一强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中一强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据项目区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将项目区划分为重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 中相关要求，对危险废物暂存点内地面及裙角等处进行防渗处理；按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 中相关要求，对原矿堆场、尾矿临时堆场、成品库、蓄水池、回水池进行防渗处理。防渗工程需做专项设计和施工。根据以上分区情况对防渗分区情况进行统计，见表 7.2-5。

表 7.2-5  项目区地下水污染防治分区一览表

| 编号 | 单元名称 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防治类别 | 污染防治区域及部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿堆场、尾矿临时堆场、成品库 | 弱 | 易 | 其他类型 | 一般防渗 | 底部 |
| 2 | 高位水池、蓄水 池、回水池、防渗 储池、隔油池 | 弱 | 难 | 其他类型 | 重点防渗 | 池底及四壁 |
| 3 | 机修间 | 弱 | 易 | 其他类型 | 重点防渗 | 集中维修区 |
| 4 | 危险废物贮存点 | 弱 | 易 | 其他类型 | 重点防渗 | 地面 |
| 5 | 选矿车间、事故应 | 弱 | 易 | 其他类型 | 一般防渗 | 地面 |

|  | 急池 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 工业广场区域（除 重点、一般防渗区 域外） | 弱 | 易 | 其他类型 | 简单防渗 | 地面 |

#### 7.2.5.3  地下水环境监测与管理

（1）地下水跟踪监测计划

① 跟踪监测井的设置

本项目地下水现状监测点位分布在项目区周边，为了更好地判断地下水的受影响状况建议本项目布置 3  口监测井作为项目的长期监测井，监测井的监测层位为潜水含水层，具体监测计划如表 7.2-6 所示。

表 7.2-6  地下水跟踪监测井基本信息一览表

| 监测井编号 | 基本功能 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 背景值监测点 | 项目工业场地上游位置 |
| 2# | 地下水环境影响跟踪监测点 | 项目工业场地位置 |
| 3# | 污染扩散监测点 | 项目工业场地下游位置 |

本项目可将该 3  口井作为地下水永久监测井使用，建设单位在日常运营过程中应做好监测井的运行维护，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成废水倒灌或渗入井内而造成地下水污染。

② 监测因子和监测频率

依据场地的水文地质条件，结合厂区内地下水污染源的位置，确定地下水监测并使用功能，力求以最低的采样频次，取得最有时间代表性的样品，达到全面反映厂区内地下水质状况、污染原因和规律的目的。地下水监测因子及监测频率见表 7.2-7 ，可根据当地环境保护部门的要求调整监测频率和监测因子。

表 7.2-7  地下水监测计划一览表

| 监测 井编号 | 基本功能 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 背景值监测点 | 每年枯水期、丰水期检测 一次 | K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、 Cl- 、SO42- 、pH 、NH3-N 、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六 |

| 2# | 地下水环境影响跟 踪监测点 | 每单月采样一次，一年六 次。在监测井水质没有上 升趋势，且变化不大，而 现有污染源排污量未增 的情况下，可每年在丰水 期、枯水期监测一次，一 旦监测结果存在明显的 上升趋势，或在监测井附 近有新的污染源或现有 污染源新增排污量时，即 恢复正常监测频次。 | 价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、 铜、锌、铝、硫化物、溶解性总固体、耗 氧量（COD）、硫酸盐、氯化物、总大肠 菌数、细菌总数等 33 项。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 污染扩散监测点 |  |  |

（2）监测机构和人员

地下水跟踪监测应聘请专业的采样人员进行采样，地下水水质监测通常采集瞬时水样在采样前应先测地下水位。从井中采集水样，必须在充分抽汲后进行，抽汲水量不得少于井内水体积的 2 倍，采样深度应在地下水水面 1m 以下，以保证水样能代表地下水水质采集的地下水样品应妥善保存运送至具有地下水监测因子 CMA 资质的专业实验室进行检测。

（3）地下水跟踪监测与信息公开计划

厂方的安全环保部门应设立地下水动态监测小组，专人负责监测，并编写地下水跟踪监测报告。监测报告的内容一般包括：

① 建设项目所在场地的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

② 生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

监测报告应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，同时还应定期向主管环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，根据HJ610-2016 的要求，厂方应定期公开建设项目特征因子的地下水监测值。满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

#### 7.2.5.4  应急响应

（1）应急措施

一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取如下应急措施防止厂区

废水下渗对草原等造成污染，并使污染得到治理。

① 查明并切断污染源；

② 探明地下水污染深度、范围和程度：

③ 依据探明的地下水污染情况和场岩性特征，合理布置抽井深度及依据探明的地下水污染情况和场岩性特征，合理布置抽井深度及间距，并进行试抽工作；

④ 依据抽水设计方案进行施工，取被污染的地下体并各并孔出情况依据抽水设计方案进行施工，取被污染的地下体并各井孔出情况进行调整；

⑤ 将抽取的地下水进行集中收处理，外送委托第三方实验室分析。

⑥ 当地下水中的特征污染物浓度满足相关标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

（2）应注意的问题

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

① 具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

② 因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

③ 受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。

④ 在地下水污染治理过程中，地表水的截流也是一个需要考虑的问题，要防止地表水补给地下水，以免加大治理工作量。

⑤ 地下水污染调查及污染修复是一项专业性较强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘查资质及污染事故处理经验的单位查明并修复污染地区地下水及土壤。

### 7.2.6  土壤环境保护措施及有效性分析

土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测 ”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施，从污染物产生、入渗、扩散、应急响

应全方位进行防控。

#### 7.2.6.1  源头控制措施

（1）建设项目产生的采选废石、尾矿优先用于井下采坑回填，剩余尾矿外送做建筑用砂材料，产生的固体废物均得到妥善处置，不随意堆放，确保不产生二次污染；

（2）尾矿临时堆场按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB185992020）1 类场要求建设，在堆场周边修建截排水沟，并采区封闭式建设，降低堆存物料被雨淋的可能，从而避免淋溶水产生，堆场服务期满后及时复垦绿化；

（3）项目生产废水全部回用，不外排，减少了污染物的排放，从源头上减少污染物的产生和排放；

（4）危险废物暂存场所按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀防雨淋等措施，严防污染物下渗到土壤中污染土壤等。

#### 7.2.6.2  过程防控措施

针对主要土壤污染的途径大气沉降、地表漫流及垂直入渗，提出相应针对性的土壤污染防治措施如下：

（1）工程运营期产生的选矿废水全部回用至选矿工艺；

（2）在破碎、筛分等产生粉尘点采取布袋除尘器等措施，减少了粉尘颗粒物和氟化物的排放量；

（3）工业广场内应采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；

（4）废水处理措施做好相应的防渗措施，减少发生泄漏的风险；

（5）矿石运输采用汽车运输，汽车运输时要求加盖篷布，并对运输道路洒水降尘，减少汽车运输时物料的酒落；

（6）按要求对厂区进行分区防渗，同时布设监控井，定期对地下水进行监测，降低了防渗工程损坏事故排放的风险，减小事故排放对土壤的影响。

#### 7.2.6.3  跟踪监测

（1）跟踪监测点位

为了更好地判断土壤的受影响状况，项目设置 2 个监测点位作为项目的土壤跟踪监测点位，具体监测计划如表 7.2-8。

表 7.2-8  土壤跟踪监测点基本信息一览表

| 监测点位编号 | 用途 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 背景监测（重点影响区） | 矿区内尾矿临时堆场侧 |
| 2# | 污染扩散监测（土壤环境敏感目标） | 矿区周边草地 |

（2）监测因子和监测频率

监测因子及监测频率见表 7.2-9 ，可根据当地环境保护部门的要求调整监测频率和监测因子。

表 7.2-9  土壤监测计划一览表

| 监测点位 | 用途 | 监测频率 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 背景监测（重点影 响区） | 1 次/年 | pH、砷、镉、铬（六 价铬） 、铜、镍、 铅、汞、铬、锌、 氟化物 | 《土壤环境质量建设用地土壤 污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018） |
| 2# | 污染扩散监测（土壤环境敏感目标） |  |  | 《土壤环境质量农用地土壤污 染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018） |

（3）监测机构和人员

土壤跟踪监测应聘请专业的采样人员进行采样，采集的土壤样品应妥善保存运送至具有土壤监测因子 CMA 资质的专业实验室进行检测。

（4）土壤跟踪监测与信息公开计划

厂方的安全环保部门应设立土壤动态监测小组，专人负责监测，并编写土壤跟踪监测报告。监测报告应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，同时还应定期向主管环境保护部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，根据导则要求，厂方应定期公开建设项目特征因子的监测值。满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

### 7.2.7  生态环境保护措施

#### 7.2.7.1  运营期生态减缓措施

项目生态主要是项目占地对森林等生态环境的破坏，因此，除加强减缓生态破坏措施外，必须进行生态补偿和恢复，具体方案如下：

按照“ 占一补一 ”的原则，建设单位需对占用草地进行植被恢复，因此建设

单位应向当地林草部门缴纳植被恢复补偿费，由当地林草部门负责植被恢复。另外，因本项目环评阶段的草地破坏情况统计为环评初步勘察估算，而项目实际破坏草地情况待林草部门详查确定，因此项目在施工前征求当地林草部门意见，由建设单位对破坏的草地进行经济补偿，由当地林草部门选择适宜植物生长的地区进行补栽，确保补种相同数量和质量的草本植物，并确保其正常存好，减少本项目建设对草原生态的影响。

#### 7.2.7.2  生态环境保护及恢复措施

本次评价根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中生态恢复的指导意见，坚持“预防为主、防治结合、过程控制 ”的原则，结合本工程实际情况，对本项目运营期及闭矿期提出项目生态环境保护与恢复治理措施相关要求。

（1）生态环境保护及恢复治理原则

矿山生态环境保护与恢复治理应遵循以下原则：

① 严格控制矿产资源开发对矿山环境的扰动和破坏，最大限度的减少或避免矿山开发引发的矿山环境问题；

② 遵循“谁开发谁保护，谁破坏谁治理，谁出资谁受益 ”及“依靠科技进步、发展循环经济、建设绿色矿业 ”的原则；

③ 结合矿山实际、实事求是、注重可操作性的原则；

④ 开采和环境保护与恢复治理同步的原则；

⑤ 防治措施应根据环境问题的危险性和危害程度，结合矿山生产实际情况，因地制宜，统筹规划，分期实施，以最小投入获取最大经济、环境效益的原则。

（2）生态保护措施

① 矿山开采和其他活动必须在规定的范围内进行，采矿活动应尽量减少对生态环境影响的范围和程度。

② 各类堆场设置警示牌，采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；经常进行稳定性监测，避免事故的发生；采取“先拦后弃 ”，按规范修筑挡墙和截排水沟，做好边坡防护和废石稳定工作，定期对尾矿临时堆场挡墙进行巡检，及时发现隐患并安全处置；加强监督管理，竖警示牌。

③ 禁止随意排弃废石、尾矿，按照要求进行采矿空区回填，避免在矿区内

增加新的地表扰动和因雨水冲刷造成水土流失，破坏草地等。

④ 运矿道路维护必须在原有线路上进行，严格控制道路宽度，加强对道路进行边坡防护，减少水土流失。

⑤ 运输车辆严禁超载，车辆必须覆盖，防止运送物料沿途酒落， 占压道路沿线植被。并加强对运输人员的宣传教育，提高运输人员爱护动物、保护环境的意识，严格按照规定线路行驶，禁止下路乱行驶，避免因碾压路边植被和失稳路缘，造成植被破坏和水土流失，加强生产管理和职工的生态环保宣传教育，严禁随意开辟便道，禁止所有人员随意进入非工程用地区域活动，踩踏破坏植被，破坏地表生态，严禁捕杀野生动物。

#### 7.2.7.3  闭矿期生态恢复措施

要求矿山进行对本项目所开采矿山及占地进行编制矿山地质灾害危险性评估报告，同时编制矿山地质环境保护于土地复垦方案。

矿山在开发前，首先应根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定处矿山土地复垦规划。矿山土地复垦规划要纳入矿山设计中开采、排弃计划，其内容包括利用土地方式、采矿复垦方法、回填岩石顺序等内容。其次要保持良好的土壤质量，要把原有的表上层预先剥离、储存，保证植物生长的土壤酸碱度。

影响矿山土地复垦与植物种植方式选择的主要因素有废石材料的结构和酸碱程度：废石堆的的结构及其稳定性；废石的岩性；废石中的有毒元素；粉尘对植物的危害；废石的湿度；气候条件；地形条件对植物种植的适应程度等。矿山的土地复垦必须结合当地的具体情况，充分考虑社会经济效益，选择未来土地的复垦及使用方式。土地复垦植物的种植必须坚持“适地、适苗、适时 ”的原则，选择植物要适应复垦土地的地质和当地的气候条件。栽培植物要种植适时，灌溉、施肥、灭虫等管理工作也要实时。特别要注意选择按贫瘠土壤的现状，选择对各抑制因素有耐力的植物。

# 8  环境风险分析

## 8.1  环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。主要根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）中有关标准，对项目运营期间发生的可预测突发事件或事故进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

## 8.2  环境风险评价依据

### 8.2.1  风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中 7.1  条的规定，风险调查重点关注的内容包括物质风险、生产系统风险和危险物质向环境转移的途径。

物质风险：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等；生产系统风险：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环保设施等；危险物质向环境转移的途径风险：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

根据调查，项目设置炸药库，爆破工作由专业爆破队负责；项目生产、使用、储存过程中涉及的环境风险物质主要为炸药、雷管、柴油、润滑油、废机油。

### 8.2.2  风险潜势初判

计算项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式（公式 8.2-1）计算物质总量与其临界量比值 Q：

Q           （公式 8.2- 1） 式中：q1 ，q2 ，... ，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1 ，Q2 ，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q ≥100

本项目 Q 值判断结果见表 8.2-1。

表 8.2-1  本项目环境风险物质存储情况一览表

| 序号 | 风险物质 | 风险成分 | 最大存储量 | 临界量/t | 存储位置 | Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#岩石乳化炸药 | NH₄NO3 | 0 | 50 | 当地民爆公司，专人 专车运送， 随用随取， 矿区不储 存 | 0 |
| 2 | 电子数码雷管 | / | 0 | 1 |  | 0 |
| 3 | 柴油 | 矿物油 | 220 | 2500 | 仓库 | 0.088 |
| 4 | 润滑油 | 矿物油 | 120 | 2500 | 机修室 | 0.048 |
| 5 | 废机油 | 废矿物油 | 0.5 | 2500 | 危废间 | 0.0002 |

由上表可知，项目区环境风险物质数量与临界量的比值 Q=0. 1362＜1 根据HJ169-2018 判定本项目环境风险潜势为 I。

### 8.2.3 风险评价等级判定

根据章节 2.5.7.1 ，本项目的环境风险评价工作等级为简单分析。

## 8.3  环境敏感目标

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），“环境风险评价范围应根据环境敏感目标的分布情况，事故后果预测结果对环境产生危害的范围综合确定。项目周边所在区域，评价范围外存在需要特别关注的环境敏感目标，评价范围需延伸至所关心的目标。 ”本项目环境风险评价工作等级为简单分析，本项目区域内无国家、省、市级自然保护区、文物古迹名胜等重要保护目标，周边敏感目标分布详见章节 2.7 主要环境保护目标。

## 8.4  环境风险识别

建设项目分析识别范围包括：生产设施的风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，其中生产设施风险识别包括生产装置和储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品以及生产过程排放的“三废 ”污染物等。

### 8.4.1  物质危险性识别

本项目原辅材料中，涉及的有毒物质和易燃易爆物质有柴油、润滑油及矿石开采使用的炸药雷管，开采使用的炸药主要成分为硝酸铵。运营期所涉及的风险物质理化性质见表 8.4-1 、表 8.4-2 和表 8.4-3。

表 8.4-1  润滑油理化性质和危险特性

| 标识 | 中文名 | 润滑油 |  | 英文名 | lubricating oil |  |  | 危险废物编号 |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 7 |  | 分子量 | 230-500 | UN 编号 |  |  | CAS 编号 |  |  | L |
|  | 危险类别 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点 |  | 7 |  |  | 临界压力（Mpa） |  |  |  | L |  |  |
|  | 沸点 |  | L |  |  | 相对密度（水=1） |  |  |  | ≤1 |  |  |
|  | 饱和蒸气压 （kpa） |  | 7 |  |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  | L |  |  |
|  | 临界温度 (℃) |  | 7 |  |  | 燃烧热（KJ/mol） |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 溶解性 |  | 不溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸 | 燃烧性 |  | 可燃 |  |  | 闪点 (℃) |  |  |  | 76-300 |  |  |
|  | 爆炸极限（%） |  | 无资料 |  |  | 最小点火能（MJ） |  |  |  | L |  |  |
|  | 引燃温度 (℃) |  | 248-350 |  |  | 最大爆炸压力（Mpa） |  |  |  | L |  |  |
|  | 危险特性 |  | 遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 灭火方法 |  | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身油消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 7 |  |  |  | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |  |
|  | 燃烧产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  | 聚合危害 |  |  |  | 不聚合 |  |
| 毒性 及健 康危害 | 急性毒性 |  | LDso（mg/kg，大鼠经 口） |  |  | 无资料 | LCso（mg/kg） |  |  |  | 无资料 |  |
|  | 健康危害 |  | 侵入途径：吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺漱症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 工人，有致癌的病例报告。 |
| --- | --- | --- |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医：食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风：呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒 |  |
|  | 物渗透工作服：手防护：戴橡胶耐油手套：其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄淆污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其 |  |
|  | 它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内， 回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品油种和数量的消防器材。储区油应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船 |  |
|  | 必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、 电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |

表 8.4-2  柴油理化性质和危险特性

| 标识 | 中文名：柴油 |  | 英文名：Diesel oil；Diesel fuel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： |  | CAS 号： |
|  | 危规号： |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |
|  | 熔点 (℃) ： - 18 | 沸点 (℃) ：282-338 |  | 相对密度（水=1）：0.87-0.9 |  |
|  | 临界温度 (℃) : | 临界压力（MPa）： |  | 相对密度（空气=1）：3.38 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  | 饱和蒸气压（kPa）：0.67（25℃ , 纯品） |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆 炸危险 性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点 (℃) ：55 | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）： | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（%）： | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度 (℃) ：257 | 禁忌物：强氧化剂、 卤素。 |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽 |  |  |  |  |

|  | 可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 自在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| --- | --- |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、 |
|  | 鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。经济事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 戴化学安全防护眼镜。穿一般作业防护服。戴橡胶耐油手套。工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用可活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵移至槽车或专用收集器内， 回收或运至废物处理场所处置。 |
| 贮运 | 包装标志：UN 编号：包装分类： |
|  | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、 卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备工具和合适的 |
|  | 收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、 卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。 中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、 电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |

表 8.4-3  硝酸铵理化性质和危险特性

| 标识 | 中文名：硝酸铵 | 英文名：ammonium nitrate |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式： NH4NO3 | UN 编号：1942.5. 1/PG3 |
|  | 分子量：80.04 | CAS 号：6484-52-2 |
| 理化性质 | 性状：无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有潮解性 |  |
|  | 熔点 (℃) ：169.6 | 相对密度（水=1）：1.72 |
|  | 沸点 (℃) ：210 | 饱和蒸气压（kPa）： |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮、氨水、不溶于乙醚 |  |

| 毒性及 健康危 害 | 毒性 | LDsn：4820mg/kg（小鼠经 口）；LCsn：无资料。 |
| --- | --- | --- |
|  | 健康危害 | 对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后克引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。 口胀引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐，昏迷，甚至死亡。 |
| 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱 口，给牛奶或蛋清，就医。 |  |
| 燃烧爆 炸危险 性 | 燃烧性：助燃 | 燃烧分解产物：氮氧化物 |
|  | 禁忌物 | 强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末 |
|  | 爆炸极限（V%） | 稳定性：稳定 |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与 还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |
|  | 储运条件 | 储存于阴凉、通风的岸房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄滑物。禁止震动、撞击和摩擦。 |
|  | 泄漏处理 | 隔离泄淆污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具，穿防毒服。不要直接接触泄滑物。勿使泄滑物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：小心扫起，收集于干燥、结晶、有盖的容器中。大量泄淆：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员寄佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切勿将水流直接射击熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：水、雾状水。 |

### 8.4.2  生产系统危险性识别

本项目生产过程中的环境风险主要有以下几种：

（1）炸药爆炸

矿山建设和生产过程中，所使用的雷管、炸药均为高风险物料，所进行的爆破工作为高风险作业。炸药和雷管在运输、加工和使用过程中，都有可能因遇非正常起爆能（如各种热能、机械能等）而引起爆炸或正常爆破方法不当或爆破器材质量差造成爆破事故，伤及生命和造成财产损失。

（2）油类物质泄漏

本项目涉及的机油、柴油及废油属于可燃液体，存放废油的危险废物贮存点

如果不按要求进行防渗设计，防护措施不健全，管理不善可能会导致废油泄漏；存放机油及柴油的油桶如遭到破坏可发生泄漏，污染周边土壤和水体。

（3）废水事故排放

废水事故排放主要是由于隔油池、防渗储池、蓄水池、回水池、高位水池等防渗层破损可能导致生产废水泄漏进入土壤层，污染土壤和地下水；矿井涌水排泄不畅可能导致矿井淹没，地层塌陷，冲刷井口废渣形成泥石流并毁坏项目区生态环境。

（4）采空区地面塌陷

地表塌陷会破坏土地资源，塌陷区土地被破坏，改变土地利用格局，山体地表塌陷区及周围的土地资源都被破坏，失去原有土地功能等。

（5）运输风险事故

项目产生的生活污水和经隔油池处理后的食堂废水采用汽车外运处理，在运输过程中若因运输人员操作不当或车辆发生事故等原因，使生活污水发生泄露事故，对周边环境造成影响。

### 8.4.3  风险识别结果

根据上述风险调查结果、风险潜势初判和评价工作等级判定，本项目风险识别结果如下：

（1）风险物质及分布：项目设置炸药库，存放炸药雷管；润滑油及柴油储存于工业广场机修间；废机油存放于危险废物贮存点。

（2）主要风险物质类型为：废机油泄漏事故、炸药引起的火灾和爆炸、废水事故排放、采空区地面塌陷破坏土地资源及植被等生态问题。

（3）环境影响途径为：炸药爆炸、油类物质泄漏、废水事故排放等引起环境空气、地表水、地下水、土壤污染及采空区塌陷造成生态问题等。项目风险识别结果见表 8.4-4。

表 8.4-4  风险识别结果汇总表

| 识别范围 | 工序 | 识别结果 | 危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物质风险识别 | 炸药雷管运输、使用 | 炸药爆炸产生有毒有害烟气 | 炸药雷管 |
|  | 油类物质暂存 | 油类物质泄漏污染大气、水、土壤， 有害气体挥发，遇明火燃烧产生有害 烟气等。 | 油类物质 |
| 生产设施 | 地面设施 | 采矿区地面塌陷；潜在的崩塌、滑坡 | 原矿、尾矿、成 |

| 风险识别 |  | 隐患点主要为各类堆场。 | 品矿堆场 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产、生活 | 废水事故排放悬浮物等对地表水体 影响。 | 生产、生活废水 |
|  | 生活污水、食堂废水运输 | 生活污水和经过隔油池处理后的食 堂废水运输过程中发生泄露事故，对 周边环境造成影响。 | 生活污水、食堂废水 |

## 8.5  环境风险分析

### 8.5.1  炸药雷管爆炸影响分析

爆炸物品是蕴藏巨大能量的危险品。爆炸物品爆炸不仅产生强大的冲击波，还伴随火灾及产生有毒有害气体。若发生爆炸，将造成严重的人身伤害和财产损失。

项目为地下开采，项目设置一座炸药库，爆破工作由专业爆破队负责。炸药库或爆破面存在炸药因装卸不慎或遇明火而发生爆炸的可能，若是周围生产矿工撤离不及时，对周边矿工的安全构成威胁。工程爆破需由经过专门培训有爆破许可证的工人负责，并提前做好通知预警，禁止随意进入矿区，避免造成人员伤亡与财产损失。

项目在爆炸品的运输过程中同样存在爆炸意外风险，运输人员必须要有足够的爆破技术和安全常识，井下严格按照相关规程进行运输，运输路线避免经过城镇等人口密集区。

### 8.5.2  油类物质泄漏环境影响分析

废油泄漏后，首先污染土壤，然后通过包气带污染地下水。油类泄漏后，随着降雨补给对地下水，使水体 COD 及石油类指标升高，造成水质影响，污染水体。

项目废油贮存在危险废物贮存点，贮存点为封闭间，地坪采用高强度混凝土浇注作为防渗措施，按危废处置规范要求悬挂、张贴了危险废物标识牌；废油均装入油桶，再储存于危险废物贮存点，贮存、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），定期交有资质单位处置， 由于废油储存在危险废物贮存点，且按要求进行防渗处理，其发生泄漏至地下水的可能性很小，造成地下水环境风险事故较小。

### 8.5.3  废水事故排放风险分析

本项目产生的矿井涌水、选矿生产废水等均经回水池混凝沉淀后全部回用，不外排。生活污水与经隔油池处理后的食堂废水排入厂区防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理本项目产生的所有废水均不外排至所在区域地表水体，不会对所在区域地表水产生污染影响。因此，本项目地表水环境风险可防可控。

### 8.5.4  地表塌陷风险分析

地表塌陷对生态环境造成的危害主要有：

（1）破坏土地资源，塌陷区土地被破坏，改变土地利用格局，地表塌陷区及周围的土地资源都被破坏，失去原有土地功能。

（2）塌陷区地表植被破坏，生态环境遭到破坏。如果采矿工业活动形成塌陷区，塌陷区内的地表植被将全部被破坏，局部生态环境遭到破坏。而且随着塌陷的加剧，塌陷面积的扩大，地表植被的损失将更大，生态破坏更严重。

（3）塌陷区对区域生态景观的影响。矿山地表塌陷形成的塌陷坑，将破坏矿区地表植被覆盖的完整性和连续性，使原本和谐、完整、连续的天然植被生态景观被分割，呈现出岩土裸露的破碎性景生态观。

（4）塌陷区还有可能造成大气降雨形成的地表泾流进入地下采坑，导致地表渗入地下，污染地下水的危害性。

### 8.5.5  堆场事故风险分析

项目设置原矿堆场、尾矿临时堆场、成品库和表土堆场，且矿山基建期在堆场周边修建截水沟，拦截导出雨水；工业广场设有导流渠，能满足上游排水需求；

堆场的边坡为自然堆积形成，且其下游修筑挡墙，增加了堆场的边坡稳定性。使得堆场上游汇水可及时排放，同时本项目各堆场均采用素混凝土地面基础、全封闭彩钢结构建设，水动力条件不足，进一步防止了雨季对堆场的冲刷。降低了因雨水而产生的坍塌可能性，使其对周围环境的破坏及影响。

### 8.5.6  运输事故风险分析

项目产生的生活污水和经隔油池处理后的食堂废水均采用汽车外运处理，在运输过程中若因运输人员操作不当或车辆发生事故等原因，使生活污水、食堂废水发生泄露事故，对周边环境造成影响。

## 8.6  环境风险防范措施

### 8.6.1  炸药库爆炸事故防范措施

#### 8.6.1.1  防火防爆措施

工程所需炸药及爆破器材由当地公安部门统一管理，炸药临时存放于公安部门指定的炸药库，位于距离工业场地距离 340m 处。爆破器材库的设计和施工应严格按照《爆破安全规程》的有关规定，并由当地公安部门批准。具体要求如下：

（1）严禁无关人员进入炸药库，严禁在炸药库附近吸烟和用火。

（2）严禁把其它易引起燃烧、爆炸的物品混入炸药库。

（3）发现爆破器材丢失、被盗，必须及时报告所在地公安机关。

#### 8.6.1.2  炸药及爆破器材的运输风险与防范措施

炸药及爆破器材的运输过程是本工程运行期存在的另一重大危险因素。运输炸药及爆破器材的车辆是一流动风险源，若因管理防范不善而发生事故，如运输时可能发生的撞车碰撞及坠落等，会造成的燃烧或爆炸。将对周边人群生命安全和财产安全带来极大危害。

因此，企业必须高度重视对运输炸药及爆破器材的车辆的管理，制定严格的安全运输制度加强对运输司机及相关人员的培训和考核，配备相关应急救护设备并制定应急预案，以降低风险事故发生的机率，减轻可能的不利影响程度。

根据国防科工委制定的《民用爆破器材企业安全管理规程》（WJ9049-2005），企业应采取以下措施加强对运输炸药及爆破器材车辆的管理，以降低炸药及爆破器材的运输风险：

（1）运输民用爆破器材时，应严格按照 GB50089 、GB4387 、JT617-2004的要求及有关交通安全规则执行。生产区至总仓库区运输民用爆破器材的行车路线，应由企业安全保卫和当地交通安全管理部门确定，不应随意更改。生产区至总仓库区运输道路应坚实牢固路面平整、边坡稳定，坡度应符合 GB50089 的规定；应按照国家交通规则设置必要的交通标志。

（2）采用汽车运输危险品时，应使用符合《爆破器材运输车安全技术条件》规定的专用运输车（不包括在生产厂厂区内和到总仓库之间的运输）。不宜采用三轮汽车和畜力车运输，严禁采用翻斗车和各种挂车运输。人力手推车运输民用爆破器材时，装载质量不宜超过 300kg ，运输过程中应采取防滑、防摩擦和防止

产生火花等安全措施；手推车运输炸药粉时，应保持清洁、干净，及时清扫药渣；装药高度不应超过车厢高度，药粉不应撒落地面。

（3）人工传送起爆药时，应有专用道路，传送使用的工具和作业人员应有明显标志；行走时应保持足够的安全距离。

（4）运输民用爆破器材的机动车在民用爆破器材生产区和民用爆破器材总仓库区内的行车速度不应超过 15km/h ，前后两车之间的距离不应小于 50m ，不应超车、追车；在道路不平、视线不好、人员聚集的地方，应有相应的安全措施。运输民用爆破器材的汽车司机除取得公安部门批准的与驾驶车辆相对应的正式驾照外，还应具有 5×104km 和 3 年以上安全驾驶经历，并由企业安全部门考核批准后方可上岗。

（5）从事运输、装卸民用爆破器材的作业人员，对所运的民用爆破器材应掌握其危险性质及应急措施。进入装卸作业区严禁随身携带火种，不应穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服。运输民用爆破器材应配备押运人员。押运员随车携带符合行政许可审批要求的有关证件，应掌握押运产品的数量、质量、规格、批次和装载等情况，了解所载物品的主要危险特性和安全防护知识。押运员在接收民用爆破器材时应与库房管理人员当面点清数量，运至接收地时应与接受人员办理好有关交接手续。从事民用爆破器材运输的人员应经培训考试合格持证上岗。企业应对从业人员定期进行安全教育和应急预案训练。应经常对从业人员的素质进行安全审核，不符合要求的应及时调整。

（6）运输民用爆破器材的车辆，不应在人口密集的地方、宿舍区、交叉路口或火源附近停车。各种车辆的装载量不应超过额定负荷。车辆起停时，应避免突然起动和急刹车。

驾驶员离车时，应拉紧手闸、切断电路、锁好车门，车辆不应停放在纵坡大于 5%的路段。

（7）民用爆破器材装卸应遵守下列规定：

① 机动车辆不应直接进入危险建筑物内时，宜在距建筑物不小于 2.5m 处进行装卸作业；

② 当建筑物内火炸药粉尘或易燃易爆溶剂挥发气体时，机动车应在建筑物门前不小于 5m 处进行装卸；

③ 装卸民用爆破器材的高位站台，应设置防止车辆顶撞站台的缓冲件或采取其它有效措施；

④ 装卸、搬运均应轻拿轻放，严禁翻滚拖拉，或用橇棍、榔头等铁器敲打部件；

⑤ 不应超过额定负荷，且产品包装箱超出车厢高度不应超过包装箱高度的三分之一。车厢应盖好蓬布，捆绑牢固，在确保包装件固定可靠后，方可关严车厢栏板；

⑥ 专用运输车装车时，控制装载质量不应超过额定负荷，包装件应码放整齐，码放高度不得超过 1.5m ，正确使用车内专用捆绷带和挂钩。 中途卸车后，及时调整包装件的堆放高度，防止高位坠落和撞击；

⑦ 装运民用爆破器材时，驾乘人员应对爆破器材的包装进行检查，发现不符合包装要求和破损的，要及时报告和处理。建议工程运行后，按照国家有关规定，制定本企业详细的《爆破器材管理规定》，对炸药及爆破器材的安全运输制度、储存保管制度、发放清退制度、销毁处理制度以及相关管理奖惩制度等进行明确规定。同时，应组织对相关人员进行定期培训和考核，提高员工的风险防范意识、责任心，加强对风险防范知识和技能的学习，增强防范处理风险事故的能力。

（8）对放炮和火药爆炸的防范措施与建议

① 炸药或雷管要严格分开存放和运输；爆破材料运输应避开上、下班或人员集中的时间、地点，同时不应在井口房或车场停留；

② 爆破开始前，应确定危险区的边界，并设置明显标志，爆破前须发出信号，爆破后认真填写爆破记录；

③ 爆破作业人员必须经过培训持证上岗；严禁非爆破人员进行爆破工作和接触爆破材料。应严格爆破材料的发放、使用和退回等各项登记工作；

④ 爆破后应对爆破作业进行严格检查，确认安全后再进行下一步作业；对于盲炮，应严格按规定由专人进行处理，严禁打残眼。

### 8.6.2  油类物质泄漏防范措施

油类物质泄漏可造成土壤及地下水污染，项目将对项目可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，事故发生时及时地将泄漏的污染物收集起来进行处理，

可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。根据本工程的特点，本项目危险废物贮存点及机修间按重点防渗区进行防渗，项目采取分区防渗措施防治地下水污染。

（1）油类物质均储存在密封桶内；对危险废物贮存点及机修间地面及裙角进行硬化并按重点防渗区进行防渗处理，其等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ，防渗系数满足渗透系数≤ 1.0×10-7cm/s 要求；且四周设置收集沟，设置有防晒、防雨淋等装置，即使在事故状态下，油类物质不会被雨水冲刷，从而进入地表径流；

（2）安排专人负责，每天定期巡查，对防渗地面开裂、储油桶开裂等情况进行巡查记录，并及时上报处理；

（3）危险废物贮存点及机修间周围要建立禁区，并有严禁烟火等标志。

（4）坚持“安全第一、预防为主 ”的方针，把安全生产工作真正落到实处，切实保障人民群众的生命财产安全。

### 8.6.3  废水事故排放风险防范措施

#### 8.6.3.1  井下防治水措施

对地下开采的涌水应有足够的认识，严加防范，并采取如下措施：

① 按照开发利用方案设计，排水设备能够满足最大水量的排水要求；

② 井口标高应高于当地最高洪水位 1m  以上，并设置防水高台，场内设排水沟等；

③ 生产过程中，注意水文地质情况的观测，发现出水疑点及时封堵，并建立观测预警措施；

④ 设专职水文地质人员，对坑内水文地质变化情况进行监控，并对井下工作人员进行防治水安全教育；

⑤ 掘进工作面或其它地点发现透水预兆，应立即停止作业，并通报，采取措施。如遇情况紧急，应立即发出警告，撤出人员；

⑥ 建立防治水应急预案，并进行演练；

⑦ 遇灾害性天气，停产撤人。

#### 8.6.3.2  生产废水泄露防治措施

（1）施工应选用有施工资质的合格单位，最好是选用具有丰富施工经验的单位，并在施工过程中加强监理制度，确保施工质量。

（2）隔油池、防渗储池、蓄水池、回水池、高位水池等铺设防渗水泥，等

效粘土防渗层防渗性能 Mb≥6.0m ，渗透系数不大于 1.0×10-7cm/s 的黏土层。

（3）对隔油池、防渗储池、蓄水池、回水池、高位水池等进行定期观测和检查，包括池壁和池底的破损和清水浸润线观测，以保证能够及时发现问题，及时解决，防患于未然。

（4）定期对隔油池、防渗储池、蓄水池、回水池、高位水池等进行管理和维护，随时检查场内截排水沟等情况，特别是在雨季，要定期检查，以保证遇到险情及时报告、及时排除，及时修补池壁和池底裂纹和破损。

### 8.6.4  地表塌陷风险防范措施

井巷掘进针对不同的岩体类别采用不同的掘进方法，将爆破扰动围岩“松动圈 ”降到最低程度。此外，需及时增强围岩表面强度。视巷道围岩的稳定性情况，采用喷射混凝土等支护方法。

合理留足保安矿柱，在岩体不稳固地段及时进行支护；在推测的采空区岩石错动影响范围内，严禁修建任何永久性建筑物和工程设施；对深井开采技术进行科学研究，预防岩爆发生；在开采过程中，严禁开采保安矿柱；严禁越界开采。

加强矿区范围内地面变形监测，当采空区地表出现塌陷、开裂等变形破坏时，应立即划定危险区范围、设置警界标志、限制人畜进入。在险情未处理完毕之前，应暂时停止危险地段的地下开采。

### 8.6.5  堆场事故风险防范措施

矿区内矿石及废石应做到堆放规则、有序；采用素混凝土地面基础、全封闭彩钢结构建设，堆场上游和两侧设置截、排水沟，拦截导出雨水，减轻上游汇水动力，下游设置挡石墙，场内设置排水系统；矿石排放采用块石垫底，台阶法堆砌，便于渗透下去的雨水及时排走；在堆场自然堆积线以外修筑挡碴墙加强堆场的人工巡查，发现挡碴墙破裂或截水沟堵塞，及时修补和疏通；减少矿石堆场堆存矿石的周期，矿石尽量做到随产随走，废石尽快填充采坑；对各个堆场进行必要的服务期满后土地复垦安排，服务期满后，马上组织人力对各个堆场进行土地复垦。

### 8.6.6  运输事故风险防控措施

本次为避免生活污水和经隔油池处理后的食堂废水运输过程中发生翻车等交通事故，生活污水、食堂废水倾倒对周围环境造成污染，故选取如附图所示运

输路线，此运输线路基本沿乡道、省道及国道行驶，交通运输条件方便行驶路线较为安全，同时生活污水、食堂废水采用密闭罐车拉运；建设单位应定期对拉运汽车进行维修检查，对运输人员进行安全教育培训，采取上述措施后可减小运输风险事故发生的概率，不会对周围环境产生影响。

### 8.6.7  矿山环境风险三级防控措施

对于本项目所处的区域而言，环境风险管理及应急预案是本项目重点，建设单位应制定《苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎-额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目突发环境事件应急预案》，制定矿山三级防控措施。

#### 8.6.7.1  车间级

矿山井下及地表作业严格按照公司规程进行，一旦发生如除尘设施等环保设施失效，出现较轻废水、废气等污染事件或者火灾、爆炸引起的一般环境污染等事件。可立即启动企业突发环境事件应急预案进行处理。如针对除尘器、水泵等设施进行及时检修，对遗撒固废进行及时处理，对此类事故基本上可以得到及时解决。

#### 8.6.7.2  企业级

若事件超过车间，如生产废水溢流至厂区，或矿井涌水管道破裂溢流至厂区等等，此事故工况时应立即停止生产，充分利用企业各系统风险事故应急措施，如各空置池体，用于容纳此部分废水，将环境风险控制在矿区，避免上述事故废水排入外环境。

#### 8.6.7.3  区域级

若事件超出矿区，如发生重大的废水、废气等污染事件，或者火灾、爆炸引发重大环境污染等恶性事件，污染影响至厂区外环境，企业应立即向上级机关、市政府汇报。应急处置指挥领导小组启动企业突发环境事件应急预案进行处理，立即切断污染源，并针对泄漏至外环境的污染物采取封闭、隔离等措施，防止继续污染环境。如废水泄漏至周边，采用及时截断等方式减缓对外环境的影响。

## 8.7  环境风险应急预案

应急预案程度包括事故报警、指挥和救援系统启动、设置警戒线和救援通道、组织人员疏散、事故的控制和消除过程、现场医疗救护、社会应急救援、发布救援信息、应急状态终止及恢复等。本建设项目投产前按规定编制风险应急预案，

根据本项目特点，建议具体应急预案应包括的主要内容见表 8.7-1。

表 8.7-1  突发环境风险事故应急预案内容

| 序 号 | 项且 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：开采区、工业广场、危险废物贮存点、炸药 库等环境保护目标：厂内-生活区、堆场等；厂外-周围 敏感点 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂应急组织机构、人员；地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案级别：分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保 障、管制等相关内容 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及 控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 防火区域控制：事故现场、邻近山区清除污染措施：事故现场、邻近敏感点清除污染设备及配置 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 毒物应急剂量控制规定：事故现场、邻近敏感区；撤离 组织计划；医疗救护：公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复 措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 人员培训，应急预案演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 公众教育；信息发布 |

应急管理建议：建议加强职工及附近公众教育和培训。建议风险事故可能危及社会公众状态时，除通知上一级预案启动外，应采用无线电、和电话等方式发布事故有关信息；建议危及社会公众的事故中止后，采取相应的无线电、电视和电视等方式发布事故应急状态终止有关信息。

## 8.8  环境风险评价结论

本项目环境风险潜势为Ⅰ , 环境风险影响可接受；根据风险识别，本项目生产过程中的主要事故类型有炸药爆炸引起的火灾爆炸等事故、地面塌陷、油类物质泄漏、废水事故排放等。对于本项目所处的区域而言，环境风险管理及应急预案是本项目重点，本项目经过采取工程措施及风险应急预案，基本可将本项目产生的环境风险减至减至最低限度。因此，建设单位在采取十分严格的防洪排水措施及风险防范措施，及采取有效的风险应急预案后，可使本项目对环境的影响降至最低，基本可为环境所接受。其结论分析见表 8.8-1。

表 8.8-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万 t/a 采选项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25 °方位直距 40km 处 |
| 地理坐标 | 矿区地理坐标（2000 国家大地坐标系）为：东经：112 °52 ′01 ″-112 ° 56 ′ 11 ″ ，北纬：42 °59 ′53 ″-43 °02 ′49 ″ |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质：柴油、润滑油、废机油及矿石开采使用的炸药、雷管； 危险物质分布：机修间、危险废物贮存点、炸药库； |
| 环境影响途径及 危害后果（大气、 地表水、地下水 等） | 油类物质泄漏事故、炸药引起的火灾和爆炸、废水事故排放、采空区地面塌陷破坏土地资源及植被等生态问题；废水事故排放对周围环境污染影响； |
| 风险防范措施要求 | （1）设置火警报警系统。设置双回路电源及备用电源， 以保证正常生产和事故应急； （2）安装消防管道设施，配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器、正压式防毒面具等； （3）各类油料限量储存，油料储存区、危险废物贮存点地面及裙角作防渗处理； （4）严格落实危险废物安全处理制度，及时委托相关有资质的危险废物处理单位清运处理危险废物，必须确保各类危险废物实现无害化处置。建危险废物暂存间，并按相关要求采取防渗、防腐、防雨和防流失措施； （5）应急预案及管理措施建设；加强安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度。 |

# 9  环境保护投资估算与环境影响经济损益分析

## 9.1  环境保护投资概算

《建设项目环境保护设计规定》规定：″凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施 ″ ，″凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算 ″。根据工程分析和环境影响预测可知，项目建成投产后，产生的废气、废水、噪声、废渣等将对周围环境造成一定的影响，因此必须投入一定的资金，采取相应的污染治理措施，使工程对环境的影响降到最小程度。经估算，项目总投资为 9830.78 万元，本项目环保总投资为 381 万元， 占工程总投资的 3.88% 。建设工程环保投资估算情况见表 9.1-1。

表 9.1-1  环保投资估算一览表

| 时期 | 治理类别 | 治理措施及设施 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 加强管理，施工场地及道路洒水，运输物料遮盖、控制车速等；井巷掘进和爆破作业时对作业面进行洒水降尘： | 2 |
|  | 废水 | 施工产生的废水及矿井涌水要进行收集和处理，经地表沉淀池沉淀后全部回用或洒水降尘；施工人员产生的生活污水进入临时防渗旱厕内，定期清掏外运积肥，不外排。 | 3 |
|  | 噪声 | 夜间不施工 ，使用低噪声机械设备，并设专人对其进行保养维修；安排施工计划时避免同一地点集中使用过多高噪声设备；建筑材料及设备运输车辆过村庄时，降低车速，禁止鸣笛 | 5 |
|  | 固废 | 剥离的表土部分用于场地平整后覆土 ，余下部分堆存于临时表土堆场中 ，用于结束期后的矿山环境恢复治理：基建废石用于充填空区：建筑垃圾拉运至当地人民政府指定建筑垃圾填埋场处理，生活垃圾定期交环卫部门处理： | 5 |
| 运营期 | 废水 | 生活污水与经隔油池处理后的食堂废水排入厂区防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理 | 10 |
|  |  | 采矿矿井涌水经井下水仓沉淀后由泵房集中排至地表高位水池后经沉淀后部分回用于井下凿岩、爆破降尘、 | 10 |

|  |  | 各堆场、道路降尘，部分排入回水池中与选矿废水经混凝沉淀后进入蓄水池内回用于选矿用水，不外排。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 井下采矿废气（DA001）掘进、 回采采用爆破的方式进行并辅以湿式凿岩方式进行开采；在爆破凿岩后采取加强通风，并在产尘点及通道加强酒水、喷雾降尘等措施经通风井集中收集后由 15m 排气筒排放 | 20 |
|  |  | 粗破碎车间废气（DA002） 袋 式除尘（除尘效率 98%）处理后经 15m 高排气筒排放 | 20 |
|  |  | 细破碎车间废气（DA003） 袋 式除尘（除尘效率 98%）处理后经 15m 高排气筒排放 | 20 |
|  |  | 筛选车间废气（DA004）袋式除尘（除尘效率98%）处理后经 15m 高排气筒排放 | 20 |
|  |  | 粉矿仓废气（DA005） 袋 式 除 尘（除尘效率98%）处理后经 15m 高排气筒排放 | 20 |
|  |  | 食堂油烟（DA006）油烟净化装置净化后（油烟净化效率 80%）通过专用烟道引至屋顶排放 | 5 |
|  |  | 道路运输扬尘、堆场装卸扬尘、选矿工艺废气：运输车辆装载高度不高于车厢、加盖苦布以控制矿石运输风力扬尘和物料抛酒路面产生二次污染；应减速慢行，减少车辆颠簸，矿石抛酒，配置专人及时清扫路面，并配置洒水车定时洒水防尘。项目建设的堆场均采用素混凝土地面基础 、全封闭彩钢结构建设。同时对本项目项目各堆场内的物料采用苫布覆盖，并在堆场及周围设置洒水抑尘装置有风、干燥情况下，定时洒水。车间无组织废气要求对厂房进行封闭设置，同时要求在车间及皮带运输机的卸料点设置喷雾降尘设施，并加强个体防护。 | 50 |
|  | 噪声 | 生产设备选用低噪声设备，设备加装减振和消音装置，定期检修；禁鸣标识：对于开采现场的工作人员，钻机、凿岩机等排放的高噪声对其影响较大，需为操作人员配备隔音耳罩或耳塞保 | 10 |

|  |  | 护听力 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 固体废物 | 生活垃圾采用垃圾桶收集，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理；餐厨垃圾（含废油脂）集中密闭桶装收集，定期交由有资质的单位处理；采矿废石不出坑，直接回填至井下空区；高位水池、回水池产生的污泥直接返回选矿工序作原料；尾矿经浓缩过滤脱水后临时堆存在尾矿临时堆场，优先用于回填井下采空区，剩余外售至建材生产企业生产建材；布袋除尘灰全部返回磨浮工序作原料；废布袋收集后交由厂家回收处理；危险废物集中暂存于危险废物贮存点内，定期送有危险废物处理资质的单位进行处理/处置 | 10 |
|  | 生态 | 场地绿化、边开采边治理 | 30 |
|  | 风险 | 事故应急池、应急物资、应急材料 | 6 |
|  |  | 编制环境风险应急预案 | 10 |
| 闭矿期 | 闭矿生态恢复 | 服务期满后，全面进行生态恢复，包括办公生活区等场地建筑设施拆除清理、地质环境综合整治、土地复垦等 | 80 |
|  | 水土保持 | 闭矿期的水土保持监测、防治、补偿措施 | 30 |
| 其他 | 环境管理 | 开展环境监测、污染物监测及生态监测 | 15 |
| 合计 |  |  | 381 |

## 9.2  环境影响经济损益分析

任何项目的建设除了它本身取得的经济效益和带来的社会效益外，项目对环境总会带来一定的影响。因此，权衡环境损益与经济发展之间的平衡就十分重要，分析和判断环境经济损益是建设项目进行决策的重要依据之一。

环境经济损益分析的主要任务就是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果，通过对环境保护措施经济合理性分析及评价，更合理地选择环保措施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。但就目前的技术水平而言，要将环境的损益具体定量化是十分困难的，因此本章采用定性与定量相结合的方法对该项目的环境经济损益进行简要分析。

### 9.2.1  环境影响经济效益分析

（1）环境效益

项目建设期间和投入运行后，将对周围环境空气、地下水、声环境、生态环境质量带来一定程度的负面影响。在采取了环评提出的污染防治和生态保护措施后，将有效控制项目实施所造成的环境影响，使项目区环境质量不因该项目的实施而破坏，且项目采取电锅炉供暖，减少大气污染物排放，项目区的水环境、大气环境、声环境和生态环境总体维持在原有水平。项目建成后所产生的污染物将会对环境产生一定的影响，为此，项目采取了相应的环境保护措施，使工程对周围环境造成的影响降到最低。根据工程分析所确定的污染源，工程设计及建设过程中应按环境保护对策分析中所提要求完善环境保护治理措施，本项目涉及的环保投资主要包括废气治理系统、污水治理系统、噪声治理系统、固废处置措施以及厂区绿化等环保工程的费用。

（2）社会效益

本项目社会效益主要体现在以下几个方面：

① 本项目符合国家的产业政策和相关矿产资源规划，项目不但具有良好的经济效益和环境效益，而且对社会效益具有多方面的促进作用。增加地方财政收入。本项目建成后给企业带来较丰厚的利润的同时，也对当地的财政有较大的贡献。提高当地人民生活水平和增加就业率，促进当地经济的发展。项目运行后，可一定程度上带动地方经济的发展，促进城市建设等方面起着积极的作用。有力支援国家的经济建设和社会的发展。

② 本项目需要聘用一批长期固定技术管理人员和生产工人，这就为当地剩余劳动力提供就业机会，促进当地就业，同时建设单位愿积极吸纳优秀大中专院校毕业生就业，一定程度上可缓解当前严峻就业压力，并可增加当地政府财政税收。

综上所述，本项目具有良好社会效益。

（3）经济效益

项目总投资为 9830.78 万元，其中建设投资为 7732.53 万元，流动资金 2098.25万元；项目资金全部自筹解决。

当企业达到设计采矿规模时，达产年份平均销售收入为 10806 万元，利润总额为 4648.8 万元，税后利润为 3486.6 元，每年可向国家和地方上交税金为 1162.2万元。

从盈利能力上看，全部投资内部收益率为 38.25% ，净现值 ( i = 10%）为12834.4 元，这说明该项目具有一定的盈利能力。

从全部投资回收能力上看，投资回收期从建设期算起为 3.57 年，不含建设期为 2.07 年，说明企业投产后在一定时期能够回收投资。经济分析表明，项目具备一定的盈利能力、财务生存能力与抗风险能力，具备可行性。

矿山投资较大，投资回收期较长，但经济效益较好，财务评价可行；在当地剩余劳动力多的情况下，不仅可以发展地方经济，增加地方财政收入，解决剩余劳动力就业，而且带动交通运输业发展，是发展地方经济的较好途径，具备可行性。

### 9.2.2  环境影响经济损失分析

本项目为萤石矿采选项目，必然会在一定程度上对环境造成破坏。但总体来说，项目在运营过程中无废水外排至区域地表水体，产生的食堂废水经隔油池处理后与生活废水排入防渗储池处理，定期清运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理，对地表水体及地下水资源不会产生影响；堆场、道路、凿岩等过程均采取了粉尘治理措施，选矿废气经布袋除尘器处理后可达标排放，项目废气排放对大气环境影响较小；项目固废全部得到妥善处置，对外环境影响较小；项目环境风险主要来源于堆场风险事故、爆炸危害及地表塌陷等，采取前文介绍的风险防范措施后，通过加强风险管理，编制应急预案并报当地环境保护主管部门备案，在严格落实本次评价中所提出的各项污染防治措施和风险防范后，能够将事故风险降到最低限度，是可接受的。

因此，项目在采用设计和环评提出的污染治理措施后，虽仍对区域环境产生一定的负面影响，但只要确保达标排放，其环境影响则可控制在允许范围之内，该项目建设可行。

# 10  环境管理与监测

## 10.1  环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度采取有效措施，防止环境破坏。

建立环境管理和环境监控机构，其目的就是贯彻执行有关环境保护法律、法规。根据建设项目的特点，以及相应的环保措施，制定相应的环境监测计划，以便及时发现和解决问题，尽可能减少其不利的环境影响。通过监测可以得到反馈信息，及时修正设计中环保措施的不足，防止环境质量下降，确保工程的环境、经济和社会效益的统一。

## 10.2  环境管理目标

（1）保证各项环境保护措施按照环境影响报告书及其批复、环境保护设计的要求实施，使各项环境保护设施正常、有效运行。

（2）预防污染事故的发生，保证各类污染物达标排放、合理回用，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到环境质量要求的标准。

（3）生态破坏得到有效控制，并通过采取措施恢复原有的生态环境质量。

（4）梳理工程运营与环境保护的关系，加强工程运营的环境管理，促进项目区域环境美化。

## 10.3  环境管理体系

本项目环境管理分为外部环境管理和内部环境管理两部分。

外部环境管理指国家及各级地方环境保护行政主管部门依据国家相关的法律、法规和政策，按照工程需达到的环境标准与要求，依法对各工程建设阶段进行不定期监督、检查及环境保护竣工验收等活动。

内部环境管理指建设单位执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，并对工程的过程和活动按环保要求进行管理。运营期由工程运行管理单位负责，对环境保护措施进行优化、组织和实施。

## 10.4  环境管理机构及职责

### 10.4.1  施工期环境管理机构

施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方生态环境局负责监督。主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，以减轻对环境的污染。

### 10.4.2  运营期环境管理机构

本项目运营期环境管理体系由建设单位环境管理办公室组成，主要有以下职责：

（1）组织协调本报告和生态环境主管部门审批意见提出的各项任务，落实生态流量泄放、生态补偿和污染防治的各项经费。建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任及其奖惩办法。

（2）收集与管理有关环保法规、环保技术资料、监测资料，建立环保档案。

（3）组织环保教育，搞好环境宣传，提高职工及厂区周围群众的环保意识。

（4）本项目在运营期期做好以下环境管理工作：

① 做好本项目涉及生态保护工作；

② 组织实施本项目涉及陆生生物等监测工作；

③ 协调解决在矿区采选方面可能产生的生态和环境问题；

④ 负责对各类污染事故和破坏生态事故的处理；

⑤ 监督危险废物收集及转运过程；

⑥ 组织环境风险应急预案编制、修订及备案，定期开展环境风险应急演练；

⑦ 负责排污许可证申报及变更工作；

## 10.5  环境管理制度

完善的环境管理制度的建立，有利于环境保护工程的监督、管理、实施和突发事件的处理。本项目的环境管理制度主要包括以下几个方面：

（1）环境保护责任制

在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。

（2）管理制度

建设单位环境管理办公室负责日常环保检查，并将环保检查结果上报本项目的领导层。

（3）“三同时 ”验收制度

根据《建设项目环境保护“三同时 ”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时 ”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行，防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。

（4）书面制度

日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式来往。

（5）报告制度

建设单位环境管理办公室组织排污许可申报及变更，并委托有关技术单位编制环境风险应急预案，依托有资质单位开展运营期环境监测，提交环境监测年报。

## 10.6  环境管理工作计划和方案

建设单位在矿山生产过程中必须确实落实本环评提出的各项环境保护措施，严格环境管理，确保对环境的影响降到最低限度。根据矿山的生产特点和本项目的污染源分析结果确定矿山环境管理工作的具体内容如下：

（1）监督落实矿山道路、废石场等洒水抑尘，且在干燥、大风天气状况下，增加洒水抑尘频次，雨天可适当调整洒水频率。

（2）严禁废水外排。

（3）确保尾矿有序送尾矿临时堆场堆场，严禁随处堆弃。

此外，根据本工程的具体情况，本次对建设项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出以下建议，详见表 10.6-1 和表 10.6-2。

表 10.6-1  环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 项目建设 前期 | ① 参与项目建前期各阶段环境保护和环保工程设计工作； ② 制定企业环境保护工作计划； ③ 可研阶段，委托有资质单位开展项目环境影响评价、水土保持、土地复垦和地质环境保护与治理方案等工作； ④ 设计阶段，委托设计单位按照《建设项目环境保护设计规范》编制初步设计及其环保篇章，具体落实环境影响报告书及其审批意见确定的各项环保工程措施和投资概算。 |

| 建设期 | ① 在施工招标文件、施工合同、环境监理招标文件和监理合同中明确施工单位、环境监理单位的环境保护责任和目标任务； ② 委托有资质单位开展建设期的环境监理工作，加强施工过程的环境监理和环保设施建设的环境监理，定期向自治区、地区和县环保部门备案； ③ 结合环境监理报告， 自查环评报告、批复文件及设计中规定的环保设施和生态保护措施建设及进展情况；严格落实环保投资和执行建设项目环境保护“三同时 ”制度； ④ 自觉接受当地环保行政主管部门在建设期的环境监督与管理； ⑤ 设立矿山环保机构，建立健全环境管理、环保资料档案等制度。 |
| --- | --- |
| 运营期 | ① 贯彻执行国家和地方环境保护法律法规和标准； ② 严格执行环境管理规章制度，确保环保设施正常稳定运行； ③ 按照环境管理监测计划开展环境与污染源监测，发现问题及时处理； ④ 开展矿山清洁生产审核，优选采掘清洁生产工艺； ⑤ 结合本矿生产计划和当地生态保护规划要求，制定矿区生态恢复综合整治规划，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、土地恢复等；制定采矿～排石～造地～恢复一体化技术规程，并组织实施； ⑥ 加强国家和地方环保法律法规和政策宣传，提高员工环保责任意识，提升企业环境管理水平。 |
| 闭矿期 | ① 依照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定，应制定工业广场及废石堆场等关闭或封场计划，并报当地县级以上环保部门核准，并采取污染防治措施。 ② 制定矿山退役期土地恢复与生态恢复计划； ③ 制定关闭或封场后尾矿临时堆场等环境管理和监测计划。 |
| 环境 管理 工作 重点 | ① 强化矿山环境管理，重点应加强污染源、环境监控以及堆石场建设、运行及闭矿等的环境风险管理； ② 制定矿山污废水资源化利用方案，严禁废水随意外排； ③ 制定矿区生态恢复综合整治规划实施细则，并组织实施。 |

表 10.6-2  主要环境管理方案

| 项 目 | 防治措施 | 经费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺设计 | 选用先进工艺和设备；合理利用资源和能源；降 低能源消耗，提高水资源利用率。 | 自筹 | 设计阶段 |
| 总图设计 | 严格按设计、批复的环境影响报告书要求进行生 态恢复。 | 自筹 | 设计、施工阶段 |
| 废气排放 | 严格按照国家和行业标准控制污染的排放。 | 自筹 | 运行阶段 |
| 废水排放 | 严格按设计、批复的环境影响报告书要求对废水 进行处理，并实现稳定达标排放。 | 自筹 | 设计、施工、运行阶段 |
| 噪声控制 | 对机械设备、风机等主要噪声源要严格按环境工 程对策要求安装隔声、减震设施。 | 自筹 | 设计、施工阶段 |
| 固废排放 | 废石有序堆存，并考虑综合利用。 | 自筹 | 运行期 |
| 复垦 | 按环评、土地复垦方案及水土保持要求，落实拟 建矿山采取的各项工程措施。 | 自筹 | 矿山服务期及退役后 |

## 10.7  人员培训

随着 ISO14000 系列标准在国内的推行，必须对环保管理人员进行专门的业务培训，要求如下：

① 了解国家有关环境保护方面的方针政策及国家或地方的有关环境保护法规、标准等。

② 掌握环境科学的基础知识。

③ 具备环境管理的综合分析能力。

④ 具备一定的组织和业务联系能力。

⑤ 掌握国内外有关环境保护的动态。

## 10.8  环境监测计划

### 10.8.1  建设期环境监测计划

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发[2013]81 号）中相关要求，建议项目建成运行后，企业按照下述监测计划进行实际监测。

施工期固体废物严格按本评价提出的施工期污染防治措施执行，不允许向规定地点以外的地方倾倒任何施工固废，并对其整个处理过程实施监控。

除上述重点监控外，工程施工期影响环境的因素还有扬尘和噪声，项目施工期环境监控计划见表 10.8-1。

表 10.8-1  施工期监测计划一览表

| 类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场区上下风向 | TSP | 1 期/年、2 天/期 | 有资质的监测单位 |
| 施工噪声 | 施工区外围 1m 处 | 等效连续A 声级 | 1 次/季度 | 有资质的监测单位 |

### 10.8.2  运营期环境监测计划

#### 10.8.2.1  监测依据

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南 总则》，企业可依托自有人员、场所、设备开展自行监测，也可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。本项目不属于国家重点监控企

业。因此，本工程监测项目参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中非重点排污单位进行。

#### 10.8.2.2  监测计划

为掌握本项目对环境影响及区域环境质量变化的趋势，应建立污染源及污染物监测制度，以保证环保措施的实施和落实，及时发现环保措施的不足，进行修正和改进。

（1）环境质量监测

本项目环境质量监测计划见表 10.8-2。

表 10.8-2  环境质量监测计划一览表

| 监测要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目所在地、下风向 | TSP 、NOx、氟化物 | 1 次/年 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 地下水 | 见 7.2.5.3 章节 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 土壤 | 见 7.2.6.3 章节 |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续 A声级 | 1 次/季度 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准 |

由于环境监测涉及专业人员较多，而企业难以配齐符合环境监测要求的人员和仪器设备，同时监测次数不多，鉴于上述情况，项目环境监测可委托当地有资质单位来承担监测任务。

（2）污染源监测

本项目建设后，潜在着对区域环境质量的影响，尤其是事故和非正常工况下，因此应加强对污染物的监测，监测方案见表 10.8-3。

表 10.8-3  污染源监测计划一览表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上下风向 | 颗粒物、 NOx 、氟化 物 | 每季度监测一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

| 厂界四周 | 等效连续 A声级 | 每季度监测一 次，每次分昼夜 监测 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中 3 类标准 |
| --- | --- | --- | --- |

由于环境监测涉及专业人员较多，而企业难以配齐符合环境监测要求的人员和仪器设备，同时监测次数不多，鉴于上述情况，项目环境监测可委托当地有资质单位来承担监测任务。

（3）生态监测

① 监测目的

生态监测是采用生态学的各种方法和手段，从不同尺度上对各类生态系统结构和功能的时空格局的度量，主要通过监测生态系统条件、条件变化、对环境压力的反映及其趋势而获得。本次生态监测方案可跟踪监测本工程实施生态保护措施后的效果及生态质量的动态变化。

② 监测项目、频率和位置

生态监测的对象可分为农田、森林、草原、荒漠、湿地、湖泊、海洋、气象、物候、动植物等。每一类型的生态系统都具有多样性，它不仅包括了环境要素变化的指标和生物资源变化的指标，同时还要包括人类活动变化的指标。

生态监测指标的选择首先要考虑生态类型及系统的完整性，一般说来，陆地生态指标主要为气象、水文、土壤、植物、动物和微生物六个要素。运营期生态环境监测计划见表 10.8-4。

表 10.8-4  运营期生态环境监测计划一览表

| 监测项目 | 监测时 间及频率 | 监测地点 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象 | 1 次/年 | 矿区外沿2km 范围 | 气温、湿度、地温、风向、风速、降水、 日照、气压 | 建议咨询当地气象部门 |
| 水文 |  |  | 水位、流量、雨量、水质、地下水、蒸发、泥沙 | 建议咨询当地水文部门 |
| 土壤 |  |  | 参照土壤现状监测因子 | -- |
| 植物 |  |  | 植被类型，数量等 | 现场调查 |
| 动物 |  |  | 动物类型，数量等 | 现场调查 |
| 微生物 |  |  | -- | 鉴于目前我国及相关行业情况，实际检测有困难。 |
| 占地 | 0.5 次/年 |  | 占地范围 | -- |

| 矿体移动 | 1 次/年 | 矿区外沿2km 范围 | 移动范围 | 倾斜角、移动区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表塌陷 | 1 次/年 | 矿区外沿2km 范围 | 天然动态和人工动态、地震 活动 | 岩土体性质和地下洞穴，测 量地面变形和建筑物开裂、 倾斜、沉陷 |

此外企业可向相关部门查询区域遥感技术（RS）、地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）等数据，控制施工期及运营期的占地面积；监测临时施工场地及废石堆场的生态恢复情况，植被覆盖程度；对已经进行生态恢复的土地进行生态系统生产力调查。

### 10.8.3  监测技术要求及档案管理

环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护工作的职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理，为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计、上报、查阅、 目标管理等必须要做的工作内容之一。

## 10.9  排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志-排放 口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放 口（包括声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查 ”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口规范化要符合有关要求。

（1）固定废气排放源：按照对丁对固定废气进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌

（2）固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

（3）固体废物贮存（处置）场：对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

（4）设置标志牌要求

环境保护图形标志由国家环保局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业

排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由市环境监察支队统一订制。排放一般污染物 口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污 口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污 口（采样 口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面 2m 。排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，具体见图 10.9-1。

图 10.9-1  排放 口图形标志图

## 10.10  排污许可

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式 ”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）中的相关要求，环评阶段应结合排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测指南等，提出项目污染源排放清单及环境监测计划，与排污许可证申领工作做好衔接。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于登

记管理（无需审批），在排污许可申报系统中公开端填报相关信息，如企业基本信息、排污及治理措施等。

## 10.11  污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表 10.11-1。

表 10.11-1  本项目污染物排放清单

| 序号 | 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 排放形式 | 处理措施、效率及运行参数 | 排放量（t） | 排放浓度气 mg/m3水 mg/L | 处理效果、执行标准或拟达 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水、食堂废水 |  |  |  | 生活污水与经隔油池处理后的食堂废水排入厂区防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理 | 4148.64 | / | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级排放限值及内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂进水指标后 |
|  |  | 矿井涌水 |  |  |  | 采矿矿井涌水经井下水仓沉淀后由泵房集中排至地表高位水池后经沉淀后部分回用于井下凿岩、爆破降尘、各堆场、道路降尘，部分排入回水池中与选矿废水经混凝沉淀后进入蓄水池内回用于选矿用水，不外排。 | / | / | 《 城 市 污 水 再 生 利用工 业 用 水 水 质 》 （GB/T19923-2024） 中工艺用水标准要求和工艺要求后 |
|  |  | 选矿废水（车间冲洗废水、选矿工 艺废水） |  |  |  |  | / | / |  |
| 2 | 废气 | 井下采矿废气 |  | NOx | 有组织 | 掘进、 回采采用爆破的方式进行并辅以湿式凿岩方式进行开采；在爆破凿岩后采取加强通风，并在产尘点及通道加强酒水、喷雾降尘等措施经通风井集中收集后由 15m 排气筒排放 | 0.186 | 0.018 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准和无组织排放浓度限值要求 |
|  |  | 选矿工艺 废气 | 粗破 碎车间 | 颗粒物 | 有组织 | 袋式除尘（除尘效率 98%）处理后经 15m高排气筒排放 | 0.289 | 10.945 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 有组织 |  | 0.198 | 7.512 |  |
|  |  |  | 细破 碎车间 | 颗粒物 | 有组织 |  | 0.289 | 8.600 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 有组织 |  | 0.198 | 5.902 |  |

|  |  |  | 筛分 车间 | 颗粒物 | 有组织 |  | 0.289 | 10.033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 氟化物 | 有组织 |  | 0.198 | 6.886 |  |
|  |  |  | 粉矿仓 | 颗粒物 | 有组织 |  | 0.022 | 0.921 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 有组织 |  | 0.015 | 0.632 |  |
|  |  | 道路运输扬尘、堆场装 卸扬尘、选矿工艺废气 |  | 颗粒物 | 无组织 | 运输车辆装载高度不高于车厢、加盖苦布以控制矿石运输风力扬尘和物料抛酒路面产生二次污染；应减速慢行，减少车辆颠簸，矿石抛酒，配置专人及时清扫路面，并配置洒水车定时洒水防尘。 项目建设的堆场均采用素混凝土地面基础、全封闭彩钢结构建设。 同时对本项目项目各堆场内的物料采用苫布覆盖，并在堆场及周围设置洒水抑尘装置有风、干燥情况下，定时洒水。 项目车间要求对厂房进行封闭设置， 同时要求在车间及皮带运输机的卸料点设置喷雾降尘设施，并加强个体防护。。 | 4.885 | / |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 无组织 |  | 1.187 | / |  |
|  |  | 食堂油烟 |  | 食堂油烟 | 有组织 | 油烟净化装置净化后（油烟净化效率80%）通过专用烟道引至屋顶排放 | 0.007 | 1.787 | 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准要求 |
| 3 | 噪声 | 生产设备、运输车辆等 |  | 噪声 |  | 生产设备选用低噪声设备，设备加装减振和消音装置，定期检修；禁鸣标识；对于开采现场的工作人员，钻机、凿岩机等排放的高噪声对其影响较大，需为操作人员配备隔音耳罩或耳塞保护听力 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声 排 放 标 准 》 （GB12348-2008） 中 3 类排放标准 |
| 4 | 固体 废物 | 生活垃圾、餐厨垃圾（含废油脂） |  |  |  | 生活垃圾采用垃圾桶收集，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理； 餐厨垃圾（含废油脂）集中密闭桶装收集，定期交由有资质的单位处理； |  |  |  |

|  |  | 一般工业固体废物 | 采矿废石 | 废石不出坑，直接回填至井下空区 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 》 （GB18599-2020） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沉淀污泥 | 高位水池、 回水池产生的污泥直接返回选矿工序作原料 |  |
|  |  |  | 尾矿 | 经浓缩过滤脱水后临时堆存在尾矿临时堆场，优先用于回填井下采空区，剩余外售至建材生产企业生产建材； |  |
|  |  |  | 布袋除尘灰 | 全部返回磨浮工序作原料 |  |
|  |  |  | 废布袋 | 收集后交由厂家回收处理 |  |
|  |  | 危险废物 | 含油抹布及劳保用品、废机油及废油桶 | 废机油密封桶装、含油抹布及劳保用品密封袋装后，集中暂存于危险废物贮存点内，定期送有危险废物处理资质的单位进行处理/处置 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023） |
| 5 | 土壤、 地下 水 | 原矿堆场、尾矿临时堆场、成品库、高位水池、蓄水池、 回水池、防渗储池、隔油池、机修间、危险废物贮存点、选矿车间等需按相关要求进行硬化、防渗防腐处理等 |  |  | 满足相关要求 |
| 6 | 事故 应急 措施 | 供风供水管路设置应急阀门；主要工作地点须设置联系信号（如声光灾害报警装置、通讯联络电话等）；应设置直通地表的安全出 口；设置便携式气体检测报警仪和配备隔离式自救器；设置足够数量的泡沫灭火器、砂箱、铁锹等消防工具等；磨浮工序设置事故应急池 |  |  | 确保事故发生时对环境的影响较小 |
| 7 | 环境 管理 | 建立环境保护部门，负责全公司的环境管理；将产品的工艺、污染防治措施及相应的环保工作纳入管理体系，列入公司环保处管理计划和内容 |  |  | 实现有效环境管理 |

## 10.12  竣工验收管理

### 10.12.1  环境工程设计

按照环评文件及其批复要求，落实工程环境设计，重点做好废气防治、废水处置与噪声治理和危险固体废物的安全处置等项工作，确保三废达标排放；污染治理设置必须与主体工程实现“三同时 ”。

### 10.12.2  验收标准与范围

（1）按照《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例> 的决定》（国令第 682 号）有关规定执行。

（2）与工程有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置。

（3）本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

### 10.12.3  竣工验收

建设项目竣工后，建设单位应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

### 10.12.4  竣工环保验收“三同时 ”一览表

“三同时 ”验收针对本项目环保设施进行验收，验收内容见表 10.12-1。

表 10.12-1  项目建成后竣工环境保护验收一览表

| 时 期 | 污染 物类别 | 污染源 | 验收内容 |  |  | 采样位置 | 验收内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处置方式 | 监测因子和标准要求 | 验收标准 |  |  |
| 施 工 期 | 施工扬尘、巷道掘进及爆 破扬尘、材料运输和装卸、 施工机械车辆尾气 |  | 加强管理，施工场地及道路洒水，运输物料遮盖、控制车速等；井巷掘进和爆破作业时对作业面进行洒水降尘： |  | 不影响周围正常生活环境，不引起环 保污染纠纷；施工场地基本上无干燥 的可随风飞扬的尘土堆，施工场地整 洁有序，基本上无扬尘及其它有害气 体产生 |  | 施工期验收内容 由环保监理人员 负责验收实施 |
|  | 施工废水、生活污水 |  | 施工产生的废水及矿井涌水要进行收集和处理，经地表沉淀池沉淀后全部回用或洒水降尘；施工人员产生的生活污水进入临时防渗旱厕内，定期清掏外运积肥，不外排。 |  |  |  |  |
|  | 建设施工机械噪声 |  | 夜间不施工，使用低噪声机械设备，并设专人对其进行保养维修；安排施工计划时避免同一地点集中使用过多高噪声设备；建筑材料及设备运输车辆过村庄时，降低车速，禁止鸣笛 |  |  |  |  |
|  | 施工废石及剥离表土、施 工建筑垃圾及施工人员生 活垃圾 |  | 将剥离的表土部分用于场地平整后覆土，余下部分堆存于临时表土堆场中，用于结束期后的矿山环境恢复治理：基建废石不出坑，用于回填空区：建筑垃圾拉运至当地人民政府指定建筑垃圾填埋场处理，生活垃圾定期交环卫部门处理： |  |  |  |  |
| 运 营 期 | 废水 | 生活污水、食堂废水 | 生活污水与经隔油池处理后的食堂废水排入厂区防渗储池内，定期运至内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理 |  | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级排 放限值 | 防渗储池 | 措施及相关设施是否落实 |
|  |  | 矿井涌水 | 采矿矿井涌水经井下水仓沉淀后由泵房集中排至地表高位水池后经沉淀后部分回用于井下凿岩、爆破降尘、各堆场、道路降尘，部分排入回水池中与选矿废水经混凝沉淀后进入蓄水池内回用于选矿用水，不外排。 |  | / | / |  |
|  |  | 选矿废水（车间 冲洗废水、选矿 工艺废水） |  |  | / | / |  |

|  | 废气 | 井下采矿废气（DA001） | 掘进、 回采采用爆破的方式进行并辅以湿式凿岩方式进行开采；在爆破凿岩后采取加强通风，并在产尘点及通道加强酒水、喷雾降尘等措施经通风井集中收集后由 15m 排气筒排放 | 有组织 NOx 240mg/m3、 0.77kg/h 、15m 排气筒 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放 限值中二级标准 | 排气筒出口 | 排气筒高度核 实，污染物实际 排放浓度、厂界 处浓度监测 ；排 污口规范化设置 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粗破碎车间废气 （DA002） | 袋式除尘（除尘效率 98%）处理后经 15m 高排气筒排放 | 有组织颗粒物 120mg/m3、 3.5kg/h 、15m 排气筒； 有组织氟化物 9.0mg/m3、 0. 1kg/h 、15m 排气筒 |  | 排气筒出口 |  |
|  |  | 细破碎车间废气 （DA003） | 袋式除尘（除尘效率 98%）处理后经 15m 高排气筒排放 | 有组织颗粒物 120mg/m3、 3.5kg/h 、15m 排气筒； 有组织氟化物 9.0mg/m3、 0. 1kg/h 、15m 排气筒 |  | 排气筒出口 |  |
|  |  | 筛选车间废气（DA004） | 袋式除尘（除尘效率 98%）处理后经 15m 高排气筒排放 | 有组织颗粒物 120mg/m3、 3.5kg/h 、15m 排气筒； 有组织氟化物 9.0mg/m3、 0. 1kg/h 、15m 排气筒 |  | 排气筒出口 |  |
|  |  | 粉矿仓废气（DA005） | 袋式除尘（除尘效率 98%）处理后经 15m 高排气筒排放 | 有组织颗粒物 120mg/m3、 3.5kg/h 、15m 排气筒； 有组织氟化物 9.0mg/m3、 0. 1kg/h 、15m 排气筒 |  | 排气筒出口 |  |
|  |  | 食堂油烟（DA006） | 油烟净化装置净化后（油烟净 化效率 80%）通过专用烟道引 至屋顶排放 | 有组织食堂油烟 2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试 行）》（GB18483-2001） 中型规模的标准要求 | 烟道 口 |  |

|  |  | 道路运输扬尘、堆场装卸扬尘、选矿工艺废气 | 运输车辆装载高度不高于车厢、加盖苦布以控制矿石运输风力扬尘和物料抛酒路面产生二次污染；应减速慢行，减少车辆颠簸，矿石抛酒，配置专人及时清扫路面，并配置洒水车定时洒水防尘。 项目建设的堆场均采用素混凝土地面基础、全封闭彩钢结构建设。 同时对本项目项目各堆场内的物料采用苫布覆盖，并在堆场及周围设置洒水抑尘装置有风、干燥情况下，定时洒水。 项目车间无组织废气要求对厂房进行封闭设置， 同时要求在车间及皮带运输机的卸料点设置喷雾降尘设施，并加强个体防护。 | 无组织颗粒物 1.0mg/m3；无组织氟化物 20μg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放浓度限值要求 | 厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | 生产设备、运输车辆等 | 生产设备选用低噪声设备，设备加装减振和消音装置，定期检修；禁鸣标识：对于开采现场的工作人员，钻机、凿岩机等排放的高噪声对其影响较大，需为操作人员配备隔音耳罩或耳塞保护听力 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中 3 类排放标准 | 厂界 | 厂界噪声监测 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾、餐厨垃圾（含废油脂） | 生活垃圾采用垃圾桶收集，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理； 餐厨垃圾（含废油脂）集中密闭桶装收集，定期交由有资质的单位处理； |  |  | / | 检查固体废物收集、储存、处置 |

|  |  | 一般工业固体废物 | 采矿废石 | 废石不出坑，直接回填至井下采空区 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020） |  | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沉淀污泥 | 高位水池、 回水池产生的污泥直接返回选矿工序作原料 |  |  |  |
|  |  |  | 尾矿 | 经浓缩过滤脱水后临时堆存在尾矿临时堆场，优先用于回填井 下采空区，剩余外售至建材生产企业生产建材； |  |  |  |
|  |  |  | 布袋除尘灰 | 全部返回磨浮工序作原料 |  |  |  |
|  |  |  | 废布袋 | 收集后交由厂家回收处理 |  |  |  |
|  |  | 危险废物 | 含油抹 布及劳保用品、废 机油及 废油桶 | 废机油密封桶装、含油抹布及劳保用品密封袋装后，集中暂存于危险废物贮存点内，定期送有危险废物处理资质的单位进行处理/处置 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023） |  |  |
|  | 土壤、 地下 水、环 境风 险 | 事故应急措施 |  | 供风供水管路设置应急阀门：主要工作地点须设置联系信号（如声光灾害报警装置、通讯联络电话等）；应设置直通地表的安全出 口；设置便携式气体检测报警仪和配备隔离式自救器；设置足够数量的泡沫灭火器、砂箱、铁锹等消防工具等；磨浮工序设置事故应急池，编制环境风险应急预案。 | / | / | 措施及相关设施是否落实 |
|  |  | 地面硬化、防渗、防腐处理等 |  | 原矿堆场、尾矿临时堆场、成品库、高位水池、蓄水池、回水池、防渗储池、隔油池、机修间、危险废物贮存点、选矿车间等需按相关要求进行硬化、防渗防腐处理等 | / | / |  |
|  | 生态环境 |  |  | 工业广场及道路等周边进行绿化，各类堆场附近设置截排水沟，设置挡碴墙，生态恢复等 | / | / |  |

# 11  环境影响评价结论

## 11.1  工程概况评价结论

（1）项目名称：苏尼特右旗富邦矿业有限公司苏尼特右旗桑宝力嘎额尔登塔拉萤石矿 10 万t/a 采选项目（变更）

（2）建设单位：苏尼特右旗富邦矿业有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点及交通情况：本项目位于苏尼特右旗旗政府所在地赛汉塔拉镇 25°方位直距 40km 处，行政区划隶属于苏尼特右旗桑宝力嘎苏木。其 2000 国家 大 地 坐 标 系 ： 极 值 地 理 坐 标 为 ： 东 经 ： 112°52′01″-112°56′ 11″ ， 北 纬 ： 42°59′53″-43°02′49″ ，中心点平面直角坐标为 X=4765763 ，Y=38410563。

矿区北西距 S101 省道 5km ，有柏油路与 S101 省道相连；经 S101 省道南西至苏尼特右旗赛汉塔拉镇运距约 40km。矿区北西距集宁-二连铁路赛汉塔拉火车站运距 40km ，交通便利，其地理位置见附图 4-1。

（5）开采方式、建设规模：开采方式为地下开采；设计采矿规模为 10 万 t/a，服务年限 10 年（含基建期 1.5 年）；选矿规模为 10 万 t/a ，服务年限 15 年，矿山最终产品为品位 96.62%的萤石精矿；

（6）占地情况：矿区面积为 1117.76hm2，永久占地面积为 7.2203hm²（新建生产设施功能区 1.6798hm2 、辅助生产设施功能区 2.6341hm2 、行政管理与生活服务设施功能区 0.9600hm2 、厂内道路功能区 1.9464hm2 。）；

（7）开采标高：设计开采标高为 1065.00m 至 842.00m；

（8）井巷工程标高：井巷工程标高为地表至 817.00m；

（9）项目投资：项目总投资总额为 9830.78 万元，其中环保投资 381 万元，约占总投资的 3.88%；

（10）劳动定员及工作制度：劳动定员共 134 人，采矿年工作 300 天，每天

3 班，每班 8 小时。

## 11.2  产业政策及相关符合性

### 11.2.1  产业政策符合性

本项目为萤石选矿项目，采矿规模为 10 万 t/a，选矿规模为 10 万 t/。根据与

《产业结构调整指导目录（2024 年本）》对比分析，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。

因此，本项目符合国家现行相关产业政策要求。

### 11.2.2  相关规划符合性

经分析，本项目符合《内蒙古自治区主体功能区规划》、《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》（内政发〔2015〕18  号）、内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》要求，符合《内蒙古自治区“十四五 ”生态环境保护规划》、《锡林郭勒盟 ″十四五 ″ 生态环境保护规划》要求，符合《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》、《锡林郭勒盟矿产资源总体规划（2021-2025 年）》、《苏尼特右旗矿产资源总体规划（2021-2025 年）》。

### 11.2.3  选址符合性

本项目矿区周围 500m 范围内没有学校、铁路、名胜古迹等其它敏感设施，周围不存在港 口、机场、国防工程设施圈定地区以内；周围无重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施，矿区周围 500m 范围内无铁路、重要公路和重要河流、堤坝；矿区周围无国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹项目所在位置不属于上述列出的《中华人民共和国矿产资源法》中规定的禁止开采矿产资源的区域，符合相关法律法规要求。因此从环保角度分析，项目的选址基本合理。

## 11.3  环境现状评价结论

### 11.3.1  大气环境质量现状

本项目区达标判定采用 2025 年 6 月 4  日发布的《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》。本项目选址位于锡林郭勒盟苏尼特右旗桑宝拉格苏木额尔敦塔拉查，各项指标全部符合《环境空气质量标准》GB3095-2012）中二级标准。因此，锡林郭勒盟环境空气质量属于达标区，补充监测的 TSP、NOx 、氟化物符合《环境空气质量标准》GB3095-2012）中二级标准。

### 11.3.2  地下水环境质量现状

地下水环境质量现状评价结果表明：评价区域内共布设的 3 个地下水监测点位，基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中 III 类标准要求。但个

别因子超标，超标原因如下：本项目地下水水化学成分为原生水环境背景值，水质受地形、地貌、地质构造与水文气象等因素影响，某些成分含量高与土壤及岩石中的矿物成分相关，也与当地气候干旱，年降水量小有关，至使水交替与循环作用较差，使某些成分沉积，含量较高，水质变差。故本项目地下水监测因子“总硬度、溶解性总固体、氟化物、锰、氯化物 ”超标为本项目所在区域本底背景值高造成的；而高锰酸盐指数、NH3-N 为牧户牛羊养殖活动造成的井口污染所造成的。

### 11.3.4 声环境质量现状

声环境质量现状评价结果表明：评价区区域内布设的 8 处监测点位昼、夜间声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类区标准要求，说明评价区声环境质量良好。

### 11.3.5  土壤环境质量现状

土壤环境质量现状评价结果表明：项目区域内布设的 3 个土壤监测点位的各监测因子均小于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行） 》 （GB15618-2018）表 1 中的基本指标，说明区域土壤环境质量未受到区域开发的影响。

## 11.4  环境影响分析与防治措施

### 11.4.1  废气

项目运营期需采用高标号柴油燃料，需使用符合国家标准且尾气排放达标的挖掘机及铲车等机械设备，其产生燃油废气排放量较小，周围露天环境有利于废气扩散，同时项目区周围进行厂区绿化，通过植物、绿化对各种污染物的吸收和代谢作用，能减轻对环境的污染，对周围环境影响较小。

（1）井下采矿废气

井下采矿工程产生的废气主要有凿岩、爆破、铲装时产生的粉尘及爆破过程中释放的含 CO、NOx 等有害气体的爆破炮烟。井下采用湿式凿岩，装矿岩时、爆破后采取喷雾降尘措施，井下通风系统进入的大量新鲜空气稀释。工业炸药爆炸后将主要产生 CO、NOx 和水蒸汽等，计算得爆破废气中NOx 排放量为 0. 186t/a，爆破后立即采取局部强制通风，由通风井排出。

（2）道路运输扬尘

项目矿石采用载重汽车装车运输，汽车在矿区道路上行驶时会产生一定量扬尘。汽车运输时产生的扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等有关。矿区进场道路通过定期洒水，车辆运输过程中严格限制超载，减速慢行，经计算，道路运输扬尘排放量为 0.236t/a。

（3）堆场扬尘

堆场的扬尘源排放量是装卸引起的扬尘，堆场采取封闭建设、洒水降尘措施，可降低粉尘排放量，经计算，各类堆场合计扬尘排放量共 2.920t/a

（4）选矿工艺粉尘

① 有组织废气

拟在破碎、筛分、粉矿仓转运等各工段各生产设备上方均设置集气罩（集气效率90%），集气罩收集的颗粒物通过管道引入布袋除尘器处理（处理效率98%）后，经 15m 高排气简（DA002 、DA003 、DA004 、DA005）达标排放，经测算，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准。

② 无组织废气

上料、转卸过程产生的无组织粉尘及破碎、筛分、粉矿仓转运工序中未被收集的粉尘以无组织形式逸散，通过采取封闭车间、封闭廊道输送、料仓为封闭结构等措施，各转卸载点配备喷雾降尘装置等，产出的萤石矿粉存放于封闭精矿库内，经测算，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物无组织排放标准。

（6）食堂油烟

项目食堂厨房设置 4 个灶头，属于中型饮食单位，本次设计采用油烟净化器（处理效率以 80%计）对产生的食堂油烟进行收集处理，处理后的油烟通过专用烟道引至屋顶排放，经测算，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）排放标准要求，对环境空气影响较小。

### 11.4.2  废水

项目生产运行过程中产生的废水包括生活污水、矿井涌水及选矿废水（选矿工艺废水、地面冲洗废水）。

生活污水与经隔油池处理后的食堂废水排入厂区防渗储池内，定期运至内蒙

古锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂处理：采矿区矿井涌水经地下水仓沉淀后经潜水泵排至地表高位水池，部分矿井涌水经过高位水池沉淀处理后，回用于采矿井下凿岩、爆破降尘、各堆场、道路降尘，剩余部分矿井涌水经高位水池沉淀处理与选矿废水经过回水池混凝沉淀后排入蓄水池内回用于选矿用水，不外排。本项目生产废水全部循环使用，实现废水不外排。

### 11.4.3  噪声

项目采矿方式采用地下开采，故噪声对周围环境的影响主要为工业广场采矿辅助设备噪声、选矿等设备产生的噪声，本项目在采取生产设备选用低噪声设备，设备加装减振和消音装置，定期检修等噪声治理措施后对周围声环境影响较小，经预测，建设项目矿界及工业广场边界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的 3 类标准要求，因此，本项目各类设备噪声对周围环境影响较小。

### 11.4.4  固体废物

项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾及餐厨垃圾（含废油脂），一般工业固体废物为采矿废石、污泥、尾矿、布袋除尘灰、废布袋；危险废物主要为含油抹布及劳保用品、废机油及废油桶

（1）生活垃圾、餐厨垃圾（含废油脂）

对矿区办公生活区产生的生活垃圾采用垃圾桶收集，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理；餐厨垃圾（含废油脂）集中密闭桶装收集，定期交由有资质的单位处理。

（2）一般工业固体废物

采矿废石不出坑，直接充填至井下采空区；各沉淀池产生的污泥直接返回选矿工序作原料；产生的尾矿经浓缩过滤脱水后临时堆存在尾矿临时堆场，优先用于回填井下采空区，剩余外售至建材生产企业生产建材；布袋除尘灰全部返回磨浮工序作原料，废布袋收集后交由厂家回收处理。

（3）危险废物

项目机修过程中有含油抹布及劳保用品、废机油及废油桶产生，废机油密封桶装、含油抹布及劳保用品密封袋装后，集中暂存于危险废物贮存点内，定期送有危险废物处理资质的单位进行处理/处置。

## 11.5  生态影响分析与恢复措施

本项目建设对生态环境造成的影响主要包括以下几方面：植被破坏、土壤生产力破坏水土流失、生物量减少及土地利用方式改变等。工程建设主要包括工业广场、办公生活区、矿区道路建设等总占地面积 7.2203hm2 ，主要占地类型为天然牧草地。施工期加强施工管理，尽量少占地、少破坏植被，并采取工程措施、植物措施和管理措施，使生态破坏和水土流失得到有效控制；运营期加强生态保护等管理措施，废石、尾矿及时回填，场地绿化，地面及时清扫等；闭矿期场地内所有设施拆除，对工业广场、矿区道路等进行平整后覆土、恢复植被各治理区域生态恢复全部采用乡土物种植被。

通过上述措施后，工程闭矿恢复期满后，复垦土地（面积 7.2203hm2 ）全部复垦为牧草地，土地复垦率为 100% 。通过上述措施后，项目建设对区域土地利用格局、植被生物量及生产能力、景观等影响较小，项目对生态环境的影响程度在可接受范围内。

## 11.6  环境风险评价结论

企业在严格落实本次评价提出的各项环境风险防控措施的情况下，发生风险事故概率较小，项目环境风险可防可控。本次评价建议项目运营过程应加强危险物料管理、完善安全生产制度、系统排查工程存在的环境风险，杜绝环境风险事故发生。当出现事故时，要采取紧急的工程应对措施，如有必要，应采取社会应急措施，并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围，以控制事故和减少对环境造成的危害。

## 11.7  环境管理与监测评价结论

建设单位设立环境管理办公室，负责项目环境管理事务，协助各级生态环境主管等部门对各阶段环境保护工作进行监督。根据与工程建设紧密结合、科学性、全面性、代表性和可行性的原则，结合工程建设区和区域环境特点，建立工业广场环境监测系统，包括水环境监测、大气环境监测、生态环境监测等，落实环境监测计划，对工程的环境影响起到一定的监督作用。

## 11.8  公众参与评价结论

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第 4 号）有关规定，

建设单位于 2025 年 6 月 17  日在环评论坛网站上进行了网络信息公开，于 2025年 10 月 13 日在环评论坛网站及报纸进行了网络信息二次公开，信息公开时限内，未接到咨询电话与邮件反馈。由此可见，本项目公众参与认同性较好。。

## 11.9  综合评价结论

本项目的实施符合国家和地方相关产业政策要求；评价区域内无自然保护区、珍稀动植物资源、饮用水源保护区；厂址周边具有可靠的资源开发保障和便利的交通运输条件。因此，项目周边条件具有综合优势，选址是合理的。工程采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，从环境保护角度讲，该项目的建设是可行的。

## 11.10  建议

（1）加强操作工人的技术水平，熟练掌握先进技术。

（2）加强无组织排放治理和防护措施，防止发生二次扬尘污染。

（3）按时发放劳保用品，保护工人利益。

（4）采取有效的噪声防治设施，确保厂界噪声达标。

（5）建设单位必须按照本报告所提要求落实各项环保措施，严格执行“三同时”制度。

（6）定期进行环境保护教育，提高全矿职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据。

（7）建设单位应设立环保机构，配备专职环保人员负责环保工作，建立各项环保规章制度和环保岗位责任制，加强各类环保设施的管理与维护，确保环保设施的正常运行和各类污染物长期、稳定达标排放。

（8）确保矿界范围内植被不因本项目矿山的开发利用而遭到人为破坏。

（9）闭矿时留有足够的资金，用于项目退役后的设施、建筑拆除及进行生态恢复。