锡署环审书〔2024〕3号

锡林郭勒盟生态环境局

关于太仆寺旗年产25000吨磷酸铁锂正极材料建设项目环境影响报告书的批复

内蒙古中合新材料有限公司：

你单位报送的《太仆寺旗年产25000吨磷酸铁锂正极材料建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、太仆寺旗年产25000吨磷酸铁锂正极材料建设项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌产业园内，占地面积为35266.5平方米，项目建设正极材料车间，内部建设投料系统、分散研磨合批系统、喷雾干燥系统、烧结辊道窑、粉碎混批及包装等设备，配套建设实验楼、纯水制备系统、循环冷却水系统、空压站、制氮站、污水处理站等其他公辅工程及环保工程，项目建设规模为年产磷酸铁锂25000吨。项目总投资69000万元，其中环保投资1688万元，占总投资比例为2.45%。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。运营期投料工序废气、喷雾干燥废气、装钵、卸钵废气、烧结前、后缓冲仓废气、粉碎前、后料仓废气、混批前料仓废气、筛分前缓存仓废气、包装缓存仓废气、筛分废气和包装废气产生的颗粒物均采用布袋除尘器处理，处理后颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3标准限值；辊道窑烧结尾气进入配套的吸附浓缩+蓄热式焚烧炉（RTO）进行燃烧，去除废气中的CO、非甲烷总烃，处理后颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3标准限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；实验室废气主要为实验试剂配置产生的硫酸雾、非甲烷总烃，经通风橱+1套活性炭吸附装置处理，处理后硫酸雾、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；污水处理站废气为硫化氢、氨、臭气浓度，污水处理站各池体加盖密闭+1套生物除臭装置处理，处理后恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，无组织恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值。

（二）严格落实固体废物污染防治措施。运营期各生产工段的除尘灰返回生产线；废金属、废包装袋，外售废品回收企业；纯水站反渗透膜、废活性炭、废烧钵、污水站污泥送园区一般工业固废填埋场填埋；除臭装置废填料定期由厂家更换回收；废机油、实验室废试剂、废试剂瓶、实验室废气处理产生废活性炭暂存于厂区危废暂存库内，最终交由有资质单位处置；厂区员工日常生活所产生的生活垃圾，由当地环卫部门统一清运。

（三）严格落实各项水污染防治措施。运营期洗罐及设备冲洗水、实验室废水排入厂区新建污水站处理，最终排入园区污水处理厂处理；纯水制备系统浓水、循环冷却水定期排放废水属于清净下水，直接排入园区污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理。

- 严格落实噪声防治措施。运营期噪声主要为各类风机，空压机、泵、砂磨机、辊道窑、压缩机、粉碎设备、包装机等噪声。针对主要噪声设备选用低噪声设备，以及消音、减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。

- 严格落实各项环境风险防范措施。严格落实各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期开展应急演练，配备足够的应急队伍、设备和物资。按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好项目与地方政府的突发环境事件联防联控工作，不断提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。

（六）严格落实运营期污染源监测计划。按照相关标准、规范等要求，落实报告书提出的环境管理及监测计划，加强污染监控感知端建设，建立运营期污染源监测管理体系，并覆盖常规污染物、特征污染物。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年1月15日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局太仆寺旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室              2024年1月15日印发