锡署环审书〔2024〕48号

锡林郭勒盟生态环境局

关于苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司

白音哈尔金矿地下开采扩能项目

环境影响报告书的批复

苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司：

你单位报送的《苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司白音哈尔金矿地下开采扩能项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于苏尼特右旗朱日和镇南部约30km处，行政区划隶属朱日和镇管辖。项目建设内容包括基建工程包括盲竖井掘进、盲回风井掘进、倒段风井刷大。1000m中段、960m中段、920m中段、440m中段及坑内硐室等工程、在风井工业场地内建设充填系统及废石场扩容，生产能力由3万吨/年提升至20万吨/年，开采标高由1385m-1020m延伸至1385m-413m。南区范围内共圈定2条岩金矿体，编号分别为2、2-2号矿体，南区440m水平以上2号矿脉的2-2矿体和2号矿体。920m中段以上矿体，采用提升竖井SJ1开拓；920-440m之间的矿体，采用盲竖井开拓。截止2023年7月31日，南区采矿权平面范围内（1385-413m标高），查明设计利用资源储量为86.70万吨，金属量3800.38kg，平均品位4.38g/t。矿山总服务年限为7.6年。本次环评仅对南矿区进行评价，北矿区另行评价。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。采矿粉尘（包括井下钻孔粉尘、爆破粉尘）采用湿式凿岩，出矿时喷雾洒水，定期清洗巷道壁等措施，并采用机械通风由风井排出粉尘。原矿堆场两侧铺设嵌草砖，废石堆场达到标高后进行覆土绿化，播撒当地草种，定期洒水抑尘，粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放限值。水泥仓粉尘经仓顶滤袋除尘器处理后排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放限值。充填站堆场设置雾炮机并定期洒水抑尘，堆场扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放浓度值。项目尾砂运至充填站暂存后直接向投料口投料，充填站上料在全封闭厂房内进行，上料过程中进行洒水抑尘，尾砂为选厂压滤后直接拉运。水泥仓及搅拌机之间通过密闭管道连接，卧式搅拌机为全封闭结构，且安装在全封闭车间内，无组织扩散后厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放限值。运输限速限载加盖苫布；对内部道路进行洒水抑尘和清扫路面。

（二）严格落实各项水污染防治措施。矿井涌水继续利用现有收集处置措施。经井下水仓收集后排入地表水箱，经沉淀后全部回用于采矿、充填站用水、抑尘洒水，不外排，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准。矿石、废石淋滤液进入渗滤液收集池。生活污水经现有的1座MBR地埋式一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准，夏季用于场区绿化，冬季用于废石场、工业场地及原矿石堆场洒水，生活污水不外排。

- （三）严格落实噪声防治措施。车间厂房封闭，产生噪声的机电设备均置于车间厂房内部。针对各噪声源特征进行消声、减振、合理布局等措施，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。采矿废石70%用于嗣后充填采空区，不出井；剩余30%废石出井运至废石堆场用于井下充填。矿井涌水沉淀池污泥经井下水仓及高位水池收集后，定期排入井下巷道采空区内。生活垃圾集中收集后按环卫部门要求统一处理。生活污水处理设施污泥定期随生活垃圾一同交由环卫部门合理处置。采矿机械设备、选矿机械设备和运输汽车在运营过程中产生废矿物油、废铅蓄电池、废弃包装物暂存于现有危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。

- （五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格执行“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。化粪池、生活污水处理装置、废石场、充填站、充填站废石堆场为一般防渗区；危废暂存间为重点防渗区，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)标准。

（六）加强生态环境保护与恢复治理。运营期在采矿区周边种植适宜物种；服务期满后，按规定进行生态恢复治理。

- （七）强化各项环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。按照规范要求存放风险物质；加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （八）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2024年12月30日

（此页无正文）

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局苏尼特右旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2024年12月30日印发