锡署环审书〔2025〕38号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古华泽资源有限公司日处理800吨萤石矿技改项目环境影响报告书的批复

内蒙古华泽资源有限公司：

你单位报送的《内蒙古华泽资源有限公司日处理800吨萤石矿技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、内蒙古华泽资源有限公司日处理800吨萤石矿技改项目位于锡林郭勒盟二连浩特市原欧亚国际物流园区内蒙古华泽资源有限公司厂区内，总占地面积为3公顷，本次技改工程不新增占地。项目主要建设内容为：将已建的选钨车间及生产线技改为萤石选矿生产线，采用“两段碎矿+一段闭路磨矿+一次粗选－三次扫选－六次精选”工艺，日处理萤石原矿800吨，年产萤石粉精矿11.8万吨。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。建设全封闭原料库，并安装喷淋抑尘装置；原矿石破碎、筛分工序分别安装集气装置，废气经收集后通过布袋除尘器处理，最终通过排气筒排放，其中废气污染因子颗粒物、氟化物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。上料口三面封闭，并安装喷淋设施，输送工序置于封闭车间内，皮带转运廊道为封闭式空间，同时各皮带转运处上部、下部产尘位置均设收尘装置，下料环节设置喷淋装置。萤石精粉与尾矿砂分别堆存于全封闭成品库及尾矿暂存间内，厂区道路硬化建设，定期清扫、洒水抑尘，运输车辆加盖苫布。最终厂界颗粒物、氟化物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。循环水池底泥与尾矿砂均经压滤后，暂存于尾矿暂存间内，定期采用密闭车辆运输至二连浩特一般固废填埋集中处理；除尘器收尘灰全部回用生产。废机油、废润滑油采用密闭耐腐蚀容器统一收集后和废油桶分类、分区暂存于标准化危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。本次技改项目不新增定员，无新增生活垃圾排放。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。萤石精粉和尾矿浆分别进入各自浓密罐，经浓密罐沉淀的上清液以及压滤机压滤沉淀后产生的废水，均收集于循环水池，全部回用生产。本次技改项目不新增定员，无新增生活污水排放。

- 严格落实噪声防治措施。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，高噪设备均置于封闭车间内并加装减震基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准限值要求。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗，危废暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）标准。

- 强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案。加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- 严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

（八）建立畅通的公众参与平台。加强宣传和沟通工作，关注周边居民意见，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局二连浩特市分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年11月20日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局二连浩特市分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年11月20日印发