锡署环审书〔2025〕43号

锡林郭勒盟生态环境局

关于华北油田二连分公司宝力格油田低碳生产建设工程（节能降耗）

环境影响报告书的批复

中国石油华北油田公司二连分公司：

你单位报送的《华北油田二连分公司宝力格油田低碳生产建设工程（节能降耗）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、华北油田二连分公司宝力格油田低碳生产建设工程（节能降耗）位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎达布其镇及阿拉坦合力苏木，总占地面积为66818平方米。项目为管线集输系统技改工程，不涉及新增产能，不涉及新增永久占地。本项目主要建设内容包括：将宝二、宝三站站外集输系统由双管掺水改为单管集油，巴48-90阀组新建50m3单体罐2座，配套建设相应管线、阀组并对罐区进行防渗，采出液拉至宝一联合站集中处理。宝一联合站外集输系统由双管掺水改为端点掺水。配套新建集油管线11.06km，掺水管线1.065km，闲置管线清管后氮气置换封存。同时配套安装、更换、升级部分设备系统。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作

- （一）严格落实各项大气污染防治措施。施工场地内定期洒水抑尘，开挖出的土石方苫盖抑尘网。油气集输采用密闭输送工艺，拉油点油罐采用固定顶罐，安装泄漏报警系统，采用浸没式装车，采取密闭罐车输送。同时加强阀门、罐体的检修与维护，拉油点采取密闭拉油流程。最终颗粒物无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求，非甲烷总烃无组织排放需满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物浓度限值要求。

- （二）严格落实固体废物污染防治措施。项目拉油点清罐底泥定期委托有资质单位拉运处置，不设暂存。项目不新增劳动人员，不新增生活垃圾。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。项目运营期不新增采出水，现有工程采出水经宝一联合站采出水处理系统处理后，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）后全部回注现役油藏层位。项目不新增劳动人员，不新增生活污水。

- （四）严格落实噪声防治措施。项目噪声源主要为机械设备、泵类等。采用低噪设备并加装基础减震，同时加强机械设备日常维护。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- （五）切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗，危废暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）标准。

- （六）强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案。加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （七）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，按要求建设监控感知端，并设立标志牌。按照相关标准、规范等要求，落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划，按规定开展自行监测和信息公开。如出现污染物超标情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

（八）建立畅通的公众参与平台。加强宣传和沟通工作，关注周边居民意见，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目的环境影响报告书，对正式投入生产或运营的油田开发区块，每3—5年开展一次环境影响后评价，依法报生态环境主管部门备案。

五、我局委托锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年11月25日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年11月25日印发