锡署环审书〔2026〕8号

锡林郭勒盟生态环境局

关于西乌珠穆沁旗白音华煤田四号露天矿改建项目（优化调整开采范围及地面输煤

系统改建）环境影响报告书的批复

内蒙古海州露天能源有限责任公司：

你单位报送的《西乌珠穆沁旗白音华煤田四号露天矿改建项目（优化调整开采范围及地面输煤系统改建）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、西乌珠穆沁旗白音华煤田四号露天矿改建项目（优化调整开采范围及地面输煤系统改建），项目位于西乌珠穆沁旗白音华矿区。本次改建项目主要建设内容为：优化调整开采范围，在现有矿区范围内，将3.079平方公里井工开采面积调整为露天开采，调整后露天采区面积由9.2735平方公里增加至12.3525平方公里，其余设施均依托现有工程，本次改建工程不新增产能，开采规模仍为500万吨/年，剩余服务年限为9.5年。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

- 二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作

- （一）生态保护措施。严格按照《报告书》提出的开采范围进行开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，在统筹考虑生物多样性、防沙治沙等要求的基础上，编制施工期、运行期及闭矿期生态保护及修复方案。占用草地应依法履行相关手续。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。采掘场各作业环节均洒水喷雾抑尘；排土作业卸料过程中降低卸载高度，洒水喷雾抑尘并定期进行碾压。原煤储存场全封闭建设，且安装喷雾洒水装置喷雾降尘；原煤转载、输送环节均置于封闭式廊道内，同时转载点安装除尘设施。破碎筛分环节置于全封闭车间，并加装集气罩及布袋除尘器，粉尘经收集处理满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）浓度限值要求后，通过排气筒排放；运输道路硬化建设，洒水抑尘，出场车辆控制车速并加盖苫布，最终各区域周界颗粒物、二氧化硫无组织排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）浓度限值要求。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。矿坑涌水依托现有矿坑水处理系统处理满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）浓度限值要求后，部分回用矿区生产、绿化、降尘，剩余部分外售。生活污水依托现有生活污水处理系统处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）浓度限值要求后，部分回用矿区生产、绿化、降尘，剩余部分外售。

- （四）严格落实噪声防治措施。选用低噪设备，针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，减缓噪声不利影响，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。剥采土岩优先用于沉陷区充填，剩余部分堆存于内排土场。废矿物油采用密闭耐腐蚀容器统一收集后和废油桶、废电池分类分区暂存于标准化危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。矿坑水处理站煤泥外售处置，生活垃圾由封闭式垃圾箱集中收集，生活污水处理站污泥经压滤脱水后，与生活垃圾一起定期清运至当地环卫部门指定地点处理。

- （六）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格执行“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。所有防渗措施均满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）技术要求。

- （七）强化各项环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。按照规范要求存放风险物质；加强生产过程设备的管理与维修，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （八）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口并设立标志牌。按照《报告书》内容落实环境管理及监测计划，落实重点污染源监测监控感知端建设并与生态环境部门联网。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌珠穆沁旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2026年4月16日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局西乌珠穆沁

旗分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2026年4月16日印发