锡署环审书〔2023〕3号

锡林郭勒盟生态环境局

关于国道331线阿尔善宝拉格至别力古台段公路环境影响报告书的批复

锡林郭勒盟交通运输局：

你局报送的《国道331线阿尔善宝拉格至别力古台段公路环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市和阿巴嘎旗境内，路线全长112.7km。项目采用二级公路技术标准建设，设计速度80km/h，采用沥青混凝土路面。全线共设置大中桥7座、小桥9座、涵洞117道，新建桥涵汽车载荷等级采用公路－Ⅰ级。项目设互通式立体交叉1处、分离式立体交叉2处，设养护道班2处。设置取土场3处，取土场兼做弃渣场，取（弃）土场总占地面积52.35hm2；施工场地为综合施工场地，设置4处，每处施工场地包括预制场、拌合站和施工营地，占地面积为16.00hm2。项目建设周期2年，工程总投资为109807万元，其中环保投资为1570.79万元，占总投资的1.43%。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施和生态环境保护措施进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）落实生态环境保护措施。严格落实生态保护红线和生态空间管控区域要求，禁止在上述区域内设置取弃土场。进一步优化工程设计和施工布置。严格控制施工作业范围，合理布局施工场地，减少施工对地表扰动和植被破坏。施工结束后及时开展生态恢复、绿化工作，减缓对沿线生态环境的影响。按照用地规划要求，对取弃土场和预制场、拌和站、施工营地等实施生态恢复工作，落实《报告书》提出的各项水土流失防治措施和生态补偿措施。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。合理布置施工现场并设置围栏，在确保安全等前提下，采取优化施工工艺、封闭围挡、洒水抑尘、道路硬化等措施，减少扬尘等无组织排放。选用符合国家标准的施工机械和运输工具，加强对施工机械、运输车辆的维修保养，运输车辆禁止超载，表面覆盖篷布。沥青烟和无组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期跨河桥梁应尽量选择枯水期进行，涉水桥墩桩基础施工采用围堰施工工艺，桩基钻渣循环使用不得外排；施工生产废水设沉淀池收集，经沉淀、除渣处理后用于场地洒水抑尘等，不外排。施工过程中，施工材料集中堆放，并备有临时遮挡帆布，避免雨水冲洗水对水环境的影响。养护道班采用膜生物反应器（MBR）一体化水处理设施对生活污水进行处理，达标废水排入蓄水池，冬储夏用，回用于站区绿化、场地浇洒，不外排。

（四）严格落实噪声防治措施。选用低噪声施工方式和机械，高噪声机械设备布置在远离敏感点的区域；合理安排施工作业时间，禁止夜间从事高噪声施工作业和物料运输；施工期对施工场地附近的敏感目标设置移动式声屏障等隔声设施，减缓工程施工的噪声影响。加强设备维护和管理，避免设备非正常运行。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工期弃土弃方全部弃于弃土场内。在养护道班内设置垃圾桶、垃圾池等收集存储设施，集中收集后指定专人定期清运至锡林浩特市和阿巴嘎旗地方环卫部门指定地点处理。

（六）强化各项环境风险防范措施。落实《报告书》提出的环境风险防范措施、应急措施和环境风险防控体系，在桥梁两侧采用加强型防撞护栏；临近阿巴嘎旗饮用水水源地保护区路段、穿越锡林郭勒草原生物多样性维护和防风固沙生态保护红线路段，设置限速、禁止超车等警示标志。建设单位应组织编制本项目环境风险应急预案，并在项目投入运营前，向锡林浩特市生态环境分局和阿巴嘎旗生态环境分局备案。

（七）严格落实施工期和运营期环境监测计划和生态监测计划。按照相关标准、规范等要求，落实报告书提出的环境管理及监测计划。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局和阿巴嘎旗分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2023年1月11日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局锡林浩特市分局、阿巴嘎旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                2023年1月11日印发