锡署环审书〔2023〕4号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古新蒙新科技有限公司10万吨负极材料项目环境影响报告书的批复

内蒙古新蒙新科技有限公司：

你单位报送的《内蒙古新蒙新科技有限公司10万吨负极材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于朱日和工业园区苏尼特右旗新蒙新材料有限公司院内。一厂区中心位置地理坐标为：N42°25'25.01"，E112°53'43.98"。二厂区中心位置地理坐标为：N42°23'46.44"，E112°54'20.12"，一厂区位于苏尼特右旗新蒙新材料有限公司新厂区内，占地158389m2，二厂区位于该公司老厂区，占地面积169400m2，项目总占地面积327789m2。本项目生产10万吨锂离子电池储能负极材料，分两期建设，产能均为5万吨。本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、办公生活设施及环保工程。建构筑物有原料车间、煅烧车间、造粒车间、预碳化车间、石墨化车间、成品车间等。项目生产用水由园区给水管网接入，供电由园区变电站供给，厂区配套建设电力变压器及输配电设施，供热依托苏尼特右旗新蒙新材料有限公司现有供暖设施，供气依托苏尼特右旗新蒙新材料有限公司新厂区现有煤气储柜。项目总建设期为24个月。项目总投资258352.92万元，其中环保投资5650万元，占总投资的2.19%。

- 《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

- （一）严格落实各项大气污染防治措施。各生产单元生产车间进行封闭，煅烧烟气采用“SNCR脱硝+石灰石-石膏法脱硫+湿式静电除尘”处理；破碎、整形粉尘采用布袋除尘器处理；造粒废气采用“冷凝罐+焚烧装置”处理；装料、出料废气经自动装钵机各自配套旋风分离除尘装置处理；预碳化隧道窑废气采用“内部燃烧+喷淋塔+电捕焦油器处理”处理；艾奇逊石墨化车间装料粉尘采用旋风分离除尘装置处理；石墨化炉烟气采用“石灰石-石膏法脱硫+湿式静电除尘系统”处理；成品包装废气采用袋式除尘器处理。以上废气中煅烧烟气中颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属焙（锻）烧炉窑（耐火材料窑）排放限值二级标准；预炭化废气中颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2隧道窑排放限值二级标准；沥青烟排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中标准规定的大气污染物排放限值；石墨废气中颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属加热炉排放限值二级标准。其他污染物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值。强化苯并[a]芘等有毒有害气体污染管控措施，有效控制无组织排放。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”原则设置给排水及污水处理系统。进一步提高水回用率，减少新鲜水用量和废水产生量。项目各类冷却水循环使用，不外排；脱硫废水循环使用，不外排；一厂区生活污水经苏尼特右旗新蒙新材料有限公司新厂地埋式生活污水处理站处理后回用。二厂区生活污水经苏尼特右旗新蒙新材料有限公司老厂化粪池收集后，拉运至苏尼特右旗新蒙新材料有限公司新厂地埋式生活污水处理站处理后回用，不外排。

- （三）强化各项环境风险防范措施。加强原辅材料的储存、输送和使用管理，加强危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。配备足够的应急发电设施，确保紧急情况下应急设备可有效使用。加强废气处理设备等环保设施例行检查，加强日常维护，定期检修等措施，减少非正常工况的出现。当发生故障出现非正常排放时，应立即停止生产，及时排除和抢修，待废气处理系统恢复正常后，方可继续生产。厂区内设置消防事故水池，事故水自流进入事故水池。严格落实各项风险防范措施，确保任何情况下事故水不排入外环境。制定突发环境事件应急预案并定期开展应急演练，完善受影响区域内人员应急疏散方案，配备足够的应急队伍、设备和物资。按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好项目与园区、地方政府的突发环境事件联防联控工作，不断提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。

- （四）切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，对重点防渗区、一般防渗区采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。建立完善的土壤和地下水监测制度，合理设置土壤、包气带和地下水监测点。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

- （五）严格落实固体废物污染防治措施。一般工业固体废物立足于综合利用，无法利用部分全部外售处理。焦油渣、废矿物油等危险废物送有资质的单位安全处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）建设和管理危险废物暂存库。

- （六）严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保一厂区场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，二厂区场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- （七）严格落实运营期污染源监测计划。按照相关标准、规范等要求，建立包括有组织和无组织排放的污染源监测管理体系，并覆盖常规污染物、特征污染物。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步污染物减排措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局对该项目各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

- 2023年1月11日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局苏尼特右旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                2023年1月11日印发