建设项目环境影响报告表

项目名称：苏尼特左旗风鼎特高压外送300MW风电项目

建设单位(盖章):    苏尼特左旗风鼎发电有限公司     
编制日期：2018年2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	苏尼特左旗风鼎特高压外送300MW风电项目

	建设单位
	苏尼特左旗风鼎发电有限公司

	法人代表
	李红
	联系人
	张爱君

	通讯地址
	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗

	联系电话
	15849230430
	传真
	
	邮政编码
	011300

	建设地点
	内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇东北26km处

	立项审批部门
	锡林郭勒盟发展和改革委员会
	批准文号
	

	建设性质
	新建□√  改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	风力发电D4414

	占地面积

（平方米）
	1361240
	绿化面积

（平方米）
	597806

	总投资

（万元）
	197457.18
	其中：

环保投资

（万元）
	688.01
	环保投资占总投资比例
	0.35%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2019年9月1日

	工程内容及规模：

能源是经济和社会发展的重要物质基础，随着我国国民经济的高速发展，能源需求持续增长，能源、资源和环境问题日益突出。风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。我国风能资源较为丰富，发展风电对于缓解能源、环境压力，促进我国转变能源发展方式、推进战略性新兴产业发展有重要意义。

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗，该区有着较为丰富的风力资源，适合开发建设风电场。为此，苏尼特左旗风鼎发电有限公司决定投资197457.18万元，在锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇东北26km处建设苏尼特左旗风鼎特高压外送300MW风电项目，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）等法律法规的要求，本项目应编制环境影响报告表。为此，苏尼特左旗风鼎发电有限公司于2018年1月24日委托北京尚世环境科技有限公司承担“苏尼特左旗风鼎特高压外送300MW风电项目环境影响报告表”的环境影响评价工作。升压站及集电线路电磁环境影响评价及送出线路环境影响评价由建设单位另行委托，不包含在本次评价范围内。

1、项目概况
项目名称：苏尼特左旗风鼎特高压外送300MW风电项目

建设单位：苏尼特左旗风鼎发电有限公司

建设性质：新建

行业类别：风力发电 D4414

项目总投资：197457.18万元
劳动定员及工作制度：劳动定员30人，年工作365天
建设规模：共安装120台单机容量为2.5MW风力发电机组，总容量为300MW，建设1座220kV升压站，年上网电量为92730万kW·h，年等效满负荷利用小时数为3091h
地理位置：风电场场址位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇东北26km处，风电场中心坐标N：44°02'16.53"，E：114°02'13.38"。地理位置见图1。

2、工程组成与建设内容
本项目由主体工程、配套工程、公用工程、临时工程以及环保工程等组成，建设内容主要有发电机组、升压站、集输电线路、给排水、事故油池、危废暂存间等，具体项目组成及建设内容见表1。

表1                     工程组成一览表

名称

内容

主体

工程

发电机组
本工程总装机容量为300MW，安装发电机组120台，单机容量2500kW，每台机组配套建设1台箱式变压器（120台），采用WTG-1机型，叶轮直径为121m，轮毂安装高度90m
升压站
新建1座220kV升压站，建设综合楼、宿舍楼、35kV配电室、仓库及综合车库、生活消防水泵房、主变压器基础及油坑、主变架构、220kV母线架构及设备支架、动态无功补偿装置室及室外构筑物等建（构）筑物。本次规划安装2台150MVA有载调压变压器，每台主变连接60台风机。220kV出线1回，35kV出线10回，每回连接12台风机

配套

工程
电气工程
本期工程接入系统方案为：风力发电机组出口电压为0.69kV，每台风机配备1台35kV箱式变压器，35kV集电线路采用“放射形”连接方式接入风电场220kV升压站35kV配电装置，每回35kV集电线路接12台风力发电机组，经升压变升压至220kV
集输电线路工程
风电场内集电线路：风电场内主要采用架空输电线路，线路由风机箱变经电缆转为架空，至风场升压站终端塔由电缆引下接入升压站。本期工程集电线路共计10回，每回各连接12台风机，线路全长为134.6km，采用架空方式敷设，导线为JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，每回均架设1根GJ-50地线，保证通信要求随线路架设1根24芯ADSS光缆。

风电场外输电线路：风电场升压站新建1回220kV出线接至苏尼特左旗东部500kV汇集站220kV侧，线路长度约为70km，采用2×240mm2截面导线，采用架空方式（升压站及集电线路电磁环境影响评价及送出线路环境影响评价不包含在本次评价范围内）

道路工程

进站道路：进站道路为新建，升压站大门设在站区东侧，由升压站东北侧的乡道引接，引接长度约为1227m，路面宽度为4.5m，转弯半径7m

施工及检修道路：施工道路尽量在原有道路上改扩建为压实路面，道路长109.25km，路面宽8.0m，路基宽9.0m。运行期在已有施工道路的基础上，将道路改造加固为泥结碎石路面，保留路基宽度4.5m，路面宽3.5m，其余恢复原始地貌

通信工程

沿风电场—苏尼特左旗东部500kV汇集站架设2条24芯OPGW光缆，每条光缆长度约为70km，均采用专用光纤芯方式,主用2芯，备用2芯
公用

工程
供水工程

本工程供水采取在升压站内打深井取用地下水作为升压站生活及消防用水，升压站内打深水井1眼，井深为150m
供电系统

本工程施工高峰期用电负荷约为300kVA，升压站施工供电线路可由附近10kV线路就近引接。运营期升压站设2台站用变压器，1台电源由35kV母线引接，容量为630kVA，另1台由站外10kV线路引接，容量为800kVA

供热系统

升压站内采暖采用壁挂式电暖气采暖
通风系统

35kV配电室、站用电室及动态无功补偿装置室均设置事故通风机，事故排风机夏季兼做排风机，通风量按换气次数12次/小时，蓄电池室内空气严禁再循环，通风量按换气次数不小于6次/时计算

消防系统

本工程消防设计为升压站部分和风电场部分，升压站内设消火栓消防系统和灭火器。消防水系统由1座192m3消防蓄水池、消防水泵及管网等构成，设消防泵2台、消防稳压泵2台，消防用水采用蓄水二次升压方式。站区设室内外消火栓，当站区需要消防时，由设在泵房内的消防供水设备从蓄水池取水供站区生活消防用水
临时

工程
施工生活、生产区

施工临时生产、生活区布置于升压站区北侧，施工区由西向东依次布置有施工生活区、设备仓库区、材料仓库区、材料加工及维修区，办公及生活区位于材料仓库区以西。施工临时生产、生活区占地面积2.4hm2，占地类型为草地

环保

工程

污水处理系统
升压站内新建1套地埋式一体化污水处理设备（1m3/h），新建1座260m3冬储夏灌池，餐饮废水经隔油池与生活污水排至站区内化粪池内，经化粪池处理后排入地埋式一体化污水处理设备处理，经处理后用于绿化。地埋式一体化污水处理设备、化粪池、隔油池池底和池壁渗透系数小于等于10-7cm/s

事故油池
升压站中部建设1座容积为96m3的自流式事故油池（长6.7m，宽3.6m，高4m，壁厚300mm，池顶埋深0.3m），收集主变压器事故油。事故油池采取铺设2mm厚且渗透系数小于等于10-10cm/s的高密度聚乙烯防渗膜防渗
油烟净化

餐厅油烟配置1套油烟净化装置，油烟去除效率大于60%
危废暂存间
在升压站东南部仓库内设置危废暂存间，面积为10m2，地面采取铺设2mm高密度聚乙烯膜防渗，渗透系数小于等于10-10cm/s
3、场址范围及工程占地

本项目风电场位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇东北26km处，规划场址范围由4个拐点圈定，风电场拐点坐标见表2。

表2                风电场场址范围拐点坐标一览表

拐点编号
西安80坐标（三度带）
地理坐标

X

Y

经度（E）
纬度（N）
1

4880528.9

38492987.2

113°54'44.93"

44°03'34.38"
2

4875239.1

38493161.5

113°54'53.00"

44°00'43.00"
3

4875776.5

38514633.8

114°10'57.00"

44°01'00.00"
4

4880526.1

38511101.7

114°08'18.78"

44°03'34.10"
本工程占地包括永久占地和临时占地，其中永久占地包括风力发电机基础占地、箱式变压器基础占地、升压站占地、进场道路占地、架空线路基础占地等，永久占地面积为9.9016hm2，临时占地包括风电场检修道路占地、风电场电缆壕沟占地、施工区占地、施工吊装场地占地、施工道路占地等，临时占地面积126.2224hm2。本工程占地情况见表3。

表3                   本工程占地情况一览表

用地项目
用地数量（hm2）
占地类型
备注
永久占地
升压站征地面积
1.7192
草地
围墙轴线尺寸向外扩1m
风力发电机基础征地面积
4.5593
直径19.3m　
箱式变压器基础征地面积
0.2712
6m×6m
架空集电线路基础占地
2.5543

—

进站道路征地面积
0.7976

1227m×6.5m
共计永久用地
9.9016

—

临时占地
风电场检修道路租地面积
49.1612
76210m×4.5m
风电场电缆壕沟租地面积
0.9000
—

施工区租地面积
2.4000
—

施工吊装场地租地面积
24.6000
60m×50m×77-2.492-0.277
施工道路租地面积
49.1612
76210m×4.5m
临时占地总面积
126.2224

—

4、项目工程量

本期工程建设内容有风电机组、箱式变压器、升压站、风电场内集输电线路等，施工期工程量见表4。

表4                本期工程施工期工程量一览表

序号
项
目
单
位
数 量
一

风力发电机组基础（120台）
1

土方开挖
m3
203131
2

土方回填
m3
109275
3

钢筋混凝土基础C40
m3
88648.52
4

垫层混凝土C15
m3
6734.59

5

钢筋
t

8864.9
6

镀锌接地扁钢条及埋件

t
48
7

沉降观测基准点钢筋
t
24
二

主变压器基础（2台）

1

土方开挖
m3
860

2

土方回填

m3
699

3

基础钢筋混凝土C30

m3
117

三

箱式变压器基础工程（120台）
1

土方开挖

m3
11746

2

土方回填

m3
7530

3

混凝土C25
m3
650.4

4

C15素混凝土垫层

m3
237.6

5

钢筋
t
115.2

四

风电场内架线杆塔工程

1

钢筋混凝土环形杆
m3
88.45

2

架构钢材量
t
19.35

五

升压站工程

1

综合楼

m2
774.25

2

35kV配电室

m2
2771

3

动态无功补偿装置室

m2
132.89
4

仓库、汽车库

m2
302.94

5、工程主要设备

本项目使用的主要设备及材料见表5。

表5                本项目主要设备及材料一览表

序号
名称及规范
单
位
数 量
1

风力发电机组（2500kW）

台

120

2

塔筒（含基础环）

t

27120

3

35kV箱式变压器2800kVA

台

120

4

钢筋

t

9043.76

5

混凝土

万m3
9.804

6

35kV电力电缆

km

23.2

7

35kV架空集电线路

km

108

8

导引光缆24芯

km

0.5

9

架空ADSS光缆 24芯

km

70

10

控制电缆

km

30

6、主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表6。

表6                本项目主要经济技术指标一览表

名 称
单位
数 量
备注
风电场场址

经度（东经）
114°02'13.38"

中心位置
纬度（北纬）
44°02'16.53"

年平均风速（轮毂高度90m）
m/s

7.78

90m

风功率密度（轮毂高度90m）
W/m2
491.4
90m

盛行风向
W

主要

设备
风

电

场

主

要

机

电

设

备
风电机组
台数
台
120
额定功率
kW
2500
叶片数
片
3
风轮直径

m
121
风轮扫掠面积

m2
11499
切入风速

m/s

3.0

额定风速

m/s

9.2

切出风速

m/s

25

安全风速

m/s

59.5

轮毂高度

m

90

叶轮额定转速

rpm

15.8

发电机功率因数

-0.95～+0.95

额定电压

V

690

主要机
电设备
箱式变电站

台

120

S11-2800/36.75/
0.69kV

升

压

变

电

站

主变
压器
型号

SFZ11-150000/220

台数

台

2

容量

MVA
150
额定电压

kV
230±8³1.25%/36.75/10.5kV
出线回路数及电压等级
出线回路数

回

10

电压等级

kV

35

土建

风电机组基础
台数
台
120
型式
混凝土基础
地基特性
中硬土场地
箱式变电站基础
台数
台
120
型式
现浇混凝土箱式基础
施工

工

程

数

量

永久征地
hm2
9.9016
临时用地
hm2
126.2224
土方开挖量
万m3
49.2695

土方回填量

万m3
49.2695
检修道路

km
109.25

4.5m宽
施工期限
总工期

月
18

概算

指标
工程总投资

万元

197457.18

单位千瓦静态投资

元

7172.97

单位千瓦动态投资

元

7286.07

施工辅助工程
万元

622.26

设备及安装工程
万元

172674.46

建筑工程
万元

17478.61

其它费用
万元

21233.41

基本预备费

万元

3180.43

建设期利息
万元

3392.94

经济

指标

装机容量

MW

300

年上网电量

MWh

927300
年等效满负荷小时数

h

3091
平均上网电价（不含增值税）

元/MWh

0.4017
平均上网电价（含增值税）

元/MWh

0.4700
盈

利

能

力

指

标

总投资收益率

%

7.38
投资利税率

%

6.06
资本金净利润率
%

21.80

投财务内部收益率（税后）
%

9.90

资本金财务内部收益率
%

21.10

投资回收期(税后)
年
9.62

资产负债率（最大值）
%

79.67

7、总平面布置

（1）风电场总平面布置

本风电场主要由风力发电机组及箱式变压器、220kV升压站、检修道路、集电线路4个部分组成，升压站位于风电场中部偏南。

风力发电机组出口接线采用1机1变，即每台风力发电机组配1台箱式变电器，箱式变电器的安装位置与风电机组相距约20m。

风电场集电线路共计10回，35kV集电线路采用“放射形”连接方式接入变电站220kV升压站35kV配电装置，每回35kV集电线路接12台风力发电机组。采用单母线分段接线，I段母线接#1站用变，II段母线接外接站用电源，正常两段母线并列运行，分段开关闭合由#1站用变压器供全站负荷，#1站用变退出运行时，由外引变压器供全站负荷。风电场总平面布置见图2。

（2）升压站总平面布置

升压站呈矩形布置，站区内生活区和生产区之间用围栅隔开，形成两个相对独立的区域，生活区布置于站区东侧，配电装置区布置于站区西侧。生活区由北到南依次布置污水处理装置、宿舍楼、综合楼、综合车库、综合水泵房及消防水池。配电装置区由北到南依次布置为无功补偿装置区、35kV配电室、主变压器和220kV屋外配电装置。站区大门向东开启，进站道路由升压站东北侧的乡道引接。升压站总平面布置见图3。

8、动力消耗

（1）供电

本工程施工高峰期用电负荷约为300kVA，升压站施工供电线路可由附近10kV线路就近引接。

运营期升压站设2台站用变压器，1台电源由35kV母线引接，容量为630kVA，另1台由站外10kV线路引接，容量为800kVA。

（2）供热

升压站内采暖采用壁挂式电暖气采暖，设置一套中央温控系统，根据不同房间、不同时段的不同温度要求，编程设置，自动运行。

（3）通风

35kV配电室、站用电室及动态无功补偿装置室均设置事故通风机，事故排风机夏季兼做排风机，通风量按换气次数12次/小时，蓄电池室内空气严禁再循环，通风量按换气次数不小于6次/时计算。

9、给排水

（1）给水

本工程供水采取在升压站内打深井取用地下水作为升压站生活及消防用水，升压站内打深水井1眼，井深为150m。

运营期：本项目运营期劳动定员30人，升压站实行三班制，常驻工作人员为8人，升压站设有宿舍、淋浴等设施，用水量按照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T 385-2015）取60 L/（人·d）计算，则运营期用水量为0.5m3/d。
施工期：本项目施工期高峰期人数150人，用水量按照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T 385-2015）取60 L/（人·d）计算，则施工期用水量为9.0m3/d。
（2）排水

运营期：升压站内雨水采用散排方式。生活污水采用收集后集中处理的排放方式，经隔油池、化粪池、地埋式一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化等，不外排。生活污水产生量按照用水量的80%核算，则产生量为0.4m3/d。

施工期：生活污水排入施工生活区的防渗化粪池，并定期清掏外运处理。生活污水产生量为7.2m3/d。

10、土石方工程

本项目施工期土方包括220kV升压站、施工生产生活区、风机和箱变及施工区、集电线路、施工及检修道路等永久性工程表土剥离及基础开挖等产生的土方。工程共动用土石方总量98.539万m3。其中挖方49.2695万m3，填方49.2695万m3，无弃方。具体土石方平衡见表7及图4。
表7                     施工期土石方平衡表                  单位：m3
工程名称

动用土石方工程量
调出

调入

合计
挖方量

填方量
数量

去向

数量

来源

风机及箱式变压器

表土剥离及回覆
26240

13120

13120

风机基础
312406

203131

109275

93856

场平

箱变基础
19276

11746

7530

4216

场平
施工及吊装场地场平
170072

36000

134072

98072

风机及箱变基础

小计
527994

263997

263997

98072

98072

升压站

表土剥离及回覆
10316

5158

5158

场平

17973

8600

9373

773

基础
建（构）筑物基础

3647

2210

1437

773

场平
电缆沟

462

231

231

小计

32398

16199

16199

773

773

集电

线路

表土剥离及回覆
20726

10363

10363

塔基及周边

35328

17664

17664

电缆沟

30240

15120

15120

小计
86294

43147

43147

风场

道路

进站道路

100

50

50

施工及检修道路

317186

158593

158593

小计

317286

158643

158643

施工生产生活区

表土剥离及回覆

14400

7200

7200

场平

6831

3360

3471

111

基础
建（构）筑物基础

187

149

38

111

场平
小计

21418

10709

10709

111

111

合 计

985390

492695

492695

98956

98956


[image: image1.emf]表土剥离

                            13120

风机基础

                          203131

箱变基础

                            11746

施工及吊装场地场平

        36000

表土剥离

                              5185

场平开挖

                              8600

建 （构 ） 筑物基础

              2210

电缆沟开挖

                           231

表土剥离

                            10363

塔基及周边开挖

                17664

电缆沟开挖

                        15120

进站道路开挖

                          50

施工及检修道路开挖

      158593

表土剥离

                              7200

场平开挖

                              3360

建 （构 ） 筑物基础

                149

表土回覆

                            13120

风机基础

                          109275

箱变基础

                              7530

施工及吊装场地场平

      134072

表土回覆

                              5185

场平回填

                              9373

基坑

                                      1437

电缆沟回填

                            231

表土剥离

                            10363

塔基及周边回填

                17664

电缆沟回填

                        15120

进站道路回填

                          50

施工及检修道路回填

      158593

表土回覆

                              7200

场平回填

                              3471

基坑

                                          38

风机及箱

式变压器

升压站

集电线路

风场道路

施工生产

生活区

开挖总量

   492695m3

回填总量

   492695m3

13120 13120

203131 109275

11746

36000

4216

93856

7530

134072

5185 5185

8600 9373

773

2210 1437

231 231

10363 10363

17664 17664

15120 15120

50 50

158593 158593

7200 7200

3360 3471

149 38

111


                       图4   施工期土石方平衡图              单位：m3
11、施工计划

本期工程从2018年3月1日开始施工准备工作，预计2019年8月31日完成风力发电机组并网发电，总工期为18个月，具体施工计划见表8。

表8                   本项目施工计划一览表

序号
工程及项目名称

2018年

2019年

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

1

施工准备
2

风场检修道路施工

3

升压站设备安装调试

4

集电线路施工

5

风力发电机基础施工

6

风电机组安装及调试

7

通讯及控制线路施工

8

监控系统安装调试

9

可进行并网发电


与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，不存在原有污染问题。




- - 14 - -

_1234567890.vsd
�

表土剥离                            13120


风机基础                          203131


箱变基础                            11746


施工及吊装场地场平        36000


表土剥离                              5185


场平开挖                              8600


建（构）筑物基础              2210


电缆沟开挖                           231


表土剥离                            10363


塔基及周边开挖                17664


电缆沟开挖                        15120


进站道路开挖                          50


施工及检修道路开挖      158593


表土剥离                              7200


场平开挖                              3360


建（构）筑物基础                149


表土回覆                            13120


风机基础                          109275


箱变基础                              7530


施工及吊装场地场平      134072


表土回覆                              5185


场平回填                              9373


基坑                                      1437


电缆沟回填                            231


表土剥离                            10363


塔基及周边回填                17664


电缆沟回填                        15120


进站道路回填                          50


施工及检修道路回填      158593


表土回覆                              7200


场平回填                              3471


基坑                                          38


风机及箱式变压器


升压站


集电线路


风场道路


施工生产生活区


开挖总量   492695m3


回填总量   492695m3


13120


13120


203131


109275


11746


36000


4216


93856


7530


134072


5185


5185


8600


9373


773


2210


1437


231


231


10363


10363


17664


17664


15120


15120


50


50


158593


158593


7200


7200


3360


3471


149


38


111



