锡署环更字[2018]3号
锡林郭勒盟环境保护局

关于内蒙古大唐鼎旺化工有限公司褐煤深加工年产70万吨硝酸铵和硝基复合肥循环经济项目变更环境影响报告书的批复
内蒙古大唐鼎旺化工有限公司：

你单位《关于报送<内蒙古大唐鼎旺化工有限公司褐煤深加工年产70万吨硝酸铵和硝基复合肥循环经济项目变更环境影响报告书>审查的申请》及附送的由北京中环博宏环境资源科技有限公司编制的《内蒙古大唐鼎旺化工有限公司褐煤深加工年产70万吨硝酸铵和硝基复合肥循环经济项目变更环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局受理后，委托盟环境工程评估中心对该变更《报告书》进行了技术审查。结合苏尼特左旗环境保护局《关于内蒙古大唐鼎旺化工有限公司褐煤深加工年产70万吨硝酸铵和硝基复合肥循环经济项目变更环境影响报告书的初审意见》（苏左环字[2018]020号），经研究，批复如下。

一、项目概况


























项目位于锡林郭勒盟苏尼特左旗赛罕高毕苏木芒来嘎查芒来循环经济产业园区化工产业园内，年生产70万吨硝酸铵和硝基复合肥，占地面积为69.5hm2。
2012年3月15日,内蒙古自治区环境保护厅以内环办［2012］43号,对该项目环境影响报告书进行了批复。项目于2014年4月开工建设，建设过程中项目建设性质、规模、地点、产品方案、主体和储运工程均未发生变化。

二、变更内容

随着工作的深入及环境管理要求不断提高，建设单位拟对项目进行部分变更。本次变更工程新增加环保投资3050万元，变更后项目环保投资为13755万元，约占总投资的7.15%。具体变更内容：
（一）原批复2台35t/h循环流化床锅炉，现增加SNCR脱硝装置（脱硝效率50%）。排气筒高度由100m，调整为80m。

（二）原批复高浓度盐水部分回用，剩余部分经收集后进入蒸发塘。现取消蒸发塘设计，新建一套三效蒸发装置处理高浓度盐水。高浓度盐类结晶成固体处理，冷凝液全部回用于生产用水系统，不外排，取消建设蒸发塘。

（三）新建2台20t/h的蒸汽锅炉（一备一用），作为三效蒸发装置和全厂冬季的补充热源，与2台35t/h锅炉共用一套氨法脱硫装置和烟囱。

（四）原批复变换冷凝水气提废气送循环流化床锅炉燃烧处理。现变更为：进入合成氨脱硫工序进行脱硫后循环再利用；原批复变压吸附II真空解析气、氨合成驰放气、CO2精馏不凝气等可燃性废气送循环流化床锅炉燃烧处理。现变更为：变压吸附II真空解析气和CO2精馏不凝气进入褐煤干燥热风炉燃烧处理。氨合成驰放气部分送氨回收系统生成氨水，其余可燃气体送热风炉燃烧。剩余氨合成驰放气进入合成气压缩工序循环再利用。

（五）变压吸附II真空解析气作为褐煤干燥热风炉的燃料气，热风炉不再使用褐煤用为燃料，干燥后的烟气经袋式除法器处理后通过36m高、内径2.5m的排气筒外排.

（六）原锅炉灰库为630m3。现变更为建设三座500m3灰库。灰库采取封闭储存，采取布袋除尘器，除尘效率95%，除尘后的废气通过15m高的排气筒排放。

（七）脱盐水处理能力由150m3/h，变更为240m3/h。

（八）硝酸储罐由4座1000m3立式储罐变更为4座1800m3;液氨储罐由4个1000m3球罐变更为4个2000m3球罐;水煤气储柜由2座10000m3气柜变更为2座20000m3气柜。
(九)硝铵包装库由2个51m×53m，变更为2个面积52.2m×27m硝铵包装库。   
项目变更后，部分大气污染物排放减少或循环利用。拟建装置规模及选用技术工艺属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）鼓励类“三废”综合利用及治理工程，符合国家产业政策。我局原则同意《报告书》所列变更内容及污染防治措施。
三、变更工程建设和运营中要做好以下环境保护工作
（一）强化大气污染防治。变更后2台35t/h循环流化床锅炉烟气和新增2台20t/h蒸汽锅炉烟气污染物排放，要达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放标准。污染物排放总量不得突破批复的总量指标。    
（二）加强水资源综合利用。含盐类废水，排入厂区中水回用处理系统。冷凝液全部回用于循环冷却水补水系统进行综合利用。均不得外排。
（三）妥善处置固体废弃物。烟气脱硫渣作为肥料外售；锅炉灰渣首先考虑综合利用。综合利用不畅时依托项目的锅炉灰库（堆存炉灰）和一般固体废物储存场（堆放炉渣）临时堆放。锅炉渣库和锅炉灰库要按照《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中I类场的要求进行建设；三效蒸发装置产生的结晶盐，根据浸出实验结果,如属于危险废物，交有资质的单位进行处理。如属于一般固废，可外售制作融雪剂。危险废物临存库要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求进行设计和施工。 

（四）按照规定，设置自动连续监测系统，在线监测大气污染物排放情况，并与环保部门联网。
（五）建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，关注周边居民意见，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定的程序和标准实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。

除变更内容外，其他未变更内容的各项生态恢复与污染防治措施仍按原环评报告书和批复的要求进行。
                                     2018年5月2日

抄送：苏尼特左旗环境保护局、盟环境工程评估中心
11

