太环审表〔2024〕1号

锡林郭勒盟生态环境局

关于太仆寺旗亿隆混凝土有限公司

混凝土站、沥青拌合站和水稳站建设项目

环境影响报告表的批复

太仆寺旗亿隆混凝土有限公司：

你单位报送的由内蒙古竟诚环科技保有限公司王玉飞主持编制的《太仆寺旗亿隆混凝土有限公司混凝土站、沥青拌合站和水稳站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。现批复如下：

- 建设项目基本情况

项目位于锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇东宏村（原太仆寺旗隆昌冶炼有限责任公司厂区内）（115度19分33.876秒，41度51分22.591秒），该项目已在太仆寺旗发展和改革委员会完成备案，项目代码：2306-152527-04-01-403175。厂区总占地面积为40000平方米，建设沥青混合料生产线1条，沥青混合料生产规模为28.8万吨/年；水稳拌合料生产线1条，水稳土生产规模为72万吨/年；混凝土生产线2条，水泥混凝土生产规模为50.7万吨/年。项目总投资8000万元，其中环保投资389万元，占总投资的4.86%。

项目属于非金属矿物制品业，水泥制品及类似制品制造，依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于产业政策里的“允许类”,因此项目建设符合国家相关产业政策要求。根据环评报告的“三线一单”符合性分析、锡林郭勒盟太仆寺旗生态环境准入清单等符合性分析内容，该项目符合我盟“三线一单”管控要求，符合太仆寺旗国土空间规划及国家相关法律法规政策。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内。从生态环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

（一）大气污染防治措施

1．施工现场合理布局，四周设置围挡，物料运输车进出场前需要对车身及轮胎进行清洗，避免带土上路。施工现场需设立垃圾暂存点，并及时回收、清运工程垃圾与废土料等。

2．编制运输、装卸防止扬尘产生的操作规范，严格按照规范操作，渣土、砂石等易产生扬尘的物料运输时进行苫盖。

3．地面开挖时应采取洒水降尘措施，施工现场道路采用石子压实路面并制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，开挖的堆土暂存要经苫布遮盖，暂存时间要短，应及时回填于建设施工过程中。

4．运输道路扬尘。厂区内道路硬化，路面定期进行清扫、洒水降尘。

5．砂石料堆存粉尘。建设封闭式原料库，原料区分类储存，定期洒水降尘。

6．原料输送粉尘。沥青混凝土拌合站、水稳拌合站和商品混凝土拌合站均在生产线一侧建设封闭式上料棚，除铲车上料口外，其余三面均进行封闭。砂石料输送由搅拌机配套的封闭式皮带输送方式输送。

7．沥青拌合站产生的沥青烟。沥青搅拌环节置于全封闭空间内，沥青烟及苯并[a]芘经活性炭吸附装置（去除效率60%）处理达标后，由15米高排气筒（DA005）排放。

8．粉料储存粉尘。石粉储存于封闭式矿粉储罐内，石粉储罐顶部呼吸孔设有专用脉冲袋式收尘器	。

以上环节产生的粉尘需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值标准。

9．水泥储存粉尘。水泥储存于封闭式水泥筒仓内，水泥筒仓顶部呼吸孔设有专用脉冲袋式收尘器	。

10．搅拌机粉尘。搅拌环节置于封闭空间，2台混凝土搅拌机和1台水泥稳定土搅拌机均配套安装1台布袋除尘器，经15米高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放。

水泥储存粉尘和搅拌机粉尘需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中污染物排放标准。

11．干燥筒产生的SO2、NOX、烟尘。生产线骨料烘干环节干燥筒粉尘经布袋除尘器（除尘效率99%）处理后，由15米高排气筒（DA004）排放，需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的二级标准。

12．导热油炉燃油废气SO2、NOX、烟尘。通过8米高排气筒（DA006）排放，需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放标准。

13．食堂油烟。安装油烟净化器需满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。

（二）水污染防治

1．施工期废水污染防治措施。本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和少量设备冲洗废水。在施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工过程或地面洒水降尘；施工人员生活污水经临时化粪池收集处理后由吸污车抽走外运处置。

2．运营期废水污染防治措施。本项目运营期产生的废水为职工生活污水、搅拌机清洗用水及车辆冲洗废水。

（1）生活用水。生活污水经化粪池收集后（为玻璃钢材质），定期清运处置。

（2）搅拌机清洗用水及车辆冲洗废水。厂区拟建1座防渗沉淀池对运输车辆进行清洗，搅拌机冲洗废水和运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用生产。

污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。

（三）噪声污染防治

1．施工期噪声防治措施。本项目施工期噪声主要为施工机械设备噪声和交通噪声。

（1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

（2）合理布局施工场地，避免同一地点安装大量动力机械设备，避免局部声级过高。

（3）降低设备声级，采用低噪声施工设备，机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；机械设备和运输车辆进行维修和养护。

（4）来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施。

2．运营期噪声防治措施。项目生产过程中产生的噪声主要来源于烘干滚筒、振动筛、提升机、搅拌器、引风机、空压机、各类泵及运输车辆等，

（1）选用功能好、噪音低的机械设备，并对机械设备采取合理的减振、降噪措施。

（2）机械设备尽可能置于厂房内，提高厂房的封闭降噪性能。

（3）加强机械设备的日常维护，对老化和性能降低的旧设备及时更换，以防止设备故障产生的非正常噪声。

（4）加强对厂区内的交通管理，对进出厂区的路线进行规定，运输车辆限制车速、减少车辆鸣笛，设立禁鸣标志等，运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废物处理及处置

1．施工期固体废物。本项目施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的弃土、弃料等建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）施工建筑垃圾。施工过程中应将废弃的弃土、弃料等固体废物统一堆放，回用于项目建设中，对不能利用部分及时清运出场并运至环卫部门指定地点进行处置。

（2）施工人员生活垃圾。施工人员产生的生活垃圾进行收集后交由环卫部门进行处置。

- 运营期固体废物。

- 除尘器收集的粉尘作为原材料进行回收利用。

- 实验室检验混凝土块作为填方材料（修路）外运处理。

- 滴漏沥青及残渣收集后重新用于生产。

（4）沉淀池底泥收集后均自行综合利用。

（5）生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处置。

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。

（6）更换的导热油、废活性炭、废机油、废油桶收集后分区、分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）生态环境保护措施

1．项目的建设对生态环境的影响。项目的建设对生态环境的影响主要为场地清理平整、工程压占土地、施工扰动地貌、施工机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的地貌，并破坏和影响施工区周围环境。

2．生态环境保护与恢复措施。施工单位在施工过程中严格控制施工作业区面积；现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、施工场地以外的地方行驶和作业；土方及时运输处理，不能及时处理的土方禁止乱堆放，并采取土工布遮盖、随时洒水等措施减少扬尘，施工结束后，临时占地应进行植被恢复工作，凡受到施工车辆、施工机械破坏的地方均需要进行土地平整，生态恢复。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度:

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

（四）对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物质制品制造》（HJ1119-2020）执行并建立健全监测台账。编制环境风险应急预案报生态环境部门备案。

（五）环境影响报告表批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过五年工程才决定开工的，应当在开工前将《报告表》报有审批权的生态环境主管部门重新审核。

（六）太仆寺旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期和运营期各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年1月18日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队     锡盟生态环境局太仆寺旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                2024年1月18日印发