蓝环审表〔2024〕1号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗殡仪馆

变更项目环境影响报告表的批复

正蓝旗民政局：

你单位报送的由内蒙古昀雅项目管理咨询有限公司，王亚欧主持编制的《内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗殡仪馆变更项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 建设项目基本情况

内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗殡仪馆变更项目，建设地点位于正蓝旗上都镇侍郎城嘎查。本次变更工程不新增占地，项目总占地266666.67 平方米（400亩），总投资2000万元，其中环保投资增加至135万元，环保投资占总投资的比例为9.15%；本次变更工程主要建设内容为：新增遗物焚烧区，并建设一台遗物焚烧炉，同时变更原火化机废气治理措施，以满足本行业污染物排放技术导则要求。原有功能分区不变，包括：业务区、火化区、悼念区、骨灰寄存区，配套建设两台燃油式火化机及附属治污设施。该项目建成后计划年火化遗体800具。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列名录，该建设项目不属于限制类、淘汰类，因此建设项目属于允许类，且符合我盟“三线一单”管控要求及国家相关法律法规政策。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

- （一）大气污染防治

- 1.加强施工期的环境保护工作，大风天气禁止开挖施工作业。施工车辆须按照规定线路行驶，严禁胡乱碾压草场。车辆加盖苫布，加强道路维修养护，定期洒水降尘。施工开挖后的土石方及建筑材料应定点堆放，采取拦挡、苫盖措施，并对临时弃土、弃渣等易产生扬尘区域采取喷水降尘措施。

2.本项目运营期主要的大气污染物为遗体火化废气、遗物焚烧废气及交通道路扬尘。本项目火化间两台火化机共用一套废气处理系统，遗体火化废气经风冷降温器+火星拦截+旋风除尘+干法（氢氧化钙粉末）脱硫+活性炭粉末喷射+袋式除尘设施处理后，通过15m高排气筒（DA001）引至高空排放，其中烟尘、SO2、NOx、二噁英等污染因子有组织排放浓度必须满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2浓度限值要求。遗物焚烧废气经烟气急冷塔+催化除尘器+石灰、活性炭粉末喷射+布袋除尘设施处理后，通过15m高排气筒（DA002）引至高空排放，其中烟尘、SO2、NOx、二噁英等污染因子有组织排放浓度必须满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3浓度限值要求。同时要求车辆低速行驶，厂区道路硬化、洒水降尘，最终厂界颗粒物无组织排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值要求。

（二）水污染防治

1.施工期在施工场地应设临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工过程或泼洒场地抑尘。施工人员生活污水经临时防渗污水储罐收集后，定期抽运至上都镇污水处理厂。

2.本项目运营期废水主要为遗体整容清理废水、员工及悼念人员生活污水。遗体整容清理废水经地埋式一体化污水处理设施处理后，与人员生活污水一并排入防渗化粪池进一步处理，以上废水经处理满足《污水综合排放标准》（GB3478-1996）三级标准限值要求后，定期抽运至上都镇污水处理厂，地埋式一体化污水处理设施各池体严格按照环评要求防渗建设。

（三）噪声污染防治

- 1.合理布局，采用低噪声设备采取消声、减震、隔声防噪措施，合理安排施工时间，高噪设备禁止夜间施工，避免施工扰民，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的规定。

2.本项目运营期噪声源主要为遗体火化设备、遗物焚烧设备运行过程中产生的机械噪声以及运输车辆交通噪声。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，机械设备均置于封闭空间内并加装减震基座。同时加强厂区绿化及运输车辆管理，限制车速、禁止鸣笛，最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

（四）固体废物处理及处置

- 1.施工期工程弃渣、建筑垃圾尽量回用于项目建设中，不能回用的部分及施工人员生活垃圾要定点收贮，定期清运至当地环卫部门指定地点统一处理。

2.本项目营运期间固废主要为遗体火化及遗物焚烧过程中产生的除尘灰和废活性炭、一体化污水处理设施产生的污泥、遗体解剖环节产生的解剖废物、遗物焚烧炉渣、员工及悼念人员生活垃圾。遗体火化及遗物焚烧过程中产生的除尘灰和废活性炭暂存于标准化为废暂存间内，定期委托有资质的单位上门回收处置；一体化污水处理设施产生的污泥委托有资质的单位上门清运处置，项目区内不涉暂存；解剖废物分类、分区、密闭暂存于标准化医疗废物暂存间，严格按照环评要求做好日常管理，定期委托有资质的单位上门回收处置。遗物焚烧炉渣及人员生活垃圾由封闭式垃圾箱收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点处理。

（五）生态环境保护措施

施工期结束后及时对动土周边进行复垦和植被恢复，同时做好项目区周边绿化工作。

- 三、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

- （一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护措施建设进度和资金。

- （三）项目竣工后必须按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定开展监测验收，验收合格后报我局备案，方可正式投产。

- 四、正蓝旗生态环境分局及生态环境综合行政执法大队负责对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

2024年1月23日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局正蓝旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                2024年1月23日印发