多环审表〔2024〕1号

锡林郭勒盟生态环境局

关于多伦县贺青工程机械配件有限公司消失模壳型精铸建设项目环境影响报告表的批复

多伦县贺青工程机械配件有限公司 ：

你公司报送的由内蒙古宜晟能源技术咨询有限责任公司编制的《多伦县贺青工程机械配件有限公司消失模壳型精铸建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 建设项目基本情况

（一）现有项目概况

多伦县贺青工程机械配件有限公司位于多伦经济开发区的高新产业园。坐标：北纬 42°11′36.480″；东经 116°30′55.197″。该项目总占地面积14420.37m2，其中主要包括加工厂房、铸造厂房、库房，以及相关配套设备设施等。年产外径45-1425mm 三百多种不同规格浮动油封 8000 吨。2018年9月14日我局对《多伦县贺青工程机械配件有限公司年产 8000 吨工程机械配件搬迁建设项目》予以批复（多环审表[2018]28号）；于 2021 年4月业主对现有工程开展了建设项目竣工环境保护自主验收工作并验收完成;2020年4月24日取得排污许可证。

由于市场需求，多伦县贺青工程机械配件有限公司拟投资800万元在厂区内现有厂房新增年产2000吨消失模壳型铸造生产线一条。

- 扩建项目概况

项目扩建后总占地面积不变，利用现有生产车间新增年产2000吨消失模壳型铸造生产线一条，主要由五个作业区组成，分别为消失模型制造区、消失模壳型制造区、金属熔炼铸造区、铸件清理整形区、铸件热处理区。主要产品为叶轮、斗齿、阀门、衬板等。

项目新增劳动定员8人，年工作330天，三班制，每班工作8小时。总投资800万元，其中环保投资45万元,占总投资5.625%。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列名录，

本项目为黑色金属铸造项目，不属于淘汰类、限制类项目，且本项目于 2028年8月30日取得了多伦县发展和改革委员会出具的该项目备案告知书（项目代码 ：2308-152531-04-01-679456），项目建设符合国家产业政策；符合盟行署《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求；符合相关法律法规和行业规范要求。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

- 大气污染防治

1、施工期，在运输、装卸和堆存物料过程中应采取定时洒水、限制车速、加盖篷布、围栏遮挡等措施，防止产生粉尘。粉尘排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点1.0mg/m3。

2、运营期大气污染物主要是：消失模发泡废气、熔炼废气、浇注废气、填砂造型废气、落砂废气、砂处理废气、混砂废气、抛丸废气等。电炉熔化工序过程产生的废气及填砂、落砂、混砂、砂处理、浇铸工序含尘废气经新增5个集气罩＋布袋除尘器处理后经15m排气筒排放（DA001）（利用现有），处理后排放的颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1 标准限值要求；浇铸废气经新增1个集气罩＋滤砂桶+水冷降温+布袋除尘+UV光氧活性炭一体机进行处理后经15m排气筒排放（DA002）（利用现有），处理后排放的颗粒物有组织废气满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1 中的排放限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中有组织二级标准限值要求；抛丸废气经集气罩＋布袋除尘处理后经15m排气筒排放（DA003）（新增）排放，颗粒物排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1 中的排放限值要求；厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放限值要求；厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度参照《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中附录 A 表 A.1 中的标准限值要求。

（二）水污染防治

运营期生产废水为项目生产过程中冷却循环系统置换排水回用于消失模压制成型直接冷却用水，循环冷却水循环使用，冷却废水每年需排放一次，排污水为清净下水，排入园区污水管网。生活污水经厂区内化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准要求后排入园区污水管网。按照《报告表》要求落实好分区防渗措施。

（三）噪声污染防治

建设期、运营期要选用低噪音机械设备，噪声源采取基础减震、厂房隔声等措施，严格执行噪声管理制度。施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限制要求；运营期厂界噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制的要求。

（四）固体废物处理及处置

运营期加工时产生的残次品、炉渣等一般固废，及时收集后暂存在固废间，外售或综合利用。废机油、废活性炭等危废，按照环评中要求存放后必须及时委托有资质的单位处理。一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020）要求执行；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。

（五）生态环境保护措施

做好项目区周边绿化及生态保护工作。

三、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）建设项目的环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的污染防治措施发生重大变动，按照环评制度有关法律、法规规定，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

（二）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护措施建设进度和资金。

（三）项目竣工后必须按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定开展监测验收，验收合格后报我局备案，方可正式投产。

（四）加强环境风险防范，严格落实各项环境风险应急管理及防范措施，加大环境风险监测和监控力度，防范环境风险事故发生。编制环境风险应急预案报我局备案。

四、多伦县生态环境分局及生态环境综合行政执法大队负责对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年1月26日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局多伦县分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                2024年1月26日印发