建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古二连浩特林中混凝土有限公司商品混凝

          土搅拌站改造项目             
建设单位（盖章）：内蒙古二连浩特林中混凝土有限公司
编制日期：            2023年12月                

中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


10二、建设项目工程分析


21三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


25四、主要环境影响和保护措施


43五、环境保护措施监督检查清单


44六、结论


45附图附件


46附表





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古二连浩特林中混凝土有限公司商品混凝土搅拌站改造项目

	项目代码
	2020-152501-30-03-036535

	建设单位联系人
	吴晓敏
	联系方式
	13484791666

	建设地点
	二连浩特市成吉思汗大街北、欧亚大道西（二连浩特市欧亚国际物流园区，内蒙古二连浩特林中混凝土院内）

	地理坐标
	120°0′31.435″E，43°38′49.952″N

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	--
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	1000万
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
(是：            
	用地（用海）
面积（m2）
	40761.26

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	2013年7月，二连浩特市边境经济合作区管理委员会委托博为国际城市规划设计中心编制《二连浩特市欧亚国际物流园区总体规划（2017-2030）》。

	规划环境影响评价情况
	《二连浩特市欧亚国际物流园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》及审查意见（内环函[2019]231号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《二连浩特市欧亚国际物流园区总体规划（2017-2030）》相符性分析

（1）规划范围与期限：二连浩特市欧亚国际物流园区规划用地面积20.00km2。包括北区规划范围北至天鹅湖，西临集二铁路东侧，南到园区铁路以北，东抵东三环以东约1.5km处，面积为：18km2。规划南区位于北区以南约7公里处，规划面积为：2km2。规划期限为2017-2030年，分为近期和远期两个阶段。近期：2017-2020年，远期：2021-2030年。

（2）功能定位：以二连浩特口岸为依托，紧抓国内外两个市场，厚植产业基础，落实和放大边境经济合作区的政策效应，充分释放国家重点开发开放试验区的开放活力，以打造“三基地、一枢纽、两示范区”为目标，做强特色产业、做大经济总量、提升综合实力。重点以口岸资源进出口加工制造为主导，高质量发展公铁联运等现代物流业，积极培育保税产业、清洁能源、新材料、信息产业和生产性服务业等新兴产业，着力打造进口木材加工贸易基地、绿色农蓄产品精深加工基地、进口矿产战略储备加工基地和现代化国际物流枢纽，力争成为口岸城市产城融合示范区和边境贸易创新创业示范区。
（3）产业规划：欧亚物流园区重点发展现代化国际物流枢纽、进口木材加工贸易、绿色农畜产品精深加工、进口矿产战略储备加工四大产业，以及出口加工产业，同时培育发展保税产业、清洁能源、新材料、生物与蒙中医药、信息产业、生产性服务业六大新兴产业，作为主导发展产业的补充。
本项目位于二连浩特市成吉思汗大街北、欧亚大道西内蒙古二连浩特林中混凝土院内，在二连浩特市欧亚国际物流园区总体规划范围内。本项目行业类别为水泥制品制造业，主要用于基础建设，属于欧亚国际物流园区产业规划中相关产业的基础配套行业，符合园区功能定位和产业规划。

综上所述，本项目与《二连浩特市欧亚国际物流园区总体规划（2017-2030）》相符。
2、与《二连浩特市欧亚国际物流园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析

根据《二连浩特市欧亚国际物流园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》，其主要内容如下：
（1）规划期限：规划期限为2017-2030年，分为近期和远期两个阶段。近期：2017-2020年，远期：2021-2030年。

（2）规划范围：二连浩特市欧亚国际物流园区规划用地面积20.00 km2。包括北区规划范围北至天鹅湖，西临集二铁路东侧，南到园区铁路以北，东抵东三环以东约1.5km处，面积为：18km2。规划南区位于北区以南约7公里处，规划面积为：2km2。

（3）发展目标：围绕建设国家重点开发试验区核心的目标导向，按照“整体规划”、“分期建设”、“远近结合”的方式，加快推进园区产业提档升级，实现近期打基础、远期创品牌，使园区经济发展质量和效益得到大幅提升，真正成为带动全盟经济社会全面繁荣发展的主引擎，园区整体实力得以显著提升。
（4）发展定位：以二连浩特口岸为依托，紧抓国内外两个市场，厚植产业基础，落实和放大边境经济合作区的政策效应，充分释放国家重点开发开放试验区的开放活力，以打造“三基地、一枢纽、两示范区”为目标，做强特色产业、做大经济总量、提升综合实力。重点以口岸资源进出口加工制造为主导，高质量发展公铁联运等现代物流业，积极培育保税产业、清洁能源、新材料、信息产业和生产性服务业等新兴产业，着力打造进口木材加工贸易基地、绿色农蓄产品精深加工基地、进口矿产战略储备加工基地和现代化国际物流枢纽，力争成为口岸城市产城融合示范区和边境贸易创新创业示范区。
（5）主导产业规划：

1）现代化国际物流枢纽

培育多式联运企业，引导重点企业延伸物流链条，构建立体化口岸集疏运体系，建设以中转分拨、保税仓储、运输配送、离岸加工为主要形式的现代口岸物流产业，通过边境口岸集聚相关服务业，推动传统服务向全新的口岸+供应链服务转变，包括国际物流、跨境电商、检验检测、维修服务、金融服务、信息服务等。

2）进口木材加工贸易

鼓励引导现有木材加工企业延伸产业链条，促进木材加工企业组团式、规模化发展，提高产品精深加工度。打造“树形”木材加工产业集群，力争形成集木材粗加工、木材深加工、建筑木制品生产、下脚料综合利用、配套产品生产等于一体的专业化木制品产业园。

3）绿色农畜产品精深加工

充分发挥蒙俄地区畜牧业资源优势，整合本地农畜产品加工企业，重点推进园区农畜产品项目建设和投产。促进农畜产品就地转化和精深加工，不断延长产业链条、提高产品附加值，按照专业化、特色化、全产业链发展思路，大力发展以“牛羊肉加工、乳制品生产、粮油产品加工、果蔬休闲食品、绒毛深加工”为主的五大农畜产品深加工产业，建立以“精深加工”为核心的农畜产品加工全产业链体系。

4）进口矿产战略储备加工

充分发挥口岸国际资源流通作用，围绕进口矿产资源加工转化，依托蒙古国矿产资源，坚持高附加值、高节水、高新技术流通加工，引进以铁精粉为主流通加工、有色金属加工、稀贵金属加工、煤炭加工、萤石矿加工和进口矿产资源流通加工项目。
（6）新兴产业规划：立足现状、依托口岸物流总体，积极发展口岸特色新兴潜力产业，积极推进综合保税区申建，以发展保税加工、仓储物流、国际采购与贸易为重点，培育清洁能源产业、新材料产业、信息产业、生产性服务业等。

本项目位于二连浩特市成吉思汗大街北、欧亚大道西内蒙古二连浩特林中混凝土院内，在二连浩特市欧亚国际物流园区总体规划范围内。本项目行业类别为水泥制品制造业，主要用于基础建设，属于欧亚国际物流园区产业规划中相关产业的基础配套行业，符合园区功能定位和产业规划。

根据《二连浩特市欧亚国际物流园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》的审查意见进行相符性分析。其主要内容如下：

表1-1  本项目与欧亚国际物流园区规划环评审查意见的相符性

序号

要求

本项目

相符性

1

园区的开发建设要服从于二连浩特市城市总体规划，并要与当地其它专项规划相协调。按照《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》及《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》等文件要求，指导园区建设。

本项目位于欧亚国际物流园区内，与二连浩特市城市总体规划和当地其它专项规划相协调。按《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》及《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》等文件要求建设。
相符

2

园区应主动对标高质量发展要求，基于水资源承载能力和区域环境敏感特征，本着循环经济理念，发展现代物流及口岸加工相关产业，构建现代产业新体系。不应引进重污染、高耗水的冶炼、化工等项目，以及异味影响严重的生物发酵类项目。严格按照产业定位管理入驻企业，与园区规划及相关管理要求不符的，应采取措施逐步退出。

本项目本着循环经济理念，生产废水经沉淀后循环使用，减少水资源使用。本项目不属于重污染、高耗水的冶炼、化工等项目，也不属于生物发酵类项目。本项目行业类别为水泥制品制造业，主要用于基础建设，属于欧亚国际物流园区产业规划中相关产业的基础配套行业，符合园区功能定位和产业规划。
相符

3

按照区域生态环境质量达标、人居环境功能保障、环境风险有效管控等要求，合理控制产业发展规模，科学规划建设时序。

本项目已取得二连浩特市工业和信息化局的备案告知书（项目代码：2020-152501-30-03-036535），后期建设配合园区控制产业发展规模，科学规划建设时序。
相符

4

各产业片区间应防范污染干扰，园区与中心城区及其他环境敏感区之间应设置合理的防护隔离区，有效防范环境污染和事故风险。

本项目位于欧亚国际物流园区内，周边500m范围内无中心城区和环境敏感区，企业加强环保和安全管理，防范环境污染和事故风险发生。
相符

5

结合污染防治攻坚战的安排部署，统筹推进区域大气环境综合整治。深化工业企业污染治理，做好重点行业污染防治，加强分散燃煤锅炉综合整治工作。严控扬尘污染，加强道路、建筑工地、裸露地面等扬尘污染防治；粉状物料堆场实现全封闭，块状物料堆场采取有效抑尘措施。确保规划期内区域生态环境质量总体改善。

本项目粉状物料堆场实现全封闭，生产过程中采用有效的环保措施对大气污染物进行治理，治理后可达标排放。

相符

6

合理设置园区集中污水处理设施，全面清理非法或设置不合理的排污口，确保废水排放满足环境管理相关要求。涉重废水应全部回用不外排。优先使用中水作为生产水源。结合二连浩特城市供热规划，合理确定园区热源建设方案，采用集中供热或因地制宜利用清洁能源实现供热、供汽。规范处置固体废物，统筹建设固体废物贮存场所并规范管理。

本项目生产废水经沉淀后循环使用不外排。本项目不涉及用热用汽，固体废物按要求收集处理。
相符

7

严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，最大限度降低环境风险。

本项目按要求加强各项环境风险防范措施，建立风险防范机制和应急体系。

相符

8

加强环境监管及日常环境质量监测。重点企业排污口要设置在线监测系统并与环保部门联网，确保园区各企业污染物长期稳定达标排放。加强对区域大气、地下水、土壤、生态等的跟踪监测，对常规污染物和特征污染物实施有效监测和长期监控，防止发生环境污染事件。

本项目后续根据企业自行监测计划加强对环境的监控，防止发生环境污染事件。

相符

9
全面排查和梳理现有企业污染防治和环境风险情况，综合考虑拟引进项目的环境影响，在项目环评审批及事中事后监管中严格落实规划环评成果，推动园区实现经济高质量发展和生态环境高水平保护。

本项目与园区规划相符合，并于2023年7月28日取得二连浩特市工业和信息化局的备案告知书（项目代码：2020-152501-30-03-036535）。本项目废气经环保措施处理后达标排放，生产废水经沉淀后不外排，固体废物零排放，落实各项措施后对周围环境影响较小。
相符

10
总体规划实施对环境产生重大影响时，应当及时组织环境影响的跟踪评价。规划修编时应重新编制环境影响报告书。对规划所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防范措施的可行性、可靠性，环境质量现状等工作内容可以适当简化。

园区规划如需进行跟踪评价或修编时，本项目配合园区提供相关资料。
相符



	其他符合性分析
	3、三线一单符合性分析
（1）生态保护红线
根据《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(锡署发[2021]117号)，全盟共划分环境管控单元154个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元，实施分类管控。

优先保护单元。共76个，面积占全盟国土总面积的76.84%。主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域坚持绿色发展，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。

重点管控单元。共66个，面积占全盟国土总面积的21.45%，主要包括工业园区、矿区、城镇开发边界内等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域。该区域以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率。

一般管控单元。共12个，面积占全盟国土总面积的1.71%，为优先保护单元、重点管控单元之外的其他区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，执行生态环境保护的基本要求。

本项目区位于二连浩特市欧亚国际物流园区内，经与当地主管部门咨询后，项目不在生态红线划定范围内。

（2）环境质量底线
对照《内蒙古自治区“三线一单”文本》（2020年12月），项目所在地属于大气、水、土壤环境一般管控区。

根据内蒙古自治区环境保护厅发布的《内蒙古自治区生态环境状况公报2022》，本项目所在地SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO年日均值第95百分位浓度、O3年日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在地为环境空气质量达标区。本项目生活污水接管至二连浩特污水处理厂，生产废水经沉淀后循环使用，不影响周边地表水环境，不会改变地表水环境功能区质量现状。所在区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目所在地属于土壤环境风险防控一般管控区，满足管控要求。
（3）资源利用上线
根据《内蒙古自治区“三线一单”文本》（2020年12月），本项目所在地不属于生态用水补给区、土地资源一般管控区，不在岸线管控范围内。本项目在生产运营过程中有一定量的水、电等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用及污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目的水电等资源不会突破区域的资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

根据《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（锡署发[2021]117号）中附件3锡林郭勒盟生态环境准入清单，本项目符合性分析如下。
表1-2  项目与所在地生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码和名称

管控单元类别

管控要求

本项目建设

符合性分析

ZH15250120001/二连浩特边境经济合作区
重点管控单元

空间布局约束

1.执行锡林郭勒盟总体准入要求第一条关于空间布局约束的准入要求。
2.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向园区转移。 
3.禁止新扩建未纳入规划的火电项目（包括抽凝式燃煤热电项目）。
4.禁止工艺落后、设备陈旧、污染严重的项目入区。
1、本项目位于二连浩特市欧亚国际物流园，符合园区产业定位，不属于国家重点生态功能区。本项目为水泥制品制造业，不属于水泥行业，于2023年7月28日取得二连浩特市工业和信息化局的备案告知书（项目代码：2020-152501-30-03-036535），满足锡林郭勒盟总体准入要求第一条关于空间布局约束的准入要求。
2、本项目为水泥制品制造业，符合园区产业定位及规划环评。根据《产业结构调整指导名录》（2019年本），本项目不属于淘汰类、限制类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。
3、本项目不属于火电项目。

4、本项目为水泥制品制造业，不属于淘汰类、限制类项目，为允许类项目，不属于工艺落后、设备陈旧、污染严重的项目。

符合

污染物排放管控

1.执行锡林郭勒盟总体准入要求第二条关于污染物排放管控的准入要求。 
2.新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物排放限值要求。 
3.入区企业必须采用先进的、密封性能好的生产设备、化学物料存贮容器和输送管道，最大限度减少无组织废气排放；同时还要采用先进的治理和回收技术，严格按照有关规定，实现达标排放。 
4.优先引进污染轻、技术先进、生产规模大的项目。 
5.入区企业提出明确的废气污染源治理要求，必须确保其达标排放后才可批准生产。同时确保“三同时”制度的执行，对污染物排放量进行全过程控制。
1、本项目不涉及45m以上的高架源，不属于矿山类项目，粉料全封闭储存，不新建燃煤锅炉，不属于小型造纸、制革、电镀等严重污染水环境的企业，满足锡林郭勒盟总体准入要求第二条关于污染物排放管控的准入要求。
2、本项目不排放重金属污染物。

3、本项目粉料密闭储存，生产设备密封性好，废气经处理后可保证达标排放。

4、本项目对周围环境相对较小，年产混凝土20万立方米、砂浆10万立方米。为园区基础建设提供支持。

5、本项目废气经处理后可达标排放，后续严格执行“三同时”制度，对污染物排放量进行全过程控制。
符合

环境风险防控

1.园区应建立突发环境事件应急防控体系，增强突发环境事件处置能力。 
2.严格落实工业集聚区环境风险各项防控措施。对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。 
3.开展涉危涉化企业、有风险隐患渣场等风险排查和整改工作，及时消除隐患。 
4.按要求建设园区隔离带、绿化防护带等设施。 
5.加强消防和风险事故防范意识和应急措施，特别是使用易燃、易爆、有毒、有害等危险化学品的企业，必须有相应的危险品管理制度。
6、建立完备的事故废水调储系统。厂区分区防渗；建立区域土壤及地下水监测监控体系。
1、本项目按要求加强各项环境风险防范措施，建立风险防范机制和应急体系，与园区应急防控体系形成联动。
2、本项目不涉及高风险化学品，按要求加强各项环境风险防范措施，建立风险防范机制。

3、本项目不属于涉危涉化企业。

4、本项目位于欧亚国际物流园区内，周边500m范围内无中心城区和环境敏感区，园区按要求建设隔离带、绿化防护带等设施。

5、本项目建成后将配备相应的应急物资，完善风险管理制度，定期组织企业内部消防演练。

6、本项目建成后，陆续完善相关内容。
符合

资源利用效率

1.实行地下水“五控”制度。“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。
2.园区严禁高耗水项目入驻，合理控制产业发展规模；鼓励企业内部中水回用，并使其工艺用水重复利用率达到国家规定的要求。
3.加强工业取用水管理。淘汰落后产能，加快企业改造升级、提高工业用水的循环利用率，加强再生水等非常规水源利用。新建项目的用水定额必须符合《内蒙古自治区行业用水定额标准》。强化用水监控管理，对纳入取水许可管理的单位实行计划用水管理。对各类取用水户定期开展水平衡测试工作，促进取用水户节水水平和用水效率的提高。大力推进节水企业、节水工业园区建设。
1、本项目给水来自于市政管网，对地下水影响较小。

2、本项目生产废水经沉淀后循环使用。
3、本项目生产废水经沉淀后循环使用，减少水资源的利用，提高工业用水效率。
符合

4、产业政策分析

根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类建设项目。并于2023年7月28日取得二连浩特市工业和信息化局的备案告知书（项目代码：2020-152501-30-03-036535），因此该项目符合产业政策要求。

5、项目选址合理性

本项目位于二连浩特市欧亚国际物流园区内，根据不动产权证用地性质为工业用地。项目范围不占用林地、草地、耕地，不压覆矿藏资源，无自然保护区、文物保护单位、水源保护区。在严加管理和措施到位情况下，项目建设对周围环境的影响是可以接受的，因此该项目选址合理。


二、建设项目工程分析

厂区道路、停车场及其他地面拟全部实现硬化绿化，装卸区定时洒水抑尘；降低车辆运输速度，厂区出入口处配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保

	人员及时对散落的物料进行清扫收集。

	新建


		废水

	生活污水接管至市政污水管网，进入二连浩特市污水处理厂处理。搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、实验室废水经收集三级沉淀处理后回用于混凝土生产系统，不外排。厂区设置了三级沉淀池2个，清水池1个，隔油池1个。三级沉淀池均为混凝土结构，沉淀池、清水池单个容积约为15m3，沉淀池采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	新建



布袋除尘器收集尘、沉淀池沉渣、散落混凝土收集后回用于混凝土生产。废布袋收集后委外处理。生活垃圾经厂内

	圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理

	/


		噪声
	采用减振、消声、隔音等措施，并加强绿化
	/



备

	
	1
	混凝土生产线1条
	混凝土

	C20-C60
	20万立方米
	《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）

	外售


	2
	预拌砂浆生产线1条
	砂浆

	M5~M10
	10万立方米
	《预拌砂浆》（GB/T25181-2010）

	外售


	产品参数


扩展度目标值及允许偏差：≥350mm；±3

	mm

	
	砂浆

	强度等级：          M5       M7.5       M10

28d抗压强度：      ≥5.0       ≥7.5      ≥10.0

保水率：           ≥88%      ≥88%     ≥88%

抗冻性：            强度损失率≤25%

                    质量损失率≤5%

规定稠度及允许偏差：50mm、70mm、90mm；±10mm

                      110mm；-10mm~+5mm



粉煤灰的元素组成（质量分数）为：O:47.83%，Si:11.48%~31.14%，Al:6.40%~22.91%，Fe:1.90%~

	8.51%，Ca:0.30%~25.10%，K:0.22%~3.10%，Mg:0.05%~1.92%，Ti:0.40%~1.80%，S:0.03%~4.75%，Na:0.05%~1.40%，P:0.00%~0.90%，Cl:0.00%~0.12%，其他:0.50%~29.12%。

	不燃

	无毒理学资料。



本项目外加剂主要为聚羧酸减水剂，聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，羧酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羧酸作

	高分子化合物，往往呈树脂状，有很好的强度、韧性、化学稳定性，可作为多种用途的材料。

	不燃

	对皮肤有刺激；无毒理学资料。



数

	（台/套）

	备注


	1

	搅拌设备（180型，含料斗、计量器）

	HZS240

	2

	混凝土生产线利旧1套，砂浆生产线利旧1套

	2

	混凝土泵车

	49m/52m/56m/62m
	4

	利旧，生产线共用

	3

	混凝土搅拌车

	20m³

	11
	利旧，生产线共用


	4

	装载机

	50型

	3

	利旧，生产线共用


	5

	水泵

	TDS80-30/2SWHC Q80H30P11

	4

	混凝土生产线利旧2套，砂浆生产线利旧2套


	6

	地磅

	200T
	1

	利旧


	7

	螺旋输送机

	/
	4
	混凝土生产线利旧2套，砂浆生产线新建2套


	8

	皮带输送机

	BWY27-17-11
	2
	混凝土生产线利旧1套，砂浆生产线利旧1套


	9

	洒水车

	/

	1
	利旧


	10

	外加剂供液车

	/

	1
	利旧



混凝土生产线利旧4套，砂浆生产线

	建4套



	6、厂区位置情况
地理位置：本项目位于二连浩特市成吉思汗大街北、欧亚大道西内蒙古二连浩特林中混凝土院内，属于工业用地，项目具体地理位置详见附图1。

周边概况：本项目东侧为天诚彩钢钢构有限公司和二连市阳澜保温装饰一体化有限公司；南侧为成吉思汗大街；西侧为二连市通惠水泥有限公司；北侧为贝加尔东街。项目具体周边环境概况详见附图2。

厂区平面：本项目总占地面积40761.26m2，厂区东侧主要为土泵车、搅拌车车库；厂区南侧为库房、门房；厂区西侧主要为办公区、宿舍和食堂；厂区北侧为砂石储料库和砂石上料仓；厂区中间为搅拌楼和筒仓。项目具体厂区平面布置图见附图3。 
7、劳动定员及生产制度
项目定员：本项目拟定员工35人；
工作班制：一班制，每天工作8小时，每年工作180天，年生产时数为1440小时。
8、公用工程

（1）供水

生产用水、生活用水和抑尘洒水由市政自来水管网集中供水，总用水量为38412.1m3/a（213.4m3/d）。

①生产用水

生产用水主要为产品用水、搅拌机冲洗用水、车辆冲洗用水和实验室用水。
产品用水：项目建成后年产混凝土20万m³以及10万m³砂浆，根据实际生产用水量可知，年生产用水量为37252m3/a（其中新鲜水36739m3/a，回用水513m3/a）。

搅拌机冲洗用水：根据企业提供资料，搅拌机冲洗用水量为360m3/a。

车辆冲洗用水：本项目车辆出厂前会对轮胎进行冲洗，并且定期对厂区内车辆通体进行冲洗，根据企业提供资料，平均用水量约为180m3/a。

实验室用水：实验室用水主要是混凝土试件、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验，为物理实验，不需要化学试剂和化学药品，本项目实验室用水量为90m3/a。

②生活用水

本项目劳动定员35人，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活源产排污核算系数手册》，内蒙古中西部生活用水量按137L/人·d计，则本项目用水量为863.1m3/a。

③道路、装卸区抑尘洒水

本项目定期对道路、装卸区进行抑尘洒水，根据企业提供资料，平均用水量约为180m3/a。

（2）排水工程

搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水和实验室废水经处理后全部回用不外排，道路、装卸区抑尘洒水在厂区内全部蒸发损耗，所排废水主要为生活污水。

①生活污水：生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水约为690m3/a（3.83m3/a）。生活污水接管至市政污水管网，进入二连浩特市污水处理厂处理。

项目用排水情况具体见表2-6，水平衡见图2-1。

表2-6   项目用水情况一览表

序号

用水项目

用水量（m3/t）

产排系数

废水量

备注

新鲜水
回用水

1

产品用水

36739

513
/

/

/

2

生活用水

863.1
0

0.8

690
/

3

搅拌机冲洗水

360
0

0.8

288
回用生产

4

车辆冲洗水

180
0

0.8

144
回用生产

5

实验用水

90
0

0.9

81
回用生产

6

洒水抑尘用水

180
0

/

0

/

7

合计

38412.1
/

/

1203
/

（3）供电工程

项目总用电量为11万KWh，二连浩特供电局供给。

（4）供暖工程

本项目冬季不生产，无需取暖

9、平衡计算

（1）物料平衡
本项目物料平衡表如下：
表2-7   物料平衡表

入方（t/a）

出方（t/a）

水泥

44000
有组织废气排放
0.611
砂

104250
无组织废气排放
1.0968
碎石

125300
混凝土产品

300300.8034
粉煤灰

114500
砂浆产品

169999.4888
外加剂

45000
/
/
产品用水
37252
/
/
合计

470302
合计

470302
（2）水平衡
本项目水平衡图如下：
[image: image1.png]BIFATE513

= e
36739 [ momk
_ 72
360 - 268
#Hi#kse
180 144
Hitkasazg)
o
50 81
_, Hisis0
10 [, EH0m
LS
#1731
863. 1 990 5 s kAR





图2-1  本项目水平衡图（m3/a）
	

	工艺流程和产排污环节
	10、工艺流程简述
（1）施工期

本项目为搬迁改建项目，工程施工期间产生噪声、扬尘、固体废弃物、废水等污染物，施工期期间产污方式为间歇式产污，产污量小，持续时间短，随着施工期结束，污染也随即停止，具体的施工期间工艺流程及产污环节见下图。
[image: image2.png]MrLEH — LAE e TH iE}P{HM BT e AR

NN B,

|HM L kl

T i | DEmT wywz‘
[arnoset L___:_piﬂ_%____‘

P | ;'““"""’%’\"‘

i





图2-2   施工期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
材料运输：施工前期车辆拉送施工物料。此过程产生扬尘和噪声。

土石方阶段：施工物料按要求定点放置，形成土方、石方堆场。此过程产生扬尘、泥土和噪声。

打地基：把沙石等砌进地里，使建筑物基础坚固。此过程产生泥土和噪声。

建筑主体结构施工：打好地基后搭建房屋框架，浇筑混凝土等。此过程产生建筑垃圾、泥浆水和噪声。

建筑内外装修：主体结构施工完成后对车间进行隔断、防渗、美化等处理。此过程产生建筑垃圾和噪声。

（2）运营期

本项目主要利用原材料水泥、粉煤灰、外加剂、砂子、石子和水进行生产，混凝土、砂浆生产工艺流程及产污环节图如下：

[image: image3.emf]水泥 、 粉煤灰 外加剂 砂子 、 石子 新鲜水

搅拌

上料

筒仓粉尘 G1

装卸扬尘 G2、 车

辆运输扬尘 G3

检验

沉淀池

沉渣 S1

回用水

混凝土成品

不合格品

重新配比

冲洗废水 W1

搅拌粉尘 G4


图2-3   混凝土生产工艺流程及产污环节图

[image: image4.emf]水泥 、 粉煤灰 外加剂 砂子 新鲜水

搅拌

上料

筒仓粉尘 G1

装卸扬尘 G2、 车

辆运输扬尘 G3

检验

沉淀池

沉渣 S1

回用水

砂浆成品

不合格品

重新配比

W1冲洗废水

搅拌粉尘 G4


图2-4   砂浆生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：
本项目混凝土生产和砂浆生产的区别是原料配比不同，且砂浆生产无原料石子，工艺流程基本一致。
上料：水泥和粉煤灰储存于筒仓内，输送过程中通过密闭的螺旋输送机送至计量斗，称量后送至搅拌机内。砂子和石子储存于封闭式储存库内，用装载机运输至半封闭上料仓，上料口位于地下，整体保持密闭，称量后通过密闭皮带输送机送至原料提升斗，原料提升斗将砂子、石子提升至搅拌主机里的原料中间仓，砂子、石子由原料中间仓放料阀放进搅拌机内，皮带输送过程无转载点。搅拌用水及外加剂采用自吸泵上料，全程自动化操作。此工序会产生筒仓粉尘G1、砂石装卸扬尘G2、车辆运输扬尘G3。
搅拌：经过计量后的各种原料进入搅拌仓中进行机械式强制搅拌，原料进入搅拌机时按设定的顺序进料，以减少进料时产生的粉尘。长时间使用会使搅拌机内壁产生泥垢，影响搅拌机使用寿命，需要定期对搅拌机进行冲洗，冲洗后的废水进入沉淀池沉淀后回用至上料工序。此工序会产生搅拌粉尘G4、搅拌机冲洗废水W1、沉淀池沉渣S1。
检验：生产出的混凝土成品由混凝土罐车直接装运，送到用户指定的建筑工地进行砼浇筑。为保证原料及产品质量，厂区内对原料及产品进行质量检测，主要包括原料细度、稠度检测，产品强度检测等，检测合格的原料及产品方可使用。不合格品送至上料工序重新进行配比生产。整个检测过程均不使用任何化学药品。

表2-8  各工序投入产出表

工序
投入t/a
产出t/a
混凝土生产
上料

水泥
23000
筒仓废气G1
0.39
砂
98250
装卸扬尘G2
0.3086
碎石
125300
/

/
粉煤灰
9500
/
/
外加剂
11000
/
/
产品用水
33252
/
/
搅拌

/

/

搅拌粉尘G4
0.498
检验

/
/
混凝土产品

300300.8034
合计
300302
300302
砂浆生产

上料

水泥
21000
筒仓废气G1
0.221
砂
6000
装卸扬尘G2
0.008
粉煤灰
105000
/
/
外加剂
34000
/
/
产品用水
4000
/

/

搅拌
/
/

搅拌粉尘G4
0.2822
检验
/
/

砂浆产品
169999.4888
合计

170000
170000

注：生产过程中除产生的废气排入大气中，产生的沉淀池清水、沉渣、收集尘、散落混凝土等全部回用于生产，最终进入产品。
表2-9  产污环节表

废物类别

编号

产生工序

污染物名称

主要污染物

处理方式

废气

G1

上料

筒仓粉尘

颗粒物

布袋除尘

G2

上料

砂石装卸扬尘

颗粒物

洒水抑尘

G3

上料

车辆运输扬尘

颗粒物

洒水抑尘

G4

搅拌
搅拌粉尘
颗粒物

布袋除尘

废水

W1

日常保养
搅拌机冲洗废水

SS

三级沉淀池
/

日常保养

车辆冲洗废水
SS

三级沉淀池

/

实验

实验室废水

SS

三级沉淀池

/

员工生活

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
接入市政管网
固废

S1

废水处理设施
沉渣

/

回收利用

/

废气处理设施

收集尘
/

回收利用

/

废气处理设施

废布袋

/

收集后委外处理
/
日常清理
遗散混凝土

/
回收利用

/

员工生活

生活垃圾

/

环卫清运



	与项目有关的原有环境污染问题
	环保手续执行情况：原有项目年产15万立方米混凝土，2014年4月编制《二连浩特市林中混凝土有限公司年产十五万立方商品砼建设项目》建设项目环境影响报告表，并于2014年5月16日取得二连浩特市环境保护局（现生态环境局）审批意见，原有项目未进行排污许可和竣工验收。搬迁前未收到周围居民投诉及环保部门的处罚，无历史遗留污染问题。
污染物产排情况：参考原有项目环评，污染物产排情况如下表所示：

表2-10  原有项目产排情况表

废物类型

排放源

污染物名称
处理前

处理后

大气污染物
水泥储罐
粉尘

32t/a
0.16t/a
搅拌楼

粉尘

50t/a

0.25t/a

料仓

粉尘

1t/a

1t/a

堆场

粉尘

8t/a

8t/a

水污染物

生活污水

化粪池处理后用于厂区绿化灌溉，不外排
生产废水

循环使用不外排
固体废弃物
砂石分离
废砂石渣
1500t/a
90%回用，10%交由当地相关部门处理
办公及食堂
生活垃圾
5.71t/a
环卫部门处理
化粪池
污泥
0.1t/a
噪声
搅拌楼、水泵等
机械及运输噪声
80-100dB（A）
采取降噪措施



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

60
		15
	达标


	NO2
	年平均质量浓度

	10
	40

	25
	达标


	PM10
	年平均质量浓度

	24
	70

	34.3
	达标


	PM2.5
	年平均质量浓度

	7

	35

	20
	达标


	CO

	24小时平均第95百分位数
	700
	4000

	17.5
	达标


	O3
	日最大8小时滑动平均值第90百分位数
	118
	160

	73.8
	达标




检

	结果

	标准限值

					12.12
	12.13
	12.14
	12.15
	12.16
	12.17
	12.18
	
	天利源厂区下风向⚪1
	TSP
	μg/m3
	24h均值

	223
	236
	208
	199
	213
	228
	201
	300


	由上表可知，TSP监测结果满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，评价区环境空气质量良好。
（2）声环境质量现状

本项目声环境质量现状监测委托内蒙古元捷环保科技有限公司对项目厂界进行监测，监测时间为2022年5月6日~5月8日，监测结果见下表。

表3-4   声环境质量现状监测结果表   单位：dB（A）

监测点位

5月6日

5月7日
标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东侧厂界外

56

47

54

46

65

55

南侧厂界外

64
54
63
53
70
55
西侧厂界外
52

45

52

43

65

55

北侧厂界外
65

54（5月7日凌晨）
63

54（5月8日凌晨）
70

55

从上表可以看出，本项目东侧、西侧厂界外噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类，南侧、北侧厂界外噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。
	

	环境

保护

目标
	2、主要环境保护目标

经现场调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、居民区等大气环境保护目标，50m范围内无居民区等声环境保护目标，500m范围内无饮用水源保护区等地下水环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	3、污染物排放控制标准
（1）大气污染物排放标准

运营期大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），具体见下表。
表3-5   大气污染物有组织排放限值

污染物项目

生产设备

限值mg/m3
标准来源

颗粒物

水泥仓及其他通风生产设备
20

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1
表3-6   大气污染物无组织排放限值

污染物项目
监控位置

限值

标准来源
颗粒物
厂界外20 m处上风向设参照点，下风向设监控点
0.5mg/m3
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3
（2）水污染物排放标准

本项目无生产废水排放，生活污水经市政经下水管道至二连浩特市污水处理厂处理。生活污水排放参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准限值。
表3-7   废水排放标准

环境要素

污染物

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级

本项目执行标准
单位
生活污水

pH

6~9
6.5~9.5
6~9
无量纲

SS

400
400
400
mg/L

BOD5
300
350
300
COD
500
500
500
NH3-N

/

45

45
TP

/

8

8
TN

/

70

70
动植物油

100
100

100
（3）噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；运营期东、西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区标准，南、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类声环境功能区标准。

表3-8  建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

厂界名

执行标准

标准限值

昼间

夜间

四周厂界
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
70
55
表3-9  工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB（A））

厂界名

执行标准
级别

标准限值

昼间
夜间
东、西厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类
65

55

南、北厂界
4类
70
55
（4）固体废物标准
固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》，一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求，生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。

	总量

控制

指标
	4、总量控制因子和排放指标

（1）总量控制因子

根据国家实施总量控制的有关规定要求，考虑本工程排污特征，确定本工程污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N。本项目生活污水排入污水管网，最终进入二连浩特市污水处理厂，生产废水进入循环水池后回用于生产，不外排。因此无需申请废水污染物排放总量。

（2）排放指标

表3-10  本项目污染物排放总量情况（单位：t/a）

类别

污染物名称

本次扩建项目

产生量

削减量

排放量

废气

有组织

颗粒物

61.1
60.489

0.611
无组织

颗粒物

79.6032
78.5064
1.0968
废水

废水量

690

0

690

COD

0.3174 
0

0.3174 
BOD5
0.1932 
0

0.1932 
SS

0.2484 
0

0.2484 
NH3-N

0.0173 
0

0.0173 
TP

0.0035 
0

0.0035 
TN

0.0276 
0

0.0276 
动植物油

0.069
0

0.069
固废

一般工业固废

170
170

0

生活垃圾

6.3
6.3

0

（3）总量平衡途径

本项目水污染物排放总量纳入二连浩特市污水处理厂总量额度范围内，在二连浩特市污水处理厂内平衡；大气污染物无需申请总量；固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，实行零排放。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期：

1、废气

施工阶段，大气污染主要来自施工期车辆行驶扬尘、堆场扬尘、施工机械及车辆尾气。

（1）车辆行驶扬尘

据有关资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q = 0.123(V/5)(W/6.8)0.85 (P/ 0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面颗粒物量，kg/m2。

下表为一辆卡车（10t）通过长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。

表4-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km

车速

颗粒物量

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
kg/m2
5（km/h）

0.0511

0.0859

0.1164

0.1444

0.1707

0.2871

10（km/h）

0.1021

0.1717

0.2328

0.2888

0.3414

0.5742

15（km/h）

0.1532

0.2576

0.3491

0.4332

0.5121

0.8613

25（km/h）

0.2553

0.4293

0.5819

0.7220

0.8536

1.4355

由表4-1可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

（2）堆场扬尘

道路施工扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘经验公式计算：

Q=2.1( (V50-V0)3e -1.023W

式中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。颗粒物在空气中扩散稀释与风速等气象条件有关，也与颗粒物本身沉降速度有关。不同粒径颗粒物沉降速度见表4-2。

表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度

颗粒物粒径 (μm)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度 (m/s)

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

颗粒物粒径 (μm)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度 (m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

颗粒物粒径 (μm)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度 (m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表4-2可知，颗粒物沉降速度随粒径增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响是一些微小粒径的粉尘。

（3）施工机械废气和车辆尾气

运送施工材料、设施的车辆，以及施工机械在运行过程中产生燃烧废气，主要污染因子为NOx、CO、SO2等废气。根据《工业交通环保概论（王肇润编著）》，每耗1L油料，排放空气污染物NOx9g，SO23.24g，CO27g。由于此类燃油废气系无组织流动性排放，废气经稀释扩散后不会对周边空气环境产生明显影响。

2、废水

施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施工作业废水。

（1）生活污水

施工期生活污水主要源自施工人员平时的生活，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN。本项目建设期产生的生活污水接管至二连浩特市污水处理厂处理达标后排放。

本项目施工期施工人员约20人，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活源产排污核算系数手册》，内蒙古中西部生活用水量按137L/人·d计，折污系数按0.8计。施工期为60天，则用水量为164.4m3/a，生活污水约为132m3/a，水污染物的产生量详见4-3。

表4-3  施工期生活污水及污染物产生情况

废水量m3/a

污染物名称

污染物产生量

治理措施

污染物排放量

排放去向

浓度

mg/L

产生量

t/a

浓度

mg/L

排放量

t/a

132
COD

460
0.0607 

化粪池

460

0.0607 

二连浩特市污水处理厂
BOD5
280
0.037

280

0.037 

SS

360
0.0475 

360

0.0475 

NH3-N

25
0.0033 

25

0.0033 

TP

5

0.0007 

5

0.0007 

TN
40
0.0053 

40

0.0053 

（2）施工作业废水

施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，而目前大部分工程养护用水用完后直接排入下水道，会堵塞下水道，对环境造成污染。

施工活动中排放的各类作业废水如搅拌机清洗水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等，主要污染物是悬浮物、石油类等。进行沉淀澄清处理后回用来冲洗路面，浇灌绿化带，防止路面扬尘等，不得排入附近水体。

此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000～3000mg/L，肆意排放会造成周边市政污水管网的堵塞，必须经沉淀后，将泥浆水沉淀处理到SS≤100mg/L后和处理后的作业废水一起用于喷淋施工地表开挖造成的裸露场地，防止裸露场地在大风天气里产生扬尘。本项目施工期作业废水经处理后全部做到回用，无废水排放。

（3）声环境污染

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

施工噪声贯穿于施工的全过程，主要是各个施工阶段的机械设备及运输车辆产生的。

①土石方施工阶段：该阶段的噪声源主要是挖掘机、推土机、装载机及运输车辆。噪声源声功率级92-95dB(A)。

②基础施工阶段：该阶段噪声源主要是起重设备、推土机以及运输车辆，噪声源声功率级85-90dB(A)。

③结构施工阶段：该阶段的主要噪声源是振捣棒、吊车、电锯及运输平台等，噪声源声功率级95-102dB(A)。

④装修阶段：装修阶段主要噪声源时吊车、升降机、砂轮机、切割机等。噪声源声功率级85-90dB(A)。

（4）固体废弃物

施工期固体废物主要包括建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。

建筑垃圾主要产生于主体工程建设过程。在施工过程中会产生建筑施工材料的废弃边角料，如碎砖、水泥块、装修类材料、塑料、废钢筋、木材、碎玻璃、塑料制品等。

建筑垃圾产生量约为4.4kg/m2，本项目施工面积为27100m2，产生建筑垃圾约119t，委托相关部门处置。本项目施工期施工人员约20人，产生的生活垃圾按每人每天产生1kg计算，施工期2个月，按60天计，预计排放生活垃圾总量为1.2t，委托环卫部门清运。

以上这些污染源和污染物均可能对项目周围环境造成影响，施工期间产生噪声、扬尘、固体废弃物等污染物，施工期期间产污方式为间歇式产污，产污量小，持续时间短，随着施工期结束，上述影响也将结束。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期：

1、废气

1.1大气污染源源强核算及污染物产排情况

本项目废气主要是粉尘，来源于筒仓呼吸孔粉尘、砂石装卸扬尘、车辆运输扬尘、上料仓口粉尘和搅拌粉尘。

（1）筒仓呼吸孔粉尘G1（以颗粒物计）

项目所使用的水泥、粉煤灰等粉状原料由密封罐车运至站内，正压送入相应原料筒仓内储存。在输送过程中，伴随着仓内压力的增加，压缩空气会通过仓顶呼吸口释放压力，此时会排放一定量的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年发布）工业源系数手册-30非金属矿物制品业系数手册》，物料输送粉尘产生量为0.13千克/吨-产品。根据目前项目拟建情况，其中混凝土生产线有4个筒仓（3个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓），每个筒仓设置1台布袋除尘器过滤粉尘，处理后经仓顶排气筒排放，排放高度26m。筒仓为密闭圆筒结构，收集效率100%，除尘效率≥99%；预拌砂浆生产线共4个筒仓（3个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓），每个筒仓设置1台布袋除尘器过滤粉尘，含尘废气通过仓顶除尘器过滤后，经每个仓顶排气筒排放，排放高度26m。筒仓为密闭圆筒结构，收集效率100%，除尘效率≥99%。生产饱和状态下，入料工序最多4h/d，年入料720h。
本项目年生产混凝土约30万t，混凝土生产预计产生粉尘39t/a，根据混凝土生产水泥和粉煤灰原料配比估算，1#、2#、3#水泥筒仓均产生粉尘9.2t/a，4#粉煤灰筒仓产生粉尘11.4t/a，产生的废气经布袋除尘装置处理后有组织排放。则1#、2#、3#排气筒排放浓度12.78mg/m3，排放速率0.13kg/h，有组织排放量0.092t/a。4#排气筒排放浓度15.83mg/m3，排放速率0.16kg/h，有组织排放量0.114t/a。
本项目年生产预拌砂浆约17万t，预拌砂浆生产预计产生粉尘22.1t/a，根据预拌砂浆生产水泥和粉煤灰原料配比估算，5#、6#、7#水泥筒仓均产生粉尘1.23t/a，8#粉煤灰筒仓产生粉尘18.41t/a，产生的废气经布袋除尘装置处理后有组织排放。则5#、6#、7#排气筒排放浓度1.71mg/m3，排放速率0.02kg/h，有组织排放量0.0123t/a。8#排气筒排放浓度17.05mg/m3，排放速率0.26kg/h有组织排放量0.1841t/a。

（2）砂石装卸料扬尘G2（以颗粒物计）
本项目砂子和石子堆放在封闭储存库内，利用装载机将砂石运送至上料仓卸料，购买回的砂石原料进厂后在储存库内卸料，因此砂石装卸过程会产生一定的扬尘。

①储存库内物料装车机械落差的起尘量选用采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算：

[image: image5.png]1
Q= to.03u o B0




式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s；

u——平均风速，m/s，参照《建筑防排烟系统技术规范》，项目物料棚采用自然通风，则风速取0.4m/s；

H——物料落差，m，物料落差取1m；

w——物料含水率，%，以10%计；

t——物料装车所用时间，s/t，取10s/t。
根据以上公式计算可知在不采取任何措施的情况下Q≈0.00067kg/s。本项目装载机填装量约为5t，装满一斗需要50s，项目共用砂石229550t/a，装车45910斗，年用时2295500s，则起尘量约为1.54t/a。
②砂石物料进厂卸车粉尘选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的自卸汽车起尘量经验公式估算：

[image: image6.png]Qu=e"51:M/13.5.




式中：Q0——自卸汽车卸料起尘量，g/次；

M——汽车卸料，t，本项目单车卸料50t；

U——地面平均风速，m/s，取风速取0.4m/s。

根据以上公式计算可知在不采取任何措施的情况下Q0≈4.7g/次。本项目外购砂石进厂后共卸车约4600次，则卸料起尘量约为0.0216t/a。
装料和卸料起尘量一共为1.54+0.0216=1.5616t/a。

砂子、碎石堆放在搭设围护结构并加盖雨棚的方式储存，原料装卸过程尽量减小卸料落差，减小粉尘产生，装卸过程中利用洒水车喷雾洒水抑制扬尘，抑尘效率≥80%。采取上述措施后砂石装卸扬尘无组织排放0.3123t/a。
③根据上面自卸汽车起尘量经验公式，上料仓处单车卸料5t，地面平均风速0.4m/s时，卸料起尘量Q≈0.47g/次，共卸车45910次，则卸料起尘量约为0.0216t/a。利用洒水车喷雾洒水抑制扬尘，抑尘效率≥80%。采取上述措施后上料仓处扬尘无组织排放0.0043t/a。
（3）车辆运输扬尘G3（以颗粒物计）

本项目运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘。本项目厂区道路、停车场及其他地面已全部实现硬化绿化，定时洒水；厂区出入口配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集，采取上述管理措施后可大大减少运输扬尘的产生，运输扬尘可忽略不计。因此本文只做定性分析。
（4）搅拌粉尘G4（以颗粒物计）

本项目两套密闭搅拌设备搅拌过程中会产生一定量搅拌粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年发布）工业源系数手册-30非金属矿物制品业系数手册》，搅拌粉尘产生量为0.166千克/吨-产品。

本项目年生产混凝土约30万t，预计产生粉尘49.8t/a，入料口与搅拌主机用封闭帆布软连接，有粉尘产生时直接用风机将粉尘送至1套布袋除尘装置进行处理，收集效率100%，处理效率≥99%。则无组织排放0.498t/a。
本项目年生产预拌砂浆约17万t，预计产生粉尘28.22t/a，入料口与搅拌主机用封闭帆布软连接，有粉尘产生时直接用风机将粉尘送至1套布袋除尘装置进行处理，收集效率100%，处理效率≥99%。则无组织排放0.2822t/a。
两台搅拌设备共产生无组织废气0.7802t/a。
表4-4  废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表

排放源编号

污染源

污染因子

排风量m3/h

运行时间h/a

源强核算依据

收集措施

收集率%

治理措施

去除率%

排放形式

有组织

无组织

1#
筒仓粉尘G1

颗粒物

10000
720
产物系数法，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年发布）工业源系数手册-30非金属矿物制品业系数手册》

密闭设备
100
布袋除尘

99
√

×

2#
10000
720
密闭设备

100
布袋除尘

99

√

×

3#
10000
720

密闭设备

100

布袋除尘

99

√

×

4#
10000
720

密闭设备

100

布袋除尘

99

√

×

5#
10000
720

密闭设备

100

布袋除尘

99

√

×

6#
10000
720

密闭设备

100

布袋除尘

99

√

×

7#
10000
720

密闭设备

100

布袋除尘

99

√

×

8#
15000
720

密闭设备

100

布袋除尘

99

√

×

储存库、上料仓
装卸扬尘G2

颗粒物

/

/

产物系数法，物料装车起尘参考交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式；物料卸车粉尘参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的自卸汽车起尘量经验公式。
/

/

洒水抑尘

80
×

√

搅拌站
搅拌粉尘G4

颗粒物

/

1440

产物系数法，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年发布）工业源系数手册-30非金属矿物制品业系数手册》

密闭设备

100

布袋除尘

99

×

√

表4-5  本项目有组织废气排放情况一览表

排放方式

污染产生工段

污染因子

排气筒参数

产生情况

排放情况

排放标准

排风量m3/h

设备运行时间h/a

排气筒高度m/内径m/温度℃

浓度mg/m3
速率kg/h

产生量t/a

浓度mg/m3
速率kg/h

排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

1#
水泥筒仓
颗粒物

10000
720
26/0.34/25

1277.78 
12.78 
9.2 
12.78 
0.13 
0.092 
20
/

2#
水泥筒仓
颗粒物

10000

720
26/0.34/25

1277.78 
12.78 
9.2 
12.78 
0.13 
0.092 
20
/

3#
水泥筒仓
颗粒物

10000

720
26/0.34/25

1277.78 
12.78 
9.2
12.78 
0.13 
0.092 
20

/

4#
粉煤灰筒仓
颗粒物

10000

720
26/0.34/25

1583.33 
15.83 
11.4 
15.83 
0.16 
0.114 
20

/

5#
水泥筒仓
颗粒物

10000

720
26/0.34/25

170.83 
1.71 
1.23 
1.71 
0.02 
0.0123 
20

/

6#
水泥筒仓
颗粒物

10000

720
26/0.34/25

170.83 
1.71 
1.23 
1.71 
0.02 
0.0123 
20

/

7#
水泥筒仓
颗粒物

10000

720
26/0.34/25

170.83 
1.71 
1.23 
1.71 
0.02 
0.0123 
20

/

8#
粉煤灰筒仓
颗粒物

15000

720
26/0.34/25

1704.63 
25.57 
18.41 
17.05 
0.26 
0.1841 
20

/

表4-6  本项目无组织废气排放情况一览表

污染物位置

污染产生工段

污染因子

排放量t/a

排放速率

kg/h

排放时间

h/a

面源面积m

面源高度m

储存库
砂石装卸

颗粒物

0.3123
0.2449 

1275
100*100
10
上料仓
砂石卸料
颗粒物

0.0043
0.0067
638
30*10
/
搅拌站
原料搅拌

颗粒物

0.7802 

0.5418 

1440

35*20
15
1.2正常工况下废气达标分析

根据上述源强分析，本项目有组织废气主要为水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘，经布袋除尘器处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值要求；无组织废气主要为装卸扬尘、搅拌粉尘，分别采用相应抑尘措施处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准排放要求。

1.3废气污染防治措施可行性

布袋除尘器是具有先进水平的高效袋式除尘设备，是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小的除尘设备。

工作原理：含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗，并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离，直接落入灰斗，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值（一般设定为1500Pa ）时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增，将滤袋上的粉尘进行抖落（即使粘细粉尘亦能较彻底地清灰）至灰斗中，由排灰机构排出。本项目在不同的产尘点设置不同型号的袋式除尘设施，对于仓顶则通过增加过滤面积及滤芯数量，保证除尘效率在99%左右。此除尘措施为是目前混凝土制品行业常见的废气处理方式，工艺成熟，经济可行。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年发布）工业源系数手册-30非金属矿物制品业系数手册》，袋式除尘为水泥制品工艺产生颗粒物的有效末端治理技术，技术可行。
本项目选择抑尘较好的喷雾设施；厂区道路、停车场及其他地面将全部实现硬化绿化，定时洒水；厂区出入口处配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。采取上述抑尘措施后，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准，措施稳定、有效、可行。
1.4非常工况下废气排放情况

本生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常排放工况主要为废气处理装置出现故障而出现非正常排放。如果各废气处理装置出现事故，对周围环境造成的影响也最大，假设非正常排放时废气处理装置的处理效率为0％，事故持续时间为0.5小时。经计算，在非正常工况下，各污染物有组织排放情况见下表。

表4-7  项目非正常工况废气排放情况

污染源

非正常排放原因

污染物种类

排放形式

污染物排放速率

kg/h

单次持续时间
年发生频次
防治措施

1#

废气处理设施故障，处理效率为0
颗粒物

有组织

12.78 
＜0.5h

＜2次

建设单位应加强各生产设备、环保设备的维护保养，制定日常检查方案并安排专人巡检
2#

颗粒物

有组织

12.78 
＜0.5h

＜2次

3#

颗粒物

有组织

12.78 
＜0.5h

＜2次

4#

颗粒物

有组织

15.83 
＜0.5h
＜2次
5#

颗粒物

有组织

1.71 
＜0.5h
＜2次
6#

颗粒物

有组织

1.71 
＜0.5h
＜2次
7#

颗粒物

有组织

1.71 
＜0.5h
＜2次
8#

颗粒物

有组织

25.57 
＜0.5h
＜2次
由上表可知，非正常工况下，对周围环境造成的影响较大，所以对非正常工况加以控制和避免，减少非正常工况污染物对周围环境的影响。

1.5 排气口设置情况及监测计划
参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定本项目大气监测计划如下：

表4-8  本项目大气污染源监测计划

监测项目

监测点位

监测项目

监测频次

排放标准

废气

有组织

1#排气筒
颗粒物

1次/年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1
2#排气筒

颗粒物

1次/年

3#排气筒

颗粒物

1次/年

4#排气筒

颗粒物

1次/年

5#排气筒

颗粒物

1次/年

6#排气筒

颗粒物

1次/年

7#排气筒

颗粒物

1次/年

8#排气筒

颗粒物

1次/年

无组织

厂界外

颗粒物

1次/年

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3
1.6 废气污染物排放环境影响分析

项目其所在区域为环境空气质量达标区，项目周边500m范围内的无居民区等大气环境保护目标。项目对各有组织和无组织粉尘产生环节均采取有效的抑尘措施，参考工程分析，正常工况下污染物均能稳定达标排放，对周边大气环境影响较小。此外，当出现重污染天气，企业应错峰运行，根据当地政府要求采取停产、限产、等措施，并编制环境风险应急预案等。

2、废水

2.1废水源强及污染防治措施

本项目废水污染物主要有生活污水、搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、实验室废水。

生活污水：本项目劳动定员35人，年工作180天，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活源产排污核算系数手册》，内蒙古中西部生活用水量按137L/人·d计，折污系数按0.8计。则本项目用水量为863.1m3/a，生活污水约为690m3/a。生活污水接管至市政污水管网，进入二连浩特市污水处理厂处理。

搅拌机冲洗废水：本项目搅拌机冲洗用水量为2m3/d，年用量为360m3，其中约20%蒸发损耗，其余80%为搅拌机冲洗废水，废水量为288m3/a。排入厂区内三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。

车辆冲洗废水：本项目车辆出厂前会对轮胎进行冲洗，并且定期对厂区内车辆通体进行冲洗，平均用水量约为180m3/a。其中约20%蒸发损耗，其余80%为车辆冲洗废水废水，废水量为144m3/a。排入厂区内三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。
实验室废水：实验室用水主要是混凝土试件、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验，为物理实验，不需要化学试剂和化学药品，本项目实验室用水量为90m3/a。实验室废水按用水量90%计，则实验室废水为81m3/a。排入厂区内三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。
道路、装卸区抑尘洒水：本项目定期对道路、停车场进行洒水，装卸作业时也会进行洒水抑尘，预计用水量为180m3/a。全部蒸发损耗，不产生废水。

项目废水产生排放情况见下表。

表4-9  项目废水排放情况一览表

种类

废水量（m3/a）

污染物名称

污染物产生量

处理方式

污染物排放量

排放标准

限值（mg/l）

排放去向

浓度（mg/l）

产生量

（t/a）

浓度（mg/l）

排放量

（t/a）

生活污水

690
pH

6~9

化粪池
6~9

pH

6～9

二连浩特市污水处理厂
COD

460
0.3174 
460
0.3174 
COD

500

BOD5
280
0.1932 

280
0.1932 

BOD5
300
SS

360
0.2484 
360
0.2484 
SS

400

NH3-N

25
0.0173 
25
0.0173 
NH3-N

45

TP
5
0.0035 
5
0.0035 
TP

8

TN
40
0.0276 
40
0.0276 
TN

70

动植物油

100

0.069 
100

0.069 
动植物油

100

生产废水

搅拌机冲洗废水

288
SS
4000
1.152
三级沉淀池
/

/

/

/

/
车辆冲洗废水

144
SS

2000
0.288
/

/

/

/

实验室废水

81
SS

2000
0.162
/

/

/

/

合计

513
SS

3122.8
1.602
三级沉淀池

132.28
0.0679
/

/

回用于生产
2.2废水处置措施可行性

项目生产废水经厂区三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，无外排废水。生活污水接管至市政管网，送二连浩特市污水处理厂进行处理。

二连浩特污市水处理厂依托可行性分析：

二连浩特市污水处理厂设计处理规模为1.5万m³/d，污水处理厂采用浮链式多级A/O 污水处理工艺，处理后出水水质达到一级B标准。深度处理采用“两级曝气生物滤池-混凝-沉淀-过滤-消毒”工艺，再生水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前日处理水量为1.25万m³/d。

①从时间上：二连浩特市污水处理厂已投入使用，从时间上是可行的。

②从空间上：本项目位于二连浩特市欧亚国际物流园区内，在二连浩特市污水处理厂收水范围之内。目前该区域管道铺设已经全部完成，管网已完善，完全可将项目废水排入污水处理厂处理，从空间上是可行的。

③从水量上：本项目废水排放量约为3.83t/d，二连浩特市污水处理厂剩余处理能力为0.25万t/d，项目排放水量仅占其处理规模的0.1532%，尚有足够的处理容量接纳拟建项目废水。

④从水质上：本项目废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油。二连浩特市污水处理厂的接管标准为COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤45mg/L，TP≤8mg/L，TN≤70mg/L，动植物油≤100mg/L。本项目废水排口污染物各项水质指标均低于接管标准，可以达到污水处理厂的接管要求。且项目废水水质简单，可生化性好，预计对污水处理厂处理工艺不会产生冲击负荷。

综上所述，本项目废水从时间、空间、水量和水质上均能达到污水处理厂接管和处理要求，不会对二连浩特市污水处理厂的正常运行产生不良影响。即本项目生活污水依托二连浩特市污水处理厂可行。

2.3排污口设置及监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），和企业排污许可证制定本项目水污染物监测计划如下：

表4-10 本项目排污口设置及水污染物监测计划

污染源类别

排放口编号及名称

排放方式

排放去向

排放规律

排放口情况

监测要求

排放标准

坐标

类型

监测点位

监测因子

监测频次

浓度限值mg/L

生活污水总排口

DW001
间断排放

二连浩特市污水处理厂

排放期间流量不稳定且无规律，但

不属于冲击型排放

120°0′31.435″E，43°38′49.952″N

一般排放口

生活污水总排口

COD

1次/年

500

BOD5
1次/年

300

SS

1次/年

400

NH3-N

1次/年

45

TP

1次/年

8

TN

1次/年

70

动植物油

1次/年

100

2.4水环境影响评价结论

本项目排放的污水水质简单，符合污水处理厂设计进水的水质要求，不会因为本项目的废水排放而使污水处理厂超负荷运营，也不会因为本项目的废水排放而导致污水生物处理系统失效，生活污水接管可行。

3、噪声
3.1噪声源强及治理措施
项目噪声主要来源于搅拌设备、运行车辆、装载机、水泵、螺旋输送机、皮带输送机等产生的噪声。根据设计，项目各噪声设备采取的降噪措施，对噪声有一定衰减，设备主要噪声源见下表。

表4-11  项目主要噪声源强及治理情况一览表

序号

设备名称

数量（台）

单台声级dB(A)

等效声级dB(A)

治理措施

降噪效果dB(A)

排放强度dB(A)

距离厂界距离（m）

持续时间（h/d）

东

南

西

北

1

搅拌设备

2

85

88.01

合理进行厂平面布局，安装基础减震，安装避震消声罩等降噪措施，人员严格管理

25

63.01

45

100

45

300

8

2

运行车辆

17
80
92.3

25

67.3

40

150

50

250

8

3

装载机

3

87
91.77

25

66.77

40

200

50

200

8

4

水泵

4

83
89.02

25

64.02

45

125

45

275

8

5
螺旋输送机

4
85

91.02

25
66.02

50

115

40

285

8
6
皮带输送机

2
85

88.01

25
63.01

50

150

40

250

8
3.2厂界和环境保护目标达标情况

本项目选用《环境评价影响技术导则--声环境》（HJ2.4-2021）中规定的点源模式进行预测。预测方法如下：

①计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

Lp1=Lw+10lg
[image: image7.wmf][

]

R

r

Q

4

4

2

+

p


式中：Lp1—靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB；

Lw—声源功率级，dB；

Q—声源之指向性系数，2；

R房间常数，R=
[image: image8.wmf]―

―

a

a

S

-

1

。

②计算室外围护结构处的声压级：

LP2i(T)=LP1i(T)-(TLi+6)

式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL—建筑物隔声量。

③中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级：

Lw=LP2(T)+10lgS

式中：Lw—声源功率级，dB；

LP2(T)—靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB；

S—透声面积，m2；

④预测点位置的倍频带声压级

LP(r)=Lw+Dc-A

式中：LP(r)—预测点位置的倍频带声压级，dB；

Lw—倍频带声压级，dB；

Dc—指向性校正，dB；

A—倍频带衰减，dB。

⑤噪声源叠加公公式：

LPT=10lg
[image: image9.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

å

=

n

i

i

L

1

10

p

10


式中：LPT—总声压级，dB；

LPi—接受点的不同噪声源强，dB。

预测结果：

经过对噪声设备设置减振、隔声等降噪措施，考虑噪声在传播途径上产生衰减，噪声设备对各预测点造成的影响情况下表。
表4-12  各预测点声环境影响预测结果

预测点

本项目贡献值

预测值

标准

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界外1m处

40.40 

40.40 

40.40 

65

55

达标

达标

南厂界外1m处

30.46 

30.46 

30.46 

70
55

达标

达标

西厂界外1m处

40.02 

40.02 

40.02 

65
55
达标

达标

北厂界外1m处

25.33 

25.33 

25.33 

70
55

达标

达标

由预测结果可知，本项目建成后东、西厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南、北厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，故本项目建设完成后对所在区域的声环境不会产生明显影响，达标排放。

3.3 噪声排放环境监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），和企业排污许可证制定本项目噪声污染物监测计划如下：

表4-13  噪声污染物环境监测计划一览表

监测项目

监测点位

监测指标

监测频率

执行排放标准

噪声

东、西厂界

等效连续声级Leq（A）

每季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准

南、北厂界
等效连续声级Leq（A）

每季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准

4、固体废物

本项目固体废物主要有：布袋除尘器收集尘、布袋除尘器废布袋、沉淀池沉渣、散落混凝土、生活垃圾等。本项目不在厂区维修设备，无废机油等危险废物。本项目运营期主要固体废物有：

布袋除尘器收集尘：布袋除尘器定期会清理收集尘土，此过程会产生布袋除尘器收集尘，根据工程分析预计产生约138t/a。收集后可回用于生产。
布袋除尘器废布袋：布袋除尘器长时间运行后需要更换新的布袋，但每次更换周期和数量较小，预计产生量为1t/a。收集后委外处理。
沉淀池沉渣：定期清理沉淀池内沉渣，沉渣主要成分为砂子、石子、混凝土，预计产生30t/a。收集后可回用于生产。
散落混凝土：运营期间厂区地面会有车辆运输过程中散落的混凝土，定期对厂区地面进行清扫，此过程会产生散落混凝土，预计产生1t/a。收集后可回用于生产。
生活垃圾：生活垃圾产生量按1kg/（人·d）估算，本项目员工35人，年工作180天，则生活垃圾产生量为6.3t/a。定期委托环卫部门清运。
项目固体废物具体产生情况见下表。

表4-14  建设项目固体废物产生情况一览表

序号

名称

产生工序

形态

主要成分

预测产生量（t/a）

种类判断

固体废物

副产品

判定依据

1

布袋除尘器收集尘

废气处理装置
固态

水泥、粉煤灰、砂石
138
√

/

《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）

2

布袋除尘器废布袋

废气处理装置

固态

布袋

1

√

/

3

沉淀池沉渣

废水处理装置

固态

砂子、石子、混凝土

30
√

/

4

散落混凝土

废气处理

固态

混凝土

1

√

/

5

生活垃圾

员工生活

固态

瓜果纸屑

6.3
√

/

固体废物判定结果汇总见下表。

表4-15  建设项目固体废物分析结果汇总表

序号

固废名称

产生

工序

形态

主要成分

属性

危险特性

废物类别

及废物代码

估算产生量（t/a）

1

布袋除尘器收集尘

废气处理装置

固态

水泥、粉煤灰、砂石

一般固废

/

/

138

2

布袋除尘器废布袋

废气处理装置

固态

布袋

一般固废

/

/

1

3

沉淀池沉渣

废水处理装置

固态

砂子、石子、混凝土

一般固废

/

/

30

4

散落混凝土

废气处理

固态

混凝土

一般固废

/

/

1

5

生活垃圾

员工生活

固态

瓜果纸屑

生活垃圾

/

/

6.3

项目营运期产生的生活垃圾实行分类收集，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，废布袋收集后委外处理，其余一般固废收集后回用于生产。

5、地下水及土壤环境

项目营运期产生的大气污染物主要为生产过程中产的粉尘。产生的生产废水沉淀后回用不外排，其主要污染物为悬浮物。生活污水经市政下水管道进入二连浩特市污水处理厂。

项目使用的原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，因此本项目不涉及土壤影响因子。

项目产生的废水处理设施等防渗措施不到位或发生事故性排放，废水可能会下渗对地下水、土壤产生污染。项目对沉淀池、化粪池进行防渗等，渗透系数≤10-7cm/s，对地下水及土壤环境影响较小。

6、生态环境影响分析

本项目总占地面积40761.26m2，所占用土地为工业用地，草地植被覆盖率较低，动物稀少，同时在项目建成后通过绿化、植树种草措施进一步予以补偿，降低了因项目建设造成的植被损失，项目占地对动植物的影响较小。

7、环保投资估算

本项目总投资1000万元，其中环保投资200万元，占总投资的20%，拟建项目的环保设施投资情况见下表。

表4-16  本项目环境保护投资一览表

治理项目

防治措施

环保投资（万元）

废气

筒仓粉尘

筒仓顶部设有布袋除尘器，处理后顶部有组织排放，共八套
40
搅拌粉尘

配备2套布袋除尘器，处理后无组织排放。

20
装卸区粉尘
洒水车定期洒水抑尘
15
废水

拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、实验室废水

厂区设置了三级沉淀池2个，清水池1个。三级沉淀池均为混凝土结构，沉淀池、清水池单个容积约为15m3，沉淀池采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
30
生活污水

设置10m3化粪池一座，生活污水经过粪池后接管至市政污水管网，进入二连浩特市污水处理厂处理。

10
固废

办公生活

生活垃圾在厂内设置垃圾箱收集后由环卫部门统一清运

2

噪声

生产设备

选择可靠先进的低噪声设施，采取减振、消声、隔声、合理布局等降噪措施

23
其他

防渗

厂区沉淀池、搅拌站、实验室等采用一般防渗，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区道路、停车场及其他地面采用水泥硬化，防渗技术要求为一般地面硬化。

35
砂石上料

皮带输送机上料口采用地下密闭方式
20

保洁
厂区出入口处配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。

5

合计

/

200
8、监测计划
运营期各项监测计划如下表所示。

表4-17  本项目运营期监测计划

监测项目

监测点位

监测项目

监测频次

排放标准

废气

有组织

1#排气筒
颗粒物
1次/年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1
2#排气筒
颗粒物
1次/年
3#排气筒
颗粒物
1次/年
4#排气筒
颗粒物
1次/年
5#排气筒
颗粒物
1次/年
6#排气筒
颗粒物
1次/年
7#排气筒
颗粒物
1次/年
8#排气筒
颗粒物
1次/年
无组织

厂界外

颗粒物
1次/年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3

废水

生活污水总排口

COD

1次/年

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级

BOD5
1次/年

SS

1次/年

NH3-N

1次/年

TP

1次/年

TN

1次/年

动植物油

1次/年

噪声

东、西厂界
等效连续声级Leq（A）
每季度1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准
南、北厂界

等效连续声级Leq（A）
每季度1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	1#排气筒
	颗粒物
	布袋除尘装置
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1

	
	
	2#排气筒
	颗粒物
	布袋除尘装置
	

	
	
	3#排气筒
	颗粒物
	布袋除尘装置
	

	
	
	4#排气筒
	颗粒物
	布袋除尘装置
	

	
	
	5#排气筒
	颗粒物
	布袋除尘装置
	

	
	
	6#排气筒
	颗粒物
	布袋除尘装置
	

	
	
	7#排气筒
	颗粒物
	布袋除尘装置
	

	
	
	8#排气筒
	颗粒物
	布袋除尘装置
	

	
	无组织
	储存库
	颗粒物
	洒水抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3

	
	
	上料仓
	颗粒物
	洒水抑尘
	

	
	
	搅拌站
	颗粒物
	布袋除尘装置
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
	/
	满足二连浩特市污水处理厂接管要求

	声环境
	搅拌设备、运行车辆、装载机等
	采取低噪设备、减振垫等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	一般固废
	布袋除尘器收集尘
	收集后回用
	固废零排放，不产生二次污染

	
	
	布袋除尘器废布袋
	委外处理
	

	
	
	沉淀池沉渣
	收集后回用
	

	
	
	散落混凝土
	收集后回用
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫清运
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目区域均进行地面硬底化处理，对地下水、土壤环境影响较小。

	生态保护措施
	周围种植绿化带，清洁空气，还美化环境、降低噪声的作用。

	环境风险

防范措施
	物料泄漏防范措施、消防器材、火灾防范措施、急救措施、其它安全防范措施。

	其他环境

管理要求
	无


六、结论
	本项目符合产业政策、选址合理，项目的建设会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响控制在可接受范围内，项目建设对周边生态影较小，从环境保护角度分析，该建设项目可行。




附图附件
附图1项目地理位置图

附图2项目周边概况图

附图3项目厂区平面布置图

附图4项目监测布点图
附图4园区总体规划图

附件1备案文件

附件2营业执照

附件3土地文件

附件4原有项目环保手续

附件5现状检测报告

附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量t/a）①
	现有工程

许可排放量t/a

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量t/a）③
	本项目

排放量（固体废物产生量t/a）t/a④
	以新带老削减量

（新建项目不填t/a）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.611
	/
	0.611
	+0.611

	
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.0968
	/
	1.0968
	+1.0968

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	690
	/
	690
	+690

	
	COD
	/
	/
	/
	0.3174 
	/
	0.3174 
	+0.3174 

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.1932 
	/
	0.1932 
	+0.1932 

	
	SS
	/
	/
	/
	0.2484 
	/
	0.2484 
	+0.2484 

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0173 
	/
	0.0173 
	+0.0173 

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0035 
	/
	0.0035 
	+0.0035 

	
	TN
	/
	/
	/
	0.0276 
	/
	0.0276 
	+0.0276 

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.069
	/
	0.069
	+0.069

	固体废物
	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	170
	/
	170
	+170

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	6.3
	/
	6.3
	+6.3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
打地基








PAGE  

_1234567891.vsd
水泥、粉煤灰


外加剂


砂子


新鲜水


搅拌


上料


筒仓粉尘G1


装卸扬尘G2、车辆运输扬尘G3


检验


沉淀池


沉渣S1


回用水


砂浆成品


不合格品重新配比


W1冲洗废水


搅拌粉尘G4



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
水泥、粉煤灰


外加剂


砂子、石子


新鲜水


搅拌


上料


筒仓粉尘G1


装卸扬尘G2、车辆运输扬尘G3


检验


沉淀池


沉渣S1


回用水


混凝土成品


不合格品重新配比


冲洗废水W1


搅拌粉尘G4



