西环审表〔2024〕19号

关于内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔河综合治理工程项目环境影响报告表的批复

西乌珠穆沁旗水利局：

你单位报送的《内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔河综合治理工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。由锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表[2024]18号）。经研究，现批复如下：

一、项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇。工程起点为南环道桥下游，终点为巴拉嘎尔河人工湖水文监测桥上游处。根据《防洪标准》(GB50201-2014)、《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)，确定本工程治理河段河道防洪标准为重现期20年，工程等级为4级。为完善巴拉嘎尔河的防洪体系、在解决城区段河道防洪安全问题的同时做好景观的衔接，工程治理河道3.8km。建设内容主要包括：新建护岸工程1.815km；堤防加培0.7km；溢流堰工程及附属工程2处和河道疏浚及附属工程1处。项目总投资2476.03万元，其中环保投资估算88万元，占总投资的3.55%。

《报告表》认为，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类---“水利”中的第3条“防洪提升工程”，符合国家产业政策。项目占地范围及周边不涉及名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区。依据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》（2023年版）中“锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗生态环境准入清单”，本项目属于“重点管控单元”（ZH15252620001），符合该环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求。综上，该项目符合“三线一单”及准入要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

1、大气污染防治措施。大气污染物主要为施工扬尘、施工机械燃油废气、汽车尾气以及食堂油烟等。施工单位在施工过程中，作业场地采取围挡、围护措施，制定洒水清扫制度，对易产生扬尘的物料采取加盖苫布措施，对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落，对建筑垃圾及弃土及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染；施工机械燃油废气及汽车尾气排放有限且分散，加之项目所在地周围地势开阔，扩散条件好，对周围环境影响不大；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

2、水污染防治措施。施工期废水主要为施工机械冲洗废水、混凝土养护废水、基坑排水、临时堆土场尾水和施工人员生活污水。施工机械冲洗废水经临时隔油池+沉淀池处理后用于施工过程或地面洒水降尘，隔油池产生的废油收集后交有资质单位统一处理；新浇筑的混凝土养护废水收集经沉淀处理后用于洒水降尘；基坑排水经临时沉淀池处理后用于洒水降尘；疏浚底泥送至临时堆土场进行自然干化脱水，尾水大部分回流至河道内，部分将保留于淤泥中，少部分将蒸发损失；施工人员生活污水利用临时移动厕所收集后定期清运处置。

3、固废污染防治措施。施工期固体废物主要为淤泥、施工弃土、建筑垃圾、隔油池废油以及生活垃圾。清淤底泥送至堆土场进行自然干化脱水；建筑废料主要为钢筋、钢板、木材等，分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾应集中堆放，定时清运至指定垃圾堆场；施工机械冲洗废水经过临时隔油池+沉淀池处理后用于施工过程或地面洒水降尘，隔油池处理废水过程中产生的废油收集后交有资质单位统一处理；施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。

4、噪声污染防治措施。本项目施工期噪声主要为机械噪声。施工单位应合理设计施工总平面图，将高噪声设备布置在场地中部，尽量远离四周敏感点；对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备用完后或不用时应立即关闭；合理安排施工工序和施工时间，尽量缩短施工周期；加强施工期环境管理，对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。以确保各类设备特别是环保设备正常运行。

5、生态环境保护措施。项目主要建设内容为河道疏浚及建堤防等，能够完善巴拉嘎尔河的防洪体系，最大限度减轻洪灾。施工过程应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能的不破坏原有的地表植被，以免造成植被大面积破坏。重建水生生态系统要注意合理安排投放的生物种类，应投放本地区常见的淡水水生生物。施工结束后临时占地应按照国务院《土地复垦规定》进行土地复垦和植被恢复工作。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均需要进行土地平整、生态恢复，并在适当的季节选择适合当地生长的草种进行植被恢复，保持地表原有的稳定状态。

6、环境风险防范措施。加强对项目区的执法力度，严禁生活污水、生活垃圾随意排放进入河道，加强水质安全宣传，防止人为污染水体。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年6月3日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                  2024年6月3日印发