苏右环审表〔2024〕3号

锡林郭勒盟生态环境局关于赛汉8井勘探井

项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司：

你单位由锡林郭勒盟格林蓝环境科技有限公司编制的《赛汉8井勘探井项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。现批复如下：

一、项目概况

赛汉8井勘探井项目，建设地点位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇查干胡舒嘎查，总占地面积9717.4m2（包括井场、钻井平台、4个钻井液循环罐、2个岩屑泥浆储存罐、1个密闭卧式储油罐、2个废水收集罐、1座撬装式危废暂存间、1座撬装式一般固废暂存间、1座撬装式危险化学品间、1个玻璃钢防渗生活污水暂存池、井场道路等辅助设施）；项目勘探期为30天，劳动定员30人；本项目总投资360万元，其中环保投资40.7万元，环保投资占总投资比例为11.3%。本项目为油气勘探项目，生产工艺为：钻前（井场平整、井场道路铺设、钻井平台安装，设置1座5m2撬装式危险化学品间）—钻井（钻井设备安装、钻井作业、录井、测井、固井）—试油（试油管线铺设、试油作业）—钻后（井场平整恢复）。赛汉8井设计垂直井深为2550m，采用二开井身结构，主要建设内容包括:钻前工程(新建进场道路、平整场地等)、钻井工程（采用水基泥浆，不设置泥浆池，钻井泥浆、岩屑采用泥浆不落地工艺处理，配备4个玻璃钢材质50m3钻井液循环罐，2个玻璃钢材质50m3岩屑泥浆储存罐，2个玻璃钢材质30m³废水收集罐，1座5m2的撬装式一般固废暂存间），试油工程（采用抽油机进行试油，试油期井场设置1个不锈钢材质30m³的密闭卧式储油罐，采出液在储罐内暂存，拉运至赛一联合站进行处理）、钻后工程（使用水泥封固井眼，拆除临时占地设备和建筑物，产生的废防渗材料和落地油暂存在1座5m2的撬装式危废暂存间，拉运至赛一联合站进行处理，回收钻井液材料、清理产生的废弃物并进行场地平整和植被恢复）。

本项目符合国家产业政策和盟行署《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求，符合相关法律法规和行业规范要求。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和采取的生态环境保护措施。

二、工程设计、建设和运行过程中应做好以下工作：

（一）项目必须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和相应标准。严格执行国家和地方产业政策、生态环境准入清单、污染防治和生态保护等相关要求，有新调整或细化标准、规定的，按照新标准新规定执行。

（二）施工期主要污染工序及采取的污染防治措施

（1）废气

- 产生废气主要为施工扬尘、机械设备和车辆废气。施工现场合理布局，避开大风天进行施工，道路和井场相关场所定期洒水抑尘；机械设备和车辆定期检修，采用先进设备，使用满足质量标准的燃料，进出场区车辆按固定路线行驶，不得随意碾压草场。

勘探作业期间产生废气排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值和《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中第三阶段排放限值要求。

（2）废水

产生废水主要为生产废水（钻井废水、洗井废水、压裂废水、采出水）和生活污水（洗浴废水和排泄废水）。钻井泥浆使用水基泥浆，通过泥浆不落地工艺系统进行固液分离，分离后的钻井废水最终进入废水收集罐后拉运至赛一联合站处理达标后用于油田回注；洗井废水、压裂废水排入废水收集罐暂存，经罐车运往赛一联合站进一步处理；采出水随采出液暂存于密闭卧式储油罐，拉运至赛一联合站进行处理；生活污水主要为洗浴废水，通过玻璃钢防渗生活污水暂存池（防渗系数为10-7cm/s）收集后，由抽污水罐车拉运至赛一联合站进行处理，排泄废水依托场区周边牧民旱厕。

（3）噪声

产生噪声主要为交通车辆和施工机械噪声。合理安排工期，采用低噪声施工设备；合理安排运输路线与时段，按固定路线行驶。项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准。

（4）固体废物

产生的固体废物主要包括废弃钻井泥浆、岩屑、废防渗材料及落地油和生活垃圾。钻井泥浆与岩屑全部通过泥浆不落地工艺系统进行固液分离，分离出来的废弃岩屑进入岩屑储存罐体，固体滤饼暂存于一般固废暂存间，最后一并委托有资质的单位进行综合利用；废防渗材料及落地油暂存于井场撬装式危废暂存间，防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，最终委托有资质单位进行处置；生活垃圾场区设置垃圾桶，集中收集后委托当地环卫部门处理。

（5）生态措施

施工期间应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内；表土进行剥离，单独堆存，并用防雨膜覆盖，施工结束后，进行表土回填压实，生态恢复；对于临时占地和临时便道等破坏区，施工结束后进行土地复垦和植被恢复工作。

（三）运营期主要污染工序及采取的污染防治措施

本项目为油田资源勘探工程，只有施工期，无运营期。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后及时开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局将组织开展该项目的“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局                                2024年4月29日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局苏尼特右旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室             2024年4月29日印发