正白环审表［2024］3号

关于正镶白旗 2023 年农村牧区人居环境

整治项目环境影响报告表的批复

正镶白旗农牧和科技局：

你单位由内蒙古生态环境科学研究院有限公司编制的《正镶白旗 2023 年农村牧区人居环境整治项目环境影响报告表》收悉。我分局委托专家对报告进行了技术评估，出具了评估报告。依据《锡林郭勒盟生态环境局关于委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字〔2021〕41号），现批复如下：

- 项目概况

正镶白旗 2023 年农村牧区人居环境整治项目位于正镶白旗宝力根陶海苏木德日斯台高勒嘎查，项目地理坐标：北纬42°20′46.179″，东经115°10′47.797″。本项目新建生活垃圾垃处理厂一处，采用焚烧工艺，日处理生活垃圾 20吨。项目总占地 13333平方米，建设内容具体包括：新建分选车间、垃圾处理厂房、管理用房、消防水池及泵房、建设厂区管网、道路、绿化等工程。本项目北侧同步建设污水处理厂一座，日处理生活污水400m3，采用“预处理+生化处理+ 转鼓过滤+清水消毒”工艺，处理后的出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。项目总投资2830万元，其中环保投资504.5万元，占总投的17.83%。

项目厂址周边无水源地保护区、自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的环境敏感保护目标。项目建设符合国家和地方产业政策、生态环境保护法律法规政策，符合“三线一单”和生态环境保护规划要求。从环境保护角度分析，同意项目建设。

- 项目建设中应进一步做好的工作

（一）项目建设要严格按照《报告表》的要求组织施工。建设单位应限制车速，避免大风天气作业，施工时进行洒水降尘，并设置施工围挡，减轻扬尘对环境的影响；建筑废水经沉淀池沉淀后全部回用；尽量选用先进的低噪声设备，合理安排施工时间，夜间必须停止使用，同时加强对施工机械的维护保养，减轻噪声对环境的影响；定点收贮、集中处置施工垃圾，禁止随意丢弃。

（二）运营期产生的大气污染物主要为高温热解炉烟气、垃圾预处理车间及发酵粉碎车间恶臭、渣仓及飞灰固化间扬尘以及食堂油烟等。高温热解炉烟气采用SNCR脱硝+炉内脱酸+SDS干法脱酸+干法烟气治理（Ca(OH)2、活性炭混合吸附）+布袋除尘器的烟气处理工艺，处理后的烟气符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)及其修改单中表4生活垃圾焚烧炉排放烟气中污染物限值经45m高排气筒高空排放；垃圾预处理车间及发酵粉碎车间恶臭采取车间封闭，车间顶部设集气装置，恶臭气体收集后经UV光氧催化、活性炭处理后达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中的表2二级标准经16m高排气筒排放；渣仓及飞灰固化间扬尘采取封闭措施达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准；食堂油烟安装油烟净化器达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。

（三）运营期产生的生活污水经化粪池处理后排至厂区北侧生活污水处理厂；垃圾渗滤液在渗滤液收集池暂存后，进行回炉回喷；余热换热锅炉排污水集中收集后用于厂区道路洒水抑尘，不得随意外排。

（四）加强噪声源管理，各噪声源应采取必要的减噪措施，厂区噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准限值。

（五）运营期间固废主要为垃圾分选出的不可燃物、高温热解汽化炉炉渣、飞灰、废布袋、废机油、除臭系统酸碱废液、脱酸固废、废活性炭及软水系统废树脂等。垃圾分选出的不可燃物中不能回收利用的运至垃圾填埋场填埋处置；高温热解汽化炉炉渣由封闭车辆拉运至垃圾填埋场填埋；飞灰螯合固化达标后，由封闭车辆拉运至垃圾填埋场填埋；废布袋、废机油、除臭系统酸碱废液、脱酸固废及废活性炭收集后分区、分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；软水系统废树脂定期更换后由厂家回收处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、正镶白旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局正镶白旗分局

2024年5月9日