太环审表〔2024〕2号

锡林郭勒盟生态环境局

关于中国石油天然气股份有限公司

内蒙古锡林郭勒销售分公司太仆寺旗宝昌镇

南环路综合能源站项目环境影响

报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司：

你单位报送的由内蒙古筹信环保科技有限公司尹秀翠主持编制的《中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司太仆寺旗宝昌镇南环路综合能源站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。现批复如下：

- 建设项目基本情况

项目位于锡林郭勒盟太仆寺旗旗宝昌镇海张高速宝昌南收费站十字路口西、207国道外环通行路北侧、深能热电厂东侧（115度18分7.77秒，41度49分56.46秒），该项目已在太仆寺旗发展和改革委员会完成备案，项目代码：2308-152527-04-01-641136。

项目主要建设内容：新建一层框架结构站房一座，建筑面积为217.49m2；新建双柱岛4座，新建3台双枪双油品（含2把大流量柴油加油枪）卡机联接潜油泵型柴油加油机、1台四枪双油品（加油枪带油气回收功能）卡机联接潜油泵型汽油加油机、2台单枪LNG加气机、1台双枪LNG加气机；新建承重罐区一座，占地面积为110m2，设置30m3FF双层埋地柴油储罐2具，30m3FF双层埋地汽油储罐2具；新建型钢结构罩棚一座，水平投影面积为569.5m2，罩棚下柱净高6.5m；加油部分设置光伏；新建1座60m3LNG橇装设备（含60m3LNG储罐1座、2台潜液泵、1台EAG汽化器、1台增压汽化器）；新建2台双枪充电桩（单枪充电功率为60KW）；新建挡土墙上设实体围墙200m，实体围墙高2.2m，挡土墙高2.5m；新建挡土墙上设矮墙90m，矮墙高0.5m，挡土墙高0.5—2.5m；新建硬化地面约5500m2（含进、出口），新建绿化约2120m2；设置卸油油气回收系统及分散式加油油气回收系统；设置地磅一座；新做水电暖等配套工程。项目总投资1000万元，环保投资73万元，占总投资比例为7.3%。

项目属于社会事业与服务业中的119类加油、加气站，城市建成区新建加油站项目，依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于产业政策里的“允许类”,因此项目建设符合国家相关产业政策要求。根据环评报告的“三线一单”符合性分析、锡林郭勒盟太仆寺旗生态环境准入清单等符合性分析内容，该项目符合我盟“三线一单”管控要求，符合太仆寺旗国土空间规划及国家相关法律法规政策。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营中应做好以下工作

（一）大气污染防治

1．施工期大气污染防治措施。施工期大气污染物主要为施工扬尘和车辆尾气。污染防治措施为：

（1）制定日常监督检查工作计划与方案，对易起尘物料库存或加盖苫布，运输车辆密闭运输，控制车速、减少卸料落差。场地平整应尽量避开风速大、湿度小的气象条件，同时作业处覆以防尘网。

（2）建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作,出入车辆100%冲洗。

（3）施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土。

（4）施工现场必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业；禁止焚烧各类垃圾，禁止使用燃煤取暖做饭。

（5）加强施工车辆运行管理与维护保养，建筑工地出入口等必要处硬化，周边按照规范设置围挡，围挡高度不得低于2.5m，对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

2.运营期大气污染防治措施。本项目运营过程中的大气污染物主要为油罐车卸油、油品储存、加油作业等工序产生非甲烷总烃以及汽车尾气，污染物为CO、THC、NOx等，应采取以下污染防治措施：

（1）油气经回收系统回收后最终经埋地油罐通气管排放。

（2）汽油密闭式卸油工艺。

（3）汽油加油枪设置的油气回收装置采用二条平行的汽油输油管及油气回收管线与油罐连结。

（4）汽油自封式加油枪。

（5）周边种植树木，汽车尾气经大气扩散及绿化植物吸收后，排放量不大，对周边大气环境影响不大。

天然气放空应符合《汽车用压缩天然气加气站设计规范》（SY0092-98）要求 ，废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）。

- （二）水污染防治

- 1.施工期废水防治措施。施工期废水来源为现场施工人员生活污水、施工机械冲洗废水及水泥养护用水，要求施工单位在施工场地设置防渗隔油沉淀池对施工废水进行处理后回用，生活污水经化粪池处理后直接排入市政污水管网。

2.运营期废水治理措施。本项目运营期产生的废水主要为生活污水及过往顾客产生的盥洗废水，经化粪池预处理后直接排入市政污水管网。

（三）噪声污染防治

1．施工期噪声污染治理。施工期噪声主要为施工机械和运输车辆产生的噪声，采取的措施为：

（1）合理安排施工进度和作业时间，晚10点到次日早6点之间停止施工，确实需要进行夜间施工的，应向主管部门提出申请并经批准和现场公示后才能夜间施工，夜间施工禁止打桩等强烈振动的工程。

（2）合理安排施工机械安放位置，优先选用低噪声设备，对距居民较近的混凝土振动选用低频振动器。做好施工设备的日常维修、保养，使其保持良好的运行状态。

（3）对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施，在高噪声设备周围适当设置屏障。

（4）钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声；材料不准从车上往下扔，采用人扛下车和吊车吊运。

噪声必须符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

- 2.运营期噪声污染治理。项目营运期噪声主要来源于站内来往机动车辆的噪声和加油机运行时产生的机械噪声。

- （1）对设备定期进行保养，使设备处于最佳的运行状态，生产设备的基座在加固的同时要进行必要的减振和降噪声处理，避免异常噪声的产生，若出现异常噪声，须停止作业。

- （2）对进出的车辆采取禁鸣、限速措施。

- （四）固体废物处理及处置

1．本项目施工过程产生的固体废弃物主要是碎砖块、废水泥、石子、沙土等施工弃土、弃料以及施工工人产生的生活垃圾等。

（1）施工中应将丢弃的碎砖块、废水泥、石子、沙土等固体废弃物统一堆放，集中处理，场地挖掘产生的土石方应切实按照规划要求用于绿化的抬高层及绿地铺设，并尽快利用，以减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并运至当地环卫部门指定地点进行统一处理。

（2）在场中设置垃圾箱，将生活垃圾集中收集，及时清运出场交由环卫部门统一处理。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（G18599-2023）及其修改单的要求。

2．运营期固体废物主要为生活垃圾，储油罐清理废油泥、含油抹布及手套等。

（1）运营期清理废油泥。油罐每5年清理一次，废油泥委托专业资质单位进行清理并直接运走，不落地；储罐区及加油区采用双层玻璃钢制储罐；加油区水泥硬化处理，铺设土工布防渗膜，同时涂刷水泥基渗透结晶抗渗涂料，根据建设单位提供数据，防渗等级可达到K≤1×10-7cm/s；油泵区水泥硬化处理，同时涂刷水泥基渗透结晶抗渗涂料，根据建设单位提供数据，防渗等级可达到K≤1×10-7cm/s，油罐底泥处置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

（2）生活垃圾、含油抹布及手套。在场中设置垃圾箱集中收集，及时清运出场交由环卫部门统一处理。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（G18599-2023）的要求。

（五）生态恢复措施

要求施工单位在施工过程中严格按设计标准规定，控制施工作业区面积，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积；现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、施工场地以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏；土方及时运输处理，不能及时处理的土方禁止乱堆放，并采取土工布遮盖、随时洒水等措施减少扬尘。

（六）建设项目接入集中供热。

（七）生产设施与居民区和公共建筑物的距离要符合行业安全和卫生防护距离要求。项目平面布置须符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》的规范要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

（四）所有排污口预留规范的采样口，建规范的采样平台。按照环评要求的监测频次进行监测，建立健全监测台帐。编制环境风险应急预案报生态环境部门备案。

（五）环境影响报告表批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过五年工程才决定开工的，应当在开工前将《报告表》报有审批权的生态环境主管部门重新审核。

（六）太仆寺旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间和运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年6月3日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队     锡盟生态环境局太仆寺旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                2024年6月3日印发