西环审表〔2024〕20号

关于国家电投白音华自备电厂全额自发自用50MW风电项目环境影响报告表的批复

国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司：

你单位报送的《国家电投白音华自备电厂全额自发自用50MW风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。由锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表[2024]20号）。经研究，现批复如下：

一、项目位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗东部巴彦花镇境内，场区中心坐标为东经118°39'12.320''、北纬44°43'55.470''。拟建风电项目占地面积345595m2（其中永久占地：63535m2，临时占地：282060m2），占地类型为天然牧草地，已取得当地林业和草原局主管部门批准用地意见。拟建项目主要建设内容为安装单机容量6.25MW发电机组8台，配套建设1座35kV/10kV降压站、配套数量箱变、集电线路及场内外道路等。项目总装机容量50MW，5万千瓦风电场拟以2回35kV集电线路接入35kV降压站。风电场工程施工主要包括场内道路施工、风机基础施工、风力发电机组安装、箱式变压器安装、场内集电线路施工等。项目土石方总开挖量约448654.85m3，全部就地回填无弃土。项目工程总投资为28418.98万元，其中环保投资为200万元，占总投资的0.70%。

《报告表》认为，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第五部分新能源中的风力发电技术与应用鼓励高原、山区风电场建设，拟建项目为鼓励类建设项目，符合国家产业政策。本工程不涉及各级自然保护区、国家地质公园、湿地保护区及林地，不涉及水源保护区。据西乌珠穆沁旗自然资源局的复函，不在西乌旗拟定的生态红线内，不在涉及军事及文物保护区内，符合生态保护红线要求。依据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》（2023年版）中“锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗生态环境准入清单”，本项目属于一般管控单元（ZH15252630001），符合该环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求。综上，该项目符合“三线一单”及准入要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

1、大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工车辆、机械尾气等。施工单位在施工期应加强现场管理，合理安排工期，避免大风天气施工；施工场地及运输通道定期洒水，大风时加大洒水量及洒水频次，防止浮尘产生；运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶，减少扬尘量；灰渣、水泥等易起尘原料，运输时采用密闭式槽车运输，起尘原材料覆盖堆放，所有来往施工场地的多尘物料用帆布遮盖；混凝土搅拌站设置在密闭的工棚内；尽量采用商品（湿）水泥和水泥预制件，少用干水泥；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等设施进行存储，并设洒水、喷淋、苫盖等综合防尘设施；施工现场及项目周围设100%全封闭围挡；工地主要路面应进行硬化；设置洗车台，由工地驶出车辆必须经洗车台对轮胎冲洗干净后方能离场。项目运营期无生产废气产生，主要废气为检修过程中检修车辆产生的道路扬尘，应通过洒水抑尘方式，最大限度地降低扬尘的产生。

2、水污染防治措施。施工期废水主要来自生活污水以及施工过程中混凝土搅拌机废水及少量的机械泥土清洗废水等施工生产废水。施工单位在施工期应对施工废水经三级沉淀、隔油处理后回用于施工环节，施工人员的生活污水经移动厕所收集储存，定期处置。运营期劳动定员生活污水依托国家电投白音华自备电厂污水设施处理。

3、固废污染防治措施。施工过程产生的固体废物主要为少量建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。施工单位应对施工过程中产生的建筑垃圾可利用的应尽可能利用，不可回收利用的集中收集后清运至当地建筑垃圾或生活垃圾填埋场进行处置；施工生活区设垃圾桶，及时收集生活垃圾并集中清运至指定的垃圾处理点。营运期项目产生的固体废弃物主要为风机更换的废蓄电池、变压器油、废润滑油、含油抹布及手套等。建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存舱一座，建筑面积17m2，将废变压器油、废蓄电池、废润滑油及风机维修废物等危险废物规范收集后暂存于降压站内的危废暂存舱，定期按规定程序转交有危险废物处置资质单位处置。

4、噪声污染防治措施。本项目施工期噪声主要为机械噪声。施工单位应合理设计施工总平面图，将高噪声设备布置在场地中部，尽量远离周边敏感点；对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备用完后或不用时应立即关闭；合理安排施工工序和施工时间，尽量缩短施工周期；加强施工期环境管理，对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档，确保各类设备特别是环保设备正常运行。

5、生态环境保护措施。建设单位在施工前应制订详细的植被恢复方案，按要求采取以下措施：①工程措施：吊装平台，需在边坡坡脚进行草袋填筑拦挡措施，风机平台在场地平整前进行表土剥离，采取分层开挖方式，将收集的表土沿线堆放，便于后期植被恢复利用。在施工结束后，施工单位应及时清理水泥、石块、混凝土等杂物，并在此基础上进行土地整治，开展平整场地、表土回覆。②植物措施：风机平台采用灌草结合进行植被恢复。土地整治工作结束后，采取撒播草籽的方式对风机场地扰动区域进行绿化。按照“适地适草”的原则，结合立地条件及植被特点进行植物种选择。植被栽植之后进行三年的幼林抚育措施。③临时措施：将风机基础及箱变基础土方回填量堆放在吊装场地基础开挖四周空地处，临时堆场呈棱台形状堆放，四周边坡为 1:1.5，四周洒水并由铁锹拍实，并进行苫盖处理。将剥离的表土集中堆放在吊装场地一角，临时堆场呈棱台形状堆放，四周边坡为 1:1.5，堆土四周洒水由铁锹拍实，并进行苫盖处理。施工结束后，对电缆直埋征地、场地平整、临时施工道路、生活临建等临时占用的土地进行表层覆土并恢复原有使用功能。采取播撒当地适宜生长的草种恢复建设前原有地貌。对临时开挖土实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层，分开堆放并标注清楚。施工期间要求尽量做到挖填同步，需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。

6、光影影响防治措施。该项目环境影响评价报告通过计算光影防护距离来确定项目风机设置是否满足防护距离要求。经计算，项目风机高度为235米，项目全年的风机光影影响方位为风机以北，本次选取位于4个居民点南侧方向最近的风机统计分析。经计算，下午14:00光影影响距离最长，影响距离为1189.23m-1483.33m。项目距离风机北侧最近的居民点1、2、3在下午14:00-15:00在光影影响距离内。项目建成后，要求建设单位要定期观察光影对牧民的影响，后期监测过程中若发现对居民造成影响，建议企业与居民进行协商后，合理安排风机停运时段。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年6月24日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                  2024年6月24日印发