西环审表〔2024〕21号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司牛羊现代化屠宰加工(扩建)项目（变更）环境影响报告表的批复

西乌珠穆沁旗沁绿肉食品有限公司：

你单位报送的《内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司牛羊现代化屠宰加工(扩建)项目（变更）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。由锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表〔2024〕19号）。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇扎那胡硕街，占地面积为33909平方米，本次变更项目利用厂区内现有厂房，不新增占地面积。结合当地屠宰加工情况，西乌珠穆沁旗工业和信息化局针对企业生产规模变更情况进行了说明，拟将屠宰规模由“年屠宰羊20万只”变更为“年屠宰羊14万只、牛200头”。项目总投资为5000万元，环保投资为4万元，环保投资占总投资的比例为0.08%。

《报告表》认为，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）第二类屠宰项目限制类为“十二、轻工24．年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外），建设所采用的生产工艺及生产设备均不属于限制类和淘汰类，项目属于允许类，符合产业政策要求。该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇扎那胡硕街，项目用地为建设用地。项目周边无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，项目区不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。通过对该项目“三线一单”符合性分析，环境管控单元名称为：“西乌珠穆沁旗城镇开发边界”，环境管控单元编码为：“ZH15252620003”，根据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》，该管控单元类别为：“重点管控单元”，项目的建设符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及锡林郭勒盟生态环境准入清单”的相关管控要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。运营期废气污染主要为待宰圈废气、屠宰车间废气、污水处理站恶臭。建设单位应采取干法清粪工艺，待宰圈牲畜尿液及冲洗废水通过排污渠排入厂内污水处理站处理，粪便应单独清出可外售加工有机肥，不得与尿液、污水混合排出，及时清理待宰区，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。待宰圈采用半封闭结构，保证通风效果，并要求建设单位待宰圈内定期喷洒除臭剂，降低废气产生浓度。屠宰车间应采用封闭式结构，产生的恶臭应采取喷洒除臭剂、加强车间通风换气等措施处理达标后，通过车间门窗排放。污水处理站有组织排放恶臭应经生物除臭装置处理后经15米高排气筒（DA001）达标排放。

（二）严格落实各项水污染防治。项目运营期产生的废水主要为屠宰生产废水、生活污水等。生产废水通过厂区内排水管网排入污水处理系统中处理后使废水水质达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）中三级标准后，通过污水罐车拉运至巴拉嘎尔高勒镇污水处理厂进一步处理。生活污水经化粪池收集后，通过污水罐车拉运至巴拉嘎尔高勒镇污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实固体废物处理措施。运营期产生的固体废物主要包括待宰圈羊粪、肉羊屠宰加工区产生下脚料、肠胃内容物、脱水污泥和生活垃圾等。建设单位应采用机械干清粪工艺（刮板法），厂区内设置粪便堆放场，在粪便堆放场外应设置排水沟，排水沟末端应按规范建设渗滤液收集池，粪便堆放场应按要求建设防雨棚，牛羊粪便暂存于厂区粪便堆放场，定期外售至有机肥厂。肠胃内容物等应及时清理至厂区粪便堆放场定期外售至有机肥厂。污水处理站清掏的污泥经脱水后定期清运至项目厂区粪便堆放场。生活垃圾排入厂区垃圾桶内，委托当地环卫部门处理。

（四）严格落实噪声防治措施。项目的主要噪声源为待宰圈的牲畜叫声、空压机、屠宰及分割生产线、污水处理站机械泵及鼓风机等运行产生的噪声。应通过选购低噪音设备，设隔离操作间，墙壁安装吸声材料，高噪声设备底部加减振垫，风机均置于独立的室内、并安装消声器等减振降噪措施，设备房外设置绿化带隔声降噪；在通排风设备安装消声器等，最大限度地降低对周围环境的影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年7月2日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室          2024年7月2日印发