蓝环审表〔2024〕4号

锡林郭勒盟生态环境局

关于正蓝旗绿能再生资源综合利用项目

环境影响报告表的批复

正蓝旗绿能再生资源有限公司：

你单位报送的由兴安盟韦创环保科技有限公司，王学端主持编制的《正蓝旗绿能再生资源综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 建设项目基本情况

正蓝旗绿能再生资源综合利用项目，建设地点位于正蓝旗上都产业园。项目租用正蓝旗上都镇盛达轻体水泥制品厂现有厂区，总占地10044平方米。项目总投资为2800万元，其中环保投资为76万元，环保投资占总投资的比例为2.71%。本项目主要建设内容包括：新建封闭式建筑骨料生产车间1座，内设建筑骨料生产线一条；新建封闭式透水砖生产车间1座，内设环保透水砖生产线一条；同时配套建设水泥筒仓、封闭式原料库等相关辅助设施。项目建成后，设计生产规模为年产透水砖750万块、建筑骨料30万吨。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类：鼓励类中“十二、建材第9条利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖 (渠 ) 海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”；四十二、环境保护与资源节约综合利用中，第8条废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿 (共伴生矿)、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。且符合我盟“三线一单”管控要求及国家相关法律法规政策。同时本项目属“未批先建”项目，已由锡林郭勒盟生态环境局以“锡署环罚（蓝）字【2024】1号”处罚决定文件予以处罚。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

- （一）大气污染防治

- 1.加强施工期的环境保护工作，大风天气禁止开挖施工作业。施工车辆须按照规定线路行驶，严禁胡乱碾压草场。车辆加盖苫布，加强道路维修养护，定期洒水降尘。施工开挖后的土石方及建筑材料应定点堆放，采取拦挡、苫盖措施，并对临时弃土、弃渣等易产生扬尘区域采取喷水降尘措施。

2.本项目运营期主要的大气污染物为建筑骨料生产过程中破碎、筛分环节产生的粉尘、透水砖生产过程中搅拌环节产生的粉尘、水泥筒仓产生的粉尘、原料堆存产生的粉尘、上料及输送环节产生的粉尘、厂区道路扬尘。

建筑骨料生产线置于全封闭车间内，破碎、筛分环节安装集气罩（3套）及布袋除尘器（1套），粉尘经处理满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2新建企业大气污染物排放限值要求后，通过不低于15米高排气筒排放；透水砖生产搅拌环节置于全封闭车间内，全程加水搅拌；水泥筒仓（1个）顶端安装高效过滤式除尘装置；原料库全封闭建设并设置喷淋系统，上料及输送环节置于全封闭空间内，同时控制上料及输送速度；加强厂区及运输道路硬化建设，定期清扫洒水降尘，运输车辆减速行驶，同时做好项目区周边绿化工作，最终厂界颗粒物无组织排放浓度必须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3浓度标准限值要求。

（二）水污染防治

- （1）施工期在施工场地应设临时防渗沉淀池，施工废水及车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于施工过程或泼洒场地抑尘。施工人员生活污水由临时防渗化粪池收集处理后，定期抽运至上都镇污水处理厂。

（2）本项目运营期废水主要为设备冲洗废水及人员生活污水。设备冲洗废水经防渗沉淀池处理后全部回用生产，人员生活污水由防渗化粪池收集处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区管网排入上都镇污水处理厂。

（三）噪声污染防治

- （1）合理布局，采用低噪设备采取消声、减震、隔声防噪措施，合理安排施工时间，高噪设备禁止夜间施工，避免施工扰民,施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的规定。

- （2）本项目运营期噪声源主要为生产设备机械噪声及运输车辆交通噪声。针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，所有设备均置于封闭车间内并加装减振基座，同时加强机械设备日常维护。运输车辆减速行驶，禁止鸣笛。最终噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）固体废物处理及处置

- （1）施工期工程弃渣、建筑垃圾尽量回用于项目建设中，不能回用的部分及施工人员生活垃圾要定点收贮，定期清运至当地环卫部门指定地点统一处理。

（2）本项目营运期间固废主要为生产过程中除尘器收集的粉尘、沉淀池底泥、不合格的产品、原料筛分产生的轻质材料、设备检修产生的废润滑油及人员生活垃圾。除尘器收集的粉尘、沉淀池底泥、不合格的产品均收集后回用生产；设备检修产生的废润滑油暂存于规范化危废暂存间，定期委托有相关资质单位上门回收处置。轻质材料收集至一般固废暂存间内，定期外售综合利用。人员生活垃圾由封闭式垃圾箱集中收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点处理。

（五）生态环境保护措施

- 施工期结束后及时对动土周边进行复垦和植被恢复，且做好项目区周边绿化及生态保护工作。

- 三、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

- （一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护措施建设进度和资金。

- （三）项目竣工后必须按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定开展监测验收，验收合格后报我局备案，方可正式投产。

- 四、正蓝旗生态环境分局及生态环境综合行政执法大队负责对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

- 锡林郭勒盟生态环境局

2024年7月12日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局正蓝旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                2024年7月12日印发