西环审表〔2024〕26号

关于内蒙古玉龙矿业股份有限公司危废暂存间迁建项目环境影响报告表的批复

内蒙古玉龙矿业股份有限公司：

你单位由锡林郭勒盟格林蓝环境科技有限公司编制的《内蒙古玉龙矿业股份有限公司危废暂存间迁建项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。我局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表〔2024〕26号）。依据《锡林郭勒盟生态环境局委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字[2021]41号），现批复如下：

一、该项目位于内蒙古玉龙矿业股份有限公司现有矿区内，不新增占地。项目占地面积150m2。项目主要是利用闲置炸药库值班室改造为危废暂存间。主要建设内容包括对危废暂存间地面进行防渗处理，现有硬化地面基础上敷设2mm厚HDPE膜+50mm抗渗混凝土+2mm环氧地坪；地面设置导流槽，危废暂存间各分区内分别设置容积为0.06m3废液收集池1个，裙角及废液收集池与地面采用相同防渗结构形成整体，防渗性能满足渗透系数K≤1×10-10cm/s；危废暂存间主要储存化学试剂包装物、实验室废液、废铅酸电池分类分区暂存在厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。项目总投资10万元，环保投资10万元，占总投资比例为100%。

- 《报告表》认为，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。项目所在区域内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，对照“锡林郭勒盟生态保护红线分布图”，该项目所在位置不在生态保护红线范围内。项目位于内蒙古玉龙矿业股份有限公司矿区内，根据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》（2023年7月）中“锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗生态环境准入清单”：该项目位于“西乌珠穆沁旗采矿用地”管控单元，编码为“ZH15252620002”，类别为“重点管控单元”。项目不在当地自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水源保护区、供水远景规划区等特别保护区域，项目周边无需要特殊保护军事设施等敏感区域。项目在选址时充分考虑了交通、土地等因素，依托于现有工程位置条件，且项目能够充分利用厂区内各项生活、服务、交通、通讯、配电和给排水等基本配套设施。，因此，项目选址合理，符合国家产业政策及“三线一单”政策要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

（一）大气污染防治措施。项目施工期在现有封闭式库内施工，施工期对周边环境影响较小。运营期建设单位应在暂存间设置排风扇，加强通风，减少对周围环境的影响。

（二）水环境保护措施。项目施工期废水来源主要为施工人员的生活污水，不产生施工废水。施工人员产生的少量生活污水依托矿区现有的生活污水处理设施。项目不新增劳动定员，不新增生活污水；项目运营期间无生产废水产生。

（三）固废污染防治措施。施工期固体废物主要为施工过程中产生的生活垃圾、施工垃圾等。由于项目无挖方，因此不产生废弃土方。施工期产生的建筑垃圾应及时清理；生活垃圾集中收集，由环卫部门清运。项目运营期产生的化学试剂包装物、实验室废液、废铅酸电池分类分区暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位外运处置。

（四）噪声污染防治措施。施工期的噪声主要来源于库房改造产生的噪声等。施工单位应合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。项目运营期应尽可能选用低噪声设备；通过加强管理、教育，使人工文明操作，装卸物品时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；作业车辆低速行驶，禁止鸣笛。

（五）地下水和土壤环境保护措施。项目从源头控制、分区防控等措施防止地下水、土壤污染。项目正常状况下不产生废水。危险废物暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行建设、储存及管理，集中收集储存危险废物。项目建设及防渗工程应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求建设，库内四周设置围堰及导流槽，设置废液收集池，地面、导流槽及收集池全部进行防渗处理，渗透系数K≤1×10-10cm/s。

（六）环境风险防范措施。环境风险主要是危险废物收集、运输、暂存等生产设施和贮运过程发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。建设单位采取相应的风险防范措施，危险废物暂存间进行防渗处理，防渗系数不大于10-10cm/s；储存区设施内有安全照明设施；储存区外围设导流槽，事故情况下的废水等通过导流槽流入收集池；危险废物收集分库、分区储存，危废间设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；建设单位建立危险废物储存的台账制度，出入库交接记录内容应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》的有关规定执行；项目危险废物暂存间应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人看管。加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，编制突发环境事件应急预案并备案，储备应急物资，定期进行应急演练。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年10月10日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2024年10月10日印发