西环审表〔2024〕29号

关于年产30万吨沥青混凝土搅拌站建设项目

环境影响报告表的批复

西乌珠穆沁旗宇厦建筑永钜商砼搅拌有限公司：

你单位报送的《年产30万吨沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。由锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表[2024]27号）。经研究，现批复如下：

一、项目位于西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇桥东开发区，项目东侧、北侧均为空地，东南侧105m处为内蒙古蒙草草业科技有限公司，西侧为城镇道路。项目在现有厂区内进行扩建，占地面积14488m2。项目主要建设1条沥青混凝土生产线，年产30万吨沥青混凝土，建设内容包括沥青混凝土搅拌站、原料厂房及配套设施。项目厂区内沥青搅拌站和原料厂房等主体工程已建设完成，需进一步配套建设辅助工程、废气处理设施等环保工程，并加强各设备、工序等环节全封闭建设。该项目属于未批先建项目，锡林郭勒盟生态环境局已于2024年10月11日出具行政处罚决定书，于10月17日已履行未批先建处罚程序，并完成罚款缴纳。项目总投资500万元，环保投资91万元，占总投资比例为18.2%。

《报告表》认为，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类目录，符合国家及地方产业政策。项目所在区域内无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。依据《锡林郭勒盟生态环境准入清单》（2023年版）中“锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗生态环境准入清单”，本项目厂址范围涉及3个环境管控单元，分别为防风固沙生态功能重要区（ZH152526100014）、一般管控单元（ZH15252630001）、西乌珠穆沁旗城镇开发边界（ZH15252620001），符合该环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求。综上，该项目符合“三线一单”及准入要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

1、大气污染防治措施。施工单位在施工期要制定日常监督检查工作计划与方案，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆密闭运输，应按要求配装密闭装置、不得超载、对易起尘物料加盖篷布、控制车速、减少卸料落差等内容；施工现场的出入口设置车辆冲洗池，配备高压冲洗设备对出入车辆进行冲洗，运输车辆出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，100%遮盖，应采取诸如密闭存储、防尘布苫盖等有效的防尘措施；建设工程施工现场设立围档，指定专人负责定期洒水和清扫工作，开挖产生的土堆及时苫盖，表面压实、定期喷水，建筑废料进行综合利用减少堆放量，不需要的土方、建筑材料弃渣应及时清运；合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘；施工现场内主要道路及材料加工区地面必须进行硬化处理，安排人员定期打扫，保持道路干净无扬尘，施工道路无法硬化的，必须铺装钢板或石子，并保持道路湿润。运营期产生的大气污染物为物料堆存、装卸及输送产生的粉尘、筒仓粉尘、振动筛分粉尘、烘干滚筒烟气、导热油炉烟气、运输车辆动力扬尘、沥青储罐呼吸废气和沥青混凝土拌合及出料口的沥青烟气等。物料堆存、装卸及输送产生的粉尘采取洒水抑尘、全封闭车间等措施后达标排放，运输车辆动力扬尘采取冲洗车辆、定期洒水抑尘等措施后达标排放，水泥及矿粉筒仓顶部需设置滤筒式除尘器进行除尘处理后达标排放；烘干筒烟气及烘干砂石料振动筛分过程中产生的颗粒物、SO2、NOx经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过1根的15m高1#排气筒达标排放；导热油炉燃油烟气通过1根13m高2#排气筒达标排放；沥青储罐加热、拌合、出料过程中沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃经水喷淋吸收+两级活性炭装置处理后通过1根15m高3#排气筒达标排放；厂区内无组织排放的非甲烷总烃应达标排放，厂界外无组织排放的苯并芘、非甲烷总烃的周界外浓度最高点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值的要求。

2、水污染防治措施。施工单位在施工场地设置沉淀池对施工废水进行沉淀后回用，生活污水经厂区现有化粪池收集后定期运送至西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇污水处理厂处理。项目运营期生活污水经厂区现有化粪池收集后定期运送至西乌旗巴拉嘎尔高勒镇污水处理厂处理，车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后回用于厂区生产，不外排。

3、固废污染防治措施。施工单位在施工中应将丢弃的碎砖块、废水泥、石子、泥土、混合材料、废包装等固体废弃物统一堆放，能回收的尽量回收进行综合利用，场地挖掘产生的土石方应尽量用于低洼工地的填方，多余部分应向城建主管部门提出申请，采用覆盖苫布的全封闭的运输车，按照指定的运输线路进行及时的清运处理，应运至当地环卫部门指定地点进行统一处理；生活垃圾经场区内经临时垃圾箱收集后，定期交由当地环卫部门统一收集处置。项目运营期产生的主要固体废物为生活垃圾、除尘灰、沉淀池沉渣、生产设备保养及维修时产生的废润滑油、废沥青渣、废活性炭和废导热油。生活垃圾通过厂区内设置的垃圾箱收集后由当地环卫部门统一处理；产生的除尘灰作为回用于生产，不外排；沉淀池污泥定期清掏回用生产；废润滑油收集在带盖的可封闭的防渗桶内；废铁质油桶、废活性炭、含油污泥暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期处置；更换导热油工作由设备厂家进行完成，更换完的导热油收集在带盖的可封闭的防渗桶内，暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处理；废沥青渣集中回收后回用于生产。

4、地下水和土壤环境保护措施。定期检查储罐区等重点防渗区防渗层完整情况，减少“跑、冒、滴、漏”现象，减少污染物排放；采取分区防控等措施，危废暂存间、储罐区和导热油炉处划分为重点防渗区，搅拌站、原料厂房、事故水池为一般防渗区，厂内道路及其他区域划分为简单防渗区。

5、声环境保护措施。施工单位应合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，夜间不进行施工，确实需要进行夜间施工的，应向主管部门提出申请并经批准和现场公示后才能夜间施工；合理安排施工机械安放位置，适当控制机械作业密度，避免形成噪声叠加；优先选用低噪声设备，加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；施工期间加强施工环境管理，严格控制了施工车辆运输路线，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。项目运营期产生噪声为机械设备运行噪声和运输车辆产生的噪声。选用低噪声设备，对设备进行定期维修保养，预防维，对高噪声设备采取消声、隔声、减振措施，加强车辆管理，装卸时熄火作业等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局西乌旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年10月23日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                  2024年10月23日印发