苏右环审表﹝2025﹞15号

关于锡林郭勒盟东诚工贸有限责任公司商砼站项目环境影响报告表的批复

锡林郭勒盟东诚工贸有限责任公司：

你公司报送的《锡林郭勒盟东诚工贸有限责任公司商砼站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。现批复如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇工业园区内，建设性质为新建。项目工程总投资为2600万元，其中环保投资为260万元，占总投资的比例为10%。项目总占地面积25000m²。项目建设内容为:建设水泥稳定土生产线1条（内设600型水泥稳定土搅拌机1台，年产量5-10万吨。）、沥青混凝土生产线1条（内设4000型沥青混凝土搅拌机1台，年产量2-5万吨、）、混凝土生产线2条（内设240型混凝土搅拌机1台，年产量5-15万立方米）；建设1座封闭式料仓（面积8000m²，用于存放碎石、砂等生产原料）、建设2个矿粉储罐、4个水泥筒仓、1个粉煤灰储罐、2个40吨沥青储罐、1个5吨柴油储罐、1个外加剂储罐、1个沥青接收槽（容积为12m3）、1个导热油罐（容积为2.5m3）、1个事故水池（容积为200m3）、1个沉淀池（容积41m3）、1座危废暂存间（面积10m2 ）、1间实验室（面积200m2）；沥青储罐区、柴油储罐区、外加剂罐和危废暂存间为重点防渗区，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。生产工艺流程分别为：水泥稳定土为配料—投料—搅拌—卸料；沥青混凝土为沥青预处理—骨料预处理—搅拌混合；混凝土为原料计量—混凝土搅拌。

（二）本项目符合国家产业政策和盟行署《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求，符合相关法律法规和行业规范要求。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和采取的生态环境保护措施。

二 、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：

（一）项目必须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和相应标准。严格执行国家和地方产业政策、生态环境准入清单、污染防治和生态保护等相关要求，有新调整或细化标准、规定的，按照新标准新规定执行。

（二）施工期主要污染工序及采取的防治措施

1、废气

施工期产生的废气主要为施工扬尘及车辆、施工机械的道路扬尘。施工现场合理布局设置围挡、大风天停止作业、物料集中堆放并加盖篷布、车辆封闭式运输并按固定路线限速行驶；施工现场及施工道路设置雾炮机和洒水车洒水抑尘。

2、废水

施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和设备冲洗废水。施工人员生活污水经防渗化粪池（防渗系数≤10-7cm/s）处理后进入市政管网；施工场地设置临时沉淀池（防渗系数≤10-7cm/s），施工废水经沉淀池处理后回用或地面洒水降尘。

3、噪声

施工期产生的噪声主要为施工机械噪声和车辆噪声。施工机械噪声通过合理安排施工作业、选用低噪声施工设备、加强设备保养；车辆通过限制车速，禁止鸣笛等措施，施工期噪声满足环境影响报告表中要求的排放限值。

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾统一集中堆放，加盖苫布，及时回收利用，其他不可回收垃圾定期清运至住建部门指定地点进行处置；施工人员生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运处理。

（三）运营期主要污染工序及采取的防治措施

1、废气

运营期产生的废气主要为沥青储罐废气、沥青接收槽废气、沥青搅拌出料口废气以及骨料烘干、筛分、烘干燃烧器废气、粉料筒仓粉尘、冷骨料上料粉尘以及运输车辆产生的道路扬尘。沥青储罐废气及沥青搅拌出料口废气通过密闭集气管道收集由经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（DA002）排放；沥青接收槽加盖封闭；骨料烘干、筛分、烘干燃烧器废气通过密闭集气管道收集后经旋风+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放；粉料筒仓粉尘、水泥筒仓粉尘、粉煤灰筒仓粉尘经筒仓顶端自带的滤芯除尘器处理；砂石等冷骨料贮存于封闭式车间，定期洒水抑尘；冷骨料上料粉尘、拌合站上料口粉尘通过封闭上料仓，同时采用雾炮机喷雾降尘；搅拌机采用全封闭式设备；车辆减速行驶、密闭运输、厂区内道路硬化并定期洒水降尘、及时清扫。运营期废气排放满足环境影响报告表中要求的排放限值。

2、废水

运营期产生的废水主要为搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水和生活污水。搅拌机清洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用生产；生活污水经防渗化粪池处理后进入市政管网。

3、噪声

运营期产生的噪声主要为机械设备噪声及运输车辆产生的交通噪声。机械设备选用功能好、噪音低的机械，并且采取基础减振、降噪措施，加强日常维护；运输车辆限制车速、减少鸣笛。厂界噪声满足环境影响报告表中要求的标准。

4、固体废物

- 运营期产生的固体废物主要为振动筛分选出的不合格碎石、除尘器收集的粉尘、废实验砌块、沉淀池底泥、散落的沥青渣、除尘器滤芯、废沥青接收槽等一般工业固体废物和废导热油、废活性炭、废机油及废油桶等危险废物以及职工生活垃圾。不合格碎石、除尘器收集的粉尘、废实验砌块、沉淀池底泥、散落的沥青渣集中收集后作为原料回用于生产；除尘器滤芯和废沥青接收槽由厂家定期更换和回收处置；废导热油直接委托有资质的厂家定期上门更换和回收处理；废机油经专用收集桶收集后与废活性炭、废油桶在危废暂存间分区存放，定期交由有资质的单位处理；职工生活垃圾经厂区垃圾箱集中收集后交由环卫部门进行处置。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工、程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。项目竣工后及时开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、锡林郭勒盟生态环境局苏尼特右旗分局将组织开展该项目的“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年5月23日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局苏尼特右旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室            2025年5月23日印发