镶生环审表〔2025〕14号

锡林郭勒盟生态环境局

关于镶黄旗哈红音乌苏至芒罕希热农牧区公路改建项目环境影响报告表的批复

镶黄旗交通运输局:

你单位由锡林郭勒盟中安环境技术咨询有限责任公司编制的《镶黄旗哈红音乌苏至芒罕希热农牧区公路改建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉。现批复如下:

一、项目概况

镶黄旗哈红音乌苏至芒罕希热农牧区公路改建项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗翁贡乌拉苏木、宝格达音高勒苏木，本项目采用四级公路工程技术标准建设，设计行车速度20公里/小时，路基宽度6.5m、路面宽度4.5米，结构采用18cm水泥砼面层+20cm砂砾基层，项目总投资1232万元,其中环保投资37.7万元，环保投资所占比例为3.06%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，评价对本项目建设与产业政策的相符性进行分析，本项目为新建公路项目，经查阅，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）鼓励类中的第二十四项“公路及道路运输”，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设与运行过程中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期间加强运输土石方、砂石料等散体物质车辆管理，运输车辆采用加盖篷布防护措施；施工开挖土方移挖作填，尽量横向调配，减少远距离运输，表土及未能及时回填的土方应集中堆放、苫盖，减少粉尘影响；施工场地严格执行“六个百分百”；定期对施工机械和运输车辆保养，使其处于良好的工作状态。运营期加强路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通，提升道路的整体服务水平，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放；加强机动车管理，实施机动车尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的机动车的通行；定期对道路路面进行清洁，维护并加强沿线两侧的绿化防护工程，发挥其吸尘、美化景观的作用。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，机械、车辆清洗废水、施工污水等污水经临时沉淀池沉淀后用于洒水抑尘；施工人员的生活污水依托租用民房现有生活设施。运营期在路面雨水汇集处及纵向坡面径流较大或拦截和排泄山体坡面流水处设置M10浆砌片石排水沟。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工期施工土方移挖作填，挖方全部回填；施工人员产生的生活垃圾进行集中收集，交由环卫部门处置；路基工程开挖表土沿道路集中堆放，加强管理，确保有效回用。运营期交由当地环卫部门妥善处理过往司乘人员产生的废纸、废塑料袋、烟蒂等生活垃圾，以及汽车装载货物的撒落物。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排工作时间，制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间安排在日间，禁止夜间施工；合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量的动力机械设备以避免局部噪声级过高；施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，选用低噪声的施工机械和工艺，同时加强各类施工设备的维护和保养；强化行车管理制度，要求司机少按喇叭，控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速，禁止夜间运输；加强施工管理，合理安排施工作业时段，在声环境敏感点路段施工时，禁止在中午午休和夜间进行施工作业，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值要求。运营期加强交通管理，临近敏感点路段安装限速、禁鸣警示牌。

（五）严格落实生态环境保护措施。施工过程中尽量减少对作业区周围草地的破坏，剥离占地范围内的表土集中收集堆存，工程结束后施工结束及时回填表土；按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施；运输车辆应沿施工便道行驶，不得随意增加施工便道占地；建设单位应严格管理、严禁施工人员等滥捕滥猎野生动物并加强保护；为避免建设活动对自然植被的破坏，施工期严格控制作业范围，同时设置醒目的标示牌、边界线，警示施工人员车辆对网围栏的故意破坏，从而确保评价范围内基本草原植被不被破坏，严谨肆意扩大占地面积；建设过程中建设单位应加强管理，施工过程中选择合适的时间，不在大风及雨季施工，且对施工区设置围挡，不新增扰动面积；施工土方及时回填、及时利用，施工表土就近堆放于道路两侧，并采用密目网苫盖，袋装土进行围挡，弃土及时利用；施工结束后利用表土对临时占地进行恢复，采取植被恢复及场区绿化措施，恢复程度不低于现状，确保不降低生态保护红线生态功能。运营期加强公路沿线绿化工程和排水工程的养护。

（六）加强环境风险防范。制定《突发事故应急预案》，建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善，配置必要的应急救援设备，并加强人员培训、演练等。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。须按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投入使用。

四、环境影响报告表经批准后,项目性质、规模、地点、采  用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表。

五、锡林郭勒盟生态环境局镶黄旗分局将组织开展该项目的"三同时”监督检查及日常监督管理工作。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年8月18日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队     盟生态环境局镶黄旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室         2025年8月18日印发