建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：       阿34-1X井勘探项目       
建设单位（盖章）：中国石油华北油田公司二连分公司
编制日期：       2025年10月       

中华人民共和国生态环境部制

目录

1一、建设项目基本情况


24二、建设内容


45三、生态环境现状、保护目标及评价标准


54四、生态环境影响分析


76五、主要生态环境保护措施


102六、生态环境保护措施监督检查清单


104七、结论



附图1项目地理位置图

附图2项目与探矿权范围及依托工程位置关系图
附图3项目周边关系图

附图4生态环境保护目标分布及位置关系图
附图5环境质量现状监测布点图
附图6井场平面布置示意图
附图7临时用地典型生态保护措施示意图

附图8内蒙古自治区水土流失重点预防区和重点治理区划分图

附件1委托书

附件2承诺书

附件3营业执照

附件4矿产资源勘查许可证

附件5项目临时用地地类及是否涉及生态保护红线的复函

附件6项目临时用地是否涉及基本草原的复函

附件7项目临时用地是否涉及锡林郭勒草原国家级自然保护区的复函

附件8项目是否涉及文物遗迹的函

附件9环境质量现状检测报告

附件10钻井泥浆无害化处理相关方合同

附件11依托工程环保手续

附件12危险废物无害化处置合同

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阿34-1X井勘探项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	曹天琪
	联系方式
	15128702846

	建设地点
	内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市阿尔善宝拉格镇新满都拉嘎查

	地理坐标
	井场中心坐标：115°39′53.035″，44°40′50.780″

	建设项目

行业类别
	99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	10052.10m2（临时用地）

	建设性质
	■新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	875
	环保投资（万元）
	45.5

	环保投资占比（%）
	5.20
	施工工期（天）
	30

	是否开工建设
	■否

□是：                             

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1，专项评价设置情况如下表所示。

表1-1 专项评价设置原则表

专项评价的类别
涉及项目类别

项目情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
项目不涉及。

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
项目不涉及。

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
无针对项目类别所列的环境敏感区。

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
项目不涉及。

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
项目不涉及。

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
项目不涉及。

上表中环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》中针对该类项目所列的敏感区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，项目属于“四十六、专业技术服务业 99、陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存”，该类项目未列出环境敏感区，因此无针对本项目类别所列的环境敏感区。

综上所述，本次评价无需设置专项评价。

	规划情况
	《中国石油华北油田二连分公司锡林郭勒盟地区常规油气勘探开发规划（2023-2027）》

	规划环境影响

评价情况
	《中国石油华北油田二连分公司锡林郭勒盟地区常规油气勘探开发规划（2023-2027）环境影响报告书》，锡署环函〔2025〕20号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《中国石油华北油田二连分公司锡林郭勒盟地区常规油气勘探开发规划》中发展定位、勘探部署符合性分析
《中国石油华北油田二连分公司锡林郭勒盟地区常规油气勘探开发规划》规划范围为华北油田二连分公司目前在内蒙古自治区锡林郭勒盟境内拥有的14个探矿区块范围，包括项目所在的内蒙古二连盆地阿南阿北凹陷油气勘查探矿区块。

规划发展定位：勘探开发业务立足老区，开拓新区，以推动“富油区带整体再评价、持续减缓自然递减率、大幅度提高采收率”三项工作深度融合为核心，做好勘探新发现和存量储量提升开发效益两篇文章。围绕“效益建产”和“控制递减”两条主线，突出“四个聚焦、四个转变、四个加强”，实现产量效益双提升。

勘探部署规划：2023-2027年共部署预探井50口、评价井38口，进尺21.0×104m，整装增储1500×104t，主要部署在赛汉塔拉凹陷、巴音都兰凹陷、乌里雅斯太凹陷、洪浩尔舒特凹陷、呼仁布其凹陷、阿南阿北凹陷、额仁淖尔凹陷、吉尔嘎朗图凹陷、阿尔凹陷、高力罕凹陷、巴彦花凹陷。

项目位于内蒙古二连盆地阿南阿北凹陷小阿北构造带，为评价阿三段安山岩油藏，兼探深层杂色砾岩及古生界潜山含油气性，符合规划发展定位和勘探部署的要求。因此项目符合《中国石油华北油田二连分公司锡林郭勒盟地区常规油气勘探开发规划》。
2、项目与《中国石油华北油田二连分公司锡林郭勒盟地区常规油气勘探开发规划》报告结论和审查意见符合性分析
表1-2 与规划审查意见符合性分析一览表

审查意见
项目情况

符合性

一、落实生态环境保护的管理措施。合理利用水资源、推动节水技术应用、加强水资源监测与管理，确保油气田开发不会对当地水资源造成过度消耗或污染。针对水资源和土壤的保护，加强监测和治理措施，确保油田开发不对周边环境造成显著负面影响。严格落实油田气体排放标准和治理措施，以减少甲烷和其他有害气体的排放，防止对大气环境造成污染和温室效应影响。

项目为石油勘探工程，施工中消耗少量水资源，相对区域资源利用总量较小。
项目钻井废水、洗井废水均妥善处置，且井场采取分区防渗措施，不会对地下水环境和土壤环境造成影响。
针对施工期无组织烃类废气排放已提出相应防治措施，防止对大气环境造成污染和温室效应影响。
符合
二、减少可能的生态环境风险。制定油田开发安全事故应急预案，建立应急处理机制，以应对潜在的安全事故造成的生态环境次生风险，确保油田开发过程环境风险可控。对油气田开发可能带来的环境风险进行全面评估，提出具体的应对措施，提出合理的风险分析和应对策略，采取地质灾害和生态破坏的风险预防措施，以确保油田开发项目环境风险长期可防可控。
报告中对勘探过程进行了环境风险因素识别，建设单位成立了环境风险管控机构，勘探现场制定了突发环境事件现场处置方案并定期演练。施工过程中安装防井喷装置，落实各项风险应急物资等，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。
符合

三、积极开展社区参与。听取当地居民的意见和建议，确保油气田开发不会对当地社区和居民的生活造成严重的负面影响。油田开发项目中考虑社会影响评估，包括对当地居民生产生活的影响分析，并提出相应的社会管理方案，承担相应的社会责任，确保油田开发过程中与当地社区的良好互动和沟通。

项目施工开始前及施工过程中，应主动与周边居民沟通，告知作业性质、可能产生的影响、已采取的防治措施、预计持续时间及联系方式；同时听取周边居民的意见和建议，确保勘探施工不会对周边居民的生活造成严重的负面影响。
符合
四、加强油田规划中的技术创新和研发投入，推动绿色、低碳技术在油田开发中的应用，以降低碳排放和环境影响，提升油田开发的可持续性和环保性。

项目采取绿色清洁的油气勘探技术。项目勘探过程中采用泥浆不落地循环系统装置，利用防渗泥浆循环罐代替传统泥浆池。废弃泥浆、岩屑拉运至钻井泥浆集中处理站处理，钻井现场不需修建泥浆池，既有效减小了钻井废物的环境污染隐患，也减少了钻前施工及用地成本。
符合




工程设施退役，建设单位或生产经营单位应当按照相关要求，采取有效生态环境保护措施。同时，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）的要求，对永久停用、拆除或弃置的各类井、管道等工程设施

	实封堵、土壤及地下水修复、生态修复等措施。

	项目施工用地前对草地表层进行表土剥离，勘探结束后进行地表清理，表土回覆、平整、播撒草籽等，增加植被的密度，减少表土裸露面积，使项目用地范围内的草地恢复到原有水平。

	符合

	


禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏

	目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。

	项目不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内，符合规定要求。

	符合

	
	4.2
	矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。

	自然资源部颁发内蒙古二连盆地阿南阿北凹陷油气勘查探矿权证书（T1000002021101018000748），同意中国石油华北油田公司二连分公司在矿权范围开展油气勘探工作。

项目采用泥浆不落地循环系统装置，产生的废弃泥浆、岩屑拉运至钻井泥浆集中处理站处理，经压滤产生的出水用于钻井工程或油田注水，固相废弃泥浆、岩屑（泥饼）拉运至砖厂进行综合利用。生活垃圾集中收集后，拉运至附近乡镇生活垃圾点，由环卫部门处理；勘探结束后，对钻井场地进行恢复，有效减轻对生态的破坏和环境污染。

	符合

	4.3
	坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开发的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿山生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。
	项目在实施过程中坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将生态环境保护与恢复治理贯穿油气资源开发的全过程。

	符合

	5.7

	采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。

	项目采用泥浆不落地循环系统装置，产生的废弃泥浆、岩屑拉运至钻井泥浆集中处理站处理。
	符合

	5.8

	评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。

	项目钻井废水随同废弃泥浆、岩屑拉运至钻井泥浆集中处理站处理；洗井废水由罐车拉运至阿一联合站进行处理；生活污水排入生活污水暂存罐，定期由罐车运输至华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理。因此不会对地表水环境造成不利影响。

项目钻进过程中保持平衡操作，并对钻井液进行实时监控。采用无毒的钻井液，配备足够量、高效的堵漏剂等，防止钻井液泄漏。每次钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防止污染地下水。作业用材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水的污染。

	符合

	5.9

	矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。

	项目充分利用现有乡村道路，新建少量进场道路，道路附近无环境敏感点。

	符合

	5.10

	对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。

	施工前对表土进行剥离和堆存，剥离厚度为20cm，将表土集中堆放在不影响临时用地使用的边界处。堆土区四周利用土袋设置挡土墙，堆土上铺苫布，以加强表土土堆的稳定性，防止水土流失。

	符合


	6.1

	探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。

	根据勘探结果，不具备开采价值的井口进行永久封井，对用地范围内进行平整、播撒草籽等，增加植被的密度，减少表土裸露面积。

具有开采价值，则保留试采井场，移交相关部门转作开发井处理，后期若利用勘探井从事生产等活动，需另行履行环保手续。
	符合

	6.2

	对水文地质条件、土地耕作及道路安全有影响或位于江、河、湖、海防护堤或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。

	项目整个井身均采用套管固封和水泥固井，在进行套管和水泥固封后含水层的地下水不会经井身发生漏失，不会改变区域地下水流场，不会影响该区域的居民生活用水。

勘探结束后，若具有开采价值，则转为产能井；若不具备开采价值，则进行封井封场处理，对用地范围内进行地表清理、平整、播撒草籽等有效措施对占用的草地及时恢复。

因此，不会对水文地质条件、土地耕作及道路安全产生不利影响，附近无江、湖、海防护堤或重要建筑物。

	符合


	12、项目与《绿色勘查指南》（T/CMAS0001-2018）符合性分析。
表1-14 与《绿色勘查指南》符合性分析

指南要求
项目情况
符合性

修筑道路及施工场地，应根据自然条件及安全文明、环境保护等管理要求进行规划布置。修筑道路和施工场地尽可能减少土地的占用面积、树木与植被的破坏。需要并可移植的树木应尽量移植保存，用于项目施工结束的复绿或就近栽培。
项目充分利用现有乡村道路，新建少量进场道路。根据井场与现有乡村道路位置关系，周围环境敏感目标的分布，以及地形地貌等，进场道路一般为直线修建，减少土地的占用。

项目新建进场道路不涉及树木的移植。
符合

施工剥离的适合复垦的表土，应当收集存放管理，作为施工结束后的复垦、复绿用土。宜将开挖的土石用于工程回填、路基建设及边坡填筑。需外运土石应指定位置并规范管理。
施工前对表土进行剥离和堆存，将表土集中堆放在不影响临时用地使用的边界处，堆土上铺防尘网，以加强表土土堆的稳定性，防止水土流失。

符合

施工中挖填形成的边坡及土石堆场边坡应做好支护或拦挡，预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，尽量减少土石压占土地面积。
项目位于锡林浩特市，地势平坦，井场平整过程中不会形成边坡。施工前对表土进行剥离、堆存，为减少土石压占土地面积，表土集中堆放区于井场范围内，堆土上铺防尘网。
符合

统筹规划勘查场地进入通道，充分利用已有可利用的公路、村道等。
项目充分利用现有乡村道路，新建少量进场道路。
符合

在确保安全情况下，道路修筑尽可能减少占用土地、植物移植，以及对水环境和野生动物保护的影响。

项目充分利用现有乡村道路，新建少量进场道路。

项目不涉及植物移植，不会对水环境和野生动物保护产生的影响。
符合

钻探（钻井）施工场地一般应按照现场施工设备、附属设施安装、施工操作、钻进液循环系统、材料物资存放、临建房屋等施工需要，依据现场地形条件进行分区布置，以满足减小环境影响和安全文明施工为原则，严格控制场地平整使用土地面积。

项目钻探施工场地按要求分区布设，满足安全距离要求同时严格控制用地面积，进行文明施工。
符合

钻探施工主要设备及配套技术应处于国内先进水平。施工设备应具备安拆快捷、便于搬运，机械化、智能化程度高，施工操作安全简便、劳动强度低、生产效率高，工程质量好、节能、环保等特点。优先采用模块化、轻便化、小型化、集成度高的钻探施工及其配套设备。

项目采用ZJ40钻机及配套钻井设备，属于模块化、集成度高的设备；采用泥浆不落地循环系统装置，利用防渗泥浆罐代替泥浆池，属于目前国内先进技术，有效减少了工程开挖带来的环境风险。
符合

钻探施工循环液使用泥浆时，应采用无固相或低固相的优质环保浆液。泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，符合环保标准要求。加强循环液的现场使用管理，做好施工中防渗、护壁及净化处理，预防浆液使用中造成地面及地下污染。

项目使用水基泥浆，采用泥浆不落地循环系统装置，并配备完善的固控设备，钻井液循环率95%。

符合

勘查产生的废水可循环利用的应循环利用；对外排放应经沉淀和按规定进行技术处理，按照GB8978标准执行。

项目采用泥浆不落地循环系统装置，产生的废弃泥浆、岩屑拉运至钻井泥浆集中处理站处理，经压滤产生的出水用于钻井工程或油田注水。

符合

勘查施工道路、场地平整、现场作业应充分考虑到野生动植物保护。勘查机械设备应安装消声装置或场地修隔音设施，降低施工噪音；在有人居住区和野生动物栖息附近，夜间应停止有噪声影响的作业活动。

由于勘探工作为24小时作业，为了降低对周边居民生产、生活的影响，选址已尽量远离村庄居住区等；同时选用低噪声设备和工艺，对钻机、柴油机等高噪声设备采取基础减振等措施，并定期维护保养。项目施工期较短，施工噪声对周围环境影响较小，在施工结束后噪声影响随即消失。

符合

对容易产生粉尘的作业，采取喷雾、洒水等措施最大限度地降低勘查施工作业中产生的粉尘。

项目井场内设置洒水泵、洒水车定期洒水，原材料堆存区上部设苫布遮盖，表土堆放区上铺防尘网。在采取抑尘措施后，可较大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。

符合

勘查过程中，柴油机动力设备应安装尾气净化装置，尾气排放执行国家环保排放标准，不同地区应满足勘查所在地地方相关标准要求。

柴油发电机组使用高标准清洁燃油，并定期检修，保持设备运行良好，尾气通过自带排气筒排放，满足相关标准要求。

符合

钻探现场应严格按照地质设计要求认真做好封孔工作，保证封孔质量，孔口用水泥砂浆树立规范的标志桩。

项目已提出封井要求，应根据相关要求认真做好封孔工作，保证封孔质量，孔口用水泥砂浆树立规范的标志桩。

符合

恢复治理工作应达到现场无污染破坏痕迹，生态恢复良好，环境协调。

项目施工用地前对草地表层进行表土剥离，勘探结束后进行地表清理，表土回覆、平整、播撒草籽等，增加植被的密度，减少表土裸露面积，使项目用地范围内的草地恢复到原有水平。
符合


	


二、建设内容

	地理位置
	项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市阿尔善宝拉格镇新满都拉嘎查，井场中心地理坐标：115°39′53.035″，44°40′50.780″，井场四周均为天然牧草地，用地面积共10052.10m2。


	项目组成及规模
	一、项目由来

2021年10月12日中华人民共和国自然资源部颁发探矿权证书（证号：T1000002021101018000748），勘查项目名称：内蒙古二连盆地阿南阿北凹陷油气勘查，地理位置：内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、锡林浩特市，探矿权证书有效期限为2021年10月8日至2026年10月8日。经核实阿34-1X井位于该勘查区范围内，探矿权证书见附件。

阿34-1X井位于二连盆地阿南阿北凹陷小阿北构造带，东邻阿南油田，为三条断层夹持的断块构造，地层西抬东倾，高点位于阿34井西部。该区油气主要来自阿南洼槽成熟烃源岩，通过断层、不整合面及裂缝、孔洞发育的火山岩储集层形成疏导体系，向北逐级运移，在背斜背景下腾一下段泥岩作为盖层，地层剥蚀、岩相物性变化遮挡等共同作用形成多期火成岩“地层-岩性”油藏。经地质特征再认识及老井复查研究，阿34井区深层发育巨厚杂色砾岩层，其顶部由稳定泥岩隔层遮挡，具有优越成藏组合条件，与阿42井区深层开发效果较好的安山质角砾岩油藏在成藏背景上具有相似性，具有较大评价潜力。

为探索阿尔善断层上升盘西段成藏潜力，落实阿34井区安山岩油藏含油面积及储量规模，深层评价阿三段下部杂色砾岩含油气性，华北油田公司二连分公司投资875万元建设阿34-1X井。

二、项目组成
项目部署钻探评价井1口，设计井深2420m（垂深1625m），井型为定向井，采用二开井身结构，勘探期为30天。

项目属于石油开采过程的钻探、试采时期，其工程内容包含钻前工程、钻井工程、试油工程、封井工程等部分。项目勘探任务完成后，根据测试情况，若有开采价值，则保留试油井场，其余临时用地恢复原貌，井口安装采油设备后转为产能井（转为产能井的相关工作内容等需另行设计和开展环境评价，并完善井场永久用地征地手续）；若测试未获可开发利用的工业油流，则进行封井封场处理（无永久占地，临时用地恢复原貌），故项目仅为钻探、试采施工，不涉及油井开发，不涉及运营期。

项目主要建设内容见下表。

表2-1 项目主要建设工程一览表
工程类别
项目名称
主要工程内容
主体工程
钻前工程
充分利用现有油区道路和牧区道路，新建进场道路约175m，路宽约6m。
阿34-1X井场用地面积9000m2。勘探施工前对井场表土进行剥离并堆存（表土堆存区面积600m2，堆存区范围内不进行表土剥离工程），随后平整场地，设置生活区（1500m2）、设备区（2500m2）、柴油储罐区（36m2）、泥浆不落地循环系统装置区（350m2）、撬装式危废贮存点（10m2）、原材料堆存区（100m2）等。
井口位于井场中部偏南，井口方井为1.5×1.5×1.5m。地面铺设井架基础，井架基础采用钢结构活动基础（2m×4m×0.2m），承载能力不小于0.15MPa，使用完后拉至下一井场继续使用。
钻井工程
钻井设备安装：ZJ40钻机，设备搬运、安装、调试。

阿34-1X井设计井深2420m，采用水基泥浆，现场设置泥浆不落地循环系统装置，采用泥浆循环罐，不设置泥浆池。
固井工程全井段实施套管保护+水泥固井+测井工作。

井控装置：液压泵站、节流压井管汇和井口防喷器设备。

试油工程
采用抽油机进行试油，试油阶段井场设置储液罐2个（一用一备），均为卧式固定顶储液罐，容积40m3/个，储液罐区约7m×9m。

井口与储液罐之间输油管线长约30~50m，井口与储液罐均设置切断阀，输油管线采用架空敷设，距离地面约10cm，输油管线下方井场铺设有防油布，若管线漏油可收集。

试油过程中采出液在储液罐内暂存，拉运至阿一联合站进行处理。

封井作业
完井后若有利用价值则采用临时封井，使用水泥封固井眼，封井井口套管头上安装丝扣法兰，其工作压力大于地层压力，并在丝扣法兰上标注井号，并设置醒目的警示标志，定期对勘探井巡视，若后续利用该勘探井从事生产活动，需另行履行环保手续。
若无利用价值则永久封井，隔离各个油气层，最下部打水泥塞，打地表水泥塞，要求所有关键性层段之间隔离开，恢复地貌，在井口位置处安装可供识别的标志，加以保护。
拆除临时用地设备、建筑物，将钻前工程保留的表土直接摊铺覆盖于井场上，然后进行植被恢复。植被选用当地耐寒、保水固土能力强根系发达的物种。
辅助工程
施工围挡
在井场边界设置高2m的围挡，若封井则拆除围挡。

钻井测定装置
井场配备钻井测定装置1套，对钻压、扭矩、转速、泵压、泵冲、悬重、泥浆体积等参数在司钻台、监督房内显示。

钻井监控装置
井场配备钻井监控装置1套，含司钻控制台、节流控制室、远程控制台，均可独立开启井控装置。

施工营地
施工营地位于井场范围内，采用移动板房，占地面积1500m2。用于施工人员临时休息、办公使用。

储运工程
原材料堆存区

用于调配钻井泥浆的原材料均从外部购买，为桶装或袋装，分区分类贮存于井场内原材料堆存区，堆存区下部铺设防渗膜，上部设苫布遮盖。

柴油罐

项目使用柴油发电机组提供动力和电力，设置一具40m3卧式固定柴油罐。柴油罐区四周设高度为20cm的土质临时围堰，然后铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜覆盖作为底层。

废水罐
泥浆不落地循环系统装置旁设3具30m3（2×2.5×6m）、壁厚约5mm的废水罐，用于存放废弃泥浆、岩屑。废水罐四周设高度为20cm的土质临时围堰，然后铺设双层1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜覆盖作为底层。
撬装式危废贮存点

危废贮存点设置撬装式危废暂存设施，面积为10m2。废机油、事故状态产生的落地油、废防渗材料等危险废物采用专用容器收集，暂存于撬装式危废暂存设施内并分类分区贮存。撬装式危废暂存设施内部地面为水泥地面，设置隔板、托盘和围堰，液体物料泄漏后，可全部收集。撬装式危废暂存设施四周加设高度为20cm的土质临时围堰，然后铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜覆盖作为底层，渗透系数K≤1×10-10cm/s。

储液罐
采出液储液罐区设置2个（一用一备）40m3的卧式固定罐。储液罐区四周设高度为20cm的土质临时围堰，然后铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜覆盖作为底层。

公用工程
供电
井场电源由柴油发电机组提供，使用符合国标的0#或-35#轻质柴油。

供热
项目不设置加热炉，如勘探期为冬季，则办公生活区采用电暖器取暖；采出液输送管线利用伴热带保温，储液罐使用电加热器加热，电源由柴油发电机组提供。

供水
从阿一联合站用20m3的水罐车拉运生活用水和生产用水。

排水

钻井废水随同废弃泥浆、岩屑拉运至钻井泥浆集中处理站处理；洗井废水由罐车拉运至阿一联合站进行处理；生活污水排入生活污水暂存罐，定期由罐车运输至华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理。

消防设施
项目不设消防给水设施，火灾危险场所配置小型移动式灭火器。设置推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器若干。

环保工程
废气
施工扬尘
施工运输车辆使用篷布遮盖，减速慢行；井场设置洒水泵、洒水车等定期洒水抑尘；原材料堆存区和固废暂存区上部设苫布（聚乙烯PE材质，具有防水防雨功能）遮盖，表土堆存区上铺防尘网。
柴油发电机组尾气
现场使用符合环保要求的柴油发电机组，使用0#或-35#轻质柴油为燃料，使用设备自带的排气设备排放。

柴油罐挥发废气
采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发；设置切断系统，对管线、阀门等进行定期的检查、检修。
油气集输过程产生的废气
（1）储液罐采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发。
（2）采用密闭集输流程，井口、储液罐设置切断阀，一旦发生事故，紧急切断油源，从而最大限度地减少油气集输过程中烃类的排放量。
（3）对井场的设备、管线、阀门等进行定期的检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。
（4）加强原油装车过程管理，在储液罐上安装简易装车流程。装车过程中，采用浸没式装车方式，储液罐中的采出液通过罐体上端的拉油鹤管输送到拉油罐车里，且确保拉油鹤管出口一直延伸至罐车底部，有效地降低烃类气体的挥发。
（5）油罐车运输过程中油罐全程密闭，减少烃类气体的挥发。

废水
钻井废水随同废弃泥浆、岩屑收集至泥浆不落地循环系统装置旁的可移动废水罐（3×30m3）临时贮存，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理；洗井废水直接进入密闭作业罐车，运往阿一联合站进行处理。项目距离钻井泥浆集中处理站约20km，距离阿一联合站约10km。

生活污水经污水罐收集后，由罐车运输至华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理。项目距离污水处理站约20km。
噪声
选用低噪声设备，采用基础减振、隔声等措施。
固体废弃物

废弃泥浆、岩屑收集至泥浆不落地循环系统装置旁的可移动废水罐（3×30m3）临时贮存，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。项目距离钻井泥浆集中处理站约20km。
废机油、落地油、废防渗材料暂存于撬装式危废贮存点内，均委托有资质单位处置。

井场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，拉运至附近乡镇生活垃圾点，由当地环卫部门处置。

防渗工程

重点防渗区：

钻井平台、泥浆不落地循环系统装置区、柴油罐区、危废贮存点、储液罐等划分为重点防渗区，四周加设高度为20cm的土质临时围堰，铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：

原材料堆存区、可移动废水罐等一般防渗区，四周加设高度为20cm的土质临时围堰，铺设双层1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简易防渗区：

办公室、值班室、机房等采用压实方式进行防渗。

生态环境
勘探施工前将表层土壤剥离，剥离厚度为0.20m，在井场临时用地范围内设置表土堆存区。为了防止水力与风力的侵蚀，用防尘网遮盖。

勘探施工结束后将剥离的表层土壤铺在最上层。按照复垦计划，对临时用地进行植被恢复工作，根据因地制宜的原则视具体情况实施。

依托工程

阿一联合站

项目采出液、洗井废水拉运至阿一联合站。阿一联合站采出液处理规模为1370m3/d，现状运行规模为300m3/d；采出水处理规模为5000m3/d，现状运行规模为2500m3/d。采出液进入站内采出液处理系统；洗井废水进入站内采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏。阿一联合站采出液处理规模、采出水处理规模可满足项目需求。
钻井泥浆集中处理站

锡林浩特新业再生资源有限公司（已更名为内蒙古哥瑞环保有限公司）钻井泥浆集中处理站规模为5万m3/a（300m3/d）。

项目钻井过程产生的废弃泥浆、岩屑收集至泥浆不落地循环系统装置旁的可移动废水罐临时贮存，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。
1、项目主要设备

（1）钻井设备

依据项目钻井工程设计，钻井主要设备包括钻机、井架、提升系统、转盘、循环系统、普通钻机动力系统、柴油发电机组、钻机控制系统、固控系统、井控系统等。项目选用ZJ40DB系列钻机，主要设备见下表。

表2-2 项目ZJ40DB系列钻机主要设备一览表
序号

名称

型号

规格

数量

单位

备注

1

钻机

ZJ40DBZ

/
1

套

2

井架

JJ225-39
2250KN
1

套

底座高度：6.8m
3

提升系统

绞车

JC-225
2250KN

1

套

天车

TC22501
2250KN
1

套

游动滑车

YG-225

2250KN
1

套

大钩

YG-225

2250KN
1

套

水龙头

SL-225
2250KN
1

套

4

转盘
ZP-275

4500kN
1

套

5
循环系统

钻井泵

3NB-1300

1300hp
2
个

钻井液循环罐

40m3
/

5
座

搅拌器

/
15kW

2
套
6
动力系统
柴油机

G12V190PZL/O

882kW
3
台

两用一备

辅助发电系统
/
/

1
套
7
钻机控制系统

电动压风机

SA37A

37kW
2
台

刹车系统

/

/

1

套

辅助刹车

/

/

1

套

8
固控系统

振动筛
DHJZS/2PT-2

/

2
个

除砂器
XQJS-300×2-WG
2

台

离心机
LW600-945N

/

2
台

9
加重装置

加重漏斗

喷射式

/

1

个

加重泵

/

/

1

个

10
井控装置

环形防喷器

FH-35-35
/
1

个

双闸板防喷器
2FZ35-35
/
1

个

四通
/
/
司钻控制台

/
/

1

台

远程控制装置
FKQ6406

1

套
节流管汇

JG-35
/
1
个

压井管汇

YG-35
/
1
个

11
仪器仪表

钻井参数仪表

DM

/

1

套

测斜仪

MWD

/

1

个

液位报警仪

/
/

1

个

12
液压大钳

ZQ203-10

/
1
个

13
专用灌注装置
/
/
1
套
14

柴油罐

40m3
/
1
座

15

可移动废水罐
30m3
/
3
座

（2）录井设备

录井是利用肉眼、综合录井仪，观察、采集、收集、记录、分析随钻过程中由井筒返出的固体、液体、气体等井筒返出物信息，以此建立录井地质剖面、发现油气显示，并为钻井提供信息服务。录井主要设备：综合录井仪。

（3）测井设备

测井是利用专用仪器设备测量岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，以获取岩层的孔隙度、渗透率以及含油气情况等地层信息。项目采用Eclips5700以上组合测井系列，对全井段进行电传测井，Eclips5700测井属电传型号成像测井系统，分为地面装备（井下电传信号收集设备、计算机分析终端组成）、电缆（500kb/s传输速率电缆）、井下仪器（地层微电阻率扫描、偶极横波声波、超声波成像仪、地层动态检测仪、方位电阻率成像、核孔隙度岩性仪、自然伽马测井、阵列声波等）。

涉及放射源石油测井项目，应根据国家有关规定，另行办理放射源项测井项目环评手续。
（4）试油设备

根据钻井及测井结果进行试油，试油主要设备有：抽油机、储液罐等。
表2-3 单井试油主要设备

序号
试油工程
规格
数量
1

抽油机
1座

2
储液罐
40m3
2座（一备一用）
根据油田前期勘探及项目周围勘探井试油结果分析，勘探区域地层主要生产原油，不含伴生气。
2、物料消耗

（1）钻井液

项目钻井泥浆采用水基型泥浆，不是以矿物油为连续相，属于环保型。根据实际施工经验，钻井液单井用量、成分及贮存方式见下表。

表2-4 项目钻井液用量及成分
药品名称
数量
t
储量
t

存储方式
储存位置
理化特性
备注
膨润土
35

5
袋装，25kg/袋

材料堆场

无毒、不溶于水、固体粉末
基础配浆材料，不含放射性和重金属材料，不属于危废。
Na2CO3
2
0.5
袋装，25kg/袋

材料堆场

白色溶于水、结晶粉末
与膨润土发生水化作用，增加粘性。
NaOH
2
0.5

袋装，25kg/袋

材料堆场

腐蚀性、白色片状半透明结晶

调节钻井液的pH值，减少钻具腐蚀和防止钻井液发酵，以及稳定地层。
NH4-HPAN铵盐
4
1
袋装，25kg/袋

材料堆场

淡黄色粉末，是一种钻井液用降滤失剂。
抑制粘土水化分散，是一种良好的页岩抑制剂，同时兼有降低钻井液粘度和降低滤失作用。
LV-CMC（羟甲基纤维素钠）

4
1
袋装，25kg/袋

材料堆场

白色颗粒
主要用作滤失剂

聚胺抑制剂K-PAM（聚丙烯酰钾）

4
1

袋装，25kg/袋

材料堆场

白色溶于水、结晶粉末

能有效包被钻屑、抑制地层造浆，起稳定井壁、防塌降低滤失作用，可以有效的抑制地层造浆并能与多种处理剂配伍，是一种应用广、较理想的井壁稳定剂。
堵漏剂
6
2
袋装，25kg/袋

材料堆场

主要由植物硬质果壳，云母和其它植物纤维组成。无毒、不溶于水、固体粉末。
适用于钻井裂缝，多孔隙地层的堵漏，若与其它堵漏材料混合使用效果更佳。
乳化石蜡
4
1
桶装，25kg/桶
材料堆场

无毒、淡黄色至乳白色液体
形成泥饼，保护井壁；控制与平衡地层压力等。
防卡润滑剂
3
1
桶装，25kg/桶
材料堆场

通过甲酰化、酯化等反应制得一种低凝固点、低荧光的润滑剂。
能够有效地降低钻井液和钻具间的摩擦阻力，与各种钻井液添加剂配伍性好，减轻了钻机负荷。
重晶石粉（BaSO4）
120
20
袋装，25kg/袋

材料堆场

无毒、不溶于水、灰色固体粉末
泥浆加重剂，增加泥浆密度，控制地层压力，防止油井自喷。
钻井泥浆初期在场地内配备并储存于钻井泥浆循环罐中，调配钻井泥浆原料（如膨润土等）分区分类贮存于井场材料堆场内。原材料堆存区位于泥浆泵旁边，占地面积约100m2，材料堆场上部设苫布遮盖，钻井泥浆原料按月需求量贮存于井场内。各种钻井材料袋装或者罐装，无散装物料存储。材料堆场下铺设防渗膜，防止物料泄漏污染土壤及地下水。

（2）能源消耗

能源消耗主要为柴油发电机组所用柴油和生产生活用水。

项目使用的柴油主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫、氮及添加剂组成的混合物，满足《车用柴油》（GB19147-2016）中车用柴油（Ⅵ）标准要求，含硫量≤10mg/kg，从外部购买后由罐车运输进场贮存于井场柴油储罐内。

项目用水由罐车从阿一联合站拉运至现场，贮存于井场清水罐内。

表2-5 能源消耗一览表

名称
用量
储量
存储方式
备注
柴油
120t
30.6t/罐
罐装

外部购买
水
404t
40t/罐
罐装

阿一联合站拉运
3、劳动定员及工作制度

井场设置办公及生活区，不再另选场地设置施工营地。项目劳动定员40人，勘探过程为连续24小时作业，三班制，每班8小时，勘探期为30天。

4、工程用地

根据现场踏勘，阿34-1X井位于锡林浩特市阿尔善宝拉格镇新满都拉嘎查，进场道路用地面积约1052.1m2，井场用地面积9000m2，土地利用现状为天然牧草地，占用牧草地后采取经济补偿措施，施工结束后恢复原有植被状态。

表2-6 项目临时用地范围拐点坐标一览表

序号

拐点坐标

序号

拐点坐标

经度，纬度

经度，纬度

进场道路拐点坐标

1
115°39′51.3″，44°40′51.3″

3

115°39′45.2″，44°40′54.5″

2
115°39′44.5″，44°40′55.1″

4

115°39′51.0″，44°40′51.2″

井场拐点坐标

1

115°39′54.7″，44°40′52.8″

3

115°39′51.5″，44°40′48.7″

2

115°39′56.4″，44°40′50.8″

4

115°39′49.8″，44°40′50.7″

5、表土堆存措施

阿34-1X井场用地面积为9000m2，施工前利用推土机等机械设备将除表土堆存区外的其余井场临时用地进行表土剥离，表土剥离厚度约20cm，表土堆存量约1680m3，将表土集中堆放在不影响临时用地使用的边界处，堆土区大小约为20×30m，设置挡土墙。堆土区上铺防尘网，以加强表土土堆的稳定性，防止水土流失，同时，对堆存的表土定期洒水降尘。
6、土石方平衡

项目钻前土石方工程主要为井场平整、设施设备基础建设等施工过程中产生的土石方。项目钻前工程挖方量1680m3，施工过程中，合理调配土石方，可做土石方平衡，不设取弃土场。

表2-7 项目土石方平衡表

井号

名称

挖方m3
填方m3
余方m3
备注

阿34-1X
井场工程

1680
1680
0
合理调配土石方，不设取弃土场。表土进行剥离并集中堆放。在表土堆存期间，采取覆盖等措施防止水力与风力的侵蚀，后期用于土地复垦和生态恢复。
7、公用工程

（1）供电

项目电源由井场内柴油发电机组提供，耗电量约为1.8×105KW•h/a，可满足用电要求。

（2）供水

生活用水：项目劳动定员40人，勘探期为30天，按内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T385-2020）中S9620农村居民用水定额值，用水量为60L/人·d，则生活用水量为72m3。用水定期从阿一联合站用罐车拉运，能够满足项目生活用水需求。

生产用水：项目钻井生产用水为0.1m3/m，阿34-1X井设计井深2420m，用水量为242m3；完井后，采用清水对井筒进行清洗，洗井用水量30m3。生产用水均从阿一联合站用罐车拉运。
抑尘用水：项目勘探期间，井场需洒水抑尘，洒水量按2m3/d计，用水量为60m3，从阿一联合站用罐车拉运。

（3）排水

项目不进行油水分离，采出液进入储液罐贮存，由罐车拉运至阿一联合站进行处理，无采出水产生。

项目钻井液使用水基泥浆，采用泥浆不落地循环系统装置，钻井用水损耗量约48.4m3/钻井期，剩余193.6m3/钻井期的废水随同废弃泥浆、岩屑收集至泥浆不落地循环系统装置旁的可移动废水罐（3×30m3）临时贮存，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。洗井废水产生量约24m3/勘探期，直接进入密闭作业罐车，拉运至阿一联合站采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏。

施工期产生的生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为57.6m3/勘探期（1.92m3/d），经生活污水暂存罐收集后，定期由罐车运输至华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理。抑尘过程中用水均消耗，无抑尘废水产生。
表2-8 项目用排水量统计表
序号

用水项目

用水标准

数量

用水量m3
损耗量m3
污水量m3
去向

1
钻井用水
0.1m3/m

2420m
242

48.4

193.6

拉运至钻井泥浆集中处理站处理

2

洗井用水

30m3/口井
1口井

30

6

24

拉运至阿一联合站处理

3
生活用水

60L/d•人

40人，30天
72

14.4
57.6

拉运至二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理

4
抑尘用水

2m3/d

30天

60
60
0
--

合计
404

128.8
275.2
--
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1 项目总水平衡图（m3/勘探期）

（4）供热

项目不设置加热炉，如勘探期为冬季，则办公生活区采用电暖器取暖，采出液输送管线利用伴热带保温，单井储液罐使用电加热器加热。电源由柴油发电机组提供，可以满足项目供暖的需求。

8、总投资及投资来源

项目总投资875万元，全部由企业自筹解决。
三、建设规模

阿34-1X井设计井深为2420m（垂深1625m），采用二开井身结构，目的层为阿三段安山岩，完钻原则为揭开古生界潜山10m后，若见油气显示，继续加深钻探至无显示完钻，若未见油气显示，则留足口袋完钻。钻井施工期30天。

表2-9 井身结构设计数据一览表
名称

开钻

套管尺寸
钻井深度

设计说明

阿34-1X

一开

244.5mm
331m
主要目的是封固上段松软地层，安装井口防喷器，保证表层套管具有足够能力悬挂油层套管。

一开用D311.2mm钻头钻进，钻达井深331m，下入D244.5mm套管至330m，固井水泥返至地面。

二开

139.7 mm
2420m
主要目的是：封隔油、气、水层。

二开用D215.9mm钻头钻进，钻达井深2420m，下入D139.7mm套管至2418m，固井水泥返至地面。
[image: image3.png]X
o

[
2%
300 fax
E2)
600 -
900 kiva
1565
12004
14004
3
16001625

sigs

©244.5mm x 330.00m(#41%)
311 2mm % 331 00m(F )

s1m

130 7mmx 2418,
©215.9mm % 2420.00m(#47%)




图2-2 阿34-1X井身结构示意图

四、依托工程
1、阿一联合站

（1）基本情况

根据《阿尔善油田产能建设项目环境影响报告书》（批复日期：2025年5月15日，批复文号：锡署环审书〔2025〕12号）中依托工程章节内容，阿一联合站包含于阿尔善油田开发及原油长输管道中，该项目于1991年5月28日取得原国家环境保护局批复（（91）环监字第244号）；2004年9月26日取得锡林郭勒盟环境保护局出具的《关于同意中国石油天然气股份公司华北油田分公司包尔、吉格森等油田继续生产的函》（锡署环函〔2004〕5号），其中包括阿一联合站所属的阿北油田、阿南油田；2015年12月15日取得原锡林郭勒盟环境保护局验收（锡环验〔2015〕36号）。阿一联合站属于中国石油华北油田公司二连分公司阿尔善采油作业区管理，2020年8月18日取得排污许可证（证书编号：91152500701479077M017U），2024年7月5日进行了重新申请。
根据《阿尔善油田产能建设项目环境影响报告书》（批复日期：2025年5月15日，批复文号：锡署环审书〔2025〕12号）中现有工程章节内容，现有工程全面落实了各项污染防治和生态保护措施，阿一联合站稳定运行、达标排放，不存在现有生态环境问题。

阿一联合站地处阿尔善油田，具有集油、分离、生产废水处理、加热、原油储存与外输、掺水、卸车、注水、污水处理、消防、给排水、化验等主要功能，是二连油田油气集输转运的中心，采出液设计处理能力50×104t/a，采出水设计处理能力5000m3/d。阿一联合站采用“三合一”分离器分离采出液，经分离后的原油，暂存在储油罐内，后进入外输管线注入阿赛线外输；分离出的含油废水进入采出水处理系统，处理达标后全部回注。

项目采出液、洗井废水拉运至阿一联合站，采出液进入站内原油处理系统，洗井废水进入站内采出水处理系统。阿一联合站为华北油田公司二连分公司内部站场，位于内蒙古自治区锡林浩特市阿尔善宝拉格镇西南8km处，距离项目约10km。
（2）工艺流程

阿一联合站采用单管集油一级布站与二级布站相结合的密闭集输工艺流程，油气处理采用两段分离沉降、热化学脱水原油处理工艺：单井来油进站后经过计量进入三相分离器，进行油、气、水三相沉降分离（一段），脱去大部分的伴生气和游离水；一段脱出的原油经换热器进行预热后进相变加热炉加热，然后进入原油脱水器进行热化学沉降分离（二段），脱出原油中的乳化水和部分伴生气，最后进原油缓冲罐进行油气分离缓冲，合格原油经外输泵外输阿赛线。

三相分离器分离出来的少量天然气（一段气）经一级天然气除油器除油后进入加热炉燃烧供热，经原油脱水器分离出来的少量天然气（二段气）进入二级天然气除油器除油后，进入加热炉燃烧供热。

采出水处理系统采用“微生物+二级过滤”工艺，设计处理能力为5000m3/d，现状处理能力为2500m3/d左右。分离出的采出水经加热后进入污水接收罐，然后经升压泵升压进入污水除油器除去污水中原油，出水进入微生物反应池和二级滤料过滤器过滤掉污水中的杂质，滤后水进入注水罐暂存，处理后的采出水一部分通过掺水泵输送至采油井场进行掺水，其余通过注水泵输送至注水井场进行回注。出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中储层空气渗透率[0.01，0.05）μm2相关要求，即悬浮固体含量≤15mg/L、悬浮物颗粒直径中值≤5μm、含油量≤10mg/L。

[image: image4.png]sk [ T i

S




图2-3 阿一联合站采出水处理工艺流程图

（3）依托可行性

项目试油7天，原油（采出液）按照10t/d，密度按0.9t/m3计，则采出液量为11.11m3/d，2天左右由罐车拉运一次。项目洗井废水产生量为24m3/勘探期。阿一联合站运行负荷情况见下表。

表2-10 阿一联合站运行负荷统计表 单位：m3/d

序号

项目内容

设计处理规模

现状处理规模

负荷率%
剩余处理规模

项目单次拉运量

依托可行性

1
采出液处理系统

1370
300
21.9
1070

22.22
可依托
2
采出水处理系统

5000
2500
50.0
2500
24
可依托
综上，阿一联合站处理能力以及处理工艺均满足项目要求，因此依托可行。

2、钻井泥浆集中处理站

项目钻井过程产生的废弃泥浆、岩屑收集至泥浆不落地循环系统装置旁的可移动废水罐临时贮存，定期拉运至钻井泥浆集中处理站，经絮凝、压滤处理后，固相废弃泥浆、岩屑（泥饼）拉运至砖厂进行综合利用，压滤后产生的出水回用于钻井工程或油田注水，不外排。

（1）基本情况

2022年4月25日锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局对《锡林浩特新业再生资源有限公司钻井泥浆集中处理站项目》批复，批复文号：锡市环表〔2022〕第16号。2023年12月22日通过了竣工环境保护自主验收。目前，企业已申领排污许可证，证书编号91152502341376532X001V。项目批复、验收意见及排污许可证见附件。2025年5月23日，锡林浩特新业再生资源有限公司更名为内蒙古哥瑞环保有限公司。

钻井泥浆集中处理站位于锡林浩特市阿尔善宝拉格镇北环路，主要处理中国石油华北油田公司二连分公司钻井产生的废弃水基泥浆，规模为50000m3/a（300m3/d），处理工艺为“絮凝+压滤”，采用高效压滤设备。

（2）工艺流程

泥浆不落地集中处理系统对钻井过程中产生的废弃泥浆、岩屑进行处理，这部分废弃物经絮凝、压滤等工艺，分离成固相和液相两部分。泥浆不落地集中处理系统为终端处理，钻井现场不需修建泥浆池，既有效减小了钻井废物的环境污染隐患，也减少了钻前施工及用地成本。
钻井现场产生的废弃泥浆、岩屑采用封闭罐车运至处理站泥浆池，使用挖掘机装卸，将泥浆泵入泥浆脱稳罐，之后在泥浆中加入絮凝剂充分搅拌，泥浆破稳、混凝、聚结后经压滤机压滤后固液分离，泥饼由输送带转至泥饼贮存棚暂存，废水进入脱水储暂存。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4 钻井泥浆集中处理站工艺流程图
（3）依托分析

钻井泥浆集中处理站处理规模为50000m3/a（300m3/d）。项目钻井期20天，废弃泥浆、岩屑共产生449.28m3（22.464m3/d），占钻井泥浆集中处理站日处理量的7.49%。综上，钻井泥浆集中处理站的处理能力及处理工艺均满足项目要求，依托可行。
3、运输管理要求
在运输过程中严格执行三联单制度；在做好各项防范措施和应急措施的同时，加强对转运车辆的监督和指导，使意外事故危害降到最小。运输路线应选择避开环境敏感区，运输过程中严格根据已经选定的路线进行转运，不得擅自更改运输路线。对运输参与人员进行环境保护教育培训，提升应对泄漏等风险事故的应对能力。制作运输路线需要穿越的各个行政区域相应的环境保护等主管部门的通讯录，提升应急反应能力，将可能造成的环境影响降至最低。

	总平面及现场布置
	项目分钻井阶段和试油阶段两个阶段进行平面布置。阿34-1X井钻井阶段井场用地面积9000m2，试油阶段井场用地面积1500m2。

钻井阶段井场布置1套ZJ40DB钻井设备，包括钻井平台、泥浆不落地循环系统装置区、泥浆不落地随钻处理装置区、钻具区、材料区、值班室、仪器室、录井室、井控房等设备及办公生活区。
[image: image16.png]


 [image: image6.png]FHAFX

R R
K

A

[ mewisx

i IX

FHERRE | FHARS

kX A5 I
TR BBk X
R
HLG;
iR
IR
FPBRHX

B [emees | [ e | HER

ES0TE7N
EAri

TR
WEKH





图2-5 钻井阶段井场平面布置示意图
钻井完成后进入试油阶段，布置1套试油设备。试油前拆除井架，撤离钻井平台、泥浆不落地循环系统装置等设施，试油阶段平面布置主要为井口采油机、集油管线、储液罐、值班室等。
[image: image17.jpg]


 [image: image7.png]L
[ =amex
ARBEX
MRBEX

EET





图2-6 试油阶段井场平面布置示意图

	施工方案
	一、施工工艺
项目主要包括钻前工程、钻井工程、试油试采工程及封井工程，均为施工期。项目不涉及运营期。

钻前工作包括道路建设、平整井场及钻井设备安装等；钻井工作包括钻井、固井、测井、录井等；试油试采工程包括射孔、试油、试采等；封井工程包括临时封井或永久封井。工艺流程及产污环节如下图所示。


[image: image8.emf]进场道路及场地平整

设备搬运安装调试

一开钻井、固井

二开钻井、录井

完钻、测井

固井

完井，钻井设备拆除

射孔、试油

是否有开采价值

永久

封井

临时占地、植被破坏

扬尘、生活污水、噪声

生活垃圾

扬尘、柴油机组尾气、

柴油罐挥发废气

生产废水、生活污水、

噪声、废弃泥浆和岩屑、

废机油、生活垃圾

烃类废气、生活污水、

噪声、生活垃圾

废防渗材料及落地油

钻前工程

钻井工程

试油试采

工程

试采

临时

封井

封井工程


图2-7 工艺流程及产排污节点图

1、钻前工程
钻前工程主要包括：道路建设、表土剥离和平整井场、钻井设备安装等以及配套设施布置与建设。
项目由现有道路到井场需新建进场道路，道路路面采用压实处理，满足钻井设备以及原辅材料运输车辆通行要求，设计行车速度20km/h。项目勘探结束后，若地层无工业油流则将道路进行平整和恢复；若地层有工业油流则建设单位需办理相关手续，保留进场道路，方便后续开发利用。
项目实施表土剥离，剥离厚度为0.20m，在井场临时用地范围内设置表土堆存区，面积600平方米（20×30m），表土堆放采用台体形，边坡为1:1。在表土堆存期间，设置挡土墙，为了防止水力与风力的侵蚀，用防尘网遮盖。
2、钻井工程

钻井工序主要包含钻井、录井、测井、固井等。

根据本区域石油埋藏的地理、地质特征及油井产能大小和开发井网设计，采用分段钻探方式（一开、二开、三开等）钻井，项目采用二开钻井。
[image: image9.png]


 [image: image10.png]



图2-8 泥浆不落地循环系统流程示意图
钻井工艺采用近平衡钻井技术，作用于井底的液柱压力小于等于该处地层孔隙压力情况下的钻井作业。钻井作业时，依靠钻机的动力带动钻杆和钻头旋转，钻头逐次向下破碎遇到的岩层，并形成一个井筒（井眼）。钻头在破碎岩层的同时，通过空心的钻杆向地下注入钻井液（钻井泥浆），将钻头在破碎地层而产生的大量岩屑由循环的钻井液带到地面。地面钻井液固控装置包括高性能泥浆振动筛和离心机，将钻井液中的岩屑清除后，通过钻井泥浆泵再次将钻井液（钻井泥浆）打入井内。钻井液经过钻杆内孔到达钻头水眼处，再从井壁与钻柱形成的环形空间返回流至地面。整个过程循环进行，使井深不断增加，直至目的井深。钻井中途会停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、测井和后续井身固井作业。项目全井段采用水基环保泥浆钻，钻井作业为24h连续进行。
主要过程：
（1）一开作业：钻井开孔后钻到表土层以下的基岩或钻达一定深度，下入表层套管后固井。主要作用：隔离上部含水层，不使地面水和表层地下水渗入井筒；保护井口，加固表土层井段的井壁；对于继续钻下去会遇到高压油气层的，在表层套管上安装防喷器预防井喷。

（2）表层固井（一开固井）：表层固井是在井眼内下入套管柱后，在地面上利用专业设备将水泥浆通过套管柱注入井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。表层固井采用1.60-1.65g/cm3的低密度水泥浆体系，封固表层，为下步钻进创造条件。表层固井目的是封隔疏松、易塌、易漏等地层；保护地下潜水层。

（3）钻进：根据需要进行二开等作业，钻进至目的层。

（4）录井：在钻进过程中，用岩矿分析、地球化学、地球物理等方法，观察、采集、记录、分析随钻过程中的固体、液体等井筒返出物信息，以此建立录井地质剖面、发现油气显示、评价油气层。

（5）测井：根据地质需要，选用适合的测井项目对钻开地层进行电测，最终根据电测曲线了解地层的特征及地层含油、气情况。

项目采用Eclips5700以上组合测井系列，对全井段进行电传测井，Eclips5700测井属电传型号成像测井系统，分为地面装备（井下电传信号收集设备、计算机分析终端组成）、电缆（500kb/s传输速率电缆）、井下仪器（地层微电阻率扫描、偶极横波声波、超声波成像仪、地震成像、地层动态检测仪、方位电阻率成像、核孔隙度岩性仪、自然伽马测井、阵列声波等）。

（6）完钻固井

固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定规格的套管柱。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全放喷设备等。循环处理泥浆（降低泥浆密度至固井需要泥浆密度）；召开固井现场施工会议；注入前置液（本区块为清水）；注入所需用量及合适密度的水泥浆；注入顶替液（本区块为清水）至碰压；碰压合格后，适当憋压核对数据后固井完成。固井过程中不产生污染物。
完钻固井采用单级固井，根据地质要求确定水泥返高，确保盖层等重点井段固井质量。完钻固井采用1.85-1.90g/cm3的双密双凝韧性防窜水泥浆体系，目的是封隔疏松、易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏；安装井口设备，形成油气通道，以利于后续生产。

3、试油试采工程
勘探井的试油试采是进行生产前的重要手段之一，主要包括射孔、下泵、试油、试采等。

勘探井完井后，为取得油气储层压力、产量、流体性质等所有特性参数，满足储量计算和提交要求的整套资料录取和分析处理解释的过程。侧重将地层流体采出地面、计算产量、分析性质/化验成分。

试油队在地面安装试油架，打开井口，利用射孔枪对目的层进行射孔，射孔的目的是建立地层和井筒的连通。射孔管柱至预定位置，使射孔枪对准目的层，进行射孔操作。射孔弹穿油层套管、水泥环并穿透油层一定深度，从而建立起油（气）流的通道。射孔后从下往上试油（两目的层之间安装封隔器），如果油井自喷，则安装油嘴，将出油（水、气）输送至地面；如果油井不能自喷，在井下安装抽吸泵，将井筒内的流体输送地面。

油井采出液经集油管道进入储液罐内暂存，由罐车拉运至阿一联合站处理。根据一段时间内的采出量计算油气产量，据此判断是否达到具备试采转为开发井的石油地质储量的要求。

试油结束后，具有工业油流的，保留井口采油设备，进入试采阶段。试采是在试油之后，开发方案确定之前，为进一步评价储量的经济性和探索油气开采主体工艺及确定开发方案，对单井通过一定的技术方法在较长时间内获取储层产量、压力、液性等储层动态参数所做的全部工作过程，主要是获取油气井在生产过程中的储层动态参数。具有开采价值的井口保留采油树试采结束后，按照要求办理探井转产能井手续。试采过程中，采出液通过密闭的集油管道进入储液罐。整个过程中，严禁井筒出来的流体散落到地面。

项目是石油勘探工程，只进行试采，不涉及注水开采工序，采出液由油田专用罐车拉运至阿一联合站处理。
4、封井作业

项目完成测井、试油等井下资料收集后，经过经济评估，如果勘探井有经济利用价值，则作为储备井待后续开发，实施临时封井，移交勘探井所属的部门进行管理，后期若利用勘探井从事生产等活动，需另行履行环保手续；勘探井不具备开采价值，则进行永久封井，并进行井场恢复。
（1）永久封井工艺

完成录井、测井、井下资料收集后，若不具有开发价值的工业油流则进行封井作业。要求所有关键性层段之间应隔离开。主要包括以下主要工作：①隔离各个油气层和处理废水的层段，并在最下部淡水层的底部打一个水泥塞；②打地表水泥塞，阻止地面水渗入井内，并流入淡水层，同时限制井内流体流出地表，从而保护土壤；③为防止层间窜流干扰邻近井的开发，在废弃井井内选择水泥塞或桥塞的位置，要确保隔离开已确认有生产能力的油气层和注水层，使井内所有注采井段都被隔离开，将油气限制在各自的层段内，阻止各层之间的井内窜流；④恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，并使废弃井和土地使用的矛盾最小化，并在井口位置处安装可供识别的标志，加以保护，防止人为破坏。

提出所有井下油管和井下工具，井口下挖2m，割掉井口套管，用电焊封死井口，并注入水泥分别对井口段、套管水泥返高段、封固井口，然后用表层土覆盖，井场恢复原状。

[image: image11.png]EOMER. - EEARESHER S-RENNER. «FENER




图2-9 永久封井剖面示意图
（2）临时封井工艺

1）处理井口，刮削井筒。
2）井下采用封井器封井。
3）检查封井气密性，所封油井必须达到井口各部紧固、不渗不漏、套管、总阀门、螺栓齐全。

4）封井结束后，拆除井口，安装单流凡尔，单流凡尔外安装5—8mm钢板焊成的护罩，护罩内壁和单流凡尔之间要有一定的间隙，护罩形状为方形或圆形，护罩外壁和顶面要点焊井号。

5）护罩外灌注钢筋水泥井口护墩，护墩钢筋骨架网直径58cm，用直径5mm的钢条编制，密度为5cm×5cm×5cm。

6）护墩外表应为光滑水泥面的圆柱体，自地面以下80cm起到地面以上80cm止，直径60cm，顶面有清晰地刻印刷漆的红色井号标识，四周应标明“危险勿动！”的字样。移交勘探井所在井场归属地采油厂管理，采油厂对勘探井定期巡视。若后续利用该勘探井从事生产活动，需另行履行环保手续。
[image: image12.png]WA 2R O

ERHE: ¢ RE: 5-BE




图2-10 临时封井示意图

封井后环保措施

工程结束后，对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井结束产生的裸露土地进行植被恢复。

二、施工时序

项目劳动定员40人，勘探过程为连续24小时作业，三班制，每班8小时，勘探期为30天。
三、建设周期

项目施工期30天，实施时间为：钻前准备2天，钻井期20天，试油期为7天，封井1天。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、功能区划

（1）内蒙古自治区主体功能区划

项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市，根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，锡林浩特市属于自治区级重点开发区域，为自治区级东部重点开发区域。

[image: image18.png]


[image: image13.png]Y]
W R TR
I A R
I T R (B R P #EK)
I PR R 8 (B TR R 7 X)
I 77 O (A £ 0O

T 77 R A A S )
SIETFRIEM

= ERSHARPE  © MEGHHAR
4 ERGARERE 0 ERARAE
= BRKHEARPE © ANRGGHAR
- BRKERREER 0 ANEGERAR
- BEREEESH

° BfEEEEAAKERIE

= —Kiometers





图3-1 内蒙古主体功能区规划图

功能定位：国家褐煤现代化开采及综合利用示范基地，国家重要的能源、有色金属生产加工、绿色农畜水产品生产加工和生物产业基地，国家向北重点开发开放试验区，区域性物流中心，东部地区重要的人口集聚区。

发展方向：建设锡林浩特市新型工业化和休闲旅游城市。处理好资源开发与生态保护的关系，优先保护生态环境。根据水资源承载能力，发挥资源优势，建设绿色农畜产品加工基地、绿色清洁能源基地。加强旅游和城市基础设施建设，完善综合服务功能，建设休闲旅游城市。

项目主要目的是勘探油气资源，有利于促进小阿北油田的油气资源开采。工程施工过程中严格控制施工用地，井场建设完成后，采取措施及时恢复临时用地，尽可能减少对区域生态环境的影响。综上所述，工程不处于内蒙古自治区主体功能区规划划定的禁止开发区，与区域主体功能区划发展方向相协调。

（2）内蒙古自治区生态功能区划

项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市，根据内蒙古自治区生态功能区划，所在区域属于锡林郭勒典型草原防风固沙生态屏障功能区，过度放牧超载引起草原退化、沙化、草场质量下降，土地沙化和生物多样性极敏感区，生态服务功能特征为涵养水源、保持土壤和提供生态产品以及生物多样性。生态保护目标与措施为退牧还草，逐步使草原休养生息的机会；建立典型草原生态功能保护区和封育保护区工程。

[image: image19.png]


[image: image14.jpg]W T HBRXAESD g X X B

LA—

<

A

T
@ i mrmmEAN

S S S

SRR R R RIS 30 3 e SRR R S S S




图3-2 内蒙古自治区生态功能区划图

项目钻井过程中使用水基钻井泥浆，采用泥浆不落地循环系统装置，钻井泥浆循环使用，产生的废弃泥浆、岩屑拉运至钻井泥浆集中处理站处理；洗井废水拉运至阿一联合站采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏；危险废物均委托有资质单位处置；同时对井场采取分区防渗措施，能够有效防止污染物下渗，避免对土壤、地下水环境产生影响。施工期严格控制作业区面积，不在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持临时用地区域以外的植被不被破坏。项目临时用地过程中不涉及永久性建筑物、不涉及地面硬化，只涉及钻机等设备压占，损毁类型为挖损、压占，损毁程度为中度和轻度，土地复垦可行。施工结束后及时对临时占用的土地复垦，恢复土地原有使用功能，在严格落实防治措施的前提下，不会对区域生态造成明显影响。综合分析，项目建设符合内蒙古自治区生态功能区划相应的要求。

（3）环境功能区划

项目区域大气环境为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；声环境执行《声环境质量标准》1类标准。

2、生态环境现状
项目生态环境现状调查采用现场调查法和资料收集法。参照《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）中7.1 井场、站场（含净化厂）等工程以场界周围50米范围、集输管道等线性工程两侧外延300米为评价范围，因此确定调查范围为井场场界外扩50m及进场道路外扩300m形成的包络线范围。

（1）生态系统类型

项目调查范围内生态系统属于草地生态系统和湿地生态系统，结构较为简单，主要受人类社会的干预和影响。

草地生态系统主要由多年生耐旱、耐低温草本植物为优势种组成的草原，草原植被特点是结构简单、植被低矮、层次分化不明显、草裙密集生长。消费者主要是大型草食动物，大部分为人工养殖的牛、羊、马。草地生态系统主要功能是防风固沙、涵养水土，在生物多样性保护上具有重要作用，同时也是支撑畜牧的农产品主产区。草地生态系统是自然生态系统的重要组成部分，对维系生态平衡、地区经济、人文历史具有重要地理价值。

湿地生态系统为降雨或冰雪融水汇集时形成季节性内陆滩涂，为一般湿地。在干旱半干旱气候下，蒸发量远大于降水量，因此水体呈盐碱化。在丰水期，滩涂湿地可以蓄积过量的洪水，减缓下游地区的洪峰压力；在枯水期，储存的水分缓慢释放，补充河流和地下水，是区域重要的“地下水库”，对于抵御干旱至关重要。内陆滩涂湿地生长着耐湿、耐盐碱的植物，如芦苇、碱蓬等。
项目临时用地占用基本草原面积为10052m2，基本草原是指依法确定实行特殊保护的具有草原生态功能和适用于畜牧业生产的天然草原和人工草地，施工前应办理基本草原的用地手续并提供相关补偿费用。项目临时用地不占用湿地生态系统，井场场界距离湿地生态系统约15m。
[image: image15.png]0 100 200





图3-3 项目调查范围内生态系统类型图

（2）植被类型

项目所在区域植被类型以典型草原植被为主，工程用地及生态调查评价范围内主要植被类型为大针茅+羊草群落等。根据对区域植物资源的综合调查与资料记载，地表生长有大针茅、羊草、糙隐子草、芨芨草、冷蒿、碱蓬等。项目工程用地及周围区域内没有珍稀濒危植物物种分布。

（3）土地利用类型

根据《土地利用现状分类》，项目调查范围内土地利用现状类型为天然牧草地和内陆滩涂，面积分为31.43公顷和8.35公顷；根据中国1公里土壤类型图，项目调查范围内土壤类型为盐化潮土和栗钙土。

项目临时用地土地利用现状类型为天然牧草地，不占用内陆滩涂；临时用地土壤类型为盐化潮土。

（4）动物现状调查与评价

通过实地调查和查询有关资料，项目区域地处暖温带，野生动物的地理分布在动物地理区划中属古北界、蒙新区、东部草原亚区，以中亚型草原及半荒漠草原动物为主。由于人类干扰和生态系统环境的改变，目前这一区域野生动物数量和种类均较少，调查范围内及附近区域没有珍稀、濒危物种，无珍稀濒危动物栖息地与繁殖地分布。

由于项目所在区域人类活动频繁，使得对人类活动敏感的野生动物早已离去，野生动物组成比较简单，种类较少。项目调查范围内及附近区域未发现野生保护动物，偶尔可见到啮齿类等小型动物、雀形目鸟类等。

（5）生态环境现状评价结论
项目区域属于锡林郭勒典型草原防风固沙生态屏障功能区。项目调查范围内生态系统为草地生态系统和湿地生态系统；土地利用现状类型主要为天然牧草地和内陆滩涂，土壤类型为盐化潮土和栗钙土；调查范围内植被类型比较单一，主要植被群落为大针茅+羊草群落等，主要植被为大针茅、羊草、糙隐子草及芨芨草等；调查范围内未发现野生保护动物，无野生保护动物栖息地和迁徙通道，偶尔可见到啮齿类等小型动物及雀形目鸟类。
3、环境空气质量现状

（1）常规因子

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年内蒙古自治区全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。本次评价收集了2024年锡林郭勒盟例行监测点（市环保监测站）PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3逐日监测数据，达标情况判定结果见下表。

表3-1 锡林郭勒盟环境质量现状评价一览表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
标准浓度（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

10
35

28.6
达标

PM10
43
70

61.4
达标

SO2
8
60

13.3
达标

NO2
10
40

25.0

达标

CO

第95百分位数24h平均浓度

400
4000
10.0
达标

O3
第90百分位数8h平均浓度

116
160

72.5
达标

根据上表可知，6项监测因子浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在地为达标区。
（2）特征因子

为了解项目所在地大气特征污染因子非甲烷总烃环境空气质量现状，委托河北艾珂检测技术有限公司对项目所在地的环境空气质量现状进行了监测，监测时间为2025年8月28日~8月30日，监测结果见下表。
表3-2 环境空气污染物浓度统计
监测点位
项目
平均时间
浓度范围（mg/m3）
标准值（mg/m3）
评价指数（%）
达标情况
阿34-1X井场

非甲烷总烃

1小时

0.45~0.59
2.0
22.5~29.5
达标

项目非甲烷总烃参照执行河北省地标《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），由以上检测结果可得出，区域非甲烷总烃小时浓度符合《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准中浓度限值。

4、声环境质量现状

根据现场踏勘，阿34-1X井场场界50m范围内均无敏感保护目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》，无需进行声环境现状监测。
项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声功能区标准，声环境质量良好。

5、土壤环境质量现状

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于“附录A、土壤环境影响评价项目类别”中“其他行业”，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。
6、地下水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目为矿产资源地质勘查（包括勘探活动），属于地下水环境影响评价项目类别中Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	项目主要环境保护目标情况见下表：

表3-3 主要保护目标及保护级别一览表
环境
要素

保护对象

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对场界距离（m）

经度
纬度
环境
空气

牧户
115°40′7.2″

44°40′47.7″

牧民
空气质量
二类功能区

东
250
环境

要素
保护对象

方位

距离（m）

保护级别

声环境

井场场界周围50m范围内无保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准
地下水环境

井场场界外500范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
不对地下水产生污染影响，不影响区域居民生产生活正常用水。
土壤

环境

项目临时用地范围内及用地范围外的土壤环境

维持原有功能，不影响土壤环境质量。
生态

环境

井场场界周围50m及进场道路周围300m范围内野生动植物、天然牧草地（基本草原）、内陆滩涂等
维持现有功能，植被覆盖度不降低，野生动物栖息繁衍不受明显影响，生态环境不受明显影响。
风险
环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目Q＜1，风险潜势为I级，仅进行简单分析，不设环境风险评价范围。


	评价

标准
	一、环境质量标准
区域内环境质量适用于如下标准：

1、大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，非甲烷总烃参照执行河北省地标《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。

表3-4 环境空气质量标准限值
污染物名称

取值时

浓度限值（二级标准）

执行标准

PM2.5
年平均

35μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单

PM10
年平均

70μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
NO2
年平均
40μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
O3
日最大8小时平均

160μg/m3
TSP
24小时平均

0.3mg/m3
非甲烷总烃

1小时平均

2.0mg/m3
《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准

2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

表3-5 声环境量质量标准 单位：dB（A）

点位

类别

昼间

夜间

区域声环境

1
55
45
二、污染物排放标准

1、项目产生的扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）企业边界污染物控制要求；柴油发电机组尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中第三阶段污染物排放限值要求。

表3-6 污染物排放标准

污染物名称

取值时

浓度限值
（mg/m3）

执行标准

颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值
非甲烷总烃

井场场界
4.0
《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求
表3-7 柴油发电机尾气排放标准
污染源

额定净功率（Pmax）（kW）

污染物

排放限值（g/kWh）

执行标准

柴油机

Pmax＞560

CO

3.5

《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单第三阶段污染物排放限值要求

HC

--

NOX
--

HC+NOX
6.4

PM

0.20

2、噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各施工时间段的作业噪声限值。

表3-8 噪声排放限值

污染工序
昼间
夜间
标准
施工期

70dB（A）
55dB（A）
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

项目为油井勘探项目，不包括运营期，因此无运营期噪声污染。

3、项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定。

	其他
	本次评价仅对勘探过程中对环境的影响进行分析，不包括开采。因勘探期较短，在满足达标排放和环境功能区划达标的前提下，不核定总量指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	一、施工废气影响分析
1、施工扬尘
在钻前准备过程中，首先要对施工场地进行表土剥离和平整、运输和堆放钻井设备、原材料等。项目施工期的扬尘污染主要取决于施工作业方式、设备材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素影响最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增大。车辆运输产生的扬尘量、粒径大小等与多种因素（如路面状况、车辆行驶速度、车辆载重量和天气情况等）相关。其中风速、风向直接影响扬尘的传输方向和距离。这些扬尘粒径在3~80μm之间，比重在1.2~1.3。从粒径分析，施工扬尘易于沉降，在当地平均风速较小的情况下，扬尘飞扬距离较小。

针对施工扬尘污染问题，勘探期间采取洒水抑尘，表土堆存区、原材料堆存区等遮盖防尘网，以抑制无组织扬尘的产生。通过上述措施后污染物排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值。

2、柴油发电机组尾气
项目施工过程中由柴油发电机组提供动力和电力，使用符合国标的0#或-35#轻质柴油，使用过程产生燃烧废气，污染因子为NOx、烟尘（PM）、HC等。
依据华北油田生产统计资料，正常钻进时，平均每天消耗柴油量为4t/d，柴油密度约为0.85t/m3，项目勘探期总计消耗柴油量120t（141.2m3）。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，烟尘按0.25kg/t柴油、NOX按3.41kg/t柴油计。根据《环境统计手册》，燃烧1m3柴油产生的CO 0.238kg，HC 0.238kg。据此核算项目燃烧柴油废气产生情况见下表。

表4-1 燃油废气污染物排放情况
污染源

污染物名称

排污系数

产生量kg

排放浓度g/kWh

运行参数

柴油发

电机组

烟尘（PM）
0.25kg/t

30
0.0472

项目柴油发电机功率为882kw，运行时间为720小时。
NOX
3.41kg/t

409.2
0.6444

CO

0.238kg/m3
33.6
0.0529

HC

0.238kg/m3
33.6
0.0529

燃烧废气经柴油机自带的排气筒排入大气，污染物排放值满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单中第三阶段排放限值要求，即CO 3.5g/kwh、HC+NOX 6.4g/kwh、PM 0.2g/kwh。

3、柴油罐挥发废气

项目设40m3卧式固定柴油罐，柴油最大存储量为30.6t，用量120t（周转次数约4次）。根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），卸油过程中柴油会产生0.05%的油气（非甲烷总烃），储存过程中柴油会产生0.01%的油气（非甲烷总烃），则卸油过程中非甲烷总烃产生量为0.06t/勘探周期，储存过程中非甲烷总烃产生量为0.012t/勘探期，则非甲烷总烃产生量为0.072t/勘探期，产生速率约0.1kg/h。

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，估算结果可知，柴油罐区无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度为1.66mg/m3；因此项目无组织排放废气对周围大气环境影响很小。

由于项目勘探期很短，且周边扩散条件较好，因此，柴油罐呼吸废气对周围环境的影响时间很短，影响范围很小。

4、油气集输过程产生的废气
项目利用单井罐贮运原油（采出液），油罐类型为卧式固定顶储液罐，储运工程中会有烃类的产生，这些烃类气体主要成分为C1-C5的烃类物质。烃类主要产生于原油存储、转运。原油存储于高架油罐内，由于罐内气体空间温度差异，引起可挥发烃类气体经呼吸阀排出，被称为“小呼吸”；储罐内在收发油品时，由于油气空间容积的变化，导致油气呼出或外界空气的吸入，也会造成烃类挥发，被称为“大呼吸”；装车时，油品向汽车槽车装油过程会中会造成烃类挥发。

烃类气体排放量根据美国石油学会推荐的计算油罐储存损耗的公式对拟建油罐非甲烷总烃气体挥发进行理论计算。

（1）小呼吸产生计算

小呼吸排放是油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

固定顶罐的小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：
LB=0.191×M×[P/（100910-P）]0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC
式中：LB—固定顶罐的小呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸汽的分子量；（美国石油学会推荐64）

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；按饱和压力计，12290.8Pa；

D—罐的直径；本工程中D=2.6m；

H—平均蒸汽空间高度（m）；H=0.1m；

△T—一天之内的平均温度差（℃）；△T=10℃；

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；FP=1.25；

C—直径在0-9米之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9米的C=1；项目C=0.4962；

KC—产品因子（石油原油KC=0.65，其它的有机液体取1.0）。

计算得出油罐“小呼吸”产生量5.85kg/a，项目试油7天，则“小呼吸”产生量为0.11kg/试油期。

（2）大呼吸产生计算

油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐增加，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。

可由下式估算固定顶罐的大呼吸排放：

Lw=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：Lw—固定顶罐的工作损失（kg/m3）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.46×K-0.7026；K>220，KN=0.26。项目取KN=1。

其他的同呼吸排放计算公式。

计算可得Lw约为0.214kg/m3，则油罐“大呼吸”产生量16.64kg/试油期。

根据计算，试油阶段非甲烷总烃累计产生量为16.75kg（约0.1kg/h）。

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，估算结果可知，试油阶段无组织排放非甲烷总烃的最大落地浓度为0.61mg/m3，井场场界非甲烷总烃排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求，对周围环境空气影响较小。
项目所处位置周围比较开阔，且试油时间较短，有利于污染物的扩散，同时距离周围敏感点距离较远，可有效降低对周围环境的影响。

二、施工期水环境影响分析

1、地表水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为生产废水（钻井废水、洗井废水）和生活污水等。项目试油阶段井场不设油水分离设施，试油阶段无废水产生及排放。

（1）生产废水
项目钻井过程中使用水基泥浆，采用泥浆不落地循环系统装置，钻井泥浆循环使用，钻井过程中产生的废水随同废弃泥浆、岩屑收集至泥浆不落地循环系统装置旁的3具30m3（2×2.5×6m）、壁厚约5mm的可移动废水罐临时贮存，钻井废水产生量共193.6m3/钻井期，随同废弃泥浆、岩屑定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。

完井后，需要对井筒内进行清洗，此时产生少量洗井废水（约24m3），主要污染物为SS、COD、石油类等，由密闭作业罐车就近拉运至阿一联合站采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏。

（2）生活污水

项目劳动定员40人，勘探期为30天，按60L/d·人计算，则生活用水量为72m3/勘探期，勘探期产生的生活污水产生量按用水量的80%计，污水排放量为57.6m3/勘探期，生活污水主要污染物为pH：6~9，COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：250mg/L，氨氮：25mg/L，生活污水经生活污水暂存罐收集后，定期由罐车运输至华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理。
项目试油阶段井场不设油水分离设施，试油阶段无废水产生及排放，采出液含有一定水量，随原油一同拉至阿一联合站处理。

综上，项目无废水直接排入地表水体，对区域地表水体影响较小。

2、地下水环境影响分析

（1）钻井废水对含水层的影响分析

施工期钻探过程中，钻进至含水层时，在未下套管前，废水（泥浆）会直接与含水层接触，通过压力差进入含水层。

根据开发实际情况及业主提供资料，钻井泥浆中含有大量的膨润土（蒙脱石为主的含水粘土）及少量的纯碱、烧碱、NH4-HPAN、高分子抑制剂PMHA-II、抗高温降滤失剂、防塌剂、液体润滑剂、超低渗处理剂等。钻井废水以钻井为中心向四周扩散，在钻进过程中，钻井泥浆会在井壁形成一定厚度的泥浆滤饼，对钻井废水的扩散起到一定的阻隔作用，实际进入到含水层的废水量较小；根据工程分析及甲方实际经验，钻探时间较短，对含水层的影响较小。综上分析在钻井施工过程中，钻井废水水质较简单，且对含水层影响时间较短，范围较小，程度较低，在可接受范围内，不会对地下含水层造成影响。

（2）钻井泥浆对地下水的影响

钻井作业过程中，泥浆的重复利用率可达80%以上。钻井泥浆中含有大量粘土、CMC（羧甲基纤维素）、重晶石和少量纯碱等，正常情况下储存在泥浆循环罐中，对地下水影响较小。一旦泥浆循环罐渗漏，废水会直接进入土层，通过包气带下渗。由于粉土层土粒过滤吸附及微生物降解作用，污染物浓度得以降低（岩层颗粒愈细，厚度愈大，污染物含量降得愈多）；若泥浆循环罐渗漏废水进入细砂层，由于细砂层透水性好，污水依次经表层细砂、包气带进入含水层自由水面，在水平流场作用下，做对流扩散运动。在这种情况下，或者包气带完全饱和，呈连续入渗的形式，或者包气带上部砂层完全饱和，呈连续渗流形式，而其下部呈非饱和水的淋雨状渗流形式渗入自由水面，污染物自上而下经过包气带进入自由水面，影响对象为包气带和浅部含水层。由此可见，当泥浆循环罐在距离地下水较近的地方发生渗漏，由于土粒或砂粒过滤吸附及微生物降解作用有限，包气带距离短，废水容易穿过沙地和包气带进入浅层地下水，对较大范围内地下水质量形成影响；当泥浆循环罐在距离地下水较深的地方发生渗漏，由于土粒或砂粒过滤吸附及微生物降解作用较为明显，包气带距离长，废水穿过表土或沙地和包气带进入浅层地下水需要一定的时间，对地下水质量的影响范围和程度相对小一些。但只要做好防渗工作，就不会发生泥浆循泄漏对地下水的影响。

（3）钻进过程井漏事故的影响

井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含有石油类，易造成地下水污染。就钻井漏失而言，其径流型污染范围不大，发生在局部且持续时间较短。

钻井过程中表层套管（隔离含水体套管）固井变径后，继续钻井数千米到达含油气的目的层。在表层套管内提钻下钻和钻杆自重离心力不稳定，在压力下的钻杆转动对套管产生摩擦碰撞，有可能对套管和固井环状水泥产生破坏作用，使钻井液在高压循环过程中，从破坏处产生井漏进入潜水含水层造成污染，其风险是存在的。此外钻井泥浆以水基膨润土为主，并加有碱类添加剂，在高压循环中除形成一定厚度的粘土泥皮护住井壁外，也使碱类钻井液进入含水层，虽然没有毒性，但对水质的硬度和矿化度劣变起到一定影响。因此推广使用清洁无害的泥浆，严格控制使用有毒有害泥浆及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度等措施，可以有效控制钻井液（泥浆）在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。

三、施工噪声影响分析

1、钻井阶段
钻井阶段产生的噪声主要为机械噪声与作业噪声。机械噪声主要来源于大型柴油机、钻机、泥浆泵及各种机械转动产生的噪声；作业噪声主要来源于固井作业、下套管、起下钻具、起钻时吊环与水龙头的撞击等发出的噪声。

参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中表A.2，《钻井作业现场健康危害因素及预防》（中国石油和化工标准与质量）中钻机噪声危害场所监测结果可知，钻井作业现场声源强度一般都在80dB（A）以上，具体噪声源强见下表。

表4-2 钻井阶段噪声源强表

序号

声源名称

空间相对位置/m

源强dB（A）
声源控制措施

降噪后源强

dB（A）

运行时段

X

Y

Z

1

钻机（含提升、控制等系统）

27

56

1

95

选用低噪声设备、基础减振、定期维护
85

昼夜
2

柴油机

（2用1备）

24

48

1

100

90

昼夜

22

47

1

3

钻井泵

（2台）

8

57

1

90

80

昼夜
9

56

1

4

搅拌器

（2套）

3

61

1

80

70

昼夜

6

63

1

5

振动筛

（2个）

14

67

1

85

75

昼夜

15

68

1

注：以阿34-1X井场西南角为坐标原点。

钻井过程为连续作业过程，钻井阶段噪声处理难度较大，一般采用噪声源及声传播途径控制措施降噪：柴油机、钻机、振动筛等均选用低噪声设备并安装防震基座以实现基础减震，并定期维护保养，确保设备正常运行。

按照噪声预测模式，结合各噪声源到预测点距离，通过计算，得出项目施工期噪声源对场界四周的贡献值。
表4-3 钻井阶段场界噪声贡献情况

预测点名称

贡献值dB（A）
标准值dB（A）
达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

阿34-1X井场
东场界

43.6
43.6
70
55
达标

南场界

53.6
53.6
70
55
达标

西场界

49.4
49.4
70
55
达标

北场界

50.9
50.9
70
55
达标
由预测结果可知，钻井期各噪声源对场界噪声贡献值为43.6~53.6dB（A），符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对区域声环境质量影响可接受。
2、试油阶段
试油阶段的噪声主要为抽油机产生的噪声，设备源强及采取的降噪措施见下表。

表4-4 试油阶段噪声源强情况表
序号

声源名称

空间相对位置/m

源强dB（A）
声源控制措施

降噪后源强

dB（A）

运行时段

X

Y

Z

1

抽油机

26

55

1

75

基础减振、定期维护
65

昼夜
注：以阿34-1X井场西南角为坐标原点。

按照噪声预测模式，预测结果如下表所示。

表4-5 试油阶段场界噪声贡献情况

预测点名称

贡献值dB（A）
标准值dB（A）
达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

阿34-1X
东场界

15.2
15.2
70
55
达标

南场界

23.2
23.2
70
55
达标

西场界

18.9
18.9
70
55
达标

北场界

21.8
21.8
70
55
达标
由预测结果可知，试油阶段噪声源对场界噪声贡献值为15.2~23.2dB（A），符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对区域声环境质量影响可接受。
综上，施工期通过采取降噪措施后，场界噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼夜间限值要求。项目施工期较短，施工结束后，噪声影响随即消失，对声环境影响较小。
四、施工期固体废物影响分析
施工过程中的废弃物主要有废弃泥浆、岩屑，废机油，废防渗材料及落地油，生活垃圾。

1、废弃泥浆、岩屑

（1）废弃泥浆
废弃泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后剩余的泥浆，其产生量随井深和井径的不同而改变。废弃泥浆产生量可按照经验公式推算：

V=0.125πD2h+18（h-1000）/500+116

式中：V－废弃泥浆产生量，m3；

D－钻井的直径，m，取0.216m；

h－钻井的深度，m，取2420m；
计算可知，废弃泥浆产生量为211.4m3。钻井泥浆的主要成分是土粉、纯碱、烧碱和无机及有机添加剂，为水基钻井泥浆（以水为连续相配置）。
（2）钻井岩屑

钻井过程中，岩石被钻头破碎成岩屑，其中50%混入泥浆中，其余经泥浆循环泵带出井口。钻井岩屑的产生量可按经验公式计算：

W=πD2hd/4×50%

式中：W—井场岩屑产生量，t；

D－钻井直径，m，取0.216m；

h－钻井深度，m，取2420m；

d－岩石密度，t/m3，取2.2t/m3。

计算可知，项目废弃钻井岩屑产生量为44.28m3。
项目采用水基型钻井泥浆，根据《国家危险废物名录》（2025年）以及《关于发布〈危险废物排除管理清单（2021年版）〉的公告》（生态环境部公告2021年第66号）判定废弃泥浆、岩屑为II类一般工业固体废物。
根据上述（1）、（2）核算，绝干废弃泥浆、岩屑产生量为255.68m3/钻井期。结合项目水平衡情况，钻井过程产生的废弃泥浆、岩屑约449.28m3/钻井期（22.464m3/d），收集至泥浆不落地循环系统装置旁的3具30m3（2×2.5×6m）、壁厚约5mm的可移动废水罐临时贮存，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。
2、废机油

施工过程中废机油主要来源于设备机油，废机油产生量约0.05t。根据《国家危险废物名录》（2025年）的规定，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性为毒性和易燃性。

项目废机油采用密封铁皮桶收集，暂存于撬装式危废贮存点内，委托内蒙古盛世东润废旧物资回收有限公司处置。钻井设备委托第三方维修服务单位进行维修或更换机油，更换后的油桶由第三方维修服务单位回收再利用。因此不再进行废油桶的分析。
3、废防渗材料及落地油
施工过程中及施工结束后场地清理过程中会产生少量废防渗材料，危险废物代码为900-249-08，产生量为0.2t；施工过程中涉油设施阀门、法兰等渗漏或操作不当会产生少量落地油，危险废物代码为071-001-08，产生量合计为0.05t。废防渗材料及落地油暂存于井场撬装式危废贮存点内，废防渗材料委托内蒙古东联循环技术有限公司处置，落地油委托锡林浩特市龙腾环境治理有限公司处置。

4、生活垃圾

项目劳动定员40人，勘探期30天，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，则产生量为0.6t/勘探期。井场设置垃圾桶，集中收集后，拉运至附近乡镇生活垃圾点，由环卫部门统一处理。

五、施工期生态影响分析
项目勘探过程中对生态的影响主要表现为施工期的占地、施工人员的踩踏、勘探过程中的三废排放对生态环境的影响。钻井施工作业使当地植被遭到破坏，覆盖率降低，破坏原生地表土壤的结构，使原生地表的水土保持功能降低或丧失。探井结束后，若未探出原油，则直接进行封井，及时进行植被恢复，恢复原有土地利用现状。
项目对生态环境的影响主要有以下几个方面：

1、占地影响

项目所在区域以天然牧草地为主，勘探期临时用地会造成土地利用类型的改变。施工过程中，场地平整、车辆碾压、人员践踏等将会对天然牧草地造成很大破坏，这种影响是短期可逆的，施工结束后，被占用土地开始恢复。

严格执行国家有关的土地复垦规定，施工前对表层土壤剥离并集中堆放。勘探施工结束后将剥离的表层土壤铺在最上层。通过及时复垦，恢复原来的作用功能。建设单位应办理相关土地使用手续，对临时用地进行补偿。

项目施工期应严格控制临时用地范围，尽量减少对植被破坏，施工结束后，全部恢复地表形态。项目临时用地的占用期限较短，无永久占地，在完工后可以及时恢复，因此对土地利用格局产生的影响甚微。
2、对基本草原影响分析

项目临时用地占用基本草原，对基本草原的影响主要为进场道路和井场的钻前施工对基本草原的破坏。场地平整、车辆碾压、人员践踏会造成临时用地范围内的草原植被被开挖铲除和踩踏毁坏，同时还会伤及附近植物的根系，造成植被覆盖度降低。

施工期严格控制施工作业范围，减少对草原植被破坏，施工结束后及时对临时用地实施采用撒播草籽的方式进行植被恢复，将工程对基本草原的影响降至最小。

3、对一般湿地影响分析

项目调查范围内涉及一般湿地8.35hm2，为井场东北侧的季节性内陆滩涂。项目临时用地不占用一般湿地，场界距离一般湿地15m；同时，项目产生的废水均妥善处置，不外排，因此不会对一般湿地造成影响。

4、生物多样性影响

项目主要为石油勘探地面工程建设，施工周期短，不会对基因多样性造成影响，对物种多样性影响较小，主要是对生态系统多样性造成一定的影响，具体主要表现在植被和动物的影响。

（1）植被影响分析

①工程占地对植被地影响

在施工过程中，对植被的破坏主要在于施工期对用地范围内地表植被的铲除和车辆、施工机械及施工人员碾压、践踏等。项目临时用地面积为1.0052hm2，区域植被为典型草原植被，查阅相关文献资料，所在区域牧草地植被群落总盖度在40%~60%，平均生物量为4.1t/hm2，因此项目实施将造成4.12t植被损失。

通过加强施工管理，落实生态保护措施，在勘探结束后及时、认真做好临时用地恢复工作，大部分可恢复原状，对植被的环境影响是可以接受的。

②大气污染对植被的影响

大气污染物主要是施工扬尘、柴油发电机组尾气及无组织挥发烃类气体。在这些污染物中能对植物产生影响的主要为柴油发电机组尾气中的NOX以及施工扬尘。

NOX对植物的伤害表现在叶肉组织内部的细胞上。植物通过气孔吸收大气中的氮氧化物，随后污染物由气态变为液态，改变细胞或细胞周围的pH值，引起细胞结构变化，光合作用降低，植物的生长繁殖能力降低。当高浓度的NOX在短时间内排放时，可使植物产生急性伤害，尤其在温暖晴朗的天气下，植物24小时内就可能出现坏死斑。而较低浓度的NOX对植物的伤害是慢性的，可使植物叶片失绿。

另一方面，油井钻井的扬尘颗粒物在植物表面以干粉尘、泥膜形式积累，阻塞气孔，导致气体变换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩。

项目的施工时间较短，施工期间采取合理化管理、控制作业面积、土堆适当喷水、土堆和材料遮盖、大风天停止作业等措施后，控制扬尘的影响范围。且项目所在地地势开阔，污染物易扩散，大气污染对植被的影响较小。

③石油类污染对植被的影响

在油井开发过程中石油对植被的污染途径主要是试油过程中不慎将原油溅在植物体上，影响其生理功能，使植物生长发育受阻，重者导致死亡。项目正常状况下无落地油产生，事故状态下的落地油主要产生在井场的临时用地范围内，施工期临时用地范围内植被已经随表层土剥离而清除，因此地表石油类污染不会使植被受到明显伤害。

（2）野生动物影响分析

项目所在区域受人类长期干扰和开发影响，区内野生动物种类数量均较少。经调查，项目施工区不是国家重点保护野生动物的集中栖息地和繁殖地，区内野生动物为一些常见种类，例如野兔、田鼠、蛇等小型动物出没，鸟类有麻雀等。项目的施工建设会对当地野生动物栖息环境产生一定的影响，栖息地的减少使动物的活动空间减少，使一些小型动物的活动范围受限。由于项目临时用地时间较短，且区内主要为小型动物，其领地面积相对较小，因此，项目建设对其动物的影响并不十分明显。

5、景观影响评价

在油田勘探期各种车辆行驶所形成的通向勘探井和外围的道路，使景观的基本构成要素廊道的数量增加，影响生态系统中的能流、物流的流动，对植物物种和传播和动物的迁徙有一定的影响。架设井架、设备、房屋等人工建筑景观、改变原有的景观，造成视觉干扰。但这一影响随勘探作业的完成而结束。

6、土壤影响分析
根据建设项目的工程内容，本工程对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。

（1）土壤性质影响

项目建设过程中，表土剥离和堆放、回填、人工践踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。

①扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构

土壤耕作层是土壤肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越的土壤，平均深度约为15~25cm，土层松软，团粒结构发达，能够较好地调节植物生长的水、肥、气、热条件。地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤耕作层及其结构。由于耕作层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。

②混合土壤层次，改变土体构型

无论是自然土壤还是农业土壤在形成过程中，由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。井场平整过程中原土体构型破坏。土体构型的破坏，将明显地改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。

③影响土壤紧实度

自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，这种碾压或固结，将改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。

（2）土壤肥力影响

自然土壤或农业土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力的其它方面如紧实度、孔隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到一定程度的影响，影响植被正常生长。

施工前对表层土壤剥离并集中堆放，施工结束后将剥离的表层土壤铺在最上层，可有效降低因工程开挖施工对土壤养分的影响。

（3）土壤污染影响

钻井会产生废弃泥浆、岩屑，对土壤环境的影响与钻井泥浆的种类、成分及土壤特征密切相关。含盐量高的钻井泥浆对土壤环境具有较大影响，泥浆中的钙离子可使土壤板结、钙化；碱（KOH、NaOH）则可能使土壤碱性增强；钻井泥浆对于酸性的砂质土壤影响较小，而对碱性的亚粘土及粘土含量高的土壤影响较大。油区土壤呈碱性，碳酸钙反应强烈，钻井泥浆进入土壤中，加剧了土壤的盐碱化、板结和钙化。

项目采用泥浆不落地循环系统装置，泥浆均使用防渗泥浆循环罐承装，钻井废水、废弃泥浆及岩屑排入可移动废水罐暂存，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。泥浆不落地循环系统装置、可移动废水罐等下铺高密度聚乙烯防渗膜，以防止污染地下水及土壤环境。生活污水经生活污水暂存罐收集后，定期由罐车运输至华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，拉运至附近乡镇生活垃圾点，由当地环卫部门处置。综上所述，采取以上措施后，对井场用地范围的土壤环境影响较小。
7、生态完整性影响评价

项目生产建设将对区域生态完整性产生一定的影响。本评价生态完整性评价主要从项目建设对区域生态系统生产能力以及稳定性影响两方面进行分析。

（1）生态系统生产能力分析

生物与环境共同作用使生物具备了适应环境的能力，而且由于生物的生产能力，可以对受到干扰的自然体系发挥修复的功能，从而维持自然体系的生态平衡。

项目实施后将对局部自然植被产生一定的影响，生产力有所降低，区域内以天然牧草为主，项目结束后将按土地复垦方案进行复垦，在用地范围内播撒草籽等，以增加植被地表覆盖度，因此项目的建设不会对生态系统生产能力产生明显影响。

（2）生态系统稳定性影响分析

生态系统稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态系统的功能得以正常运作。稳定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性（异质化程度）所制约。景观等级以上的自然体系需要有高的异质性，因此生态系统的异质性可作为稳定性的度量。对异质性的量化可用多样性指标表示，该指标既考虑了不同群落类型所占景观总面积的大小及分布的均匀程度，又考虑了群落类型数量。

项目建设涉及的植被种类均为当地常见种和广布种，因此项目的建设仅会对植物造成数量上的减少，并不会对区域植物的物种丰富度、多样性产生影响，亦不涉及自然群落演替变化。同时项目现状用地区域无野生动物迁移通道，不会破坏生境连通性，不会对生态系统稳定性产生明显影响。

综合分析，项目用地范围及调查范围内无重点保护野生动植物、濒危易危物种、极小种群野生植物等，涉及的植被种类均为当地常见种和广布种，不会引起区域群落组成、空间格局变化。受人类活动影响，用地区域现状不属于野生动植物适宜生境，亦无野生动物迁移通道，不会破坏生境连通性。生态系统的结构和功能、完整性和稳定性基本维持现状。

六、施工期事故风险分析
1、环境风险识别

因项目为石油勘探工程，钻井时因事故而导致的风险源强无法量化，本评价对探井可能存在的风险因素进行定性分析，分析风险发生的可能性，并提出相应的事故防范措施和应急方案。
（1）物质危险性识别

项目涉及的危险物质，包括勘探中井场储存的柴油、试油开采出的采出液（含水原油）。其危险特性见表4-6，危险物质Q值确定表4-7，危险物质的理化性质详见表4-8、表4-9。

表4-6 危险物质危险特性

序号

危险化学品名称

危险货物编号

物质危险性

备注

1

柴油

33502

高闪点易燃液体

/
2

原油

32003

中闪点易燃液体

/
3
废机油
33502

高闪点易燃液体

危废代码：900-214-08
4

落地油（事故状态下）

/
毒性和易燃性
危废代码：071-001-08
项目施工期井场设置1个柴油罐，储存柴油量为40m3，柴油密度按0.85t/m3计，充装系数0.9，则柴油罐最大储油量为30.6t；试油阶段设置2个储液罐（一用一备），单个储液罐最大储存原油量为40m3，原油密度按0.9t/m3计，则储液罐最大储油量为72t（假设两个罐均储油）；落地油（事故状态下）最大暂存量0.05t；废机油最大暂存量0.05t。
表4-7 危险物质Q值确定表
序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

Q值

1

柴油

68334-30-5

30.6
2500

0.0122
2

采出液（原油）
/

72
2500

0.0288
3
废机油
/
0.05

50
0.0010
4

落地油（事故状态下）

/

0.05

50

0.0010

项目Q值∑

0.0430
由上表Q值结果可得出，项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级划分为简单分析。

表4-8 原油理化性质

标识

中文名

原油

英文名

Petroleum；Crude oil

危险货物编号

32003

UN编号

1267；1255

CAS 号

8002-05-9

分子量

/

理化性质

外观与形状

浅黄色至黄色，有绿色荧光的稠厚性油状液体

相对密度

（水=1）0.780-0.970（空气=1）>1.0

熔（凝固）点：℃

-60℃

沸点：℃

自常温至500℃以上

溶解性

不溶于水，溶于多数有机溶剂

燃烧爆炸危险性

燃烧性

易燃

闪点（℃）

-6.7～32.2 ℃

火灾危险类别

甲B

自燃温度（℃）

约350

爆炸下限（V%）

1.1

爆炸上限（V%）

8.7

火灾危险类别

甲B

稳定性

稳定

禁忌物

四氧化氮、强氧化剂

聚合危害

不能出现

危险性类别

第 3.2 类 中闪点易燃液体

危险特性

其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。

灭火方法

二氧化碳、干粉、泡沫。用水无效

毒性及健康危害

LC50：－
IDLH：－
MAC（mg/m 3 ）：未制订标准

居民区：－
侵入途径

吸入、食入、皮肤

毒性

原油本身无明显毒性。

健康危害

刺激眼睛和皮肤，导致皮肤红肿、干燥和皮炎，食入将引发恶心、呕吐和腹泻，影响中枢神经系统，表现为兴奋，继而引发头痛、眼花、困倦及恶心，更严重者将精神崩溃、失去意识、陷入昏迷，甚至由于呼吸系统衰竭导致死亡。吸入高浓度蒸气将影响中枢神经系统肺损伤，引发恶心、头痛、眼花至昏迷。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，按用大量水冲洗皮肤至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑用大量水冲洗眼睛，至少15分钟。就医。

吸入：迅速撤离现场到空气新鲜处；如呼吸停止，进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧（如有适当的解毒剂，立即服用）。就医。

食入：误服者立即漱口，饮足量温水，尽快洗胃。就医。

泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入放心水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃

储存注意事项

储运于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

防护措施

工程控制：采用通风装置。

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩，紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器

眼睛防护：化学安全防护眼镜

身体防护：橡胶工作服

手防护：防护手套。

其他：工作后，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

表4-9 柴油理化性质

标识
中文名
柴油
英文名
Diesel oil；Diesel fuel
危险货物编号
T33502
UN编号
1202
RTECS 号
HZ1770000
理化
性质
成分
烷烃、芳烃、烯烃等
主要用途：
用作柴油机的燃料
外观与形状
稍有黏性的浅黄至棕色液体
相对密度
（水=1）0.80～0.9
熔（凝固）点：℃
-50～10℃
沸点：℃
180～410
燃烧
爆炸

危险

性
燃烧性
易燃
闪点（℃）
45～60（轻柴油）
60～120（重柴油）
自燃温度（℃）
257
燃烧分解产物：
CO、CO 2
稳定性：
稳定
聚合危害
不能出现
禁忌物
强氧化剂、卤素
火灾危险类别
甲 B
自燃温度（℃）
约 350
爆炸下限（V%）
0.6（轻柴油）
爆炸上限（V%）
7.5（轻柴油）
火灾危险类别
乙 B（轻柴油）
丙 A（重柴油）
稳定性
稳定
危险性类别
第 3.3 类 高闪点易燃液体
危险特性
遇明火、高热或与强氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
灭火方法
泡沫、二氧化碳、干粉、砂土
毒性及健康危害
LC50：－
IDLH：-
MAC（mg/m 3 ）：未制订标准
居民区：-
侵入途径
吸入、误服
毒性
具体刺激作用
健康危害
皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、 油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎和肺的损害。柴油废气可引起眼、鼻刺激征状，头痛及头晕。
急救
措施
皮肤接触：脱去污染的衣着，按用大量水冲洗皮肤至少15分钟。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑用大量水冲洗眼睛，至少15分钟。就医。

吸入：迅速撤离现场到空气新鲜处；如呼吸停止，进行人工呼吸；如呼吸困难，给输氧（如有适当的解毒剂，立即服用）。就医。

食入：误服者立即漱口，饮足量温水，尽快洗胃。就医
泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入放心水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃
储存注意事项
储运于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
防护
措施
工程控制：采用通风装置。
呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩，紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器

眼睛防护：化学安全防护眼镜

身体防护：橡胶工作服

手防护：防护手套。其他：工作后，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

（2）勘探过程危险性识别

1）危险性识别

项目可能存在的风险事故类型有火灾、爆炸和井喷事故。火灾、爆炸与物料含油率、烃类可燃气体的量等因素有关。项目柴油罐、储油罐泄漏发生火灾事故以及发生井喷后可能对周边环境造成影响。
2）风险事故类比调查

因地层的复杂多变性，施工过程中存在井喷事故发生的可能性，但油气田已发生的井喷事故多发生在油气田勘探开发初期，随着对地层和地质状况的不断深入了解，加之防喷技术的提高，目前油气田勘探开发过程中井喷事故的发生概率在不断降低。通过对二连油田现有勘探井数据分析，压力分布规律及控制措施已基本掌握，勘探井发生井喷的概率极低，即使发生井喷事故，压井措施也比较容易成功。
（3）环境影响途径及危害程度

1）随空气扩散

工程环境风险事故中随空气扩散的物质主要是火灾爆炸烟气中的SO2、CO、轻烃等物质以及泄漏事故中挥发大空气中的烃类物质。其中挥发的烃类物质扩散范围较近，只影响泄漏点附近范围；而火灾爆炸烟气中的SO2、NOx、CO、烟尘等物质则受烟气排量大的影响，扩散范围较远，一般可随空气流通扩散至几公里甚至更远的范围，将会严重影响周边区域环境空气质量。

2）随河流水体扩散

一旦发生井喷、油品泄漏等事故，喷出或泄漏出的油品如果未及时清理可能进入附近地表水体，对河流水质造成污染。项目距离地表水体较远，不会对地表水环境产生影响。

3）进入地下水

进入地下水扩散传播的主要是事故状态下泄漏的油品，他们当中含有的石油类等有害物质会直接进入受污染区域的土壤，在地下水位埋深浅的区域还可能通过土壤渗透到地下水环境，进而可能造成区域的地下水环境污染。

2、环境风险分析

（1）环境空气风险分析

项目对大气环境造成影响的风险事故主要为井喷，柴油罐、采出液储罐以及管线等泄漏事故。
1）井喷事故

井喷失控事故对大气环境造成的影响较大。其主要成分是烷烃和芳烃碳氢化合物，其中，对大气环境可造成污染的是其中较轻的烃类组分，这些成分挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。如果一次事故泄漏量过多，覆盖面较大，在未能及时回收、气象因子适宜的条件下，便可形成较重的局部大气污染，这时，大气中总烃的浓度可比正常情况高出数倍甚至更多。泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟造成较重的大气污染。根据对相似油田和华北油田历史上发生的井喷事故的调查，一旦发生井喷事故，污染范围通常在100~200m范围内。

造成井喷必须有三个基本条件：要有连通性好的地层；要有石油、气、水的存在；要有一定的能量（地层压力）。项目钻井时根据地层压力特征采取了对应的防喷措施，在按照钻井安全环保控制措施施工条件下井喷事故的发生频率很小。

2）柴油罐、采出液储罐和输送管线、废机油和落地油泄漏事故影响分析

风险影响主要是柴油罐、采出液储罐和采出液输送管线泄漏、危废贮存点的废机油和落地油泄漏后产生的次生灾害火灾爆炸。

废机油、落地油产生量较小，密闭暂存于危废贮存点，危废贮存点采用定制专用板房，底板及围堰进行重点防渗，泄漏概率比较低。柴油和采出液均采用密闭防腐储罐，由于容器、罐体和管线破裂导致轻柴油/采出液大量泄漏的概率很小，一般情况管道阀门泄漏，少量跑冒漏滴均收集围堰内，对事故现场空气环境产生影响较小，局部大气中烃类浓度可能高出正常情况。若遇明火引发的火灾事故或爆炸时产生的次生污染物CO等，不完全燃烧伴生的CO产生时间短、产生量较小，扩散进入大气后环境中的有害气体浓度较低且持续时间不长，不会产生较大的急性中毒事件，对环境影响较小。
（2）地表水环境风险分析

项目周围无地表水，柴油罐、采出液储罐等发生泄漏后不会进入地表水体，因而不会对地表水体产生不利影响。

（3）地下水环境风险分析

井漏事故对地下水的污染是指在施工过程中，生产废水、泥浆漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。就钻井漏失源而言，发生在局部且持续时间较短。

项目一开钻井泥浆主要成分为清水和膨润土等，不含有毒有害物质，一开井深为331m，施工时间较短，表层套管下深至330m左右并注入水泥封固，确保套管能完全封隔含水层，330m的深度基本涵盖了可能具有使用功能的地下水，因此项目一开钻井过程不会对可能具备使用功能的地下水造成影响。
后续施工时已完成水泥固井，因此钻井泥浆不会在套管范围内漏失，漏失发生在套管以下的范围内。由于泥浆中的固相颗粒在井壁可形成低渗透性的滤饼，能有效减少液体渗入地层，同时采用近平衡或欠平衡钻井技术（即泥浆液柱压力等于或小于地层压力），可有效防止泥浆进入地层中，因此对后续施工对二开范围内的深层地下水影响较小。

井漏主要发生于具有特殊地质结构的油藏区，如具有溶洞、裂隙等不稳定的地层构造区域。在油气资源勘探过程中未发现不稳定地质因素。另外，施工单位针对井漏制定有完善的应对措施，钻井过程中一旦发现异常，施工单位将立即停钻采取添加桥堵剂、打水泥塞等措施，防止井漏事故的发生，可有效减轻井漏对地下水的影响。
（4）对生态环境的影响分析

原油和含油污水的事故性泄漏对土壤环境污染显著。原油使生长于地表面的植物破坏和死亡，短期内不能恢复，导致土壤抗蚀能力下降，土地风沙化严重。泄漏原油流入土壤孔隙，降低土壤的通透性和土壤中酶活性，使土壤生物减少。原油集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。含油污水中的油类也由于土壤吸附作用集中于表层，形成污染。油类对土壤的污染，可造成土壤肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和能力。

原油泄漏对生态环境（主要指植物）的影响也较显著。泄漏原油粘附于植物叶片表面将阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；土壤污染造成的土壤理化性状变化往往也会影响植物生长，严重时可导致植物死亡；含油污水中油浓度不高时，对植物的影响不显著，但浓度较高时可影响植物生长。因此，就土壤－植物生态系统而言，原油泄漏事故造成的影响一般比较显著，但由于植物生长范围较固定，因此影响仅限于直接有落地原油覆盖地区。

项目施工过程中在井场范围内分区铺设防渗膜，事故状态下可以收集被污染的土壤，不会对深层土壤产生不利影响。

	运营期生态环境影响分析
	项目为石油勘探工程，不包括运营期，因此无运营期污染。

	选址选线环境合理性分析
	阿34-1X井位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市阿尔善宝拉格镇新满都拉嘎查，井场中心地理坐标：115°39′53.035″，44°40′50.780″，用地类型为天然牧草地。

项目位于内蒙古二连盆地阿南阿北凹陷油气勘查探矿权范围内，属于在探矿权内开展的油气勘查。由于受区域地质条件及油藏分布特征等因素影响，井场占地需满足“地上服从地下”的原则，只有地下有油，地上才占地钻探，选址无相关比选方案。通过物探和地质资料明确了小阿北构造带阿34井区安山岩是石油地质条件较好的储油凹陷之一，但该区域储油凹陷区上方均为基本草原，基本草原保护率较高，无可利用的建设用地，因此不可避免的占用基本草原。
石油勘探工作为24小时作业，为降低对周边居民生产、生活的影响，选址尽量远离村庄居住区。在避让居住区、符合井场布置技术要求、符合《锡林郭勒盟生态环境准入清单》并满足项目钻探目的的要求后，最终选定当前井位。

项目不在生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也无风景名胜区、森林公园、地质公园等重要生态敏感区。

根据现场勘查，项目选址满足《石油天然气钻井井控技术要求》（GB/T31033-2025）以及《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中相关安全距离的要求，井口75m范围内无高压线及其他永久性设施，井口100m范围内无民宅，井口200m范围内无铁路、高速公路，井口500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所。
建设单位已与土地所有人及相关部门签订临时用地协议，按照相关补偿标准的要求缴纳补偿费等。施工结束后，建设单位应对临时用地及时恢复。
项目临时占用天然牧草地（基本草原），会造成地表植被的破坏，植被盖度降低，对局部地区生态环境造成一定影响。通过加强施工期的环境监理工作，严格控制施工范围，采取减少临时用地、缩短施工时间等措施可降低项目建设对当地生态环境的破坏。施工结束后，通过采用撒播草籽的方式对临时用地进行植被恢复，将项目施工对天然牧草地（基本草原）的影响降至最小。在采取相应复垦措施后，在较短的时间内植被覆盖度即可达到施工前的水平。
因此，项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	一、施工期大气环境保护措施
1、施工扬尘

为有效控制勘探期间的扬尘影响，建设单位应采取以下抑尘措施，可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。
表5-1 施工扬尘防治措施一览表
序号
防治措施
具体要求
拟采取措施
1

设置扬尘防治公示牌

必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等

项目在施工现场边界区域设置围挡，设置警示牌等措施。
2

设置围挡

施工现场设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，高度不低于1.8米。
3
密闭苫盖措施

1、建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施；

2、建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃；

3、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露；

4、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收；

施工期钻井泥浆原材料均为袋装或桶装，原材料堆存区上部设苫布遮盖；表土堆存区上铺防尘网，并定期洒水抑尘；生活垃圾采用垃圾桶存放，日产日清。
4
物料运输车辆密闭措施

1、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；

2、装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施。

施工运输车辆应用篷布遮盖，严禁超载，严禁沿路遗撒，并对运输场地周围定期洒水抑尘。
5
洒水抑尘措施

遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；
井场定期洒水降尘，大风天气停止表土施工作业。
1、施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水等措施；

2、对已回填后的沟槽，应当采取夯实、洒水、覆盖等措施；

3、使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面洒水。

6
建筑垃圾

建筑垃圾、工程渣土等在四十八小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取遮盖等防尘措施；

特殊情况无法及时清运的废弃泥浆、岩屑（泥饼）暂存于固废暂存区，用苫布遮盖堆放；表土堆存区上铺防尘网，并定期洒水抑尘；生活垃圾采用垃圾桶存放，日产日清。
7
重污染天气应急预案

III级响应：城建部门督导建筑施工单位严格落实工地采取围挡措施，各类施工现场堆放的易产生扬尘物料应100%覆盖，裸露场地要增加洒水降尘频次（至少2次/日）。市政管理部门负责在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾作业频次（至少2次/日）。

II级响应：城建部门督导施工单位立即停止建筑工地室外作业，工地采取围挡措施，各类施工现场堆放的易产生扬尘物料应100%覆盖，裸露场地要增加洒水降尘频次（至少3次/日）。市政管理部门负责在日常道路保洁频次的基础上，增加清扫、洒水、喷雾作业频次（至少3次/日）。

根据大气污染预警等级和应急预案合理施工，采取停止施工等扬尘污染防治应急措施。

出现重污染天气或者四级以上大风天气状况时，不得进行拆除、土石方作业等可能产生扬尘污染的行为。
根据现场调查，井场周围100m范围内无居民点，且施工扬尘粒径较大，漂移距离短，因此，施工期间只要采取合理化管理、控制作业面积、土堆适当洒水抑尘、土建材料遮盖、大风天停止作业等措施，施工扬尘影响范围有限，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，最大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响，随着勘探期的结束，施工扬尘影响也将结束，不会对区域大气环境产生明显影响。
2、柴油发电机组尾气
柴油发电机组使用符合国标的0#或-35#轻质柴油（冬季使用-35#轻质柴油，其他季节使用0#轻质柴油），使用过程产生燃烧废气，废气排放满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中第三阶段污染物排放限值要求。

施工期采用先进的柴油发电机组，严禁使用超期服役和尾气超标的设备；使用符合国标的0#或-35#轻质柴油，避免排放黑烟，减少有害废气排放；加强对设备检修和维护保养，使其保持良好的工作状态。同时项目影响范围很小，周边较为空旷，扩散条件好，当地大气环境质量的影响将是局部的、暂时的，不会造成大的影响，措施可行。

3、柴油罐挥发废气

为防止烃类气体的无组织挥发，项目拟采取以下措施：

（1）柴油储罐采用防腐贮罐，采用环密技术防止烃类泄漏。

（2）罐体应保持完好，不应有孔洞和裂隙。设置切断系统，一旦发生事故，紧急切断油源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。

（3）对管线、阀门等进行定期地检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。

采取上述措施后经预测，柴油罐区无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度为1.66mg/m3，因此项目无组织排放废气对周围大气环境影响很小。

4、油气集输过程产生的废气
项目试油阶段储液罐内挥发产生的废气主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃产生量较少，浓度较低，且污染形式呈分散的面源，地区环境有利于污染物扩散，对环境产生的影响不大。
为减少烃类气体的无组织挥发，项目拟采取以下措施：

（1）储液罐采用卧式高架固定顶防腐储液罐，采用环密技术防止烃类泄漏。

（2）为减少集输过程中烃类的损失，采用密闭集输流程，井口、储液罐设置切断阀，一旦发生事故，紧急切断油源，从而最大限度地减少油气集输过程中烃类及油的排放量。

（3）加强井下作业和油井生产管理，减少烃类散失，试采作业前，做好油井的压力监测，并准备应急措施。

（4）对井场的设备、管线、阀门等进行定期地检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。还要定期对采出液管线进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患。

（5）采出液装车会有少量烃类气体的无组织挥发，本工程拟采取以下防治措施：

1）井口采用先进的井控装置，同时采取密闭集输工艺，装车过程采用密闭装车流程，最大限度地降低烃类气体的无组织挥发量。

2）加强采出液装车过程管理，在储液罐上安装简易装车流程。装车过程中，采用浸没式装车方式，采出液通过罐体上端的拉油鹤管输送到拉油罐车里，且确保拉油鹤管出口一直延伸至罐车底部，有效地降低烃类气体的挥发。

3）油罐车运输过程中确保油罐全程密闭，减少烃类气体的挥发。

经预测可知，非甲烷总烃的最大落地浓度为0.61mg/m3，试油阶段井场场界非甲烷总烃排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求，对周围环境空气影响较小。

二、施工期水环境保护措施
1、地表水环境保护措施

废水污染源主要是生产废水（钻井废水、洗井废水）和生活污水。

（1）生产废水

项目生产过程用水主要为钻井液用水，用水量为0.1m3/m，这部分水通过钻井液配置过程进入钻井液循环系统。最终钻井废水随同废弃泥浆、岩屑拉运至钻井泥浆集中处理站处理。

洗井废水直接进入密闭作业罐车运往阿一联合站采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏。
阿一联合站采出水处理系统处理能力为5000m3/d，现状运行处理能力为2500m3/d，采用“微生物+二级过滤处理”工艺，经处理后的采出水达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》标准后，回注现役油气藏，回注层位为地质构造封闭的采油层，回注方式采用分层注水的方式。
项目洗井废水产生量为24m3/勘探期，则废水量占阿一联合站采出水处理系统日处理剩余量约0.96%。
综上所述，阿一联合站采出水处理系统处理能力及处理工艺均可满足项目要求，依托可行。
（2）生活污水
项目生活污水产生量为57.6m3/勘探期（1.92m3/d），经生活污水暂存罐收集后，定期由罐车运输至华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理。

华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站位于阿尔善宝拉格镇，于2022年4月25日完成环境影响登记表，备案号：202215250200000051。阿尔善矿区污水处理站处理规模为200m3/d，处理工艺为“进水→自动格栅→调节池→缺氧池→好氧池→二沉池→BAF→消毒池→出水”工艺，污水来源为镇区的生活污水。目前阿尔善矿区污水处理站稳定运行，日处理量约120m3/d，处理达标后的废水排放至蓄水池（蓄水池为阿尔善矿区污水处理厂配套建设的设施），最终回用于矿区绿化。
阿尔善矿区污水处理站为华北油田公司二连分公司内部站场，专门处理生活污水，因此可以接纳项目产生的生活污水。项目生活污水产生量为1.92m3/d，日废水量占阿尔善矿区污水处理站日处理剩余量约2.4%。

综上所述，华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站处理能力及处理工艺均可满足项目要求，依托可行。

针对生产废水、生活污水分别采取措施后，各废水均能得到有效处理，施工期不排放污水，全部回收利用，对井场周边水环境基本没有影响，措施可行。

2、地下水环境保护措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于“C 地质勘查 24、矿产资源地质勘查（包括勘探项目）”地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类：不开展地下水环境影响评价，只做简单分析。

勘探过程中，不可避免地会对地下水环境造成一定程度的影响。如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下，从而影响地下水环境。只有采用先进的生产工艺，加强生产管理，防止或减少污染物通过各类污染途径污染地下水，才能减小对地下水环境的影响程度和影响范围。

项目目的层较深，且整个井身均采用了水泥固井和套管固封，在进行水泥和套管固封后浅层含水层的地下水不会经井身发生漏失，不会改变区域地下水流场，不会影响该区域的居民生活用水。
项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。具体措施如下：
（1）污染源控制措施
源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
项目提出以下控制措施：
1）在施工前充分研究地质设计资料等，优化钻井施工工艺、泥浆体系等，对钻井过程中可能发生的泥浆漏失的情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，降低泥浆激动压力，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。

2）根据项目地地下水分布情况、埋藏深度及岩溶发育情况等，优化钻井施工工艺和泥浆体系等，并且在钻井、过程中应加强监控，防止泥浆的扩散污染等。

3）钻进过程中保持平衡操作，并对钻井液进行实时监控。采用低毒和无毒的钻井液，配备足够量、高效的堵漏剂等，一旦发现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。

4）每次钻井结束后的固井作业可有效封隔地层与套管之间的环空，防治污染地下水。固井作业应提高固井质量，可有效防止因为井漏事故造成的地下水环境污染。

5）在钻井完井过程中严格控制水用量，实行清污分流，减少污水产生量。

6）作业用材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水的污染。

7）施工过程中应加强废水管理，防止出现废水渗漏、外溢或污水池垮塌等事故；施工过程中产生的废水拉运至联合站处理，处理达标后回注现役油气藏。

8）根据探井勘探项目的实际生产情况，保证钻孔固井质量是保护地下水的有效措施，钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相连通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。
在钻井施工过程中根据地层地质结构及含水层位的不同，采取下不同深度的表层套管，一般下套管至330m左右并注入水泥封固，确保表层套管能完全封隔含水层。而且，钻井施工过程中，不只是有表层套管，还会下生产套管，并且每层套管和井壁之间会用水泥封固，防止地下水被钻井泥浆污染。

9）加强油料的管理和控制，特别应加强和完善废油的控制措施。加强岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理。

10）钻井液等应做到循环利用。采取节水措施，减少耗水量。鼓励采用先进的工艺、设备。
11）在钻井泥浆入口、出口安装流量测量仪，实时监测钻井泥浆流量变化情况。若发现泥浆出口流量小于入口流量，则判断为井筒渗漏，依据地层特征和渗漏速度，确定井漏具体层位，及时向钻井泥浆中加入堵漏材料并调整钻井泥浆性能，同时配备水泥浆（适用各种漏失通道的需要。对于大裂缝或溶洞等引起的严重井漏、破碎性地层引起的诱导性井漏，首先考虑水泥浆堵漏），确保及时堵漏成功。
（2）防渗控制措施

为防止污染地下水，针对施工特点，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求，将井场进行分区防渗，主要分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

1）重点防渗区

钻井平台、泥浆不落地循环系统装置区、柴油罐区、撬装式危废贮存点、储液罐等为重点防渗区，四周加设高度为20cm的土质临时围堰，铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。
2）一般防渗区
原材料堆存区、可移动废水罐等为一般防渗区，四周加设高度为20cm的土质临时围堰，铺设双层1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。项目经过以上防渗处理后，其防渗可以满足工程要求。

3）简易防渗区
生活区、办公值班室等采用压实方式进行防渗。
本工程所选用的防渗材料近年来在中国石油多家油田公司广泛应用，采用优质原材料生产，可广泛应用于废料场、酸碱及含油废水的污水处理池、危险固体废物处理与处置场、石化储油罐防渗、化学反应池的防渗，防酸碱腐蚀，具有良好的抗老化性能、抗撕裂性能，强度纵横向拉力、抗穿刺性、环保性能指标均达到国家标准，耐高温和耐低温性能突出，适用温度范围-70℃~80℃。采用其铺设的防渗层可以满足1.0×10-10cm/s的防渗性能，能够有效防止污染物下渗，避免对地下水环境的影响。
三、施工噪声污染防治措施
为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）选用低噪声设备和工艺，对钻机、钻井泵、柴油机等高噪声设备安放稳固，与地面保持良好接触，做好基础减振，并定期维护保养，及时更换磨损部件，消除因松动、摩擦、不平衡引起的异常噪声。

（2）在井场布置时，尽可能将高噪声设备（柴油机、泥浆泵等）布置在远离敏感区域的一侧。

（3）制定施工计划时，合理安排施工工序和施工时间，避免高噪声设备同时施工，将高噪声设备施工时间安排在白天非敏感时段进行，避免或减少在夜间（通常指22：00至次日6：00）和午休时间进行高噪声作业。钻井施工作业为24h连续进行，夜间施工应告知周围单位或居民。

（4）尽量避免在同一地点安排大量的高噪声设备，以避免局部声级过高；井场各种管材轻拿轻放，减少撞击性噪声。

（5）对运输车辆定期维修、养护，运输车辆尽量选择避开居民区的路线和减少夜间运输量，在通过村庄等环境敏感点时减速慢行并减少喇叭鸣放，合理调配车辆来往行车密度，尽量避开附近村民休息时间。

（6）项目开始前及进行中，主动与周边居民沟通，告知作业性质、可能产生的噪声、已采取的防治措施、预计持续时间及联系方式。建立投诉反馈机制。

经采取以上措施后，施工噪声对周围声影响较小，声环境质量可基本维持现状，勘探期结束后噪声影响随即消失，措施可行。

四、施工固废污染防治措施
1、废弃泥浆、岩屑（泥饼）
项目采用水基型钻井泥浆，结合水平衡情况，钻井过程产生的废弃泥浆、岩屑约449.28m3/钻井期（22.464m3/d），属于Ⅱ类一般工业固体废物。

项目钻井现场采用泥浆不落地循环系统装置，不开挖泥浆循环池。泥浆不落地循环系统装置配备防渗防溢泥浆罐，泥浆罐下方铺设双层防渗膜，防渗性能可以满足1.0×10-10cm/s的要求，能够有效防止泥浆罐中的污染物下渗，可避免对土壤、地下水环境等产生影响。废弃泥浆、岩屑收集至泥浆不落地循环系统装置旁的3具30m3（2×2.5×6m）、壁厚约5mm的可移动废水罐临时贮存，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理，不会对周围环境产生明显不利影响。
2、废机油

施工过程中废机油主要来源于设备机油，属于《国家危险废物名录》（2025年）规定的HW08类危险废物，危险废物代码900-214-08。

评价要求废机油采用专用容器收集，现场设置废油回收桶，最终委托内蒙古盛世东润废旧物资回收有限公司处置。废油回收桶暂存在撬装式危废贮存点内，防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；同时要求建设单位在收集、贮存、转运废油过程中严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求执行，并保证废油收集桶完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他导致施工能效减弱的缺陷，措施合理可行。

3、废防渗材料及落地油
废防渗材料产生量为0.2t，危险废物代码为900-249-08；落地油产生量为0.05t，危险废物代码为071-001-08。废防渗材料及落地油暂存于井场撬装式危废贮存点内，废防渗材料委托内蒙古东联循环技术有限公司处置，落地油委托锡林浩特市龙腾环境治理有限公司处置。

勘探期产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

项目产生的危险废物运输过程中全部采用密闭容器收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上，危险废物运输过程符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。

表5-2 项目固体废物产生量一览表
种类

来源

产生量

主要成分

处理处置方式

分类

岩屑

钻井过程

44.28m3
岩石、土壤

收集可移动废水罐，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。
II类一般工业固废

钻井泥浆

钻井过程

211.4m3
水、粘土、氢氧化钠等

II类一般工业固废

生活垃圾

钻井队生活

0.6t
生活垃圾

井场设置垃圾桶，集中收集后拉运至附近乡镇生活垃圾点，由环卫部门统一处理，做到现场无遗留。
生活垃圾

废机油

设备

0.05t

油

暂存于井场的撬装式危废贮存点内，均委托有资质单位处置。
危险废物

落地油

事故状态

0.05t

油

危险废物

废防渗材料
施工过程
0.2t

油

危险废物

表5-3 危险废物产生情况一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1
废机油

HW08

900-214-08
0.05t
钻井

液态

油

勘探期

T，I

暂存于井场的撬装式危废贮存点内，均委托有资质单位处置。
2
落地油

HW08

071-001-08

0.05t
钻井

液态

油

勘探期

T，I

3
废防渗材料
HW08

900-249-08

0.2t
钻井

固体

油

勘探期

T，I

表5-4 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号
贮存场所名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存能力
贮存周期
1
撬装式危废贮存点
废机油

HW08
900-214-08
井场

10m2
桶内贮存

1t

勘探期

2

落地油

HW08

071-001-08

罐内贮存

1t

勘探期

3
废防渗材料
HW08

900-249-08

编织袋内

0.5t
勘探期

（1）危险废物储存场所（设施）环境影响分析

项目危废贮存点设置撬装式临时贮存设施。危险废物贮存点四周设20cm高土质临时围堰，围堰内利用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜双层作为底层，渗透系数小于10-10cm/s。贮存设施内部地面为水泥地面，地面与裙脚采取表面防渗措施，并设置专用容器；内部设隔板、托盘和围堰。危废贮存点用于贮存事故状态下的落地油、废机油等，危险废物均采用桶（罐）装，贮存过程中挥发量少，不会对环境空气产生明显影响。
严格落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。危险废物放入符合标准的罐（桶）内，按要求设置危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，包括废物名称、废物类别、废物代码、危险特性、主要成分、废物重量等内容，并做好收集、利用、贮存和转运中的二次污染防治。贮存点应及时清运贮存的危险废物，交有资质单位统一处理并实行联单制管理，实时贮存量不超过3吨，处理率达到100%，符合环保相关要求。

危废贮存点设立危险废物警示标志，做好危废情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性等内容。由专人定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
为防止危险废物在场内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，本评价要求：

1）严格按照国家《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和危险废物管理的有关规定，严禁将危险废物随意丢弃，严禁将危险废物混入一般工业固体废物和生活垃圾中。

2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。在生产经营活动中产生危险废物的企业、事业单位和个人（简称危险废物产生者），负有防止和治理危险废物污染的责任和法律法规规定的其他责任。危险废物产生者应当采取清洁生产工艺，减少危险废物的产生。对所产生的危险废物应当采取综合利用或无害化处理措施，并建立危险废物污染防治的管理制度。危险废物产生者应当将危险废物转移到取得许可证的单位或场所，进行统一贮存、利用、处理和处置。贮存、利用、处理、处置危险废物的设施和场所，必须按规定设置统一的识别标志。
3）公司应向环保部门申报危险废物的种类、数量、成分特征、排放方式，并提供污染防治设施和废物主要去向等资料。在危险废物收集、运输之前，危险废物产生者应当根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装方式，并向承运者和接收者提供安全防护要求的说明。强化职工的安全环保意识。

（2）运输过程中的环境影响分析

项目产生的危险废物经密闭容器收集后交有资质单位处置。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输路线尽量选取不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。

危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故的发生。所有装满运走的容器或贮罐都应标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物的识别标志。

危废贮存点地面采取防腐防渗措施，运输过程中加强环境管理严格遵守转移联单制度，不会对环境产生不利影响。

（3）委托利用或者处置的环境影响分析

项目危险废物均委托有资质单位处置，不会产生显著的环境影响。

（4）其他

在收集、运输、贮存危险废物过程中，如发生泄漏事故时，应马上启动危险废物应急处置预案；收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护检测部门检测，达到无害化标准，未达到标准的严禁转作他用。

综上分析可知，项目固体废物均可采取对应的环保措施无害化处置，不会对周围环境产生不利影响。

4、生活垃圾

项目生活垃圾的产生量为0.6t/勘探期。井场设置垃圾桶，集中收集后，拉运至附近乡镇生活垃圾点，由环卫部门统一处理。

通过以上措施，项目产生的各项固废均得到有效处理，对周围环境影响较小。
五、土壤环境保护措施

项目属于专业技术服务业，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。
为了减少项目施工对土壤环境的影响，项目钻井设备、试油设备、泥浆罐、储液罐等下铺设高密度聚乙烯防渗膜，同时高密度聚乙烯防渗膜敷设外延50cm以上，以防止污染土壤环境。若操作不当产生落地油，油类物质滴至地面后，将地表20cm厚土壤铲除，暂存于井场撬装式危废贮存点，落地油及受污染的土壤按照危险废物管理，最终委托锡林浩特市龙腾环境治理有限公司处置。

六、生态环境保护与恢复措施

项目所在区域由于油田开发活动的干扰将出现自发的退化演替，一般要3~4年以后才可恢复到开发前的情况，应采取以下生态保护与恢复措施。
1、土地利用现有格局的保护和恢复措施

（1）井场保护和恢复措施

①对临时用地合理规划，严格控制施工作业区范围，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。

②施工过程中产生的废弃泥浆、岩屑收集至泥浆不落地循环系统装置旁的可移动废水罐临时贮存，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理，不得随意堆放、丢弃，以减少对土壤的影响。

③加强对事故状态下落地油的回收、处理，井场采取分区防渗措施并设置土质临时围堰。

④勘探施工前将表层土壤剥离，在井场临时用地范围内设置表土堆存区。为了防止水力与风力的侵蚀，用防尘网遮盖。施工结束后将剥离的表层土壤铺在最上层，尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复，同时减少水土流失。

⑤现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，保持征地区域以外的植被不被破坏。

（2）道路保护和恢复措施

①施工作业尽量利用原有乡村道路，沿已有车辙行驶。杜绝车辆乱碾乱压的情况发生，不随意开设便道，在道路两侧可用铁丝等设防护网，限制车辆随意进入。

②加强道路边坡防护，边坡植物宜选择种植生长快、郁闭早、根系发达、耐干旱、耐贫瘠、防护作用持久的优良灌木，形成边坡防护体系。

2、基本草原保护和恢复措施
项目临时用地不可避免的占用基本草原，按照“谁破坏、谁治理”原则，施工过程中加强对基本草原的保护，施工结束后及时对临时用地进行土地复垦和生态恢复。
①严格控制施工范围。教育施工人员保护植被，注意施工及生活用火安全，防止林草火灾的发生。

②严禁破坏和踩踏施工区外围的植被，尽量减少对作业区周围植被的影响。严禁向牧草地排放废水、堆放固体废物。
③尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短。施工结束后，应及时清理现场并进行植被恢复，使之尽快恢复原状，减少对生态景观的影响。
④严格执行土地复垦规定，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌，植被破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。土地恢复工作完成后，交由原土地使用者继续使用。
⑤生态恢复基金做到专款专用，不得挪作他用。

3、一般湿地保护措施

①严格控制施工范围，施工作业区布置在井场西侧，减轻对湿地的影响。

②设置标识（如施工地带标识物），以示意图方式标明施工范围，配备监理机构的人员进行监督管理。禁止施工人员破坏一般湿地生境。

③严禁在一般湿地范围内捕猎野生动物，规范工作人员的行为，坚决禁止偷猎、伤害、恐吓、袭击鸟类和其他动物的行为发生。

④加强废水废物排放管理工作，禁止将废水排放入一般湿地。固废由有资质单位处理处置，禁止在一般湿地范围内堆放、排放。

4、生物多样性的保护措施

（1）植被保护及恢复措施

植物保护的一般原则为：首先应尽量保存施工区的熟化土，对于临时用地占用部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖收集的表层土，选择当地适宜植物及时复垦。针对项目区域内植物资源分布的特点，提出如下保护措施：

①施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。尽量减少施工人员及施工机械对作业场外地的破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。

②施工作业区域不得随意扩大范围和破坏周围，工程结束后，立即对临时用地进行植被恢复。植被恢复具体措施如下：

A、草种选择
草种选择是临时占用草原植被恢复成败的关键因素之一，植被物种类选择应根据植被恢复的目标和当地气候、土壤、地形等自然条件，选择适应能力强、抗旱、抗贫瘠的植物种，如选择具有固氮能力强，根系发达，耐瘠薄，播种栽种容易等特征植物，同时应尽量选择优良乡土种或先锋品种等。根据项目区条件情况及原有植被状况，在临时占用草原植被恢复中选择适合本地区的大针茅+芨芨草+羊草+糙隐子草等植物种进行播种，采用混播方式种植。

B、种植方法

项目临时用地范围内采用人工撒播或条播两种方式。撒播覆盖较完全，条播行距一般在20~30cm。

播期一定要安排在雨季、雨前或雨后播种，若雨季提前可六月下旬开始播种，雨季推迟则七月中旬开始播种，过迟对牧草越冬保苗不利。播后采用镇压器镇压，牧草出苗率高，效果较好。

C、播种量

混播牧草的种子先混合均匀后再进行播种，草种选择适合当地的刺沙蓬、猪毛菜、芨芨草，按1:1:1的比例混播。

D、管理和利用

播种地加强管护，牧草生长季节，播种牧草苗期缺水干旱时，适当浇水灌溉，达到保苗的目的，两年内禁止利用，第三年后可进行秋季打草或合理轮牧，巩固培育建设成果。

③加强施工人员的环保意识，不随意破坏草地。

（2）动物保护措施

施工单位应对施工人员开展增强野生动物保护意识的宣传工作，杜绝施工人猎捕施工作业区附近的蛇类、鸟类等现象。建议在主要施工场地设置警牌，提醒施工人员保护野生动物。

5、生态恢复计划
项目为临时用地，生物损失补偿措施为货币补偿和及时复垦。土地复垦对象为施工破坏的土地，若永久封井土地复垦面积为10052.1m2，若转产能井，则保留试油井场（面积约1500m2）和进场道路（面积约1052.1m2），则土地复垦面积为7500m2。生态恢复计划见下表。

表5-5 项目生态恢复计划一览表

环境现状

生态措施

恢复物种

恢复效果

恢复时间

草地
松土及平整，表土回填、平整、播撒草种、养护、并补种
羊草、芨芨草等
恢复临时用地原生态功能，土地复垦率100%

勘探结束后及时复垦，在临时用地使用期满后1年内完成复垦并申请验收
通过采取以上措施，可有效减轻工程对区域生态环境的影响，及时恢复原貌。

七、施工期环境风险防范措施
1、大气环境风险防范措施

（1）钻探工程井控措施

施工过程中严格按照《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T 6276-2014）、《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY 1053-2010）、《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T 31033-2025）、《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2017）等行业相关规范和《钻井设计》的要求进行工程控制，在工艺设备硬件上防止井喷事故。

主要有以下几方面：
1）井喷风险井控防范措施
利用防喷装置控制井口压力来预防井喷。
当出现井涌现象时，可临时关闭防喷器，争取时间循环泥浆，消除气侵，或调配重泥浆压井，预防井喷。
当用重泥浆压井仍然不能阻止井喷时，需要继续关闭防喷气器，同时打开和防喷器相连的排液管，外排油气，以降低井口承受压力，进一步用重泥浆压井，此时可以防止井喷失控。
2）固井作业井喷防范措施
通井期间应处理好钻井液性能，符合固井设计要求，坚持平衡压力固井，确保钻井液和水泥浆液柱压力压稳油、水层。
下套管前检查好井控系统，更换半封防喷器芯子，与套管尺寸一致，并按井控规定试压合格；下尾管作业前准备好防喷单根。
下套管前，应换装与套管尺寸相同的半封闸板。固井全过程应保持井内压力平衡，防止固井作业中因井漏、候凝期间因水泥浆失重造成井内压力平衡被破坏而导致的井喷。
下套管过程中，应专人负责观察钻井液出口、钻井液循环罐液面变化情况，如有异常，要及时按程序汇报与处理。
在确定国内固井水泥生产厂家后，对生产厂家的制造工艺和质量控制进行审核，确定制造商的水泥的批次规模和产量，对合格批次水泥从制造到使用点进行全程跟踪。另外，对多产层等关键的井段采用进口水泥，确保更稳定的质量和可预测的性能。
尾管悬挂器与尾管顶部封隔器结合使用，以确保尾管的固井质量和防止产层气体上窜。
3）测井过程井喷风险防范
测井作业人员充分了解钻井防喷器顶部法兰连接规范。
电缆防喷管底部法兰与钻井防喷器顶部法兰连接密封可靠；防喷管中应配备测井仪器的防落装置；电缆防喷装置满足井口控压要求并试压。
电测时发生溢流应尽快起出井内电缆；如果条件不允许，则立即剪断电缆，按空井溢流关井操作程序关井，不允许用关闭环形防喷器的方法继续起电缆。
4）防火、防爆措施

严格动火作业管理，实施完善的动火作业许可制度。彻底清除动火区域及周边的可燃物，配备合格的灭火器材并由专人监护。

柴油罐、发电房等摆放按《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）中的相应规定执行。井场电器设备、照明器具及输电线路的安装应符合技术规程中的相应规定。柴油机排气管应无破漏和积炭，并有冷却灭火装置。定期检查和维护所有设备（尤其是柴油机、发电机、泥浆泵、液压系统），防止油料泄漏、电气短路、过热或机械摩擦火花。

在关键区域（井口、钻台、泥浆罐区、发电房、司钻房、油罐区等）安装可靠的可燃气体探测器、有毒气体探测器等。探测器信号应接入中央控制室（司钻房）并设置声光报警。定期测试和维护探测系统，确保其有效性。

健全应急预案，制定详细、针对性强、可操作的火灾专项应急预案和现场应急处置方案。涵盖不同类型火灾（井口、设备、生活区、油罐等）的处置流程。明确应急组织架构、职责分工、报警程序、疏散路线、集合点、关键应急操作。在关键位置（井口、钻台、泥浆罐区、发电房、生活区、油罐区等）配备足够数量和合适类型的灭火器，并定期检查维护。所有现场人员必须接受消防安全意识、火灾风险识别、灭火器使用、应急疏散、报警程序等基础培训。

任何人发现火情立即大声报警并启动应急程序。首要任务是确保所有人员安全、快速撤离到安全集合点，清点人数，确认是否有人员受困。非必要人员远离火场。在确保自身安全的前提下，受过培训的人员使用就近灭火器材尝试扑灭初期小火。若火势无法控制，立即撤退。在安全评估可行的前提下，迅速执行关井程序，切断燃料源是控制火势的根本。

消防队到达后，在统一指挥下进行专业灭火（冷却、灭火、控制蔓延）。对于井喷大火，通常需要专业井控公司和消防公司采用特殊技术（如水枪冷却、清障、切割、重新引火、压井等）。

5）防H2S措施

虽然本工程所在区域所钻井相同层位未发现H2S等有毒有害气体，但考虑到工程所穿地层H2S含量的不确定性，仍参照执行《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2017）行业规范中规定的防H2S措施：在井架上、井场盛行风入口处等地应设置风向标，一旦发生紧急情况，作业人员可向上风方向疏散。钻台上下、振动筛、循环罐等气体易聚积的场所设置固定式气体报警装置，并按规定配备便携式有毒有害气体检测仪和防护器具，做到人人会使用、会维护、会检查，同时安装防爆排风扇以驱散工作场所弥漫的有害、可燃气体。

（2）原油泄漏事故防治措施

项目储液罐区设置20cm高的土质临时围堰，围堰内铺设防渗膜，可以有效收集储液罐泄漏原油。

（3）试油过程原油输送管线防控措施

管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。
输油管线下方铺设防油防渗膜，一旦管线泄漏可有效收集泄漏的原油，并定期检查管道防渗膜是否完整，在发生泄漏事故时能够及时处理；
若发生泄漏：在管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井。抢修队根据现场情况及时抢修，做好安全防范工作，把损失控制在最小范围内。
收泄漏原油：将防渗膜收集的泄漏原油回收，若泄漏扩大，防渗膜不能完全收集泄漏原油，首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制，会流向低洼地带，应尽量防止泄漏石油移动。在现场挖土安装集油装置，利用防爆型油泵或隔膜泵将泄漏的油品抽入桶内或槽车内进行收集回收，同时交通运输组调集足够数量的油罐车到达现场。造成地污染建设单位应根据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（中华人民共和国环境保护部令 第42号）确定责任权属，对污染地块开展环境调查与风险评估，根据风险评估报告开展相应工作。
（4）柴油储罐环境风险防范措施

泄漏防范措施：柴油罐区设置防渗膜，并设置20cm高土质临时围堰，有效收集柴油罐泄漏液体。

燃料管理：根据各种油品性能加以安全控制；采用通风等方法，去除油品蒸汽；加强检测，将油品蒸汽控制在爆炸下限之内。
火源管理：防止摩擦、撞击等机械引火源；控制高温物体着火源，化学及电器着火源。
储油设备安全管理：根据国家相关规定，对设备进行分级；根据分级要求确定检查频率并记录保存；建立完善的消防系统。
防爆：油罐顶设安全膜等防爆装置；防爆检测和报警系统。
抗静电：油罐设备接地要良好，要设永久性接地装置，油罐内禁止安装金属突出物；作业人员要穿戴抗静工作服和导电性能好的工作鞋等。

另外，柴油储罐设置在井场主导风向下风向，与井口的距离不得小于50m。在井架上、井场路口等处设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。
2、地下水环境风险防范

（1）井漏防范措施

在施工过程中对井漏应坚持预防为主的原则，主要包括避开复杂地质环境、选用和维持较低的井筒内钻井介质压力、提高地层承压能力等防范措施：
1）通过地质勘探合理选址

业主单位应结合区域水文地质资料，合理选择井眼位置，从井位选择上降低钻井工程风险。

2）降低井下环空压耗

在保证钻井介质（水基钻井泥浆）能携带钻屑的前提下，尽可能降低钻井介质粘度，提高泥饼质量，防止因井壁泥饼较厚起环空间隙较小，导致环空压耗增大。

3）在钻井过程中，应严格按照正确的程序操作进行钻井，禁止违规操作，并及时下套管封固井身。

（2）地下水防止串层措施

1）钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件。

2）钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相联通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。

3）在钻井施工过程中根据地层地质结构及含水层位的不同，采取下不同深度的表层套管，一般下套管至330m左右并注入水泥封固，确保表层套管能完全封隔含水层。而且，钻井施工过程中，不只是有表层套管，还会下生产套管，并且每层套管和井壁之间会用水泥封固，防止地下水串层。
（3）分区防渗措施

在钻井过程中应当严格按照钻井程序进行。在钻进过程中和泥浆的使用过程中做好监督管理，做好工作人员的教育培训，保证泥浆的正常使用。
对钻井平台、泥浆不落地循环系统装置区、柴油罐区、原材料堆存区、危废贮存点等周围的地面做好分区防渗措施，从而避免泥浆泄漏、柴油泄漏、废机油泄漏带来的风险。在钻井施工时，制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。

3、其他防范措施

在事故状态下，利用井场设置的水泵、水龙带等事故废水收集设施，收集泄漏物料。由废水收集罐（3×30m3）以及循环罐（5×40m3）组成应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。

4、分析结论

勘探井建设过程环境风险事故中，影响范围较广的风险事故主要为井喷及井喷引起的火灾、爆炸等。在认真落实工程采用的安全环境措施及评价所提出的措施和对策后，工程事故对周围影响处于可接受水平。

5、应急计划

施工过程中，应针对项目的特点，以及钻井、试油过程中可能发生的事故风险，结合当地的自然条件、环境状况、地理位置，以及依托条件，制定相应的事故现场处置应急方案，特别是对于环境保护目标等敏感区，确保在突发事故发生后，能及时采取应急处理措施，减少风险事故造成的损失。各类应急预案应包括以下主要内容：
（1）总则

应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。

（2）处理原则

事故发生后事故处理的基本程序和要求。

（3）应急计划区

危险目标：井场井口、储液罐、输油管线。

（4）预案分级响应条件

根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。

（5）应急救援保障

中国石油华北油田公司二连分公司应在井场、储罐等区域配备一定数量的应急设施、设备与器材，同时配备相应的应急监测设备。
（6）报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

（7）应急措施

1）事故现场抢险抢救及降低事故危险程度的措施

工程抢险、抢救是预防事故扩大的一个重要环节，如果发现及时、抢救及时，有可能避免一场火灾、爆炸事故，为此，在发现事故隐患时一定要控制好事态的发展，如果事态变大，无法抢救时，应立即进行人员疏散。抢救时一定要做好防护措施，抢险方案，保证抢险人员安全和正确抢险，在抢险中一定要抽调出有生产经验、懂流程、安全意识强、有责任心的人进行监护，配合抢险，同时对外及时联系，保证安全抢险。
——当发生火情、原油泄漏，应迅速查清发生的部位，着火物质、火源、泄漏油品，及时做好防护措施，关闭阀门、切断物料，有效控制事故扩大，利用周围消防设施进行处理。
——带有压力的设备泄漏、着火，并且物料不断喷出，应迅速关闭阀门，组织员工处理。
——根据火势大小、油品泄漏量多少及设备损坏程度，按事故预案果断正确处理，这样可减少损失。
——发生火灾及严重事故时，除应立即组织人员积极处理外，同时应立即拨打火警119及120联系医院及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确地进入现场。

——发生火灾、爆炸、人员中毒事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和医院人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其他设备、设施进行保护。
2）应急环境监测与评估
事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。消防和抢险、应急人员的安全、公众的就地保护措施或疏散、实物和水源的使用、污染物的围堵收容和清除、人群的返回等，都取决于对事故性质、事态发展的准确监测和评估。可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对食物、饮用水、卫生以及水体、土壤、植物等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物质的滞留区等。
项目事故发生后，应急指挥领导小组应迅速组织委托有资质的环境监测单位对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

表5-6 风险事故情况下环境应急监测方案一览表

项目

监测位置

监测因子

监测频率

备注

废气

井场场界

非甲烷总烃、NOx、CO、SO2
事故发生及处理过程中进行实时监测，过后20min一次直至应急结束。
根据发生事故的装置确定具体的监测因子。
距离较近的敏感目标
土壤

试油油罐泄漏处附近土壤

石油烃
地下水
事故点及敏感点地下水
石油类
（8）应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

（9）人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、油井邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。发生事故后，首先针对井场临近的牧民进行疏散并撤离，撤离路线根据事发状态下的风向进行撤离并远离事故现场，保证居民不受影响。

（10）事故应急救援关闭程序与恢复措施

1）规定应急状态终止程序；2）事故现场善后处理，恢复措施；3）邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
（11）应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

（12）公众教育和信息

对油井邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
应急预案主要内容见下表。
表5-7 应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

井场井口，油管线，储液罐。

2

应急组织机构、人员

实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

3

预案分级响应条件

根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等。

5

报警、通讯联络方式

逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、油井邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。
8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、油井邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施；制订有关的环境恢复措施；组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。
10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11

公众教育和信息

对油井邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。


	运营期生态环境保护措施
	无运营期

	其他
	项目由中国石油华北油田公司二连分公司投资建设，环境管理执行机构为公司安全环保处，设有专职的环保专职人员，负责公司的环境保护管理及监督工作。其主要职能是：掌握全公司的环境状况，统计分析污染物排放情况，研究治理对策，组织指导各单位环境监测工作，协调处理有关污染事故和污染纠纷，监督检查项目的“三同时”制度执行情况及参与环保设施的竣工验收工作等，已形成一套完整可行的环境管理计划，并起到了既发展生产，又保护环境的作用。

1、环境管理依据及执行标准

环境管理依据包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土地管理法》《建设项目环境保护管理条例》、地方政府和各级环保部门颁布的地方环保法规、公司制定的环境保护管理条例及其它环保法规。

2、勘探期环境管理

（1）建立和实施施工作业队伍的QHSE管理体系。

（2）对开发建设全过程进行环保措施和环保工程的监督和检查。

（3）实行开发勘探期环境监理制度，将开发勘探期作业对环境造成的破坏降低到最低限度。

（4）施工井场生态恢复，主要是对临时用地区域的生态修复。主要表现在临时道路、设备堆压、车辆碾压、施工人员踩踏等，待油气井勘探工程结束全部恢复原有土地类型。

3、环保设施竣工验收

勘探期结束后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定和标准的要求，组织竣工环境保护验收工作。重点调查施工过程中对环境影响报告表所提出的生态环境保护措施和要求的落实情况，调查分析项目勘探过程对生态环境造成的实际影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，并编制竣工环境保护验收报告。

验收报告内容主要包括施工期废（污）水、固废等处置情况，环保措施执行情况，生态、植被等恢复情况，以及解决和落实有关资源的补偿问题。同时应按要求公开验收报告相关信息，接受社会监督。

	环保投资
	项目总投资875万元，其中环保投资45.5万元，占总投资的5.20%。各项生态环境保护措施投资估算情况见下表。

表5-8 污染防治措施投资估算一览表
时段

类型

项目

环保措施
投资

万元

勘探期

废气

施工扬尘

泼洒抑尘，场界设置围挡，原材料堆存区上部设苫布遮盖，表土堆存区上铺防尘网等。
2
柴油发电机组尾气

采用先进设备，燃用高标准清洁燃油，定期检修，不超负荷运行。
1
柴油罐挥发废气
采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发；设置切断系统，对管线、阀门等进行定期的检查。
1

油气集输过程产生的废气
试油阶段采出液通过密闭管线进入储液罐，储液罐采用卧式高架防腐贮罐，采用环密技术，防止烃类泄漏。储液罐安装装车鹤管，装车采用浸没式。
2
废水
钻井废水
钻井过程中废水随同废弃泥浆、岩屑收集至可移动废水罐，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。
/
洗井废水

洗井废水直接进入密闭作业罐车，运往阿一联合站采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏。
0.5

生活污水
生活污水经生活污水暂存罐收集后，定期由罐车运输至华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理。
0.5
噪声

噪声治理

采用低噪声设备，钻井、柴油机等设置减振基础。
1
固体废物

废弃泥浆、岩屑

含钻井废水的废弃泥浆、岩屑收集可移动废水罐，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。
14
废机油
暂存于井场撬装式危废贮存点，委托内蒙古盛世东润废旧物资回收有限公司处置。
0.2
落地油
暂存于井场撬装式危废贮存点，委托锡林浩特市龙腾环境治理有限公司处置。
0.1

废防渗材料
暂存于井场撬装式危废贮存点，委托内蒙古东联循环技术有限公司处置。
0.2

生活垃圾

井场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，拉运至附近乡镇生活垃圾点，由当地环卫部门处置。
1
防渗

重点防渗区
钻井平台、泥浆不落地循环系统装置区、柴油罐区、撬装式危废贮存点、储液罐等划分为重点防渗区，四周设高度为20cm的土质临时围堰，铺设双层2mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。
5
一般防渗区
原材料堆存区、可移动废水罐等一般防渗区，四周加设高度为20cm的土质临时围堰，铺设双层1.5mm厚高密度聚乙烯防渗膜（覆盖围堰并外延0.5m以上），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
简易防渗区

生活区、办公值班室等采用压实方式进行防渗。

环境风险

成立环境风险管理机构，安装防井喷装置，落实各项风险应急物资，制定钻井现场井喷、火灾等处置方案并定期进行演练。
1
封井后

生态环境

场地平整阶段

表土剥离，剥离厚度为0.20m。在土壤堆存期间，为了防止水力与风力的侵蚀，用苫布遮盖。
5
临时用地恢复

严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。施工结束后，对临时用地进行植被恢复，满足原土地性质要求。
10
废弃探孔封孔措施

恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，并使废弃井和土地使用的矛盾最小化。并在井眼安装可供识别的标志，加以保护，防止人为破坏。

1
合计

45.5



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	实施表土剥离，剥离厚度为0.20m。在土壤堆存期间，为了防止水力与风力的侵蚀，堆土上铺设苫布遮盖。
	表土剥离，妥善堆存。
	/
	/

	
	严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时用地上的设施搬迁后，拆除基础，对用地范围内进行平整、播撒草籽等，增加植被覆盖度，减少表土裸露面积。
	勘探完毕临时用地全部恢复，土地复垦率100%。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	钻井过程中废水随同废弃泥浆、岩屑收集至可移动废水罐，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理；洗井废水直接进入密闭作业罐车，运往阿一联合站采出水处理系统，处理达标后回注现役油气藏。
	落实措施，废（污）水均得到有效处置，无外排。
	/
	/

	
	生活污水经生活污水暂存罐收集后，定期由罐车运输至华北油田公司二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理。
	
	/
	/

	地下水及土壤环境
	1、整个井身均采用了水泥固井和套管固封；

2、针对钻井工程特点，将井场进行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区；

3、选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，采用井控措施，防止井喷等。
	井场防渗满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求，撬装式危废贮存点防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。施工作业不对地下水、土壤产生污染影响，不影响区域牧民生产生活正常用水及土壤种植要求。
	/
	/

	声环境
	1、钻机、泥浆泵等主要噪声源设置减振基础，定期维护保养；

2、加强施工管理工作，车辆减速慢行。
	场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）、夜间55dB（A）限值要求，未发生扰民事件。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘采取洒水抑尘、车辆减速慢行、物料遮盖。
	颗粒物周界外浓度最高点满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度1.0mg/m3限值要求。
	/
	/

	
	柴油发电机组使用轻质柴油，定期检修，保持设备运行良好，使用自带的排气筒排放。
	满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中第三阶段污染物排放限值要求。
	/
	/

	
	柴油罐采用防腐储罐，采用环密技术防止烃类泄漏及挥发；设置切断系统，对管线、阀门等进行定期的检查。试油阶段采出液通过密闭管线进入储液罐，储液罐采用防腐贮罐，采用环密技术防止烃类泄漏；储液罐安装装车鹤管，装车过程采用浸没式。
	井场无组织排放非甲烷总烃边界浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中企业边界污染物4.0mg/m3控制要求。
	/
	/

	固体废物
	废弃泥浆、岩屑收集至可移动废水罐，定期拉运至钻井泥浆集中处理站处理。
	符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、不外排。
	/
	/

	
	废机油、落地油、废防渗材料收集后放至井场的撬装式危废贮存点，均委托有资质单位处置。
	符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危废妥善合理处置。
	/
	/

	
	井场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，拉运至附近乡镇生活垃圾点，由当地环卫部门处置。
	现场无遗留。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	成立环境风险管理机构，防井喷装置，落实各项风险应急物资，制定具备符合行业标准和环评要求的环境风险应急预案，定期演练。
	将环境风险控制在可防控范围内。
	/
	/

	环境监测
	生态恢复效果跟踪监测
	施工结束后，在6月至7月进行草籽播种，播种2个月后，对植被恢复效果检查。对于植被覆盖度低的地方，继续补种。建设单位每年对植被恢复效果跟踪管护2次，管护期限为3年。植被恢复标准：植被覆盖度不降低，土地复垦率为100%。
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	阿34-1X井勘探项目的建设符合国家和内蒙古产业政策，所采用的原材料、设备和生产工艺符合清洁生产要求，污染物经治理后可以实现达标排放，不会对区域生态环境造成明显影响，可以取得显著的经济效益，地面建设布局合理，因此项目在环境保护方面是可行的。
项目环境影响主要是生态环境影响，结合当地社会经济环境采取积极有效地生态保护措施不断恢复改善项目区的环境。

1、制定严谨地施工、作业计划，科学合理地布局，尽可能地减少占用土地；

2、尽可能地利用现有条件作为施工用途，避免不必要的建设和浪费和增加破坏程度；

3、对井场作业、车辆碾压造成的植被破坏区采取因地制宜的生态恢复措施，自然恢复结合人工建设促成，以最快速度恢复原有面貌，避免水土流失和风蚀沙化；

4、项目实施方应向地方监督管理部门交纳与项目环境保护投资相应比例的生态恢复补偿金或生态恢复保证金，形成相互监督约束机制，推动生态恢复进程。


阿34-1X井





404





进入废弃泥浆、岩屑中，由罐车拉运至钻井泥浆集中处理站处理





阿34-1X井泥浆循环系统





193.6





48.4





242





洒水降尘





生活用水





罐车拉运至二连分公司阿尔善矿区污水处理站进行处理





72





57.6





60





14.4





罐车拉运至阿一联合站处理





60





30





洗井用水





24





6





生活污水暂存罐





57.6



























































破胶脱稳、絮凝





收集








固相








压滤机

















液相


























汽车拉运














液相








液相








液相








项目位置





项目位置








PAGE  

[image: image20.png]—RREE(1)
> SARSHERST URSSRET) (RSSHT) [Bish—
pEmET) .




[image: image21.jpg]


进场道路及场地平整
设备搬运安装调试
一开钻井、固井
二开钻井、录井
完钻、测井
固井
完井，钻井设备拆除
射孔、试油
是否有开采价值
永久封井
临时占地、植被破坏
扬尘、生活污水、噪声
生活垃圾
扬尘、柴油机组尾气、
柴油罐挥发废气
生产废水、生活污水、
噪声、废弃泥浆和岩屑、
废机油、生活垃圾
烃类废气、生活污水、
噪声、生活垃圾
废防渗材料及落地油
钻前工程
钻井工程
试油试采工程



试采
临时封井
封井工程



