东环审表〔2025〕25号

锡林郭勒盟生态环境局

关于国道625线珠恩嘎达布其至额乐特段公路项目环境影响报告表的批复

国道625线珠恩嘎达布其至额乐特段公路建设项目管理办公室:

你单位委托内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《国道625线珠恩嘎达布其至额乐特段公路项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗，建设路线全长为108.003km的三级公路，起点坐标为45°44′38.572″、116°17′12.660″，终点坐标为45°8′34.154″、115°22′11.715″，属于改建项目，项目永久占地面积为226.8543hm2。主体工程中设计双向两车道，路基宽8.5m,起点位于嘎达布其镇东侧环岛，起点桩号为K0+000,终点止于东乌珠穆沁旗与阿巴嘎旗交界的额乐特南侧，顺接国道625线额乐特至多希音戈壁段，终点桩号为K108+050.112，利用旧路改建59.345公里，新开线47.599公里。沿线设置大、中桥12座，小桥29座，涵洞115道，养护道班1处，停车区2处,平面交叉126处，管线交叉61处，路线整体呈东西走向，设计行车速度40km/h。全段采用沥青混凝土路面，20cm水泥稳定级配碎石基层、20cm混凝土底基层、20cm石渣粒料层。公用工程为供电系统、供水系统。临时工程为取弃土场、拌合站、预制场、施工便道、表土堆场、施工围栏、施工营地。项目总投资71050.1万元，其中环保投资725万元，占总投资的1.02%。

依据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目属于鼓励类建设项目，符合国家相关法律法规，符合国家产业政策要求及我盟“三线一单”管控要求。在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内，从生态环境保护的角度分析，该项目建设可行。

二、项目建设及运营过程中的相关责任

（一）废气方面

施工期加强施工管理，通过临时围挡、洒水降尘、车辆加盖苫布、施工道路维修养护、车辆限速行驶、遇到恶劣天气禁止施工作业等措施，抑制扬尘污染；施工开挖后的土石方及建筑材料应定点堆放，采取拦挡、苫盖措施，并对临时弃土、弃渣等易产生扬尘区域采取喷水降尘措施;拌合站粉状物料进行全封闭储存，设备设置封闭式料仓，经袋式除尘器除尘；沥青摊铺作业时，须确保使用的摊铺机械具备良好的密封性及高效除尘装置，严格控制沥青烟无组织排放。运营期加强道路定期养护及路线两侧绿化,同时加强交通管理，提高道路利用效率，减少因拥挤塞车造成尾气污染。大气污染物排放严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求执行。

（二）废水方面

施工期施工废水经沉淀池处理后回用；生活污水经集中收集后，定期拉运至当地环卫部门指定地点处理。运营期废水主要为养护道班人员生活污水，由防渗化粪池收集处理后，定期抽运至当地环卫部门指定地点处理。

（三）噪声方面

施工期加强运输车辆管理，采取减速慢行、禁止鸣笛，禁止夜间运输等措施，合理安排工作时间，合理布置施工现场，采取减振、降噪等先进技术措施，选用低噪声设备和工艺减轻噪声污染。运营期加强交通管理，临近敏感点路段设置限速、禁鸣警示牌。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

（四）固废方面

建设期产生的弃土、弃料等随产随清，及时回收综合利用或清运至正规处置场所。建设期和运营期产生的生活垃圾集中收集后规范处置，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。

（五）生态保护方面

施工期剥离表土单独堆存，施工结束后对动土周边进行复垦和植被恢复，优先使用原生表土和乡土物种，做好项目区周边绿化及生态保护工作；施工过程中应严格控制施工范围，注意保护区域植被及动植物，禁止随意开辟施工道路及场地，禁止对施工区以外地区进行碾压和破坏，禁止随意割草、采药等活动，加强施工人员管理，不得破坏原有环境风貌。由于该项目涉及文物保护单位，开工建设之前，需办理文物保护手续。

三、执行“三同时”制度

本项目建设必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。

（一）要将生态环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将生态环境保护设施建设纳入施工合同，保证生态环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、其他要求

东乌珠穆沁旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间及运行期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2025年12月5日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室            2025年12月5日印发