内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿排土场扩增项目

环境影响报告书

建设单位：内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司

编制单位：锡林郭勒盟格林蓝环境科技有限公司

编制时间：二零二五年四月

目录

1前言	1

1.1项目背景	1

1.2项目主要特点	2

1.3环境影响评价工作过程	2

1.4分析判定有关情况	4

1.5关注的主要环境问题	13

1.6结论	13

2总则	15

2.1编制依据	15

2.2环境影响识别及评价因子	19

2.3评价标准	20

2.4评价等级及评价范围	25

2.5环境功能区划	31

2.6环境保护目标	32

3建设项目工程分析	37

3.1企业现有工程基本概况	37

3.2现有三号露天矿排土场概况	42

3.3本次扩增排土场概况	47

3.4工程分析	52

4环境现状调查与评价	57

4.1自然环境	57

4.2环境空气质量现状监测与评价	61

4.3地下水环境现状监测与评价	63

4.4声环境质量现状监测与评价	72

4.5土壤环境质量现状监测与评价	73

4.6生态环境现状调查与评价	77

5环境影响预测与评价	97

5.1施工期环境影响分析	97

5.2环境空气质量影响分析与评价	100

5.3地表水环境影响分析	107

5.4地下水环境影响分析	108

5.5声环境影响分析	112

5.6 固体废物环境影响分析	112

5.7生态环境影响分析	113

5.8环境风险影响分析	115

5.9土壤环境影响评价	117

6环境保护措施及其可行性论证	122

6.1废气治理措施可行性分析	122

6.2废水污染防治措施可行性分析	122

6.3噪声污染防治措施可行性分析	122

6.4固体废物处置措施可行性分析	123

6.5生态保护措施	123

6.6土壤环境保护措施	126

6.7地下水环境保护措施及对策	127

7环境经济损益分析	128

8环境管理制度与环境监测计划	129

8.1环境管理	129

8.2环境监测计划	129

8.3污染源排放清单与环保三同时验收	131

9结论与建议	133

9.1项目概况	133

9.2环境质量现状	133

9.3污染物排放及环保措施结论	134

9.4环境风险评价结论	135

9.5环境影响报告书的主要结论	135

附件：

附件1：环评委托书

附件2： 排污许可证

附件3：关于内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司白音华三号露天矿项目环境影响评价报告书的批复

附件4：关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司三号矿北外排土场项目环境影响报告书的批复

附件5：关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华三号露天矿项目竣工环境保护验收合格的函

附件6：后评价批复

附件7：企业用地手续

附件8： 例行监测报告

附件9： 本次评价环境质量检测报告

附表：建设项目环评审批基础信息表

1前言

1.1项目背景

白音华三号露天煤矿位于蒙东大型煤炭基地白音华矿区中部，行政区划隶属内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇管辖。矿田走向平均长度12.44km，倾向平均宽度3.38km，矿田面积46.566km2。三号露天煤矿的东北、西南两侧分别为四号露天煤矿和二号露天煤矿，与各矿边界清楚。全矿田总资源/储量为1365.9276Mt，露天矿境界内剩余资源/储量为1212.1604Mt，剩余工业储量为1173.7106Mt开采境界内可采储量为726.0734Mt，截至2022年底，露天矿剩余可采储量为726.0734Mt，露天矿剩余服务年限约为35.49a，首采区剩余服务年限约为7.6a。

2005年取得《内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司白音华三号露天矿项目》环评批复，批复文号环审[2005]719号，核定能力1400t/a，2016年取得《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司三号矿北外排土场项目》环评批复，批复北外排土场占地面积882.37hm2，2016年11月2日，以上两个项目取得验收批复，批复文号环验[2016]89号，2021年10月22日，企业委托编制《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿环境影响后评价报告书》，取得环保部批复，批复文号环评函[2021]108号，核定三号矿生产能力2000t/a，矿田面积未变化。

截止目前，三号露天矿由采掘场、3个排土场、工业场地、外包基地、风选选煤厂、储煤场、蓄水池、铁路专用线等构成。其中排土场目前已形成3个排土场，即：南排土场、北排土场和内排土场。南排土场占地面积621.18ha，截止2023年底，已排弃土方量2.64亿立方米，剩余排土空间0.44亿立方米，预计2025年全部排弃到界。

北排土场占地面积1131.42ha，截止2023年底，已排弃土方量4.51亿立方米，剩余排土空间0.43亿立方米，预计2025年排弃到界。

内排土场占地面积342.43ha，设计台阶高度20m现已排弃台阶9个，排土工作线长度约为1000m，工作平盘宽度65m，台阶高度20m，台阶坡面角33度，截止至2023年底，累计排土量达3.89亿，随着开采程序的发展，三号矿内排占比逐年增高，现已达到57%，目前正逐步开展坡顶及边帮生态恢复工作。

排土场边坡异于其他岩土体边坡，排土场边坡由基底岩层和排弃物料组成，它的安全稳定主要取决于基底岩层的赋存条件及其强度指标和排弃物料的力学性质，因此，工程地质条件、水及排土参数、排土工艺是影响边坡稳定的主要因素，尤其是当排土场地基中存在有饱水且透水性小的土层，如塑性粘土或淤泥等，特别是当其中夹有砂或粉砂的薄层或透镜体时，地基的抗坍滑能力通常是很低的，易引发排土场边坡坐落滑移变形，前缘出现隆起变形破坏。

根据现场调查、地质模型及相关工程地质条件类比分析，该区域排土场边坡基底为第四系松散岩组：上部为细砂，下部为亚粘土，土层疏松，受地下水作用易于流动，属于不稳定的土体；该岩组受地下水、变形影响，易引发边坡失稳地裂缝等地质灾害安全隐患。本次为解决后续可能发生的地表隆起，边坡滑移等灾害，减少对牧民生产生活影响以及防止排土场对采场的影响，计划通过清帮开挖、削坡压脚、复垦绿化的方式进行治理。本次对北外排土场进行扩增，扩增面积约230.2公顷，北排土场（东2）62公顷；北排土场（东1）77.99公顷；北排土场（南）90.19公顷，合计230.18公顷，扩增后排土场容积增加约4900万m³。

1.2项目主要特点

（1）本项目为内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿排土场扩增，仅为北外排土场的扩增，其它排土场范围不变。

（2）项目主要关注扩增排土场对周边环境的影响。

1.3环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中：四，煤炭开采和洗选业”中的煤炭开采，需编制环境影响报告书。受内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司委托，我公司承担了“内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿排土场扩增项目”环境影响评价工作。委托书见附件1。

环评工作一般分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。具体工作流程见图1.3-1。评价单位接受委托后进行了现场踏勘并收集了有关资料，首先依据相关规定确定环境评价文件的类型。然后进行初步工程分析，开展初步环境现状调查，并进行环境影响识别和评价因子筛选，确定工作等级、评价范围和评价标准，根据相关环境影响评价技术导则和规范标准，编制完成《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿排土场扩增项目环境影响报告书》，现上报锡林郭勒盟生态环境局审批，经环保行政主管部门审批后，将作为项目设计、建设及运营期环境保护管理的依据。

在本次评价工作中得到了地方各级生态环境部门、建设单位与协作单位的大力支持与帮助，在此表示衷心的感谢！

图1.3-1环境影响评价工作程序图

1.4分析判定有关情况

1.4.1产业政策符合性分析

本项目为排土场扩增建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于“鼓励类、限制类及淘汰类”所列项目，属于允许类项目，符合国家产业政策；根据《内蒙古自治区限制开发区域限制类和禁止类产业指导目录（2016年本）》，本次项目不属于其中的限制和淘汰类项目。

因此项目的建设符合国家及地方的产业政策要求。

### 1.4.2与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

本矿区周边5.0km没有其他自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、文物古迹、地质文物保护区、基本农田保护区等，未属于地质灾害危险区。本项目为排土场扩增项目，扩增占地范围均在煤矿采掘占地范围内，对照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相关内容，本次扩增项目符合其要求。

### 1.4.3地方相关政策符合性分析

1.4.3.1与项目与《内蒙古主体功能区规划》协调性分析

根据《内蒙古主体功能区规划》，本项目所在地属自治区级重点开发区域，本区域的功能定位为“国家褐煤现代化开采及综合利用示范基地，国家重要的能源、有色金属生产加工、绿色农畜水产品生产加工和生物产业基地，国家向北重点开发开放试验区，区域性物流中心，东部地区重要的人口集聚区。”本项目为现有露天矿北外排土场扩增项目，符合区域主体功能区划要求。

1.4.3.2与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

在《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中主要规定如下：

“加快推进绿色矿山建设,加大露天矿山综合整治力度,强化矿产开采、储存、装卸、运输过程污染防治和减尘抑尘,加大矸石和煤田自燃治理力度,到2025年底前全部达到绿色矿山标准。”“深入开展矿山环境综合治理和绿色矿山建设,加强矿区扬尘污染整治。”“对化工、冶金、矿山采掘等可能对土壤环境产生影响的建设项目,严格土壤环境影响评价。”“支持煤矸石、粉煤灰、矿山废石、尾矿充填或回填采空区和矿坑,鼓励利用矿区露天采空区处置一般工业固体废物。”

本次排土场扩增项目属于扩建项目，无历史遗留问题。项目在建设及运营期间严格执行本环评提出的各项污染防治措施，排土过程中采取压实、洒水抑尘等措施，可将项目建设引起的环境影响降至最低。因此本项目建设与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》是相符合的。

1.4.3.3与《锡林郭勒盟“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

规划指出“严禁在草原新上矿山开发项目，坚决不在自然保护区布局任何工业项目。”“强化扬尘面源污染治理。加强矿山扬尘治理，进一步加强全盟露天矿山扬尘污染治理，健全粉状物料堆场全封闭工程建设，从生产、装卸、储存、运输等环节进行全面监管，深入推进绿色矿山建设。”“优化矿区生产和生活空间格局，制定完善矿山生态环境保护与恢复治理方案。各类场地实现安全稳定，对人类和动植物不造成威胁，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，矿区可绿化区域应实现绿化全覆盖。制定历史遗留废弃采坑年度治理计划，力争到2023年底前全盟历史遗留废弃无主采坑全部治理完成。”“突出抓好以乌拉盖管理区、西乌珠穆沁旗、东乌珠穆沁旗及锡林浩特市大型露天煤矿的排土场及金属矿山的废石场为重点的矿山环境综合治理。”“严格新建（改、扩）尾矿库和各类渣场环境准入，严控新增环境污染风险，持续推进实施绿色矿山建设。加强对在用、在建尾矿库企业日常监督检查和隐患排查。”

本次排土场扩增项目属于扩建项目，无历史遗留问题。项目在建设及运营期间严格执行本环评提出的各项污染防治措施，排土过程中采取压实、洒水抑尘等措施，可将项目建设引起的环境影响降至最低。因此项目符合《锡林郭勒盟“十四五”生态环境保护规划》。

### 1.4.4与相关规划符合性分析

1.4.4.1与《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析

根据《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》：1.提高最低开采规模。矿山建设规模要与矿床储量规模相适应，防止大矿小开、一矿多开。提高新建矿山最低开采规模，严格新建和改扩建煤矿准入标准，新建井工煤矿原则上产能不低于300万吨/年，改扩建煤矿改扩建后产能不低于120万吨/年。原则上不再新建年产矿石量30万吨以下的铜矿山，不再新建日处理岩金矿石300吨以下的露天采选项目、100吨以下的地下采选项目，除煤层气、富铁、金、地热、矿泉水外原则上不再新建小型及以下矿山。

着力加强重要矿产开发利用。鼓励金属矿产引进国内“采、选、冶、加”一体化高端企业，推进矿业领域产学研深度融合，支持企业牵头组建创新联合体。加大稀土元素应用研究力度，高效绿色开发白云鄂博稀土资源，提高采矿回采率、选矿回收率和综合利用率，推进稀土、铁、铌、钪等共伴生资源高效分离提取，打造勘查、开发、利用、回收全产业链。依托金、铅、锌等资源，以金属资源基地为核心，打造以龙头企业为主体的有色金属整合平台，积极引进以有色金属为原辅材料的下游器件和整机制造企业，推动绿色能源产业与有色金属产业深度融合发展。引导晶质石墨、萤石等优势非金属资源向高新技术产业发展，开发高附加值产品，大力延长产业链，扩大产业关联度，以产业集群的形式发展，力争形成自治区新的经济增长点。

严格矿山开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率管理，未达到经批准的矿山设计或开发利用方案要求，造成资源破坏的，应限期整改并处罚款，情节严重的，责令停产整顿或者吊销采矿许可证。强化对具有工业价值的共伴生矿产的利用，在技术可行、经济合理的条件下，必须综合回收；对暂时不能综合回收利用的矿产，应当采取有效的保护措施。探索支持矿山企业采用先进技术的激励政策，加大对低品位和难选冶矿产选冶技术工艺研究的财政支持力度，资源配置向节约与综合利用水平先进的骨干企业倾斜。

强化新建、生产和闭坑矿山地质环境治理成效。压实企业治理责任，对新建、改扩建矿山，坚持矿产资源开发利用与矿山环境保护并重的原则，实行严格的矿山环境准入制度，新建矿山必须达到绿色矿山建设标准，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，报自然资源主管部门审查公示备案；生产矿山要全面履行矿山地质环境保护与恢复治理和矿山土地复垦义务，加强矿山地质环境监测，计提矿山地质环境治理恢复基金，按照矿山地质环境保护与土地复垦方案和年度治理计划书“边开采、边治理、应治尽治”，切实提高矿山地质环境治理成效；矿山闭坑前要在规定时间完成矿山地质环境治理工作，并按相关规定开展闭坑验收。

本次排土场扩建项目位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，其服务的白音华煤田三号露天矿，符合《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）》要求；同时项目亦符合绿色矿山建设要求。

### 1.4.5项目与《内蒙古自治区锡林郭勒盟白音华矿区总体规划环境影响报告书》协调性分析

2009年2月4日，原环境保护部以环审〔2009〕84号出具了对《内蒙古自治区锡林郭勒盟白音华矿区总体规划环境影响报告书》审查意见。规划环评提出的合理要求和建议在本项目环评中都得到了落实，具体内容见表1.4-1。

表1.4-1规划环评提出的合理要求和建议在本项目环评落实情况

| 序号 | 规划环评审查意见提出的合理要求和建议 | 本项目环评落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定并同步实施矿区生态保护与建设规划，加强动态监测，做好采掘场、排土场等重点区域的生态恢复与治理，缓解和控制草原退化。矿区植被恢复系数应大于98%，水土流失治理度应大于90%。 | 建设单位委托中国环境科学研究院编制了《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司排土场生态修复方案（2019-2021年）》，建设单位按照方案设计实施了生态恢复和整治措施，同时采用无人机航拍对植被恢复效果进行动态监测，植被恢复效果良好。截止2021年，已开展生态整治面积区域植被恢复系数和水土流失治理度均可达到矿区规划环评提出指标要求。 | 落实了矿区规划环评的要求 |
| 2 | 建立全矿区的地下水长期动态监测计划，在矿区边界设立地下水位观测井，对地下水位进行实施监测。采取有效措施，避免露天疏干对高力罕河和彦吉嘎河的不利影响。对因采矿引起的周边人畜饮水困难问题，应及时采取措施加以解决。 | 建设单位设立了4座地下水长期观测井，对地下水位进行动态监测；白音华三号矿目前已开采区域距离高力罕河和彦吉嘎河均在10km以上，与两河流间又建设有白音华一号、二号和四号露天矿，且本项目2013年起已不再进行疏干，因此白音华三号露天矿开采对高力罕河和彦吉嘎河影响较小。本项目开采区汇水已进入露天矿采掘场，作为矿坑水，处理后用于生态恢复。建设单位已对受露天开采影响2km范围的牧民实施了搬迁，同时制定了应急供水预案，因此不会造成周边人畜饮水困难。 | 落实了矿区规划环评的要求 |
| 3 | 加强污废水综合利用，疏干水应处理达标后作为生产生活用水和维护草原生态植被的生态用水，多余部分可排入高力罕河、季节性水泡子等。工业场地生产生活污水经处理后用于矿区绿化抑尘等。 | 本项目仅为排土场扩增项目，不涉及规划环评规定内容 | / |
| 4 | 制定固体废物的综合利用规划。煤矸石、粉煤灰、灰渣的综合利用与安全处置率应达100% | 剥离物固体废弃物均妥善处置，剥离物排入排土场，本次为排土场的扩增项目， | 落实了矿区规划环评的要求 |
| 5 | 结合露天矿开采对畜牧业所产生影响的程度、范围，统筹做好受影响牧民的安置规划。 | 本项目仅为排土场扩增项目，不涉及规划环评规定内容 | / |

### 1.4.6“三线一单”符合性分析

项目根据《〈锡林郭勒盟生态环境保护委员会关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见〉修改单（2023年版）》和《锡林郭勒盟生态环境准入清单（2023年版）》进行比对，项目建设符合以上“三线一单”。

（1）生态保护红线

经调查本项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，不在上述“五区、九带、多点”的生态安全格局范围内，对照‘锡林郭勒盟生态保护红线分布图’，详见图1.4-1，本项目所在位置不在生态保护红线范围内。

项目位置

图1.4-1锡林郭勒盟生态保护红线图

（2）环境质量底线

根据项目所在地环境现状调查，项目区域内各监测点TSP、PM10、PM2.5、SO2、 NO2、CO和O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，未出现超标，且环境容量较大，总体来讲当地环境空气质量良好；项目所在区域地下水除氟化物其他各项检测因子符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，项目所在区域地下水环境质量良好；项目区域声环境满足《声环境质量标准》中3类标准要求，总体看项目所在区域内的声环境质量较好。

本项目为排土场扩增项目，扩增排土场占地部分在煤田现有用地范围内，剩余新增占地企业正在办理征地手续，项目运营期产生污染物主要为排土过程产生的粉尘，排土过程中采取压实、洒水抑尘、及时恢复植被等措施，可将影响降低到最低，不会触及大气环境质量底线。

（3）资源利用上线

①水资源管控

根据《锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控方案》，提出水资源管控的产业准入管控，具体对比分析见下表。

表1.4-2水资源产业管控符合性

| 要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| ①新增用水项目生产工艺、单位产品和产值水耗、用水效率等应满足国家相关节水要求。根据自治区“水十条”要求，抓好工业节水， 严格用水定额管理。节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。 | 项目为矿山排土场扩增项目，不属于“水十条”要求的行业企业（水十条行业主要包括造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业） | 符合 |
| ②新增取用水项目单位产品水耗和复用水率应满足国家行业用 水定额和《内蒙古自治区行业用水定额标准》。 | 项目主要为降尘用水，用水定额满足《内蒙古自治区行业用水定额标准》 | 符合 |

②土地资源管控

本项目占地性质为采矿用地，扩增排土场占地部分在煤田现有用地范围内，剩余新增占地企业正在办理征地手续，因此，本工程符合区域土地资源利用要求。

项目位置

图1.4-2锡林郭勒盟环境管控单元图

（5）生态准入

根据《〈锡林郭勒盟生态环境保护委员会关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见〉修改单（2023年版）》，本项目属于重点管控单元，编号ZH15252620002 ，西乌珠穆沁旗采矿用地，对比《锡林郭勒盟生态环境准入清单》中管控要求，本项目建设符合性分析详见表1.4-3。

表1.4-3锡林郭勒盟生态环境准入清单符合性分析

| 相关要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关于空间布局约束的准入要求 | 执行锡林郭勒盟总体准入要求中第十七条关于自然保护区、饮用水源保护 区等区域内矿产资源开发活动准入及退出的要求。 非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在以下地区开采矿产资源：（1）港口、机场、国防工程建设设施圈定地区以内；（2）重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；（3）铁路、重要公路两侧一 定距离以内；（4）重要河流、堤坝两侧一定距离以内；（5）国家划定的自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；（6）国家规定不得开采矿产资源的其他地区。禁止在自然保护区内从事 开采活动。自然保护区内已有探矿权和采矿权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。 实行严格的矿山地质环境准入制度。全面实行矿山地质环境保护与治理恢复方案、矿产资源开发利用方案同步编制、同步审查、同步实施的制度和社会公示制度。 “三区两线”范围和矿产资源禁止开采区内不得新设置开采矿山。 规划期内未达到绿色矿山建设标准的停产矿山，依法依规逐步退出市场。 禁止建设不符合国家产业结构调整指导目录中的项目。 禁止在城区和国省干线公路、二级公路可视范围内（或2公里以上）及河道两侧等水土流失重点防控区进行采矿、选矿活动。 | 本项目不属于总体准入要求第十七条条要求，项目为矿山排土场扩增项目，不属于空间约束内容。 | 符合 |
| 关于污染物排放管控的准入要求 | 执行锡林郭勒盟总体准入要求中第三条关于环境风险防控的准入要求。 严防矿产资源开发污染土壤。矿产资源开发活动集中的区域，执行重点污染物排放限值要求。 矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。 落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 新设立矿山执行绿色矿山标准建设，新建矿山全部按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理。 全面推进在期生产矿山的绿色矿山建设，加快矿山企业技术改造。 “三废”排放符合环保指标要求。 新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物排放限值要求。 | 本项目为排土场扩增项目，运营期排土场采取压实处理、洒水抑尘措施降低粉尘排放，排土过程中对边坡采取边堆放边修复，符合《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 执行锡林郭勒盟总体准入要求中第三条关于环境风险防控的准入要求。制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测。 | 本项目所在建设单位已建立应急防控体系 | 符合 |
| 资源利用效率要求 | 严控地下水超采。严格执行《地下水超采区和重要地下水水源地水位与水量双控方案》。 实行地下水“五控”制度。 五控制度即严格控制地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。矿山“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、利用三率”水平达到国内同行业先进水平，矿山“三率”水平达标率达85%以上，尾矿排放重金属残留水平进一步降低。 | 本项目为排土场扩增项目，主要资源为土地资源，扩增占地均位于矿区范围内 | 符合 |

综上所述，本次排土场扩增项目符合“三线一单”要求。

1.5关注的主要环境问题

根据工程特性、工程分析、工程主要关注环境问题，现有矿山开采过程中各项环保设施是否可行，对比国家和地方现行规范和标准，目前企业各项污染物排放是否能够满足执行标准要求，排土场扩增对周边环境空气、生态环境影响程度如何，是否在可接受范围内。

1.6结论

本次排土场扩增项目的建设符合国家及地方相关政策及相关规划的要求，项目环保设施符合环保要求，在严格采取本环评规定的环保治理对策后，各污染源可以实现稳定达标排放，对区域环境质量影响在可接受范围内；

本评价针对目前存在的环境问题，提出了有针对性的、切实可行的污染防治措施和生态恢复措施，将项目造成的环境影响减少到最低程度。因此本次项目的实施实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一，符合当地的环境保护规划和经济发展规划，从环保角度而言，评价认为白音华煤田三号露天矿排土场扩增项目的建设可行。

2总则

2.1编制依据

2.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年01月）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年01月）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（7）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年03月）；

（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年01月）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（11）《土地复垦条例》，2011年3月。

2.1.2部门规章、规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（3）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日；

（4）《国家危险废物名录》（2021版）；

（5）国家环境保护总局环发〔2004〕24号《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，2004年2月；

（6）《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》（1999年2月4日国土资源部，国土资发〔1999〕36号）；

（7）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）；

（8）《矿山生态环境保护和污染防治技术政策》，国家环境保护局环发〔2005〕109号文，2005年9月；

（9）《关于加强资源开发生态环境监管工作的意见》（国家环境保护总局，环发〔2004〕24号，2004年2月13日）；

（10）《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》（国土资源部，2010年8月13日）；

（11）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》，国发〔2005〕28号；

2.1.3地方法律法规及规章

（1）《内蒙古自治区环境保护条例（2018年修正）》（内蒙古人大常务委员会），2018年12月6日；

（2）《内蒙古自治区草原管理条例》（内蒙古人大常务委员会），2005年1月1日；

（3）《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》，内政发〔2015〕18号，2015年1月26日实施；

（4）《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》，内政发〔2018〕11号，2018年3月12日实施；

（5）《内蒙古自治区生态环境保护“十四五”规划》；

（6） 《锡林郭勒盟生态环境保护“十四五”规划》；

（7）《〈锡林郭勒盟生态环境保护委员会关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见〉修改单（2023年版）》。

2.1.4相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2—2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2021）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（10）《环境影响评价技术导则·煤炭采选工程》（HJ619-2011）；

（11）《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》；

（12）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（13）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

（16）《污染源源强核算技术指南总则》（HJ884-2018）。

### 2.1.5主要技术文件

（1）《内蒙古自治区锡林郭勒盟白音华煤田总体规划说明书》（内蒙古自治区煤矿设计研究院，2004.10）；

（2）《国家发展改革委关于内蒙古白音华矿区总体规划的批复》（国家发展和改革委员会，发改能源〔2004〕2339号，2004.10.25）；

（3）《内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司白音华三号露天矿项目环境影响评价报告书》（内蒙古自治区环境科学研究院，2005.5）；

（4）《关于内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司白音华三号露天矿项目环境影响评价报告书的批复》（国家环保总局环审〔2005〕719号，2005.8.10）；

（5）《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司三号矿北外排土场项目环境影响报告书》（内蒙古环科园环境科技有限责任公司，2015.6）；

（6）《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司三号矿北外排土场项目环境影响报告书的批复》（锡林郭勒盟环境保护局以锡署环审书〔2016〕1号，2016年1月）；

（7）《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华三号露天矿项目竣工环境保护验收调查报告》（中国环境科学研究院，2016.3）；

（8）《关于内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华三号露天矿项目竣工环境保护验收合格的函》（环境保护部，环验〔2016〕89号，2016.11.2）；

（9）《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿环境影响后评价报告书》及其备案文件。

（10）企业提供的其它相关资料。

## 2.2评价目的、原则和重点

### 2.2.1评价目的

对评价区域环境现状进行系统调查，了解工程区域环境特点，包括环境质量现状、目前存在的主要环境问题、工程范围内的环境敏感目标等；在理顺工程的基础上，运用模式预测、类比分析等评价方法全面评价项目施工期对大气环境、生态环境的影响，以及工程结束后生态恢复治理措施，逐步恢复生态环境，降低对周边生态环境的影响；提出本工程环境管理的要求和建议，实现环境、经济和社会效益的高度统一，以及社会经济可持续发展的目标，同时为建设单位实施环境保护措施和环境管理部门监督管理提供依据。

### 2.2.2评价原则

本报告书在编制过程中遵循了以下基本原则：

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

1、依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 2.2.3评价重点

根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：

1、生态环境影响与保护措施分析

根据项目建设特点，识别生态环境影响，分析工程对占地、植被及动物环境等的影响，景观、自然生态系统及生物多样性影响趋势。针对施工期生态环境影响，提出生态影响防护修复措施。

2、大气环境影响与防护措施分析

工程为排土场扩增项目，主要为排土运输和堆存过程会产生大量扬尘，对周边大气环境造成一定的影响，针对大气环境影响，提出针对性保护措施。

2.3环境影响识别及评价因子

本项目为排土场扩增项目，对环境影响识别见表2.3-1。

表2.3-1环境影响识别表

| 时段 | 工艺类型 | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤 |  |
| 建设阶段 | 场地平整 | -1S | / | / | -1S | -1S | -1S |
|  | 车辆运输 | -1S | / | / | -1S | -1S | / |
| 生产运行阶段 | 排土运输 | -2L | / | / | -1S | / | / |
|  | 排土堆存 | -2L | / | -1L | / | -1L | -2L |
| 封场后 | 生态恢复 | / | / | / | / | / | +2L |
| 注：正号（+）表示正效应、负号（-）表示负效应；3、2、1影响程度由大到小，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；L长期影响、S短期影响； |  |  |  |  |  |  |  |

通过分析可知，项目建设阶段将对环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境和生态环境产生一定程度的不利影响，该影响是局部的、短期的、可逆的，随着施工期的结束影响也将消失；生产运行阶段可能对环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境产生不同程度的负面影响，该影响是长期的，但通过采取有效的废气、废水、固体废物、噪声等污染控制措施，可减轻其影响程度。项目服务期满封场后，随着水土保持和生态恢复工程的实施，占地范围内的生态环境得到较大恢复和改善，其中水保工程和生物措施的综合治理，可改善排土场的环境景观。

综上所述，通过对环境影响因素识别和因子筛选，本次评价因子见表2.3-2。

表2.3-2评价因子一览表

| 评价因子 | 现状 | 预测 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 | TSP |
| 地下水 | pH值、F-、Cl-、硝酸盐氮、SO42-、六价铬、耗氧量（以O2计）、氨（以N计）、亚硝酸盐（以 N计）、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、细菌总数、总大肠菌群、砷、（总）汞、铅、镉、铁、锰、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、铜、锌、氯化物、硫酸盐、氟化物 | / |
| 固体废物 | 采矿土岩剥离物 | 采矿土岩剥离物 |
| 声环境 | 连续等效A声级LeqdB（A） | 连续等效A声级LeqdB（A） |
| 土壤环境 | ①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铬、铜、铅、汞、镍等8项； ②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、对间二甲苯、邻二甲苯等27项； ③半挥发性有机物：硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等10项； | / |

表2.3-3 生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构 | 采选矿工程占地、污染物排放 | 长期 | 较小 |
| 生境 | 生境面积、质量 |  | 长期 | 较小 |
| 生物群落 | 物质组成、群落结构 |  | 长期 | 较小 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生物量、生态系统完整性 |  | 长期 | 较小 |
| 生物多样性 | 物种丰富度 |  | 长期 | 较小 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能 |  | 长期 | 较小 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性 |  | 长期 | 较小 |

2.4评价标准

2.4.1环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区域为二类环境空气功能区，评价区域内环境空气现状评价和预测影响评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表2.4-1。

表2.4-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

| 指标 |  | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 60 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 70 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |
|  | 年平均 | 35 |  |
| CO | 1小时平均 | 10 | mg/m3 |
|  | 24小时平均 | 4 |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |
|  | 日最大8h平均 | 160 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |

（2）地下水环境

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ级标准，标准限值详见表2.4-2。

表2.4-2地下水质量标准值表单位：mg/L

| 项目 | 单位 | 标准限值 | 项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 氨氮 | mg/L | 0.5 | 铁 | mg/L | 0.3 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 锰 | mg/L | 0.1 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 砷 | mg/L | 0.01 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 汞 | mg/L | 0.001 | 总大肠菌群 | 个/L | 3 |
| 六价铬 | mg/L | 0.05 | 细菌总数 | CUF/mL | 100 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 氟化物 | mg/L | 1 |
| 铅 | mg/L | 0.01 |  |  |  |

（3）声环境

项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准值详见表2.4-3。

表2.4-3声环境质量标准

| 功能区 | 单位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类区 | dB(A) | 65 | 55 |

（4）土壤环境：项目采矿范围内（工业场地）土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，项目区域周边的牧草地土壤PH及重金属监测因子（排土场）执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值。详见表2.4-4、2.4-5。

表2.4-4建设用地土壤污染风险染筛选、管制值（基本项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7740-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， 106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,b]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |

表2.4-5农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | GB15618-2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

2.4.2污染物排放标准

（1）废气

本项目废气执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中新改扩标准要求；

表2.4-6废气排放控制标准一览表

| 废气 | 污染物 | 浓度限值mg/m3 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 1.0 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中新改扩标准要求； |

（2）噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表2.4-7工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的相关管理要求。

2.5评价等级及评价范围

2.5.1环境空气

（1）评价工作等级

根据项目污染源初步调查结果，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的方法，选取扩增排土场产生的颗粒物做为主要污染物，计算其最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义公式如下：

式中：-第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

-采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

-第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

估算模型参数选取见表2.5-1，污染源参数详见表2.5-2—2.5-3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模式AERSCREEN，计算结果见表2.5-3，评价工作等级判定见表2.5-4。

表2.5-1估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.6℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -39.7℃ |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是否 |
|  | 岸线距离/km | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

表2.5-2矩形面源参数一览表

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 海拔高度m | 排面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 排土场 | 0 | 0 | 991 | 4440 | 450 | 0 | 138 | 7200 | 正常 排放 | 3.9 |

表2.5-3最大地面浓度占标率计算结果一览表

| 污染源 | 污染 因子 | 排放 形式 | 最大落点浓度距离（m） | 评价指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 评价标准（μg/m3） | Ci（μg/m3） | Pi（%） | D10%（m） |
| 排土场 | 颗粒物 | 面源 | 2065 | 900 | 13.4180 | 1.49 | 0 |

表2.5-4评价工作等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据计算结果表2.5-3可知，项目最大落地浓度13.4180μg/m3，Pmax=1.49%，其对应最远距离为2065m，根据评价工作等级判定表2.5-4，确定该项目的评价等级为二级。

（2）评价范围

评价范围为以扩增后北外排土场边界外延，边长为5.0km的矩形区域为项目环境空气评价范围。

2.4.2地表水环境

新建北外排土场用水主要是抑尘用水，全部消耗，无污废水排放。

2.4.3地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级应从建设项目行业分类和项目所在区域地下水环境敏感程度两个方面确定。

①建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附表A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“煤炭26煤炭开采”类项目，本项目为排土场项目类别“III类”。

②地下水环境敏感程度

本项目场地不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区范围内，也不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区范围内；项目评价区范围内存在分散式饮用水水源井，因此本次工作将本项目地下水环境敏感程度定为“较敏感”。地下水环境敏感程度分级表见表2.4-5。

表2.4-5地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

③建设项目评价工作等级

本项目采矿工程项目类别为“III类”，地下水环境敏感程度为“较敏感”，地下水环境影响评价工作等级为“三级”。

项目地下水影响评价等级判断见表2.4-6。

表2.4-6评价工作等级判定表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 一 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

根据区域水文地质资料，项目所在区域地下水以地下径流形式向北东排泄，矿区疏干影响范围内以人工排泄为主要排泄方式。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中8.2相关技术要求，考虑到建项目周围的地形地貌特征及水文地质条件和周围的地下水环境敏感目标，确定了本次工作地下水环境现状调查与评价范围：扩增后北外排土场边界上游1km，两侧个各扩1km，下游延伸2km与矿区疏干影响区域形成的包络线范围，调查与评价区面积约5217.5hm2。

2.4.4噪声环境

（1）评价工作等级

建设项目所在地区为声环境质量3类功能区，项目建设前后评价范围内敏感噪声级增高量≤3dB（A），受影响人口数量基本无变化，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）的规定，确定本次噪声环境影响评价等级为三级。

（2）评价范围

根据周围敏感目标的分布，确定噪声评价范围为以三号露天矿整个工业场地外延200m范围。

2.4.5生态环境

（1）评价工作等级

依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。按以下原则确定评价等级：

表 2.4-7 生态环境评价等级判定

| 评价依据 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| a） 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及 |
| b） 涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 |
| c） 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 项目占地及评价范围内均不占用生态红线 |
| d） 根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 项目不属于水文要素影响型 |
| e） 根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 地下水水位或土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目， |
| f） 当工程占地规模大于 20 km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 占地面积230.18hm2，小于20km2 |
| 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级 | 不涉及 |
| 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。 | 项目为矿山采选扩建项目，占地类型为天然牧草地和工业场地，扩增排土场占地不会导致矿区土地利用类型明显改变 |

本项目不涉国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，根据HJ2.3判断不属于水文要素影响型，地表水评价等级为三级B；根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目；

本项目为现有排土场扩增项目，新增占地面积230.18公顷，占地类型为草地和工业用地，新增占地位于矿区征地范围内，不会导致矿区土地利用类型明显改变。

因此将本次项目生态环境影响评价等级定为三级。

（2）评价范围

依据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ/19-2021），生态评价范围定为沿扩增后北外排土场占地范围外扩1000m，评价区面积约2900.20hm2。评价范围涵盖开采区已覆盖了可能影响范围等。

2.4.6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）确定。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C的规定，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

扩增前后项目不涉及的风险物质，因此本次评价不再进行分析，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目环境风险评价等级为简单分析。简单分析描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

环境风险评价等级为简单分析，不设评价范围。

2.4.7土壤环境

（1）项目类别

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），项目土壤环境影响类型属于污染影响型。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤评价工作等级根据建设项目行业类别、占地规模大小和建设项目所在地周边的土壤敏感程度进行判定，确定该项目土壤环境影响评价的工作等级。

1）行业分类

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1，本项目属于“采矿业”中“煤矿采选”，项目类别为“II类”。

2）土壤环境占地规模及敏感程度分级

A.占地规模

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地为工业用地，扩建占地面积230.18hm2，占地规模属于中型。

B.敏感度分级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分级为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.4-7。

表2.4-7污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

建设项目所在地周边存在牧草地，本项目周边土壤环境敏感程度为“敏感”。

3)土壤环境评价工作等级的确定

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.4-8。

表2.4-8污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | I类 |  |  | II类 |  |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 |  | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 |  | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 |  | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |  | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表及《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本次项目属于II类，占地规模为中型，项目周边土壤环境敏感程度为“敏感”，因此确定本项目土壤污染环境影响评价等级定为二级。

评价范围为扩增后北外排土场占地范围外延200m范围。

2.6环境功能区划

（1）环境空气功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区的分类、标准分级规定和规划区环境状况，评价区环境功能区划为二类区，执行二级标准。

（2）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定和规划区环境状况，声环境功能区划适用其中的3类标准。

（3）地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的规定和规划区的水文地质状况，规划区的地下水环境功能以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水，为Ⅲ类地下水功能。

（4）生态功能区划

按照《内蒙古生态环境功能区划》，本项目矿田属锡林郭勒典型草原防风固沙生态屏障功能区。

2.7环境保护目标

根据现场调查，本次扩建项目矿区范围及评价范围内无水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感点；本项目主要环境保护目标为采矿区附近的牧户、水井和牧草地。环境保护目标见表2.7-1与图2.7-1、图2.7-2。

表2.7-1环境保护目标一览表

| 环境要素 | 序号 | 保护目标 | 坐标 | 方位 | 距项目最近距离（m） | 规模 | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1# | 巴彦都日格嘎查 | 118°35'28.564"东 44°57'37.318"北 | NE | 2760 | 9户，30人 | 二类环境空气功能区 |
|  | 2# | 分散牧户 | 118°35'17.552"东 44°56'52.983"北 | NE | 2300 | 1户，4人 |  |
|  | 3# | 分散牧户 | 118°34'57.834"东 44°57'7.36"北 | NE | 2085 | 1户，4人 |  |
|  | 4# | 分散牧户 | 118°31'17.622"东 44°57'8.037"北 | NW | 1385 | 2户，6人 |  |
|  | 5# | 分散牧户 | 118°31'4.09"东 44°56'58.248"北 | NW | 1266 | 3户，10人 |  |
|  | 6# | 分散牧户 | 118°30'51.55"东 44°57'24.598"北 | NW | 2080 | 2户，6人 |  |
|  | 7# | 分散牧户 | 118°30'49.406"东 44°57'13.344"北 | NW | 1880 | 1户，4人 |  |
|  | 8# | 分散牧户 | 118°30'23.95"东 44°56'18.411"北 | W | 1700 | 1户，4人 |  |
|  | 9# | 分散牧户 | 118°30'13.499"东 44°56'6.352"北 | W | 1930 | 1户，3人 |  |
|  | 10# | 分散牧户 | 118°30'20.734"东 44°55'51.078"北 | W | 1568 | 3户，9人 |  |
|  | 11# | 分散牧户 | 118°29'50.722"东 44°55'37.948"北 | W | 2060 | 1户，2人 |  |
|  | 12# | 分散牧户 | 118°30'8.14"东 44°55'29.105"北 | W | 1620 | 2户，5人 |  |
|  | 13# | 分散牧户 | 118°30'32.524"东 44°53'15.926"北 | SW | 2380 | 1户，4人 |  |
|  | 14# | 分散牧户 | 118°30'41.903"东 44°53'22.357"北 | SW | 2080 | 1户，3人 |  |
|  | 15# | 分散牧户 | 118°30'49.942"东 44°53'4.671"北 | SW | 2390 | 1户，3人 |  |
|  | 16# | 分散牧户 | 118°31'8.7"东 44°53'15.122"北 | SW | 1930 | 1户，4人 |  |
|  | 17# | 分散牧户 | 118°31'38.712"东 44°52'56.632"北 | S | 2212 | 3户，8人 |  |
|  | 18# | 分散牧户 | 118°31'49.202"东 44°52'53.237"北 | S | 2350 | 2户，6人 |  |
|  | 19# | 分散牧户 | 118°31'53.962"东 44°53'4.511"北 | S | 1960 | 1户，3人 |  |
|  | 20# | 分散牧户 | 118°31'59.975"东 44°53'28.813"北 | S | 1211 | 2户，8人 |  |
|  | 21# | 分散牧户 | 118°32'39.309"东 44°53'31.819"北 | S | 1560 | 1户，4人 |  |
| 地下水环境 | 1# | 牧户水井 | 118°35'17.552"东 44°56'52.983"北 | NE，下游 | 2300 | / | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类 |
|  | 2# | 牧户水井 | 118°34'57.834"东 44°57'7.36"北 | NE，下游 | 2085 | / |  |
|  | 3# | 牧户水井 | 118°31'17.622"东 44°57'8.037"北 | NW，侧向 | 1385 | / |  |
|  | 4# | 牧户水井 | 118°31'4.09"东 44°56'58.248"北 | NW，侧向 | 1266 | / |  |
| 土壤环境 | 项目占地范围内及周边牧草地土壤 |  | / | / | 项目周边200m范围 | / | / |
| 生态环境 | 项目用地边界外1km范围内的植被、动物及其生境 |  | 项目边界外500m范围 | / | / | / | / |

图2.6-1 评价范围及保护目标图（大气环境）

图2.6-2 评价范围及保护目标图（地下水环境）

3建设项目工程分析

3.1企业三号矿基本概况

3.1.1地理位置与交通

白音华三号露天煤矿位于蒙东大型煤炭基地白音华矿区中部，行政区划隶属内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦花镇管辖。其地理坐标为：东经  118°31′37″～118°34′48″；北纬  44°52′02″～44°55′21″。中心点坐标：东经 118°33′17″，北纬 44°53′46″。矿田走向平均长度12.44km，倾向平均宽度3.38km，矿田面积46.566km2。三号露天煤矿的东北、西南两侧分别为四号露天煤矿和二号露天煤矿，与各矿边界清楚。

3.1.2矿区开发现状

（1）矿区总体规划情况

内蒙古煤矿设计研究院于2003年编制完成了《内蒙古自治区锡林郭勒盟白音华矿区总体规划》，国家发展和改革委员会以“发改能源〔2004〕2339号”文对内蒙古白音华矿区总体规划进行了批复。根据批复，矿区长约60km，平均宽8.5km，面积约510km2。矿区划分为4个露天矿和1个后备区，规划生产建设总规模暂定为6000万吨/年。其中，一号露天矿700万吨/年，二号露天矿1500万吨/年，三号露天矿1400万吨/年，四号露天矿2400万吨/年。

（2）采矿权矿田境界

2006年3月30日，原国土资源部为内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿颁发了采矿许可证，采矿权面积46.566km2。2013年6月，因采矿权人由中电投蒙东能源集团有限责任公司变更为内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司，原国土资源部为内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司重新颁发了采矿许可证（附录10），证号：C1000002009121110053938，矿田范围由27个拐点圈定，采矿权面积46.566km2，有效期限：2013年6月13日至2036年3月30日。主体设计依据采矿证圈定三号露天矿矿田范围。

采矿许可证矿田拐点坐标见表3.1-1。

表3.1-1采矿权划定矿田境界

| 拐点编号 | 1980西安坐标系 |  | 拐点编号 | 1980西安坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（m） | Y(m) |  | X（m） | Y(m) |
| 1 | 4971296.92 | 40378991.51 | 15 | 4979460.65 | 40389773.31 |
| 2 | 4972241.51 | 40379109.87 | 16 | 4976682.24 | 40389725.46 |
| 3 | 4972210.78 | 40380756.08 | 17 | 4976699.34 | 40388738.45 |
| 4 | 4973136.89 | 40380773.30 | 18 | 4974847.13 | 40388706.28 |
| 5 | 4973112.53 | 40382090.11 | 19 | 4974864.33 | 40387718.98 |
| 6 | 4974038.63 | 40382107.13 | 20 | 4972086.02 | 40387670.30 |
| 7 | 4974002.64 | 40384082.04 | 21 | 4972115.04 | 40386024.10 |
| 8 | 4974928.74 | 40384098.77 | 22 | 4971188.94 | 40386007.68 |
| 9 | 4974916.91 | 40384756.97 | 23 | 4971200.67 | 40385349.08 |
| 10 | 4975843.01 | 40384773.70 | 24 | 4970274.57 | 40385332.57 |
| 11 | 4975819.45 | 40386089.91 | 25 | 4970286.40 | 40384673.87 |
| 12 | 4977671.66 | 40386122.79 | 26 | 4969360.29 | 40384657.27 |
| 13 | 4977660.03 | 40386780.69 | 27 | 4968331.17 | 40383235.92 |
| 14 | 4979512.24 | 40386813.40 |  |  |  |

3.1.3现有三号露天矿工程组成

2017年12月白音华三号露天煤矿委托中国煤炭工业发展研究中心对其生产能力进行了核定，核定白音华三号露天煤矿综合生产能力为2000万t/a。国家煤矿安全监察局以煤安监司函〔2018〕85号文核定了白音华三号露天矿生产能力。

白音华三号露天矿项目组成情况见表3.1-2。

表3.1-2白音华三号露天煤矿工程组成一览表

| 工程类别 | 单项工程 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 采掘场 | 矿田面积 | 46.566km2 |
|  | 开采深度 | 全区平均开采深度220m，最大开采深度400m 首采区平均开采深度210m，最大开采深度260m |
|  | 采区划分 | 3个采区，正在进行首采区开采 |
|  | 首采区面积 | 2023年末，首采区总占地面积988ha。 |
|  | 开采顺序 | 开采顺序为首采区→二采区→三采区；二采区沿东侧底板境界重新拉沟，向西南方向推进，直至完成二采区开采；三采区利用二采区工作帮继续向西南方向推进，直至完成三采区开采。 |
|  | 开采工艺 | 单斗—卡车间断工艺与单斗挖掘机—卡车—自移式破碎机—胶带输送机—排土机半连续工艺 |
| 排土场 | 外排土场 | 南排土场占地面积621.18ha，北排土场占地面积1131.42ha，均预计2025年排弃到界 |
|  | 内排土场 | 内排土场共形成10个排土台阶，台阶高度20m，排土高度160m，标高为+815m、+835m、+855m、+875m、+895m、+915m、+935m、+955m、+975m、+995m。预计2025年年底实现完全内排 |
| 地面生产系统 | 原煤破碎站 | 原煤坑下破碎 |
|  | 输煤系统 | 破碎站—胶带输送机转运站—条形料场—圆筒仓—装车缓冲仓—装车溜槽 |
|  | 装车系统 | 给煤机—输煤胶带—装车缓冲仓—定量装车溜槽 |
|  | 选煤厂 | 400Mt/a的风选选煤厂 |
| 地面防排水工程 | 地面排水系统 | 修筑防洪堤，并在工业场地修筑排水沟，场地内降水主要利用排水沟排出场外 |
|  | 采掘场排水 | 采掘场坑内排水采用坑底储水、半固定泵站排水方式 |
|  | 地下水疏干工程 | 前疏干井已废弃，无疏干水，2013年至今，疏干井已停用，无疏干水产生，46眼疏干井。 |
| 辅助 | 露天矿辅助设施 | 半连续系统修理车间、工程修理车间、设备备件库、煤样室、焊接车间等，1座危废库、1座培训中心、1座安全监 控中心和1座煤质化验室，正在建设1座办公楼和1座清洗间。 |
| 生产系统 | 生活污水处理站 | 处理能力40m3/h，处理规模800m3/d，采用MBR工艺膜-生物反应器工艺 |
|  | 矿坑水处理站 | 处理能力4×100m³/h，处理规模8000m3/d，采用混凝-沉淀-过滤-消毒工艺 |
| 公用工程 | 行政福利设施 | 工业场地设置联合办公楼、调度楼、食堂、浴室、单身公寓、职工活动中心 |
|  | 外包基地 | 驻地现有外包单位6家，分别为一标湖南楚湘，二标星光，472，立达，神州干选，吉林康顺 |
|  | 加油站 | 工业场地内设加油站1座，设置两台阻隔防爆撬装式加油装置；柴汽油各一台，柴油站总容积为47.5m3（双仓设置，各仓容积为23.75立方米），最大储存量40吨；汽油站总容积为28.5m3（双仓设置，各仓容积为14.25m3），最大储存量20吨。 |
|  | 供水 | 工业场地生产用水由矿坑水处理后供给,生活用水由工业场地自打3眼水井供给。已取得取水许可证。 |
|  | 排水 | 矿坑水进行洒水、复垦绿化，当综合利用不畅时排至白音华自备电厂综合用 |
|  | 供电 | 露天矿建110kV变电站，采用双回路电源供电。 |
|  | 供热 | 由白音华自备电厂作为厂区供热热源，用新建空气热源机组作为每年停暖后厂区生活热水供热源。 |
|  | 排水管线 | 至白音华自备电厂的矿坑水综合利用管线，长度约15.2km。 |
|  | 蓄水池 | 占地面积35hm2的临时蓄水池，蓄水能力150万m3，储存矿坑水和疏干水。建有1座5万m³蓄水池以及一座50万m³蓄水池 |
| 储运工程 | 铁路专用线 | 工业企业铁路Ⅰ级。 |
|  | 矿区内外道路 | 矿区公路至露天矿坑口主干道1.2km，场内道路3.53km+0.28km。 合计总长5.01km。场地内新增内部道路2km |
|  | 输煤栈桥及皮带走廊 | 主要栈桥和皮带走廊工程包括：1202、2302胶带机栈桥、1204、2304输煤胶带栈桥、二次破碎站皮带栈桥、上二次破碎站皮带走廊、108、208转载点皮带走廊、110皮带走廊、210皮带走廊、112、212转载点皮带走廊、123皮带走廊、上快速装车站皮带走廊 |
|  | 装车站 | 装车缓冲仓、快速定量装车站，装车能力5400t/h |
|  | 储煤场 | 现阶段为3座储煤场，工业场地内的露天煤场封闭建设，风选选煤厂在采场内排土场，建有防风抑尘网；地销煤场在采场内排土场，正在建设防风抑尘网。 |

表3.1-3白音华三号露天煤矿环保工程组成一览表

| 工程类别 | 单项工程 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 水污染治理 | 矿坑水处理 | 处理能力为4×100m3/h，处理规模8000m3/d，采用混凝-沉淀-过滤-消毒工艺 |
|  | 生活污水处理站 | 处理能力40m3/h，处理规模800m3/d，采用MBR工艺膜-生物反应器工艺 |
| 地下水动态监测 | 监测井 | 设有5个地下水动态监测井 |
| 大气污染治理 | 热风房除尘、脱硫 | 电热风机供热，采用QRWRK-430KW/660V型电热风机2台。 |
|  | 储煤场防尘 | 现阶段为3座储煤场，工业场地内的露天煤场封闭建设，风选选煤厂在采场内排土场，建有防风抑尘网；地销煤场在采场内排土场，设置防风抑尘网。 |
|  | 采场和道路洒水抑尘 | 自有40t洒水车3台，外委单位投入30t-50t，洒水车14台。洒水车共计17台。 |
|  | 选煤厂 | 干选选煤厂系统采用落料点密封、布袋除尘和旋风除尘工艺。筛分破碎车间设置布袋除尘器，ZM1200矿物高效分离机自带封闭罩，设置两级除尘措施。 |
|  | 全封闭输煤栈道 | 对煤输送过程采取封闭输送措施 |
| 噪声治理 | 水泵房 | 消声器、减振基础 |
|  | 锅炉房 | 已停用，正在拆除，采用集中供暖，热源为白音华自备电厂 |
| 固体废物处置 | 生活垃圾处置 | 委托西乌珠穆沁旗沁华环保有限责任公司负责清运 |
|  | 煤矸石 | 选煤厂煤矸石与剥离物混排至内排土场 |
|  | 危险废物 | 1座危废库用于暂存危险废物。 |
| 绿化及生态恢复 | 场地绿化、排土场复垦 | 南排土场总面积649.1419hm2，已治理405.2744hm2；北排土场总面积1168.6798hm2，已治理588.9042hm2。 |

3.2现有三号露天矿排土场概况

3.2.1现有排土场概况

白音华三号露天煤矿目前已形成3个排土场，即：南排土场、北排土场和内排土场。

（1）南排土场

南外排土场位于采掘场东南侧，占地面积621.18ha，南排土场于基建期开始排弃，截止2023年底，已排弃土方量2.64亿立方米，剩余排土空间0.44亿立方米，共形成12个排土台阶，台阶高度10-20m，排土高度121m，最终边坡角18°，预计最终排弃高度+1120m，目前南排土场局部位置排弃到界，已完成部分边帮生态恢复工作。

（2）北排土场

北排土场占地面积1131.42hm2，共形成12个排土台阶，台阶高度10m-20m，排土高度138m，最终帮坡角18°预计最终排弃标高+1130m，截止2023年底，已排弃土方量4.51亿立方米，剩余排土空间0.92亿立方米，预计2025年排弃到界，目前北排土场尚未到界，且未达到设计排弃高度，已完成部分边帮生态恢复工作。

（3）内排土场

内排土场目前共形成10个排土台阶，台阶高度20m，标高为+815m、+835m、+855m、+875m、+895m、+915m、+935m、+955m、+975m、+995m，截止至2023年底，累计排土量达3.89亿，随着开采程序的发展，三号矿内排占比逐年增高，现已达到57%

3.2.2现有排土场道路情况

现场排土场道路长度约为7200m，宽度24m，占地面积约17.3万㎡，路线全程均在界内，排土运距3200m，具体位置如图：

运输道路

图3.2-1现有北外排土场道路情况图

3.2.3现有工程环保情况回顾

3.2.3.1环保手续回顾

表3.2-1现有工程环保手续情况

| 序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 环评批准单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 验收时间 | 验收文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司白音华三号露天矿项目 | 1400万吨/年 | 原国家环境保护总局 | 2005.8.30 | 环审[2005]719号 | 2016.11.2 | 环验[2016]89号 |
| 2 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司三号矿北外排土场项目 | 占地面积882.37hm2 | 原锡林郭勒盟环境保护局 | 2016.1.19 | 锡署环审书[2016]1号 |  |  |
| 3 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿环境影响后评价报告书 | 2000万吨/年 | 中华人民共和国生态环境部 | 2021.10.22 | 环评函[2021]108号 | / | / |

3.2.3.2污染物排放情况

根据《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华三号露天矿项目竣工环境保护验收调查报告》、《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿环境影响后评价报告书》及例行监测报告分析现有工程污染物排放情况。

（1）废气

大气污染源及污染物主要为采掘场、排土场、破碎站及筛分破碎车间、选煤厂无组织排放的颗粒物。

在开采过程中进行的剥离，爆破、铲装、运输、卸载、排土，以及原煤开采、装卸、储存、输送、破碎、存储均能产生粉尘污染。目前采取的措施如下：

1）采场、排土场、道路采用洒水车抑尘；

2）爆破前对拟爆破区域进行洒水，抑制爆破产生扬尘；

3）坑下一级采煤系统破碎站采用水雾抑尘设施，地面二级采煤系统破碎站采用布袋除尘器除尘；

4）生产系统采用全封闭输煤廊道，转载点设布袋除尘器；

5）3个储煤圆筒仓配备有布袋式除尘器；

6）铁路装车系统采用干雾抑尘系统。装车站干雾抑尘系统用于减少煤炭装车过程中粉尘的产生。

根据例行监测报告，工业场地厂界无组织最大监测结果TSP 0.275mg/m3，采区四周无组织最大监测结果TSP 0.12mg/m3，外排土场无组织最大监测结果TSP 0.278mg/m3，均能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中新改扩标准要求（1.0mg/m3）；加油站周边非甲烷总烃监测值最大值0.14mg/m3，能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（10mg/m3）。

（2）废水

员工生活污水采用MBR工艺膜-生物反应器工艺，处理规模800m3/d，处理后绿化或地面洒水，冬季多余的生活污水经处理后排入蓄水池，冬储夏用。

（3）噪声

噪声主要是采矿设备、运输车辆噪声。根据例行监测报告，昼间最大值52dB（A），夜间最大值41dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）固体废物

固体废物主要包括为露天剥离物、矿坑水处理站污泥、机修废物、生活垃圾、废旧电瓶等。产能释放后产生的固体废物量基本与目前一致。

1）剥离物

目前露天矿北排土场、南排土场均在使用中，预计2025年封场，2个外排土场均进行了植被恢复。表层排土时利用推土机对排土场进行碾压，利用平路机和消防洒水车用于排土场道路扬尘的治理及路面平整工作，排土场形成台阶后在不影响排土工作的条件下及时恢复台阶及边坡植被。

2）水处理站污泥

生活污水处理站污泥产量约为1.0t/a，污泥经过脱水与生活垃圾一起进行处置。矿坑水处理站的污泥主要成分为煤泥，产生量约为720t/a，掺入原煤中销售。

3）危险废物

白音华三矿危险废物主要是废机油、含油废物、废电瓶等，矿方设一座危废库，位于工业场地北部，用于临时存放危险废物，达到一定量后交由有资质单位转移、处置。危险废物产生量有所增加，废油产生量约为35t/a，含油废物产生量约为2t/a，废旧电瓶产生量约为1t/a。

4）生活垃圾

生活垃圾产生量为220.2t/a，经垃圾箱收集后，由西乌珠穆沁旗沁华环保有限责任公司拉至白音花镇垃圾场集中处理。

3.2.3.3现有工程环境管理情况

（1）排污许可执行情况

2019年9月，建设单位已取得排污许可证（证书编号：9115252679019876X3001V）有效期2022-09-29至2027-09-28，已按规定填报2020-2022年年报。

（2）突发环境应急预案备案情况

企业根据实际情况针对环境风险编制了《内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司环境风险应急预案》，已在当地环保局进行备案。

（3）企业自行监测执行情况

企业已按排污许可证的自行监测方案委托第三方检测单位进行自行监测，并出具检测报告并存档，另外企业对其周边植被进行定期调查等方面记录环保档案，并存档。

3.2.3.4现有工程存在的主要环境问题及整改方案

存在的问题：企业自行监测方案与排污许可证监测计划不太相符，与现行企业自行监测指南规定的相关频次不相符。

整改措施：本次扩建后按照现行企业自行监测技术指南规范企业自行监测计划，并对排污许可的相关内容进行修订，并按修订后的自行监测指南开展自行监测。

3.3本次扩增排土场概况

3.3.1基本概况

1、项目名称：内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿排土场扩增项目；

2、建设单位：内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司；

3、建设性质：扩建；

4、建设规模：对现有外排土场进行扩增，扩增占地面积约249.6公顷；

6、建设地点：内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿排土场。

7、项目投资：项目总投资1385万元。

8、劳动定员及工作制度

不新增劳动定员，年工作制度为330d，生产作业班次为三班，每班8小时。

3.3.2本次扩增北外排土场概况

本次北排土场扩增占地面积约230.18公顷，其中北排土场（东2）62公顷；北排土场（东1）77.99公顷；北排土场（南）90.19公顷，合计230.18公顷，具体位置及坐标点如下所示：

表3.3-1北排土场（南侧）

表3.3-1新增北排土场（南侧）范围拐点坐标表（54坐标）

| 序号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 620933.09 | 4975222.09 |
| C2 | 621059.84 | 4975162.57 |
| C3 | 621032.25 | 4975133.71 |
| C4 | 621027.77 | 4975061.67 |
| C5 | 621768.80 | 4975075.50 |
| C6 | 621751.30 | 4976001.60 |
| C7 | 623067.50 | 4976026.70 |
| C8 | 623064.05 | 4976144.22 |
| C9 | 622116.69 | 4976556.29 |
| C10 | 622030.76 | 4976488.14 |
| C11 | 621864.57 | 4976477.96 |
| C12 | 621700.95 | 4976344.50 |

图3.3-2北排土场（东1）

表3.3-2新增北排土场（东1）范围拐点坐标表（54坐标）

| 序号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 622591.74 | 4976349.66 |
| C2 | 623064.05 | 4976144.22 |
| C3 | 623031.90 | 4977878.90 |
| C4 | 623292.62 | 4977883.93 |
| C5 | 623288.86 | 4978469.51 |
| C6 | 622666.88 | 4977768.17 |
| C7 | 622628.54 | 4977446.16 |
| C8 | 622722.25 | 4976660.15 |

图3.3-3北排土场（东2）

表3.3-3新增北排土场（东2）范围拐点坐标表（54坐标）

| 序号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 623291.96 | 4977883.92 |
| C2 | 623689.80 | 4977891.60 |
| C3 | 623658.54 | 4979508.84 |
| C4 | 623289.16 | 4979501.70 |

根据北排土场扩增前后排弃量对比，扩增后排土场容积增加约4900万m³，扩增后北排土场最大排弃标高为1130，最大排弃高度138m，最终边坡角18°。排土工程量4900万m³。

图3.3-4 扩增北外排土场与现有工程的关系图

3.3.3排土技术参数

（1）排土设备选型及设备数量

本项目汽车排土设备为排土设备为80t--100t级、200t级卡车和D375A推土机。

（2）排土作业技术参数

考虑排土作业安全，汽车回转顺利及挡土堆等要求，卡车—推土机排土参数见表3.3-5。卡车排土工作平盘示意图见图3.3-4。

表3.3-5卡车—推土机排土参数表

| 符号 | 符号意义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| αp | 排土场台阶坡面角 | 度 | 33 |
| HP | 排土台阶高度 | m | 10～20 |
| L1 | 安全宽度 | m | 2 |
| L2 | 料堆占用宽度 | m | 8 |
| L3 | 卡车长度 | m | 12 |
| L4 | 汽车回转占用部分宽度 | m | 8 |
| L5 | 道路宽度 | m | 25 |
| G | 大块滚落宽度 | m | 10 |
| Bmin | 最小排土工作平盘宽度 | m | 65 |

图3.3-4排土场最小工作平盘要素示意图

3.3.4运输道路

本次扩增排土运输道路依托现有运输道路，详见图3.1-5。

3.3.5公用工程

（1）给排水

排土场降尘及绿化用水引自工业场地露天矿坑内排水。排土场用水量主要为洒水降尘用水，用水量380m3/d。本项目无生产生活污水排放。

（2）采暖供热

排土场无需供暖。

3.4工程分析

3.4.1 北外排土场现状情况

白音华三号矿北排土场位于首采区西侧境界外，设计排土台阶高度10-15m，设计最终帮坡角13°，设计排弃高度120m，最终排弃标高为+1110。北排土场边坡基底为第四系松散岩组：上部为细砂，下部为亚粘土，土层疏松，受地下水作用易于流动，属于不稳定的土体，物理力学性质均较差，遇水易软化，因此，北排土场基底为典型的软弱基底，承载力差，极易沿排弃物料内部和基底岩土体发生剪切破坏，形成圆弧形滑坡，边坡在整体失稳前通常会在边坡上部发生沉降或在坡脚处发生底鼓等现象。

3.4.1露天矿剥离物排弃方式

1、汽车排土场排弃方式

该类排土场采用推土机配合自卸汽车排弃，排弃方式采用边缘式排弃法。即汽车尽量靠近排土台阶坡顶线卸载，大部分物料可自行沿台阶坡面滚下，残留部分由推土机推弃，排土平盘内外排时均作成3～5%的反坡，并在卸载区由推土机推成0.25m高的连续安全墙(32t汽车轮胎高度的2/5)，以保证汽车卸载时作业安全及防止雨季雨水冲刷边坡。

2、排土机排土场排弃方式

排土机采用上、下分台阶排弃方式。上分台阶排弃高度为15m，下分台阶高度25m。每排幅宽度为40m、作业段高为40m。半连续系统投入使用后在内排土场使用。

3、排土场开挖

计划对北排土场南侧与东侧地表采用“压脚”的方式进行治理，但因为北排土场基地软弱，直接进行“压脚”治理成效甚微，所以计划对该区域边坡进行“清帮”处理，即使用设备对排土场南侧、东侧沿线进行清理，取走物料性质较差的岩土。开挖宽度50-60m，预计开挖工程量为200万m³。为保证开挖时排土场稳定性，于排土场开挖平盘上部设置一处GNSS自动监测点，监测排土场位移变化，保障边坡安全。

4、基底换填

开挖后排土场形成一处坡道，方便后续进行治理使用，同时对暴露的原始排土基底进行清理，采用开挖清理的方式。防止因积水导致的排土场片帮、沉降。同时将开挖区域清理至原始地表标高。

5、削坡压脚

在完成排土场开挖后，通过监测数据确认排土场边坡稳定情况，若边坡稳定情况较差，则继续通过“压脚”的方式进行治理，压脚采用采场910水平一以下物料性质较好的岩土，通过边缘排弃的方式，沿已清理完的基底上方排弃一条宽度为60m，高度为10m的小台阶，以增加抗滑力，阻止上部台阶下滑。在边坡稳定性符合要求后，进行台阶削坡、防排水措施制作。

6、防水措施制作

完成削坡后需于排土场制作防水措施，其主要目的是为防止雨水聚集后冲破挡墙，汇流通过坡面，造成坡面损坏、积水流入排土场基底及草原，造成草原生态环境破坏。防排水措施制作方式按照“以疏代堵，均衡分流”的原则，利用挡水墙、汇水沟将积水均匀分布于排土场平盘，供植被生长使用。

确保排土场的稳定性，排土场上游可能汇水处设置排水沟，将汇水引至地势较低处排出，如出现积水现象时，用排水沟把积水引出，必要时提前在排土场铺设排水管路，考虑利用暴雨泵将沟底汇水排出。

为防止排土场上部泥土滑落，排土场底部需设置2m高的拦渣坝，保证水土不流失且保护基底稳定，另需做以下措施：

a各排土台阶底部排大块、砾石，便于渗透水流通过。

b最下一个排土台阶底部修筑1×3m（宽×深）的护堤，其中基础埋深不小于1m；顶面边缘浆砌片石硬化2×0.4m（宽×深）的硬化带。

c排土场表面种植树木，防止水土流失。

7、复垦绿化

完成回填后进行绿化种植工作，对排土场破坏区域坡面进行绿化种植。利用植被固定平盘土，防止雨水冲刷台阶造成水土流失。

8、排土设备选型及设备数量

基建期实施外包作业，排土设备为卡车-推土机，为使整平、卸载和道路维护效率提高，将卡车排土场分为若干排土区域，按照施工要求进行排弃，排土设备为80t--100t级、200t级卡车和D375A推土机。

3.4.3污染源分析

（1）废气

废气主要为排土运输车辆运输粉尘、卸料粉尘、推土机推土粉尘等。

装卸、运输物料过程扬尘排放系数Eh的估算，公式如下：

Eℎ=ki×0.0016×u2.21.3M21.4×1−η（2）

Eh——为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。计算结果0.604

ki——为物料的粒度乘数，见表3.6-4，本项目原矿粒径大，仅考虑TSP，取0.74。

u——为地面平均风速，m/s，根据区域平均风速取3.3m/s。

M——为物料含水率，%，含水率取10%。

η——为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，表3.6-5给出了各控制措施的效率。多种措施同时开展的，取控制效率最大值，本项目采取洒水降尘措施，η取74%。

表3.4-1装卸过程中产生的物料力度乘数

| 粒径 | TSP | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒度乘数/无量纲 | 0.74 | 0.35 | 0.053 |

表3.4-2堆场操作扬尘控制措施的控制效率

| 控制措施 | TSP控制措施 | PM10控制措施 | PM2.5控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输送点位连续洒水操作 | 74% | 62% | 52% |
| 建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围 | 90% | 75% | 63% |

堆场装卸扬尘中TSP 的排放系数为：5.4×10-5kg/t；项目年排土量

为 1102.5万/t；排土场装卸作业粉尘排放量为0.6t/a。

本次评价采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公式估算排土场堆存过程粉尘产生量，公式如下：

Qm=11.7U2.45∙S0.345∙e−0.5ω∙e−0.55w−0.07

式中：

Qm—起尘量，mg/s；

U—临界风速，m/s；

S—堆场面积，m2；

ω—空气相对湿度；%

W—物料湿度；%

公式中相关参数选取参考《锡林浩特露天煤矿排土场扬尘排放及污染》（崔克强，2017），临界风速取6.6m/s，堆场表面积取堆场总占地面积的三分之一，约770000m2，空气相对湿度：根据西乌珠穆沁旗近20年气候统计数据，年平均空气相对湿度59%。

将以上参数带入公式，起尘量Qm=54g/s，本项目采取洒水降尘措施，除尘效率取74%，排放量14g/s，根据西乌珠穆沁旗近20年气候统计资料，风速在6.6m/s以上风速段出现频率为6.9%，年均604h，则本项目排土场扬尘产生量为30.4t/a。

以上合计粉尘产生量31t/a。

（2）废水

本次扩增不新增劳动定员，因此不新增生活污水，生产用水主要为降尘用水，全部消耗，不外排，经剥离物浸出实验，白音华三号矿剥离物属一般I类固废，雨季淋滤不会对水环境产生影响。

（3）噪声

噪声主要为排土机、卡车运输过程噪声，噪声源强70-85dB（A）。

（4）生产期固体废物环境影响分析

本次扩增排土量累计为4900万m³，由汽车、排土机统一运往排土场进行排弃。排土时有计划做好分层排弃工作，并将表土单独堆放，以利于排土场堆满后进行土地复垦。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境

4.1.1地理位置

白音华煤田位于内蒙古中东部大兴安岭南段西坡，地处辽阔草原腹部，属锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗所辖。本项目南距白音华镇11.5km，西南距西乌旗政府所在地巴拉嘎尔高勒镇78km，西距锡林浩特市220km，南距赤峰市巴林左旗林东镇150km，距巴林右旗大板镇180km，东北距霍林郭勒市130km。

白音华矿区内交通以公路为主，矿区对外主要有3条公路相通：从矿区至林东的二级公路；矿区至霍林郭勒市的二级公路；矿区至西乌旗的二级公路，交通十分方便。本项目地理位置见图4.1-1。

4.1.2地形地貌

白音华三号露天矿地处内蒙古高原大兴安岭西坡南段北侧，属丘陵低山区。煤田内是地形平缓的草原、沼泽地形，两者间的过渡带是由剥蚀堆积和风蚀形成的缓波状丘陵，剥蚀堆积地形，冲洪积平原，地形呈东北高西南低，海拔标高976.10～1100.90m，相对高差124.8m。海拔在800—1500m之间；北部是低山丘陵，南部是盆地。

4.1.3基本气象特征

西乌珠穆沁旗气象局近20年气温、气压、湿度、降水量和蒸发量统计见表6.1-1，从表中可以看出，该地区年平均气温为2.6℃，气温年较差为38.4℃，极端最高气温出现在7月，达33.2℃，极端最低气温出现在1月，为-34.7℃；年平均气压为900.9hPa，极端最高气压（12月）为920.3 hPa，极端最低气压（4月）为877.0hPa；年平均相对湿度为59%；年降水量为259.5mm，年极端最高降水量为333.5mm，降水主要集中在7～8月份，占全年总降水量的78.4%；年蒸发量为1750.2mm。

图4.1-1项目行政区划位置图

4.1.4地质条件

本区地质构造所处部位属内蒙兴安地槽褶皱带的晚期华力西褶皱带，即属大兴安岭隆起褶皱带的西缘，露天矿被第三、四系地层全部覆盖，含煤组为中生界、白垩系下统白音华组。

地层主要发育有第四系和侏罗系上统白音华组第三段及其以下地层，第四系地层主要由风积砂和红粘土组成，地表为粘性腐植土。风积砂为浅黄色，平均厚度4.38m，下部发育一层红粘土，平均厚度6.12m；侏罗系上统白音华组主要为灰黑色砂质粘土岩或泥岩、粉砂岩，局部由中粗粒石英砂岩、长石砂岩以及煤层组成，砂质粘土岩在矿区普遍发育，遇水易膨胀。

4.1.5水文地质条件

西乌珠穆沁旗地下水资源丰富，地下水系大气降水直接补给，水质较好。年可开采量在1.5×108m3以上。但分布不均，仍有缺水草场4770.8km2。地下水化学特征主要受地貌、地岩性埋藏条件以及径流条件的控制，主要分为4个类型的地下水。

本区属白音华盆地水文地质单元的一部分，按地下水赋存类型分为第四系孔隙潜水及白音华组裂隙承压水。

①第四系孔隙潜水

潜水在自然状态下靠大气降水、河流、基岩裂隙水侧向补给，少量为水气凝结水。潜水面上覆地表岩性一般为粉细砂、粉质粘土、粉土，厚度0.3～14.5m，平均为3m。大气降水在不同地段渗入补给强度各异，直接入渗补给潜水，其余降水形成地表迳流或湖泊。

潜水含水层多直接覆盖基岩之上，彼此连通，故基岩裂隙水侧向补给潜水。潜水含水层一般分布稳定、连续水力坡度1～3‰，总体由南向北径流，通过河谷平原以地下径流形式向北排泄。

②白音华组裂隙承压水

盆地东西两侧均为基岩，岩性为上侏罗统凝灰岩、下二迭统砂岩及花岗岩等，因此承压水含水层直接与基岩接触，彼此沟通，有利于基岩裂隙水侧向补给承压水。盆地水力坡度为1.5～2.1‰；边缘含水层颗粒较粗，一般为砂岩、砂砾岩，迳流条件较好；愈往盆地中心，含水层颗粒愈细，迳流条件愈差，以地下迳流形式向北东排泄。

白音华组裂隙承压水包括1、2、3煤组三个含水岩组，三个含水岩组富水性在区域内1、2煤组含水岩组为中等，三煤组为弱---强。

项目区域水系图见图4.1-2。

图4.1-2项目区地表水系图

4.1.6土壤类型

露天矿地带性土壤为暗栗钙土，非地带性土壤有草甸土、沼泽土和风沙土等；本矿区土壤以草甸土为主，有机质含量4.3%，PH为7.87～8，土壤质地为轻壤-中壤土，表土层厚度为20～30cm，钙积层埋深40～60cm，土壤养分状况为缺磷、富钾、氮中等。母质为冲积、洪积物和河湖沉积物。

露天矿位于温带北部典型草原亚地带-锡林郭勒大针茅、羊草草原小区，地带性天然植被为大针茅、羊草群落，草群盖度在40～60%左右。部分区域草原出现退化现象，植被类型演变成克氏针茅、蒿类等植被类型。

4.2环境空气质量现状监测与评价

4.2.1区域环境质量达标区判断

根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《内蒙古自治区生态环境状况公报2023》P3“2023年，全区12盟市中，除乌海市，其他11个盟市环境空气质量均达标”，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。

根据公报监测数据，6项基本污染物中，细颗粒物、可吸入颗粒物、SO2、NO2年均浓度，CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数，具体浓度值结果见表4.2-1。

表4.2-1    锡林郭勒盟环境空气质量达标区判定表    单位μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 25.00 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 51 | 70 | 72.86 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 12 | 35 | 34.29 |  |
| CO | 第95百分位数日平均 | 400 | 4000 | 10.00 |  |
| O3 | 第90百分位数 8小时平均质量浓度 | 127 | 160 | 79.38 |  |

从表4.2-1可以看出，基本污染物年评价指标中，6项基本污染物浓度指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准限值，项目所在区域城市环境空气质量达标，属达标区。

4.2.2特征污染物现状调查

本项目主要特征污染物为TSP，本次评价对其进行补充检测。

2024年6月14日~2024年6月20日期间，委托内蒙古航峰检测技术有限公司对本项目环境空气特征因子进行了采样监测，

（1）监测点位

根据大气环境评价工作等级、区域周围功能点分布等情况以及评价区域的地形、气象条件，在大气评价范围内设2个监测点位，各监测点位置见表4.2-2及图4.2-1。

表4.2-2大气现状监测布点情况表

| 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 厂址、巴彦都日格嘎查 | TSP |

（2）监测因子

TSP。

（3）监测时间及频次：连续监测7天。

环境空气质量监测时间为2024年6月14日~2024年6月20日，连续监测7天，TSP日平均浓度每天采样24小时。

为便于对现状监测结果的分析，在大气现状监测期间同步观测温度、压力、风速、风向、总云量、低云量等，风速、风向、总云量、低云量每天观测24次。

（4）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》(大气部分)进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。其具体监测方法见表4.2-3。

表4.3-3大气污染物监测分析方法

| 分析项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |

（5）现状评价

①评价因子

TSP。

②评价标准

TSP评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

③评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi——i污染物标准指数；

Ci——i污染物实测浓度，mg/m3；

C0i——i污染物评价标准值，mg/m3。

②评价结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表4.2-4。

表4.2-4环境空气质量现状监测及评价结果

| 点位名称 | 污染物 | 年评价指标 | 评价 标准(μg/m3) | 现状 浓度(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | TSP | 24小时平均 | 300 | 45-289 | 96.3 | 0 | 达标 |
| 巴彦都日格嘎查 | TSP | 24小时平均 | 300 | 43-292 | 97.3 | 0 | 达标 |

由表4.2-4可知，评价点TSP24小时最大浓度占标率为97.3%，监测期间评价区域内环境空气中TSP24小时平均监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

4.3地下水环境现状监测与评价

本次评价对周边地下水进行补充监测，检测时间为2024年6月14日。报告的监测点位和检测时间均能满足本项目地下水评价要求，引用可行。

4.3.1地下水环境质量现状监测

（1）监测点布设

本项目所在区域地下水总体流向由西南向东北，开采区疏干范围内，地下水向采坑排泄。本次评价考虑地下水流向及导则要求共设置6个地下水监测点位，调查监测水位、水质。监测布点情况详见表4.3-1，图4.3-2。地下水井情况见表4.3-2。

图4.3-1环境质量现状监测布点图（环境空气、声环境）

图4.3-2环境质量现状监测布点图（地下水环境）

表4.3-1	地下水环境现状监测点位分布一览表

| 序号 | 采样位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 巴彦都日格嘎查（下游） | 水质、水位 |
| D2 | 上游水井 | 水质、水位 |
| D3 | 侧向水井 | 水质、水位 |
| D4 | 下游牧户水井 | 水位 |
| D5 | 下游牧户水井 | 水位 |
| D6 | 下游牧户水井 | 水位 |

表4.3-2地下水水井信息

| 编号 | 点位 | 坐标 | 井深m | 埋深m | 井口标高m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 巴彦都日格嘎查 | 118°35′31.23″E,44°57′48.58″N | 94 | 14.23 | 973.6 |
| D2 | 上游水井 | 118°31′7.21″E,44°54′37.16″N | 80 | 17.37 | 1007.4 |
| D3 | 侧向水井 | 118°31′54.34″E,44°54′2.24″N | 90 | 16.75 | 1044.3 |
| D4 | 下游牧户水井 | 118°35'17.578"E,44°56'54.601"N | 86 | 16.4 | 976.5 |
| D5 | 下游牧户水井 | 118°33'7.418"E,44°56'56.256"N | 75 | 16.9 | 1002.8 |
| D6 | 下游牧户水井 | 118°31'17.715"E,44°57'8.364"N | 75 | 15.2 | 1021.6 |

（2）检测结果

本次地下水环境水质监测结果统计见表4.3-3-表4.3-8。

表4.4-3矿区水井地下水水质检测结果

| 序号 | 检测因子 | 巴彦都日格嘎查D1 | 3号矿厂址位置水井D3 | 牧户水井D2 | 标准值 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 2 | F-(mg/L) | 0.184 | 0.295 | 0.167 | # / | / |
| 3 | Cl-(mg/L) | 204 | 206 | 210 | # / | # / |
| 4 | 硝酸盐氮(mg/L) | 3.19 | 2.29 | 1.70 | # 20 | # 达标 |
| 5 | SO42-(mg/L) | 140 | 140 | 147 | 200 | 达标 |
| 6 | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | # 0.05 | # / |
| 7 | 耗氧量（以O2计）(mg/L) | 2.12 | 2.36 | 1.86 | # 3.0 | # / |
| 8 | 氨（以N计）(mg/L) | 0.37 | 0.39 | 0.46 | # 0.5 | # 达标 |
| 9 | 亚硝酸盐（以 N计）(mg/L) | 0.001L | 0.001L | 0.001L | # 1.0 | # 达标 |
| 10 | 挥发酚(mg/L) | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | 达标 |
| 11 | 总硬度(mg/L) | 423 | 430 | 411 | 450 | 达标 |
| 12 | 溶解性总固体(mg/L) | 872 | 869 | 789 | 1000 | 达标 |
| 13 | 细菌总数(CFU/mL) | 65 | 80 | 66 | 100 | 超标 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 达标 |
| 15 | 砷(mg/L) | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 0.01 | 达标 |
| 16 | （总）汞(mg/L) | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | # 0.001 | 达标 |
| 17 | 铅(mg/L) | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | # 0.01 | 达标 |
| 18 | 镉(mg/L) | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | # 0.005 | 达标 |
| 19 | 铁(mg/L) | 0.03L | 0.03L | 0.03L | # 0.3 | 达标 |
| 20 | 锰(mg/L) | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | 达标 |
| 21 | 钾(mg/L) | 7.02 | 6.64 | 6.62 | # / | 达标 |
| 22 | 钠(mg/L) | 145 | 145 | 143 | # / | 达标 |
| 23 | 钙(mg/L) | 96.2 | 95.9 | 92.5 | # / | 达标 |
| 24 | 镁(mg/L) | 51.9 | 52.9 | 50.7 | # / | 达标 |
| 25 | 碳酸盐(mg/L) | 0 | 0 | 0 | # / | 达标 |
| 26 | 重碳酸盐(mg/L) | 478 | 482 | 385 | # / | 达标 |
| 27 | 铜(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | # 1.0 | 达标 |
| 28 | 锌(mg/L) | 0.05L | 0.05L | 0.05L | # 1.0 | 达标 |
| 29 | 氯化物(mg/L) | 203 | 206 | 210 | # 250 | 达标 |
| 30 | 硫酸盐(mg/L) | 141 | 140 | 147 | # 250 | 达标 |
| 31 | 氟化物（mg/L） | 1.47 | 2.36 | 1.33 | 1.0 | 超标 |

注：“检出限+L”表示未检出

4.3.2地下水环境质量现状评价

（1）评价方法

① 采用单项标准指数法，一般项目计算公式为：

Pij=CijCsi

式中：Pij—单项水质参数i在j监测点的标准指数；

Cij—i污染物在j监测点的浓度，mg/L；

Csi—i污染物评价标准，mg/L；。

② pH的标准指数计算公式为：

PpH=7.0−pH7.0−pHsd        (pH≤7.0)

PpH=pH−7.0pHsu−7.0        (pH>7.0)

式中：PpH—pH标准指数；

pH—监测点实测的pH值；

pHsd—评价标准规定的pH值下限；

pHsu—评价标准规定的pH值上限。

（2）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）地下水现状评价

地下水现状评价结果见表4.3-4。

表4.3-4	地下水水质评价结果一览表

| 序号 | 检测因子 | 巴彦都日格嘎查D1 | 3号矿厂址位置水井D3 | 牧户水井D2 | 标准值 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | # 0.067 | # 0.267 | # 0.067 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 2 | F-(mg/L) | # / | # / | # / | # / | / |
| 3 | Cl-(mg/L) | # / | # / | # / | # / | # / |
| 4 | 硝酸盐氮(mg/L) | # 0.160 | # 0.115 | # 0.085 | # 20 | # 达标 |
| 5 | SO42-(mg/L) | # 0.7 | # 0.7 | # 0.735 | 200 | 达标 |
| 6 | 六价铬(mg/L) | # 0.04 | # 0.04 | # 0.04 | # 0.05 | # / |
| 7 | 耗氧量（以O2计）(mg/L) | # 0.707 | # 0.787 | # 0.62 | # 3.0 | # / |
| 8 | 氨（以N计）(mg/L) | # 0.74 | # 0.78 | # 0.92 | # 0.5 | # 达标 |
| 9 | 亚硝酸盐（以 N计）(mg/L) | # 0.0005 | # 0.0005 | # 0.0005 | # 1.0 | # 达标 |
| 10 | 挥发酚(mg/L) | # 0.075 | # 0.075 | # 0.075 | 0.002 | 达标 |
| 11 | 总硬度(mg/L) | # 0.940 | # 0.956 | # 0.913 | 450 | 达标 |
| 12 | 溶解性总固体(mg/L) | # 0.872 | # 0.869 | # 0.789 | 1000 | 达标 |
| 13 | 细菌总数(CFU/mL) | # 0.65 | # 0.8 | # 0.66 | 100 | 超标 |
| 14 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | # / | # / | # / | 3 | 达标 |
| 15 | 砷(mg/L) | # 0.015 | # 0.015 | # 0.015 | 0.01 | 达标 |
| 16 | （总）汞(mg/L) | # 0.002 | # 0.002 | # 0.002 | # 0.001 | 达标 |
| 17 | 铅(mg/L) | # 0.15 | # 0.15 | # 0.15 | # 0.01 | 达标 |
| 18 | 镉(mg/L) | # 0.01 | # 0.01 | # 0.01 | # 0.005 | 达标 |
| 19 | 铁(mg/L) | # 0.05 | # 0.05 | # 0.05 | # 0.3 | 达标 |
| 20 | 锰(mg/L) | # 0.05 | # 0.05 | # 0.05 | 0.1 | 达标 |
| 21 | 钾(mg/L) | # / | # / | # / | # / | 达标 |
| 22 | 钠(mg/L) | # / | # / | # / | # / | 达标 |
| 23 | 钙(mg/L) | # / | # / | # / | # / | 达标 |
| 24 | 镁(mg/L) | # / | # / | # / | # / | 达标 |
| 25 | 碳酸盐(mg/L) | # / | # / | # / | # / | 达标 |
| 26 | 重碳酸盐(mg/L) | # / | # / | # / | # / | 达标 |
| 27 | 铜(mg/L) | # 0.025 | # 0.025 | # 0.025 | # 1.0 | 达标 |
| 28 | 锌(mg/L) | # 0.025 | # 0.025 | # 0.025 | # 1.0 | 达标 |
| 29 | 氯化物(mg/L) | # 0.812 | # 0.824 | # 0.84 | # 250 | 达标 |
| 30 | 硫酸盐(mg/L) | # 0.564 | # 0.56 | # 0.588 | # 250 | 达标 |
| 31 | 氟化物（mg/L） | 1.47 | 2.36 | 1.33 | # 1.0 | 超标 |

由上表监测结果和评价结果看出：3个监测点中，氯化物出现超标现象，超标主要是由于区内含水地层介质中各指标天然背景浓度较高造成，其它各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准的要求。

4.4声环境质量现状监测与评价

4.4.1监测布点

工业场地四周分别各布设1个噪声监测点位，共计4个噪声监测点位。

4.4.2监测方法及仪器

采样方法及仪器见表4.4-1。

表4.4-1测量方法、测量仪器一览表

| 测量仪器 | 测量方法及来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| AWA5636+0声级计 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 0.1dB（A） |

4.4.3评价标准

工业场地周围声环境质量现状均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

4.4.4监测结果

本次监测结果见表4.4-2。

表4.4-2环境噪声监测统计表单位：dB（A）

| 监测点位 |  | 2024.6.19 |  | 2024.6.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 工业场地 | N1东厂界 | 52 | 48 | 53 | 47 |
|  | N2南厂界 | 52 | 47 | 50 | 46 |
|  | N3西厂界 | 50 | 45 | 51 | 47 |
|  | N4北厂界 | 53 | 50 | 52 | 48 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值 |  | 65 | 55 | 65 | 55 |

4.4.5评价结果

由表4.5-2可看出企业工业场地厂界四周噪声监测值昼间在50～53dB（A），夜间在45～55dB（A），各监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类昼标准限值要求。核实数据

4.5土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本次评价根据导则要求及评价区域土壤特征，项目占地范围内分别布设4个土壤现状监测点，其中3个点位为柱状样（0-0.3m，0.3-1.5m，1.5m以下）；1个表层样（0-0.2m），占地范围外设置2个表层点位（0-0.2m）。

表4.5-1土壤监测点位布设情况

| 点位 |  | 取样深度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | T1 | 0-0.3m，0.3-1.5m，1.5m以下 | 45基本项目 |
|  | T2 |  | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 |
|  | T3 |  | 45基本项目 |
|  | T4 | 0-0.2m | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 |
| 占地范围外 | T5 | 0-0.2m | PH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌共9项目 |
|  | T6 | 0-0.2m |  |

（2）监测结果

表4.5-2土壤检测结果

| 点位 项目 | T1 (0-50cm) | T1 (50-150cm) | T1 (150-300cm) | T3 (0-50cm) | T3 (50-150cm) | T3 (150-300cm) | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总砷(mg/kg) | 12.1 | 11.6 | 11.4 | 10.3 | 9.94 | 9.85 | 60 | 达标 |
| 镉(mg/kg) | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 65 | 达标 |
| 铜(mg/kg) | 26 | 28 | 24 | 30 | 31 | 33 | 18000 | 达标 |
| 铅(mg/kg) | 21.9 | 21.5 | 21.8 | 20.0 | 19.5 | 20.4 | 800 | 达标 |
| 总汞(mg/kg) | 0.081 | 0.085 | 0.082 | 0.112 | 0.107 | 0.113 | 38 | 达标 |
| 镍(mg/kg) | 36 | 42 | 39 | 38 | 40 | 41 | 900 | 达标 |
| 六价铬(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 硝基苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 2-氯酚(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | 达标 |
| 四氯化碳(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 | 达标 |

表4.5-3土壤检测结果

| 序号 | 监测项目 | T2 # (0-50cm) | T2 # (50-150cm) | T2 # (150-300cm) | T4 # (0-20cm) | # 标准值 | # 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷(mg/kg) | # 13.2 | # 14.0 | # 13.5 | # 13.7 | # 60 | # 达标 |
| 2 | 镉(mg/kg) | # 0.57 | # 0.64 | # 0.61 | # 0.55 | # 65 | # 达标 |
| 3 | 铜(mg/kg) | # 29 | # 27 | # 25 | # 20 | # 18000 | # 达标 |
| 4 | 铅(mg/kg) | # 26.3 | # 27.8 | # 26.5 | # 18.4 | # 800 | # 达标 |
| 5 | 汞(mg/kg) | # 0.094 | # 0.098 | # 0.096 | # 0.087 | # 38 | # 达标 |
| 6 | 镍(mg/kg) | # 47 | # 46 | # 43 | # 48 | # 900 | # 达标 |
| 7 | 六价铬(mg/kg) | # ND | # ND | # ND | # ND | # 5.7 | # 达标 |

表4.5-4土壤检测结果

| 序号 | 监测项目 | T5 (0-20cm) | T6 (0-20cm) | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 8.16 | 8.24 |  |  |
| 2 | 总砷(mg/kg) | 9.66 | 10.8 | 25 | 达标 |
| 3 | 镉(mg/kg) | 0.51 | 0.53 | 0.6 | 达标 |
| 4 | 铜(mg/kg) | 29 | 21 | 100 | 达标 |
| 5 | 铅(mg/kg) | 16.5 | 19.3 | 170 | 达标 |
| 6 | 总汞(mg/kg) | 0.063 | 0.081 | 3.4 | 达标 |
| 7 | 镍(mg/kg) | 36 | 38 | 190 | 达标 |
| 8 | 铬(mg/kg) | 16 | 19 | 250 | 达标 |
| 9 | 锌(mg/kg) | 96 | 113 | 300 | 达标 |

监测期间，矿区内土壤监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地土壤污染风险筛选限值要求，矿区外土壤监测结果均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选限值要求。

图4.5-2环境质量现状监测布点图（土壤环境）

4.6生态环境现状调查与评价

4.6.1生态功能区划

根据《内蒙古生态功能区划》中生态区划，本项目位于“Ⅲ内蒙古高原中东部草原生态区”（图4.6-1）、“Ⅳ-11（2）草原区锡林郭勒大针茅草原小区”（图4.6-2）；根据生态功能区划，本项目公路位于“Ⅲ-2-2锡林郭勒典型草原防风固沙生态屏障功能区”（图4.6-3）。

该功能区以典型草原为优势类型，草原植被的最基本群落类型是大针茅草原和克氏针茅草原两种群系。大针茅草原是本区地带性植被的主要代表群系，广泛分布在排水良好的平原上，形成大面积的群落。克氏针茅草原是本区草原植被的基本类型，它比大针茅草原的旱生性强，分布也较普遍，在本区最西部，由于气候湿润度下降，克氏针茅草原取代了大针茅草原的作用，逐渐成为优势群系，这是克氏针茅草原的原生类型。此外，在局部地段还分布有羊草、线叶菊、羊茅草原和沙生冰草草原以及低湿地盐化草甸。

在生态敏感性评价上，本区属于土地沙化和生物多样性极敏感区，土壤盐渍化属于敏感区。本区在生态服务功能重要性上，在草地有机物质生产、防风固沙、生物多样性保护上具有重要作用。

项目区及评价范围内无国家级和地方重点保护野生动植物集中分布区或栖息地、国家级和自治区级自然保护区、生态功能保护区以及其它类型的保护区域。

图4.6-1内蒙古生态功能区划图

图4.6-2内蒙古生态功能区划图

图4.6-3内蒙古自治区生态功能区划图

4.6.2生态现状评价

（1）调查范围

生态调查范围与生态评价范围一致，即扩增后北外排土场占地范围外扩1000m区域，评价区面积约2900.20hm2。

（2）调查方法

本项目生态评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ/19-2021），三级评价现状调查以收集有效资料为主，可开展必要的遥感调查或现场校核。本次评价采用资料收集、遥感解译结合现场调查对区域生态环境现状进行调查与评价。

（3）遥感数据源的选择

生态评价遥感数据采用高分一号资源卫星数据，进行影像融合后空间分辨率为2.0m（全色），多光谱空间分辨率为8.0m。数据获取时间（成像时间）为2024年6月26日。该时间段地表信息丰富，特征较明显，有利于对各生态环境因子的判读。遥感影像图见图4.6-4。

（4）分类系统

① 土地利用现状依据《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017）进行分类。

② 植被分类参考中科院植物研究所成果《中国植被图（1∶100万）》结合现场踏勘与遥感解译对区域植被类型进行分类。分类系统参照《中国植被》（吴征镒等，1980年）中的原则进行，分类的依据是植物组成，以优势种（共有种）或建群种（共建种）作为划分的标准，高级分类单位则依据群落的外貌或生态地理特征。

③评价区植被覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状。基于遥感估算植被覆盖度可根据区域特点和数据基础采用不同的方法，如植被指数法、回归模型、机器学习法等。

本次评价采用植被指数法分析评价区植被覆盖度。植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC=(NDVI−NDVIs)/(NDVIv−NDVIs)

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的NDVI值；

NDVIv——纯植物像元的NDVI值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。

根据全国草地调查统一分类法（胡自治，1997）和生态环境质量评价标准，结合实地调查和建立的指标体系，将评价区的植被覆盖度被划分为5个等级。高覆盖度：植被覆盖度为75%～100%；较高覆盖度：植被覆盖度为50%～75%；中覆盖度：植被覆盖度为25%～50%； 较低覆盖度：植被覆盖度为10%～25%；低覆盖度：植被覆盖度为0～10%。

④生态系统类型

根据《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166-2021）对各规划区评价范围内生态系统进行分类。

（5）影像解译工作路线

本次评价采用实地考察结合资料收集，建立解译标志，依据区域内地物特征采用ecognition软件，对地物类型进行分类。利用Arcgis软件完成全部区域和各单元的专题数据统计及制图工作。

（6）现场调查

生态资料收集以实地调查为主，收集资料为辅，实地调查评价范围内自然生态环境的基本情况。现场调查采用GPS定位，在实地调查基础上结合卫星影像图，最终解译得到土地利用现状、生态系统类型、植被类型等成果图。

图4.6-4 评价区遥感影像图

（1）生态系统类型及特征

本次采用遥感的技术手段，根据《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）的分类标准，对评价区生态系统进行分类，分类结果详见表4.6-1、图4.6-5。

表4.6-1 评价区生态系统类型一览表

| 序号 | 生态系统类型 | 斑块数 | 面积（hm2） | 占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌丛生态系统 | 2 | 30.33 | 1.05 |
| 2 | 草地生态系统 | 16 | 1517.93 | 52.34 |
| 3 | 湿地生态系统 | 18 | 38.88 | 1.34 |
| 4 | 城镇生态系统 | 74 | 1311.05 | 45.21 |
| 5 | 荒漠生态系统 | 1 | 2.01 | 0.07 |
| 合计 |  | 111 | 2900.20 | 100.00 |

根据生态系统分类结果可知，评价区草原生态系统面积最大，约占总面积的52.34%；其次为城镇生态系统，以占总面积的45.13%，城镇生态系统主要为工矿企业；湿地生态系统占总面积的1.34%；主要分布在地势低洼易积水区域，其它生态系统类型面积所占比例较低。

图4.6-5 评价区生态系统类型图

- 土地利用现状

根据遥感影像解译结果，结合实地调查对评价区及项目占地范围内土地利用现状进行分类统计。根据分类结果，评价区域土地利用现状共分为7个一级类、9个二级类。评价区土地利用现状详见表4.6-2、图4.6-6。

表4.6-2 评价区域内土地利用现状调查表

| 序号 | 一级类 | 二级类 | 斑块数 | 面积（hm2） | 占比% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林地 | 灌木林地 | 2 | 30.33 | 1.05 |
| 2 | 草地 | 天然牧草地 | 16 | 1517.94 | 52.34 |
| 3 | 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 1 | 1290.25 | 44.49 |
| 4 | 住宅用地 | 农村宅基地 | 30 | 2.37 | 0.08 |
| 5 | 交通运输用地 | 农村道路 | 3 | 12.69 | 0.44 |
| 6 | 水域及水利设施用地 | 坑塘水面 | 13 | 19.43 | 0.67 |
| 7 |  | 内陆滩涂 | 5 | 19.31 | 0.67 |
| 8 | 其他土地 | 设施农用地 | 40 | 5.86 | 0.20 |
| 9 |  | 沙地 | 1 | 2.02 | 0.07 |
|  | 合计 |  | 111 | 2900.20 | 100.00 |

根据以上图表可知：

评价区用地类型以草地为主，面积为1517.94 hm2，占评价区总面积的比例52.34%；其次为工矿仓储用地，面积1290.25hm2，占评价区总面积的比例44.49%；其他用地类型面积均较小。

图4.6-6 评价区土地利用现状图

- 植被资源现状与评价

1）植物区系

拟建项目区地处内蒙古锡林郭勒盟草原区，地处中温型草原带，在植被地带上，属中温型草原带—典型草原亚带；在植物地理区系划分上，属欧亚草原植物区-蒙古高原草原植物省-大兴安岭西麓州，见图4.6-7和图4.6-8。

图4.6-7 植物区系分区图

图4.6-8 植被地带图

中温型典型草原亚带本亚带中起主导作用的群系，起主导作用的建群种是大针茅，而以它为建群的草原是典型草原亚带的代表群系。主要分布于本亚带偏东的部分。克氏针茅在此分布也甚普遍，但总是与人为活动以及更为干旱的生态条件保持一定联系。有时两者形成混生群落。越向西，克氏针茅在显域地境上的作用渐趋明显，并代替了大针茅，在景观上占有重要位置。此外，糙隐子草草原和半灌木冷蒿群落分布也较普遍，它们的出现多与强度放牧和土壤沙化有关。

中温型荒漠草原亚带介于草原和荒漠之间的过渡位置。草原植被的组成很独特，是由针茅属中最旱生的一组小针茅层片、隐子草层片、葱类层片组成，蒿属层片的优势作用为亚菊所替代。构成荒漠草原地带性植被的基本群系有：戈壁针茅草原、沙生针茅草原和石生针茅草原。戈壁针茅草原广布于剥蚀缓丘和洪积平原上。沙生针茅草原适宜于沙质土壤，通常具灌丛化特点。石生针茅草原与强石质化生境相联系，甚至在阴山山顶还见到它与线叶菊共建形成的一种特殊的山地草原。此外，还有小禾草无芒隐子草、小半灌木三裂亚菊、著状亚菊和鳞茎草类多根葱群落等。随着荒漠草原群落的稀疏化，“夏雨型少年生”层片得以充分利用空间而生长发育。多雨年份，其茂盛程度甚至可完全遮盖了建群层片。

2）植物资源

根据对项目地区植物资源的综合调查与资料记载，项目地区草地资源丰富，区域分布的野生植物约有200多种，分属于30多科、100多属。其中植物种类数量最多的是菊科、豆科、禾本科、蔷薇科等，优势植物主要有贝加尔针茅、线叶菊、羊草、日阴菅、糙隐子草、多叶隐子草、达乌里胡枝子、早熟草、冰草、无芒雀麦、野火球、蓬子菜、草本樨状黄芪、直立黄芪、唐松草、大针茅、地榆、萎陵菜、以及寸草苔、双齿葱、细叶鸢尾、星毛委陵菜、扁蓿豆、麻花头、冷蒿、小叶锦鸡儿等。本区植物中优良牧草比例较高，很多种植物具有药用等价值，稀有植物种类为数不多。项目区内没有珍稀濒危植物物种分布。拟建项目区域内优势植物和常见植物见表4.6-3。

表4.6-3       区域常见植物名录

| 序号 | 中文名 | 学名 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 藜科 | Chenopodiaceae |
| 1 | 猪毛菜 | Salsola collina pall. |
| 二 | 蔷薇科 | Rosaceae |
| 2 | 地榆 | Sanguisorba officinalis L. |
| 3 | 委陵菜 | Potentilla chinensis Ser. |
| 三 | 豆科 | Leguminosae |
| 4 | 草木樨状黄芪 | Astragalus melilotoides pall |
| 5 | 内蒙古黄芪 | Astragalus mongholicusBge |
| 6 | 直立黄芪 | Astragalus adsurgensPall. |
| 7 | 草木樨 | Melilotus suaveolens Ledeb. |
| 8 | 达乌里胡枝子 | Lespedeza davurica (laxm) Schindl. |
| 9 | 扁蓿豆 | Melilotooidesruthenica(L.)Sojak |
| 10 | 紫花苜蓿 | Medicago astiva L. |
| 11 | 甘草 | Glycyrrhiza uralensis Fisch. |
| 12 | 小叶锦鸡儿 | Caragana microphylla Lam. |
| 四 | 远志科 | Polygalaceae |
| 13 | 远志 | PolygalaceaetanuifoliaWilla |
| 五 | 伞形科 | Umbelliferae |
| 14 | 兴安柴胡 | Buspleurumsibiricum Vest |
| 15 | 葛缕子 | Carum carvi L. |
| 六 | 车前科 | Plantaginaceae |
| 16 | 车前 | Plantago depressa Willd. |
| 七 | 菊科 | Compsitae |
| 17 | 线叶菊 | Filifoliumsibiricum(L.)Kitam |
| 18 | 冷蒿 | Artemisia frigidaWilld. Sp. Pl. |
| 19 | 阿尔泰狗哇花 | Heteropappus altaicusNovopokr. |
| 20 | 麻花头 | Serratulacentauroides L. |
| 21 | 沙蒿 | Artemisia desterorum Spreng |
| 22 | 蒲公英 | TaraxacumMongolicum Hand-.Mazz |
| 23 | 草地风毛菊 | Saussureaamara (L.) DC. |
| 八 | 茜草科 | Rubiacese |
| 24 | 蓬子菜 | Galium verum L. |
| 九 | 禾本科 | Gramineae |
| 25 | 芨芨草 | Achnatherumsplendens(Trin.)Nevski |
| 26 | 冰草 | Agropyron cristatum(L.)Gaertn. |
| 27 | 羊草 | Leymuschinensis(Trin.)Tzvel. |
| 28 | 看麦娘 | Alopecurus aequalisSobol. |
| 29 | 克氏针茅 | Stipa kryloviiRoshev |
| 30 | 拂子茅 | Calamagrostis epigeios (L.)Roth |
| 31 | 多叶隐子草 | CleistogenespolyphylaKeng |
| 32 | 糙隐子草 | Cleistogenessquarrosa(Trin.)Keng |
| 33 | 画眉草 | EragrostispoaeidesBeauv. |
| 34 | 赖草 | Aneurrolepidasystachys (Trin) Neveki |
| 35 | 无芒雀麦 | Bromus inermis Leyss. |
| 36 | 狗尾草 | Setariaviridis(L.)Beauv. |
| 37 | 大针茅 | Stipa grandis P. Smirn. |
| 38 | 草地早熟禾 | Poa pratensis |
| 十 | 毛茛科 | Ranunculaceae |
| 39 | 唐松草 | Thalictrum aquilegifolium L. var. sibiricumRegel |
| 十一 | 莎草科 | Cyperaceae |
| 40 | 莎草 | Cyperus rotundusL. |
| 41 | 苔草 | Carextristachya |
| 十二 | 百合科 | Liliaceae |
| 42 | 野韭 | Allium ramosum L. |
| 43 | 山葱 | Allium senescens L. |
| 十三 | 旋花科 | Convolvulaceae |
| 44 | 田旋花 | Convolvulus arvensis L. |

3）评价区植被类型

本次评价对生态评价范围内植被分类情况进行实地样方调查，并根据样方调查成果建立解译标志，依据区域内地物特征采用ecognition软件，对植被群落类型进行分类。利用Arcgis软件完成全部区域和各单元的专题数据统计及制图工作。评价范围内植被类型分布及统计情况见表4.6-4，植被类型图见图4.6-9。

根据植被类型分类及统计结果可知，评价区位于典型草原区，优势种为“大针茅+羊草+杂类草群落”和“羊草+杂类草群落”，分别占评价区面积的31.42%和31.65%，广泛分布于项目矿区周边；人工植被占评价区面积的26.07%；主要为工业场地及矿区道路两边的绿化带、经恢复后的排土场边坡植被等，绿化带的植被种类主要有人工栽植的杨树、松树等，成条块状分布，生长良好。排土场人工植被有沙棘、草木犀、披碱草、紫花苜蓿等；其他植被类型分布面积较小，项目占地范围内无重要野生植物分布。

表4.6-4 评价区范围植被类型表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 占比% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大针茅+羊草+杂草群落 | 911.19 | 31.42 |
| 2 | 羊草+杂草群落 | 917.99 | 31.65 |
| 3 | 寸草薹+杂草群落 | 19.31 | 0.67 |
| 4 | 小叶锦鸡儿群落 | 30.33 | 1.05 |
| 5 | 人工植被 | 756.03 | 26.07 |
| 6 | 非植被区 | 265.35 | 9.15 |
| 合计 |  | 2900.20 | 100.00 |

该区域位于内蒙古典型草原区。根据植被分类结果，评价区内典型草原占主导地位以大针茅草原和羊草草原为主，大针茅、羊草为主要建群种；在典型草原地带内羊草草原与大针茅草原交错重叠分布；

图4.6-9植被类型图

- 植被覆盖度

1）调查方法

本次通过的遥感手段，采用归一化植被指数（NDVI）方法，对评价区的植被覆盖度进行分析，采用的遥感数据为评价区2023年6月21日的哨兵2号卫星（Sentinel-2）空间分辨率10m。植被覆盖度计算公式为：

Fcover=NDVI-NDVIsoil/NDVIveg-NDVIsoil

Fcover为覆盖度，NDVI为归一化植被指数，NDVIsoil为土壤的NDVI，NDVIveg为植被覆盖像元最大值的NDVI。

NDVI=NIR-R/NIR+R

NIR为近红外波段（0.7~1.1µm），R为红波段（0.4~0.7µm）。

2）调查结果

区域植被覆盖度统计情况见表4.6-5，区域植被覆盖度空间分布情况见图4.6-6。根据植被覆盖度统计结果，评价区以较高覆盖度和高覆盖度为主，占评价区面积的54.38%；中覆盖度区占评价区面积的17.64%，主要分布于排土场植被复垦区域；低覆盖度和较低覆盖度区域占评价区面积的28.02%，主要分布在受人为活动强烈干扰的矿区内。由区域植被覆盖度现状可知，评价区内自然植被覆盖度较高，长势较好。

表4.6-5  评价区植被覆盖度统计表

| 序号 | 分级 | 植被覆盖度 | 面积（hm2） | 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低覆盖度 | 0%~10% | 626.88 | 21.62 |
| 2 | 较低覆盖度 | 10%~25% | 185.56 | 6.40 |
| 3 | 中覆盖度 | 25%~50% | 510.58 | 17.60 |
| 4 | 较高覆盖度 | 50%~75% | 738.1 | 25.45 |
| 5 | 高覆盖度 | 75%~100% | 839.08 | 28.93 |
| 合计 |  |  |  |  |

图4.6-6 评价范围植被覆盖现状图

（4）野生动物资源调查

拟建项目地区为内蒙古草甸草原向典型草原过渡地带，在中国动物地理区划中属古北界的蒙新区东部草原亚区。本区野生动物区系以中亚型草原及半荒漠草原动物为主，代表动物有蒙古百灵、云雀、大鸨、达乌尔鼠兔、草原鼢鼠、毛腿沙鸡、角百灵、草原沙蜥等。由于人类干扰和生态系统环境的改变，目前，这一区域野生动物数量和种类均较少。历史上这一区域的野生动物种类和数量较多，特别是草原鸟类的种类和数量较多。根据现状调查与资料记载，项目区域分布的常见的哺乳类动物有蒙古兔、獾、艾鼬、草原旱獭、狭颅田鼠、草原鼢鼠等，在大兴安岭西麓森林草原地区可见马鹿、狍等；两栖类动物有花背蟾蜍、青蛙等；爬行类动物有草原沙蜥、黄脊游蛇等；鸟类主要有蒙古百灵、沙百灵、毛腿沙鸡、鸿雁、云雀、凤头麦鸡、黄胸鹀、极北柳莺、鹌鹑、家燕等。这些野生动物广布于项目区域内的草地、灌丛、湿地、河流岸边等。项目区没有珍稀濒危野生动物。

另外，项目区域还有种类和数量众多的昆虫。

拟建项目区域常见野生脊椎动物见表4.6-6。

表4.6-6      拟建项目地区主要野生脊椎动物名录

| 序号 | 中文名 | 学名 |  | 保护类别 | 分布生境类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、两栖纲AMPHIIA |  |  |  |  |  |
| （1）无尾目ANURA |  |  |  |  |  |
| 1 | 花背蟾蜍 |  | B.raddei strauch |  | 水域、沼泽 |
| 二、爬行纲REPTILIA |  |  |  |  |  |
| 2 | 草原沙蜥 |  | Phrynocephalus frontalis |  |  |
| 3 | 蝮蛇 |  | Agkistrodon sp.p |  | 草地、灌丛 |
| 4 | 黄脊游蛇 |  | Calamaris spinalis Peters |  | 草地、灌丛 |
| 三、鸟纲 AVES |  |  |  |  |  |
| （1）雁形目ANSERIFORMES |  |  |  |  |  |
| 5 | 鸿雁 | Anser cygnoides (Linnaeus) |  |  |  |
| 6 | 灰雁 | Anser anser |  |  |  |
| （2）鸡形目GALLIFORMES |  |  |  |  |  |
| 7 | 石鸡 | Alectoris graeca(meisner) |  |  | 草地、灌丛 |
| 8 | 鹌鹑 | Coturnix coturnix (Linnaeus) |  |  | 草地、灌丛 |
| 9 | 雉鸡 | Phasianus colchicus(Linnaeus) |  |  | 草地、灌丛 |
| （3）鹤行目GRUIFORMES |  |  |  |  |  |
| 10 | 骨顶鸡 | Fulica atra Linnaeus |  |  |  |
| （4）鸻形目CHARADRIIFORMES |  |  |  |  |  |
| 11 | 凤头麦鸡 | Vanellus vanellus Linnaeus |  |  | 草地、灌丛 |
| 12 | 反嘴鹬 | Recurvirostra avosetta |  |  |  |
| （5）鸽形目COLUMIFORMES |  |  |  |  |  |
| 13 | 山斑鸠 | Streptopeliaorientalia(Linnaeus) |  |  | 草地 |
| 14 | 毛腿沙鸡 | Syrrhaptes paradoxus(pallas) |  |  | 草地、沙地 |
| （6）佛法僧目CORACILFORMES |  |  |  |  |  |
| 15 | 戴胜 | Upupa epops (Linnaeus) |  |  | 草地、沙地 |
| （7）雀形目PASSERIIFORMES |  |  |  |  |  |
| 16 | 小沙百灵 | C.rufescens (Vieillot) |  |  | 草地、沙地 |
| 17 | 蒙古百灵 | Melandrella mongolica |  |  | 草地、沙地 |
| 18 | 角百灵 | Eremophila alpestris Linnaeus |  |  | 草地 |
| 19 | 云雀 | Alauda arvernsis Linnaeus |  |  | 草地、水域 |
| 20 | 红背伯劳 | Lanius collurio Linnaeus |  |  | 草地、水域 |
| 21 | 极北柳莺 | Phylloscopus borealis |  |  | 草地、水域 |
| 22 | 家燕 | Hirundo rustica linnaeus |  |  | 草地 |
| 23 | 灰沙燕 | Riparia riparia |  |  | 草地 |
| 24 | 树麻雀 | P.mentanus(Linnaeus) |  |  | 草地、灌丛 |
| 25 | 喜鹊 | Pica pica(Linnaeus) |  |  | 草地、灌丛 |
| 26 | 秃鼻乌鸦 | Cervus fruilegus(Linnaeus) |  |  | 草地、灌丛 |
| 四、哺乳纲MAMMALTA |  |  |  |  |  |
| （1）兔形目LAGOMORPHA |  |  |  |  |  |
| 27 | 蒙古兔 | Lepus tolei pallas |  |  | 草地、沙地 |
| 28 | 草原鼠兔 | Ochotona daurica Pallas |  |  | 草地、沙地 |
| 29 | 达乌尔鼠兔 | Ocgitiba daurica Pallas |  |  | 草地、沙地 |
| （2）啮齿目RODENTIA |  |  |  |  |  |
| 30 | 草原旱獭 | Marmota sibirica Radde |  |  |  |
| 31 | 草原黄鼠 | Spermophilus dauricus Brande |  |  | 草地、沙地 |
| 32 | 子午沙鼠 | Meriones meridianus Pallas |  |  | 草地、沙地 |
| 33 | 草原鼢鼠 | Myospalax aspalax Pallas |  |  | 草地、沙地 |
| 34 | 五趾跳鼠 | Allactaga sibirica Pallas |  |  | 草地、沙地 |
| 35 | 狭颅田鼠 | Microtus gregalis Pallas |  |  |  |
|  | （3）食肉目CARNIVORA |  |  |  |  |
| 36 | 狐 | Vulpes vulpes Linnaeus |  |  | 草地、沙地 |
| 37 | 艾鼬 | Mustela eversmanni Lesson |  |  | 草地、沙地 |
| 38 | 狗獾 | Meles meles Linnaeus |  |  |  |

### 4.6.3生态保护目标现状调查

矿区范围及评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ/19-2021）规定的生态敏感区域。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工场地废气环境影响分析

1、施工扬尘影响分析

本工程建设期间废气污染源主要为施工活动产生的扬尘以及施工机械、运输车辆等燃油排放的废气，均为低空或近地面源排放。

（1）施工扬尘影响分析

施工期主要产生风力和动力扬尘。扬尘中粗颗粒较多，粒径较大，沉降快，其影响范围较小。类比某矿山施工工地施工期扬尘对环境的影响，其施工期扬尘监测资料见表5.1-1。

表5.1-1工程施工期类比扬尘监测结果

| 工程代号 | 有无 围栏 | 工地下风向，TSP浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  | 上风向对照点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 甲 | 无 | 1.540 | 0.991 | 0.535 | 0.611 | 0.504 | 0.401 | 0.404 |
| 乙 | 无 | 1.457 | 0.963 | 0.568 | 0.570 | 0.519 | 0.411 |  |
| 平均值 |  | 1.503 | 0.922 | 0.602 | 0.591 | 0.512 | 0.406 |  |

表5.1-1监测结果类比表明：

在施工工地无法设置围栏的情况下施工时，施工场地下风向距离20～250m范围内，是环境空气受影响的主要范围，其TSP浓度为1.503mg/m3～0.406mg/m3，在这个范围内TSP浓度高于上风向对照点的浓度，在50m范围内约为对照点浓度的2.3倍。在下风向距离250m处环境空气中TSP浓度趋近于上风向对照点浓度。

根据现状调查，本工程占地区域为低覆盖度草地，工程区1.2km范围内无任何设施，工程所在地该区域全年主导风向为WSW风，出现频率为12.5%。大气污染物主要向ENE方向输送，多年平均风速3.3m/s。在施工时不可能设置围栏的情况下，工程施工期间应避开大风天气，并对施工区等起尘部位进行定期洒水降尘，则施工扬尘对当地空气环境影响是可接受的，并将随施工结束而消失。

（2）施工扬尘污染防治措施

①对施工产生的废弃物及时分类清理，运出施工现场或进行就地掩埋处理；

②定期对施工区域和进入施工现场的路面进行洒水、清扫；

③开挖的土方要妥善堆放、压实，防止起尘，施工场地和通往施工区的道路必须预先平整，保持路面平坦，减少路面含尘量，防止起尘；

④施工期废弃土方临时堆场应用围栏遮挡，防止大风起尘；

⑤挖掘的土石方，要及时拉运筑坝或及时回填，减少现场对土量，减轻扬尘影响，防止水土流失；

⑥制定合理的施工计划，采取集中力量逐项逐段施工的方法，缩短施工周期；减少施工现场的作业面，减少扬尘排放点。

2、施工车辆燃油尾气环境影响分析

施工机械及汽车大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、NOX、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中属机械性能、作业方式因素的影响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严重。各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大，且随着施工期的结束，该污染物也随即消失。故施工车辆燃油废气尾气对周围大气环境影响较小。

5.1.2施工期废水环境影响分析

本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水，施工人员产生的生活污水依托现有煤矿生活污水设施进行收集，定期进行清掏，不外排。

5.1.3施工期声环境影响分析

本项目施工期噪声主要包括建筑施工噪声和交通噪声两类。主要噪声源为地面工程施工机械，其特点是间歇性和阵发性，具有流动性和噪声级较高的特征。根据施工环节主要的噪声源有：挖掘机、推土机；根据类比调查，本项目施工期的主要噪声源与噪声级见表5.3-1。

表5.3-1建设期间主要噪声源强度值

| 序号 | 施工阶段 | 声源名称 | 噪声级dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方 （基础施工） | 推土机 | 80～95 | 距声源1.5m |
| 2 |  | 挖掘机 | 73～93 | 距声源1.5m |

建设期多台噪声设备在不同距离处的噪声预测结果见表6.3-2。

表5.3-2主要噪声设备噪声预测结果表单位：dB（A）

| 机械名称 | 距噪声设备的距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 推土机 | 88 | 76 | 70 | 61 | 58 | 56 | 51 | 48 | 44 | 41 |
| 挖掘机 | 90 | 78 | 72 | 63 | 60 | 58 | 53 | 50 | 46 | 43 |

本项目周边200m内无居民区等敏感点。噪声预测表明在距离噪声源200m处，各声源叠加值为54.8dB（A），此时昼夜噪声值均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准。

环评建议企业施工期对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护等降噪措施。采取以上措施后，本项目施工期产生的噪声对当地环境影响不大。

5.1.4固体废物环境影响分析

本项目施工期固体废物主要为场地剥离表土。

根据土石方平衡，本项目施工期开挖土石方全部回填，无弃土方排放。因此本项目施工期无固体废物遗留或外排，对周边环境影响不大。

5.1.5施工期生态环境影响分析

本项目为排土场扩增项目，具体表现为：

①工程占地对土地利用结构的影响；

②施工活动对地表的扰动造成地表植被的破坏、加剧施工区域土壤侵蚀；

③施工占地及噪声对野生动物的影响等。

1、对土地利用结构的影响

本项目排土场占地为现有排土场周围草地。占地属于永久占地，排土场扩增占地建设将导致占地范围内土地利用类型发生转变，由草地转变为采矿用地。项目占地已通过当地政府的同意，对土地利用结构影响不大。

2、对植物资源的影响

项目建设对植被的影响主要发生在施工期，施工期地表清理清除植被、开挖地表并进行地面建设，将造成直接施工区域内地表植被完全破坏。从而影响区域内的植被盖度与植物群落种类组成和数量分布，使区域内植被覆盖度降低，植物生产能力减少。工程占压土地不涉及珍稀保护植物，占压植物均为项目区广泛分布植物，项目建设虽然造成某些植物物种数量上的减少和植物群落结构的改变，但不会引起植物种类减少，不会对该区域的物种多样性产生明显的不良影响。且本项目占地面积在评价区内所占比例极小，因此项目建设仅对局部的植被和植物多样性产生不利影响，不会降低整个保护区的植被与植物多样性，不会造成整个群落结构的根本改变。

3、对动物资源的影响

施工期改变局部区域土地利用结构，人为干扰增加，表土开挖平整造成地表植被破坏，占用部分野生动物生境，同时降低景观连通性。另外，由于施工期人为活动范围增大，重型器械运输、建造活动产生的噪声、废气、固废等污染区域环境，压缩野生动物的活动范围，导致野生动物向规划区外干扰较轻地区迁移。一段时间内，施工区周边部分区域内小型动物的种群密度会有所下降。由于项目周边地区环境条件与项目区域相同，受影响动物可迁徙到评价区以外的相似生境区域继续生存繁衍。因此，项目建设不会对评价区内野生动物产生较大影响。

此外，由于项目区没有固定或必经的动物迁徙通道，工程建设和各项设施的布局，不存在阻隔这些野生动物的迁徒通道。施工期结束后，对周边野生动物的影响将逐步消失。

综上分析，本项目建设对周边野生动物资源的影响不大。

5.2环境空气质量影响分析与评价

### 5.2.1地面气象历史资料

本次评价利用西乌旗气象局近年来地面常规气象资料进行分析。地面气象资料来源于西乌珠穆沁旗气象局近20年的地面常规气象资料。

（1）气温、气压、湿度、降水量和蒸发量

西乌珠穆沁旗气象局近20年气温、气压、湿度、降水量和蒸发量统计见表6.1-1，从表中可以看出，该地区年平均气温为2.6℃，气温年较差为38.4℃，极端最高气温出现在7月，达33.2℃，极端最低气温出现在1月，为-34.7℃；年平均气压为900.9hPa，极端最高气压（12月）为920.3 hPa，极端最低气压（4月）为877.0hPa；年平均相对湿度为59%；年降水量为259.5mm，年极端最高降水量为333.5mm，降水主要集中在7～8月份，占全年总降水量的78.4%；年蒸发量为1750.2mm。

（2）地面风场特征

①风向特征

据西乌珠穆沁旗气象局近20年的地面风向资料统计见表7.1-2，全年以静风频率为最高，出现频率为28.4%；全年主导风向为WSW风，出现频率为12.5%。春季以静风频率为最高，出现频率为20.0%；主导风向为WSW风，出现频率为14.0%；夏季主导风向为SE风，出现频率分别为9.7%；秋季主导风向为SW风，出现频率分别为11.0%，静风频率为32.0%；冬季主导风向为WSW风，出现频率为24.3%，静风频率为22.7%。全年及四季风向玫瑰图见图7.1-2。

表5.1-1   西乌珠穆沁旗气象局近四年气温、气压、湿度、降水量和蒸发量统计表

| 月份 项目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 （或极值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 ℃ | 平 均 | -17.3 | -13.0 | -5.2 | 5.3 | 13.2 | 17.8 | 21.1 | 19.0 | 13.3 | 2.0 | -8.2 | -16.6 | 2.6 |
|  | 极端最低 | -34.7 | -35.8 | -27.2 | -10.3 | -5.0 | 0.1 | 5.5 | 1.0 | -5.5 | -17.0 | -25.6 | -31.0 | -34.7 |
|  | 极端最高 | 0.4 | 6.9 | 22.2 | 26.1 | 32.2 | 33.1 | 33.7 | 33.3 | 29.3 | 21.2 | 17.7 | 4.5 | 33.7 |
| 气压 hPa | 平 均 | 903.6 | 903.9 | 900.2 | 897.9 | 897.7 | 894.7 | 882.8 | 898.7 | 902.9 | 904.1 | 904.5 | 907.9 | 900.9 |
|  | 极端最低 | 882.5 | 892 | 882 | 877.0 | 884.9 | 882.2 | 884.2 | 889.7 | 888.2 | 896 | 884.2 | 888.0 | 877.0 |
|  | 极端最高 | 914.3 | 917 | 920.2 | 910.3 | 912.9 | 901.8 | 906.2 | 907.6 | 916.0 | 915.9 | 919.5 | 920.3 | 920.3 |
| 相对湿度% | 平 均 | 74 | 67 | 60 | 44 | 43 | 59 | 62 | 59 | 49 | 59 | 62 | 68 | 59 |
| 降水量 mm | 平 均 | 5.2 | 1.4 | 4.3 | 9.5 | 36.0 | 55.3 | 73.4 | 38.0 | 14.0 | 15.9 | 3.9 | 2.6 | 259.5 |
|  | 极端最高 | 12.7 | 1.8 | 8.2 | 15.5 | 45.3 | 64.9 | 76.9 | 48.4 | 27.8 | 23.6 | 5.2 | 3.2 | 333.5 |
| 蒸发量mm | 平 均 | 9.1 | 21.3 | 53.1 | 244.2 | 339.1 | 241.8 | 276 | 210.6 | 192.4 | 100.9 | 47.6 | 14.1 | 1750.2 |

表5.1-2    西乌珠穆沁旗近20年地面风向频率    单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季（一月） | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 12.7 | 24.3 | 14.0 | 7.7 | 3.0 | 1.0 | 22.7 |
| 春季（四月） | 4.7 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 6.7 | 8.7 | 14.0 | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 4.3 | 20.0 |
| 夏季（七月） | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 5.3 | 6.0 | 9.7 | 4.3 | 2.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 4.7 | 6.0 | 1.7 | 30.0 |
| 秋季（十月） | 3.7 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 11.0 | 9.3 | 9.7 | 7.0 | 4.0 | 2.3 | 32.0 |
| 全年 | 3.1 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 5.1 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 3.7 | 8.9 | 12.5 | 8.6 | 6.5 | 4.4 | 2.4 | 28.4 |

图5.1-1    西乌珠穆沁旗四季及全年风向频率玫瑰图

②风速特征

西乌珠穆沁旗气象局近20年的地面月（年）平均风速统计见表7.1-3。可以看出，该地区年平均风速为3.3m/s，全年以春季风速最大（如四月份风速为3.0m/s），平均风速最小出现在七、八、九月，平均风速均为1.8m/s，其风速的年较差为1.2m/s，逐月平均风速变化曲线见图5.1-2。

表5.1-3     西乌珠穆沁旗气象局近20年平均风速

| 月（年） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |

各风速段风速的出现频率见表5.1-4，全年以小于1.9m/s的风速段的出现频率最高，其出现频率约占各风速段总出现频率的41.18%；3m/s以下风速的出现频率约占各风速段总出现频率的59.29%；而各风向下（除静风外）以WSW风的出现频率为最大，达12.68%，其次以SW风的出现频率次之，达9.05%。从地面风速的日变化可知，通常最小值出现在清晨（05：00～06：00时），且多为静风或小风，此后随太阳高度角的增加，气温亦随之增高，风速也相应增大，而到14：00～16：00时，气温达到最高，气层稳定度减小，对应风速达到一日中的最大值，此后随太阳高度角的降低，风速也逐渐变小。

图5.1-2   西乌珠穆沁旗近20年逐月平均风速变化曲线

表5.2-4    西乌珠穆沁旗气象局近20年各风速段出现频率  %

| 风向 风速 （m/s） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 28.36 |
| 1.0～1.9 | 0.75 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.86 | 2.00 | 1.82 | 0.45 | 0.36 | 0.34 | 0.77 | 0.75 | 1.25 | 0.91 | 0.98 | 0.38 | 0.00 | 12.82 |
| 2.0～2.9 | 0.98 | 0.66 | 0.36 | 0.61 | 0.84 | 1.91 | 1.07 | 0.77 | 0.31 | 0.86 | 1.96 | 2.41 | 1.78 | 1.98 | 0.91 | 0.70 | 0.00 | 18.11 |
| 3.0～3.9 | 0.66 | 0.73 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.52 | 0.79 | 0.57 | 0.29 | 0.59 | 1.14 | 3.03 | 2.07 | 1.41 | 1.07 | 0.52 | 0.00 | 14.56 |
| 4.0～5.9 | 0.59 | 0.82 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.34 | 0.54 | 0.68 | 0.56 | 1.43 | 3.72 | 4.61 | 2.35 | 1.48 | 0.84 | 0.61 | 0.00 | 18.88 |
| 6.0以上 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.29 | 0.25 | 0.50 | 1.46 | 1.82 | 1.11 | 0.68 | 0.29 | 0.09 | 0.00 | 6.90 |

5.2.2大气环境影响预测与评价

- 预测结果

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，“二级评价项目不进行进一步预测与评价，”。本项目营运期大气污染物排放主要为排土场扬尘，本次评价采用附录A推荐的AERSCREEN估算模式进行计算，预测排土场扬尘的最大地面浓度及对应的距离，并根据估算模式计算结果进行分析。

表5.2-5估算模式计算结果一览表

| 距离（m） | 最大落地浓度（mg/m3） | 占标率% |
| --- | --- | --- |
| 10 | 9.1857 | 1.02 |
| 100 | 9.4246 | 1.05 |
| 200 | 9.6709 | 1.07 |
| 300 | 9.9202 | 1.1 |
| 400 | 10.163 | 1.13 |
| 500 | 10.397 | 1.16 |
| 600 | 10.627 | 1.18 |
| 700 | 10.851 | 1.21 |
| 800 | 11.067 | 1.23 |
| 900 | 11.276 | 1.25 |
| 1000 | 11.482 | 1.28 |
| 1100 | 11.685 | 1.3 |
| 1200 | 11.882 | 1.32 |
| 1300 | 12.074 | 1.34 |
| 1400 | 12.262 | 1.36 |
| 1500 | 12.446 | 1.38 |
| 1600 | 12.626 | 1.4 |
| 1700 | 12.802 | 1.42 |
| 1800 | 12.974 | 1.44 |
| 1900 | 13.144 | 1.46 |
| 2000 | 13.312 | 1.48 |
| 2065 | 13.418 | 1.49 |
| 2100 | 13.389 | 1.49 |
| 2200 | 13.216 | 1.47 |
| 2300 | 12.685 | 1.41 |
| 2400 | 12.278 | 1.36 |
| 2500 | 11.786 | 1.31 |

由表5.2-2可知，TSP最大落地浓度占标率为1.49%，最大落地浓度为13.418μg/m3，最大落地浓度出现距离为2065m。排土场周边主要环境保护目标为散牧户，最大落地浓度均较小，因此项目运营后对周边环境保护目标的影响不大。

（2）大气环境防护距离

采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式进行计算，厂界无组织排放大气环境防护距离均为0m，周边未出现超标点，因此大气环境防护距离为0m，因此本项目不设大气防护范围。

（3）污染物排放量核算

表5.2-6项目大气污染物无组织排放量核算汇总表

| 序 号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要治 理措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排 放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 mg/m3 |  |
| 1 | 排土场 | TSP | 洒水抑尘、压实 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） | 1.0 | 31 |

（4）大气环境影响评价自查表

详见表5.2-7。

表5.2-7大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(TSP) 其他污染物() |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子() |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a |  |  | NOx:（/）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:31t/a |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3地表水环境影响分析

项目为排土场扩增项目，无废水排放，不新增劳动定员，不新增生活污水。

5.4地下水环境影响分析

5.4.1区域水文地质条件

白音华煤田属白音华盆地水文地质单元的一部分，标高940～1388.0m，相对高度448m。高力罕河床标高1003m，即为本区最低侵蚀基准面，露天矿最低排泄面为3煤组含水岩组底板，标高686m。煤田地貌特征为冲洪积平原及低缓丘陵。

1.含水层

露天勘探区内对未来露天开采充水的含水层有第四系孔隙潜水含水层，1、2、3煤组裂隙承压含水岩组。

(1)第四系孔隙潜水含水层

第四系孔隙潜水含水层分布于高力罕河、彦吉嘎河两河谷平原之间的广大冲洪积平原区，含水层由上更新统（Q3）冲洪积中细砂、含砾中粗砂组成。露天矿区含水岩性以灰黄色细、中砂为主，局部含砾，底部砾石含量高。矿区北东部粉细砂增多，厚度变化大，由0.02m～36.67m，平均7.99m。含水层厚度6.83～21.33m，水位埋深为2.27m-2.35m左右，标高993.816～982.066m，单位涌水量0.117～0.187L/s.m，渗透系数0.564～2.727m/d，水质从HCO-3—Na+·Ca2+Mg2+型变为HCO-3—Na+型，水矿化度0.637g/L～0.999g/l，PH值为7.10～7.74，F-含量1.10～1.60mg/l。本区潜水含水层属于中等富水性含水层。低洼湖沼处有局部上层滞水。

(2)白音华组裂隙承压含水岩组

白音华组裂隙承压含水岩组包括1、2、3煤组三个含水岩组，与煤层分布范围一致。含水岩性为煤层，粗、西砂岩及沙砾岩。煤层顶底板为此三种岩石亦归并其中。含水岩组中夹有薄层泥岩、炭质泥岩、粉砂质泥岩及粉砂岩。

各含水岩组的分布受水文地质边界制约。含水岩组的富水性受裂隙发育程度控制，三个含水岩组富水性在区域内：1、2煤组含水岩组为中等，3煤组为弱---强。

①1煤组裂隙承压含水岩组

该组含水层为1上、1中、1下煤层及砂岩。该岩组仅在10线SW部分发育，与二号露天矿1煤组含水岩组相连。临近湖盆边缘处厚度最大74.87m，平均27.89m。隐伏露头的地段厚度0.36～1.140m。

本区1煤组含水岩组属于中等富水性含水岩组。

②2煤组裂隙承压含水岩组

该组含水层为2-1上、2-1中、2-1下煤层及砂岩。厚度最大77.85m，平均16.36m。矿区南西部厚度为0.15～2.35m，隐伏露头处0.71m至3.85m。该岩组缺失。由二号露天矿4-01孔抽水试验获知：水头埋深31.48m，标高1016.23m，单位涌水量0.991L/s·m，渗透系数3.753m/d。水质为Cl-·HCO-3--Na+·Ca2+型，矿化度2.255g/L，PH值7.19，水温6℃。

本含水岩组富水性在不同地段有差异，本区2煤组含水岩组属于中等富水性含水岩组。

③3煤组裂隙承压含水岩组

该组含水层为3-1、3-2、3-3煤层及砂岩。12-7孔厚度最大120.44m，平均30.05m。南西部厚度为0.78～4.51m，隐伏露头处为0.50m～4.30m。3煤组含水岩组属弱---强富水性含水岩组。

由9-3孔、11-3孔抽水试验获知：水头埋深从37.61m～0.38m，标高为1015.258～1006.042m，单位涌水量由0.0746l/s·m～0.174l/s·m,渗透系数从0.106m/d～0.311m/d。水质从Cl-·HCO-3--Na+·Ca2+型变为Cl-·HCO-3--Na+型，矿化度2.249g/L～1.493g/L，均属微咸水。

由13-7孔、151-3孔、172-3孔抽水试验获知：水头埋深分别为+5.98m、1.28m、+0.40m，标高分别为1003.227m、993.585m、985.047m，单位涌水量由2.454l/s·m～0.200l/s·m、0.0194l/s·m，渗透系数由11.224m/d～0.0441m/d。水质皆为HCO-3·Cl---Na+型。矿化度＜1g/l，均属淡水。

2.隔水层

四个含水层(岩组)之间基本发育有稳定的隔水层，第四系潜水含水层底部隔水层为中更新统冲湖积粘性土、第三系粘土及泥岩、1煤组顶部泥岩，厚度49.44m；1、2、3号煤组含水岩组底板基本发育有稳定隔水层(局部地段缺失)，岩性由泥岩、砂质泥岩、粉砂岩组成，厚度分别为58.89m、45.75m、33.34m。

⑴1煤组含水岩组顶部隔水层

该层仅在10线SW部分发育，由第四系孔隙潜水含水层底部中更新统冲湖积粘性土、第三系上新统粘土、1煤组顶板泥岩组成。从潜水层底板至1煤组含水岩组顶板的层间距最大为132.41m，最小14.18m，平均66.10m。厚度最大116.40m，最小13.35m，平均51.39m。

隔水层内砂（岩）夹层厚度0.00～95.05m。唯072-7～072-8孔夹层厚度大于隔水层，两孔层间距分别为122.85m、93.71m，粘土、泥岩厚度分别为27.30m、40.01m，隔水性好。

⑵2煤组含水岩组顶部隔水层

1煤组含水岩组（或潜水层）底板至2煤组含水岩组顶板的层间距最大为280.40m，最小2.50m，平均98.36m。厚度最大232.50m，最小2.50m，平均82.48m。

隔水层内砂（岩）夹层厚度0.00～201.13m，唯湖盆边缘地带夹层厚度大于隔水层，但最小泥岩厚度＞3.83m，隔水性良好。

⑶3煤组含水组顶部隔水层

2煤组含水岩组（或潜水层）底板至3煤组含水岩组顶板的层间距最大为193.43m，最小为0，平均32.53m。厚度最大为123.19m，最小为0，平均23.95m。

隔水层内砂（岩）夹层厚度0～58.77m。凡夹层厚度大于隔水层地段，隔水层厚度＞10m,隔水性好。

⑷3煤组含水岩组底部隔水层

3煤组含水岩组底板以下揭露岩层厚度最大为189.65m，最小9.15m，隔水层厚度最大138.00m，平均34.86m。隔水层内砂岩夹层厚度0.00～79.37m。凡夹层厚度大于隔水层地段，隔水层厚度＞15m，隔水性好。本次勘查钻孔终孔深度不一，从揭露巨厚层泥岩看，隔水性好。

3.水文地质边界

第四系孔隙潜水含水层分布面积较广，视为无限含水层。露天区南东侧推断的煤组隐伏露头线构成3煤组含水岩组的沉积边界；视为直线隔水边界，北西侧煤系地层与前白垩系地质体接触，经勘查前白垩系为相对隔水层，故将接触界线亦视为直线隔水边界。

拟建白音华三号露天矿综合水文地质图见4-2-2，综合水文柱状图见图4-2-3。

4.地下水补给、径流及排泄条件

本区水文地质条件比较复杂，按地下水赋存类型可分为第四系孔隙潜水和白音华组裂隙承压水。

⑴第四系孔隙潜水

潜水在自然状态下靠大气降水、河流、基岩裂隙水侧向补给，少量为水气凝结水。潜水面上覆地表岩性一般为粉细砂、粉质粘土、粉土，厚度0.3～14.5m，多为3m。大气降水在不同地段渗入补给强度各异，直接入渗补给潜水，其余降水形成地表迳流或湖泊。区内多年平均降水量345.9mm，降水集中在6、7、8三个月，5月份为化冻期，因此，潜水位在5月和8、9月出现两次不同程度的高峰，据中国人民解放军00919部队观测资料，冲洪积平原年变化幅度为0.19m，河谷平原为1.09m。

高力罕河最低侵蚀基准面1003m，2004年5月本次矿区勘探设站观测，5月和8、9月份河水上涨，水位高于潜水位，丰水期河流补给潜水；枯水期潜水则向河流排泄。

潜水含水层多直接覆于基岩之上，彼此连通，故基岩裂隙水侧向补给潜水。潜水含水层一般分布稳定、连续，水力坡度1～3‰，总体由南向北径流，通过河谷平原以地下径流形式向北排泄，另外由潜水面蒸发、植物蒸腾及人工排泄(农牧业用水)等形式进行排泄。

⑵白音华组裂隙承压水。

白音华盆地上部普遍被第四系覆盖，第四系潜水底部为厚度47.50m粘性土、泥岩，故潜水很难垂向下渗补给承压水。

盆地东西两侧均为基岩，岩性为上侏罗统凝灰岩、下二迭统砂岩及花岗岩等，因此承压水含水层直接与基岩接触，彼此沟通，有利于基岩裂隙水侧向补给承压水。盆地水力坡度为1.5～2.1‰，；边缘含水层颗粒较粗，一般为砂岩、砂砾岩，迳流条件较好；愈往盆地中心，含水层颗粒愈细，迳流条件愈差，以地下迳流形式向北东排泄。

5.露天勘探区地下水、大气降水的动态特征

本区属中温带干旱半干旱气候，大气降水集中在6、7、8三个月，占全年降水量的68%。年最大降水量564.5mm(1998年)，最小189.0mm(1988年)，10月至次年4月为结冻期，最大冻土深度3.27m。

从区域、邻近类似矿区长观资料看，潜水位每年4～5月及7～9月回升，与冰雪融化、雨季期一致，相关密切，说明潜水的补给来源以大气降水为主，基岩含水岩组随着埋深增加，水头变化滞后、雨季时间愈长，幅度变化愈小。

从对收集的长观孔(井)动态特征及降水期、冰雪融化期、气象资料分析，初步将露天区的含水层(岩组)分为2个动态类型：第四系孔隙潜水为降水渗入迳流补给—迳流蒸发排泄型；1、2、3煤组承压含水岩组为迳流补给—迳流排泄型。

6.项目区水文地质类型

近期施工的水文钻孔151-18-1和142-18-12，抽水层位涵盖2煤组、3-1、3-2煤组，含水层厚度分别为18.00m和23.15m，水位埋深16.55m和13.38m，单井涌水量0.007L/s·m和0.006L/s·m。矿化度0.50g/l和0.98g/l，水化学类型为HCO3·CI—K·Na和HCO3·SO4·CI—K·Na·Ca。含水层富水性为弱。综上所述，按照含水层发育程度分类依据，露天煤矿水文地质类型为简单。

5.4.2地下水环境的影响分析

矿区排土场的堆积物全部为矿区的岩土剥离物，（为Ⅰ类固废），其成分与原生矿层覆盖物成分相同，只是剥离物在堆放过程中改变了原来的堆积次序，因此外排土场堆积的剥离物的淋溶水对地下水的水质无影响或者影响很小。

5.5声环境影响分析

本项目排土场场地周围200m范围内无村庄等噪声敏感点。本次为现有排土场扩增项目，扩增后扔依托现有排土机械，不新增，因此对周边声环境影响不大。

根据现有工程厂界噪声例行监测结果，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5.6 固体废物环境影响分析

（1）固体废物产生情况

本次扩增排土场面积，总占地面积230.18公顷；扩增后排土场容积增加约4900万m³，扩增后北排土场最大排弃标高为1130，最大排弃高度138m，最终边坡角18°。排土工程量4900万m³。

本次工程主要任务是处理三号露天矿产生的外排岩土。

（2）排土场选址环境可行性论证

本次为北外排土场扩增项目，排土场与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的符合性分析见表5.5-1。

表5.6-1排土场选址的环境保护要求符合性分析

| 序号 | 贮存场和填埋场选址要求 | 本矿山尾矿库、排土场选址符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.1、一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 | 本项目为扩建项目，项目不在城乡建设总体规划范围内，符合要求。 |
| 2 | 4.2、贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 | 项目排土场周边500m范围内无居民点，排土堆放对周边居民区环境影响不大，符合要求。 |
| 3 | 4.3、贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 项目排土场占地不涉及生态保护红线区域、永久基本农田以及生态公益林等需要特别保护的区域，符合要求。 |
| 4 | 4.4、贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 | 根据三号矿地质勘察报告，扩增排土场位置不涉及活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 |
| 5 | 4.5、贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | 项目排土场不在前述的滩地和岸坡，且该区域无规划水库设施，符合要求。 |

综上所述，从环保角度看本排土场选址是可行的。

5.7生态环境影响分析

5.7.1工程占地

本次扩增项目占地249.69公顷，其中106.6194公顷正在办理征地手续，143.0706已办理征地手续，占地类型为天然牧草地。排土后，土地利用结构与功能将发生根本性的变化，使原有的使用功能作为生产用地或建筑用地。这样，就使原来的地表植被资源被破坏清除，减少了草地面积。

排土场原有地形为起伏的低丘陵，项目征占后，使排土场所在区域地形、地貌发生变化。这种形态上的变化，对区域性环境将产生一定的影响。排土场堆积松散，在无植被覆盖时，极易遭受风蚀和水蚀，威胁排土场周围的草场，促进附近土壤的盐渍化进程。因此，为避免这一情况的发生，在露天矿长期的开采过程中，必須采取“边开采、边复垦”的措施，使外排土场及时恢复植被，随着露天矿生态恢复重建工作的逐步推进，被外排土场压占的土地将逐步重建生态系统，对到达排弃容量的排土场进行植树种草，进行风景绿化，逐渐恢复原有土地利用功能，即可取得一定的经济效益，又能起到防治水土流失、美化环境的社会效益。

5.7.2对动、植物的影响

（1）对生物多样性的影响

排土场的建设将破坏、扰动原地形地貌和植被，并对所占区域的植被是永久性破坏，这部分植被将永远失去生产能力，带之而来的是煤炭生产。因而在施工建设过程中要注意保护植被，减少植被破坏面积，并尽快进行复垦，恢复植被。

此外，在排土场运输以及排弃过程中会产生大量的扬尘，扬尘随风吹扬、飘落，被植物的叶片和茎秆截流吸附，堵塞植物的气孔，影响植物的光合作用和呼吸作用，使植物的生长量降低，树木生长缓慢。

随着矿区排土场的到位及实现内排条件的具备，土地复垦规划的落实，水土保持工作中工程措施与生物措施的逐步实施，矿区人工生态系统的建设将取代原有的自然生态系统。

（2）对动物的影响分析

运营期人工生态系统的建成将使原来的草地变成工矿用地，改变了野生动物的栖息环境，减少了原有野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移；同时采矿与选矿的机械噪声和人群日常活动会影响项目区附近野生动物的正常活动。一段时间内基地外围一些小型动物的种群密度会上升。

通过现场调查和咨询项目占地范围内动物资源馈乏，无国家级保护动物，所以在规范运营、加强管理的情况下项目的生产运营对野生动物的影响轻微。

（3）景观生态影响分析

运营期排土场的形成将在一定程度上影响评价范围内原有的景观格局，改变景观结构，使露天矿田内较单纯的草地景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳挖损、堆垫等人工景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，与周围自然环境不协调。

但是，随着矿区生态恢复重建工作的推进，因露天矿开发建设破坏的景观生态将逐渐得到恢复，对生态环境产生有利影响的景观生态缀块（如灌丛、草地、林地、水域等）在数目、面积将大面积增加，景观模地格局发生变化，在矿区生态恢复措施发挥效果后，矿区及区域生态环境会有所改善。

（4）生态完整性分析

扩增前三号露天矿周边已形成人工生态系统和自然系统的景观体系。本次外排土场新增占地230.18hm2，对原生态系统完整性的影响不大，项目排土场在开展生态重建工程后形成新的人工生态系统，代替了原来的自然生态系统，原来处于相对稳定的系统结构，被人工生态系统和自然恢复的生态系统代替，生态系统控制土壤侵蚀的功能得到有效发挥。

5.8环境风险影响分析

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发2012第98号），“改、扩建相关建设项目应按照现行环境风险防范和管理要求，对现有工程环境风险进行全面梳理和评价，针对可能存在的环境风险隐患，提出相应的补救或完善措施，并纳入改、扩建项目‘三同时’验收内容”。

### 5.8.1现有工程环境风险

5.8.1.1现有工程风险源

①储存量为15t的危废库内丙类油脂（丙类油脂如润滑油、机油、重油及闪点大于或等于60摄氏度的柴油等）；

②加油站（内设存储容量20t的汽油仓和40t的柴油仓）

③乙炔库房（位于焊接车间，储存容量为5瓶，每瓶容积40L）

④矿坑水及生活污水处理系统。

5.8.1.2现有风险事故防范措施

（1）危废库风险防范措施：

危废库内应建设防治流体流散的设施和集油（水）坑，地面按5‰坡度破集油坑，室内地面应较大门下口低0.1m，地面应为不发火混凝土地面，窗台距室内地面高度为1.2m。储存物品的火灾危险性为丙类。

危废库内应设立标志，加强巡检，防止人为破坏。

（2）加油站风险管理措施

1）设置了可燃气体报警装置；

2）设置了防静电和防感应雷的联合接地装置；

3）油罐安装了液位仪，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等，安装在线监测系统。

4）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理。

5）加油站设置了符合标准的灭火设施。

（3）乙炔库房风险管理措施设备维修部所使用的乙炔存放位置在焊接车间，在车间东侧建有独立的乙炔存放处，乙炔的存放数量为5瓶，所存数量使用时间为2-3天，乙炔库设立标志，加强巡检，防止人为破坏。

（4）突发环境事件应急预案情况

企业已编制突发环境事故应急预案，预案内容涵盖加油站、危废库、乙炔库房事故等应急响应预案，并在西乌珠穆沁旗生态环境局进行备案。已编制的风险应急预案可满足项目风险防范要求。

### 5.8.2扩建项目环境风险分析

（1）风险源调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C的规定，扩增前后项目不涉及的风险物质，

根据煤炭生产特点，并结合排土场实际情况，本项目可能出现的事故主要为排土场滑坡事故等。

本环评按照国家环保局环发[2005]152号文件《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，重点对排土场滑坡所造成的环境风险进行分析，提出必要的防范、减缓和应急措施。

（2）环境风险分析及防范措施

本项目在建设和生产过程中产生的大量弃土弃石将排至排土场。

排土场主要的环境风险事故就是排土场滑坡对敏感目标的影响。根据对三号矿现状分析，首采区整体的推进方向为西北方向，随着采区的推进，南外排土场的运距逐年加大，因此设计选择在首采区西北侧露天地表境界之外1km处圈定三号矿北外排土场。因此滑坡事故风险主要是针对外排土场。

按照《煤炭工业露天矿设计规范》规定排土场边坡稳定系数，外排土场边坡1.2-1.5；内排土场根据存在时间，当小于10年时取1.2，大于10年时取1.3，因此推荐排土场边坡最佳边坡角为18°。本次扩增排土场设计排土场边坡角为18°，符合《煤炭工业露天矿设计规范》。

排土场至重要建筑物与采掘场的安全距离确定：排土场距采场距离为1000m，满足安全要求。

（3）环境风险应急预案

企业已制定环境风险应急预案，并在锡林郭勒盟环境保护局西乌珠穆沁旗分局进行了备案。对可能发生的突发性事故、事件等要建立应急预案，在可能条件下进行适当的演练，提高对突发性事故的处理能力。

表5.8-1环境风险评价自查表

| 建设项目名称 | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿排土场扩增项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （内蒙古）省 | （锡林郭勒盟）市 | （）区 | （西乌珠穆沁旗旗） | （白音华）园区 |
| 地理坐标 | 经度 |  | 纬度 |  |  |
| 主要危险物质及分布 | 排土场滑坡 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 可能造成人民生命财产损失等的风险事故。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 按设计规范排土场边坡最佳边坡角为18°。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |  |

5.9土壤环境影响评价

### 5.9.1土壤环境影响识别

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1，本项目属于“采矿业”中“煤矿采选”，项目类别为“II类”。

（2）影响类型与影响途径

根据项目污染特点，项目运行过程中对周边土壤的影像途径主要为堆存和卸料过程产生的颗粒物对周边土壤表层的影响。

土壤环境影响类型与影响途径识别详见表5.9-1。

表5.9-1项目土壤环境影响类型与影响途径识别一览表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其它 |
| 运营期 | √ | / | / | / | / | / | / | / |

由表5.8-1可知，本项目对土壤的影响途径主要为运营期垂直入渗污染，因此，本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。

（3）影响源及影响因子

本项目土壤环境影响源及影响因子识别结果详见表5.9-2。

项目排土为一般l类固废，基本对土壤影响不大，主要为堆存和卸料过程扬尘对周边土壤的影响。

表5.9-2项目土壤环境影响源及影响因子识别结果一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排土场 | 扬尘 | 大气沉降 | TSP |

### 5.9.2现状调查与评价

（1）调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合本项目工程情况，本次评价土壤现状调查范围与评价范围一致，项目占地范围内及占地范围外0.2km范围内。

（2）敏感目标

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目主要敏感目标为调查评价范围内的牧草地土壤。

（3）土地利用类型调查

根据现场调查结果，拟建项目场地及周边土地利用类型主要为牧草地、工业用地。评价区域内土地利用类型图及土地利用类型调查结果见“生态环境质量现状调查与评价章节”。

（4）土壤类型调查

根据锡林郭勒盟土壤类型图，项目评价范围内分布的土壤类型主要为暗栗钙土，调查区域土壤类型图见图5.9-1。

项目所在地

图5.9-1项目评价范围内土壤类型图

（5）土壤环境质量现状

根据本报告环境现状调查与评价章节可知，本次项目排土场范围内土壤各个监测点监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，项目区域周边的牧草地监测因子均符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值。

（6）土地利用历史情况调查

根据调查，土壤评价范围内基本为牧草地和工业用地，工业用地主要为采矿工业占地，采矿建成之前均为牧草地。

（8）影响源调查

本项目土壤污染途径主要为大气沉降造成污染，主要污染因子为TSP。企业北外排土场2019年建成使用。根据土壤环境的现状监测结果，各监测点位土壤监测因子均能满足标准要求，排土场目前尚未对周边土壤造成较大影响。

### 5.9.3土壤环境影响分析

根据土壤影响途径识别情况可知，项目对土壤影响途径主要为扬尘大气沉降。排土场的堆积物全部为矿区的土岩剥离物，排土过程中卸料和堆存过程扬尘对周边牧草地可能产生一定影响，由于排土的堆积物较为简单，与周边牧草地原始土壤基本一致，因此扬尘对周边牧草地土壤的影响较小。

本项目土壤环境影响评价自查表详见表5.9-4。

表5.9-4土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 |  | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地√；未利用地□√ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 占地规模 | （249.69）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敏感目标信息 | 敏感目标（牧草地）、方位（四周）、距离（紧邻） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全部污染物 | TSP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特征因子 | TSP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类√；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  |  | 一级□；二级√；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 |  | a）√；b）√；c）√；d）√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |  | 点位布置见 图5.2-1 |
|  |  |  | 表层样点数 | 1个 | 2个 |  | （0-0.2m） |  |  |
|  |  |  | 柱状样点数 | 3 | - |  | 0-0.5m，0.5-1.5m，1.5-3m |  |  |
|  | 现状监测因子 |  | 项目占地范围内监测点监测项目： 1、周边牧草地表层点《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中重金属监测项目； 2、占地范围柱状监测点：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中重金属、挥发性有机物全部监测项目； |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 |  | 同现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 |  | GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（） GB15618-2018√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 附录E□；附录F□；其他（类比） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 |  | 影响范围（周边1km范围） 影响程度（可接受） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 |  | 达标结论：a）√；b）□；c）√ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 |  | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 |  | 监测点数 |  |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  |  | 北外排土场 |  |  | GB36600-2018表1中重金属指标； GB15618-2018重金属指标； |  | 3年一次 |  |
|  | 信息公开指标 |  | 跟踪监测计划及跟踪监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 拟建项目按照要求做好防渗、检修等工作，项目对土壤环境的影响可接受，项目可行 |  |  |  |  |  |  |

6环境保护措施及其可行性论证

6.1废气治理措施可行性分析

排土场扬尘治理，包括两个阶段，一个是排土阶段的排土场的扬尘治理，另一个是停止作业的排土场边坡和平台扬尘治理。

（1）排土场在排土过程中定期进行碾压，已经结束排弃的排土场平台，在不影响整个露天矿排土作业的情况下及时覆土绿化。

（2）矿区复土造田工作从前期采掘开始，排土场覆土造田工作在不影响剥离物抛弃作业的部分进行覆土造田，土源来自采掘场的表土层，覆土厚度为0.5m左右，种草种树或进行牧业生产。

（3）运输过程道路及卸料过程采取喷洒水雾抑尘。

排土场复垦后植被覆盖情况好于当地原始植被，复垦后排土场起尘量不会超出原始地表。

采取以上措施后，排土场周边无组织监控点颗粒物能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中新改扩标准要求1.0mg/m3，且以上措施均为矿山企业常用抑尘措施。

综上，项目采取的废气治理措施可行。

6.2废水污染防治措施可行性分析

项目不排放废水。

6.3噪声污染防治措施可行性分析

⑴排土场噪声控制

排土场为间断性机械噪声，主要采取措施为选用良好声学性能机械设备、通过绿化带隔离，降低场外噪声值。

⑵交通噪声控制

①对于本工程道路，应经常维护，保证路面完好，降低车辆通过时的噪声。同时对来往车辆应采取措施限制车速，也可以降低车辆噪声。

②对于剥离土岩运输安排在白天进行，避免夜间扰民。

路两侧设置防护带。

本次仅为北外排土场扩增，现有北外排土场与采矿工业场地整体企业厂界噪声能够《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，排土场噪声源控制措施可行。

6.4固体废物处置措施可行性分析

排土主要为采矿土岩剥离物，采取外排土场堆存方式进行处置，本次仅为北外排土场扩增，排土方式与本次扩增项目，露天矿采矿剥离物处置方式与现有工程一致，为露天煤矿常见剥离物处置方式，措施可行。

6.5生态保护措施

### 6.5.1地形整理

（1）平台:采用人工或机械进行平整，平整后场地应符合相应规范要求。盖表土范围的地表面，应深翻，深度30-40cm,将土块打碎，变成均匀的种植土，不能打碎的土块及大于25cm的砾石，进行外运废弃。且通过翻松，加填或挖出以保持地表面的平整。

（2）坡面:采用机械平整，包含：坡面松土。使用机械翻土深度15厘米，由上至下，每铲重叠20厘米。翻土后，平整使表土松软，变成均匀的种植土，不能打碎的土块及大于25cm的砾石，进行外运废弃。具备复垦种植条件。

### 6.5.2土壤改良

土壤的改良措施主要以羊粪熟肥为基肥,高氮有机肥填埋追肥，肥料需符合《中华人民共和国农业行业标准-有机肥料》（NY525-2012）。养分参考值如下：总有机质含量≥45%；氮含量≥1.63%、磷含量≥1.54%、钾含量≥1.15%，或氮含量+磷含量+钾含量≥5%。

平台、圩埂及坡面施肥均为沟施（或撒施），倒三角形开沟，深度为7-9cm，在沟中均匀施入羊粪肥，之后播撒种子，边走边踏，将土覆盖均匀。灌木栽植区均需做好穴施羊粪肥。平台、圩埂羊粪肥用量600㎏/亩；坡面羊粪肥用量700㎏/亩。

高氮有机肥主要以填埋施肥的方式进行，偏施距离为3-5cm，深度为7-8cm，填埋肥料后再覆盖土壤即可。平台、圩埂及坡面高氮有机肥用量9㎏/亩。

### 6.5.3植被重建措施

（1）种子处理：为提高种子质量、播种质量、缩短成苗时间，首先检验种子净度、发芽率、测定种子活力，种子质量执行《豆科草种子质量分级》（GB6141-2008）、《禾本科草种子质量分级》（GB6142-2008）及《林木种子质量分级》（GB7908-1999）一级标准。建议在种子质量合格后，对其进行水浴处理、磁处理，并用包衣剂进行包衣，提高种子抗病性、抗逆性，加快发芽，促进成苗，也可以对种子进行引发处理，使其活力增强，耐低温、出苗快而齐，成苗率高，提高效益。保证种子发芽率≥80%。

（2）种子按照禾本科：豆科：菊科=6:2.8:0.7比例混合后进行播种，种子使用量不低于20㎏/亩。种子包含：无芒雀麦、垂穗披碱草、披碱草、羊草、扁穗冰草、燕麦草（一年生）、杂花苜蓿、紫花苜蓿、黄花草木犀、达乌里胡枝子、沙打旺、花棒、羊柴、矮生波斯菊、紫花地丁、冷蒿。

（3）种植方式:条播与撒播相结合的方式进行种植，条播撒播比例2：1，播种时避免大风大雨等恶劣天气，将治理区浇灌充分后进行施肥，施肥后将牧草种子按比例混合均匀，条播沟深3-5cm，行距约15cm，播种后覆土2cm左右，不可过厚，播种覆土后及时镇压。

（4）灌木栽植:平台灌木成品字形种植一排小叶锦鸡儿一排沙棘，株距为1m，行距为1.5米，防风林带横纵各间隔25米一条，在地块围埂位置不足25米时可根据现场情况适当调整栽植方式（范围参考值15m-40m）。该地块植被重建包括平台植被重建与坡面植被重建。

坡面每隔3m设置一道水平沟，每隔1.5m种植一排灌木，水平沟内种植沙棘沟间种植小叶锦鸡儿，株距为1m。水平沟内间隔5米设置一条横埂。种植方式如下：

技术要求：种植灌木规格为：沙棘株高40-60cm左右，冠幅20-30cm左右；小叶锦鸡儿株高30-40cm左右，冠幅20-25cm左右。

图6.5-1种植规格布局

灌木采用2年生的抗病品种并保证移植根系完好。在定植时，应灌足底水后进行人工栽植，栽植时将苗木扶正，舒展根系，将穴上、根周边的覆土踏实，防止苗木根部跑风，定植时清理杂物，整平穴面。

坡面每隔3m设置一道水平沟，种植沙棘，两道水平沟中间种植一排小叶锦鸡儿。种植后并修整平行沟，沟内每隔5米设置挡水围埂，保证平行沟不出现大面积积水。尺寸标准详见下图：

图6.5-2水平沟剖面图

铺设草帘子。坡面播种后及时覆盖草帘子，把草帘子沿着坡面自上而下展开，使用专用木钉或钢筋将草帘子固定于边坡，坡脚处的草帘用土镇压以防止被风掀起，草帘铺设的边缘接触要保持整齐一致，草帘铺设完毕不允许随便解开植被，以便确保种植的正常发芽和生长。平盘位置根据牧草涨势铺设草帘，铺设位置由承包人根据现场实际情况提出，经建设单位确认后实施。

6.6土壤环境保护措施

（1）土壤环境保护措施

按照废气污染防治措施降低排土过程的扬尘，减少对周边土壤的影响。

（2）依托现有环境跟踪监测措施

企业已制定土壤土壤环境跟踪监测计划，并已按照有关规定及时进行跟踪监测，建立档案。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

土壤跟踪监测方案见表6.6-1。

表6.6-1土壤跟踪监测点布置一览表

| 序号 | 监测点位置 | 采样深度 | 监测频率 | 监测因子 | 执行指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北外排土场 | 0.2m | 每季度监测1次 | 45项基本项 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值 |

6.7地下水环境保护措施及对策

对排土场构筑必要的水保和防洪设施，杜绝生活垃圾等垃圾堆入排土场，因而影响地下水水质和生态环境。

地下水监控依托现有地下水监控井开展自行监测。

7环境经济损益分析

排土场项目总资金为1385万元。环境保护投资包括扬尘治理费等，投资总计为200.5元，占总投资比例为14.5%。本项目环境保护投资估算结果见表7.1-1。

表7.1-1项目环保投资估算表

| 序号 | 环保项目 | 工程内容及技术要求 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气污染防治 |  |  |  |
| 1 | 采掘场、排土场粉煤尘防治 | 设置洒水车及管网 | / | 依托现有 |
| 二 | 噪声控制 | 采用低噪设备、基础减振、隔声、消声以及吸声等综合降噪措施。 | 0.5 | 依托现有 |
| 三 | 生态 | 绿化 | 200 |  |
| 四 | 环境监测 | 委托有资质单位进行 | / | 依托现有 |
| 合计 |  |  | 200.5 |  |

拟建工程完成后，增强了企业的生存竞争能力，促进了当地的经济发展并改善了区域的环境状况，增加了当地居民的经济收入，提高了公众的生活质量，维持了社会稳定，社会效益较好。项目既做到了污染物达标排放，又创造了一定的经济效益，由此可见，本项目也有较好的环境效益。项目在严格落实可研和环评提出的各项污染防治措施后，能够保证达标排放，有利于整个评价区环境质量的改善，具有环境效益。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出，本项目的建设能够达到三效益的和谐统一发展，项目是可行的。

8环境管理制度与环境监测计划

8.1环境管理

### 8.1.1环境管理机构的设置

企业已设立生态环保部，设主任、环保管理职员多名。

具体负责全公司/企业日常的环境管理和监督工作。其业务服从单位负责任和当地环保主管部门指导。

### 8.1.2环境管理机构的职责

（1）保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护法律、法规和其它要求，及时向环保主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环保方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见。

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责任汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

（5）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

8.2环境监测计划

为掌握企业污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，按照相关法律法规和技术规范，企业已自行组织开展环境监测活动。自行监测内容应包括废气污染物、地下水、土壤、噪声污染等。

建设单位委托第三方检测单位按季度进行例行监测，并出具检测报告并存档，另外企业对其周边生长期的草本植被方面记录环保档案，并存档，企业已制定的环境监测计划详见表8.2-1。

表8.2-1企业环境监测计划

| 污染因素 | 监测点位 | 监测指标 | 本次评价修订 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 矿区工业场地上风向1个监测点位，下风向3个监测点位 | TSP、SO2、NOX | 1次/月 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中新改扩标准要求 |
| 噪声 | 厂区四周厂界外1m | dB（A） | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 土壤环境 | 工业区场地 | 基本45项 | 1次/季度 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1标准 |
|  | 南外排土场 |  |  |  |
|  | 北外排土场 |  |  |  |
| 地下水 | 厂区地下水井 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数 | 1次/季度 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |

对于上述监测结果应按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应进行公开，特别是对本项目所在区域的居民及环境影响范围内的敏感点进行公开，满足法律中关于知情权的要求。此外，如果发现污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

8.3污染源排放清单与环保三同时验收

表8.3-1污染物排放清单及三同时验收表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 采取治理措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排土过程 | 粉尘 | 压实、边坡修整、洒水抑尘、及时恢复植被 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中新改扩标准要求 |
| 噪声 | 运输设备 | 等效连续A声级 | 低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 采矿岩土剥离物和少量煤矸石 | 全部运至本次扩增外排土场 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 生态保护措施 | 排土场生态治理 | 地形整理、土壤改良、植被重建 |  | 与周边植被物种相一致，恢复植被覆盖 |
| 其他管理措施 | 例行监测 | 按照企业自行监测方案委托第三方监测公司进行检测 |  | / |

9结论与建议

9.1项目概况

### 9.1.1项目基本概况

本次北排土场扩增占地面积约230.18公顷，其中北排土场（东2）62公顷；北排土场（东1）77.99公顷；北排土场（南）90.19公顷，合计230.18公顷，扩增后排土场容积增加约4900万m3。

项目总投资1385万元。不新增劳动定员，年工作制度为330d，生产作业班次为三班，每班8小时。

### 9.1.2项目衔接

（1）给排水

排土场降尘及绿化用水引自工业场地露天矿坑内排水。排土场用水量主要为洒水降尘用水，用水量380m3/d。本项目无生产生活污水排放。

（2）采暖供热

排土场无需供暖。

9.2环境质量现状

（1）环境空气

根据内蒙古自治区环境保护厅2023年度内蒙古自治区生态环境状况公报，锡林郭勒盟环境空气质量较好，项目所在区域为环境空气质量达标区域。

2024年6月14日~2023年6月20日期间，委托内蒙古航峰检测技术有限公司对本项目环境空气特征因子进行了采样监测，TSP24小时最大浓度占标率为97.3%，监测期间评价区域内环境空气中TSP24小时平均监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

（2）地下水环境

由上表监测结果看出：3个监测点中，氟化物出现超标现象，区内含水地层介质中各指标天然背景浓度较高造成，其它各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准的要求。

（3）声环境

企业工业场地厂界四周噪声监测值昼间在50～53dB（A），夜间在46～48dB（A），各监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类昼标准限值要求。对照前面修改

（4）土壤环境

占地范围内土壤现状值能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，占地范围周边土壤现状值能够满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（GB15618-2018）》（试行）中“其他”的风险筛选值标准。可见项目运行以来对周边土壤未造成影响。

9.3污染物排放及环保措施结论

### 9.3.1废气污染物排放及环保措施结论

排土场扬尘治理，包括两个阶段，一个是排土阶段的排土场的扬尘治理，另一个是停止作业的排土场边坡和平台扬尘治理。

（1）排土场在排土过程中定期进行碾压，已经结束排弃的排土场平台，在不影响整个露天矿排土作业的情况下及时覆土绿化。

（2）矿区复土造田工作从前期采掘开始，排土场覆土造田工作在不影响剥离物抛弃作业的部分进行覆土造田，土源来自采掘场的表土层，覆土厚度为0.5m左右，种草种树或进行牧业生产。

（3）运输过程道路及卸料过程采取喷洒水雾抑尘。

排土场复垦后植被覆盖情况好于当地原始植被，复垦后排土场起尘量不会超出原始地表。

采取以上措施后，排土场周边无组织监控点颗粒物能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中新改扩标准要求1.0mg/m3，且以上措施均为矿山企业常用抑尘措施。

### 9.3.2废水污染物排放及环保措施结论

项目无废水排放。

### 9.3.3噪声污染防治措施

排土场为间断性机械噪声，主要采取措施为选用良好声学性能机械设备、通过绿化带隔离，降低场外噪声值。对于本工程道路，应经常维护，保证路面完好，降低车辆通过时的噪声。同时对来往车辆应采取措施限制车速，也可以降低车辆噪声。对于剥离土岩运输安排在白天进行，避免夜间扰民。

本次仅为北外排土场扩增，现有北外排土场与采矿工业场地整体企业厂界噪声能够《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，排土场噪声源控制措施可行。

### 9.3.4固体废物处置措施

排土主要为采矿土岩剥离物，夹杂少量的矸石，采取外排土场堆存方式进行处置，本次仅为北外排土场扩增，排土方式与本次扩增项目，露天矿采矿剥离物处置方式与现有工程一致，为露天煤矿常见剥离物处置方式，措施可行。

### 9.4.5生态保护措施

首先对排土场平台和边坡进行平整，表层土进行土壤改良，采用有机肥肥料。然后撒播混合草籽，采用草本和灌木相结合进行植被恢复，种子种类选取当地常见物种。

9.4环境风险评价结论

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C的规定，扩增前后项目不涉及的风险物质，根据煤炭生产特点，并结合排土场实际情况，本项目可能出现的事故主要为排土场滑坡事故等。按照《煤炭工业露天矿设计规范》规定排土场边坡稳定系数，设计排土场边坡角为18°，排土场至重要建筑物与采掘场的安全距离满足安全要求。同时由于外排土场周围500m范围内没有村庄等环境敏感目标，因此一般不会造成人民生命财产损失等的风险事故。

在采取有效的风险防范措施和完善的风险应急预案后，可将环境风险降至最低，因此本项目的风险是可以接受的。

9.5环境影响报告书的主要结论

本项目的建设符合国家及地方相关政策及相关规划的要求，项目建设规模合理，生产工艺、环保设施符合环保要求，在严格采取本环评规定的环保治理对策后，各污染源可以实现稳定达标排放，对区域环境质量影响在可接受范围内；

本评价针对目前存在的环境问题，提出了有针对性的、切实可行的污染防治措施和生态恢复措施，将工程开发造成的环境影响减少到最低程度。因此本项目的实施符合当地的环境保护规划和经济发展规划，从环保角度而言，评价认为项目建设可行。