# 锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司肉牛育肥养殖基地建设项目

# 环境影响报告书

建设单位： 锡林 郭勒盟牧林农机服务有 限 责任 公 司

编制时间： 2025 年 11 月

目   录

1.概述 	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目主要特点	1

1.3 环境影响评价工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	3

1.5 环境影响评价的主要结论	18

2.总则 	19

2.1 编制依据	19

2.2 评价目的与评价原则	23

2.3 评价时段	24

2.4 环境影响因素识别及评价因子筛选	24

2.5 环境功能区划	25

2.6 评价标准	26

2.7 评价等级和评价范围	30

2.8 环境保护目标	37

3.建设项目概况与工程分析 	39

3.1 建设项目概况	39

3.2 工程分析	45

3.3 污染因素分析及采取的治理措施	48

3.4 清洁生产分析	59

3.5 总量控制方案分析	61

4.环境现状调查与评价 	62

4.1 自然环境现状调查与评价	62

4.2 环境质量现状调查与评价	65

5.环境影响预测与评价 	79

5.1 施工期环境影响分析与预测	79

5.2 营运期环境影响分析与预测	85

5.3 环境风险分析	105

6.环境保护措施及技术可行性论证 	110

6.1 废水污染防治对策与建议	110

6.2 地下水污染防治措施	111

6.3 废气污染防治对策与建议	113

6.4 噪声污染防治对策与建议	115

6.5 固废物污染防治对策与建议	116

6.6 土壤污染防治对策与建议	118

6.7 生态环境保护与恢复措施	119

6.8 环保投资	120

6.9 项目竣工“三同时”验收	121

7.环境影响经济损益分析 	123

7.1 社会效益分析	123

7.2 环境效益分析	123

7.3 经济效益分析	124

7.4 损益分析	124

8.环境管理与监测计划 	125

8.1 环境管理	125

8.2 污染物排放清单	129

8.3 环境监测	131

8.4 排污口规范化	131

8.5 企业信息公开	132

9.环境影响评价结论 	134

9.1 建设项目概况	134

9.2 环境质量现状	134

9.3 环境影响评价结论	135

9.4 防护距离结论	137

9.5 风险评价结论	137

9.6 公众意见采纳情况	137

9.7 环境影响经济损益分析结论	138

9.8 环境管理与监测计划结论	138

9.9 场区平面布局合理性分析	138

9.10 选址合理性评价结论	139

9.11 综合评价结论	140

# 1.概述

## 1.1 项目由来

近年来，锡林浩特市积极转变生产经营方式，创新推广新发展模式机制，加快转变生产方式，加快推进畜牧业高质量发展，通过调整畜牧业结构、优化产业布局、转变畜牧业发展方式，最大程度实现草原生态功能与生产功能互促，生态效益与经济效益双赢，逐步达到生态优先、绿色发展的新模式， 良种肉牛育肥一直是锡林浩特市乃至锡林郭勒盟畜牧业经济收入的主要组成部分，在此种模式下发展的畜牧业，可实现所在地区育肥牛产业链的快速发展，改变落后的饲养方式，提高规模效益，促进锡林浩特市及锡林郭勒盟肉牛育肥产业的发展。

在此背景下，锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司拟在锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场投资建设“锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司肉牛育肥养殖基地建设项目” ，项目拟建育肥牛舍 3 栋，单栋建筑面积 2000m2；拟建饲草料库 3 座，其中 2 栋建筑面积为 2000m2 ，1 栋建筑面积为3000m2 ，共计 7000 m2 ；拟建机械库 1 座，建筑面积为 1000m2 ；拟建储粪库 1 座，建筑面积 300m2 ；青储窖 1 座，建筑面积为 500m2 ；办公室、食堂、宿舍等生活区建筑面积 800m2 ，门卫房建筑面积 24m2。项目计划总投资约 330 万元，项目育肥牛全部来源于外购，从购入到出栏平均需 6 个月，每年平均出栏 2 次，年存栏育肥牛 600 头，年出栏育肥牛 1200 头。该场不涉及种牛繁育。

## 1.2 项目主要特点

本项目属于养殖行业，项目建成后产生的“三废 ”排放主要为养殖过程产生的废水、恶臭气体等，本次评价根据项目产排污特点，有针对性地提出各种污染防治措施，不加重区域环境的污染程度。项目运营后主要污染情况包括：恶臭气体、食堂油烟；牛尿及生活污水；设备产生的噪声；防疫废物、病死牛、餐厨垃圾、消毒剂废包装袋及废垫料等。项目主要影响为恶臭气体对周围环境空气的影响，牛尿及生活污水对地表水、地下水及土壤环境的影响。

项目的建设能够为市场提供优质肉牛，满足群众需求，同时项目采用先进的

养殖工艺，污染物能够达标排放。

## 1.3 环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于分类管理名录里“二、畜牧业，03 、牲畜饲养 031，年出栏生猪 5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的规模化畜禽养殖” ，本项目年出栏肉牛 1200  头（折合 6000头生猪），应编写环境影响报告书。受锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，评价单位在现场踏查、收集有关资料及工程分析的基础上编制了本项目的环境影响报告书。

按照《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本项目分三个阶段进行，具体如下：

第一阶段：调查分析和工作方案制定阶段；

首先研究项目相关技术资料，对项目进行初步工程分析，进行项目现场踏查，展开初步的环境现状调查，根据初步工程分析进行环境影响识别和评价因子筛选，确定项目评价重点和环境保护目标。

第二阶段：分析论证和预测评价阶段；

委托监测单位进行环境质量现状监测，进行环境质量现状评价；进行项目工程分析，分析项目的产排污环节及污染物产生、排放情况，进行地表水、大气、声、固体废物、地下水环境影响预测与评价和环境风险分析。

第三阶段：环境影响报告书编制阶段。

根据污染源提出相应的环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单和建设项目环境影响评价结论，编制环境影响报告书。

本项目环评的工作程序见图 1-1。

图 1-1      本项目环境影响评价工作程序图

## 1.4 分析判定相关情况

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）3.3 的相关要求，分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与“三线一单”进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

1.4.1 产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7  号《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的规定，属于第一类鼓励类第一项“农林牧渔业” 中“ 14 、现代畜牧业及水产生态健康养殖 ”中的畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，属于鼓励类项目，符合国家现行产业政策要求。

1.4.2 项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第 643 号）符合性分析

《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第 643  号）已经2013 年 10 月 8  日国务院第 26 次常务会议通过，自2014 年 1 月 1  日起施行。项目与条例符合性分析如下。

表 1-1    本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： ①饮用水水源保护区、风景名胜区； ②自然保护区的核心区及缓冲区； ③城镇居民区， 文化教育科学研究区等人口集中区域； ④法律、法规规定的其它禁止养殖区域。 | 项目不在自然保护区、风景名 胜区、水源保护区、人口集中 区及其他禁建区等特殊敏感 地区，且距离城镇居民均较 远，大于 500m。 | 符合 |
| 2 | 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小 区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养 殖污染防治规划，满足动物防疫条件， 并进行环境影响评价。对环境可能造成 重大影响的大型畜禽养殖场、养殖小区， 应当编制环境影响报告书；其他畜禽养 殖场、养殖小区应当填报环境影响登记 表。大型畜禽养殖场、养殖小区的管理 目录，由国务院环境保护主管部门商国 务院农牧主管部门确定。环境影响评价 的重点应当包括：畜禽养殖产生的废弃 物种类和数量，废弃物综合利用和无害 化处理方案和措施，废弃物的消纳和处 理情况以及向环境直接排放的情况，最 终可能对水体、土壤等环境和人体健康 产生的影响以及控制和减少影响的方案 和措施等。 | 本项目主要为肉牛育肥基地 建设项目，满足动物防疫条 件，符合畜牧业发展规划、畜 禽养殖污染防治规划，根据 《建设项目环境影响评价分 类管理名录》，本项目编制环 境影响报告书，环境影响评价 的重点包括：畜禽养殖产生的 废弃物种类和数量，废弃物综 合利用和无害化处理方案和 措施，废弃物的消纳和处理情 况，最终可能对水体、土壤等 环境和人体健康产生的影响 以及控制和减少影响的方案 和措施等。 | 符合 |
| 3 | 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规 模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪 便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、 污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、 有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离 和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综 合利用和无害化处理设施。已经委托他 人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无 害化处理的，可以不自行建设综合利用 和无害化处理设施。 未建设污染防治配套设施、自行建设的 | 本项目牛棚铺设垫料，牛尿及 牛粪进入垫料，废垫料暂存于 储粪库，外售给相关单位生产 有机肥；病死牛委托相关单位 进行无害化处置；场区采取雨 污分离措施。 | 符合 |

|  | 配套设施不合格，或者未委托他人对畜 禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处 理的，畜禽养殖场、养殖小区不得投入 生产或者使用。 畜禽养殖场、养殖小区自行建设污染防治配套设施的，应当确保其正常运行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲 养方式和废弃物处理工艺等有效措施， 减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境 的排放量。 | 本项目采取科学的饲养方式 和废弃物处理工艺等有效措 施，减少畜禽养殖废弃物的产 生量和向环境的排放量。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第 643 号）规定的选址要求。

1.4.3 项目与《畜禽养殖业污染防治工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析

原环境保护部 2009 年 9 月 30  日批准了《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009），自 2009 年 12 月 1  日起实施。项目与《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析如下。

表 1-2    项目与《畜禽养殖业污染防治工程技术规范》符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽粪污资源化时应经无害化处理后方可还田利用，无害化处理应满足下列要求：①液态畜禽粪污宜采用厌氧工艺进行无害化处理；沼液、沼渣不得作为同等动物的饲料，不得在动物之间进行循环。②固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。③无害化处理后的卫生学指标应符合 GB7959 的有关规定。 | 本项目牛棚铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫料，废垫料暂存于储粪库，外售给相关单位生产有机肥；病死牛委托相关单位进行无害化处置。 | 符合 |
| 2 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖 场生产区、居民区等建筑保持一定 的卫生防护距离，设置在畜禽养殖 场的生产区、生活区主导风向的下 风向或侧风向处。 | 本项目最近敏感点为西侧 4.5km 处锡林浩特市居民，对其影响不大。 | 符合 |
| 3 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜 采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、 水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步 改为干清粪工艺。 | 本项目为新建项目，采用干清粪工 艺。 | 符合 |
| 4 | 畜禽粪污应日产日清。畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流。 | 本项目畜禽粪污日产日清。实行雨 污分流，设置专门的堆粪库，粪污 收集后外售给相关单位生产有机 肥。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求。

1.4.4 项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评[2018]31 号）》符合性分析

生态环境部于 2018 年 10 月 15  日发布了《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31 号），项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》符合性分析如下。

表 1-3《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》符合性分析

| 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |

一、优化项目选址、合理布置养殖场区

| 项目环评应充分论证选址的环境合理 性，选址应避开当地划定的禁止养殖区 域，并与区域主体功能区规划、环境功 能区划、土地利用规划、城乡规划、畜 牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划 等规划相协调。当地未划定禁止养殖区 域的，应避开饮用水水源保护区、风景 名胜区、自然保护区的核心区和缓冲 区、村镇人口集中区域，以及法律、法 规规定的禁止养殖区域。 | 本项目选址不在禁养区内，符合主体功能 区和环境功能区划要求，本项目为肉牛育 肥基地建设项目，已经取得农牧业设施用 地的备案文件，符合土地利用规划，符合 当地规划和畜牧业发展规划，本项目建设 可带动当地肉牛养殖业的发展，符合当地 城乡规划。 | 符合 |
| --- | --- | --- |
| 项目环评应结合环境保护要求优化养 殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪 污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等 产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区 主导风向的下风向位置，并尽量远离周 边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污 染防治技术规范》，并根据恶臭污染物 无组织排放源强，以及当地的环境及气 象等因素，按照《环境影响评价技术导 则大气环境》要求计算大气环境防护距 离，作为养殖场选址以及周边规划控制 的依据，减轻对周围环境保护目标的不 利影响。 | 本项目采用干清粪工艺，储粪库位于厂区 东南侧，牛舍位于厂区西侧，该地区常年 主导风向为西南风，均位于整个厂区侧风 向及下风向，本项目最近敏感点为西侧 4.5km 处锡林浩特市居民，属于厂区侧上 风向，本项目做到了远离周边环境敏感目 标。 | 符合 |

二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用

| 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪 | 场区采用雨污分流，生活污水排入防渗 池，本项目牛棚铺设垫料，牛尿及牛粪进 入垫料，废垫料暂存于储粪库，定期外售 给相关单位生产有机肥，雨水经排水沟收 集，收集至场外。 | 符合 |
| --- | --- | --- |

| 污收集系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目环评应结合地域、畜种、规模等特 点以及地方相关部门制定的畜禽粪污 综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪 污资源化利用，因地制宜选择经济高效 适用的处理利用模式，采取粪污全量收 集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫 料回用、异位发酵床、粪污专业化能源 利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜 禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 本项目牛舍铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫料，废垫料暂存于储粪库，最终外售给相关单位生产有机肥，可实现资源化利用。 | 符合 |
| 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖 场的适宜养殖规模，土地承载能力可采 用农业农村主管部门发布的测算技术 方法确定。耕地面积大、土地消纳能力 相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪 污应力争实现全部就地就近资源化利 用或委托第三方处理；当土地消纳能力 不足时，应进一步提高资源化利用能力 或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环 保要求的专业化粪污处理利用企业，提 高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环 评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的 主体，严格落实利用渠道或途径，确保 资源化利用有效实施。 | 本项目废垫料及粪便暂存于储粪库内，定 期外售给相关单位生产有机肥，属于委托 第三方处理，不自行还田。 | 符合 |

三、强化粪污处理措施，做好污染防治

| 项目环评应强化对粪污的治理措施，加 强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的 污染控制，推进粪污资源的良性利用， 应对无法资源化利用的粪污采取治理 措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目 应配套建设与养殖规模相匹配的雨污 分离设施，以及粪污贮存、处理和利用 设施等，委托满足相关环保要求的第三 方代为利用或者处理的，可不自行建设 粪污处理或利用设施 | 本项目牛舍铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫 料，废垫料暂存于储粪库，最终外售给相 关单位生产有机肥。 | 符合 |
| --- | --- | --- |
| 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和 利用措施。贮存池应采取有效的防雨、 防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染 地下水。 | 本项目牛舍铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫料，废垫料暂存于储粪库，最终外售给相关单位生产有机肥，储粪库为罩棚结构，储粪库内进行防渗处理，可有效的防雨、防渗和防溢流，病死牛委托相关单位进行无害化处置，防止畜禽粪污污染地下水。 | 符合 |
| 依据相关法律法规和技术规范，制定明 确的病死畜禽处理、处置方案，及时处 理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的 恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善 舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集 中收集处理等措施，确保项目恶臭污染 物达标排放。 | 本项目病死牛委托相关单位进行无害化 处置，本项目产臭场所主要为牛舍、储粪 库，牛舍设置风机通风，及时进行清粪， 对产臭场所定期喷洒除臭剂，可确保项目 恶臭污染物达标排放。 | 符合 |

综上所述，本项目与“《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31 号）”的要求相符。

1.4.5 项目与养殖相关规划、法律、规范等符合性分析

（1）《锡林郭勒盟现代设施畜牧业建设专项实施方案(2024—2025)》符合性分析

本项目与《锡林郭勒盟现代设施畜牧业建设专项实施方案(2024—2025)》的符合性分析详见表 1-4。

表 1-4《锡林郭勒盟现代设施畜牧业建设专项实施方案》符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉牛产业重点在南部区域、沙区和主要水系流域 建设以西门塔尔牛为主、安格斯牛和夏洛莱牛为 辅的优质良种肉牛产业带，着力推动实现规模养 殖、精深加工、市场拓展、产业链延伸目标，持 续扩大华西牛育种群规模，加快建设华西牛种源 基地。 | 本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，位于内蒙古南部区域，年出栏 1200 头肉牛项目，属于规模化养殖，可带动肉业产业发展。 | 符合 |
| 2 | 夯实我盟国家主要优质畜产品生产基地基础地 位，创建一批肉牛肉羊养殖提质增效标杆养殖 场，带动社会资本参与肉牛肉羊产业发展，提高 养殖效率，推动提升产业规模化、标准化水平和 产品竞争力，强化肉牛肉羊增产保供。重点支持 肉牛 300 头以上、肉羊 10000 只以上高效集约养 殖场建设提升养殖圈舍、饲草料收贮加工、精准 饲喂、环境控制和粪污处理等环节设施化水平， 探索推广集约养殖集成技术模式，推广与养殖模 式相配套的成套技术装备。到 2025 年，肉牛肉 羊高效集约养殖场各建 3 处，肉牛肉羊托养基地 85 处，做到盟内所有苏木镇(乡)全覆盖。 | 本项目年出栏 1200 头 肉牛项目，属于肉牛 300 头以上高效集约 养殖场，采用圈舍养 殖，属于重点支持项 目。 | 符合 |
| 3 | 半农半牧区和禁牧区(浑善达克流动沙地)实行 舍饲圈养饲养方式，推行集中养殖小区模式发展 规模化设施畜牧业，集中建设棚圈、储草库等配 套养殖设施，采取统一管理、集中防疫、分户饲 养的方式，促进粗放生产经营向高效集约转型。 按照“节约实用、因地制宜”的原则，充分尊重 农牧民意愿，以自然村为单位，建立人畜分离养 殖小区，集中饲养，健全运行机制和管理办法， 提高集约化水平。到 2025 年，建成肉牛养殖小 区 60 处、肉羊养殖小区40 处。 | 本项目租用锡林郭勒 盟锡林浩特市额尔顿 街道办事处新兴社区 沃源奶牛场，不属于 禁牧区，采用圈舍养 殖，年出栏 1200 头肉 牛项目，属于规模化 养殖，属于统一管理、 集中防疫的养殖方 式。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《锡林郭勒盟现代设施畜牧业建设专项实施方案(2024

—2025)》要求。

（2）内蒙古自治区人民政府办公厅印发《关于支持设施畜牧业发展若干措施》符合性分析

本项目与内蒙古自治区人民政府办公厅印发《关于支持设施畜牧业发展若干措施》（内政办发〔2024〕4 号）的符合性分析详见表 1-5。

表 1-5    《关于支持设施畜牧业发展若干措施》符合性分析

| 序 号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合 性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大力推进舍饲圈养，对实际年出栏育肥肉牛 500 头 或肉羊 3000 只以上的规模养殖场、合作社、养殖 园区，并在自治区内屠宰且具有产地检疫证明的， 按出栏每头肉牛 300 元、每只肉羊60 元给予奖励。 奖励资金重点用于基础设施建设、粪污处理设施配 套及现代养殖设施设备升级改造，提高牛羊育肥规 模化、标准化、智能化水平。引导农牧民发展适度 规模牛羊育肥。支持鸡、鸭、鹅规模化高效设施养 殖场建设。鼓励和引导马、驴、驼、鹿、鸵鸟等特 色畜禽养殖，延伸打造特色产品加工链条。 | 本项目年出栏 1200 头肉牛 项目，属于年出栏育肥肉牛 500 头以上的规模养殖场， 采用圈舍养殖，属于重点支 持项目。 | 符合 |

综上所述，本项目与《关于支持设施畜牧业发展若干措施》是相符的。

（3）其他

与我国有关畜禽养殖污染物防治的法律法规及相关政策符合性分析详见表1-6。

表 1-6    本项目选址与相关规划、法律、规范性文件符合性分析

| 相关文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国水污染防治法》 （2017 年修订版） | 国家支持畜禽养殖场、养殖小区 建设畜禽粪便、废水的综合利用 或者无害化处理设施。畜禽养殖 场、养殖小区应当保证其畜禽粪 便、废水的综合利用或者无害化 处理设施正常运转，保证污水达 标排放，防止污染水环境。 | 本项目牛舍铺设垫料，牛 尿及牛粪进入垫料，废垫 料暂存于储粪库，最终外 售给相关单位生产有机 肥，均做到了粪污无害化 的要求，防止污染水环境。 | 符合 |
| 《内蒙古自治区国 民经济和社会发展 第十四个五年规划 和二〇三五年远景 目标纲 要》 | 提出“实施畜禽粪便资源化利用工程”、“坚持绿色兴农兴牧，深入推进农牧业供给侧结构性改革，积极发展资源节约型、环境友好型、生态保育型农牧业，提高农牧业质量效益和竞争力，增加优质绿色农畜产品供给”。 | 本项目主要为肉牛育肥基 地建设项目，科学喂养， 可提高区域肉牛质量，提 高农牧业质量效益和竞争 力，增加优质绿色农畜产 品供给。 | 符合 |

| 《内蒙古自治区地下水保护和管理条 例》（2022 年 1 月 1 日起施行） | 取用地下水的单位和个人，应当 申请领取取水许可证；圈养畜禽 饮用年取水 1000 立方米以下的除 外。 | 企业正在申请取水许可 证。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 年修订 | 禁止畜禽养殖场、养殖小区利用 未经无害化处理的厨余垃圾饲喂 畜禽；从事畜禽规模养殖应当及 时收集、贮存、利用或者处置养 殖过程中产生的畜禽粪污等固体 废物，避免造成环境污染。 | 本项目育肥饲料均外购全 价料，不使用厨余垃圾饲 喂，粪便日产日清，避免 造成环境污染。 | 符合 |
| 畜禽养殖业污染防 治技术规范 （HJ/T81-2001） | 畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设 置专门的贮存设施，其恶臭及污 染物排放应符合《畜禽养殖业污 染物排放标准》。贮存设施的位 置必须远离各类功能地表水体(距 离不得小于 400m)，并应设在养殖 场生产及生活管理区的常年主导 风向的下风向或侧风向处。贮存 设施应采取有效的防渗处理工 艺，防止畜禽粪便污染地下水。 | 项目区周围无水体，本项 目产臭场所主要为牛舍、 储粪库，牛舍设置风机通 风，及时进行清粪，对产 臭场所定期喷洒除臭剂， 可确保项目恶臭污染物满 足《畜禽养殖业污染物排 放标准》要求，达标排放。 本项目牛舍铺设垫料，牛 尿及牛粪进入垫料，废垫 料暂存于储粪库，最终外 售给相关单位生产有机 肥，储粪库为罩棚结构， 储粪库内进行防渗处理， 可有效的防雨、防渗和防 溢流，病死牛委托相关单 位进行无害化处置，防止 畜禽粪污污染地下水。 | 符合 |
| 关于进一步明确畜 禽粪污还田利用要 求强化养殖污染监 管的通知农办牧 〔2020〕23 号 | 鼓励畜禽粪污还田利用。国家支 持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无 害化处理和资源化利用设施，鼓 励采取粪肥还田、制取沼气、生 产有机肥等方式进行资源化利 用。养殖场户应当切实履行粪污 利用和污染防治主体责任，采取 措施，对畜禽粪污进行科学处理 和资源化利用，防止污染环境。 | 本项目牛舍铺设垫料，牛 尿及牛粪进入垫料，废垫 料暂存于储粪库，最终外 售给相关单位生产有机 肥，属于粪肥还田的方式 进行资源化利用，对畜禽 粪污进行科学处理和资源 化利用，防止污染环境。 | 符合 |
| 国务院办公厅关于 促进畜牧业高质量 发展的意见（国办发 〔2020〕31 号） | 因地制宜发展规模化养殖，引导养殖场（户）改造提升基础设施条件，扩大养殖规模，提升标准化养殖水平。加快养殖专业合作社和现代家庭牧场发展，鼓励其以产权、资金、劳动、技术、产品为纽带，开展合作和联合经营。鼓励畜禽养殖龙头企业发挥引领带动作用，与养殖专业合作社、家庭牧场紧密合作，通过统一生产、统一服务、统一营销、技术 | 本项目为规模化养殖场， 达到了标准化养殖水平， 属于畜禽养殖标准化建设 企业。 | 符合 |

|  | 共享、品牌共创等方式，形成稳 定的产业联合体。完善畜禽标准 化饲养管理规程，开展畜禽养殖 标准化示范创建。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古自治区“十四 五”生态环境保护规 划 | 落实生态环境分区管控：全面实 施 “三线一单”(生态保护红线、环 境质量底线、资源利用上线、生 态环境准入清单)生态环境分区管 控意见，建立全区精细化的生态 环境分区管控体系，用环境保护 准入推动经济转型、低碳、绿色 发展。 | 本项目符合三线一单要求，可做到用环境保护准入推动经济转型、低碳、 绿色发展。 | 符合 |

1.4.6 项目与“三线一单”符合性分析

根据锡署发[2021]117 号《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及锡环委办发[2024]1 号《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》（2024 年 1 月 31  日），本项目与“三线一单 ”符合性分析如下：

（1）环境管控单元

本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，根据“三线一单 ”划定成果，所处管控单元为锡林浩特市一般生态空间-防风固沙生态功能重要区，环境管控单元编码：ZH15250210010，属于优先保护单元。

根据锡署发[2021]117 号《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》可知， 优先保护单元坚持绿色发展，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。

（2）生态保护红线

根据《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》可知，锡林郭勒盟生态保护红线划定面积为 130034.46km2，占全盟国土面积的 64.17% 。一般生态空间面积 25142.87km2，占全盟国土面积的 12.41%。

本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，

属于一般生态空间，项目建设不涉及划定的生态保护红线区域。

（3）环境质量底线

①环境空气质量底线

根据《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》可知，提出锡林郭勒盟环境质量底线目标：2025  年锡林郭勒盟 PM2.5  浓度目标保持在10μg/m3 ，2035 年 PM2.5 浓度目标以自治区下发指标为准。

本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，项目建设地点为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据内蒙古自治区环境保护厅 2024 年度内蒙古自治区生态环境状况公报，锡林郭勒盟环境空气质量较好， SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 年均值浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，CO24 小时均值浓度限值和 O3  日最大 8 小时平均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的标准限值，区域环境空气质量达标，具有一定的环境容量。

根据环境影响预测结果，恶臭气体污染物排放浓度能够满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中污染物厂界标准值二级标准要求，臭气浓度能够满足GB18596-2001《畜禽养殖污染物排放标准》中要求，项目建设后污染物能够达标排放，满足大气环境分区管控要求。

②水环境

根据《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》可知，水环境管控分区包括水环境优先保护区、水环境重点管控区和一般管控区，本项目位于一般管控区。

根据锡署发[2021]117 号《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》可知，一般管控区管控要求：水环境一般管控区内落实普适性治理要求，遵守国家及锡林郭勒盟相关法律法规，加强污染预防，保证水环境质量达标。

本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，区域无地表水体，本项目生活污水排入防渗池，定期由环卫部门清运处理，本项

12

目牛舍铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫料，废垫料暂存于储粪库，最终外售给相关单位生产有机肥。综上所述，本项目废水不外排，项目建设实施不会突破水环境质量底线。

③土壤环境

本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，租用新兴社区沃源奶牛场进行建设，不新增占地，并且采取严格防渗措施，对土壤环境影响不大，项目建设不会突破土壤的环境质量底线。

综上，项目建设不会突破环境空气、地表水、土壤的环境质量底线，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（4）资源利用上限

根据《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生环环境准入清单的通知》可知，资源利用上限内容如下：2015 年、2020 年和 2030 年锡林郭勒盟用水总量红线控制目标分别为 6.95 亿 m3 、8.08 亿 m3 和 8.37 亿 m3 ，2025 年用水总量控制指标为4.73 亿 m3 。2025 年包括万元 GDP 用水量较 2020 年下降 5.2%、万元工业增加值用水量较 2020 年下降 5%、灌溉水有效利用系数 0.765。到 2035 年，生态保护红线面积不低于 130034.47m2，林地保有量不低于 115.05 万 hm2，基本草原面积不低于 24384.84 万亩，耕地保有量保持在 461.17 万亩，永久基本农田保护面积保持在289.21 万 hm2 ，新增国土修复面积达 351.38 万 hm2。到 2035 年，全盟国土开发强度控制在 0.77%以内，城乡建设用地总规模控制在 660.82 万 hm2。

本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，租用沃源奶牛场土地进行建设，不新增占地，不新占用草原及农田，项目用水由厂区内水井供给，用水量不大，正在办理取水许可手续，综上所述，本项目建设不突破区域资源利用上限。

（5）生态环境准入清单

本项目与准入要求符合性分析详见表 1-7。

表 1-7    生态环境准入清单（摘录）

| 环境管 控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 管控类型 | 管控要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH1525 0210010 | 锡林浩特市一般生态空间-防风固沙生态功能重要区 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 不得批准对防风固沙林网、 林带进行采伐（除了抚育更 新性质的采伐）。对林木更 新困难地区已有的防风固 沙林网、林带，不得批准采 伐。禁止在沙化土地上砍挖 灌木、药材及其他固沙植 物。未经国务院或者国务院 指定的部门同意，不得在沙 化土地封禁保护区范围内 进行修建铁路、公路等建设 活动禁止发展高耗水工业。 禁止在国家沙化土地封禁 保护区砍伐、樵采、开垦、 放牧、采药、狩猎、勘探、 开矿和滥用水资源等一切 破坏植被的活动；禁止在国 家沙化土地封禁保护区范 围内安置移民。区内现有不 符合布局要求的，限期退出 或关停。对已造成的污染或 损害，应限期治理。 | 本项目为肉牛育肥 基地建设项目，符 合国家产业政策； 租用锡林郭勒盟锡 林浩特市额尔顿街 道办事处新兴社区 沃源奶牛场进行建 设，不新增占地， 不涉及管控要求禁 止行为，故项目建 设符合生态环境准 入清单要求。 |

本项目符合国家产业政策；本项目生活污水排入防渗池，定期由环卫部门清

运处理，本项目牛舍铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫料，废垫料暂存于储粪库，最终外售给相关单位生产有机肥，本项目废气主要为恶臭气体、发酵废气及食堂油烟，经环保设施治理后，能够达标排放，对周围空气影响不大，符合生态环境准入要求。

综上，经过与“三线一单 ”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上限。

1.4.7 项目选址及用地合理性分析

1.4.7.1 选址合理性分析

（1）禁养区合理性分析

项目区域尚未进行畜禽养殖禁养区划定方案，根据原环保部和农业部制定的

《畜禽养殖禁养区划定技术指南》中规定的畜禽养殖禁养区划定范围有：

①饮用水水源保护区

包括饮用水水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。已经完成饮用水水源保护区划分的，按照现有陆域边界范围执行；未完成饮用水水源保护区划分的，参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中各类型饮用水水源保护区划分方法确定。

其中，饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场。

②自然保护区

包括国家级和地方级自然保护区的核心区和缓冲区，按照各级人民政府公布的自然保护区范围执行。

自然保护区核心区和缓冲区范围内，禁止建设养殖场。

③风景名胜区

包括国家级和省级风景名胜区，以国务院及省级人民政府批准公布的名单为准，范围按照其规划确定的范围执行。

其中，风景名胜区的核心景区禁止建设养殖场;其它区域禁止建设有污染物排放的养殖场。

④城镇居民区和文化教育科学研究区

根据城镇现行总体规划，动物防疫条件、卫生防护和环境保护要求等，因地制宜，兼顾城镇发展，科学设置边界范围。边界范围内，禁止建设养殖场。

⑤依照法律法规规定应当划定的区域

法律法规规定的其它禁止建设养殖场的区域。

依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：①生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；③县级人民政府依法划定的禁养区域；④国家或 地方法律、法规规定的禁养区域； ⑤厂界与上述禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。

经查询，本项目不在锡林郭勒草原国家级自然保护区，且本项目不在风景名

胜区、水源保护区、人口密集区及其他禁建区等特殊敏感地区，且距离城镇居民均较远，大于 500m，因此本项目符合《畜禽养殖禁养区划定技术指南》及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的相关规定。

表 1-8    畜禽养殖业选址合理性分析表

| 规范要求 | 本项目选址 |
| --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中对畜禽养殖场选址要求 |  |
| 不准建于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； | 本项目租用锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办 事处新兴社区沃源奶牛场进行建设，不涉及生活 饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的 核心区及缓冲区。 |
| 不准建于城市和城镇居民，包括文教科研 区、医疗区、商业区、工业区、游览区等 人口集中地区； | 本项目最近敏感点为西侧 4.5km 处锡林浩特市居 民，符合选址要求。 |
| 禁止建在县级人民政府依法划定的禁养区 域； | 本项目不在禁养区范围。 |
| 禁止建在国家或地方法律、法规规定需特 殊保护的其它区域； | 不涉及 |
| 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m； | 本项目不在禁养区范围。 |
| 《畜禽养殖业污染防治措施技术规范》（HJ/T81-2001）中对畜禽养殖场粪便贮存设施选址要 求 |  |
| 畜禽粪便的贮存设施的位置应设在养殖场 生产及生活管理区的常年主导风向的下风 向或侧风向处。 | 该地区常年主导风向为西南风，本项目办公室位 于厂区西侧，养殖区域位于厂区西侧，养殖区域 属于生活管理区的侧下风向。 |

根据上述合理性分析可知，本项目选址符合要求。

1.4.7.2 用地合理性分析

本项目为肉牛养殖项目，位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，沃源奶牛场至今未进行环评手续，不存在重复审批情况。本项目租用锡林浩特市额尔敦街道办事处新兴社区沃源奶牛场部分厂址进行建设， 占地现状为荒草地，无历史遗留建筑物及现存环境问题，租用面积为 66300m2，总建筑面积为 15624m2。根据锡林浩特市林业和草原局文件《锡林浩特市林业和草原局关于沃原奶牛场锡林郭勒盟广汇德养殖有限责任公司、锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司及马红、杨建军等 13 户居民在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务工程设施的批复》（锡市林草保畜占草字[2025]3 号），同意锡林郭勒盟

牧林农机服务有限责任公司在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务工程设施，项目位于锡林浩特市沃原奶牛场，属国有未承包到户草原，因此，本项目用地性质合理。

1.4.8 项目与其他相关规划符合性分析

本项目与其他相关规划符合性情况详见下表。

表 1-9    本项目与其他相关规划符合性分析表

| 相关规划 | 相关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《内蒙古自 治区国民经 济和社会发 展第十四个 五年规划纲 要》 | 第十二章促进农畜产品生产基地优质高效转型中： 坚持“农牧结合、为养而种”“种养结合、以种促 养”，实施国家绿色肉奶安全保障基地建设工程， 大力推动奶牛、肉牛、肉羊和绒山羊向优势产区集 聚，推动牛羊肉和牛奶生产大县建设，力争奶产量 达到 1000 万吨，打造以黄河流域、西辽河-嫩江流 域及北方农牧交错带、北部牧区寒冷地区为重点的 优质饲草产业带，重点建设呼和浩特中国草种资源 库、锡林郭勒和呼伦贝尔高产优质饲草基地、阿鲁 科尔沁百万亩优质苜蓿产业基地，力争突破 3000 万 亩。 | 本项目为肉牛育肥基地建设项目，属于标准化规模化养殖场。 | 符合 |
| 《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》 | 加强良种肉牛繁育体系建设，强化育成牛保护，发展肉牛育肥产业，提高饲养管理水平。到 2025 年，全盟天然放牧羊存栏稳定在 1000 万只、舍饲育肥羊达到 300 万只，种羊场达到 150 处，核心群达到 1500群，年供优质种公羊能力达到 4 万只以上；肉牛存栏达到 200 万头，核心群达到 350 群，年供合格种公牛 0.8 万头、后备母牛 2 万头，全盟肉牛繁殖成活率达到 85%以上，年肉牛精深加工能力达到 30 万头。 | 本项目为肉牛育 肥基地建设项 目，不涉及繁育， 属于标准化养殖 和育肥。 | 符合 |
| 《锡林郭勒 盟关于加强 病死畜禽无 害化处理工 作的实施意 见》 | 各地政府要根据本地区畜禽养殖、疫病发生和畜禽死亡等情况，统筹规划和合理布局病死畜禽无害化收集处理体系，组织建设覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理场所，处理场所的设计处理能力应高于日常病死畜禽处理量。鼓励跨行政区域建设病死畜禽专业无害化处理场。处理设施应优先采用化制、发酵等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺技术。支持研究新型、高效、环保的无害化处理技术和装备。有条件的地区也可在完善防疫设施的基础上，利用现有医疗垃圾处理厂等对病死畜禽进行无害化处理。深埋处理的病死畜禽要严格按照农业部技术标准处理。对零星病死畜禽自行处理的，各地要制定处理规范，确保清洁安全、不污染环境。对发生一类动物疫病以及炭疽、结核、禽流感等重点动物疫病死亡的畜禽必 | 病死牛委托相关 单位进行无害化 处置，不在厂区 内自行处置。 | 符合 |

|  | 须实施工厂化焚烧处理。设立三级处理体系。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 锡林郭勒盟 “十四五 ” 生态环境保 护规划 | 推进畜禽粪污资源化利用。推广适合不同区域特点、 经济高效、可持续运行的畜禽养殖废弃物综合利用 模式。积极探索整县推进模式，开展畜牧业绿色发 展示范旗县创建活动。引导规模养殖场建设粪污处 理利用配套设施，对现有设施和装备进行改造升级， 大力推广清洁养殖工艺。制定厕所粪污、畜禽粪污 还田利用标准，做好技术指导和服务，推动粪肥科 学还田，构建种养结合、农牧循环发展机制。到 2025 年，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%， 畜禽粪污资源化利用率达到 80%以上。 | 本项目牛舍铺设 垫料，牛尿及牛 粪进入垫料，废 垫料暂存于储粪 库，最终外售相 关单位生产有机 肥，属于粪肥还 田的方式进行资 源化利用，对畜 禽粪污进行科学 处理和资源化利 用，防止污染环 境。 | 符合 |

1.4.9 关注的主要环境问题

本项目为肉牛养殖项目，施工期影响主要表现为施工废水、施工废气、噪声及施工期固体废物对周围环境的影响，运营期包括大气环境影响、水环境影响、声环境影响以及固体废物对周围环境的影响，根据项目污染特征，本评价重点关注运营期对大气环境、水环境影响、声环境、固体废物影响范围及程度，并提出可行的污染治理措施。

## 1.5 环境影响评价的主要结论

本项目为锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司肉牛育肥养殖基地建设项目，符合国家产业政策，项目选址合理，公众参与认同性较好，项目投产后可带动地方经济发展，具有一定的社会效益。只要建设单位认真落实报告书中所提出的各项污染防治措施，防范企业自身产生的环境问题，在实现污染物达标排放的前提下，从环保角度讲，此项目是可行的。

# 2.总则

## 2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1  日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29  日；

（3）《中华人民共和国土地管理法》，2020 年 1 月 1  日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022 年 6 月 5  日；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月26  日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 9 月 1  日；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1  日；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1  日；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年 7 月 1  日；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年 1 月 1  日；

（11）中华人民共和国国务院令第 682  号《建设项目环境保护管理条例》， 2017 年 10 月 1 日。

（12）中华人民共和国国务院令第 643  号《畜禽规模养殖污染防治条例》， 2014 年 1 月 1  日；

（13）《中华人民共和国动物防疫法》，2023 年 12 月 8  日。

2.1.2 法律、法规

（1）生态环境部令第 16 号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，2021 年 1 月 1  日；

（2）生态环境部公告 2019 年第 8 号《关于发布<生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019 年本）>的公告》，2019 年 2 月 27  日；

（3）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号《产业结构调整指导目录（2024 年本）》；

（4）生态环境部令第 4 号《环境影响评价公众参与办法》，2019 年 1 月 1  日；

（5）《国家危险废物名录（2021 年版）》，2021 年 1 月 1  日；

（6）原环境保护部环发[2010]151 号《畜禽养殖业污染防治技术政策》， 2010年 12 月；

（7）原环境保护部、农业部环办水体[2016]99 号“关于印发《畜禽养殖禁养区划定技术指南》的通知 ”；

（8）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）；

（9）《关于在畜禽养殖废弃物资源化利用过程中加强环境监管的通知》（环水体〔2017〕120 号）；

（10）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》 （农办牧〔2020〕23 号）；

（11）《关于促进畜禽粪污还田利用加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84 号）；

（12）国务院办公厅国办发[2017]48 号《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，2017 年 6 月 13  日；

（13）农业部办公厅农办牧[2018]2 号关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知，2018 年 1 月 11  日；

（14）农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知， 2018 年 1 月 15  日；

（15）GB/T25246-2010《畜禽粪便还田技术规范》，2011 年 3 月 1  日；

（16）原环境保护部、农业部令第 46 号《农用地土壤环境管理办法（试行）》， 2017 年 9 月 25  日；

（17）生态环境部办公厅环办环评[2018]31 号《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，2018 年 10 月 12  日。

2.1.3 地方性法律法规及规章

（1）《内蒙古自治区环境保护条例（2018 年修正）》（内蒙古人大常务委员

会），2018 年 12 月 6  日；

（2）《内蒙古自治区草原管理条例》（内蒙古人大常务委员会） ，2005 年 1月 1  日；

（3）《关于印发<内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）>的通知》（内环发[2014]83 号）；

（4）《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见》 （内政发[2013]126 号）；

（5）内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区畜禽规模养殖场（小区）规模标准（试行）》的通知（内政办发〔2018〕12 号）；

（6）《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》（内政发〔2015〕18 号），2015 年 1 月 26  日实施；

（7）《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》，内政发[2018]11 号，2018 年 3 月 12  日实施；

（8）《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实土壤污染防治行动计划的实施意见》（内政发[2016]127 号），2016 年 11 月 14  日实施；

（9）内蒙古自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《贯彻落实〈内蒙古自治区党委、自治区人民政府关于加快推进农牧业科技创新持续增强农畜产品供给保障能力的实施意见〉重要政策措施分工方案》的通知（内党办发[2012]10号）。

（10）《关于印发锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要的通知》；

（11）《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实土壤污染防治行动计划的实施意见》，内蒙古自治区人民政府，内政发[2016]127 号，2016 年 11 月 14  日；

（12）《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知》；

（13）《锡林郭勒盟行政公署关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（锡署发[2021]117 号）；

（14）《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》，

锡环委办发[2024]1 号；

（15）《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》；

（16）《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

（17）《锡林郭勒盟“十四五”生态环境保护规划》。

2.1.4 相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境污染影响评价技术导则-生态影响》（HJ19—2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）；

（8）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（10）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（11）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）

（12）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168.2006）；

（13）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（15）《畜禽养殖场地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（16）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（17）《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/TT1167-2006）；

（18）《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

（19）农业部农医发[2017]25 号《病死及病害动物无害化处理技术规范》，2017年 7 月 5  日。

2.1.5 其他文件

（1）与锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司签订的技术咨询合同；

（2）企业提供的其他技术资料。

## 2.2 评价目的与评价原则

2.2.1 评价目的

（1）通过收集资料、现状监测与调查， 掌握评价区域内的环境质量现状以及环境特征，为该项目的环境影响评价提供背景资料。

（2）通过工程分析和类比调查，明确项目主要污染源、污染物排放浓度、排放量、排放规律及污染防治措施；分析项目采取的污染防治措施是否可行，并提出防止和减轻工程建设对环境产生不利影响的环保对策和建议。

（3）通过分析和计算，预测本项目建设对各环境要素产生影响的程度、范围和环境质量可能发生的变化情况，提出消除或减缓不利影响的措施或对策，并给出项目运营期的环境监管措施，为该项目的环境管理提供依据。

（4）对项目建设的可行性给出明确结论，为生态环境主管部门的管理和决策提供科学依据。

2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等， 优化项目建设，服务环境管理；

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

（3）突出重点

根据建设项目的工作内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合实效的数据资料及成果，对建

设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 评价时段

建设期和生产运营期。

## 2.4 环境影响因素识别及评价因子筛选

2.4.1 环境影响因素识别

项目的环境影响主要分为施工期和运营期两阶段，根据本项目主要污染源污染因子及区域环境特征，结合初步工程分析对工程实施后的主要环境影响要素进行识别，见表 2-1。

表 2-1    本项目建设施工期、运营期对环境影响性质分析

| 类别 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 植被 | 水土流失 | 土壤 |
| 施工期 | 占地 | - | - | - | - | -1L | -1L | - |
|  | 清理场地 | -1S | - | - | - | -1S | -1S | - |
|  | 运输 | -1S | - | - | -1S | - | - | - |
|  | 设备安装 | - | - | - | -1S | - | - | - |
|  | 材料堆存 | -1S | - | -1S | - | - | - | - |
| 运营期 | 养殖工序 | -2L | - | -2L | - | -1L | - | - |
|  | 粪污处理 | -2L | - | - | - | -1L | - | - |
|  | 固体废物 | -2L | - | -1L | - | - | - | -1L |
|  | 噪声 | - | - | - | -1L | - | - | - |
|  | 运输 | -1L | - | - | -1L | - | - | - |

备注：表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；表中“S”表示短期影响，“L”表示长期影响。

由上表可知，项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对大气环境、声环境和水土流失产生一定程度的负面影响，但施工期影响是局部的、短期的，且影响较小，随着施工期结束而结束。运营期对环境的不利影响是长期存在的，主要表现在对大气环境、地下水和声环境等方面产生不同程度的负面影响。

2.4.2 评价因子筛选

根据工程特点和对环境影响的特点，确定本项目的环境影响评价因子详见表

2-2。

表 2-2    环境影响评价因子筛选表

| 序 号 | 评价要素 | 评价因子 | 影响及预测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | 八大离子：K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO3 2- 、HCO3- 、Cl- 、SO4 2- 基本项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氯化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铜、锌、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 氨氮、高锰酸盐指数 |
| 2 | 空气环境 | PM10 、PM2.5 、SO2 、NO2 、CO 、O3 、NH3 、H2S、臭气浓度 | NH3 、H2S、臭气浓度 |
| 3 | 声环境 | 等效连续 A 声级 LAeq | 等效连续 A 声级 LAeq |
| 4 | 固体废物 | 废垫料、防疫废物、病死牛、分娩废弃物、餐厨垃圾、消毒 剂废包装袋 | - |
| 5 | 土壤 | pH、镉、铅、汞、砷、铜、铬、镍、锌 | - |

## 2.5 环境功能区划

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，环境功能区划如下：

（1）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定，评价区环境空气质量应划为二类区。

（2）地表水环境

项目周边无常年地表径流。

（2）地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的地下水水质分类要求，Ⅲ类地下水质量主要适用于集中式生活饮用水源及工农业用水。因此，本项目地下水环境功能区划为Ⅲ类功能区。

（4）声环境

项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，属于声环境功能 1 类区及 4a 类区。

（5）土壤环境

根据 GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》，项目用地

属于天然牧草地转为农牧业设施用地，属于农用地中的旱地。

## 2.6 评价标准

2.6.1 环境质量标准

（1）地下水

本区地下水主要作为生活饮用和工农业用水，因此，评价标准以人体健康基准为依据，采用 GB/T14848—2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，详见表2-3。

表 2-3    地下水质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ 类标准 |
| 2 | K+ | / | / |  |
| 3 | Ca2+ | / | / |  |
| 4 | Mg2+ | / | / |  |
| 5 | CO32- | / | / |  |
| 6 | HCO3- | / | / |  |
| 7 | 钠 | mg/L | ≤200 |  |
| 8 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |  |
| 9 | 耗氧量（CODMn 法，以 O2 计） | mg/L | ≤3.0 |  |
| 10 | 挥发性酚类（以苯酚 计） | mg/L | ≤0.002 |  |
| 11 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 12 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |  |
| 13 | 硝酸盐（以 N 计） | mg/L | ≤20 |  |
| 14 | 亚硝酸盐（以 N 计） | mg/L | ≤1.00 |  |
| 15 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 16 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
| 17 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 18 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 19 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 20 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 21 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 22 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 23 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 25 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |  |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |

（2）环境空气

根据当地生态环境部门环境功能区划，评价区域属二类区，环境空气质量评价采用 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，详见表 2-4。

表 2-4    环境空气质量标准（摘录）

| 污染物 | 单位 | 年平均浓度 | 24h平均浓度 | 1小时平均浓度 | 日最大8h平均 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | µg/m3 | 70 | 150 | — | — | GB3095—2012 《环境空气质量标准》二级标准 |
| SO2 | µg/m3 | 60 | 150 | 500 | — |  |
| NO2 | µg/m3 | 40 | 80 | 200 | — |  |
| CO | mg/m3 | — | 4 | 10 | — |  |
| O3 | µg/m3 | — | — | 200 | 160 |  |
| PM2.5 | µg/m3 | 35 | 75 | — | — |  |

其他污染物环境质量标准执行HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表 2-5。

表 2-5    附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值           单位：μg/m3

| 序号 | 污染物名称 | 1h 平均 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 200 | HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大 气环境）》 |
| 2 | H2S | 10 |  |

（3）声环境

项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，属于声环境功能 1  类区，本项目西侧约 40m  为乌海线公路，属于二级公路，根据GB15190-2014《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》中 8.3.1.1 相关内容，将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为 4a 类声环境功能区，相邻区域为 1 类声环境功能区，距离为 50m±5m 区域执行 4a 类声环境功能区，声环境质量标准详见表 2-6。

表 2-6    声环境质量标准            单位：dB（A）

| 区域名称 | 采用级别 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 农村环境 | 1 类区 | 55 | 45 | GB3096-2008《声环境质量标准》 |
|  | 4a 类区 | 70 | 55 |  |

（4）土壤环境

土壤评价采用 GB15618-2018《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》中表 1 中农用地土壤污染风险筛选值要求，详见表 2-7。

表 2-7      农用地土壤污染风险筛选值         单位：mg/kg

| 评价项目（其他） | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |

2.6.1 污染物排放标准

（1）废气

施工期污染物主要为扬尘，营运期废气主要恶臭气体及食堂油烟。

①恶臭气体

项目恶臭气体（H2 S、NH3）执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中厂界标准值二级标准要求，臭气浓度执行 GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》，详见表 2-8。

表 2-8      恶臭污染物排放标准（摘录）

| 控制项目 |  | 排放方式 | 排放浓度（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | H2S | 无组织 | 0.06 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》恶臭污染物厂界标准值二级 |
|  | NH3 |  | 1.5 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 70 |  | GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排 放标准》中表 7 |

②食堂油烟

食堂油烟执行 GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度 2mg/m3 限值要求，详见表 2-9。

表2-9    大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度( | 规 | 净化设施最大处理效 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/m3） | 模 | 率（%） |  |
| 食堂油烟 | 2.0 | 中 型 | 60 | GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》 |

③施工期扬尘

施工期颗粒物采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中

标准限值，详见表 2-10。

表 2-10    建筑施工场界环境噪声排放标准

| 污染物 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |

（2）噪声

施工期噪声采用 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价，详见表 2-11；运营期场界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 1 类区及 4 类区标准，详见表2-12。

表 2-11    建筑施工场界环境噪声排放标准

| 类别 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 噪声限值 dB（A） | 70 | 55 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |

表 2-12    工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 类区 | 55 | 45 | GB12348-2008《工业企业 |
| 4 类区 | 70 | 55 | 厂界环境噪声排放标准》 |

（3）固体废物

养殖区危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。同时医疗废物的收集、暂存执行《医疗废物管理条例》（国务院令第380 号）中医疗卫生机构对医疗废物的管理要求，医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明，医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备， 不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。

病死牛处理与处置按 《病害动物和病害动 物产品生物安全处理规程 》 （GB16548-1996）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》 (农医发〔2017〕25号)、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-2006）中有关规定执行。收集转运要求如下：

①包装：包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。包装

材料的容积、尺寸和数量应与需处理病死及病害动物和相关动物产品的体积、数量相匹，包装后应进行密封。使用后，一次性包装材料应作销毁处理，可循环使用的包装材料应进行清洗消毒。

②暂存：采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前病死及病害动物和相关动物产品腐败。暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗， 易于清洗和消毒。暂存场所应设置明显警示标识。应定期对暂存场所及周边环境进行清消毒。

产生的其他一般固体废物贮存过程中执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

## 2.7 评价等级和评价范围

2.7.1 评价工作等级

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）规定，建设项目地表水环境影响分为水污染影响型、水文要素影响型或复合型，评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目地表水环境影响为水污染影响型，评价等级详见表2-13。

表 2-13    水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价工作等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | — |

注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），

计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B评价。

本项目废水主要为生活污水和牛尿，生活污水进入防渗池，定期由环卫部门清抽处理；本项目牛舍铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫料，废垫料暂存于储粪库，最终外售相关单位生产有机肥，不外排，按三级 B 评价 ”，因此本项目地表水环境评价等级为三级 B。

（2）地下水

①地下水环境影响评价项目类别

根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》规定， 评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水敏感程度进行判定，本项目行业分类详见表 2-14。

表 2-14  地下水环境影响评价行业分类表（摘录）

| 环评类别行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价类别 |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 | 报告书 |
| 畜禽养殖场、养殖小区 | 年出栏生猪 5000 头及以上；涉及 环境敏感区的 | / | Ⅲ类 | / | Ⅲ类 |

注：本项目年存栏肉牛 600 头，年出栏育肥牛 1200 头。

②地下水环境敏感程度

地下水敏感程度划分详见表2-15。

表 2-15    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉 |

|  | 水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a。 |
| --- | --- |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

评价区不在集中式饮用水水源准保护区范围内，不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，也不在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区及环境敏感区。

据调查走访，厂区下游无牧户饮用水井，因此，地下水环境敏感程度为“不敏感”。

③工作等级的确定

评价工作等级分级表详见表 2-16。

表 2-16    评价工作等级分级表

| 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，本项目为Ⅲ类项目，所在区域地下水敏感程度为“不敏感 ”，根据以上判据，确定地下水评价等级为三级。

（3）环境空气

①评价等级判定依据

根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》规定，选择推荐模式中的估算模型（AERSCREEN）对项目的大气环境评价工作进行分级。选择正常排放情况下的主要污染物及排放参数，采用估算模型计算各污染物的 Pmax（最大地面浓度占标率）。评价工作等级判据详见表 2-17。

表 2-17      大气评价等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

其中 Pmax（又可表示为 Pi）定义为：

式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度， mg/m3；

C0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准， μg/m3；

C0i—一般选用 GB3095 中 1 小时平均质量浓度的二级浓度限值。

一般选用 GB3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2确定的评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值和年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。对该标准中未包含的污染物，可参照附录 D 中的浓度限值。如有地方标准，应选用地方标准中的相应值。对某些上述标准中都未包含的污染物，可参照国外有关标准选用，但应作出说明，报生态环境主管部门批准后执行。

②计算参数和判定依据

评价因子及评价标准见表 2-18，估算模型参数详见表 2-19 ，恶臭气体污染源参数取值详见表 2-20。

表 2-18    评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值(μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1小时 | 200 |  |

表 2-19      估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 32.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -35.9 |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表 2-20      估算模型污染源（面源） 参数取值表

| 污染源 | 排放工况 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北向夹角 | 面源初始排放高度 | 评价因子源强（排放 量） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | H2S | NH3 |
|  | Cond | Ll | Lw | / | H | Q1 | Q2 |
|  | 单位 | m | m | ° | m | kg/h | kg/h |
| 牛舍 | 正常 | 140 | 100 | 0 | 8.0 | 0.0007 | 0.0013 |
| 储粪库 | 正常 | 30 | 10 | 0 | 7.0 | 0.0001 | 0.002 |

③估算模式结果

本项目估算模式计算结果详见表 2-21。

表 2-21        本项目污染源正常排放预测结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | Cmax (μg/m3） | Pmax (%) | D10% (m) | 评价等级区段 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍 | H2S | 0.3542 | 5.37 | 126 | 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
|  | NH3 | 8.9224 | 5.43 | 126 | 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| 储粪库 | H2S | 0.1379 | 3.72 | 48 | 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
|  | NH3 | 3.5552 | 4.63 | 48 | 1%≤Pmax＜10% | 二级 |

④评价等级

根据估算模式预测结果，Pmax=PNH3 牛舍=5.43%，大于 1%，但小于 10% ，项目不属于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃等高耗能行业的多源项目或以高污染燃料为主的多源项目”。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）对评价工作等级的确定原则，项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（4）声环境

根据 HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》中评价工作等级划分，建设项目所处的声环境功能区为 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量 3-5dB（A），或受声环境影响人口数量增加较多时，按二级评价。

本项目属于 1 类声环境功能区，根据 HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》中评价工作等级划分，确定本次噪声评价等级为二级。

（5）生态环境

《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ19-2022）中评价工作等级划分要求规定，依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一

级、二级和三级。具体确定原则如下：

①涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

②涉及自然公园时，评价等级为二级；

③涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

④根据 HJ2.3  判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

⑤当工程占地规模大于 20km2  时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

⑥除①、②、③、④、⑤以外的情况，评价等级为三级。

本项目占地面积为 66300m2，本项目影响范围即项目占地范围，不涉及①、②、 ③、④、⑤以外的情况，评价等级为三级。

（6）土壤环境

根据 HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》规定，污染影响型建设项目土壤环境影响评价的工作等级主要由建设项目占地规模、所在地土壤环境敏感程度及项目类别确定。占地规模分为大型(≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型(≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，敏感程度分级见表 2-22。

表 2-22    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

土壤环境影响评价工作等级划分依据详见表 2-23。

表 2-23    污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

本项目占地面积为 66300m2（6.63hm2 ），占地规模属于中型（5~50hm2 ），项目相邻即为牧草地，故属于敏感区，根据附录 A，本项目为年出栏育肥牛 1200 头的养殖项目，为Ⅲ类项目，综上，确定项目土壤环境评价等级为三级。

（7）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，本项目不涉及风险物质，Q 值为 0，故项目风险潜势为 Ⅰ级，本项目不需设置评价等级，仅需进行简单分析即可（具体详见 4.4）。

2.7.2 评价范围

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，三级 B 其评价范围应符合以下要求：

①应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

本项目废水不外排，不设评价范围。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本次地下水评价采用查表法确定地下水评价范围，项目区域地下水流向为由东北至西南。根据项目区地下水流向，以场址西南方向为下游，确定本项目的评价范围为 6km2 的矩形内浅层地下水。

（3）环境空气

根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》，评价范围应为以厂址为中心区域，边长为 5km 的区域。

（4）声环境

根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中相关要求，声环境影响评价范围为场区及其界外 200m。

（5）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）相关规定，评价范围为建设项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，影响评价范围为场区及其界外 500m。

（6）土壤环境

根据 HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》规定污染影响型项目三级评价范围为占地范围及占地范围外 0.05km 范围。

（7）环境风险

根据环境风险评价等级确定可知，本项目只进行简单分析，因此不设置评价范围。

本项目各环境要素评价范围见附图。

## 2.8 环境保护目标

本项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，也没有文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。本项目环境保护目标汇总见表2-24。

表 2-24    环境保护目标汇总表

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 坐标/m |  | 方位 | 距离/m | 规模（人） | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 环境空气 | — | — | — | — | — | — | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
| 声环境 | — | — | — | — | — | — | GB3096-2008《声环境质量标准》中 1 类区及 4a 类区标准 |
| 生态环境 | 评价范围内的植被及动物 | — | — | — | — | — | 保护区域生态环境不受项目建设和运营影响 |
| 地表水 | — | — | — | — | — | — | GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 厂区内建设用地及周边 50m范围内草地 | — | — | — |  |  | GB15618-2018 中农用地土壤污染风险筛选值要求 |
| 地下水 | 项目场区及周围浅层地下水 | 项目周界 6km2 |  |  |  |  | GB/T14848-2017 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 |

# 3.建设项目概况与工程分析

## 3.1 建设项目概况

3.1.1 项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司肉牛育肥养殖基地建设项目

建设单位：锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，中心地理坐标为东经 116 度 11 分 51.345 秒；北纬 43 度 56 分 38.833秒，场区东侧为牧草地，南侧为牧草地，西侧 40m 为乌海线公路，隔公路为牧草地和锡市公墓区，北侧为牧草地，最近敏感点为西侧 4.5km  处锡林浩特市居民，本项目地理位置详见附图 1。

3.1.2 项目总投资及环保投资

项目总投资 330 万元，其中建设单位自筹 130 万元，银行贷款 200 万元。其中环保投资为 30 万元，占总投资的 9.1%。

3.1.3 建设规模及组成

（1）建设规模

本项目建成后育肥牛均外购，从购入到出栏平均需 6  个月，平均每年出栏 2次，年存栏育肥牛 600 头，年出栏育肥牛 1200 头，该场不涉及种牛繁育。

本项目存栏、出栏情况详见表 3-1。

表 3-1      本项目生猪存栏、出栏情况一览表

| 序号 | 类别 | 年存栏量（头） | 年出栏量（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育肥牛 | 600 | 1200 | 外购 |

（2）项目组成

本项目工程组成详见表 3-2。

表 3-2    本项目工程组成一览表

| 类别 | 名称 | 组 成 及 规 模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 牛舍 | 3 栋，每栋建筑面积 2000m2，尺寸为 100m×20m ，1 层，采取一般防渗处理，防渗要求为一般防渗，防渗等级底部为混凝土结构，应保证能达到黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s 同等防渗性能。 | 新建 |
| 储运工程 | 储粪库 | 1 栋，1 栋建筑面积 300m2，尺寸为 30m×10m ，一层，高度为 7m， 罩棚结构，根据农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《畜 禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知（农办牧〔2022〕 19 号）可知，粪污暂存设施鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排 放和雨水进入，本项目储粪库仅为临时周转暂存，采用垫料工艺进 行养殖，垫料内添加发酵床菌种，可有效的减少臭气的产生，废垫 料 4 个月更换一次，3 栋牛舍交替更换，定期外售给相关单位生产 有机肥，储粪库仅临时贮存，贮存不超过 7d，储粪库为罩棚结构， 对罩棚内临时贮存的垫料喷洒除臭剂，可有效减少恶臭的产生，罩 棚结构能起到雨水进入的效果。 防渗要求为一般防渗，防渗等级底部为混凝土结构，应保证能达到 黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s 同等防渗性能。 | 新建 |
|  | 危险废 物暂存间 | 危险废物暂存，建筑面积 10m2 ，采取重点防渗处理，防渗要求为 重点防渗，危废间内采用抗渗混凝土地面级围裙，渗透系数≤ 10-10cm/s | 新建 |
|  | 运输 | 本项目废垫料由有机肥公司负责运输，防疫废物由有资质单位处 理，病死牛委托相关单位进行无害化处置。 | 新建 |
| 辅助工程 | 草料库 和青储窖 | 饲草料库 3 座，其中 2 栋建筑面积为2000m2 ，1 栋建筑面积为 3000m2 ，共计 7000 m2 ；另外拟建 1 座青储窖，面积 500 m2 ，采取简单防渗处理，防渗要求为简单防渗，进行一般地面硬化。 | 新建 |
|  | 机械库 | 拟建 1 座机械库，尺寸为 50m×20m ，1 层，采取一般防渗处理，防渗要求为一般防渗，防渗等级底部为混凝土结构，应保证能达到黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s 同等防渗性能。 | 新建 |
|  | 办公生活区 | 建筑面积 800m2 ，包括食堂及危险废物贮存间，1 层，采取简单防 渗处理，进行一般地面硬化。 | 新建 |
| 公用工程 | 给水工程 | 养殖用水由场区内 1 眼深井水供给，井深 150m，出水量为 50m3/h | / |
|  | 排水工程 | 牛尿进入垫料后，定期清运至储粪库，与粪便一同定期外售给相关单位生产有机肥。 生活污水排防渗池，定期由环卫部门清抽处理。 | / |
|  | 供暖工程 | 电供暖 | / |
|  | 供电工程 | 供电网接入 | / |
| 环保工程 | 废水 | 牛尿进入垫料后，定期清运至储粪库，场区无流动尿液，不建设污水收集管道，生活污水排防渗池，定期由环卫部门清抽处理。场区四周建设雨水收集边沟，雨水通过雨水收集排放，可实现雨污分流。 | 新建 |
|  | 废气 | 牛舍粪便日产日清，厂区定期喷洒除臭剂，牛舍、储粪库等投加生 物除臭剂抑制恶臭气体产生，牛舍设置风机 24h 排风；食堂油烟经 油烟净化器净化处理后经专用烟道排放 | 新建 |
|  | 噪声 | 低噪声设备、隔声、基础减振，厂区周围绿化 | 新建 |
|  | 固体废物 | 废垫料暂存于储粪库内，定期外售相关单位生产有机肥；病死牛暂存于冷藏集装箱内，病死牛委托相关单位进行无害化处置；防疫废 | 新建 |

|  |  | 物、废消毒剂包装袋暂存于危险废物暂存间内，定期交给有资质单 位处理；废除臭剂包装袋、餐厨垃圾与生活垃圾收集后由环卫部门 定期处理。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 危险废 物暂存间 | 危险废物暂存，建筑面积 10m2 | 新建 |
|  | 环境风险 | 分区防渗、防护网、警示标识、制定风险应急预案 | 新建 |
|  | 地下 水、土 壤 | 分区防渗 | 新建 |
|  | 雨污分流 | 根据农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场 （户）粪污处理设施建设技术指南》的通知（农办牧〔2022〕19 号），雨污分流设施要求畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施， 液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护， 输送管路要合理设置检查口，检查口应加盖且一般高于地面 5 厘米 以上，防止雨水倒灌。 本项目采用垫料工艺，牛尿全部进入垫料内发酵，不设置尿液收集 池，故牛舍内不建设污水收集管道，场区四周设置雨水收集边沟， 边沟宽度一般在 10cm 左右，雨水经边沟收集后，通过自留排出场 外。 | 新建 |

3.1.4 占地面积及平面布置

（1）占地面积

本项目租用锡林浩特市额尔敦街道办事处新兴社区沃源奶牛场部分厂址进行建设，沃源奶牛场土地使用证面积为 548511.45m2，本次仅租用 66300m2 作为本项目使用范围，本项目占地面积为 66300m2，总建筑面积为 15624m2。根据锡林浩特市林业和草原局文件《锡林浩特市林业和草原局关于沃原奶牛场锡林郭勒盟广汇德养殖有限责任公司、锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司及马红、杨建军等13 户居民在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务工程设施的批复》（锡市林草保畜占草字[2025]3 号），同意锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务工程设施，项目位于锡林浩特市沃原奶牛场，属国有未承包到户草原，详见附件，本项目主要建（构）筑物详见表 3-3，平面布置详见附图 3-2。

表 3-3    本项目主要建（构） 筑物一览表

| 序号 | 建筑（构）物名称 | 层数 | 建筑面积 （m2） | 占地面积 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#牛舍 | 1 | 2000 | 2000 | 新建 |
| 2 | 2#牛舍 | 1 | 2000 | 2000 | 新建 |
| 3 | 3#牛舍 | 1 | 2000 | 2000 | 新建 |

| 4 | 饲草料库 1 | 1 | 2000 | 2000 | 新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 饲草料库 2 | 1 | 2000 | 2000 | 新建 |
| 6 | 饲草料库 3 | 1 | 3000 | 3000 | 新建 |
| 7 | 青储窖 | 1 | 500 | 500 | 新建 |
| 8 | 机械库 | 1 | 1000 | 1000 | 新建 |
| 9 | 储粪库 | 1 | 300 | 300 | 新建 |
| 10 | 办公室（包含 危险废物暂 存间） | 1 | 800 | 800 | 新建 |
| 11 | 门卫房 | 1 | 24 | 24 | 新建 |
| 合计 |  |  | 15624 | 15624 |  |

（2）平面布置

本期工程主要建设内容包括牛舍、办公室、饲料库、储粪库等。根据本项目行业特点和厂区各建筑物的功能要求，结合场区地形、气象条件等综合因素，因地制宜布置本项目建筑物。项目办公区与牛舍分离，办公区位于厂区西南侧，牛舍位于场区西侧，饲料库位于场区东侧；储粪库位于场区的东南侧。

场区总平面布置中，力求功能分区合理，动力负荷集中，入场分流畅通，环境卫生，生产安全，生产管理方便等原则进行。平面布置详见附图2。

（3）平面布置合理性分析

根据项目总平面布置，项目场区按生产工艺分区布置，总体上做到了生产与办公生活分开、清洁区与污物区分开、粪污处理区与养殖、办公生活区分开。

办公室位于牛舍西南侧，隔一定距离，即方便管理牛舍，同时与牛舍隔离分区；储粪库位于场区的东南侧，与牛舍区单独隔离开；饲料库位于牛舍东侧，方便喂养；本项目平面布置满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，畜禽养殖场场区布局应“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；粪便污水处理设施和畜禽尸体填埋，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。本项目储粪库位于办公区常年主导风向的下风向，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。因此，从环境保护角度来看，项目总平面图布置方案基本合理可行。

3.1.5 公用工程

（1）给水

本项目采用干清粪工艺，牛棚只定期进行消毒处理，无冲洗用水，故本项目用水主要为职工生活用水、消毒用水和牛饮用水，全年新鲜水总用量为 13724m3/a。

①生活用水

本项目劳动定员10 人，用水量按60L/人·d 计，生活用水量为0.6m3/d（219m3/a）。

②牛饮用水

根据《内蒙古自治区行业用水定额（2022 年版）》，工厂集约化养殖牛饮用水定额为 60L/头·d，本项目年存栏量 600 头，用水量为 36m3/d（13140m3/a）

③消毒用水

为满足防疫及卫生要求，需定期对项目场区内进行消毒，为减少恶臭气体对周围环境的影响，需定期喷洒除臭剂，药水需用清水稀释配比，用水量为 1.0m3/d （365m3/a）。

本项目养殖用水由场区内 1 眼 150m 深水井统一供给，出水量均为 50m3/h，能够满足项目用水需要，生活用水外购桶装水，能够满足项目用水需求。本项目用水情况详见表 3-4。

表 3-4      本项目用水情况一览表

| 名称 | 数量 | 用水 定额 | 最大日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛饮用水 | 600 头 | 60L/头·d | 36 | 13140 | 365d |
| 职工生活用水 | 10 人 | 60L/人·d | 0.6 | 219 | 365d |
| 消毒用水 | / | 1m3/d | 1.0 | 365 | 365d |
| 合计 |  |  | 37.6 | 13724 |  |

（2）排水

本项目消毒用水全部蒸发损耗，本项目采用微生物原位发酵床技术，牛尿进入垫料内， 不外排， 牛舍定期进行消毒处理， 不冲洗，本项目废水产生量为6005.345t/a。

①生活污水

本项目职工生活污水产生量按用水量的 80%计，故生活污水产生量为 0.48t/d （175.2t/a），生活污水排防渗池，定期由环卫部门清抽处理。

②牛尿

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》中 Yu=0.205+0.438W，式中： Yu-尿排泄量（kg）、W-饮水量（kg），牛尿产生量为 15.973t/d（5830.145t/a）；由于当地气候干燥，50%的牛尿蒸发，剩余牛尿采用垫料的方式吸收，进入垫层的牛尿量约 7.987t/d（2915.255t/a），随牛舍下垫料一同清运至储粪库，定期外卖有机肥厂家处理。

本项目废水产生情况详见表 3-5。

表 3-5      本项目废水产生情况一览表

| 名称 | 最大日产生量（t/d） | 年产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牛尿 | 15.973 | 5830.145 | 365d |
| 职工生活用水 | 0.48 | 175.2 | 365d |
| 合计 | 16.453 | 6005.345 |  |

本项目给排水平衡详见图 3-3。

损耗

28.013

排放

牛饮用水36

进入垫料，定期外卖有机肥厂家生产有机肥

7.987

损耗

1.0

新鲜水

37.6

消毒用水1.0

职工生活用水

0.6

总损耗

29.133

损耗

0.12排放

0.48

防渗池，定期由环卫部门清抽

单位：t/d

图 3-3      本项目给排水平衡图

（3）供电

本项目供电由锡林浩特市额尔敦街道农电所供给，能够满足项目用电需求。

（4）供热

本项目养殖过程不需供暖，生活采暖使用电采暖，可以满足项目用热需要。

3.1.6 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为 10 人，年工作日为 365d，实行二班制，每班工作 12h。

3.1.7 工程实施条件及进度安排

项目建设期为 11 个月，具体安排如下：

2025 年 8 月——2025 年 12 月完成可研、环评及报批工作。

2026 年 1 月——2026 年 4 月，土建工程，设备安装、调试。

2027 年 5 月，开始投入使用。

## 3.2 工程分析

3.2.1 主要原辅材料

本项目主要原辅材料及动力能源消耗情况详见表 3-6。

表 3-6      养殖工程主要原辅材料及动力能源消耗一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原辅料 |  |  |
| 1 | 全价料 | t/a | 5000 |
| 2 | 垫料（粉碎后的锯末、稻壳等） | t/a | 1800 |
| 3 | 发酵床菌种 | t/a | 72 |
| 二 | 其他 |  |  |
| 1 | 水 | t/a | 13724 |
| 2 | 电 | 万度/a | 7000 |
| 3 | 防疫兽药 | 剂/a | 2000 |
| 4 | 消毒剂（高锰酸钾） | t/a | 0.5 |
| 5 | 除臭剂（生物除臭剂） | t/a | 1.0 |

本项目采用微生物原位发酵床技术，在发酵床管理得当（如定期翻耙、控制湿度、粪便及时分解）的前提下，垫料可通过微生物持续发酵实现自我更新，可较长时间不用更换垫料，本次使用锯末或者稻壳作为垫料，根据企业及当地现状，垫料厚度确定为 50cm，本项目牛舍总面积为 6000m2，垫料每次肉牛出栏进行更换，即 4 个月更换一次，一年更换 3 次，3000×3=9000m3 ，垫料密度约 0.2g/cm3 ，故年使用垫料量约为 1800t。

发酵床菌种可将牛粪及牛尿分解成菌体蛋白，能够有效的防止寄生虫的传染，减少牛舍氨气排放量，1m2 牛舍需要 1 公斤发酵床菌种，6000×1/1000×12=72t，本项目年需要发酵菌种量为 72t。

3.2.2 主要生产设备

本项目主要生产设备详见表 3-7。

表 3-7    养殖场主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 饲养区 |  |  |  |
| 1 | 运牛车 | 台 | 2 |  |
| 2 | 自卸翻斗车 | 台 | 1 |  |
| 3 | 移动式消毒车 | 台 | 1 |  |

| 4 | 电加热饮水槽 | 台 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 透风帽 | 个 | 20 |  |
| 6 | 水泵 | 台 | 2 |  |
| 7 | 风机 | 台 | 10 |  |
| 8 | 撒料机 | 台 | 2 |  |
| 9 | 清粪车 | 台 | 1 |  |
| 二 | 饲料区 |  |  |  |
| 1 | 滑移轮式装载机 | 台/套 | 1 |  |
| 2 | 输送机 | 台 | 2 |  |
| 四 | 办公管理区 |  |  |  |
| 1 | 油烟净化器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电设备 | 套 | 1 |  |
| 五 | 其他辅助设备 |  |  |  |
| 1 | 地磅 | 台 | 1 |  |
| 2 | 水泵 | 台 | 2 |  |
| 3 | 监控设备 | 套 | 8 |  |

3.2.3 生产技术方案及工艺流程

3.2.3.1 养殖工艺流程

（1）饲养管理

本项目采用精心饲养管理和技术密集型的集约化生产系统，在应用先进生产工艺的同时，通过降低肉牛生产的固定成本，充分发挥项目区的优势，实行标准化营养，加强肉牛育肥期的饲养管理，以加快肉牛生长速度，提高生产效率。

（2）肉牛饲养

噪声、废气、固废       噪声、废气、固废

待育架子牛         隔离适应期（15-30d）           育肥、饲养              出售

图 3-4    养殖工艺流程及产污节点图

①过渡期

从养殖农户收购 200-250kg 的架子牛（约 8 月龄），新购入的架子牛在牛舍内进行隔离适应期 15-30d，此阶段主要是让牛熟悉新的环境，适应饲料、消除应急反应，观察牛的健康。

继续对肉牛进行喂养，活重达 600kg。本项目采用固定床位饲养，经过过渡期的架子牛在牛舍内育肥，牛舍建设要求采光充分、通风良好。

（3）育肥模式

本项目外购架子牛入场进行全价料育肥工序，不涉及繁育，育肥牛全部采购于内蒙肉牛。

3.2.3.2 粪污处理、厂区除臭及消毒

（1）粪污处理

本项目采用微生物原位发酵床技术。微生物原位发酵床的制作不需要添置任何机器设备。首先在牛舍地面上铺设一层垫料（锯末或稻壳等），厚度约为 50cm，再在垫料上均匀铺洒专用发酵床菌种，并调制好适合的湿度，即制作完成。牛在菌床上自由生活，牛将粪尿直接排泄到垫料上，通过牛的踩踏，使粪尿和垫料充分混合，让有益微生物菌种发酵，使粪、尿有机物质分解和转化。发酵床的宜含水量为 40%～55%。水分过高时及时更换垫料，以保持发酵床的有效分解能力。

使用本工艺养殖无需冲洗牛舍，定期更换废垫料（每月 1  次），分区清理分区铺设，根据企业经验，牛舍采取交错更换垫料，通过铲车将定期清理的废垫料（牛粪、牛尿、垫料）由牛舍运至储粪库临时贮存，外卖有机肥厂家生产有机肥处理。

（2）厂区除臭及消毒

厂区除臭采用植物液提取的除臭剂，每天喷洒 2  次，主要喷洒范围为牛舍四周；同时在牛舍及储粪区域内投加生物菌剂除臭剂，每天投加 2 次。

厂区消毒采用高锰酸钾消毒剂，厂区及牛舍每个月进行彻底消毒一次，停放过病牛的场所加倍消毒。

3.2.3.3 饲料加工工艺

养殖场设置有饲料库，外购全价料进行育肥，定期喂养少量青储料及混合料，场区内不进行饲料搅拌及加工。

## 3.3 污染因素分析及采取的治理措施

3.3.1 废水

本项目废水主要为生活污水和牛尿，产生总量为 6005.345t/a。

（1）生活污水

本项目生活污水产生量为 0.48t/d（175.2t/a），污染物主要为 COD 、BOD5 、 NH3-N 、SS、动植物油等。本环评参考《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社 2004 年第一版）中生活污水水质指标给出了源强，本项目职工生活污水数值详见下表。

表 3-8    本项目职工生活产生情况表  单位：mg/L（pH 值除外）

| 序号 | 污染指标 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓度（mg/L） | 350 | 180 | 250 | 30 | 40 | 6.5～7.5 |
| 2 | 排放量（t/a） | 0.061 | 0.032 | 0.044 | 0.005 | 0.007 | / |

由于项目区域无污水管网，本项目生活污水排入防渗池，定期由环卫部门清抽处理。

（2）牛尿

本项目牛尿产生量为 15.973t/d（5830.145t/a），部分蒸发，其余进入垫料中，废垫料用清粪车转运至储粪库，定期卖与锡林郭勒盟青禾吉兴有机肥业有限责任公司生产有机肥，资源化综合利用，不作为废水外排。

3.3.2 废气

由于项目饲料全部外购成品料，养殖场内不进行饲料的任何加工工序，不会产生粉尘等污染物，供暖采用电供给，故废气主要为恶臭气体以及食堂油烟。

3.3.2.1 恶臭气体

肉牛养殖过程废气主要为恶臭气体，养殖恶臭源主要为牛舍及储粪库等，恶臭气体主要成分为氨、硫化氢等，主要恶臭物质的理化性质见表 3-9。

表 3-9      无组织恶臭气体排放情况一览表

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阀值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |

（1）牛舍恶臭气体

肉牛养殖项目恶臭污染物的产生与清粪方式、粪污处理及气象因素等均有密切关系。本次评价参照《中国环境科学学会学术年会论文集》（2010）中的数据进行核算主要臭气污染物源强，每头育肥牛 NH3 和 H2 S 产生源强分别为 2.0g/d 和0.1g/d，根据本项目养牛规模，计算项目场区恶臭气体产生量详见表 3-10。

表 3-10    恶臭气体产生量

| 恶臭产生 | 常年存栏量（头） | 指标 | 污染物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3 | H2S |
| 成牛 | 600 | 源强 g/d | 2.0 | 0.1 |
|  |  | 产生量 g/d | 4000 | 200 |
|  |  | 产生量 t/a | 0.438 | 0.022 |

本项目垫料内加入发酵床菌种，可将牛粪及牛尿分解成菌体蛋白，减少牛舍恶臭气体排放量，并定期喷洒植物型除臭剂，加强牛舍四周场地的绿化，可有效减小恶臭气体的排放量，去除效率为 75%，根据类比，臭气浓度＜10。

表 3-11    牛舍无组织恶臭气体排放情况一览表

| 污染源 |  | 本项目产 生量 （t/a） | 采取措施 | 去除率 | 本项目排 放量 （t/a） | 排放速率（kg/h） | 臭气浓 度（无量 纲） | 排放形式 | 是否 为可 行性 技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛 舍 | H2S | 0.022 | 垫料、除臭剂、发酵床菌种、绿化 | 75% | 0.006 | 0.0007 | <10 | 无组织排放 | 是 |
|  | NH3 | 0.438 |  |  | 0.110 | 0.013 |  |  |  |

（2）储粪库恶臭气体

本项目废垫料每 4  个月更换一次，废垫料内含有发酵床菌种，可有效的抑制恶臭气体的产生，废垫料暂时清运至储粪库进行暂存，仅为临时堆存，参考文献《除臭菌株对 NH3 和 H2 S 释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报， 2011 年第 3 期 30 卷，P585-590），不投加除臭菌剂的有机肥发酵过程日最大排放系数为NH3 ：68mg/kg ·干产品、H2 S：2.7mg/kg ·干产品。项目牛粪产生量为 2382.72t/a，其中含牛粪干物质按 50%计，则项目的牛粪中干物质量为 1191.36t/a，故本项目储粪库氨、硫化氢的产生量分别为 0.081t/a（0.009kg/h）、0.003t/a（0.0003kg/h）。

根据广东省微生物研究所罗永华等人的研究，微生物除臭剂（由氨氧化细菌、硫氧化细菌等多种微生物复合发酵制成的生物除臭剂 EM 生物菌）对 NH3 和 H2 S的去除效率可达到 75%，则本项目储粪库氨、硫化氢的排放量分别为 0.02t/a

（0.002kg/h）、0.0008t/a（0.0001kg/h），根据类比，处理后臭气浓度<10。

表 3-12    储粪库无组织恶臭气体排放情况一览表

| 污染源 |  | 本项目产 生量 （t/a） | 采取措施 | 去除率 | 本项目排 放量 （t/a） | 排放速率（kg/h） | 臭气浓 度 （无量 纲） | 排放形式 | 是否 为可 行性 技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储粪库 | H2S | 0.003 | 喷洒 除臭剂、通风 | 75% | 0.0008 | 0.0001 | <10 | 无组织排放 | 是 |
|  | NH3 | 0.081 |  |  | 0.02 | 0.002 |  |  |  |

经预测，厂界叠加排放浓度为 NH3 最大落地浓度为 10.2538μg/m3 ，H2 S 最大落地浓度为 0.4356μg/m3 ，臭气浓度<10 ，恶臭气体污染物排放浓度能够满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中污染物厂界标准值二级标准要求，臭气浓度能够满足 GB18596-2001《畜禽养殖污染物排放标准》中要求。

3.3.2.3 食堂油烟

食物在烹饪过程中产生的油烟有几百种污染物，化学成分十分复杂，其中包括烷烃类、脂肪酸类、醇类、酯类、酮类、醛类、杂环化合物、多环芳烃类等，在各种烹饪工艺中煎、炸所产生的油烟量远远大于炒、炖所产生的油烟量。

本项目建成后总就餐人数约 10 人，灶头为 2 个，为小型饮食单位，根据同等规模的食堂调查结果，最大用油量按 0.05kg/人·d 计算，则每小时最大用油量约为0.25kg/h，油烟产生速率为 0.0025kg/h，按每天做饭时间为 2h，全年 365d，故全年油烟最大产生量为 1.83kg/a， 油烟机的排风量为 1000m3/h， 油烟产生浓度为1.83mg/m3，采用油烟净化器（除烟效率≥60%）进行处理，经处理后油烟排放量为0.73kg/a，排放速率为 0.001kg/h，油烟排放浓度为 0.73mg/m3 ， 能 够 满 足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的最高允许排放浓度 2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高出屋顶 1m。

3.3.3 噪声

本项目产噪设备主要为生产设备、风机及泵类等噪声，噪声值在 70-90dB（A）之间，本项目噪声源强详见表 3-13。

表 3-13    项目噪声源强一览表   单位：dB（A）

| 序号 | 区域 | 声源名称 | 声功率级/dB （A） | 声源控制措施 | 室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失 /dB（A） | 建筑物外噪声 | 台数 | 叠加噪声/dB （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级/dB （A） |  |  |
| 1 | 饲养区 | 水泵 | 90 | 设置基础减震措施，可降噪 20dB（A） | 10 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 2 | 53 |
| 2 |  | 撒料机 | 80 |  | 2 | 60 | 间歇 | 20 | 40 | 2 | 43 |
| 3 |  | 风机 | 90 | 安装消声器、基础减震措施，可降噪 20dB（A） | 8 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 8 | 59 |
| 4 | 饲料区 | 滑移轮式装载机 | 85 | 设置基础减震措施，可降噪 20dB（A） | 20 | 65 | 间歇 | 20 | 45 | 2 | 48 |
| 5 |  | 输送机 | 80 |  | 15 | 60 | 间歇 | 20 | 40 | 2 | 43 |
| 6 | 辅助设施 （水井） | 水泵 | 90 | 设置基础减震措施，可降噪 20dB（A） | 1 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 2 | 53 |

本项目优先选购低噪音设备，高噪声设备底部加减振垫，风机均安装消声器，同时加隔音罩，加强场区绿化，增加树木的吸声量，经采取如上措施后，可使场界满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 1 类区及 4 类区标准要求。

3.3.4 固废物

3.3.4.1 固体废物种类

养殖场固废物主要来自防疫废物、病死牛、餐厨垃圾、消毒剂废包装袋及废垫料（牛粪、牛尿及菌种）等。

（1）废垫料（牛粪、牛尿及菌种）

本项目牛粪集中收集在储粪库，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》中的肉牛牛粪的产排污系数， 产生量平均以 10.88kg/d ·头/只计，项目产牛粪 6.528t/d（2382.72t/a）。本项目牛舍均铺设垫料，4 个月更换一次，垫料总用量约为 1800t/a，发酵床菌种使用量为 72t/a，进入垫料内的牛尿量约 2915.255t/a，因此废垫料产生量约7169.975t/a，属一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》 （公告 2024 年第 4 号）可知，属于 SW82 畜牧业废物，废物代码 030-001-S82 ，暂存于储粪库，外售给相关单位生产有机肥。

（2）防疫废物

本项目防疫体系兽用废物产生量约为 0.5t/a，属于国家危险废物名录中 HW01医疗废物中 841-002-01 为损伤性废物，暂存于危险废物贮存间，定期由有资质单位处理。

（3）病死牛

本项目评价按表 3-14 中死亡率及重量计。经核算，本项目病死牛尸体产生量为 18t/a，属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）可知，属于 SW82 畜牧业废物，废物代码 030-002-S82 ，病死牛暂存于冷藏集装箱内，委托相关单位 3d 内拉运进行无害化处置。

表 3-14      项目各类牛死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 平均重量 | 平均死亡率 | 病死牛产生头数（头/a） | 病死牛产生重量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成牛 | 600kg/头 | 0.5% | 10 | 6 |

（4）餐厨垃圾

项目建成后，食堂就餐人数为 10 人，餐厨垃圾产生量按0.2kg/人·d 计，餐厨垃圾产生量为 0.002t/d（0.73t/a），属于一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）可知，属于 SW61 厨余垃圾，废物代码 900-002-S61，对餐饮废物分类桶装收集（加盖、标识）。食品加工过程中产生的根茎及剩饭剩

菜及其它废物，均属于餐厨垃圾，这部分固废每日使用加盖塑料桶进行收集，定期交由环卫部门进行统一处理。

（5）生活垃圾

本项目劳动定员 10 人，生活垃圾按0.5kg/人·d 计，则职工生活垃圾产生量为1.825t/a ，根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）可知，属于SW64 其他垃圾，废物代码 900-099-S64 ，集中堆放，定期交由环卫部门进行统一处理。

（6）消毒剂废包装袋

本项目消毒剂为高锰酸钾，袋装，故产生废包装袋，产生量约 0.1t/a，属于危险废物，废物代码为 HW49（900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危险废物贮存间内，定期送有资质单位处理。

本项目固废物产生情况及处理/处置措施详见表 3-15。

表 3-15      养殖场固废物处理/处置措施

| 序号 | 废物 名称 | 废物 类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 性状 | 储存 位置 | 储存 方式 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废垫料 | 一般 固废 | 030-001-S82 | 7169.975 | 固 态 | 储粪库 |  | 外卖有机肥厂家生产有机肥 |
| 2 | 防疫废物 | 危险废物 | 841-002-01 | 0.5 | 固态 | 危险 废物 暂存间 | 容器盛装 | 暂存于危废间内，定 期委托有资质部门 处理 |
| 3 | 病死牛 | 一般固废 | 030-002-S82 | 6 | 固态 |  |  | 由西乌珠穆沁旗康 净环保有限公司集 中处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 900-099-S64 | 1.825 | 固态 | 垃圾箱 |  | 集中堆放，定期交由 环卫部门进行统一 处理 |
| 5 | 消毒 剂废 包装袋 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.1 | 固态 | 危险 废物 暂存间 | 袋装 | 暂存于危废间内，定 期委托有资质部门 处理 |
| 6 | 餐厨垃圾 | 一般固废 | 900-002-S61 | 0.73 | 固态 | 收集桶 | 桶装 | 每日使用加盖塑料 桶进行收集，定期交 由环卫部门进行统 一处理 |

表 3-16    危险废物特性一览表

| 序号 | 危险 废物 名称 | 危险 废物 类别 | 危险废物代码 | 产生工 序及装置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防疫废物 | HW01 医疗 废物 | 841-002-01 | 牛饲养 | 固态 | 疫苗包装及针头等 | 不定期 | In（感染性） |
| 2 | 消毒 剂废 包装袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 牛饲养 | 固态 | 消毒剂残留 | 不定期 | T（毒性） |

3.3.4.2 危废暂存间要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）3.8 贮存点定义为“HJ1259规定的纳入危险废物登记管理单位的，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所；或产生危险废物的单位设置于生产线附近，用于暂时贮存以便于中转其产生的危险废物的场所”，本项目设置 1 间 10m2 危废暂存间，常年存储量小于 3t，位于办公室内，用于暂存养殖过程中产生的危险废物，属于危废贮存点。

本项目危险废物预计年产生总量为 0.6t，属于《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中危险废物登记管理单位，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）中登记管理单位及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存点相关要求制定本危废暂存间管理要求，具体要求如下：

（1）各类危险废物按照类别分类收集、单独包装；

（2）按照 HJ1276《危险废物识别标志设置技术规范》要求设置危险废物贮存设施标识，如下图：

（3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

（4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，采用抗渗混凝土地面（渗透系数不大于 10-10cm/s）；

（5）危废间平时应上锁关闭状态，防止无关人员进入。

（6）危险废物暂存间裙脚及围堰高度不少于 30cm。

（7）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章。

（8）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大； 针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害， 应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

（9）本项目各危险废物在危废暂存间内分类收集分区存储，场内运输路线为牛舍至危险废物暂存间，不涉及环境敏感目标，场外运输由有资质处理单位负责，建议企业做好危险废物台账管理工作，及时委托有资质部门处理本厂区内危险废物，避免在危废暂存间内长期堆存，各危险废物采用桶或袋装形式暂存，避免直接接触危废暂存间地面，可有效防治危废泄漏环境风险。

3.3.4.3 储粪库要求

根据农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知可知， 畜禽养殖场（户）建设畜禽粪污暂存池（场）的，固体粪污暂存场容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），暂存周期按转运处理最大时间间隔确定。鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排放和雨水进入。

本项目储粪库面积为总建筑面积为300m2 ，高7m，总容积为2100m3 ，本项目年出栏肉牛1200头，粪便与尿液全部进入垫料内，定期更换废垫料（每4个月1次），分区清理分区铺设，根据企业经验，牛舍采取交错更换垫料，每次更换牛舍个数约2座，通过铲车将定期清理的废垫料（牛粪、牛尿、垫料） 由牛舍运至储粪库临时贮存，储粪库内最大临时暂存废物量约3000t，容积满足要求。

根据《畜禽粪便贮存设施设计要求》GB/T27622-2011可知，本项目储粪库地面与墙基应为混凝土结构，地面应为混凝土结构，具有防水、防渗性能。地面素土夯实，压实系数0.9 ，一般有60厚C15混凝土垫层，20厚1:3水泥砂浆找平，表面刷1.5毫米厚聚合物水泥基防水涂料清光。坡度为1%，坡底设排污沟。

墙体防渗：墙体采用混凝土结构，墙体厚度不少于240mm，水泥抹面，刷1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料清光以实现墙体防渗，达到标准要求。

本项目为罩棚结构，可以起到防晒及防雨作用，地面及墙体为混凝土结构，可有效的起到防渗效果，本项目储粪库仅在更换垫料时对未能及时清运至有机肥厂的垫料进行临时贮存，不长期贮存，垫料内添加发酵床菌种，可有效的减少臭气的产生，对周围环境影响不大。

3.3.4.4 固体废物处置企业依托可行性

本项目废垫料暂存于储粪库内，定期外售给相关单位生产有机肥。据调查，锡林郭勒盟青禾吉兴有机肥业有限责任公司位于锡林浩特市南煤矿北 2km 处，距离本项目约 3km，在本项目的东南侧，距离较近，沿线无敏感点。锡林郭勒盟青禾吉兴有机肥业有限责任公司设计规模为年生产有机肥 5 万吨，需要原材料 10 万吨，已于 2022 年取得锡林郭勒盟生态环境局锡林浩特市分局对该项目的批复，批复文号为锡市环表[2022]第 20 号，目前正常运行，实际生产有机肥规模为 1.5 万吨，剩余规模为年产 3.5 万吨有机肥，可承接有机肥原料 7.0 万吨，本项目废垫料产生量为 21940.195t/a，远小于该企业的剩余能力，可接纳本项目废垫料。故本项目废垫料考虑后期外售给锡林郭勒盟青禾吉兴有机肥业有限责任公司生产有机肥可行。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。

本项目病死牛统一暂存于冷藏集装箱内，防治尸体腐败，存储天数不超过 2d，定期对集装箱进行消毒，冷藏集装箱为独立封闭结构，而且可起到防渗、防漏及防盗的作用，病死牛使用专用包装材料沐风，暂存于冷藏集装箱内，集装箱制冷剂为环保型，对环境几乎无害，病死牛委托相关单位进行无害化处置。

3.3.4.3 环境管理

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关环境管理要求，一般固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种

类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

3.3.4 污染物源强汇总

本项目运营期污染物源强汇总见表 3-17。

表 3-17      本项目污染物产生及排放汇总一览表

| 要素 | 污染源 | 污染物种类 | 处理前 |  | 治理措施 | 处理后 |  | 标准值（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |  |
| 废气 | 无组织废气 | 氨气 | / | 0.519 | 垫料、除臭剂、发酵床菌种、 绿化 | / | 0.112 | ≤1.5 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.025 |  | / | 0.0068 | ≤0.06 |  |
|  | 食堂油烟 | 饮食油烟 | 1.83 | 0.00183 | 油烟净化器 | 0.73 | 0.0007 | ≤2.0 | 达标 |
| 废 水 | 生活污水（175.2t/a ) | COD | 350mg/L | 0.061 | 排入室外防渗池，有环卫部 门清运处理 | 0 | 0 | 不外排 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.032 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.044 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.005 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 动植物油 | 40mg/L | 0.007 |  | 0 | 0 |  |  |
| 噪声 | 场区 | 风机及泵类等 | 60-90dB（A） |  | 加强管理、基础减震 | / |  | 昼间：≤55dB（A） 夜间：≤45dB（A） | 达标 |
| 固 体 废 物 | 储粪库 | 废垫料 | 7169.975t/a |  | 定期外售相关单位生产有机 肥 | 0 |  | 定期外售相关单位生产有机肥 | / |
|  | / | 病死牛 | 6t/a |  | 病死牛委托相关单位进行无 害化处置 | 0 |  | 病死牛委托相关单位进行无害化处置 |  |
|  | 危险废物暂存间 | 防疫废物 | 0.5t/a |  | 委托有资质单位处理 | 0 |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 消毒剂废包装袋 | 0.1t/a |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 垃圾箱 | 生活垃圾 | 1.825t/a |  | 定期交由环卫部门进行统一 处理 | 0 |  | 定期交由环卫部门进行统一处理 |  |
|  | 收集桶 | 餐厨垃圾 | 0.73t/a |  |  | 0 |  |  |  |

## 3.4 清洁生产分析

本项目从原辅材料、产品、生产工艺、设备先进性、节能降耗和废物资源化等方面对项目的清洁性进行分析，具体如下：

（1）原料清洁性分析

本项目外购全价料主要原料，本项目不含有毒有害物质，所使用的饲料不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品， 各种饲料添加剂均不超标，符合 GB13078-2017 《饲料卫生标准》及《饲料和饲料添加剂管理条例》中的相关规定，保证了饲料的清洁性、营养性和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，综上所述，本项目饲料属清洁原料，符合清洁生产不用或少用有毒有害原料的要求。

（2）产品清洁性分析

本项目产品为育肥牛，不属于有毒有害产品，符合清洁生产要求。

（3）生产工艺先进性

本项目育肥牛全部外购优质肉牛，不在厂区进行繁育，采用先进的科学饲养方式，每栋牛舍各配置一套全自动化智能饲喂装置，并实行科学的分段饲养，定时喂食，自动饮水。同时加强牛舍环境管理，及时清理牛舍内的粪便，定期消毒，保证了干净整洁的饲养环境，有效保证产品品质优良。

综上所述，本项目符合清洁生产要求。

（4）生产设备先进性

本项目饲养设备包括各类牛栏、喂料、饮水、牛舍环境控制、防疫消毒、兽医治疗、配种繁育等一系列配套的专业设备。自动饲喂系统可实现饲料全程机械化操作，避免饲料污染，保证饲料安全卫生。

综上所述，本项目生产设备较为先进。

（5）节能降耗措施

我国是能源消耗大国，仅次于俄罗斯和美国，居于世界第三位，可是我国的能源利用率很低，只有 30%，仅仅是日本的 50%，美国的 60%。这一数据说明我国在能源的开发利用上还很落后，但同时也反映出节约能源的潜力很大。本项目所采取的节能措施如下：

①建筑节能

在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑

节能技术标准。

适当采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。

在各建筑的设计上，充分考虑本地气候特征，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低暖通和照明能耗。

②电气节能

在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将低能耗的理念融入到建筑设计中去。

在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。

减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。

合理确定各功能区照明，根据照明场所的建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗用。

大力推行绿色照明理念，在满足照明和装饰效果的前提下控制好照明度；选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关，从而达到节能目的。

选用合理的高效机电设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产品的能耗。

③节水措施

根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具的位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采用减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“ 隐形 ”水量浪费。

尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进行清洗处理所造成的水量浪费。

用水采用节水阀门，并采用有效措施避免跑冒滴漏等现象。配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此应根据所在场所的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。

各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效节能的供水设备。

（6）废物资源化

养殖场产生的牛尿及牛粪进入垫料，废垫料外卖有机肥厂做有机肥，可有效的改善区域土地硬化及板结，提高肥力，废物合理化利用，达到废物减量化、资源化的目的，有良好的经济效益和环境效益。

（7）三废治理达标情况

本项目三废均得到了合理的处理和处置，均能达标排放，对环境影响不大。

（8）清洁生产结论

本项目从原辅材料、产品、生产工艺、设备先进性和节能降耗等方面进行分析，原辅材料和产品清洁无毒，生产工艺技术和设备先进，符合提倡的清洁生产要求，并认真贯彻落实各项清洁生产措施，使养殖过程中产生的废物进行了综合利用，保障清洁生产的推行，属国内清洁生产先进水平。

## 3.5 总量控制方案分析

本项目生活污水排入方深处，定期由环卫部门清抽处理；牛尿及牛粪进入垫料，定期清运至储粪库最终外卖有机肥厂生产有机肥。因此，本项目无需申请废水污染物总量控制指标。

项目采暖及生产设备均采用电供应，故无烟尘、SO2、NOx 及 VOCS 产生。因此，本项目无需申请大气污染物总量控制指标。

# 4.环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

4.1.1 地理位置

锡林浩特市位于锡林郭勒草原中部，北纬 43°02′～44°52′，东经 115°13′ ~ 117°06′。东邻西乌珠穆沁旗，西依阿巴嘎旗，南与正蓝旗相连，东南与赤峰市克什克腾旗接壤，北同东乌珠穆沁旗为邻。市境南北长 208km，东西长 143km。总面积 18750km²。

本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，项目位置见图 3-1。

4.1.2 地形地貌

锡林郭勒盟是一个以高平原为主体，兼有多种地貌的地区；地势南高北低，东、南部多低山丘陵，盆地错落其间，为大兴安岭向西和阴山山脉向东延伸的余脉。西、北部地形平坦，零星分布一些低山丘陵和熔岩台地，为高原草场。海拔在 800～1800m 之间。最高山峰为古如格苏乌拉山峰， 海拔 1957m。浑善达克沙地又称小腾格里沙地，由西北向东南横贯中部， 东西长约 280km，南北宽约 40~ 100km；属半固定沙地。

锡林浩特市地势南高北低，北部为平原的波状平原，海拔 1000m 左右，南部为低山丘陵，海拔 1300m 左右。锡林河纵贯中部，形成河谷冲积盆地，间有不均匀沼泽。盆地最低海拔 920m 左右，市区位于河谷盆地，周边低丘环绕，地势较平坦，北倚敖包山，锡林河流经市区西部。构成了次一级的锡林浩特盆地；盆地内储藏着丰富的松散层孔隙潜水，地下水的补给来源，主要是大气降水和地表水的渗入。

锡林浩特市现已作为水源地开采利用的是在锡林河上游地段，市区西南一带；该水源地地下水埋藏浅，富水性好，含水层厚度在 72～95m 之间。

4.1.3 地质构造

锡林浩特市气候干燥，降水量少，地表水系不发育，区内有河流五条，除锡林河常年有水外，其余为季节型河流。地下水位埋深变化较大，含水层厚度变化较大，但水质良好。

锡林浩特城区及近郊 300km 范围内均处于胜利—毛登断陷盆地中，盆地周边为低山丘陵及玄武岩台地，罕尼乌拉北断裂使其南侧下沉，第四纪厚度增大，构成了次一级的锡林浩特盆地；盆地内储藏着丰富的松散层孔隙潜水，地下水的补给来源，主要是大气降水和地表水的渗入。

锡林浩特市现已作为水源地开采利用的是在锡林河上游地段，市区西南一带；该水源地地下水埋藏浅，富水性好，含水层厚度在 72～95m 之间。

4.1.4 气象条件

锡林浩特市属于内蒙古干旱高寒地区，无霜期短，降雨量少，冬季寒冷而漫长，夏季酷热而短暂，是典型的大陆型气候。由于其地理位置及特殊的地理环境使得该地的气候特征主要表现为：春季雨少风大，气候干燥，天气变化剧烈；夏季雨热同季，雨季短促而集中， 日照充足；秋季降温快，秋风寒，霜冻早；冬季漫长、寒冷， 灾害多。年平均气温为 2.8℃, 极端最高气温为 39.2℃, 极端最低气温为-37.7℃；年平均气压为 901.5hPa；年平均相对湿度为 58%；年平均降水量为342mm，年极端最高降水量为 481.00mm；年平均蒸发量为 1805.1mm（1991—2021年）；年日照时数 2929.8h；年平均风速为 3.4m/s，年主导风向为 SW 风，出现频率为 13.0%，冬季主导风向为 SW，相应频率为 21%；夏季主导风向为 SW，相应频率为 9%；累年最大冻土深度 2.89m。

4.1.5 土壤植被

本市地带性土壤为栗钙土，非地带性土壤有沙壤土等。土壤团粒结构较差，裸土抗蚀性较差。栗钙土有机质含量为 4.3%，pH 值为 7.87，土壤质地为轻壤中壤，土壤养分状况是缺磷、富钾、氮中等。锡林浩特市处于典型草原地带性植被类型区，该区域属于温带干草原栗钙土地带，其类型为贝加尔针茅+羊草+线叶菊、线

叶菊+贝加尔针茅+羊草、芨芨草-杂草类、芨芨草-针茅+羊草+杂草类、芨芨草-羊草+杂草类，林草覆盖率50%左右。项目区适宜人工种植牧草有羊草、无芒雀麦、蒙古冰草、老芒麦、披碱草、杂花苜蓿等，乔木有白榆、赤峰杨，灌木有小叶锦鸡儿、沙棘等；适宜绿化树种为云杉、樟子松、垂枝榆、丁香、黄刺梅、榆叶梅等，适合当地绿化草种为早熟禾草、野牛草等，本项目植被类型及植被土壤区具体详见图 4-1。

4.1.6 锡林郭勒草原国家级自然保护区

锡林郭勒（蒙古语，意为丘陵地带的河）。锡林郭勒草原位于内蒙古自治区锡林浩特市境内，面积 107.86 万公顷，1985 年经内蒙古自治区人民政府批准建立， 1987 年被联合国教科文组织接纳为"国际生物圈保护区"网络成员，1997 年晋升为国家级，主要保护对象为草甸草原、典型草原、沙地疏林草原和河谷湿地生态系统。是世界闻名的大草原之一，也是中国四大草原---内蒙古草原的主要天然草场。

1985 年，锡林郭勒草原自然保护区于经自治区人民政府批准成立。1987 年， "联合国教科文组织人与生物圈计划"将锡林郭勒草原自然保护区纳入国际生物圈网络。1993 年，纳入 "中国人与生物圈委员会"网络成员。1997 年 12 月 8  日，国务院批准晋升为国家级自然保护区。2004  年，成为"中国生物多样性保护基金会"自然保护区委员会成员

保护锡林河流域范围内半干旱气候条件下发育在栗钙土上的典型草原生态系统;在半湿润气候条件下发育在黑钙土上的草甸草原生态系统;草原地带沙地森林生态系统以及河谷湿地生态系统等结构与功能的完整性;在各生态系统中繁衍生息的野生动物、植物、菌类的多样性，对濒危物种实行特殊保护;保护和管理保护区内的自然和人文景观资源。

经查询，本项目用地不在锡林郭勒草原国家级自然保护区范围内。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

4.2.1 地下水环境质量现状评价

（1）监测点布设

本项目地下水监测数据引用《锡林浩特市金顺吉牛农牧业有限公司肉牛育肥基地建设项目环境影响报告书》环境现状监测数据， 时间为2024年7月5-7日，距离本项目约3km。引用监测数据共布设3个地下水水质监测点，6个地下水水位监测点，监测点位布设情况详见引用数据监测布点图。

表4-1      地下水监测点位布设情况

| 编号 | 监测点位置 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 地下水点位 1# | 东经：116 ° 12 ′21.12 ″ 北纬：43 °58 ′32.08 ″ | 上游、监测水质及水位 |
| 2# | 地下水点位 2# | 东经：116 ° 11 ′ 16.87 ″ 北纬：43 °58 ′20.46 ″ | 项目所在地、监测水位 |
| 3# | 地下水点位 3# | 东经：116 ° 10 ′40.70 ″ 北纬：43 °58 ′4.43 ″ | 下游、监测水质及水位 |
| 4# | 地下水点位 4# | 东经：116 °9 ′ 18.88 ″ 北纬：43 °57 ′4.14 ″ | 下游、监测水位 |
| 5# | 地下水点位 5# | 东经：116 ° 10 ′37.44 ″ 北纬：43 °55 ′ 17.55 ″ | 侧向、监测水位 |
| 6# | 地下水点位 6# | 东经：116 ° 11 ′26.99 ″ 北纬：43 °56 ′52.32 ″ | 侧向、监测水质及水位 |

（2）监测项目

监测项目为监测项目选择 K+ 、Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42-、 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn 法、以 O2 计）、总大肠菌群、细菌总数。

（3）采样及分析方法

按国家有关标准和环境保护部的有关规范执行，分析方法详见表 4-2。

表 4-2      地下水现状监测因子的分析方法

| 监测因子 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |

| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-1989 |
| --- | --- | --- |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 | GB 7477-1987 |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB 11896-1989 |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4－氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |
| 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB 7493-1987 |
| 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | GB 7480-1987 |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) | HJ/T 342-2007 |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 | HJ 488-2009 |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 |
| 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 |
| 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-1987 |
| 水位 | 水位测量仪器 第 1 部分：浮子式水位计 | GB/T 11828.1-2019 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方 法》（第四版增补版） 中国环境科学出版社 2002 年 12 月[第五篇 第二章 五（一）] |
| 细菌总数 | 水中细菌总数的测定（B） | 《水和废水监测分析方 法》（第四版增补版） 中国环境科学出版社 2002 年 12 月[第五篇 第二章 四] |
| 钾* | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 |
| 钠* | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 |
| 钙* | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 |
| 镁* | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 |
| 碳酸根* | 森林土壤水化学分析 | LY/T 1275-1999 |
| 重碳酸根* | 森林土壤水化学分析 | LY/T 1275-1999 |
| 氯离子* | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、 SO32- 、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
| 硫酸根* | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、 SO32- 、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
| 溶解性总固体* | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2023 |

（5）监测结果

地下水监测结果详见表 4-3。

表 4-3      引用地下水水质监测结果

| 监测点位 | 监测日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024.7.5-7.7 |  |  |
|  | 1# | 3# | 6# |
| pH 值（无量纲） | 7.4 | 7.2 | 7.1 |
| 氨氮（mg/L） | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.8 | 1.6 | 2.4 |
| 总硬度（mmol/L） | 2.32 | 2.27 | 2.11 |
| 氯化物（mg/L） | 173 | 75 | 150 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 0.27 | 2.62 | 0.36 |
| 硫酸盐（mg/L） | 146 | 217 | 214 |
| 氟化物（mg/L） | 0.63 | 0.63 | 0.71 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 砷(μg/L） | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 汞(μg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 锰（mg/L） | 0.06 | 0.05L | 0.08 |
| 铁（mg/L） | 0.17 | 0.03L | 0.23 |
| 铅（mg/L） | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 镉（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 总大肠菌群（MPN/L） | <20 | <20 | <20 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 71 | 71 | 74 |
| 钾（mg/L） | 1.92 | 1.64 | 3.24 |
| 钠（mg/L） | 137 | 111 | 106 |
| 钙（mg/L） | 25.1 | 24.9 | 26.5 |
| 镁（mg/L） | 28.9 | 40.0 | 52.8 |
| 碳酸根（mg/L） | 2.41L | 2.41L | 2.41L |
| 重碳酸根（mg/L） | 332 | 315 | 302 |
| 硫酸根（mg/L） | 95.3 | 125 | 116 |
| 氯离子（mg/L） | 96.0 | 52.4 | 89.7 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 761 | 806 | 855 |

表 4-4      地下水水位监测结果

| 监测点位 | 监测日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024.7.5-7.7 |  |  |  |  |  |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 水位（m） | 75 | 60 | 55 | 55 | 25 | 80 |

（6）评价方法

采用标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下：

式中：Pi—第 i 个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH 的标准指数公式：

|  | pH≤7.0 |
| --- | --- |
|  | pH＞7.0 |
| 式中：PpH——pH 的标准指数，无量纲； |  |

pH——pH 的监测值；

pHsu——标准中pH 的上限值；

pHsd——标准中pH 的下限值。

当标准指数>1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重；反之，则满足标准要求。

（7）评价标准

地下水水质评价执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。

（8）评价结果

①单项评价指数法现状评价结果见表4-5。

表 4-5      地下水质量现状评价结果

| 序号 | 项目 | 1# | 2# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | pH 值 | 0.27 | 0.13 | 0.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 氨氮 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 0.6 | 0.53 | 0.8 |
| 4 | 总硬度 | 0.52 | 0.50 | 0.47 |
| 5 | 氯化物 | 0.69 | 0.30 | 0.60 |
| 6 | 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 硝酸盐氮 | 0.014 | 0.131 | 0.018 |
| 9 | 硫酸盐 | 0.58 | 0.868 | 0.856 |
| 10 | 氟化物 | 0.63 | 0.63 | 0.71 |
| 11 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 锰 | 0.6 | 未检出 | 0.8 |
| 15 | 铁 | 0.57 | 未检出 | 0.77 |
| 16 | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 细菌总数 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
| 20 | 溶解性总固体 | 0.761 | 0.806 | 0.855 |

由表 4-5  可知， 评价 区域 内地下水现状监测点 的各项监测指标均满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准要求，说明地下水未受到污染，水质较好。

②地下水化学类型

项目区域地下水 8 大离子现状监测统计结果详见下表。

表 4-6    地下水 8 大离子现状监测统计结果表

| 检测项目 | 1# | 3# | 6# |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 0.006 | 0.005 | 0.322 |
| Na+ | 0.616 | 0.519 | 0.440 |
| Ca2+ | 0.130 | 0.129 | 0.130 |
| Mg2+ | 0.247 | 0.347 | 0.422 |
| Cl- | 0.267 | 0.159 | 0.259 |
| HCO3- | 0.535 | 0.561 | 0.490 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 |
| SO42- | 0.198 | 0.280 | 0.251 |
| 阳离子 | 9.738 | 9.388 | 10.280 |
| 阴离子 | 10.140 | 9.375 | 9.732 |
| 相对误差 | -2.026 | 0.072 | 2.738 |
| 类型 E | HCO3-Na ·Mg | HCO3-Na ·Mg | HCO3-Na ·Mg |

根据统计结果，水中阴阳离子毫克当量总数彼此大致相等（阴离子电荷总数）与阳离子电荷总数之间平衡误差小于±5%），水中阴阳离子基本平衡；评价区范围内地下水阴离子以重碳酸根离子为主，阳离子以钠镁离子为主。按舒卡列夫分类，地下水化学类型主要为 HCO3-Na·Mg 型。

4.2.2 环境空气质量现状评价

（1）基本污染物

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近 3  年中数据相对完整的 1 个日历年作为评价基准年。

本项目设定的评价基准年为 2024 年，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目环境空气质量现状数据引用 2025 年 5 月发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》全区 12 盟市环境空气质量均达标。其中锡林郭勒盟 2024 年 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、O3 、CO 各基本污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。因此，项目所在区域为达标区域。

（2）补充监测

①监测点位布设

本项目环境空气监测数据引用《锡林浩特市金顺吉牛农牧业有限公司肉牛育肥基地建设项目环境影响报告书》环境现状监测数据，时间为 2024 年 7 月 5-11  日，距离本项目约 3km 。引用监测数据布设 2 个环境空气监测点位，点位布设情况见引用数据监测布点图。

表 4-8          环境空气质量现状监测布点

| 序 号 | 监测点名称 | 监测点位坐标 |  |  |  |  |  | 监测因子 | 相对场 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 |  |  | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 1# | 金顺吉牛项 目养殖区内 | 116 ° | 11 ′ | 20.28 ″ | 43 ° | 58 ′ | 24.24 ″ | H2S、 NH3 、臭气浓度 | / | 场区内 |
| 2# | 金顺吉牛项 | 116 ° | 11 ′ | 55.89 ″ | 43 ° | 58 ′ | 54.06 ″ |  | 东北侧 | 下风向1200m |

|  | 目区下风向 1200m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

②监测项目

H2 S 、NH3 及臭气浓度。

④采样及分析方法

按国家有关标准及生态环境部有关规范执行，监测方法详见表 4-9。

表 4-9      评价区环境空气现状监测分析方法

| 现状监测因子 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试 剂分光光度法 | HJ 533-2009 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法（B） | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）中国环境科学出 版社2003 年9 月[第三篇 第一章 十 一（二）] |
| 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点 比较式臭袋法 | HJ 1262-2022 |

⑤评价方法

采用占标率对环境空气质量现状进行评价，数学表达式如下：

Ii   = Ci / Co

式中：Ii—第 i 种污染物占标率，%；

Ci—第 i 种污染物的实测最大浓度，mg/Nm3；

Co—第 i 种污染物环境质量标准，mg/Nm3。

占标率若≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求，反之，则满足使用功能要求。

⑥评价标准

采用 GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

⑦监测及评价结果

监测结果详见表 4-10。

表 4-10    本项目特征污染物监测结果一览表

| 点位名称 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准(μg/m3） | 监测浓度 范围(μg/m3） | 最大浓 度占标 率/% | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | /% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金顺吉 牛项目 养殖区内 | 116 °11 ′ 20.28 ″ | 43 °58 ′ 24.24 ″ | NH3 | 1 小时 | 200 | 0.01L | 0 | — | 达标 |
|  |  |  | H2S | 1 小时 | 10 | 0.001L | 0 | — | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | — | — | <10 | — | — | — |
| 金顺吉 牛项目 区下风向 1200m | 116 °11 ′ 55.89 ″ | 43 °58 ′ 54.06 ″ | NH3 | 1 小时 | 200 | 0.01L | 0 | — | 达标 |
|  |  |  | H2S | 1 小时 | 10 | 0.001L | 0 | — | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | — | — | <10 | — | — | — |

注：“L”代表低于检出限。

由监测结果可知，H2 S、NH3 小时监测结果满足HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，说明评价区环境空气质量较好，尚有较大的环境容量。

4.2.3 声环境质量现状评价

（1）监测点布设

本次噪声监测在场区周围共布置4个监测点位，监测布点情况详见表4-11、图3-2。

表4-11      噪声监测点位布设情况

| 点位 | 监测点位 | 位置备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东场界 | 东场界外 1m |
| 2# | 南场界 | 南场界外 1m |
| 3# | 西场界 | 西场界外 1m |
| 4# | 北场界 | 北场界外 1m |

（2）监测单位及监测时间

锡林郭勒盟中兴德环保科技有限公司于2025年9月29日至30日，昼、夜间监测2d。

（3）监测结果

噪声监测结果见表4-12。

表4-12      噪声现状监测结果表

| 监测点位 | 位置 | 监测值dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025.9.29 |  | 2025.9.30 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |

| 1# | 东场界 | 49.6 | 40.9 | 48.0 | 37.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 南场界 | 51.8 | 41.1 | 49.5 | 37.8 |
| 4# | 北场界 | 52.5 | 41.6 | 49.7 | 38.3 |
| 标准值 |  | 55 | 45 | 55 | 45 |
| 3# | 西场界 | 51.4 | 42.0 | 54.4 | 38.9 |
| 标准值 |  | 70 | 55 | 70 | 55 |

（4）评价标准

综合考虑，本项目执行1类声环境功能区，根据GB15190-2014《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》中8.3.1.1相关内容，将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m±5m区域执行4a类声环境功能区，本项目西侧约40m为乌海线公路，属于二级公路，故项目场界西侧执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类声环境功能区，场区东、南及北侧环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准。

（5）评价结果

采用直接比较的方法评价噪声现状达标情况，各监测点的等效声级均能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区及4a类区的标准限值，说明区域内声环境质量现状较好。

4.2.4 土壤环境质量现状评价

本项目土壤环境质量现状监测在场区布设三个监测点位。

（1）监测点位

项目土壤评价等级为三级，在项目场内布设了 3 处土壤表层样（0-0.2m 取样），对其土壤进行了监测，监测点位见监测布点图。

表 4-13    土壤质量现状监测点位布设情况一览表

| 编号 | 点位描述 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 拟建粪污区 | 东经116°11′56.748 ″，北纬43°56′36.960 ″ | 场区内表层土（0-0.2m） |
| 2# | 拟建生活区 | 东经116°11′45.596 ″，北纬43°56′36.127 ″ | 场区内表层土（0-0.2m） |
| 3# | 拟建牛舍 | 东经116°11′45.982 ″，北纬43°56′39.990 ″ | 场区内表层土（0-0.2m） |

（2）监测项目

监测因子：pH、镉、铅、汞、砷、铜、铬、镍、锌。

（3）监测单位及监测时间

锡林郭勒盟中兴德环保科技有限公司于 2025 年 9 月 29  日监测。

（4）监测方法

按国家有关标准及环境保护部有关规范执行，详见表 4-14。

表 4-14    土壤环境现状监测分析方法

| 序号 | 现状监测因子 | 检测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤 pH 值的测定 电位法 | HJ 962-2018 |
| 2 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法 | GB/T 17141-1997 |
| 3 | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |
| 4 | 汞 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |
| 5 | 砷 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |
| 6 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |
| 7 | 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |
| 8 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |
| 9 | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 |

（5）监测结果

土壤环境监测结果见表 4-15。

表 4-15        土壤监测结果统计表

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 7.6 | 7.6 | 7.3 |
| 2 | 砷 | mg/kg | 2.90 | 1.86 | 1.89 |
| 3 | 汞 | mg/kg | 0.118 | 0.085 | 0.099 |
| 4 | 镉 | mg/kg | 0.27 | 0.17 | 0.25 |
| 5 | 铜 | mg/kg | 56.2 | 42.1 | 38.5 |
| 6 | 铅 | mg/kg | 14.7 | 14.0 | 9.8 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 301 | 205 | 212 |
| 8 | 铬 | mg/kg | 89.8 | 92.5 | 86.0 |

| 9 | 锌 | mg/kg | 85.0 | 76.4 | 68.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：L为低于检出限

（6）评价方法

评价方法采用标准指数法，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—第 i 种污染物的污染指数；

Ci—第 i 种污染物的实测浓度，mg/kg；

Si—第 i 种污染物的评价标准，mg/kg。

Pi＞1，则不能满足标准要求，反之则满足标准要求。

（4）评价标准

本次土壤环境质量现状评价采用 GB36600-2018《土壤环境质量  建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》中第二类用地筛选标准限值。

（5）评价结果

评价结果见表 4-16。

表 4-16      土壤环境质量现状评价结果表         单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染指数 | 污染指数 | 污染指数 |
| 1 | pH | / | / | / |
| 2 | 砷 | 0.15 | 0.13 | 0.22 |
| 3 | 汞 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 4 | 镉 | 0.20 | 0.15 | 0.23 |
| 5 | 铜 | 0.41 | 0.30 | 0.31 |
| 6 | 铅 | 0.48 | 0.38 | 0.23 |
| 7 | 镍 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| 8 | 铬 | 0.1 | 0.08 | 0.06 |
| 9 | 锌 | 0.24 | 0.21 | 0.26 |

由表 4-16  可知，各监测点的污染物污染指数均小于 1，监测指标均符合GB15618-2018《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》中表 1  中农用地土壤污染风险筛选值要求，表明区域内土壤环境质量良好。

4.2.5 生态环境质量现状评价

（1）生态环境信息获取

评价区植被现状调查是应用植被生态学野外调查的方法确定植被的群落类型、对评价区生态系统中的宏观结构、功能、人类活动等群落水平上作出分析和比较，为该区实施可持续发展战略提供理论基础。

①植被类型与特征确定

根据现场植被调查的实际数据结合遥感影像数据，作为植被类型划分的依据。对场区周围 500m 范围内的植物和植被进行调查。在调查过程中， 确定评价区内的植物种类、经济植物的种类及植物资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。

②调查方法

地面调查主要采取以实地调查为主，普查、详查相结合的方法。实地调查掌握项目区范围内自然生态环境的基本情况及各种水土保持项目的情况。通过对技术人员、政府管理部门、周边工业、企业等访问调查，了解生态现状及近几年各种因素的变化、水土流失严重程度、生态环境建设的规划与设想等，遥感卫星影像详见附图。

（2）土地利用现状

本项目养殖区占地面积 66300m2 ，根据《土地利用现状分类》（GBT21010- 2017），按二级类型划分， 占地类型为天然牧草地，评价范围内土地利用现状详见表 3-18 ，评价范围内土地利用现状详见表 4-17，土地利用现状详见附图。

表 4-17      本项目评价范围内土地利用现状

| 一级类型 |  | 二级类型 |  | 评价区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型编码 | 类别名称 | 类型编码 | 类别名称 | 面积（hm2） | 占比（%） |
| 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 0.07 | 0.05 |
| 4 | 草地 | 401 | 天然牧草地 | 130.80 | 95.29 |
| 9 | 特殊用地 | 905 | 殡葬用地 | 0.40 | 0.29 |
| 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | 5.98 | 4.36 |
| 合计 |  |  |  | 137.26 | 100.00 |

（3）植被及动物现状

根据张新时等主编的 1 ：100 万中国植被类型图区划，评价区植被分区数分属“温带草原区域—温带北部典型草原亚地带—内蒙古高原东部大针茅、克氏针茅草原区—锡林郭勒大针茅、羊草草原小区”，地区明显不同的生态地理条件，为各种植被的不同群落类型形成，提供了适宜的生存环境。羊草草原是地区分布最

广的草原类型， 占据着丘陵坡地下部及坡麓、丘陵宽谷，还出现于河滩、盐化、碱化的低湿地上，生态幅很宽广，分布的土境条件复杂。评价区分布羊草+大针茅+杂类草群落，羊草具有强烈的根茎繁殖能力，排挤其他物种的侵入，因此，羊草草原同其他类型相比种类组成比较单纯，代表的是典型草原，植被类型图详见图4-4。

表 4-18      评价区植被名录表

| 性 质 | 植被类型 | 面积(hm2) | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然植被 | 典型草原 | 130.80 | 95.29 |
|  | 小计 | 130.80 | 95.29 |
| 人工植被 | 人工林 | 0.07 | 0.05 |
|  | 小计 | 0.07 | 0.05 |
| 其他 | 公墓 | 0.40 | 0.29 |
|  | 道路 | 5.98 | 4.36 |
|  | 小计 | 6.39 | 4.65 |
| 合计 |  | 137.26 | 100.00 |

（4）动物现状调查与评价

①野生动物现状调查

占地范围内由于取土活动，人类活动频繁，区域内野生动物的种类不多，主要以啮齿类动物和鸟类为主，其他野生动物种类均较少，且基本为广布种。根据多年资料、现场调查，评价范围内无其它国家及省级保护类野生动物。

评价区内常见的动物名录见表 4-19。

表 4-19    评价区动物名录表

| 序号 | 中文名 | 学名 | 分布生境类型 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、鸟纲

雀形目

| 1 | 喜鹊 | Pica pica | 林地、草地、农田 | 未列入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 家燕 | Hirundo rustica | 林地、草地、农田 | 未列入 |

二、哺乳纲

啮齿目

| 3 | 褐家鼠 | Rattus norvegicus | 草地、林地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 小家鼠 | Mus musculus | 草地、林地 |  |

②野生动物现状评价

根据现场调查及资料记载，评价区内没有常年留居此地的珍稀濒危动物，无珍惜濒危动物栖息地与繁殖地分布。

（5）环境敏感区调查

项目所在地不在自然保护区范围内，无珍稀动植物物种，生物多样性程度较低，生物种类与生态环境简单，评价范围内没有国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，属于生态环境非敏感区，该区域生态环境现状质量一般。

（5）土壤侵蚀现状调查

根据水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），确定项目区位于风力侵蚀类型区，“三北”戈壁沙漠及沙地风沙区的内蒙古高原草原中度风蚀水蚀区。参照“全国第二次土壤侵蚀普查”成果，结合现场的地形地貌、草地植被和植被覆盖度、土壤结构等情况及项目区水土流失现状相关资料。项目评价区内的土壤侵蚀类型主要是以风力侵蚀为主的风水复合侵蚀，侵蚀程度属微弱侵蚀，风力侵蚀模数和水利侵蚀模数均不大于 200t/（km2•a）。

# 5.环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析与预测

5.1.1 施工期水环境影响分析

工程施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，废水中主要以 SS 污染为主，其值为 400—1000mg/L，施工单位在现场建一个临时沉淀池，施工废水进行适当的沉淀处理后回用，沉淀下的泥浆或固废物，与建筑垃圾一起处置，不得混入生活垃圾中，不会对周围环境产生较大不利影响。

（2）生活污水

生活污水是施工人员生活活动造成的，根据施工进度，平均施工人数 10 人/d，生活污水产生量约 0.24t/d ，生活污水排入室外临时防渗旱厕，定期清抽外运作农家肥处理，不会对地表水环境造成较大污染。

5.1.2 施工期环境空气影响分析

（1）扬尘

项目建设过程中存在扬尘污染，污染因子为 TSP。根据类比调查， 本评价利用建筑施工场地的实测类比资料对大气环境进行影响分析。测定时风速为 3.4m/s ，测试结果如下：建筑施工扬尘严重，工地内 TSP  浓度相当于大气环境标准的1.4—2.5 倍，施工扬尘的影响范围达下风向 150m 处，最近敏感点为西侧 4.2km 处锡林浩特市居民，距离较远，对其影响不大，本环评建议施工场地合理设置设备和材料的堆放点，原料堆放主要为水泥、沙土等， 由于施工期较短，堆放量较少，避开大风天施工，同时避免起尘原材料的露天堆放等措施来减缓施工扬尘对周围的影响；施工及运输车辆引起的扬尘对路边 30m 范围以内影响较大，路边的 TSP浓度可达 10mg/m3   以上，建议工程施工现场应全封闭设置围挡，运输车辆进入施

工场地应减速行驶或限速行驶等措施来降低影响。

施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表 5-1。

表 5-1      施工现场下风向不同距离的扬尘浓度

| 距离污染物 | 1m | 25m | 30m | 50m | 80m | 120m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP（mg/m3） | 3.744 | 1.630 | 10.0 | 0.785 | 0.496 | 0.301 | 0.246 |

（2）汽车尾气

施工中将会有各种工程及运输车辆来往于施工现场，主要有挖掘机、推土机、运输卡车等。

施工场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在施工场范围内活动， 尾气呈面源污染形式；

②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续性行驶状态， 污染物排放时间及排放量相对较少。

建议尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

5.1.3 施工期声环境影响分析

（1）施工噪声源调查

各种施工机械如挖掘机、推土机、砂浆搅拌机、混凝土罐车及振捣棒及运输卡车等，均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大，主要施工设备在作业期间所产生的噪声源特征详见表 5-2。

表 5-2    各种机械设备的噪声值

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | Lmax[dB（A）]（测点与设备距离 1m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 流动不稳态源 | 85 |
| 2 | 推土机 | 流动不稳态源 | 90 |
| 3 | 振捣棒 | 流动不稳态源 | 92 |
| 4 | 砂浆搅拌机 | 流动不稳态源 | 85 |
| 5 | 混凝土罐车 | 流动不稳态源 | 89 |
| 6 | 运输卡车 | 流动不稳态源 | 87 |

（2）施工期噪声影响预测

施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式， 可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：

点源传播衰减模式：

Lr  = Lr0   — 20 . Lg(r/ r0 )

式中：Lr ─预测点处声压级，dB(A)；

Lro─参照位置 ro 处的声压级，dB(A)；

r ─预测点距声源的距离，m；

ro─参考位置距声源的距离，m。

各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表 5-3。表 5-3      各种施工机械在不同距离处的噪声预测值    单位：dB（A）

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 100m | 200m |
| 挖掘机 | 85 | 65 | 61 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 45 | 39 |
| 推土机 | 90 | 70 | 66 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 50 | 44 |
| 砂浆搅拌机 | 85 | 65 | 61 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 45 | 39 |
| 混凝土罐车 | 89 | 69 | 65 | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 | 52 | 49 | 43 |
| 运输卡车 | 87 | 67 | 63 | 61 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 47 | 41 |
| 叠加值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表 5-3 的预测结果，各施工机械昼间达标距离为 15m，夜间不施工，达标距离在场界范围内，故场界环境噪声满足 GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值要求。

本项目最近敏感点为西侧 4.5km  处锡林浩特市居民，距离较远，对其影响不大，本次评价建议采用低噪音的工艺和施工方法，选用低噪音的机械设备设施，运输车辆进入施工现场限速、禁鸣等措施。施工期噪声影响会随着施工期的结束而结束，影响只是暂时的。

5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期固废物主要包括施工垃圾和生活垃圾。

（1）施工垃圾

本项目工程进入施工阶段要产生大量的建筑垃圾，主要是一些废弃的砖瓦砂石、水泥以及装修废物等。如任意排放，可造成将来厂区内土壤破坏，如土壤板结等，给未来厂区绿化造成困难。建议建筑垃圾应及时清运至各建筑工地作地基填土使用。通过采取上述措施后，对周围环境影响不大。

（2）生活垃圾

本项目施工期平均人数为 10 人，施工期固废物产生量按 0.5kg/d·人，则施工期排放量约 0.005t/d，生活垃圾应设置专门生活垃圾箱，由环卫部门清运处理，在采取上述措施后对环境影响程度不大。

5.1.5 施工期生态环境影响分析

（1）对生态系统的影响分析

本项目租用锡林浩特市额尔敦街道办事处新兴社区沃源奶牛场用地，不新占用农田及草地，现状为荒草地，厂区周围分布牧草地，施工过程风吹起的扬尘在随风飘落到植物的嫩枝、新梢等组织上后，将影响植物的光合作用，妨碍植物生长，减少产量，施工期加强洒水降尘措施，大风天停止施工等防尘措施，粉尘影响和污染程度会明显减轻，一般不会对区域内的植被产生太大的不利影响，且该影响主要体现在施工期，随着施工期的结束，这种影响也将消失，因此，粉尘对植被的不良影响不大。

（2）施工期水土流失影响

本工程施工过程中将进行土石方的填挖，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动后，可能造成土壤的侵蚀及水土流失。

①施工扰动土壤面积

本工程总占地面积为 66300m2，施工期对区域生态环境的影响主要表现为区域土石方填挖等扰动土壤后，可能造成土壤的侵蚀及水土流失。

②水土流失预测

a 预测时段的划分

根据本工程建设特点、施工方法及工期，该工程在建设期内由于平整土地、

挖填土方， 占地将扰动土壤，引起水土流失，而工程运行期已经对上述责任区采取了水土保护措施，不再涉及水土流失问题，因此确定工程水土流失预测时段为工程建设期，本工程土建施工期为 0.5a。

b 预测方法

根据项目区域土壤侵蚀的背景资料和工程建设特点，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，确定原土地利用条件下的水土流失背景值；另一方面要通过相关的调查、分析， 确定施工期和营运期地貌的土壤侵蚀，按照计算公式如下：

W=F×A×P×T

式中：W—某一施工区水土流失量（t）；

F—加速侵蚀面积（km2）；

A—加速侵蚀系数，本工程A值取2.0；

P—原生地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a），本工程取200t/km2·a；

T—侵蚀时间（a）。

c预测结果及其分析

根据上式公式及有关系数，施工占地情况，计算出本工程施工区水土流失背景值，详见表5-4。

表 5-4    施工区原生水土流失量表

| 占地面积（km2） | 原生地貌侵蚀模数（t/km2.a） | 时间（a） | 流失总量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0663 | 200 | 0.5 | 6.6 |

工程产生水土流失主要是在施工期，施工将扰动原地貌，破坏原有的土壤，导致一定程度水土流失发生。

根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工区扰动的面积新增水土流失量统计如表 5-5。

表5-5    施工区扰动面积新增水土流失量预测结果表

| 占地面积（m2） | A 值 | 原生地貌侵蚀模数（t/km2.a） | 流失时间（a） | 预测水土流失（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0663 | 2.0 | 200 | 0.5 | 13.2 |

根据上表将本项目施工期水土流失与测量统计如表 5-6。

表 5-6    施工期水土流失量统计表

| 施工区名称 | 流失时间（a） | 预测水土流失量（t） | 水土流失背景量（t） | 水土 流失增量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 0.5 | 13.2 | 6.6 | 6.6 |

通过对本项目施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何水土保持措施的情况下，施工期将新增水土流失量 6.6t，可见，水土流失量不大，在采取相应的治理措施后，不会产生较大不利影响。

项目区域周边植树、种草等绿化、美化措施进行生态恢复，丰富区域内植物物种的多样性，可使项目区域土壤侵蚀量大大降低。施工过程中存在挖方现象，将改变土壤的理化指标，造成短期内的水土流失，随着施工期的结束，土壤表面将逐渐固化，其对生态环境影响也将逐渐消失。

5.1.6 施工期环境影响减缓措施

一般来说，施工期环境影响是暂时的，随着工程的竣工，施工期环境影响都可以消除或减缓。但施工期某些环境因素表现得比较明显， 故必须采取减缓措施，尽可能地减少或消除这些影响。

（1）施工扬尘

①施工场地每天定时洒水，防止浮尘，在大风天加大洒水量及洒水次数；

②施工场地内运输通道及时清运、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；

③运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少产生量；

④施工渣土外运车辆应覆盖，严禁沿路遗洒；

⑤避免起尘原料的露天堆放，所有来往施工现场的起尘物料均应用苫布覆盖；

⑥施工过程中应采用商品砼和水泥预制件，尽量少用干水泥。

（2）施工噪声

施工期噪声影响特点是运输车辆的行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性，本环评建议：

①合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工，禁止夜间施工。

②合理规划施工平面，对位置相对固定的机械设备远离环境敏感点并设必要的防护措施。

③降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备；可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动不紧的振动或消音器的损坏而增加其工作时噪声级；闲置不用的设备应立即关闭； 运输车辆进入现场应减速， 并禁止鸣笛。

（3）施工废水

施工期产生的废水沉淀后回用于施工，生活污水排入室外临时防渗旱厕，定期清抽外运作农家肥，不外排，不会对地表水环境造成污染。

（4）固体废物

施工人员的生活垃圾暂存于垃圾箱中， 由环卫部门统一清运处理，建筑垃圾应及时清运至各建筑工地作地基填土使用。

（5）生态影响

本项目租用锡林浩特市额尔敦街道办事处新兴社区沃源奶牛场部分厂址进行建设，不新增占地，建设过程不存在树木砍伐等破坏现象，且工程建成后，场区内各建（构）筑物已建成，场区内道路及空地等已经进行地面硬化，并加强绿化建设，在树木选择上，种植生命力较强，有较好的净化空气能力，适应性强的树种，采用耐寒耐旱，能适应贫瘠土壤的植物物种，使绿化率大大提高，故不会对生态环境产生较大不良影响。

综上所述，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。

## 5.2 营运期环境影响分析与预测

5.2.1 营运期地表水环境影响分析

本项目地表水评价等级为水污染影响型三级B评价。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括水污染控制和水环境减缓措施有效性评价。

根据“内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《畜禽粪污资源化利用工作方

案（2017-2020年）》的通知”中畜禽粪污资源化利用工作方案具体措施的规定，根据我区现阶段畜禽养殖现状和资源环境特点，以源头减量、过程控制、末端利用为核心，重点推广经济适用的通用技术模式。猪和牛等规模化养殖场鼓励采用粪污全量收集还田利用和“固体粪便堆肥+污水肥料化利用”等技术模式，推广快速低排放的固体粪便堆肥技术和水肥一体化施用技术，促进畜禽粪污就近就地还田利用。

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价：

项目养殖过程中饮用水量较少，排放的尿液较少，牛尿进入垫层后作为有机肥原料外卖，牛舍内没有流动性尿液排放。

本项目牛舍铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫料，及时将废垫料清运至储粪库后定期外售相关单位生产有机肥。此外， 养殖场场地不采取水冲洗方式清理，因此，不产生冲洗废水。项目产生的生活污水排入防渗池，由环卫部门定期清抽处理。

根据《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》 （内环发【2014】83号）中“种养结合原则，养殖产生的污染物全部得到综合利用和土地利用；牧场需要采用土地消纳，土地消纳面积要求每存栏1头奶牛（0.5头肉牛）不少于1.25亩土地；废污水需进行厌氧处理或储存；粪便采取干清粪工艺，粪便进行堆肥发酵后土地消纳，粪便堆放场可有使用容积要求每头肉牛（出栏）不低于0.5m3。粪污处理单元需采取防雨防渗措施”。

本项目牛舍铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫料，废垫料暂存于储粪库，最终外卖有机肥厂生产有机肥，无需土地消纳。

本项目储粪库1座，为罩棚结构，总建筑面积为300m2，高7m，总容积为2100m3 ，本项目年出栏肉牛1200头，满足每头牛（出栏）不低于0.5m3 的限值要求，符合《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》（内环发【2014】 83号）要求。

综上所述，项目产生的废水及粪便全部综合利用，不直接排至地表水体。因此，本项目对地表水体环境影响较小。

5.2.2 营运期地下水环境影响分析

5.2.2.1 区域地质构造特征

项目区位于锡林浩特市东部，在大地构造上处于内蒙地槽区的次级构造单元锡林郭勒复背斜的北翼。在早古生代形成的地槽拗陷带，接受沉积。华力西运动使地槽褶皱回返成山，形成华力西晚期褶皱带的次一级构造单元西乌珠穆沁旗向斜。中生代燕山运动使本区上升隆起成为侵蚀环境，伴随断裂活动和大量酸性岩浆侵入及酸，基性火山喷发，显示了强烈的活动性。

晚期燕山运动使中生代地层形成平缓的褶皱并伴有大规模的酸性岩浆侵入。第三纪喜马拉雅运动继承了中生代后期的特点，断裂进一步发育形成了广阔的断陷内陆盆地，伴有大规模的火山喷发。锡林河的形成， 显示了新构造运动的存在。现今地形地貌基本继承中生代的构造骨架轮廓，受古构造，古地形控制。根据收集的资料，锡林浩特位于胜利—毛登向斜的西南端，其向斜呈东北—西南向，全长约 90km。本项目场址位于向斜的南翼。在盆地的中部， 目前仅发现有一断层其走向为北东 20°,西南段为北东 32°,北东段为北东 16°,略呈弧形向南东突出。断层长约 11km，断距为 100～132m。倾向南东， 为张扭性正断层，具有新华夏系的特征。盆地中部根据钻探揭露上覆第四系松散堆积物， 厚 100m 左右，下为第三系砂砾岩，泥岩及白垩系，侏罗系煤系地层。从地质发展史来看，本区古代具有地槽特征，中生代显陆台特征，说明地壳运动由活动期趋向稳定期。尽管新构造运动在本区仍有显示，但从构造形迹来看活动性不大，相对还是比较稳定的。

5.2.2.2 区域水文地质条件

根据地层岩性组合特征、埋藏条件、地下水赋存条件将本区地层划分为隔水层、松散孔隙含水层和基岩裂隙含水层，由新至老分述如下：

（1）第四系孔隙潜水含水层（Q）：主要分布在 Y=39420500  之东，含水层岩性以冲积含砾中粗、中细砂为主，次为冲湖积含砾细粉砂，在分布范围内总体为西薄东厚，富水性不均匀。影响富水性的主要因素是含水层厚度及泥质成分含量，厚度愈大，泥岩成分含量愈少，则富水性愈好。单位涌水量 0.21～200.448m3/d，渗透系数 0.003-6.15m/d，水位标高 965.64-1082.83m，含水层厚 0.46-34.94m，矿化度 0.316-3.794g/L，水质类型：以 HCO3－Mg.Ca、HCO3－Mg.Na、HCO3.Cl－Mg.Ca

型为主，少量为 SO4.Cl.HCO3－Mg.Ca 型。单位涌水量 0.1＜q＜1L/s.m，属中等富水性含水层。

（2）新近系砂砾岩段孔隙、裂隙含水岩组（N）：岩性主要为灰白、灰黄及灰色含砾粗砂岩，夹薄层含砾泥岩和中、粗粒砂岩，胶结物以泥质为主，大部分胶结疏松，局部较致密。补给源为大气降水，因降水少，所获补给量有限。该含水岩组基本全区发育，但厚度变化大，平面及垂向极不均匀。据钻孔抽水试验资料，水位标高 978.16－981.93m，单位涌水量 0.0119－0.4441L/s.m，渗透系数 2.277 -3.853m/d，水质类型为 HCO3－Mg.Ca 、Cl.HCO3－Mg.Ca 型水，矿化度 0.606 - 0.746g/L。该含水组埋藏浅，与煤层间有较稳定的砂质泥岩、泥岩相隔， 隔水性较好。但与第四系孔隙潜水含水层间无稳定隔水层，局部存在薄层砂质粘土，但常尖灭，使二者合二为一。富水性极不均匀，差异较大，单位涌水量以 0.1＜q＜1L/s.m为主，富水性以中等为主，局部为弱富水性。

（3）白垩系下统巴彦花群胜利组裂隙承压含水组（K1bsh）：分为上、下两个含水层。

①白垩系下统巴彦花群胜利组裂隙承压上含水组：该含水组主要分布在本区的东北部，分布范围小，与上、下含水组间有较稳定的泥岩、砂质泥岩隔水层相隔，富水性中等。水头标高 977.30m，单位涌水量 0.6086L/s.m，渗透系数 3.874m/d，水质类型为 HCO3.SO4－K+Na.Mg 型，矿化度 1.5g/L。

②白垩系下统巴彦花群胜利组裂隙承压下含水组：基本全区分布，裂隙发育不均匀。水头标高 983.08～991.02m，单位涌水量 0.0874～0.3434L/s.m，渗透系数0.553～1.622m/d。水质类型为 HCO3－Na·Mg 型水，矿化度 0.7386～1.052g/L。

5.2.2.3 主要隔水层

（1）新近系上部砂质粘土相对隔水层（N）新近系砂砾岩段孔隙、裂隙含水组在第四系孔隙含水层分布范围内二者间仅局部有薄层砂质粘土、砂质泥岩相隔，隔水性差，常使二者合二为一。

（2）白垩系下统巴彦花群胜利组隔水层（K1bsh）：分为上、下两个隔水层

①白垩系下统巴彦花群胜利组上隔水层分布范围小，埋藏浅，在分布范围内有较稳定、完整的砂质泥岩、泥岩相隔，具一定的隔水作用。

②白垩系下统巴彦花群胜利组下隔水层下层含水岩组与上层含水岩组间除南部煤层隐伏露头周边外，普遍有厚层至巨厚层状砂质泥岩，泥岩、粉砂岩相隔，隔水性较好。下层含水岩组与下伏含水岩组间隔水层全区普遍发育，岩性以砂质泥岩、泥岩为主，隔水性良好。

5.2.2.4 地下水补给、径流、排泄

区域的补给方式主要有大气降水、河谷的侧向补给，排泄方式主要为蒸发作用、人工开采和径流排泄，其中以径流排泄为主，人工开采为次。大气降水是胜利矿区地下水的主要补给来源，特别是埋藏较浅的河谷平原，沉积物松散，更利于降水的入渗补给。大气降水沿含水层向盆地中部锡林河河谷径流，除沿途垂直蒸发消耗和被开采利用的部分以外，剩余部分则从北侧河谷出口处排出区外。

本区地下水可从不同途径汇聚而来，但它的起源均来自大气降水。除大气降水外，位于河谷平原南侧的河谷侧向补给是该区另一地下水补给源，工作区南部锡林河河谷地下水沿河侧向补给工作区。

图 5-1      区域地质图

5.2.2.5 地下水环境影响分析

（1）地下水污染途径

①废水：本项目生活污水排入室外防渗池，由环卫部门清运处理，生产废水主要为牛尿，本企业牛尿部分被蒸发，部分进入垫料中，废垫料清运至储粪库暂存，一同外卖当地有机肥厂生产有机肥处理，故污染途径为防渗层破裂，废水通过土壤进入地下水。

②固体废物：养殖场产生的废垫料、病死牛等为一般固废，不含有毒有害物质，废垫料均贮存于储粪库，定期外卖当地有机肥厂家生产有机肥，病死牛不

在厂区贮存，委托相关单位进行无害化处置，防疫废物及消毒剂废包装物暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理，生活垃圾经场区内垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处理。餐厨垃圾使用加盖塑料桶进行收集，定期交由环卫部门进行统一处理，本项目可能造成地下水污染的环节主要是：

①粪储库等粪污处置场地的防渗、防水措施不完善，而导致污染物渗入地下造成对地下水的污染；

②牛舍、危险废物贮存间、防渗池防渗不足通过裂隙污染地下水。

（2）污染物迁移规律

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到 一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。地层对污染物质的防护性能取决于污染源至含水层之间地层岩性、厚度，污染物质的特性及排放形式的差异等因素。

本项目养殖废水中主要污染物为 COD、氨氮、总氮和总磷，污染物通过土层垂直下渗首先经过表土（SS 被截留），再进入包气带。评价区域包气带厚度较厚，有机物随入渗水进入包气带后，一方面被土壤颗粒、粘土吸附、凝聚、离子交换、过滤而被截留，另一方面由于土壤颗粒、粉质粘土具有疏松、多孔的特性，适于微生物的生长繁殖，在微生物的作用下，有机物被降解。资料表明，废水中的有机物经包气带降解后对 COD 等去除率可达 95%以上，可见包气带可有效地阻隔废水中有机物下渗对地下水的污染。

（3）养殖场对地下水环境影响分析

本项目为肉牛养殖项 目，依据《环境影响评价技术导则地下水环境 》 （HJ610-2016）要求，本项目为三级评价，根据建设项目自身性质及其对地下水环境影响的特点，仅针对项目地下水防渗衬层达不到防渗效果，泄漏对地下水的影响进行简单分析。

养殖场对地下水产生污染的主要污染源为牛舍、储粪库，本项目采用垫料工序进行养殖，粪污进入垫料利用菌群发酵，垫料吸收尿液等，一般不会有流动性的尿液，如防渗池发生破损，也不会出现连续渗入型污染事故出现，并且对牛舍的垫料定期更换，能够及时的发现防渗层是否破损，有效的防止事故发生，对地下水影响不大。

5.2.3 营运期环境空气影响预测与评价

5.2.3.1 地面气象观测资料

（1）资料来源及主要气象要素特征

地面气象历史资料来源于锡林浩特气象站近 30 年的地面常规气象资料。锡林浩特气象站地处内蒙古自治区锡林浩特市市区，地理坐标为 43.95ºN ，116.12ºE，观测场拔海高度 1003.0m，位于本项目西南方向约 6.23km，该站与本项目场址处于同一气候带，地形条件基本一致。

锡林浩特市属于内蒙古干旱高寒地区，无霜期短，降雨量少，冬季寒冷而漫长，夏季酷热而短暂，是典型的大陆型气候。由于其地理位置及特殊的地理环境使得该地的气候特征主要表现为：春季雨少风大，气候干燥，天气变化剧烈；夏季雨热同季，雨季短促而集中，日照充足；秋季降温快，秋风寒，霜冻早；冬季漫长、寒冷， 灾害多。近 30 年气象资料显示：年平均气温为 2.8℃, 极端最高气温为 39.2℃, 极端最低气温为-37.7℃；年平均气压为 901.5hPa；年平均相对湿度为 58%；年平均降水量为 342mm，年极端最高降水量为 481.00mm；年平均蒸发量为 1805.1mm（1991—2021 年）；年日照时数 2929.8h；年平均风速为 3.4m/s ，年主导风向为 SW 风，出现频率为 13.0%，冬季主导风向为 SW，相应频率为 21%；夏季主导风向为 SW，相应频率为 9%；累年最大冻土深度 2.89m。

（2）地面气象特征

①气温特征

平均温度最低为-12.63℃ , 7 月平均温度最高为 22.25℃。全年月平均温度变化特征见表 5-7 和图 5-2。

表 5-7    平均月温度统计     单位： ℃

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温 | -12.6 | -12.1 | -1.1 | 9. | 12.1 | 18.6 | 22.2 | 19.7 | 13.5 | 6. | -4.0 | -15.5 | 4.8 |
| 度 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |

图5-2    全年平均气温变化曲线

②风向、风速统计特征

区域年均风速月变化情况见表 5-8 和图 5-3，各季小时风速变化情况见表 5-9和图 5-4。

表 5-8    年均风速的月变化情况表

| 月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 速 | 3.02 | 2.69 | 2.88 | 3.79 | 4.17 | 3.01 | 3.20 | 2.74 | 2.97 | 2.91 | 3.06 | 2.90 | 3.11 |

图5-3    平均风速月变化曲线图

表 5-9    各季小时平均风速变化情况表     单位：m/s

| 季节小时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.58 | 2.67 | 2.47 | 2.56 | 2.79 | 2.80 | 3.09 | 3.53 | 3.57 | 4.08 | 4.87 | 4.66 |
| 夏季 | 2.28 | 2.49 | 2.27 | 2.21 | 2.28 | 2.26 | 2.55 | 3.00 | 2.97 | 3.18 | 3.16 | 3.42 |
| 秋季 | 2.51 | 2.65 | 2.43 | 2.35 | 2.32 | 2.24 | 2.24 | 2.53 | 2.71 | 3.28 | 4.03 | 3.93 |
| 冬季 | 2.29 | 2.50 | 2.39 | 2.3.9 | 2.55 | 2.37 | 2.35 | 2.44 | 2.57 | 3.05 | 3.73 | 3.78 |
| 季节小时 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 4.81 | 5.28 | 4.83 | 4.80 | 5.08 | 4.15 | 3.50 | 3.24 | 2.82 | 2.72 | 3.07 | 2.69 |
| 夏季 | 3.58 | 4.02 | 3.65 | 3.62 | 3.96 | 3.28 | 3.02 | 3.26 | 2.83 | 2.63 | 2.77 | 2.44 |
| 秋季 | 4.11 | 4.52 | 3.95 | 3.51 | 3.34 | 2.84 | 2.59 | 2.81 | 2.56 | 2.58 | 2.86 | 2.60 |
| 冬季 | 4.06 | 4.54 | 3.99 | 3.69 | 3.54 | 2.91 | 2.94 | 2.57 | 2.21 | 2.08 | 2.25 | 2.27 |

图5-4    各季小时平均风速变化曲线图

通过对以上图表分析可知：从全年各季节风速来看，春季风速较大，有利于污染物扩散。从每日小时平均风速来看， 13~14 时平均风速较大，夜间风速较小，可以看出白天对污染物扩散较为有利。

全年 S 风向频率最大，为 13.03%，其次是 SSE  风，出现频率为 11.66%，其它风向的出现频率在 1.31%-9.37%之间，静风频率为 1.30%。全年及四季风向玫瑰图见图 5-5。

图5-5    各季及年风频玫瑰图

5.2.3.2 大气环境影响预测与分析

（1）恶臭气体估算结果

根据大气评价工作等级划分结果，本次大气评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目牛舍及储粪库会产生恶臭气体，恶臭气体均以无组织形式排放，项目

牛舍恶臭气体无组织排放总量为 H2 S：0.006t/a（0.0007kg/h）、NH3 ：0.110t/a （0.0013kg/h），储粪库恶臭气体无组织排放总量为 H2 S：0.0008t/a（0.0001kg/h）、 NH3 ：0.02t/a（0.002kg/h）。

经预测，项目无组织面源中 NH3 最大落地浓度为 8.9224μg/m3 ，H2 S 最大落地浓度为 0.3542μg/m3 ，臭气浓度<10 ，污染物最大落地浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，本项目产生的废气污染物对周边环境空气质量影响可接受。

（3）食堂油烟

本项目食堂油烟采用油烟净化器（除烟效率≥60%）进行处理，经处理后油烟排放量为 0.73kg/a，排放速率为 0.001kg/h，油烟排放浓度为 0.73mg/m3 ，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的最高允许排放浓度 2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高出屋顶 1m，对周围环境影响不大。

5.2.3.3 污染物排放量核算

本项目污染物排放量核算详见表 5-10 及 5-11，年排放量核算详见表 5-12。

表 5-10    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要排放口

| — | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口合计 |  | — |  |  | — |

一般排放口

| 1 | DA001（食堂油烟）排放口 | 食堂油烟 | 0.001 | 0.73 | 0.0007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口合计 |  | 食堂油烟 |  |  | 0.0007 |

有组织排放总计

| 有组织排放总计 | 食堂油烟 | 0.0007 |
| --- | --- | --- |

表 5-11    本项目无组织排放核算表

| 序 号 | 排放 口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | — | 牛舍 | 氨 | 干清粪、日 | GB14554—93 | 1.5 | 0.110 |

|  |  |  | 硫化氢 | 产日清、除 臭剂、绿化 | 《恶臭污染物 排放标准》厂 界二级排放标 准 | 0.06 | 0.006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | — | 储粪库 | 氨 | 喷洒除臭剂、通风 |  | 1.5 | 0.02 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.0008 |
| 无组织排放合计 |  |  | 氨 |  |  |  | 0.13 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0068 |

表 5-12   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食堂油烟 | 0.0007 |
| 2 | 氨 | 0.13 |
| 3 | 硫化氢 | 0.0068 |

非正常排放量详见表 5-13。

表 5-13    废气非正常工况排放情况一览表

| 项目 | 污染物 | 非正常 排放原因 | 排放量 | 排放浓度 mg/L | 单次持续时间 | 年发生频率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭气体 | H2S | 除臭剂失效 | 0.003kg/h | — | ≤30min | ≤1 次/a | 及时购买 合格的除臭剂 |
|  | NH3 |  | 0.059kg/h | — |  |  |  |

5.2.3.4 大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境防护距离的规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气污染物厂界浓度满足厂界浓度限值，厂界外各污染物的短期贡献浓度未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

5.2.3.5 卫生防护距离

根据原国家环保总局颁布的《畜禽污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）规定：“禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场；新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m”。综上，本项目场界外 500m 范围内没有环境敏感目标，现状主要为草地和农田，满足畜禽污染防治技

术规范》（HJ/T81—2001）相关要求。

5.2.4 营运期声环境影响预测与评价

（1）预测源强

本项目噪声主要来自风机、撒料机、泵类等，噪声值在 70-90dB（A）之间，详见表 5-14 至表 5-15。

表 5-14    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序 号 | 区域 | 声源名称 | 声功率级/dB （A） | 声源控制措施 | 室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失 /dB（A） | 建筑物外噪声 | 台 数 | 叠加噪声/dB （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级/dB （A） |  |  |
| 1 | 饲养区 | 水泵 | 90 | 设置基础减震措施，可降噪 20dB（A） | 12 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 2 | 52 |
| 2 |  | 撒料机 | 80 |  | 5 | 60 | 间歇 | 20 | 40 | 2 | 43 |
| 3 |  | 风机 | 90 | 安装消声器、基础减震措施， 可降噪 20dB（A） | 6 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 8 | 58 |
| 4 | 饲料区 | 滑移轮式装载机 | 85 | 设置基础减震措施，可降噪 20dB（A） | 18 | 65 | 间歇 | 20 | 45 | 2 | 49 |
| 5 |  | 输送机 | 80 |  | 12 | 60 | 间歇 | 20 | 40 | 2 | 45 |
| 6 | 辅助设施 （水井） | 水泵 | 90 | 设置基础减震措施，可降噪 20dB（A） | 2 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 2 | 52 |

表 5-15  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序 号 | 声源名称 | 数量（台） | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 噪声控制措施 后噪声值/dB （A） | 运行时段 | 叠加噪声/dB （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运牛车 | 2 | 70 | 减速慢行，定期维护 | 60 | 间歇 | 63 |
| 2 | 自卸翻斗车 | 2 | 75 | 减速慢行，定期维护 | 65 | 间歇 | 68 |
| 3 | 移动式消毒车 | 1 | 80 | 减速慢行，定期维护 | 70 | 间歇 | 70 |

（2）预测点

为便于比较噪声水平变化情况，影响预测的各受声点选择在现状监测点的同一位置，即场界 1m 处。

（3）预测模式

噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声衰减和叠加模式，先用衰减模式分别计算出各噪声源单独作用在预测点时产生的声压级，然后再叠加，即得到该建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值。预测公式如下：

①点源传播衰减模式：

Lr  = Lr0   — 20 . Lg(r/ r0 )

式中：Lr ─预测点处声压级，dB；

Lro─参照位置 ro 处的声压级，dB；

r ─预测点距声源的距离，m；

ro─参考位置距声源的距离，m。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg ）采用多声源在某一点的影响叠加模式：

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

LAi —i 声源在预测点产生的 A 声级，dB；

T —预测计算的时间段，s。

ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

（4）预测结果及评价

根据噪声源源强及厂区内的布局情况，采取预测模式对场区边界四周声环境进行预测，厂界噪声预测结果详见表 5-16。

表 5-16    噪声预测值    单位：dB（A）

| 噪声源 | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲养区水泵 | 15.42 |  | 23.58 |  | 30.70 |  | 31.15 |  |
| 风机 | 18.80 |  | 15.03 |  | 19.22 |  | 22.53 |  |
| 滑移轮式装载机 | 12.40 |  | 20.41 |  | 32.70 |  | 31.17 |  |
| 输送机 | 21.59 |  | 29.41 |  | 41.70 |  | 40.17 |  |
| 撒料机 | 22.69 |  | 2.41 |  | 14.70 |  | 23.17 |  |
| 辅助设施水泵 | 14.70 |  | 12.41 |  | 24.70 |  | 23.17 |  |
| 运牛车 | 20.11 |  | 12.66 |  | 12.92 |  | 15.34 |  |
| 自卸翻斗车 | 14.70 |  | 22.41 |  | 34.70 |  | 33.17 |  |
| 移动式消毒车 | 18.98 |  | 22.89 |  | 14.70 |  | 23.17 |  |
| 贡献值 | 23.59 |  | 32.77 |  | 40.52 |  | 39.20 |  |
| 标准值 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  | 55 | 45 | 55 | 45 | 70 | 55 | 55 | 45 |
| 达标性 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |

由表 5-16 的预测结果，项目场界噪声贡献值能达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 1 类区及 4 类区标准要求。

5.2.5 营运期固体废物影响分析

（1）固体废物情况

养殖场固废物主要来自废垫料、防疫废物、病死牛、餐厨垃圾、消毒剂废包装袋及废垫料。

废垫料产生量约为 7169.975t/a ，定期清运至储粪库暂存，外售给相关单位生产有机肥；防疫体系兽用废物产生量为 0.5t/a ，属于危险废物，暂存于危废间内，定期委托有资质部门处理；本项目病死牛尸体产生量为 6t/a，委托相关单位进行无害化处置；职工生活垃圾产生量为 1.825t/a ，集中堆放，定期交由环卫部门进行统一处理；本项目消毒剂为高锰酸钾，袋装，故产生废包装袋，产生量约 0.1t/a，属于危险废物，暂存于危废间内，定期委托有资质部门处理；餐厨垃圾产生量为0.73t/a，每日使用加盖塑料桶进行收集，定期交由环卫部门进行统一处理。

综上，产生的各项固废均得到合理处理/处置，不会产生二次污染。

（2）储存环境影响

①一般固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关环境管理要求，一般固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施，厂区地面采取地面硬化措施，本项目生活垃圾暂存于垃圾箱，对周围环境影响较小，废垫料贮存于储粪库内，储粪库进行重点防渗处理，可有效的防止下渗影响，并且定期喷洒除臭剂，可有效的抑制恶臭气体的产生，病死牛不在场区贮存，为了防止疫病的影响，病死牛委托相关单位进行无害化处置，不在场区内暂存，餐厨垃圾使用带盖桶，暂存于食堂内，暂存区域均采取硬化措施，一般固废物暂存场所符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

②危险废物处置要求

本项目危险废物为防疫废物及消毒剂废包装袋，分区暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。项目拟建设危险废物暂存间面积为 10m2，地面采取防腐、防渗工程措施等措施，暂存过程中注明主要成份、化学名称、危险类别、危险情况、安全措施等，暂存期不超过 5 个月，并按规范要求进行转移并委托有资质单位进行处置，本项目在危险废物的产生、贮存、运输、处置、利用过程中拟制定严格的管理制度和操作规程，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物规范化管理指标体系》等要求规范化建设和运行。

5.2.6 运输环境影响分析

本项目废垫料运输车辆为密闭式车辆，运输由购买方负责，危险废物由有资质单位运输，生活垃圾及餐厨垃圾由环卫部门运输，病死牛委托相关单位进行无害化运输处置，通过加强车辆维修管理，确保车辆密闭不渗漏的情况下，运输过程中不会散落，故对周围环境影响较小。建议企业运输过程中采取以下措施：

（1）合理规划、选择运输线路， 尽量避免运输车辆途径村屯、学校、医院等线路。

（2）运输车辆应按指定运输路线行驶，经村屯敏感点时应减速行驶，避免因交通事故引发环境风险。

（3）运输前要检查运输车辆，确保无渗漏点，同时车上应配备铁锹、沙袋等，如发生泄漏事故，应将车辆停在远离地表水水体处，同时对泄漏物采用临时围堰围挡，禁止散排，及时将泄漏物收集。

经采取以上措施，项目运输过程对沿线周边环境影响不大。

5.2.7 营运期土壤环境影响分析

本项目属于三级评价，可采用定性描述进行影响分析。土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果及草食性动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。

5.2.7.1 项目周边土地类型调查

根据国家土壤信息服务平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，确定项目周边土壤类型。项目周边土壤类型为暗栗钙土，土壤敏感目标为 0.05km 范围内的牧草地。

5.2.7.2 土壤环境影响类型

本项目土壤环境影响主要为污染影响型，项目污染物可以通过多种途径进入土壤，项目土壤环境影响主要有以下几种类型：

（1）地面漫流：本项目粪污泄漏事故致使土壤受到污染。

（2）垂直入渗：本项目储粪库、牛舍、危废间等物料通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

5.2.7.3 土壤环境影响分析

本项目正常运营情况下，对土壤环境基本无影响，本项目对土壤造成污染的情况主要为牛舍、储粪库及危险废物贮存间等产污位置防渗破损，污水下渗，可能下渗到土壤层，从而造成周边土壤污染。本项目源头控制主要为牛舍、储粪库及危险废物贮存间等产污地点按照重点防渗区进行防渗，严格按照《环境影响评

价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求进行防渗，严格按照国家要求及相关建筑设计规范，同时采用成熟的技术从严设计、施工，场区地面进行硬化，可有效防治事故状态下对土壤环境的污染，对周围土壤环境影响较小。

5.2.8 营运期生态环境影响分析

本项目所在区域长期受气候、地理、地质等自然条件与生物作用，已经形成以草原生态系统为主的自然生态系统。系统中各个要素之间已经形成一种相对的平衡，可以协调发展。本项目运营期工程内容单一，仅进行肉牛养殖，对生态环境影响较小。

本项目正常生产过程中将惊吓和驱赶周围一定范围内的野生动物，影响野生动物的活动和栖息。由于项目区没有固定或必经的动物迁徒通道，且项目在估计区域进行育肥，不存在阻隔这些野生动物的迁徙通道，不会对这些野生动物产生较大的影响。

通过加强对工作人员的管理，乱捕乱猎行为可以杜绝，项目的运行过程中不会使评价区野生动物物种数发生较大变化，种群数量也不会发生明显改变。

根据现状调查结果，本项目区域主要野生动物为鸟类和常见动物，在项目区没有大型野生动物，在项目区内没有国家级保护动物，也没有鸟类等野生动物保护区，项目运营对生物多样性影响较小。

本项目为肉牛养殖项目，位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场。根据锡林浩特市林业和草原局文件《锡林浩特市林业和草原局关于沃原奶牛场锡林郭勒盟广汇德养殖有限责任公司、锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司及马红、杨建军等 13 户居民在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务工程设施的批复》（锡市林草保畜占草字[2025]3 号），同意锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务工程设施，项目位于锡林浩特市沃原奶牛场，属国有未承包到户草原。

并且项目退役后，设施农用地不在使用的，必须恢复原用途，企业与额尔敦街道办事处、锡林浩特市沃原奶牛场已经签订设施农业用地土地复垦协议，项目退役后，恢复原用途，并且接受额尔敦街道办事处、锡林浩特市沃原奶牛场的监

督管理。

## 5.3 环境风险分析

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

5.3.1 风险调查

本项目为肉牛养殖项目，养殖车间消毒采用高锰酸钾消毒剂，除臭采用除臭剂，发酵使用发酵床菌种，综上所述，不涉及根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录 B 中风险物质。

5.3.2 环境风险评价工作等级及评价范围

（1）环境风险评价等级确定

①计算涉及环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录 B 中对应的临界量的比值 Q：

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q；

当企业存在多种环境风险物质时，则按下面计算公式计算物质数量与其临界量比值（Q）。

计算公式如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn。

式中：q1 、q2…qn—每种危险化学品实际存在量，单位t；

Q1 、Q2 、 …Qn—与各种化学品相对应的临界值，单位t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为

a 、1≤Q＜10；

b 、10≤Q＜100；

c 、Q≥100。

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中的突发环境事件风险物质，即 Q 值为 0，属于 Q＜1  ，该项目环境风险潜势为 I，本项目不需设置评价等级，仅需进行简单分析即可。

（2）评价范围

根据环境风险评价等级确定可知，本项目只进行简单分析，因此不设置评价范围。

5.3.3 环境风险分析

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本项目风险源主要为牛舍、储粪库及危险废物贮存间等防渗层破裂引起的泄漏，粪污进入水体或土壤，将对地下水或土壤产生影响。

5.3.4 环境风险防范措施

（1）本环评要求场区地下水进行分区防渗，牛舍、储粪库及危险废物贮存间按照重点防渗区进行防渗，防渗层的设置必须达到“人工衬层的材料渗透系数≤10-7cm/s 的要求” ，等效黏土层厚度不小于 6m。

（2）其他区域用房按照一般防渗区进行防渗，并设置人工材料防渗层，人工材料的渗透系数应小于 1.0×10-7cm/s，等效黏土层厚度不小于 1.5m。同时应做到防泄漏、跑冒等。

（3）养殖场区内场区道路进行硬化处理。

5.3.5 应急要求

（1）应急预案设立原则

为确保企业安全生产及职工生命财产安全、防止突发性重大事故发生，并在 发生事故后能迅速有效、有条不紊地处理和控制事故扩大，把损失和危害减少到 最低程度，结合该企业实际、本着“自救为主、外援为辅、统一指挥、当机立断”的原则，特设立应急预案。

（2）救援组织机构及职责

①总指挥：负责应急救援预案的修改、制定，救援预案启动命令和救援预案的终止命令。

②副总指挥：在总指挥的领导下落实应急预案的命令和落实及执行情况。

③应急小组：负责现场救援需详细分工；现场救助及应急事故处理；现场人员疏散，水、气、电供停情况；应急救援工作物资保障；现场人员的抢救工作；外部通讯联系。

（3）预案的启动

预案的启动应在发生事故时马上向指挥部成员汇报情况，由指挥部下达预案启动命令，接到命令后各方人员按照预案程序紧张有序的投入抢救及消防工作，负责沟通人员向上级主管部门及安全部门和消防部门分别汇报，首先对事故现场进行人员疏散及停止供电、供水系统。控制现场，采取应急措施，后勤供应保证所需消防用具及安全保护物品供应及时，待事故现场处理后，由指挥部宣布终止预案的命令，组织人员对现场进行检查事故原因，同时由设备工艺人员进行抢修，恢复工作。

（4）事故发生后现场应急处理措施

a 、现场指挥到达现场后，立即组织应急队员展开应急处置工作。同时向公司指挥部预警，做好启动公司一级响应程序准备。向周边居民发出预警信息，同时向政府部门预警。

b、抢险人员到达现场后， 佩戴好防护用品，利用堵漏工具进行现场堵漏，控制危险源。

（5）预案终止

对于事故进行检查确定无遗留隐患，绝对不会重复出现不安全问题，并对事故现场经专家及相关部门检查后可终止应急预案。

（6）应急管理建议

①建议加强公众教育和培训；

②建议风险事故可能危及社会公众状态时，除通知上一级预案启动外，采取通知无线电、电视和电话等方式发布事故有关信息；

③建议危及社会公众的事故中止后，采取相应的无线电、电视和报纸等方式发布事故应急状态终止有关信息。

本项目环境风险应急预案的主要内容详见表5-17。

表5-17      本项目环境风险应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 在泄漏现场尽量的保护周围环境不受影响 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 在泄漏现场尽快地召集救援组织机构和人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别和分级做出不同的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 随时准备应急泄漏的设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 在泄漏现场尽快地报警 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查检测、对事故性质、 参数与后果进行评估 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场控制泄漏区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤散、疏散、撤离组织计划 | 事故现场受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场妥善处理，恢复措施， 临界区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 平时安排工作人员培训及演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

5.3.6 分析结论

综上所述，本项目存在一定的风险，风险度在可接受的范围以内。企业需从设备的采用到严格安全管理系统的建立、安全部门的审核等方面提出行之有效的方案。为防患于未然，杜绝事故的发生，给本项目正常运营创造必要条件，把本项目风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。

本项目风险评价自查表详见表 5-18。

表 5-18    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司肉牛育肥养殖基地建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （内蒙古）省 | （锡林浩特）市 | （/）区 | （/）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 116 °11 ′51.345 ″ | 纬度 | 43 °56 ′38.833 ″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目为养殖项目，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录 B 中 B.1 突发环境事件风险物质。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及 危害后果（大气、 地表水、地下水 等） | 本项目牛舍、储粪库以及危险废物贮存间破裂引起的泄漏，粪污进入水体 或土壤，将对地下水或土壤产生影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 按照相关标准对场区内各建构筑物进行防渗，防止粪污泄漏污染区域水环 境，加强危险废物收集、暂存及转移过程的管理，防止危险废物泄漏，建 议企业专门制定应急预案并组织实施和演练。 |  |  |  |  |

# 6.环境保护措施及技术可行性论证

## 6.1 废水污染防治对策与建议

6.1.1 生活污水

职工生活污水产生量为 0.48t/d（175.2t/a），本项目生活污水排入防渗池，定期由环卫部门清抽处理。

6.1.2 养殖废水

（1）废水处置方式

本项目采用微生物发酵床技术，牛舍内搭建微生物发酵床有机垫料，牛将粪尿直接排泄到垫料上，通过牛的踩踏使粪尿和垫料充分混合，让有益微生物菌种发酵，使粪、尿有机物质分解和转化；

项目运营牛舍内垫料 4  个月更换一次，人工使用清粪车进行清理，废垫料清运至储粪库暂存，定期外售相关给相关单位生产有机肥，最终实现零排放。

（2）牛尿作为肥料的可行性

项目牛饲养过程中饮用水量较少，并且项目区域干燥，牛尿蒸发量较大，牛舍设置垫料，牛尿进入垫料，随垫料运至储粪库进行临时堆存，整个养殖过程中场区内没有流动性尿液。储粪库暂存的废垫料定期外卖至当地有机肥厂家生产有机肥处理，该技术为区域内广泛应用技术，经实践可知，技术可行，不属于国家限制的粪污处理工艺，符合国家现行的政策要求。

根据环办环评[2018]31 号《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》中规定“因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合 ”绿色发展 ”，本项目牛尿及牛粪进入垫料，随垫料运至储粪库进行临时堆存，废垫料定期外售给相关单位生产有机肥，属于粪污全量收集还田及粪便垫料回用利用模式，可促进畜禽养殖种养结合发展，符合国家现行的政策要求。

（3）储存及利用的管理措施

场区设置 1  处储粪库，储粪库底部进行了水平和垂直防渗，防渗等级底部为混凝土结构，应保证能达到黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s 同等防渗性能，符合环保要求。

本项目储粪库 1 座，建筑面积为 300m2，高 7m，总容积为 2100m3，本项目年出栏肉牛 1200 头，满足每头牛（出栏）不低于 0.5m3 的限值要求，符合《内蒙古自治区畜禽养殖主要污染物减排项目建设技术指南（试行）》（内环发【2014】 83 号）要求。

## 6.2 地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）关于地下水环境保护措施与对策基本要求，地下水环境保护措施与对策应当符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的规定。

项目对地下水产生污染的主要污染源为牛舍、储粪库及危险废物贮存间等，若防渗不当，会污染地下水体，为防止渗入地下，造成地下水污染。

6.2.1 污染源头控制措施

（1）严格用水管理，防止污染物“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

（2）牛舍、储粪库、危险废物贮存间及防渗池等地面均应进行防渗处理， 防止物料及污水下渗对地下水造成污染。

6.2.2 区域污染防治区划分

本项目加强厂区防渗等级，避免污染物入渗，采取分区防渗措施。参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），将工程各功能单元可能产生污染的地区，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区

本项目重点防渗区为危险废物贮存间，危废间内采用抗渗混凝土地面及围裙，

渗透系数≤10-10cm/s。

（2）一般防渗区

本项目一般防渗区为牛舍、储粪库、防渗池，要求为设置人工材料防渗层，人工材料的渗透系数应小于 1.0×10-7cm/s，等效黏土层厚度不小于 1.0m。

（3）简单防渗区

本项目简单防渗区为办公室、饲料库及厂区道路，要求地面进行硬化处理，具体防渗分区详见表 6-1。

表 6-1      防渗措施一览表

| 防治分区 | 防治部位 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 危险废物暂存间 | 危废间内采用抗渗混凝土地面级围裙，渗透系 数≤10-7cm/s |
| 一般污染防治区 | 牛舍、储粪库、防渗池 | 底部为混凝土结构，应保证能达到黏土防渗层Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s 同等防渗性能 |
| 简单防渗区 | 办公室、饲料库、厂区道路 | 进行一般地面硬化 |

6.2.3 环境监测要求

本项目地下水评价工作等级为三级，《环境影响评价技术导则-地下水环境》 （HJ610-2016）中 11.3  地下水环境监测与管理中要求，三级评价的建设项目，地下水跟踪监测点一般不少于 1 个，应至少在建设项目场地下游布置 1 个，本项目地下水跟踪监测布点情况详见表 6-2。

表 6-2    地下水跟踪监测点位布置情况表

| 位置 | 坐标 | 监测层位 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储粪库旁 | 东经：116 ° 11 ′56.748 ″ 北纬：43 °56 ′36.960 ″ | 地表以下 第一含水层 | 正常工况每年一 次，发生事故后加 密监测，直到污染 消除 | pH、氨氮、耗氧量 （CODMn）、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发分、石油类等 |

6.2.4 监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

6.2.5 地下水污染应急措施

在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急措施，并在发现厂区区域地下水受到污染时立刻启动应急措施，防止污染扩散，具体如下：

（1）如发现泄漏，发生地下水污染事故，应立即向当地生态环境报告，调查并确认污染源位置；

（2）若存在污染物、危险废物泄漏情况，应及时采取有效措施阻断确认的污染源，防止污染物继续泄漏到地下，导致土壤和地下水受污染范围扩大；

（3）对项目区域及周边区域的地下水敏感点进行取样检测，确定水质是否受到影响，如果水质受到影响，应及时通知相关方，并立即停用受污染的地下水；

综上分析，建设项目在落实好防渗、防污措施后，污染物能达到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题。

## 6.3 废气污染防治对策与建议

6.3.1 恶臭气体污染防治对策与建议

（1）正确的牛舍设计

①加强通风：在牛舍设置通风口、风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

②牛舍设置垫料+发酵床菌种，可有效的较少恶臭气体的产生量，加强牛舍通风，减少臭气在牛舍的停留时间，降低臭气的排放浓度，能较好的减少臭气污染。

③注意防潮保持舍内合适湿度，减少舍内微生物。

（2）工程抑臭措施

①加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

②牛舍设置垫料+发酵床菌种，每 4 个月更换一次，对养殖区定期喷洒除臭剂，牛舍内、储粪库等投加生物菌除臭剂，可有效降低和削减恶臭污染物产生。

微生物除臭剂是遵循微生态工程原理，在充分借鉴国外先进复合微生物技术

的基础上，采用微生态工程技术，精选多种有益微生物经复合发酵而成的新型生物除臭净化剂，主要成分为壳聚糖与植物纤维中提取的醇类配伍，制成的生物除臭剂。能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，除臭率和抑蝇率达 75%以上。

本项目采取恶臭治理措施满足 HJ1029-2019《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》中畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，属于可行技术，经采取上述措施后，项目产生的无组织恶臭气体各污染物排放浓度能够满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中相应标准要求，臭气浓度满足 GB18596-2001 《畜禽养殖业污染物排放标准》中表 7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准 ”的要求，对环境空气质量影响较小。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029—2019）表7 提出的畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，详见表 6-3。

表 6-3    畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求

| 主要生 产设施 | 控制要求 | 本项目拟采取措施 |
| --- | --- | --- |
| 养殖栏舍 | （1）选用益生菌配方饲料； （2）及时清运粪污； （3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发； （4）投加或喷洒除臭剂 ； （5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收等）后排放； （6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由 排气筒排放 | （1）及时清理牛舍，保持牛舍卫生通过加强牛舍的通风。 （2）牛舍内定时喷洒除臭剂，减少恶臭气体的产生。 （3）牛舍设置垫料+发酵床菌种，每 4 个月更换一次，减少恶臭气体的产生。 |
| 固体粪 污处理 工程 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）及时清运固体粪污； （3）采用厌氧或好氧堆肥方式； （4）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由 排气筒排放。 | 废垫料及时清运至储粪库，定时喷洒除臭剂， 并且做到不在场区长期贮存，及时清运至有 机肥厂生产有机肥。 |
| 全场 | （1）固体粪污规范还田利用； （2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； （3）加强场区绿化。 | （1）固体粪污定期外卖有机肥厂家生产有机 肥，符合就近资源化利用或委托第三方处理 要求； （2）牛尿随废垫料一同清运至储粪库暂存，及时外运有机肥厂； （3）厂区运输道路全部硬化，定期洒水抑尘； （4）建议养殖场周边种植抗旱树木。 |

6.3.2 食堂油烟污染防治对策与建议

本项目建成后企业食堂为小型饮食单位，油烟的产生浓度约为 1.83mg/m3，采用油烟净化器（除烟效率≥60%）进行处理，经处理后油烟排放浓度为 0.73mg/m3，能够满足 GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度 2mg/m3限值要求。处理后烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度高出屋顶 1m。

采取油烟净化器进行处理，处理效率≥60%，其油烟净化器处理原理流程如下：

（1）吸入污染的空气

（2）预处理器

①过滤吸入空气中的大型颗粒，提高整体净化率；

②稳定风速。

（3）高压静电离子发生器

使通过第一段滤网的粒子带有阴性电极。

（4）电集尘板

①运用同极相斥，异极相吸的原理，使通过静电发生器的阳极的粒子吸附在集尘板的阴极板上；

②对各种污染粒子的集尘效率达 60%以上。

（5）活性炭滤网

去除最后的剩余物质及异味。

（6）排出净化后的洁净空气

综上，养殖场恶臭气体及食堂油烟经采取有效治理措施后，均能够达标排放，不会对项目周围环境空气产生较大不良影响。

## 6.4 噪声污染防治对策与建议

为了减轻各类噪声对周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

（1）设备选型时尽量选择低噪变频设备，从源头上控制噪声源的产生。

（2）设备安装时应加防振设施，风机出口要加消音器和消声风道，风机和风管采用软接头连接，水泵出入口处装避振喉，降低噪声传播，降低设备噪声对场

界周围声环境的影响。

（3）选用隔声及消音性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

（4）加强对高噪设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。

（5）加强场区内及场界的环境绿化，因地制宜选择树种。

经过上述降噪措施后，养殖场场界噪声满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 1 类区及 4 类区标准要求，对周围声环境影响较小。

## 6.5 固废物污染防治对策与建议

养殖场固废物主要来自废垫料、防疫废物、病死牛、餐厨垃圾、消毒剂废包装袋等。

（1）一般固体废物

本项目牛舍铺设垫料，牛尿及牛粪进入垫料，废垫料暂存于储粪库，最终外卖有机肥厂生产有机肥，病死牛委托相关单位进行无害化处置，生活垃圾集中堆放，定期交由环卫部门进行统一处理，餐厨垃圾每日使用加盖塑料桶进行收集，定期交由环卫部门进行统一处理。

项目一般工业固体废物贮存场地需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)  标准要求，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。临时堆放场应满足如下条件：

①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于 1.5m；

②临时堆放场四周应建有围墙，防止固体废物流失以及造成粉尘污染；

③为了便于管理，临时堆放场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志；

④物料、固体废物暂存场所需配备完善的封闭措施；

⑤粉状固体废物应尽量使用袋装收集，避免散存；

⑥物料及固体废物运输过程中应使用苫布等设施进行遮盖，避免扬尘；

⑦物料及固体废物外运应制定完善的运输处理计划，尽量采取少次、多量、集中。

（2）危险废物

本项目涉及的危险废物主要为消毒剂废包装袋及防疫废物，贮存于危险废物暂存间内。

①危险废物处置措施可行性分析

危险废物的贮存容器

对于不同形态的危险废物需由专门容器进行贮存，本项目消毒剂废包装袋需要袋装贮存，防疫废物桶装贮存，应符合以下要求：

a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

c.装载危险废物的容器必须完好无损。

d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反映)。

e.液体危险废物可注入开孔直径不超过 70 毫米并有放气孔的桶中。

f. 固体和液体危险废物分区分质放置。

危险废物的贮存设施（危险废物暂存间）

本项目危险废物产生量为 0.6t/a ，年产生危废总量小于 10t 且未纳入危险废物环境重点监管单位， 属于《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》 （HJ1259-2022）中危险废物登记管理单位，本项目危废间属于《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中提出的贮存点。

危险废物在交有资质单位进行处置前，须在厂区设置危废暂存场所，本项目危险废物暂存间建筑面积 10m2，设有排风装置，加强危废间内空气流通。

本项目危险废物主要为消毒剂废包装袋及防疫废物，基本不会产生挥发性有机物，废检疫盒基本不会产生废气污染物，故本项目废暂存间不需设置废气净化装置，并通过排风装置加强危废暂存间空气流通。

本项目危废暂存间污染控制要求一般规定如下：

a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措

施，不应露天堆放危险废物。

b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；

e. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料） ，防渗、防腐材料 应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

贮存过程污染控制要求：

a.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

b.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

c.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

d.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等， 采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

e.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。

②危险废物的最终处置

危险废物在危废暂存间内临时贮存，定期分别由有资质单位处置。

经过采取以上措施，危险废物的贮存、运输和处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，措施可行。

本项目一般工业固体废物均得到了有效合理的处理处置，危险废物暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理，基本不会对周边环境造成“二次污染”。

## 6.6 土壤污染防治对策与建议

（1）源头控制措施

本项目土壤影响类型主要为垂直入渗影响，垂直入渗预防措施主要为分区防渗，土壤污染防治措施与地下水污染防治措施基本相同，主要采取分区防渗的方

式，详见表6-1。

（2）过程防控措施

本项目为土壤污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合本项目污染特征。本项目拟采取如下过程控制措施。

①占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，根据本项目所处区域自然地理特征，该地区可种植杨树等易于在该地区生长且富集能力较强、生物量较大的植物种植。

②涉及垂直入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

（3）跟踪监测计划

根据土壤环境影响类型、项目区土地利用类型、评价范围内敏感目标分布情况以及现状监测点设置情况等，本项目共设置土壤跟踪监测点2个，场区内外各布设1个点。土壤环境质量监测点位、监测项目、监测频率等见下表。

表 6-4    跟踪监测计划

| 监测 要素 | 监测点 | 监测对象 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 厂区北侧 300m 处 | 表层（0-0.2m） | 必要时 5 年可开展一次 | pH 值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  | 储粪库东侧 5m 处 | 表层（0-0.2m） | 必要时 5 年可开展一次 |  |

## 6.7 生态环境保护与恢复措施

为进一步降低工程排污对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

（1）加强污染物治理

加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施，减少全场“三废”排放对当地生态环境影响。

（2）场区硬化

为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强厂内“三废”治理同时，还应加强场内硬化工作，保证项目建成后，除建筑物占地外，全场道路进行硬化。

（3）加强职工生态环保意识，健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

（4）加强场区绿化

①对绿化工程予以充分重视，加大绿化力度和科学性；管理单位要严格监督检查绿化工程，确保绿化工程按设计标准进行。

②绿化布置应乔木与灌木、落叶与常青、树木与花卉、草坪相结合，做到色彩和谐、层次鲜明、四季各异。

③道路两侧宜选用树形高大美观、枝叶繁盛、耐修、耐剪、生长迅速、易于管理、抗病虫害强、成活率高，特别是具有抗污与吸污能力的树种，如杨树、丁香、平白杨、刺槐、冬青等树种。

④项目为养殖项目，恶臭是主要的废气污染源，建议在牛舍及储粪库等周围种植有明显除臭作用的树木。

⑤建议建设单位根据企业经济条件在场区周围设置绿化防护带，尽可能防止恶臭气体对周围环境产生不利影响。

综上所述，项目对生态环境的影响较小，评价要求对废水、废气、固废各种污染物按照处理措施严格执行，并加大场区及其周围地区的绿化面积，这样才能保证生态环境不会受到破坏，并能够对受到影响的场地及时补救，措施可行。

## 6.8 环保投资

本项目总投资为 330 万元，其中环保投资为 30 万元，占总投资的 9.1%。环保投资估算详见表 6-5。

表 6-5      本项目各项环保设施估算

| 投资项目 |  | 治理设施内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 沉淀池、临时旱厕 | 2 |
|  | 废气 | 洒水设备、苫布覆盖等 | 3 |
|  | 噪声 | 低噪设备、维修养护 | 1 |
|  | 固废 | 固废物储存及清运车辆 | 2 |
| 营运期 | 废水治理 | 防渗池、垫料 | 2 |
|  | 废气治理 | 发酵菌、风机、喷洒除臭剂等 | 2 |
|  |  | 油烟净化器、排气筒 | 2 |
|  | 固废物治理 | 贮存场所、危废暂存间、储粪库 | 5 |
|  | 绿化工程 | 场区绿化 | 2 |

|  | 环境管理 | 环境管理档案、环境监测 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险 | 警示标识、应急预案 | 2 |
|  | 土壤及地下水 | 分区防渗 | 4 |
| 合计 |  |  | 30 |

## 6.9 项目竣工“三同时 ”验收

本项目“三同时 ”验收内容详见表 6-6。

表 6-6      项目“三同时 ”验收一览表

| 污染源分类 |  |  | 环保措施 | 验收内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 | 生活污水 |  | 防渗池 | 防渗池 | 防渗池 |
| 染源 | 牛尿 |  | 储粪库、垫料 | 防渗、垫料 | 防渗、垫料 |
| 大气污染 | 恶臭气体 | 无组织：牛舍、储粪库 | 通风、喷除臭剂 | H2S 、NH3 场界浓度和臭气浓度 | 满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》和 GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中表 7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”要求 |
| 源 | 食堂油烟 |  | 风机、油烟净化器、排 气筒 | 油烟排放浓度、去除效率、排气筒高度 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》 中的最高允许排放浓度限值要求 |
| 噪声 | 风机和各种泵类等 |  | 消声、减振 | 场界四周噪声值 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 中 1 类区及 4 类区标准要求 |
| 固体废物 | 废垫料 |  | 储粪库 | 清理至储粪库暂存，外售相关单位生产 有机肥 | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020）有关规定、《危险废物贮 存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 防疫废物 |  | 危险废物贮存间 | 送有资质单位处理 |  |
|  | 病死牛 |  | / | 病死牛委托相关单位进行无害化处置 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾箱 | 集中堆放，定期交由环卫部门进行统一 处理 |  |
|  | 消毒剂废包装物 |  | 危险废物贮存间 | 送有资质单位处理 |  |
|  | 餐厨垃圾 |  | 塑料桶 | 定期交由环卫部门进行统一处理 |  |
| 环境风险 |  |  | 警示牌、防渗 |  | 警示牌、满足防渗要求 |
| 环境管理与监测 |  |  | 环境管理档案、环境监测计划 |  | 环境管理档案、环境监测计划 |
| 绿化 |  |  | 绿化面积及成活率 |  | 绿化面积及成活率 |
| 土壤、地下水 |  |  | 严格控制污水输送管线跑、冒、滴、漏而产生污染；分区防渗。 |  | 分区防渗，不对土壤、地下水产生不利影响 |

# 7.环境影响经济损益分析

环境影响经济效益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与大气、水、声、生态、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展的前提下，运用费用-效益分析方法，对工程的环境收益和损失进行分析，从环境经济角度评判工程建设的合理性。

环境影响带来的经济损失，是由于环境资源的功能遭到了破坏所产生的，环境影响带来的经济效益，往往表现在大气、水、声、生态、社会等方面，均难以货币量化，因此，对项目环境影响带来的经济损益和经济效益，采用定量和定性描述相结合的方式进行分析。

## 7.1 社会效益分析

本项目符合国家三农政策，符合当地畜牧业发展方向，对促进项目区内优势产业肉牛养殖基地建设，推进项目区内农业和农村经济结构调整，提高农业产业化经营水平，促进农民增收，发展现代农业，具有明显辐射带动作用。该项目的提出适合农村经济发展，企业经济效益和社会效益好，对提高当地农民人均收入，壮大农村经济实力，推动新农村建设具有十分重要的现实意义。

项目实施后给当地的畜牧业带来先进的管理理念和养殖技术。该项目不仅能够直接解决 10 人的就业，还能够带动当地运输业、种植业等相关行业的发展。项目能为当地提供更多的就业机会，有利于和谐社会的建设。由此可见，该项目的建设具有良好的社会效益。

## 7.2 环境效益分析

本项目为畜禽养殖项目，三废均达标排放，在一定程度上减轻了因废弃物弃置排放造成的环境污染压力，可降低对水体、土壤的污染负荷，可以推动畜牧业实现由污染治理型向资源利用型、从种养分离型向种养结合型、从产品提供型向生态建设型的三个历史性转变，环境效益显著。

## 7.3 经济效益分析

本项目总投资为 330 万元，本项目全部建成后，年出栏 1200 头肉牛，企业提供，肉牛的净利润为 1000 元/头，年可获得收入 120 万元，主要经济指标均高于同行业平均指标，具有一定的抗风险能力，经济效益较好。

## 7.4 损益分析

根据前述，运用费用-效益分析法对工程的环境效益和损失进行分析。计算运行期按 20 年计，工程环境影响经济损益分析见表 7-1。

表 7-1      本项目环境影响经济损益分析

| 因素 | 费用（万元）（-） | 效益（万元）（+） | 益损比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程静态投资（含环境保护投资） | -330 | - | 2.58 |
| 工程运行费用 | -30×20 | - |  |
| 经营收益 | - | 120×20 |  |
| 合计 | -930 | 2400 |  |

从表 7-1 中可知，项目对环境的影响有利有弊，环境影响经济损失主要体现在工程建设投入等方面，环境影响经济效益主要体现在肉牛出售方面，益损比为 2.58，大于 1，说明项目建设在环境经济上是可行的。

# 8.环境管理与监测计划

由于建设项目在运行过程中会产生一定数量的污染物，对当地水、空气环境质量可能造成一定的影响。因此， 为保证建设项目的所有环保措施都能正常运行，本评价报告根据建设单位拟采取的环境管理和监测的措施，对照有关的标准和规范进行评述，提出合理化建议供建设单位参考，并利于生态环境主管部门的监督和管理。

## 8.1 环境管理

8.1.1 施工期环境管理

8.1.1.1 环境管理机构及职责

建设施工单位应设立内部环境保护管理机构（由施工单位主要负责人及专业技术人员组成），专人负责环境保护工作，实行定岗定员，落实岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，保证施工期各项环境保护对策措施的落实。建设单位应负责对施工单位的环境管理工作进行监督。

建设施工单位环境保护管理机构应明确如下责任：

（1）及时将国家、地方与项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向施工单位负责人汇报，及时向施工单位相关机构、人员进行通报，组织施工人员进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（2）及时向单位负责人汇报与本项目施工有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（3）负责制定、监督、落实有关环境保护管理规章制度， 负责实施环境保护控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查，做到文明施工，保护环境。

（4）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

（5）做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制， 即使采取了相应的控

制措施，施工时带来的环境污染仍是避免不了的，因此要向附近的居民及有关对象做好宣传工作，取得理解，克服暂时困难。

（6）接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理附近居民投诉。

8.1.1.2 施工期环境管理制度

施工单位及建设单位应建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个施工过程实行全程环境管理，杜绝施工过程中的环境污染事故的发生，保护环境。

（1）行动计划制定及落实制度：根据本报告提出的环境保护措施和对策，项目施工单位应制定出切实可行的环境保护行动计划，将环境保护措施分解落实到具体机构（人）。

（2）宣传制度：做好环境教育和宣传工作，提高各级施工管理人员和具体施工人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心， 自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度。

（3）环境保护设施的管理制度：定期对环境保护设施进行维修和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生。

（4）沟通、监督制度：加强与环境保护部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

8.1.1.3 施工期环境监理

执行环境监理制度，启动环境监测机制，把施工期的环境保护工作制度化。建设单位可委托具有相应资质的环境监理部门，由专职环境保护监测工程师监督施工单位落实施工期应采取的环境保护措施。环境监理主要工作范围包括：

（1）监督施工单位建立施工环境保护制度；

（2）落实施工期污染源监测环境质量监测工作；

（3）监督检查施工单位在各个环节落实环境保护措施，纠正可能造成环境污染的施工操作，处理违反环境保护的行为，防范环境污染于未然；

（4）配合环境主管部门处理各种原因造成的环境污染事故。

8.1.2 营运期环境管理

8.1.2.1 环境管理机构

环境管理应由公司的主要领导主管负责，根据项目的排污特点以及严格的环

保要求，设立专门的环境管理部门，配备专职技术人员，实施整个营运期全过程环境管理工作。

环境管理机构的职责如下：

（1）除负责公司内有关环保工作外，还应接受生态环境行政主管部门领导的检查与监督。

（2）贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准， 协助场区领导确定场区环境保护方针、目标。

（3）制定全场的环境保护管理的规章制度和实施办法，并监督执行；组织制定场区环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

（4）负责场区环境监测管理工作，制定环境监测计划并组织实施；掌握场区“三废 ”排放状况，建立污染源排污档案，按规定向地方生态环境部门汇报排污情况及企业年度排污申报登记，并为解决场区重大环境问题和综合治理决策提供依据。

（5）加强对污染防治设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保环保设施运行正常，保证污染物达标排放。

（6）防范风险事故发生，协助生态环境行政主管部门、生产安全部门处理各种风险事故。

（7）开展环保知识教育，组织开展本企业的环保技术培训，提高职工的素质水平，领导和组织本企业的环境监测工作。

8.1.2.2 营运期环境管理制度

（1）排污许可证制度

根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第 48 号）中：纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），

应当进行排污许可证的申请。建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（2）验收制度

建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中华人民共和国环境

保护部国环规环评［2017]4  号要求执行验收规定。建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

项目建成后应严格执行环境污染报告制度，即定期向当地生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境部门申报，经审批同意后方可实施。

（3）环境风险应急预案备案制度

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、 《 国家突发环境事件应急预案 》及《 企业突发环境事件风险分级方法 》 （HJ941-2018）等法律法规和有关规定，企业应根据企业生产情况编制突发环境事件风险应急预案，并取得相关生态环境部门备案文件。

（4）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。

（5）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

（6）建立和完善档案管理制度

建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档。

（7）人员培训制度

公司应对管理人员、技术人员、操作人员进行相关法律法规和专业技术、环境保护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

## 8.2 污染物排放清单

本项目污染物排放清单详见表 8-1。

表 8-1      污染物排放清单

| 污染源 |  |  | 污染物 | 排放浓度 | 排放量（t/a） | 排污 口信息 | 执行的环境标准 |  | 环境保护措施及运行参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放标准 | 质量标准 |  |
| 废水 |  |  | COD | 0mg/L | 0 | 不外排 | - | GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准 | 生活污水排入防渗池，定 期由环卫部门清运处理； 牛尿进入垫层，废垫层定 期外售给相关单位生产有 机肥； |
|  |  |  | BOD5 | 0mg/L | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 0mg/L | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 0mg/L | 0 |  |  |  |  |
| 废气 | 恶 臭 气 体 | （无组织） | H2S | / | 0.0068 | 场界 无组 织监 控 | GB14554-93《恶臭污 染物排放标准》厂界 二级标准要求 | HJ2.2—2018《环境影响评 价导则（大气环境）》中 附录 D 其他污染物空气质 量浓度参考限值 | 除臭剂、通风、绿化 |
|  |  |  | NH3 | / | 0.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 10 | - |  | GB18596-2001《畜禽 养殖业污染物排放标 准》中要求 |  |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟浓度 | 0.73mg/m3 | 0.0007 | 高于 房屋1m 以上排 气筒 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 | GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准 | 油烟净化器、风机 |
| 噪声 |  |  | 风机及泵 类等生产设备等 | - | - | - | GB12348-2008《工业 企业厂界环境噪声排 放标准》中 1 类区及4 类区标准 | GB3096-2008《声环境质量 标准》中 1 类区及 4a 类区 标准 | 隔声、消声减振，建筑物 隔声 20dB（A）；设备消 声减振 10dB（A） |

|  | 废垫料 | - | 21940.195 | - | - | - | 储粪库暂存，外售相关单位生产有机肥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防疫废物 | - | 0.5 | - | - | - | 暂存于危废间内，定期委托有资质部门处理 |
| 固 | 病死牛 | - | 18 | - | - | - | 委托相关单位进行无害化 处置。 |
| 体废物 | 生活垃圾 | - | 3.65 | - | - | - | 定期交由环卫部门进行统 一处理 |
|  | 消毒剂废包装袋 | - | 0.1 | - | - | - | 暂存于危废间内，定期委托有资质部门处理 |
|  | 餐厨垃圾 | - | 1.46 | - | - | - | 每日使用加盖塑料桶进行 收集，定期交由环卫部门 进行统一处理 |

## 8.3 环境监测

环境监测是掌握环境质量和了解其变化动态的重要手段，其目的在于掌握排放的污染物是否符合环境保护标准，监督生产安全运行和配合环境管理工作的改进，并为控制污染和保护环境提供科学依据。根据实际情况，企业不设专门的监测机构，建议企业建立环境监测计划，监测工作可委托有资质的第三方机构进行。

根据企业建设项目污染源排放特点以及处理设施运行情况，本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）制定营运期环境监测计划，详见表 8-2。

表 8-2      营运期环境监测计划一览表

| 监测项目 | 监测指标 | 监测点位 | 监测时间与频次 | 实施单位 | 负责 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、污染源监测

| 废气 | 恶臭气体 | H2S、NH3 和臭气浓度 | 场界上、下风向无组织监控点 | 1 年/次 | 有资质的监测机构 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟排气筒 | 1 年/次 |  |  |
| 噪声 |  | 等效连续 A 声级 | 项目涉及的敏感点及场界四周 | 1 季/次 |  |  |
| 固废物 |  | 各类固废物的产生量与去向：填写产生量报表并说明去向和 处置情况。 |  |  |  |  |
| 二、环境质量监测 |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  | pH、氨氮、耗氧量 （CODMn）、硝酸盐 氮、亚硝酸盐氮、挥 发酚、石油类等 | 储粪库旁 | 1 年/次 |  |  |
| 土壤 |  | pH、镉、铅、汞、砷、铜、铬、镍、锌 | 厂区北侧 300m 处、储粪库东侧 5m 处 | 必要时可开展 |  |  |

## 8.4 排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查 ”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。

图 8-1      环境保护图形标志

## 8.5 企业信息公开

根据《关于<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162 号），企业应建立环评信息公开机制，具体公示内容如下：

（1）公开环境影响报告编制信息

建设单位在建设项目环境影响报告编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施等。

（2）公开环境影响报告全本

根据《中华人民共和国大气污染防治法》， 建设单位在建设项目环境影响报告编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告全本。报批过程中，如对环境影响报告进一步修改，应及时公开最后版本。

（3）公开建设项目开工前的信息

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保

护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

（4）公开建设项目施工过程中的信息

项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

# 9.环境影响评价结论

## 9.1 建设项目概况

本项目为锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司肉牛育肥养殖基地建设项目，场址位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，场区中心坐标为东经 116 度 11 分 51.345 秒；北纬43 度 56 分 38.833 秒，场区东侧为牧草地，南侧为牧草地，西侧 40m 为乌海线公路，隔公路为公墓区和牧草地，北侧为牧草地，最近敏感点为西侧 4.5km 处锡林浩特市居民，项目总投资 330 万元，其中建设单位自筹 130 万元，银行贷款200 万元。

本项目建成后年出栏育肥牛 1200 头/a 。场区占地面积为 66300m2 ，总建筑面积为 15624m2，项目建成后有利于将该地区畜牧业提高到新的发展水平，具有较好的社会效益、经济效益。

## 9.2 环境质量现状

（1）地下水

根据地下水监测数据可知，评价区域内地下水现状监测点的各项监测指标均满足 GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准要求，说明地下水未受到污染，水质较好。

（2）环境空气

根据《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》中锡林郭勒盟环境空气质量主要污染物年均浓度可知，6 项指标均能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，说明锡林郭勒盟 2024 年属于环境空气达标区域。

引用监测的 H2 S、NH3 小时监测结果满足 HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，监测结果说明评价范围内环境空气质量较好，尚有环境容量。

（4）声环境

根据噪声监测结果可知，本项目评价区域内声环境完全满足 GB3096-2008《声

环境质量标准》中 1 类区及 4a 类区标准要求，说明评价区域声环境质量良好。

（5）土壤环境

从监测结果可以看出，本次评价委托监测的各土壤监测点位各监测项目均能够满足 GB15618-2018《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》中表 1 中农用地土壤污染风险筛选值要求，表明评价区内各采样点土壤环境质量良好，尚未受到有害物质污染。

（6）生态环境质量

根据对区域内生态环境的调查与分析，项目所在地不在自然保护区范围内，无珍稀动植物物种，生物多样性程度较低，生物种类与生态环境简单，评价范围内没有国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，属于生态环境一般区域。

## 9.3 环境影响评价结论

（1）废水

本项目消毒用水全部蒸发损耗，废水主要为生活污水和牛尿，牛尿进入垫层后作为有机肥原料外卖，牛舍内没有流动性尿液排放；生活污水排入防渗池，定期由环卫部门清抽处理，食堂废水收集至加盖塑料桶，由环卫部门统一清运，对地表水影响较小。

（2）地下水

养殖场对地下水产生污染的主要污染源为牛舍、储粪库、危险废物贮存间及防渗池等，若防渗不当导致废水下渗，对地下水环境造成污染。本次评价要求场区地下水进行分区防渗，加强管理，严格做好各区防渗工作及环境管理工作，不会对区域地下水环境造成较大不利影响。

（3）环境空气

由于项目饲料全部由外购成品料，养殖场内不进行饲料的任何加工工序，不会产生粉尘等污染物，供暖采用电供给，故废气主要为恶臭气体及食堂油烟。

恶臭污染源包括牛舍及储粪库等，牛舍设置垫料，加强通风，采用喷洒除臭剂等措施可有效的减小恶臭对周围环境的影响，根据预测结果可知，项目无组织

面源中 NH3 最大落地浓度为 8.9224μg/m3、H2 S 最大落地浓度为 0.3542μg/m3，臭气浓度<10 ，能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D其他污染物空气质量浓度参考限值。

本项目食堂油烟采用油烟净化器（除烟效率≥60%）进行处理，经处理后油烟排放量为0.73kg/a，排放速率为0.001kg/h，油烟排放浓度为0.73mg/m3 ，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高出屋顶1m。

综上所述，本项目产生的废气在采取有效合理的治理措施后，均能实现达标排放，对周围环境空气影响较小。

（4）噪声

本项目噪声源主要来自风机、撒料机、泵类、装载机、输送机等，噪声值在80-95dB（A）之间。设备选型采用低噪变频设备，并采取相应的减噪、降噪、隔音措施，设备安装底部加减振垫，风机口安装消声器，加强养殖场内外绿化工作，通过距离衰减后，场界噪声可满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 1 类区及 4 类区标准限值要求，对周围声环境的影响不大。

（5）固体废物

养殖场固废物主要来自废垫料、防疫废物、病死牛、餐厨垃圾、消毒剂废包装袋等。

废垫料产生量约为 7169.975t/a ，定期清运至储粪库暂存，定期外售给相关单位生产有机肥；防疫体系兽用废物产生量为 0.5t/a ，属于危险废物，暂存于危废间内，定期委托有资质部门处理；本项目病死牛尸体产生量为 6t/a，委托相关单位进行无害化处置；职工生活垃圾产生量为 1.825t/a ，集中堆放，定期交由环卫部门进行统一处理；本项目消毒剂为高锰酸钾，袋装，故产生废包装袋，产生量约 0.1t/a，属于危险废物，暂存于危废间内，定期委托有资质部门处理；餐厨垃圾产生量为0.73t/a，每日使用加盖塑料桶进行收集，定期交由环卫部门进行统一处理。

综上，产生的各项固废均得到合理处理/处置，不会产生二次污染。

（6）土壤环境

本项目正常运营情况下，对土壤环境基本无影响，本项目对土壤造成污染的情况主要为储粪库、危险废物贮存间、牛舍等产污位置防渗破损，污水下渗，可能下渗到土壤层，从而造成周边土壤污染。本项目危险废物贮存间按照重点防渗区进行防渗，牛舍及储粪库按照一般防渗区进行防渗，严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求进行防渗，严格按照国家要求及相关建筑设计规范，同时采用成熟的技术从严设计、施工，场区地面进行硬化，可有效防治事故状态下对土壤环境的污染，对周围土壤环境影响较小。

## 9.4 防护距离结论

（1）大气环境防护距离符合性分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外各污染物的短期贡献浓度未出现超标情况，并且为二级评价项目，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据 HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定， 养殖场界与禁建区（城市和城镇居民区）边界的最小距离不得小于 500m 。本项目 500m 范围内无环境敏感点，因此本项目场址能够满足卫生防护距离要求。

## 9.5 风险评价结论

本项目采取分区防渗，按照相关标准要求进行防渗建设，加强企业管理，定期对除尘器进行检修，经采取有效的风险防范措施后，并制定应急预案，对周围影响较小，可以接受。

## 9.6 公众意见采纳情况

锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司在确定承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后，按照生态环境部令第 4  号《环境影响评价公众参与办法》，向公众公开有关环境影响评价的信息，采取报纸公示、张贴公告、网上公示等调查方式。

第一阶段在建设单位确定编制环境影响评价文件7 个工作日内进行，即于2025年    8        月   17         日   在   环   评   爱   好   者   论   坛   网   站（http://www.eiafans.com/thread-1439287-1-1.html）上进行了第一次网站公示。

第二阶段在环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位采取网站公示、报纸公示、张贴公告方式征求公众意见，具体包括①2025 年 10 月 16 日在全国建设项目环境信息公示平台网站（http://www.eiafans.com/thread-1439947-1-1.html）上进行环评文件全文公示；②2025 年 10 月 20 日和 10 月 24 日分别在环球时报上进行报纸公示；③2025 年 10 月 16  日在项目建设地进行现场公告，具体公示内容详见公参。

在现场公告张贴和网站、报纸公示期间没有接收到群众的电话、邮件等，无反对意见，因此认为项目公众参与认同性较好。

## 9.7 环境影响经济损益分析结论

本项目采用运用费用-效益分析法对工程的环境效益和损失进行分析。通过分析可知，锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司肉牛育肥养殖基地建设项目对环境的影响有利有弊，环境影响经济损失主要体现在工程建设投入等方面，环境影响经济效益主要体现在肉牛出售等方面，益损比为 2.58，大于 1，说明项目建设在环境经济上是可行的。

## 9.8 环境管理与监测计划结论

本次评价按照项目营运阶段提出了具体的环境管理要求，明确建设单位必须设立生态环境管理机构，专人专岗负责场区的环境保护管理，并完善各项管理制度，严格执行。本次评价运营阶段建立了环境监测计划，建议相关监测工作委托有资质的第三方机构进行。

## 9.9 场区平面布局合理性分析

（1）从节能效果看

本项目场区平面布置力求紧凑、科学、按生产流向合理布置设备；项目办公

区为办公室，在场区西侧，与其他区域形成明显的分隔，养殖区区污物处理区也是分开区域，不会相互干扰，防止交叉感染等风险，并且节约场内二次倒运，从而节省能源。

（2）从总体布置看

本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，最近敏感点为西侧 4.5km  处锡林浩特市居民，距离较远，为厂区上风向，对其影响不大，同时要求企业将储粪库密闭，加强厂区绿化，并定期喷洒除臭剂等措施，减少恶臭对周围环境的影响。

## 9.10 选址合理性评价结论

（1）禁养区选址符合性

本项目场址位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，不在禁养区范围内，符合畜禽养殖禁养区规定。

（2）环境敏感性分析

本项目不属于自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是文教区、疗养地及具有历史、文化、科学、民族意义的保护区等社会关注区。 同时废水、废气、噪声及固废物等通过合理的治理措施， 均可达标排放，对周围环境影响不大，故从环境敏感性考虑，本项目选址合理。

（3）总体规划的符合性分析

本项目位于锡林郭勒盟锡林浩特市额尔顿街道办事处新兴社区沃源奶牛场，隶属新林浩特市，属于农业大县，近年来该区大力发展养殖业，本项目的建设能有效的带动梨树县养殖业发展，能够为种植业提供清洁肥料，改善目前土地板结现象，具有一定的正效应，故本项目符合区域发展规划。

（4）环境可行性分析

本项目符合国家产业政策、内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划、锡林郭勒盟“三线一单”、符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》、符合《畜禽养

殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009）、符合《畜禽规模养殖污染防治条例》等相关文件要求。

## 9.11 综合评价结论

本项目为锡林郭勒盟牧林农机服务有限责任公司肉牛育肥养殖基地建设项目，符合国家和地方产业政策，符合该区畜牧业发展规划要求，符合清洁生产的要求，不在禁养区范围内，场址选择合理，公众认同性良好，无论是建设期或是投入使用期，经采取有效的环境治理措施后，对周围环境影响都比较小，能为环境所接受。项目的建成可加快规模化、标准化、产业化和区域化进程，有利于将农业资源转化为经济优势，具有较好的环境经济效益。通过现场踏查、工程分析、类比调查、环境影响分析及污染防治措施的论证，认为建设单位如能积极落实报告书中所提出的各项治理措施，杜绝地下水等污染事故的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。