前     言

锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司是山东黄金集团全资子公司，前身为东乌珠穆沁旗阿尔哈达矿冶有限责任公司，是锡盟和东乌旗重点企业。锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司于2010年4月15日接管该企业，公司距东乌旗政府所在地乌里雅斯太镇235公里，满都镇东35公里处。

锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建工程位于内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都镇辖区内。既有工程为规模1500t/d的铅锌矿采选联合企业，本工程扩建为总规模达到3000t/d（90×104t/a）的铅锌矿采选联合企业。本工程采用地下开采，矿山服务年限为14年，总投资为41026万元，其中，环保投资约1737.1×104元，占总投资的4.23%。

为了促进锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建工程实施，充分做好项目的建设工作。根据中华人民共和国国务院（98）第253号令《建设项目环境保护管理条例》、《全国生态环境保护纲要》及国家有关法律法规的要求，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司委托内蒙古新创环境科技有限公司“锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建工程”进行环境影响评价工作。评价单位在现场踏勘、环境监测、资料分析、模型计算、专家咨询等工作的基础上，编制了本项目的环境影响报告书，呈报有关部门审批。

在整个环境影响报告书编制工作过程中，评价单位得到了内蒙古自治区环境保护厅、锡林郭勒盟环境保护局、锡林郭勒盟环境保护监测站、长春黄金设计院、锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司等单位和个人的大力支持和热心帮助，在此一并致以衷心感谢!

国环评乙字第1425号                   NMXCHK-HP2015-131

锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司年新增45万吨(1500t/d)铅锌多金属矿石采选技改扩建项目

环境影响报告书

内蒙古新创环境科技有限公司

二〇一五年九月•呼和浩特

项目名称：锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司年新增45万吨(1500t/d)

铅锌多金属矿石采选技改扩建项目

评价文件类型：环境影响报告书

评 价 单 位：内蒙古新创环境科技有限公司(盖章)

单 位 法 人：

项目行业类别：采掘类

建 设 单 位：锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司

项目负责人： 李秀峰

评价单位地址：内蒙古呼和浩特市成吉思汗大街东段鸿盛工业园区孵化园10号楼A座

邮政编码：010062     联系电话：0471-4638480（传真）

E-mail：gd00309108@126.com

参加人员名单

| 编写内容 | 姓名 | 职称 | 登记证/上岗证书号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程分析 环境风险评价 | 李秀峰 | 中级工程师 | B14250170800 |  |
| 环境空气影响评价 固体废物环境影响分析 声环境影响评价 | 王林 | 中级工程师 | B14250025 |  |
| 水环境影响评价 选址分析 | 郭冬莉 | 技术员 | B14250030 |  |
| 污染防治措施 总量控制与清洁生产 | 张慧茹 | 技术员 | B14250029 |  |
| 环境经济损益分析 水土保持 | 常志英 | 技术员 | B14250028 |  |
| 环境管理与监测计划 公众参与 | 高东 | 技术员 | B14250031 |  |

目       录

1总论	1

1.1评价目的	1

1.2编制依据	1

1.3评价因子	5

1.4评价标准	7

1.5评价等级	11

1.6评价范围	17

1.7环境保护目标	18

1.8评价内容	1

1.9评价重点	1

2工程概况	2

2.1既有工程概况	2

2.2技改扩建项目基本情况	7

2.3项目地理位置及交通	8

2.4矿区境界	8

2.5储量及服务年限	9

2.6矿体地质特征	10

2.7产品方案	31

2.8项目组成	31

2.9项目总平面布置	35

2.10劳动定员及工作制度	36

2.11项目投资及经济指标	37

3工程分析	38

3.1工程分析	38

3.2污染源强分析	45

4项目区环境概况	57

4.1自然环境概况	57

4.2社会环境现状	59

4.3区域环境功能区划	60

5生态环境影响分析	61

5.1生态环境现状调查	61

5.2 施工期生态影响评价与防治措施	71

5.3运营期生态影响评价	72

5.4运营期生态保护措施	73

6地下水环境影响评价	77

6.1水文地质条件	77

6.2地下水环境质量现状监测与评价	80

6.3地下水环境影响分析	84

6.4施工期水环境影响分析及防治措施	90

6.5运营期水环境影响分析及防治措施	91

7环境空气影响评价	93

7.1环境空气质量现状评价	93

7.2施工期环境空气影响评价与防治措施	96

7.3运营期环境空气影响预测与评价	97

7.4环境空气污染防治措施	111

8声环境影响分析	114

8.1声环境现状评价	114

8.2施工期声环境影响评价与防治措施	115

8.3运营期噪声影响预测与评价	116

8.4运营期噪声防治措施	122

9固体废物环境影响分析	124

9.1施工期固体废物影响评价与防治措施	124

9.2运营期固体废物影响分析及处置措施	124

10水土保持	126

10.1防治责任范围及防治目标	126

10.2水土流失预测	127

10.3水土保持防治措施	128

10.4水土保持监测	128

10.5水土保持投资	132

10.6结论	133

11环境风险影响评价	134

11.1环境风险识别	134

11.2源项分析	135

11.3事故风险分析	137

11.4环境风险防治措施	140

11.5应急预案	143

11.6环境风险评价结论	144

12项目选址可行性及相关规划相符性论证	145

12.1采矿工业场地选址的合理性分析	145

12.2选矿工业场地选址的合理性分析	146

12.3废石场选址的合理性分析	146

12.4尾矿库选址的合理性分析	147

12.5项目建设与产业政策及规划的符合性分析	149

13清洁生产分析	153

13.1清洁生产指标体系	153

13.2清洁生产内容分析	154

13.3清洁生产指标分析	155

13.4清洁生产管理体系建设	161

13.5清洁生产措施建议	161

14.污染物总量控制分析	163

14.1指标确定	163

14.2总量核算	163

15环境管理与监测方案	164

15.1环境保护管理计划	164

15.2环境监理计划	166

15.3环境监测计划	166

15.4排污口规范化	167

16环境经济损益分析	169

16.1环境保护工程投资及竣工验收	169

16.2环境经济损益分析	171

16.3环境经济损益评价	172

17公众参与	175

17.1第一次公众参与调查情况与结果	175

17.2第二次公众参与调查情况与结果	176

17.3调查结论	181

18结论与建议	182

18.1项目概况	182

18.2产业政策、规划的符合性	182

18.3环境质量现状	183

18.4环境影响及污染防治措施	184

18.5清洁生产分析	189

18.6污染物总量控制	189

18.7公众参与	189

18.8综合评价结论	189

18.9建议	190

# 1总论

## 1.1评价目的

本项目的评价目的是：

1.根据国家和地方的法律法规，分析该项目建设是否符合国家的产业政策、环保政策和相关发展规划，以及其生产工艺过程是否符合清洁生产规定。从环境保护的角度论证该项目的合理性、可行性，提出环境对策和建议。

2.在对项目区环境现状进行详细调查、分析的基础上，掌握项目区及周边区域环境状况，根据项目区现状、规模、结构、布局，预测评价本项目对项目区及周边环境带来的影响。根据项目建设的实际情况，提出切实可行的环境保护措施、环境管理计划和环境监测计划，减轻或消除项目建设产生的不利影响，以达到该地区经济的可持续发展。

3.通过对“锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司3000t/d日采选扩建工程项目”的施工期、运营期进行全过程分析，掌握该项目工艺流程及其水平衡以及污染物的产生量、削减量和最终排放量，搞清污染物的最终去向；对项目建成后可能造成的污染进行预测评价；分析项目排放的各类污染物是否达标；对设计已采取的环境保护措施进行评价、论证，对本项目采取的污染防治措施的可行性、合理性进行分析。并提出技术上可靠、针对性和可操作性强，经济和布局上合理的最佳污染防治方案和生态环境减缓、恢复、补偿措施。

4.从环境保护的角度论证项目建设的可行性，为领导部门决策和环境管理提供科学依据。

## 1.2编制依据

### 1.2.1有关环境保护法律、法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日；

3、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年10月2日；

6、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

8、《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月28日；

9、《中华人民共和国草原法》，2003年3月1日；

10、《中华人民共和国森林法》，1998年7月1日；

11、《中华人民共和国防沙治沙法》，2011年8月；

12、《中华人民共和国矿山安全法》，1993年5月1日；

13、《中华人民共和国矿产资源法（修正）》1997年7月1日；

14、《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国主席令第二十八号，2004年8月28日；

15、《土地复垦条例》，国务院令第592号，2011年3月；

16、《防治尾矿污染环境管理规定》，国家环境保护局令第11号，1992年8月；

17、《尾矿库安全监督管理规定》，国家安全监督管理局，2011年7月1日；

18、《关于环境保护若干问题的决定》，国务院国发【1996】31号，1996年8月；

19、《建设项目环境保护分类管理名录》，2015年6月1日；

20、《建设项目环境评价文件分级审批规定》，国家环保总局15号令，2003年1月1日起实施；

21、《建设项目环境保护管理条例》，国务院253号令，1998年11月29日；

22、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，国家环境保护局环发【2005】109号文，2005年9月；

23、《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，国家环境保护总局环法【2004】24号文，2004年2月；

24、《关于加强工业节水工作的意见》，国家经贸委国经贸资源【2000】1015号文，2000年10月；

25、《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，国家环境保护总局，环发【2001】4号；

26、《关于切实做好全面整顿和规范矿产资源开发秩序工作的通知》，环发【2006】44号；

27、《选矿安全规程》（GB18152-2000）；

28、《国家环境保护“十二五”规划》，国家发改委，国发【2011】42号，2011年12月15日；

29、《重金属污染综合防治十二五规划》，国务院，2011年4月；

30、《“十二五”节能减排综合性工作方案》，国务院国发[2011]26号，2011年8月；

31、《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》，国务院国函[2011]119号，2011年10月。

### 1.2.2地方有关法规及规划

1、《内蒙古自治区环境保护条例》，2002年3月21日；

2、《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2008年至2015年）》，内蒙古自治区人民政府，2010年；

3、《内蒙古自治区矿产资源有偿使用管理办法（试行）》，内政发【2007】14号文，2007年；

4、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，内蒙古自治区人民政府，2011年3月；

5、《内蒙古自治区主体功能区规划》，内蒙古自治区人民政府，2012年7月；

6、《内蒙古自治区人民政府关于印发内蒙古自治区节能减排实施方案的通知》，内蒙古自治区人民政府，2007年9月；

7、内蒙古自治区环境保护厅关于印发《内蒙古自治区主要污染物排污权交易管理规则（试行）》、《内蒙古自治区主要污染物排污权电子竞价交易规则（试行）》和《内蒙古自治区主要污染物排污权储备管理规则（试行）》的通知，内环发【2011】139号，2011年8月12日；

8、《关于加强主要污染物排放总量前置审核工作的通知》，内环办【2011】236号，2011年8月22日；

9、《内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区环保厅关于切实加强重金属污染综合防治工作实施意见的通知》内政办字【2012】252号，2012年12月13日；

10、《关于调整排污权有偿使用收费标准等事项的通知》，内环办【2012】36号，内蒙古自治区环境保护厅，2012年3月1日；

11、《内蒙古自治区人民政府关于进一步规范矿业开发秩序依法保护环境保障民生的指导意见》内政发【2011】81号，内蒙古自治区人民政府，2011年8月；

12、《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》，内蒙古自治区十一届人大常委会第二十九次会议，2012年8月1日；

13、《关于加强环境保护重点工作的意见》（内党发[2012]18号），2012年5月4日；

14、《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见》，内政发【2013】126号，2013年12月31日；

15、《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，锡林郭勒盟人民政府，2011年2月；

16、《锡林郭勒盟矿产资源总体规划（2008-2015）》，锡林郭勒盟人民政府，2008年。

### 1.2.3技术依据

1、《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2011）；

2、《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）；

3、《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）；

4、《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2011）；

5、《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

6、《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2011）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

8、《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB/50433-2008）；

9、《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）；

10、《选矿工业场地尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）；

11、《金属非金属矿山重大危险源辨识》；

12、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号），国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局；

13、《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管一【2012】32号），国家安全监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、环境保护部。

### 1.2.4项目文件

1、《锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司东乌珠穆沁旗阿尔哈达铅锌矿年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建项目环境影响评价报告书委托书》，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司，2015年8月；

2、《关于同意锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司东乌珠穆沁旗阿尔哈达铅锌矿年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建项目开展核准前期工作的通知》，内蒙古自治区经济和信息化委员会，2012年6月29日；

3、《关于内蒙古自治区东乌珠穆沁旗阿尔哈达矿区（不含原详查7-39线）银铅锌矿勘探报告矿产资源储备评审备案证明》（内国土资储备字【2012】140号），2012年8月20日；

4、《锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司东乌珠穆沁旗阿尔哈达铅锌矿年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建项目可行性研究报告》，长春黄金设计院，2012年6月；

5、《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗阿尔哈达矿区（不含原详查7-39线）银铅锌矿勘探报告勘察报告》，中国冶金地质总局第一地质勘查院，2012年2月；

6、《锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司东乌珠穆沁旗阿尔哈达铅锌矿年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建项目水土保持方案报告书，内蒙古自治区通辽市水文勘测局，2012年10月。

## 1.3评价因子

根据本项目的性质，判别项目在不同阶段对环境产生影响的因素和程度，确定项目施工期和运行期可能产生的主要环境问题，并筛选出主要评价因子，为预测评价提供依据。

### 1.3.1环境影响因素识别

本项目为铅锌矿采选工程，采用地下开采方式，根据项目在生产过程中各工序污染物排放特点及采取的污染防治措施，结合项目所在地区自然环境、社会和经济环境状况，对可能受本项目建设影响的环境因素进行识别，以确定项目对环境影响的程度和评价重点。项目对环境综合影响分析见表1.3-1。

表1.3-1  项目建设环境综合影响分析

| 项目 | 自然环境 |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  | 经济环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 分 析 | 地 下 水 水 量 | 地 下 水 水 质 | 大气 环境 质量 | 声 环 境 | 土 壤 | 植 被 | 地 区 发 展 | 交 通 发 展 | 公 共 卫 生 | 文 化 教 育 | 土 地 利 用 | 土 地 价 值 | 就 业 | 税 收 | 地 区 经 济 |
| 有利影响 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 不利影响 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合影响 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |

注：1为轻度影响，2为中度影响，3为重大影响。

从表1-3-1可知，该项目建设将对本地区经济发展有积极的作用，同时也对生态环境（土壤、植被）、大气环境、声环境产生一定的影响。

### 1.3.2评价因子筛选

通过对环境影响因素的识别并结合项目排污特点，确定本次评价因子见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气 | TSP、PM10、SO2、NO2 | SO2、NO2、TSP、PM10 | SO2、NO2 |
| 地下水 | pH、总硬度、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、氨氮、砷、细菌总数、总大肠菌群、Cu、Pb、Zn、Cd、Cr+6、Hg、As | Pb、Zn、pH、 Cd、Cr+6、Hg、As | ―― |
| 固体废物 | ―― | 废石、生活垃圾、尾矿 | ―― |
| 噪声 | 等效连续A声级LAeq | 等效连续A声级LAeq | ―― |
| 土壤 | pH、Fe、Mn、Cu、Pb、Cd、Cr、As、Hg、Zn、Ni | pH、重金属 | ―― |
| 生态环境 | 占地、植被、土壤、植物、动物、景观 | 土地占用、水土流失、植被 | ―― |

## 1.4评价标准

### 1.4.1环境质量标准

⑴环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

⑵《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑶《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

⑷《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

⑸《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

### 1.4.2污染物排放标准

⑴粉尘等大气污染物排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）浓度限值；

⑵锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的浓度限值；

⑶废水排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）浓度限值；污水回用执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准限值；

⑷施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；

⑸工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中I类场固废标准和《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定。

### 1.4.3标准限值

采用的评价标准见表1.4-1和表1.4-2。

表1.4-1  环境质量标准

| 环境 要素 | 标准名称及 级（类）别 | 项目 |  | 标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 | SO2 |  | ug/m3 | 1小时平均 |  | 500 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 |  | 150 |
|  |  | TSP |  |  | 年平均 |  | 60 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 |  | 300 |
|  |  |  |  |  | 年平均 |  | 200 |
|  |  | PM10 |  |  | 24小时平均 |  | 150 |
|  |  |  |  |  | 年平均 |  | 70 |
|  |  | PM2.5 |  |  | 24小时平均 |  | 75 |
|  |  |  |  |  | 年平均 |  | 35 |
|  |  | NO2 |  |  | 1小时平均 |  | 200 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均 |  | 80 |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准 | pH |  | mg/L | 6.5~8.5 |  |  |
|  |  | 六价铬 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 铜 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 锌 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 总硬度 |  |  | ≤450 |  |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  | ≤250 |  |  |
|  |  | 钼 |  |  | ≤0.1 |  |  |
|  |  | 砷 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 镉 |  |  | ≤0.01 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  |  | 氯化物 |  |  | ≤250 |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  |  | ≤1000 |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  | ≤0.002 |  |  |
|  |  | 汞 |  |  | ≤0.001 |  |  |
|  |  | 铅 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 铁 |  |  | ≤0.3 |  |  |
|  |  | 锰 |  |  | ≤0.1 |  |  |
|  |  | 氰化物 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 硝酸盐氮 |  |  | ≤20 |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 |  |  | ≤0.02 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ≤3.0 |  |  |
|  |  | 细菌总数 |  | 个/L | ≤100 |  |  |
|  |  | 总大肠菌群 |  | 个/L | ≤3 |  |  |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 | pH |  |  | 6~9 |  |  |
|  |  | 六价铬 |  | mg/L | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 铅 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 锌 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 溶解氧 |  |  | ≥5 |  |  |
|  |  | 硫化物 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  |  | 砷 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 镉 |  |  | ≤0.005 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | COD |  |  | ≤20 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  | ≤4 |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  |  | ≤0.005 |  |  |
|  |  | 汞 |  |  | ≤0.0001 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  | ≤0.05 |  |  |
|  |  | 氰化物 |  |  | ≤0.02 |  |  |
|  |  | 铜 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | ≤6 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | 个/L | ≤10000 |  |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 等效声级 dB（A） |  |  | 昼间 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量标准》（GB15618－1995）中二级标准 | pH值 | － |  | >7.5 |  |  |
|  |  | 锌 | mg/kg |  | 300 |  |  |
|  |  | 铜 |  |  | 200 |  |  |
|  |  | 汞 |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  | 砷 |  |  | 25 |  |  |
|  |  | 镉 |  |  | 0.6 |  |  |
|  |  | 铅 |  |  | 350 |  |  |
|  |  | 铬 |  |  | 250 |  |  |
|  |  | 镍 |  |  | 50 |  |  |

表1.4-2   污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染 因子 | 标准值 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 废气 | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中的新建企业大气污染物排放浓度限值 | 颗粒物 | mg/m3 | 80 | 最高允许排放浓度 |  |
|  |  | 总悬浮颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 无组织排放 |  |
|  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的浓度限值 | 颗粒物 | mg/m3 | 50 | 最高允许排放浓度 |  |
|  |  | SO2 | mg/m3 | 300 |  |  |
|  |  | NOx | mg/m3 | 300 |  |  |
| 生活污水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 | pH |  | 6~9 | 生活污水排放 |  |
|  |  | COD | mg/L | 100 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 20 |  |  |
|  |  | 硫化物 |  | 1.0 |  |  |
|  |  | SS |  | 70 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 15 |  |  |
|  | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) | pH |  | 6-9 | 绿化 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 20 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 20 |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 1.0 |  |  |
|  |  | 总大肠 菌群 | 个/L | 3 |  |  |
|  |  | pH |  | 6-9 | 道路洒水 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 10 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 15 |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  | 1500 |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 1.0 |  |  |
|  |  | 总大肠 菌群 | 个/L | 3 |  |  |
| 生产废水 | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中的新建企业水污染排放浓度限值 | pH |  | 6~9 | 直接排放 |  |
|  |  | COD | mg/L | 60 |  |  |
|  |  | SS |  | 50 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 8 |  |  |
|  |  | 总锌 |  | 1.5 |  |  |
|  |  | 总铜 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 总铅 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 总汞 |  | 0.03 |  |  |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准 | 等效声级 dB（A） |  | 昼间 | 60 | 厂界外1m |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |  |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 等效声级 dB（A） |  | 昼间 | 70 | 建筑施工场界 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |  |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中I类场固废标准，《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007） |  |  |  |  |  |

## 1.5评价等级

### 1.5.1生态环境

拟建项目区地处锡林郭勒草甸草原和典型草原防风固沙生态功能区。矿区范围面积为5.25km2，矿区新增占地34.36hm2，其中永久占地面积为26.69hm2，临时占地面积为7.67hm2，0.3436km2≤2km2。根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级的有关规定，确定本项目生态环境评价工作等级为三级。评价等级划分见表1.5-1。

表1.5-1  评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.5.2噪声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定的评价工作等级划分依据，本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区；建设项目建设前后评价范围内噪声级增高量在3dB（A）左右，矿区评价范围内无敏感保护目标，确定声环境影响评价工作等级为二级。

### 1.5.3环境空气

本项目主要大气污染源为采矿过程中扬尘、选矿过程中矿石破碎和磨矿产生的粉尘、尾矿库扬尘、汽车尾气以及锅炉废气，其中锅炉烟气排放为固定点源。

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本次评价选择锅炉烟气排放的SO2、NO2和烟尘分别计算其最大落地浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

D10%—第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离。

根据本项目初步工程分析结果，估算模式的计算结果详见表1.5-2。

表1.5-2  环境空气估算模式计算结果表（点源）

| 因子 | 浓度值（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率（％） | 出现位置(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 0.02259 | 0.24 | 9.41 | 447 |
| SO2 | 0.02454 | 0.50 | 4.91 | 447 |
| 烟尘 | 0.01828 | 0.50 | 3.66 | 447 |

由表1.5-2可知，本项目Pmax＜10%，且不属于高耗能行业的多源项目，评价范围内主要评价因子的环境质量未接近或超过环境质量标准，本项目未排放对人体健康或生态环境有严重危害的特殊污染物。因此，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），确定本项目环境空气评价等级为三级。

### 1.5.4 水环境

1.地表水

本项目正常情况下产生废水主要包括矿井涌水、选矿废水和员工生活污水。矿井涌水主要污染物为SS，井下涌水沉淀处理后用作采矿生产用水、工业场地洒水抑尘及选矿用水不外排。选矿厂产生的选矿废水全部回用于选矿工序不外排；员工生活污水经处理达标后回用于绿化及洒水抑尘。正常情况下，本项目营运期无废水外排。本次进行废水综合利用的可行性分析。

2.地下水

本项目为地下开采项目，根据其特点和属性划分为两大类区域，其一为井工开采区，其二为工业场地、废石场、尾矿库及道路等压占区。根据井工开采对地下水的影响，工业场地、废石场、尾矿库及道路占用区属于Ⅰ类区域，井工开采区属于Ⅱ类项目区域。

根据本项目的不同区域类别划分及对地下水环境影响属性，分别确定本项目各类别区域的环境影响评价等级。

- 工业场地、废石场、尾矿库及道路（Ⅰ类区）工作等级划分依据

本区场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度指标与分级情况见表1.5-3。

表1.5-3      本矿区Ⅰ类区分级判定指标及分级情况表

| 分级判定指标 | 本项目情况 | 分级 |
| --- | --- | --- |
| 包气带防污性能 | 该区只有在建设期才会受到扰动，建成投产后，基本恢复原地表包气带的防污性能，因此，岩土层不满足“强”和“中”条件 | 弱 |
| 含水层易污染特征 | 工业场地、尾矿库及选矿工业场地均采取防渗硬化地面。污废水、生活垃圾均得到有效处理，故地表渗流与地下水联系不密切。 | 不易 |
| 地下水环境敏感程度 | 工业场地周边无居民饮用水源 | 不敏感 |
| 污水排放量 | ≤1000m3/d | 小 |
| 污水水质复杂程度 | 污染物类型数=1，需预测的水质指标＜6 | 简单 |

本Ⅰ类区地下水环境影响评价工作等级划分情况见表1-5-4。

表1.5-4  本铅锌矿Ⅰ类区评价工作等级分级表

| 评价级别 | 建设项目场地包气带防污性能 | 建设项目场地的含水层易污染特征 | 建设项目场地的地下水环境敏感程度 | 建设项目污水排放量 | 建设项目水质复杂程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 弱-强 | 易-不易 | 敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |
|  | 弱 | 易 | 较敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 大-中 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂-中等 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 |  |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  | 中 | 易 | 较敏感 | 大 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 复杂 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  | 强 | 易 | 敏感 | 大 | 复杂 |
| 二级 | 除了一级和三级以外的其他组合 |  |  |  |  |
| 三级 | 弱 | 不易 | 不敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  | 中 | 易 | 不敏感 | 小 | 简单 |
|  |  | 中 | 不敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  | 强 | 易 | 较敏感 | 小 | 简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 简单 |
|  |  |  |  | 中 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂-简单 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |

由表1-5-3和表1-5-4，并结合本矿区Ⅰ类区的实际情况，确定本矿区Ⅰ类区的地下水评价等级为三级。

- 井工采区（Ⅱ类区）工作等级划分

井工采区地下水供水（或排水、注水）规模、引起的地下水水位变化范围、建设项目场地的地下水环境敏感程度以及可能造成的环境水文地质问题的大小指标与分级情况见表1.5-5。

表1.5-5  井工采区分级判定指标及分级情况表

| 分级判定指标 | 本项目情况 | 分级 |
| --- | --- | --- |
| 地下水供水（或排水、注水）规模 | ≤2800m3/d | 中 |
| 地下水水位变化区域范围 | 784.4m | 中 |
| 地下水环境敏感程度 | 其他地区 | 不感 |
| 环境水文地质问题 | 无环境水文地质问题 | 弱 |

本Ⅱ类区地下水环境影响评价工作等级划分情况见表1.5-6。

表1.5-6  井工采区（Ⅱ类区）评价工作等级分级表

| 评价 等级 | 建设项目供水、排水（或注水）规模 | 建设项目引起的地下水水位变化区域范围 | 建设项目场地的地下水环境敏感程度 | 建设项目造成的环境水文地质问题大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 小～大 | 小～大 | 敏感 | 弱～强 |
|  | 中等 | 中等 | 较敏感 | 强 |
|  |  | 大 | 较敏感 | 中等～强 |
|  | 大 | 大 | 较敏感 | 弱～强 |
|  |  |  | 不敏感 | 强 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 中等～强 |
|  |  | 小 | 较敏感 | 强 |
| 二级 | 除了一级和三级以外的其它组合 |  |  |  |
| 三级 | 小～中 | 小～中 | 较敏感～不敏感 | 弱～中 |

根据表1-5-5和表1-5-6中的地下水环境影响评价工作等级划分原则，确定本井工采区的评价工作等级为Ⅱ类一级。总之，根据上述评价等级的划分原则，确定本矿区工业场地、废石场、尾矿库及道路的项目类别及评价等级为Ⅰ类三级，矿田采区项目类别及评价等级为Ⅱ类一级。所以，本项目评价等级为一级。

### 1.5.5环境风险

本项目原辅材料较少，危险物品为炸药库炸药、雷管。根据本项目工程特点，工程产生的环境风险主要来自于炸药库的爆炸危险。

本项目炸药库最大贮存量为3t。根据《金属非金属矿山重大危险源辨识》、《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字[2004]56号标准规定，本项目炸药库不属于重大危险源，项目贮存、生产场地不在环境敏感地区，废矿石为一般工业固体废物。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的要求，本环境风险评价为二级，见表1.5-7。

表1.5-7  评价工作级别划分（一、二级）

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危 险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目风险评价等级定为二级评价，根据《环境风险评价技术导则》环境风险评价范围为距炸药库3km范围内的正方形区域。

综合以上分析，本项目评价等级及依据见表1.5-8。

表1.5-8  评价等级及依据

| 专 题 | 依 据 | 等 级 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 项目建设前后噪声级有所提高，沿线无敏感点 | 三 |
| 生态环境 | 矿区新增占地面积小于2km2，且拟建工程属于一般区域 | 三 |
| 环境空气 | 本项目Pmax＜10%，且不属于高耗能行业的多源项目，评价范围内主要评价因子的环境质量未接近或超过环境质量标准，本项目未排放对人体健康或生态环境有严重危害的特殊污染物。 | 三 |
| 地表水环境 | 本项目施工期废水全部回用，不外排，正常情况下，本项目营运期无废水外排。 | 废水综合利用的可行性分析 |
| 地下水环境 | 根据本项目的不同区域类别划分及对地下水环境影响属性，分别确定本项目各类别区域的环境影响评价等级。 | 确定本矿区工业场地、废石场、尾矿库及道路的项目类别及评价等级为Ⅰ类三级，矿田采区项目类别及评价等级为Ⅱ类三级。所以，本项目评价等级为三级。 |
| 环境风险 | 本项目原辅材料较少，危险物品为炸药库炸药、雷管，本项目炸药库不属于重大危险源，项目贮存、生产场地不在环境敏感地区，废矿石为一般工业固体废物。 | 二级 |
| 社会环境 | 社会环境评价按《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》要求进行。 |  |

## 1.6评价范围

1.生态环境

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》HJ19-2011的规定和项目区域的生态环境现状，生态环境影响评价范围为：矿区范围向外扩展1km 。

2.噪声

工业场地厂界及周围200m范围内，以及本项目场外运输道路两侧200m范围以内。

3.环境空气

以选厂锅炉烟囱、副井锅炉烟囱连接线中心点为圆心，半径为2.5km的圆形区域。

4.地下水环境

本矿区工业场地、道路区域的地下水评价等级为三级，其评价范围仅为其施工、生产范围，并适度外延，该范围远远小于本矿区采区的评价范围，且被包括在内，因此以采区的评价范围作为评价依据。

由于本矿区两个类别区域的最高评价等级为Ⅱ类二级，根据Ⅱ类建设项目对评价范围的相关要求，本次地下水评价范围以矿区为重点，按潜水水文地质单元划定评价区域。确定本项目的评价范围为其所在区域的水文地质单元所涉及的范围，其总面积为94km2。

5.环境风险

本项目环境风险评价等级为二级，根据《环境风险评价技术导则》，风险评价范围为距炸药库3km范围内的正方形区域。

各环境要素环境影响评价范围见表1.6-1。

表1.6-1  环境影响评价范围

| 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 三级 | 以选厂锅炉烟囱、副井锅炉烟囱连接线中心点为圆心，半径为2.5km的圆形区域 |
| 地下水环境 | Ⅰ类项目三级 | 以行政办公区北两侧沟谷为边界，东西以沟谷为界，南以赤劳沟为界，面积4.44km2 |
|  | Ⅱ类项目三级 | 北以S105边界，东西以周边沟谷为界，南以赤劳沟为界，构成一个完整的水文地质单元，面积8.62km2 |
| 声环境 | 二级 | 工业场地厂界及周围200m范围内，以及本项目场外运输道路两侧200m范围以内 |
| 生态 | 二级 | 矿区范围向外扩展1km的范围 |
| 环境风险 | 二级 | 距炸药库3km范围内的正方形区域 |

## 1.7环境保护目标

本项目不涉及自然保护区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、文物古迹等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，经现场踏勘和调查，本项目环境保护目标见表1.7-1，水井分布一览表见表1.7-2，环境空气及生态保护目标图见图1.7-1、地下水环境保护目标见图1.7-2。

表1.7-1本项目主要环境保护目标表

| 环境要素 | 保护目标 | 相对位置及特征 | 保护等级 | 主要保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 乌拉盖湿地自然保护区 | 矿区西北2.7km处 | 控制水土流失、减少植被的破坏 | 采取避让、减缓、补偿、保护等综合性防治措施。 |
|  | 矿界外1km内草原植被、土地资源、野生动物、土壤等资源 |  |  |  |
| 地表水 | 乌拉盖水系 | 乌拉盖水系水系距本项目约25km | 符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |  |
| 地下水 | 矿区周围8.62km2区域地下水资源及该评价范围内的居民水井 |  | 符合GB/T14848-1993 中Ⅲ类标准 | 生活污水和生产废水全部综合利用。污水处理设施场地的基础防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s |
| 声环境 | 工业场地及进场道路两侧200m范围 |  | 符合GB3096-2008中2类标准 | 夜间禁止行驶；非特殊情况，车辆尽量减少鸣笛。 |
| 环境空气 | 矿区西北1户牧民(3人，1口井) | 矿区西北1.5km处 | 符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 | 锅炉采用高效除尘脱硫设施，废石场、矿区道路等定时洒水降尘 |
|  | 矿区东南1户牧民（2人，1口井） | 矿区东南1km |  |  |
| 环境风险 | 尾矿库区域地下水、下游居民 | 尾矿库区域地下水、尾矿库下游10公里无居民分布 |  |  |

表1.7-2   水井分布一览表

| 保护目标 | 相对位置 （距采矿工业场地） | 供水人口 | 取水层位 | 水位埋深（m） | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#矿区西北牧民点 | 西北1.5km | 3人 | 第四系潜水含水层 | 8 | 符合（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准 |
| 2#矿区东南牧民点 | 东南1.0km | 2人 | 基岩构造裂隙水含水层 | 60 |  |
| 3#厂区水井 | 矿区北300m | 300人 | 基岩构造裂隙水含水层 | 35 |  |

## 1.8评价内容

根据工程污染物排放特征及周围环境特点，确定本次评价内容为：

⑴调查和收集项目区自然环境、社会环境和环境质量现状资料，对环境质量现状进行评价；

⑵分析项目建设情况、工艺流程及污染防治措施，确定污染因子，核实其排放方式和源强；

⑶厂址选择及平面布置合理性分析；

⑷污染防治措施技术经济可行性论证；

⑸清洁生产和总量控制分析；

⑹进行公众参与调查，了解公众对本项目的态度和环境保护方面的意见和建议；

⑺环境管理与监测计划；环境经济损益分析。

## 1.9评价重点

根据现场勘察情况，结合评价地区环境特征、建设项目特点以及环评导则的有关要求，本次评价重点是：

分析项目区建设、运营产生的主要环境问题，预测项目正常运行和事故排放对周围环境产生的影响，由于该项目的生产、生活废水不外排，因此本次评价重点为生态环境，地下水环境，环境影响风险影响及分析，以及相对应的污染防治对策与建议。

# 2工程概况

## 2.1既有工程概况

### 2.1.1项目历史沿革

锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司阿尔哈达铅锌矿原属私营企业，2001年原建设单位东乌旗阿尔哈达矿冶有限责任公司开始小规模的采矿活动，2004年开始建设45万t/a生产规模，此项目在2005年12月建成投产，建设有竖井4条，斜井2条，1500t/d选厂一个，设计服务年限为30年。2006年1月23日取得了内蒙古自治区环境保护局关于内蒙古东乌旗阿尔哈达矿冶有限责任公司阿尔哈达铅锌矿1500t/d建设工程环境影响报告书的批复；2007年9月21日取得了内蒙古自治区环境保护局关于东乌旗阿尔哈达矿冶有限责任公司阿尔哈达铅锌矿1500t/d建设工程竣工环境保护验收审批意见。2010年被锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司收购。自收购后，该公司利用原有设施继续生产。

2.1.2现有工程组成

既有项目由主体工程、辅助及公用工程及储运工程等组成。具体见项目组成一览表2.8-1。

1、主体工程

主体工程由采矿工程、选矿工程及尾矿工程组成。

⑴采矿工程

阿尔哈达矿业公司年生产规模为开采矿石45万吨/年，目前，矿山7—39线间建有竖井3条（1号、2号、3号），斜井2条（6号、7号）；在矿区东部建有竖井（8），为东探井。全矿共有6口井。

矿区办公生活区位于矿区东北部，总占地面积2.0hm2。主要包括办公楼、职工宿舍、食堂、车库及停车场等。

①竖井

1号竖井位于27线东32m处，井口标高1034m，单层单罐笼提升，井深196m，为矿山主要人行、材料、通风井，现已停止使用并拆除。

2号竖井位于15线矿体上盘，井口标高982m，开拓了888m、848m两个中段，为主提升井，提升量250t/d左右，现已停止使用。

3号竖井位于0线，只为848中段进风井，现已停止使用。

6号井（1#斜井）为提升斜井，服务于848m中段及以上中段；

7号井（2号斜井）为提升斜井，服务于808m中段，斜井提升为串车提升，日提升量1000t/d左右，848m中段与808m中段通过斜坡道（净规格3.4×3.1m²)行人、运送材料。

8号竖井（东探井）为矿床东部探矿竖井，井口地表标高+974m，井深174m，井筒净径Ø4.0m；采用双层双罐提升。目前提升量为560t/d左右（单罐提升），8号井的主要服务范围是39-75线间，808m中段以上部分的矿体。现承担着范围内888m中段、848m中段、808m中段的上下人及开拓探矿出渣工作。

②采矿方法

采矿方法为空场法（浅孔及中深孔）和房柱法。

③通风方式

目前，矿山的通风方式为中央对角混合式。7—39线：2号井、3号井及6号井进风，1号井及7号井回风。39—75线：75线处通风孔进风，8号井回风。井下作业地点局部通风主要采用5.5kw局部扇风机。

④排水系统

8号井808中段及7号井808中段各有一套排水系统，从井下排至地表高位水池，供选矿厂使用。

⑤运输系统

1号井二中段（888m中段）为人工推车（矿车），三中段（848m中段）及808m中段为电机车运输；8号井为电瓶车运输。

⑵选矿工程

矿石由竖井和斜井提升至井口矿石场，然后由汽车运往选矿厂原矿堆场。

即有选矿厂生产规模为1500t/d，占地面积为2.5hm2，选矿厂主要由原矿堆场、原矿仓、粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、磨矿车间、浮选车间、精矿间、尾砂泵站、地中衡等组成。

选矿工艺流程简述如下：

①碎矿

采用二段一闭路破碎工艺流程。

主要设备：粗碎采用PE600×900颚式破碎机1台，细碎采用HP400圆锥破碎机1台，筛分采用2YAH2460圆振动筛1台。碎矿产品为-25mm。

②磨矿

采用两段两闭路磨矿工艺流程。

主要设备：一段磨矿采用MQG2700×4000格子型球磨机2台，分级采用FG-24高堰式单螺旋分级机2台。二段磨矿采用MQY2100×3600溢流球磨机1台，分级采用FX-350水力旋流器1台。磨矿细度为-200目占70%。

③浮选

采用优先浮选流程，先浮铅后浮锌。

选铅采用一次粗选三次扫选三次精选的浮选工艺流程；选锌采用一次粗选三次扫选三次精选的浮选工艺流程。

主要设备如下：

选铅：粗选采用JYF-8浮选机1台和BS-K8浮选机5台，扫选一采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机5台，扫选二采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机4台，扫选三采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机3台，精选采用SF-2.8浮选机10台。

选锌：粗选采用JYF-8浮选机1台和BS-K8浮选机5台，扫选一采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机4台，扫选二采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机3台，扫选三采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机3台，精选采用SF-2.8浮选机8台。

④精矿脱水

铅精矿和锌精矿采用两段脱水流程。浓缩＋过滤脱水工艺流程。

主要设备：浓缩采用GX-9高效浓密机2台，过滤采用TT-18陶瓷过滤机2台。

- 尾矿工程

尾矿库坝高22.5m、坝长1140m、内坡比1：4、外坡比1：3、筑坝材料为土石料。采用斜槽排水。该库于2006年5月建成投入运行，总库容519×104m3（有效库容495.2×104m3），已经使用的库容142.4×104m3，尚存有效库容352.8×104m3。按既有1500t/d选厂规模，每年排尾砂29.5×104m3。现已排尾砂177×104m3，现在尾矿库的堆积方式为上游法筑坝，已堆积高度8m，标高为985m，无截洪沟。既有工程尾矿库采用湿排。据北京中安质环技术评价中心有限公司关于《东乌珠穆沁旗阿尔哈达矿冶有限责任公司铅锌矿1500t/d建设项目尾矿库》安全验收评价报告和内蒙古自治区环境保护局关于《东乌旗阿尔哈达矿冶有限责任公司阿尔哈达铅锌矿1500吨/日建设工程环境影响报告书的批复》内环字[2006]24号通知，尾矿坝坝基已作防渗漏处理，防渗漏材料采用30cm粘土土工膜防渗处理。

2、辅助及公用工程

⑴给水

既有工程矿井涌水量为2000m3/d。工程总用水量3591m3/d，包括生产用水和生活用水；生产用水包括选矿用水和井下生产用水，选矿用水利用矿井涌水和水源井水源，井下生产用水利用矿井涌水；生活用水取自水源井，生活新水用水量为22m3/d。

①水源

既有工程在矿区附近建有水源设施，取用地下水。主要用于生活用水。工程共打8口水井，其中4口井未利用，3口井供本工程生活、生产用水，1口井为当地牧民生活供水，另外建有一座水源泵站。

②供水系统

在选矿工业区建两座高位水池。2000m3高位水池用来调蓄生产回水、矿井涌水，供选矿工业区可用回水的车间及设备用水和消防用水。1500m3高位水池用来调蓄新水水量，供生活用水和选矿工业区内需用新水的车间及设备用水。

③循环水系统

空压机房内设空气压缩机四台，三台工作一台备用。循环冷却水采用机械循环。水泵选用多级离心泵两台，一台工作一台备用。通过矿区新水供水管网补给新水。

④消防系统

消防用水量按同一时间火灾次数为一次，火灾延续时间为2小时，消防用水量按10L/S计算，则消防用水量为72m3。平时储存于高位水池内备用。在矿区内设室外消火栓，消防用水与生产给水管网合用。

⑵排水

矿区生活用水排放量为18m3/d。生活污水进入处理规模为10m3/h的A/O生物接触氧化法工艺污水处理系统。处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准限值后用于道路洒水和绿化。

矿井水产生量为2000m3/d，建有处理能力为4000m3/d的矿井水处理设施，经沉淀、净化处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）浓度限值后用于井下生产用水和选矿用水等。

⑶供电

矿区内设有110kv总降变电所，主供电电源由满都变电站架空引至矿区，架空线路约35km，10KV侧主结线采用单母线分段。

⑷采暖

选厂和生活区共用一座锅炉房，内设两台SHF2.8-0.7/115/70-H型热水锅炉，锅炉加装Y5-47-12型旋风除尘器，产生烟尘11.33t/a，SO215.23t/a，NOX385.8t/a，处理后的烟气经40米高烟囱排放。

⑸办公生活区

包括采区办公生活区及选厂办公生活区。

采区办公生活区包括办公楼、宿舍、家属楼及食堂等。

选厂办公生活区包括办公室、宿舍及化验室。

3、储运工程

储运工程包括储存系统和矿区道路。

⑴储存系统

储存系统包括废石场、炸药库。

①废石场

矿区既有废石场共排废石54×104m3，近几年基建工程利用废石36×104m3，剩余18×104m3，分别堆存在2#竖井、2#斜井、8号竖井井口处。

②炸药库

炸药库位于选厂西南1000m处，占地0.16hm2。

⑵矿区道路

①进场道路

矿石外部运输道路为一路宽6.0m，路基宽8.0m泥结碎石路面，起点为矿区门前，终点接于303省道，全长35km。路面结构：砂砾磨耗层3～4cm，泥结碎石厚25cm，天然砂砾25cm。

②内部道路

矿区门至办公区道路和选矿厂为一路宽4.5m，路基宽6.0m，长5km的水泥路面。路面结构：水泥板厚22cm，级配碎石厚25cm，天然砂砾垫层厚54～64cm。

2.1.3现有环境问题分析

⑴原有工程环境空气污染及防治措施分析

本项目现有工业场地锅炉房3台锅炉烟气未能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的相关限值。

⑵原有工程固体废物排放及处置措施分析

既有废石场共排废石54×104m3，近几年基建工程利用废石36×104m3，剩余18×104m3，分别堆存在2#竖井、2#斜井、8号竖井井口处，对景观造成影响。

⑶原有工程生态影响及防治措施

原有工程主要生态环境影响为尾矿库地表塌陷。

⑷道路

进场道路为泥结碎石路面，建设单位没有进行硬化。

2.1.4以新带老环保措施

⑴锅炉房

工业场地内锅炉房3台锅炉采用DLP滤泡脱硫除尘器进行除尘脱硫，除尘效率99%，脱硫效率95%，处理后的烟气经40米高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的相关限值。

⑵废石场

既有废石场剩余18×104m3废石用于平垫场地及道路，并对井口区域平整土地，恢复植被。

⑵尾矿库

对塌陷尾矿库进行工程和植物防护措施，尾矿库坝体作防渗处理，坝两侧建防洪沟，对尾矿库地表塌陷采取工程和植被恢复措施。

⑷道路

进场道路已被东乌旗政府列入通乡水泥（沥青）公路建设计划。

- 2.2技改扩建项目基本情况

1、项目名称：锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司东乌珠穆沁旗阿尔哈达铅锌矿年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建项目

2、建设单位：锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司

3、建设规模：采矿能力45万t/a、选矿生产能力45万t/a。

4、建设地点：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都镇东约35km

5、建设性质：技改扩建项目

- 2.3项目地理位置及交通

本项目位于内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都镇辖区内，处在东乌旗的北东方向，距离约225km。交通以公路运输为主。东乌旗政府所在地乌里雅斯太镇距北京约800km，东乌旗到满都镇190km，满都镇到矿区35km，有简易公路相接，交通条件尚可。矿区地理坐标：东经118°51′00″～119°01′30″，北纬 46°24′30″～ 46°27′00″，本项目地理位置图见图2.3-1。

- 2.4矿区境界

2014年12月30日，内蒙古自治区国土资源厅《划定矿区范围批复》以内国土资采划字[2014]154号批复的矿区面积5.25km2，由9个拐点圈定，开采深度：1033～324m标高，划定矿区范围各拐点坐标见表2.4-1。

表2.4-1  划定矿区范围批复拐点坐标一览表

| 编号 | X | Y | 标高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1954北京坐标系 |  |  |  |
| 1 | 5146103.060 | 40421781.048 | 1033米至324米 |
| 2 | 5146103.212 | 40422395.239 |  |
| 3 | 5145877.260 | 40422808.820 |  |
| 4 | 5145126.000 | 40422378.000 |  |
| 5 | 5144723.000 | 40423086.000 |  |
| 6 | 5145485.860 | 40423525.230 |  |
| 7 | 5144866.897 | 40424658.177 |  |
| 8 | 5143928.071 | 40424111.153 |  |
| 9 | 5143928.994 | 40420534.696 |  |
| 1980西安坐标系 |  |  |  |
| 1 | 5146066.173 | 40421723.670 | 1033米至324米 |
| 2 | 5146066.331 | 40422337.853 |  |
| 3 | 5145840.398 | 40422751.438 |  |
| 4 | 5145089.134 | 40422320.624 |  |
| 5 | 5144686.148 | 40423028.618 |  |
| 6 | 5145448.998 | 40423467.848 |  |
| 7 | 5144830.059 | 40424600.771 |  |
| 8 | 5143891.241 | 40424053.765 |  |
| 9 | 5143892.125 | 40420477.361 |  |

- 2.5储量及服务年限

1、储量

本矿区根据勘探工作的先后，按勘探线可以划分为24—7线、7—39线、39—83线、3个工作区段。本次《勘探及详查报告》（2011年12月）提交的是24—7线、39—83线两个工作区段的资源/储量。中国冶金地质总局第一地质勘查院2005年对Ⅰ号带7—39线区段进行了详查工作，并于当年12月31日提交了《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗阿尔哈达矿区Ⅰ号带7—39线铅锌矿详查报告》，批准备案文号为：内国土资储备字[2005]452号。

目前本矿区7—39勘探线之间已经进行采矿生产，55—71勘探线之间生产探矿坑道已下降到848m标高。7-39线之间本次设计的资源/储量利用范围限定在808m标高以下，7—75线之间本次设计的资源/储量利用范围限定在848m标高以下；根据矿山提供的生产实际情况，本矿区地表下70—80m矿石基本氧化，目前无法利用。因此24—7勘探线之间的设计利用资源/储量范围限定在888m标高以下。扣除已采、预留储量及氧化矿后，24—75勘探线之间的全部资源/储量都在本次设计利用储量范围内。本次设计范围内保有资源/储量见表2.5-1。

表2.5-1  设计范围内保有资源/储量表

| 储量 类别 | 矿石量(t) | 平均品位 |  |  |  | 金属量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb+Zn% | Pb% | Zn% | Ag(g/t) | Pb+Zn(t) | Pb%(t) | Zn%(t) | Ag(kg) |
| 331 | 2469845 | 5.04 | 2.24 | 2.80 | 63.45 | 124377.32 | 55273.98 | 69103.17 | 156713.58 |
| 332 | 2732190 | 4.62 | 1.81 | 2.81 | 47.94 | 126230.00 | 49525.59 | 76704.28 | 130985.82 |
| 333 | 13801435 | 4.78 | 1.89 | 2.89 | 47.60 | 659793.02 | 260632.85 | 399159.84 | 656951.09 |
| 合计 | 19003469 | 4.79 | 1.92 | 2.87 | 49.71 | 910400.34 | 365432.42 | 544967.29 | 944650.48 |

本次初设对设计利用资源/储量范围内，重新估算后获得的331、332类别储量全部利用；对333类别储量取60%的利用系数。取系数后保有资源/储量见表2.5-2。

表2.5-2  保有资源/储量表 （333利用60% ）

| 储量 类别 | 矿石量 (t) | 平均品位 |  |  |  | 金属量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb+Zn% | Pb% | Zn% | Ag(g/t) | Pb+Zn(t) | Pb%(t) | Zn%(t) | Ag(kg) |
| 331 | 2469845 | 5.04 | 2.24 | 2.80 | 63.45 | 124377.32 | 55273.98 | 69103.17 | 156713.58 |
| 332 | 2732190 | 4.62 | 1.81 | 2.81 | 47.94 | 126230.00 | 49525.59 | 76704.28 | 130985.82 |
| 333 | 8280861 | 4.78 | 1.89 | 2.89 | 47.60 | 395875.81 | 156379.71 | 239495.91 | 394170.65 |
| 合计 | 13482896 | 4.79 | 1.94 | 2.86 | 50.57 | 646483.13 | 261179.28 | 385303.35 | 681870.04 |

地表主井和副井及构筑物，在39—51、31—39、43—47勘探线之间扣除了三处保安矿柱。扣除保安矿柱后各中段设计利用资源/储量见表2.5-3。

表2.5-3  设计利用资源/储量表

| 标高 （m） | 矿石量 (t) | 平均品位 |  |  |  | 金属量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb+Zn% | Pb% | Zn% | Ag(g/t) | Pb+Zn(t) | Pb%(t) | Zn%(t) | Ag(kg) |
| 848 | 487384 | 4.22 | 1.94 | 2.29 | 41.40 | 20586.88 | 9447.91 | 11138.94 | 20179.13 |
| 808 | 660460 | 4.23 | 1.75 | 2.48 | 39.88 | 27922.53 | 11546.34 | 16376.15 | 26340.69 |
| 768 | 3741871 | 4.75 | 1.82 | 2.92 | 52.60 | 177581.50 | 68183.36 | 109397.89 | 196837.25 |
| 728 | 3099654 | 5.09 | 2.05 | 3.05 | 57.49 | 157820.08 | 63406.68 | 94413.28 | 178198.60 |
| 688 | 2086953 | 4.95 | 2.09 | 2.86 | 52.88 | 103314.42 | 43677.34 | 59637.12 | 110367.30 |
| 648 | 1302242 | 4.84 | 2.20 | 2.64 | 53.75 | 62994.31 | 28618.13 | 34376.13 | 69990.99 |
| 608 | 427587 | 4.90 | 2.03 | 2.87 | 43.28 | 20936.19 | 8672.34 | 12263.83 | 18504.07 |
| 568 | 353989 | 5.17 | 1.91 | 3.27 | 38.92 | 18318.80 | 6753.88 | 11564.93 | 13777.56 |
| 528 | 112972 | 4.54 | 1.59 | 2.96 | 28.59 | 5131.14 | 1791.02 | 3340.12 | 3229.46 |
| 488 | 182187 | 3.95 | 0.85 | 3.10 | 23.44 | 7190.04 | 1541.05 | 5648.98 | 4269.63 |
| 448 | 75490 | 3.69 | 0.30 | 3.39 | 9.99 | 2784.79 | 223.06 | 2561.73 | 754.04 |
| 408 | 59683 | 3.64 | 0.94 | 2.70 | 32.30 | 2173.31 | 563.19 | 1610.12 | 1927.50 |
| 368 | 126635 | 3.34 | 1.23 | 2.12 | 28.87 | 4232.91 | 1553.22 | 2679.68 | 3656.49 |
| 328 | 4883 | 3.51 | 1.02 | 2.50 | 27.23 | 171.50 | 49.62 | 121.88 | 132.95 |
| 合计 | 12721992 | 4.80 | 1.93 | 2.87 | 50.95 | 611158.40 | 246027.15 | 365130.79 | 648165.66 |

2、服务年限

项目改扩建后，年采选能力由原来的45万t（1500t/d）达到90万t（3000t/d），矿山服务年限为14a。

- 2.6矿体地质特征

- 2.6.1区域地质

矿区的大地构造位置位于天山—内蒙地槽褶皱系东部，Ⅰ级大地构造为兴安岭地槽褶皱系（Ⅲ），Ⅱ级大地构造为东乌珠穆沁旗早华力西地槽褶皱带（Ⅲ2），Ⅲ级大地构造为东乌珠穆沁旗褶皱束（Ⅲ21）。在成矿区带上处于内蒙古—兴安岭晚古生代—中生代铜、铅、锌、金、银、锡、铬（钼）成矿区，锡林浩特—东乌旗多金属成矿带东段。本文叙述的区域地质主要以东乌旗褶皱束的东部地段，即额仁高比—满都胡宝力格苏木东北部一带。

1、地层

区域内最老的地层为下古生界，受后期断裂切割，岩体穿插和中生代地层的掩盖，仅零星出露。上古生界地层在区域内出露较为广泛。中生界地层为本区的盖层，分布广、出露面积最大。地层区划属为：古生代地层区属地层系兴安地层大区，兴安地层区，东乌—呼玛地层分区；中新生代地层为滨太平洋地层区，大兴安岭—燕山地层分区，博克图—二连地层小区。地层由老至新概述如下：

⑴下古生界：主要出露奥陶系中统及志留系上统地层。

奥陶系（O）：区内仅有奥陶系中统汉乌拉组（O2h）呈零星分布，主要在东乌旗额仁高毕一带呈北东向断续分布，厚度为2287m，岩性为绢云母片岩，砂质板岩夹大理岩、中酸性火山岩、凝灰质砂岩和粉砂岩。

志留系（S）：与奥陶系（O）地层为断层接触，区内出露志留系上统（S3）地层，主要分布在额仁高毕东南一带，呈北东向零星分布；厚度为2345m，其岩性以板岩、变质粉砂岩、砂岩和大理岩为主。

⑵上古生界：区内主要出露泥盆系上中统及二叠系下统地层。

泥盆系（D）：与志留系（S）地层呈不整合接触，可划分为下、中、上统：泥盆系下统（D1）主要分布在东乌旗北西和乌兰陶勒盖一带，厚度为2864m，岩性主要有灰绿色凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩、泥质板岩、角闪绿泥片岩；泥盆系中统塔尔巴格特组（D2t）：主要分布在额仁高毕一带，呈北东方向分布，厚度为4114m，岩性主要有长石石英岩、粗粒砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、生物碎屑灰岩；泥盆系上统安格尔音乌拉组（D3a）：主要分布在额仁高毕—乌兰陶勒盖一带呈北东—南西带状展布。厚度为4284m，岩性主要有砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、板岩、火山碎屑岩，靠近岩体的地层形成角岩化、矽卡岩化，并发育有硅化、绿泥石化等蚀变。

二叠系（P）：与泥盆系（D）地层呈不整合接触，本区出露有二叠系下统宝力格组（P1b），厚度1469m；二叠系上统（P2a），厚度2728m。集中分布在额尔登陶勒盖以西地区，呈北东—南西向展布，主要由海相碎屑岩和火山沉积岩组成。

区内大部分多金属矿床（点）赋存在上古生界地层中，泥盆系地层为本区多金属矿的主要赋矿地层。

⑶中生界：在区内主要出露侏罗系地层。

侏罗系（J）：与二叠系（P）地层呈不整合接触，在区内分布广泛，主要分布于断陷盆地中，不整合于古生界地层之上，侏罗系中下统（J1-2）厚度为2030m、侏罗系上统（J3）厚度为5401m。由一套火山熔岩、火山碎屑岩和碎屑沉积岩组成。

⑷第三系上新统（N2）：与白垩系（K）地层呈不整合接触，广泛分布于平地和山间沟谷中，厚度大于218m；由砖红色泥岩、砂砾岩组成。

⑸第四系全新统（Q4）：厚度大于52m；为现代冲洪积物、砂砾土层和风成砂土层。

2、构造

本区经历了华力西期和燕山期为主的多期构造运动，形成了北东东向和北北东向的构造格局，华力西运动使地层褶皱强烈，断裂构造发育，形成了一系列轴向北东、北东东向紧密线型褶皱、倒转褶皱和北东向断裂并伴有大量的岩浆侵入活动，燕山期以断裂构造为主，仅发育有一些宽缓褶皱，燕山期运动导致早期断裂构造的活化和北北东向断裂的叠加。

⑴褶皱

东乌旗—二连浩特复背斜呈北东向延伸，由一系列紧密线型褶皱组成，核部为古生代地层，周边为上古生界火山—沉积岩地层。

东乌旗褶皱束位于东乌旗—二连浩特复背斜的北东段，由一系列北东、北东东向紧密线型褶皱和倒转褶皱组成，地层组成为古生代奥陶系、志留系和泥盆系地层，受后期构造及侵入岩的破坏，多数残缺不全。由南西向北东有以下主要褶皱构造：①准哈塔布其背斜，位于准哈塔布其南，②宝力格复背斜，位于东乌珠穆沁旗—宝力格苏木一带，受北西向断裂破坏。③查干敖包复背斜，位于额仁高比—满都胡宝力格以南，④额仁高毕复向斜，位于白音呼布—满都胡宝力格一带，⑤朝不楞复背斜，位于朝不楞北一带。

上述的褶皱构造中，额仁高毕复式斜由白音呼布至阿尔哈达东，由西向东轴向从50°~60°逐渐转向近东西向，断续延伸长度80km，由于后期褶皱叠加，局部轴向呈蛇曲状。褶皱由系列小型近平行的背、向斜组成，小型背、向斜轴向与主褶皱轴向产状一致。复式向斜的北翼主要为泥盆系中统地层，地层向南倾斜，倾角为40°~65°；核部为泥盆系上统地层，上覆侏罗系下统地层；南翼主要为泥盆系中统、志留系上统地层，地层向北西方向倾斜，倾角为40°～65°。另外，次级褶皱和层间小褶曲构造分布也较广泛。

⑵断裂

内蒙中东部地区深断裂有北东东向、北东向和北西向三组。北东向深断裂：F1查干敖包—东乌旗深断裂，断裂为压性，形成于华力西期；F2二连浩特—齐齐哈尔深断裂，断裂由一系列推覆断层、蛇绿混杂岩、构造破碎带和剪切带构成，断裂性质为压性，为华力西期断裂。北北东向深断裂：F3大兴安岭主脊—林西深断裂，形成于燕山早期。北西向深断裂：F4乌里雅斯太—沙麦破碎带，形成于燕山早期，沿断裂地层或岩体强烈破碎，F5朝不楞西—乌拉盖断裂。

额仁高比—满都胡宝力格苏木东北部一带。断裂也分为北东东向、北东向及北西向三组。北东、北东东向断裂为早期断裂，主要出现在泥盆系地层中。北西向断裂为晚期断裂。

北东、北东东向断裂发育于背斜和向斜的核部，延长数十千米，总体走向与复背斜轴线方向一致，倾角较陡，力学性质为压扭性。断裂多出现在泥盆系中，多处可见到断层角砾岩，强烈硅化、褐铁矿化，该组断裂被侏罗系地层截切，在侏罗系地层中没有发现断裂构造形迹，可见断层活动时代早于侏罗纪。该组断裂的次级断裂中多发育有北西向的石英细脉，局部见强烈褐铁矿化、硅化等蚀变。阿尔哈达南侧的阿尔哈达断层为该组断裂中的一条。

阿尔哈达断层：沿东乌旗褶皱束内的额仁高毕复式向斜的东南翼向东延伸，断层在矿区的南侧穿过，总体走向北东60°~70°，倾向北西，延伸长度大于10km，性质为压扭性，沿断层形成破碎带和片理化带、沟谷地形明显。

北西向断裂在古生代泥盆系中和中生代火山岩地层中均有见到，为燕山期断裂，其中最大的为朝不楞西—乌拉盖断裂，阿尔哈达北侧的阿尔哈达北断裂也属于该组断裂中的一条。断裂多与复背斜轴线方向近垂直，最大延长大于20km，倾向南西，倾角较陡。断裂旁侧分布有较多的次级断裂，尤以北东向最为发育。

朝不楞西—乌拉盖断裂：位于朝不楞西，经乌拉盖，南至二连浩特—齐齐哈尔深断裂，该断裂在地表表现为沟谷，在遥感影像上表现为黄绿色及灰白色的亮色带，在航磁图上表现为错断或扭曲航磁0等值线。

阿尔哈达北断层：在阿尔哈达北部通过，呈北西330°延伸，延伸长度大于5千米，断层附近岩石破碎，见断层角砾岩，并伴有硅化和铁锰矿化。

3、岩浆岩

⑴侵入岩

本区岩浆岩分布广泛，主要有华力西晚期侵入岩、印支期侵入岩、燕山期侵入岩。岩体主要沿褶皱轴部和深断裂带分布，形成展布方向以北东向为主，北西向次之的岩浆岩带。岩石类型比较复杂，以中酸性岩为主，中基性岩和超基性岩均有发育，岩浆旋迴不明显。

华力西晚期侵入岩：主要分布于宝力格复背斜核部。岩性主要为中粒、中细粒钾长花岗岩、细粒钾长花岗岩，局部为不等粒二长花岗岩。在朝不楞西见有朝不楞西岩体（ν43），岩性为辉长岩，被燕山早期侵入岩（r52（2））侵入。

印支期侵入岩：仅在阿尔哈达矿区北东部有分布，代表性岩体有：宾巴勒查干岩体（r51c），岩性为中细粒黑云母花岗岩、细粒似斑状花岗岩。

燕山期侵入岩：主要为燕山早期侵入岩，受北东—北东东向构造控制，沿褶皱轴部和深断裂分布，形成一条岩浆岩带，在区域的中北部和北东部大面积出露。岩性主要为黑云母花岗岩、黑云母似斑状花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩、黑云母二长花岗岩，并且有规模很小的花岗斑岩、霏细岩、闪长玢岩、辉绿岩。由西向东与多金属矿化关系密切的代表性岩体有以下几个：敖包特岩体（r52（1））、查干敖包岩体（r52（2））、朝不楞岩体（r52（2））、阿钦楚鲁岩体（r52（3））和安儿基乌拉岩体（r52（1））。

⑵喷出岩

区内喷出岩分布广泛。从古生代喷出岩至新生代喷出岩均可见到，古生代喷发岩以中性为主，兼有中酸性和碱性喷出岩，代表第一喷发旋迴；中生代以酸性喷出岩为主，兼有中酸性、中基性及碱性喷出岩，代表第二旋迴；新生代第四纪更新世玄武岩代表第三喷发旋迴。从形成条件看，二叠纪以前为海相喷出岩，二叠纪以后为陆相喷出岩。中奥陶世喷出主要岩性为细碧岩、细碧角斑岩、细碧角斑质凝灰岩、角斑岩、石英角斑岩等。晚侏罗世喷出岩主要岩性为流纹英安质熔结凝灰岩、英安岩、流纹质凝灰角砾岩、斜长流纹岩、伊丁玄武岩、流纹岩、珍珠岩等；早更新世喷出岩主要为玄武岩。

- 2.6.2矿区地质

矿区的大地构造位置位于内蒙古—兴安岭地槽褶皱系（Ⅰ），东乌旗—二连浩特复背斜（Ⅱ）北东部的东乌旗褶皱束（Ⅲ）内。在成矿区带上处于内蒙古—兴安岭晚古生代—中生代铜、铅、锌、金、银、锡、铬（钼）成矿区，锡林浩特—东乌旗多金属成矿带东段。

1、地层

区内地层简单，出露地层为泥盆系上统安格尔音乌拉组、侏罗系上统布拉根哈达组、第三系上新统、大部分地区为第四系全新统所覆盖。

泥盆系上统安格尔音乌拉组（D3a）：占出露基岩总面积的90%以上，该组地层是矿床的赋矿围岩。该组地层岩性成分比较复杂，基性火山岩、凝灰岩和陆相沉积岩的互层和相变频繁。

侏罗系上统布拉根哈达组（J3b）:分布于矿区西北部，出露面积约0.6平方公里，不整合于安格尔音乌拉组之上，岩石类型主要为复成分砾岩、含砾流纹质凝灰岩、流纹岩等，由于地表出露差，产状不清。

第三系上新统（N2）：仅在沟谷内和钻孔中见到，岩性为砖红色泥岩，厚度10m左右。

第四系全新统（Q4）：广泛分布于沟谷洼地中，主要为冲积、洪积形成的砂砾层，湖积淤泥及风积形成的砂质土、粉细砂。

2、构造

矿区位于东乌旗褶皱束额仁高毕复式向斜的东南翼，受多期构造运动影响，区内褶皱、断裂以及节理、劈理构造发育，后期（成矿期）构造对早期断裂构造的叠加改造作用强烈。

①褶皱构造

由于地层出露差，地表褶皱构造不明显，早期（海西期）形成的褶皱为紧密线型，褶皱轴向总体走向北东东向70°左右，矿区大致位于一复式向斜构造的南翼，所以矿区地层总体产状以倾向北北西为主，倾向为340°~355°、倾角为40°~65°，矿区南部地层的局部有向南倾，倾向为175°、倾角为40°~65°；晚期（燕山期）形成的褶皱轴总体走向40°左右，在地层中可形成次级舒缓的褶皱构造。由于多期褶皱构造叠加，在地层中可形成次级复式褶皱构造和层间一些小褶曲构造。

②断裂构造

矿床位于阿尔哈达压扭性断层的北侧，该断裂总体走向北东60°~70°，延伸长度大于10km，断层由南西到北东从矿区的南侧穿过，向北东延伸到安儿基乌拉岩体部位，该组构造属于早期断裂（形成于华力西早期）。

矿区内断裂构造主要有北东东向、北西向和北东向三组。

3、岩浆活动

矿区范围内无侵入岩出露，但位于矿区北东和北西方向有大面积花岗岩出露，北东约3公里处有印支期宾巴勒查干岩体（r51）和燕山早期安儿基乌拉岩体（r52（2）），燕山早期岩体与本区成矿作用的关系密切。

4、变质岩

矿区内的变质岩主要分为区域变质岩、热接触变质岩和动力变质岩。

区域变质岩：安格尔音乌拉组地层经区域变质作用，形成了厚度较大的板岩，根据岩矿鉴定的结果，有部分岩石的变质程度达到千枚岩。

热接触变质岩：主要发育在早古生代安格尔音乌拉组地层受燕山早期花岗岩体侵入及层间火山岩活动的影响，在地层中的火山碎屑岩、泥质板岩等变质成角岩，主要为夕线石红柱石角岩，角岩化带地层内的其他岩石呈渐变过度关系。

5、围岩蚀变

矿区围岩蚀变类型比较复杂，主要蚀变类型有：褐铁矿化、锰矿化、高岭土化、绢云母化、白云母化、绿泥石、绿帘石化、硅化（玉髓）化、黄铁矿化、硅化（石英矿化）、滑石化、碳酸盐化（方解石化）、毒砂矿化、白云石化、萤石化等。

- 2.6.3矿脉带特征

本矿区内有三条大的含矿脉带，由北向南依次编为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿脉带，矿脉带特征如下。

Ⅰ号矿脉带：位于矿区北部，带宽350—600余m，工程实际控制长度3400m，即西起24线东至111线，矿带走向290°—325°左右，总体走向305°，倾向南西，倾角25°—55°，该矿脉带是矿区主要的含矿带。

该带在地表被厚度不等的残积、坡积层和草原植被所覆盖，仅在山脊处分布有褐铁矿化碎裂岩、碎裂蚀变岩等风化破碎的堆集物和转石，该带是沿北西向断裂中一系列规模不等的断层—充填矿化形成，由一系列近于平行分布的、规模不等的矿体脉组成的矿脉带。单一矿体长100m—1800m不等，矿脉厚度从几厘米至数十米，在同一剖面内，可见到大小不等近平行分布的矿脉有数条，控制矿脉带斜深大于520m，它们是一组不易单独划分的、有成因关联的矿脉群体，称其为矿脉带。

Ⅱ号矿脉带：位于矿区中部，长约1600m，宽100m左右，总体走向280°~300°，倾向大致向南西，在47—51线附近矿化很强，局部进行工程探槽验证；矿脉走向290°~300°，倾向以南西为主，倾角67°，另一组倾向北东，倾角45°~85°，矿脉长度50—200m，矿脉厚度0.3—2.4m。

Ⅲ号矿脉带：位于矿区西南部，长约3500m左右，宽100—400m，总体走向近东西向，倾向南西，该带沿山梁出露相对较好，主要岩性以蚀变碎裂板岩、硅化蚀变岩、石英脉等多种蚀变岩。蚀变主要有褐铁矿化、硅化、黄铁矿化、高岭土化、碳酸盐化、绢云母化等，Ⅲ号矿化带2004年用4个钻孔进行了深部验证，部分矿体的厚度、品位达到了工业要求，见矿厚度在0.70—3.2m。

- 2.6.4矿体特征

本区矿体主要分布在Ⅰ号矿脉带内，呈平行脉状、似层状、透镜状产出。经探矿工程控制共圈定121个矿体，其中部分矿体（Ⅰ—1～Ⅰ—7、Ⅰ—9、Ⅰ—10、Ⅰ—17、Ⅰ—30、Ⅰ—38、Ⅰ—41～Ⅰ—43）为7—39线详查报告中矿体的延续，其他矿体（Ⅰ—51～Ⅰ—158）编号由7—39线详查报告中顺延。Ⅲ号矿脉带圈定矿体5个(Ⅲ-1～Ⅲ-5)。

7—24线矿体呈脉状、透镜状，一般长50—350m不等，控制长度最长350m，矿体延深一般在20—300m，最大延深275m。矿体厚1—5m，最大真厚度18.19m，矿体的走向和倾向都有一定变化，总体走向300°，倾向南西，倾角20°—47°，总体倾角36°。

7—39线矿体为7—39线详查报告中提交矿体的延深和与其平行的规模较小的矿体，矿体呈脉状、透镜状，矿体一般长50—150m，最长为350m，延深一般在20—200m，最大延深254m，矿体厚1—6m，最大真厚度6.15m，矿体走向300°—305°，倾向南西，倾角20°—59°，总体倾角37°。

39—79线矿体为7—39线详查报告中提交矿体向南东延长部分，矿体呈脉状、似层状、透镜状产出，矿体一般长30—600m，最长1000m；延深一般在30—380m，最大延深570m；矿体一般厚1—10m，最大真厚度35.77m；矿体走向285°—315°，倾向南西，矿体倾角由西到东逐渐变陡，倾角40°—70°，总体倾角53°。

Ⅲ号矿脉带带矿体规模较小，矿体呈透镜状，矿体一般长100m，延深一般为100m，矿体厚1—5m，矿体走向280°，倾向南西，倾角30°。

121个矿体中，单个矿体长一般长40—600m不等，主要矿体控制长度1000m。矿体延深一般在50—350m，最大延深570m。矿体厚度1—5m，最大真厚度35.77m，矿体厚度小于1m的矿体有3个；厚度在1—2m之间的52个；厚度2—4m者45个；厚度大于4m者21个；矿体的走向和倾向都有一定的变化，主要矿体走向280°—320°，倾向南西，倾角20°—70°，总体倾角43°。

矿体以隐伏矿体和盲矿体为主，矿头埋深在12—93m，矿体的赋存标高在330m—977m之间，600m标高以上是主要赋矿空间，矿体相互之间呈平行排列，相互之间距离20—100m不等。

Ⅰ—4矿体：为7—39线报告中Ⅰ—4号矿体的东延部分，矿体分布在39—79线之间，矿头埋深38m—108m，赋矿标高位于489m—967m之间，以40个钻孔和18条穿脉坑道控制。矿体赋存在板岩及凝灰岩内。矿体形态呈似层状、脉状，局部膨大，由厚度变化曲线可以看出，矿体在730m—850m标高之间厚度大，矿体较富集，深部厚度减小，沿走向呈豆荚状，矿体呈厚—薄—厚的趋势。 矿体走向在280°—320°之间，倾向南西，倾角35°—75°，总体倾角52°，矿体在57线以东有变陡的趋势。矿体控制长度1000m，延深570m，矿体厚度0.85m—34.46m，平均厚度4.76m，厚度变化系数68.7 %，该矿体获得资源量为Pb+Zn 18.24万吨，占资源量总量的69.78%和64.09%。

Ⅰ—5矿体：分布在47—69线之间，位于Ⅰ—4矿体的北侧，与其相距5—36m，矿头埋深75—193m，赋矿标高位于610—910m之间，以12个钻孔和7条穿脉坑道控制。矿体赋存在板岩及凝灰岩内，矿体形态呈似层状、脉状、透镜状，局部有分支复合现象。矿体总体走向305°，倾向南西，倾角35°—72°，总体倾角52°，矿体控制长度600m，延深300m，矿体在57线以东有变陡的趋势，矿体厚度0.85m—35.77m，平均厚度7.06m，厚度变化系数146.8 %，

Ⅰ—1矿体：为7—39线报告中Ⅰ—1号矿体向北西延长部分及向西延深部分，分布在0—7线和15—23线之间，矿头埋深430—840m，矿体的赋矿标高位于610—910m之间，以18个钻孔控制，矿体赋存于泥质板岩和凝灰岩中，矿体形态呈脉状，矿体总体走向305°，倾向南西，总体倾角33°，矿体控制长度600m，延深270m，矿体平均厚度2.52m，最大厚度7.11m，厚度变化系数54.72 %。

Ⅰ—42矿体：分布在7—19线之间，矿体赋存标高600—850m，以9个钻孔控制，矿体主要赋存于泥质板岩中。矿体形态呈脉状，走向330°，倾向南西，倾角38°，矿体控制长度350m，延深250m，矿体平均厚度1.63m，最大厚度3.57m，矿体厚度变化系数52.58%。

分布在51—67线之间，矿体赋矿标高570—780m，以11个钻孔控制，矿体主要赋存于泥质板岩中。矿体形态呈脉状，  矿体走向280°—305°，倾向南西，矿体倾角在44°—60°之间，总体倾角50°，矿体控制长度500m，延深210m，矿体平均厚度2.53m，最大厚度5.98m，矿体厚度变化系数63.82%。

除以上主要矿体之外还有规模不等的矿体116条，它们主要分布在主要矿体的两侧，近平行分布，多数矿体的赋存标高位于700m—1000m之间，700m以上是主要赋矿空间。单个矿体长一般为100—400m，矿体延深一般在100—350m。

矿体特征见表2.6-1。

表2.6-1  矿体特征一览表

| 矿带 | 矿体 | 矿体 | 分布线号 | 矿体 | 矿体长度(m) | 最大延深（m） | 真厚度（m） |  | 埋藏 | 矿体总体 | Ag品位（10-6） |  | Pb品位（%） |  | Zn品位（%） |  | 矿体控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 编号 |  | 形态 |  |  |  |  | 深度 | 产状° |  |  |  |  |  |  | 程度 |
|  |  |  |  |  |  |  | 区间 | 平均 | （m） |  | 区间 | 平均 | 区间 | 平均 | 区间 | 平均 |  |
| Ⅰ | 银铅锌矿 | Ⅰ-1 | 0-31 | 脉状 | 840 | 615 | 1.00-10.73 | 4.71 | 50 | 210∠33 | 9.59-45.50 | 14.00 | 0.34-2.37 | 0.55 | 1.83-4.09 | 2.70 | 4线18孔 |
|  |  | Ⅰ-2 | 0-35 | 脉状 | 715 | 525 | 1.07-8.96 | 2.42 | 21 | 210∠33 | 14.80-56.67 | 35.92 | 0.20-2.27 | 1.51 | 1.22-7.05 | 2.91 | 5线18孔 |
|  |  | Ⅰ-3 | 3-53 | 脉状 | 1175 | 655 | 0.57-14.94 | 3.95 | 0 | 210∠41-59 | 5.91-212.00 | 69.83 | 0.22-4.62 | 2.27 | 1.08-6.91 | 4.42 | 8线21孔 |
|  |  | Ⅰ-4 | 7-79 | 脉状 | 1765 | 595 | 0.70-35.14 | 5.98 | 38 | 210∠35-75 | 10.40-334.73 | 72.01 | 0.60-8.01 | 2.24 | 0.87-7.63 | 2.78 | 18线44孔11坑道 |
|  |  | Ⅰ-4 氧化矿 | 55-59,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.40 |  | 2.08 |  | 2.70 | 3钻孔 |
|  |  | Ⅰ-5 | 43-71 | 脉状 | 570 | 360 | 1.06-36.85 | 7.3 | 75 | 210∠35-72 | 15.70-112.53 | 47.91 | 0.78-4.28 | 1.65 | 1.31-8.11 | 2.61 | 10线15孔11坑道 |
|  |  | Ⅰ-6 | 3-35 | 脉状 | 575 | 366 | 1.02-3.52 | 1.93 | 110 | 210∠42 | 3.75-171.00 | 51.04 | 0.72-9.30 | 2.35 | 1.17-4.75 | 3.91 | 7线16孔 |
|  |  | Ⅰ-7 | 4-19 | 脉状 | 535 | 320 | 0.47-6.24 | 2.19 | 34 | 210∠40 | 2.90-58.00 | 22.21 | 0.22-4.76 | 1.36 | 1.59-5.18 | 2.93 | 7线20孔 |
|  |  | Ⅰ-8 | 0-11 | 脉状 | 135 | 210 | 1.13-1.88 | 1.69 | 61 | 210∠20-35 | 10.10-17.8 | 15.20 | 0.71-1.23 | 0.90 | 1.04-3.51 | 2.70 | 2线4孔 |
|  |  | Ⅰ-9 | 0-11 | 脉状 | 160 | 239 | 1.07-2.46 | 1.51 | 44 | 210∠25-40 | 11.0-27.6 | 16.11 | 0.50-2.64 | 1.03 | 0.66-10.34 | 5.09 | 2线4孔 |
|  |  | Ⅰ-10 | 0-15 | 脉状 | 500 | 306 | 0.95-12.87 | 3.14 | 60 | 210∠32 | 4.20-46.33 | 20.46 | 0.39-2.36 | 1.12 | 1.14-3.76 | 1.77 | 4线8孔 |
|  |  | Ⅰ-13 | 15-23 | 脉状 | 50 | 370 | 1.17-3.59 | 1.99 | 124 | 210∠37-43 |  | 16.93 |  | 1.40 |  | 2.88 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-17 | 19-27 | 脉状 | 50 | 887 | 0.66-2.60 | 1.52 |  | 210∠30-35 | 25.05-34.00 | 30.46 | 1.70-2.36 | 1.94 | 1.89-3.85 | 2.67 | 1线3孔 |
|  |  | Ⅰ-24 | 23-31 | 透镜状 | 50 | 102 |  | 1.15 | 163 | 210∠40 |  | 17.00 |  | 1.22 |  | 0.71 | 2线2孔 |
|  |  | Ⅰ-30 | 19-27 | 脉状 | 50 | 517 | 0.56-6.36 | 2.87 | 287 | 210∠30-37 | 15.47-30.10 | 16.26 | 1.04-2.45 | 1.07 | 0.99-3.30 | 1.58 | 1线4孔 |

续表2.6-1  矿体特征一览表

| 矿带 | 矿体 | 矿体 | 分布线号 | 矿体 | 矿体长度（m) | 最大延深（m） | 真厚度（m） |  | 埋藏 | 矿体总体 | Ag品位（10-6） |  | Pb品位（%） |  | Zn品位（%） |  | 矿体控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 编号 |  | 形态 |  |  |  |  | 深度 | 产状° |  |  |  |  |  |  | 程度 |
|  |  |  |  |  |  |  | 区间 | 平均 | （m） |  | 区间 | 平均 | 区间 | 平均 | 区间 | 平均 |  |
| Ⅰ | 银铅矿 | Ⅰ-32 | 23-31 | 脉状 | 50 | 591 | 1.36-2.77 | 1.83 | 189 | 210∠25-30 |  | 30.00 |  | 1.42 |  |  | 1线3孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-38 | 19-27 | 脉状 | 50 | 472 | 1.01-3.90 | 2.05 | 269 | 210∠30-33 | 13.30-51.10 | 24.44 | 1.05-3.13 | 1.51 | 1.01-2.04 | 1.60 | 1线4孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-41 | 11-19 | 脉状 | 50 | 378 | 1.34-2.51 | 1.93 | 225 | 210∠30 | 2.90-4.20 | 3.35 | 0.02-0.05 |  | 2.53-3.67 | 2.92 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-43 | 7-15 | 脉状 | 50 | 447 | 1.15-3.90 | 2.55 | 248 | 210∠30-40 | 1.00-1.83 |  |  |  | 2.17-2.61 | 2.42 | 1线4孔 |
|  |  | Ⅰ-44 | 15-31 | 脉状 | 50 | 365 | 1.15-3.45 | 2.3 | 104 | 210∠40 |  | 13.93 |  |  |  | 2.38 | 2线4孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-51 | 39-47 | 脉状 | 248 | 248 | 0.74-1.97 | 1.34 | 96 | 210∠35-52 | 25.36-663.0 | 313.08 | 0.25-4.43 | 2.70 | 1.71-5.22 | 3.24 | 1线3孔 |
|  |  | Ⅰ-52 | 47-51 | 脉状 | 137 | 233 | 1.03-2.9 | 2.14 | 265 | 210∠35-50 | 19.95-193.6 | 140.36 | 1.04-2.89 | 5.49 | 1.06-2.84 | 2.24 | 2线5孔 |
|  |  | Ⅰ-53 | 43-55 | 透镜状 | 186 | 257 | 1.46-5.01 | 4 | 185 | 210∠50 | 40.40-136.95 | 77.69 | 1.85-5.01 | 2.87 | 1.52-3.55 | 2.99 | 4线10孔 |
|  |  | Ⅰ-54 | 49 | 脉状 | 25 | 41 |  | 1.64 | 249 | 210∠35 |  | 100.00 |  | 2.89 |  | 4.67 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-55 | 49-79 | 脉状 | 613 | 190 | 0.66-11.44 | 2.5 | 190 | 210∠50 | 29.90-132.25 | 63.50 | 1.29-5.75 | 3.09 | 0.70-6.55 | 3.32 | 8线12孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-56 | 51-53 | 脉状 | 100 | 47 | 1.08-1.21 | 1.14 | 384 | 210∠41-44 | 21.8-29.1 | 25.69 | 1.11-1.21 | 1.16 | 1.69 | 1.69 | 2线2孔 |
|  |  | Ⅰ-57 | 53 | 透镜状 | 25 | 52 |  | 8.48 | 44 | 210∠50 |  | 117.92 |  | 2.89 |  | 3.30 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-58 | 53 | 脉状 | 37 | 106 | 1-3.51 | 2.25 | 91 | 210∠43-60 | 47.1-164.25 | 128.18 | 2.07-3.71 | 3.14 | 3.82-5.36 | 4.70 | 1线4孔1坑 |
|  |  | Ⅰ-59 | 53 | 透镜状 | 25 | 40 |  | 1.15 | 296 | 210∠40 |  | 135.00 |  | 5.49 |  | 6.36 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-60 | 53 | 透镜状 | 25 | 44 |  | 2.3 | 308 | 210∠40 |  | 44.25 |  | 1.65 |  | 1.12 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-61 | 53-55 | 透镜状 | 50 | 47 | 0.71-1.06 | 0.88 | 408 | 210∠45 | 31.60-52.5 | 52.50 | 2.90-3.74 | 2.90 | 0.55-0.84 | 0.84 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-62 | 53 | 脉状 | 213 | 159 | 0.84-3.28 | 2.41 | 123 | 210∠35-56 | 30.05-312 | 41.38 | 0.8-11.1 | 1.22 | 1.77-4.93 | 2.41 | 1线4孔2坑道 |
|  |  | Ⅰ-63 | 63-67 | 透镜状 | 125 | 123 | 0.69-1.07 | 1.07 | 179 | 210∠40-55 | 12.2-142 | 55.81 | 0.21-4.52 | 2.44 | 2.97-5.18 | 4.02 | 2线3孔 |
|  |  | Ⅰ-64 | 63 | 透镜状 | 50 | 98 |  | 3.98 | 210 | 210∠40 |  | 46.80 |  | 1.89 |  | 2.63 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-65 | 59 | 脉状 | 50 | 182 | 0.84-1.62 | 1.23 | 22 | 210∠36-40 | 67.10-70.80 | 85.44 | 1.62-2.86 | 2.02 | 0.88-1.94 | 1.81 | 1线2孔1坑道 |
|  |  | Ⅰ-65氧化矿 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.11 |  | 2.37 |  | 1.62 |  |
|  |  | Ⅰ-66 | 67 | 透镜状 | 50 | 99 |  | 1.77 | 201 | 210∠55 |  | 98.14 |  | 3.90 |  | 3.61 | 1线1孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-67 | 23 | 脉状 | 50 | 50 |  | 3.03 | 682 | 210∠30 |  | 15.81 |  |  |  | 1.76 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-68 | 67 | 脉状 | 50 | 110 |  | 1.19 | 266 | 210∠52 |  | 44.00 |  | 2.82 |  | 1.43 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-69 | 69 | 脉状 | 25 | 50 |  | 3.26 | 63 | 210∠60 |  | 19.96 |  | 0.47 |  | 2.37 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-70 | 71 | 脉状 |  | 60 |  | 0.98 | 60 | 210∠41 |  | 61.14 |  | 2.20 |  | 1.72 | 1线1孔 |
| Ⅰ |  | Ⅰ-71 | 71 | 脉状 | 50 | 100 |  | 2.09 | 120 | 210∠50 |  | 190.33 |  | 7.88 |  | 2.33 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-72 | 71 | 脉状 | 87 | 96 | 1.28-1.73 | 1.54 | 60 | 210∠60 | 34.15-57.99 | 49.68 | 1.08-2.14 | 1.56 | 0.57-4.53 | 2.42 | 1线3孔 |
|  |  | Ⅰ-73 | 71 | 透镜状 | 88 | 51 |  | 2.68 | 85 | 210∠40 |  | 55.12 |  | 1.52 |  | 1.59 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-74 | 71 | 透镜状 | 50 | 140 | 0.84-2.65 | 1.48 | 233 | 210∠33-47 | 38.2-76.7 | 45.55 | 1.06-3.66 | 1.20 | 0.87-3.29 | 1.12 | 1线3孔 |
|  |  | Ⅰ-75 | 71 | 透镜状 | 50 | 84 |  | 7.20 | 323 | 210∠50 |  | 102.51 |  | 4.54 |  | 2.99 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-76 | 75 | 脉状 | 50 | 99 |  | 2.55 | 162 | 210∠60 |  | 55.85 |  | 2.20 |  | 1.90 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-77 | 51 | 脉状 | 50 | 51 |  | 1.39 | 120 | 210∠43 |  | 212.00 |  | 6.78 |  | 1.55 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-78 | 12-24 | 脉状 | 350 | 152 | 1.15-2.46 | 1.62 | 72 | 210∠35,40 | 2.4-59.6 | 32.12 | 2.01-2.61 | 1.45 | 2.03-6.51 | 2.56 | 4线6孔 |
|  |  | Ⅰ-79 | 24 | 脉状 | 50 | 90 |  | 1.06 | 71 | 210∠35 |  | 76.80 |  | 1.80 |  | 1.42 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-80 | 25 | 脉状 | 50 | 174 | 1.23-3.45 | 234 | 150 | 210∠35-40 | 33.1-39.0 | 34.63 | 1.16-1.69 | 1.30 | 2.29-2.56 | 2.36 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-81 | 20-24 | 脉状 | 150 | 191 | 1.06-2.47 | 1.78 | 184 | 210∠35-45 | 29.15-68.2 | 38.36 | 1.31-3.62 | 1.73 | 1.52-5.58 | 2.39 | 2线4孔 |
|  |  | Ⅰ-82 | 12-24 | 透镜状 | 350 | 278 | 0.82-16.3 | 3.74 | 130 | 210∠ 30-45 | 21.20-88.11 | 51.71 | 0.69-4.08 | 2.31 | 1.15-5.68 | 3.73 | 4线8孔 |
|  |  | Ⅰ-83 | 8-20 | 透镜状 | 352 | 110 | 0.71-12.99 | 2.68 | 95 | 210∠38-45 | 26.7-78.5 | 55.94 | 0.76-4.24 | 2.91 | 1.67-9.36 | 2.87 | 4线7孔 |
|  |  | Ⅰ-84 | 16-20 | 脉状 | 272 | 179 | 1.23-5.98 | 2.86 | 59 | 210∠40-50 | 18.2-58.45 | 55.64 | 0.95-2.64 | 1.38 | 0.79-2.55 | 1.87 | 3线4孔 |
|  |  | Ⅰ-85 | 4-20 | 透镜状 | 464 | 222 | 0.57-13.79 | 3.32 | 185 | 210∠40-55 | 19.0-210.43 | 158.16 | 0.66-4.73 | 3.02 | 1.12-6.39 | 3.95 | 6线7孔 |
|  |  | Ⅰ-86 | 24 | 脉状 | 50 | 178 | 1.15-1.41 | 1.28 | 279 | 210∠40-45 | 33.2-47.5 | 40.96 | 1.83-1.46 | 1.66 | 1.55-1.85 | 1.69 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-87 | 24 | 脉状 | 50 | 93 |  | 1.06 | 296 | 210∠45 |  | 29.10 |  | 1.16 |  | 2.41 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-88 | 8-24 | 脉状 | 280 | 201 | 1.08-2.62 | 1.7 | 29 | 210∠20-45 | 1.05-114 | 44.44 | 0.15-5.55 | 1.87 | 0.98-7.22 | 2.61 | 3线5孔 |
|  |  | Ⅰ-88氧化矿 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.00 |  | 5.55 |  | 5.51 |  |
|  |  | Ⅰ-89氧化矿 | 20 | 脉状 | 50 | 77 |  | 1.23 | 16 | 210∠40 |  | 812.00 |  | 30.34 |  | 1.20 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-90 | 20 | 脉状 | 50 | 95 | 0.87-1.10 | 1.98 | 264 | 210∠30-38 | 4.3-120 | 120.00 | 0.17-5.05 | 5.05 | 1.4-1.72 | 1.40 | 1线2孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-91 | 8-16 | 透镜状 | 252 | 188 | 0.8-20.78 | 6.46 | 63 | 210∠32-50 | 7.8-166 | 48.00 | 0.22-8.34 | 2.17 | 0.78-3.77 | 2.69 | 4线6孔 |
|  |  | Ⅰ-92 | 12-16 | 脉状 | 66 | 92 | 0.9-1.64 | 1.27 | 76 | 210∠32-50 | 33.7-7.6 | 27.18 | 0.28-0.98 | 0.80 | 2.08-4.25 | 2.62 | 2线2孔 |
|  |  | Ⅰ-93 | 12-16 | 脉状 | 152 | 273 | 0.92-4.91 | 2.42 | 107 | 210∠35-45 | 33.48-59.13 | 45.24 | 1.32-2.81 | 2.13 | 2.23-6.30 | 3.81 | 2线4孔 |
|  |  | Ⅰ-94 | 12-16 | 脉状 | 125 | 89 | 3.21-3.45 | 3.33 | 158 | 210∠40-50 | 36.97-51.68 | 44.79 | 1.35-1.51 | 1.44 | 0.59-2.83 | 1.78 | 2线2孔 |
| Ⅰ |  | Ⅰ-95 | 4-12 | 脉状 | 230 | 105 | 0.66-1.41 | 1.06 | 194 | 210∠30-45 | 21.3-130 | 101.80 | 0.29-5.56 | 4.34 | 0.18-9.88 | 6.52 | 3线4孔 |
|  |  | Ⅰ-96氧化矿 | 12 | 脉状 | 50 | 45 |  | 5.4 | 42 | 210∠44 |  | 40.40 |  | 1.88 |  | 1.20 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-97 | 12 | 脉状 | 75 | 58 |  | 8.12 | 45 | 210∠35-40 |  | 45.40 |  | 2.45 |  | 0.56 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-98 | 12 | 脉状 | 50 | 61 |  | 1.15 | 43 | 210∠40 |  | 59.70 |  | 3.00 |  | 0.64 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-99 | 12 | 脉状 | 75 | 66 |  | 1.15 | 53 | 210∠40 |  | 47.10 |  | 1.75 |  | 2.30 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-100 | 12 | 脉状 | 50 | 64 |  | 2.3 | 60 | 210∠40 |  | 29.85 |  | 1.46 |  | 1.19 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-101 | 27 | 脉状 | 50 | 100 |  | 1.15 | 309 | 210∠40 |  | 28.60 |  | 1.73 |  | 0.87 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-102 | 8-12 | 透镜状 | 150 | 99 | 0.84-5.75 | 2.56 | 92 | 210∠40-42 | 42.76-112 | 49.13 | 1.31-3.82 | 1.68 | 1.05-3.24 | 1.31 | 2线3孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-103 | 12 | 脉状 | 50 | 62 |  | 4.05 | 248 | 210∠36 |  | 58.94 |  | 4.85 |  | 6.86 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-104 | 8-12 | 脉状 | 100 | 81 | 1.15-2.12 | 1.71 | 255 | 210∠40-45 | 12.5-32.5 | 20.42 | 0.08-1.56 | 0.81 | 1.88-4.18 | 2.69 | 2线3孔 |
|  |  | Ⅰ-105 | 12 | 脉状 | 50 | 69 |  | 2.12 | 337 | 210∠45 |  | 13.95 |  | 0.86 |  | 3.26 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-106 | 12 | 脉状 | 42 | 68 |  | 1.06 | 365 | 210∠45 |  | 43.90 |  | 2.81 |  | 6.52 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-107 | 8 | 脉状 | 50 | 170 | 2.13-2.51 | 2.32 | 64 | 210∠35-40 | 26.2-69.18 | 49.93 | 1.27-2.22 | 1.79 | 1.97-2.00 | 1.98 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-108氧化矿 |  | 脉状 | 51 | 71 |  | 1.66 | 9 | 210∠34 |  | 45.20 |  | 1.25 |  | 6.15 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-109 | 4 | 脉状 | 50 | 87 |  | 1.73 | 112 | 210∠30 |  | 37.50 |  | 1.08 |  | 2.64 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-110 | 4 | 脉状 | 50 | 77 |  | 5.16 | 306 | 210∠45 |  | 60.00 |  | 1.88 |  | 1.77 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-111 | 0 | 脉状 | 50 | 196 | 1.13-2.55 | 1.84 | 40 | 210∠20-22 | 29.84-50.40 | 35.14 | 2.23-3.15 | 2.47 | 0.53-3.14 | 2.47 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-111氧化矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.40 |  | 3.15 |  | 0.53 |  |
|  |  | Ⅰ-112 | 0 | 脉状 | 50 | 99 |  | 1.25 | 50 | 210∠27 |  | 55.00 |  | 3.45 |  | 2.21 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-113 | 0 | 透镜状 | 50 | 190 | 1.09-6.55 | 3.82 | 91 | 210∠25 | 14.8-55.46 | 49.74 | 0.15-4.47 | 3.86 | 2.70-2.84 | 2.82 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-114 | 0 | 脉状 | 50 | 93 |  | 1.27 | 166 | 210∠20 |  | 14.40 |  | 0.36 |  | 3.03 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-115 | 0 | 脉状 | 50 | 200 | 1.30-1.47 | 1.38 | 142 | 210∠30 | 11.00-63.80 | 33.03 | 0.09-2.96 | 1.29 | 2.39-4.05 | 3.08 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-116 | 0 | 脉状 | 50 | 72 |  | 4.58 | 204 | 210∠20 |  | 105.41 |  | 2.14 |  | 3.32 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-117 | 0-3 | 脉状 | 150 | 188 | 0.21-1.73 | 0.97 | 191 | 210∠25-30 | 41.00-121 | 55.15 | 1.52-4.74 | 1.85 | 3.39-6.82 | 4.37 | 2线3孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-118 | 0 | 脉状 | 50 | 52 |  | 2.37 | 341 | 210∠30 |  | 13.40 |  |  |  | 3.29 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-119氧化矿 | 3 | 脉状 | 50 | 75 |  | 1.68 | 10 | 210∠33 |  | 46.90 |  | 1.54 |  | 3.86 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-120 | 0-7 | 脉状 | 50 | 317 | 0.32-1.26 | 0.79 | 43 | 210∠38-40 | 29.60-33.70 | 30.21 | 0.80-5.57 | 1.51 | 1.64-5.58 | 5.00 | 1线3孔 |
|  |  | Ⅰ-121 | 0-7 | 透镜状 | 50 | 65 |  | 5.2 | 71 | 210∠30 |  | 87.58 |  | 2.56 |  | 1.72 | 1线1孔 |
| Ⅰ | 银铅锌矿 | Ⅰ-122 | 3—19 | 透镜状 | 225 | 95 | 0.77-1.30 | 1.08 | 138 | 210∠30-40 | 12.30-24.04 | 17.71 | 0.63-1.83 | 1.35 | 1.13-3.72 | 1.74 | 3线4孔 |
|  |  | Ⅰ-123 | 3—21 | 脉状 | 550 | 341 | 1.11-6.84 | 2 | 84 | 210∠30-42 | 3.00-40.91 | 20.80 | 0.03-2.50 | 1.36 | 0.45-4.68 | 3.50 | 6线11孔 |
|  |  | Ⅰ-124 | 3—11 | 透镜状 | 50 | 50 |  | 3.83 | 509 | 210∠40 |  | 9.88 |  | 0.28 |  | 2.05 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-125 | 12—4 | 透镜状 | 50 | 94 |  | 3.86 | 265 | 210∠40 |  | 52.55 |  | 0.59 |  | 4.91 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-126 | 0-7 | 透镜状 | 50 | 49 |  | 1.36 | 110 | 210∠25 |  | 109.00 |  | 2.69 |  | 2.07 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-127 | 7—23 | 脉状 | 100 | 150 | 0.77-1.06 | 0.92 | 50 | 210∠40-45 | 2.20-41.8 | 14.32 | 0.2-3.34 | 1.03 | 0.69-3.32 | 2.52 | 3线4孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-128 | 11—19 | 透镜状 | 50 | 65 |  | 1.81 | 498 | 210∠25 |  |  |  |  |  | 2.03 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-129 | 7—15 | 透镜状 | 50 | 160 | 1.23-1.30 | 1.27 | 434 | 210∠30-35 | 1.00-3.30 | 2.18 |  |  | 2.38-5.21 | 3.83 | 1线2孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-130 | 11—19 | 脉状 | 50 | 222 | 1.30-2.86 | 1.82 | 522 | 210∠30 | 19.10-34.70 | 27.32 | 0.38-0.91 | 0.56 | 2.83-5.47 | 3.94 | 1线3孔 |
|  |  | Ⅰ-131 | 11—19 | 透镜状 | 50 | 176 |  | 1.11 | 138 | 210∠42 |  | 15.40 |  | 0.20 |  | 3.28 | 1线2孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-132 | 11—19 | 透镜状 | 50 | 66 |  | 3.14 | 486 | 210∠32 |  | 2.31 |  |  |  | 4.73 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-133 | 11—23 | 透镜状 | 152 | 76 | 1.38-2.30 | 1.84 | 170 | 210∠40 | 15.90-19.95 | 17.37 | 1.14-1.18 | 1.16 | 0.59-2.15 | 1.59 | 2线2孔 |
|  |  | Ⅰ-134 | 15—31 | 透镜状 | 50 | 75 |  | 1.15 | 555 | 210∠40 |  | 16.30 |  | 0.27 |  | 2.22 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-135 | 31-39 | 透镜状 | 50 | 76 |  | 1.06 | 594 | 210∠45 |  | 12.30 |  | 1.24 |  | 0.93 | 1线1孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-136 | 15-23 | 透镜状 | 50 | 65 |  | 1.59 | 246 | 210∠33 |  | 4.70 |  |  |  | 3.17 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-137 | 15-23 | 脉状 | 50 | 265 | 2.46-3.59 | 3.03 | 279 | 210∠35-37 | 23.65-26.87 | 25.16 | 1.04-2.00 | 1.55 | 2.24-4.01 | 3.18 | 1线3孔 |
|  |  | Ⅰ-138 | 15-23 | 脉状 | 50 | 185 | 1.17-6.89 | 4.03 | 281 | 210∠39-40 | 12.75-55.20 | 16.94 | 0.93-1.67 | 1.01 | 1.55-2.42 | 1.63 | 1线2孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-139 | 15-23 | 脉状 | 50 | 159 |  | 2.47 | 440 | 210∠45 |  |  |  |  |  | 2.00 | 1线2孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-140 | 15-27 | 脉状 | 150 | 358 | 1.30-2.23 | 1.64 | 340 | 210∠22-42 | 11.40-18.20 | 17.03 | 0.2-1.27 | 0.54 | 0.68-3.70 | 3.12 | 2线4孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-141 | 15-23 | 脉状 | 50 | 279 | 1.18-1.23 | 1.21 | 473 | 210∠35-38 | 1.10-3.60 |  | 0.01-0.03 |  | 3.38-3.72 | 3.60 | 1线3孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-142 | 19-27 | 透镜状 | 50 | 76 |  | 2.6 | 37 | 210∠30 |  | 106.20 |  | 5.01 |  | 0.52 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-143 | 19-31 | 脉状 | 150 | 213 | 1.30-3.57 | 2.12 | 60 | 210∠30-42 | 22.03-98.20 | 51.05 | 1.31-5.85 | 3.15 | 0.41-4.49 | 2.32 | 2线3孔 |
|  |  | Ⅰ-144 | 19-27 | 透镜状 | 50 | 96 |  | 1.55 | 383 | 210∠24 |  | 21.60 |  | 2.11 |  | 1.62 | 1线1孔 |
| Ⅰ |  | Ⅰ-145 | 19-31 | 透镜状 | 152 | 100 | 1.15-1.32 | 1.24 | 385 | 210∠28-40 | 37.60-73.20 | 55.33 | 3.45-5.24 | 4.34 | 3.41-3.82 | 3.61 | 2线2孔 |
|  |  | Ⅰ-146 | 19-27 | 脉状 | 50 | 374 |  | 5.2 | 267 | 210∠30 |  | 10.65 |  | 1.30 |  | 0.87 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-147 | 19-27 | 透镜状 | 50 | 74 |  | 2.82 | 473 | 210∠20 |  | 34.05 |  | 4.64 |  | 3.03 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-148 | 20—8 | 透镜状 | 50 | 66 |  | 1.15 | 82 | 210∠40 |  | 25.20 |  | 1.02 |  | 1.63 | 2线2孔 |
|  |  | Ⅰ-149 | 19-27 | 透镜状 | 50 | 50 |  | 1.32 | 620 | 210∠28 |  | 42.55 |  | 2.55 |  | 3.59 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-150 | 21-31 | 透镜状 | 150 | 76 | 4.6-13.42 | 9.01 | 582 | 210∠30-40 | 23.72-62.78 | 34.48 | 1.21-1.56 | 1.31 | 1.53-1.84 | 1.62 | 2线2孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-151 | 19-27 | 透镜状 | 50 | 51 |  | 1.3 | 676 | 210∠30 |  | 7.60 |  |  |  | 2.22 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-152 | 23-31 | 透镜状 | 50 | 100 |  | 2.23 | 67 | 210∠42 |  | 12.55 |  | 1.60 |  | 2.42 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-153 | 15-31 | 透镜状 | 175 | 106 | 1.11-2.60 | 1.86 | 69 | 210∠30-42 | 17.65-76.60 | 35.15 | 1.11-5.07 | 2.29 | 0.37-4.23 | 1.52 | 3线3孔 |
|  |  | Ⅰ-154 | 23-31 | 透镜状 | 50 | 100 |  | 4.6 | 295 | 210∠40 |  | 21.45 |  | 1.27 |  | 1.24 | 1线1孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-155 | 11—19 | 透镜状 | 50 | 72 |  | 3.69 | 377 | 210∠35 |  | 2.30 |  |  |  | 2.61 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-156 | 11—19 | 透镜状 | 50 | 69 |  | 4.07 | 414 | 210∠32 |  | 6.89 |  |  |  | 3.60 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-157 | 20—8 | 透镜状 | 150 | 172 | 1.10-1.11 | 1.1 | 236 | 210∠42-43 | 1.0-21.20 | 11.58 | 1.15-5.20 | 3.08 | 1.95-5.30 | 3.55 | 2线3孔 |
|  |  | Ⅰ-158 | 16—8 | 透镜状 | 50 | 164 |  | 1.92 | 134 | 210∠40 |  | 34.42 |  | 1.18 |  | 1.05 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-159 | 65-69 | 透镜状 | 25 | 48 |  | 1.23 | 66 | 210∠45 |  | 42.02 |  | 1.49 |  | 2.50 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-160 | 35-43 | 透镜状 | 20 | 86 |  | 1.04 | 60 | 210∠24 |  | 38.90 |  | 1.27 |  | 1.71 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-161 | 43 | 脉状 | 50 | 74 |  | 1.04 | 46 | 210∠46 |  | 18.90 |  | 0.59 |  | 4.01 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-162 | 43 | 脉状 | 50 | 76 |  | 1.04 | 55 | 210∠46 |  | 36.30 |  | 1.14 |  | 0.92 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-163 | 49 | 脉状 | 50 | 43 |  | 1.02 | 132 | 210∠47 |  | 11.70 |  | 0.34 |  | 2.28 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-164 | 51 | 脉状 | 50 | 51 |  | 1.15 | 285 | 210∠40 |  | 23.80 |  | 1.33 |  | 0.71 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-165 | 51 | 脉状 | 50 | 194 | 1.06-1.3 | 1.18 | 309 | 210∠45 | 12.7-22 | 15.44 | 0.73-1.23 | 0.88 | 1.53-2.13 | 1.95 | 2线2孔 |
|  |  | Ⅰ-166 | 51 | 脉状 | 25 | 48 |  | 1.19 | 357 | 210∠42 |  | 23.50 |  | 1.11 |  | 0.43 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-167 | 27 | 脉状 | 50 | 97 |  | 1.53 | 276 | 210∠40 |  | 82.00 |  | 6.88 |  | 7.19 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-168 | 4 | 脉状 | 50 | 110 |  | 1.15 | 280 | 210∠40 |  | 10.50 |  | 0.24 |  | 2.31 | 1线1孔 |
|  | 银铅 | Ⅰ-169 | 63 | 脉状 | 55 | 105 |  | 1.64 | 75 | 210∠50 |  | 47.37 |  | 1.67 |  | 4.36 | 1线1孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-170 | 75 | 脉状 | 50 | 50 |  | 1.15 | 212 | 210∠50 |  | 20.30 |  | 0.83 |  | 2.08 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-171 | 75 | 脉状 | 50 | 50 |  | 1.23 | 221 | 210∠57 |  | 31.20 |  | 1.47 |  | 0.94 | 1线1孔 |
|  | 铅矿 | Ⅰ-172 | 7 | 脉状 | 50 | 57 |  | 1.15 | 29 | 210∠40 |  | 7.50 |  | 1.58 |  |  | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-173 | 7 | 脉状 | 50 | 96 |  | 1.15 | 275 | 210∠30 |  | 10.20 |  | 0.51 |  | 2.22 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-174 | 11 | 脉状 | 50 | 92 | 1.26-1.30 | 1.28 | 39 | 210∠30-33 | 3.80-25.00 | 25.00 | 0.43-1.37 | 1.37 | 0.23-0.27 | 0.23 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-175 | 11 | 脉状 | 50 | 100 |  | 1.15 | 68 | 210∠40 |  | 20.20 |  | 1.28 |  | 1.03 | 1线1孔 |
| Ⅰ | 锌矿 | Ⅰ-176 | 11 | 脉状 | 50 | 148 |  | 1.06 | 195 | 210∠45 |  | 2.50 |  |  |  | 2.01 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-177 | 11 | 脉状 | 50 | 55 |  | 1.3 | 558 | 210∠30 |  |  |  |  |  | 2.01 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-178 | 11 | 脉状 | 50 | 96 | 1.3-1.35 | 1.33 | 584 | 210∠26-30 |  |  |  |  | 1.27-2.04 | 2.04 | 1线2孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-179 | 15-19 | 脉状 | 151 | 78 | 1.53-2.30 | 1.92 | 177 | 210∠40 | 13.30-27.32 | 18.90 | 1.14-2.01 | 1.49 | 1.01-1.04 | 1.02 | 2线2孔 |
|  |  | Ⅰ-180 | 15 | 脉状 | 50 | 95 | 1.11-1.20 | 1.14 | 152 | 210∠40-42 | 7.30-9.10 | 9.10 | 0.50-0.80 | 0.80 | 0.37-2.02 | 2.02 | 1线3孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-181 | 15 | 脉状 | 50 | 89 |  | 1.2 | 168 | 210∠40 |  | 4.10 |  |  |  | 2.10 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-182 | 15 | 脉状 | 50 | 73 | 2.21-2.30 | 2.26 | 400 | 210∠35-40 |  | 2.17 |  |  | 0.56-2.21 | 2.21 | 1线2孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-183 | 0-15 | 脉状 | 135 | 73 | 1.31-2.51 | 1.73 | 363 | 210∠25-40 | 23.94-57.45 | 46.85 | 0.62-1.45 | 1.32 | 1.24-2.02 | 1.71 | 3线3孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-184 | 15 | 脉状 | 50 | 66 |  | 1.36 | 471 | 210∠25 |  |  |  |  | 2.18 | 2.18 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-185 | 19 | 脉状 | 50 | 184 | 1.15-1.53 | 1.3 | 216 | 210∠35-40 | 11.60-13.10 | 12.00 | 0.31-1.06 | 0.86 | 0.25-2.62 | 0.89 | 1线3孔 |
|  |  | Ⅰ-186 | 19 | 脉状 | 50 | 97 | 1.06-2.30 | 1.42 | 296 | 210∠40-45 | 1.00-9.10 | 6.43 | 0.01-1.14 | 0.83 | 0.96-2.43 | 1.36 | 1线4孔 |
|  | 锌矿 | Ⅰ-187 | 3 | 脉状 | 50 | 75 |  | 1.06 | 336 | 210∠45 |  | 2.20 |  |  |  | 2.89 | 1线1孔 |
|  | 银铅锌矿 | Ⅰ-188 | 23 | 脉状 | 50 | 94 |  | 2.17 | 170 | 210∠30 |  | 13.98 |  | 1.02 |  | 1.43 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-189 | 23 | 脉状 | 50 | 75 |  | 1.3 | 436 | 210∠30 |  | 10.80 |  | 1.32 |  | 0.84 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-190 | 0-3 | 脉状 | 50 | 50 | 1.01-1.30 | 1.16 | 266 | 210∠30-33 | 6.60-50.60 | 50.60 | 0.04-1.51 | 1.51 | 0.42-2.03 | 0.42 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-191 | 23 | 脉状 | 50 | 96 |  | 1.3 | 385 | 210∠30 |  | 15.50 |  | 1.22 |  | 0.92 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-192 | 23 | 脉状 | 50 | 95 |  | 1.3 | 454 | 210∠30 |  | 11.50 |  | 1.07 |  | 0.84 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-193 | 23 | 脉状 | 50 | 96 |  | 1.3 | 545 | 210∠30 |  | 20.50 |  | 1.12 |  | 1.29 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-194 | 24 | 脉状 | 50 | 73 |  | 1.23 | 218 | 210∠35 |  | 18.30 |  | 0.71 |  | 2.27 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅰ-195 | 19 | 脉状 | 50 | 190 | 1.06-6.89 | 2.85 | 220 | 210∠40-45 | 8.95-17.55 | 9.87 | 1.22-2.49 | 11.42 | 1.12-1.40 | 1.58 | 1线2孔 |
|  |  | Ⅰ-196 | 12 | 脉状 | 50 | 64 |  | 1.15 | 75 | 210∠40 |  | 13.60 |  | 0.67 |  | 2.11 | 1线1孔 |
| Ⅲ | 银铅锌矿 | Ⅲ-1 | 4—12 | 脉状 | 50 | 76 |  | 1.21 | 113 | 210∠26 |  | 61.60 |  | 4.10 |  | 2.44 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅲ-2 | 4—12 | 透镜状 | 215 | 75 | 1.70-10.14 | 4.81 | 168 | 210∠5-26 | 11.60-21.82 | 18.14 | 1.17-2.28 | 1.66 | 0.93-1.78 | 1.45 | 3线3孔 |
|  |  | Ⅲ-3 | 12—20 | 透镜状 | 50 | 59 |  | 6.88 | 150 | 210∠24 |  | 15.19 |  | 1.38 |  | 1.33 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅲ-4 | 12—20 | 脉状 | 50 | 57 |  | 2.49 | 245 | 210∠26 |  | 20.45 |  | 1.01 |  | 2.27 | 1线1孔 |
|  |  | Ⅲ-5 | 12—20 | 脉状 | 181 | 92 | 1.66-2.20 | 1.93 | 59 | 21024-30 | 8.80-50.00 | 26.30 | 0.25-3.31 | 1.56 | 0.30-3.72 | 2.26 | 2线2孔 |
|  | 锌矿 | Ⅲ-6 | 12—20 | 脉状 | 50 | 57 |  | 1.23 | 63 | 210∠25 |  | 6.40 |  |  |  | 2.53 | 1线1孔 |

2.6.5矿石特征

1、矿石的结构、构造

⑴矿石的主要结构如下：

自形—半自形粒状结构：方铅矿呈立方体自形晶或半自形晶，黄铁矿、毒砂呈长方和菱形自形晶或半自形晶。

它形粒状结构：黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿、呈它形粒状紧密镶嵌或单独产出。

交代残余结构：早期黄铁矿、毒砂被晚期矿物交代呈残余晶体，如自形粒状黄铁矿交代了毒砂，黄铁矿被方铅矿、闪锌矿、黄铜矿交代形成残晶，以及石英、钾长石、碳酸盐矿物对围岩矿物、岩屑的交代。

碎裂结构：金属矿物受后期应力作用发生碎裂，常被其它晚期矿物及脉石充填或胶结。

包含结构：银矿物包含在黄铁矿、方铅矿晶体中，黄铁矿包含闪锌矿。

⑵矿石的主要构造如下：

块状构造：自形或它形的方铅矿、闪锌矿、黄铁矿共同或分别聚集成团块，金属矿物占矿石的绝大部分。

浸染状构造：自形或它形的方铅矿、闪锌矿、黄铁矿呈稀疏—稠密的不均匀粒状，分布于凝灰岩或蚀变岩中。

角砾状构造：角砾成分主要有硅化岩石、石英和铅锌矿角砾，被它形粒状黄铁矿、碳酸盐和萤石所胶结。

脉状构造：黄铁矿、方铅矿、闪锌矿呈细脉或网脉状充填于脉石裂隙中，方铅矿、闪锌矿可单独充填，成为细脉状矿石。

条带状构造：不同期次的、不同粒度的方铅矿、闪锌矿在矿石中形成含量不同的条带状分布。

2、矿石的矿物组成

金属矿物成分：主要为方铅矿、闪锌矿、自然银、辉银矿等，其它金属矿物以黄铁矿为主，其次有毒砂矿、磁黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿，在地表可见到褐铁矿、软锰矿、黄甲铁矾和铅锌矿的氧化物。

脉石矿物成分：脉石矿物有绿泥石、石英、高岭土、绢云母、方解石、白云石、萤石及围岩角砾等。

3、矿石的主要化学成分

根据矿石光谱定量和半定量全分析结果和矿体组合分析结果，表明在矿床中有工业价值的元素主要有铅、锌，伴生有益元素主要是银，另外含有Cu、Sn、S、Au、As、Sb、Bi、Ga、In、Tl、Cd、Ge多种伴生组分，其中S、Cd含量达到综合评价指标。

4、矿石类型

矿床以隐伏矿体为主，根据铅锌矿物化学物相分析结果，呈氧化态存在的Pb、Zn相对含量不足原矿中铅、锌含量的5%。矿床的硫化率平均达到了95%以上。由于氧化矿和混合矿的范围比较小，仅在地表和浅部钻孔中见到氧化矿石，不易在矿体中单独划分，矿石类型基本为原生矿石；因此统一划分为原生硫化物铅锌矿。

矿石的自然类型：致密块状矿石、角砾状矿石、稀疏浸染—稠密浸染状矿石、条带状矿石等。

矿石的工业类型：含银的铅锌硫化物矿石为主，少量银铅锌氧化矿石。

5、矿体围岩及夹石

矿体的围岩以泥硅质板岩、泥质板岩、安山质凝灰岩为主，在粉砂质泥质板岩和凝灰岩内也有矿体存在，主要矿体赋存于泥质板岩中的蚀变构造破碎带中，矿体与围岩之间有比较明显的接触界线。矿体的直接围岩有：蚀变凝灰岩、泥质板岩、泥硅质斑岩、断层泥、碎裂泥质板岩等。由于围岩与矿体界线明显，由基本分析结果可以看出，一般围岩中Pb、Zn含量都远远小于边界品位。其Ag含量在＜1.0×10-6—34.6×10-6之间，Pb含量在＜0.1%—0.23%之间，Zn含量在0.1%—0.37%之间。

由于矿体有分枝复合的现象，矿体内有规模不等的夹石存在，岩性主要为泥质板岩和安山质凝灰岩。夹石的厚度1.18—3.8m，最大厚度为3.8m，夹石延长50m，延深25—140m，形态为透镜状。

6、矿床成因

矿床成因类型是与燕山期火山热液有关的赋存于泥盆系安格尔音乌拉组泥硅质、粉砂质板岩中北西向构造破碎带中的中高温热液银铅锌矿床。

表2.6-2  阿尔哈达铅锌矿区岩矿石光谱分析结果表

| 序号 | 样品 | 采样 | 样品 | Cu | Sn | Mo | W | Bi | S | Au | Tl | Cd | In | Ga | Ge | Se | Te | Hg | Ni | Co | As | Sb | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 位置 | 名称 | 10-6 | 10-2 | 10-6 | 10-2 | 10-6 | 10-2 | 10-9 | 10-2 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-9 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 |
| 1 | GP1 | Zk2703-2 | 铅锌矿石 |  | >0.20 | 4.9 |  | 0.5 |  | 47.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 18 | 8852 | 381 | 10000 |
| 2 | GP2 | Zk2703-21 | 铅锌矿石 |  | 0.073 | 7.5 |  | 8 |  | 12 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 40 | 3818 | 163 | 850 |
| 3 | GP3 | Zk2703-24 | 矿化板岩 |  | 0.065 | 10 |  | 6.5 |  | 95 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 180 | 12535 | 146 | 10000 |
| 4 | GP4 | Zk701-9 | 铅矿石 |  | >0.20 | 8 |  | 10 |  | 9.8 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 39 | 1327 | 153 | 8000 |
| 5 | GP5 | Zk2704-6 | 铅锌矿 |  | >0.20 | 10 |  | 0.5 |  | 55 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 17 | 6604 | 444 | 2000 |
| 6 | GP6 | Zk2704-11 | 铅锌矿 |  | 0.2 | 4.3 |  | 0.5 |  | 55 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 10 | 2025 | 133 | 480 |
| 7 | GP7 | SJ1CM2-4 | 铅锌矿石 | 60 | 0.072 | 10 | 0.008 | 0.075 | 3.78 | <100 | 0.3 | 83.6 | 5 | 10.1 | 1.55 | 0.04 | 0.02 | 291 | 16.6 | 10.5 | 2407 | 102 |  |
| 8 | GP8 | SJ1CM2-6 | 铅锌矿石 | 310 | 0.01 | 10 | 0.012 | 0.02 | 14.3 | <100 | 0.19 | 284 | 11.8 | 9.03 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 10 | 8.2 | 31.4 | 8858 | 294 |  |
| 9 | GP9 | SJ1CM2-9 | 铅锌矿石 | 10 | 0.013 | 10 | 0.008 | 0.34 | 1.05 | <100 | 0.4 | 24.6 | 1.9 | 15.16 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 19.1 | 18.3 | 10.8 | 274 | 20.3 |  |
| 10 | GP10 | ZK001-17 | 铅锌矿石 | 840 | 0.25 | 10 | 0.04 | 15.3 | 23.05 | <100 | 0.029 | 303 | 17.7 | 4.68 | 2.45 | 0.04 | 0.02 | 39.1 | 3.8 | 20.5 | 928 | 1890 |  |
| 11 | GP11 | ZK702-36 | 矿化板岩 | 630 | 0.074 | 10 | 0.046 | 31.7 | 20.16 | <100 | 0.14 | 315 | 284 | 17.09 | 2.1 | 0.04 | 0.02 | 142 | 7.9 | 15.3 | 2308 | 368 |  |
| 12 | GP12 | ZK1501-34 | 矿化凝灰岩 | 330 | 0.011 | 10 | 0.013 | 71.2 | 10 | <100 | 0.24 | 370 | 30.8 | 19.86 | 3.6 | 0.04 | 0.02 | 391 | 0.72 | 17.6 | 73.6 | 32.6 |  |
| 13 | GP13 | ZK2304-10 | 铅锌矿石 | 2000 | 0.17 | 10 | 0.04 | 5.1 | 8.3 | <100 | 0.18 | 336 | 9.8 | 5.76 | 4.9 | 0.04 | 0.02 | 13.9 | 7 | 24.4 | 7764 | 508 |  |
| 14 | GP14 | ZK3104-30 | 铅锌矿石 | 230 | 0.01 | 10 | 0.048 | 0.16 | 11.99 | <100 | 0.35 | 290 | 2 | 1.99 | 1.8 | 0.04 | 0.02 | 30.5 | 31.8 | 25.5 | 4198 | 895 |  |
| 15 | GP15 | ZK3104-33 | 铅锌矿石 | 85 | 0.018 | 10 | 0.046 | 0.12 | 8.6 | <100 | 0.21 | 205 | 5.1 | 8.12 | 3.9 | 0.04 | 0.02 | 19.8 | 13.2 | 10.8 | 3851 | 185 |  |
| 16 | GP16 | ZK6301-6 | 铅锌矿石 | 460 | 0.21 | 10 | 0.009 | 0.07 | 19.5 | <100 | 0.21 | 426 | 3.9 | 7.88 | 1.6 | 0.04 | 0.02 | 17.9 | 6.5 | 20.8 | 3673 | 209 |  |

表2.6-3  阿尔哈达铅锌矿床伴生有用组分含量对比表

| 组 分 | Au | As | Sb | Cu | Cd | Sn | S | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-2 |  |
| 伴生组分含量范围 | ＜0.10-0.51 | 43.4-36832 | 8.4-992.6 | 0.001-0.452 | 0.001-0.032 | 0.001-0.02 | 0.63-18.8 | 物相分析结果 |
| 伴生组分平均含量 | 0.02 | 4503.11 | 106.35 | 0.04 | 0.012 | 0.02 | 6.98 | 物相分析结果 |
| 伴生组分评价指标 | 0.1 | 2000 | 3000 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 4 |  |
| 组 分 | Tl | Bi | In | Ga | Ge | Hg |  | 备注 |
| 单 位 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-9 |  |  |
| 伴生组分含量范围 | 1.31-17.03 | 0.13-231.8 | 0.23-263 | 6.68-26.88 | 0.16-3.52 | 5.5-319.31 |  | 物相分析结果 |
| 伴生组分平均含量 | 4.49 | 12.02 | 24.25 | 16.00 | 0.88 | 56.67 |  | 物相分析结果 |
| 伴生组分评价指标 | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | 50000 |  |  |

表2.6-4  物相分析结果表

| 序号 | 原编号 | 采样深度（m） | 硫化物相（Pb%） | 硫化物相（Zn%） | 氧化物相（Pb%） | 氧化物相（Zn%） | Pb(%) | Zn(%) | 硫化物中金属含量占总金属量（%） | 氧化物中金属含量占总金属量（%） | 矿体编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK4301-10 | 145 | 0.62 | 6.74 | 0.12 | 0.15 | 1.2 | 7.5 | 84.60 | 3.10 | Ⅰ—3 |
| 2 | ZK4306-2 | 53.4 | 0.06 | 0.22 | 0.42 | 2.01 | 0.6 | 2.46 | 9.15 | 79.41 | Ⅰ—4 |
| 3 | ZK4701-1 | 141.3 | 0.38 | 2.31 | 0.42 | 0.26 | 1.17 | 2.81 | 67.59 | 17.09 | Ⅰ—4 |
| 4 | ZK5101-3 | 112.7 | 0.59 | 1.76 | 0.24 | 0.11 | 1.34 | 1.81 | 74.60 | 11.11 | Ⅰ—4 |
| 5 | ZK5103-2 | 143.2 | 3.7 | 1.47 | 0.71 | 0.097 | 6.78 | 1.55 | 62.06 | 9.69 | Ⅰ—4 |
| 6 | ZK5501-2 | 51.4 | 0.53 | 4.96 | 0.36 | 0.49 | 1.32 | 5.88 | 76.25 | 11.81 | Ⅰ—4 |
| 7 | ZK5904-2 | 53.4 | 1.32 | 2.87 | 0.32 | 0.29 | 2.53 | 3.34 | 71.38 | 10.39 | Ⅰ—4 |
| 8 | ZK6301-3 | 115.6 | 1.11 | 4.09 | 1.08 | 0.38 | 2.81 | 5.06 | 66.07 | 18.55 | Ⅰ—65 |
| 9 | ZK7104-1 | 54.6 | 1.72 | 3.34 | 2.12 | 1.18 | 5.85 | 4.18 | 50.45 | 32.90 | Ⅰ—4 |
| 10 | ZK307-7、8 | 90 | 3.20 | 2.44 | 0.77 | 0.41 | 4.15 | 2.89 | 80.11 | 16.76 | Ⅰ—121 |
| 11 | SHK4-4、5 | 55.3 | 0.69 | 0.84 | 0.87 | 0.20 | 1.75 | 1.15 | 52.72 | 36.87 | Ⅰ—96 |
| 12 | SHK4-7 | 59.05 | 1.80 | 1.96 | 0.46 | 0.39 | 2.69 | 2.51 | 72.26 | 16.33 | Ⅰ—96 |
| 13 | ZK5305-3-5 | 65.05 | 4.62 | 5.17 | 0.37 | 0.38 | 5.08 | 5.56 | 92.00 | 7.05 | Ⅰ—57 |
| 14 | ZK5305-6 | 69 | 1.14 | 1.63 | 0.19 | 0.12 | 1.52 | 1.94 | 80.07 | 8.96 | Ⅰ—57 |
| 15 | ZK2008-6 | 72.7 | 2.26 | 2.27 | 0.25 | 0.30 | 2.85 | 2.66 | 82.14 | 9.97 | Ⅰ—82 |
| 16 | ZK1612-2-5 | 79.4 | 0.68 | 2.51 | 0.15 | 0.75 | 1.01 | 3.40 | 72.29 | 20.39 | Ⅰ—84 |
| 17 | ZK4901-31 | 200.45 | 1.20 | 1.86 | 0.21 | 0.13 | 1.47 | 2.05 | 86.93 | 9.66 | Ⅰ—3 |
| 18 | ZK5302-13 | 158 | 1.50 | 3.30 | 0.41 | 0.30 | 2.03 | 3.64 | 84.66 | 12.52 | Ⅰ—4 |
| 19 | ZK5302-20 | 170.95 | 1.03 | 2.99 | 0.21 | 0.24 | 1.34 | 3.34 | 85.90 | 9.62 | Ⅰ—5 |
| 20 | 888CM65-27 | 91.2 | 2.91 | 1.85 | 0.37 | 0.15 | 3.44 | 2.04 | 86.86 | 9.49 | Ⅰ—4 |
| 21 | 888CM59-31 | 98.2 | 2.40 | 1.83 | 0.34 | 0.15 | 2.87 | 2.05 | 85.98 | 9.96 | Ⅰ—3 |
| 22 | 888CM63-2 | 95.3 | 1.45 | 7.38 | 0.51 | 0.50 | 2.22 | 7.92 | 87.08 | 9.96 | Ⅰ—4 |
| 23 | ZK1207-15 | 119.75 | 3.35 | 1.68 | 0.11 | 0.092 | 3.50 | 1.78 | 95.27 | 3.83 | Ⅰ—102 |
| 24 | SHK4-18 | 75.55 | 5.27 | 1.57 | 0.57 | 0.20 | 6.01 | 1.82 | 87.36 | 9.83 | Ⅰ—97 |

- 2.7产品方案

本项目矿山建设规模为年采、选矿石量45×104t/a（1500t/d），产品最终方案为铅精矿、锌精矿。

- 2.8项目组成

本项目主体工程包括采矿、选矿及尾矿工程三个部分，本项目组成情况详见表2.8-1。

表2.8-1  本工程项目组成一览表

| 工程 类别 | 单项 工程 | 现有工程内容 |  |  | 改扩建工程内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿 工程 | 1#竖井 |  | 位于27线东32m处，井口标高1034m，单层单罐笼提升，井深196m，为矿山主要人行、材料、通风井，现已停止使用并拆除 | —— |  | 本次拆除 |
|  |  | 2#竖井 |  | 位于15线矿体上盘，井口标高982m，开拓了888m、848m两个中段，为主提升井，提升量250t/d左右，现已停止使用 | —— |  | 本次拆除 |
|  |  | 3#竖井 |  | 位于0线，只为848中段进风井，现已停止使用 | —— |  | 本次拆除 |
|  |  | 1#斜井 （6#井） |  | 为提升斜井，服务于848m中段及以上中段 | —— |  | 沿用 |
|  |  | 2#斜井 （7#井） |  | 为提升斜井，服务于808m中段，斜井提升为串车提升，日提升量1000t/d左右，848m中段与808m中段通过斜坡道（净规格3.4×3.1m2)行人、运送材料 | —— |  | 沿用 |
|  |  | 8号竖井 （东探井） |  | 为矿床东部探矿竖井，井口地表标高974m，井深174m，井筒净径Ø4.0m；采用双层双罐提升。目前提升量为560t/d左右（单罐提升），8号井的主要服务范围是39-75线间，808m中段以上部分的矿体。现承担着范围内888m中段、848m中段、808m中段的上下人及开拓探矿出渣工作 | —— |  | 沿用 |
|  |  | —— |  |  | 主井 | 布置在35号勘探线矿体的上盘，选厂原矿仓附近，采用双箕斗提升，箕斗容积为8.0m3，日提升量1200t/d左右 | 新建，担负井下采出矿石的提升 |
|  |  |  |  |  | 副井 | 位于27线西30m位置，井口地表标高+978m，井深350m，井筒净径Ø4.2m；目前已施工到678m水平，因各种原因已停工施工至今。开采39号勘探线以东808m水平以上的矿体，利用矿山已施工完成的探矿井作为副井 | 利用原井口新建，担负井下部分废石、人员、材料的提升和下放 |
|  |  |  |  |  | 斜坡道 | 斜坡道开口位于39线附近，斜坡道全长1141m。 | 新建，用于大型无轨设备进入井下，部分人员的进出，并兼做安全出口 |
|  |  |  |  |  | 风井 | 在矿体的东西两翼，各布置一条回风井，形成中央竖井进风，两翼风井出风的中央对角抽出式的集中通风系统。东风井位于87线附近矿体下盘，开采移动界线以外。井深197m，净断面7.07 m2。西风井位于28—32线之间矿体下盘，开采移动界线以外。井深132m，净断面7.07 m2。两条风井内设梯子间，安装照明设施。 | 新建，兼做安全出口 |
|  | 选矿 工程 | 选矿厂 |  | 即有选矿厂生产规模为1500t/d，占地面积为2.5hm2，选矿厂主要由原矿堆场、原矿仓、粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、磨矿车间、浮选车间、精矿间、尾砂泵站、地中衡等组成 | 共两个1500t/d选厂，其中一个为新建，新建选厂位于既有选厂西北向50m处，主要由原矿堆场、原矿仓、粗碎车间、中细碎车间、筛分车间、磨矿车间、浮选车间、精矿间、尾砂泵站、压滤车间等组成 |  | 新建一个1500t/d的选厂 |
|  | 尾矿 工程 | 尾矿库 |  | 在矿区南侧，据矿区边界100m，据既有选厂700m。该库于2006年5月建成投入运行，总库容519×104m3（有效库容495.2×104m3）。按既有1500t/d选厂规模，每年排尾砂30×104m3。尾矿库的堆积方式为上游法筑坝,已堆积高度8m，标高为985m，无截洪沟 | 利用既有尾矿库，总库容519×104m3（有效库容495.2×104m3），已经使用的库容142.4×104m3，尚存库容352.8×104m3。尾矿库坝高12m、坝长560m、内坡比1：4、外坡比1：3、筑坝材料为土石料。采用斜槽排水。目前尾矿库的堆积方式为上游法筑坝，已堆积高度8m，标高为985m。改扩建后尾砂采用干排堆放，压滤车间设于尾矿库东北部。 |  | 既有工程尾矿库，本次不新建尾矿库，新建尾矿压滤车间 |
| 辅助及公用工程 | 给水 工程 | 既有工程矿井涌水量为2000m3/d。工程总用水量3591m3/d，包括生产用水和生活用水；生产用水包括选矿用水和井下生产用水，选矿用水利用矿井涌水和水源井水源，井下生产用水利用矿井涌水；生活用水取自水源井，生活新水用水量为22m3/d |  |  | 继续利用 |  |  |
|  | 排水 工程 | 矿区生活用水排放量为18m3/d。生活污水进入处理规模为10m3/h的A/O生物接触氧化法工艺污水处理系统。处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准限值后用于道路洒水和绿化。矿井水产生量为2000m3/d，建有处理能力为4000m3/d的矿井水处理设施，经沉淀、净化处理达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）浓度限值后用于井下生产用水和选矿用水等 |  |  | —— |  |  |
|  | 供暖 | 选厂和生活区共用一座锅炉房，内设两台SHF2.8-0.7/115/70-H型热水锅炉，锅炉加装Y5-47-12型旋风除尘器，处理后的烟气经40米高烟囱排放 |  |  | 本次在锅炉房增加一台SHX4.2-0.7/95/70-H型热水锅炉，三台锅炉烟气采用DLP滤泡脱硫除尘器进行除尘脱硫，除尘效率99%，脱硫效率95%，在副井新建一座锅炉房，新增一台热风炉，型号为R-J-F2.8型燃煤锅炉，锅炉烟气采用SSC/G-8型湿法高效脱硫除尘器（除尘效率99%，脱硫效率80%），处理后的烟气经40米高烟囱排放 |  | 新增 |
|  | 供电 | 矿区内设有110kv总降变电所，主供电电源由满都变电站架空引至矿区，架空线路约35km，10KV侧主结线采用单母线分段 |  |  | —— |  | 沿用 |
|  | 充填站 | —— |  |  | 本次新建尾矿砂充填站，将尾矿砂回填至井下 |  | 新建 |
|  | 采区办公生活区 | 采区办公生活区包括办公楼、宿舍、家属楼及食堂等，占地面积0.75hm2 |  |  | 在既有生活区西北侧新建综合楼，占地面积0.6hm2 |  | 新建一栋综合楼，作为办公区 |
|  | 选场办公生活区 | 选厂办公生活区包括办公室、宿舍及化验室，占地面积0.4hm2 |  |  | —— |  | 沿用 |
| 储运 工程 | 储存 系统 | 废石场 | 矿区既有废石场共排废石54×104m3，近几年基建工程利用废石36×104m3，剩余18×104m3，分别堆存在2#竖井、2#斜井、8号竖井井口处 |  | 位于生产副井东侧约100m处的山沟中，占地面积0.32hm2，临时堆存废石用于铺路及平垫场地，其余全部回填井下 |  | 新建 |
|  |  | 炸药库 | 炸药库位于选厂西南1000m处，占地0.16hm2 |  | —— |  | 沿用 |
|  | 道路 建设 | 场内道路 | 矿区门至办公区道路和选矿厂为一路宽4.5m，路基宽6.0m，长5km的水泥路面。路面结构：水泥板厚22cm，级配碎石厚25cm，天然砂砾垫层厚54～64cm |  | —— |  | 沿用 |
|  |  | 进场道路 | 矿石外部运输道路为一路宽6.0m，路基宽8.0m泥结碎石路面，起点为矿区门前，终点接于303省道，全长35km。路面结构：砂砾磨耗层3～4cm，泥结碎石厚25cm，天然砂砾25cm |  | —— |  | 沿用 |
|  | 管线工程 | 压滤车间配套建有压力输送管道2条，每条管长约600m，总长为1200m |  |  | 新建压滤车间后配套新建压力输送管道2条，每条管长约600m，总长为1200m。 |  | 本次新建管道 |

- 2.9项目总平面布置

本矿区主要由采矿工业区、选矿工业区、尾矿库、废石场、炸药库、行政办公区及附属设施、油库、总降压变电所、水源地等主要部分组成，阿尔哈达矿区总平面布置见图2.9-1。

- 采矿工业区

采矿工业区主要由1#竖井、2#竖井、主井、副井、1#斜井、2#斜井、8号竖井、空压机站、提升机房、锅炉房等组成。工业场地及建筑物均在岩石移动界线20m外布置。

新建主井布置在35号勘探线矿体的上盘，选厂原矿仓附近，采用双箕斗提升，箕斗容积为8.0m3，该井担负井下采出矿石的提升。

新建副井位于27线西30m位置，井口地表标高+978m，井深350m，井筒净径Ø4.2m；该井主要担负井下部分废石、人员、材料的提升和下放。开采39号勘探线以东808m水平以上的矿体，利用矿山已施工完成的探矿井作为副井。

⑵风井

在矿体的东西两翼，各新建一条回风井，形成中央竖井进风，两翼风井出风的中央对角抽出式的集中通风系统。东风井位于87线附近矿体下盘，开采移动界线以外。井深197m，净断面7.07m2。西风井位于28—32线之间矿体下盘，开采移动界线以外。井深132m，净断面7.07m2。两条风井内设梯子间，安装照明设施，兼做安全出口。

⑶斜坡道

新建斜坡道开口位于39线附近，斜坡道全长1141m。该斜坡道主要用于大型无轨设备进入井下，部分人员的进出，并兼做安全出口。

⑷综合办公楼

在原有行政办公区及附属设施西北边新增综合办公楼。

⑸选矿厂

新建选矿厂在既有1500t/d选厂西北侧，新建选矿厂规模为1500t/d，新旧选厂总规模达到3000t/d。新建选厂为单独选厂，仅有办公区依托既有选厂，其他设施都为新增。选厂工艺同既有选厂，主要为碎矿、磨矿分级、选别、脱水等。

⑹废石场

新建废石场位于生产副井东侧山沟中，占地面为14hm2，临时堆放废石。

⑺炸药库

利用既有炸药库，既有炸药库位于选厂西南1000m处。

⑻行政办公附属设施

行政办公区及附属设施利用原有设施。新增综合办公楼。

⑼电源

改造总降压变电所，使其满足扩建用电需求。包括新增一台变压器为10000kva，增加配出柜等等。从总降压变电所引1回10kV线路，在副井坑口空压机站附近建10kV配电室，给采区配电，给副井卷扬机、空压机站、井下采矿、井下排水等做10kV配电。从总降压变电所引2回10kV线路，在选矿厂毗邻主厂房建10kV配电室及车间变电所，为选厂高压电机及变压器做10kV配电。

工程占地具体见表2.9-1。

表2.9-1  采选技改扩建工程占地表

| 项目组成 | 占地面积（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 永久占地 | 临时占地 | 备注 |
| 采矿工业区 | 1.5 | 1.5 |  | 包括主井工业场地和副井工业场地；其中副井工业场地占地0.66hm2为原矿山已征土地 |
| 选矿工业区 | 4.83 | 4.7 | 0.13 | 包括建构筑物、道路及硬化场地、绿化用地、坡面防护区和挡土墙 |
| 尾矿库 | 4.36 | 4.36 |  |  |
| 废石场 | 15.54 | 14 | 1.54 | 包括堆放场地、安全边界、截排水沟、挡渣墙及表土临时堆土场 |
| 矿区内道路 | 3.15 | 2 | 1.15 | 扩建工程新建矿区内连接道路1.92km，通往外界道路利用原有矿区道路 |
| 管线工程 | 4.32 | 0.13 | 4.19 | 包括通往新建选厂的供水管线230m、新建尾矿输送管道2600m、尾矿库回水管线1550m |
| 表土储存场 | 0.66 |  | 0.66 | 位于采矿工业场地西侧50m处，用于存放新建建综合楼、新建选矿厂、新建矿井、废石场剥离的表土。 |
| 合计 | 34.36 | 26.69 | 7.67 |  |
| 备注 | 扩建工程副井工业区和部分废石场占地为利用原矿区已征土地。 |  |  |  |

- 2.10劳动定员及工作制度

劳动定员：职工总人数为490人。

工作制度：矿山采矿和选矿车间年工作300d，每天3班作业，每班8h。

- 2.11项目投资及经济指标

项目总投资为41026万元，其中建设投资38100万元、建设期利息1880万元、生产流动资金3486万元。投资来源：贷款70％，自筹30％，建设资金全部由建设单位自筹解决。本项目综合技术经济指标见表2.11-1。

表2.11-1  本项目综合经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.采矿 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规模 |  | t/d | 1500 |  |
|  | 年出矿量 |  | 万t/a | 90 |  |
| 2 | 采矿方法 |  |  | 空场法 |  |
| 3 | 开拓系统 |  |  | 竖井开拓 | 辅助斜坡道 |
| 4 | 万吨掘进比 |  | m/万t | 300 |  |
| 5 | 损失率 |  | % | 18 |  |
| 6 | 贫化率 |  | % | 20 |  |
| 7 | 出矿品位：Pb |  | % | 1.55 |  |
|  | Zn |  | % | 2.30 |  |
|  | Ag |  | g/t | 40.76 |  |
| 8 | 基建期 |  | a | 2.5 |  |
| 9 | 计算服务年限 |  | a | 14 |  |
| 二.选矿 |  |  |  |  |  |
| 1 | 处理能力 |  | t/d | 1500 |  |
| 2 | 年处理矿量 |  | 万t | 45 |  |
| 3 | 原矿品位:Pb |  | % | 1.55 |  |
|  | Zn |  | % | 2.30 |  |
|  | Ag |  | g/t | 40.76 |  |
| 4 | 选矿工艺 |  |  | 浮选 |  |
| 5 | 产品方案 |  |  | 铅精矿、锌精矿 |  |
| 6 | 回收率：Pb |  | % | 89 |  |
|  | Zn |  | % | 87 |  |
|  | Ag |  | % | 47.95 |  |
| 三.供电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 装机容量 |  | Kw | 14197 |  |
| 2 | 工作负荷 |  | Kw | 12372 |  |
| 3 | 年耗电量 |  | kwh | 44113894 |  |
| 4 | 单位电耗 |  | Kwh/t | 44.6 |  |
| 四.投资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设投资（含建设期利息） |  | 万元 | 381000 |  |
| 2 | 流动资金 |  | 万元 | 3486 |  |
| 3 | 项目总投资 |  | 万元 | 41026 |  |

# 3工程分析

- 3.1工程分析

3.1.1采矿工程

1、矿山开采方式

本项目采用地下开采方式。

2、开拓方案

采用箕斗竖井＋罐笼竖井＋辅助斜坡道开拓方案(主、副井分散布置)。

箕斗竖井（主井）布置在35号勘探线矿体的上盘，选厂原矿仓附近，箕斗井口坐标：X=5144506.700,Y=40422811730,Z=1045.000。最低服务中段标高568m，井深582m（包括井底装矿），井筒掘进断面24.62m2（φ掘=5.6m），净断面19.64m2，（φ净=5.0m），采用砼支护，支护厚度300mm，采用双箕斗提升，箕斗容积为8.0m3，提升设备选用JKMD—3.25×4（1）型多绳摩擦轮提升机，配套电机功率1250kw，该井担负井下采出矿石的提升。

与箕斗井配套，井下采用溜井集中出矿，根据回采中段的布置，采用两套溜井出矿系统，东部溜井系统担负27线以东采出矿石的下放，西部溜井系统担负27线以西采出矿石的下放，两条主溜井长度均为240米（808米—568米中段），808米水平以上采出矿石的下放，通过三条短溜井下放到808米水平。主溜井断面φ=2.5m。各中段采出的矿石通过主溜井下放到568米主运水平，集中运到箕斗井附近的缓冲矿仓。矿石经过底部的振动放矿机给入皮带输送机，再由皮带输送机将矿石送入计量漏斗后装入箕斗，由箕斗竖井集中提升至地表，通过皮带直接卸入原矿仓。

副井利用原有罐笼井，该井位于矿体的中央下盘23—27号勘探线之间，井口坐标为：X=45467.267;Y=23118.246;Z=976.000，最低服务中段标高568m，井深428m（包括井底水窝部分），井筒掘进断面18.09m2（φ掘=4.8m），净断面13.85m2，（φ净=4.2m），采用砼支护，支护厚度300mm，采用4号双层单罐提升，提升设备选用JKMD—2.8×4（1）型多绳摩擦轮提升机，配套电机功率527千瓦。由于扩建后生产规模增大，废石量增加，该井主要担负井下部分废石、人员、材料的提升和下放。开采39号勘探线以东808m水平以上的矿体，利用矿山已施工完成的探矿井作为副井。

目前，矿山已施工了部分斜坡道，斜坡道开口位于39线附近，开口坐标：X=5145015.013；Y=40423214.978；Z=978.000，方位282度，坡度14%，采用喷砼支护，支护厚度100 mm，净断面11.19m2。地表至848米水平，斜坡道全长1141米。该斜坡道主要用于大型无轨设备进入井下，部分人员的进出，并兼做安全出口。

中段运输巷道原则上采用沿矿体走向在下盘加穿脉巷道布置，在矿量集中产量大的地段采用双巷布置。中段运输采用7吨电机车牵引1.2米3侧卸式矿车运输矿石，3吨电机车牵引1.0米3翻斗车（非标）运输废石。

各中段采出的矿石运往溜井车场，卸入矿石溜井。采出的废石，通过各中段石门运往副井车场，一部分由副井提升至上中段充填到采空区，一部分提升至地表，运往废石场堆存。

在矿体的东西两翼，各布置一条回风井，形成中央竖井进风，两翼风井出风的中央对角抽出式的集中通风系统。东风井位于87线附近矿体下盘，开采移动界线以外。东风井： X=5144500，Y= 24300，井深197米，净断面7.07 m2，（φ净=3.0m）。西风井位于28—32线之间矿体下盘，开采移动界线以外。西风井： X=5145500，Y= 21500，井深147米，净断面7.07 m2，（φ净=3.0m）。两条风井内设梯子间，安装照明设施，兼做安全出口。

在568m中段井底车场附近布置水仓和泵房， 568m中段以上的涌水通过泄水井和泄水孔集中到568m中段的井底水仓，由设在泵房内的排水设备一段将坑内涌水排到地表。

矿井开拓投影图和矿井开拓平面图见图3.1-1及3.1-2。

3、矿井通风

根据矿体的赋存条件，矿山开采现状，及开拓方案，采用中央竖井及斜坡道进风，两翼风井出风的中央对角抽出式的集中通风系统。即新风由中央竖井及斜坡道进入井下，经石门、中段运输平巷进入采场，污风由东、西两翼风井排出地表。在风井兼做安全出口，内设梯子间并安装照明设施。

4、采矿方法

根据阿尔哈达铅锌矿矿体的赋存特征和开采技术条件，及矿山的生产实际，采矿工艺以空场法为主，根据不同产状、规模的矿体，确定相应的具体工艺。

全矿区有120余条矿体，厚度变化较大，经统计厚度大于4m的矿体占60—65%。因此，矿体倾角小于或等于30度，厚度小于4m时，采用浅孔房柱法;对厚度大于4m的矿体，采用中深孔房柱法。矿体倾角大于30度、小于50度的薄矿体，采用留矿全面法。矿体倾角大于30度的厚大矿体，采用分段空场法开采。对局部品位较高、矿体不稳固矿段，采用尾砂胶结充填法开采。

各种采矿方法所占比例分别为：浅孔房柱法15%，中深孔房柱法30%，留矿全面法5%，分段空场法35%，尾砂胶结充填法15%。

5、井下排水

根据矿床的水文地质情况，以及确定的开拓系统，综合考虑，设计采用直排系统。即在568m中段井底车场附近布置水仓和泵房， 568m中段以上的涌水通过泄水井和泄水孔集中到568m中段的井底水仓，由设在泵房内的排水设备一段将坑内涌水排到地表。

3.1.2选矿工程

1、选矿实验

西北矿冶研究院于2006年5月20日提交了《东乌旗阿尔哈达矿冶有限公司铅锌矿选矿工艺流程试验研究报告》。试验矿样配矿后原矿品位化验结果为：Pb2.75%，Zn5.02%，Ag12.00g/t。

⑴选矿试验结果

闭路试验结果见表3.1-1。产品多元素分析见表3.1-2。

表3.1-1  闭路试验结果表

| 产品名称 | 产率（%） | 品位（%） |  | 回收率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Zn | Pb | Zn |
| 铅精矿 | 3.95 | 63.52 | 4.88 | 90.46 | 3.86 |
| 锌精矿 | 8.73 | 0.53 | 51.22 | 1.67 | 89.50 |
| 尾矿 | 87.32 | 0.25 | 0.38 | 7.87 | 6.64 |
| 原矿 | 100.00 | 2.77 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |

表3.1-2  产品多元素分析结果（%）

| 元素 | 铅精矿 | 锌精矿 | 尾矿 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pb | 65.14 | 0.22 | 0.19 |
| Zn | 5.01 | 52.97 | 0.28 |
| S | 15.36 | 29.09 | 15.04 |
| Fe | 4.86 | 10.85 | 14.58 |
| Cu | 0.27 | 0.24 | 0.01 |
| As | 0.36 | 0.24 | 0.81 |
| Bi | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 |
| SiO2 | 2.79 | 2.14 | 48.52 |
| CaO | 2.09 | 2.55 | 5.08 |
| MgO | 0.55 | 0.58 | 0.60 |
| Al2O3 | 0.35 | 0.25 | 9.20 |
| Co | 〈0.01 | 〈0.01 | 〈0.01 |
| Ga | 0.0052 | 0.0019 | 0.0005 |
| Cd | 0.019 | 0.20 | 0.006 |
| Ag | 43.00 | 582.00 | 3.00 |

⑶选矿试验结果分析评述

西北矿冶研究院完成的矿石选矿试验为小型实验室选矿试验，试样品位与现场生产入选品位存在较大差异，使得该试验结果对现场生产及本次设计的指导意义有所降低。因此，本次设计主要以现有生产实践为依据，参考西北矿冶研究院选矿试验结果。

2、选矿工艺流程

选矿工艺流程简述如下：

⑴碎矿

采用二段一闭路破碎工艺流程。

主要设备：粗碎采用PE600×900颚式破碎机1台 ，细碎采用HP400圆锥破碎机1台，筛分采用2YAH2460圆振动筛1台。碎矿产品为-25mm。

⑵磨矿

采用两段两闭路磨矿工艺流程。

主要设备：一段磨矿采用MQG2700×4000格子型球磨机2台，分级采用FG-24高堰式单螺旋分级机2台。二段磨矿采用MQY2100×3600溢流球磨机1台，分级采用FX-350水力旋流器1台。磨矿细度为-200目占70%。

⑶浮选

采用优先浮选流程，先浮铅后浮锌。

选铅采用一次粗选三次扫选三次精选的浮选工艺流程；选锌采用一次粗选三次扫选三次精选的浮选工艺流程。

主要设备如下：

选铅：粗选采用JYF-8浮选机1台和BS-K8浮选机5台，扫选一采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机5台，扫选二采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机4台，扫选三采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机3台，精选采用SF-2.8浮选机10台。

选锌：粗选采用JYF-8浮选机1台和BS-K8浮选机5台，扫选一采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机4台，扫选二采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机3台，扫选三采用JYF-4浮选机1台和BS-K4浮选机3台，精选采用SF-2.8浮选机8台。

⑷精矿脱水

铅精矿和锌精矿采用两段脱水流程。浓缩＋过滤脱水工艺流程。

主要设备：浓缩采用GX-9高效浓密机2台，过滤采用TT-18陶瓷过滤机2台。

选矿流程见图3.1-1。

3.1.3尾矿库工程

目前企业正在使用的尾矿库坝高22.5m、坝长1140m、内坡比1：4、外坡比1：3、筑坝材料为土石料。采用斜槽排水。该库于2006年5月建成投入运行，总库容519×104m3（有效库容495.2×104m3），已经使用的库容142.4×104m3，尚存有效库容352.8×104m3。按既有1500t/d选厂规模，每年排尾砂29.5×104m3。现已排尾砂177×104m3，现在尾矿库的堆积方式为上游法筑坝,已堆积高度8m，标高为985m，无截洪沟。既有工程尾矿库采用湿排。据北京中安质环技术评价中心有限公司关于《东乌珠穆沁旗阿尔哈达矿冶有限责任公司铅锌矿1500t/d建设项目尾矿库》安全验收评价报告和内蒙古自治区环境保护局关于《东乌旗阿尔哈达矿冶有限责任公司阿尔哈达铅锌矿1500吨/日建设工程环境影响报告书的批复》内环字[2006]24号通知，尾矿坝坝基已作防渗漏处理，防渗漏材料采用30cm粘土土工膜防渗处理。

3.1.4原辅材料消耗

本项目为矿石采选项目，主要原辅材料为采区矿石开采消耗的炸药、雷管、导爆索、导爆管、火雷管等，选区选矿所需的药剂等，详见表3.1-3。

表3.1-3  项目原辅材料及能源消耗一览表

| 分类 | 名称 | 单位消耗量 |  | 年消耗量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿 | 炸药 | 18.5 kg/t |  | 16650t | 成份：NH4NO3、TNT、木粉； |
| 选矿 | 石灰 | 12kg/t |  | 10800t | -------- |
|  | 黄药 | 0.06kg/t |  | 54t |  |
|  | 黑药 | 0.09kg/t |  | 81t |  |
|  | 硫酸锌 | 0.09kg/t |  | 81t |  |
|  | 硫酸铜 | 0.2kg/t |  | 180t |  |
|  | 2＃油 | 0.012kg/t |  | 10.8t |  |
|  | 小计 |  |  | 11206.8t |  |
| 能源 | 水 | 生活用水 | 60m3/d | 18000m3 | 项目区水源井 |
|  |  | 采矿用水 | 750m3/d | 225000m3 | 矿井涌水 |
|  |  | 选矿用水 | 6100m3/d | 1830000m3 | 矿井涌水及尾矿库的回水 |
|  |  | 喷洒、绿化 | — | ------ | 生活污水处理后 |
|  |  | 小计 |  | 1536747 |  |
|  | 电 | 采矿 |  | 2161.58万kWh |  |
|  |  | 选矿 |  | 2249.81万kWh |  |
|  |  | 尾矿及附属设施 |  | 1205万kWh |  |
|  |  | 小计 |  | 5616.39万kWh |  |
|  | 煤 | 尾矿及附属设施 |  | 610t | 添质煤 |
|  | 柴油 | 采矿 |  | 50t |  |
|  |  | 选矿 |  | 120t |  |
|  |  | 小计 |  | 170t |  |

3.1.5物料及金属平衡

根据本项目选矿工艺指标，本项目新建一个选矿厂，每个选矿厂处理1500t/d，选厂最终产品为铅精矿、锌精矿，铅精矿34.49t/d，锌精矿65.25t/d，尾矿1400.26t/d。物料及金属平衡见表3.1-4。

表3.1-4  铅锌金属平衡表

| 作业 名称 | 产品名称 | 产率 | 矿量 | 品位 |  |  | 回收率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) | （t/d） | 铅（%） | 锌（%） | 银（g/t） | 铅（%） | 锌（%） | 银（%） |
| 铅－ 浮选 | 原矿 | 100.00 | 1500.00 | 1.55 | 2.30 | 40.76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 铅精矿 | 2.30 | 34.49 | 60.00 | 4.00 | 850.00 | 89.00 | 4.00 | 47.95 |
|  | 铅浮选 尾矿 | 97.70 | 1465.51 | 0.17 | 2.26 | 21.72 | 11.00 | 96.00 | 52.05 |
| 锌－ 浮选 | 锌浮选 原矿 | 97.70 | 1465.51 | 0.17 | 2.26 | 21.72 | 11.00 | 96.00 | 52.05 |
|  | 锌精矿 | 4.35 | 65.25 | 1.00 | 46.00 | 200.00 | 2.81 | 87.00 | 21.34 |
|  | 尾矿 | 93.35 | 1400.26 | 0.14 | 0.22 | 13.41 | 8.19 | 9.00 | 30.71 |

3.1.6水平衡

本工程用水类别包括采矿生产用水、选矿生产用水、生活用水。总用水量为6920m3/d。采矿生产用水利用矿坑涌水，矿坑涌水打入高位水池，矿坑涌水为2300m3/d，井下用水量为760m3/d；选矿区用水量约6100m3/d，其中用矿井涌水1540m3/d，回水4560m3/d；生活用水来自水源地水源井，用水量约60m3/d，。生活废水48m3/d，进入厂区排水管网，最后生活污水处理站处理后，达标的污水可用于厂区绿化或道路降尘等。水量平衡见表3.1-5。水平衡见图3.1-2。

表3.1-5  水 量 平 衡 表  单位m3/d

| 序 号 | 用水单位 名称 | 总用 水量 | 给水量 |  |  | 排水量 |  |  | 损失 水量 | 循环率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 矿井涌水 | 生活新水 | 回水 | 生产排水 | 生活排水 | 回水 |  |  |
| 1 | 采矿用水 | 760 | 760 |  |  |  |  |  | 760 |  |
| 2 | 选矿工艺 | 6100 | 1400 |  | 4560 |  |  |  | 1400 |  |
| 3 | 生活用水 | 60 |  | 60 |  |  | 48 |  | 12 |  |
| 合 计 |  | 6920 | 2160 | 60 | 4560 |  | 48 |  | 1412 |  |

矿井涌水

凿岩用水

井下防尘、浇渣

废石场洒水

车辆冲洗

采区范围绿化

高位水池

浮 选

浓 密

精矿含水：25

尾矿压滤

尾矿年蒸发、尾矿含水：1300

磨 矿

409.5

260.5

760      30

30

1400

30

损失30            损失30           损失15       25

6100     3690              3660             6040

2410

6000

1300

4700

水源井

生 活

A/O生物处理新工艺

厂区绿化、道路洒水

60                  48                      46

损耗12            损耗2

图3.1-2  项目水平衡图

- 3.2污染源强分析

3.2.1施工期污染源强分析

本扩建项目施工内容主要由采矿区、选矿区、场外运输系统等组成，此外还有公用工程和辅助工程等配套工程。主体工程、矿井辅助工程及公用工程主要在工业场地和办公生活区内施工，由场外公路组成的运输系统主要在场外施工。工程计划建设周期为2.5年。

1.施工期大气污染源

该项目施工期所产生的大气污染源主要有：

⑴建设主井、副井、斜坡道、风井、选厂、综合办公楼等的施工阶段进行场地平整扰动地表，产生扬尘；

⑵施工用土、砂石的露天堆放、原材料的装卸等会产生扬尘、粉尘。

⑶运输车辆产生道路扬尘及汽车尾气等。

2.施工期废水污染源

施工期废水来源于施工机械冲洗废水和施工阶段产生的施工废水、现场施工人员生活污水。

⑴施工机械冲洗废水

场区内车辆及施工设备需定期清洗会产生机械冲洗废水，用水量按1m3/d，则整个施工期机械冲洗废水产生量为750m3。该废水主要污染物为SS和石油类，据同类资料调查，废水中污染物浓度可达SS100mg/L、石油类20mg/L，经计算，主要污染物产生量分别为：SS0.075t、石油类0.015t。该废水经隔油沉淀处理后回用于机械冲洗不外排。

⑵施工废水

施工废水包括混凝土废水、泥浆废水以及混凝土保养时排放的废水，随工程进度不同产生情况不同，也与操作人员的经验、素质等因素有关，产生量与排放量较难估算，主要污染因子为SS，最高可达10%左右，一般平均浓度约为2000mg/L。建设单位在施工现场设置沉淀池沉淀后回用于生产。

⑶生活污水

生活污水包括施工人员的炊事、洗漱用水及粪便等。本项目施工期劳动定员100人，生活用水指标为100L/人·d，则生活用水量为10m3/d，生活污水产生系数按80%计，则生活污水产生量为8m3/d；本项目建设期为2.5年，则生活污水产生总量为6000m3。经类比调查，主要污染物浓度为CODCr400mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N35mg/L。生活污水利用既有设施处理。

3.施工期固体废弃物

施工期间产生的固体废弃物包括建筑垃圾与施工人员的生活垃圾。

⑴建筑垃圾

建筑垃圾主要为选厂、给排水系统等建设过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料等，产生量预计为14t，部分作为修筑道路，剩余和生活垃圾共同由环卫部门处理。

⑵施工人员生活垃圾

本项目施工期劳动定员100人，生活垃圾产生量按0.5kg/d.人计，则生活垃圾产生量为0.05t/d，本项目总建设工期2.5年，则施工期生活垃圾产生量为37.5t。

4.施工期噪声

本项目施工期噪声源主要为办公区、选厂及矿井建设的施工机械设备如挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机等作业时产生的机械噪声，噪声声压级在80-105dB（A）之间。矿井建设中爆破噪声声压级在90-120 dB（A）之间。其特点是间歇性和阵发性，具有流动性和噪声级较高的特征。

3.2.2运营期污染源强分析

本项目矿体埋藏较深，采用地下开采方式，在完成采准工程后，可进行回采和出矿，采出矿石运至企业选厂，经过“碎矿～磨矿～浮选(先浮铅后浮锌)～精矿脱水”工艺后，最终得到铅精矿(含银)、锌精矿。

矿石采选生产工艺及产污环节流程图见图3.2-1所示。

图3.2-1  运营期工艺流程及产污环节图

一、大气污染源

1.原有污染源

本项目原有大气污染物主要有采矿粉尘、选矿车间矿石破碎、筛分产生的粉尘、锅炉烟气、尾矿库扬尘、废石场产生的扬尘、运输扬尘和汽车尾气。

⑴采矿粉尘

本项目采矿方式为地下开采，采矿过程产生的粉尘主要有凿岩、钻孔、矿石提升运输产生的粉尘，炸药爆炸产生的烟气，采矿的穿孔爆破都在井下进行，产生的粉尘浓度在500~600mg/m3之间。本项目采取湿式凿岩，出矿时喷雾洒水以抑制粉尘飞扬，同时对矿井采取机械通风方式排出井下粉尘，使井下排风中粉尘浓度小于4.0mg/m3。

⑵破碎、筛分粉尘

选矿过程中最主要的产尘点是破碎和筛分产生粉尘，其它环节均为湿式作业，基本不产生粉尘。在不采取任何措施的情况下，粉尘的排放强度基本按矿石处理量的0.1-0.8‰，本报告根据企业的具体情况，破碎、筛分取0.5‰，则破碎及筛分阶段年产生粉尘均为450t。为减少破碎和筛分环节粉尘的产生量，企业将破碎和筛分车间实行密闭，并采用洒水喷雾降尘，在破碎机、筛分机上安装集尘罩并配套安装ZC-72-300袋式除尘器，以控制粉尘飞扬。粉尘经收集除尘后经15m的排气筒排出。除尘器所配风机风量为9000m3/h，粉尘产生浓度为6944mg/m3，除尘器除尘率按99%计。粉尘的排放浓度计算如下所示。

排放浓度=C*(1-η)

式中：C—粉尘产生浓度，mg/m3；

η—除尘器除尘率，99%；

经计算破碎、筛分工序粉尘排放浓度均为69.4mg/m3，

破碎粉尘排放量为4.5t/a，筛分粉尘排放量为4.5t/a，项目粉尘排放总量为9.0t/a。粉尘经除尘后经15m的排气筒排出。

- 锅炉烟气

本项目既有锅炉房内设两台SHF2.8-0.7/115/70-H型热水锅炉及一台SHX4.2-0.7/95/70-H型热水锅炉（其中两台备用），用于选厂和生活办公区的采暖供热。

⑷尾矿库扬尘

尾矿经压滤堆存于尾矿库，压滤尾砂初期排放时含有20%—30%的水分不会产生扬尘，但干燥后可能会产生扬尘，尾矿干砂采用定期碾压和覆盖纱网后，起尘量很小，对项目周边大气环境基本不产生影响。

⑸废石场产生的扬尘

废石场裸露堆存会产生一定量的粉尘，采矿产生废石粒度和比重较大，堆存在固定的废石场后，基本不受扰动，粉尘产生量较少。

⑹运输扬尘及汽车尾气

本项目现有运输道路路面为水泥路面，起尘量较少。且本项目运输量不大，产生的汽车尾气较少。

2.新增污染源

本项目改扩建后与原有工程工艺基本相同，因此污染源性质未发生改变，只是排放量上有所增加。

⑴采矿粉尘

与既有工程相同，粉尘排放量有所增加，但浓度不变。

⑵破碎、筛分粉尘

拟改扩建部分选矿工艺与既有工程相同，只是在除尘方式上有所差别，采用GC湿式除尘器进行治理，除尘效率为99%，经计算破碎、筛分工序粉尘排放浓度均为69.4mg/m3，破碎粉尘排放量为4.5t/a，筛分粉尘排放量为4.5t/a，项目粉尘排放总量为9.0t/a。粉尘经除尘后经15m的排气筒排出。

⑶锅炉烟气

本项目因热负荷有所增加，因此在原有锅炉房内增加一台SHX4.2-0.7/95/70-AII(H)型锅炉以满足厂区供热需求，锅炉烟气采用DLP滤泡脱硫除尘器进行除尘脱硫，经处理后的烟气经原有的40米高烟囱排放。

另外在副井新建一座锅炉房，新增一台热风炉，型号为R-J-F2.8型燃煤锅炉，锅炉烟气采用SSC/G-8型湿法高效脱硫除尘器（除尘效率99%，脱硫效率80%），处理后的烟气经40米高烟囱排放。

锅炉燃煤煤质分析见表3.2-1。

表3.2-1  添质煤煤质分析表

| 项目 | 硫 | 收到基灰分 | 低位发热量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值% | 0.16% | 16.19% | 3572Kcal/kg |

①烟气产生量计算公式：

根据《实用锅炉手册》中的有关公式内容，计算得出废气排放总量。具体计算过程如下：

VY=1.04×Q低1000+0.77+(α−1)×1.05×Q低1000+0.278×B

式中：Vy——废气排放量，m3/h；

Q低——燃料低位发热量，kcal/kg；

B——耗煤量，kg/h；

α——空气过剩系数，取2.3。

②二氧化硫生产量计算公式：

QSO2=G×2×B×S

式中：QSO2——二氧化硫排放量，mg/s；

G——用煤量，mg/s;

B——S转化为SO2的效率，一般取80%；

S——燃煤硫分， 0.16%；

③烟尘产生量计算公式：

④NOx产生量计算：

依据内蒙古自治区常用“工业燃料燃烧NOx排污系数法”：

Q总=Q1 × X

Q总——NOx产生总量，（kg）；

Q1——NOx产生系数（kg/t燃料，取3.75）；

X——燃料燃烧量，（t）；

经上述计算，锅炉污染物产生及排放情况见表3.2-2所示。

表3.2-2  污染物排放情况表

| 锅炉 项目 |  | 副井锅炉 | 原锅炉房 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤量t/a |  | 2800 | 7000 | 9800 |
| 运行时间 |  | 12h/d；210d/a | 12h/d，210d/a | ----- |
| 烟气量(万m3/a) |  | 2721.6 | 6804.0 | 9525.6 |
| 污染物产生量(t/a) | 烟尘 | 90.67 | 226.67 | 317.34 |
|  | NOx | 10.5 | 26.25 | 36.75 |
|  | SO2 | 7.17 | 17.92 | 25.09 |
| 污染物产生浓度(mg/m3) | 烟尘 | 3331.28 | 3331.28 | / |
|  | NOx | 285.8 | 285.8 | / |
|  | SO2 | 263.37 | 263.37 | / |
| 污染物排放量(t/a) | 烟尘 | 0.91 | 2.27 | 3.18 |
|  | NOx | 10.5 | 26.25 | 36.75 |
|  | SO2 | 1.43 | 0.9 | 2.3 |
| 污染物排放浓度(mg/m3) | 烟尘 | 33.31 | 33.31 | / |
|  | NOx | 285.8 | 285.8 | / |
|  | SO2 | 52.67 | 13.17 | / |
| 污染物消减量(t/a) | 烟尘 | 89.76 | 224.4 | 314.16 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 5.74 | 17.02 | 22.76 |

⑷尾矿库扬尘

尾矿经压滤堆存于尾矿库，尾矿干砂采用定期碾压和表面喷洒固化剂硬化后，起尘量很小，对项目周边大气环境基本不产生影响。

⑸废石场产生的扬尘

废石场裸露堆存会产生一定量的粉尘，采矿产生废石粒度和比重较大，堆存在固定的废石场后，基本不受扰动，粉尘产生量较少。

⑹运输扬尘及汽车尾气

本项目扩建后矿石从进口到选场为全封闭的皮带廊，只是废石用汽车运输，且路面均为水泥路面，因此运输扬尘较少。

3.扩建后大气污染物排放汇总

本项目扩建后大气污染物排放见3.2-3。

表3.2-3  大气污染物排放汇总表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 既有 | 新增 | 既有 | 新增 | 合计 |
| 1 | 矿石开采 | 扬尘 | ≤4.0 | ≤4.0 | 少量 | 少量 | 少量 |
| 2 | 尾矿库 | 扬尘 | / | / | 少量 | 少量 | 少量 |
| 3 | 废石场 | 扬尘 | / | / | 少量 | 少量 | 少量 |
| 4 | 矿石破碎 | 粉尘 | 69.4 | 69.4 | 4.5 | 4.5 | 9.0 |
| 5 | 矿石筛分 | 粉尘 | 69.4 | 69.4 | 4.5 | 4.5 | 9.0 |
| 6 | 原锅炉房 | 烟尘 | 196.9 | 166.57 | 2.39 | 11.33 | 13.72 |
|  |  | NOx | 395.90 | 385.8 | 9.38 | 26.25 | 35.63 |
|  |  | SO2 | 1105.8 | 223.86 | 13.46 | 15.23 | 28.69 |
| 7 | 副井锅炉 | 烟尘 |  | 166.57 |  | 0.32 | 0.32 |
|  |  | NOx |  | 385.8 |  | 0.75 | 0.75 |
|  |  | SO2 |  | 223.86 |  | 0.43 | 0.43 |

二、水污染源

从项目特点和生产工艺可知该项目的水污染源为采矿、选矿废水和生活污水。

⑴采矿废水

矿床切割、回采等过程中将有地下涌水排出，该矿段矿井涌水量2300m3/d。

⑵选矿废水

浮选精矿浓缩机溢流水、陶瓷过滤机排出选矿废水，废水中主要污染物为悬浮物、选矿药剂及少量重金属元素。

⑶生活污水

改扩建生活污水处理利用既有处理规模为10m3/h的生活污水A/O生物接触氧化法处理系统。A/O生物接触氧化法工艺：生活污水首先通过格栅拦截，对污水进行预处理，目的是初步降低无机颗粒物质的含量，提高污水的同一性和可生化性；接着通过缺氧好氧A/O生物接触氧化法，利用生物膜的作用使有机污染物首先转化为氨氮，同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池的出水进入平流式沉淀池进行固液分离，平流式沉淀池出水能确保污水经处理后各项指标全面达标。

既有矿区劳动定员300人，矿区生活污水排水量18m3/d，本改扩建工程新增490人，矿区生活排水量新增30m3/d，改扩建后生活污水排放量共计48m3/d。其主要污染物为CODcr、BOD、SS。A/O 生物接触氧化法污水处理系统的处理能力为10m3/h，即240m3/d，可满足改扩建后生活污水的处理能力。处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准限值后用于道路洒水和绿化。由江苏中冶冶化设备有限公司关于《锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司10m³/h生活污水处理设备设计方案》知，污水进出水水质见表3.2-4。

表3.2-4  污水进出水水质表

| 序号 | 项目 | 进水 | 出水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD (mg/l) | ~350 | ≤100 |
| 2 | BOD (mg/l) | ~180 | ≤20 |
| 3 | 氨氮 (mg/l) | ~40 | ≤10 |
| 4 | SS (mg/l) | ~150 | ≤70 |
| 5 | PH值 | 6～9 | 6～9 |

⑷事故池积水

本项目既有事故池位于既有选厂和新建选厂之间，容量6750m3，占地0.135hm2。由弃土堆积而成，未做防渗，池内无积水。

三、固体废物

项目固体废弃物主要包括采矿废石、选矿固废、燃煤灰渣和生活垃圾。

- 采矿废石

项目既有工程废石产生量为450t/d，改扩建废石产生量增加450t/d，本项目共产生废石900t/d，按年运行300天，年产生量为270000t/a，大部分回填井下，剩余部分用于平垫场地及道路。采矿废石第Ⅰ类一般工业固体废物。

⑵选矿固废

选矿作业产生的固体废弃物主要为尾矿砂和粗碎、中细碎工段除尘器收集的粉尘。项目年产生尾矿砂83.8×104t，除尘器收集的粉尘量为846.36t/a。

⑶尾矿砂

既有选矿厂每年排尾矿砂41.9×104t/a，按堆比重1.40t/m3计，合29.93×104m3/a。新建选矿厂规模同既有选矿厂，每年排尾矿砂合29.93×104t/a。本项目选厂合计排尾矿59.86×104t/a。尾矿砂不属于具有腐蚀性的危险废物。

⑷燃煤灰渣

项目年燃烧添质煤9800t，锅炉灰渣产生量为1292t。

⑸生活垃圾

本项目运营期劳动定员790人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为395kg/d，118.5t/a。

四、噪声

依据工程和周围环境质量状况分析，本项目运营期对当地声环境的影响主要是采矿作业、选矿作业和运输车辆所带来的交通噪声的影响。采矿作业噪声源主要为矿井通风机房、空压机房、提升机房及井下凿岩爆破等；选矿作业噪声源主要为破碎机、湿式球磨机、浮选机、过滤机及水泵等设备。

设备噪声源大部分为宽频带，且多为固定、连续声源；交通噪声主要为矿石和尾矿运输车辆噪声，运输噪声主要为线性、间断性噪声源。通过类比，矿区生产运营后噪声污染源及源强见表3.2-5。

表3.2-5  企业噪声源一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 噪声源特性 | 等效声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机 | 空气动力性 | 80-90 |
| 2 | 破碎机 | 空气动力性 | 80-90 |
| 3 | 爆破 | 空气动力性 | 120 |
| 4 | 通风机 | 空气动力性 | 100 |
| 5 | 空气压缩机 | 空气动力性 | 98 |
| 6 | 载重汽车 | 机械性 | 85 |
| 7 | 球磨机 | 机械性 | 85～100 |
| 8 | 浮选机 | 机械性 | 80～85 |
| 9 | 过滤机 | 机械性 | 70～75 |
| 10 | 分级机 | 机械性 | 60~72 |
| 11 | 水泵 | 机械性 | 85 |

备注：噪声级较小或噪声级相同的机械设备，表中未列出。

3.2.3污染物排放情况统计

本项目污染物排放情况见表3.2-6、表3.2-7。

表3.2-6  大气污染物排放情况统计表

| 污染物 |  |  |  | 产生 | 排放 | 削减 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原锅炉房 | 烟气排放量 | 108m3/a |  | 0.68 | 0.68 | 0 | 锅炉烟气采用DLP滤泡脱硫除尘器进行除尘脱硫，处理后的烟气经原有的40米高烟囱排放。除尘效率99%，脱硫效率95% |
|  | SO2 | 浓度 | mg/m3 | 263.37 | 13.17 | 250.13 |  |
|  |  | 标准 | mg/m3 | 300 |  |  |  |
|  |  | 总量 | t/a | 17.92 | 0.90 | 17.02 |  |
|  |  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
|  | 烟尘 | 浓度 | mg/m3 | 3331.28 | 33.31 | 3297.97 |  |
|  |  | 标准 | mg/m3 | 50 |  |  |  |
|  |  | 总量 | t/a | 226.67 | 2.27 | 224.4 |  |
|  |  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
|  | NOX | 浓度 | mg/m3 | 285.8 |  |  |  |
|  |  | 总量 | t/a | 26.25 |  |  |  |
| 副井锅炉 | 烟气排放量 | 108m3/a |  | 0.27 | 0.27 | 0 | 锅炉烟气采用SSC/G-8型湿法高效脱硫除尘器（除尘效率99%，脱硫效率80%），处理后的烟气经40米高烟囱排放 |
|  | SO2 | 浓度 | mg/m3 | 263.37 | 52.67 | 210.7 |  |
|  |  | 标准 | mg/m3 | 300 |  |  |  |
|  |  | 总量 | t/a | 7.17 | 1.43 | 5.74 |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |
|  | 烟尘 | 浓度 | mg/m3 | 3331.28 | 33.31 | 3297.97 |  |
|  |  | 标准 | mg/m3 | 50 |  |  |  |
|  |  | 总量 | t/a | 90.67 | 0.91 | 89.76 |  |
|  |  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
|  | NOX | 浓度 | mg/m3 | 285.8 |  |  |  |
|  |  | 总量 | t/a | 10.5 |  |  |  |

表3.2-7  改扩建项目污染物排放量情况统计表

| 类别 | 主要污染物 | 现有工程 排放量 | 拟建 排放量 | 以新带老 消减量 | 改扩建完 成后排放量 | 增减量 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘（t/a） | 11.33 | 3.18 | 0 | 14.51 | 3.18 |
|  | SO2（t/a） | 15.23 | 2.3 | 0 | 17.53 | 2.3 |
|  | NOX（t/a） | 285.8 | 36.75 | 0 | 322.55 | 36.75 |
| 废水 | 生活污水产生量（万m3/a） | 0.54 | 0.9 | 0 | 1.44 | 0.9 |
|  | 矿井水产生量（万m3/a） |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放量（万m3/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD排放量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮排放量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 废石（t/a） | 108000 | 108000 | 0 | 216000 | 108000 |
|  | 锅炉灰渣（t/a） | 345.2 | 1292 | 0 | 1637.2 | 1292 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 45 | 73.5 | 0 | 118.5 | 73.5 |

# 4项目区环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地形地貌

东乌珠穆沁旗地处内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部，内蒙古高原，大兴安岭西麓，地势北高南低，由东向西倾斜，海拔在800～1500m之间；北部是低山丘陵区，南部是盆地。

阿尔哈达矿区位于东乌珠穆沁旗东北部，地貌类型为中低山区，山体浑圆，山体为土石区，山坡下部为平缓坡地，海拔820～1060m之间，相对高差240m左右。

4.1.2地质概况

矿区的大地构造位置位于内蒙古—兴安岭地槽褶皱系（Ⅰ），东乌旗—二连浩特复背斜（Ⅱ）北东部的东乌旗褶皱束（Ⅲ）内。在成矿区带上处于内蒙古—兴安岭晚古生代—中生代铜、铅、锌、金、银、锡、铬（钼）成矿区，锡林浩特—东乌旗多金属成矿带东段。区内地层简单，出露地层为泥盆系上统安格尔音乌拉组、侏罗系上统布拉根哈达组、第三系上新统、大部分地区为第四系全新统所覆盖。矿区位于东乌旗褶皱束额仁高毕复式向斜的东南翼，受多期构造运动影响，区内褶皱、断裂以及节理、劈理构造发育，后期（成矿期）构造对早期断裂构造的叠加改造作用强烈。

矿区范围内无侵入岩出露，但位于矿区北东和北西方向有大面积花岗岩出露，北东约3公里处有印支期宾巴勒查干岩体（r51）和燕山早期安儿基乌拉岩体（r52（2）），燕山早期岩体与本区成矿作用的关系密切。矿区内的变质岩主要分为区域变质岩、热接触变质岩和动力变质岩。

矿区围岩蚀变类型比较复杂，主要蚀变类型有：褐铁矿化、锰矿化、高岭土化、绢云母化、白云母化、绿泥石、绿帘石化、硅化（玉髓）化、黄铁矿化、硅化（石英矿化）、滑石化、碳酸盐化（方解石化）、毒砂矿化、白云石化、萤石化等。

根据地质填图、工程揭露和物化探异常特征，在本矿区内已经发现有三条大的含矿脉带，由北向南依次编为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿脉带。

4.1.3地震

根据中国地震局出版的《中国地震烈度区划图》，本地区地震烈度为6度。

4.1.4气象气候

本工程项目区位于东乌珠穆沁旗境内，总体地貌类型为缓坡丘陵区，属中温带半干旱大陆性季风气候区，年平均气温2.5℃；多年平均年降水量242.9mm，夏季多雨，雨量集中在6-9月份，占全年降水总量的80%左右；年均蒸发量1596mm；≥10℃积温1957℃；无霜期120天；11月至翌年4月为冰冻期，最大冻土深2.53m；11月至翌年5月多风，4-5月尤甚，年平均风速为3.6m/s，大风日数在35天左右。

4.1.5水文

1.地表水

东乌珠穆沁旗境内河流均属内陆水系，主要河流是乌拉盖河，其次有那仁河、阿尔苏巴拉河、巴音罕盖河、铁门高勒等河流，河流全长320km，流域面积1.1万km2，河流年均径流总量10430万m3。有大小湖泊107个，其中淡水湖泊48个，湖水量为1917.5万m3，咸水湖泊59个，湖水量为2087.7万m3；有泉水64眼，水资源量为360万m3。

距离本矿区最近的常年有水河流为乌拉盖河，在矿区东侧25km处流过，矿区边界外西北部有季节性小水泡，矿区东南侧为季节性河流色也勒吉勒，属乌拉盖水系。乌拉盖河发源于大兴安岭西侧的宝格达山，向西南流至胡稍庙，然后折东西向，至新庙以西，河槽逐渐消失。形成大片湿地和湖泊，最终注入乌珠穆沁盆地最低处索里诺尔大洼地。主要流经锡林郭勒盟的东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗。项目区水系分布见图4.1-1。

2.地下水

矿区地下水由于受地质构造、岩性、地貌及气象因素所控制，形成两个不同的水文地质单元，即第四系松散岩类孔隙潜水含水层和基岩裂隙含水层水文单元。其矿床充水条件各不相同，区内分水岭以南为乌拉盖单元。第四系覆盖层厚度一般为12.38-94.38m，平均52.66m，下部有粘土隔水层，使裂隙含水带具有承压性质。矿床地下水的主要补给来源为大气降水及盆地南翼火山岩裂隙水通过第四系含水层与矿系接触部位渗透补给。地表水不发育，矿区位于侵蚀基准面以下，附近无地表水体，含水层富水性弱，疏干排水产生的地面塌陷可能性小，矿区水文地质条件简单。

4.2社会环境现状

4.2.1行政区划与人口、经济概况

本项目区位于内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都镇胡宝力格苏木辖区内。

⑴东乌珠穆沁旗

东乌珠穆沁旗位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部，总土地面积4.73万km2，旗人民政府驻地在乌里雅斯太镇。全旗辖5个镇、2个苏木，57个牧业嘎查，1个国营林场。共有蒙古、汉、回、满、朝鲜、达斡尔、鄂温克、鄂仑春等民族，全旗总人口5.65万人，其中，牧民人口2.78万人。2011年完成国民生产总值68.45亿元，其中，工业生产总值48.53亿元，畜牧业生产总值10.13亿元，三次产业比达到14.8：70.9：14.3。农民人均耕地17.4亩。城镇人均纯收入18108元，农村人均纯收入13783元。

表4-2-1  东乌珠穆沁旗社会经济概况统计表

| 行政 区划 | 总面积(km2) | 耕地 面积 (万亩) | 人口 (万人) | 农牧民人口 (万人) | GDP (亿元) | 工业 生产 总值 (亿元) | 农牧人均耕地(亩) | 畜牧业生产总值 (亿元) | 人均纯收入(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城镇 | 农村 |
| 东乌珠穆沁旗 | 4.73 | 48.37 | 5.65 | 2.78 | 68.45 | 48.53 | 17.4 | 10.13 | 18108 | 13783 |

⑵满都胡宝力格苏木

满都胡宝力格苏木社会经济指标见表4-2-2。

表4-2-2  满都胡宝力格苏木社会经济情况统计表

| 行政区划 | 总面积 （km2） | 草原面积 （万亩） | 人口 （万人） | 牧民人口 （万人） | 牧民人均纯收入 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满都胡宝力格苏木 | 9513.3 | 8546 | 0.59 | 0.44 | 21500 |

4.2.2矿产资源分布

东乌旗地处内蒙古大兴安岭地槽褶皱系（I级）的内蒙古华力西晚期地槽褶皱带（II级）中，是矿产资源的富集区，已探明三条有色金属成矿带：小坝梁—钨矿成矿带；乌兰陶勒盖—奥尤特—海拉斯成矿带；朝布楞—查干敖包—白彦霍布尔成矿带。探明的矿藏有八大类型三十个矿种，主要种类有金、银、铜、铁、锡、锌、铋、锰、钼、钨、铅、铝、镍、镁、钴、铀、铌、钽、水晶、玛瑙、萤石、岩盐、煤、石油、天然气、芒硝、硅藻土、大理石、珍珠岩等。

4.2.3交通运输现状与发展

东乌珠穆沁旗地处我国北部边疆，交通条件比较薄弱，交通以草原自然公路为主，有通往锡林浩特市、霍林郭勒市、乌兰浩特市、赤峰市等地的公路干线，并形成了至各苏牧的公路交通网线和边防公路。

由锡林浩特经东乌旗到满都胡宝拉格苏牧430km，有省级公路相通。东乌旗政府所在地乌里雅斯太镇距北京约800km，东乌旗到满都镇190km，满都镇到矿区35km，有简易公路相接。

4.2.4文物古迹

根据现场调查，矿区评价范围内没有文物古迹。

4.3区域环境功能区划

4.3.1环境空气

项目区属低山丘陵草原区，环境空气功能划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－1996）及2000年修改单中二级标准。

4.3.2声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定和矿区周围的环境状况，本矿区周围功能区划适用其中的2类标准（居住、商业、工业混杂区）。

4.3.3地下水环境

项目区周围地下水主要适用于生活饮用水和工农业用水，据《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）的规定，矿区地下水功能区划适用其中Ⅲ类标准。

4.3.4生态环境

本项目在内蒙古生态功能区划区中属于锡林郭勒典型草原防风固沙生态屏障功能区，详见图4.3-1。

# 5生态环境影响分析

5.1生态环境现状调查

5.1.1数据来源

本项调查所使用的主要数据包括：

1、遥感数字图像，即2014年8月覆盖本区域的环境一号卫星，分辨率30m，4、3、2通道。

2、野外实地考察资料，主要为考察过程中用GPS定位并记录的样点，用于辅助专题的目视解译，并记录相关的植被信息。

3、其他辅助数据，如数字地形图、行政界线等。

遥感影像图见图5.1-1。

5.1.2植被现状

1．植被类型与分布

拟改扩建项目所在区域地处蒙古高原植物省，大兴安岭西麓植物州，植被类型以草甸草原植被为主，草甸草原植被在项目所在区域广泛分布。另外，在矿区所在区域范围内还分布有典型草原植被、低湿地植被、和人工乔木林植被等。

⑴草甸草原植被

矿区评价范围内的草甸草原植被组成主要为线叶菊群落、贝加尔针茅群落、羊草群落等。植被覆盖度在50-70%之间，可食产草量约为975-1275kg/hm2。

①线叶菊群落

矿区评价范围内分布的线叶菊群落以线叶菊+贝加尔针茅+羊茅群落为主要群落类型，其建群种为线叶菊，其它主要优势种及伴生种有贝加尔针茅、羊茅、羊草、蓬子菜、麻花头、草本樨状黄芪、扁蓿豆、山野豌豆等。植被覆盖度约为53%左右。可食产草量约为1120kg/hm2左右。

②贝加尔针茅群落

矿区评价范围内分布的贝加尔针茅群落以贝加尔针茅+洽草+冰草+杂类草群落为主要群落类型，其建群种为贝加尔针茅，其它主要优势种及伴生种有洽草、羊茅、冰草、羊草、线叶菊、糙隐子草、达乌里胡枝子、冷蒿、细叶葱、硬质早熟禾、草本樨状黄芪、多叶棘豆、阿尔泰狗哇花、麻花头等。植被覆盖度约为70%左右。可食产草量约为1257kg/hm2左右。

③羊草群落

矿区评价范围内分布的羊草群落以羊草+野古草+杂类草群落为主要群落类型，其建群种为羊草，其它主要优势种及伴生种有野古草、早熟草、冰草、糙隐子草、无芒雀麦、芨芨草、野大麦、寸草苔、裂叶蒿、线叶菊、阿尔泰狗哇花、麻花头、碱蒿、草本樨状黄芪等。植被覆盖度约为50%左右。可食产草量约为975kg/hm2左右。

⑵典型草原植被

矿区评价范围内的典型草原植被组成主要为大针茅群落，该群落以大针茅+羊草+糙隐子草群落为主要群落类型，其建群种为大针茅，其它主要优势种及伴生种有羊草、糙隐子草、冰草、阿尔泰狗哇花、早熟禾、扁蓿豆、寸草苔等。植被覆盖度约为50%左右。可食产草量约为750kg/hm2左右。

⑶低湿地草甸植被

低湿地草甸植被主要分布在评价区低湿洼地河滩地上，植被组成主要为野大麦+碱茅盐化草甸群落等，主要植物有野大麦、碱茅、草地早熟禾、看麦娘、无芒雀麦、拂子茅、芨芨草、羊草等，植被盖度30%-60%，可食产草量约为870kg/hm2左右。

⑷人工乔灌木林

人工乔木林主要分布在矿区工业场地和场内道路两侧，主要种类有杨树和松树。

利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对矿区及其周边2km范围内的植被类型现状进行调查。评价区区域内的植被类型详见表5.1-1。植被类型分布状况见图5.1-2。

表5.1-1  拟建矿区区域植被类型统计表

| 属性 | 斑块数 | 面积(hm2) | 占总面积的(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 低湿地草甸植被 | 10 | 632.92 | 16.13 |
| 典型草原植被 | 12 | 1449.23 | 36.92 |
| 草甸草原植被 | 4 | 1573.99 | 40.10 |
| 其他 | 8 | 268.94 | 6.85 |
| 合计 | 34 | 3925.08 | 100.00 |

备注：其他包括：工业用地和公路用地。

2.植物资源现状

据初步统计，项目区境内有野生植物约300余种，其中植物种类数量最多的是菊科、禾本科、豆科、毛莨科等。

项目评价区区域优势植物和常见植物名录见表5.1-2。

表5.1-2  项目评价区区域优势植物和常见植物名录

| 序号 | 中文名 | 学名 |
| --- | --- | --- |
|  | 毛茛科 | Ranunculaceae |
| 1 | 驴蹄草 | Caltha palustris |
| 2 | 毛莨 | Ranunculus japonicus |
|  | 藜科 | Chenopodiaceae |
| 3 | 碱蓬 | Suaeda glauca |
| 4 | 盐地碱蓬 | Suaeda salsa |
|  | 蔷薇科 | Rosaceae |
| 5 | 鹅绒萎陵菜 | Potentillaanserina |
| 6 | 铺地萎陵菜 | Potentilla supina |
| 7 | 地榆 | Sanguisorba officinalis |
| 8 | 绣线菊 | Spiraea salicifolia |
|  | 豆科 | Leguminosae |
| 9 | 内蒙黄耆 | Astragalus mongholicus |
| 10 | 草珠黄芪 | Astragalus capillipes |
| 11 | 黄花苜蓿 | Medicago falcate |
| 12 | 草木樨 | Melilotus suaveolens |
|  | 伞形科 | Umbelliferae |
| 13 | 兴安柴胡 | Bupleurum sibiricum |
| 14 | 石防风 | Peucedanum terebinthaceum |
|  | 菊科 | Compsitae |
| 15 | 线叶菊 | Filifolium sibiricum |
| 16 | 狼把草 | Bidens tripartita |
| 17 | 丝叶蒿 | Artemisia adamsii |
| 18 | 黄花蒿 | Artemisia annua |
| 19 | 东北茴蒿 | Artemisia finita |
| 20 | 毛枝狗哇花 | Heteropappus tataricus |
| 21 | 苦巨菜 | Sonchus oleraceus |
| 22 | 蒲公英 | Taraxacum mongolicum |
|  | 茜草科 | Rubiacese |
| 23 | 蓬子菜 | Galium verum |
| 24 | 茜草 | Rubia cordifolia |
|  | 禾本科 | Gramineae |
| 25 | 野古草 | Arundinella setosa |
| 26 | 芨芨草 | Achnatherum splendens |
| 27 | 冰草 | Agropyron cristatum |
| 28 | 贝加尔针茅 | Stipa baicalensisi |
| 29 | 羊草 | Aneurolepidium chinense |
| 30 | 看麦娘 | Alopecurus aequalis. |
| 31 | 无芒隐子草 | Cleistogenes songarica |
| 32 | 多叶隐子草 | Cleistogenes polyphyla |
| 33 | 糙隐子草 | Cleistogenes squarrosa |
| 34 | 拂子茅 | Calamagrostis epigeios |
| 35 | 假苇拂子茅 | Calamagrostis lapponica |
| 36 | 赖草 | Aneurrolepi dasystachys |
| 37 | 无芒雀麦 | Bromus inermis |
| 38 | 野大麦 | Hordeum Brevisubulatum |
| 39 | 早熟禾 | Poa annua |
| 40 | 大羊茅 | Festuca gigantea |
| 41 | 洽草 | Koeleria cristata |
| 42 | 无芒雀麦 | Bromus inermis |
|  | 莎草科 | Cyperaceae |
| 43 | 寸草苔 | Cares duriuscula |
| 44 | 头穗莎草 | Cyperus glomeratus |
| 45 | 羊胡子草 | Eriophorum polystachyon |
|  | 百合科 | Liliaceae |
| 46 | 北葱 | Allium schoenoprasum |
| 47 | 茗葱 | Allium victorialias |

3.植被现状评价

评价区范围内的植被类型较简单，主要为草甸草原植被及典型草原植被，分别占40.10%、36.92%，其次为低湿地植被，占16.13%，其他占6.85%。其他植被类型分布较少。

5.1.3土地利用现状

拟建矿区区域土地利用现状见土地利用类型面积统计表5.1-3。土地利用类型图见图5.1-3。

表5.1-3  拟建矿区区域土地利用现状

| 属性 | 斑块数 | 面积(hm2) | 占总面积的(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然牧草地 | 2 | 2785.50 | 70.97 |
| 工业用地 | 4 | 63.56 | 1.62 |
| 采矿用地 | 3 | 88.85 | 2.26 |
| 公路用地 | 1 | 116.53 | 2.97 |
| 盐碱地 | 13 | 870.64 | 22.18 |
| 合计 | 23 | 3925.08 | 100.00 |

评价区土地利用现状以天然牧草地为主，分别占70.97%，其次为盐碱地，占22.18%。其它用地类型分布面积较少。由此可以看出：本项目区域内天然草地等处于天然状态的生态系统占用土地面积较大，矿区及其评价区域土地利用功能以自然状态为主。

5.1.4 土壤环境现状评价

1.土壤类型及分布特征

由于受气候、地形、植被等因素影响，拟建项目区土壤类型有栗钙土、草甸土等。

矿区以栗钙土为主，呈地带性分布，还有草甸土、沼泽土、盐土组成非地带性土壤，腐殖质层厚度约40-60cm，有机质含量4-8%，PH为6.5-8，土壤质地为轻壤—中壤土，钙积层埋深40-60cm，厚度为20-30cm，土壤养分状况是缺磷、富钾、氮中等。

⑴栗钙土

栗钙土是草原地带的地带性土壤，主要分布于评价区境内。栗钙土剖面分化明显，层次过渡清晰。它由栗色腐殖质层、灰白色钙积层和母质层组成。表土层厚20-40cm，其养分含量较高；腐殖质层一般在15-25cm，质地为砂壤-轻壤。植被主要为多年生草本及一些旱生灌木。土壤有机质含量0.46％，全氮0.0305％，速效磷3.23mg/kg，速效钾79.77mg/kg。

⑵草甸土

草甸土是在草甸植被覆盖下发育而成的一种半水成性土壤，主要分布在项目区河流沿岸。草甸土的成土母质为砂岩、砂砾岩风化物的冲积、洪积物，主要有腐殖质层、潴育层和潜育层组成，一般腐殖质层厚约30-50cm，有机质含量2-4%。主要植物有苔草、地榆、拂子茅、糙苏、羊草等。

2.土壤侵蚀状况

拟建项目区地处内蒙古锡林郭勒草原区，区域内地势相对平坦，气候干旱、风大。土壤侵蚀属内陆河流域侵蚀，土壤侵蚀类型包括风力侵蚀和水力侵蚀。风力侵蚀主要发生在冬、春季大风季节。水力侵蚀主要发生在7-9月集中降雨期间。土壤侵蚀特点以风蚀为主，水蚀微弱。

经卫星遥感、GIS系统和实地调查，拟建项目区域内土壤侵蚀以风力和水力侵蚀为主，以轻度和微度侵蚀为主。土壤侵蚀模数在240-1700t/km2.a之间，平均土壤侵蚀模数为1600t/km2.a。拟建矿区区域土壤侵蚀现状详见表5.1-4，土壤侵蚀强度分级标准见表5.1-5，土壤侵蚀分布现状见图5.1-4。

表5.1-4  拟建矿区区域土壤侵蚀现状  单位：hm2

| 属性 | 斑块数 | 面积(hm2) | 占总面积的(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻度风力侵蚀 | 2 | 1505.76 | 38.39 |
| 微度水力侵蚀 | 12 | 1449.23 | 36.92 |
| 轻度水力侵蚀 | 12 | 701.15 | 17.86 |
| 工程侵蚀 | 7 | 268.94 | 6.83 |
| 合计 | 33 | 3925.08 | 100.00 |

表5.1-5  土壤侵蚀强度分级标准

| 级别 | 强度 | 水力侵蚀模数(t/km2.a) | 风力侵蚀模数（t/km2.a） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 微度侵蚀 | <200，500 | <240 |
| Ⅱ | 轻度侵蚀 | 500-2500 | 240-2250 |
| Ⅲ | 中度侵蚀 | 2500-5000 | 2250-4500 |
| Ⅳ | 强度侵蚀 | 5000-8000 | 4500-9000 |
| Ⅴ | 极强侵蚀 | 8000-15000 | 9000-18000 |
| Ⅵ | 剧烈侵蚀 | >15000 | >18000 |

3.土壤环境质量调查

⑴土壤环境质量现状监测

①监测布点

本次由锡林郭勒盟环境保护监测站对评价区进行土壤现状监测。本项目土壤监测布点见表5.1-6，取未受扰动区域的土壤。监测布点见图5.1-5。

表5.1-6  土壤环境质量监测点位布设

| 监测点位 | 取样地点 |
| --- | --- |
| S1 | 选厂车间及化验室附近 |
| S2 | 废石场附近 |
| S3 | 尾矿库区上游 |
| S4 | 尾矿库区下游 |
| S5 | 矿区外 |
| S6 | 尾矿库区下游表层 |
| S7 | 尾矿库区下游中层 |
| S8 | 尾矿库区下游深层 |

②监测项目

pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。

③监测时间与频次

2012年10月14日及2015年8月20日，各监测一次。

④采样及监测分析方法

按国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》及《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中有关规定和要求执行。具体方法见表5.1-7（2012年）及表5.1-8（2015年）。

表5.1-7  土壤监测项目的采样分析方法（2012年）

| 项目 | 分 析 方 法 | 方法依据 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | 0.1（pH值） |
| 锌 | 火焰原子吸收法 | GB/T 17141-1997 | 0.9mg/kg |
| 铅 | 火焰原子吸收法 | GB7475-1987 | 2.5mg/kg |
| 总铬 | 火焰原子吸收法 | GB/T 17141-1997 | 2.8 mg/kg |
| 镉 | 石墨炉原子吸收法 | GB/T 17141-1997 | 0.01 mg/kg |
| 汞 | 原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.007 mg/kg |
| 砷 | 原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.06 mg/kg |
| 铜 | 原子吸收法 | GB/T7475-87 | 1.0mg/kg |
| 镍 | 原子吸收法 | GB/T7475-87 | 0.039mg/kg |

表5.1-8  土壤监测项目的采样分析方法（2015年）

| 项目 | 分 析 方 法 | 方法依据 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 玻璃电极法 | NY/T1377-2007 | 0.1（pH值） |
| 锌 | 火焰原子吸收法 | GB/T17141-1997 | 0.5mg/kg |
| 铅 | 火焰原子吸收法 | GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 总铬 | 火焰原子吸收法 | HJ-491-2009 | 5mg/kg |
| 镉 | 石墨炉原子吸收法 | GB/T17141-1997 | 0.01 mg/kg |
| 汞 | 原子荧光法 | GB/T22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 砷 | 原子荧光法 | GB/T22105.2-2008 | 0.01 mg/kg |
| 铜 | 原子吸收法 | GB/T17138-1997 | 1.0mg/kg |
| 镍 | 原子吸收法 | GB/T17139-1997 | 5mg/kg |
| 阳离子交换量（cmol/kg） | 乙酸铵交换法 | F-HZ-DZ-TR-0029 | —— |

⑤监测结果

土壤监测结果见表5.1-9。

⑥土壤环境质量现状评价

监测点各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准，项目评价区内土壤环境质量良好。

表5.1-9  土壤监测结果表

| 编号 | 采样点位 | 监测项目（单位mg/kg pH无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 砷 | 汞 | 铜 | 锌 | 铅 | 镍 | 铬 | 镉 | 阳离子交换量（cmol/kg） |
| 1 | 选厂车间及化验室附近 | 8.33 | 4.22 | 0.0054 | 9.94 | 31.84 | 21.24 | 9.58 | 17.9 | 0.12 | - |
| 2 | 废石场附近 | 7.55 | 3.19 | 0.0055 | 7.31 | 14.01 | 9.67 | 6.61 | 11.0 | 0.068 | - |
| 3 | 尾矿库区上游 | 7.04 | 5.11 | 0.0087 | 7.92 | 23.02 | 13.64 | 9.42 | 18.3 | 0.090 | - |
| 4 | 尾矿库区下游 | 7.08 | 14.2 | 0.012 | 11.62 | 45.49 | 16.66 | 12.63 | 25.3 | 0.096 | - |
| 5 | 矿区外 | 7.00 | 7.08 | 0.015 | 10.15 | 40.49 | 18.18 | 11.26 | 21.8 | 0.12 | - |
| 6 | 尾矿库下游表层（0~20cm） | 7.21 | 28.49 | 0.015 | 8 | 25.5 | 17.2 | 11 | 22 | 0.06 | 6.57 |
| 7 | 尾矿库下游中层（20~60cm） | 7.66 | 5.28 | 0.002L | 6 | 17.6 | 19.0 | 9 | 20 | 0.14 | 5.30 |
| 8 | 尾矿库下游深层（60~100cm） | 6.47 | 2.71 | 0.002L | 5 | 16.6 | 17.6 | 7 | 14 | 0.03 | 11.05 |
| 《土壤环境质量标准》GB15618-1995二级标准 |  | ＞7.5 | 25 | 1.0 | 100 | 300 | 350 | 50 | 250 | 0.60 | - |
|  |  | 6.5~7.5 | 30 | 0.5 | 100 | 250 | 300 | 50 | 200 | 0.3 | - |
|  |  | <6.5 | 40 | 0.3 | 50 | 200 | 250 | 40 | 150 | 0.3 | - |

- 5.1.5野生动物资源现状调查与评价

拟改扩建项目所处地区为内蒙古草原地带，在中国动物地理区划中属古北界的蒙新区东部草原亚区。本区野生动物群的基本成分是北方型、中亚型及东北型草原动物，代表动物有蒙古百灵、大鸨、草原旱獭、草原鼢鼠、达乌尔黄鼠、布氏田鼠等。由于人类干扰和生态系统环境的改变，矿区范围内主要为小型哺乳动物、鸟类、爬行类动物出没，尤以啮齿类、鸟类为优势。根据现状调查与资料记载，目前，评价范围内哺乳动物主要有蒙古兔、达乌尔黄鼠、布氏田鼠、草原鼢鼠等；爬行类动物主要有丽斑麻晰等；鸟类主要有蒙古百灵、鹌鹑、大鸨、苍鹰、红脚隼等，在水域环境及湿地还分布有蓑羽鹤、灰鹤等鸟类。其中大多数野生动物为广布种。

另外，矿区所在区域内还有种类和数量众多的昆虫。拟建项目区域常见野生脊椎动物见表5.1-10。

表5.1-10  拟建项目地区主要野生脊椎动物名录

| 序号 | 中文名 |  | 学名 | 保护类别 | 分布生境类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、两栖纲AMPHIIA |  |  |  |  |  |
| （1）无尾目ANURA |  |  |  |  |  |
| 1 | 中华蟾蜍 | Bufo gargarizans cantor |  |  | 水域、河滩地 |
| 2 | 花背蟾蜍 | B.raddei strauch |  |  | 水域、河滩地 |
| 二、爬行纲REPTILIA |  |  |  |  |  |
| （2）有鳞目 SOUAMATA |  |  |  |  |  |
| 3 | 草原沙蜥 | Phrynocephalus frontalis |  |  | 草地、灌丛 |
| 4 | 丽斑麻晰 | Eremias argus |  |  | 草地、灌丛 |
| （3）蛇亚目SERPENTES |  |  |  |  |  |
| 5 | 黄脊游蛇 | Calamaris spinalis Peters |  |  | 草地、灌丛 |
| 三、鸟纲 AVES |  |  |  |  |  |
| （4）鸡形目GALLIFORMES |  |  |  |  |  |
| 6 | 鹌鹑 |  | Coturnix coturnix |  |  |
| 7 | 环颈雉 |  | Phasianus coichicus |  |  |
| （5）鸽形目COLUMIFORMES |  |  |  |  |  |
| 8 | 山斑鸠 |  | Streptopeliaorientalia(Linnaeus) |  | 草地、灌丛 |
| （6）雀形目PASSERIIFORMES |  |  |  |  |  |
| 9 | 蒙古百灵 |  | Melandrella mongolica |  | 草地、沙地 |
| 10 | 红尾伯劳 |  | Lanius collurio Linnaers |  | 草地 |
| 11 | 大山雀 |  | Parus major Linnaeus |  | 草地、灌丛 |
| 12 | 树麻雀 |  | P.mentanus(Linnaeus) |  | 草地、灌丛 |
| 13 | 云雀 |  | Alauda arvernsis Linnaeus |  | 草地 |
| 14 | 喜鹊 |  | Pica pica |  | 草地、灌丛 |
| 15 | 秃鼻乌鸦 |  | Cervus fruilegus(Linnaeus) |  | 草地、灌丛 |
| （7）鹤形目Gruiformes |  |  |  |  |  |
| 16 | 大鸨 |  | Otis tarda | 国家一级 |  |
| 17 | 蓑羽鹤 |  | virgo | 国家二级 |  |
| 18 | 灰鹤 |  | Grus grus | 国家二级 |  |
| （8）隼形目Falconiformes |  |  |  |  |  |
| 19 | 苍鹰 |  | Accipiter gentilis | 国家二级 |  |
| 20 | 红脚隼 |  | Falco vespertinus Linnaeus | 国家二级 |  |
| 四、哺乳纲MAMMALTA |  |  |  |  |  |
| （9）兔形目LAGOMORPHA |  |  |  |  |  |
| 21 | 蒙古兔 |  | Lepus tolei pallas |  | 草地、沙地 |
| 22 | 草原鼠兔 |  | Ochotona daurica |  | 草地、沙地 |
| 23 | 蒙古鼠兔 |  | Ochotona pallasi Gray |  | 草地、沙地 |
| （10）啮齿目RODENTIA |  |  |  |  |  |
| 24 | 蒙古旱獭 |  | Marmota sibirica Radde |  | 草地、沙地 |
| 25 | 草原鼢鼠 |  | Myospalas aspalax (Pallas) |  | 草地、沙地 |
| 26 | 布氏田鼠 |  | Microtus brandti Radde |  | 草地、沙地 |
| 27 | 狭颅田鼠 |  | Microtus gregalis Pallas |  | 草地、沙地 |
| 28 | 草原黄鼠 |  | Spermophilus dauricus Brande |  | 草地、沙地 |
| 29 | 五趾跳鼠 |  | Allactaga sibirica Forster |  | 草地、沙地 |
| 30 | 达乌尔黄鼠 |  | Citellus dauricus Brandt |  | 草地、沙地 |
| （11）食肉目CARNIVORA |  |  |  |  |  |
| 31 | 狐 |  | Vulpes vulpes Linnaeus |  | 草地、灌丛 |
| 32 | 艾鼬 |  | Mustela eversmanni Lesson |  | 草地、灌丛 |
| 33 | 狗獾 |  | Meles meles Linnaeus |  | 草地、灌丛 |

拟建项目是对原有生产矿区进行改扩建，矿区已生产多年，由于人为活动的干扰矿区所在区域内的野生动物向远离干扰的区域迁移，评价范围内野生动物主要以啮齿类及鸟类动物为主，其他野生动物种类较少。

- 5.1.6生态现状综合评价

评价范围内草甸草原植被类型主要以线叶菊群落、贝加尔针茅群落、羊草群落为主。其分布面积占评价区面积的56.23%。

评价范围内土地利用现状以天然牧草地为主，占评价区面积的70.97%。经过现场踏勘，评价区范围内代表动物有蒙古百灵、大鸨、草原旱獭、草原鼢鼠、达乌尔黄鼠、布氏田鼠等，区内未发现野生动物集中分布的栖息地和珍稀濒危动物的繁殖地。

综上，从评价区植被与土地利用现状来看，项目区所在地主要生态系统类型为草原生态系统。该区域的地下蕴藏着丰富的矿产资源，近年来，矿产资源的开发的外力冲击着该区域原有生态系统，使一些土地被分割，地表植被遭到一些破坏，伴随着水土流失，对区内景观环境影响有一些影响。评价区内草原生态系统呈斑块状侵蚀的格局，不断有被用于工业用地，生态系统生产力呈下降趋势。

5.2 施工期生态影响评价与防治措施

- 5.2.1施工期生态环境影响分析

本项目在施工期对当地生态环境的影响主要有以下几方面：

1.本项目建设新增永久占地面积26.69hm2。包括：采矿工业区、选矿工业区、尾矿库、废石场、矿区内道路及管线工程等，施工过程中需土地平整，地表植被完全破坏，破坏原有地貌，容易发生水土流失，同时平整土地过程的粉尘和弃土处置不当也会对生态环境产生不利影响。从植物种类来看，施工期作业场地植被破坏或影响的植物为组成当地植物群落的建群种，这些植物在当地分布比较均匀，矿区建设的局部植被破坏，不会使评价区植物种群组成发生根本变化，也不会造成某一植物种在评价区范围内消失。施工期项目占地主要为草地，破坏植被主要为草本植物。

2.除永久占地外，在选矿工业区、废石场、矿区内道路、管线工程、表土储存场周围施工区域新增部分临时占地，工程新增临时占地面积为7.67hm2。

3.项目建设清除了占地范围内的植被，造成生物损失，降低区域植被覆盖度和生物多样指数。占用的土地主要是草地，产草量0.4-1.5t/hm2，平均产草量1.3t/hm2，工程永久占地将损失鲜草34.70t，临时占地按2年使用3年还牧计，施工期临时占地将损失牧草45.57t。

4.施工期产生的扬尘和粉尘，使悬浮颗粒自然沉降在周围植物的叶片上，阻塞气孔，影响植物呼吸作用和光合作用，有碍作物生长。施工过程中对作业面以及道路进行喷雾洒水，降低起尘量。

5.本项目区内人为活动较频繁，野生动物较少，施工期会使野生动物迁徙到较远的地方，但不会使野生动物的种群和数量减少。

- 5.2.2施工期生态环境影响减缓措施

针对工程施工造成的生态影响采取的主要生态保护措施包括：

1.项目建设施工过程中应制定详细的施工方案，优化施工组织和制定严格的施工作业制度。

2.合理安排施工期，填挖土石方工程要避开雨季和春季大风季节，缩短施工时间，及早进行绿化以减少裸露地面，并对受破坏的植被及时进行恢复。

3.施工中应尽可能减少占地，减少破坏植被；施工便道、材料堆放场等尽量缩小占地面积。对施工临时占地，采取合理布置施工现场，尽量减少临时占地，施工结束后，及时清理现场，拆除临时建筑物，清除建筑垃圾，采取植物措施对破坏面进行绿化防护，尽可能恢复其原有土地的功能。

4.做好施工阶段的水土保持工作。施工前应首先在四周修建围堰，以防止表土扰动后的水土流失，并应根据总平面布置尽早进行绿化以减少裸露地面。矿区道路路基填筑后，开挖面、路基边坡等裸露土地应及时植树种草进行同步绿化；对受破坏的植被及时进行恢复，防止水土流失。

5.本次技改新增1500t/d选厂，故新建尾矿输送管线、供水管线等，尾矿输送管线、供水管线和临时施工便道等施工前，剥离表土层，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

6.土石方运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车，避免过量装料，防止土石料的散落，污染周边环境。

7.施工期应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，各种施工作业应避开野生动物的栖息地，严禁对周围草场进行辗压和践踏，破坏生态环境，严禁对野生动物的滥捕滥杀。

8.施工中规划行车路线，严禁随意碾压草场。

采取上述措施后可显著减轻施工占地和场地平整对生态环境的影响。

5.3运营期生态影响评价

1.对植被的影响

工程占用土地从技改工程开始，其中采矿工业区、选矿工业区、废石场、矿区内道路及管线工程将新增永久占地。永久占地改变原有的土地利用功能和生态功能，土地永远失去生产力，并改变项目区土地利用格局，将天然草地变为工矿用地，减少项目地区可利用的草地面积，对当地牧业生产的影响是不可逆的。矿区技改工程完成后，临时占地开始恢复植被，临时占地不会改变原有的土地利用功能和生态功能。

本项目建设新增永久占地面积26.69hm2。新增临时占地面积为7.67hm2。占用的土地主要是草地，产草量0.4-1.5t/hm2，平均产草量1.3t/hm2，工程永久占地将损失鲜草34.70t，临时占地按2年使用3年还牧计，施工期临时占地将损失牧草45.57t。

2.对动物的影响

⑴项目运营期间的机械噪声、人为活动、植被破坏等干扰对项目区及其附近的鸟类栖息、繁殖产生影响，使该区的鸟类在种类和数量上产生一定程度的变化。项目的建设破坏了原有天然草地，对周边区域的啮齿类、两栖类和爬行类动物在种类、数量上产生直接不利影响，使它们移居到周围干扰较小的地区，并在新的环境中适应和生存。

⑵矿区道路的开辟及运营，对地面动物起着分离和阻隔的作用，使地面动物的生境岛屿化、破碎化，限制某些动物进入它们习惯的繁殖区或季节性觅食区，使之不能更大范围的求偶和觅食，对动物的生活习性产生一定的影响。由于该项目为改扩建项目，矿区道路已经形成，新建矿区道路在矿区范围内，道路对动物影响较小。

但由于该地区人类活动较早、较频繁，本项目为改扩建工程，动物已适应现状。因此该项目在运营期对当地的动物影响很小。

5.4运营期生态保护措施

该项目对生态环境的影响是伴随着采矿生产而产生的，且在闭矿后，这种影响仍然存在，因此，对项目区的生态保护，必须从建设期开始，直至闭矿后做最后完善性恢复。

1.临时占地的植被恢复

本项目在选矿工业区、废石场周边、矿区内道路两侧、管线工程、表土储存场周围施工区域新增部分临时占地，工程新增临时占地面积为7.67hm2。临时占地按2年使用3年还牧计，施工期临时占地将损失牧草45.57t。施工完毕，应及时对施工中被破坏、扰动的土进行平整，种植适合当地的牧草和灌木，以防止产生新的土壤侵蚀。对于施工建设中临时占地破坏的草原植被，要制定补偿措施，在原地补偿，恢复原有的草地功能，或在矿区征地范围内进行补偿。严格控制地表工程活动范围，规范采矿行为，尽量保护占地范围内的植被；按照水保方案的要求，对目前采区周围实施水土保持和绿化措施，减少裸露面的水蚀和风蚀。具体恢复措施见表5.4-1。

表5.4-1  项目临时占地植被恢复计划表

| 工程名称 |  |  | 数量（hm2） | 实施时间 | 恢复目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选矿工业区 | 工程措施 | 平整土地，覆盖剥离表土 | 0.13 | 2014 | 与自然景观基本一致，植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 撒播紫花苜蓿、羊草、早熟禾等当地植物 | 0.13 | 2014 |  |
| 废石场 | 工程措施 | 平整土地，覆盖剥离表土 | 1.54 | 2014 | 恢复与自然景观基本一致，植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 撒播紫花苜蓿、羊草、早熟禾等当地植物 | 1.54 | 2014 |  |
| 矿区内道路 两侧施工区域 | 工程措施 | 平整场地，覆盖表土 | 1.15 | 2014 | 恢复与自然景观基本一致，植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 道路两侧区域恢复植被，种羊草等。 | 1.15 | 2014 |  |
| 管线工程 | 工程措施 | 平整场地，覆盖表土 | 4.19 | 2014 | 与自然景观基本一致，植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 撒播紫花苜蓿、羊草、早熟禾等当地植物。 | 4.19 | 2014 |  |
| 表土储存场 | 工程措施 | 周围档护 | 0.66 | 2014 | 用于植被恢复 |
|  | 植物措施 | 撒播紫花苜蓿、羊草、早熟禾等当地植物。 | 0.66 | 2014 |  |

2.废石场恢复措施

本项目的废石场总占地14hm2，废石场修建挡渣墙、排洪沟：为避免滑坡的发生，在废石场下游谷口修建铅丝石笼坝。在废石场终点线上游砌筑排水沟，以防上游汇水冲击废石场造成水土流失或发生滑坡。

对废石场采用分条块运行的方式，对达到设计堆放高度的地段进行覆土并恢复植被。种植适合当地的植物物种，最终服务期满后全部恢复植被，恢复面积14 hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。

3.尾矿库生态影响防治措施

对尾矿库实施环境综合整治。对达到设计标高的部分坝坡和子坝实施固土和植被恢复措施，种植适合当地气候条件的抗干旱、瘠薄的物种。在尾矿库的四周种植20m宽紫花苜蓿等防护带。尾矿库服务期满后，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的要求，进行封场闭库。表层采取固土和覆土措施，撒播草种等，恢复库区植被。恢复面积4.36 hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。

4.动植物资源保护对策

⑴在生产过程中应制定合理可行的工程方案，尽量将影响范围控制在最低限度，规范运输车辆的行车路线，不得随意践踏草地，破坏植被。

⑵在开发建设过程中应加强对职工有关野生动植物资源保护的宣传教育，防止乱挖、滥捕滥杀。

⑶项目运营期，企业应根据本项目的《土地复垦方案》、《水土保持方案》以及本报告所提出的各项措施，在矿山运营期和服务期满后开展水土保持、土地复垦、植被绿化等工作。对生产过程中造成的可以恢复的破坏面及时复垦、恢复植被，实行采矿→生态恢复一体化的矿产资源开发模式，边生产边恢复，做到工程到位一步，生态工程建设跟进一步，从而减少水蚀和风蚀造成的水土流失。

⑷项目运营期间，尽量保护征地范围内的地表植被，并进行原地恢复。

⑸根据现场调查，未发现现有尾矿库周边有死鸟，技改扩建后尾矿库变为干排，尾矿库对鸟类无影响。

5.生态恢复补偿机制

⑴对于项目占地应严格执行《草原法》、《土地法》以及其他国家的有关法律法规规定，交纳补偿费，并由当地各行业主管部门，依照规定统一安排种草，恢复植被。

⑵企业应严格执行《财政部、国土资源部、环保总局关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》（财建［2006］215号）文件，交纳矿山环境治理恢复保证金，从产品销售额中拿出5-10元/t，用于矿山的环境治理和生态恢复。

6.服务期满后土地复垦措施

严格按照项目土地复垦方案报告书，针对项目的地面破坏区、临时办公场地、采矿及选矿工业场地、废石场、尾矿库、表土存储场提出了其服务期满后的土地复垦方案。

7.生态恢复措施实施计划

生态恢复措施实施计划见表5.4-1。

典型生态保护措施平面图见图5.4-1。

表5.4-1  植被恢复计划表

| 实施区域 |  |  | 数量 hm2 | 实施年限 |  |  | 恢复目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 以新带老 | 工程措施 | 扩建工程实施后，将每个井口周边堆放的废石均排入新建废石场，清理每个井口，平整土地，覆盖表土 | 0.21 |  |  |  | 植被恢复覆盖度达到50%，恢复面积约为2100m2。 |
|  | 植物措施 | 种植羊草等适合当地植物物种恢复植被 | 0.21 |  |  |  |  |
| 选矿工 业区 | 工程措施 | 平整土地，覆盖剥离表土 | 0.13 |  |  |  | 与自然景观基本一致，植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 撒播紫花苜蓿、羊草、早熟禾等当地植物 | 0.13 |  |  |  |  |
| 废石场 | 工程措施 | 平整土地，覆盖剥离表土 | 1.54 |  |  |  | 与自然景观基本一致，植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 撒播紫花苜蓿、羊草、早熟禾等当地植物 | 1.54 |  |  |  |  |
| 矿区内道路 两侧施工区域 | 工程措施 | 平整场地，覆盖表土 | 1.15 |  |  |  | 与自然景观基本一致，植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 道路两侧区域恢复植被，种羊草等。 | 1.15 |  |  |  |  |
| 管线 工程 | 工程措施 | 平整场地，覆盖表土 | 4.19 |  |  |  | 与自然景观基本一致，植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 撒播紫花苜蓿、羊草、早熟禾等当地植物。 | 4.19 |  |  |  |  |
| 废石场 | 工程措施 | 修建挡渣墙、排洪沟，下游谷口修建铅丝石笼坝。在废石场终点线上游砌筑排水沟，对废石场采用分条块运行的方式， | 14 |  |  | 14 | 恢复面积14 hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 种植适合当地的植物物种，最终服务期满后全部恢复植被 | 14 |  |  | 14 |  |
| 尾矿库 | 工程措施 | 对达到设计标高的部分坝坡和子坝实施固土 |  |  |  | 4.63 | 恢复面积4.36 hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。 |
|  | 植物措施 | 种植适合当地气候条件的抗干旱、瘠薄的物种。在尾矿库的四周种植20m宽紫花苜蓿等防。 |  |  |  | 4.36 |  |

# 6地下水环境影响评价

6.1水文地质条件

6.1.1区域水文地质条件

1.区域含水层特征

根据区域含水层的特征，区域含水层可分为第四系松散岩类孔隙潜水含水层及基岩裂隙含水层。

⑴第四系松散岩类孔隙潜水含水层

分布于沟谷及其边缘地带的第四系，岩性主要为冲洪积砂砾石、含砾中粗砂、细中沙、湖沼相砂质淤泥，水位埋深埋深＜5m，含水层厚度＞52m。涌水量一般100-1000m3/d，局部沟谷中心地带＞1000m3/d，矿化度＜1克/升。

分布于山间低平地带的第四系，岩性主要为残坡积、含粘土砂砾石、风成砂，水位埋深＜5m，单井涌水量一般＜100m3/d，矿化度一般＜1克/升。

⑵基岩裂隙含水层

本区基岩裂隙水，分别为块状岩类裂隙水，层状岩类裂隙水两种：

①块状岩裂隙水；主要岩性为黄褐色、灰白色似斑状花岗岩，肉红色、黄褐色花岗岩类及 凝灰岩类玄武岩，凝灰角砾岩等。主要分布在区内北东的安尔基乌拉、宾巴勒查干、浩木格吉花音敖包等，以及区内西南部的马敦查干高吉高尔、固脂卜赛罕敖包、德勒哈达等，西北部也有少量分布。含裂隙承压水及潜水，涌水量一般＜100m3/d，水质为淡水，矿化度＜1克/升，承压水位一般＜10米。

②层状岩类裂隙水；主要岩性为灰黄绿色斑点状绢云母绿泥石板岩夹变质钠质晶屑岩屑凝灰岩，晶屑凝灰岩夹凝灰质板岩、凝灰质砂岩，灰褐色变质长石石英岩、粗粒砂岩夹石英角斑质凝灰岩，暗绿、灰黑色角岩化细碧角斑岩、斑点板岩、变质流纹岩，灰黄绿色板岩夹黄绿色变质砂岩。主要分布于区内中部的阿尔哈达、满都胡宝力格，区内北西的朝不楞及南西的查干乌苏里准嘎里也有少量分布。内含裂隙承压水及潜水，涌水量＜100m3/d，水质多为淡水，矿化度＜1克/升，局部为微咸水，矿化度1-3克/升，承压水位一般＜10米。

2.区域补给、径流与排泄

区域地下水的总体特征为，基岩裸露区是本区地下水的主要补给区，主要接受大气降水的垂直补给，另外上游和山区地下水的侧向补给也是本区地下水的补给形式之一。

地下水的径流方向为北东流向南西，水位埋深在1～5m。第四系潜水在有利地段以泉的形式排泄到草原湿地或低洼地带。

在径流过程中，蒸发作用、人工开采及植物吸收也是该区地下水排泄的重要途径之一。

区域水文地质图见图6.1-1。

6.1.2矿区水文地质条件

矿区位于额仁高毕复式向斜中，轴向近东西向。地下水的补给来源主要为大气降水。Ⅰ号矿带7-24线、39-75线矿段与Ⅰ号矿带7-39线矿段相邻并同属于一个水文地质单元，在水文地质单元的补给区内，接受大气降水，通过基岩出露区补给地下水。

1.井田地层岩性及含（隔）水层特性

矿区第四系厚约0-30m，平均厚23.88m，主要由腐植土、粉砂质粘土组成，含水较少。第四系之下还残存有第三系砖红色的粘土、亚粘土等，厚2.8-23.9m，平均厚11.83m，该层可视为第四系的隔水底板。由于第四系含水较少，下方又有第三系隔水层，故第四系未按含水层考虑。

矿区主要含水层分为基岩裂隙含水层，构造裂隙含水层（带）两部分，分别叙述如下：

⑴基岩裂隙含水层

基岩裂隙含水层按其岩性又划分为凝灰岩裂隙含水层及泥质板岩裂隙含水层。

①灰岩裂隙含水层

浅灰—深灰色，凝灰质结构，块状构造，主要由晶屑、岩屑凝灰岩组成，岩心完整，多呈长柱状或短柱状，裂隙较发育，裂隙率一般为0.15%-0.8%，最发育者为1.0%-1.5%。通过SHK1 、SHK3、SHK4钻孔抽水试验，当水位降低6.29m、7.18m、4.93m时涌水量分别为0.503L/s、0.645L/s、1.243L/s。单位涌水量为0.080 L/s·m、0.090 L/s·m、0.25 L/s·m为弱～中等富水性含水层，地下水位埋深 20.08-45.48m之间。地下水化学类型为：HCO3·SO4—Ca·Mg型水及HCO3—Ca·Mg+Na型水。

②泥质板岩裂隙含水层

深灰色，泥质结构，板状构造，主要由泥质成分组成。岩心完整，节长一般在10-25cm，最长达70cm，局部岩心破碎，该层上部岩心裂隙较发育，裂隙率0.5%，下部岩心为扁柱状或块状。主要发育有三组：垂直、斜交、平行岩心轴，最发育者为斜交和垂直岩心轴，裂隙面平直、光滑，局部见有溶蚀孔洞，孔径为3×3×5mm，该层与凝灰岩混合抽水试验，涌水量为0.503-0.645L/s。

地下水水质类型为:HCO3·SO4—Ca·Mg型水及HCO3—Ca·Mg+Na型水。单位涌水量0.080L/s·m、0.090L/s·m，为弱富水含水层。

⑵构造裂隙含水层（带）

区内Ⅰ号矿体赋存于一系列北西向断裂带中，沿走向和倾斜方向呈舒缓波状，有分支复合等特点。早期为压扭性，从成矿初期到后期经历了从张扭性—压扭性多期构造运动，致使矿化蚀变带岩石破碎强烈。蚀变岩带宽一般在1-2m，破碎带一般宽0.10-1.00m，并有0.2m左右的灰白色断层泥和角砾岩。角砾成分为泥质板岩或凝灰岩。角砾直径一般在5cm左右。岩石较破碎，含水微弱。

根据SJ1、SJ2及SJ5坑道水文地质、工程地质编录，破碎带、蚀变带多有水渗出，局部有流水现象， SJ5 848中段55线穿脉滴水区处测得流量为0.027L/s，SJ5 808中段65线穿脉滴水区处测得流量为0.01L/s，由此可见水量均不大。总之矿化蚀变带、破碎带有利于地下水富集，但含水微弱，水量不大。

2.地下水的补给、迳流、排泄条件及动态变化规律

地下水的补给、迳流、排泄条件受地形、地貌、地质构造、含水岩性及表层覆盖程度等多种因素的影响，补给来源主要为大气降水，基岩出露区和丘陵地带是地下水的主要补给区或迳流区，第四系孔隙潜水在有利地段以泉的形式排泄到草原湿地或低洼地带，在迳流过程中，蒸发作用、人工开采及植物吸收也是该区地下水排泄的重要途径之一。

通过矿区水文地质工作及动态长期观测，掌握了地下水水位随时间及空间的变化规律，地下水动态变化受气象因素影响，每年出二次洪峰，一次出现在3月下旬，由于气温升高，冰雪融化，使地下水水位升高，至4月末达到高峰，而后缓慢下降，6月份雨季来临，地下水水位又有回升至10月底达到顶点，此后水位又逐渐下降至翌年的3月份。证实了地下水的补给来源为大气降水，地下水迳流方向与地形坡度基本一致，总体由北东流向南西。水位年变化幅度在2～2.50m。

6.2地下水环境质量现状监测与评价

6.2.1监测点布设

本次由锡林郭勒盟环境保护监测站对评价区进行地下水现状监测。在本项目周围沿地下水走向布设3个监测点，分别为矿区西北牧民点、矿区东南牧民点及牧民康立江家。详见表6.2-1。监测布点见图5.1-5。

表6.2-1  地下水监测点布设表

| 监测点位 | 位置 | 描述 | 采样时间 | 水温（℃） | pH值 | 感观描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#矿区西北牧民点 | 46°27′17.2″ 118°58′56.1″ | 井深8米 | 2012.10.12 | 3 | 7 | 清、无味 |
|  |  |  | 2012.10.13 | 4 | 7 | 清、无味 |
|  |  |  | 2012.10.14 | 3 | 7 | 清、无味 |
| 2#矿区东南牧民点 | 46°25′0.6″ 119°00′49.4″ | 井深60米 | 2012.10.12 | 4 | 7 | 清、无味 |
|  |  |  | 2012.10.13 | 4 | 7 | 清、无味 |
|  |  |  | 2012.10.14 | 3 | 7 | 清、无味 |
| 3#厂区水源井 | 46°26′49.68″ 118°59′36.36″ | 井深35m | 2013.5.10 | 5 | 7 | 清、无味 |

6.2.2监测时间和频率

连续监测3天（2012年10月12日至2012年10月14日），每天采样1次。2013年5月10日对康立江家进行采样一次。

6.2.3采样和监测分析方法

按照《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》的有关规定及要求进行。具体分析方法见表6.2-2。

表6.2-2  水质监测分析方法

| 项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 方法检出限或 测定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T13195-1991 | 0.1℃ |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 0.1pH值 |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB7477-87 | 0.05mmol/L |
| 挥发酚 | 蒸馏后—4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 | 0.002 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 | 0.02mg/L |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | GB7484-1987 | 0.05 mg/L |
| 硫酸盐 | 铬酸钡光度法 | HJ/T 342─ 2007 | 8 mg/L |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7467-1987 | 0.004 mg/L |
| 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | 0.0001 mg/L |
| 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | 0.001 mg/L |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | 0.05 mg/L |
| 汞 | 原子荧光法 | SL327.1--2005 | 0.00005 mg/L |
| 砷 | 原子荧光法 | SL327.1--2005 | 0.0002 mg/L |
| 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | 0.05 mg/L |
| 锰 | 火焰原子吸收法 | GB/T11911-1989 | 0.01 mg/L |
| 铁 | 火焰原子吸收法 | GB/T11911-1989 | 0.03 mg/L |
| 硝酸盐氮 | 酚二磺酸光度法 | GB/T7480-1987 | 0.02 mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | GB/T7493-1987 | 0.003 mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 酸性法 | GB/T11892-1989 | 0.5 mg/L |
| 溶解性总固体 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版） | -- |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T11896-1989 | 10 mg/L |

6.2.4监测结果

地下水监测结果见表6.2-3。

表6.2-3  地下水质现状监测结果  单位：mg/L(无量纲量除外)

| 监测点位 时间 监测项目 | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 2013.5.10 |
| pH值 | 8.03 | 8.07 | 8.09 | 7.55 | 7.56 | 7.58 | 7.5 |
| 总硬度 | 180.90 | 190.95 | 201.00 | 152.75 | 150.75 | 152.76 | 186.17 |
| 溶解性总固体 | 142 | 149 | 144 | 220 | 226 | 227 | 238 |
| 氯化物 | 9.69 | 9.86 | 9.85 | 13.06 | 13.21 | 13.22 | 15.64 |
| 挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 高锰酸盐指数 | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 1.29 | 1.42 | 1.41 | 1.03 |
| 硝酸盐氮 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 2.08 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.005 |
| 氨氮 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.03 |
| 氟化物 | 0.91 | 0.95 | 0.91 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.28 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 汞 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
| 砷 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 硫酸盐 | 30.5 | 29.7 | 30.9 | 26.3 | 25.9 | 26.8 | 19.2 |
| 细菌总数（cfu/ml） | 20 |  |  | 16 |  |  |  |
| 总大肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |

备注：L前为方法检出限，细菌总数、总大肠菌群委托锡林郭勒盟疾控中心检测，检测标准为《中华人民共和国国家标准生活饮用水卫生标准》。

6.2.5地下水环境质量现状评价

⑴评价方法

①污染因子评价方法

本次评价采用单项污染因子指数进行评价，结合地下水水质标准，对评价区水质优劣进行评述。

水质指数的基本表达式为：

Ii=Ci/Coi

Ii－第i种污染物的单因子污染指数；

Ci－地面水中第i种污染物的浓度 mg/L；

Coi－第i种污染物的评价标准 mg/L；

当Pi≦1时，符合标准；当Pi>1，说明该水质评价因子已经超过评价标准，将会对人体健康产生危害。

对于pH的水质指数表达为：

当pHj≦7.0时   SpH，j＝（7.0-pHj）/(7.0-pHsd)

当pHj＞7时SPH,j＝（PHj–7.0）/(pHsu–7.0)

SpH,j－pH的标准指数

pHj－监测点的pH值

pHsd－地下水水质标准的pH值下限

pHsu－地下水水质标准的pH值上限

⑵评价标准

地下水环境质量现状评价标准执行《地下水质量质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准值。

- 评价结果

详细评价结果见表6.2-4。

表6.2-4  地下水质量现状评价结果  单位：mg/L(pH除外)

| 检测项目 | 1# |  | 2# |  | 3# |  | 评价标准 GB/T14848-93Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi |  |
| pH | 8.03 | 0.69 | 7.55 | 0.37 | 7.5 | 0.33 | 6.5-8.5 |
|  | 8.07 | 0.71 | 7.56 | 0.37 |  |  |  |
|  | 8.09 | 0.73 | 7.58 | 0.39 |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 | 0.86 | 0.29 | 1.29 | 0.43 | 1.03 | 0.34 | ≤3.0 |
|  | 0.96 | 0.32 | 1.42 | 0.47 |  |  |  |
|  | 0.97 | 0.32 | 1.41 | 0.47 |  |  |  |
| 总硬度 | 180.90 | 0.40 | 152.75 | 0.34 | 186.17 | 0.41 | ≤450 |
|  | 190.95 | 0.42 | 150.75 | 0.34 |  |  |  |
|  | 201.00 | 0.45 | 152.76 | 0.34 |  |  |  |
| 硫酸盐 | 30.5 | 0.12 | 26.3 | 0.11 | 19.2 | 0.08 | ≤250 |
|  | 29.7 | 0.12 | 25.9 | 0.10 |  |  |  |
|  | 30.9 | 0.12 | 26.8 | 0.11 |  |  |  |
| 氨氮 | 0.02L | 0.1 | 0.02L | 0.1 | 0.03 | 0.15 | ≤0.2 |
|  | 0.02L | 0.1 | 0.02L | 0.1 |  |  |  |
|  | 0.02L | 0.1 | 0.02L | 0.1 |  |  |  |
| 氟化物 | 0.91 | 0.91 | 0.72 | 0.72 | 0.28 | 0.28 | ≤1.0 |
|  | 0.95 | 0.95 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
|  | 0.91 | 0.91 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | 0.003L | 0.15 | 0.003L | 0.15 | 0.005 | 0.25 | ≤0.02 |
|  | 0.003L | 0.15 | 0.003L | 0.15 |  |  |  |
|  | 0.003L | 0.15 | 0.003L | 0.15 |  |  |  |
| 硝酸盐氮 | 0.44 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | 2.08 | 0.1 | ≤20 |
|  | 0.42 | 0.02 | 0.40 | 0.02 |  |  |  |
|  | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 0.02 |  |  |  |
| 氯化物 | 9.69 | 0.04 | 13.06 | 0.05 | 15.64 | 0.06 | ≤250 |
|  | 9.86 | 0.04 | 13.21 | 0.05 |  |  |  |
|  | 9.85 | 0.04 | 13.22 | 0.05 |  |  |  |
| 铁 | 0.03L | 0.1 | 0.03L | 0.1 | 0.003L | 0.1 | ≤0.3 |
|  | 0.03L | 0.1 | 0.03L | 0.1 |  |  |  |
|  | 0.03L | 0.1 | 0.03L | 0.1 |  |  |  |
| 砷 | 0.0002L | 0.004 | 0.0002L | 0.004 | 0.0002L | 0.004 | ≤0.05 |
|  | 0.0002L | 0.004 | 0.0002L | 0.004 |  |  |  |
|  | 0.0002L | 0.004 | 0.0002L | 0.004 |  |  |  |
| 镉 | 0.0001L | 0.01 | 0.0001L | 0.01 | 0.0001L | 0.01 | ≤0.01 |
|  | 0.0001L | 0.01 | 0.0001L | 0.01 |  |  |  |
|  | 0.0001L | 0.01 | 0.0001L | 0.01 |  |  |  |
| 铅 | 0.001L | 0.02 | 0.001L | 0.02 | 0.001L | 0.02 | ≤0.05 |
|  | 0.001L | 0.02 | 0.001L | 0.02 |  |  |  |
|  | 0.001L | 0.02 | 0.001L | 0.02 |  |  |  |
| 六价铬 | 0.004L | 0.08 | 0.004L | 0.08 | 0.004L | 0.08 | ≤0.05 |
|  | 0.004L | 0.08 | 0.004L | 0.08 |  |  |  |
|  | 0.004L | 0.08 | 0.004L | 0.08 |  |  |  |
| 溶解性总固体 | 142 | 0.14 | 220 | 0.22 | 238 | 0.24 | ≤1000 |
|  | 149 | 0.15 | 226 | 0.23 |  |  |  |
|  | 144 | 0.14 | 227 | 0.23 |  |  |  |
| 挥发酚 | 0.002L | 1.00 | 0.002L | 1.00 | 0.002L | 1.00 | ≤0.002 |
|  | 0.002L | 1.00 | 0.002L | 1.00 |  |  |  |
|  | 0.002L | 1.00 | 0.002L | 1.00 |  |  |  |
| 锰 | 0.01L | 0.1 | 0.01L | 0.1 | 0.01L | 0.1 | ≤0.1 |
|  | 0.01L | 0.1 | 0.01L | 0.1 |  |  |  |
|  | 0.01L | 0.1 | 0.01L | 0.1 |  |  |  |
| 铜 | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 | ≤1 |
|  | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 |  |  |  |
|  | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 |  |  |  |
| 锌 | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 | ≤1 |
|  | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 |  |  |  |
|  | 0.05L | 0.05 | 0.05L | 0.05 |  |  |  |
| 汞 | 0.00005L | 0.05 | 0.00005L | 0.05 | 0.00005L | 0.05 | ≤0.001 |
|  | 0.00005L | 0.05 | 0.00005L | 0.05 |  |  |  |
|  | 0.00005L | 0.05 | 0.00005L | 0.05 |  |  |  |
| 细菌总数 （cfu/ml） | 20 | 0.20 | 16 | 0.16 |  |  | ≤100 |
| 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 不得检出 |

由监测结果及评价结果可知，三个监测点位22个监测项目各项指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准的要求。

6.3地下水环境影响分析

6.3.1矿井涌水量预计

1.预测方法的选择

该矿区39-75线为首采地段，开拓方案为竖井开拓，空场法、房柱法，最低开采标高为688m，梯段高度为40m，首采中段标高888m。本次涌水量计算888m、848m、808m三个中段。

根据矿区的水文地质条件、坑道长期排水量动态观测和钻孔抽水试验及坑道调查资料，分别采用水文地质比拟预测法和分析计算法进行计算，对矿区坑道涌水量进行预测。

2.预测方法及其计算结果

⑴水文地质比拟预测法

该方法是以相似比拟理论为基础建立起来的。要求比拟地段的水文地质条件与预测地段的水文地质条件相似，在此基础上才能用已知的相似水文地质条件的矿区坑道的长期排水资料，预测相似水文地质条件的新勘探矿区坑道的涌水量。此方法最适用于已勘探矿区深部水平（中段）和外围矿段的涌水量预测，也可用于具相似条件的新矿区。该方法一般是在整理坑道排水和掘进资料的基础上，求得某些真实的坑道水文地质指标，并做为比拟因子进行预测的。

根据坑道排水量动态观测，SJ5坑道丰水期三个中段丰水期总排水量为1543.27m3/d（7月25日-8月3日统计资料显示），截至2011年7月底SJ5坑道累计总掘进长度为1559.97m，平水期（以9月份计）为1348.19m3/d，9月份坑道累计掘进进度为2334.46m。最终预测流量按坑道后续掘进累计达到3500m计算。本次使用富水系数比拟法对矿坑涌水量进行预测。见表6.3-1。

表6.3-1  阿尔哈达矿区 SJ5坑道涌水量预测表

| 中段标高 | 预测方法 | 降水量 | 计算参数 |  |  |  | 涌水量Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m） | 水文地质比拟法 | 分期 | K0 | Q0（m3/d） | L0（m） | L（m） | （m3/d） |  |
| 808 | 富水系数比拟法 | 平水期 | 0.578 | 1348.19 | 2334.46 | 3500 | 2023 |  |
|  |  | 丰水期 | 0.989 | 1543.27 | 1559.97 |  | 3461.5 |  |
| 计算公式 | 式中： Q0、Q－坑道实际排水量和预测排水量（m3/d）; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L0、L－坑道实际长度和预测长度（m）; K0－长度富水系数 |  |  |  |  |  |  |  |

⑵分析计算法（大井法）

矿体处于地下水位以下，根据矿体形态，进水方式，按已获资料，矿坑涌水量采用四周进水承压转无压大井法涌水量公式进行计算，水平巷道采用双面进水廊道法公式进行计算。

① 公式的选择

a、主竖井涌水量：

公式中：

Q：矿坑涌水量（m3/d）        M：含水层厚度（m）

Rc：水流阻力（m）            K：渗透系数（m/d）

Rc=2ln(R/rw),其中R为影响半径，rw为竖井半径按3m计算

b、水平坑道涌水量计算公式：

公式中：

Q：水平坑道涌水量（m3/d）  　 R0：水平坑道之影响宽度（m）

B：水平坑道长度（m）    　    M：含水层厚度（m）

S：水平坑道水位降深（m）

其中引用半径（r0）是根据矿坑平面几何图形选择公式。该矿区平面几何图形为矩形，最小基坑角按O°考虑，η=1.00。计算公式：

r0=η·（a+b）/4

a、b—矩形边长（m）（坑道宽度a按3m计算）

影响半径R采用吉哈尔特公式：R=10S

引用影响半径R0=R+r0

②参数的确定

a、静水位标高(见表6.3-2)：

b、渗透系数、含水层厚度(见表6.3-3)：

表6.3-2  静水位标高统计表

| 钻孔编号 | 孔深(m) | 孔口标高(m) | 静止水位(m) | 静止水位标高(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHK3 | 431.60 | 983.170 | 34.68 | 948.489 |  |
| SHK4 | 450.30 | 962.680 | 36.83 | 925.850 |  |
| ZK4705 | 412.00 | 994.103 | 37.73 | 956.373 |  |
| ZK4706 | 519.00 | 994.710 | 35.20 | 959.505 |  |
| ZK4902 | 348.0 | 984.000 | 10.10 | 973.900 |  |
| ZK4904 | 270.00 | 981.000 | 25.60 | 955.400 |  |
| ZK5108 | 440.90 | 979.600 | 25.60 | 954.000 |  |
| ZK5901 | 312.50 | 988.940 | 42.71 | 946.225 |  |
| ZK5902 | 358.40 | 994.726 | 47.27 | 947.456 |  |
| ZK5904 | 241.60 | 980.780 | 35.88 | 944.903 |  |
| 平 均 |  |  | 33.15 | 951.210 |  |

表6.3-3  渗透系数及含水层厚度统计表

| 工程编号 | 含水层厚度(m) | 渗透系数(m/d) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SHK1 | 36.00 | 0.275 |  |
| SHK3 | 38.20 | 0.200 |  |
| SHK4 | 51.76 | 0.426 |  |
| ZK4706 | 27.60 |  |  |
| ZK5901 | 32.70 |  |  |
| ZK5902 | 21.20 |  |  |
| ZK5904 | 59.80 |  |  |
| 平 均 | 38.18 | 0.300 |  |

③涌水量计算结果

涌水量计算结果见表6.3-4。

表6.3-4  坑道涌水量计算表

| 开采 梯段 | 静水位标 高(m) | 渗透 系数(m/d) | 水平坑道长度B(m) | 竖井涌水量（m3/d） | 水平坑道涌水量 （m3/d） | 坑道总涌水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 888 | 951.21 | 0.300 | 1000 | 958.01 | 1693.06 | 2651.08 |
| 848 | 951.21 | 0.300 | 1000 | 1417.85 | 2361.39 | 3779.24 |
| 808 | 951.21 | 0.300 | 1000 | 1851.59 | 2746.81 | 4598.39 |

3.计算结果及质量评述

本次计算的矿坑涌水量是在基本查明矿区水文地质条件、矿坑充水因素的基础上，选择以上两种涌水量计算方法。计算方法、计算公式及各项参数选择合理，符合矿区水文地质条件。根据地下水分级分类标准（GB15218）划分，本次比拟法计算结果属C级精度，分析计算法所获结果属于D级精度，因此比拟法计算结果更加接近于实际。

6.3.2矿石开采对地下水环境的影响评价

1.开采区域影响范围

阿尔哈达金属矿区面积5.25km2，矿石开采后，井田范围内的二叠系下统山西组(P1s)和石炭系上统太原组上部（C2t2）内的水将全部被疏干，并且还会导致周边未开采区域内的同层含水层水位产生下降，对周边同层含水层影响区域半径可采用下式计算：

R=

式中：R—影响半径，m；

S—水位降深值，m；

K—渗透系数，m/d。

根据上式可求出各含水层在被完全疏干的情况下对周边同层含水层的影响半径，计算结果如表6.3-5。

表6.3-5  计算参数选择和计算结果

| 含水层名称 | 渗透系数（m/d） | 水位降深值（m） | 影响半径（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造裂隙含水层（带） | 0.300 | 143.22 | 787.71 |

根据上述计算结果，各含水层在被完全疏干的条件下，影响半径最大为井田开采范围外790m左右。

2.矿石开采对居民饮用水井的影响分析

阿尔哈达矿田内及边界共有4个牧户8人。有水井4眼，水井最大深度70m。井深10-70m不等，主要抽取第四系浅层水以及侏罗系第Ⅰ含水层的裂隙水。根据地质报告第四系之下还残存有第三系砖红色的粘土、亚粘土等，厚2.8-23.9m, 平均厚11.83m，该层可视为第四系的隔水底板，因此，项目开采不会影响第四系含水层；对抽取侏罗系第Ⅰ含水层的裂隙水的水井，将受采矿疏干的影响，水井水位将大幅下降。因此，为避免将来项目开采给牧民生活用水造成困难，应对牧民用水井进行长期跟踪观察和监测，一旦发现牧民生活水源受到采矿沉陷影响，阿尔哈达矿业有限公司应立即采取措施向受影响牧民供水或搬迁。

经调查，井田范围内无泉水出露。

3. 地下水疏干对湿地及植被的影响分析

区域湿地主要靠大气降水补给，植被生长需水主要依靠大气降水及第四系松散岩类孔隙潜水含水层水。根据地质报告第四系之下还残存有第三系砖红色的粘土、亚粘土等，厚2.8-23.9m, 平均厚11.83m，该层可视为第四系的隔水底板，分布连续稳定（见图4.5-1），本项目主要开采I号矿带位于泥盆系上统安格尔音乌拉组（D3a）中泥质板岩段（D3a4），项目开采地下水疏干不会对湿地及地表植被造成影响。

6.3.3采矿引起地表沉陷对植被的影响

本项目为铅锌矿开采，矿区地形地貌条件简单，地层岩性单一，岩体质量一般，岩石强度高，稳定性好，不易发生工程地质问题，属工程地质条件简单矿区，开采沉陷影响较小。根据设计（见图6.3-1），本项目I号矿带开采后形成的地表移动带范围在矿区范围内，不会对乌拉盖湿地自然保护区植被造成影响，会对矿区范围内地表移动带范围植被造成影响，主要表现在地表移动带边界处植被生长缓慢，甚至枯死，该影响将在沉陷区生态恢复措施实施后减缓。

6.3.4矿石开采对牧民影响的防治措施

尾矿库上下游设监测3座，适时监测水质。矿石开采有可能影响牧民饮用水井。本报告建议对矿区内各牧民水井设点进行长期观测，一旦发现水量减少或水位下降，及时采取措施，保证牧民生活饮用水不受影响。若发现牧民生活饮用水源受到矿石开采影响，对牧民户应提前实施搬迁计划或铺设自来水管线为受影响牧民供水，水费由阿尔哈达矿业有限公司交纳。

图6.3-1阿尔哈达铅锌矿地表移动带分布图

6.4施工期水环境影响分析及防治措施

本次技改工程包括主井、副井、斜坡道、风井、选矿工业区、废石场、矿区内道路、管线工程、表土储存场等。施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、井下涌水和施工废水。施工机械冲洗废水产生量为750m3。主要污染物产生量分别为：SS0.075t、石油类0.015t。该废水经隔油沉淀处理后回用于机械冲洗不外排。施工废水包括混凝土废水、泥浆废水以及混凝土保养时排放的废水，主要污染因子为SS，最高可达10%左右，一般平均浓度为2000mg/L。建设单位在施工现场设置沉淀池沉淀后回用于生产。本项目施工期劳动定员100人，生活用水指标为100L/人·d，则生活用水量为10m3/d，生活污水产生系数按80%计，则生活污水产生量为8m3/d；本项目施工期为2.5年，则生活污水产生总量为6000m3。针对生活污水集中处理，在距离现有污水处理设施较远的施工区设简易厕所和化粪池，生活污水经化粪池处理后用作浇灌草场。距离现在有污水处理设施较近的施工区，施工期生活污水、生产废水利用现有的污水处理设施处理，处理后的污水全部回用，不外排。因施工期生产废水、生活污水均经处理后回用，不外排，因此，施工期废水排放对环境影响较小。

6.5运营期水环境影响分析及防治措施

从项目特点和生产工艺可知该项目的水污染源为采矿、选矿废水和生活污水。矿床切割、回采等过程中将有地下涌水排出，该矿段矿井涌水量2160m3/d。浮选精矿浓缩机溢流水、陶瓷过滤机排出选矿废水，废水中主要污染物为悬浮物、选矿药剂及少量重金属元素。本项目劳动定员790人，生活用水量按100L/人·d计，则为79m3/d，23700 m3/a，污水产生系数按80%计，则污水产生量为63.2m3/d，18960 m3/a。其主要污染物为CODcr、BOD、SS。

本项目选厂排出的浮选尾矿浆澄清水全部返回选厂使用；选厂冲洗地面的废水收集净化后返回工艺使用，不外排；生活污水进入厂区排水管网，试化验室的污水经中和处理后排入厂区排水管网, 最后经化粪池预处理后进入A/O 生物接触氧化法工艺污水处理系统，处理后达标的污水用于灌溉或道路降尘，不外排。即本项目生产期产生的污废水全部回用，不外排，因此，本项目生产期废水排放对环境不会产生影响。

废水防治措施如下：

1. 矿井涌水量较少，经地表沉淀池处理后用于井下防尘、出矿喷雾洒水、废石场洒水抑尘及绿化不外排。

2.生活污水进入A/O 生物接触氧化法工艺污水处理系统，处理后达标的污水用于灌溉或道路降尘，不外排。

3.试化验室的污水经中和处理后进入A/O 生物接触氧化法工艺污水处理系统，处理后达标的污水用于灌溉或道路降尘，不外排。

A/O 生物接触氧化法工艺流程为：污水通过机械格栅拦污后的污水直接进入调节池，而后进入缺氧好氧A/O生物接触氧化池，经沉淀池固液分离后的出水分离后的出水进入消毒水池，通过投加氯片进行消毒后直接外排至管网。沉淀池的排泥进入污泥浓缩池，干污泥外运做农肥处理，上清液回流至调节池。处理指标见表6-5-1，表6-5-2。

表6-5-1  污水进水水质

| 序号 | 项 目 | 进 水 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD (mg/l) | 350 |
| 2 | BOD (mg/l) | 180 |
| 3 | 氨氮 (mg/l) | 40 |
| 4 | SS (mg/l) | 150 |
| 5 | PH值 | 6～9 |

表6-5-2  污水出水水质

| 序号 | 项 目 | 出 水 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD (mg/l) | ≤100 |
| 2 | BOD (mg/l) | ≤20 |
| 3 | SS (mg/l) | ≤70 |
| 4 | 氨氮 (mg/l) | ≤10 |
| 5 | PH值 | 6～9 |

4.选厂排出的浮选尾矿浆澄清水全部返回选厂使用；选厂冲洗地面的废水收集净化后返回工艺使用，不外排。

5.含水尾矿砂排到尾矿库，尾矿库防渗处理，坝下设集水池，坝两侧建防洪沟。

# 7环境空气影响评价

7.1环境空气质量现状评价

为掌握评价区的大气环境现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本次由锡林郭勒盟环境保护监测进行环境空气现状监测。

1.监测点分布

此次监测共布设3个监测点，监测布点位置见表7.1-1。监测布点位置图见图7.1-1。

表7.1-1  环境空气监测布点表

| 编号 | 测点名称 | 位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 矿区西北方向1.5Km处居民点 | 46°27′17.2″，118°58′56.1″ | TSP、PM10、NO2、SO2、PM2.5 |
| 2# | 选矿厂附近 | 46°25′48.7″118°59′58.9″ |  |
| 3# | 矿区东南方向1Km处居民点 | 46°25′0.6″119°00′49.4″ |  |

2.监测项目

监测项目为TSP、PM10、SO2、NO2、PM2.5同步观测风速、风向、气温、气压等常规气象参数，气象数据见表7.1-1。

表7.1-1  大气监测气象数据表

| 采样时间 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气压(kPa) | 气温(K) | 风向 | 风速(m/s) |
| 2012.10.8 | 88.0 | 281.4 | WN | 5.9 |
| 2012.10.9 | 88.4 | 281.6 | WN | 6.2 |
| 2012.10.10 | 88.7 | 281.1 | WN | 6.4 |
| 2012.10.11 | 87.8 | 280.7 | N | 5.2 |
| 2012.10.12 | 88.1 | 281.5 | WN | 6.3 |
| 2012.10.13 | 87.9 | 280.9 | WN | 6.6 |
| 2012.10.14 | 88.3 | 281.0 | WN | 6.8 |
| 2015.8.17 | 89.7 | 298.4 | WN | 7.9 |
| 2015.8.18 | 89.5 | 298.1 | WN | 7.9 |
| 2015.8.19 | 90.4 | 295.4 | WN | 7.9 |
| 2015.8.20 | 90.4 | 299.4 | WN | 6.8 |
| 2015.8.21 | 90.5 | 300.8 | WN | 7.9 |
| 2015.8.22 | 90.2 | 299.6 | WN | 7.9 |
| 2015.8.23 | 89.9 | 297.3 | WN | 7.9 |

3.监测采样时段和频率

监测时间为2012年10月8日—10月14日，及2015年8月17—23日。监测频率与采样方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-1996）规定执行。其中小时浓度每天监测4次，采样时间为2:00-3:00、8:00-9:00、14:00-15:00、20:00-21:00；TSP每天监测一次，连续采样12h；SO2、NO2每天监测一次，连续采样12h；PM2.5的24小时平均浓度每天连续采样不少于18h。

4.采样和分析方法

环境空气监测方法按《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《环境监测技术规范》（大气部分）和国家环保局《空气和废气监测分析方法》的规定执行，分析方法和最低检出限见表7.1-3。

表7.1-3  监测分析方法及监测范围

| 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| PM10 | 重量法 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版） | 0.001mg/m3 |
| SO2 | 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 小时值0.007mg/m3 |
|  |  |  | 日均值0.003 mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二铵分光光度法 | HJ479-2009 | 小时值0.003 mg/m3 |
|  |  |  | 日均值0.003 mg/m3 |
| PM2.5 | 环境空气PM10、PM2.5的测定方法 重量法 | HJ618-2011 | 日均值0.010 mg/m3 |

5.评价标准

本次评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体标准见表7.1-4。

表7.1-4  环境空气质量标准  单位：mg/m3

| 污染因子 | SO2 | NO2 | TSP | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日平均浓度限值 | 0.15 | 0.08 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 1小时浓度限值 | 0.50 | 0.20 | - | - |  |

6.监测结果统计

各监测点位大气环境现状监测结果统计见表7.1-5~7.1-11。

表7.1-5  SO2小时浓度统计结果表

| 点位 | 样本数（个） | 浓度范围（mg/m3） | 占标准份额（%） | 最大超标倍数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 28 | 0.007L | / | 0 | 0 |
| 2# | 28 | 0.007L | / | 0 | 0 |
| 3# | 28 | 0.007L | / | 0 | 0 |

表7.1-6  NO2小时浓度统计结果表

| 点位 | 样本数（个） | 浓度范围（mg/m3） | 占标准份额（%） | 最大超标倍数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 28 | 0.003L | / | 0 | 0 |
| 2# | 28 | 0.003L | / | 0 | 0 |
| 3# | 28 | 0.003L | / | 0 | 0 |

表7.1-7  SO2日均浓度统计结果表

| 点位 | 天数（天） | 浓度范围（mg/m3） | 占标准份额（%） | 最大超标倍数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7 | 0.003L | / | 0 | 0 |
| 2# | 7 | 0.003L | / | 0 | 0 |
| 3# | 7 | 0.003L | / | 0 | 0 |

表7.1-8  NO2日均浓度统计结果表

| 点位 | 天数（天） | 浓度范围（mg/m3） | 占标准份额（%） | 最大超标倍数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7 | 0.003L | / | 0 | 0 |
| 2# | 7 | 0.003L | / | 0 | 0 |
| 3# | 7 | 0.003L | / | 0 | 0 |

表7.1-9  TSP日均浓度统计结果表

| 点位 | 天数（天） | 浓度范围（mg/m3） | 占标准份额（%） | 最大超标倍数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7 | 0.060-0.067 | 20.0-22.3 | 0 | 0 |
| 2# | 7 | 0.062-0.070 | 20.7-23.3 | 0 | 0 |
| 3# | 7 | 0.061-0.071 | 20.3-23.7 | 0 | 0 |

表7.1-10  PM10日均浓度统计结果表

| 点位 | 天数（天） | 浓度范围（mg/m3） | 占标准份额（%） | 最大超标倍数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7 | 0.030-0.035 | 20-23.3 | 0 | 0 |
| 2# | 7 | 0.030-0.037 | 20-24.7 | 0 | 0 |
| 3# | 7 | 0.030-0.037 | 20-24.7 | 0 | 0 |

表7.1-11  PM2.5日均浓度统计结果表

| 点位 | 天数（天） | 浓度范围（mg/m3） | 占标准份额（%） | 最大超标倍数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7 | 0.006-0.010 | 8-13.3 | 0 | 0 |
| 2# | 7 | 0.009-0.012 | 12-16 | 0 | 0 |
| 3# | 7 | 0.007-0.010 | 9.3-13.3 | 0 | 0 |

7.大气环境质量现状评价

二氧化硫（SO2）

评价区在监测期内SO2小时平均浓度及日均浓度均为未检出。

二氧化氮（NO2）

评价区在监测期内NO2小时平均浓度及日均浓度均为未检出。

总悬浮颗粒物（TSP）

TSP日平均浓度满足环境质量二级标准，TSP最大日平均浓度为0.071mg/m3，占二级标准的23.7%。

可吸入颗粒物（PM10）

PM10日平均浓度满足环境质量二级标准，PM10最大日平均浓度为0.037mg/m3，占二级标准的24.7%。

PM2.5日平均浓度满足环境质量二级标准，PM10最大日平均浓度为0.012mg/m3，占二级标准的16%。

综上，评价区在监测期，SO2、NO2、TSP、PM10及PM2.5小时平均浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，说明该地区大气环境质量较好。

7.2施工期环境空气影响评价与防治措施

本项目在施工过程中对环境空气的影响主要有下面几个方面：

1、施工作业面和施工交通运输产生的扬尘。据资料分析，施工工地的扬尘60%以上是汽车交通运输的道路扬尘，运输车辆在挖土和弃土区现场的道路扬尘量在7.2kg/km·辆~~10.42kg/km·辆之间，道路扬尘影响范围一般在道路两侧100m以内，在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。

2、施工过程中，各种机械以及车辆燃油会产生一定量的废气，其主要成分为CO、NOX等，这些污染源较分散，污染物排放量较少，对区域大气环境影响较小。

3、从施工准备阶段开始，直至工程结束，扬尘污染始终是施工期间最主要的大气污染源。从开辟施工便道，土石方调配，直至工程竣工后的场地清理、恢复等诸多环节，施工现场周围都将受到扬尘污染。

项目施工期大气污染物对于区域的环境空气质量的影响是暂时性的，会随着施工结束而消失。为进一步抑制建设期污染物排放，避免对周边大气环境产生不利影响，本次环评建设施工单位应采取如下污染防治措施：

1、施工单位应针对施工任务和施工场地情况以及天气情况，制定合理的施工计划，土石方工程应避开大风天气，工程完工后及时回填、平整场地；

2、散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，车辆上应覆盖篷布；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；

3、散装易起尘物料应尽可能避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖；

4、施工场地、施工道路每天洒水4～5次，并及时清扫道路，碾压或覆盖裸露地表，可使扬尘造成的TSP污染距离缩小到20～50m范围；

5、粉状物料严禁露天堆放，应装袋并堆放在工棚内，或设围栏、挡墙并用帆布遮盖；

6、临时性用地使用完毕后应及时恢复植被，防止水土流失。

7.3运营期环境空气影响预测与评价

7.3.1气象特征

东乌旗气象站地面观测站地处内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太（草原），地理坐标为45º31′N， 116º58′E，观测场拔海高度838.9m。该地属于中温带大陆性气候区。由于其地理位置及特殊的地理环境使得该地的气候特征主要表现为：冬季严寒、雨雪较少，春季干旱风大，夏季炎热、降水偏少且相对集中，秋季气温剧降。近三十年（1985～2014年）的气象资料显示：该地区年平均气温为1.9℃，极端最高气温为39.6℃，极端最低气温为-39.7℃；年平均气压为917.8hPa；年平均相对湿度为57%；年降水量为250.7mm；年蒸发量为1739.1mm；年日照时数3014.3h；年平均风速为3.0m/s；该地区年主导风向为SW风，出现频率为10.5%，WSW风的出现频率也较高，为8.8%，静风的年出现频率为19.1%。全年以NNW方向的风平均风速最大，为4.5m/s。

表7.3-1  东乌旗气象站近30年气象要素特征表

| 项 目 | 数 值 | 项 目 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 1.9℃ | 年平均降水量 | 250.7mm |
| 年极端最高气温 | 39.6℃ | 年极端最高降水量 | 457.3mm |
| 年极端最低气温 | -39.7℃ | 年最大风速，风向 | 22.3m/s,NW |
| 年平均气压 | 917.8hPa | 年最大冻土深度 | 319cm |
| 年平均相对湿度 | 57% | 年最大积雪深度 | 26cm |
| 年平均水汽压 | 5.5hPa | 年沙尘暴日数 | 2.6天 |
| 年平均蒸发量 | 1739.1mm | 年扬沙日数 | 4.4天 |
| 年平均风速 | 3.0m/s | 年雷暴日数 | 27.6天 |
| 年日照时数 | 3014.3h | 年冰雹日数 | 2.2天 |

(1) 气温特征

由表7.3-2和图7.3-1可知，东乌旗近30年的年平均气温为1.9℃，全年最冷月为一月份，平均气温为-20.4℃，最热月出现在七月份，平均气温为21.4℃。

图7.3-1   东乌旗近30年逐月平均气温变化曲线

表7.3-2  东乌旗气象站近30年(1985—2014年)各月、年平均气温数值 ℃

| 月（年） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 气温 | -20.4 | -16.1 | -6.9 | 4.4 | 12.6 | 18.8 | 21.4 | 19.6 | 12.3 | 2.9 | -8.7 | -17.1 | 1.9 |

(2)风向、风速统计特征

地面风向、风速的统计分析是污染气象中最基本的方面，其风况不但受季节变化的制约，而且还明显地受地形及地表状况的影响。虽然其风况具有较大的年际变化，但仍然具有较好的统计特征。

东乌旗气象站地处内蒙古中东部，该地地面风的变化规律：春季由于冷暖气团交绥，气旋活动频繁，地表覆盖度较差，故多风沙天气；夏季由于降水相对集中，当锋面过境可伴有雷雨和大风天气，瞬时风速较大；秋季虽为冷暖气团的交替时期，但此时气团活动远不如春季活动频繁，因此风沙天气较少；冬季常处于稳定的大气层结，风速较小。

- 地面风向的基本特征

由东乌旗气象站近三十年的地面平均风向频率及各风向下平均风速统计（表7.3-3）可知，该地区年主导风向为SW风，出现频率为10.5%，WSW风的出现频率也较高，为8.8%，静风的年出现频率为19.1%。全年以NNW方向的风平均风速最大，为4.5m/s，WNW、NW方向的风平均风速也较大，均为4.3 m/s。东乌旗全年风向频率玫瑰图见图7.3-2，东乌旗全年风速玫瑰图见图7.3-3。

表7.3.3  东乌旗近30年地面风向频率平均风速统计表

| 风 向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风向频率 （%） | 6.6 | 8.4 | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 10.5 | 8.8 | 5.5 | 7.8 | 6.8 | 6.0 | 19.1 |
| 平均风速 (m/s) | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |  |

图7.3-2东乌旗近30年全年风向频率玫瑰图

图7.3-3 东乌旗近30年全年风速玫瑰图

- 地面风速变化

从东乌旗气象站近30年平均风速的统计（见表7.3-4）可以看出：该地区年平均风速为3.0m/s。全年以春季风速最大（如四、五月份风速为3.9m/s），平均风速最小出现在二月份，平均风速为2.4m/s；风速的年较差为1.5m/s（逐月平均风速变化曲线见图7.3-4）。

表7.3-4  东乌旗气象站近30年各月、年平均风速数值  m/s

| 月（年） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3.0 |

图7.3-4   东乌旗近30年（1979—2008年）逐月平均风速变化

地面风速的日变化

平均风速的日变化统计(表7.3-5)结果显示：无论哪个季节平均风速均以凌晨较小（平均风速最小常出现在05时左右），日出后随太阳高度角的增加，风速明显增大，14～16时达到一日中的最大值，此后随太阳高度角的降低平均风速逐渐减小，到夜间至凌晨达到最小。图7.3-5为各季平均风速的日变化曲线。

- 地面风频的月变化

由表7.3-6可知：东乌旗一月份主导风向为WSW风，出现频率为14.3%，次主导风向为SW风，出现频率为11.8%；二月份主导风向为WSW风，出现频率为11.3%，次主导风向为SW风，出现频率为11.1%；三月份主导风向为NNE风，出现频率均为10.2%，四月份主导风向为WNW风，出现频率为9.8%，五月份主导风向为NNE风，出现频率为9.7%，六月份主导风向为N、NNE风，出现频率均为8.5%，七月份主导风向为SE风，出现频率为8.4%，八月份主导风向为SW风，出现频率为7.9%，九月份主导风向为SW风，出现频率为9.6%，十月份主导风向为SW风，出现频率为12.6%，十一月份主导风向为SW风，出现频率为15.9%，十二月份主导风向为SW风，出现频率为10.2%。

由此可见：东乌旗地区1月、2月主导风向均为WSW风，3—6月主导风向多集中在N-NNE之间，7月主导风向为SE风，8—12月主导风向均为SW风。

表7.3-5     东乌旗气象站（2008年）各季平均风速日变化统计表           m/s

| 小时 风速 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |
| 夏季 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
| 秋季 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
| 冬季 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |

表7.3-6     东乌旗近30年各月风向频率统计表          %

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 3.8 | 8.1 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 11.8 | 14.3 | 7.1 | 10.3 | 5.9 | 3.5 | 26.4 |
| 二月 | 5.1 | 9.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 11.1 | 11.3 | 4.8 | 10.1 | 6.2 | 4.7 | 26.5 |
| 三月 | 7.3 | 10.2 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | 10.1 | 9.0 | 4.9 | 8.8 | 7.0 | 7.6 | 19.6 |
| 四月 | 6.7 | 8.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 3.8 | 9.5 | 7.8 | 5.7 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 13.0 |
| 五月 | 9.5 | 9.7 | 3.4 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 7.4 | 6.0 | 4.6 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 12.4 |
| 六月 | 8.5 | 8.5 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 7.0 | 5.8 | 4.8 | 3.9 | 3.6 | 7.4 | 5.5 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.0 | 12.7 |
| 七月 | 7.5 | 7.3 | 3.7 | 2.4 | 4.3 | 6.6 | 8.4 | 6.0 | 4.4 | 3.7 | 6.1 | 4.3 | 3.6 | 5.0 | 6.1 | 5.3 | 14.2 |
| 八月 | 7.4 | 7.6 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 5.6 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 7.9 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 5.6 | 4.2 | 18.3 |
| 九月 | 7.8 | 8.6 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 9.6 | 6.4 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 5.4 | 20.4 |
| 十月 | 6.8 | 8.0 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 3.0 | 12.6 | 8.2 | 5.4 | 8.4 | 7.7 | 6.3 | 21.4 |
| 十一月 | 4.9 | 6.9 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 15.9 | 12.8 | 7.7 | 9.2 | 6.1 | 5.1 | 21.1 |
| 十二月 | 3.4 | 7.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 16.2 | 15.4 | 7.7 | 9.3 | 4.5 | 4.2 | 23.5 |

图7.3-5   东乌旗各季平均风速的日变化曲线

- 地面风频的季变化

在表7.3-7中统计了东乌旗近30年各季的风向频率，图7.3-6为东乌旗近30年各季及全年风向频率玫瑰图。东乌旗地区春季主导风向为NNE风，出现频率为9.5%，次主导风向为SW风，出现频率为9.0%，静风在春季的出现频率为15.0%；东乌旗地区夏季主导风向为N、NNE风，出现频率均为7.8%，次主导风向为SE风，出现频率为7.3%，静风在夏季的出现频率为15.1%；东乌旗地区秋季主导风向为SW风，出现频率为12.7%，次主导风向为WSW风，出现频率为9.2%，静风在秋季的出现频率为21.0%；东乌旗地区冬季主导风向为WSW风，出现频率为13.7%，次主导风向为SW风，出现频率为13.0%，静风在冬季的出现频率为25.5%；东乌旗地区全年主导风向为SW风，其出现频率均10.5%，WSW风的出现频率也较高，为8.8%，静风的年出现频率为19.1%。

表7.3-7   东乌旗近30年各季风向频率统计表     %

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 季 | 7.8 | 9.5 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 3.5 | 9.0 | 7.6 | 5.1 | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 15.0 |
| 夏 季 | 7.8 | 7.8 | 3.9 | 2.7 | 3.6 | 6.4 | 7.3 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 7.1 | 4.8 | 4.0 | 4.7 | 6.0 | 5.5 | 15.1 |
| 秋 季 | 6.5 | 7.9 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 12.7 | 9.2 | 6.2 | 8.1 | 6.9 | 5.6 | 21.0 |
| 冬 季 | 4.1 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 13.0 | 13.7 | 6.5 | 9.9 | 5.5 | 4.2 | 25.5 |
| 全 年 | 6.6 | 8.4 | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 10.5 | 8.8 | 5.5 | 7.8 | 6.8 | 6.0 | 19.1 |

图7.3-6   东乌旗近30年各季及全年风向频率玫瑰图

7.3.2锅炉烟气及选厂粉尘预测

1、预测模式及范围

本项目大气评价等级为三级，预测模式采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）中推荐的SCREEN3模式。

2、预测内容

根据工程分析结果，预测本工程锅炉排放烟气中的SO2、NO2、烟尘和主厂房筛分破碎系统粉尘下风向最大地面小时浓度分布及占标率。

3、模式中参数的选取

本项目有组织废气排放参数见表7.3-8。

表7.3-8  大气污染源排放参数表

| 参数名称 | 原锅炉房取值 | 副井锅炉取值 | 选厂厂房取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m) | 40 | 40 | 15 |
| 排气筒出口内径(m) | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
| 出口烟气流量（m3/h） | 27000 | 10800 | 20000 |
| 出口烟气温度（℃） | 120 | 120 | 22 |
| SO2排放速率（Kg/h） | 6.04 | 2.42 | - |
| TSP排放速率（Kg/h） | 4.50 | 1.8 | 1.25 |
| NOx排放速率（Kg/h） | 7.29 | 2.92 | - |
| NOx排放速率（Kg/h） | 6.56 | 2.62 | - |
| 说明： 1.锅炉预测参数全部为采暖期不利条件下数据； 2.依据HJ2.2-2008规定的NOx转化系数:对于一般的燃烧设备，在计算小时或日平均质量浓度时，可以假定：Q（NO2）/Q（NOx）=0.9 |  |  |  |

4、污染物地面浓度预测

正常工作下，SCREEN3估算模式计算所得的锅炉烟气中SO2、NO2、烟尘及主厂房筛分破碎系统粉尘地面小时浓度及占标率表见表7.3-9、7.3-10、7.3-11。

表7.3-9  原锅炉烟气中SO2、NO2及烟尘地面小时浓度及占标率表

| 距离（m） | SO2 |  | NO2 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 （mg/m3） | 占标浓度 （%） | 浓度 （mg/m3） | 占标浓度 （%） | 浓度 （mg/m3） | 占标浓度 （%） |
| 100. | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 | 0.05 | 0.0001 | 0.02 |
| 200. | 0.0149 | 2.97 | 0.0137 | 5.70 | 0.0111 | 1.85 |
| 300. | 0.0229 | 4.58 | 0.0211 | 8.78 | 0.0171 | 2.84 |
| 400. | 0.0242 | 4.84 | 0.0223 | 9.28 | 0.018 | 3.00 |
| 500. | 0.0235 | 4.69 | 0.0216 | 9.00 | 0.0175 | 2.92 |
| 600. | 0.0215 | 4.29 | 0.0198 | 8.23 | 0.016 | 2.67 |
| 700. | 0.0204 | 4.08 | 0.0188 | 7.82 | 0.0152 | 2.53 |
| 800. | 0.0206 | 4.13 | 0.019 | 7.91 | 0.0154 | 2.56 |
| 900. | 0.0202 | 4.04 | 0.0186 | 7.75 | 0.0151 | 2.51 |
| 1000. | 0.02 | 4.01 | 0.0184 | 7.68 | 0.0149 | 2.49 |
| 1100. | 0.0194 | 3.87 | 0.0178 | 7.43 | 0.0144 | 2.40 |
| 1200. | 0.0184 | 3.69 | 0.017 | 7.07 | 0.0137 | 2.29 |
| 1300. | 0.0182 | 3.65 | 0.0168 | 6.99 | 0.0136 | 2.26 |
| 1400. | 0.0178 | 3.56 | 0.0164 | 6.83 | 0.0133 | 2.21 |
| 1500. | 0.0172 | 3.44 | 0.0159 | 6.60 | 0.0128 | 2.14 |
| 1600. | 0.0166 | 3.31 | 0.0152 | 6.35 | 0.0123 | 2.06 |
| 1700. | 0.0158 | 3.16 | 0.0146 | 6.07 | 0.0118 | 1.97 |
| 1800. | 0.0151 | 3.02 | 0.0139 | 5.78 | 0.0112 | 1.87 |
| 1900. | 0.0143 | 2.87 | 0.0132 | 5.50 | 0.0107 | 1.78 |
| 2000. | 0.0136 | 2.72 | 0.0125 | 5.23 | 0.0102 | 1.69 |
| 2100. | 0.0133 | 2.67 | 0.0123 | 5.11 | 0.0099 | 1.66 |
| 2200. | 0.0132 | 2.64 | 0.0122 | 5.07 | 0.0098 | 1.64 |
| 2300. | 0.0131 | 2.62 | 0.012 | 5.02 | 0.0097 | 1.62 |
| 2400. | 0.0129 | 2.58 | 0.0119 | 4.95 | 0.0096 | 1.60 |
| 2500. | 0.0127 | 2.54 | 0.0117 | 4.88 | 0.0095 | 1.58 |
| 2600. | 0.0125 | 2.50 | 0.0115 | 4.80 | 0.0093 | 1.55 |
| 2700. | 0.0123 | 2.46 | 0.0113 | 4.71 | 0.0092 | 1.53 |
| 2800. | 0.0121 | 2.41 | 0.0111 | 4.63 | 0.009 | 1.50 |
| 2900. | 0.0118 | 2.37 | 0.0109 | 4.54 | 0.0088 | 1.47 |
| 3000. | 0.0116 | 2.32 | 0.0107 | 4.45 | 0.0086 | 1.44 |
| 3500. | 0.0107 | 2.15 | 0.0099 | 4.11 | 0.008 | 1.33 |
| 4000. | 0.0106 | 2.13 | 0.0098 | 4.08 | 0.0079 | 1.32 |
| 4500. | 0.0103 | 2.07 | 0.0095 | 3.96 | 0.0077 | 1.28 |
| 5000. | 0.0100 | 1.99 | 0.0092 | 3.82 | 0.0074 | 1.24 |
| 最大浓度值出现距离为447m | 0.02454 | 4.91 | 0.02259 | 9.41 | 0.01828 | 3.66 |

表7.3-10  副井锅炉烟气中SO2、NO2及烟尘地面小时浓度及占标率表

| 距离（m） | SO2 |  | NO2 |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 （mg/m3） | 占标浓度 （%） | 浓度 （mg/m3） | 占标浓度 （%） | 浓度 （mg/m3） | 占标浓度 （%） |
| 100. | 0.0078 | 1.56 | 0.0124 | 5.17 | 0.006 | 1.00 |
| 200. | 0.0092 | 1.83 | 0.0145 | 6.06 | 0.007 | 1.17 |
| 300. | 0.0096 | 1.91 | 0.0152 | 6.33 | 0.0073 | 1.22 |
| 400. | 0.0083 | 1.66 | 0.0132 | 5.48 | 0.0063 | 1.06 |
| 500. | 0.0083 | 1.66 | 0.0132 | 5.50 | 0.0064 | 1.06 |
| 600. | 0.0076 | 1.53 | 0.0121 | 5.05 | 0.0058 | 0.97 |
| 700. | 0.0068 | 1.36 | 0.0108 | 4.49 | 0.0052 | 0.86 |
| 800. | 0.006 | 1.19 | 0.0095 | 3.95 | 0.0046 | 0.76 |
| 900. | 0.0052 | 1.05 | 0.0083 | 3.47 | 0.004 | 0.67 |
| 1000. | 0.0046 | 0.92 | 0.0073 | 3.06 | 0.0035 | 0.59 |
| 1100. | 0.0041 | 0.82 | 0.0065 | 2.73 | 0.0031 | 0.52 |
| 1200. | 0.0037 | 0.74 | 0.0059 | 2.45 | 0.0028 | 0.47 |
| 1300. | 0.0033 | 0.67 | 0.0053 | 2.21 | 0.0026 | 0.43 |
| 1400. | 0.003 | 0.61 | 0.0048 | 2.01 | 0.0023 | 0.39 |
| 1500. | 0.0028 | 0.55 | 0.0044 | 1.83 | 0.0021 | 0.35 |
| 1600. | 0.0027 | 0.54 | 0.0043 | 1.78 | 0.0021 | 0.34 |
| 1700. | 0.0027 | 0.54 | 0.0043 | 1.79 | 0.0021 | 0.35 |
| 1800. | 0.0027 | 0.54 | 0.0043 | 1.79 | 0.0021 | 0.34 |
| 1900. | 0.0027 | 0.54 | 0.0043 | 1.77 | 0.0021 | 0.34 |
| 2000. | 0.0027 | 0.53 | 0.0042 | 1.75 | 0.002 | 0.34 |
| 2100. | 0.0026 | 0.52 | 0.0041 | 1.72 | 0.002 | 0.33 |
| 2200. | 0.0026 | 0.51 | 0.0041 | 1.69 | 0.002 | 0.33 |
| 2300. | 0.0025 | 0.50 | 0.004 | 1.65 | 0.0019 | 0.32 |
| 2400. | 0.0024 | 0.49 | 0.0039 | 1.62 | 0.0019 | 0.31 |
| 2500. | 0.0024 | 0.48 | 0.0038 | 1.58 | 0.0018 | 0.30 |
| 2600. | 0.0023 | 0.47 | 0.0037 | 1.54 | 0.0018 | 0.30 |
| 2700. | 0.0023 | 0.46 | 0.0036 | 1.51 | 0.0017 | 0.29 |
| 2800. | 0.0022 | 0.44 | 0.0035 | 1.47 | 0.0017 | 0.28 |
| 2900. | 0.0022 | 0.43 | 0.0034 | 1.44 | 0.0017 | 0.28 |
| 3000. | 0.0021 | 0.42 | 0.0034 | 1.40 | 0.0016 | 0.27 |
| 3500. | 0.0019 | 0.37 | 0.003 | 1.24 | 0.0014 | 0.24 |
| 4000. | 0.0017 | 0.33 | 0.0027 | 1.11 | 0.0013 | 0.21 |
| 4500. | 0.0015 | 0.30 | 0.0024 | 0.99 | 0.0011 | 0.19 |
| 5000. | 0.0014 | 0.27 | 0.0022 | 0.90 | 0.001 | 0.17 |
| 最大浓度值出现距离为254m | 0.009967 | 1.99 | 0.01583 | 6.60 | 0.00762 | 1.27 |

表7.3-11  选厂厂房筛分破碎车间排放粉尘地面小时浓度及占标率表

| 距离 | 浓度（mg/m3） | 占标浓度（%） |
| --- | --- | --- |
| 100. | 0.0046 | 1.16 |
| 200. | 0.0118 | 2.94 |
| 300. | 0.0125 | 3.12 |
| 400. | 0.0121 | 3.02 |
| 500. | 0.0112 | 2.80 |
| 600. | 0.0105 | 2.62 |
| 700. | 0.0102 | 2.55 |
| 800. | 0.0098 | 2.45 |
| 900. | 0.0094 | 2.35 |
| 1000. | 0.009 | 2.24 |
| 1100. | 0.0085 | 2.13 |
| 1200. | 0.0081 | 2.03 |
| 1300. | 0.0077 | 1.93 |
| 1400. | 0.0073 | 1.83 |
| 1500. | 0.007 | 1.75 |
| 1600. | 0.0068 | 1.69 |
| 1700. | 0.0065 | 1.63 |
| 1800. | 0.0063 | 1.57 |
| 1900. | 0.0064 | 1.59 |
| 2000. | 0.0064 | 1.60 |
| 2100. | 0.0064 | 1.61 |
| 2200. | 0.0064 | 1.60 |
| 2300. | 0.0064 | 1.60 |
| 2400. | 0.0063 | 1.59 |
| 2500. | 0.0063 | 1.57 |
| 2600. | 0.0062 | 1.56 |
| 2700. | 0.0062 | 1.56 |
| 2800. | 0.0063 | 1.57 |
| 2900. | 0.0063 | 1.59 |
| 3000. | 0.0064 | 1.60 |
| 3500. | 0.0063 | 1.59 |
| 4000. | 0.0062 | 1.55 |
| 4500. | 0.006 | 1.50 |
| 5000. | 0.0058 | 1.44 |
| 最大落地浓度值 出现距离为311m | 0.01249 | 3.12 |

由SCREEN3估算模式预测计算结果可知，在最不利的气象条件下，原锅炉烟气中SO2、NO2、烟尘最大地面小时浓度出现在下风向447m处，最大落地浓度为0.02454mg/m3、0.02259mg/m3、0.01828mg/m3，占标率分别为4.91%、9.41%、3.66%；副井锅炉烟气中SO2、NO2、烟尘最大地面小时浓度出现在下风向254m处，最大落地浓度为0.009967mg/m3、0.01583mg/m3、0.00762mg/m3，占标率分别为1.99%、6.60%、1.27%；选厂厂房筛分破碎系统粉尘最大地面小时浓度出现在下风向311m，最大落地浓度为0.01249mg/m3，占标率为3.12%。可见，本项目中锅炉烟气中SO2、NO2、烟尘及主厂房筛分破碎系统中排放的粉尘的最大落地浓度均不超标，对大气环境影响比较小。

7.3.3矿石开采和储运对环境影响分析

1.矿井开采大气环境影响

本项目矿井周围无环境敏感点，采矿方式为地下开采，采矿的穿孔爆破都在井下进行，产生的粉尘浓度约为500~600mg/m3之间，影响范围为井下，对周边大气环境基本无影响。

2.废石场扬尘对大气环境影响分析

废石场裸露堆存会产生一定量的粉尘，起尘量与风速、含水率和占地面积有关。采矿产生废石粒度和比重较大，堆存在固定的废石场后，基本不受扰动，因此对周围大气影响范围较小。

废石场按最不利情况下考虑，废石场没有采取碾压及喷水措施，全部废石场范围内均发生起尘。含水率为2%的情况下的废石场扬尘源强，随着风速的增加，其扬尘的影响程度也相应增加，见表7.3-12。

表7.3-12  废石场扬尘源强

| 风速（m/s） | 废石场扬尘源强（g/s） |
| --- | --- |
| 2.8 | 1.442 |
| 3.5 | 2.49 |
| 4.5 | 4.609 |
| 5.5 | 7.536 |

由表可看出，2.8m/s风速时起尘量为1.442g/s；3.5m/s风速时起尘量为2.49g/s；4.5m/s风速时起尘量为4.609g/s，5.5m/s风速时起尘量为7.536g/s。根据气象资料可知，本项目所在地区全年平均风速为2.63m/s，由此可推测，在具备起尘风速条件时，废石场扬尘会对其周围局部地区产生影响。本项目废石场周围无环境敏感点，因此该项目废石场扬尘对周围环境影响较小。

3.尾矿库粉尘影响分析

本项目尾砂排放在既有的防渗的尾矿库内，采用湿润尾矿沉积滩面，以水封可有效防止扬尘，降低超尘频率。春秋季在保证安全生产的前提下采用提高库内水位，减少干滩面积方式，可有效达到降尘目的，对周围环境影响较小。

4.运输扬尘、尾气大气环境影响分析

对于矿山项目来说，运输扬尘是环境污染的一大特征，也是近年来引发环境纠纷的重要因素。运输扬尘一般与路面状况、气候条件、车型、车速等因素有关。柏油路面不会产生扬尘，砂石路产生扬尘较轻，土路产生扬尘较重；气候条件越干旱，风天越多扬尘越重，反之则较轻；大型车辆附着地面面积大，产生扬尘多，小型车辆接触地面面积较小，产生扬尘较少；车速快带起的扬尘越多，影响范围越大，车速慢带起扬尘越少，影响范围越小。

本项目选厂原矿仓至矿井直接由皮带运输，只是废石由洗车运输至废石场排弃，运量较小，起尘量较少，对环境影响轻微。

7.4环境空气污染防治措施

7.4.1采矿区大气污染物污染防治措施

1.矿井粉尘

对井下作业钻孔、爆破和凿岩产生的粉尘，通过采取湿式凿岩，出矿时喷雾洒水以抑制粉尘飞扬，定期清洗巷道壁等措施，减少粉尘产生量，降低对周边环境的影响；同时对矿井采取机械通风方式排出井下粉尘，使井下排风中粉尘浓度小于4.0mg/m3，达标排放。

2.废石场扬尘

废石场是本项目的重要大气污染源之一，废石多为块状，为减少废石堆场扬尘可能对周围环境空气的影响，要由资质部门对废石场进行规范设计，要以工程措施对场地进行整理，对废石排弃路线、方法、堆积高程、边坡护坡等提出要求：

①废石排弃阶段，废石堆弃时先根据废石场地形，利用废石场周围低洼地势，废石采出后逐渐向前推进，之后有计划做好分层排弃工作，先从最底层开始堆砌，随后由下向上逐层堆砌，在堆砌过程中应定期进行碾压，达到设计标高后压实覆土。

②定时向废石堆洒水降尘，通过提高废石的含水率来有效控制废石堆扬尘排放量，并利用采出废石在废石场周围设置围墙。

③对废石堆边坡要适时种植适宜草类以固定边坡，防止发生坍塌、滑坡事故。

3.运输扬尘

本项目选厂原矿仓至矿井后直接由皮带运输至选厂，只是废石由洗车运输至废石场排弃，运量较小，起尘量较少，在大风天气对道路及运输车辆进行洒水抑尘，降低扬尘产生量，减少对环境影响。

7.4.2选矿区大气污染物污染防治措施

1.选厂粉尘

为减少破碎和筛分环节粉尘的产生量，企业将破碎和筛分车间实行密闭，并采用洒水喷雾降尘，在破碎机、筛分机上安装集尘罩并配套安装GC湿式除尘器，以控制粉尘飞扬。粉尘经收集除尘后经15m以上的排气筒排出。经过集尘和布袋除尘后，所排放的粉尘浓度和排放速率较小，符合《铅锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)表2、表6 的标准。经收集的粉尘全部进入原料仓，回收利用。

2.选厂药剂气味

药剂车间安装轴流风机，厂房设置高侧窗自然通风。

3.尾矿库粉尘

本项目尾砂经压滤车间排放到防渗的尾矿库内，尾矿砂进行碾压处理并覆盖纱网可有效达到降尘目的。

同时尾矿库边设有集水池，用于储存尾矿渗流水和渗水堆体的暴雨径流，在干旱大风天气可用集水池内水对尾矿库进行洒水抑尘。

4.运输扬尘及汽车尾气

本项目扩建后矿石从进口到选场为全封闭的皮带廊，废石用铁轨运输，因此运输扬尘较少；对运输车辆应经过环保部门检测，尾气应达到《车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法》(GB17691-2001)、《车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法》(GB14762-2002)标准限值要求，且运输用汽车禁止使用含铅汽油，经上述措施处理后可有效减少烟尘产生量及尾气排放量。

7.4.3锅炉烟气污染防治措施

原锅炉房内两台2.8MW燃煤锅炉用一座脱硫塔，本项目新增一台SHX4.2-0.7/95/70-AII(H)型锅炉以满足厂区供热需求，新增DLP滤泡脱硫除尘器1套，锅炉烟气采用DLP滤泡脱硫除尘器进行除尘脱硫，经处理后的烟气经原有的40米高烟囱排放。在副井设一座锅炉房，型号为R-J-F2.8型燃煤锅炉，锅炉烟气采用SSC/G-8型湿法高效脱硫除尘器（除尘效率99%，脱硫效率80%），处理后的烟气经40米高烟囱排放。

锅炉房和副井锅炉烟尘和二氧化硫排放浓度极小，均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的排放限值限值，能够满足达标排放要求。要求：

1.加强锅炉工的操作管理及锅炉设备的定期清洗除灰，制定锅炉操作规程，加强管理，规范运营，确保持续达标排放。

2.锅炉燃煤应存放于煤棚中，锅炉产生的灰渣堆存于锅炉房存渣场，定期洒水抑尘，用于矿区道路铺设。

3.企业在更换锅炉时应选用经环保认证、高效节能的锅炉，并且锅炉烟囱的高度应符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的要求。

4.锅炉除尘脱硫装置必须保证正常运行，使其脱硫效率达到95%以上，除尘效率达到99%以上，使污染物稳定达标排放。

# 8声环境影响分析

8.1声环境现状评价

8.1.1监测布点

本次声环境监测由锡林郭勒盟环境保护监测站进行环境背景噪声监测。噪声监测布点共选择8个监测点，本项目声环境质量现状监测点位布设见表8.1-1。监测布点位置图见图7.1-1。

表8.1-1  声环境质量监测点位布设

| 监测点位 | 监测布点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 选矿厂东 | 选厂界东声环境 |
| N2 | 选矿厂南 | 选厂界南声环境 |
| N3 | 选矿厂西 | 选厂界西声环境 |
| N4 | 选矿厂北 | 选厂界北声环境 |
| N5 | 东风井 | 东风井附近声环境 |
| N6 | 西风井 | 西风井附近声环境 |
| N7 | 副井 | 副井附近声环境 |
| N8 | 1号斜井 | 1号斜井附近声环境 |

8.1.2监测时间和频次

连续监测2天（2012年10月13日和2012年10月14日），昼、夜各测一次，昼间11：00—12：00，夜间22：00—23：00，每次测量10分钟的连续等效A声级。

8.1.3监测项目

连续等效A声级。

8.1.4监测结果

噪声现状监测结果见表8.1-2。

表8.1-2  矿区声环境监测结果  单位：dB

| 序号 | 名 称 | 监测日期 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# 选矿厂东 | 2012.10.13 | 44.6 | 38.7 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.4 | 38.7 |
| 2 | 2# 选矿厂南 | 2012.10.13 | 44.9 | 39.2 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.1 | 38.2 |
| 3 | 3# 选矿厂西 | 2012.10.13 | 43.2 | 39.0 |
|  |  | 2012.10.14 | 43.8 | 38.4 |
| 4 | 4# 选矿厂北 | 2012.10.13 | 43.0 | 38.5 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.0 | 39.0 |
| 5 | 5# 东风井 | 2012.10.13 | 43.1 | 38.4 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.2 | 39.2 |
| 6 | 6# 西风井 | 2012.10.13 | 44.2 | 38.2 |
|  |  | 2012.10.14 | 43.1 | 38.9 |
| 7 | 7# 副井 | 2012.10.13 | 42.5 | 38.9 |
|  |  | 2012.10.14 | 43.7 | 39.4 |
| 8 | 8# 1号斜井 | 2012.10.13 | 42.9 | 39.4 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.5 | 38.8 |

8.1.5环境噪声现状评价

现状噪声监测值的昼间噪声值在42.9-44.9dB之间，夜间噪声值在38.2-39.4dB之间，昼夜间噪声值监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB、夜间50dB。

8.2施工期声环境影响评价与防治措施

1、建设期噪声源分析

施工期噪声污染源主要为施工过程中的机械噪声与交通运输噪声。如混凝土搅拌机、提升机、挖掘机、和材料装卸运输过程中产生的机械碰撞和振动噪声等。根据类比调查，本项目施工期的主要噪声源与噪声级见表8.2-1。

采取的防治措施是：优化施工方案，合理安排作业时间，避免夜间施工噪声扰民。

2、建设期噪声影响分析

施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故噪声传播较远。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间的噪声限值为70dB，夜间限值为55dB。由于本项目工业场地周围200m范围内无村庄等噪声敏感点，因此施工阶段对周围声环境影响很小。

本次环评建议施工单位采取噪声防治措施，对施工噪声进行控制，最大限度地减少噪声对环境的影响。应采取以下措施：

1、合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。此外，高噪声施工时间应尽量安排在昼间，减少夜间施工量。

2、合理布局施工场地：避免在同一地点安装大量动力机械设备，避免局部声级过高。

3、降低设备声级：应尽量采用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护。

表8.2-1  施工期主要噪声源与噪声级

| 序号 | 噪声源名称 | 声级 dB（A） | 备注（距声源） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌机 | 91 | 3m |
| 2 | 打桩机 | 85～100 | 3m |
| 3 | 振捣棒50mm | 87 | 5m |
| 4 | 提升机 | 78 | 1m |
| 5 | 挖掘机 | 84 | 5m |
| 6 | 重型卡车、拖拉机 | 80～85 | 7.5m |
| 7 | 装载机 | 85 | 3m |
| 8 | 翻斗车 | 83～89 | 3m |
| 9 | 推土机 | 85～90 | 3m |

8.3运营期噪声影响预测与评价

8.3.1噪声源

矿山采矿方式为地下开采，采矿机械以及凿岩、爆破等全部位于井下，对地面不构成影响；地面机械主要是提升机、空压机、通风机均位于厂房内。选矿厂主要噪声源为矿石破碎机、球磨机、分级机及浮选机等，选矿厂各选矿设备均位于选矿车间内。噪声源分布详见噪声预测图，各噪声源声压级及采取措施后声压级见表8.3-1。

表8.3-1  噪声源一览表  单位：dB

| 序号 | 噪声源 | 声压级 | 措施 | 降低 | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机 | 85 | 井下 | 60 | 25 |
| 2 | 破碎机 | 85 | 筛分破碎车间安装隔声门窗；破碎机设一层阻尼涂料。 | 20 | 65 |
| 3 | 振动筛 | 95 |  | 20 | 75 |
| 4 | 爆破 | 120 | 井下 | 60 | 60 |
| 5 | 通风机 | 100 | 选用高效、节能、低噪声轴流式通风机，风机入口装有收敛形集流器，通风机出口装有扩散器、新式流线型扩散塔以降低噪声。 | 20 | 80 |
| 6 | 空气压缩机 | 98 | 空压机设置于单独的机房，对空压机采用安设阻抗复合式消音器、隔振机座和软性连接。 | 20 | 78 |
| 7 | 球磨机 | 90 | 选矿厂房封闭，各种设备设一层阻尼涂料。 | 20 | 70 |
| 8 | 浮选机 | 82 |  | 20 | 62 |
| 9 | 过滤机 | 72 |  | 20 | 52 |
| 10 | 分级机 | 66 |  | 20 | 66 |
| 11 | 水泵 | 85 | 封闭 | 20 | 65 |
| 12 | 鼓、引风机 | 85 | 锅炉房内的鼓、引风机除设于专门的房间内，还在鼓、引风机管道上安装消声器。同时在锅炉安全压力和过热蒸汽排汽口设消音效果良好的高效排汽消音器。 | 20 | 65 |
| 13 | 提升机 | 90 | 提升机房设隔音控制室，对设备采用贴阻尼材料措施等。 | 20 | 70 |
| 14 | 皮带机 | 80 | 全封闭 | 20 | 60 |

备注：噪声级较小或噪声级相同的机械设备，表中未列出。

8.3.2噪声影响预测及评价

1、预测模式与方法

采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中工业噪声预测模式。

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（1）计算：

（1）

A=Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc

式中：

Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；

倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算：

Lp(r)=Lp(r0)−A         （2）

预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算：

LA(r)=10lg(i=18100.1(Lpi(r)−ΔLi)（3）

式中：

LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）做近似计算：

（4）

或       （5）

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出：

Lp2=Lp1−TL+6              （6）

式中：

TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。

③有限长线声源

④面声源的几何发散衰减

导则HJ/T2.4-2009垂直声源如下图所示（要求b>a,图中虚线为实际衰减量）：

要求的简化算法为：

r<a/π时，Adiv≈0;几乎不衰减

a/π<r<b/π时，距离加倍时Adiv≈3;类似线声源（Adiv≈10lg(r/r0)）

r>b/π时，距离加倍时Adiv≈6;类似点声源（Adiv≈20lg(r/r0)）

r<a/π时，Adiv≈0。

⑤噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：

Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj

式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

2、预测结果及影响分析

根据建设项目高噪声设备声级所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对采区主井、副井、风井及选厂外的声环境进行预测计算，具体计算结果见表8.3-2。该矿噪声预测结果见图8.3-1。

表8.3-2  边界声环境质量预测结果  单位：dB(A)

| 序号 | 名 称 | 监测日期 | 现状 |  | 贡献值 |  | 噪声值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 选矿厂东 | 2012.10.13 | 44.6 | 38.7 | 40.1 |  | 45.9 | 42.5 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.4 | 38.7 |  |  | 45.8 | 42.5 | 达标 | 达标 |
| 2 | 选矿厂南 | 2012.10.13 | 44.9 | 39.2 | 33.5 |  | 45.2 | 40.2 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.1 | 38.2 |  |  | 44.5 | 39.5 | 达标 | 达标 |
| 3 | 选矿厂西 | 2012.10.13 | 43.2 | 39.0 | 34.2 |  | 43.7 | 40.2 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2012.10.14 | 43.8 | 38.4 |  |  | 44.3 | 39.8 | 达标 | 达标 |
| 4 | 选矿厂北 | 2012.10.13 | 43.0 | 38.5 | 39.3 |  | 44.5 | 41.9 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.0 | 39.0 |  |  | 45.3 | 42.2 | 达标 | 达标 |
| 5 | 东风井 | 2012.10.13 | 43.1 | 38.4 | 35.0 |  | 43.7 | 40.0 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.2 | 39.2 |  |  | 44.7 | 40.6 | 达标 | 达标 |
| 6 | 西风井 | 2012.10.13 | 44.2 | 38.2 | 35.0 |  | 44.7 | 39.9 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2012.10.14 | 43.1 | 38.9 |  |  | 43.7 | 40.4 | 达标 | 达标 |
| 7 | 副井 | 2012.10.13 | 42.5 | 38.9 | 37.0 |  | 43.6 | 41.1 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2012.10.14 | 43.7 | 39.4 |  |  | 44.5 | 41.4 | 达标 | 达标 |
| 8 | 1号斜井 | 2012.10.13 | 42.9 | 39.4 | 35.2 |  | 43.6 | 40.8 | 达标 | 达标 |
|  |  | 2012.10.14 | 44.5 | 38.8 |  |  | 45.0 | 40.4 | 达标 | 达标 |

由于风井、副井和竖井没有确切的边界，贡献值按为100m处的值给出。

按《声环境质量标准》2类标准进行评价，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。选场的4个边界和风井、副井、竖井100m处的噪声预测值均满足《声环境质量标准》2类标准。本矿周围1km范围内无敏感点，故不会对周围居民生活造成影响。

图8.3-1  拟改建矿噪声预测图

8.3.3运输噪声影响分析

本项目运营后，选厂矿石堆场至竖井修建皮带走廊，矿石出井后直接由皮带运至选厂，运输距离短，运输过程中不需机动车辆，产生噪声对周边环境基本无影响。

精矿包装好后，由运输车辆运出矿区。由于运输量小，周边环境影响轻微。

8.4运营期噪声防治措施

8.4.1井下噪声控制措施

采矿工序为井下作业，生产噪声不会对地面以上声环境造成影响。地下采场的主要噪声源有：钻孔的凿岩机、破碎机、空压机等运行设备噪声及爆破噪声，这些设备噪声在80～90 dB(A)之间，爆破噪声在120 dB(A)左右。井下凿岩机等重型机械运行时钻孔作业人员佩戴耳塞可减小噪声对工人的影响。爆破时井下工作人员均撤离现场，爆破产生的噪声不会对工人产生不良影响。

地表噪声源主要有通风机，声强可达115dB(A)，装设消声器及风机房建筑隔音。选厂的破碎、筛分、磨矿等设备噪声源强约为100dB(A)，采用基础减震，建筑隔声，厂区周边建绿化隔离吸音带等措施。

8.4.2地面噪声控制措施

1.东西两翼风井通风机噪声

通风机为轴流式风机，声强可达115dB(A)，以中频噪声为主。建设单位拟装设消声器及风机房建筑隔声。消声器一般由阻性消声筒体和十字形吸声片组成，可实现15dB以上降噪量。风机房噪声控制措施包括装设墙壁吸声结构、吊装吸声平顶、安装隔声屏、隔声门窗和消声百叶窗，以上措施可实现20 dB左右的降噪量。砖墙隔声主要针对低频噪声，如240砖墙（两面抹灰）对低频噪声隔声量可达40 dB左右。

2.选矿设备噪声

选矿生产区的主要噪声源有破碎机、球磨机和浮选机等设备运转噪声，生产设备均安装在室内，其噪声声压级在85～100 dB(A)之间。采用基础减震、建筑隔声，厂区周边建绿化隔离吸声等措施可取得良好的隔声效果。

3.锅炉房噪声

锅炉房噪声主要来自房内鼓风机、引风机和燃烧嘴，声强达到95dB(A)左右，采取房内加装吸声材料、隔声门、吸声百叶窗，风机加装隔声罩和利用建筑隔声等措施达到降噪目的。

4.水泵房噪声

水泵间的噪声治理是利用建筑物本身隔声，用隔声门解决人员进出问题，同时在管道上装设减震软管，预防水泵振动外传。

通过采取以上积极降噪和消极隔声措施，可使设备噪声得到有效的控制，对周围环境噪声的影响降到最低程度，本项目噪声防治措施基本可行。

# 9固体废物环境影响分析

9.1施工期固体废物影响评价与防治措施

1、施工期产生的固体废弃物及其影响

施工期产生的固体废弃物主要有挖掘土方、建筑施工和设备安装过程中产生的废物及生活垃圾。如不及时清理和妥善处理，都将对卫生、公众健康及周围环境产生不利影响。

2、处置方法

⑴在施工场地内应设临时收集施工垃圾的垃圾站。

⑵将施工期生活垃圾收集后统一处理。

⑶建设单位在施工期间对其产生的施工垃圾及生活垃圾及时收集、清运，交由当地环卫部门统一处理，避免产生污染。

9.2运营期固体废物影响分析及处置措施

1、采矿废石

项目基建期废石产量10万t，用于铺垫场地和修路；运营期采矿废石按照开采矿石量的10%计算，产生量为3万t/a，根据井下生产条件部分废石不出井，用于填充采空区，该部分废石量约为运营期废石总量的30%，剩余废石70%（2.1万t/a）由汽车运往废石场，定期洒水抑尘，对周围环境影响较小。经过废石浸出毒性试验，本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物有害固体废物，废石场采取定期碾压洒水措施后，对周围环境影响较小。

2、尾矿

本项目选矿工业场地尾矿的产生量为26.7万t/a，全部存放于尾矿库中。本项目对尾矿进行分区排放，在尾矿堆放达到设计标高后，及时对其进行覆土复垦。在尾矿库内干滩面采用洒水车降尘，同时在尾矿库边坡种草，减少扬尘对周围环境的影响。尾矿库服务期满后应及时覆土植草。

本项目尾矿砂属于第Ⅰ类一般工业固体废物，考虑到本项目铅锌等重金属元素可能对地下水环境造成影响，尾矿库按Ⅱ类一般工业固体废物做防渗处理，其他污染防治措施按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中Ⅱ类场要求运行和管理。尾矿库库底铺设HDPE防渗层，其渗透系数小于10-7cm/s，具有良好的防渗性能，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场防渗要求。企业按评价要求做好尾矿库防渗措施及生态恢复措施，并落实环境监理工作后，尾矿砂对周围环境及地下水环境影响甚微。

3、破碎车间和筛分车间粉尘

本项目破碎车间配备的除尘器收集粉尘量为1129t/a，筛分车间配置的除尘器收集的粉尘量1129t/a，均送入选矿车间进行选矿，对周围环境空气的影响较小。

4、生活垃圾

本项目生活垃圾主要由采矿和选矿工业场地的办公室、食堂、职工宿舍等部门排放。生活垃圾总排放量为78.7t/a，在工业场地和行政办公生活区设置垃圾箱，集中统一收集后，按当地环卫部门的要求进行处理，禁止随意随地堆放垃圾。

5、生活污水处理设备产生污泥

本项目生活污水处理设备污泥产生量约2.18t/a，和生活垃圾一起按照当地环卫部门要求进行处理。

6、矿井水处理站污泥

本项目矿井水处理站污泥产生量约0.72t/a，和生活垃圾一起按照当地环卫部门要求进行处理。

# 10水土保持

根据《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目的水土保持方案主要内容摘自《林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司东乌珠穆沁旗阿尔哈达铅锌矿年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建项目水土保持方案报告书》。

10.1防治责任范围及防治目标

10.1.1水土流失防治责任范围

按照国家行业标准《开发建设项目水土保持方案技术规范》的规定，本工程防治责任范围为建设区和直接影响区，面积为32.58hm2。其中建设区面积为29.34hm2，直接影响区面积为3.24hm2。

10.1.2水土流失防治分区

本项工程水土流失防治区划分为采矿工业场地、选矿工业场地、矿区道路、废石场和管线工程5个防治区。

10.1.3水土保持防治目标

根据内蒙古自治区人民政府通告，项目区属自治区级水土流失重点预防保护区，依据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，本项目水土流失防治执行建设生产类项目二级防治标准。方案确定设计水平年水土流失防治目标见表10.1-1，工程各防治分区的水土流失防治目标值见表10.1-2。

表10.1-1  水土流失防治目标计算表

| 防治目指标 | 设计水平目标值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准目 标值 | 按降水量修正 | 按土壤侵蚀强度修正 | 按地形修正 | 修正后本方案目标值 |
| 扰动土地整治率（%） | 95 |  |  |  | 95 |
| 水土流失总治理度（%） | 85 | -3 |  |  | 82 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 |  | +0.3 |  | 1.0 |
| 拦渣率（%） | 95 |  |  |  | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | 95 | -3 |  |  | 92 |
| 林草覆盖率（%） | 20 | -3 |  |  | 17 |

表10.1-2  各防治区水土流失防治目标

| 防治指标 防治分区 | 扰动土地 整治率 （%） | 水土流失 总治理度 （%） | 土壤流失 控制比 | 拦渣率 （%） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草覆 盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工业场地 | 96 | 83 | 1.0 | 96 | 93 | 17 |
| 选矿工业场地 | 95 | 82 | 1.0 | 95 | 92 | 20 |
| 矿区道路 | 96 | 83 | 1.0 | 96 | 93 | 30 |
| 废石场 | 95 | 82 | 1.0 | 95 | 92 | 20 |
| 管线工程 | 95 | 82 | 1.0 | 95 | 92 | 80 |
| 综合目标 | 95 | 82 | 1.0 | 95 | 92 | 17 |

10.2水土流失预测

10.2.1预测单元

根据工程性质、分布及施工特点，以及不同地段新增水土流失差异、特点，将本工程项目区划分为采矿工业场地、选矿工业场地、矿区内道路、废石场、管线工程区。每个区域又根据不同施工部位发生水土流失的强度和类型不同，划分为若干预测单元。

10.2.2预测时段

根据主体工程施工进度安排及项目区扰动地表自然恢复期限，将其水土流失预测时段划分为施工准备期、施工期和自然恢复期三个时段。

10.2.3预测内容

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求，结合本项工程的建设内容，工程建设期预测内容包括开挖扰动地表面积调查预测；损坏水土保持设施的数量及面积调查预测；弃土（石、渣）量预测；水土流失量、新增水土流失量预测；水土流失危害的预测。具体内容见表10.2-1。

表10.2-1  水土流失预测内容及方法

| 项 目 | 预 测 内 容 | 预测方法 |
| --- | --- | --- |
| 扰动原地貌、破坏土地和植被情况预测 | 范围包括永久征地和临时占地。根据主体工程设计及外业调查，分别对采矿工业场地、选矿工业场地、矿区内道路、管线工程区等工程建设扰动原地貌面积进行预测。 | 实地调查与引用设计资料相结合的方法 |
| 弃土、弃渣量预测 | 按主体工程设计对项目建设期产生的弃土及堆置半年以上的临时弃土量进行预测。 |  |
| 损坏水土保持设施面积和数量预测 | 水土保持设施中包括原地貌植被、已实施的水土保持植物和工程措施等。 |  |
| 可能造成水土流失面积、强度及流失量预测 | 根据工程建设中水土流失影响因子、水土流失类型和分布情况及其水土流失背景资料，主要采用类比实测与引用监测资料的方法，确定不同工程建设可能造成的水土流失强度指标。按水土流失面积及预测时段预测水土流失量。 | 引用监测资料法、理论计算 |
| 可能造成水土流失危害预测 | 工程建设可能造成的水土流失危害。 | 实地调查、参考相似地区和相似工程扰动后造成危害实例 |

10.2.4预测结果

通过对本项目水土流失程度、强度、水土流失量的分析、调查与预测评价得出结果如下：

（1）本工程建设期扰动原地貌、破坏土地和植被面积29.34hm2。

（2）本工程建设期损坏水土保持设施面积为17.53hm2。

（3）本工程建设期共动用土方工程量32.44万m3，其中挖方21.25万m3，填方为11.19万m3，弃方10.06万m3。

运行期废石产生量合计172万m3，通过汽车运输至废石场内排放。

（4）本工程建设期造成水土流失总量3027t，新增水土流失量为1362t。

（5）根据水土流失预测结果，水土流失最严重单元为废石场及运输道路。

10.3水土保持防治措施

本项目水土保持方案是以主体工程初步设计资料和现场为主要依据，主体工程中许多措施既为主体工程安全、功能及美化所需，又具有水土保持功能，在目前阶段来看，这些措施均满足水土保持的要求，水土保持方案予以积极的采纳。方案对已有设计的措施进行了合理的评价，对仅有规划的措施进行了适当的补充设计或提出了设计要求，并根据各防治分区的具体情况，新增设计水土保持措施，本着工程措施和植物措施有机结合的原则，形成综合防治措施体系。

防治措施体系将按照系统工程原理，处理好局部与整体、单项与综合、近期与远期的关系，力争达到投资省、效益好、可操作性强，有效地控制防治责任范围内的水土流失。同时，便于水土保持方案设计的措施能够有效指导实际下一阶段水土保持工作。本项目的水土流失防治措施体系详见图10.3-1。

10.4水土保持监测

本项目水土保持具体监测内容与方法详见表10.4-1。

表10.4-1  定点监测时段、内容、方法及频次表

| 监测时段 | 监测 项目 | 监测要素 | 监测内容 | 监测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期前 | 水土流失背景值监测 | 地理位置 | 行政区划位置、地理坐标 | 调查 监测 | 收集资料 |
|  |  | 地形地貌 | 大地貌类型、微地貌、地面坡度组成 |  | 收集资料 |
|  |  | 气象 | 气候类型区、多年平均降水量、降水变化极值、年均气温、平均风速、湿度 |  | 收集资料 |
|  |  | 水文 | 项目区附近主要河流及水文 |  | 收集资料 |
|  |  | 植被 | 植被类型、植物种类组成、林草覆盖率 |  | 样方调查 |
|  |  | 土壤 | 土壤类型及面积、土层厚度、土壤含水率、土壤有机质含量、土壤抗蚀性、土壤粒径组成 |  | 收集资料 |
|  |  | 土地利用 | 林草地及交通用地等类型 |  | 普查 |
|  |  | 水土流失状况 | 水土流失防治区类型，水土流失类型、面积、强度分级、土壤容许流失量 |  | 收集资料 |
|  |  | 人为扰动 | 人为活动扰动地表方式及强度 |  | 典型调查 |
| 施工期至设计水平年 | 水土流失状况监测 | 防治责任 范围面积 | 复核项目建设区面积及数量 | 调查 监测 | 普查 |
|  |  | 扰动地表情况 | 扰动地表总面积、损坏水土保持设施数量及面积 |  | 普查 |
|  |  | 建设土石方量 | 土石方开挖量、利用量、借方量、弃方量 |  | 抽样调查 |
|  |  | 工程弃土情况 | 弃土面积、地点、占地类型、弃土量 |  | 抽样调查 |
|  |  | 水土流失量 | 水力侵蚀面积和侵蚀量 | 定点 监测 | 简易观测场 |
|  |  |  | 风力侵蚀面积和侵蚀量 |  | 测钎法 |
|  | 水土流失危害监测 | 对土地资源影响 | 破坏土地类型、程度 | 调查 监测 | 普查 |
|  |  | 对居民的影响 | 风沙灾害对居民生活、生产带来的影响 |  | 询问 |
|  |  | 对周边生态系统的影响 | 对项目区周边生态系统的破坏 |  | 普查 |
|  | 其它监测内容 |  | 主体工程进度、水土保持管理 | 调查 监测 | 收集资料 |
|  | 植物措施实施情况监测 |  | 植物措施类型、造林种草面积 | 调查 监测 | 抽样调查 |
|  | 水土流失防治效果监测 | 扰动土地治理情况 | 扰动土地整治率 | 调查 监测 | 计算法 |
|  |  | 水土流失治理情况 | 水土流失治理度 |  | 计算法 |
|  |  | 水土流失控制情况 | 控制比 |  | 计算法 |
|  |  | 拦渣效果 | 堆土拦渣率 |  | 计算法 |
|  |  | 植物措施实施效果 | 植被覆盖率、林草植被恢复率 |  | 计算法 |

图10.3-1  水土流失防治措施体系框图

10.5水土保持投资

本方案水土保持工程总投资419.47万元。其中主体工程已列水土保持措施投资267.74万元，方案新增措施投资123.73万元。在新增投资中，植物措施投资25.7万元，临时工程投资9.32万元。独立费用95.88万元（含监理费25万元，监测费28.98万元），基本预备费7.74万元，水土保持补偿费8.76万元。

10.6结论

本项目水土保持方案从分析主体工程组成入手，通过对项目区内的水土流失因素分析、水土流失量预测，明确项目建设造成水土流失的重点区域和重点时段，结合主体工程设计中的水土流失防治措施设计情况，新增部分水土流失防治措施，构建了水土流失综合防治体系，并根据防治措施的工程量进行投资估算和效益分析。并对水土流失的重点区域和重点时段设计了水土保持监测方案，提出了方案实施保障措施。因此，本项目建设无限制工程建设的水土保持制约性因素，从水土保持角度分析本项目是可行的。

# 11环境风险影响评价

根据本项目特点，通过调查及资料查阅的方法，对建设项目各个环节的环境风险性进行详细分析，了解建设项目存在的风险及发生风险事故后所产生的事故后果，并提出相应的措施和计划以避免风险或减少风险发生后的事故损失。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求及本项目特点，本次评价主要针对风险识别、最大可信事故及源项、爆炸事故后果计算、风险管理及减缓风险措施等几个方面进行分析。

11.1环境风险识别

建设项目分析识别范围包括：生产设施的风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，其中生产设施风险识别包括生产装置和储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。该项目的环境风险主要有：

1.生产设施风险识别

⑴本项目矿山采矿方式为地下开采，随着开采的不断深入会形成采空区，导致岩体的相继失稳，整个覆岩都向采空区沉降，地表出现塌陷。采矿过程中潜在危险为冒顶片帮、水灾、放炮、透水、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、炸药爆炸、中毒窒息等。

⑵废石场受暴雨、地震等因素影响，发生崩塌、滑坡。

⑶尾矿库受暴雨、地震等因素的影响，发生坝体失稳、渗漏和溃坝事故，污染环境。

2.物质风险识别

本项目采矿所使用的炸药为爆炸品，具有一定的风险性属于风险源；选矿生产所用药剂硫酸铜为危险化学品。

本项目的环境风险识别结果见表11.1-1。

表11.1-1  环境风险识别结果

| 序号 | 风险源 | 风险事故概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采区 | 生产掘进和采矿中，遇软弱岩层或宽大破碎带时，矿顶、底板坍塌。 |
| 2 | 废石场 | 矿石储料场和废石场受暴雨、地震等因素影响，发生滑坡。 |
| 3 | 采矿炸药 | 属易燃易爆危险品，不合理操作引起爆炸事故。 |
| 4 | 选矿药剂 | 部分药剂(硫酸铜)属于危险化学品 |

11.2源项分析

依据原国家安全生产监督管理局安监管协调字［2004］56号文《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》、《金属非金属矿山重大危险源辨识》及《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）标准，对矿山存在的重大危险源及重大事故隐患进行辨识。

11.2.1铅锌矿矿井

在重大危险源申报范围中，对金属非金属地下矿山规定是符合下列条件之一的矿山为重大危险源：

①瓦斯矿井；

②水文地质条件复杂的矿井；

③有自燃发火危险的矿山；

④有冲击地压危险的矿山。

本项目矿山均不属于以上四种类型矿山，不构成重大危险源。

11.2.2炸药库

依据重大危险源申报范围中规定，炸药库储存量大于或等于50t时即构成重大危险源；《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）标准中规定，爆炸类危险化学品硝酸铵（含可燃物＞0.2%）临界量为5t。本项目已建炸药库1座，最大储存量为3t，未超过储存量的临界范围，不构成重大危险源。

11.2.3炸药爆炸

本项目矿山在开采使用大量炸药。采矿炸药发生的环境风险主要来自于炸药在运输、装药、放炮的过程中有可能发生爆炸；装卸矿岩时如有未爆炸或未爆炸完全的炸药，也有可能发生爆炸；爆炸事故会造成严重的生命财产伤害，引起爆炸的原因主要有以下几点：

(1)炸药性质不合格；

(2)爆破作业后，没有检查或检查不彻底，没有清理出未爆炸的残余炸药；

(3)炸药运输过程中遇到明火、高温物体；

(4)炸药运输过程中强烈振动或摩擦；

(5)装药工艺不合理或违章作业；

(6)起爆工艺不合理或违章作业；

(7)人员没有撤离到安全区域就起爆；

(8)爆破时使用不合理的导爆管；

(9)炸药库设计不合理；

(10)运送炸药过程中出现意外情况等。

矿山开采过程中，可能发生炸药爆炸的场所主要有：炸药库及其附近；爆破作业采区；运送炸药的巷道等。矿山如果发生炸药爆炸灾害，不但会导致生产系统被破坏，生产设施被炸毁，而且还会导致人员伤亡。

矿山发生炸药非正常爆炸的概率通常为1-3‰。

11.2.4尾矿库

根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字［2004］56号）的规定，全库容≥100万m3或坝高≥30m，即构成重大危险源。

根据本项目尾矿库工程设计说明书，尾矿库坝高12m，有效库容415.84万m3，等别为四等库。根据《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）规定，考虑坝高、库容两方面条件，本项目尾矿库为重大危险源。事故情况下，尾矿库发生的最大风险条件主要为尾矿库溃坝风险造成周边环境污染的风险。

11.2.5废石场滑坡

废石场的主要环境风险是发生滑坡，由于所堆放的废石，受暴雨、地震及人工切坡等因素影响，在重力作用下，整体或者分散地顺坡向下滑动。滑坡产生的基本条件有：

①人为因素：企业没有按《金属非金属矿山排土场安全生产规则》来聘请有资质的部门对废石场进行专业设计、施工；没有按《金属非金属矿山排土场安全生产规则》来管理、运行废石场。

②水体条件：水是形成滑坡的主导因素，发生滑坡需水量主要取决于松散物料性质和地形坡度条件，若含颗粒细、疏松、含水量高且有较陡的地形，则较少的水量或较轻微的外力作用(如轻微地震等)即可形成滑坡。

③自然坡面或压力条件：形成滑坡的土力类坡度一般不小于40°，水力类滑坡发生的坡度随土体颗粒组成和容量变化而变化，其值小于土力类。滑坡发生后，若沿程坡度大于其运动所需坡度则滑坡会继续运动。

除上述三个基本条件外，滑坡的发生还需要激发、触发或诱发条件，如堆体突然失稳、水量突然增加、地形突变或震动等。

11.2.6采区塌陷

采区发生的环境风险主要来自矿山开采中后期，随着矿石的采出，开采的不断深入，地压增大，在地表下面会形成采空区，导致岩体的相继失稳，整个覆岩都向采空区沉降，地表出现塌陷。井巷施工对局部地段会出现轻度坍塌和片帮现象、围岩中存在的软弱层及构造破碎部位，应随时注意加强维护，防止发生冒顶、片帮、坍塌等事故。

采区坍塌安全隐患也分为人为原因和自然原因。人为原因主要包括预测、维护、防范措施等多个环节不完善。自然原因包括超设计降雨、地震等自然灾害。

11.2.7选矿药剂

本项目选矿生产所用药剂硫酸铜为危险化学品，硫酸铜有刺激性、致敏性、致突变性、致畸性及致癌性。选矿药剂发生泄漏绝大多数是发生在运输过程中，运输车辆发生车祸后，盛装药剂的储罐破裂，造成药剂流失、四溢。通常的概率为0.1‰ ，但不排除企业在储存药剂时发生泄漏现象。

11.3事故风险分析

11.3.1炸药库及采矿炸药影响分析

本项目炸药库位于选厂西南约1000m处，炸药库最大存储量为3t，围墙高度不低于2m，并设置围墙和值班室，值班室与炸药库之间有防爆墙。炸药库周围无人员居住及其他矿区。

本项目炸药库按照《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》（GB50154-2009）和《爆破安全规程》（GB6722-2003）设计建设。项目采矿炸药的主要成分是硝酸铵，根据类比资料介绍，炸药爆炸释放出大量的热量，主要污染物为二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮等，对环境空气影响不大。

炸药在发生爆炸时，爆炸的时间极短，爆炸产生的污染为瞬间污染源，其对周围环境的影响也是瞬间达到最高浓度后再慢慢扩散、衰减。因此，炸药库的爆炸所引起的事故后果基本上都是人员伤害及物品损害的情况。二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮对人体危害见表11.3-1。

表11.3-1  SO2、CO、NO2对人体危害情况

| 污染物 | 形态、色觉、嗅觉 | 进入 人体 | 对人体危害和症状 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 无色、刺激性气体 | 吸入 | 对鼻、喉、肺有刺激作用，在低浓度下造成呼吸道官腔缩小，粘液量增加，事呼吸受阻；在较高浓度下，喉头感觉异常，出现咳嗽、喷嚏、声哑、胸痛、呼吸困难、呼吸道红肿等症状；造成支气管炎、哮喘病、肺气肿，甚至死亡；与雾、飘尘等发生化学反应，形成硫酸烟雾后，引起生理反应比SO2大4~20倍。 |
| CO | 无色、无臭气体 | 吸入 | 与血红蛋白结合力约比氧大210倍，羧络红蛋白一经形成，离解很慢，导致组织缺氧；轻度急性中毒有头疼、头晕、呕吐、肚疼、全身无力等症状；严重时昏迷、呼吸麻痹而死亡；慢性影响有倦怠、头痛、头晕、记忆力减退、易怒、消化不良等症状。 |
| NO2 | 棕色、有刺激臭气体、在低温下为黄色液体 | 吸入 | 低浓度时引起呼吸道粘膜刺激症状，如咳嗽等；高浓度时引起痛晕，强烈咳嗽、胸闷；严重者出现肺气肿等。氮氧化物与碳氢化合物等发生光化学反应，形成光化学烟雾，刺激眼睛，引起红眼病，使空气可见度降低。 |

11.3.2尾矿库风险分析

1.尾矿库周边环境状况

根据现场踏查，尾矿库周围是草原。

2.溃坝影响分析

尾矿库溃坝会使库里的尾矿砂进入下游草地，如淤积时间较长，尾砂中的重金属成份会渗入地下，会恶化占地内土壤环境，另外，裸露的尾矿砂经暴晒后会成为新的空气扬尘污染源，进而对周围土壤环境产生影响。

事故发生后如立即采取补救措施对其附近的地下水无显著影响，根据库区及周边地质勘探可知，坝基坐落在第四系松散岩层之上，其岩性主要为腐植土和砂、泥质粘土，透水性较强，其下为泥盆系安格尔音乌拉组凝灰岩，尾矿库坝区地形平坦开阔，地下水补给来源主要为大气降水，降水入渗补给地下水，再转化为基岩风化裂隙水。事故发生后尾矿水经土壤吸附作用后会渗透到地下造成地下水污染。尾矿的漫流会覆盖矿区周围的地表植被，但矿区周围主要是常见的灌草层，生命力较强，在漫流的尾矿清除后，还会重新生长，对周围的生态环境影响较小。多次事故排放可能会使附近地下水水质恶化，导致个别指标超过《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006），对局部浅层地下水造成污染。

但是，由于该项目扩建后其尾矿库内的尾矿砂经自然浓缩后，含水量较少，流动性差，被洪水携带冲下的尾矿砂量有限，发生大规模泥石流的可能性较小。正常情况下发生溃坝事故的可能性较小。

只要矿山将尾矿库严格按要求进行设计、施工，经安全、环保等部门验收后再投入使用。日常严格按照《尾矿库安全监督管理规定》进行管理，规范尾矿砂的处理工序。采取以上措施后，尾矿库发生事故的可能性会大大降低，即使发生事故排放，对环境的影响也会减缓。

11.3.3废石场影响分析

废石场发生滑坡危害主要表现在以下几个方面：

1、淤埋和漫流：滑坡发生后造成堆场下游设施损坏。

2、冲刷和磨蚀：沟道滑坡在流通段内，冲刷河床和河岸，可能造成垮塌。

11.3.4采区塌陷影响分析

矿山采矿方式为地下开采，随着开采的不断深入会形成采空区，导致岩体的相继失稳，整个覆岩都向采空区沉降，地表出现塌陷。井巷施工对局部地段会出现轻度坍塌和片帮现象、围岩中存在的软弱层及构造破碎部位，应随时注意加强维护，防止发生冒顶、片帮、坍塌等事故。

据实地调查，在现状条件下，评估区内地质灾害不发育；采矿工业场地、办公生活区等其矿山地质环境影响程度较轻。

采区地面工程均不在预测的地面塌陷地质灾害影响范围之内，未影响到村庄、居民聚集区、交通干线及工程设施安全；地质灾害影响对象为地表植被、土地以及经过该区域的人员；可能造成直接经济损失小于100万元，受威胁人数小于10人。经地质灾害影响程度分级评估，地面塌陷地质灾害影响程度为较轻。

11.3.5选矿药剂泄露影响分析

企业浮选所使用的硫酸铜属于危险化学品，硫酸铜有毒、具刺激性，长期接触可发生接触性皮炎和眼鼻刺激，并出现胃肠道症状。

矿方在运输药剂时采用普通卡车运输，如果在途中发生药剂泄漏事故，硫酸铜遇水生成水合硫酸铜溶液，溶液沿低地势的沟谷进入道路两侧的农田或者村庄，将会对环境造成影响，对人员造成伤害。

11.4环境风险防治措施

11.4.1炸药库风险防范措施

本项目已建炸药库1座，根据规范要求，炸药库周围设2.2m砖围墙，砖密砌，墙顶设防攀爬设施，墙外设防爆墙和值班室，库房周围20m范围内干草、枯枝、枯叶应及时清除。

炸药与雷管分开存放，爆破器材应堆放在垫木上，不应直接放在地上。

11.4.2尾矿库风险防范措施

尾矿库建设、运行、闭库和闭库后再利用均应严格执行国家有关规定。

⑴认真落实企业的主体责任

企业要高度重视尾矿库的安全，要严格执行《尾矿库安全技术规程》，制订完备的安全生产规章制度和操作规程；设置相应的安全管理机构和配备合格的安全管理人员，对于从事放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员必须取得特种作业人员资格证书，方可上岗作业；加强对所属尾矿库及尾矿设施的安全管理，保证必需的资金投入，加大隐患排查和整改力度，特别要加强对尾矿库的排洪、泄洪设施的维护，确保排洪道的畅通，保证尾矿库的调洪库容。

⑵加强尾矿库建设项目的安全监管工作

尾矿库的建设、闭库以及尾矿库回采再利用和闭库后再利用等建设工程，要严格执行《尾矿库安全监督管理规定》，必须由具备相应资质的单位进行设计和施工。

⑶认真做好尾矿库汛期安全生产工作

在每年开展一次尾矿库全面安全检查工作，并积极检查整改。在暴雨和汛期期间，应根据实际情况对尾矿库增加检查次数。检查中如发现重大隐患，必须立即采取措施进行整改，并向当地安全生产监督管理部门报告。加强与气象部门的联系，及时掌握水情预测预报，完善汛期安全生产值班制度，加强汛期的应急管理。制定切实可行的尾矿库事故应急救援预案，开展危害程度分析和环境影响预测，做好抢险救援和防治污染的人员、资金、物资准备和应急演练，努力做到指挥靠前，发现重要情况及时处理。

①明确防汛安全生产责任制，建立值班、巡查和下游居民撤离方案等各项制度，组建防洪抢险队伍；

②备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施；

③洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。发现问题应及时修复，同时采取措施降低库水位，防止连续暴雨后发生垮坝事故。

⑷加强对库体观测点的监测，及时发现问题，采取相应措施。

⑸抗洪抢险队：应该组织一只不少于10人的抗洪抢险队伍，雨季来临时随时待命准备抢险。平时应加强演练。

⑹人员培训：安全员、巡坝工、水泵工、要经相关部门进行安全技术培训并持证上岗。

⑺筑坝要求：尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛的要求。尾矿筑坝必须有足够的安全超高和下游坝面的设计坡度。每一期筑坝冲填作业之前，必须进行岸坡处理。岸坡处理应做隐蔽工程记录，如遇泉眼、水井、地道或洞穴等，要采取有效措施进行处理，经主管技术人员检查合格后方可冲填筑坝。每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术负责人签字后存档备查。尾矿滩面及下游坝坡面上不得有积水坑。

⑻放矿要求：要求坝前均匀分散放矿，修子坝或移动放矿管时除外，不得任意从库后或库侧放矿。

⑼日常巡检和观测，发现不安全因素时，应立即采取应急措施并及时向上级报告；对尾矿设施的安全检查和监测作出及时、全面的记录。

⑽疏通、加固或修复排水构筑物，必要时可另开挖临时排洪通道；

⑾处理滑坡，加固坝体。

11.4.3废石场风险防范措施

1.聘请具有相应资质条件的技术服务机构设计废石场，并严格按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》进行建设和操作。

2.企业应按照水土保持方案的要求在废石场下游修建挡渣墙，上游修建导流渠。

3.本项目建设完成后，其运营期采矿废石集中堆放于废石场，后期采矿废石不出井，全部用于井下回填。

4.废石场停止使用后，应对废石场、矿石临时堆放场进行土地复垦，恢复植被。

采取以上措施后，废石场滑坡对下游环境基本不产生影响。

11.4.4采区塌陷风险防范措施

⑴按照《矿山地质环境保护规定》规定的矿山地质环境保护“预防为主、防治结合”的原则，要求矿山严格按设计的开采工艺进行开采，矿体及围岩不稳固地段采取留设矿柱、充填采空区等措施，防止引发地面塌陷地质灾害。

⑵地压活动跟踪监测：委托资质单位定期对矿区内存在采空区的区域进行地压活动跟踪监测，建立地压活动预测、预报和防治体系。

⑶采用微差定向爆破技术爆破矿石，可有效控制崩落范围。采区内禁止进行二次爆破作业。

⑷对于采空区采用崩落围岩或者地面废石填充的方法处理，如果围岩长期不能自然冒落，须开凿措施工程，强制崩落上盘围岩，同时加强地表形变的观测工作。

⑸对可能出现的采空区进行围栏防护，防止人、畜进入。

⑹一旦发生地面塌陷及伴生地裂缝，未达到稳沉状态的，可采取监测、示警等措施，并及时采用附近岩土进行回填、夯实；达到稳沉状态后，采取削高填低、回填整平、恢复植被等防治措施，消除地质灾害隐患。

⑺矿山闭坑后，对地面塌陷区采取削高填低、回填整平、恢复植被措施，以使地面塌陷区与周围地形地貌景观尽可能的协调。

11.4.5选矿药剂泄露风险防范措施

选矿药剂应储存于阴凉、干燥、通风的库房内；远离火种、热源，与酸类等分开存放，切忌混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

11.5应急预案

本项目的采矿塌陷区、尾矿库、采矿炸药、选矿药剂等均为风险源，企业应针对这些风险源制定环境风险应急预案，使得一旦发生事故时，能够将环境影响规避或减缓。本次评价根据初步危险事故分析，制定应急预案，建设单位及管理部门参考，事故应急预案应在安全管理中具体化和进一步完善。

①企业的应急救援指挥部应由公司总经理任总指挥，各部门领导出任副总指挥；

②制定事故应急救援预案；

③组成应急救援专业队伍，监督检查和做好各项救援准备工作；

④发布和解除应急救援令，指挥应急队伍，实施应急行动；

⑤向上级汇报并向社会救援组织通报事故情况；

⑥组织调查事故原因，总结应急救援工作的经验教训，并做好善后工作；

⑦设有专人负责事故报警、报告及事故处理工作；协助领导做好事故处理及布置安全、环保防范措施，落实事故现场环境监测工作；组织成立抢险、抢修队，负责现场抢险、抢险工作；负责治安、警戒、疏散人群和现场保卫工作；负责现场医疗救护，受伤人员抢救及护送工作。

⑧炸药库一旦发生爆炸，必须立即报告当地政府、公安部门及公司领导（或安全部门），组织人员抢救、疏散附近人员；设置警戒线，划入疏散区的所有人员必须全部疏散，隔离区严禁无关人员进入。

⑨尾矿库要设有专门的管理人员，当尾矿库出现重大险情时，应当立即报告安全生产监督管理部门和当地政府，启动应急预案，进行应急抢险救援，防止险情扩大，避免人员伤亡。重大险情包括：

①坝体出现严重的管涌、流土等现象，威胁坝体安全的；

②坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动的迹象，有跨坝危险的；

③库内水位超过限制的最高洪水位，有洪水漫顶危险的；

④在用排水井倒塌或者排水管坍塌堵塞，丧失或者降低排洪能力的；

⑤尾矿库发生坝体坍塌、洪水漫顶等事故时；

⑥其他危及尾矿库安全的险情。

企业在发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报上级环保主管部门。

11.6环境风险评价结论

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实，为进一步减小事故的发生，减缓本项目在建设、运行过程中对环境的潜在威胁，建议建设单位采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下予以重视。

本项目炸药库及尾矿库虽存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施，可把事故发生的概率降至最低，采取有效的风险应急预案，对项目工程风险事故的环境影响控制在可接受范围。

# 12项目选址可行性及相关规划相符性论证

12.1采矿工业场地选址的合理性分析

12.1.1采矿工业场地概况

根据本项目所处的地理位置、地形、地貌、外部运输条件、推进方向及开采工艺，同时考虑地面水、电、路和防洪工程，充分利用既有设施，经综合比较，采矿工业场地依托原有设施，新建主井工业场地、副井工业场地以及斜坡道。

经过现场踏勘、环境质量现状监测和污染源调查可以看出，本项目矿区工业污染源较少，本区内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区等特殊环境敏感区。

从工业场地的总平面布置分析，本项目主井场地位于矿区中部，副井工业场地位于矿区北部，斜坡道位于矿区东北部；从矿区总平面布置来看，由于本区域全年主导风向为西南风，而且本项目开采方式为井下开拓，加之行政办公区在采矿工业场地东侧，因此矿山生产期间采矿场地不会对办公生活区产生粉尘影响。

综上所述，本项目采矿工业场地及总平面布置顺畅、功能分区合理，既节省了人力、物力、财力，又具备便利的交通。

12.1.2采矿工业场地的环境影响

1、环境空气

本项目采矿工业场地内矿石周转场，有少量粉尘产生，及时洒水降尘，不会对评价范围内的环境空气质量产生影响。

2、地下水环境

本项目矿井涌水经混凝沉淀后，全部用于井下防尘和湿式凿岩、和选矿生产及其他环节降尘洒水，无外排。因此，本项目污废水不会影响当地的地下水环境。

3、声环境

在采取针对性的综合性降噪措施后，采矿工业场地的厂界昼夜间噪声全部满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。经现场勘察，矿区内无居民，周边200m范围内无居民，本次采矿产生的噪声对矿区外居民产生的影响较小。

通过以上分析，从采矿工业场地对周围环境主要环境要素的影响来看，本项目排污对周围环境影响较小，其选址合理。

12.2选矿工业场地选址的合理性分析

根据《选矿安全规程》（GB18152-2000），选矿工业场地的选址应符合以下原则，具体见表12.2-1。通过表12.2-1分析，本项目选矿工业场地场地的选址是合理可行的。

表12.2-1  本项目选矿工业场地选址合理性分析

| 序号 | 《选矿安全规程》（GB18152-2000） | 本项目执行情况 | 合理性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避开岩溶、流砂、淤泥、湿陷性黄土、断层、塌方、泥石流、滑坡等不良地质地段。 | 本项目选矿工业场地不位于岩溶、流砂、淤泥、塌方、断层等不良地质地段。 | 合理 |
| 2 | 避免选在地震断层带和基本烈度高于9度的地区。 | 本项目区无地震断层带，地震烈度为6度。 | 合理 |
| 3 | 厂址避免洪水淹没。 | 选矿工业场地总体修建在山坡上，竖向布置上采取台阶式布置方式，被洪水淹没的可能性极小。 | 合理 |
| 4 | 居民区建厂时，厂址应位于居民区常年最小风频方向的上风侧。 | 本项目选矿工业场地不在居民区，周围2.5km范围内无居民，大气、噪声预测结果表明选矿工业场地在正常工况下不会影响村民的生活环境。 | 合理 |
| 5 | 近矿，近尾，近水，近电 | 选矿工业场地位于采矿场地南侧，距离尾矿库700m，供电便利，生产用水利用矿井涌水，供水条件方便。 | 合理 |

12.3废石场选址的合理性分析

本项目废石场不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、旅游度假区、军事等环境敏感目标。本矿废石属于一般工业固体废物中的Ⅰ类固体废物，废石场选址按Ⅰ类一般工业固体废弃物贮存、处置场要求。本项目废石场选址的环保要求与本项目设计的符合性分析见表12.3-1。通过上表分析，本项目废石场场地的选址是合理可行的。

表12.3-1  本项目废石场选址合理性分析

| 序号 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） | 本项目执行情况 | 合理性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求； | 选址远离城乡，符合锡林郭勒盟东乌旗建设总体规划的要求； | 合理 |
| 2 | 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧； | 废石场周围2.5km范围内无居民，由于距离较远，故受废石场粉尘影响较小。 | 合理 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响； | 废石场场区内基性火山岩、凝灰岩和陆相沉积岩厚度巨大，地壳稳定，新构造运动缓慢，矿区的稳定性较好。 | 合理 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 所选场址不处于断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 合理 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区； | 本项目废石场未选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区，未占泄洪通道。废石场周边汇水面积小，被洪水冲毁的风险机率小。 | 合理 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域； | 本项目矿区内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要保护的区域； | 合理 |
| 7 | 禁止Ⅱ类一般工业固体废物混入； | 严格按照要求，禁止任何Ⅱ类固废排入废石场。 | 合理 |

12.4尾矿库选址的合理性分析

12.4.1尾矿库选址原则

根据《尾矿库安全技术规程》，尾矿库库址选择应遵守下列原则：

1、不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游；

2、不应位于全国和省重点保护名胜古迹的上游；

3、应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域；

4、不宜位于有开采价值的矿床上面；

5、汇水面积小，有足够的库容和初、终期库长。

12.4.2尾矿库选址合理性分析

1、尾矿库概况

本项目总库容619×104m3（有效库容495.2×104m3），已经使用的库容142.4×104m3，尚存库容352.8×104m3。尾矿库坝高12m、坝长560m，可满足选厂尾矿排放要求。尾矿终期等别为四等库，防洪标准（洪水重现期）为100～200年。

2、尾矿库选址合理性分析

本项目尾矿库所在区不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、旅游度假区、军事等环境敏感目标。由于尾矿属于一般工业固体废物中的Ⅰ类固体废物，为了严格保护尾矿库库区地下水资源，本次环评按照Ⅱ类要求，因此本矿尾矿库选址应遵循《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求及《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）。本项目尾矿库选址的环保要求与本项目设计的符合性分析见表12.4-1。通过以上分析，本项目的尾矿库选址是合理可行的。

表12.4-1  尾矿库选址合理性分析

| 序号 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） | 本项目执行情况 | 合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有足够的库容，以满足矿山服务年限内的尾矿贮存要求。 | 本项目总库容619×104m3（有效库容495.2×104m3），已经使用的库容142.4×104m3，尚存库容352.8×104m3。尾矿库坝高12m、坝长560m，可满足选厂服务年限内尾矿排放要求。 | 合理 |
| 2 | 有足够的库长，以满足尾矿水的澄清要求。 | 尾矿采用湿排方式； | 合理 |
| 3 | 优先选择山谷地形，以减少对土地，特别是对农田的占用。 | 尾矿库选址在丘陵山谷中，占地类型为草地 | 合理 |
| 4 | 库区汇水面积小，工程地质条件好，以节省排洪设施和尾矿坝的工程投资。 | 尾矿库采用干排方式，工程地质条件好。 | 合理 |
| 5 | 尾矿输送距离短，并尽可能自流输送。 | 由于选厂近距离内无较大面积合适的区域，本项目尾矿库选在距离选厂西南700m处，采用管线输送； | 合理 |
| 6 | 不宜位于有开采价值的矿床上面。 | 库址下方没有矿体 | 合理 |
| 7 | 尽可能位于工业企业、大型水源地、水产基地和居民区的下游和常年主导风的下风向。 | 本项目常年主导风向为西南风，尾矿库选在项目区南侧，不处于上风向；周围2.5km范围内无工业企业、大型水源地、水产基地和居民区。 | 合理 |
| 8 | 不能占用行洪道。 | 本项目尾矿库在丘间缓坡处，采用下游筑坝方式建设。在库区东、西侧设置截洪沟，以防止库外洪水冲刷坝脚，满足行洪要求。本项目尾矿库选址不影响行洪。 | 合理 |
| 9 | 贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废弃物的类别相一致。 | 本项目尾矿库禁止危险废物及生活垃圾混入； | 合理 |
| 10 | 贮存、处置场应采取防治粉尘污染的措施。 | 采取边堆放、边碾压，达到标高及时进行生态恢复 | 合理 |
| 11 | 为防治雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 | 库区采取的排水设施系统为 “排水井～排水方涵”，支沟副坝以上洪水采用的排水设施为“隧洞～消力池”，将雨水直接排出库外；库底设有渗滤液集排水系统。 | 合理 |
| 12 | 应设计渗滤液集排水系统。 |  |  |
| 13 | 加强监督管理，贮存、处置场应按照GB15562.2设置环境保护图形标志。 | 建设单位按照要求，在尾矿库设置环境保护图形标志。 | 合理 |
| 14 | 避开地下水主要补给区、饮用水源含水层。 | 不存在地下水补给区、饮用水源含水层。 | 合理 |
| 15 | 地基防渗性能好，天然基础地表距地下水位的距离不得小于1.5m。 | 本项目做了人工防渗，地下水3m以下，天然基础层地表距地下水位的距离大于1.5m。 | 合理 |

12.5项目建设与产业政策及规划的符合性分析

1、与《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相符性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目为年新增采选45万吨铅锌多金属矿采选项目，既不属于鼓励类、也不属于限制和淘汰类；另外，内蒙古自治区经济和信息化委员会出具了《关于同意锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司东乌珠穆沁旗阿尔哈达铅锌矿年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建项目开展核准前期工作的通知》（内经信投规字【2012】486号），同意项目建设单位开展项目核准前期相关工作。因此本项目符合国家相关产业政策的要求。

2、与《铅锌行业规范条件》的相符性

2015年3月，国家发展改革委发布了《铅锌行业准入条件》，指出“中型矿山单体矿规模应大于30万吨/年（1000吨/日）。采用浮选工艺的矿山企业其矿石处理能力应不小于矿山开采能力。”本项目采用浮选法选矿工艺且处理矿石量为1000t/d，符合《铅锌行业规范条件》。

3、与内蒙古自治区“十二五”规划的相符性分析

根据《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“按照分散采矿、定点选矿、集中冶炼、规模发展的要求，推进有色金属探、采、选、冶、加一体化发展”。

本项目为采选项目，选矿矿石来源于本公司的采矿项目，为采选一体化，符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

4、与《内蒙古自治区矿产资源有偿使用管理办法》的相符性分析

内蒙古自治区人民政府《内蒙古自治区矿产资源有偿使用管理办法（试行）》（内政发[2007]14号）中第八条规定： “有色金属矿山生产规模不低于3万吨/年，铁矿矿山生产规模不低于6万吨/年，选矿厂规模日处理矿石不得低于300t。”。本项目年采选矿石30万吨，符合《内蒙古自治区矿产资源有偿使用管理办法（试行）》中的相关规定。

5、与《全国矿产资源规划（2008～2015年）》的相符性分析

《全国矿产资源规划（2008～2015年）》第四章（矿产资源开发利用总量调控）第一节（提高重要矿产资源供应能力）中提到：“鼓励开采铁、优质锰、铬、铜、镍、铅、锌、岩金、银、铂族金属等矿产，重要金属矿产资源开采总量保持平稳增长，为钢铁冶金和有色金属工业持续健康发展提供资源保障。加快西部地区大型有色金属矿山建设，实现新老矿山的有序接替，逐步推进我国紧缺有色金属矿产资源开发战略西移。2015年铁矿石年开采量达到11亿吨以上，铜达到130万吨以上，铅锌达到700万吨以上，2020年保持稳定增长”。

本项目为铅锌多金属矿采选30万t/a，符合《全国矿产资源规划（2008～2015年）》。

6、与《锡林郭勒盟经济和社会发展第十二个五年规划纲要》相符性

《锡林郭勒盟经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出“鼓励和推动各种形式的商业性矿产资源勘查，加大勘查力度，继续加快建设毛登钼矿和锌锡矿采选项目。”

本次环境影响评价对为铅锌矿采选项目；并且本项目运行生产规模为90万t/a；因此，项目的建设符合《锡林郭勒盟经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

7、与锡林郭勒盟矿产资源总体规划的相符性分析

《锡林郭勒盟矿产资源总体规划（2008-2015）》中指出：“鼓励勘查铁、铜、铅、锌、金、银、钨、锡、钼、镍、锗等金属矿产和稀有稀散金属矿产。鼓励开采石油、天然气、煤层气、地热、环保煤、铁矿、金、银、铜、铅、锌、锗等国民经济发展急需的矿产。”

本项目为年新增采选45万吨铅锌多金属矿矿，产品方案为铅精矿、锌精矿，符合新林郭勒盟鼓励勘查、开采的矿种。因此本项目的建设符合《锡林郭勒盟矿产资源总体规划（2008-2015）》的要求。

8、与内蒙古自治区主体功能规划的相符性分析

根据《内蒙古自治区主体功能区划》，将内蒙古自治区按照开发方式划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。本项目位于锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗属于限制开发区（自治区级农产品主产区）。根据《内蒙古自治区发展和改革委员会关于对内蒙古自治区环境保护厅贯彻主体功能规划有关问题的复函》（内发改办复字【2013】19号）中“除禁止开发区域外，限制开发区域农产品主产区、重点生态功能区，在不影响生态功能的前提下，国家允许科学开发矿产资源”。故本项目的建设符合《内蒙古自治区主体功能区划》的要求。内蒙古自治区主体功能区划见图12.5-1。

9、与地方相关产业政策的相符性分析

《内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区环保厅关于切实加强重金属污染综合防治工作实施意见的通知》（内政办字【2012】252号）中要求：“深入整顿和规范有色金属矿产资源开发秩序。严格执行国家和地方矿产资源勘察、开采准入条件，综合整治有色金属矿产资源开发秩序。规范矿产资源勘查、开发和管理行为，加强有色金属矿山资源的综合利用，严厉打击破坏浪费资源、严重污染环境等违法行为。”

本项目年新增采选45万吨铅锌多金属矿矿，采矿为地下开采；项目矿井涌水经沉淀处理后，全部用于生产及洒水降尘。。

本项目尾矿为Ⅰ类固废，尾矿库按一般工业固废Ⅱ类场要求进行防渗，库底防渗层渗透系数K小于1.0×10-7cm/s，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场防渗要求。本项目的建设符合《内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区环保厅关于切实加强重金属污染综合防治工作实施意见的通知》的要求。

# 13清洁生产分析

13.1清洁生产指标体系

清洁生产是一种新的污染防治战略。它将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少资源、能源的消耗，降低污染物的产生和排放量，使生产发展和环境保护相协调。

本报告采用《铅锌行业清洁生产评价指标体系（2007年试行）》对该矿采选项目进行清洁生产评价。本次清洁生产评价的重点是通过全过程生产工艺分析，采取一定的有效措施和方法，提高资源循环利用率，达到减少污染物排放目的，全面推行清洁生产工艺。

本指标体系分为定量评价和定性要求两大部分。定量指标和定性指标分为一级指标和二级指标。一级指标为普适性、概括性的指标，二级指标为反映铅锌企业清洁生产各方面具有代表性的、内容具体、易于评价考核的指标。铅锌采矿生产企业定量和定性评价指标体系框架分别见图13.1-1和图13.1-2。

图13.1-1  铅锌矿采矿（地下开采类）企业定量评价指标体系框架

图13.1-2  铅锌矿采矿（地下开采类）企业定性评价指标体系框架

13.2清洁生产内容分析

13.2.1生产过程的清洁性分析

本项目为井工开采，在采矿的凿岩、采装、矿石运输等作业中，采用湿式凿岩、爆堆洒水、道路洒水等措施，可以有效地抑制作业过程产生的扬尘；爆破作业时，采用控制微差爆破技术，可有效控制爆破飞石的落地距离。

井下涌水经沉淀处理后回用于井下生产降尘洒水、选矿生产及其它降尘洒水；生活污水经地埋式一体化处理设施处理后回用于绿化洒水尘，无废水排放，不会对地下水环境造成影响。

选矿采用颚式破碎机，在破碎车间安装除尘器，减少粉尘污染；球磨和浮选过程均为带水作业，无粉尘产生。废石场采取洒水的办法，减少废石场扬尘。

选矿生产过程中排出的尾矿水、精矿沉淀水经澄清后回用于选厂复选用水，形成水循环系统，生产废水实现零排放，达到节约用水和减少污染的目的。

- 13.2.2物耗和能耗的清洁性分析

1、原料清洁生产分析

在矿山开采过程中，使用的原辅材料主要是炸药、雷管等；本项目采矿使用的炸药，主要成份是硝酸铵，硝酸铵本身是化肥，属无害原料；据类比资料分析，炸药中少量TNT成分不会对地下水体构成污染。

选矿使用的铅锌矿石，为低品位、低有害元素含量的非放射性矿石，在选矿过程中所加的浮选药剂石灰、硫酸锌、亚硫酸钠、硫酸铜等均属于无毒药品，尾矿库做严格的防渗措施，因此，不会造成对地下水的污染。

2、能源的清洁生产分析

本工程的能源消耗主要有水、电和煤。水、电属清洁能源，使用中不会产生二次污染。燃用原煤，属中灰份、低硫煤，所排放的烟尘和SO2均达到了国家相应排放标准的要求。

- 13.3清洁生产指标分析

本矿的清洁生产评价指标分析见表13.3-1至13.3-4。

表13.3-1  铅锌矿采矿企业定量评价指标项目、权重及基准值（地下开采）

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 单位 | 权重值 | 评价基准值 | 本项目指标 | 本项目 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑴能源资源利用指标 | 50 | 电耗 | kWh/t原矿 | 10 | 25 | 24.02 | 10.4 |
|  |  | 采矿综合 能耗 | kgce/t原矿 | 15 | 10 | 12 | 12.5 |
|  |  | 矿石回收率 | % | 15 | 85 | 88 | 15 |
|  |  | 矿石贫化率 | % | 10 | 15 | 16 | 9.4 |
| ⑵生产技术特征指标 | 15 | 生产工人劳动生产率 | t原矿/人•a | 5 | 900 | 918 | 5 |
|  |  | 掘进工效 | m/工班 | 5 | 0.5 | 0.3 | 3 |
|  |  | 大块率 (＞500mm) | % | 5 | 8 | 10 | 4 |
| ⑶综合利用指标 | 15 | 矿井涌水利用率 | % | 6 | 80 | 100 | 6 |
|  |  | 废石综合 利用率 | % | 9 | 30 | 100 | 9 |
| ⑷污染物排放指标 | 20 | 允许废石排放量 | t/t原矿 | 10 | 0.5 | 0.1 | 10 |
|  |  | 采场粉尘浓度综合指标 | mg/m3 | 5 | 10 | 4 | 5 |
|  |  | 采场作业环境噪音 | dBA | 5 | 65 | 60 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 96.2 |

注：评价基准值的单位与其相应指标的单位相同。

表13.3-2  铅锌矿采矿企业定性评价指标项目及指标分值（地下开采）

| 一级指标 | 指标分值 | 二级指标 | 指标分值 | 本项目指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑴生产技术特征指标 | 40 | 安全高效能耗物耗低的新工艺、新技术 | 10 | 5 | 定性评价指标无评价基准值，其考核按对该指标的执行情况给分。 对一级指标“（1）”所属各二级指标，凡采用的按其指标分值给分，未采用的不给分。 对一级指标“（2）”所属二级指标，凡已建立环境管理体系并通过认证的给10分，只建立环境管理体系但尚未通过认证的则给5分；凡已进行清洁生产审核的给15分。 对一级指标“（3）”所属各二级指标，如能按要求执行的，则按其指标分值给分； 对建设项目环保“三同时”、建设项目环境影响评价、老污染源限期治理指标未能按要求完成的则不给分； 对现场防尘、防噪声控制要求，凡粉尘尘、噪声均有超标要求的则不给分；凡仅有粉尘或噪声超标的，则给2分。 |
|  |  | 采矿成套机械设备具有较高的自动化水平 | 10 | 5 |  |
|  |  | 无乱采滥挖、采富弃贫、采主弃富及采易弃难 | 5 | 4 |  |
|  |  | 建立实施“三率“考核制度 | 4 | 4 |  |
|  |  | 废石场及塌陷区的处理 处置 | 5 | 4 |  |
|  |  | 采场稳定性监测 | 3 | 3 |  |
|  |  | 先进的井下通风系统 | 3 | 3 |  |
| ⑵环境管理体系建立及清洁生产审核 | 25 | 建立环境管理体系并通过认证 | 10 | 0 |  |
|  |  | 开展清洁生产审核 | 15 | 15 |  |
| ⑶环境管理与劳动安全卫生指标 | 35 | 建设项目环保“三同时”执行情况 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建立实施安全生产责任制度 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设项目环境影响评价制度执行情况 | 5 | 5 |  |
|  |  | 老污染源限期治理项目完成情况 | 4 | 4 |  |
|  |  | 污染物排放总量控制情况 | 9 | 9 |  |
|  |  | 建立并运行环境管理体系 | 3 | 3 |  |
|  |  | 现场防尘、防噪声达标 | 4 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 76 | —— |

表13.3-3  铅锌矿选矿企业定量评价指标项目、权重及基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 单位 | 权重值 | 评价基准值 | 本项目指标 | 本项目分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、能源资源利用指标 | 50 | 选矿金属实际 回收率 | % | 10 | 85 | 87 | 9.9 |
|  |  | 电耗 | kWh/t | 8 | 50 | 25 | 6.0 |
|  |  | 综合能耗 | Kgce/t | 8 | 15 | 12 | 9.6 |
|  |  | 新水用量 | m3/t 原矿 | 8 | 1.5 | 0.09 | 9.6 |
| 2、污染物排放指标 | 20 | 废水排放量 | m3/t 原矿 | 12 | 1 | 0 | 14.4 |
|  |  | 车间最高允许粉尘浓度 | mg/m3 | 4 | 10 | 30 | 2.7 |
|  |  | 车间内允许噪声 | dBA | 4 | 85 | 85 | 4 |
| 3、综合利用指标 | 20 | 尾矿综合利用率 | % | 12 | 40 | 100 | 12 |
|  |  | 选矿废水综合利用率 | % | 8 | 80 | 100 | 10 |
| 4、产品指标 | 10 | 铅精矿 | 等级 | 5 | ≧四级品 | 铅精矿达到二级品 | 5 |
|  |  | 锌精矿 | 等级 | 5 | ≧五级品 | 锌精矿为三级品 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 86.2 |

表13.3-4  铅锌矿选矿企业定性评价指标

| 一级指标 | 指标 分值 | 二级指标 | 指标 分值 | 本项目 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）生产技术特征指标 | 35 | 采用节能设备 | 8 | 8 | 定性评价指标无评价基准值，其考核按对该指标的执行情况给分。 对一级指标“（1）”所属各二级指标，凡采用的按其指标分值给分，未采用的不给分（装备自动化和工艺合理性视具体情况而定）。 对一级指标“（2）”所属二级指标，凡已建立环境管理体系并通过认证的给10分，只建立环境管理体系但尚未通过认证的则给5分；凡已进行清洁生产审核的给15分。 对一级指标“（3）”所属各二级指标，如能按要求执行的，则按其指标分值给分； 对建设项目环保“三同时”、建设项目环境影响评价、老污染源限期治理指标未能按要求完成的则不给分； 对现场防尘、防噪声控制要求，凡粉尘尘、噪声均有超标要求的则不给分；凡仅有粉尘或噪声超标的，则给2分。 |
|  |  | 选择合理选矿工艺 | 7 | 7 |  |
|  |  | 装备自动化水平 | 5 | 5 |  |
|  |  | 事故性泄漏防范措施 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生产作业面防渗措施 | 4 | 4 |  |
|  |  | 选矿设备的完整性 | 4 | 4 |  |
| （2）环境管理体系及清洁生产审核 | 25 | 建立环境管理体系并通过认证 | 10 | 5 |  |
|  |  | 开展清洁生产审核 | 15 | 15 |  |
| （3）环境管理与劳动安全卫生指标 | 40 | 老污染源限期治理完成情况 | 7 | 7 |  |
|  |  | 建立实施安全生产责任制度 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设项目环保“三同时”执行情况 | 6 | 5 |  |
|  |  | 建设项目环境影响评价执行情况 | 4 | 4 |  |
|  |  | 污染物总量控制情况 | 9 | 4 |  |
|  |  | 建立并运行环境管理体系 | 5 | 5 |  |
|  |  | 现场防尘防噪达标 | 4 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  | 89 | —— |

13.3.1定量评价指标的考核评分计算

企业清洁生产定量评价指标的考核评分，以企业在考核年度（一般以一个生产年度为一个考核周期，并与生产年度同步）各项二级指标实际达到的数值为基础进行计算，综合得出该企业定量评价指标的考核总分值。定量评价的二级指标从其数值情况来看，可分为两类情况：一类是该指标的数值越低（小）越符合清洁生产要求（如能耗、水耗、污染物排放量等指标）；另一类是该指标的数值越高（大）越符合清洁生产要求（如废水重复利用率、尾矿综合利用率、SO2利用率、铅冶炼总回收率等指标）。因此，对二级指标的考核评分，根据其类别采用不同的计算模式。

1、定量评价二级指标的单项评价指数计算

对指标数值越高（大）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：Si=Sxi/Soi

对指标数值越低（小）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：Si=Soi/Sxi

式中：Si—第i项评价指标的单项评价指数。如采用手工计算时，其值取小数点后两位；

Sxi—第i项评价指标的实际值（考核年度实际达到值）；

Soi—第i项评价指标的评价基准值。

本评价指标体系各二级指标的单项评价指数的正常值一般在1.0左右，但当其实际数值远小于（或远大于）评价基准值时，计算得出的Si值就会较大，计算结果就会偏离实际，对其他评价指标的单项评价指数产生较大干扰。为了消除这种不合理影响，应对此进行修正处理。修正的方法是：当Si≥1.2时，取该Si值为1.2。

2、定量评价考核总分值计算

定量评价考核总分值的计算公式为：P1=（Si·ki）………………（1）

式中：P1—定量评价考核总分值；

n—参与定量评价考核的二级指标项目总数；

Si—第i项评价指标的单项评价指数；

Ki—第i项评价指标的权重值。

若某项一级指标中实际参与定量评价考核的二级指标项目数少于该一级指标所含全部二级指标项目数（由于该企业没有与某二级指标相关的生产设施所造成的缺项）时，在计算中应将这类一级指标所属各二级指标的权重值均予以相应修正，修正后各相应二级指标的权重值以Ki′表示：

………………（2）

式中：Aj—第j项一级指标中各二级指标权重值的修正系数，Aj=A1/A2。

A1为第j项一级指标的权重值；

A2为实际参与考核的属于该一级指标的各二级指标权重值之和。

如由于企业未统计该项指标值而造成缺项，则该项考核分值为零。

13.3.2定性评价指标的考核评分计算

定性评价指标的考核总分值的计算公式为：

P2=………………（3）

式中：P2—定性评价二级指标考核总分值；

Fi—定性评价指标体系中第i项二级指标的得分值；

n’ ’—参与考核的定性评价二级指标的项目总数。

13.3.3综合评价指数的考核评分计算

为了综合考核铅锌行业清洁生产的总体水平，在对该企业进行定量和定性评价考核评分的基础上，将这两类指标的考核得分按不同权重（以定量评价指标为主，以定性评价指标为辅）予以综合，得出该企业的清洁生产综合评价指数和相对综合评价指数。

综合评价指数（P）是描述和评价被考核企业在考核年度内清洁生产总体水平的一项综合指标。国内大中型铅锌行业之间清洁生产综合评价指数之差可以反映企业之间清洁生产水平的总体差距。铅锌采选冶行业的综合评价指数的计算公式为：

P=0.7P1+0.3P2………………（4）

式中：P—企业清洁生产的综合评价指数，其值一般在100左右；

P1、P2—分别为定量评价指标中各二级指标考核总分值和定性评价指标中各二级指标考核总分值。

13.3.4铅锌行业清洁生产企业的评定

对铅锌行业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产先进企业或清洁生产企业。

根据目前我国铅锌行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于表13.3-5。

表13.3-5  铅锌行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 清洁生产企业等级 | 清洁生产综合评价指数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铅锌矿采矿企业 | 铅锌矿选矿企业 | 铅锌冶炼企业 |
| 清洁生产先进企业 | P≥90 | P≥90 | P≥90 |
| 清洁生产企业 | 85≤P＜90 | 80≤P＜90 | 85≤P＜90 |

- 13.3.5评价结果

综合以上对本工程各项指标的定量和定性分析，该项目的采矿综合评价指数P为88.81，选矿综合评价指数P为87.04，均达到“铅锌矿采选企业清洁生产企业”的要求。依据本项目的定量和定性评价指标，环评建议企业应建立环境管理体系并通过认证，进行清洁生产审核等工作。

总体来看，本项目各项指标基本符合二级国内清洁生产基本水平的指标要求，达到国内清洁生产企业的要求，且清洁生产水平可以满足本行业的要求。

- 13.4清洁生产管理体系建设

要实现生产过程的清洁生产，除了采取先进的生产技术与装备外，还要建立有效的环境管理与清洁生产管理制度，本评价对该项目实施提出相应的环境管理建议，见表13.4-1。

表13.4-1  环境管理要求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |
| 环境审核 | 按照铅锌行业的企业清洁生产审核指南的要求进行审核；按照ISO14001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 |
| 原料用量及质量 | 规定严格的检验、计量控制措施 |
| 除尘、矿井水处理、污水处理、洒水降尘等环保设备与设施 | 运行无故障、设备完好率达100% |
| 岗位培训 | 所有岗位操作人员要进行严格培训 |
| 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 有完善的管理制度,并严格执行 |
| 生产工艺用水、电、煤管理 | 安装计量仪表,并制定严格定量考核制度 |
| 事故、非正常生产状况应急 | 有具体的应急预案 |
| 环境管理机构 | 有专人负责，特别应建立起有效的矿山开采与生态综合整治专门机构 |
| 环境管理制度 | 环境管理组织机构与管理制度健全、完善并纳入日常管理 |
| 环境管理计划 | 制定近、远期环境保护计划并监督实施 |
| 环保设施的运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |
| 污染源监测系统 | 水、气主要污染源、主要污染物均具备监测手段 |
| 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 |
| 原辅料供应方、协作方、服务方 | 服协及供货协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的安全要求及环保要求 |

- 13.5清洁生产措施建议

清洁生产是要求从原材料、生产工艺到产品服务的全过程的控制，彻底改变单纯的末端治理的污染防治模式，因此必须建立完善可靠的保障体系，把清洁生产管理放在首要位置，才能保障清洁生产的落实。评价建议拟建项目应采取以下清洁生产保障措施：

1、遵守国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证的管理要求。

2、成立清洁生产管理机构，建立奖惩考核目标责任制度。清洁生产管理机构应负责全矿各个生产环节的清洁生产管理工作，制定清洁生产管理规程和奖惩考核目标，把节能、降耗纳入到生产管理目标中。

3、开展清洁生产审计工作。企业清洁生产审计是对企业现在和计划进行的工业生产实行预防污染的分析和评估，是企业实行清洁生产的重要前提。在实行预防污染分析和评估的过程中，制定并实施减少能源、水和原材料使用，消除或减少产品和生产过程中有毒物质的使用，减少各种废弃物排放及其毒性的方案。

4、健全计量体系。全矿的各个生产单元或生产环节都应该设置有关水、电的计量装置，避免放任自流，跑、冒、滴、漏等现象的出现，把节能、降耗工作落到实处。

5、加强业务培训和宣传教育工作。实现清洁生产的执行者是各个工作岗位的职工，只有使每个职工都牢固树立了节能意识、环保意识，才能保障清洁生产的目的顺利实现。因此该矿投产后应加强职工的业务培训和清洁生产教育与宣传。

6、拟建项目运行期间，应加强草原生态环境监测，结合当地实际，与地方紧密协作，建立起有效的生态综合整治机制，负责矿区的生态综合整治。将矿区建成生态环境优良的矿区。

7、事故、非正常生产状态的应急应有具体的应急方案，对项目的环境风险也要有应急预案。

8、生产设备的使用、维护、工艺用水、用电要有完善的管理制度，并严格执行；记录运行设备运行数据并建立环保档案。对生产、生活污水处理设施的进出水水质例行监测，对设备噪声、厂界噪声按环境监测计划进行测试。

# 14.污染物总量控制分析

14.1指标确定

“十二五”期间国家对SO2、NOx、COD、氨氮四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。由于本项目没有特征污染物，因此涉及的国家控制指标中，仅为SO2、NOx和污废水中的COD、氨氮。

14.2总量核算

本项目采用电锅炉采暖，各项污染物总量控制指标排放情况详见表14.2-1。

表14.2-1  改扩建前后污染物变化情况

| 污染物 | 现有工程排放量 | 本期工程排放量 | 技改后全厂排放量 | “以新带老”削减量 | 排放增 减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 15.23 | 2.3 | 17.53 | 0 | 2.3 |
| NOx | 285.8 | 36.75 | 322.55 | 0 | 36.75 |
| COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

综上所述，本项目最终确定污染物总量指标：SO2为17.53t/a，NOx为322.55t/a，COD和氨氮为0t/a

# 15环境管理与监测方案

15.1环境保护管理计划

15.1.1施工期环境管理与环境监理

1、项目占地与建设期施工应高度重视对生态环境的影响，项目建设施工用地严格限定在征地与规划临时用地范围内，严禁超范围用地。

2、项目建设执行水土保持与环境保护工程招投标制度。主体工程发包标书中应有环境工程与水土保持工程的施工要求，并列入招标合同中，合同中明确施工单位施工过程中的水土保持与环境保护责任。施工单位必须具备相应资质，承包商具有保护环境、防治水土流失的责任，对施工中造成的环境污染、新增水土流失，负责临时防护及治理。

3、项目环境工程与水土保持工程实行施工监理制度，监理人员必须具有相关监理资质。施工期环境监理的具体要求是：

⑴监理时段：从项目设计开始至项目竣工验收结束进行全过程的监理，监理可分为设计阶段和施工阶段。

⑵监理人员：配置环境监理专业人员1人，专业背景为环境工程。环境工程所需的其他专业监理人员在项目工程监理人员中解决。

⑶监理内容：环境监理的内容主要包括两部分，一是施工期环境管理，二是对环保工程进行设计和施工期的监理。

施工期环境监理内容具体包括：

①生态环境

为防止矿区内水土流失，监督施工单位在施工前清理废石场、矿石堆场、尾矿库等表面杂物后，将表土进行剥离、临时堆放，留作施工结束后种草的覆土；对施工便道、料场等要在施工结束后进行植被恢复。

②环境空气

监督施工单位尽量避免在大风天气施工，减少扬尘对周围环境的影响；监督管理车辆进出附着或装载泥土造成的沿途泼洒、扬尘现象；监督施工单位选择尾气符合国家相关环保标准要求的车辆。

③声环境

对施工期可能受噪声影响的居民点进行噪声监测，如出现噪声超标情况则采取治理措施；监督施工单位落实高噪声设备“夜间禁止施工”环保措施；未经批准夜间不得进行产生噪声、振动的施工作业；监督施工单位选择噪声符合国家相关环保标准要求的车辆；对夜间车辆运输速度、鸣笛现象进行监控，避免夜间运输噪声扰民现象。

④水环境

监督落实施工人员的生活污水不得随意排放。

⑤固体废物

施工生活区设垃圾桶，垃圾集中收集后交当地环卫部门处理，避免生活垃圾随意堆放对草原生态的影响。

⑷施工期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、污废水、建筑垃圾等排放能够满足排放标准要求。环保工程设计和施工阶段的监理主要内容是按照环评报告与环境工程竣工验收项目要求开展工作。监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告书的要求。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求。

⑸监理进度与监理规划要求：环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其他专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

4、项目建设必须严格执行“三同时”制度与竣工验收制度。

5、资金来源及管理

本项目环境保护工程与水土保持工程投资将全部纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证“三同时”要求的实现。

15.1.2环境管理体系建立

本项目包括采矿工业场地、选矿工业场地、废石场、尾矿库及道路等多项工程，项目复杂，对环境的影响因素多。为保证本项目的各项环保设施正常有效运行和搞好建设项目的环境管理工作，需设立环境管理机构，负责整个项目环境管理工作，监测工作可委托当地环境保护监测站负责。公司设一名副总经理负责环保工作，环保机构和监测人员定员2~3人。环境管理机构的职责如下：

1、贯彻执行环境保护法规和环境标准；

2、组织制定本单位的环境保护管理的规章制度，并监督执行；

3、制定并组织实施全公司的生态建设环境保护规划和计划；

4、推广应用环境保护先进技术和经验；

5、组织和开展本单位的环境保护专业技术培训，提高环保工作人员的素质；

6、处理公司内有关环保的生产事故；

7、负责建立全面、详细的环保基础资料及数据档案，及时向环保主管部门呈报环保报表；

8、组织环保宣传教育工作；

9、提高全厂职工的环保意识。

15.2环境监理计划

环境监理主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括污水处理设施、废气治理设施、降噪措施、固废收集设施、绿化等在内的环保设施建设的监理。本项目施工期环境监理的主要工作内容见表15.2-1。

15.3环境监测计划

本项目废气和噪声环境监测任务委托当地环境监测站承担。依据有关监测技术规范，结合本工程的污染源及污染物排放特点，制定污染源监测项目。本项目运营期环境监测见表15.3-1。

表15.2-1  施工期环境监理工作内容

| 监理项目 | 分项 | 监理内容 | 监理时间、频次 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 绿化工程 | 草种选择是否符合相应的生境；工程进度是否严格符合时令；施工是否严格按设计要求。 | 随时 抽查 | 具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位 | 内蒙古自治区环境保护厅、锡林郭勒盟环境保护局 |
|  | 施工生 活区 | 生活和生产垃圾是否进行了及时的收集，是否做到了文明施工。 |  |  |  |
| 声环境 | 环境噪声 | 工业场地厂界声环境质量达标情况；施工期噪声达标情况 | 随时 抽查 |  |  |
| 水环境 | 地下水 | 地下水位和水质的变化情况；尾矿库底部及内边坡、高位水池、事故池、集水池、回水池均设防渗，防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 | 随时 抽查 |  |  |
| 环境空气 | 大气环境 | 颗粒物等污染物的影响情况和矿区工业场地周围环境空气的达标情况；破碎车间和筛分车间配备的除尘器安装情况。 | 随时 抽查 |  |  |
|  | 运输过程 | 材料运输时是否有防尘措施；防尘措施执行的如何。 |  |  |  |

15.4排污口规范化

按照中华人民共和国环境保护部、内蒙古环境保护厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

首先排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警示性标志牌。该单位只需设立提示性标志牌。

废气排放口要按国家有关规定，规范整治排气筒数量、高度，此外，还要按《污染源监测技术规范》要求对现场监测条件规范化，搭设监测平台，除尘器前、后预留监测孔，烟囱预留足够长的烟气管道。

污水排放口也要按国家有关规定，规范整治，还要按《污染源监测技术规范》要求对现场监测条件规范化。

表15.3-1  本项目运营期环境监测计划

| 监测 要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 实施 机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 全矿区范围内 | 植被覆盖率、频率、密度、生物量、水保实施情况 | 每年一次 | 具有工程监测资质并经环境保护业务培训的单位 | 内蒙古自治区环境保护厅、锡林郭勒盟环境保护局 |
| 废水 | 生活污水处理 设备出口 | 氨氮、CODcr、BOD5、SS、 | 2次/a |  |  |
|  | 矿区西北和东南的牧民水井 | pH、总硬度、氨氮、氟化物、挥发性酚类、氯化物、硫酸盐、六价铬、镉、铜、铅、锌、砷、锰、铁、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、氰化物、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数。 | 2次/a |  |  |
|  | 尾矿库上游500m处设一口对照井；第二口沿地下水径流方向，在尾矿库下游500m处设一口污染监控井；第三口在尾矿库旁侧处设一口扩散监测井 |  | 每年按枯、平、丰水期进行，每期一次 |  |  |
| 废气 | 破碎车间 排气筒 | TSP | 2次/a |  |  |
|  | 筛分车间 排气筒 | TSP | 2次/a |  |  |
|  | 废石场 | TSP | 2次/a |  |  |
|  | 尾矿库 | TSP | 2次/a |  |  |
|  | 场外道路两侧 | TSP | 2次/a |  |  |
| 噪声 | 工业场地 | 噪声等效声级 | 每半年一次、昼夜两时段 |  |  |
|  | 运输道路 | 噪声等效声级 | 每半年一次、昼夜两时段 |  |  |
| 土壤 | 尾矿库上游设一个对照点、两侧各设一个扩散点、下游各设一个监控点 | pH、阳离子交换量、Cr、Hg、Cu、Pb、Zn、Ni、As、Cd | 每半年一次 |  |  |

# 16环境经济损益分析

16.1环境保护工程投资及竣工验收

本项目的总投资为41026×104元。其中，环保投资约1737.1×104元，占总投资的4.23%。本项目资金全部由企业自筹解决。项目环境保护措施一览表见表16.1-1。项目环保设施竣工验收一览表见表16.1-2。

表16.1-1  境保护措施一览表见表

| 类别 | 治理目的 | 采取措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 锅炉烟气达标排放 | DLP滤泡脱硫除尘器1套 | 45 |
|  | 抑制扬尘 | 洒水车2台 | 30 |
|  | 粉尘达标排放 | 新建选厂破碎、筛分安装在厂房内，采用集尘罩加除尘器除尘，经15m排气筒排放 | 50 |
|  | 减少药剂气味污染 | 新建选厂装轴流风机，高侧窗 | 5 |
|  | 抑制扬尘 | 矿石至新建选厂密闭皮带走廊 | 20 |
|  | 防尘 | 废石至废石场铁轨 | 5 |
|  | 防尘 | 尾矿砂堆碾压处理，喷洒固化剂 | 50 |
|  | 废石场扬尘 | 对废石场及时碾压并定期洒水抑尘，并利用采出废石在废石场周围设置围挡墙，对于堆放稳定的平盘和边坡要适时种植适宜的草类以固定废石堆的表面层，以抑制废石场产生的扬尘。 | 30 |
|  | 采矿扬尘 | 采取湿式凿岩，出矿时喷雾洒水以抑制粉尘飞扬，同时对矿井采取机械通风方式排出井下粉尘。 | 20 |
|  | 道路抑尘 | 外场道路35km硬化 | 500 （剩余政府负担） |
| 声 | 隔声降噪措施 | 各种设备采取厂房隔声、吸声、减振、消声等 | 50 |
| 水 | 矿井涌水综合利用 | 新建主井、副井建地下水仓及输水管线 | 15 |
|  | 尾矿库上下游监测井 | 3座 | 15 |
|  | 提高水资源利用率 | 尾砂压滤车间及压滤水回水池 | 600 |
|  | 防止地下水污染 | 尾矿输送管线 | 20 |
| 固体废 弃物 | 生活垃圾 | 垃圾箱4个 | 0.1 |
|  | 废石场围挡墙 | 300m | 3 |
| 生 态 环 境 治 理 | 以新带老 | 将每个井口周边堆放的废石均排入新建废石场，清理每个井口，平整土地，覆盖表土，种植羊草等适合当地植物物种恢复植被，植被恢复覆盖度达到50%，恢复面积约为2100m2。 | 20 |
|  | 临时占地 | 减少施工占道，加强施工管理，施工结束后及时绿化 | 15 |
|  | 废石场 | 修建挡渣墙、排洪沟，在废石场下游谷口修建铅丝石笼坝。在废石场终点线上游砌筑排水沟，对废石场采用分条块运行的方式，对达到设计堆放高度的地段进行覆土并恢复植被。种植适合当地的植物物种，最终服务期满后全部恢复植被，恢复面积14 hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。 | 69 |
|  | 尾矿库 | 对尾矿库实施环境综合整治。对达到设计标高的部分坝坡和子坝实施固土和植被恢复措施，种植适合当地气候条件的物种。在尾矿库的四周种植20m宽紫花苜蓿等防护带。尾矿库服务期满后，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的要求，进行封场闭库。表层采取固土和覆土措施，撒播草种等，恢复库区植被。恢复面积4.36hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。 | 100 |
| 风险防范 | 尾矿库溃坝 | 坝两侧建防洪沟 | 10 |
|  | 降低风险 | 废石场修建导流渠、防渣墙 | 10 |
|  | 降低环境危害 | 编制应急预案，按要求成立组织机构 | 10 |
| 合计 |  |  | 1737.1 |
| 环保投资占总投资比率 |  |  | 4.23% |

表16.1-2  保设施竣工验收一览表

| 项目 | 污染源 | 防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉烟气 | 燃用添质低硫煤，副井锅炉经40m高烟囱排放；锅炉房4t、6t锅炉烟气采用DLP滤泡脱硫除尘器进行除尘脱硫装置，（除尘效率99%，脱硫效率95%），经处理后的烟气经原有的40米高烟囱排放。 | 三同时 |
|  | 采矿扬尘 | 采取湿式凿岩，出矿时喷雾洒水以抑制粉尘飞扬，同时对矿井采取机械通风方式排出井下粉尘。 | 三同时 |
|  | 选厂粉尘 | 将破碎和筛分车间实行密闭，并采用洒水喷雾降尘，在破碎机、筛分机上安装集尘罩并配套安装zC-72-300袋式除尘器，以控制粉尘飞扬。粉尘经收集除尘后经15m的排气筒排出。拟改扩建部分选矿工艺与既有工程相同，只是在除尘方式上有所差别，采用GC湿式除尘器进行治理，除尘效率为99%，粉尘经除尘后经15m的排气筒排出。 | 三同时 |
|  | 废石场扬尘 | 对废石场及时碾压并定期洒水抑尘，并利用采出废石在废石场周围设置围挡墙，对于堆放稳定的平盘和边坡要适时种植适宜的草类以固定废石堆的表面层，以抑制废石场产生的扬尘。 | 三同时 |
|  | 运输扬尘 | 配置洒水车两台。矿石至选厂密闭皮带走廊，废石至废石场建铁轨， 硬化场外道路 | 三同时 |
|  | 选厂药剂气味 | 药剂车间安装轴流风机，厂房设置高侧窗自然通风 | 三同时 |
|  | 尾矿库粉尘 | 碾压处理，覆盖纱网 | 三同时 |
|  | 运输扬尘、尾气 | 路面硬化、车辆减速慢行、使用尾气达标车辆 |  |
| 水污染物 | 井下涌水 | 新建主井、副井下建地下水仓及输水管线。 | 三同时 |
|  | 选矿废水 | 尾砂压滤车间及压滤水回水池 | 三同时 |
|  | 尾矿库 | 尾矿库上下游监测井3座 | 三同时 |
| 噪声 | 设备 | 各种设备采取厂房隔声、吸声、减振、消声等 | 三同时 |
| 固体废物 | 废石 | 建废石场围挡墙300m | 三同时 |
|  | 废石场、尾矿库 | 运营期和服役期满后进行覆土绿化、植树种草 |  |
|  | 尾矿砂 | 全部排放到尾矿库 | 三同时 |
|  | 锅炉灰渣 | 锅炉灰渣全部用于矿区内道路铺设，不外排。 | 三同时 |
|  | 生活垃圾 | 建垃圾箱4个，集中收集垃圾，由当地环卫集中清运。 | 三同时 |
| 生态环境 | 以新带老 | 将每个井口周边堆放的废石均排入新建废石场，清理每个井口，平整土地，覆盖表土，种植羊草等适合当地植物物种恢复植被，植被恢复覆盖度达到50%，恢复面积约为2100m2。 | 三同时 |
|  | 临时占地 | 减少施工占道，加强施工管理，施工结束后及时绿化 | 三同时 |
|  | 废石场 | 修建挡渣墙、排洪沟，在废石场下游谷口修建铅丝石笼坝。在废石场终点线上游砌筑排水沟，对废石场采用分条块运行的方式，对达到设计堆放高度的地段进行覆土并恢复植被。种植适合当地的植物物种，最终服务期满后全部恢复植被，恢复面积14hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。 |  |
|  | 尾矿库 | 对尾矿库实施环境综合整治。对达到设计标高的部分坝坡和子坝实施固土和植被恢复措施，种植适合当地气候条件的物种。在尾矿库的四周种植20m宽紫花苜蓿等防护带。尾矿库服务期满后，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的要求，进行封场闭库。表层采取固土和覆土措施，撒播草种等，恢复库区植被。恢复面积4.36 hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。 |  |
| 风险防范 | 尾矿库溃坝 | 坝两侧建防洪沟 | 三同时 |
|  | 降低风险 | 废石场修建导流渠、防渣墙 | 三同时 |
|  | 降低环境危害 | 编制应急预案，按要求成立组织机构 | 三同时 |

16.2环境经济损益分析

16.2.1环境效益分析

尽管本项目采取了比较完善的环境保护措施，但投入运行后仍然存在三废和噪声排放，也将不可避免地形成生态环境的破坏，因此对周围环境空气、地下水、声环境、生态质量会带来一定程度的负面影响。

16.2.2社会效益分析

1、项目建设对当地居民的影响

本项目矿区范围内无居民，不涉及搬迁问题，项目建设对当地居民影响很小。

2、项目建设对就业的影响

本项目投入运行后可直接产生490个劳动岗位，为当地农牧民提供就业机会，这对改善当地的就业状况、促进社会稳定有积极意义。

3、项目建设对促进当地经济发展的意义

本项目建成后年销售收入（年产值）估算值为25434.19万元，年平均利润额为7500.77万元，这对带动当地经济发展具有重要意义。

16.2.3经济效益评价

本项目主要利润估算见表16.2-1。

表16.2-1  利润估算表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 成本及费用 |  |  |  |
| 1 | 单位矿石成本费用 | 元/t | 310.23 |  |
|  | 其中：采矿 | 元/t | 190.59 |  |
|  | 选矿 | 元/t | 76.43 |  |
|  | 管理费用 | 元/t | 38.07 |  |
|  | 其中：安全生产费 | 元/t | 8.00 | 计入管理费 |
|  | 销售费用 |  | 5.14 |  |
| 2 | 年总成本费用 | 万元/a | 15356.33 |  |
| 3 | 增值税 | 万元/a | 1526.05 |  |
| 4 | 城建税及教育费附加 | 万元/a | 61.04 |  |
| 5 | 资源税 | 万元/a | 990 |  |
| 6 | 年成本及税费 | 万元/a | 17933.42 |  |
| 二 | 经济效果及财务评价 |  |  |  |
| 1 | 销售收入 | 万元/a | 25434.19 | 正常年份 |
| 2 | 利润总额 | 万元/a | 7500.77 | 正常年份 |
| 3 | 所得税 | 万元/a | 1875.19 | 正常年份 |
| 4 | 净利润 | 万元/a | 5625.58 | 正常年份 |
| 5 | 提取法定盈余公积金 | 万元/a | 562.56 | 正常年份 |
| 6 | 提取任意盈余公积金 | 万元/a | 281.28 | 正常年份 |
| 7 | 未分配利润 | 万元/a | 4781.74 | 正常年份 |
| 8 | 所得税前投资回收期 | a | 6.3 | 含基建期 |
| 9 | 所得税前投资财务净现值(I=10%） | 万元 | 29860 |  |
| 10 | 所得税前投资财务内部收益率 | % | 20.64 |  |
| 11 | 所得税后投资回收期 | a | 7.3 | 含基建期 |
| 12 | 所得税后投资财务净现值（I=10%) | 万元 | 17387 |  |
| 13 | 所得税后投资财务内部收益率 | % | 16.51 |  |
| 14 | 资本金财务内部收益率 | % | 16.51 |  |

建设项目投产后，项目税后投资回收期7.3年，所得税后投资财务内部收益率16.51%，项目的财务盈利能力较好，在财务上是可以被接受的，本项目的财务存活能力和适应市场能力较强，具有较强的抗风险能力。因此综合来看本项目经济效益较好，从经济角度看本工程可行。

16.3环境经济损益评价

环境保护费用一般可分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et=Et（O）+Et（I）

式中：Et——环境保护费用

Et（O）——环境保护外部费用

Et（I）——环境保护内部费用

1、外部费用的确定与估算

外部费用是指由于项目开发形成对环境损害所带来的费用，主要包括本项目造成的草地损失、综合整治费为350万元，分摊到每年外部费用为25万元/年。

2、内部费用的确定与估算

内部费用是指项目开发过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分组成。

环境保护基本建设费用为1737.1万元，折算到每年，每年投入的环境保护基本建设费用为124.07万元。运行费用是指各项环保工程、水土保持、绿化、环保监测和管理等环境保护工程的运行、管理费用，按生产要素计算，运行费用主要由各项环保工程的折旧费、设备大修费用、耗电费、材料消耗费、人工工资及福利费、运输费、设备维护费和管理费等。对各项环保工程逐项进行运行费用计算，结果为本工程环保工程运行费用为200万元，分摊到每年环保工程运行费用为14.29万元/年。年环境保护内部费用为138.36万元/年。

因此，年环境保护费用为163.36万元/年。

16.3.1年环境损失费用的确定和估算

年环境损失费用（Hs）即指矿井投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，以及原环境功能发生了改变等原因带来的损失。主要包括以下几项：

1、水资源的流失价值

本项目矿井水及生活污水部分回用，不存在水资源浪费。

2、“三废”排放和噪声污染带来的损失

由于本项目排放的“三废”均通过比较完善的污染控制工程进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境污染很小，本项目三废排放对环境污染带来的损失可以忽略。

16.3.2环境成本和环境系数的确定与分析

1、年环境代价

年环境代价Hd即是项目投入的年环境保护费用Et（包括外部费用和内部费用）和年环境损失费用Hs之和，即Hd=Et+Hs。经计算Hd为242.74万元/年。

2、环境成本的确定

环境成本Hb是指开发项目单位产品的环境代价，即Hb=Hd/M，M是产品产量（按入选原矿石量计），经计算，项目的年环境成本为2.69元/吨产品。

总的看来，本项目由于采取了完善污染防治措施，付出的环境代价相对较低。

3、环境系数的确定

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge。

经计算，本项目环境系数为0.009，说明项目创造1万元的产值，付出的环境代价90元。说明每年环境保护费用并不是纯支出，对环境的治理可使环境得到适当的保护，其环境效益和社会效益的意义是远远超出经济效益。

综合上述分析，评价认为本项目建设工程从环境效益的角度而言是可行的。

# 17公众参与

公众参与的目的是让本项目通过环境影响评价工作更加民主化和公众化，让公众特别是受本项目直接影响的人群充分了解该建设项目的意义，对区域发展的作用和可能给当地社会经济特别是环境方面带来的正面和负面影响，让公众充分发表自己的意见并表明对建设项目的态度，使环评工作更为完善，更好的反映公众的具体要求并反馈到工程设计的环境管理中，为工程建设和环境保护主管部门决策提供参考意见。

本评价共进行了两次公众参与。第一次是在接受委托7个工作日内采用张贴公告的形式进行公众参与活动。第二次是在环境影响评价报告编制基本完成后，采用报纸公示、网站公示及问卷调查形式进行公众参与活动。

17.1第一次公众参与调查情况与结果

1、公告方式及时间

本项目的第一次公示由建设单位在满都镇张贴公告的方式进行。公示信息发布时间为2015年8月8日起的十个工作日。

2、公告内容

网站公示内容见图17.1-1。

图17.1-1  第一次公众参与

3、公告结果

本项目公示期间，建设单位和评价单位均未收到任何反馈意见。

17.2第二次公众参与调查情况与结果

1、公告方式及时间

本项目第二次公示由建设单位在东乌珠穆沁旗政务门户网站上发布公示信息的方式进行。公示信息发布时间为2015年9月18日起的十个工作日，公示情况见图17.2-1。第二次公示期间，建设单位和评价单位均未收到任何反馈意见。

2、公众问卷调查

建设单位于2015年9月24日进行了问卷调查，本次调查范围为满都镇居民，居民信息见表17.2-1。

3、调查结果

本次公众参与调查共发放问卷50份，收回50份，有效问卷50份，调查统计结果见表17.2-2。

图17.2-1  第二次报纸公示情况

表17.2-1  公众参与人员信息

| 编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 文化程度 | 职业 | 联系电话 | 家庭住址或工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿日兵 | 男 | 蒙 | 29 | 高中 | 个体 | 15547943777 | 满都 |
| 2 | 仁清 | 男 | 蒙 | 35 | 初中 | 农民 | 15004793233 | 满都 |
| 3 | 赛邦 | 男 | 蒙 | 32 | 初中 | 农民 | 15847902186 | 满都 |
| 4 | 陈永珍 | 女 | 汉 | 44 | 小学 | 农民 | 13947916157 | 满都 |
| 5 | 申东华 | 男 | 汉 | 33 | 高中 | 农民 | 18047902797 | 满都 |
| 6 | 双克尔 | 男 | 蒙 | 26 | 初中 | 农民 | 15847978282 | 满都 |
| 7 | 娜仁图娅 | 女 | 蒙 | 24 | 高中 | 农民 | 15247971615 | 满都 |
| 8 | 乌兰 | 女 | 蒙 | 28 | 高中 | 农民 | 15047176253 | 满都 |
| 9 | 周银成 | 男 | 汉 | 47 | 小学 | 农民 | 15047955041 | 满都 |
| 10 | 吴林 | 男 | 汉 | 39 | 初中 | 农民 | 151479940063 | 满都 |
| 11 | 张元青 | 女 | 汉 | 25 | 初中 | 农民 | 13847923109 | 满都 |
| 12 | 布仁 | 男 | 蒙 | 50 | 初中 | 农民 | 13947916157 | 满都 |
| 13 | 毕力格 | 男 | 蒙 | 34 | 初中 | 农民 | 13674792688 | 满都 |
| 14 | 其木格 | 女 | 蒙 | 28 | 初中 | 农民 | 15847902186 | 满都 |
| 15 | 郝比周斯嘎拉图 | 男 | 蒙 | 42 | 初中 | 农民 | 15849910333 | 满都 |
| 16 | 王刚 | 男 | 汉 | 41 | 初中 | 个体 | 18247916879 | 满都 |
| 17 | 图门吉日嘎拉 | 男 | 蒙 | 44 | 小学 | 农民 | 15247993952 | 满都 |
| 18 | 花儿 | 女 | 蒙 | 36 | 初中 | 农民 | 15847944477 | 满都 |
| 19 | 杨刚 | 男 | 汉 | 34 | 大专 | 个体 | 18947991171 | 东乌旗 |
| 20 | 额日德尼 | 男 | 蒙 | 47 | 小学 | 农民 | 13947926122 | 满都 |
| 21 | 朝克图 | 男 | 蒙 | 22 | 高中 | 个体 | 15147955799 | 满都 |
| 22 | 琪琪格 | 女 | 蒙 | 38 | 初中 | 农民 | 15849938237 | 满都 |
| 23 | 希吉尔 | 男 | 蒙 | 34 | 初中 | 农民 | 15204799700 | 满都 |
| 24 | 乌力吉 | 男 | 蒙 | 34 | 初中 | 农民 | 13664794909 | 满都 |
| 25 | 乌日娜 | 女 | 蒙 | 33 | 初中 | 农民 | 15047983579 | 满都 |
| 26 | 扎布花儿 | 女 | 蒙 | 42 | 初中 | 农民 | 18047902767 | 满都 |
| 27 | 布和巴亚日 | 男 | 蒙 | 37 | 初中 | 农民 | 15148521252 | 满都 |
| 28 | 高娃 | 女 | 蒙 | 34 | 高中 | 农民 | 18047902797 | 满都 |
| 29 | 巴亚日图 | 男 | 蒙 | 39 | 初中 | 农民 | 13847905876 | 满都 |
| 30 | 毕力格 | 男 | 蒙 | 41 | 初中 | 农民 | 15847980183 | 满都 |
| 31 | 宝红 | 男 | 蒙 | 38 | 初中 | 农民 | 13947967648 | 满都 |
| 32 | 巴德玛 | 女 | 蒙 | 51 | 初中 | 农民 | 13484790082 | 满都 |
| 33 | 道日娜 | 女 | 蒙 | 29 | 初中 | 农民 | 15241955050 | 满都 |
| 34 | 巴德玛 | 男 | 蒙 | 41 | 初中 | 农民 | 13947955903 | 满都 |
| 35 | 高娃 | 女 | 蒙 | 26 | 高中 | 农民 | 15047959179 | 满都 |
| 36 | 乌力吉陶克涛 | 男 | 蒙 | 35 | 初中 | 农民 | 15147950308 | 满都 |
| 37 | 斯日古楞 | 男 | 蒙 | 32 | 大专 | 个体 | 15249546061 | 满都 |
| 38 | 刘强 | 男 | 汉 | 32 | 中专 | 个体 | 18947991122 | 满都 |
| 39 | 李照坤 | 男 | 汉 | 29 | 中专 | 个体 | 18947991299 | 满都 |
| 40 | 栓主 | 男 | 蒙 | 33 | 初中 | 农民 | 15847908778 | 满都 |
| 41 | 刘强 | 男 | 汉 | 24 | 大专 | 个体 | 18947991277 | 满都 |
| 42 | 田德周 | 男 | 汉 | 36 | 中专 | 个体 | 18249546109 | 满都 |
| 43 | 沈峰 | 男 | 汉 | 27 | 中专 | 个体 | 15249546126 | 满都 |
| 44 | 阿萨萨日格 | 男 | 蒙 | 53 | 初中 | 农民 | 13664753437 | 满都 |
| 45 | 朝格图 | 男 | 蒙 | 47 | 小学 | 农民 | 13664753378 | 满都 |
| 46 | 特个陶格涛 | 男 | 蒙 | 55 | 初中 | 农民 | 13294790988 | 满都 |
| 47 | 李永光 | 男 | 汉 | 29 | 中专 | 工人 | 13664753985 | 满都 |
| 48 | 苏亚拉 | 男 | 蒙 | 58 | 小学 | 农民 | 04793362128 | 满都 |
| 49 | 高恩俊苏荣 | 男 | 蒙 | 54 | 小学 | 农民 | 13664753482 | 满都 |
| 50 | 格日勒 | 女 | 蒙 | 33 | 初中 | 农民 | 18547908778 | 满都 |

表17.2-2 公众意见调查结果

| 民族 | 汉族 | 38 | 年龄 | 18～35 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蒙古族 | 12 |  | 36～50 | 19 |
|  |  |  |  | 50以上 | 5 |
| 文化 程度 | 小学 | 7 | 职业 | 农民 | 39 |
|  | 初中 | 27 |  | 工人 | 1 |
|  | 高中及以上 | 16 |  | 个体 | 10 |
| 1 | 您认为本区域现有的主要环境问题 |  | 大气污染 | 7 | 14% |
|  |  |  | 水污染 | 6 | 12% |
|  |  |  | 噪声污染 | 6 | 12 |
|  |  |  | 生态影响 | 26 | 52% |
|  |  |  | 固废污染 | 5 | 10% |
| 2 | 你与本项目的关系 |  | 征地范围内居民 | 0 | 0 |
|  |  |  | 受影响居民居民 | 50 | 100% |
|  |  |  | 企业法人 | 0 | 0 |
|  |  |  | 其它组织 | 0 | 0 |
|  |  |  | 无关系 | 0 | 0 |
| 3 | 你是否了解该项目的拟建情况 |  | 了解 | 1 | 2% |
|  |  |  | 了解一些 | 41 | 82% |
|  |  |  | 不了解，通过现场解说了解 | 8 | 16% |
| 4 | 您认为项目建设对环境的影响程度如何 |  | 重 | 0 | 0 |
|  |  |  | 一般 | 12 | 24% |
|  |  |  | 轻 | 38 | 76% |
| 5 | 你认为本工程投产后对环境主要的不利影响是 |  | 大气污染 | 7 | 14% |
|  |  |  | 水污染 | 6 | 12% |
|  |  |  | 噪声污染 | 6 | 12% |
|  |  |  | 生态影响 | 26 | 52% |
|  |  |  | 固废污染 | 5 | 10% |
| 6 | 本建设项目生产对您的生活、工作环境和健康影响程度 |  | 有利 | 0 | 0 |
|  |  |  | 不利但可以接受 | 13 | 26% |
|  |  |  | 无影响 | 37 | 74% |
| 7 | 该项目是否有利于当地经济发展 |  | 有利于 | 29 | 58% |
|  |  |  | 不利于 | 0 | 0 |
|  |  |  | 说不清 | 21 | 42% |
| 8 | 您认为本工程项目选址是否合适 |  | 合适 | 26 | 52% |
|  |  |  | 基本合适 | 24 | 48% |
|  |  |  | 不合适 | 0 | 0 |
| 9 | 您对本项目建设所持的态度是 |  | 支持 | 42 | 84% |
|  |  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  |  | 无所谓 | 8 | 16% |
| 10 | 您对该项目的建议和要求？ |  |  |  |  |

由调查结果可以看出：参加本次问卷调查的人群年龄主要在18～50岁之间，调查人群的身份以当地居民多，通过调查可以发现：

⑴14%认为本区域现有的主要环境问题是大气污染，12%认为本区域现有的主要环境问题是水污染，12%认为本区域现有的主要环境问题是噪声污染，52%认为本区域现有的主要环境问题是生态影响，10%认为本区域现有的主要环境问题是固废污染；

⑵无被调查者为征地范围内居民，100%的人为受影响居民；

⑶2%的人了解本项目，82的人了解一些，16%的人对本项目的建设不了解，但是通过介绍后了解；

⑷24%的人认为项目建设对环境的影响程度一般，76%的人认为项目建设对环境的影响程度轻；

⑸14%的人认为本工程投产后对环境主要的不利影响是大气污染，12%的人认为是水污染，12%的人认为是噪声污染，52%认为本区域现有的主要环境问题是生态影响，10%认为本区域现有的主要环境问题是固废污染；

⑹74%的被调查者认识本项目的生产对其生活、工作环境和健康无影响，26%的人认为有影响但可以接受；

⑺58%的人认为项目建设对当地经济发展有利；42%的人不知道是否对当地经济发展有利；

⑻52%的人认为本项目的选址合适，48%的人认为本项目的选址基本合适；

⑼84%的人支持本项目的建设，16%的人认为无所谓，无反对意见。

17.3调查结论

本次调查表明，公众对本项目的建设还是持积极支持的态度，支持率为87.88%，没有反对意见。多数居民认为该项目对其生活、工作等方面的影响是有限的，因此对该项目期望较大，但今后中的建设中，还应注意环境保护措施的实施，运输过程中注意保护草原和沿路居民，避免对牧户生活造成影响。重点加强生态、大气治理措施，接受群众的监督，保证该地区的可持续发展。

# 18结论与建议

18.1项目概况

锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司年新增45万吨（1500t/d）铅锌多金属矿石采选技改扩建工程位于内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗满都镇辖区内，该项目由锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司建设。建设方案为既有工程为规模1500t/d的铅锌矿采选联合企业，本工程扩建为总规模达到3000t/d（90×104t/a）的铅锌矿采选联合企业。既有工程有竖井4条，斜井2条，1500t/d选厂一个，一个总库容619×104m3（有效库容495.2×104m3）的尾矿库，企业已有办公楼、单身宿舍、食堂、库房、油库、试化验室等生活及生产辅助配套设施；本工程新增一个主井、一个副井、一个两翼风井及一个斜坡道，新建一个1500t/d选厂，新建一座综合楼。本工程采用地下开采，箕斗竖井+罐笼竖井开拓、汽车运输的开采方式。全矿采矿和选矿车间年工作300天，每天3班，每班8小时。矿山服务年限为14年，总投资为41026万元，环保投资约1737.1×104元，占总投资的4.23%。

18.2产业政策、规划的符合性

1、本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年版）（2013年修正）》的要求；

2、本项目建设符合《中华人民共和国矿产资源法》和《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求；

3、本项目建设符合《内蒙古自治区矿产资源有偿使用管理办法（试行）》的要求；

4、本项目建设符合《全国矿产资源规划（2008～2015年）》的要求；

5、本项目建设符合《锡林郭勒盟矿产资源总体规划（2008-2015）》的要求；

6、本项目建设符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求；

7、本项目建设符合《锡林郭勒盟经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求；

8、本项目建设符合《内蒙古自治区主体功能区划》的要求；

9、本项目建设符合《内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区环保厅关于切实加强重金属污染综合防治工作实施意见的通知》（内政办字【2012】252号）的要求。

18.3环境质量现状

18.3.1生态环境现状

评价范围内草甸草原植被类型主要以线叶菊群落、贝加尔针茅群落、羊草群落为主。其分布面积占评价区面积的56.23%。

评价范围内土地利用现状以天然牧草地为主，占评价区面积的70.97%。经过现场踏勘，评价区范围内代表动物有蒙古百灵、大鸨、草原旱獭、草原鼢鼠、达乌尔黄鼠、布氏田鼠等，区内未发现野生动物集中分布的栖息地和珍稀濒危动物的繁殖地。

综上，从评价区植被与土地利用现状来看，项目区所在地主要生态系统类型为草原生态系统。该区域的地下蕴藏着丰富的矿产资源，近年来，矿产资源的开发的外力冲击着该区域原有生态系统，使一些土地被分割，地表植被遭到一些破坏，伴随着水土流失，对区内景观环境影响有一些影响。评价区内草原生态系统呈斑块状侵蚀的格局，不断有被用于工业用地，生态系统生产力呈下降趋势。

18.3.2大气环境质量现状

评价区在监测期，SO2、NO2、TSP、PM10及PM2.5小时平均浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，说明该地区大气环境质量较好。

18.3.3地下水环境质量现状

由监测结果及评价结果可知，三个监测点位22个监测项目各项指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准的要求。

18.3.4声环境质量现状

现状噪声监测值的昼间噪声值在42.9-44.9dB之间，夜间噪声值在38.2-39.4dB之间，昼夜间噪声值监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB、夜间50dB。

18.4环境影响及污染防治措施

18.4.1环境空气

1.矿井粉尘

对井下作业钻孔、爆破和凿岩产生的粉尘，通过采取湿式凿岩，出矿时喷雾洒水以抑制粉尘飞扬，定期清洗巷道壁等措施，减少粉尘产生量，降低对周边环境的影响；同时对矿井采取机械通风方式排出井下粉尘，使井下排风中粉尘浓度小于4.0mg/m3，达标排放。

2.废石场扬尘

废石场是本项目的重要大气污染源之一，废石多为块状，为减少废石堆场扬尘可能对周围环境空气的影响，要由资质部门对废石场进行规范设计，要以工程措施对场地进行整理，对废石排弃路线、方法、堆积高程、边坡护坡等提出要求：

①废石排弃阶段，废石堆弃时先根据废石场地形，利用废石场周围低洼地势，废石采出后逐渐向前推进，之后有计划做好分层排弃工作，先从最底层开始堆砌，随后由下向上逐层堆砌，在堆砌过程中应定期进行碾压，达到设计标高后压实覆土。

②定时向废石堆洒水降尘，通过提高废石的含水率来有效控制废石堆扬尘排放量，并利用采出废石在废石场周围设置围墙。

③对废石堆边坡要适时种植适宜草类以固定边坡，防止发生坍塌、滑坡事故。

3.运输扬尘

本项目选厂原矿仓至矿井后直接由皮带运输至选厂，只是废石由洗车运输至废石场排弃，运量较小，起尘量较少，在大风天气对道路及运输车辆进行洒水抑尘，降低扬尘产生量，减少对环境影响。

4.选厂粉尘

为减少破碎和筛分环节粉尘的产生量，企业将破碎和筛分车间实行密闭，并采用洒水喷雾降尘，在破碎机、筛分机上安装集尘罩并配套安装GC湿式除尘器，以控制粉尘飞扬。粉尘经收集除尘后经15m以上的排气筒排出。经过集尘和布袋除尘后，所排放的粉尘浓度和排放速率较小，符合《铅锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)表2、表6 的标准。经收集的粉尘全部进入原料仓，回收利用。

5.选厂药剂气味

药剂车间安装轴流风机，厂房设置高侧窗自然通风。

6.尾矿库粉尘

本项目尾砂经压滤车间排放到防渗的尾矿库内，尾矿砂进行碾压处理并覆盖纱网可有效达到降尘目的。

同时尾矿库边设有集水池，用于储存尾矿渗流水和渗水堆体的暴雨径流，在干旱大风天气可用集水池内水对尾矿库进行洒水抑尘。

7.运输扬尘及汽车尾气

本项目扩建后矿石从进口到选场为全封闭的皮带廊，废石用铁轨运输，因此运输扬尘较少；对运输车辆应经过环保部门检测，尾气应达到《车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法》(GB17691-2001)、《车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法》(GB14762-2002)标准限值要求，且运输用汽车禁止使用含铅汽油，经上述措施处理后可有效减少烟尘产生量及尾气排放量。

8.锅炉烟气

原锅炉房内两台2.8MW燃煤锅炉用一座脱硫塔，本项目新增一台SHX4.2-0.7/95/70-AII(H)型锅炉以满足厂区供热需求，新增DLP滤泡脱硫除尘器1套，锅炉烟气采用DLP滤泡脱硫除尘器进行除尘脱硫，经处理后的烟气经原有的40米高烟囱排放。在副井设一座锅炉房，型号为R-J-F2.8型燃煤锅炉，锅炉烟气采用SSC/G-8型湿法高效脱硫除尘器（除尘效率99%，脱硫效率80%），处理后的烟气经40米高烟囱排放。

锅炉房和副井锅炉烟尘和二氧化硫排放浓度极小，均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的排放限值限值，能够满足达标排放要求。要求：

1.加强锅炉工的操作管理及锅炉设备的定期清洗除灰，制定锅炉操作规程，加强管理，规范运营，确保持续达标排放。

2.锅炉燃煤应存放于煤棚中，锅炉产生的灰渣堆存于锅炉房存渣场，定期洒水抑尘，用于矿区道路铺设。

3.企业在更换锅炉时应选用经环保认证、高效节能的锅炉，并且锅炉烟囱的高度应符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的要求。

4.锅炉除尘脱硫装置必须保证正常运行，使其脱硫效率达到95%以上，除尘效率达到99%以上，使污染物稳定达标排放。。

18.4.2水污染

本项目矿井涌水经沉淀处理后达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）新建企业水污染物排放浓度限值的要求限值的要求以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化降尘水质要求，生产用水及选矿用水。

工业场地生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中水质要求，用于绿化洒水降尘。

18.4.3噪声污染

1、采矿工业场地和选矿工业场地为间断性机械噪声，主要采取措施为选用良好声学性能机械设备、降低场外噪声值；

2、各类泵采取基础减振和墙体隔声等降噪措施；

3、流动声源主要为自卸卡车，对其采取的噪声防治措施主要为：经过村庄等噪声敏感点时尽量减少鸣笛，注意对车辆保养维修，严禁超载，保证路面完好，限制车速等。

- 18.4.4固体废物

1、采矿废石

项目基建期废石产量10万t，用于铺垫场地和修路；运营期采矿废石按照开采矿石量的10%计算，产生量为3万t/a，根据井下生产条件部分废石不出井，用于填充采空区，该部分废石量约为运营期废石总量的30%，剩余废石70%（2.1万t/a）由汽车运往废石场，定期洒水抑尘，对周围环境影响较小。经过废石浸出毒性试验，本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物有害固体废物，废石场采取定期碾压洒水措施后，对周围环境影响较小。

2、尾矿

本项目选矿工业场地尾矿的产生量为26.7万t/a，全部存放于尾矿库中。本项目对尾矿进行分区排放，在尾矿堆放达到设计标高后，及时对其进行覆土复垦。在尾矿库内干滩面采用洒水车降尘，同时在尾矿库边坡种草，减少扬尘对周围环境的影响。尾矿库服务期满后应及时覆土植草。

本项目尾矿砂属于第Ⅰ类一般工业固体废物，考虑到本项目铅锌等重金属元素可能对地下水环境造成影响，尾矿库按Ⅱ类一般工业固体废物做防渗处理，其他污染防治措施按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中Ⅱ类场要求运行和管理。尾矿库库底铺设HDPE防渗层，其渗透系数小于10-7cm/s，具有良好的防渗性能，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场防渗要求。企业按评价要求做好尾矿库防渗措施及生态恢复措施，并落实环境监理工作后，尾矿砂对周围环境及地下水环境影响甚微。

3、破碎车间和筛分车间粉尘

本项目破碎车间配备的除尘器收集粉尘量为1129t/a，筛分车间配置的除尘器收集的粉尘量1129t/a，均送入选矿车间进行选矿，对周围环境空气的影响较小。

4、生活垃圾

本项目生活垃圾主要由采矿和选矿工业场地的办公室、食堂、职工宿舍等部门排放。生活垃圾总排放量为78.7t/a，在工业场地和行政办公生活区设置垃圾箱，集中统一收集后，按当地环卫部门的要求进行处理，禁止随意随地堆放垃圾。

5、生活污水处理设备产生污泥

本项目生活污水处理设备污泥产生量约2.18t/a，和生活垃圾一起按照当地环卫部门要求进行处理。

6、矿井水处理站污泥

本项目矿井水处理站污泥产生量约0.72t/a，和生活垃圾一起按照当地环卫部门要求进行处理。

- 18.4.5生态环境

该项目对生态环境的影响是伴随着采矿生产而产生的，且在闭矿后，这种影响仍然存在，因此，对项目区的生态保护，必须从建设期开始，直至闭矿后做最后完善性恢复。

1.临时占地的植被恢复

本项目在选矿工业区、废石场周边、矿区内道路两侧、管线工程、表土储存场周围施工区域新增部分临时占地，工程新增临时占地面积为7.67hm2。临时占地按2年使用3年还牧计，施工期临时占地将损失牧草45.57t。施工完毕，应及时对施工中被破坏、扰动的土进行平整，种植适合当地的牧草和灌木，以防止产生新的土壤侵蚀。对于施工建设中临时占地破坏的草原植被，要制定补偿措施，在原地补偿，恢复原有的草地功能，或在矿区征地范围内进行补偿。严格控制地表工程活动范围，规范采矿行为，尽量保护占地范围内的植被；按照水保方案的要求，对目前采区周围实施水土保持和绿化措施，减少裸露面的水蚀和风蚀。

2.废石场恢复措施

本项目的废石场总占地14hm2，废石场修建挡渣墙、排洪沟：为避免滑坡的发生，在废石场下游谷口修建铅丝石笼坝。在废石场终点线上游砌筑排水沟，以防上游汇水冲击废石场造成水土流失或发生滑坡。

对废石场采用分条块运行的方式，对达到设计堆放高度的地段进行覆土并恢复植被。种植适合当地的植物物种，最终服务期满后全部恢复植被，恢复面积14 hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。

3.尾矿库生态影响防治措施

对尾矿库实施环境综合整治。对达到设计标高的部分坝坡和子坝实施固土和植被恢复措施，种植适合当地气候条件的抗干旱、瘠薄的物种。在尾矿库的四周种植20m宽紫花苜蓿等防护带。尾矿库服务期满后，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）的要求，进行封场闭库。表层采取固土和覆土措施，撒播草种等，恢复库区植被。恢复面积4.36 hm2，恢复目标植被覆盖率达到50%。

4.动植物资源保护对策

⑴在生产过程中应制定合理可行的工程方案，尽量将影响范围控制在最低限度，规范运输车辆的行车路线，不得随意践踏草地，破坏植被。

⑵在开发建设过程中应加强对职工有关野生动植物资源保护的宣传教育，防止乱挖、滥捕滥杀。

⑶项目运营期，企业应根据本项目的《土地复垦方案》、《水土保持方案》以及本报告所提出的各项措施，在矿山运营期和服务期满后开展水土保持、土地复垦、植被绿化等工作。对生产过程中造成的可以恢复的破坏面及时复垦、恢复植被，实行采矿→生态恢复一体化的矿产资源开发模式，边生产边恢复，做到工程到位一步，生态工程建设跟进一步，从而减少水蚀和风蚀造成的水土流失。

⑷项目运营期间，尽量保护征地范围内的地表植被，并进行原地恢复。

⑸根据现场调查，未发现现有尾矿库周边有死鸟，技改扩建后尾矿库变为干排，尾矿库对鸟类无影响。

18.5清洁生产分析

从定量评价指标表中可以看出，大部分指标均符合二级国内清洁生产基本水平的指标，各项清洁生产评价指标可以达到国内清洁生产基本水平三级。

18.6污染物总量控制

本项目本着“达标排放、总量控制”的原则，对新增污染源均采取了切实可行的污染防治措施和废物综合利用方案。本工程“三废”排放完全能满足达标排放的要求。评价在对污染源进行分析的基础上，提出了合理、可行的防治措施，使大气污染物的排放总量均有大幅度的减少。符合增产减污的要求，污染物排放浓度也达到了排放标准的要求。

18.7公众参与

本评价共进行了两次公众参与。第一次公示是在本项目委托后七日内；第二次公示是在报告书基本完成时，公示期间未收到任何意见和建议。

大多数被调查者对本项目的建设持积极支持的态度，认为本项目的实施能够促进本地区经济发展，能够增加该地区劳动力的就业机会，对生活、工作等方面的影响是有限的。同时，部分公众提出，在项目建设中，应注意环境保护措施的实施，接受群众监督，保证该地区的可持续发展。

18.8综合评价结论

锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司年新增45万吨(1500t/d)铅锌多金属矿石采选技改扩建项目的建设内容符合国家相关产业政策要求，该项目的建成投产，有利于促进地区经济发展，充分发挥资源优势，具有良好的经济效益。本评价针对采选项目的生产特点，提出了切实可行的污染防治和生态恢复措施，将工程开发造成的水土流失和生态环境影响减少到最低程度。此外，本项目在采取相应措施并制定应急预案后，尾矿库的事故风险将降到最低程度。符合当地的环境保护规划和经济发展规划，从环保角度而言，项目建设可行。

- 18.9建议

1、建议在生产过程中，合理安排采、运、选的工艺，尽量减少工程占地，及时进行土地复垦、恢复原有土地功能。

2、建立严格的管理制度，加强污染治理设施的运行管理和维护工作，保证各项污染物达标排放。