乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目

环境影响报告书

中晟环保科技开发投资有限公司

国环评证乙字第1006号

2015年04月

目录

1总则	11

1.1评价目的及指导思想	11

1.1.1评价目的	11

1.1.2指导思想	11

1.2编制依据	11

1.2.1国家法律法规	11

1.2.2地方法律法规	12

1.2.3技术规范	13

1.2.4相关文件	14

1.3评价重点	15

1.4环境功能区划及评价标准	15

1.5评价标准	15

1.5.1环境质量标准	15

1.5.2污染物排放标准	17

1.6评价等级	18

1.6.1大气环境影响评价等级	18

1.6.2地下水环境影响评价等级	19

1.6.3声环境影响评价等级	22

1.6.4生态环境影响评价等级	22

1.6.5环境风险评价等级	23

1.7评价范围	23

1.8评价时段	24

1.9环境保护目标	24

2工程概况	26

2.1油田发展史	26

2.2现有工程概况	27

2.2.1现有工程概况	27

2.2.2现有工程环评验收情况	28

2.3项目概况	30

2.3.1项目基本情况	30

2.3.2地理位置	30

2.3.3油田境界	30

2.3.4油田构造特征	31

2.3.5地层特征	31

2.3.6储层特征	34

2.3.7地质储量	35

2.3.8产能规划部署	35

2.3.9原油性质	36

2.3.10产品与流向	41

2.3.11项目组成	41

2.3.12平面布置	44

2.3.13工程占地	46

2.3.14投资	46

2.3.15劳动定员及工作制度	46

3工程分析	47

3.1主体工程	47

3.1.1钻井工程	47

3.1.2集输工程	47

3.1.3注水工程	48

3.2辅助工程	48

3.2.1道路工程	48

3.2.2防腐保温工程	49

3.3公用工程	50

3.3.1给排水	50

3.3.2供热	52

3.3.3供电	52

3.3.4消防	52

3.3.5通信、仪表自控	53

3.4生产工艺简述	53

3.4.1钻采工艺	54

3.4.2采油工艺	56

3.4.3报废井措施	57

3.4.4集输工艺	57

3.4.5伴生气处理流程	59

3.4.6污水处理工艺	60

3.4.7注水工艺	61

3.5现有工程环境影响因素分析	62

3.5.1现有工程概况	62

3.6改扩建后8万吨/年规模环境影响因素分析	65

3.6.1产污环节分析	65

3.6.2环境空气污染源、污染物及治理措施	67

3.6.3水污染源、污染物及防治措施	70

3.6.4固体废弃物排放及处置措施	72

3.6.5噪声污染影响分析	74

3.6.6生态影响因素分析	75

3.6.7“以新带老”措施	75

4环境概况	78

4.1自然环境概况	78

4.1.1地理位置	78

4.1.2地形、地貌	78

4.1.3气象气候	78

4.1.4河流	79

4.1.5地质地震	79

4.2 社会环境概况	79

4.2.1区域环境	79

4.2.2自然资源	79

4.2.3社会经济发展	80

4.2.4对外交通	81

5大气环境影响评价	82

5.1环境空气现状与评价	82

5.1.1环境空气污染源调查	82

5.1.2环境空气质量现状监测	82

5.1.3环境空气现状评价	83

5.2施工期大气环境影响分析与防治措施	85

5.2.1施工期环境影响分析	85

5.2.2施工期大气环境污染防治措施	85

5.3环境空气影响预测与评价	86

5.3.1气候特点及污染气象特征	86

5.3.2环境空气影响预测与评价	87

5.3.3运输车辆产生的扬尘污染	90

5.4大气环境污染防治措施	90

6水环境影响评价	92

6.1地表水环境影响评价	92

6.1.1地表水环境影响分析	92

6.1.2地表水环境影响防治措施	92

6.2地下水环境影响评价	92

6.2.1水文地质	92

6.2.2地下水现状评价	97

6.2.3油田开发对地下水环境影响分析	101

6.2.4水环境保护措施	103

7声环境影响评价	106

7.1声环境现状与评价	106

7.2 噪声影响分析与评价	107

7.2.1 施工期噪声影响分析	107

7.2.2 运行期噪声影响与评价	107

7.3噪声污染防治措施	110

7.3.1施工期噪声污染防治措施	110

7.3.2运行期噪声污染防治措施	110

8固体废物环境影响评价	111

8.1钻井废弃泥浆对环境的影响及保护措施	111

8.2落地原油对环境的影响及保护措施	112

8.3钻井岩屑对环境的影响及保护措施	113

8.4油泥砂对环境的影响及保护措施	113

8.5生活垃圾对环境的影响及保护措施	114

8.6固体废物环境保护措施	114

9生态环境影响评价	115

9.1生态环境现状评价	115

9.1.1现状调查与评价方法	115

9.1.2建设拆迁情况调查	115

9.1.3景观现状	115

9.1.4评价区土地利用现状	115

9.1.5植被现状评价	116

9.1.6野生动物现状	121

9.1.7土壤现状	121

9.2生态环境影响分析	127

9.2.1油田开发对景观影响分析	128

9.2.2油田开发对土地利用的影响分析	129

9.2.3油田开发对动植物的影响评价	129

9.2.4油田开发对土壤环境的影响分析	130

9.2.5对评价区域生态系统的影响分析	133

9.2.6 事故状态对生态环境影响分析	133

9.3生态环境保护措施	134

9.3.1施工期生态保护措施	134

9.3.2运行期生态保护措施	135

9.3.3生态恢复措施	136

9.3.4闭井期的环境保护措施	137

10水土保持方案	138

10.1防治责任范围及防治目标	138

10.1.1水土流失防治责任范围	138

10.1.2水土流失防治分区	138

10.1.3水土保持防治目标	138

10.2水土流失预测	140

10.2.1预测单元	140

10.2.2预测时段	140

10.2.3预测内容	140

10.2.4预测结果	140

10.3水土保持防治措施	141

10.4主体工程施工方法及施工工艺	142

10.5水土保持监测	143

10.6结论	143

11环境风险评价	145

11.1环境风险识别	145

11.1.1物质风险性识别	145

11.1.2生产设施风险识别范围	146

11.2评价工作等级、范围	149

11.3源项分析	149

11.3.1井喷	149

11.3.2火灾和爆炸	150

11.3.3管线破裂及放空作业	151

11.3.4机械损坏事故	151

11.3.5洪涝灾害	151

11.3.6风险事故概率估算	151

11.4风险计算和预测	152

11.4.1罐区泄漏	152

11.4.2储罐池火	153

11.4.3原油池火燃烧产生的伴生污染	154

11.5环境风险分析	154

11.6风险管理及减缓风险措施	156

11.6.1事故减缓措施	156

11.6.2储油罐火灾及爆炸事故管理	158

11.7风险防范措施	159

11.7.1一级防控	160

11.7.2二级防控	160

11.7.3风险防范物资	160

11.8应急预案	160

11.8.1应急处理方法	160

11.8.2应急计划区	160

11.8.3应急组织机构及人员	161

11.8.4应急状态分类及应急响应程序	161

11.8.5应急救援保障	162

11.8.6应急报警程序、通讯联络方式	162

11.8.7应急环境监测与评估	162

11.8.8人员紧急撤离、疏散计划	163

11.8.9事故应急救援关闭程序与恢复措施	163

11.8.10应急计划培训	164

11.8.11公众教育和信息	164

11.9草原防火环境影响分析及措施	165

11.9.1草原火灾影响	165

11.9.2草原防火措施	165

11.10放射性物质	166

11.11建立安全、消防及环保部门联动机制	167

12清洁生产与污染物总量控制	168

12.1清洁生产	168

12.1.1工艺技术选择合理性分析	168

12.1.2清洁生产措施	168

12.1.3清洁生产技术指标	169

12.1.4循环经济分析	170

12.1.5本工程清洁生产水平分析及改进措施	170

12.2污染物排放总量控制	171

12.2.1污染物总量控制原则	171

12.2.2污染物排放总量	172

13项目选址可行性及产业政策相符性	174

13.1项目选址合理性分析	174

13.1.1环境相容性分析	174

13.1.2站场、井场选址合理性分析	175

13.2项目建设与产业政策符合性分析	175

13.2.1产业政策相符性分析	175

13.2.2与内蒙古自治区“十二五”规划的相符性	176

13.2.3与锡林郭勒盟“十二五”规划的相符性	176

14环境影响经济损益分析	177

14.1经济效益分析	177

14.2环境损失费估算	177

14.3环保投资估算及环境效益分析	178

14.3.1环保措施投资估算	178

14.3.2环境效益简要分析	178

14.4潜在社会影响分析	179

14.5环境经济损益分析结论	179

15 HSE管理体系及环境监控	181

15.1HSE管理体系的建立和运行	181

15.1.1组织结构	181

15.1.2规章制度	181

15.1.3管理措施	182

15.2环境监控	183

15.2.1环境监理计划	183

15.2.2环境监测计划	184

15.3环保措施汇总及竣工验收一览表	185

16公众参与	187

16.1公众参与的目的和意义	187

16.2公众参与的方式和范围	187

16.3第一次公示	187

16.3.1第一次公示	187

16.3.2第一次公示结果	190

16.4第二次公众参与	190

16.4.1媒体公示	190

16.4.2第二次公示结果	191

16. 5问卷调查	191

16.5.1问卷调查	191

16.5.2调查对象	192

16.5.3调查结果汇总分析	194

16.5.4问卷调查结果分析	195

16.6公众参与意见的落实	195

17 结论与建议	197

17.1工程概况	197

17.2产业政策及区域规划符合性分析	197

17.3环境质量现状评价	198

17.4环境影响评价	199

17.5清洁生产	200

17.6环境风险	201

17.7污染物总量控制	201

17.8公众参与	201

17.9结论	201

17.10建议	202

前   言

乌里雅斯太油田位于乌里雅斯太凹陷，构造上隶属于二连盆地马尼特坳陷东北端，整体呈北东向长条型展布，为一西北断东南超的半地堑，基岩最大埋深4500m，凹陷长约220km，宽16－20km，面积近3000km2，分为南、中、北三个次级洼槽，目前油气勘探主要集中在南洼槽。油田勘查许可证编号为“0200000430137”，有效期自2004年7月1日至2006年7月1日。油田采矿许可证号为“020000810004”，有效期自2008年2月至2018年2月。

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇境内，地理坐标为东经116º50'15"—116º57'15"，北纬45º32'30"—45º43'00"，距乌里雅斯太镇约15.0km，距阿尔善油田基地约170km，由中国石油华北油田公司二连分公司建设。

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目，开发太53 断块和太27 断块，太53 断块探明含油面积12.95km2，地质储量1060.54×104t。现有油井22口，开井16口；太27断块探明含油面积11.27km2，地质储量1226.91×104t。现有油井26口；现有注水井21口（太27断块16口，太53断块5口），开井17口（太27断块13口，太53断块4口）。

乌里雅斯太油田2004年投入试采，2006年结合产能建设雅一站接转站，产能3×104t/a。乌里雅斯太油田现有工程环境影响评价及环保验收手续齐全。环境影响评价报告表《华北油田二连分公司乌里雅斯太油田开发项目环境影响报告表》，由锡盟环保局批复（锡署环审表[2006]68号），《乌里雅斯太油田开发项目验收申请报告》，由锡盟环保局验收（锡环验[2007]015号）。

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目将雅一站接转站扩建为雅斯联合站，根据产量预测设计规模产能8×104t/a，功能包括集油、分离、沉降脱水、加热、掺水、伴生气处理、天然气发电、装卸车、注水、污水处理、变配电等，扩建后的雅斯联合站，处理合格的原油通过阿乌宝线进入宝力格联合站，单井集油采用掺水流程，单井计量采用示功图计量，不建计量站，实现一级布站。新钻油水井93口，其中，油井74口，注水井19口。本次评价只包括油田内部生产、集输、处理及相关配套的供注水、土建、供热、暖通等辅助工程的扩建部分。

根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环保部第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“F石油、天然气—1、石油开采”需编制报告书的类别。

2014年9月受中国石油华北油田公司合作开发项目部二连项目组的委托，中晟环保科技开发投资有限公司承担了本项目环境影响评价工作。评价单位接受委托后，组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘，通过对现场勘察和调查，以及对工程相关资料和区域环境资料的分析，根据国家、内蒙古有关环境保护法规、区域经济发展规划，按照环境影响评价技术导则编制完成了《乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目环境影响报告书》。在报告书编制过程中，得到各级环境保护行政主管部门的大力支持和协助，在此谨表谢意！

1总则

1.1评价目的及指导思想

1.1.1评价目的

通过区域环境现状调查评价，确定区域主要环境问题；通过环境影响预测，确定项目建设对环境敏感目标的影响；根据环境影响预测结果，确定技术可行、经济合理的环境治理措施，以保证油田区域内经济建设与环境保护协调发展。

1.1.2指导思想

（1）依据国家和内蒙古自治区有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以“预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制”的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，体现实现可持续发展战略思想。密切结合本项目工程特点和所在区域的环境特征，在区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作。

（2）评价中始终贯彻“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，坚持环境防治对策并举，重点突出环境污染防治与生态恢复方案。

（3）根据本项目特点，本次评价工作以工程分析为基础，以控制污染物排放、生态保护及风险评价为重点，以清洁生产水平、总量控制为关注点，提出相应的防治措施。

（4）在充分利用现有资料的基础上，按照规范要求进行环境现状监测，并提出切实可行的措施，为决策部门、环境管理部门及下阶段设计、施工和生产提供科学依据。遵循经济发展和生态建设相结合的原则，加强生态建设和环境保护，实现项目开发与环境保护、生态建设的可持续发展。

1.2编制依据

1.2.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)；

# （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996.10.29)；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》(2008.6.1)；

# （4）《中华人民共和国大气污染防治法》(2000.9.1)；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005.10.2)；

# （6）《中华人民共和国水土保持法》(2011.3.1)；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.7.1)；

# （8）《中华人民共和国环境影响评价法》(2002.10.28)；

（9）《中华人民共和国草原法》(2003.3.1)；

# （10）《中华人民共和国防沙治沙法》(2001.8.31)；

（11）《中华人民共和国矿产资源法(修正)》(1997.7.1)；

（12）《废弃钻井液处理规范》（DB23/T693-2000），2000年10月；

# （13） 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号；

（14）《关于加强工业节水工作的意见》，国家经济贸易委员会等，国经贸资源[2000]1015号，2000年10月；

# （15）《土地复垦条例》，国务院令第592号，2011年3月5日；

（16）《关于环境保护若干问题的决定》，国务院国发[1996]31号，1996年8月；

（17）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，国家环境保护总局环法［2004］24号文，2004年2月；

（18）《关于印发<环境影响评价公众参与暂行办法>的通知》(环发[2006]28号)，2006年2月14日；

（19）《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，国家发展和改革委员会  第9号令，2011年3月；

（20）《石油天然气开采业污染防治技术政策》，环境保护部公告，2012年第18号；

（21）《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》，环办[2012]5号，2012年1月；

（22）《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》，国发[2010]46号，2010年12月21日；

（23）《国家环境保护“十二五”规划》，国家发展和改革委员会，国发[2011]42号，2011年12月。

1.2.2地方法律法规

（1）《内蒙古自治区建设项目环境保护管理办法实施细则》，内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会公告第二十五号，1999年7月；

（2）《内蒙古自治区草原管理条例》，内蒙古自治区人大常委会，2004年11月26日；

（3）《内蒙古锡林郭勒盟矿产资源总体规划(2008-2015年)》，锡林郭勒盟人民政府，2007年4月；

（4）《内蒙古自治区人民政府关于在西部大开发中加强环境保护工作的通知》(内政字[2000]183 号)；

（5）《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，内蒙古自治区人民政府，2011年1月；

（6）《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2008年至2015年)》，内蒙古自治区人民政府，2007年12月；

（7）《内蒙古自治区人民政府关于进一步规范矿业开发秩序依法保护环境保障民生的指导意见》，内蒙古自治区人民政府，2011年7月；

（8）《内蒙古自治区关于发展和改革委员会关于对内蒙古自治区环境保护厅贯彻执行主体功能区规划有关问题的复函》，内发改办复字[2013]19号，2013年1月30日；

（9）关于印发《内蒙古自治区主要污染物排污权交易管理规则（试行）》、《内蒙古自治区主要污染物排污权电子竞价交易规则（试行）》和《内蒙古自治区主要污染物排污权储备管理规则（试行）》的通知；内蒙古自治区环境保护厅内环发[2011]139号，2011年8月12日；

（10）《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，锡林郭勒盟人民政府，2012年8月；

（11）《锡林郭勒盟行政公署关于进一步规范矿业开发秩序依法保护环境保障民生的实施意见》（锡署发[2011]161号），2011年12月5日；

（12）《锡林郭勒盟行政公署关于进一步加强矿山地质环境保护与恢复治理工作的通知》（锡署发[2013]35号），2013年4月10日。

1.2.3技术规范

（1）《环境影响评价技术导则——总纲》(HJ2.1-2011)；

# （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2011)；

# （4）《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则——生态环境》(HJ19-2011)；

（6）《环境影响评价技术导则——陆地石油天然气开发建设项目》(HJ/T349-2007)；

# （7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

（8）《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011）；

# （9）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）

（10）《水土保持综合治理 技术规范》(GB/T16453.1～6-2008)；

# （11）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

（12）《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)；

# （13）《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)；

（14）《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）；

# （15）《油田试井技术规范》（SY/T 6172-2006）；

（16）《油田注水工程施工技术规范》（SY/T 4122-2012）。

1.2.4相关文件

（1）中国石油华北油田公司二连分公司“关于编制乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目环境影响评价报告”委托书，2014年9月；

（2）《乌里雅斯太油田太53区块新增石油探明储量》，中国石油华北油田公司，2006年7月；

（3）《中国石油华北油田公司雅斯油田改扩建工程建设项目可行性研究报告》，中国石油华北油田二连分公司， 2014年1月；

（4）《华北油田二连分公司乌里雅斯太油田开发项目环境影响报告表》，锡盟环境科学研究所，2006年11月；

（6）《锡林郭勒盟环境保护局关于东乌珠穆沁旗乌里雅斯太油田开发项目环境影响报告表的批复》（锡署环审表[2006]68号），2006年11月；

（7）《乌里雅斯太油田开发项目验收申请报告》（包括锡盟环保局的验收意见，锡环验[2007]015号），中国石油华北油田二连分公司，锡盟环保局， 2007年11月；

（8）《国家能源局关于中国石油塔里木等9个油田分公司2010年油气开发项目备案确认的函》（国能油气[2010]331号），2010年4月；

（9）《华北油田二连分公司东乌珠穆沁旗石油开采项目水资源论证报告》，内蒙古自治区水事监理服务中心，2011年9月；

（10）《锡林郭勒盟水利局关于华北石油二连分公司东乌珠穆沁旗石油开采项目水资源论证报告书的批复》（锡水发[2011]458号）；

（11）《华北油田二连分公司石油开发建设项目水土保持方案报告书》，内蒙古自治区水文总局，2008年5月；

（12）《锡盟水利局关于华北油田二连分公司石油开发建设项目水土保持方案报告书的批复》（锡水发[2008]542 号）；

（13）《阿尔、乌里雅斯太油田原油外输系统及配套工程水土保持方案报告书》，内蒙古自治区水利科学研究院，2011年11月；

1.3评价重点

根据本工程站场建设及管线建设的具体特点，在工程分析的基础上，以生态环境影响评价以及风险评价为重点。

1.4环境功能区划及评价标准

空气环境：本项目评价区环境空气功能划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单(环发[2000]1号)中二级标准；

土壤环境：根据《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的规定，油田周围土壤环境质量分类属于二类，执行二级标准；

声环境：根据《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的规定和油田周围的环境状况，油田周围功能区划为2类声环境功能区；

地下水：根据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的规定和油田的水文地质状况，油田的地下水环境执行Ⅲ类标准；

生态环境：油田所在地属于内蒙古高原典型草原生物多样性保护生态功能区，详见生态功能区划图1.4-1。

1.5评价标准

本项目环境影响评价采用锡林郭勒盟环境保护局以“锡署环标[2014]60号”文确认的环境质量标准和污染物排放标准。

1.5.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单(环发[2000]1号)中二类区二级标准，详见表1.5-1所示。

表1.5-1    环境空气质量标准（节选）  单位：mg/m3

| 序号 | 污染因子 | 二级标准污染物的浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均 | 日平均 |
| 1 | PM10 | － | 0.15 |
| 2 | TSP | － | 0.30 |
| 3 | NO2 | 0.24 | 0.12 |
| 4 | SO2 | 0.50 | 0.15 |

（2）地下水质量标准

地下水评价标准执行国家《地下水质量标准》(GB/T14848－93)中Ⅲ类水质标准，详见表1.5-2。

表1.5-2    地下水质量标准（节选）    单位：mg/L(pH除外)

| 污染因子 | 标准值 | 污染 因子 | 标准值 | 污染 因子 | 标准值 | 污染 因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 6.5～8.5 | 总硬度 | ≤450 | 六价铬 | ≤0.05 | 砷 | ≤0.05 |
| 氯化物 | ≤250 | 硫酸盐 | ≤250 | 锰 | ≤0.1 | 汞 | ≤0.001 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 氟化物 | ≤1.0 | 铁 | ≤0.3 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 石油类 | ≤0.05 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 锌 | ≤1.0 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 硝酸盐氮 | ≤20 | 氰化物 | ≤0.05 | 铅 | ≤0.05 | 细菌总数(个/ml) | ≤1000 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤0.02 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 镉 | ≤0.01 |  | ≤ |

注：石油类参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）I类标准执行。

（3）声环境质量标准

该区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，详见表1.5-3。

表1.5-3   声环境标准节选表    单位： dB(A)

| 类别 | 标准值(LAeq) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

（4）土壤环境质量标准

土壤评价执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的二级标准。

表1.5-4  《土壤环境质量标准》二级标准（节选）  单位：mg/kg(pH除外)

| 项目 | pH | 镉 | 铅 | 铬 | 砷 | Hg | 锌 | 铜 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 值 | ＞7.5 | ≤0.60 | ≤350 | ≤250 | ≤25 | ≤1.0 | ≤300 | ≤100 | ≤60 |
|  | 6.5～7.5 | ≤0.30 | ≤300 | ≤200 | ≤30 | ≤0.5 | ≤250 | ≤100 | ≤50 |
|  | ＜6.5 | ≤0.30 | ≤250 | ≤150 | ≤40 | ≤0.3 | ≤200 | ≤50 | ≤40 |

备注：本区域土壤的pH值大部分＞7.5。

1.5.2污染物排放标准

1、废气排放标准

锅炉大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉排放限值，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放浓度限值。

（1）本项目加热锅炉燃料使用分离后的伴生气，污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2规定的标准，标准值见表1.5-5。燃气机组执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 中表1规定的标准，标准值见表1.5-6。

表1.5-5    锅炉大气污染物排放标准

| 锅炉类别 | SO2(mg/m3) | NOX (mg/m3) | 颗粒物(mg/m3) | 烟气黑度(林格曼黑度，级) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 50 | 200 | 20 | ≤1 |

表1.5-6    火电厂大气污染物排放标准

| 锅炉类别 | SO2(mg/m3) | NOX (mg/m3) | 烟尘(mg/m3) | 烟气黑度(林格曼黑度，级) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 35 | 100 | 5 | ≤1 |

（2）烟尘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准（新污染源大气污染物排放限值），标准值见表1.5-7。

表1.5-7    大气污染物综合排放标准（节选）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 烟尘 | 120 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | GB16297-1996中新污染源二级标准 |
| 非甲烷总烃 | 120 |  | 4.0 |  |

2、污水排放标准

生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准，标准值见表1.5-8，生活污水回用采用《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准中绿化标准，见表1.5-9，注水水质要达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)的要求，见表1.5-10。

表1.5-8  《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准（节选） 单位：mg/L

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 硫化物 | 挥发酚 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6~9 | 100 | 20 | 70 | 15 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |

表1.5-9  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) 单位：mg/L

| 项目 | PH | 溶解性总固体 | BOD5 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 总大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市绿化 | 6-9 | 1000 | 20 | 1.0 | 20 | 3 |

表1.5-10  《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)标准  单位：mg/L

| 项目 | 含油(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 悬浮物颗粒中值(μm) | SRB (个/mL) | IB(个/mL) | TGB(个/mL) | 平均腐蚀率(min/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注水水质标准 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 10 | n*102 | n*102 | 0.076 |

注1<n<10

3、噪声排放标准

（1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体标准值见表1.5-11。

表1.5-11   工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 适用范围 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 居住、商业、工业混杂区 | 60 | 50 |

（2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准值见表1.5-12。

表1.5-12   建筑施工场界噪声限值  单位： dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 dB(A) | 55 dB(A) |

4、固废排放标准

固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单,危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、《危险废物鉴别标准》(GB5085-1996)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)及其修改单。

1.6评价等级

1.6.1大气环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)中关于大气污染物评价等级采取污染物最大地面浓度占标率 Pi及污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最

远距离D10%来定量划分，Pi定义为：

# Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

# Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。

本项目采用燃气锅炉及燃气发电机组余热供热，根据工程污染分析结果，利用上述计算公式对本项目主要污染物的Pi及D10%进行估算。污染物源强见表1.6-1，评价工作等级划分见表1.6-2，估算结果见表1.6-3。

表1.6-1      运行参数

| 项目 | 高度 | 内径 | 出口温度 | 年排放 小时 | 废气量 | 评价因子源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | 烟尘 |
|  | m | m | K | h | ×104m3/a | g/s | g/s | g/s |
| 雅斯联合站加热炉 | 10 | 0.4 | 373 | 8760 | 4873.99 | —— | 0.00434 | —— |
| 雅斯联合站 燃气机组 | 10 | 0.4 | 373 | 8760 | 18100.72 | 0.0165 | 0.0470 | 0.0242 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.0165 | 0.0513 | 0.0242 |

表1.6-2     评价工作等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax≤10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

表1.6-3    大气环境影响评价等级统计表

| 序号 | 污染 因子 | 标准值 (mg/m3) | 最大落地浓度(mg/m3) | 距源中心距离 (m) | Pi(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雅斯联合站加热锅炉 | NO2 | 0.24 | 0.00055 | 206 | 0.23 |
| 雅斯联合站 燃气机组 | SO2 | 0.50 | 0.000755 | 189 | 0.16 |
|  | NO2 | 0.24 | 0.00241 | 189 | 1.0 |
|  | 烟尘 | 0.90 | 0.00114 | 189 | 0.13 |

由表1.6-3可以看出，根据导则HJ2.2-2008中对大气评价工作等级的相关规定：雅斯联合站加热炉排放NO2的Pmax为0.23%＜10%，雅斯联合站燃气机组排放NO2的Pmax为0.898%＜10%，因此，本项目的大气环评工作等级定为三级。

1.6.2地下水环境影响评价等级

本项目为油田开发建设项目，在项目建设、生产运行过程中，可能造成地下水水质污染，可能引起地下水流场或地下水水位变化。按照《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2011）中建设项目分类原则，本项目开发过程中同时具备Ⅰ类、Ⅱ类建设项目环境影响特征，属Ⅲ类建设项目。

1、根据Ⅰ类建设项目工作等级划分

（1）分级依据

建设项目（Ⅰ类）工作等级划分依据见表1.6-4。

表1.6-4    建设项目（Ⅰ类）评价工作等级分级表

| 序号 | 判别 项目 | 项目情况 | 判别依据 | 分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包气带防污性能分级 | 建设项目场地地下基础之下第一层由松散的粘砂组成，厚可达2.5m左右，渗透系数K≤10-7cm/s＜10-4 cm/s | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s＜K≤10-4 cm/s，且分布连续、稳定 | 中 |
| 2 | 场地的含水层易污染特征分级 | 主要含水层为（11）层中细砂，（13）层中砂及（16）层中砂，地下水水位年际变幅3~5m，略具承压性 | 多含水层系统且层间水力联系密切的地区；存在地下水污染问题的区域 | 中 |
| 3 | 地下水环境敏感程度分级 | 项目处于集中式式饮用水水源地及特殊地下水资源保护区之外，由零散居民水井 | 集中式式饮用水水源地准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的敏感及较敏感区外环境敏感区 | 较敏感 |
| 4 | 污水排放量分级 | 项目开发过程中，根据预测2022年含油污水产生量最大，为209.32m3/d，经污水处理系统处理后全部回注地下。生活污水的产生量为5.25m3/d，经地埋式污水处理系统处理后排入蒸发池，绿化或洒水抑尘。项目废水不外排。 | 污水排放总量≤1000m3/d | 小 |
| 5 | 污水水质复杂程度级别 | 污染物类型数=1 需预测的水质指标＜6 项目废水不外排 | 污染物类型数=1 需预测的水质指标＜6 | 简单 |

（2）建设项目评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610－2011)，本项目（Ⅰ类）地下水评价等级为三级，见表1.6-5。

表1.6-5   本项目（Ⅰ类）评价工作等级标准

| 包气带防污性能分级 | 场地的含水层易污染特征分级 | 地下水环境敏感程度分级 | 污水排放量 分级 | 污水水质复杂程度分级 | 评价级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 | 中 | 较敏感 | 小 | 简单 | 三级 |

2、根据Ⅱ类建设项目工作等级划分

（1）分级依据

ⅰ.建设项目地下水供水（或排水、注水）规模

乌里雅斯太油田在开发过程中，供水水源引自项目水源井，供水（补充清水）规模最大为410.48m3/d；油田采用注水开采，生产过程中的含油废水经分离后，经过雅斯联合站污水处理系统处理后全部用于生产注水，注水量（处理后的含油污水和补充清水）503.01m3/d，根据表1.6-6的判定依据，本建设项目地下水供排水规模为“小”。

表1.6-6    地下水供水（或排水、注水）规模分级

| 分 级 | 供水（或排水、注水）量（万m3/d） |
| --- | --- |
| 大 | ≥1.0 |
| 中 | 0.2～1.0 |
| 小 | ≤0.2 |

ⅱ.建设项目地下水水位变化区域

建设项目地下水水位变化区域范围分大、中、小三级。本项目含油废水经处理后主要回注含油层，几乎不引起区域地下水位的变化，因此本项目地下水水位变化区域范围分级为“小” 。

表1.6-7     地下水水位变化区域范围分级

| 分 级 | 地下水水位变化影响半径（km） |
| --- | --- |
| 大 | ≥1.5 |
| 中 | 0.5～1.5 |
| 小 | ≤0.5 |

ⅲ.建设项目场地的地下水环境敏感程度

本项目所在区域无集中式饮用水水源地准保护区及其它保护区，也不在国家和自治区划定的水土流失重点防治区的范围内，不在集中式饮用水源地准保护区以外的补给径流区，油田周边只有零散居民饮用水水源井。因此根据表1.6-8分级原则，本项目地下水环境敏感程度分级为“较敏感”。

表1.6-8    地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；生态脆弱区重点保护区域；地质灾害易发区；重要湿地、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

ⅳ.建设项目环境水文地质问题

乌里雅斯太油田在开发运营过程中不会产生地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、湿地退化、土地荒漠化及土壤盐渍化、沼泽化等环境水文地质问题，也不会对油田开发区域内各含水层造成明显疏干。因此根据表1.6-9分级原则，建设项目造成的环境水文地质问题为“弱”。

表1.6-9      环境水文地质问题分级

| 级别 | 可能造成的环境水文地质问题 |
| --- | --- |
| 强 | 产生地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、湿地退化、土地荒漠化等环境水文地质问题，含水层疏干现象明显，产生土壤盐渍化、沼泽化。 |
| 中等 | 出现土壤盐渍化、沼泽化迹象。 |
| 弱 | 无上述环境水文地质问题。 |

（2）按Ⅱ类建设项目划分评价工作等级

根据以上分析，本项目地下水环境评价工作等级按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）中Ⅱ类建设项目等级划分表1.6-10可知，本项目地下水环境评价工作等级为三级。

表1.6-10    建设项目（Ⅱ类）评价工作等级分级表

| 评价级别 | 地下水排水强度 | 地下水水位变化区域范围 | 地下水环境敏感程度 | 环境水文地质问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 小 | 小 | 较敏感 | 弱 |

3、本项目评价等级确定

依据上述分析，由于本项目为Ⅲ类建设项目，按照《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2011）中Ⅰ类建设项目等级划分，该项目地下水环境评价工作等级为三级；按Ⅱ类建设项目等级划分，该项目地下水环境评价工作等级为三级，最终确定本项目的地下水环境评价工作等级为三级。

1.6.3声环境影响评价等级

油田开发属于滚动开发，本次地面产能开发建设项目属于改扩建项目，位于现有的乌里雅斯太油田区域内，执行(GB3096-2008)标准中的2类标准。噪声源主要集中在雅斯联合站内，本次改扩建项目充分利用现有的设施，新增噪声源较少，油田开发区内牧户稀少，分散分布，项目建成前后，厂界噪声新增最大值小于3dB(A)，厂界外200m范围内无声环境敏感目标，距离联合站厂界最近的牧户在1000m以外，受影响人口数量变化不大。根据（HJ2.4-2009）的规定及环境特点，本项目声环境影响评价工作等级为三级。

1.6.4生态环境影响评价等级

本工程占地面积65.87hm2，其中永久占地15.2hm2，临时占地50.67hm2。项目占地面积<2km2，油田内联络道路总长18.0km，长度≤50km。本项目建设不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区等特殊生态敏感区及重要生态敏感区，按照《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)的有关规定，综合考虑以上各个参数，本项目生态影响的评价工作等级判定为三级。

表1.6-11   生态影响评价工作级别划分判据表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2-20km2 或长度50-100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

1.6.5环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169 -2004)的规定，本项目涉及环境风险的物料为原油，属于易燃危险性物质。本次环境风险评价工作等级的确定以雅斯联合站3具500m3储油罐为依据，具体见表1.6-12，表1.6-13。

表1.6-12    评价工作级别(一、二级)表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

表1.6-13     评价等级判断表

| 物质 | 危险源辨识 |  |  |  |  | 环境敏感感地区 | 物料描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产场所(t) |  | 贮存场所(t) |  | 辨识结果 |  |  |
|  | 临界量 | 实际量 | 临界量 | 实际量 |  |  |  |
| 原油储存 | 2 | 3.1136 | 20 | 93.4092 | 重大 危险源 | —— | 可燃、易燃危险性物质 |

注：生产场所实际量按单井井场存储量计，储存场所按照集中处理站油罐最大储存量计。单井生产场储罐按照最大50m3计，雅斯联合站罐区有500m3油罐3座，原油储罐充装系数按0.9，原油密度0.8649g/cm3，汽油含量占原油8%计算。

本项目不涉及特殊保护区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，属于一般区域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)确定本项目环境风险评价工作等级为一级。

1.7评价范围

本项目评价范围见表1.7-1。

表1.7-1    项目评价等级及评价范围一览表

| 评价内容 | 评价等级 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 三级 | 以雅斯联合站燃气机组的烟囱为中心，半径为2.5km的圆形区域。 |
| 地下水 环境 | I类三级 | 雅斯联合站站场外扩500m范围 |
|  | II类三级 | 以油田范围及周边水井 |
| 声环境 | 三级 | 雅斯联合站站场外周围200m。 |
| 生态环境 | 三级 | 整个油田开发区域外扩1km。 |
| 环境风险 | 一级 | 以储油罐装置区为中心，半径为5km的范围。 |

1.8评价时段

本项目环境影响评价时段为：施工期、运行期和闭井期。

1.9环境保护目标

本项目建设不涉及自然保护区、饮用水水源地、风景旅游区、文物保护区等特殊环境敏感区。乌里雅斯太油田开发区域及周边1000m范围内11户牧户作为环境敏感点。根据项目所在地环境特征和工程污染特征，确定该工程的环境保护目标为评价区内的环境空气质量、生态环境质量、地下水环境质量等，环境保护目标见表1.9-1，图1.9-1。

表1.9-1        环境保护目标表

| 环境要素 | 保护目标 名称 | 与雅斯站方位、距离(m) | 概况 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 牧户1 | 位于雅斯站东北，1.0km | 1户3人 | 维持现有 功能 |
|  | 牧户2 | 位于雅斯站东北，2.3km | 1户2人 |  |
|  | 牧户3 | 位于雅斯站东北，1.8km | 1户3人 |  |
|  | 牧户4 | 位于雅斯站东北，3.8km | 1户3人 |  |
|  | 牧户5 | 位于雅斯站西南，4.2km | 1户3人 |  |
|  | 牧户6 | 位于雅斯站西南，3.7km | 1户3人 |  |
|  | 牧户7 | 位于雅斯站南，6.6km | 1户4人 |  |
|  | 牧户8 | 位于雅斯站南，6.3km | 1户4人 |  |
|  | 牧户9 | 位于雅斯站西，1.2km | 1户4人 |  |
|  | 牧户10 | 位于雅斯站西南，2.7km | 1户4人 |  |
|  | 牧户11 | 位于雅斯站西南，6.2km | 1户3人 |  |
| 水环境 | 评价区内浅层地下水及周边居民水井、生产水源井 | 油田范围及周边水井 | —— | 符合GB/T14848-1993中Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 雅斯联合站周围200m的声环境。 | —— | 雅斯联合站周围200m无居民点 | 符合（GB3096- 2008）中2类标准 |
| 生态 环境 | 油田范围内草原植被、土地资源、野生动物、土壤等 | 整个油田开发区域外扩1km。 | 评价区草地以大针茅、羊草为主 | 减少生态影响 |
| 环境 风险 | 雅斯联合站 | 联合站内 | 办公和职工宿舍区 | 维持现有 功能 |
|  | 油田范围内牧户 | 评价范围内 | 牧户 |  |

2工程概况

2.1油田发展史

1、油田发展历程

乌里雅斯太油田构造上隶属于二连盆地马尼特坳陷东北端，整体呈北东向长条型展布，为一西北断东南超的半地堑，分为南、中、北三个次级洼槽，目前油气勘探开发主要集中在南洼槽。南洼槽位于乌里雅斯太凹陷南端，为滚动开发项目。

乌里雅斯太南洼槽的油气勘探始于1987年，1988年发现太参1油藏，之后，随着对该区勘探理念不断深化、勘探思路不断转变，该区的勘探也取得了较大的成就，2004年该区K1bt1上报控制储量2164×104t，K1ba4，上报预测储量3008×104t。

2006年针对太53断块AⅡ油组开展开发试验井组试验。试验井组采用菱形井网300m井距150m排距布井，注水方式开发。

截止2013年底，乌里雅斯太油田合作区内共投产油井21口/开井15口，累积产油5.93×104t；投注水井5口/开井4口，累积注水24.8×104m3。

乌里雅斯太油田开发项目主要开采太53断块、太27断块，现有油井48口，其中，太53断块22口/开井16口，太27断块26口；现有注水井21口（太27断块16口，太53断块5口），开井17口（太27断块13口，太53断块4口）。雅—站地面接转站1座，产能3.0×104t/a。

# 2、勘探期环境影响回顾性评价

勘探期钻井环境影响排放的污染物主要为钻井岩屑、废弃钻井泥浆及钻井废水、钻井噪声、井队工作人员的生活污水和生活垃圾等。根据现场调查及走访，勘探期钻井井场的施工噪声、施工废水及施工扬尘未对周围环境造成影响。勘探期的生态影响主要是对土壤、植被、生态景观和生态系统的影响，包括临时和永久占地对井场植被的破坏。建设单位勘探期环境保护工作主要体现在以下方面：

①通过采取“勘探开发一体化”模式，缩短了勘探期与开发期的时间间隔，部分勘探井作为了目前的生产井，勘探井井场推平过程中的弃土部分已作为铺垫井场材料，弃土弃渣得到了合理处置。

②井场周围的临时占地均进行了植被恢复，恢复状况良好，钻井泥浆池均采取了无害化固化填埋处置措施，并进行了植被恢复，恢复状况良好。

③探勘期废弃井均进行了封井。

总体看，项目勘探期钻井数量少，分布分散，对环境影响较小，采取了环保措施后，项目勘探期环境影响得到了有效的控制和减缓。根据现场调查，勘探期未发现明显的遗留环保问题。

2.2现有工程概况

2.2.1现有工程概况

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目，开发太53 断块和太27 断块，太53 断块探明含油面积12.95km2，地质储量1060.54×104t，现有油井22口，开井16口；太27断块探明含油面积11.27km2，地质储量1226.91×104t。现有油井26口；现有注水井21口（太27断块16口，太53断块5口），开井17口（太27断块13口，太53断块4口）。

乌里雅斯太油田2004年投入试采，2006年结合产能建设雅一站接转站，产能为油处理规模3×104t/a，气处理规模5×104m3/d。太53断块采出油采取三管伴热集油方式经集输油管线进雅一站，太27断块单井全部采用单井罐生产，采出油暂存单体储油罐，经汽车拉运至雅—站。采出油运至雅—站后经油气分离及大罐沉降脱水合格后注入阿乌宝线，与阿尔油田原油一起输送至宝一联，通过宝蒙线、蒙阿线输送到阿赛线。

乌里雅斯太油田现有油水井部署见表2.2-1，雅—站现有建设规模见表2.2-2，现有生产设备情况见表2.2-3。

表2.2-1   乌里雅斯太油田现有油水井部署表

| 区块 | 总井数 | 现有油井数 |  | 现有注水井数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (口) | 井数(口) | 开井数(口) | 井数(口) | 开井数(口) |
| 太53 | 27 | 22 | 16 | 5 | 4 |
| 太27 | 42 | 26 | 26 | 16 | 13 |
| 合计 | 69 | 48 | 42 | 21 | 17 |

表2.2-2       雅—站现有建设规模表

| 项目 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 原油处理（ 104t/a） | 3.0 |  |
| 伴生气处理（ 104Nm3/d） | 1.68 |  |
| 余热回收（ kW） | 1900 | 回收的余热与加热炉共同供生产生活用热 |
| 天然气发电 （ kW） | 1900 | 供生产生活用电，110kv变电站作为备用电源 |

表2.2-3    雅—站现有生产设备情况表

| 序号 | 单元 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 系统 | 一级分离器 | Φ2400×7200mm | 具 | 1 |
| 2 |  | 二级分离器 | Φ2000×6500mm | 具 | 1 |
| 3 |  | 立式除油器 | Φ800mm h3180mm | 具 | 2 |
| 4 |  | 空冷器 | F=30m3 0.6MPa | 具 | 1 |
| 5 |  | 回水罐 | Φ1800×4366mm | 具 | 1 |
| 6 |  | 热水泵 | DG46-50×3 | 台 | 2 |
| 7 |  | 软化水装置 | DA型 | 套 | 1 |
| 8 |  | 计量撬 | DFM-5/SM 9井式 | 套 | 1 |
| 9 |  | 浮头式换热器 | BES600-2.5-75-6/25-Ⅱ | 台 | 2 |
| 10 |  | 管式加热炉 | Q=1000kW | 台 | 1 |
| 11 | 污水 处理系统 | 污水处理系统 | FA88污水处理一体机， 处理能力50m3/d | 套 | 1 |
| 12 | 注水 系统 | 水源井 | 1#水源井供生活、 2#、3#水源井供生产 | 眼 | 3 |
| 13 |  | 注水泵 | 注水泵 | 台 | 4（各2台） |
| 14 |  | 注水干线 | D159×18 | 千米 | 4.0 |
| 15 | 供电 系统 | 站内 天然气发电 | 功率分别为300 kW、 380 kW、650 kW |  | 用于站内及单井用电 |
| 16 | 供热 系统 | 站内天然气发电 余热回收 | 用于站内、单井供热 |  | 余热回收 |
| 17 |  | 1000 kW加热炉 | 1000 kW |  |  |

2.2.2现有工程环评验收情况

1、现有工程环评验收手续履行情况

乌里雅斯太油田现有工程环境影响评价报告表《华北油田二连分公司乌里雅斯太油田开发项目环境影响报告表》，由锡盟环保局于2006年批复（锡署环审表[2006]68号），《乌里雅斯太油田开发项目验收申请报告》，2007年由锡盟环保局组织验收（锡环验[2007]015号）。

# 2、现有工程验收要求

乌里雅斯太油田现有工程验收组验收意见主要要求：

（1）项目在建设中各项环境保护设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投入运行，经验收监测各类污染物排放达到了国家规定的排放标准，生态破坏在可控范围内。

（2）进一步完成作业区硬化和绿化工作。

（3）鉴于项目区采油区部分地段和输油管线部分管段植被恢复效果不理想，建议应进一步加强管理，在上述地段采取必要的工程措施恢复植被，确保达到恢复治理效果。

（4）作业区至主干道要采取硬化措施，减少运输扬尘污染。

（5）加强污染防治设施的维护和日常监管，保证治污设施正常运行，确保各类污染物稳定达标排放。

# 3、现有工程存在的主要环境问题及整改要求

本工程是在已探明并开发的油田断块上滚动开发的项目，通过现场调查及根据项目验收要求，目前本项目建设现存的主要环境问题主要为以下几方面：

# （1）现有部分井间联系道路未设置围栏等设施；

（2）部分采井施工影响区域植被未恢复到扰动前；

（3）雅一接转站生活污水经化粪池处理后排至站场西南侧的蒸发池内，蒸发池约300m3，底部防渗，生活污水处理设施不完善；

（4）雅斯站在建设过程中开挖产生的土石等未合理处置，开挖面未及时平整，大风天极易产生扬尘。

# 4、建议整改措施

（1）对没有设置围栏等设施的井间道路，设置标识，防止车辆随意碾压草地；

（2）对于部分采井施工区没有达到植被恢复要求的，补种适合当地气候、土壤条件的草籽，并进行养护，保证植被盖度达到40%以上。

# （3）建设地埋式一体化的生活污水处置设施；

（4）对原油气分离出的固态物、管道清管作业清出的氧化物、含油污水处理过程中产生的污泥等危险废物，设置暂存池，交由有资质单位综合利用或者安全处置。

2.3项目概况

2.3.1项目基本情况

项目名称：乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目

建设单位：中国石油华北油田公司二连分公司

建设性质：扩建、滚动开发

建设地点：内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗

建设规模：扩建雅一站接转站为雅斯联合站，设计规模产能8×104t/a，功能包括集油、分离、沉降脱水、加热、掺水、伴生气处理、天然气发电、装卸车、注水、污水处理、变配电等，扩建后的雅斯联合站，处理合格的原油通过阿乌宝线进入宝力格联合站，单井集油采用掺水流程，单井计量采用示功图计量，不建计量站，实现一级布站。新钻油水井93口，其中，油井74口，注水井19口。

2.3.2地理位置

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目在现有工程的基础上进行改扩建，矿区范围不变。该项目的地理位置图详见图2.3-1。

2.3.3油田境界

乌里雅斯太油田属于二连盆地马尼特坳陷，根据国土资源部为中国石油天然气股份有限公司颁发的油田采矿许可证（登记证号0200000810004），乌里雅斯太油田开采矿区面积131.375km2，油田矿区范围由10个拐点圈定，油田范围拐点坐标见表2.3-1。

表2.3-1           油田范围拐点坐标

| 拐点编号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 116°54′45″ | 45°43′00″ |
| 2 | 116°57′45″ | 45°43′00″ |
| 3 | 116°57′45″ | 45°32′30″ |
| 4 | 116°50′15″ | 45°32′30″ |
| 5 | 116°50′15″ | 45°35′30″ |
| 6 | 116°52′15″ | 45°35′30″ |
| 7 | 116°52′15″ | 45°38′00″ |
| 8 | 116°53′30″ | 45°38′00″ |
| 9 | 116°53′30″ | 45°40′45″ |
| 10 | 116°54′45″ | 45°40′45″ |

2.3.4油田构造特征

乌里雅斯太油田构造上隶属于二连盆地马尼特坳陷东北端，整体呈北东向长条型展布，为一西北断东南超的半地堑，基岩最大埋深4500m，凹陷长约220km，宽16～20km，面积近3000km2，分为南、中、北三个次级洼槽，目前油气勘探主要集中在南洼槽，南洼槽位于乌里雅斯太凹陷南端。

乌里雅斯太凹陷基底构造为一个复式背斜——东乌旗复背斜东缘。总体上具有西北断、东南超的半地堑结构，但不同部位结构有所差别：北部地区具有似双断结构，中部为单断半地堑结构，南部具有似中央隆起的断槽结构。

平面上具有南北分区、东西分带的基本构造格局。由于受古梁子存在的影响，由北往南发育了三大构造：北部的苏布构造、中部的木日格构造、南部的超尔金构造。由西向东分别为西部陡带、中部洼槽带、东部斜坡带，而斜坡带又可分为斜坡内带、中带和外带。目前发现的油藏主要集中分布在斜坡中带。

太53区块位于乌里雅斯太凹陷南洼槽北部，太参1断层的下降盘。太参1断层将其与南部太27区块分隔开，并与东部边界断层共同形成太53区块。其K1bt1与K1ba4为两套不同的断裂系统。K1bt1段断层较少，油藏主要受岩性制约，而K1ba4相对断层增加，区块内被多条断层分割，形成多个井区。如中部的太53井区和东部的太55井区等。断层展布方向为北东向，形成北东向展布的断块，东西向垒、堑、阶平行分布。

2.3.5地层特征

乌里雅斯太凹陷南洼槽钻井揭示地层自下而上有基底、中下侏罗统、下白垩统阿尔善组、腾格尔组、赛汉塔拉组以及新生界第三系和第四系。由斜坡内带—中带—外带地层逐渐变老，埋藏变浅。目前仅有北部的太5井和太7井钻遇基底地层，揭开厚度为15～180m。基底岩性为古生界花岗岩。主要含油目的层K1bt1和K1ba4地层在全区分布广泛，埋深-500～-1500m。乌里雅斯太油田地层特征见图2.3-1，钻孔柱状图。

# （1）中下侏罗统

钻井揭开厚度34～400m，为一套灰、深灰色泥岩、杂色砂砾岩夹煤层、安山岩地层。在地震反射结构上，与上下反射层序比较，呈角度不整合接触并自身构成一个构造层。

# （2） 阿尔善组

目前钻井钻遇地层均为K1ba4，揭开最大厚度为634m。该层岩性为灰、深灰色泥岩、粉砂质泥岩与灰、绿灰色砂砾岩、砾状砂岩、泥质粉砂岩略等厚互层，下部为一套褐灰色泥岩。2.5m电阻率曲线呈尖峰状中～高阻，自然电位曲线在储层段呈低幅度负异常，泥岩段近平直。

（3）腾格尔组

根据其岩性及电性特征，可分为上下两段。

腾一段：

最大厚度2100m，由灰、深灰色泥岩、粉砂质泥岩与灰色细砾岩、砂砾岩、砾状砂岩、粉砂岩组成的粗—细～粗—细复韵律剖面。腾一段上部较粗，为细砾岩、砂砾岩、砾状砂岩、粉砂岩夹中薄层泥岩段；腾一段下部为细—粗—细段，细段为泥岩夹砂砾岩、砾状砂岩、粉砂岩段或泥岩夹砂岩段，粗段岩性组合同腾一段上部。粗段2.5m电阻率曲线特征表现为块状、尖峰状高阻～特高阻；自然电位曲线为箱状、三角状、不规则钟乳状低~中幅度负异常。细段2.5m电阻率曲线表现为齿状低～中阻，自然电位曲线表现为近平直～低幅度负异常。

②腾二段：

最大厚度1600m，是一个由粗到细的正旋回剖面。上部为灰色、深灰色泥岩，局部夹泥质粉砂岩、粉砂岩段；下部为灰、深灰色泥岩、白云质泥岩与细砾岩、砂砾岩、砾状砂岩、粉砂岩、白云质粉砂岩略等厚互层段。2.5m电阻率曲线在泥岩段呈齿状、微齿状低阻，储层段呈峰状中阻；自然电位曲线泥岩段平直无异常，储层段见小幅度负异常。

# （4）赛汉塔拉组

以灰色泥岩为主，夹灰色砾状砂岩、砂砾岩，与下伏腾格尔地层呈不整合接触。2.5m电阻率曲线由尖峰状中阻突变为小锯齿状低阻；自然电位曲线由小幅度负异常变为平直无异常。

（5）第三系和第四系

厚度小于60m，为一套灰黄色粘土与砂砾层。

图2.3-1       综合柱状图

2.3.6储层特征

1、砂体成因类型

乌里雅斯太凹陷为一典型的山间凹陷。中生代沉积时期，凹陷具有多物源、近物源、短水流、窄相带的沉积特点。通过单井相和测井相分析，主要目的层砂体沉积类型以扇三角洲前缘、扇三角洲平原和湖底扇为主。扇三角洲相主要发育于阿尔善时期，腾一段早期北部陡带亦有发育，但规模较小。

# 2、储集层基本特征

乌里雅斯太凹陷储集层在纵向上主要分布在腾格尔和阿尔善组，其岩性为砾岩、砂砾岩、中粗砂岩、粉细砂岩等多种类型，但以砾岩、砂砾岩为主。

（1）腾一段储集层：

腾一段中下部：储集岩主要为粗碎屑的砾状砂岩、砂砾岩、砾岩等。一般厚100～300m，单层厚0.5～60m。岩石类型有：长石砂岩、岩屑长石砂岩、长石岩屑砂岩、混合砂岩、砂砾岩等类型。碎屑颗粒磨圆度为次棱角—次圆状。分选多为中、差，少量分选好。颗粒接触关系多为点线接触，部分为凹凸和缝合线接触，胶结类型以孔隙式、孔隙—接触式为主。石英含量16～48.9%，平均35%，长石含量9.8～50.8%，平均30%，岩屑含量9.5～74.2%，平均37%。

腾一段上部：本段储层以砾状砂岩、砂砾岩和粉砂岩为主。累计厚度97～427m，占地层总厚度的7～54%，单层厚度0.5～15.5m，一般1~7m。岩石类型有：砂砾岩、长石砂岩、岩屑长石砂岩、长石岩屑砂岩、混合砂岩等。分选多为中等。颗粒次棱角状，少量次圆状。颗粒接触关系以点接触、点线接触为主。胶结类型以孔隙式、孔隙-接触式为主，个别基底式。石英含量23～45.4%，平均33%，长石含量25.5～48%，平均35%，岩屑含量9.0～52.3%，平均33%。

# （2）阿尔善组储集层

阿尔善组储层累计厚度为200～470m，占地层总厚度的62～81%，单层厚度0.5～40m，一般1～30m，主要为砂砾岩、砾状砂岩、粉砂岩、砾岩等。其分选差，磨圆度为次棱角状—次圆状；颗粒多点—线接触，少量缝合线接触，胶结类型为孔隙—接触式，个别基底式。石英含量19.4～46.5%，平均33%，长石含量13.7～45.6%，平均18%，岩屑含量19.5～44.0%，平均39%。

2.3.7地质储量

油田所在区域海拔900～1300m，属于内蒙古高原缓丘及平原微丘地貌。乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目，开发太53 断块和太27 断块，太53 断块探明含油面积12.95km2，地质储量1060.54×104t。太27断块探明含油面积11.27km2，地质储量1226.91×104t。 油田滚动开发按照10年预测，设计最大年产油量为8×104t。乌里雅斯太凹陷自下而上发育腾一段和腾二段两套重要的区域性盖层，其中以腾一段最为重要，已探明石油地质储量主要集中于腾一段之下的阿尔善组。

2.3.8产能规划部署

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目开发太53、太27断块，现有油水井48口，其中油井48口，注水井21口；新部署油水井93口，其中油井74 口，注水井19 口；油田滚动式开发，根据各井的产量随时调节开井数量。预测到2022年共部署油水井147口，其中油井104口，注水井43口，累计产液量达到97.39×104t，累计产油量达到46.27×104t。

乌里雅斯太油田至2022年油水井部署见表2.3-2，油田产量预测见表2.3-3 ，油田产量、注水、补水量统计见表2.3-4。

表2.3-2      乌里雅斯太油田至2022年油水井部署表

| 年份 | 油井数（口） | 水井数（口） | 总井数（口） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 48 | 21 | 69 |
| 2014年 | 63 | 29 | 92 |
| 2015年 | 90 | 40 | 130 |
| 2016年 | 102 | 43 | 145 |
| 2017年 | 104 | 43 | 147 |
| 2018年 | 104 | 43 | 147 |
| 2019年 | 104 | 43 | 147 |
| 2020年 | 104 | 43 | 147 |
| 2021年 | 104 | 43 | 147 |
| 2022年 | 104 | 43 | 147 |

表2.3-3     乌里雅斯太油田产量预测表

| 年份 | 年产液（104t） | 年产油（104t） | 年均含水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013年 | 3.65 | 2.08 | 13.14 |
| 2014年 | 5.76 | 3.51 | 39.12 |
| 2015年 | 9.43 | 5.81 | 38.35 |
| 2016年 | 11.29 | 6.52 | 42.26 |
| 2017年 | 11.62 | 6.18 | 46.80 |
| 2018年 | 11.26 | 5.41 | 52.01 |
| 2019年 | 11.06 | 4.81 | 56.51 |
| 2020年 | 10.92 | 4.34 | 60.24 |
| 2021年 | 11.12 | 3.97 | 64.34 |
| 2022年 | 11.28 | 3.64 | 67.70 |

表2.3-4     乌里雅斯太油田产量、污水量及注水量预测

|  | 产液量 | 产油量 | 含水 | 注水量 | 污水量 | 补充清水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | （104t） | （104t） | （%） | （104m3） | （104m3） | （104m3） |
| 2013年 | 3.65 | 2.08 | 13.14 | 11.68 | 1.58 | 11.52 |
| 2014年 | 5.76 | 3.51 | 39.12 | 11.14 | 2.25 | 10.31 |
| 2015年 | 9.43 | 5.81 | 38.35 | 16.69 | 3.62 | 14.49 |
| 2016年 | 11.29 | 6.52 | 42.26 | 18.36 | 4.77 | 15.01 |
| 2017年 | 11.62 | 6.18 | 46.80 | 17.14 | 5.44 | 13.12 |
| 2018年 | 11.26 | 5.41 | 52.01 | 16.51 | 5.86 | 12.07 |
| 2019年 | 11.06 | 4.81 | 56.51 | 16.10 | 6.25 | 11.27 |
| 2020年 | 10.92 | 4.34 | 60.24 | 15.80 | 6.58 | 10.64 |
| 2021年 | 11.12 | 3.97 | 64.34 | 15.94 | 7.16 | 10.2 |
| 2022年 | 11.28 | 3.64 | 67.70 | 16.05 | 7.64 | 9.83 |

2.3.9原油性质

1、 原油物性

根据现场所取实验井的油样进行室内实验，得到的乌里雅斯太油田原油物性见表2.3-5。

表2.3-5       乌里雅斯太油田原油物性表

| 原 油 | 20℃ 密度 （g/cm3） | 50℃ 密度 （g/cm3） | 50℃ 粘度 （mPa·s） | 凝点 （℃） | 蜡含量 （%） | 胶质+沥青 （%） | 含硫 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太27-37井 原油 | 0.8388 | 0.8183 | 6.317 | 24 | 6.25 | 10.56 | 0.31 |
| 太53 混合原油 | 0.8213 | 0.8001 | 3.758 | 21 | 7.15 | 6.87 | 0.25 |

2、粘温数据

乌里雅斯太油田太27实验井不含水原油粘温数据见表2.3-6，图2.3-3，油田太27实验井原油粘度随含水率变化情况见表2.3-7，图2.3-4；太53不含水混合原油粘温数据见表2.3-8，图2.3-5，乌里雅斯太油田太53混合原油粘度随含水率变化数据见表2.3-9，图2.3-6。

表2.3-6     乌里雅斯太油田太27实验井不含水原油粘温数据

| 温度 ℃ | 不同剪切速率（s-1）时的粘度，mPa·s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9s-1 | 16.2s-1 | 27s-1 | 48.6s-1 | 81s-1 |
| 20 | 132.7 | 121.3 | 111.6 | 96.58 | 77.63 |
| 25 | 29.65 | 27.65 | 25.23 | 23.30 | 22.86 |
| 30 | 16.02 | 15.66 | 15.54 | 15.46 | 15.42 |
| 35 | 11.50 | 11.43 | 11.25 | 11.21 | 11.05 |
| 40 | 9.321 | 9.290 | 9.181 | 9.021 | 9.012 |
| 45 | 7.456 | 7.452 | 7.445 | 7.375 | 7.242 |
| 50 | 6.368 | 6.362 | 6.354 | 6.334 | 6.167 |
| 60 | 5.011 | 5.012 | 4.999 | 4.927 | 4.998 |
| 70 | 4.074 | 4.069 | 4.068 | 4.079 | 4.058 |

图2.3-3        乌里雅斯太油田太27-37井不含水原油粘温曲线图

表2.3-7     乌里雅斯太油田太27-37井原油粘度随含水率变化数据表

| 含水率 % | 50℃时不同剪切速率（s-1）时的粘度，mPa·s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9s-1 | 16.2s-1 | 27s-1 | 48.6s-1 | 81s-1 |
| 0 | 6.368 | 6.362 | 6.354 | 6.334 | 6.167 |
| 30 | 6.652 | 6.645 | 6.452 | 6.365 | 6.256 |
| 40 | 6.985 | 6.854 | 6.654 | 6.512 | 6.465 |
| 50 | 3.754 | 3.702 | 3.660 | 3.588 | 3.529 |
| 60 | 3.521 | 3.465 | 3.395 | 3.288 | 3.215 |
| 70 | 2.986 | 2.978 | 2.962 | 2.896 | 2.854 |
| 80 | 2.878 | 2.875 | 2.722 | 2.678 | 2.432 |
| 90 | 1.978 | 1.956 | 1.947 | 1.883 | 1.856 |

图2.3-4     乌里雅斯太油田太27-37井原油粘度随含水率变化曲线图

表2.3- 8    乌里雅斯太油田太53不含水混合原油粘温数据表

| 温度 ℃ | 不同剪切速率（s-1）时的粘度，mPa·s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9s-1 | 16.2s-1 | 27s-1 | 48.6s-1 | 81s-1 |
| 20 | 212.3 | 123.5 | 72.15 | 52.02 | 37.12 |
| 25 | 20.25 | 18.12 | 16.23 | 15.01 | 14.12 |
| 30 | 7.354 | 7.314 | 7.510 | 7.463 | 7.421 |
| 35 | 6.110 | 6.108 | 6.006 | 6.110 | 6.009 |
| 40 | 5.118 | 5.116 | 5.003 | 5.115 | 5.078 |
| 45 | 4.271 | 4.270 | 4.201 | 4.113 | 4.110 |
| 50 | 3.769 | 3.765 | 3.763 | 3.750 | 3.745 |
| 60 | 3.074 | 3.069 | 3.065 | 3.058 | 3.033 |

图2.3-5   乌里雅斯太油田太53不含水混合原油粘温曲线

表2.3- 9    乌里雅斯太油田太53混合原油原油粘度随含水率变化数据表

| 含水率 % | 50℃时不同剪切速率（s-1）时的粘度，mPa·s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9s-1 | 16.2s-1 | 27s-1 | 48.6s-1 | 81s-1 |
| 0 | 3.769 | 3.765 | 3.763 | 3.750 | 3.745 |
| 30 | 3.856 | 3.855 | 3.854 | 3.856 | 3.857 |
| 40 | 6.325 | 6.315 | 6.314 | 6.312 | 6.311 |
| 50 | 2.574 | 2.571 | 2.569 | 2.565 | 2.562 |
| 60 | 2.420 | 2.418 | 2.415 | 2.414 | 2.412 |
| 70 | 2.066 | 2.032 | 2.047 | 2.002 | 1.956 |
| 80 | 1.875 | 1.812 | 1.789 | 1.745 | 1.712 |
| 90 | 1.568 | 1.545 | 1.523 | 1.522 | 1.516 |

图2.3-6     乌里雅斯太油田太53混合原油粘度随含水率变化关系曲线图

2.3.10产品与流向

本项目最终产品为经分离后的原油及少量的天然气，分离后的天然气全部引入站场锅炉作为燃料燃烧。经处理合格的原油通过阿乌宝线进入宝力格联合站，经宝（乌里雅斯太油田宝一联）-蒙（阿尔善油田蒙一联）外输管线进入阿尔善-赛汉塔拉输油管线（简称阿赛线）。

2.3.11项目组成

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目工程主要包括钻井、各种管线、站场、道路等，详见表2.3-10。

表2.3-10           乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目组成表

| 工程类别 |  | 主要工程内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程建设情况 | 本项目建设情况 | 依托情况 |  |
| 主体工程 | 开发区块 | 太53、台27断块 | 太53、太27断块 | —— |  |
|  | 钻井 工程 | 69口油水井，其中油井48口，注水井21口 | 规划部署油水井总计162口，新建93口。 | 依托原有69口。 | 已建69口油水井（油井48口、注水井21口）。 |
|  |  | 泥浆池已经全部固化、覆土恢复植被 | 泥浆池93座，新建93座。 | —— | —— |
|  | 站场 | 1座雅一接转站，产能规模为3.0万吨/年。站内建有1000m3储油罐3具，立式生产分离器1具，立式除油器1具。 | 改造雅-站为雅斯联合站，产能规模为8万吨/年。功能包括集油、分离、加热、注水、生产废水处理系统等。 | 依托原有1000m3储油罐3具，立式生产分离器1具，立式除油器1具。新建2000m3除油沉降罐、固液相分离器、含油废水处理装置等等。 | 已建成 |
|  | 火炬 | 在雅一接转站东侧建设1处火炬系统 | —— | 依托现有火炬系统 | 已建成 |
|  | 集输 工程 | 太53集输管线，管线长度12.4km太27断块单井罐车拉油 | 太53断块采用三管伴热和双管掺热水集输流程。油田内部集输管线总长度24.0km，新建11.6 km。 | 依托太53断块现有集油管线12.4km，太27断块单井罐车拉油 | —— |
|  | 注水 工程 | 1座注水站，注水干线长4.0km | 采用集中高压供水，多井配水单管注水流程。新建注水管干线2.8km。 | 依托现有注水管线4.0km。 | —— |
| 辅助工程 | 油田对外、内联络道路 | 现有对外联络公路7.0km，油田内联络道路12.8 km。 | 油田内部联络道路为草原自然土路，新增5.2km，路面宽4.5m。总长18.0 km，路两侧加设铁丝围栏。 | 对外联络道路依托现有7.0km，对内依托现有12.8km。 | 对外联络道路 已建成 |
|  | 供水 | 3眼水源井。1号水源井出水量5m3/h，满足生活要求；2、3号水源井总出水能力25m3/h，满足生产要求。 | 3眼水源井，出水量30m3/h。 | 依托现有3口水源井。 | 已建成 |
|  | 排水 | 采油过程产生的含油污水经分离后，进入污水处理系统，处理合格后注入地下；生活污水经化粪池后，排入蒸发池。 | 含油污水进入污水处理系统，处理合格后注入地层；生活污水经收集后经地埋式污水处理设施处理后，排入蒸发池，进行绿化或抑尘。 | 在现有的含油污水处理系统进行改造 | —— |
|  | 供电 | 200kW、 500kW天然气发电机房，110kv变电站 | 新建1座天然气发电机房，新建一座低压配电室，为雅斯联合站及阿乌宝线3#站低压负荷供电，剩余电量利用升压变压器接至雅一联110kV变电站，为站外单井供电。 | 依托现有500kW天然气发电机房，阿尔联合站内的6台400kW天然气发电机 |  |
|  | 供热 | 雅一接转站站内发电机余热回收装置（供热能力约900kW）及1台1000kW加热炉 | 新建管式加热炉1台，额定功率为3000kW。 | 依托现有的发电机余热回收装置，及加热炉 | —— |
|  | 消防 | 临时高压消防冷却水系统和固定式泡沫灭火系统 | 雅斯联合站建设水消防系统，原油罐采用固定式泡沫灭火和半固定式消防冷却水的消防方式，其它生产装置及建构筑物采用移动式灭火器灭火。 | 依托现有的高压消防冷却水系统和固定式泡沫灭火系统；阿尔联合站设有2辆泡沫车，距本站约73km | —— |
| 环保工程 | 生活废水处理设施 | 雅一接转站建有化粪池、蒸发池（防渗处理） | 新建WSZ-3地埋式生活污水处理系统。联合站生活污水经地埋式生活污水处理系统处理后进入蒸发池。 | 依托现有蒸发池 | —— |
|  | 生产废水处理设施 | FA88污水处理一体机、精细过滤、自动加药等工艺装置，并采用泵对泵注水，处理能力50m3/d。 | 扩建设300m3/d的含油污水处理系统。 | —— | —— |
|  | 废液池 | 生产过程废液、油泥砂、含油污水处理系统产生的污泥等拉运至阿尔善处理。 | 新建1座废液池。 | 委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司处置 | 已经委托 |
|  | 隔油池 溢流堰 缓冲池 | 风险事故防范 | 隔油池1座5×5×3m3，溢流堰500m3 缓冲池5×5×3m3 |  | 防渗 |

2.3.12平面布置

乌里雅斯太油田地面建设主要将雅一接转站扩建为雅斯联合站。雅斯联合站设计建设规模为8×104t/a。功能包括集油、分离、沉降脱水、加热、掺水、伴生气处理、天然气发电、装卸车、注水、污水处理、变配电等，扩建后的雅斯联合站，处理合格的原油通过阿乌宝线进入宝力格联合站。

单井集油采用掺水流程，单井计量采用示功图计量，不建计量站，实现一级布站。

联合站内平面布置将油工艺系统及采出水处理等统一考虑，三相分离器、换热器、加药间等布置在站场西北，阿尔油田外输系统阿乌宝线3号站中外输泵房、储罐布置在站场东北，变配电室布置在站场的东南，加热炉区布置在变配电室与储罐之间，包括燃油泵房、热水泵房及烧火间等，办公区布置在站场西南，配水间、注水泵房等布置在办公区与加药间之间。北侧扩建气处理装置区及卸车场地。大门用现有南侧的两个大门，在新建的卸车场地新设大门及道路。周边围墙加高，北侧围墙站内与南侧相通的位置做1.5m铁艺栏杆。

站内道路采用混凝土道路，道路的类型为郊区型道路，主要道路路面宽4m，道路转弯半径为12m。路面结构为20cmC30混凝土路面+30cm水泥稳定级配碎石（水泥5%）+路基碾压，道牙为混凝土平道牙。工艺装置区及生产区采用混凝土方砖铺砌，巡检路为1.5米的混凝土方砖人行道，保证操作、安全巡检的需求。

场区内在考虑生产、安全的条件下合理进行绿化。绿化率达到15％。

乌里雅斯太油田雅斯联合站平面布置图见图2.3-7。

图2.3-7  雅斯联合站平面分布图

2.3.13工程占地

本工程占地面积65.87hm2，其中永久占地15.2hm2，临时占地50.67hm2，占地类型全部为草地，本工程占地情况见表2.3-11。

表2.3-11  工程占地类型及占地面积表  单位：hm2

| 分区 |  |  |  | 永久占地 | 临时占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 集输工程 | 站场 | 雅斯联合站 |  | 0.27 | 13.14 |
|  | 油水井 | 油井 |  | 11.1 | 24.42 |
|  |  | 注水井 |  | 1.70 | 5.13 |
|  |  | 泥浆池 |  |  | 0.45 |
|  | 油田内集输油管线 |  |  |  | 3.48 |
|  | 注水管线 |  |  |  | 0.84 |
| 道路工程 | 油田内部联络道路 |  | 油田内部联络道路 | 2.08 | 3.12 |
| 其他工程 | 蒸发池 |  |  | 0.015 | 0.012 |
|  | 废液池 |  |  | 0.04 | 0.082 |
| 总计 |  |  |  | 15.20 | 50.67 |

2.3.14投资

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目总投资8000.0万元，主要包括工程费用、其他费用、预备费、建设期贷款利息等，其中环保投资1000.0万元，环保投资占总投资的12.5%。全部资金由企业自筹。

2.3.15劳动定员及工作制度

本项目劳动定员63人。油田工作制度为每年365天，每天3班，每班工作8小时。

表2.3-12        项目劳动定员表

| 序号 | 岗位 | 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站长 | 1 | 管理 |
| 2 | 副站长 | 1 | 管理 |
| 3 | 集输岗 | 4 | 技术、操作 |
| 4 | 注水岗 | 4 | 技术、操作 |
| 5 | 气处理岗 | 33 | 技术、操作 |
| 6 | 加热炉 | 4 | 技术、操作 |
| 7 | 气发机岗 | 8 | 技术、操作 |
| 8 | 中控岗 | 4 | 技术、操作 |
| 9 | 维修岗 | 4 | 技术、操作 |
| 合计 |  | 63 |  |

3工程分析

本项目工程主要包括钻井工程、集输工程、注水工程、掺水工程、辅助工程（道路工程、防腐保温工程）、公用工程。

3.1主体工程

3.1.1钻井工程

1、钻井

本项目至2022年部署油水井总数为162口，依托现有69口，新建93口。每口油水井占地1500m2（50m×30m），包括油井平台、抽油机、围栏等，每口注水井占地900m2（30m×30m）。油井采用正方形和三角形布井方式，井距约250m。油井井深1160-1550m，注水井井深1200m-2300m。

# 2、泥浆池

本项目拟建泥浆池93座。在钻井过程中产生的泥浆全部进入泥浆池内，泥浆池占地48m2（8m×6m×3m），容积144m3，对泥浆池底部和四壁进行防渗，泥浆固化后用表土回填覆盖，恢复植被。

乌里雅斯太油田泥浆池由任丘市华北油田华维石油工程有限公司负责处理，采用油田废弃泥浆固化粉进行固化处理。泥浆固化粉是根据不同类型和种类的钻井泥浆及其不同的化学成分，选取不同基础配方配制而成的一种复合处理剂。它由几种化学原料组合而成，通过采取一定的技术工艺处理方案，能够使钻井废泥浆达到无害化标准“（86）环监字第114号”和“（91）环科标字第086号”，最终可以实现覆土还田。

3.1.2集输工程

1、集油主流程

乌里雅斯太油田太53断块采用三管伴热工艺进行原油的集输。三管伴热流程是把热水通过单独的管道，增压送到井口，回水管道与集油管线保温在一起，一直伴随到到联合站，利用两管之间的换热，达到安全集油的目的。雅斯联合站接收单井混合液，进入两相分离器分出大部分气体，剩余油气水混合物进入来液换热器升温后进入三相分离器脱水合格后进入1000m3沉降罐，经给油泵增压后与阿乌宝线2号站来液一起经升温后外输至阿乌宝线4号站。

站内生产用热水由燃气加热炉提供。

2、单井集输

乌里雅斯太油田太27断块采用单井生产，单井数量少，产量低，采用拉油方式，拉运到雅斯联合站。

# 3、集油、掺水管线

油田内部建设集油、掺水管线（D89+D 114）24.0km。管线采用地埋敷设，管顶埋深为1.50m，管道下铺设10cm砂砾垫层。

3.1.3注水工程

现有雅一接转站内建有注水系统，目前为雅斯油田的太53、太27断块注水，采用多井配水单管注水流程。

水源来自污水处理系统处理后的水，不足部分用清水，水源来自雅一接转站内的2号、3号水源井。

注水工艺流程如下：

来水→注水储罐→喂水泵→过滤器→注水泵→配水计量阀组→单井注水

含油废水通过污水处理系统处理合格后全部回注地层。需要补注清水时水源井来水进入清水罐储存，清水经喂水泵提升、过滤器过滤后，由注水泵升压至20MPa，通过配水计量阀组分配计量后，经单井注水管线将水注入地层。

现有雅一接转站有1条注水干线，规格D159×18，本次工程扩建至6.8km，依托现有管线长度约4.0km。注水管道地埋敷设，管顶埋深为2.72m，管道下铺设10cm砂砾垫层。

3.2辅助工程

3.2.1道路工程

乌里雅斯太油田道路工程主要包括油田对外连接道路和油田内部井间巡护道路。油田井间联络道路见图3.2-1。

油田对外连接道路为柏油路，与乌——萨公路相连接，已经建成，路宽6m，长度7.0km。

油田内部主要为有各单井联络道路。均为草原自然土路，路两侧加设铁丝围栏，总长18.0km，路面宽4.0m。

3.2.2防腐保温工程

1、埋地管道防腐保温

乌里雅斯太油田埋地管道防腐保温配套结构选择：聚乙烯胶带（外防腐层）＋硬质聚氨酯泡沫塑料（保温层）＋聚乙烯(外保护层、一步成形法)。

对于距离较短且需要伴热的单井管线及站内管线，因需要将油管线及伴热管线一同保温，故其防腐保温结构为：聚乙烯胶带＋硬质聚氨酯泡沫塑料管壳＋聚乙烯冷缠胶带。

2、站内地上管道、钢结构及储罐防腐保温

（1）地上不保温管道、钢结构及储罐外防腐

选择具有优良的耐候性，耐紫外线照射的涂层，涂层配套方案见表3.2-1。

表3.2-1    地上不保温管道、钢结构及储罐外防腐

| 名称 | 涂料种类 | 涂敷遍数 | 干膜最小厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧带锈底漆 | 2道 | 70m |
| 面漆 | 高氯化聚乙烯 | 2道 | 70m |
| 合计 |  | 4道 | 140m |
| 地上拱顶储罐罐底外壁 |  |  |  |
| 底漆 | 无机富锌 | 2道 | 150m |

（2）地上保温管道及储罐外防腐保温

选择具有耐高温性，能满足防水、防潮、耐老化的涂层；选择具有较低的导热系数，较好的憎水性，较高强度的保温材料。防腐保温配套方案见表3.2-2。

表3.2-2    地上保温管道、储罐外防腐保温

| 名称 | 涂料种类 | 涂敷遍数 | 干膜最小厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 无机富锌 | 1道 | 75m |
| 保温层：岩棉 |  |  |  |
| 保护层：镀锌钢板厚0.5mm |  |  |  |

（3）储罐内防腐

储油罐、沉降罐、储油罐、含油污水储罐等选择具有较好的耐水、耐油及导静电性能的涂层。涂层配套方案见表3.2-3。

表3.2-3    储油罐、含油污水储罐等内防腐

| 名称 | 涂料种类 | 涂敷遍数 | 干膜最小厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 导静电环氧涂料 | 2道 | 100m |
| 面漆 | 导静电环氧涂料 | 2道 | 100m |
| 合计 |  |  | 200m |

3.3公用工程

3.3.1给排水

1、水源

本项目生产和生活用水，依托现有的3眼水源井（机电井），1号井单井出水量5m3/h，专门供生活用水；2号、3号水源井出水量25m3/h（600m3/d），经预测乌里雅斯太油田最大注水量在2016年，为18.36×104 m3/a（即503.01 m3/d），需要补注清水14.98×104 m3/a(即 410.48 m3/d)，水源井供水能力能满足供水要求。

2、给水系统

（1）生产给水系统

本项目生产用水主要为采油注水，地下水由水源井通过潜水泵、管线输送到站场注水罐储存，经高压注水泵将清水注入地下。另外，雅斯联合站含油污水经污水处理系统处理后全部回注地层。注水水质指标按照（SY/T5329-2012）《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》执行。

# （2）生活给水系统

生活用水来自水源井，联合站内站场配有生活供水管道。 整个作业区在雅斯联合站内集中办公、生活点，劳动定员63人。生活污水经地埋式一体化处理装置处理后排入蒸发池用于绿化或者降尘。

# 3、用水量

本项目用水主要为注水、掺水、职工生活用水、锅炉补水、绿化用水、道路抑尘洒水、消防用水等，其中注水以预测最大注水年2016年计算。本项目总用水分量统计见表3.3-1。

表3.3-1      用排水量统计表

| 序号 | 用水名称 | 最大 日用水量(t/d) | 最大 日排水量(t/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活用水 | 6.17 | 5.25 | 用水定额：98L/d·人，劳动定员63人，排污系数0.85 |
| 2 | 锅炉补水 | 10.68 | —— | 联合站内燃气锅炉。 |
| 3 | 生产注水 | 503.01 | —— | 注水部分来自供水水井新鲜水（410.48），部分来自污水处理系统处理过的水（92.53）。 |
| 4 | 生产掺水 | 39.0 | —— | 最大掺水量按照每口油井0.5m3/d，以预测太53断块布置最多油井数计算。掺水来自沉降罐。 |
| 5 | 过滤反冲洗水 | 1.0 | 0.85 | 含油废水处理系统过滤反冲洗水，用清水，排污系数0.85。 |
| 5 | 绿化、用水 | 2.35 | —— | 根据情况调节绿化用水量 |
| 6 | 道路抑尘洒水 | 2.65 |  | 根据情况调节洒水用水量 |
|  | 合计 | 564.86 | 6.09 |  |
| 7 | 消防用水 | 972m3/次 | —— | 不确定时间用水 |

注：消防用水为不确定时间用水，不参与计算。

4、水平衡分析

项目总用水量564.86m3/d，其中日补充清水428.33m3/d，主要包括职工生活用水、锅炉补水、生产注水（部分）、过滤反冲洗水。生活用水6.17m3/d，由1号水源井供给，生产补充清水422.16m3/d，由2号、3号水源井供给。

雅斯联合站生活污水经地埋式一体化处理设施 WSZ-3处理后进入蒸发池储存，部分用于绿化降尘，部分用于道路洒水。生产废水经污水处理系统处理后全部回注地层。

本项目水平衡情况见图3.3-1。

图3.3-1  水平衡图（单位：m3/d）

3.3.2供热

乌里雅斯太油田现有热源为站内燃气发电机余热回收装置及1台1000kw加热炉。雅斯联合站扩建后热负荷增加，将新建1台3000kw管式加热炉。燃料主要为雅斯联合站内油气分离产生的伴生气。

3.3.3供电

乌里雅斯太油田主要由雅斯联合站内的发电站供电，雅斯110kv变电站作为备用电源。发电站内设有2台200kw燃气发电机组、5台500kw、6台400kw燃气发电机组。

可以满足联合站内生产生活、单井生产以及阿-乌宝线3号站用电需求。

3.3.4消防

本项目消防重点对象为原油储罐和站内原油处理设施及建构筑物等。本项目建筑耐火等级为一级，根据《建筑设计防火规范（GB50016-2006）》、《石油化工企业设计防火规范（GB 50160-92）》的规定，厂区消防按同一时间二次火灾计算，用水量为80～100 L/S，火灾延续时间3小时。

3.3.5通信、仪表自控

1、通信

雅斯联合站现建有光传输系统、高频开关电源系统、工业电视监控系统、软件换系统、数字有线电视传输系统。

从阿尔油田110kV变—乌里雅斯太油田110kV变电力线上架设16芯OPGW光缆，乌里雅斯太油田—乌里雅斯太油田与管道同沟敷设16芯光缆。雅斯联合站已建SDH2.5G光传输系统，已建16口IAD语音网关，通过光传输系统与阿尔软交换局通信，为阿尔通信站软交换系统远端用户。工业电视监控系统由模拟摄像机、DVR组成，已安装室外旋转摄像机4台、室内防爆摄像机2台、室外球型摄像机2台、室内半球型摄像机1台，控制室已安装21寸液晶显示器2台、控制键盘1台。

# 2、仪表自动化

雅斯联合站同时作为阿尔输油管道的3号泵站，设置有控制室和机柜间。但是基于油田和管道的数据相互独立的原则，本次新增PLC对油田数据进行采集。控制室和机柜间依托雅斯联合站内已有控制室和机柜间。

3.4生产工艺简述

乌里雅斯太油田开发采用了边开发、边建设、边投产的滚动开发方式，主要包括钻井、采油、集输、联合站等，油田开发建设总工艺流程见图3.4-1。

图3.4-1      油田开发工艺流程

3.4.1钻采工艺

1、钻井工程

钻井是油田开发的主要工艺过程之一，是认识和了解地下含油构造和进行原油开采的主要手段。钻井一般分为钻探井和钻生产井，钻生产井又分为钻采油井和注水井。乌里雅斯太油田区块为低渗透砂岩油藏，开发方式为人工注水；采油方式为抽油机或螺杆泵采油；布井方式为网格式布井，井距150m-250m。

# （1）钻井方式

乌里雅斯太油田采取网格布井。根据现有钻井技术和地面条件，采用丛式井技术整体开发，钻井平台的规划本着少占土地、便于钻井施工和采油作业的原则。本项目属于扩建项目，大部分井场已经形成，新增油水井在现有的区块内布设。

# （2）井深结构

乌里雅斯太油田按照油藏特性设计采用注水开发，为满足开发要求，完井方法选择油层套管射孔完井。井身结构设计采用二开完井，一开井深100m左右，然后下表层套管以封固上部的不稳定地层和井控，二开钻进井深依据其油层的埋藏深度，钻穿目的油层并按开发要求留足口袋，然后下油层套管。钻井结构示意图见图3.4-2。

# （3）钻井液体系

结合钻井工程方案设计，本区块钻井液总体方案设计如下：即普通水基搬土钻井液和聚合物不分散钻井液。

主要使用土粉、水解聚丙烯腈-铵盐、消泡剂、乳化剂、钻井液用降粘剂、纯碱、单项压力封闭剂、磺化酚醛树脂、抗高温防塌降滤失剂、羧甲基纤维素、聚合醇、改性淀粉等。

图3.4-2  钻井结构示意图

# （4）钻井工艺

乌里雅斯太油田采用二开井身结构，钻井工艺示意图，见图3.4-3。

钻前准备

设备安装

一开钻进

下表层套管

二开钻进

电 测

下套管

固井 井

固井 井

完井 井

图3.4-3  钻井工艺流程图

钻井主要工艺简述：

①钻前准备：包括平整井场和立井架。

②设备安装：安装钻井设备，如柴油机、挖泥浆池等。

③一开钻进：组合一开钻具下钻，下钻深度100m左右。

④下表层套管：钻井开孔后钻到表土层以下的基岩，或钻达一定深度，下入表层套管。主要作用：隔离上部含水层，不使地面水和表层地下水渗入井筒；保护井口，加固表土层井段的井壁；在钻井全过程均要在表层套管上安装防喷器预防井喷。

⑤固井：用水泥封堵表层套管与井壁之间的间隙。水泥浆需返出井口，起到隔离地层和保护井壁的作用。

⑥二开钻进：组合二开钻具，下钻钻至目的层，一般2000m～3000m左右。

电测：根据地质需要，选用适合的测井项目对钻开地层进行电测，最终根据电测曲线了解地层的特征及地层含油、气情况。电测在钻井期及采油期都需要进行。

⑦下套管：套管需一直下到穿过的油气层并留足口袋（油层以下套管称口袋）。套管的作用是采出液到地面的通道，把采出液与全部地层隔绝，保证压力不泄漏。油层套管在油井转入生产之后，其质量要保证能够维持一定的开采年限。

⑧固井：用水泥封堵套管与井壁之间的间隙，将套管固定在井内，把泥浆和其他流体从井内替出。

⑨完井：完井是钻井的最后一个重要环节，根据地层的不同性质，确定完井的方法（如射孔、下泵、试油等），使油气与井底连通，安装井底与井口装置。

（5）井下作业

根据油藏类型和油井本身性质不同，需要进行井下作业的种类和方法也不同，如对低渗透井层及生产过程堵塞，需要进行酸化、解堵等油层改造措施；生产过程井下机具维护及砂蜡清除等。

3.4.2采油工艺

采油就是通过各种工艺方法使埋藏在地下的原油流进油井并在地面进入油气集输系统。

油田在开采过程中为了保持地层压力，提高原油的采收率，需要向油层中注水或注汽。乌里雅斯太油田为水驱采油，采用经过处理的采出水废水及清水注水，并采用分层注水的方式。注水过程主要为：通井（用专业工具清理井壁上的污物）、刮管（用专业工具清理井底），要求在射孔井段反复刮三次；下分层注水管柱；反洗井，待返出水质合格，憋压释放封隔器；利用配水器（各层注水量控制器）分层注水，视层段配水量选择水嘴进行测试调配。

3.4.3报废井措施

油井油田开发过程报废井包括地质报废井和工程报废井两种类型。油田井报废后，根据不同的报废类型，所采取的处置措施是不同的。

地质报废井：在井下油层井段打水泥塞进行封堵。

工程报废井：根据不同的套管结构，在油层段、套管水泥反高点和井口分别打水泥塞封井，井口做护墩，以待将来开发。

报废井井口护墩从地面以下80cm，地面以上60cm，直径60cm的圆柱状。护墩内部为直径5mm的钢筋骨架网，要求编制的骨架网钢筋密度为5cm×5cm×5cm。护墩外表应为光滑的水泥面，顶面有清晰的刻印刷漆的红色井号标示，四周应表明“危险勿动！”、完井年月日、井号等字样。井号及字样规格为宋体（凹形字），字高20cm。护墩示意图见图3.4-4。

图3.4-4  封井护墩示意图

3.4.4集输工艺

本次只分析油田内部集输系统工程。乌里雅斯太油田采用了三管伴热工艺进行原油的集输。

# 1、管线集输

太53断块采油区域布设集油管线，单井产出液进入集油管线输送至雅斯合站，太27断块单井产出液暂存入单井储罐内，经汽车运至雅斯联合站，雅斯联合站接收单井混合液，进入两相分离器分出大部分气体，剩余油气水混合物进入来液换热器升温后进入三相分离器脱水合格后进入500m3沉降罐，经给油泵增压后与阿乌宝线2号站来液一起进加热炉升温后外输至阿乌宝线4号站。分离出的含油废水经污水处理系统处理后全部回注。集油工艺见图3.4-5。

储罐

原油

污水处理系统

回注

太53断块油井

产出液

含油废水

输油管线

雅斯联合站

进入阿乌宝外输管线

太27断块油井

产出液

汽车拉运

三管伴热

图3.4-5    集输工艺流程示意图

2、集输系统工艺参数

本项目集油工艺参数见表3.4-1。

表3.4-1      集油工艺参数

| 序号 | 内容 | 单位 | 工艺参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计规模 | 104t/a | 8 |
| 2 | 生产天数 | d/a | 365 |
| 3 | 原油储存时间 | d | 5 |
| 4 | 原油储存温度 | ℃ | 30 |
| 5 | 原油沉降脱水温度 | ℃ | 40 |
| 6 | 原油沉降脱水时间 | min | 30 |
| 7 | 三相分离器液相停留时间 | min | 25 |
| 8 | 三相分离器工作压力 | MPa | 0.3 |
| 9 | 分离器液相停留时间 | min | 20 |
| 10 | 掺水出站温度 | ℃ | 65 |
| 11 | 混合液进站温度 | ℃ | 30 |
| 12 | 管道流速 | m/s | 0.8～2.0 |
| 13 | 管顶埋深 | m | 1.5 |
| 14 | 井口出油温度 | ℃ | 16 |
| 15 | 三相分离器进口温度 | ℃ | 40 |
| 16 | 两分离器液相停留时间 | min | 3 |
| 17 | 两相分离器工作压力 | MPa | 0.4 |
| 18 | 外运原油含水 | % | ≤0.5 |
| 19 | 掺水量/井（太53断块油井） | m3/h | 0.5 |

3.4.5伴生气处理流程

1、伴生气处理方案

本项目产能达8×104m³/d建设后，雅斯联合站内伴生气产量将达到5×104m³/d。经过对现有加热炉及燃气机组改造，并新增6台400kW燃气发电机后，雅斯联合站内燃气发电机和加热炉最大用气量将达3×104m³/d。富裕天然气压缩为CNG后拉运至东乌旗加气站进行出售。

# 2、伴生气参数

对太27断块太27井和太53断块太53-4井伴生气取样分析，得到其组成并进行平均，伴生气组分见表3.4-2。

表3.4-2       乌里雅斯太油田伴生气平均组分

| 组 分 | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mol% | 80.07 | 7.985 | 6.670 | 0.060 | 1.271 |
| 组 分 | nC5 | iC5 | C6 | C7 | C8 |
| Mol% | 0.399 | 0.322 | 0.308 | 0.191 | 0.079 |
| 组 分 | C9 | C10 | C11 | C12 | N2 |
| Mol% | 0.019 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 2.050 |

3、伴生气处理流程

（1）伴生气处理工艺参数

基本设计参数见表3.4-3。

表3.4-3      伴生气处理工艺基本设计参数表

| 序号 | 内容 | 工艺参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计规模 | 5×104m³/d |
| 2 | 生产天数 | 365d/a |
| 3 | 二级分离器来气压力 | ～0.3MPa |
| 4 | 二级分离器来气压力 | ～0.25MPa |
| 5 | 二级分离器来气温度 | 40℃ |

（2）伴生气处理工艺流程

来自油区一级分离器和二级分离器分离出的部分湿气，经气相分离器分液后供燃气发电机和加热炉燃烧。并在燃气发电机前增设分液包，排出管线内凝液。

来自油区一级分离器和二级分离器分离出的部分湿气，经预增压机压缩后进分子筛脱水橇脱水，脱水后的干气进CNG压缩机压缩为高压天然气（25MPa），拖车外运。在气相分离器后对多余天然气进行放空。伴生气处理工艺流程见图3.4-6。

图3.4-6   伴生气处理工艺流程示意图

3.4.6污水处理工艺

1、含油污水处理工艺

根据乌里雅斯太油田注水水质要达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中标准要求，含油污水采用微生物处理 + 膜处理工艺，处理规模300m3/d，工艺流程示意图见图3.4-7。

分离器分离的污水经除油调节罐降低污油含量后，进入调节池，经微生物降解污水中的油、有机物，经过进一步的沉降处理，经膜处理装置处理，达到注水水质标准，进入污水储罐后由喂水泵回注地层。污泥经脱水干化处理后，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。

图3.4-7   乌里雅斯太油田含油污水处理工艺流程示意图

2、含油废水处理要求

乌里雅斯太油田含油废水处理要求见表3.4-4。

表3.4-4         进水及出水水质要求一览表

| 序号 | 项 目 | 进水水质 | 注水水质标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油（mg/L） | ≤1000 | ≤5 |
| 2 | 悬浮物（mg/L） | ≤100 | ≤1.0 |
| 3 | 悬浮物颗粒中值（μm） |  | ≤1 |
| 4 | SRB（个/mL） |  | ≤10 |
| 5 | IB（个/mL） |  | ≤n*102 |
| 6 | TGB（个/mL） |  | ≤n*102 |
| 7 | 平均腐蚀率(min/年) |  | ≤0.076 |

注1<n<10

3.4.7注水工艺

乌里雅斯太油田采用注水开发方式，采用了网格型布井，井距按150-250m左右部署。雅斯联合站内建有一套注水系统，负责太53、太27断块的注水。本项目注水系统压力为20MPa，注水井口压力为16 MPa。

# 1、工艺流程

乌里雅斯太油田根据地质储层特性，采用多井配水单管注水流程，洗井车洗井。

（1）注水工艺流程

注水原理流程示意如下：

污水处理系统处理后的水进入污水储罐；水源井来水进入清水罐储存，注水经喂水泵提升、过滤器过滤后，由注水泵升压至20MPa，通过配水计量阀组分配计量后，经单井注水管线将水注入地层。

# （2）注剂工艺流程

经过处理的生产废水和水源井的清水在进入注水泵前，在注水泵口添加防膨防敏剂，注水经过注水泵加压，进入注水管网，分配给各断块注水井。为了降低粘土膨胀对地层渗透率的破坏作用，在注水泵的进口添加防膨防敏剂（氯化钾）用以减缓地层渗透率的降低。防膨剂在搅拌池内充分搅拌后由离心泵送至注水泵，然后同注水经注水管网到注水井。注水及注剂工艺流程示意如下：

3.5现有工程环境影响因素分析

乌里雅斯太油田属于滚动式开发，在勘探、钻井、测井、井下作业、采油、集输油、污水处理等生产过程中产生含油废水、含油固体等，可能对大气、水体、土壤等造成污染。本项目是在现已探明并开发的油田断块上的滚动开发项目，勘探期对环境的影响已经结束。

3.5.1现有工程概况

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目，开发太53 断块和太27 断块，现有油水井69口，其中油井48口，开井42口，注水井21口。建有雅一接转站，最大产能3×104m3/d，现有劳动定员41人。对采出油经油气分离及大罐沉降脱水合格后注入阿乌宝线，与阿尔油田原油一起输送至宝一联，通过宝蒙线、蒙阿线输送到阿赛线。分离的伴生气作为燃气发电机及加热炉的燃料，剩余伴生气经火炬系统燃烧。油井采出水经污水处理系统处理后回注注水井（地层），生活污水经化粪池处理后，排入蒸发池，作为绿化用水或者洒水抑尘。

3.5.2现有工程污染物产生及防治措施

（1）水污染物产生及防治措施

现有工程勘探、钻井期已经结束，只是进行采油生产，所以生产废水主要为含油污水，职工产生的生活污水。含油污水进入污水处理系统，经微生物+膜处理工艺处理后回注注水井；洗井水回收进入含油污水处理系统，回注注水井；生活污水经化粪池处理后排入蒸发池，作为绿化或者洒水抑尘。各类污水排放及防治措施见表3.5-1。

表3.5-1    现有废水产排放情况表

| 污水 种类 | 来源 | 所含物质 | 产生量 | 处理措施 | 排放 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含油 污水 | 采油 | 石油类及少量表面活性剂 | 43.29m3/d | 微生物+膜处理工艺 | 连续 | 回注注水井 |
| 洗井 污水 | 洗井 作业 | 石油类及少量其他化学药剂 | 23.67 m3/d | 微生物+膜处理工艺 | 间断 | 回注注水井 |
| 生活 污水 | 联合站 | 氨氮、化学需氧量 | 3.42 m3/d | 化粪池+防渗蒸发池 | 连续 | 绿化用水或 洒水抑尘 |

（2）大气污染物产生及防治措施

大气污染物主要为燃气发电机及加热炉产生的废气、油气集输过程中产生的废气。

雅一站内建有燃气发电机房2座，分别设有燃气发电机组2×200kw和燃气发电机组5×500kw ，经10m高烟囱排放，建有锅炉房1座，内设管式加热炉 1台，经10m高烟囱排放。

燃气发电机组，是雅一站生产、生活主要供电电源，余热回收，与加热炉共同为乌里雅斯太油田生产生活供热。现有燃气机组及加热炉耗气量为1.68×104m3/d，其中发电机组年耗燃气1.12×104m3/d，加热炉年耗燃气  0.56×104m3/d。

现有工程大气污染物排放及防治措施见表3.5-2。

表3.5-2    现有工程大气污染物排放情况表

| 污染源 | 污染物种类 | 排放量 | 处理措施 | 排放方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机组 | 废气量 | 10036.04×104m3/a | 10m高 烟囱排放 | 连续 |  |
|  | 烟尘 | 0.43t/a |  | 连续 |  |
|  | SO2 | 0.29t/a |  | 连续 |  |
|  | NOx | 0.823 t/a |  | 连续 |  |
| 加热炉 | 废气量 | 2784.95×104m3/a | 10m高 烟囱排放 | 连续 |  |
|  | NOx | 0.0785t/a |  | 连续 |  |
| 油气集输 | 非甲烷总烃 | 105.66 | 无组织 | 连续 |  |

（3）固体废弃物产生情况及防治措施

固体废物主要包括含油污水处理系统产生的油泥砂、储油罐沉降产生的油泥砂，采油井生产产生的落地原油，职工生活产生的生活垃圾。

油泥砂主要来源于污水处理系统和储油罐。现有工程最大污水产生量为：1.58×104t/a（43.29 m3/d），经污水处理系统处理后产生的油泥砂3.75t/a。现有工程最大产能3.0×104t/a，则储油罐每年产生油泥砂4.29t/a。现有工程产生总油泥砂量为8.04t/a。现有工程产生的油泥砂由拉油罐车运至阿尔善基地处置。

现有油井48口，开井42口，采油井生产产生的落地原油为252.0 t/a，落地原油回收249.5t/a，排至防渗布上的落地原油为2.5 t/a。回收的落地油进入废液池，进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，集中运至阿尔善基地集中处置，落至防渗布上的落地油统一运至阿尔善基地处置。

生活垃圾产生量按照每人1.0kg/d计算，则每年产生生活垃圾14.6t/a。生活垃圾在雅一站内设有垃圾箱，定期运至雅一站西侧填埋。

现有工程固体废弃物产生及防治措施见表3.5-3。

表3.5-3     现有工程固体废弃物排放情况表

| 类型 | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
| 油泥砂 | 8.04 | 进入废液池进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。 |
| 落地油 | 2.5 | 回收的落地油进入废液池，进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，集中运至阿尔善基地集中处置，落至防渗布上的落地油委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。 |
| 生活垃圾 | 14.6 | 雅斯联合站内设有生活垃圾箱，集中收集后，运至联合站西侧集中填埋处置 |

3.6改扩建后8万吨/年规模环境影响因素分析

3.6.1产污环节分析

油气田的开发建设，是一项包含有地下、地上等多种工艺技术的系统工程。主要包括地质调查、勘探、钻井、测井、井下作业、采油气、油气集输、储运及辅助配套工艺过程，如供水、供电、通讯、排水等。在不同工艺和不同开发阶段，排放的污染物及构成是不相同的。

乌里雅斯太油田开发过程包括施工期、运行期和闭井期3个阶段。施工期的主要内容为钻井；运行期的主要内容为老井恢复生产，采油、井下作业、油气集输及相应配套生产等。目前油田勘探已经完毕，以滚动开发为主，其开发过程环境污染源构成示意图见图3.6-1。

钻井废水

生活废水

废弃泥浆

钻井岩屑

钻  井

柴油机烟气

噪 声

生态破坏

修洗井废水

落地油

噪 声

井下作业

采油

烃类气体

汽车尾气

集输管线

生态破坏

勘  探

噪声、振动

井喷泄漏油气

烃类气体

噪 声

油泥（砂）

生活污水

烃类气体

烃类气体

雅斯联合站

外输管线

采油废水（气）废水

锅炉烟气

噪 声

图3.6-1  乌里雅斯太油田开发生产过程环境污染源示意图

3.6.2环境空气污染源、污染物及治理措施

乌里雅斯太油田滚动开发，从开发建设到正常生产，主要是由于钻井、采油、集输及处理过程中使用动力机械、加热设施、集输储运设施等产生废气，废气中主要含有NO2、SO2、烃类等污染物。

# 1、钻井废气

油田钻井过程中产生的烟气主要来自柴油机运转时排出的烟气，其主要污染物是烃类、一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物。

当柴油机满负荷运转时，每马力小时耗柴油175g，单井每小时按2631马力计，则单井小时耗柴油460kg，每日耗柴油11.04t（每日工作按24h计），每个井钻井期约40天。经类比测试得，每吨柴油产生烃类23.3kg，CO 13.7kg，NOx 62.8kg，SO2 8.52kg，烟尘5.79kg。钻井期间产生排放的大气污染物属于短期影响，随着钻井工程结束而消失。

本项目钻井单井柴油机排放废气中各污染物量，见表3.6-1。

表3.6-1     钻井单井柴油机污染物排放量表

|  | 工作日 (d) | 总耗柴油 (t) | 污染物排放量(t/a) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烃类 | CO | NOx | SO2 | 烟尘 |
| 单井 | 40 | 441.6 | 10.29 | 6.05 | 27.73 | 3.76 | 2.56 |

2、天然气发电机组及加热炉产生的污染物

本次改扩建保留现有的5×500kw燃气发电机组及发电机房，拆除现有的2×200kw燃气发电机组及机房，新建1座发电机房，设置6×400kw燃气发电机组。保留现有的1000kW管式加热炉，新设置1台3000kW管式加热炉。

发电机房烟囱高度10m，烟囱内径0.4m；加热炉锅炉房烟囱高度10m，烟囱内径0.4m。

本项目加热炉和燃气发电机主要燃用乌里雅斯太油田原油分离产生的伴生气，经处理后的伴生气主要成分为CH4和N2，其中CH4含量平均占97.95%，N2含量平均占2.05%。根据伴生气处理方案，加热炉和天然气发电机组，用气量为3×104m3/d，其中加热炉耗气量为0.98×104m3/d，燃气机组耗气量为2.02×104m3/d。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第十分册》中4411火力发电行业产排污系数表-天然气计算废气量及主要污染物的量，火力发电行业产排污系数见表3.6-2。《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第十分册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉计算废气量及氮氧化物的量，工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数见表3.6-3。

# （1）燃气机组

废气量=2.02×104×365×24.55=18100.72×104Nm3/a

# SO2排放量=2.02×104×365×70.7÷1.0×109=0.52t/a

SO2排放浓度=0.52 t/a÷18100.72×104Nm3/a =2.88mg/Nm3

烟尘排放量=2.02×104×365×103.9÷1.0×109=0.77t /a

烟尘排放浓度=0.77t/a÷18100.72×104×104Nm3/a =4.25mg/Nm3

氮氧化物排放量=2.02×104×365×0.0205×9.82÷1.0×106=1.484t/a

氮氧化物排放浓度=1.484t/a÷18100.72×104Nm3/a =8.20mg/Nm3

# （2）加热炉

废气量=0.98×365×136259.17=4873.99×104Nm3/a

氮氧化物排放量=0.98×365×0.0205×18.71÷1000=0.137t/a

氮氧化物排放浓度=0.137t/a÷4873.99×104Nm3/a =2.81mg/Nm3

# （3）总排放

废气排放量=18100.72×104Nm3/a +4873.99×104Nm3/a =22974.71×104Nm3/a

二氧化硫排放总量=0.52t/a

烟尘排放总量=0.77t /a

氮氧化物排放总量=1.484t/a +0.137t/a=1.621 t /a

综上所述，雅斯联合站加热炉和燃气发电机组每年耗燃气量1095×104m3/a（3×104m3/d），二氧化硫排放总量为0.52t/a，烟尘排放总量为0.77t/a，氮氧化物的排放量1.621 t/a。燃气加热锅炉污染物氮氧化物的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉排放限值。燃气发电机组污染物二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）排放限值。

表3.6-2    4411火力发电行业产排污系数表

| 产品 名称 | 原料 名称 | 工艺 名称 | 规模 等级 | 污染物 指标 | 单位 | 产污 系数 | 末端治理 技术名称 | 排污 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能/电能+热能 | 天然气 | 燃机 | 所有 规模 | 工业 废气量 | 标立方米/立方米-原料 | 24.55 | 直排 | 24.55 |
|  |  |  |  | 烟尘 | 毫克/立方米-原料 | 103.9 | 直排 | 103.9 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 毫克/立方米-原料 | 70.7 | 直排 | 70.7 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 毫克/立方米-原料 | 9.82 | 直排 | 9.82 |

表3.6-3  4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉

| 产品 名称 | 原料 名称 | 工艺 名称 | 规模 等级 | 污染物 指标 | 单位 | 产污 系数 | 末端治理 技术名称 | 排污 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其它 | 天然气 | 室燃 炉 | 所有 规模 | 工业 废气量 | 标立方米/万立方米-原料 | 136259.17 | 直排 | 136259.17 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 千克/万立方米-原料 | 0.02S | 直排 | 0.02S |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 千克/万立方米-原料 | 18.71 | 直排 | 18.71 |

3、原油集输过程中烃类损失

在采油过程中，由于井口密封不严等原因，烃类从井口排入大气。另外，仍有一定量的烃类通过储罐、管线等挥发而释放到大气中。全国对原油损耗的调查表明：密闭流损为0.05%。

根据中国石油华北油田公司的统计资料，一般原油采油工艺中总烃类排放为3.522kg/t油，属于无组织排放。本项目扩建后年产油量为8万t/a，本项目全年烃类排放量为281.76t/a。

# 4、道路

乌里雅斯太油田对外连接道路为柏油路，油田范围内的井场联络道路为土路，在车辆经过时，会产生一定量的扬尘，应该及时洒水抑尘。

油田开发过程排放的废气污染物排放情况，结果见表3.6-4。

表3.6-4         大气污染物排放汇总表表  （单位：t/a ）

| 污染源 |  | 污染物排放总量 |  |  |  |  |  | 去向 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烃类 | CO | NOx | SO2 | 烟尘 | 粉尘 |  |  |
| 钻井作业 | 柴油机 （单井） | 10.29 | 6.05 | 27.73 | 3.76 | 2.56 | — | 直接 排放 | 定期检修，采用先进 设备 |
| 油气集输 | 燃气机组 | — | —— | 1.484 | 0.521 | 0.766 | — | 直接 排放 | 燃气 |
|  | 加热 锅炉 | — | — | 0.137 | — | — | — | 直接 排放 | 燃气 |
|  | 烃类无组织挥发 | 281.76 | — | — | — | — | — | 直接 排放 | 定期检修，加强密闭 |
| 道路 | 无组织 | — | — | — | — | — | 难定量 | 直接 排放 | 道路 洒水降尘 |

3.6.3水污染源、污染物及防治措施

油田开采过程中将产生的废水包括：含油污水、钻井废水、作业废水（包括洗井废水、修井废水）等。

# 1、钻井废水

钻井废水是指钻井过程中各环节产生的废水的总和，包括柴油机冷却水，清洗地面设备的含油废水等。

根据乌里雅斯太油田已开采油田钻井废水类比统计：钻井时每钻进1m平均排放钻井废水0.15t，钻井平均深1800m，则每新钻一口井钻井废水的产生量约为270t。产生的这部分钻井废水与废弃泥浆一同排至井场附近的废弃泥浆池中，自然蒸发，然后与钻井泥浆统一加药进行无害化固化稳定及填埋处理。

# 2、含油污水

太53断块产出液经集油管线输送至雅斯联合站，太27断块产出液经油罐车运至雅斯联合站，在联合站内进行分离，含油污水进入污水处理系统进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012液)的标准要求后，全部回注地层。根据预测含油废水最大产生量为209.32m3/d，年产生量为7.64×104 m3/a。参与水平衡计算的最大注水量年（2016年），污水产生量为130.68 m3/d，年产生量为4.77×104 m3/a。

# 3、洗井废水

洗井是定期进行的，主要污染物有盐类、石油类、酸、碱等。乌里雅斯太油田共建设采油井122口，规划部署油井最多开口104口，单井洗井产生废水量约为30m3，洗井周期为2个月1次，油井洗井废水量为18720m3/a。注水井共建设43口，单井洗井产生的废水量为60m3，洗井周期为6个月1次，洗井废水量为5160m3/a。油井及注水井洗井废水总量为23880m3/a。对于油井洗井废水经管线输送至含油污水处理系统，与采油废水一起处理。对于注水井洗井废水全部回收进入洗井作业时配套的密闭罐车，而后拉运回雅斯联合站污水处理系统进行处理后回注，不外排。油水井是逐年开发的，每年运行的井数有限，且洗井废水是不定期间断排放的，因此洗井废水不进入水平衡计算。

# 4、修井废水

修井废水包括下泵、修井、除砂、清蜡、防蜡、堵水等工艺产生的废水。除部分残液需外排，其它均已密闭作业，修井废水主要含有石油类、化学需氧量、挥发酚、表面活性剂和酸、碱等污染物。

乌里雅斯太油田修井周期为2年，修井废水产生量约为2.5m3/井次，共建油水井162口，最多开井147口，则油田修井废水的产生量约为183.5m3/a，其中油井修井废水为130.0m3/a（油井104口），注水井修井废水为53.5m3/a（注水井43口）。油井修井废水通过配套工艺管线进入废液池，经有效降解、沉降后回收到除油罐，与采油废水一起处理。注水井修井废水全部回收进入修井作业时配套的密闭罐车，而后拉运回污水处理系统进行处理，不外排。修井废水同样为不定期间断排放，不进入水平衡计算。

# 5、生活污水

乌里雅斯太油田劳动定员63人，生活污水最大产生量为5.25m3/d，1916.25m3/a。生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后进入蒸发池储存，部分用于绿化，部分用于洒水抑尘。生活污水中的污染物排放情况见表3.6-5，油田开发过程废水污染物排放总量见表3.6-6。

表3.6-5    生活污水污染物排放情况表

| 污染物 | 处理前浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) | 处理后浓度(mg/L) | 排放量 (t/a) | 污水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 400 | 0.77 | 100 | 0 | 1916.25 |
| BOD5 | 200 | 0.38 | 20 | 0 |  |
| SS | 220 | 0.42 | 65 | 0 |  |
| NH3-N | 25 | 0.05 | 20 | 0 |  |

表3.6-6     废水污染物排放总量表

| 废水种类 | 污水量 (t/a) | 污染物排放量(t/a) |  |  |  |  | 产（排）方式 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 石油类 |  |  |
| 钻井 废水 (单井) | 270 | 0 | — | — | 0 | 0 | 间断 随着钻井结束而结束 | 钻井废水置于防渗泥浆池中，自然蒸干和同废弃泥浆一同无害化固化稳定、填埋处理。 |
| 含油 废水 | 76400 | 0 | —— | —— | 0 | 0 | 连续 （以预测年最大产污水量） | 经污水处理系统进行处理后回注地层。 |
| 洗井 废水 | 23880 | 0 | —— | —— | 0 | 0 | 单井每2个月洗井1次。间断 | 油井洗井废水进入废液池，经有效降解、沉降后回收到除油罐，与采油废水一起处理。注水井洗井废水全部回收进入密闭罐车，拉运回雅思联合站污水处理系统进行处理后回注。 |
| 修井 废水 | 183.5 | 0 | —— | —— | 0 | 0 | 修井周期为2年，间断 | 油井修井废水进入废液池，经有效降解、沉降后回收到除油罐，与采油废水一起处理。注水井修井废水全部回收进入密闭罐车，拉运回污水处理系统进行处理。 |
| 生活 污水 | 1916.25 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 连续 | 雅思联合站生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后进入蒸发池储存，用于绿化或洒水抑尘。 |

3.6.4固体废弃物排放及处置措施

油田开发过程中的废弃物主要有钻井废弃泥浆、钻井岩屑、落地油、原油储罐底部分离出的泥砂、办公生活区产生的生活垃圾，以及生产废水及生活污水处理产生的污泥。

# 1、钻井废弃泥浆

泥浆用于钻井作业，起携带岩屑、稳定井壁、冷却和冲洗钻头、调节油层区压以及防止井喷、塌、卡等作用。

据乌里雅斯太油田石油勘探统计，钻井期一般单井每100m进尺泥浆使用量为10～11t（本项目取最大值11.0t）。在钻井期间产生的泥浆大部分回收再利用，回收率约为60%，钻井深平均约1800m，则每口井钻井产生泥浆为198t，排放的废弃泥浆约为79.2t。泥浆的主要成分是土粉、纯碱、烧碱和无机及有机添加剂，废弃泥浆全部进入泥浆池，而后进行无害化固化稳定处理。

# 2、钻井岩屑

在钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，其中50%的岩屑混入泥浆中，剩余的岩屑经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛分离出来，排入泥浆池中随废弃泥浆一同处理。经类比乌里雅斯太油田现有井的钻井情况，一般单井每100m进尺岩屑的产生量约为2.0t，钻井平均深1800m，则每钻一口井岩屑产生量约为36.0t，随钻井废弃泥浆一起进行无害化固化稳定及填埋处理。

# 3、油泥砂

油泥砂主要来源于储油罐和污水处理系统，据类比监测结果可知，污水处理系统处理1t的含油废水产生0.237kg的含油泥砂量。雅斯联合站污水处理系统处理的生产废水约10.05×104t/a，经污水处理系统处理后产生的油泥23.82t/a。根据乌里雅斯太油田经验数据，储油罐内每7t原油产生1kg油泥砂，扩建工程最大产能将达到产油量为8×104t/a，产生油泥砂11.43t/a。油田达到最大产能后产生总油泥砂量35.25t/a。油泥砂进入废液池，进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。。

# 4、落地油

在石油的开采过程中，建井期及采油期井下作业均有可能使原油抛落于地面，由于洗井、修井等其它作业产生落地油，根据乌里雅斯太油田经验数据，单个井运营期内最多产生的落地油为6.0t/a，油田最多部署122口油井，最多开口104口，则产生的落地油量为624.0t/a，落地油回收率99%，排入外环境的（即落至防渗布上的）落地油量为2.64t/a；建井期，一般每口井钻井期产生的落地油约为20kg/井次，本次改扩建共新建油井数74口，则产生的落地油量约为1.48 t/a，落地油回收率99%，排入外环境的（即落至防渗布上的）落地油量为0.015t/a。乌里雅斯太油田作业时全部采取防渗布铺地，防止落地油直接落在地面。回收的落地油进入废液池，进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置，落至防渗布上的落地油委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。

# 5、生活垃圾

本项目劳动定员63人，生活垃圾按每人每天产生1.0kg计算，生活垃圾的产生量为23.0t/a。雅斯联合站内设有生活垃圾箱，集中收集后，运至联合站西侧集中填埋处置。

乌里雅斯太油田开发建设中的固体废弃物排放情况见表3.6-7。

表3.6-7    固废污染物产（排）情况汇总表

| 类型 | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- |
| 钻井废弃泥浆 （单井） | 79.2 | 井场防渗泥浆池，无害化固化稳定处理 |
| 钻井岩屑（单井） | 36.0 | 井场防渗泥浆池，无害化固化稳定处理 |
| 油泥砂 | 35.25 | 进入废液池进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。 |
| 落地油 | 运营期2.64 | 回收的落地油进入废液池，进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，集中运至阿尔善基地集中处置，落至防渗布上的落地油统一运至阿尔善基地处置。 |
|  | 建设期0.015 （t/a） |  |
| 生活垃圾 | 23.0 | 雅斯联合站内设有生活垃圾箱，集中收集后，运至联合站西侧集中填埋处置 |

3.6.5噪声污染影响分析

在油田开发过程中，噪声的主要来源有：钻前拖拉机作业、钻井作业、固井作业、修井试油作业、油气输送作业等。由于这些作业多系野外作业，具有明显的流动性，因此，声源也具有不固定性和不稳定性。经现场测试并通过整理统计，油田开采作业主要噪声源特征值见表3.6-8，雅斯联合站站主要噪声源特征见表3.6-9。

表3.6-8    油田开采作业主要噪声源特征值表  单位：dB(A)

| 作业内容 | 噪声源强 | 井场160m处噪声 | 作业内容 | 生产岗位噪声 | 井场160m处噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻 井 | 79～110 | 23.93～54.93 | 柴油机 | 92～110 | 36.93～54.93 |
| 修 井 | 63～110 | 54.93 | 采 油 | 70～101 | 45.93 |
| 固 井 | 94～110 | 54.93 |  |  |  |

表3.6-8     联合站新增主要声源特征   单位：dB(A)

| 噪声源 位置 | 主要产噪设备 | 源强 | 措施 | 治理后源强 | 场界噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雅斯 联合站 | 抽气压缩机组、 分离器 | 85～93 | 减震降噪垫 封闭 | 71 | 40.01 |
|  | 搅拌机 | 80～90 | 减震降噪垫 封闭 | 70 | 39.01 |
|  | 曝气风机 | 95～101 | 减震降噪垫 封闭 | 79 | 48.01 |
|  | 注水、 掺水加压泵 | 90～100 | 减震降噪垫 封闭 | 76 | 45.01 |
|  | 各水泵、燃油泵 | 85 |  | 70 | 39.01 |

由上表可知，油田开发主要设备噪声均较高，最常见的较强的噪声源是钻井的噪声，钻井噪声是由多种设备噪声组成，其中以柴油机噪声为最大，可达110dB(A)，井场边界噪声依机械设备位置而定，靠近柴油机和振动筛的边界噪声较大。根据预测，到井场边界160m处噪声最大噪声可降至45.93dB(A)，由于产生高噪声的井场钻井、固井、修井试油等作业时间较短，作业结束噪声影响随之消失，对周围环境的影响是短期的。联合站内主要噪声源为曝气风机、注水、掺水泵等，风机房和泵房内，噪声高达101 dB(A)，各类产噪声设备采取隔振降噪措施，风机房和泵房设隔音材料，房外噪声较低，场界噪声达标，距离联合站最近的牧户在1000m外，联合站产生的噪声对周围环境的影响较小。

3.6.6生态影响因素分析

在油田开发过程中对生态影响主要表现在对景观影响、植被影响、野生动物影响、土壤环境影响的影响等。

油田内联络道路、各站场、井场的建设改变了原来草原景观，形成了新的采油景观。油田开采对当地生态系统产生人为干扰，改变了原有土地利用类型，使植被受到影响，联合站、井场永久占地植被破坏，植被面积减少，受扰动的植被覆盖率下降。

3.6.7“以新带老”措施

1、主要措施

（1）雅一站现有生活污水进化粪池，排入蒸发池，扩建后在雅思联合站内建地埋式一体化污水处理系统，生活污水经处理后排入蒸发池，用于绿化或者洒水抑尘。

（2）现有的生产废水进入50m3/d的污水处理站，处理后污水回注地下。扩建后污水处理设施规模扩建为300m3/d，处理后污水回注地层。

（3）现有井场间联系道路，没有设置网围栏等设施。本次扩建工程将井场间联系道路全部设置网围栏。

# （4）现有油泥砂等固废，

最初各作业废液及油泥砂等拉运至阿尔善处理。扩建后在雅斯联合站西侧建废液池，废液池防渗防渗系数1.0×10-7cm/s，容积1200m3，油井洗井和修井废液、油泥砂、落地油等进入废液池，经有效降解、沉降后，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。本次扩建工程以新带老措施见表3.7-1。

表3.7-1     以新带老环保措施汇总

| 序号 | 污染物 |  | 现有工程环保措施 | 以新带老环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气污染源 | 加热锅炉 及燃气发电机组 烟气 | 燃烧分离处理后的伴生气，烟气经10m高 烟囱排放 | 燃烧出炉后的伴生气，燃气机组余热利用 |
| 二 | 水污染源 | 生活污水 | 生活污水进化粪池后排入蒸发池。 | 废弃原来的化粪池，新建有地埋式一体化污水处理系统，生活污水经污水处理系统处理后进入蒸发池储存，部分用于绿化，部分用于道路洒水。 |
|  |  | 生产废水 | 含油污水进入污水处理系统（50m3/d），处理后污水回注地下。 | 污水处理系统改扩建，规模增至300m3/d，污水经处理达标后回注地层。 |
| 三 | 固体废弃物 | 油泥砂 | 拉运至阿尔善处理 | 雅斯联合站东建有废液池，油泥砂进入废液池，经有效降解、沉降后，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置，落至防渗布上的落地油委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。 |
|  |  | 落地油 | 拉运至阿尔善处理 | 回收的落地油进入废液池，经有效降解、沉降后，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置，落至防渗布上的落地油委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，固定点填埋。 | 集中收集，固定点填埋。 |

2、“以新带老”污染物消减量

本项目是在现有工程的基础上进行改扩建生产，本次工程完成后以新带老污染物消减量见表3.7-2。

表3.7-2      以新带老污染物消减量

| 污染源 | 污染物 | 现有工程 排放量 (t/a) | 改扩建工程完成后 排放量 (t/a) | 增减量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0.43 | 0.766 | +0.336 |
|  | SO2 | 0.29 | 0.521 | ＋0.231 |
|  | NOX | 0.823 | 1.621 | ＋0.798 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 油泥砂 | 8.04 | 35.25 | ＋27.21 |
|  | 落地油 | 2.5 | 2.655 | ＋0.155 |
|  | 生活垃圾 | 14.6 | 23.0 | ＋8.40 |

4环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

东乌旗位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部，东接通辽市的霍林郭勒市、扎鲁特旗和兴安盟的科右中旗、科右前旗，南邻西乌珠穆沁旗和锡林浩特市，西连阿巴嘎旗，北邻蒙古国，国境线长527.6公里。

乌里雅斯太油田位于东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇境内，地理坐标为东经116º50'15"—116º57'15"，北纬45º32'30"—45º43'00"之间。

4.1.2地形、地貌

东乌旗地处内蒙古高原东部，大兴安岭南段西北山麓，主体部分分为高平原，东部边缘为山地。高平原和山地分别属于两个不同的地质构造体系；北东走向的内陆新华夏沉陷带和北东走向的大兴安岭新华夏隆起带。东乌旗包括三大地貌类型：东部边沿为大兴安岭中山山地，北部为低山丘陵区，南部为大乌拉盖盆地。全旗地势东北向西南倾斜，海拔830～1500m，最高峰宝格达山，海拔1504.5m，最低点阿尔塔拉，海拔770m。

乌里雅斯太油田所在区域海拔900～1300m，属于内蒙古高原缓丘及平原微丘地貌，盆地、干河谷、低洼地交错排列，形成地面高差不大、微具起伏的波状高平原，其中发育有宽谷洼地。

4.1.3气象气候

东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇属于干旱-半干旱大陆性气候，其特点为：冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂，春秋两季干旱多风，一年四季气候多变。由于受地理位置控制，当地降水少而蒸发强烈。根据气象资料地区平均降水量为250.7mm，年均水面蒸发量高达1739.1mm，多年平均气温1.9℃，一月最冷，平均为-20.9℃；七月平均气温21.3℃。多年极端最高气温39.7℃（1972年7月2日），极端最低气温-40.5℃（1956年1月2日）。多年平均风速3.4m/s，最大风速18m/s。多年相对湿度37.6%，12月份高达69.4%。年日照时数为3014.3小时，年均无霜期为131天。

4.1.4河流

东乌旗境内大小河流共有14条，其中较大的有乌拉盖河、色也勒吉河和那仁河，其余为发育不良的小河或时令河。最主要河流乌拉盖河为内陆河，属乌拉盖水系。乌拉盖河干流发源于宝格达山南麓，由许多泉水汇集而成，水量稳定，全长360km，在胡硕庙与支流色也勒吉河汇合，向西流入乌拉盖戈壁，沿途地面广阔坦平、湖泊、沼泽较多，上游处于山地丘陵，河槽较窄，进入波状平原，河床平浅，消失在索林淖尔洼地。乌拉盖河为季节性河流，雨季有水，旱季断流，多注入草原湖泊中。乌里雅斯太油田区域内零星分布有小范围的汇水区域，多呈微小湖泊状，主要由风蚀形成。另有一些近东西向延伸的地势较低洼、易汇水条带状丘间缓谷。其水源补给主要靠降雨，地下水补给较少，因此每年发生着有规律的变化：当雨季来临时，水位上升，其它季节水位下降，小湖及小型汇水区域干涸。

4.1.5地质地震

根据区域地质资料，区域内无大型活动断裂带存在，无地震历史记载。根据《中国地壳稳定性分区图》，该区域属于地壳稳定区，地震基本烈度为Ⅵ。管道沿线区域设计地震动峰值加速度不大于0.05g。

4.2 社会环境概况

4.2.1区域环境

东乌珠穆沁旗位于锡林郭勒盟东北部，东西长350公里，南北最宽149公里，总面积41559平方公里，为全盟面积最大的旗，约占全盟面积的五分之一。全旗现辖5个镇、2个苏木，57个牧业嘎查，1个国营林场。东乌旗是一个以多民族聚居的牧业旗。全旗总人口75714人，其中城镇人口45119万人，牧业人口30595万人，分别占总人口数的59.59％和40.41％。2013年，地区生产总值为34.3亿元，第一、二、三产业产值比例为19：64：17。人均地区生产总值47695元，固定资产投资总额23.18亿元。

4.2.2自然资源

1、草原、畜产资源

东乌旗草原地域辽阔，蕴蓄着丰富的物产资源。碧绿无垠的草原上生长有党参、芍药、黄芪、甘草、防风、知母等名贵药材，还盛产白蘑、黄花、蕨菜等食用绿色植物。东乌珠穆沁旗旗是国家的重要草原畜牧业基地，也是内蒙古自治区地方良种乌珠穆沁羊、乌珠穆沁白绒山羊和乌珠穆沁牛、乌珠穆沁马的主要产区。

# 2、矿产资源

东乌旗矿产资源主要种类有煤、石油、铁、铜、金、银、锡、铋、锰、、盐、芒硝、水晶、玛瑙、萤石、石灰岩、泥灰岩、大理岩、花岗岩、蛇纹岩、膨胀珍珠岩、硅藻土等。东乌旗拥有形成于新生代的、具有高原特色的盐湖型盐类矿，如额吉淖尔盐池、芒硝等产地。东乌旗金属矿藏也相当丰富，现已探明三条有色金属成矿带。煤炭、石油等燃料矿产在本旗矿产资源中储量最多，石油储量达3724×104t，褐煤有乌尼特煤田储量为60.95亿吨，额和宝力格煤田储量为43.22亿吨，巴彦都兰煤田储量为3.77亿吨，阿拉坦合力长焰煤储量为1.75亿吨。

多年以来，由于缺乏资金和交通运输的支持，矿产资源开发速度较慢、开采量尚小，不能把资源优势转变为经济优势，这些矿产有待更大规模的开发。

# 3、旅游资源

东乌旗境内不仅有我国目前保存相对完好的天然草牧场，而且有著名的辽金古长城遗址、喇嘛峰岩画、冰臼坑、突厥部落所造的萨麦石人等著名景观。

# 4、口岸资源

珠恩嘎达布其口岸位于东乌旗乌里雅斯太镇以北68公里处，与蒙古国苏赫巴托省毕其格图口岸对应，是国际性常年开放陆路口岸。

东乌旗北与蒙古国相连，有珠恩嘎达布其陆路口岸。该口岸为国际性常年开放一类口岸。珠恩嘎达布其陆路口岸2008年1月3日被国家批准为国际性常年开放一类口岸。据统计，2013年进出口货物共28万吨，同比增长56%；其中进口货物22万吨，出口货物6万吨。完成进出口贸易额109658万元，同比增长102%；其中进口贸易额75813万元，同比增长52%，出口贸易额33845万元，同比增长688%。出入境人员共5万人次，其中入境3万人次，出境2万人次。

4.2.3社会经济发展

东乌珠穆沁旗的产业结构以农业为主，其土壤、气候、水利、草场、自然条件具有牧、林、渔、农全面发展的优势，为高度集约化经营提供了有利的条件。东乌旗工业基础较为薄弱，改革开放以来，工业布局日益完善，基本上形成了以矿产品采选加工业、肉食品加工业、煤炭电力业、建材业四大支柱产业为主的工业产业格局。2013年全旗工业实现快速增长，完成工业总产值54.2亿元。

东乌旗力争增强以矿产品深加工为主导的工业竞争力，加快额和宝利格、乌尼特、阿拉坦合力等煤田的开发，以煤炭、化工品加工等为主导产业，不断加快全旗工业发展。

4.2.4对外交通

到2013年全旗公路总里程达1896公里，新建公路578公里，按技术等级分类：二级公路700公里、三级公路519公里、四级公路677公里。

乌里雅斯太油田位于东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇北15.0公里，由乌-萨公路与油田连接，油田至乌萨公路为柏油路面。

5大气环境影响评价

5.1环境空气现状与评价

5.1.1环境空气污染源调查

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目属于改扩建项目，项目评价区主要环境空气污染源为现有雅—站的燃气锅炉及燃气发电机组排放的烟气，采油生产、运输时产生的粉尘。

5.1.2环境空气质量现状监测

本项目环境空气质量现状监测由正蓝旗环境保护监测站于2014年11月20日～11月26日进行监测。

# 1、监测点布设及监测项目

监测布点：根据项目区的主导风向及项目所在的位置，本次共布设4个监测点位，监测项目：PM10、TSP、NO2、SO2。大气环境现状监测点位见表5.1-1，监测点位图见，图5.1-1环境现状监测点位图。

表5.1-1          大气环境现状监测点位表

| 监测点位 | 采样位置 | 相对于雅斯联合站方位 | 相对于雅斯联合站距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 距离雅斯联合站最近 牧民家 | EN | 1000m |
| 2# | 背景值 | 上风向，矿界外 | 1m |
| 3# | 雅思联站厂界 | 上风向 | 10m |
| 4# | 雅思联站厂界 | 下风向 | 10m |

2、监测周期及频率

监测时间：2014年11月20日至11月26日，连续监测7天。

监测频次：NO2、SO2监测日均浓度和小时浓度，TSP、PM10监测日均浓度。SO2小时浓度每天监测4次，分别为北京时间02时、08时、14时、20时，每次采样不小于45min；TSP、NO2日均浓度每天连续采样不少于12h，SO2日均浓度每天连续采样不少于18h。PM10一天连续取样时间不少于12h。

# 3、采样和分析方法

采样监测分析方法按国家《环境监测技术规范》执行，环境空气质量监测分析方法见表5.1-2。

表5.1-2　　   空气环境质量现状监测项目分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| PM10 | 重量法 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版） | 0.001mg/m3 |
| SO2 | 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | GB/T15262-1994 | 小时值0.007mg/m3 |
|  |  |  | 日均值0.003 mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二铵分光光度法 | GB/T15436-1995 | 小时值0.003 mg/m3 |
|  |  |  | 日均值0.003 mg/m3 |

4、监测结果

监测结果见表5.1-4。

5.1.3环境空气现状评价

1、评价方法

采用单因子污染指数法进行评价，模式如下：

式中： Ci：某种污染因子不同取样时间的浓度预测值，mg/m3；

C0i：某种污染因子对应的环境空气质量标准，mg/m3。

Ii ≥ 1为超标，否则为未超标。

# 2、评价标准

大气环境质量现状评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准，具体标准值见表5.1-3。

表5.1-3       环境空气质量评价标准（单位：mg/Nm3）

| 污染物 | TSP | PM10 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日均浓度 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| 小时浓度 | —— | —— | 0.50 | 0.24 |

4、评价结果

评价区大气环境质量现状评价结果见表5.1-4。

表5.1-4    空气环境现状监测统计结果     单位：mg/m3

| 监测 因子 | 监测点名称 | 日均值统计结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均浓度 (mg/m3) | 单因子评价指数 | 超标率(%) |
| TSP | 1# | 0.096～0.162 | 0.32～0.54 | 0 |
|  | 2# | 0.085～0.167 | 0.28～0.56 | 0 |
|  | 3# | 0. 174～0.230 | 0.58～0.77 | 0 |
|  | 4# | 0.104～0.189 | 0.35～0.63 | 0 |
| PM10 | 1# | 0.052～0.089 | 0.35～0.59 | 0 |
|  | 2# | 0.052～0.097 | 0.35～0.65 | 0 |
|  | 3# | 0.094～0.118 | 0.63～0.79 | 0 |
|  | 4# | 0.068～0.113 | 0.45～0.75 | 0 |
| SO2 | 1# | 日均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.012～0.021 | 0.08～0.14 | 0 |
|  |  | 小时均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.007L～0.019 | 0.007～0.038 | 0 |
|  | 2# | 日均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.007～0.011 | 0.047～0.073 | 0 |
|  |  | 小时均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.007L～0.009 | 0.007～0.018 | 0 |
|  | 3# | 日均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.014～0.030 | 0.093～0.20 | 0 |
|  |  | 小时均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.007L～0.021 | 0.007～0.042 | 0 |
|  | 4# | 日均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.008～0.020 | 0.053～0.13 | 0 |
|  |  | 小时均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.007L～0.009 | 0.007～0.018 | 0 |
| NO2 | 1# | 日均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.007～0.013 | 0.058～0.11 | 0 |
|  |  | 小时均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.005L～0.016 | 0.010～0.067 | 0 |
|  | 2# | 日均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.003L～0.006 | 0.013～0.05 | 0 |
|  |  | 小时均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.005L | 0.010 | 0 |
|  | 3# | 日均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.003L～0.012 | 0.013～0.10 | 0 |
|  |  | 小时均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.005L～0.021 | 0.010～0.088 | 0 |
|  | 4# | 日均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.003L～0.010 | ～ | 0 |
|  |  | 小时均值统计结果 |  |  |
|  |  | 0.005L～0.010 | 0.010～0.042 | 0 |

由表5.1-3现状监测结果及评价结果可知，评价区域内SO2、NO2、PM10、TSP日均浓度值及SO2、NO2小时浓度值均未超过相应的标准限值，评价指数小于1。评价区域内环境空气质量能够满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准的要求。

5.2施工期大气环境影响分析与防治措施

5.2.1施工期环境影响分析

乌里雅斯太油田雅斯联合站基础设施已基本建成，施工期大气环境影响主要包括钻井过程中的机械设备运转废气、道路运输过程产生的车辆尾气及运输扬尘。

# 1、钻井过程

油田钻井施工过程中产生的烟气主要来自使用的动力机械（如钻机、柴油机）、供电设施（如柴油发电机）运转时排放的烟气，其主要污染物是非甲烷烃类、CO 、SO2、NOx等。

本油田在滚动开发过程中，单井钻井工期较短（40d左右），钻井过程中柴油机烟气排放造成的大气污染是局部的，且其影响的持续时间较短。随着钻井施工的结束，所产生的污染也随之消失，且整个油田范围内人员稀少，因此项目钻井期不会对大气环境产生明显的影响。

# 2、交通运输及车辆的影响

项目施工期间的运输扬尘和车辆尾气对周围大气环境也有一定的影响。通过类似油田开发建设经验，施工交通运输引起的道路扬尘是油田开发施工扬尘的主要来源之一。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。由于联络道路为土路面，汽车驶过会带起大量的扬尘弥漫于空气中，使得道路两边一定范围短时间内扬尘污染较为严重。另外运输车辆行驶还会造成道路路面及周围表层土地的松动，增加了风蚀起尘的可能性。

由于本项目施工现场位于野外，运输车辆尾气等污染物对大气环境造成的影响极小。

5.2.2施工期大气环境污染防治措施

为了减少乌里雅斯太油田地面建设在施工活动中对大气环境的影响，采取了如下措施：

1、在钻井作业区施工场地设置连续、密闭围挡，对部分扬尘较多的施工现场实施篷布遮盖措施。钻井期间对柴油发电机进行定期检修维护，使其稳定运转，最大限度减轻机械燃油烟气所产生的污染。

2、施工过程中使用的水泥和其他细颗粒散装原料，都贮存于库房内或密闭存放，避免露天堆放，若露天堆放都加以覆盖。

3、细烟尘料运输都尽量采取了遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，装卸时采取措施减少扬尘量。

4、在施工工作面，制定了洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数。

5、开挖的土石方应及时回填或运到指定地点，减少扬尘影响；施工场地、施工道路每天洒水4～5次，并及时清扫道路、碾压或覆盖裸露地表。

6、定期检修机械设备，使其稳定运转，最大限度减轻机械燃油及车辆尾气所产生的污染。

5.3环境空气影响预测与评价

5.3.1气候特点及污染气象特征

东乌珠穆沁旗属于中温带大陆性气候区，其特征为：冬季严寒、雨雪较少，春季干旱风大，夏季炎热、降水偏少且相对集中，秋季气温剧降。该地区平均气温为1.9℃，极端最高气温为39.7℃，极端最低气温为-40.5℃；年平均气压为917.8hPa；年平均相对湿度为37.6%；年降水量为250.7mm；年蒸发量为1739.1mm；年日照时数3014.3h；年平均风速为3.4m/s；该地区年主导风向为SW风，出现频率为10.5%，WSW风的出现频率也较高8.8%，静风的年出现频率为19.1%。全年以NNW方向的风平均风速最大，为4.5m/s。

东乌珠穆沁旗近二十年的地面月（年）平均风速数值的统计见表5.3-1，可以看出，该地区年平均风速为3.4m/s。全年以春季风速最大（如四月份风速为4.5m/s），冬季风速最小（如十二月份风速为2.8m/s），其风速的年较差为1.7m/s。全年及四季风向玫瑰图见图5.3-1。

表5.3-1      评价区月年平均风速数值

| 月（年） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 （m/s） | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 3.4 |

图5.3-1 东乌珠穆沁旗近二十年风向玫瑰图

5.3.2环境空气影响预测与评价

本次改扩建保留现有的5×500kw燃气发电机组及发电机房，拆除现有的2×200kw燃气发电机组及机房，新建1座发电机房，设置6×400kw燃气发电机组。保留现有的1000kW管式加热炉，新设置1台3000kW管式加热炉。

发电机房排气筒高度10m，排气筒内径0.4m；加热炉锅炉房排气筒高度10m，排气筒内径0.4m。

本项目加热炉和燃气发电机主要燃用乌里雅斯太油田原油分离产生的伴生气，经处理后的伴生气主要成分为CH4和N2，其中CH4含量平均占97.95%，N2含量平均占2.05%。加热炉和天然气发电机组，用气量为3×104m3/d，其中加热炉耗气量为0.98×104m3/d，燃气机组耗气量为2.02×104m3/d。

雅斯联合站燃气机组和加热炉总废气量排放量22974.71×104Nm3/a， SO2排放总量为0.521t/a，NOx排放总量为1.621 t/a，烟尘排放总量为0.766t/a。

联合站燃气加热锅炉及燃气发电机组运行参数见表5.3-2。

表5.3-2       锅炉运行参数一览表

| 项目 |  | 高度 | 内径 | 出口温度 | 年排放 小时 | 废气量 | 评价因子源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | 烟尘 |
| 单位 | 燃气锅炉 | m | m | K | h | ×104m3/a | g/s | g/s | g/s |
| 数据 | 雅斯联合站加热炉 | 10 | 0.4 | 373 | 8760 | 4873.99 | —— | 0.00434 | —— |
|  | 雅斯联合站 燃气机组 | 10 | 0.4 | 373 | 8760 | 18100.72 | 0.0165 | 0.0470 | 0.0242 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 22974.71 | 0.0165 | 0.0513 | 0.0242 |

根据建设项目所在地的地貌特征及气象条件，按国家环境保护行业标准《环境影响评价导则—大气环境》(HJ2.2--2008)中规定的空气质量模式，对雅斯联合站燃气加热锅炉产生的主要污染物NOx（以NO2计）和燃气机组产生的主要污染物SO2、NOx（以NO2计）、烟尘进行预测，预测结果见表5.3-3。

表5.3-3          采用估算模式计算结果

|  | 联合站加热炉 |  | 联合站燃气机组 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距源中下风 距离D/m | NO2 |  | NO2 |  | SO2 |  | 烟尘 |  |
|  | 下风向预测浓度 Ci1/mg/m3 | 浓度占标率 Pi1% | 下风向预测浓度 Ci2/mg/m3 | 浓度占标率 Pi2% | 下风向预测浓度 Ci3/mg/m3 | 浓度占标率 Pi3% | 下风向预测浓度 Ci4/mg/m3 | 浓度占标率 Pi4% |
| 100 | 0.000482 | 0.20 | 0.001285 | 0.54 | 0.000413 | 0.08 | 0.000606 | 0.07 |
| 200 | 0.000549 | 0.23 | 0.002399 | 1.00 | 0.000772 | 0.15 | 0.001132 | 0.13 |
| 300 | 0.000503 | 0.21 | 0.002224 | 0.93 | 0.000715 | 0.14 | 0.001049 | 0.12 |
| 400 | 0.000479 | 0.20 | 0.002041 | 0.85 | 0.000657 | 0.13 | 0.000963 | 0.11 |
| 500 | 0.00045 | 0.19 | 0.001974 | 0.82 | 0.000635 | 0.13 | 0.000931 | 0.10 |
| 600 | 0.000418 | 0.17 | 0.001833 | 0.76 | 0.00059 | 0.12 | 0.000865 | 0.10 |
| 700 | 0.000387 | 0.16 | 0.001703 | 0.71 | 0.000548 | 0.11 | 0.000804 | 0.09 |
| 800 | 0.000353 | 0.15 | 0.001582 | 0.66 | 0.000509 | 0.10 | 0.000746 | 0.08 |
| 900 | 0.000337 | 0.14 | 0.001482 | 0.62 | 0.000477 | 0.10 | 0.000699 | 0.08 |
| 1000 | 0.000317 | 0.13 | 0.001389 | 0.58 | 0.000447 | 0.09 | 0.000655 | 0.07 |
| 1100 | 0.000295 | 0.12 | 0.001303 | 0.54 | 0.000419 | 0.08 | 0.000615 | 0.07 |
| 1200 | 0.000274 | 0.11 | 0.001219 | 0.51 | 0.000392 | 0.08 | 0.000575 | 0.06 |
| 1300 | 0.000255 | 0.11 | 0.001152 | 0.48 | 0.000371 | 0.07 | 0.000544 | 0.06 |
| 1400 | 0.000238 | 0.10 | 0.001097 | 0.46 | 0.000353 | 0.07 | 0.000517 | 0.06 |
| 1500 | 0.000226 | 0.09 | 0.001042 | 0.43 | 0.000335 | 0.07 | 0.000492 | 0.05 |
| 1600 | 0.000233 | 0.10 | 0.001055 | 0.44 | 0.000339 | 0.07 | 0.000498 | 0.06 |
| 1700 | 0.000238 | 0.10 | 0.001079 | 0.45 | 0.000347 | 0.07 | 0.000509 | 0.06 |
| 1800 | 0.000242 | 0.10 | 0.001096 | 0.46 | 0.000353 | 0.07 | 0.000517 | 0.06 |
| 1900 | 0.000244 | 0.10 | 0.001108 | 0.46 | 0.000356 | 0.07 | 0.000523 | 0.06 |
| 2000 | 0.000245 | 0.10 | 0.001115 | 0.46 | 0.000359 | 0.07 | 0.000526 | 0.06 |
| 2100 | 0.000244 | 0.10 | 0.001113 | 0.46 | 0.000358 | 0.07 | 0.000525 | 0.06 |
| 2200 | 0.000242 | 0.10 | 0.001109 | 0.46 | 0.000357 | 0.07 | 0.000523 | 0.06 |
| 2300 | 0.00024 | 0.10 | 0.001131 | 0.47 | 0.000364 | 0.07 | 0.000533 | 0.06 |
| 2400 | 0.000237 | 0.10 | 0.001149 | 0.48 | 0.00037 | 0.07 | 0.000542 | 0.06 |
| 2500 | 0.000234 | 0.10 | 0.001165 | 0.49 | 0.000375 | 0.07 | 0.00055 | 0.06 |
| 下风向最大浓度（mg/m3） | 0.00055 | 0.23 | 0.002411 | 1.0 | 0.000775 | 0.16 | 0.001137 | 0.13 |
| 最大落地浓度出现距离（m） | 206 |  | 189 |  |  |  |  |  |

根据SCREEN3预测模式计算结果，对于雅斯联合站燃气加热锅炉，NOx（以NO2计）最大落地浓度为0.00055mg/m3，最大落地浓度占标率为0.23%；污染物最大落地浓度出现的最大距离为206m。对于雅斯联合站燃气发电机组，NOx（以NO2计）最大落地浓度为0.002411mg/m3，最大落地浓度占标率为1.0%；SO2最大落地浓度为0.000775mg/m3，最大落地浓度占标率为0.16%；烟尘最大落地浓度为0.001137mg/m3，最大落地浓度占标率为0.13%；污染物最大落地浓度出现的最大距离为189m。

燃气加热锅炉大气污染物NOx（以NO2计）最大落地浓度均小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉排放限值；燃气发电机组大气污染物NOx（以NO2计）、SO2和烟尘最大落地浓度均小于火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)排放标准。另外，污染物最大落地浓度出现的最大距离为206m，距离雅斯联合站最近的牧户在1000m远，燃气加热锅炉及燃气发电机组排放的大气污染物对周边牧户造成的影响较小。综上所述，联合站燃气加热锅炉及燃气发电机组排放的污染物对周围环境的影响较小。

5.3.3运输车辆产生的扬尘污染

乌里雅斯太油田在运行过程中原油主要靠管线集输，车辆运输量小且不确定，主要是洗井、修井等作业过程中运输材料等的车辆会给道路沿线带来扬尘影响。根据类比分析，运输产生的扬尘污染主要集中在50m范围内。扬尘属于粒径较小的降尘（10～20m），在未铺装道路表面（泥土），粒径分布小于5m的粉尘占8%，5～10m的占24%，大于30m的占68%，因此，油田内联络道路极易起尘。

为减少起尘量，降低对周围环境的影响，在运输道路沿线各路段都应采取经常洒水降尘的措施。

5.4大气环境污染防治措施

1、烃类污染防治环保措施与对策

从烃类损耗的具体情况分析，流程密闭和完善集输设备和工艺是关键。为了进一步加强油水集输的密闭性，应注意以下几方面的工作：

（1）油井井口的密闭：应设立固定的巡检队伍，定期检修各井口装置，加强油井井口的密闭，减少井口烃类的无组织排放；同时应定期检修集输线路的阀门，油气泵等，减少烃类气体跑冒等无组织排放；

（2）加强联合站的管理：杜绝放空，对于不能充分利用的伴生气要去火炬系统，并及时维护更新老旧设备，保证设备的承压能力；

（3）采取有效措施保证原油稳定装置的运转，确保原油稳定率达到80%以上，从而减少烃类的逸散。

# 2、加热锅炉及燃气发电机组废气污染防治环保措施与对策

乌里雅斯太油田生产生活供热，由雅斯联合站2台燃气加热锅炉和燃气发电机组余热供给。全部燃烧分离出的伴生气，经处理后的伴生气主要成分为CH4和N2，其中CH4含量平均占97.95%，N2含量平均占2.05%。属于清洁能源。

燃气加热锅炉污染物氮氧化物的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉排放限值。燃气发电机组污染物二氧化硫、烟尘、氮氧化物排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）排放限值。

# 3、运输车辆扬尘污染防治措施

运输车辆将给运输道路沿线带来扬尘污染，影响范围主要在道路两侧50m范围内。为减少起尘量，有效降低对运输道路沿线居民正常生活的不利影响，建议企业采取以下扬尘污染防治措施：

（1）油田运输车辆应按照规定的道路行驶，禁止随意碾压草原，破坏地表植被，减少风蚀扬尘污染源。

（2）在运营期配备洒水车对井场内的井排路、通井路等联络道路进行洒水抑尘。

（3）对场内联络道路的线路进行标识规定，企业巡查及运输车辆须按规定的线路行驶，禁止随意碾压草场。

6水环境影响评价

6.1地表水环境影响评价

6.1.1地表水环境影响分析

根据工程分析，乌里雅斯太油田生产过程中产生的废水主要为含油废水、生活污水。含油废水经污水处理系统处理后达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中的标准要求，然后回注地层，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后进入蒸发池储存，部分用于绿化，部分用于洒水抑尘，不外排。据现场调查，项目评价范围内没有长年地表河流，项目的建设运营不会对地表水产生影响，因此本项目地表水环境影响评价只做简单的分析。

6.1.2地表水环境影响防治措施

雅斯联合站扩建工程施工期产生的施工废水主要污染物为SS，在采取沉淀池沉淀处理后，可全部回用于施工过程，不外排；施工人员生活污水经沉淀处理后排入现有的雅—站污水蒸发池，用于绿化或者洒水降尘，不外排。施工期产生的废水对环境的影响较小。

油田运营期产生的含油废水，经收集进入雅斯联合站分离器分离的污水经除油调节罐降低污油含量后，进入调节池，经微生物降解污水中的油、有机物，经过进一步的沉降处理，经膜处理装置处理，达到注水水质标准，进入污水储罐后由喂水泵回注地层。油田运营期产生的含油废水经过处理达标后回注地层，不对外排放。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后进入蒸发池储存，部分用于绿化，部分用于洒水抑尘，不外排。

乌里雅斯太油田建设营运期产生的生产废水和生活污水，通过处理后，均不外排，油田评价范围内没有长年地表河流，项目的建设运营对地表水环境影响较小。

6.2地下水环境影响评价

6.2.1水文地质

6.2.1.1区域水文地质

1、区域地形

东乌旗地势开阔，波状起状，整个区域分为两个部分，北部为低山丘陵，南部为乌拉盖沉降带的东沉降区-乌拉盖盆地东北边缘，东部靠近大兴安岭，具有山地地貌特征，西部具有内蒙古高原区的低山丘陵特征。因此，区内总的地势是由东北向西南倾斜，地面开阔平坦，起伏不大，景观单调，海拔在855.1～1334.9m之间。最高峰是贺斯格乌拉东北部的乌兰哈达，海拔1334.9m，最低处是乌拉盖河下游西南的河谷平原。全旗由低山丘陵、沟谷和平滩地组成，大部分山地和丘陵较平缓。区内低山丘陵与河谷平原多呈NW-SE、NE～SW和WE向叶脉状排列。东北部乌拉盖河以东的中低山区，坡度一般在10-15°地势较为平缓，山顶呈浑圆状，上面覆有薄层砂土。

乌拉盖河水系形成了大面积的河流冲积、洪积平原。河谷中有30～50m厚的上新统及全新统的沉积物，组成河谷平原，上游两岸，且主要在东岸有玄武岩陡壁，壁高在20m以上，为玄武岩高台地，呈长条状展布，台地海拔约1000～1300m。

在河谷平原的外缘有部分倾斜平原，海拔在850～l 060m之间，呈裙带状展布，主要由上更新统冲洪积中粗砂、砂砾石组成，由山前向河床倾斜，一般左右。

全旗绝大部分地区属低山丘陵，海拔在868～l000m之间，相对高差为40～1000m。丘陵区冲沟很少，多为宽广平坦的谷地，宽为200～500m，个别较宽，如哈拉盖图农牧场的野猪沟，宽达1000m。丘陵浑圆，风化壳厚，主要由花岗岩、片岩、玄武岩构成，顶峰相差不大。地面组成物质为残积、坡积、碎石、砂砾土层。

# 2、区域地貌

东乌旗的地貌以带状结构突出，以丘陵和盆地为主体，河流阶地广泛发育为特色。

该地区处于大兴安岭山地和内蒙古高原的衔接部位，因内应力和外应力作用的不同，显示了不同的地貌景观。按内外动力地质作用的关系及作用结果，将区内地貌形态划分为五种成因类型，十一种形态类型。

（1）剥蚀构造地形(I)

基岩中低山(I 1)

主要分布于乌拉盖河以东，大兴安岭以西，由侏罗系上统火山碎屑岩组成，山顶呈浑圆状、圆顶状及脊状，高程1024～1262m，河谷较为发育，地形较为平缓，坡度一般在10～15°。山顶多有现代河土覆盖，切割深度150～250m。

（2）构造剥蚀地形(Ⅱ)

低山丘陵(Ⅱ2)

主要分布在乌拉盖河以西，是内蒙古高原的一部分，由侏罗系上统火山碎屑器系泥盆小碎岩，燕山期海西侵入岩松组成，高程900～1307m，最低侵蚀基准面916.4m，切割深度150～250m，山顶岩石裸露，呈圆顶、平顶及脊状。坡度在局部达500，山坡为直线形或凹形。山脉走向多为N～NE向，沟谷多N～W、向伸延，地形较缓，山顶及山坡植被稀疏，沟谷茂密，为天然优质牧场。

（3）剥蚀堆积地形(Ⅲ)

河谷倾斜平原(Ⅲ1)

主要分布在乌拉盖河两岸，由上更新统中粗砂、砂砾石组成，由山前微向河一般在3°左右，高程928～1061m。植被茂密，是天然优质草场。

沼泽化平原(Ⅲ2)

分布于敦德诺尔流域内的中北部各大小湖沼的周边，地势较平坦，由南、北、向中西部倾斜，海拔高程910～950m，相对高差l0～20m，坡度1°～2°。岩性组成为全新统砂质粉土和砂层。植被较发育，地表有轻度盐渍化和沼泽化现象。

山前倾斜平原(Ⅲ3)

分布在山区前缘与瓮地接触地带，主要由第四系上更新系统冲洪积砂质粘土、砂及砂砾石组成，地表平坦，微向盆地倾斜，坡度小于10°，高程850～900m。

（4）堆积地形(Ⅳ)

河谷平原(IV1)

主要分布在乌拉盖河与色也勒吉河的河谷地带以及较大支流的沟谷。浑圆的长条线状河谷平原，海拔850～1056m，两冀为山地丘陵区，中间为河谷低洼地带。由全新统冲洪湖积砂砾层、粉细砂、亚砂土及砂质淤泥组成，宽2～5km，一般长40km，上下游倾斜度为10左右，大部分河谷中植被发育较好，草高一般在0.3~1.0m左右，局部草高过人，多为优良牧场。

枝状沟谷(Ⅳ2)

主要分布在乌拉盖河与色也勒吉河的上游及两岸沟谷，由第四系上更新统坡及全新统冲洪积的黄沙土、砂砾石、亚砂土和亚粘土组成。谷坡多呈直线或融形，坡度20°～30°表面平坦，谷长一般大于10km，宽小于2km，由上游微向下倾斜，地面坡度1°～2°，表面植被茂密，是区内优良牧场。

垄岗状砂丘(Ⅳ3)

分布在沙系沟，由全新统风成细砂组成。呈NE～SW向长条展布，低地多生长育柳条、芦苇等植被。

湖沼洼地(Ⅳ4)

分布在乌拉盖河及色也勒吉河沿岸低洼地带，由全新统湖泊相粘性土及粉细，洼地内植被稀疏，在中心部一般均有季节性积水洼地。

水碛台地(Ⅳ5)

零星分布在乌拉盖河中下游沿岸，面积45km，大部分在哈拉盖图牧场、乌拉盖牧场境内乌拉盖河左岸，一般高程890～900m，主要由下更新统水碛泥砾组成，台缘与河谷平原的坡角10°～15°，植被较稀疏。

（5）熔岩地形(V)

主要分布在乌拉盖河两侧，呈长条状分布，由上更新统、早更新统气孔状玄武岩组成，微向南倾斜，台面高程1000～1300m。

# 3、地下水资源分布

地下水资源主要分布在低山丘陵区、丘间盆地和乌拉盖盆地，现分述如下：

# （1）低山丘陵区

低山丘陵区包括努仁查干敖包至宝格达山一带低山丘陵和北部沿国界线一带的丘陵地带。前者为上侏罗统中酸性火山岩裂隙潜水及承压水，富水性好，水位埋深小于70m，单井最大出水量可达50m3/h(8寸口径，下同)，水质良好，矿化度小于1g/L，后者为古生界变质岩和花岗岩裂隙潜水及承压水，富水性差，水位埋深变化大，单井出水量小于110 m3/h，矿化度小于1g/L。

# （2）丘间盆地

丘间盆地广泛分布于北部丘陵地区，与丘陵相间分布。全新统一上更新统冲洪积孔隙潜水与承压水广泛分布，潜水埋深较浅，甚至溢出地表。水位埋深一般小于10m，单井最大出水量50m3/h，矿化度小于1g/L，亦有全新统湖沼沉积砂岩、砂砾岩孔隙潜水及承压水分布，水位埋深为30～70m，单井最大出水量10～50m3/h，矿化度小于1g/L。

# （3）乌拉盖盆地

盆地内广泛分布全新统一上更新统冲湖积砂孔隙潜水及承压水，局部地区有下白垩系砂岩，砂砾岩孔隙潜水发育。沿河谷地带有全新统冲洪积砂、砂卵石孔隙潜水发育，富水性好，水位埋深小于10m，单井出水量50～100m3/h，矿化度一般小于1g/L，个别地方可达到1～3g/L。

6.2.1.2油田水文地质

1、地质构造

油田所在区域位于新华夏构造体系的第三沉降区。地表分布有近东向的纬向构造带和西北向分布的华夏式构造带，大部分地区为新华夏构造所切割。

本区各盆地最早形成于中生代的侏罗纪、白垩纪燕山运动时期。晚第三纪以来的构造运动在本区反应强烈，其剧烈的上升、下降和老地层的复活形成了乌拉盖、巴彦都兰等古河道，同时剥蚀夷平作用对近代地貌的形成也起重要作用，总之新构造运动对地下水的影响在本区表现明显。

本区丘陵山区主要分布古生界地层，主要岩性为安山岩、凝灰岩、凝灰砂质岩等；中生界地层在区内主要为白垩系下统底层，分布于区内的乌拉盖盆地，此类地层上部为第四系松散堆积物覆盖，地表出露少，主要岩性为砂岩、砂砾岩、泥岩、硬砂岩，下限与侏罗系呈角度不整合；新生界地层在本区主要为第四系全新统、上更新统、中更新统，第三系上统。前者在区内的冲洪积、冲积平原内广泛分布，后者主要分布于盆地和高平原地带。

# 2、地下水类型及含水层特征

油田区域处于高平原区，本区分布有第三系、白垩系地层，多呈水平分布，第三系洪层沉积在30-100m之上，白垩系灰色岩层沉积在30-300m之下。第三系、白垩系的砂岩、砂砾岩除下白垩统砂岩固结成岩外，其他均未固结，呈接触式微胶结或完全松散状态，地下水贮存较丰富。下白垩统白彦花组在区内分布范围广，含水层厚度大、颗粒较粗，是主要的含水地层。下白垩统砾岩、裂隙不发育，胶结程度高，含水甚微。枝状沟谷和盆地平原上部分布有第四系松散岩类堆积层，第三系泥岩、砂岩、砂砾岩，地下水类型第四系孔隙水、第三系碎屑岩类孔隙裂隙水。

# ①第四系松散岩类堆积层孔隙水

第四系孔隙潜水主要分布在山前倾斜平原和沟谷内，含水层一般连续分布。含水层厚度由2m～30m不等，水位埋深小于10m。受地貌、气候、岩性的影响和控制，水量差异大，一般小于1.0m3/h。由于迳流畅通、循环快，其水质较好，矿化度小于1g/L，水化学类型为HCO3—CaMg型水。

# ②第三系、白垩系孔隙裂隙水

孔隙裂隙水含水层岩性为上新统和白垩系下统的砂砾岩。此类型含水层局部埋深较大，一般在30m～300m，单井水量也较高，在50m3/h以上。在南部含水层厚度逐渐变薄，单井水量也减少到10m3/h左右。含水层埋深22～104m，含水层厚度8～23m。此部分水化学类型均为HCO3—NaMg和HCO3.SO4-CaNa型水，矿化度普遍小于2g/L。第三系、白垩系孔隙裂隙水在乌里雅斯太盆地主要分布于盆地西北部，呈NE向展布。主要岩性为第三系上统和白垩系下统的砂岩、砂砾岩。含水层顶板埋深在盆地中心最大可达300m，厚度在10～30m之间，单井水量10～30m3/h。在盆地边缘部分水位埋深在10～52m之间，单井水量多大于30m3/h，最大可达118.31m3/h。水化学类型以HCO3.SO4-NaMg型水为主，矿化度普遍小于2g/L，北部有面积不大区域矿化度在3～5g/L之间。

乌里雅斯太油田综合水文地质图见图6.1-1。

6.2.2地下水现状评价

6.2.2.1地下水现状监测

本项目地下水现状监测由正蓝旗环境保护监测站于2014年11月25日进行监测。

# 1、监测布点

本次地下水环境水质现状监测共设置3个水质监测点，分别为1#最近牧民家水井，2#为雅斯联合站1号水源井（生活用水），3#为雅斯联合站3号水源井（生产用水）。

本次地下现状监测共设置4个水位监测点，分别为最近牧民家水井，联合站1号水源井（生活用水），联合站2号水源井（生产用水），3号水源井（生产用水）。

地下水现状监测点位，见图5.1- 1环境现状监测点位图。

# 2、监测内容

本次地下水水质监测项目为：pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氨氮、硫酸盐、氯化物、氟化物、挥发酚、砷、六价铬、镉、汞、锰、铁、铅、石油类、细菌总数、总大肠菌群共21项。

地下水位监测主要记录：井深、水深、水温、井位坐标等4项。

# 3、水质监测时间及频率

地下水水质监测时间为2014年11月25日，各监测点监测1次，连续监测1天。

# 4、监测分析方法

本项目地下水的采样按照《水质采样设计技术规定》(GB12997—91)、《水质采样技术指导》(GB12998—91)及《水质采样样品的保存和管理技术规范》(GB 12999—91)所规定的方法进行。分析方法见表6.2-1。

表6.2-1     地下水环境质量现状监测项目分析方法

| 项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 方法检出限或 测定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | -- |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB7477-87 | 0.05mmol/L |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | GB7484-87 | 0.05 mg/L |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB11896-89 | 10 mg/L |
| 硫酸盐 | 铬酸钡光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版） | 8 mg/L |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-87 | 0.004 mg/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版） | 0.0001 mg/L |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版） | 0.001 mg/L |
| 挥发酚 | 蒸馏后—4-氨基安替比林分光光度法 | GB7490-87 | 0.002 mg/L |
| 砷 | 原子荧光法 | SL327.1--2005 | 0.0002 mg/L |
| 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版） | 0.001 mg/L |
| 锰 | 火焰原子吸收法 | GB/T11911-1989 | 0.01 mg/L |
| 铁 | 火焰原子吸收法 | GB/T11911-1989 | 0.03 mg/L |
| 硝酸盐氮 | 酚二磺酸光度法 | GB7480-87 | 0.02 mg/L |
| 溶解性总固体 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版） | -- |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-1996 | 0.04 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87 | 0.02mg/L |
| 汞 | 原子荧光法 | SL327.1--2005 | 0.00005 mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | GB7493-87 | 0.003 mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 酸性法 | GB11892-89 | 0.5 mg/L |

5、监测结果

地下水现状监测水井基本情况见表6.2-2，水质监测结果见表6.2-3。

表6.2-2       监测水井基本情况

| 编号 | 采样点位 | 相关参数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井深（m） | 水深（m） | 埋深（m） | 取水层位 |  |
| 1 | 最近牧民家水井 | 60 | 30 | 200 | 第三系、 白垩系 孔隙裂隙水 | 水质、水位监测点位 |
| 2 | 1#水源井 | 80 | 50 | 200 |  |  |
| 3 | 3#水源井 | 250 | 60 | 200 |  |  |
| 4 | 2#水源井 | 250 | 60 | 200 |  | 水位监测点位 |

表6.2-3      地下水监测结果统计表

| 分析项目 | 测定结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| pH | 7.33 | 7.48 | 7.50 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.71 | 2.02 | 1.84 |
| 总硬度（mg/L） | 245 | 228 | 240 |
| 硫酸盐（mg/L） | 143.5 | 151.90 | 155.28 |
| 氯化物（mg/L） | 0.70 | 0.74 | 1.75 |
| 氨氮（mg/L） | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 氟化物（mg/L） | 0.74 | 1.77 | 0.75 |
| 汞（mg/L） | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 |
| 砷（mg/L） | 0.00083 | 0.00109 | 0.00095 |
| 六价铬(mg/L） | 0.004 L | 0.004L | 0.004L |
| 铅（mg/L） | 0.004 | 0.004 | 0.002 |
| 镉（mg/L） | 0.0024 | 0.0025 | 0.0020 |
| 锰（mg/L） | 0.01 L | 0.01L | 0.01 L |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.009L | 0.009L | 0.009L |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 0.27 | 0.12 | 1.09 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 665 | 603 | 681 |
| 细菌总数（个/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠菌群（个/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石油类（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L |

注：石油类参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）I类标准执行，L前为方法检出限。

6.2.2地下水质量现状评价

1、评价方法

地下水环境质量现状评价采用单项污染因子指数进行评价，结合地下水水质标准，对评价区水质优劣进行评述。

水质指数的基本表达式为：

# Ii=Ci/Coi

式中：Ii－第i种污染物的水质污染指数

Ci－地面水中第i种污染物的浓度 mg/l；

Coi－第i种污染物的评价标准 mg/l；

对于PH的水质指数表达为：

当PHj≤7.0时   SPH，j ＝（7.0-PHj）/(7.0-PHsd)

当PHj＞7时    SPH,j ＝（PHj-7.0）/(PHsu-7.0)

式中：SPH,j－PH的标准指数

PHj－监测点的PH值

PHsd－地下水水质标准的PH值下限

PHsu－地下水水质标准的PH值上限

2、评价结果

地下水环境现状评价结果见表6.2-4。

表6.2-4      地下水环境现状评价结果

| 监测 项目 | 标准 值 | 点位 | 评价结果（Pij） | 是否 超标 | 监测 项目 | 标准 值 | 点位 | 评价结果（Pij） | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 6.5-8.5 | 1# | 0.22 | 未超标 | 镉 （mg/L） | ≤0.01 | 1# | 0.24 | 未超标 |
|  |  | 2# | 0.32 | 未超标 |  |  | 2# | 0.25 | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.33 | 未超标 |  |  | 3# | 0.20 | 未超标 |
| 高锰酸 盐指数 | ≤3.0 （mg/L） | 1# | 0.57 | 未超标 | 锰 （mg/L） | ≤0.1 | 1# | 0.05 | 未超标 |
|  |  | 2# | 0.67 | 未超标 |  |  | 2# | 0.05 | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.61 | 未超标 |  |  | 3# | 0.05 | 未超标 |
| 总硬度 | ≤450 （mg/L） | 1# | 0.54 | 未超标 | 铁 （mg/L） | ≤0.3 | 1# | 0.05 | 未超标 |
|  |  | 2# | 0.51 | 未超标 |  |  | 2# | 0.05 | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.53 | 未超标 |  |  | 3# | 0.05 | 未超标 |
| 硫酸盐 | ≤250 （mg/L） | 1# | 0.57 | 未超标 | 挥发酚 （mg/L） | ≤0.002 | 1# | 0.075 | 未超标 |
|  |  | 2# | 0.61 | 未超标 |  |  | 2# | 0.075 | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.62 | 未超标 |  |  | 3# | 0.075 | 未超标 |
| 氯化物 | ≤250 （mg/L） | 1# | 0.003 | 未超标 | 亚硝酸盐氮 （mg/L） | ≤0.02 | 1# | 0.225 | 未超标 |
|  |  | 2# | 0.003 | 未超标 |  |  | 2# | 0.225 | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.007 | 未超标 |  |  | 3# | 0.225 | 未超标 |
| 氨氮 | ≤0.2 （mg/L） | 1# | 0.6 | 未超标 | 硝酸盐氮 （mg/L） | ≤20 | 1# | 0.014 | 未超标 |
|  |  | 2# | 0.65 | 未超标 |  |  | 2# | 0.006 | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.6 | 未超标 |  |  | 3# | 0.055 | 未超标 |
| 氟化物 | ≤1.0 （mg/L） | 1# | 0.74 | 未超标 | 溶解性总固体 （mg/L） | ≤1000 | 1# | 0.67 | 未超标 |
|  |  | 2# | 1.77 | 超标 |  |  | 2# | 0.60 | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.75 | 未超标 |  |  | 3# | 0.68 | 未超标 |
| 汞 | ≤0.001 （mg/L） | 1# | 0.4 | 未超标 | 细菌总数 (个/mL） | ≤100 | 1# | —— | 未超标 |
|  |  | 2# | 0.3 | 未超标 |  |  | 2# | —— | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.4 | 未超标 |  |  | 3# | —— | 未超标 |
| 砷 | ≤0.05 （mg/L） | 1# | 0.017 | 未超标 | 大肠菌群 (个/L） | ≤3.0 | 1# | —— | 未超标 |
|  |  | 2# | 0.02 | 未超标 |  |  | 2# | —— | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.019 | 未超标 |  |  | 3# | —— | 未超标 |
| 六价铬 | ≤0.05 （mg/L） | 1# | 0.04 | 未超标 | 石油类 （mg/L） | ≤0.05 | 1# | 0.4 | 未超标 |
|  |  | 2# | 0.04 | 未超标 |  |  | 2# | 0.4 | 未超标 |
|  |  | 3# | 0.04 | 未超标 |  |  | 3# | 0.4 | 未超标 |
| 铅 | ≤0.05 （mg/L） | 1# | 0.08 | 未超标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2# | 0.08 | 未超标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3# | 0.04 | 未超标 |  |  |  |  |  |

由表6.2-3和表6.2-4现状监测结果及评价结果可知，除氟化物外其他各项指标达到（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。3个监测点只有2#监测点氟化物出现超标，最大超标倍数为0.77，其原因为当地的地质化学构造所致。总体看来，该地区地下水水质较好。

6.2.3油田开发对地下水环境影响分析

6.2.3.1对浅层地下水水质影响分析

该区域地下潜水层主要为第四系孔隙水、第三系碎屑岩类孔隙裂隙水。水位埋深2—10m，主要分布于河滩谷地、沼泽和湖盆边缘地下水埋藏较浅。包气带中岩（土）层主要为粉细砂、中细砂，分布连续稳定，富水性差，厚度一般2～10m，最厚处15m左右。另外，由于该区域地处内陆高平原，水量蒸发大，降水量少，每年受干燥的大陆性气团控制长达6～8个月，年均降水量250.7mm，而年均蒸发量达1739.1mm，远大于降水量。

油田生产过程中产生的含油污水有可能通过渗透或雨水淋溶进入地下，存在污染地下水的可能性。但该地区主要土壤—栗钙土的性质比较紧实，在1m深度左右已形成一层钙积层，渗透率较小。

根据目前所掌握的油田开发对土壤环境的影响类比调查可知，落地油在土壤中的最大迁移深度一般不超过1.0m，石油类污染物主要积聚在土壤表层0.8m以内，加之该地区气候较干旱，不存在大量降水的淋滤作用，因此落地原油下渗到地下水中的可能性很少。而且由于该区域潜水面的埋藏深度大于1m，所以不会对潜水层造成影响。

# 6.2.3.2对深层地下水水质影响分析

乌里雅斯太凹陷南洼槽钻井揭示地层自下而上有基底、中下侏罗统、下白垩统阿尔善组、腾格尔组、赛汉塔拉组以及新生界第三系和第四系。储集层主要分布在腾格尔组和阿尔善组，其岩性为砾岩、砂砾岩、中粗砂岩、粉细砂岩等多种类型，但以砾岩、砂砾岩为主。

乌里雅斯太油田开采可能会影响到该区域白垩系地下水。但由于腾二段为有效的隔水层与潜水层相互隔离，且隔水层的厚度较稳定，分布较为连续，隔水性能良好，透水性很差，所以深层地下水一般不会受到石油淋溶污染物的影响。

# 6.2.3.3污水回注对地下水的影响

根据设计，回注层的地层主要为腾格尔组、阿尔善组，深度约为800～2300m，该地层主要为产油层，隶属二连盆地乌里雅斯太凹陷，其上部为稳定连续的腾格尔组二段隔水层，下部为稳定连续的侏罗纪隔水层，

腾二段以原生粒间孔为主，孔径一般300-400um，孔隙度10%-30%，渗透率一般小于1×10-3～150×10-3um2。腾二段上部为灰色、杂色砂砾岩、泥质砂砾岩与深灰色泥岩呈等厚～略等厚互层；中下部以灰色、杂色砂砾岩、泥质砂砾岩为主夹薄层深灰色泥岩。岩层厚度达583.00m。腾二段隔水层的厚度较稳定，分布较为连续，隔水性能良好。因此，从地层结构上看，回注层污水通过地层上串至含水地层的可能性很小。

侏罗纪隔水层未穿透，现揭开厚度74.00m，岩性为大套绿灰色凝灰质砂砾岩，渗透率一般小于10-3um2。砾石以凝灰岩砾为主，砾径一般1-3mm，最大6mm；砂为细～中砂，成分以石英、长石为主，凝灰质胶结，较致密，与盐酸不反应。侏罗纪隔水层的厚度较稳定，分布连续，隔水性能良好。因此，从地层结构上看，回注层污水通过地层下串至含水地层的可能性很小。

以上分析说明，处理达标后的污水深层回注地下，不外排，回注地下对回注层有一定影响，但在目前条件下，不影响回注层地下水的利用价值，污水回注对回注层上下含水层水质影响很小。

# 6.2.3.4对区域地下水资源影响分析

乌里雅斯太油田投入生产运行后，生产运行所需的部分生产及生活用水均取自该区块第三系、白垩系碎屑岩含水层的地下水源。根据该地区的水位地质条件，第三系、白垩系碎屑岩裂隙孔隙承压水含水层分布较广泛，该含水层厚度一般为8～23m。含水层底板埋深一般为22～104m。乌里雅斯太油田范围内分布有3口水源井，其中1口供生活用水，2口供生产用水，水源井供水量合计为30m3/h，能够满足乌里雅斯太油田生产及生活用水需求。

根据《华北油田二连分公司东乌珠穆沁旗石油开采项目水资源论证报告》，该项目区所处区域地下水资源相对丰富，补给源稳定可靠。根据对水资源供需平衡预测，到2020年全旗地下水尚有81831.40万 m3的开发潜力。

本项目年最大用水量为15.63 m3/a（水平衡），最大日取水量为428.33m3/d（生活用水量6.17m3/d）。本项目最大年取水量仅占区域地下水可开采量的（15.63万/81831.40万）0.019%，油田开发对区域内地下水资源的影响较小。

6.2.4水环境保护措施

6.2.4.1钻井废水环保措施

钻井过程中的废水、岩屑、泥浆以及废弃钻井液均排入井场泥浆池中。乌里雅斯太油田单井泥浆池容积为144m3（8m×6m×3m）。泥浆池容积完全可以容纳钻井过程中产生的废水、岩屑、泥浆等。

# （1）防渗

井场泥浆池均实行全封闭管理，同时应加强泥浆池的防渗处理，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，避免钻井废液中的污染物污染地下水和土壤。油田开发中的钻井污水，一律要进入泥浆池，不得随意向外环境排放。

# （2）固化

在油井钻井完井后，钻井废水、岩屑、废弃泥浆应及时进行无害化固化稳定处理。施工期钻井所产生的废弃泥浆的固化工作应委托专业队伍在一个月之内完成，同时在泥浆完全固化之前的泥浆池应采取设置明确标示及围栏等措施，避免造成人或牲畜误入。泥浆池固化后，要在泥浆池上覆土，恢复植被。

# 6.2.4.2钻井过程对水环境保护措施

根据油田开发的生产实际，保证钻孔固井质量是保护油田地下水的有效措施，钻井过程中使用双层套管，表层套管和油层套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表疏松地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；尽可能缩短水泥胶的稠化时间减少对地层水的污染；表套固井禁止使用带毒性的水泥外加剂。钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相联通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路。在最不利情况下，如泄漏发生在主要与油层相近的承压含水层以下，由于该含水层上下均有很厚的隔水层，起到良好的隔水作用，因此不会向上渗入含水层，对地下水不会造成污染；若泄漏发生在含水层，由于本区块油水井所处含水层均处在固井范围内，即使发生泄漏，也因固井加套管等防护措施，不至于造成地下水污染。

# 6.2.4.3含油废水处理措施

雅斯联合站含油废水经污水处理系统处理后回注。污水处理系统处理规模为300m3/d，该处理系统采用微生物处理 + 膜处理工艺，经过处理后的水质能够达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中的标准要求，然后回注地层。

# 6.2.4.4作业废水处理措施

乌里雅斯太油田修井及洗井用水为清水，修井和洗井污水主要含有石油类及酸碱等物质。注水井修井及洗井废水经作业密闭罐车拉回雅斯联合站污水处理系统处理，不外排；油井修井及洗井废水进入雅斯联合站西侧的废液池，经有效降解、沉降后回收到除油罐，与采油废水一起处理，不外排。作业废水均不外排，对周围水环境影响较小。

# 6.2.4.5生活污水环保措施

乌里雅斯太油田运行期间生活污水的产生量为5.24m3/d。雅斯联合站生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后进入蒸发池储存，部分用于绿化，部分用于洒水抑尘。

综上所述，乌里雅斯太油田各站场生活污水经处理设施处理后对周围环境的影响较小。

# 6.2.4.6建立健全水资源管理制度

1、工艺设计时应采用清洁生产工艺，落实节水措施，提高水的重复利用率，减少取水量。

2、建立用水动态监控系统，对项目补充水量实现实时监测与调控，确保按照最佳用水模式运行，根据各工艺过程对水量和水质的要求合理安排生产、生活用水，建立合理的水量平衡系统。

3、设置地下水环境管理机构，为加强对地下水影响的动态监测和管理工作，做到在生产过程中及时掌握建设项目生产对地下水环境的影响，预防和治理建设项目所诱发的环境水文地质问题，评价建议建设单位应建立专门的地下水管理机构，配备2-3名专业管理人员，负责地下水环境保护工作。

4、做好日常的管网养护管理维持管网的正常运行，保证安全供水，防止管网渗漏。

5、所有防渗措施防渗系数要达到渗透系数小于1.0×10-7cm/s的要求。

6、建设单位音及时与当地居民沟通，如居民用水困难，则建设单位帮解决。

7声环境影响评价

7.1声环境现状与评价

1、监测布点

本次声环境质量现状监测共设6个监测点，监测点位详见表7.1-1，监测点位图见图5.1-1环境现状监测点位图。

表7.1-1      工业场地边界噪声监测点位

|  | 点位 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 1 | 雅斯联合站厂界外东1m处 |
|  | 2 | 雅斯联合站厂界外南1m处 |
|  | 3 | 雅斯联合站厂界外西1m处 |
|  | 4 | 雅斯联合站厂界外北1m处 |
| 敏感点 | 5 | 雅斯联合站西北1200m处牧户住门前1m处 |
|  | 6 | 油田进场道路东侧牧户家门前1m处 |

2、监测时间及频率

2014年11月24日，昼夜各监测一次。

3、监测方法

监测方法参照《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）进行。根据现状监测结果，用等效连续A声级Leq作为评价值，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）对评价区内的噪声现状进行分析评价。

4、监测结果

本次声环境现状监测结果见表7.1-2。

表7.1-2     声环境现状监测结果           单位：dB(A)

| 序号 | 测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | Leq |
| 1 | 雅斯联合站厂界东1m处 | 52.0 | 41.8 |
| 2 | 雅斯联合站厂界南1m处 | 51.1 | 41.2 |
| 3 | 雅斯联合站厂界西1m处 | 51.9 | 41.9 |
| 4 | 雅斯联合站厂界北1m处 | 53.1 | 42.8 |
| 《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求 |  | 60 | 50 |
| 5 | 雅斯联合站东北1000m处牧户家 | 48.8 | 40.1 |
| 6 | 油田进场道路东侧牧户家门前1m处 | 49.1 | 39.4 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求 |  | 60 | 50 |

5、声环境质量现状评价

由环境噪声监测结果可知：联合站厂界4个监测点的噪声现状监测值昼间在51.0～52.0dB(A)之间、夜间在41.2～42.8dB(A)之间，敏感点2个监测点的噪声现状监测值昼间在48.8～49.1dB(A)之间、夜间在39.4～40.1dB(A)之间，均未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值，说明本项目评价区域声环境质量良好。

7.2 噪声影响分析与评价

7.2.1 施工期噪声影响分析

雅斯联合站、采油区等都已建成。因此，乌里雅斯太油田施工期对声环境的影响主要是由钻井施工机械及运输车辆造成的，主要噪声源见章节3.6.5。在油田钻井期间，噪声的主要来源有：钻前拖拉机作业、钻井作业、固井作业、修井试油作业、酸化压裂作业、油气输送作业等。由于这些作业多系野外作业，具有明显的流动性，因此，声源也具有不固定性和不稳定性。噪声源强在60-110之间，根据预测，到井场边界160m处最大噪声可降至45.93dB(A)。噪声随着施工的结束而结束，另外工程建设区域位于草原地带，采井施工区域200m范围内没有住户，因此施工噪声对周围环境的影响较小。

7.2.2 运行期噪声影响与评价

1、预测模式

（1）厂界噪声预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式：

# LA（r）=Laref（r0）-（Adiv+Abar+Aabm+Aaxc）

对单个点声源的几何衰减用以下公式计算：

# L（r）= L（r0）-20lg（r/r0）

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为：

现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为：

以上式中：r ——预测点到声源的距离；

Adiv ——距离衰减，dB；

Abar ——遮挡物衰减，dB；

Aatm ——空气吸收衰减，dB；

Aaxc ——附加衰减，dB；

L（r）——声源衰减至r处的声压级，dB；

L（r0）——声源在参考距离r0处的声压级；

r0——预测参考距离，m；

L0——预测点的噪声现状值，dB。

本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

2、预测结果

（1）生产设备噪声值预测

联合站内主要噪声源为曝气风机、注水、掺水泵等，各类产噪声设备采取封闭、基础减振降噪、风机房和泵房设隔音材料等措施，其降噪声10～20dB（A）左右。本项目运行期大部分依托现有的设备，本次改扩建工程在联合站内主要增加发电机房及加热炉，布置在联合站东侧，新增主要设备噪声源及声源特性表见表7.2-1。利用预测模式计算出各设备噪声预测贡献值，叠加现状值。联合站厂界噪声预测结果见表7.2-2。

表7.2-1    建设项目新增噪声源特性表      单位：dB（A）

| 噪声源 | 治理前噪声 dB（A） | 措施 | 治理后噪声dB（A） | 噪声值 dB（A） | 距厂界各预测点（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 新增发电机组 | 101 | 基础减振、 隔声、 室内屏蔽 | 86 | 叠加后为88 | 30 | 150 | 175 | 90 |
| 新增加热锅炉 | 100 | 基础减振、 隔声、 室内屏蔽 | 85 |  | 30 | 165 | 170 | 75 |

表7.2-2       联合站 厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

| 预测点位 |  | 昼 间 |  |  |  | 夜 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 | 标准值 | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 | 标准值 |
| 厂界东 | 1# | 52.0 | 47.0 | 53.2 | 60 | 41.8 | 47.0 | 48.1 | 50 |
| 厂界南 | 2# | 51.1 | 44.0 | 51.9 |  | 41.2 | 44.0 | 45.8 |  |
| 厂界西 | 3# | 51.9 | 43.2 | 52.4 |  | 41.9 | 43.2 | 45.6 |  |
| 厂界北 | 4# | 53.1 | 45.0 | 53.7 |  | 42.8 | 45.0 | 47.0 |  |

由表7.2-2噪声预测结果表可知，建设项目联合站厂界新增噪声与现状叠加后昼间预测值范围在51.9～53.7dB(A)之间，夜间预测值范围在45.6～47.0dB(A)之间，建设项目联合站厂界四周1m处噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。

由于距离联合站最近的牧户在1000m以远，联合站新增设备噪声经过距离衰减后，对牧户家基本没有影响。

# （2）交通噪声值预测

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的公路交通运输噪声预测基本模式进行预测，预测模式如下：

式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

# Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心到预测点的距离，m；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

——预测点到有线路段两端的张角，弧度；

△L——由其他因素引起的修正量，dB(A)。

车辆运输属于间歇性噪声，运输路线主要是沿着固定的道路运输，运输产生噪声值约为75dB（A），随着距离衰减结果见表7.2-3。

表7.2-3    交通噪声随距离衰减结果    单位：dB（A）

| 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通噪声 | 55.0 | 48.97 | 45.46 | 42.96 | 41.02 | 35.0 | 28.98 |

由表7.2-3可以看出，交通噪声主要为距离衰减，在50m处噪声值为41.02dB（A），车辆运输时应禁止鸣笛，可有效减少噪声对环境的影响。

本项目进场道路及油田范围内联络道路两侧50m范围内均无居民，车辆对周围环境的影响较小。

7.3噪声污染防治措施

7.3.1施工期噪声污染防治措施

1、对钻井作业过程中使用的柴油机，要求一律在排气口安装消声器，既可减少对外环境的影响，又有利于井场工作人员的自身防护；

2、项目在施工过程中，施工设备坚持日常检查制度，按规定期限进行保养，控制设备因不正常运行而出现高噪声的排放；

3、合理安排施工平面布局，控制施工进度，调整同时作业的施工机械数量，合理安排施工时间；

4、尽量避免夜间施工，以降低施工噪声对周围环境的影响。

7.3.2运行期噪声污染防治措施

1、对各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。对于噪声较高的设备应与厂方协商提供相配套的降噪设施。

2、高噪声设备至于封闭厂房内，各类产噪声设备采取基础减振降噪、风机房和泵房设隔音材料等措施。

3、对项目运营阶段使用的柴油发电机一律要求在排气口安装消声器。

4、对操作工人佩发耳塞、耳罩和其它防护用品，同时切合实际的提高工艺设备自动化水平，尽量减少操作工人在高噪场所的停留时间。

5、在站场周围200m范围内不得建设居民点等敏感建筑。

8固体废物环境影响评价

油田开发过程中的废弃物主要有钻井废弃泥浆、钻井岩屑、落地油、原油储罐底部分离出的泥砂、办公生活区产生的生活垃圾，以及生产废水及生活污水处理产生的污泥。

乌里雅斯太油田开发建设过程中固体废物产（排）情况见表3.6-6。

8.1钻井废弃泥浆对环境的影响及保护措施

泥浆用于钻井作业，起携带岩屑、稳定井壁、冷却和冲洗钻头、调节油层区压以及防止井喷、塌、卡等作用。本项目在钻井过程中根据不同的地层和不同的时段，本着以下原则选用不同的钻井泥浆体系：一要毒性小、满足环保要求；二要泥浆流动性能要好，环空阻力小，减少或避免漏失发生；三是保持井壁稳定，防止井径扩大；四是泥浆润滑性要好，满足定向井施工要求；五是保护油层，防止油层伤害。

乌里雅斯太油田对产生的钻井废弃泥浆进行无害化处理，产生的废弃泥浆排入井场泥浆池中进行无害化固化稳定处理，然后进行填埋。对开发区块内的所有泥浆池进行防渗防漏处理，防止泥浆渗漏对土壤和地下水的影响。泥浆池防渗系数应小于1.0×10-7cm/s。

根据阿尔善油田开采数据类比，泥浆采取无害化固化措施处理后，固化前后泥浆池中的污染物浓度的变化情况见表8.1-1。

表8.1-1     固化前后污染物的浓度变化表

| 污染物 | 固化前浓度(mg/L) | 固化后浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 石油类 | 796 | 1.35 |
| COD | 9248 | 69.8 |
| pH | 10 | 7.41 |

由表8.1-1可以看出，钻井废弃泥浆进行无害化固化稳定处理后，其中的污染物浓度大大降低，在上部覆土后，不会造成覆土的污染，亦不会对环境产生影响。所以本项目采取以上措施处理后，即废弃钻井泥浆均无害化固化稳定处理后进行填埋，覆土恢复植被，对环境产生的影响较小。

乌里雅斯太油田钻井过程中的废水、岩屑、泥浆均排入井场泥浆池中。根据乌里雅斯太油田钻井系统工程要求，在每个单井钻井作业平台设置144m3的泥浆池，泥浆池容积完全可以容纳钻井过程中产生的废水、岩屑、泥浆等。

在钻井过程中应规范作业，将废弃泥浆先全部存于泥浆池，待单井钻井工程结束后对其进行无害化固化稳定处理。废弃泥浆的无害化固化稳定处理应由专业队伍在一个月内完成，对无害化固化稳定处理后的泥浆池回填覆土并恢复植被。另外泥浆池应进行防渗处理，防止泥浆渗漏对土壤和地下水造成影响。

废弃泥浆和岩屑在加固化剂固化后，经监测分析其各项技术指标符合《废弃钻井液处理规范》（DB23/T693-2000）的要求，再进行填埋处理，并覆盖至少30cm厚的表层土，利于植被恢复生长。该规范对废弃钻井液处理技术指标进行了规定，见表8.1-2。

固化剂的主要成分是水泥、粉煤灰和高效还原剂，能够加速废弃泥浆的固化。

表8.1-2        废弃钻井液处理技术指标

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常温抗压强度（72h），Mpa ≥ | 0.7（不硬结） |
| 2 | pH值 | 6-9 |
| 3 | 化学需氧量（CODcr），mg/L ≤ | 150 |
| 4 | 总铬（Cr），mg/L ≤ | 5 |
| 5 | 六价铬（Cr6+），mg/L ≤ | 0.1 |
| 6 | 石油类，mg/L ≤ | 10 |
| 7 | 全盐量，mg/L ≤ | 2000 |

根据《大庆油田开发建设对环境影响研究》课题的研究成果，废弃泥浆如果不加处理，长期以自然状态积存于井场，对土壤中有机物含量影响不大，但会对土壤理化性质如pH、总碱度、总盐产生一定影响。由于本区块的废钻井泥浆在完井后随即采用固化方式进行处理，固化后各种盐类的析出比固化前大大减少，对土壤理化性质的影响非常小，完全可以达到《废弃钻井液处理规范》（DB23/T693-2000）的要求，可以直接进行填埋，覆土后不影响植被的恢复生长。

8.2落地原油对环境的影响及保护措施

在石油的开采过程中，建井期及采油期井下作业均有可能原油抛落于地面。生产过程中产生的落地原油将进行回收处理，回收率≥99%。在正常生产条件下，落地原油不会对环境造成影响。但落地原油若不能及时回收，则不可避免地会对环境造成污染，落地原油积存于地面，会对周围小范围内的生态环境造成影响，在汛期，落地原油随地表径流漫延，影响范围将不断扩大，并会对水环境造成一定的影响。

落地油属于危险废物，是油田开发过程中，影响土壤—植物系统的主要污染物。因此，对落地油的防治和控制尤为重要。

（1）对落地油的防治关键是要避免落地原油的大量产生。因此应对落地原油采取有效的收集措施。

乌里雅斯太油田在试油以及井下作业的时候，井场作业区域内应采取“三铺一盖”措施，即在设备、工具、管杆下面都铺上防渗布，在抽油机上也用防渗布遮盖。这样避免原油直接落于地面，同时也阻止油井喷出原油。在井场内如有发生防渗布破损地方，马上更换新的防渗布填补铺盖，并且将破损地方的油泥马上收集清运，土壤清理厚度为至少10cm。同时在主要设备下面增加铺设隔油布。井场内落地原油及油泥要求在48小时之内清理完毕，在汛期雨季集中的时期，落地油要求在24小时之内清理完毕。

（2）试油过程设置临时储油罐。

（3）采油井口保证不漏，取样口设置盛油容器，做到原油“不落地、不见天”。

（4）井口与储油罐的连接管线加强设备管理，消除跑冒、滴、漏，静密封点泄漏率不应大于2%。

（5）钻井、作业队伍必须严格执行技术操作规范，防止井喷及其它污染事故的发生，严格控制原油及化学药剂落地；禁止向井外倾倒垃圾。

（6）回收的落地油进入废液池，进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。

经过采取上述措施后，极大降低了对环境的影响。

8.3钻井岩屑对环境的影响及保护措施

乌里雅斯太油田在钻井过程中产生的钻井岩屑全部进入井场泥浆池，自然蒸发，然后同废弃泥浆一并实施无害化固化稳定处理，降低了其对环境的影响。

8.4油泥砂对环境的影响及保护措施

油泥砂主要来源于含油污水处理系统及原油储罐，油泥砂进入废液池，进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。

8.5生活垃圾对环境的影响及保护措施

乌里雅斯太油田建设期建筑垃圾和生活垃圾定点存放，而后按照当地环卫部门要求统一处置，不得随意丢弃倾倒。雅斯联合站内设有生活垃圾箱，集中收集后，运至联合站西侧集中填埋处置

在采取上述措施后，本项目产生的建筑及生活垃圾对环境的影响是可以接受的。

8.6固体废物环境保护措施

乌里雅斯太油田对开发建设过程中产生的固体废物，采取的处置措施见表8.6-1。

表8.6-1           固废污染物产（排）情况汇总表

| 污染物类型 | 排放量(t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 钻井废弃泥浆（单井） | 79.2 | 井场防渗泥浆池，无害化固化稳定处理 |
| 钻井岩屑（单井） | 36 | 井场防渗泥浆池，无害化固化稳定处理 |
| 油泥砂 | 35.25 | 进入废液池进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。 |
| 落地油 | 运营期270.6 | 回收的落地油进入废液池，进行有效降解、沉降，上清液进入污水处理系统，底泥一般3-5年清理一次，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。 |
|  | 建设期0.09 |  |
| 生活垃圾 | 23.0 | 雅斯联合站内设有生活垃圾箱，集中收集后，运至联合站西侧集中填埋处置 |

9生态环境影响评价

9.1生态环境现状评价

9.1.1现状调查与评价方法

本次现状调查以现代遥感技术和地理信息系统（GIS）为手段，通过对资源二号卫星影像片的解译，结合地面定点调查编绘出建设项目评价区域土地利用现状图以及植被类型图、土壤侵蚀图等图件。

9.1.2建设拆迁情况调查

本工程为改扩建工程，在现有的乌里雅斯太油田范围内建设，新部署油水井是在现有的太53、太27断块布置，地面工程主要是对现有的雅—站进行改扩建，油田范围内住户较少，本次工程没有拆迁。

9.1.3景观现状

景观是由镶嵌体（Patch）、廊道（Corridor）和基质（Matrix）所组成，基质构成了景观的背景。从评价区域及周边地区大的景观分析，它是由典型草原和草甸草原2种基质构成了景观背景，可称其为草原景观。道路、工矿区景观等作为嵌块体分布在这一景观中。

本次评价范围确定为油田境界范围外扩1km。根据本次评价现场调查和相关既有资料分析，评价区域内主要包括4个景观类型，高平原典型草原景观、交通工矿城镇景观、低湿地景观以及少量的旱作农田（高产饲草料地）景观，其中以高平原典型草原景观为主。

9.1.4评价区土地利用现状

项目评价区域土地利用现状，根据遥感影像解译成果，并参照《土地利用现状分类》（GBT21010-2007）中二级指标，以确定评价范围内的土地利用类型，并统计各类土地利用类型的面积，将成果绘制成土地利用现状图。评价区土地利用现状统计见表9.1-1，评价区土地利用现状图见图9.1-1。

项目区域土地利用方式主要以草地为主，高覆盖度草地面积为7855.10 hm2，占评价区面积的51.62%，中覆盖度草地面积为5274.00 hm2，占评价区面积的34.66%；湖泊湿地面积1777.01hm2，占评价区面积的11.67%；交通工矿用地50.35 hm2，占评价区面积的0.33%；旱作农田（高产饲料地）面积157.44hm2，占评价区面积的1.03%。

表9.1-8     评价区土地利用现状统计表

| 类型 | 面积 （hm2) | 占评价区面积比例 （%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖度草地 | 7855.10 | 51.62 |
| 中覆盖度草地 | 5274.00 | 34.66 |
| 交通工矿用地 | 50.35 | 0.33 |
| 湖泊 | 23.30 | 0.15 |
| 低湿地 | 1753.71 | 11.52 |
| 盐碱地 | 104.31 | 0.69 |
| 旱作农田（高产饲草料地） | 157.45 | 1.03 |

9.1.5植被现状评价

# 9.1.5.1 植被分布特征

根据现场调查和资料记载，本区域植被主要为以大针茅和羊草为建群种的丛生禾～根茎禾草草原即典型草原。根据资料记载、卫星遥感、结合实地调查分析，本项目评价区内未发现珍稀濒危植物的分布，评价区内自然植被主要以典型草原植被为主，另外还分布有芨芨草盐化草甸植被和零星分布的一年一熟的饲草料地。

（1）典型草原植被

典型草原植被为本区的地带性植被，分布于该区内的高平原平坦地段和波状丘陵的缓坡地段，在评价区域内主要有大针茅+羊草+苔草群落、大针茅+羊草+糙隐子草群落。

大针茅+羊草群落，该群落自然植被的高度在30～40cm，群落总盖度在30～40%，每平方米植物种在12～15种左右。优势植物主要为大针茅、羊草，主要伴生植物有冰草、菊叶委陵菜、冷蒿、百里香、糙隐子草、黄囊苔草、星毛萎陵菜等。

（2）低湿地草甸植被

评价区内低湿地植被主要分布在低洼积水地段，主要包括小糠草+细叶苔草+杂类草草甸和盐生杂类草盐生草甸。低湿地草甸是以细叶苔草为建群种的湖岸湿滩地；盐生杂类草盐生草甸以芨芨草为建群种，盐生杂类草草甸在评价区内呈零散状分布。

（3）一年一熟作物

评价区内的一年一熟作物主要为饲草料地，种植的作物主要为青贮玉米。

# 9.1.5.2 植被类型特征

根据卫星遥感、结合实地调查，乌里雅斯太油田评价范围内的植被类型特征见表9.1-2，植被类型现状图见图9.1-2。项目区域优势植物和常见植物名录见表9.1-3。

表9.1-2            评价范围内植被类型特征表

| 类型 |  | 面积 （hm2） | 占评价区 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 典型 草原植被 | 大针茅+羊草+苔草群落 | 7855.10 | 51.62 |
|  | 大针茅+羊草+糙隐子草草群落 | 3671.07 | 24.12 |
| 草甸 植被 | 芨芨草+杂类草盐化草甸 | 1602.92 | 10.53 |
|  | 苔草+杂类草草甸 | 1753.71 | 11.52 |
| 杂类草群聚 | 一、二年生植物群聚（碱蓬为主） | 104.31 | 0.69 |
| 人工植被 | 一年一熟作物（饲草料地） | 157.45 | 1.03 |
| 湖泊 | 季节性水面 | 23.30 | 0.15 |
| 交通、工矿用地 | —— | 54.48 | 0.36 |

表9.1-3        项目区域优势植物和常见植物名录

| 名称 | 拉丁文 | 生活型 | 地理成份 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、裸子植物门 Gymnospermae |  |  |  |
| 麻黄 | Ephedra sinica Stapf | 常绿小灌木 | 哈萨克—蒙古种 |
| Ⅱ、被子植物门 Angiopermae |  |  |  |
| 二、蓼科 Polygonaceae |  |  |  |
| 叉分蓼 | Polygonum angustifolium Pall | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 三、藜科 Chenopodiaceae |  |  |  |
| 灰缘藜 | Ch. Glaucum L. | 一年生草本 | 世界种 |
| 猪毛菜 | Salsola Collina Pall | 一年草本 | 古北极种 |
| 木地肤 | Koehia prostrate (L) Schrad | 小半灌木 |  |
| 四、毛茛科 Ranunculaccae |  |  |  |
| 瓣蕊唐松草 | Thalicfrum Petaloiceum.L | 多年生草本 | 东古北极种 |
| 展枝唐松草 | Th. Squarrosum Steph. | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 五、罂粟科 Papaveraceae |  |  |  |
| 野罂粟 | Papaver nudicaule L. ssp.rubro-aurantiacum(D.C.)Fedde | 多年生草本 | 东古北极种 |
| 六、十字花科 Cruciferae |  |  |  |
| 小花花旗竿 | Dontostemon micranthus C.A.Mey | 一年生草本 | 东古北极种 |
| 七、景天科 Crassulaceae |  |  |  |
| 瓦松 | Orostachys fimbriatus(Turcz. )Beryer | 药用 | 达乌里、蒙古种 |
| 钝叶瓦松 | O.malacophyllus (Pall.) Fisch | 一年生草本 |  |
| 八、蔷薇科 Rosaceae |  |  |  |
| 星毛萎陵菜 | Potentilla acaulis L. | 多年生草本 | 哈萨克—蒙古种 |
| 菊叶萎陵菜 | P.tanacetifolia Willd ex Schlecht. | 多年生草本 | 哈萨克—蒙古种 |
| 九、豆科 Leguminosae |  |  |  |
| 乳白花黄芪 | Atragalus galactites Pall. | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 黄芪 | A. hoantchy Franch. | 多年生草本 |  |
| 小叶锦鸡儿 | Caragana microphylla Lam. | 灌木 | 达乌里—蒙古种 |
| 扁蓿豆 | Melissius ruthenica(L.)Peschkova | 多年生草本 | 东古北极种 |
| 披针叶黄花 | Thermopsis Lanceloata R.Br. | 多年生草本 | 古北极种 |
| 十、芸香料 Rutaceae |  |  |  |
| 草芸香 | Haplophylum dauricum Juss | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 十一、远志科 Plyglaceae |  |  |  |
| 细叶运志 | Polygala tenuifolia Willd. | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 十二、大戟科 Euphorbiaceae |  |  |  |
| 乳酱大戟 | Euphorbia esula L. | 多年生草本 | 泛北极种 |
| 十三、瑞香科 Thymelacaceae |  |  |  |
| 狼毒 | Stellera chamai jasme L. | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 十四、伞形科 Umbelliferae |  |  |  |
| 狭叶柴胡 | Bupleurum Scorzonerifolium Willd | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 防风 | Saposhnikovia Divaricta(Turcz.) Schischk. | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 十五、龙胆科 Gen |  |  |  |
| 小龙胆 | Gentiana Squarroas Turcz. | 一年生草本 | 东古北级种 |
| 十六、唇形科 Labiatae |  |  |  |
| 蒙古糙苏 | Phlomis mongolica Turcz. | 多年生草本 | 蒙古种 |
| 裂叶荆芥 | Schizonepeta multifida(L.)Briq. | 多年生草本 | 东古北极种 |
| 并头黄芩 | Sutellaria scordiifolia Fisch.ex Schrank | 多年生草本 | 东古北极种 |
| 百里香 | Thymus Kitagawianus Tschern | 小半灌木 | 蒙古种 |
| 十七、玄参科 Scrophlariaceae |  |  |  |
| 芯芭 | Cymbaria dahurica L. | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 白婆婆纳 | Veronica inocana L. | 多年生草本 | 古北极种 |
| 十八、茜草科 Rubiaceae |  |  |  |
| 蓬子莱 | Galium uerum L. | 多年生草本 | 泛北极种 |
| 十九、菊科 Compositae |  |  |  |
| 黄花蒿 | Artemisia anuna L. | 一年生草本 | 泛北极种 |
| 变 蒿 | A. commutata Bess. | 多年生草本 | 古北极种 |
| 冷蒿 | A. frigida Willd. | 小半灌木 | 泛北极种 |
| 阿尔泰狗哇花 | Heteropappus altuicus(Wild.) Beauv | 多年生草本 | 东北古极种 |
| 麻花头 | Serratula centaurlides L. | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 苍耳 | Xanthium sibiricum Patrin,ex willer. | 一年生草本 | 古北极种 |
| 二十、禾本科 Graminae |  |  |  |
| 芨芨草 | Achnatherum Splendens(Trin)Nevski | 多年生大型丛生禾 | 古地中海种 |
| 西伯利亚羽茅 | A.sibiricum(L.)Keng | 多年生疏丛禾草 | 东古北极种 |
| 贝加尔针茅 | Stipa Baicalensis Roshev． | 多年生丛生禾草 | 达乌里—蒙古种 |
| 大针茅 | Stipa grandis P．Smirn | 多年生丛生禾草 | 达乌里—蒙古种 |
| 冰草 | Agropyron cristatum(L.)Gaertn | 多年生丛生禾草 | 东古北极种 |
| 羊草 | Leymus chinensis Trvel | 多年生根茎禾草 | 达乌里-蒙古-中国北北种 |
| 糙隐子草 | Cleistogenes kitagawae Handa | 多样生丛生禾草 | 黑海-哈萨克-蒙古种 |
| 洽草 | Koeleria cristta(L.)Pers. | 多年生丛生禾草 | 泛北极种 |
| 蒙古早熟禾 | Pao mongolica(Rendle)Keng | 多年生草本 |  |
| 碱茅 | Puccinellia distans(Jacp)Parl. | 多年生丛生禾草 |  |
| 狗尾草 | Setaria viridis(L.)Beauv. | 一年生禾草 | 世界种 |
| 克氏针茅 | Stipa krylovii Roshev. | 多年生丛生禾草 | 达乌里—蒙古种 |
| 黄囊苔草 | Carex Korshinskyi kom | 多年生根茎苔草 | 达乌里—蒙古种 |
| 日阴菅 | C.pediformis C.A.Mey | 多年生丛生苔草 | 古北极种 |
| 二十一、百合科 Liliaceae |  |  |  |
| 双齿葱 | A.bidentatum Fish | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 野韭 | A. ramosum L. | 多年生草本 |  |
| 细叶葱 | A. tenuissinum L. | 多年生草本 | 哈萨克—蒙古种 |
| 天冬 | Asparagus davuricus Fisch ex Link | 多年生草本 | 达乌里—蒙古种 |
| 细叶鸢尾 | I.tenuifolia Pall. | 多年生草本 | 哈萨克—蒙古种 |

9.1.5.3植物样方调查

本次评价2014年9月根据评价范围内主要群落类型设置了3个监测样地，在大针茅+羊草群落样地、苔草+杂类草草甸样地做3～5个1m×1m植物样方，分别记录样方内的植物种群的分盖度、密度、地上鲜生物量等，最后根据所采集的数据进行统计计算植物群落中植物种的组成及重要值；在芨芨草+杂类草盐生草甸样地做5m×5m样方调查芨芨草的高度、冠幅、标准从地上鲜生物量。在5m×5m监测样地做3-5个1m×1m植物样方，分别记录样方内的植物种群的分盖度、密度、地上鲜生物量等，最后根据所采集的数据进行统计计算植物群落中植物种的组成及重要值。

植物样方统计见表9.1-4～9.1-7。

表9.1 -4      大针茅+羊草群落植物样方调查统计表（1m×1m）

| 植物名称 | 高度 （cm） | 分盖度 （%） | 密度 （n/㎡） | 鲜生物量 （g/㎡） | 重要值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针茅 | 45 | 15 | 23 | 96 | 51.12 |
| 羊草 | 20 | 5 | 86 | 65 | 15.32 |
| 小叶锦鸡儿 | 13 | 2 | 6 | 33 | 6.00 |
| 冰草 | 12 | 1 | 18 | 8 | 1.87 |
| 冷蒿 | 5 | 2 | 16 | 19 | 3.44 |
| 柴胡 | 15 | 1 | 10 | 8 | 2.03 |
| 糙隐子草 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0.77 |
| 菊叶委陵菜 | 18 | 2 | 8 | 43 | 8.16 |
| 二裂委陵菜 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1.09 |
| 草芸香 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1.57 |
| 黄囊苔草 | 5 | 2 | 76 | 12 | 2.37 |
| 百里香 | 5 | 1 | 25 | 16 | 2.71 |
| 星毛委陵菜 | 3 | 2 | 20 | 13 | 2.31 |
| 阿狗花 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1.24 |

表9.1-5    细叶苔草+杂类草草甸样方调查统计表（1m×1m）

| 植物名称 | 高度（cm） | 分盖度（%） | 密度（n/m2） | 重要值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细叶苔草 | 41 | 45 | 987 | 42.88 |
| 小糠草 | 20 | 35 | 48 | 13.59 |
| 鹿草 | 39 | 15 | 79 | 11.87 |
| 星星草 | 43 | 20 | 205 | 16.96 |
| 芦苇 | 41 | 0.1 | 2 | 6.23 |
| 车前 | 10 | 0.5 | 2 | 1.69 |
| 毛茛 | 5 | 4 | 5 | 1.95 |
| 蒲公英 | 22 | 5 | 7 | 4.83 |

表9.1-6     芨芨草盐化草甸植被样方调查统计表（5m×5m）

| 植物种 | 高度 （cm） | 冠幅 (cm) | 植物种 | 高度 （cm） | 冠幅 (cm) | 鲜生物量 （g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芨芨草 | 50 | 25×15 | 芨芨草 | 55 | 40×40 |  |
| 芨芨草 | 30 | 20×15 | 芨芨草 | 100 | 35×50 |  |
| 芨芨草 | 35 | 8×5 | 芨芨草 | 30 | 20×15 |  |
| 芨芨草 | 25 | 15×8 |  |  |  |  |
| 芨芨草 | 25 | 15×10 |  |  |  |  |
| 标准丛（g） | 芨芨草 |  |  | 30 | 20×15 | 1500 |
| 相对盖度（%） | 芨芨草 |  |  | 80 |  |  |

表9.1-7       芨芨草盐化草甸植被样方调查统计表（1m×1m）

| 植物名称 | 高度（cm） | 分盖度（%） | 密度（n/㎡） | 鲜生物量(g/㎡) | 重要值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 羊草 | 18 | 12 | 145 | 58 | 34.92 |
| 寸草苔 | 8 | 5 | 68 | 18 | 15.51 |
| 冷蒿 | 16 | 2 | 8 | 15 | 8.97 |
| 木地肤 | 15 | 1 | 4 | 8 | 7.08 |
| 糙隐子草 | 10 | 5 | 42 | 13 | 13.58 |
| 猪毛菜 | 10 | 1 | 24 | 16 | 7.28 |
| 委陵菜 | 2 | 2 | 13 | 22 | 4.30 |
| 灰绿藜 | 5 | 1 | 15 | 9 | 4.51 |
| 车前 | 6 | 1 | 5 | 12 | 3.85 |

9.1.5.4植被现状评价结论

项目区域植被主要为以大针茅和羊草为建群种的丛生禾～根茎禾草草原即典型草原。根据资料记载、卫星遥感、结合实地调查分析，本项目评价区内未发现珍稀濒危植物的分布。

评价区内自然植被主要以典型草原植被为主，根据遥感解译结果，项目区主要植被类型为大针茅+羊草+苔草群落和大针茅+羊草+糙隐子草群落，面积分别为7855.10hm2、3671.07 hm2，分别占占评价区面积的51.62%和24.12%；其次是苔草+杂类草、芨芨草+杂类草草甸植被，面积分别为1753.71hm2、1602.92hm2，分别占占评价区总面积的11.52 %和10.53%；另外还分布有细叶苔草为建群种的地湿地植被和芨芨草盐化草甸植被以及零星分布的一年一熟的饲草料地。

项目区域主要植物以大针茅、羊草、苔草、芨芨草为主，伴生植物主要有冰草、星毛委陵菜、百里香、阿狗花等。

9.1.6野生动物现状

本次评价范围确定为乌里雅斯太油田境界范围外扩1km。评价区域在中国动物地理区划中属古北界的蒙新区东部草原亚区。本区野生动物的基本成分是北方型、中亚型及东北型草原动物，代表动物有蒙古百灵、灰鹤、草原旱獭、草原鼢鼠、达乌尔黄鼠、布氏田鼠、草原沙蜥、黄羊等。

根据现场踏察及向当地居民访问，乌里雅斯太油田评价区域内现分布的野生动物主要是啮齿类等小型动物及雀形目鸟类，鸟类主要有沙半鸡、乌鸦等。未发现国家保护的珍稀濒危野生动物及其栖息地。

此外，项目区域内还有昆虫以及家畜等动物。

9.1.7土壤现状

9.1.7.1 土壤类型

项目区域的地带性土壤为栗钙土。另外还分布有隐域性的草甸土壤。

栗钙土：栗钙土是区内分布面积较广的土壤类型，广泛分布在区内平坦开阔的高平原地带及剥蚀残丘等，地带性明显。栗钙土的主要特征是成土过程主要是腐殖质积累和钙积化过程，其土壤剖面明显，有腐质层、钙积层、母质层组成，一般腐殖层厚20-50cm。土壤质地为砂壤土、轻壤土。有机质含量平均为2.47%，全氮0.15%，全磷0.07%，全钾2.86%，土壤PH为7-8.5，土壤肥力尚好。

草甸土：草甸土是发育在草甸植被下的水成土壤，为隐域性土壤。成土木质为冲洪积物、淤积物。其天然植被以草甸植被类型为主，植被盖度较高。草甸土的主要特征是成土过程为腐殖化和潜育化过程，其土壤剖面分化明显，土壤的腐殖质积累较高，腐殖层厚为20-50cm之间，土壤有机质含量平均在2.77%，全氮0.22%，全磷0.13%， PH为6.5-7.5，土壤肥力较高。草甸土在本区域只有少量分布，分布在地下水位较高的盐化低地上。

# 9.1.6.2 土壤侵蚀现状

根据水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），通过现场调查，结合2002年公布的土壤侵蚀遥感普查结果，对当地土壤侵蚀程度进行分析，确定评价范围内土壤侵蚀模数为2700～5500t/km2.a。

土壤侵蚀主要包括风力侵蚀和水力侵蚀，其中以风力侵蚀为主。乌里雅斯太油田评价范围内土壤侵蚀特征见表9.1-8，土壤侵蚀现状见图9.1-3。

表9.1-8            评价范围内土壤侵蚀特征表

| 类型 | 面积 （hm2） | 占评价区比例 （%） |
| --- | --- | --- |
| 轻度风蚀 | 5274.00 | 34.66 |
| 微度风蚀 | 7855.10 | 51.62 |
| 轻度水蚀 | 23.30 | 0.15 |
| 微度水蚀 | 1858.03 | 12.21 |
| 人工侵蚀 | 207.80 | 1.37 |

由土壤侵蚀特征表可知：评价范围内土壤侵蚀以风力侵蚀为主，风力侵蚀主要是微度风力侵蚀和轻度风力侵蚀，面积分别为7855.10 hm2、5274.00 hm2，分别占占评价区面积的51.62%和34.66%；其次是水力侵蚀，水力侵蚀主要是微度水力侵蚀和轻度水力侵蚀，面积分别为1858.03 hm2、23.30 hm2，分别占占评价区面积的12.21%和0.15%。另外还有少量的人工侵蚀，面积占评价区面积的1.37%。

9.1.6.3土壤环境质量现状

1、土壤现状监测

本项目土壤现状于2014年11月20日由鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测。

# （1）监测布点

根据评价区域油田开发情况和土壤类型特点，为了解土壤环境质量现状，布设5个监测区，各监测区采用梅花布点法采样。土壤现状采样点位见表9.1-9，见图5.1-1 环境现状监测点位图。

表9.1-9      土壤现状监测点位

| 采样点位 编号 | 采样点位 | 特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 太53断块 | 采油井区 | 距离采井200m处 |
| 2# | 太27断块 | 采油井区 | 距离采井200m处 |
| 3# | 雅思联合站西侧 | 站场附近 | 10m处 |
| 4# | 乌里雅斯太油田采区外围东侧 | 背景点 | 油田外2000m处 |
| 5# | 乌里雅斯太油田采区外围西侧 | 背景点 | 油田外2000m处 |

（2）取样方法

各现状取样点分别采表层土（0-20cm）、中层土（20-60cm）、深层土（60-100cm）。

# （3）监测项目

PH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、阳离子交换量以及石油类共11项。

# （4）分析方法

监测方法按照国家规定的标准方法进行，见表9.1-10。

表9.1-10     土壤监测项目及分析方法

| 分析项目 | 测定方法 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- |
| PH值 | 玻璃电极法 GB6920-86 | 0.1（PH值） |
| 汞 | 原子荧光法 水和废水监测分析方法（第四版） | 1.50×10-4mg/L |
| 砷 | 原子吸收分光光度法 GB7475-87 | 0.0001mg/L |
| 铬 | 原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法（第四版） | 0.03mg/L |
| 铜、锌、铅、镉 | 原子吸收分光光度法 GB7475-87 | 0.001、0.001、0.01、0.001mg/L |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 水和废水监测分析方法（第四版） | 0.05mg/L |
| 阳离子交换量 | 乙酸铵法 |  |

（5）监测结果

各监测点位的土壤环境现状监测结果详见表9.1-11、9.1-12。

表9.1-11  乌里雅斯太油田区块土壤监测数据统计表（单位：mg/kg，pH除外）

| 监测 项目 | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-20cm | 20- 60cm | 60- 100cm | 0-20cm | 20- 60cm | 60- 100cm | 0-20cm | 20- 60cm | 60- 100cm |
| pH | 8.62 | 8.14 | 8.76 | 8.63 | 8.64 | 8.69 | 8.58 | 8.61 | 8.62 |
| 铬 | 41.8 | 32.9 | 40.4 | 40.9 | 32.5 | 39.3 | 42.1 | 36.8 | 41.8 |
| 汞 | 0.097 | 0.100 | 0.264 | 0.096 | 0.099 | 0.262 | 0.101 | 0.103 | 0.266 |
| 砷 | 3.80 | 3.63 | 3.74 | 3.76 | 3.56 | 3.67 | 3.83 | 3.61 | 3.73 |
| 铜 | 24.2 | 23.6 | 22.4 | 23.8 | 22.7 | 21.6 | 25.6 | 24.1 | 23.6 |
| 锌 | 65.5 | 59.6 | 53.3 | 64.3 | 58.9 | 54.8 | 66.4 | 63.1 | 59.7 |
| 铅 | 30.2 | 29.8 | 28.6 | 29.8 | 28.7 | 26.9 | 31.4 | 30.1 | 29.3 |
| 镉 | 0.215 | 0.208 | 0.198 | 0.209 | 0.203 | 0.193 | 0.219 | 0.211 | 0.205 |
| 镍 | 24.6 | 19.7 | 16.6 | 22.4 | 18.6 | 15.9 | 25.7 | 23.2 | 20.8 |
| 石油类 | 6.87 | 6.79 | 6.42 | 6.78 | 6.68 | 6.45 | 6.94 | 6.83 | 6.54 |
| 阳离子交换量 cmol/kg | 7.10 | 6.25 | 3.45 | 7.08 | 6.23 | 3.42 | 7.15 | 6.30 | 3.51 |

表9.1-12 乌里雅斯太油田背景土壤监测数据统计表（单位：mg/kg，pH除外）

| 监测 项目 | 1# |  |  | 2# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-20cm | 20-60cm | 60-100cm | 0-20cm | 20-60cm | 60-100cm |
| pH | 8.56 | 8.62 | 8.67 | 8.57 | 8.61 | 8.68 |
| 铬 | 40.8 | 31.5 | 38.6 | 40.7 | 31.6 | 40.4 |
| 汞 | 0.097 | 0.101 | 0.263 | 0.096 | 0.099 | 0.259 |
| 砷 | 3.67 | 3.53 | 3.62 | 3.65 | 3.53 | 3.61 |
| 铜 | 22.7 | 21.6 | 20.9 | 22.5 | 21.3 | 20.8 |
| 锌 | 64.7 | 57.6 | 52.1 | 64.2 | 57.5 | 52.0 |
| 铅 | 29.5 | 27.6 | 26.3 | 29.5 | 27.3 | 25.9 |
| 镉 | 0.197 | 0.183 | 0.169 | 0.198 | 0.185 | 0.170 |
| 镍 | 23.5 | 18.7 | 15.4 | 23.6 | 18.9 | 15.5 |
| 石油类 | 6.79 | 6.71 | 6.53 | 6.81 | 6.69 | 6.52 |
| 阳离子交换量 cmol/kg | 7.10 | 6.24 | 3.43 | 7.08 | 6.21 | 3.42 |

表9.1-12   乌里雅斯太油田区块土壤评价结果表      （单位：mg/kg，pH除外）

| 监测 项目 | 1# |  |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  |  | 3# |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 评价指数 | 监测结果 | 评价 指数 | 监测 结果 | 评价指数 | 监测结果 | 评价指数 | 监测 结果 | 评价指数 | 监测 结果 | 评价指数 | 监测 结果 | 评价指数 | 监测结果 | 评价指数 | 监测结果 | 评价指数 |
|  | 0- 20cm |  | 20- 60cm |  | 60- 100cm |  | 0- 20cm |  | 20- 60cm |  | 60- 100cm |  | 0- 20cm |  | 20- 60cm |  | 60- 100cm |  |
| pH | 8.62 | ＞7.5 | 8.14 | ＞7.5 | 8.76 | ＞7.5 | 8.63 | ＞7.5 | 8.64 | ＞7.5 | 8.69 | ＞7.5 | 8.58 | ＞7.5 | 8.61 | ＞7.5 | 8.62 | ＞7.5 |
| 铬 | 41.8 | 0.17 | 32.9 | 0.13 | 40.4 | 0.32 | 40.9 | 0.16 | 32.5 | 0.13 | 39.3 | 0.31 | 42.1 | 0.17 | 36.8 | 0.15 | 41.8 | 0.33 |
| 汞 | 0.097 | 0.10 | 0.100 | 0.10 | 0.264 | 0.26 | 0.096 | 0.10 | 0.099 | 0.10 | 0.262 | 0.26 | 0.101 | 0.10 | 0.103 | 0.10 | 0.266 | 0.27 |
| 砷 | 3.80 | 0.15 | 3.63 | 0.15 | 3.74 | 0.30 | 3.76 | 0.15 | 3.56 | 0.14 | 3.67 | 0.29 | 3.83 | 0.15 | 3.61 | 0.14 | 3.73 | 0.30 |
| 铜 | 24.2 | 0.24 | 23.6 | 0.24 | 22.4 | 0.22 | 23.8 | 0.24 | 22.7 | 0.23 | 21.6 | 0.22 | 25.6 | 0.26 | 24.1 | 0.24 | 23.6 | 0.24 |
| 锌 | 65.5 | 0.22 | 59.6 | 0.20 | 53.3 | 0.18 | 64.3 | 0.21 | 58.9 | 0.20 | 54.8 | 0.18 | 66.4 | 0.22 | 63.1 | 0.21 | 59.7 | 0.20 |
| 铅 | 30.2 | 0.09 | 29.8 | 0.09 | 28.6 | 0.08 | 29.8 | 0.09 | 28.7 | 0.08 | 26.9 | 0.08 | 31.4 | 0.09 | 30.1 | 0.09 | 29.3 | 0.08 |
| 镉 | 0.215 | 0.36 | 0.208 | 0.35 | 0.198 | 0.33 | 0.209 | 0.35 | 0.203 | 0.34 | 0.193 | 0.32 | 0.219 | 0.37 | 0.211 | 0.35 | 0.205 | 0.34 |
| 镍 | 24.6 | 0.41 | 19.7 | 0.33 | 16.6 | 0.28 | 22.4 | 0.37 | 18.6 | 0.31 | 15.9 | 0.27 | 25.7 | 0.43 | 23.2 | 0.39 | 20.8 | 0.35 |
| 石油类 | 6.87 | 1.01 | 6.79 | 1.01 | 6.42 | 0.98 | 6.78 | 0.99 | 6.68 | 0.99 | 6.45 | 0.98 | 6.94 | 1.02 | 6.83 | 1.01 | 6.54 | 1.00 |
| 阳离子交换量 cmol/kg | 7.10 | ＞5.0 | 6.25 | ＞5.0 | 3.45 | ＜5.0 | 7.08 | ＞5.0 | 6.23 | ＞5.0 | 3.42 | ＜5.0 | 7.15 | ＞5.0 | 6.30 | ＞5.0 | 3.51 | ＜5.0 |

表9.1-13     乌里雅斯太油田背景土壤评价结果表      （单位：mg/kg，pH除外）

| 监测 项目 | 1# |  |  |  |  |  | 2# |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 |  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-20cm |  | 20- 60cm |  | 60— 100cm |  | 0-20cm |  | 20-60cm |  | 60-100cm |  |
| pH | 8.56 | ＞7.5 | 8.62 | ＞7.5 | 8.67 | ＞7.5 | 8.57 | ＞7.5 | 8.61 | ＞7.5 | 8.68 | ＞7.5 |
| 铬 | 40.8 | 0.16 | 31.5 | 0.13 | 38.6 | 0.31 | 40.7 | 0.16 | 31.6 | 0.13 | 40.4 | 0.32 |
| 汞 | 0.097 | 0.10 | 0.101 | 0.10 | 0.263 | 0.26 | 0.096 | 0.10 | 0.099 | 0.10 | 0.259 | 0.26 |
| 砷 | 3.67 | 0.15 | 3.53 | 0.14 | 3.62 | 0.29 | 3.65 | 0.15 | 3.53 | 0.14 | 3.61 | 0.29 |
| 铜 | 22.7 | 0.23 | 21.6 | 0.22 | 20.9 | 0.21 | 22.5 | 0.23 | 21.3 | 0.21 | 20.8 | 0.21 |
| 锌 | 64.7 | 0.22 | 57.6 | 0.19 | 52.1 | 0.17 | 64.2 | 0.21 | 57.5 | 0.19 | 52.0 | 0.17 |
| 铅 | 29.5 | 0.08 | 27.6 | 0.08 | 26.3 | 0.08 | 29.5 | 0.08 | 27.3 | 0.08 | 25.9 | 0.07 |
| 镉 | 0.197 | 0.33 | 0.183 | 0.31 | 0.169 | 0.28 | 0.198 | 0.33 | 0.185 | 0.31 | 0.170 | 0.28 |
| 镍 | 23.5 | 0.39 | 18.7 | 0.31 | 15.4 | 0.26 | 23.6 | 0.39 | 18.9 | 0.32 | 15.5 | 0.26 |
| 石油类 | 6.79 | 1.00 | 6.71 | 1.00 | 6.53 | 1.00 | 6.81 | 1.00 | 6.69 | 1.00 | 6.52 | 1.00 |
| 阳离子交换量 cmol/kg | 7.10 | ＞5.0 | 6.24 | ＞5.0 | 3.43 | ＜5.0 | 7.08 | ＞5.0 | 6.21 | ＞5.0 | 3.42 | ＜5.0 |

2、土壤环境质量现状评价

（1）评价方法

①采用指数法进行土壤环境质量现状评价，即通过指数的大小来反映土壤环境受污染的程度，公式为：

# Ki=Xi/Xoi

式中：Ki：第i项分指数；

# Xi：土壤中i污染物的实测含量  mg/kg；

Xoi：土壤中i污染物的标准值  mg/kg。

# （2）评价标准

采用《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)二级标准进行评价，由于石油类无评价标准值，以油田边界外2.0km处作为背景值进行比较分析。

（3）现状评价结果

评价结果见表9.1-13、表9.1-14。

表9.1-13可以看出，乌里雅斯太油田范围内的3个土壤采样点，太53断块采油井200m处、太27断块采油井200m处以及雅斯联合站外10m处，各层土壤中重金属含量均满足《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)二级旱作标准的要求。由于石油类无评价标准值，以油田边界外2.0km处作为背景值进行比较分析，可知3个采样点各层土样中石油类含量与背景值各层土样中石油类含量比较，基本没有变化。

表9.1-14可以看出，乌里雅斯太油田范围外2.0km处2个土壤采样点，各层土壤中重金属含量均满足《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)二级旱作标准的要求。

根据现状监测及评价结果，该区块土壤环境质量现状满足《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)二级旱作标准的要求。

9.2生态环境影响分析

油田开发过程是一项包含有钻井工程、井下作业过程、采油过程，以及集输等多种工艺的系统工程，油田开发是网状布局，因而不可避免的会对周围生态环境造成不同程度的影响和破坏，影响的范围有带状和点状。由于集输管道和钻井建设是分期施工，对所有占地来说影响时间相对短暂，对生态环境影响来说，属于短期的局部性破坏。乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目属于改扩建项目，对生态环境的影响主要表现在对集输站场、井场周边和对管线及两侧一定范围内土壤环境及植被的影响。

9.2.1油田开发对景观影响分析

乌里雅斯太油田所在区域处于内蒙古高原典型草原地带，区域内的自然景观以草原为主。油田的开发建设改变了油田范围内的景观结构，使原有单纯的草原景观向着人工化、多样化的方向发展。

# 1、油田内联络道路对景观的影响

在油田开发建设期间，各种车辆在草原上行驶所形成的通向油井和站场的道路，使景观的基本构成要素之一廊道的数量增加，影响到草原生态系统中的能流、物流和信息流的流动，对植物物种的传播和动物的迁徙提供了有利和不利的通道。有利于物流和能流的流动，利于一些植物的传播，但对一些植物的物种传播以及基因的交流、动物的迁徙产生了阻碍作用。

# 2、油井、站场等对景观的影响

网格状分布的油井，使油田区的斑块的类型趋于多样化，主要表现在植被斑块的破碎度增加，周长减少。井场、站场等固定建筑斑块在原来的居民点斑块类型上增加。改变了原有自然草原景观，形成了井架林立的人文景观。增加的人工景观使油田范围内的植被减少，地表的完整性与平整性变差。对油田范围内原有的景观生态类型进行切割，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，使其与周围自然生态景观不相协调。同时油田作业区是一个高度人工化的景观，井塔、井架、办公设施等，使得项目区的景观粗糙度增大，在垂直方向上也表现出异质性。

总之，乌里雅斯太油田范围内及周围区域景观受油田滚动开发的影响，将由现有的草原景观逐渐转化为草原与人工建构筑物并存的景观，项目区内以牧草地为主的基质比重逐渐减少，而人工景观斑块比重将逐渐增加，油田范围内景观的总体异质化程度将有较大提高。由于本工程是改扩建工程，新部署的油水井是在现有的太53、太27断块上部署，雅斯联合站是在现有的雅—站的基础上改扩建，评价范围内的人工景观已经形成，本工程的建设不会对现有的景观格局产生新的较大的影响。油田在滚动开发建设过程中，地面所有建构筑物的建设应与周围景观相协调。

9.2.2油田开发对土地利用的影响分析

工程对生态整体性的影响主要体现在工程建设前后土地利用类型的变化。

# 1、油田工程占地情况

本工程占地面积65.87hm2，其中永久占地15.2hm2，临时占地50.67hm2，油田区域范围内占地的土地利用类型全部为草地。

2、对土地利用类型的影响

（1）临时占地的影响

临时占地发生在施工期，主要是井场建设、敷设管道。对这些土地的临时占用，会使土地的利用形式发生临时改变，影响了这些土地的原有功能，随着植被恢复，这种影响将会消失。

# （2）永久占地的影响

永久占地主要包括雅斯联合站、井场和道路工程。永久占用土地自施工期就已开始，并在整个运行期内一直持续，对土地利用的影响是长久的。

由此可见，油田开发后，临时占地可恢复为草地，但永久占地将占用较长时间，由此可见油田开发后，临时占地会逐渐恢复原有的使用功能，但永久占地会在较长时间段内改变土地利用类型。本项目永久占地15.2hm2，减少草地面积，变为交通工矿建设用地。

9.2.3油田开发对动植物的影响评价

1、管线铺设对植物的影响

本项目管线建设主要是油田范围内集输管线的铺设，影响主要发生在施工期。施工基建期，在管线的铺设过程中会破坏管线压覆的地表植被，管线两侧的植被也不同程度受到影响。管线铺设对植被的破坏及影响区域一般为2m范围内，管线铺设完成后应及时对影响区恢复植被。管线的铺设对植被的影响属于短期影响，施工结束后，随着植被的恢复影响将会消失。

# 2、落地原油对植物的影响

自然植被群落的稳定与否，标志着是否受到外来的干扰与环境污染。石油类是油田开发的主要污染因子，单个油井即可称为一个潜在的点污染源。在钻井、洗井、试井、采油和修井作业过程中，将有数量不等的落地原油及固体废物排放到环境中，由众多油井组成的油田则成为一个面污染源，使油田地区受到污染。在油田开发过程中，石油对植被的污染途径主要在钻井及生产过程中原油直接或间接地溅落在植物体上，影响其生理反应使植物生长发育受阻。

乌里雅斯太油田在钻井、洗井、试井、采油和修井作业过程中，采取了建泥浆池、铺设防渗油布等措施，防止落地原油对外环境的影响。根据类比及实地调查乌里雅斯太油田区域现有的植被，一般在井场3～5m范围内因受施工干扰的影响，植被稀疏，覆盖度相对较低，而在井场5m以外的植被基本恢复到开发前状态。所以本工程开发建设中石油类对小范围内的植被会有影响，对其它植被不会产生较大的影响。

# 3、废弃钻井泥浆对植物的影响

钻井过程中产生的泥浆，存放在泥浆池，但也有部分洒落于地面。在作业区的范围内，地表散落的泥浆呈灰白色，泥浆厚3～5cm，泥浆层下的土壤板结，钻通透性很差；同时轻者导致植物生长不良，降低地上生物量，重者植物根系受到危害，以致枯死。本工程在钻井过程中，建设泥浆池，钻井废弃泥浆排入泥浆池，废弃泥浆在进行无害化固化处理，覆土恢复植被，对植被的影响将会随着时间的推移而逐渐降低，到3～5年后植被将会趋于稳定。

# 4、油田开发对野生动物的影响

油田在建设施工期间，将影响评价区野生动物的栖息环境，使野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域等，工程建设使野生动物的活动范围减小。施工过程中一些施工噪声、产生的废气和人为活动等，将可能惊吓和驱赶施工区及周围一定范围内的野生动物，同时减少施工区域内野生动物的分布数量，对评价区的野生动物的生存环境产生不利影响。

根据现状调查，当地牧民主要以从事畜牧业为主，有一定的人为活动。该区域现分布的野生动物主要是啮齿类等小型动物及雀形目鸟类，鸟类主要有沙半鸡、乌鸦等，已经很少见到。本工程的建设施工，只是影响了野生动物的活动范围，对野生动物的种类和数量不会产生明显影响。

9.2.4油田开发对土壤环境的影响分析

1、铺设集输管线等活动对土壤影响分析

本工程在施工建设中，在建设井场、敷设集输管线时，会清除地表植被、开挖管沟导致土壤结构破坏，土壤生产力下降，容易造成土壤侵蚀，从而影响土壤的发育，植被的恢复。施工期，开挖土方，会使局部地面的稳定性遭到破坏，为风蚀和水土流失提供物质基础。本工程施工过程中，应避开大风季和大雨期施工，应将表土单独堆放，妥善管理，对施工开挖面及时平整覆土恢复植被，对开挖的管沟应及时回填覆土恢复植被。采取相应的环保措施后，将工程建设的不利影响降到最低程度。

# 2、油田开发对土壤质量的影响分析

（1）本工程属于改扩建项目，油田现有油井48口，开井42口，雅一站接转站，产能为油处理规模3×104t/a，采出油进入雅—站后经油气分离及大罐沉降脱水合格后注入阿乌宝线，与阿尔油田原油一起输送至宝一联，通过宝蒙线、蒙阿线输送到阿赛线。本次评价为了掌握采油生产及油气集输对土壤质量产生的影响，对乌里雅斯太油田现有太53断块、太27断块采油井附近及雅斯联合站附近分别设3个采样点，分层检测铬、汞、铜、锌、铅等重金属及石油类含量，并在也莆田范围外东侧、西侧2.0km处设2个采样点，分层分层检测铬、汞、铜、锌、铅等重金属及石油类含量，将采油井附近及联合站附近采样点的监测数据与背景监测点的数据进行对比分析，并与《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)二级旱作标准值进行对比分析，见表9.2-1。

由表9.2-1的分析对比可知，土壤中各层的重金属的含量均符合《土壤环境质量标准》二级标准的要求，与背景点土壤中各层的重金属的含量变化不大，说明土壤中的重金属含量受落地原油的影响不大。

油田采油及集输油过程对土壤的影响主要表现在石油类对土壤的污染影响上。由表9.2-1的分析对比可知，油田在采油、集输过程中各层土中石油类含量与背景点各层土中石油类含量基本一致，说明油田在采油、集输过程中石油类对土壤的影响较小。

（2）乌里雅斯太油田开发规划中规定了严格的落地原油、泥浆、岩屑回收措施，落地原油回收率达到99%以上，在建设生产过程中，铺设防渗油布，避免落地油对外环境的影响。

由于乌里雅斯太油田含油区块内的勘探工作已完成，在今后的滚动开发过程中，根据产能及储量适量的开发新油井。对于新开发的油井应严格限制征地范围，场内设防渗泥浆池，避免污染物外排。在钻井作业中，将泥浆排入泥浆池中实行回收重复利用。钻井结束后，对泥浆池稳定固化，覆土恢复植被。在采油生产过程中要铺设防渗油布，对落地有进行回收，避免落地有对外环境的影响。

表9.2-1    乌里雅斯太油田范围土壤监测数据与背景点比较（单位：mg/kg，pH除外）

| 监测 项目 | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  | 背景点（平均） |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-20cm | 20- 60cm | 60- 100cm | 0-20cm | 20- 60cm | 60- 100cm | 0-20cm | 20- 60cm | 60- 100cm | 0-20cm | 20- 60cm | 60- 100cm |  |
| pH | 8.62 | 8.14 | 8.76 | 8.63 | 8.64 | 8.69 | 8.58 | 8.61 | 8.62 | 8.56-8.57 | 8.61-8.62 | 8.67-8.68 | ＞7.5 |
| 铬 | 41.8 | 32.9 | 40.4 | 40.9 | 32.5 | 39.3 | 42.1 | 36.8 | 41.8 | 40.75 | 31.60 | 39.5 | ≤250 |
| 汞 | 0.097 | 0.100 | 0.264 | 0.096 | 0.099 | 0.262 | 0.101 | 0.103 | 0.266 | 0.097 | 0.10 | 0.261 | ≤1.0 |
| 砷 | 3.80 | 3.63 | 3.74 | 3.76 | 3.56 | 3.67 | 3.83 | 3.61 | 3.73 | 3.66 | 3.53 | 3.62 | ≤25 |
| 铜 | 24.2 | 23.6 | 22.4 | 23.8 | 22.7 | 21.6 | 25.6 | 24.1 | 23.6 | 22.6 | 21.45 | 20.9 | ≤100 |
| 锌 | 65.5 | 59.6 | 53.3 | 64.3 | 58.9 | 54.8 | 66.4 | 63.1 | 59.7 | 64.45 | 57.60 | 52.1 | ≤300 |
| 铅 | 30.2 | 29.8 | 28.6 | 29.8 | 28.7 | 26.9 | 31.4 | 30.1 | 29.3 | 29.5 | 27.45 | 26.1 | ≤350 |
| 镉 | 0.215 | 0.208 | 0.198 | 0.209 | 0.203 | 0.193 | 0.219 | 0.211 | 0.205 | 0.198 | 0.184 | 0.170 | ≤0.6 |
| 镍 | 24.6 | 19.7 | 16.6 | 22.4 | 18.6 | 15.9 | 25.7 | 23.2 | 20.8 | 23.6 | 18.80 | 15.5 | ≤60 |
| 石油类 | 6.87 | 6.79 | 6.42 | 6.78 | 6.68 | 6.45 | 6.94 | 6.83 | 6.54 | 6.80 | 6.70 | 6.52 | —— |

9.2.5对评价区域生态系统的影响分析

1、对区域自然系统生产力的影响

乌里雅斯太油田在施工期对植被的影响主要是施工期征用土地、临时用地、机械碾压及施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，损失一定的生物量，并破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率和数量分布。

运行期后，油田周边地区土地利用格局的变化，无疑会改变该区域自然系统的生产力。由于草地自然生态系统面积缩小，导致自然系统生产力降低，但通过植被恢复等措施，同时大力开展水土流失防治与治理等生态工程建设，这些都会增加自然系统的生产力。

本工程占地65.87 hm2，其中永久占地15.2 hm2，临时占地50.67 hm2。工程永久占地将造成15.2 hm2的草地损失，根据植物样方调查，评价区域地上鲜生物量按照9.68t/hm2计算，则工程永久占地损失地上鲜生物量147.14t；工程临时占地将干扰和破坏影响范围内的植物生长，影响区域内的植被群落的高度和密度，降低了区域植被覆盖度。

为了减少对植被的影响破坏，在施工过程中要注意保护植被，减少占地，同时，按照植被补偿的原则，在区域内尽快恢复同样草地面积的植被。

# 2、对生态系统结构的影响

乌里雅斯太油田建设形成了新的人工生态系统，本项目投入建设后对生态环境的影响主要表现为开挖面未得到完全恢复，导致地表植被覆盖度降低，植被生物量损失，植被结构不稳定。

恢复植被可以增加油田开采区的草地覆盖率。在种植初期进行土地平整会使土壤疏松，易于发生土壤侵蚀，但这种影响是短暂的，随着人工种植植物的发育生长和植被覆盖度的提高，会使采油区的植物生存环境逐渐变好，形成一个新的生态系统。

9.2.6 事故状态对生态环境影响分析

（1）对土壤环境的影响分析

油田开采事故状态下对土壤的影响主要是出现井喷或者油水集中处理站污水储存设施破裂时原油或含油污水对植被和土壤造成影响。

根据乌里雅斯太油田的储层特性，油田开发区块地层压力小，钻井过程中井喷事故发生的可能性极小，只有在暴雨、洪水等自然灾害影响下，会携带井场还未回收的泥浆、污油进入周围土壤环境，致使土壤板结，理化性质发生变化，最终影响土壤生产力。由暴雨和洪水等引发事故的可能性存在，所以应加强事故状态下的应急管理，减轻事故对环境造成的影响。

由于人为管理的疏漏或自然因素发生原油或含油污水泄漏，污染土壤。渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，进而影响植被的生长，并可影响局部的生态环境。原油本身有粘性，原油泄漏事故造成的影响仅限于直接由原油覆盖地区的且主要对其表层0～20cm土层构成污染。

因此，要严格执行各项规章制度，避免事故的发生，一旦发生，尽快采取措施，及时处理，减少对土壤的影响。

# （2）对植被的影响

油田突发性事故主要为油水集中处理站污水储存设施破裂发生的泄漏事故。如果发生污水储存设施破裂，原油和污水将在地下土层中扩散，致使土壤被污染，生长在其中的植物根系也将被石油类附着，影响根系对水及养分的吸收，土壤污染造成的土壤理化性状变化往往也会影响植物生长，严重时可导致植物死亡。含油污水中油浓度不高时（几十毫克/升）时，对植物的影响不显著，但浓度较高时（几百毫克/升以上）可影响植物生长。

项目在建设运营过程中应加强管理，经常注意巡线，及时发现并加以处理，则不会对环境造成大的污染。

9.3生态环境保护措施

9.3.1施工期生态保护措施

油田所在地属于内蒙古高原典型草原生物多样性保护生态功能区，油田在开发建设过程中，要加强合理布局井场、井位、集输管线等，减少占地，对临时占地要及时覆土恢复植被，确保油田的开发建设对生态环境的影响降到最小。

（1）合理布置油水井及集输管线，油田在开发建设过程中在确保油水井及集输管线正常安全的生产情况下，要尽量减少占地，且尽可能避开优质牧草地等，最大限度地远离牧户。

（2）在施工过程中要将表土单独堆放，妥善管理，施工结束后及时对开挖面覆土恢复植被。在管线施工时，要做到分层开挖，分层回填。对管沟开挖时剥离的表土在区块内单独堆放。待管线开挖结束后，将剥离的表土回填到开挖处并恢复植被。在植被恢复初期，加强人工洒水等抚育措施，确保植被恢复效果。

（3）严格规范施工线路及施工场地，规范运输线路，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度，以减少对地表的碾压；在施工道路两侧及施工作业带周围设置网围栏，以确定行车路线及施工作业带，在施工作业带以外，禁止随意破坏植被，禁止破坏动物巢穴、捡拾鸟蛋等。

（4）钻井过程中严格遵守钻井生产环境保护管理规定，钻井污水、废弃泥浆进泥浆池，防止污水、污油、泥浆的随意乱排乱放。

（5）对临时占地要及时修整，恢复原貌，植被（包括自然的、人工的）破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。

（6）加强施工期管理，妥善处理处置施工期间产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染影响。

（7）对占用的草地根据相关规定，进行生态补偿措施。

9.3.2运行期生态保护措施

乌里雅斯太油田运行期除站场正常生产以及集输管线维护外，对周边的生态环境基本无影响。因此，运行期的生态保护应注重维护，并适当加强生态修复。

（1）加强各种防护工程的维护、保养与管理，对不足部分不断加强与完善。

（2）对井场内的井排路、通井路等联络道路进行了标识规定，规范行车路线，对井场道路以外区域的草原植被不得随意碾压破坏。

（3）加强油田职工及项目开发区块周围牧民的宣传教育，避免新种植被在恢复期间遭到破坏。

（4）对于作业过程中产生的各类废物和落地原油及时进行妥善的处置和处理，不得长期在环境中堆存，避免对生态环境造成影响。

（5）对油田各区域进行适当的绿化。对施工期形成的开挖面进行平整覆土恢复植被。植物种的选择要坚持适地、适草的原则。在绿化初期加强人工抚育措施。

（6）本工程事故条件下将对生态环境造成较大的影响，因此须对事故风险严加防范和控制。加强日常生产监督管理和安全运行检查工作，制定安全生产操作规程，加强职工安全意识教育和安全生产技术培训。一旦发生事故应及时采取相应的补救措施，尽量减小影响和损失。

9.3.3生态恢复措施

乌里雅斯太油田的开发建设影响的主要是天然草地。本工程占地65.87 hm2，其中永久占地15.2hm2，临时占地50.67hm2。主要是对临时占地采取植被恢复措施，在植被恢复是要选用乡土物种，禁止引入外来物种，确保生物安全。工程临时占地主要包括泥浆池0.45hm2、井区施工场地29.55hm2、油气集输管线4.48hm2、注水管线0.84hm2、扩建联合站临时施工场地13.14hm2，废液池、生活污水设施临时施工场地0.094hm2，植被恢复总土地面积为50.67 hm2，详见表9.3-1。

根据油田开发建设与运行特点和评价区环境特征，主要采取工程措施和植物措施进行生态恢复。

# 1、工程措施

（1）表土剥离措施：本项目实施表土剥离，剥离厚度为0.30m。对于管线等线性工程，表土应集中堆放于线性工程两侧；对于泥浆池，应堆放于泥浆池的一侧，对于各站场建设，应单独集中堆放。表土堆放采用台体形，边坡为1：1。在土壤堆存期间，为了防止水力与风力的侵蚀，用尼龙网覆盖。

（2）场地清理：对油田开发区块内临时建筑用地铺设的碎石等进行清理。

（3）覆土工程措施：在油田开发后期使用推土机及自行式平地机对井场用地、道路用地等进行表土回覆，覆土厚度为0.30m，土源为井场和附近道路剥离的存放于井场内临时表土堆放场的表土。

（4）平整工程措施：对管线、泥浆池等用地进行平整，本项目通过自动式平地机等机械进行土地平整，使管线、泥浆池等用地与四周用地相协调。

# 2、植物措施

乌里雅斯太油田根据当地的气候、土壤等自然条件，在开发建设过程中，采取边开发、边治理的方法，每年6月初至6月末播撒针茅及羊草等草籽，在7月到10月间进行养护，养护期间继续在稀疏地块撒播草籽及浇水养护。

3、植被恢复计划

（1）植被恢复年限

根据乌里雅斯太油田滚动开发规划的特点，对于油井、注水井及非干线管线在当年或者第二年恢种植草本植物恢复植被，对于干线管线及联合站第二年种植草本植物恢复植被。

# （2）植被恢复计划安排

根据乌里雅斯太油田项目特点，植被恢复在充分考虑油田生产计划以及生产实际情况的基础上，结合工程进度安排和生产建设活动对土地破坏的阶段性或区位性特点，划分恢复阶段，确定每一阶段或每一区段的恢复目标、任务、计划及资金安排等，制定乌里雅斯太油田植被恢复进度计划安排表。植被恢复面积目标见表9.3-1。

表9.3-1   植被恢复面积目标表     单位：hm2

| 分区 | 面积 | 措施 | 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥浆池 | 0.45 | 覆土、播撒草籽 | 2015～2016年 | 草地 |
| 井区临时施工场地 | 29.55 | 覆土、播撒草籽 | 钻采完成后的1～2年内 | 草地 |
| 油气集输管线 | 3.48 | 覆土、播撒草籽 | 2015～2016年 | 草地 |
| 注水管线 | 0.84 | 覆土、播撒草籽 | 2015～2016年 | 草地 |
| 联合站临时占地 | 13.14 | 覆土、播撒草籽 | 2015～2016年 | 草地 |
| 废液池、污水处理设施等临时占地 | 0.094 | 覆土、播撒草籽 | 2015～2016年 | 草地 |
| 内部联络道路 临时占地 | 3.12 | 覆土、播撒草籽 | 2015～2016年 | 草地 |
| 合计 | 50.67 |  |  |  |

9.3.4闭井期的环境保护措施

油田闭井期并非所有油井都同时关闭，而是将那些产能太低或者无续采价值的油井陆续关闭，直到将所有油井关闭结束。服役后期，需要弃井时，对于地质报废井，在井下油层井段打水泥塞进行封堵；对于工程报废井，在井底用阀门和钢板焊接封死，以待将来开发；在地面井口设置护墩。同时将地面部分如井架、水泥台、电线杆等拆除，井间支路废弃等。对废弃的井场、道路应采取生态恢复措施，使开发区块恢复到原来的自然景观。

10水土保持方案

根据《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目的水土保持方案于2011年11月由内蒙古自治区水利科学院编制完成。本章内容在满足环评需要的前提下，还结合了《华北油田二连分公司石油开发建设项目水土保持方案报告书》及其批复和《阿尔、乌里雅斯太油田原油外输系统及配套工程水土保持方案报告书》的部分内容。《华北油田二连分公司石油开发建设项目水土保持方案报告书》由内蒙古水文总局编制，该水土保持方案包括本油田开发建设（雅-站油田），设计服务期为10年，设计水平年为2009年，锡盟水利局以锡水发[2008]542号批复。《阿尔、乌里雅斯太油田原油外输系统及配套工程水土保持方案报告书》是2011年由内蒙古自治区水利科学院编制完成，主其中包括乌里雅斯太油田的油气集输工程。

10.1防治责任范围及防治目标

10.1.1水土流失防治责任范围

根据水土保持法律和法规规定的“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）的规定，将本工程水土流失防治责任范围划分为项目建设区和直接影响区。根据工程的建设特点，以及对周围水土流失的影响和征用土地情况，经沿线实地调查，确定本项目在服务期内的水土流失防治责任范围为65.87hm2，其中项目建设区15.2hm2，直接影响区的防治责任范围50.67hm2。

10.1.2水土流失防治分区

根据分区原则与依据，按照水土流失形式及治理的一致性进行分区，结合本项目的特点，把工程水土流失防治区划分为共4个防治区，分别为采井工程防治区、油气集输工程防治区、道路工程防治区和站场工程防治区。

10.1.3水土保持防治目标

乌里雅斯太油田地面建设工程位于内蒙古自治区东乌珠穆沁旗境内，按照《划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部[2006]第2号）和《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（内蒙古自治区人民政府内政发〔1999〕62号），项目建设区所在的东乌珠穆沁旗属自治区通告的水土流失重点预防保护区。

水土保持防治总体目标是预防和治理因工程建设造成的水土流失，有效控制新增水土流失，确保油田建设及运行的安全，保护和合理利用土地资源，提高土地生产率，恢复林草植被，实现油田正常生产、生态环境建设和地方经济的协调发展。

综合考虑石油勘探工程的施工工艺、特点，以及项目区周边的自然状况，确定本水土保持工程设计的防治目标如下：

1、在工程建设过程中扰动的区域，除建筑物和硬化面积外，均需要采取有效的治理措施，把对生态环境的影响控制在最低，使扰动土地治理率达到96%以上；

2、工程建设中产生的弃土、弃渣得到及时的拦挡和防护，使拦渣率达到98%以上；

3、对工程建设中产生水土流失区域实施全面治理，因地制宜、因害设防，遏制新增水土流失的发生与发展，水土流失治理程度达到95%以上；

4、通过实施水土保持工程措施、植物措施、临时措施，降低土壤侵蚀强度，减少水土流失量，水土流失失控制比达到1.2以下，土壤侵蚀模数控制在600t/(km2.a)以下；

5、林草覆盖率达到93%以上，在较短的时间内恢复和改善生态环境，尽快实现生态环境的良性循环；

6、工程建设中扰动范围内的宜林宜草区全部恢复植被，保护和合理利用土地资源，提高土地生产力，使治理区植被恢复系数高于95%。

分区水土流失防治目标见表10.1-1。

表10.1-1      分区水土流失防治目标

| 防治 分区 | 井区 | 站场 | 道路 | 集输 管线 | 综合 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动土地治理率达（%） | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 水土流失治理程（%） | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 土壤流失控制比 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 拦渣率（%） | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 林草覆盖率（%） | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 植被恢复系数（%） | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

10.2水土流失预测

10.2.1预测单元

根据主体工程的总体布局、工程的施工建设特点及新增水土流失类型和分布，确定本项目建设期的水土流失重点预测单元为4个防治区，分别为采井工程防治区、油气集输工程防治区、道路工程防治区和站场工程防治区。重点预测单元为采井工程防治区、油气集输工程防治区。

10.2.2预测时段

根据工程建设造成水土流失的特点及项目区的自然条件，综合分析本项目的生产建设特点及施工进度安排，结合水土保持方案服务期，本工程建设水土流失预测时段按照10年预测。

10.2.3预测内容

根据《开发建设项目水土保持方案集输规范》（SL204-98）的要求，结合本工程的建设内容和现场地形、土壤类型、植被类型、植被盖度等，确定本项目水土保持方案，水土保持的预测内容包括：

水土流失预测主要是预测项目建设过程中的人为水土流失，具体内容如下：

1、扰动原地貌、破坏土地和植被面积预测；

2、弃土、弃渣、废石量预测；

3、损坏水土保持设施面积预测；

4、可能造成的水土流失强度预测；

5、水土流失危害预测。

10.2.4预测结果

开挖、取运土石等活动对草地资源造成影响破坏，使原地貌的土壤侵蚀加剧，另外石油勘探生产过程中必将引起大量的扬尘，对大气环境造成不利影响，同时水土流失威胁着项目区及周边的生产、生活。因此，开发石油勘探生产时，业主积极采取科学、合理的水土保持措施，坚持“因地制宜，因害设防”的原则，使生产建设与水土保持综合治理同步进行，尽快恢复地面植被，实现生产、经济和社会的可持续发展。预测结果见表10.2-1。

表10.2-1    水土流失预测结果分析与评价表

| 防治区 |  |  | 重点流失区域 | 重点治理区域 | 应采取的防护措施 |  |  | 措施的施工进度 | 水土保持监测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程 措施 | 植物 措施 | 临时防护工程 |  | 重点 时段 | 监测 点位 |
| 井区 | 固定设施 | 施工区 | √ | √ |  | √ |  |  | 植被 恢复期 | 扰动区 |
|  |  | 四周 扰动区 | √ |  |  | √ |  | 6个月 |  |  |
|  | 临时堆土场 | 堆场 | √ | √ | √ | √ | √ | 4个月 | 植被 恢复期 | 扰动区 |
|  |  | 四周 扰动区 | √ |  |  | √ |  | 6个月 |  |  |
| 联合站 |  | 施工区 | √ |  |  | √ |  | 6个月 | 植被 恢复期 | 扰动区 |
| 区内 道路 |  | 道路基 | √ |  |  | √ | √ | 3个月 | 植被 恢复期 | 施工 破坏区 |
|  |  | 施工区 | √ | √ | √ | √ |  | 3个月 |  |  |
| 区内 集输管线 |  | 施工区 | √ | √ | √ | √ |  | 3个月 | 植被 恢复期 | 扰动区 |

10.3水土保持防治措施

根据水土流失防治分区，在水土流失预测及分析评价主体工程中具有水土保持功能工程的基础上，针对建设施工活动引发水土流失的特点和造成危害程度，采取有效的水土流失防治措施，把水土保持工程措施与植物措施，永久性防护措施和临时性措施有机结合起来，并把主体工程中具有水土保持功能的工程纳入水土流失防治措施体系中，合理确定水土保持措施的总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。

表10.3-1  水土保持工程及临时措施量分年度安排表

| 防治分区 | 工程名称 | 措施名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气集输 工程 | 集油管道 | 剥离表土及覆土 | 剥离土方 |
|  |  |  | 绿化覆土 |
|  |  | 剥离表土临时防护 | 防护网 |
| 注水工程 | 注水管线 | 剥离表土及覆土 | 剥离土方 |
|  |  |  | 绿化覆土 |
|  |  | 剥离表土临时防护 | 防护网 |
| 生产生活区 | 施工生产生活区 | 剥离表土及覆土 | 剥离表土 |
|  |  |  | 绿化覆土 |
|  |  | 剥离表土临时防护 | 防护网 |

10.4主体工程施工方法及施工工艺

乌里雅斯太油田各防治区如集输管线、站场、供电线路等施工方法及施工工艺，水土保持分析及水土流失影响评价见表10.4-1。

表10.4-1       施工方法及施工工艺

| 施工 单元 | 施工工艺 | 水土保持分析与评价 |
| --- | --- | --- |
| 油气集输工程 | ① 管道一般地段，均采用大开挖敷设方式，以机械施工，施工时自上而下分段分层进行开挖。表层腐殖土与生土分开堆放，生土堆在管沟一侧，管道放在管沟另一侧，管道外侧堆放表层腐殖土，腐殖土外侧设3.0 m宽施工便道，管道安装完毕后，进行土方回填，多余土方平摊于管线开挖区及施工区。 ② 管道穿管道穿越公路需加钢套管，并采用顶管方式进行施工；多余土方平摊于管线开挖区及施工区。 ③站场施工前先进行场地平整，利用原地形的自然地势，移挖作填。平整以机械为主，人工配合机械对零星场地或边角区进行平整。建筑物基础和基槽开挖土方，相对集中堆放到附近需要填筑的区域，在回填利用之前进行临时防护 | 输油管线开挖时尽量减少临时堆土及占地，可减少对地表的扰动和破坏，有利于保持水土。管沟开挖采用反铲挖掘机挖土，可加快施工进度，减少水土流失时间，减少开挖土方堆置裸露时间，减少了水土流失量。开挖回填土方堆置在管沟，形成松散土料露天堆放，易发生水土流失。对临时堆置土料应采取临时防护措施，减少施工中的扬沙和临时堆土产生的水土流失量，减少对周边及施工环境的影响。开挖前剥离表土，保存了有限的表土资源，利于施工结束后开挖区空地及施工扰动区的绿化恢复。场地平整以机械施工为主，人工施工为辅，可减少平整场地裸露时间，减少了水土流失时间，从而可降低水土流失量。基础开挖回填土方堆置在空地，形成松散土料露天堆放，易发生水土流失。对临时堆置土料应采取临时防护措施，减少施工中的扬沙和临时堆土产生的水土流失量。 |
| 注水工程 | 注水管线敷设形式均为地下直埋式。施工时自上而下分段分层进行开挖。表层腐殖土与生土分开堆放，生土堆在管沟一侧，管道放在管沟另一侧，管道外侧堆放表层腐殖土，腐殖土外侧设3.0 m宽施工便道，管道安装完毕，进行土方回填，多余表土用于管线开挖区及施工区覆土，不产生弃方。 | 管线开挖时尽量减少临时堆土及占地，可减少对地表的扰动和破坏，有利于保持水土。管沟开挖采用反铲挖掘机挖土，可加快施工进度，减少水土流失时间，减少开挖土方堆置裸露时间，减少了水土流失量。开挖回填土方堆置在管沟，形成松散土料露天堆放，易发生水土流失。对临时堆置土料应采取临时防护措施，减少施工中的扬沙和临时堆土产生的水土流失量，减少对周边及施工环境的影响。开挖前剥离表土，保存了有限的表土资源，利于施工结束后开挖区空地及施工扰动区的绿化恢复。穿越公路采用套管穿越，避免形成开挖沟槽，减少扰动面积。 |
| 道路工程 | 进站道路以填方为主，路基填筑高度平均约0.5m，采用水平分层全断面填筑方法施工，逐段逐层向上填筑，作业程序为挖、装、运、摊、平、压路机压实的机械化流水作业。 | 路基施工时水土流失主要原因为基底开挖造成临时堆土，使土壤抗蚀力降低易产生水土流失。填筑土料卸载后如不及时碾压，形成松散堆积体，在大风及降雨时易发生水土流失，同时路基占地范围内表层植被破坏后表土抗蚀力下降易发生水土流失。逐段逐层施工方法使施工时减少未碾压裸露施工面的面积，减少水土流失量。 |
| 站场 | 施工生产生活区建设期主要为施工临建设是基础开挖、各种机械设备碾压及施工人员对地表的扰动。 | 场地平整以机械施工为主，人工施工为辅，可减少平整场地裸露时间，减少了水土流失时间，从而可降低水土流失量。基础开挖回填土方堆置在空地，形成松散土料露天堆放，易发生水土流失。对临时堆置土料应采取临时防护措施，减少施工中的扬沙和临时堆土产生的水土流失量。 |

10.5水土保持监测

水土保持监测内容、方法及频次见表10.5-1。

表10.5-1     水土保持监测一览表

| 调查监测 区域 | 监测内容 | 方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气集输 工程 | ①防治责任范围面积； ②扰动地表总面积、损坏水土保持设施数量及面积； ③水土流失危害； ④水土保持措施实施情况 ⑤植物措施生长情况 | ①实地量测 ②水土流失危害采取典型调查，居民访谈； ③巡查和观察法 ④样方调查法 | ①防治责任范围、扰动地表面积、破坏植被面积及程度，监测开始时详查1次； ②弃土数量及占地土建施工期每10天监测1次； ③水土流失灾害事件发生后在1周内完成监测。 ④正在实施的水土保持工程、植物措施每10天监测记录1次； ⑤水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录1次。 |
| 注水工程 |  |  |  |
| 道路工程 |  |  |  |
| 生施工生产生活区 |  |  |  |

10.6结论

根据主体工程可行性研究设计，在分析评价主体工程总体布局、地理位置、交通条件、土石方量、扰动原地貌破坏土地和植被面积、损坏水土保持设施面积、投资等的基础上，通过对工程建设内容、施工工艺及产生水土流失的施工环节分析，调查与预测建设区水土流失总量、新增水土流失量及重点流失区和流失时段，提出相应的防治措施，通过水土保持保障措施的实施，把水土保持防护措施切实落实到位，实现项目区环境的恢复和改善。因此，本项目无限制工程建设的水土保持制约因素，从水土保持角度分析本工程建设是可行的。

11环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及国家环境保护总局文件《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号要求，本评价将对油田开发建设过程中的风险源进行调查与分析，进行风险识别，并对主要风险源在重大事故状态下对环境的影响进行分析，提出风险防范措施，制定应急预案。

11.1环境风险识别

11.1.1物质风险性识别

1、物质风险识别范围

本项目物质风险识别的范围见表11.1-1。

表11.1-1    本项目物质风险性识别范围表

| 类别 | 主要作业点 | 化学物质 |
| --- | --- | --- |
| 井场 | 钻井井场 | 原油 |
| 雅斯联合站 | 罐区 | 原油、伴生气 |

2、物质危险性识别

根据乌里雅斯太油田实际情况，本项目主要危险物就是原油及分离后的伴生气。根据危险物质的性质并结合《危险化学品数据手册》，本项目风险评价将重点对原油及燃烧后产生的物质危害因素进行识别。项目主要危险物质的性质情况见表11.1-2，11.1-3。

表11.1-2      项目危险性物质物料性质表

| 序号 | 物质名称 | 相态 | 闪点 ℃ | 沸点 ℃ | 爆炸极限%(V) |  | 危险性类别 | 燃烧爆炸危险度 | 火灾危险性分类 | 毒性 | 毒物分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |  |  | LD50 |  |
| 1 | 原油 | 液 | -6.7～32.2 | 25 | 1.1 | 8.7 | 第3.2类中闪点易燃液体 | 6.9 | 甲B | 500～5000 | Ⅳ |
| 2 | 伴生气 | 气 | -218 | -161.4 | 5.0 | 15.0 | 第2.1类易燃气体 |  | 甲A | 400×10-6 | — |

表11.1-3     项目有毒有害物料性质表

| 序号 | 物料名称 | 职业危害程度分级 | 毒性特征 | 急性毒性 (mg/m3) | 工作场所最高容许浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PC-MAC | PC-TWA | PC-STEL |
| 1 | 原油 | Ⅳ | 低毒类 | LD50500～5000 | / | / | / |
| 2 | SO2 | Ⅳ | 中等毒类 | LC506600 | / | 5 | 10 |
| 3 | CO | Ⅱ | 造成组织缺氧 | LC502069 | 20 | / | / |
| 4 | 非甲 烷烃 | Ⅳ | 低毒类 | 无资料 | / | / | / |

11.1.2生产设施风险识别范围

1、生产设施风险识别的范围

生产设施风险识别范围包括：生产装置、储运系统、公用工程系统等。本项目生产设施风险识别的范围见表11.1-4。

表11.1-4  乌里雅斯太油田生产设施风险性识别范围表

| 类别 |  | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 钻采工程 | 钻、完井生产 | 井喷造成火灾、爆炸 |
|  | 采油作业 | 憋压导致物理爆炸等 |
|  | 修井作业 | 井场落地原油过多遇明火引起火灾 |
| 油气集输工程 |  | 集输管道原油泄漏 |
| 地面工程 |  | ①分离设备、锅炉、泵房等：由于运行中操作或工艺参数控制不当（如超温、超压、阀门、泵等泄漏）造成油气泄漏，遇明火发生火灾和爆炸。 ②电器设备引起的火灾爆炸。 ③储油罐泄漏遇明火发生火灾和爆炸。 |
| 公用工程 |  | 供电设施引起的火灾爆炸 |

2、环境风险事故调查

油田总体开发主体工程为钻井、油品集输、集输站场，因此主要针对以上三个方面进行同类事故调查分析。

# （1）钻井、井下作业事故风险类比调查

钻井、射开油气层及井下作业过程中发生的主要风险事故是井喷，井喷失控将导致油气资源的严重损失，极易酿成火灾、爆炸事故，从而造成人员伤亡、设备损坏、油井报废和自然环境的污染。

据不完全统计，全国各油气田在油气勘探开发建设过程中，累计发生井喷失控230多井次，占完井总数的2.41%，其中井喷失控又着火的井78口，占失控井的34%，从事故原因分析表明，多数井喷的发生是由于操作人员直接原因造成。由于起钻抽吸不浇灌泥浆或灌泥浆不认真，不能发现溢流或处理不当，占井喷井的51%；由于井口未安防喷器或防喷器安装不符合要求，以及泥浆密度过低，占井喷失控的40.5%；其它原因占8.5%。

# （2）管道集输事故风险类比调查

管道集输作为一种既经济又安全的运输方式，正被越来越多的油气运输所采用，但管道建设运行所带来的环境、安全问题正受到越来越多的关注。

我国已建管道在几十年的运行经验中，遇到过各种类型的安全问题及环境问题。这些的问题的出现，既反映了管道设计、施工、运行方面的技术水平，也反映了自然、社会环境条件对管道运行安全的影响。更重要的是，除满足工程技术经济要求外，无论是在输油管道，还是在输气管道上，所具有的突发性泄漏事故的风险，正越来越引起环境保护部门的注意。虽然管道集输油气仍被认为是既安全又可靠的输送方式，且每吨公里的事故率远远低于水运、铁路和公路运输方式，但是，由于管线运行系统受到国内外因素制约，如自然灾害及腐蚀、施工和材料缺陷、操作失误甚至人为破坏，每年各地管道都有事故发生，不仅在经济上造成损失，停输损失，在安全上导致生命伤亡及财产损失，而且往往也带来环境上的灾难。

根据相关资料中美国管道安全规划管理局发布的总结报告中的统计结果（见表11.1-5），可以看出，管线腐蚀和管材质量在事故原因中也占有最大比例，说明预防腐蚀及正确选材并把好质量关是预防事故发生的重要条件。另外事故原因中人为因素造成的占了绝大部分，人为因素包括人为破坏和违章操作，这说明人为的破坏、偷盗行为和操作人员素质不高、违章操作、麻痹大意也是事故发生的主要原因。其次，从表中资料还可以看出，自然灾害、雷击和静电火花也是造成事故的不可忽视因素，因此，在工程运行过程中预防自然灾害、防雷和防静电也是确保工程安全运行的重要环节。

表11.1-5     美国管道事故主要原因统计表

| 事故因素 |  | 事故发生次数 | 比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 腐蚀 | 外腐蚀 | 919 | 32.1 |
|  | 内腐蚀 | 165 | 5.7 |
| 人为因素 | 第三者破坏 | 700 | 24.4 |
|  | 操作失误 | 265 | 7.2 |
| 机械失效 |  | 583 | 20.7 |
| 焊缝缺陷 |  | 224 | 3.8 |
| 自然灾害 |  | 65 | 2.3 |
| 其他因素 |  | 224 | 3.8 |
| 总计 |  | 2861 | 100 |

此外，从以往国内油气管道事故的统计资料中还可以发现，国内油气管道事故的发生与油气管道的运行年限有密切关系。从总体情况看，1985年以前由于管材缺陷、施工质量和错误操作造成的泄漏事故所占比例较大，随着管理水平和自动化程度的提高，操作人员素质的加强及各项操作、施工规程的建立，这一类的事故的发生率有较大程度的减小，但随着管道的逐年老化，腐蚀造成的管线泄漏事故有所增加。1993年以后，随着老管线的停用和管道阴极保护措施的加强，管道腐蚀漏油次数下降，但沿线不法分子在管道上打孔盗油造成的漏油、爆管事故有所上升。

根据有关资料对1997～2000年新闻报道中国内外所发生的11例油品泄漏和爆炸事故的结果统计结果见表11.1-6。

表11.1-6    1997~2000年国内外典型事故统计表

| 事故地点 | 事故类型 | 事故原因 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输油管道 | 管道爆炸 | 电焊作业引起残油气爆炸 | 1 |
|  |  | 人为破坏导致输油油管泄漏，进而引起爆炸 | 5 |
|  | 油品泄漏 | 操作不当导致管道阀门破裂，进而导致原油泄漏 | 1 |
|  |  | 修路导致油管错位而泄漏 | 1 |
|  |  | 管线腐蚀导致泄漏 | 3 |

在人为因素中，除打孔盗窃油气外，缺乏对油气输送管道进行保护，在管道沿线修建违章建筑，以及公路建设两种情况对管道的安全运行造成极大危害。

近年来，随着油气集输管线里程的增加及交通建设的发展，在公路新建和扩建中，一些地方不征求输油管道部门的意见，对输油管道未采取任何保护措施，就将输油管道压在公路下或紧靠管道修建公路，对管道安全威胁极大；在管道两侧开山平地、建房修路的事件也有发生。有建设单位在平整土地时，损坏输油干线，造成管道停输，造成管道泄漏事故的发生。

# （3）站场事故风险类比调查

油田集输站场工艺设备集中、操作条件要求严格、处理介质均属易燃易爆物质，因此存在火灾、爆炸的事故风险性。

石油化工系统所发生的事故中，火灾爆炸事故占28.5%，而引发事故的原因中明火占66%，由此可以确定，火灾爆炸事故是石油化工系统潜在危险性较大，需要进行重点防范的事故，而明火是导致事故发生的主要因素。

另外，根据《石油化工典型事故汇编》（中国石油化工总公司安全监督办公室编，中国石化出版社）的统计，1983～1993年石油化工系统共发生典型事故293例，其中发生在各类生产装置内的事故149例，占50.85%（主要是开停工及检修时发生）贮运系统74例，占25.26%，辅助系统70例，占23.89%。从事故类别来看，人身事故92例，占34.1%，火灾、爆炸事故55例，占18.77%，设备事故55例，占18.77%，生产事故91例，占31.06%。从事故的原因来看，属于违章指挥违章作业的97例，占33.11%，属于管理、组织不善发生事故的93例，占31.74%，属于技术业务不熟练或安全基本知识较差的96例，占32.76%。违章作业、组织管理不善等是发生事故的主要风险因素。

结合本项目的具体情况，本工程油田采出的是常压油气原料，各工艺部分存在压力容器设备，在设计阶段就引起了足够的重视，对于一些不成熟的技术和设备，没有经过验证的材料和产品严禁在设计中采用，为消除事故隐患作了大量的工作，因此，发生事故的原因和概率将会和类比调查统计结果相类似。

11.2评价工作等级、范围

本项目主要是原油开采及输送，由于原油与烃类没有单独的划分标准，本项目选用原油作为本次环境风险评价工作等级确定的依据。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）确定本项目环境风险评价工作等级为一级。

本次评价范围以雅斯联合站内储油罐为中心，半径为5.0km的范围。

11.3源项分析

油田开发过程中风险源主要为井喷、火灾与爆炸、抽油杆断裂、集输管线破裂、油气管线放空作业以及暴雨或洪水造成的污油池、泥浆池污染物外溢。另外，联合站内储油罐，也是主要的风险源。

11.3.1井喷

井喷是油田开发中的意外事故，在勘探开发、抽油或洗井作业中，遇到高压油气层时控制不及时均可发生。

发生井喷最根本的原因是井液柱压力低于地层孔隙压力，使井底压力不平衡，防止井喷的关键是及时发现溢流和及时控制溢流。大量实例表明，由于操作者直接的责任而引起的井控措施不当、违反操作规程、井控设施故障是造成井喷失控事故的主要因素，通常井喷可由以下因素引起。

（1）进入油气层钻井泥浆的密度偏低，使泥浆液柱压力达不到抑制地层压力的要求，或泥浆密度附加值不移；

# （2）起下钻未及时灌满井筒内的泥浆，或起钻速度过快抽喷；

（3）对地质情况掌握不够，地质差异认识不足，地层实际压力比预计值大得多；

# （4）井口设备装置、井身结构、油层套管、技术套管等存在内在质量问题；

# （5）井口未安装防喷器或防喷器的安装不符合要求；

（6）完井固井质量出现问题；

（7）钻井设备受地面、地下流体的侵蚀，而长期生产维护不及时，而出现损坏、破裂渗漏；

（8）井下工具、封隔器胶皮失灵，解封不开，起钻时造成抽汲油气层。

井喷时大量的油气从井口喷出，喷出的油气流可高达20～50m，喷出气体2～60m3，原油20～1000t。例如，辽河油田86年曾发生八次井喷事故，污染水田面积达700亩。

据统计，新开采的油井井喷率约为0.3%，但随着开发时间的延长，油气从地层中采出，地层压力下降，井喷率将大大降低，同时即使发生井喷，其喷液量和含油量都要下降，对环境的污染也要大大降低。

乌里雅斯太油田属于勘探期后正式生产，通过已钻井压力监测和完钻井测试，油层压力分布规律已基本掌握，储层物性及基本特征已基本清楚，所以发生井喷的机率很小，其概率小于0.1%。

11.3.2火灾和爆炸

由于油田开采的石油和天然气均是易燃易爆物品，所以当油品和天然气逸散到外部空气中，与空气混合到一定比例，达到爆炸极限时，遇到明火即发生爆炸和火灾。井喷事故发生时，也往往容易伴随着发生大火和爆炸，除造成人员伤亡及经济损失外，对环境也将形成一定的污染，如大量的气态烃类，SO2、CO和落地原油污染。发生火灾后，火焰可达到20m高，影响范围150m～200m。

联合站内建设储油罐3具，每罐体积500m3，这些储油罐也是发生火灾和爆炸的重要风险源。

通过对关键单元的重点部位、薄弱环节进行分析，具体见11.3-1，确定本项目贮存环节最大可信事故为储罐泄漏，泄漏物料主要以液相油泄漏为主，泄漏中伴有少量烃类气体，向周围环境扩散。储罐典型泄漏通常发生在罐体与外界连接部位，本次评价假定管路系统或储罐阀门损坏导致储罐泄漏。

表11.3-1    重点部位及薄弱环节分析一览表

| 重点部位 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 罐区 | 罐 管线 动静密封点 | 操作失误 维护保养不当 | 密封点损坏 管线堵塞 漏料 | 物料泄漏 遇火源发生火灾、爆炸 |

11.3.3管线破裂及放空作业

评价油区内的管线，由于腐蚀，地面挖掘损坏、自然灾害或管线内压力过高，均会造成管线破裂、油气泄漏。另外，在操作过程中，由于管线内压力过高，操作人员进行放空都会造成不同程度的污染。据国内外资料统计，油气管道的事故率一般为0.9次/公里·年，泄漏率为百万分之四。

因此，油田建设应加强管理，杜绝任何形式的放空作业，同时，还应加强防腐，及时更新管道设备，尽量减少管道破裂现象。

11.3.4机械损坏事故

抽油杆断裂是采油过程中偶发性事故，事故发生后，原油从井口溢出造成污染。在采油生产过程中应加强对设备机械的维护，避免抽油杆断裂事故的发生。

11.3.5洪涝灾害

受洪涝灾害影响最大的是井场上的泥浆和污油池。按照规定，在洪涝期来到之前，应将井场两池中污染物清理干净，并垫上新土覆盖，若未进行以上处理，则雨水将会将两类池中的油及其它污染物漫延开，污染油区的土壤及植被。本项目处于干旱半干旱地区，地降水少而蒸发强烈，年降水量远低于年蒸发量，发生暴雨、洪涝灾害的可能性很小。在油田生产运营过程中特别是雨季，应加强井场管理。由于井喷、管线爆裂、洪涝灾害等事故的产生具有很大的不确定性，本次的风险分析，将主要考虑雅斯联合站3具储油罐。对储油罐固有的、潜在的污染事故的危险程度进行分析，并对突发性污染事故进行影响预测。

11.3.6风险事故概率估算

根据《环境风险评价实用技术与方法》中统计数据，目前国内石油化工装置典型事故风险概率在1×10-5次/年左右，乌里雅斯太油田开发项目可类比其它现有生产、储运装置发生风险事故的原因和概率，因为本项目是原油储罐，工程风险事故发生概率应低于国内石油化工典型事故概率。因此本次风险评价确定本项目风险事故概率为1×10-5次/年。到目前为止还没有着火的油罐引燃邻近的油罐案例。

11.4风险计算和预测

储油罐事故风险后果计算所应用的预测模型按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定和推荐的预测模型来进行项目事故风险后果的预测工作，涉及火灾爆炸问题的预测模式选用相关安全评价软件进行后果计算工作。

11.4.1罐区泄漏

储罐典型泄漏通常发生在罐体与外界连接部位，本次评价假定管路系统或储罐阀门损坏导致储罐泄漏。

储油罐为内浮顶罐，单罐最大容积为500m3，假定有一个储罐发生泄漏后，安全系统报警，操作人员在20min内使储罐泄漏得到制止。

液体泄漏速率采用柏努利（Bernoulli）方程计算：

式中：——液体泄漏速度，㎏/s；

——液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64；

——裂口面积，m2；

——容器内介质压力，Pa；

——环境压力，Pa；

——重力加速度；

——裂口之上液位高度，m。

其中：Cd=0.62、孔径为100m、ρ=925kg/m3、P=1.01×105Pa、h=10.0m。具体见表11.4-1。

表11.4-1      贮存风险事故源项一览表

| 发生事故位置 | 事故类别 | 释放速率 | 持续时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 油储罐 | 泄漏 | 38g/s | 15 |

经过计算油储罐泄漏速度为38g/s，泄漏量为34.2kg。

11.4.2储罐池火

本次风险中的火灾、爆炸的热辐射、超压范围，使用相关安全预测评价软件对识别出来的风险源进行泄漏发生火灾的后果预测。

# 1、池火

池火是一种常见的火灾形式，是可燃液体液面上的自然燃烧。泄漏到地面上，防火堤内液体的火灾、敞开的容器内液体的燃烧均称为池火。池火模型一般按圆形液面计算。当燃烧速度等于泄漏速度时，液池直径达到最大。

液体单位面积燃烧速率的计算公式，当液体沸点高于环境温度时：

式中：——液体单位面积燃烧速率，kg/(m2·s)；

c ——常数，0.001kg/(m2·s)；

Hc——燃烧热kJ/kg，非甲烷烃取46000000J/kg，氢气和轻烃混合物取94500000；

Hv——液体在常压沸点下的蒸发热kJ/kg；

Cp——恒压比热，约80J/mol·k；

Tb——油料沸点，K；

Ta——周围温度，K。

池周围距池x处的热辐强度为：

式中：q－接收点热辐射通量，W/m2；

f－热辐射系数，范围为0.13～0.35，保守取值为0.3；

τ－大气透射率，取1。

# 2、热辐射伤害概率

热辐射伤害常用概率模型描述。概率与伤害百分率的关系为：

当Pr＝5时，伤害百分率为50%。

3、结果

对于项目原油储罐可能发生池火灾的风险事故进行了预测计算，计算结果见表11.4-2。

表11.4-2    距离油池不同距离处的辐射热值表

| 辐射热(kw/m2) | 58.1 | 30.6 | 8.1 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离(m) | 60 | 100 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |

一般辐射热量小于4.6kw/m2一般不会引起火灾，辐射热量达到8.1kw/m2时则会引起杉木板起火，达到58.1kw/m2时，则会引起钢材变形。一般人能承受的热辐射强度约为1.7kw/m2。

由表11.4-2给出的预测计算结果可知：当发生油池火灾时，在距离油池400m左右的地方，其辐射热可以降低为1.7kw/m2达到人能够承受的热辐射值。即距离油池400m以外的地方，对人是安全的，本储油罐400m范围内无居民，因此影响较小。

依据目前国内外有关的储罐池火灾事故统计资料表明，还没有发生在原油浮顶罐发生池火灾事故时，其热辐射会造成满足《油库设计规范》（GB50074-2002）标准要求的原油的罐间距0.4D的其它原油储罐火灾事故的案例。

11.4.3原油池火燃烧产生的伴生污染

本项目原油燃烧速率参考大庆原油燃烧速率以及重油燃烧速率的平均值，取值为62 g/m2·s。根据围堰面积及高度，在采取灭火等措施的条件下，本项目储罐原油最大燃烧时间为120分钟。

乌里雅斯太油田雅斯联合站的储油罐区在发生风险事故时，由于原油燃烧将会产生CO、CO2、SO2等伴生污染。毒性较强气体为CO、SO2。本项目原油中含硫率很低，故在此不进行SO2的致死浓度计算。

原油燃烧产生的CO污染物依据类比有关资料数据得到源强为348kg/h。通过计算，得出本项目预测结果：

所有气象下最大落地浓度距离为142m，最大浓度为235 mg/m3。

在D类稳定度下最大落地浓度距离为163m，最大浓度为131.2mg/m3。

在E类稳定度下最大落地浓度距离为211m，最大浓度为124.6mg/m3。

本项目池火产生的最大CO污染物浓度低于其半致死LC50的2069mg/m3，没有致死半径。在最不利条件下发生火灾，则该污染物对该区域有一定影响。

11.5环境风险分析

1、对大气环境的影响

事故条件下原油泄漏，其中的烃组分挥发进入大气造成烃类污染，若引发火灾事故，将对局部环境空气造成严重污染，但由于泄漏事故具有发生机率小，持续时间较短及间断排放的特性，同时该区块地处辽阔的草原，一次性事故形成的局部大气污染在一定的气象条件下会逐步自然净化，对周围大气环境的影响很小。

# 2、对土壤环境的影响

由于本项目无地表水体，事故状态下，泄漏原油在地表形成落地油，主要为石油类对土壤环境造成一定的影响，表现为降低土壤透气、透水性，消耗土壤氮素，使植物生长受阻，体内残留量增加，改变土壤微生物种群结构，恶化土壤植物及土壤食物链系统的环境质量等。参照《大庆油田开发建设对土壤环境的影响研究》的研究结果可知：

（1）石油类污染物在土壤中绝大部分集中在0～10cm及10～30cm层位中，且主要积聚在土壤表层80cm以内；

# （2）遗落在土壤中的原油并非全部残留在土壤中，其中有部分会得到净化；

（3）根据对中国石油华北油田公司运行多年的油田土壤类比调查及监测的结果，石油对土壤的污染程度与距井口距离成反比，即离井越近，土壤中石油的含量越多，污染程度越重；从平面上看，石油污染物集中在离井20～30m的范围内，约占总量的90%以上。在此范围之外，土壤中的石油含量迅速降低，在离井100m处已经接近背景值，即在距井场100m以外的范围内，对土壤及植被等生态环境无影响。

3、对地下水环境的影响

（1）对浅层地下水影响

资料研究结果表明包气带对泄漏的原油具有一定的降解净化作用，石油类污染物在一般土壤中绝大部分集中在0～20cm及20～40cm层位中，且主要积聚在土壤表层80cm以内，一般很难下渗至1m以下；另外，该区域地下水埋深大于1m。由此可见，泄漏原油一般不会对潜水含水层造成影响。

# （2）对深层地下水影响

一般情况下风险事故造成的油、水不会直接影响地下水，但注水井的质量如果存在隐患则对深层地下水具有潜在性的影响，且深层地下水一经污染不易恢复，应引起足够的重视。

# 4、对生态环境的影响

原油和含油污水的事故性泄漏对生态环境的影响比较显著，导致土壤抗蚀能力下降，土地风沙化严重。泄漏原油流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤中生物减少。一般情况下，原油集中于土壤表层0～20cm范围内，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。

事故性原油的泄漏可影响草原生态环境，减少牧草产量。其危害最显著的表现为植物，原油粘附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中粘附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。

根据上述工程分析，本油田开发过程中，正常生产情况下无原油落地，因此对区域内土壤无影响，但在事故状态下会产生落地原油，通过及时清理、回收等措施加以控制，使污染程度降至最小。

11.6风险管理及减缓风险措施

11.6.1事故减缓措施

1、钻井、井下作业事故风险减缓措施

（1）设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守钻井、井下作业的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。

（2）抓好井场建设，根据气候特点，做好井场的防护规划，泥浆池严格按照设计施工，并制订严格的井场岗位责任制，有效防范雨季泥浆池外溢事故的发生。另外，所有的泥浆池必须进行防渗处理。

（3）使用的泥浆参数必须符合钻井地质技术的规定要求。泥浆比重和粘度要经常进行检查，罐内每周不得少于一次，在危险的油气层中钻井时每30min检查一次。

（4）在钻开油气层前必须加重泥浆的密度，使泥浆的液柱压力大于地层压力约3MPa～5MPa，井场的重泥浆储备量必须为井筒容积的1.5～2倍，并且还应储备足够量的泥浆加重剂。

（5）井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。在气油层中钻进，每班进行一次防喷操作演习。

（6）井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。

（7）定时清除柴油机排气管内的积炭，以防井喷时排气管进出火星引起着火，排气管出口与井口相距不少于15m。

（8）按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材。

（9）井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。

（10）每一次井下作业施工前，必须对高压汇管进行试压，试压压力大于施工压力5MPa，施工后必须探伤，更换不符合要求的汇管。

（11）完善和加强油井压力监测系统，安装可靠的封井器，降低井喷率。井喷是油田开发的特有事故，在勘探钻井、采油及洗井作业过程中均有可能发生井喷。为防止井喷事故，必须在油井井口安装封井器及相应的压力传送指示系统，一旦油井压力升高，可立即关井，避免井喷发生。

# 2、油品集输事故风险减缓措施

（1）集输管线敷设前，应加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。

（2）在集输管线的敷设线路上应设置永久性标志，包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。

（3）管线穿越活动断裂带时，应确定断层走向，使管道与断层有一个理想的交角，使埋地管线在断层错位作用下单纯受拉，从而增强管线抵抗断层位移和保持管身结构完整的能力。

（4）按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止油气泄漏事故的发生。

（5）加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。

（6）完善各站场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。

（7）在集输系统运行期间，严格控制输送油气的性质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀；定期对管线进行超声波检查，对壁厚低于规定要求的管段应及时更换，消除爆管的隐患；定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时油气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。

（8）定期对管线进行巡视，应加强管线和警戒标志的管理工作。

# 3、站场事故风险减缓措施

（1）平面布局科学合理：平面布置中尽量将火灾危险性相近的设施集中布置，并保持规定的防火距离；将全厂的明火点控制到最少，并布置在油气生产区场地边缘部位；有油气散发的场所布置在有明火或散发火花地点的当地全年最小频率风向的上风侧。

（2）在建、构筑物区域内设置接地装置，必要时可加装消雷器。工艺设备、塔、架等设置防静电接地装置；变压器等采用避雷器作为防雷保护。

（3）按规定配置齐全各类消防设施，并定期进行检查，保持完好可用。

（4）站场内的装置区、泵房等均为爆炸火灾危险区域，区域内的配电设备均应采用防爆型；根据各建筑物的不同防爆等级采取相应的防爆措施。

（5）在可能产生易燃易爆介质泄漏的地方，设置可燃气体检测报警器，以便及时发现事故隐患。

11.6.2储油罐火灾及爆炸事故管理

根据前面的分析，雅斯联合站内储油罐3具，这些储油罐将是发生火灾和爆炸的重要风险源。而且伴随油品的燃烧和爆炸，将形成有毒有害物质的非正常排放并在大气中迅速扩散，导致更大范围内的环境空气污染，污染的后果也更加恶劣，甚至对周围环境中的动植物和人体健康造成损害。

因此，无论从安全角度还是从环境保护角度，都必须高度重视和切实做好储油罐区的防火、防爆工作。

# 1、火灾和爆炸发生的原因

油罐失火、爆炸的主观原因往往是有关人员的思想不重视，麻痹大意，制度不严，管理不善，违反操作规程等；客观原因则主要涉及：

（1）电气设备短路、触头分离、外壳接地不良等原因引起弧光和火花，或电气设备发热部分超过最高允许温度；

（2）当金属撞击引起火花；

（3）静电和雷电；

（4）可燃物的自燃，如油罐中含硫油品沉积物在清除时自燃，堆积的含油垃圾自燃；

（5）油罐腐蚀泄漏等；

（6）事故池出现泄漏

2、油罐区失火、爆炸预防措施

（1）切实加强油罐区的科学管理，建立健全各项规章制度，增强操作人员的责任心和安全意识等手段，最大程度的防止事故的发生。同时，建立群众性的消防组织，制定防火规章和消防方案，划分消防区域，规定火警信号，定期组织防火教育和消防演习，使工人熟练使用消防器材。

（2）断绝火源：在防火禁区内不准携带火种，不准吸烟，不准汽车、骡马以及铁轮车在禁区内行驶，防止金属撞击发生火星等。照明不得使用明火，也不得使用普通电气设备照明。为了防止电气设备由于短路、触头分离等原因引起火花，在禁区内必须使用防爆型电气设备。

（3）作好危险作业的防火：在油罐区进行电焊、气焊、锻造等明火作业时，必须严格按规章制度进行，并应采取有效的用火安全措施。

（4）及时处理各种可燃物：

# （5）油罐区静电的生产防护措施

①油品管线安装过滤器时，从过滤器到放油口最少应有30秒的缓冲时间，以使由于阻力增大而产生的静电在这一时间内衰减到安全要求的静电压。

②采样、测温器最好选用金属制品盒和导电性绳索，并且在采样、测温过程中不应猛拉快提，避免对油面搅动过大而产生静电。

③油品管线清扫禁止使用压缩空气。

④在易燃易爆区内，禁止使用化纤材料制品进行擦洗作业，禁止工作人员穿着化纤类材料制成的服装。

（6）油罐防雷措施

油品与大气接触的面积较大，储罐内油品蒸气与空气的混合气体可能会达到爆炸极限，遇雷击极易着火，因此必须设置避雷针，并将罐体良好接地。

11.7风险防范措施

根据国家及中石油公司的总体要求，结合国内外油田开发与风险事故发生的实际，拟定乌里雅斯太油田开发项目风险防范措施主要应选择在油储罐。乌里雅斯太油田拟将应急防范措施分为二级防控体系，即：一级防控措施将污染物控制在罐区；二级防控措施将污染控制在事故缓冲池，使事故状态下不发生污染事件。

11.7.1一级防控

一级防控措施将污染物控制在罐区，主要在罐区修建隔油池。隔油池用来保证高浓度废水不直接进入含油废水处理系统。具体措施见表11.7-1。

表11.7-1    一级防控措施一览表

| 项目 | 部位 | 风险防控设施 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔油池 | 油储罐区 | 油罐储区建隔油池1座 | 5×5×3m3 |
| 自动切水器 | 储运罐区 | 罐区内安装2台油罐自动切水器 |  |

11.7.2二级防控

二级防控措施将污染控制在缓冲池。在雅斯联合站修建500m3的溢流堰及应急缓冲池1座（5×5×3m3）。当装置区或罐区发生重大事故时，将从围堰收集来的污水储存在缓冲池内，在可控的条件下，再将污水排进含油废水处理系统进行处理，达标后回用。

11.7.3风险防范物资

应急监测由具有资质的环境监测机构承担。需要配备应急物资：吸油毡10箱、吸油粉10袋、轻重型防化服各5套、防酸服5套。乌里雅斯太油田运行过程中应有风险防范物资准备。

11.8应急预案

11.8.1应急处理方法

1、油泄漏应急处理措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时可用沙土等惰性材料掩埋，大量泄漏时应引入退料池，用抗溶性泡沫覆盖，并用防爆泵抽取转移至槽车或专用容器收集器内外运处理。

# 2、油火灾应急处理措施

小火时用干粉、二氧化碳、沙土、雾状水或泡沫等灭火剂。大火时用雾状水或泡沫灭火。不可使用大水柱来灭火；对火场附近的油罐或容器进行喷水冷却，以防止压力升高、爆炸。同时考虑移走附近其它的可燃液体。处在火场中的容器若已经变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

11.8.2应急计划区

根据环境风险识别结果，火灾、爆炸事故为本工程的最大可信事故，因此本预案将重点针对以上几个方面划定应急计划区：

# 1、主体应急计划区：乌里雅斯太油田联合站内储油罐；

2、应急计划保护区：周边牧户。

11.8.3应急组织机构及人员

乌里雅斯太油田应成立应急组织管理机构，应急组织管理机构成员应包括厂区主要领导和技术人员，政府成员，具有相应专业知识的专家以及相关人员组成，对每人的职责有明确分工，具体到职责、分工、协作关系，做到人人心中有数。经过处理事故培训的人员要轮流值班，并建立严格交接班制度。

应急组织管理机构负责编制各类可能发生的风险事故的应急计划，并负责传达到指挥和控制人员、应急服务部门、可能受到影响的员工和其他可能受到影响的相关方，负责对突发性事故进行应急处理。

11.8.4应急状态分类及应急响应程序

对应于风险事故的分级，应急预案也相应的分为四级响应机制，由低到高为Ⅳ级（一般事故）、Ⅲ级（较大事故）、Ⅱ级（重大事故）、Ⅰ级（特大事故）。

1、指挥职责：负责厂的应急总体组织指挥。

·接到报警后，根据实际情况，及时通知总厂有关领导和主要科室领导。

·依事故发生的地点、性质等情况，做好生产、物料的组织安排和调度。

# 2、灭火救护组职责

灭火救护组按指挥或指挥部的命令履行下列职责：

·全面了解火情、施救、伤者救护、物资供给、人力配备等情况，及时向指挥部汇报。

·根据事故对环境影响的程度，采取有效措施，防止事故对环境造成重大污染。

# 3、抢险抢修组职责

抢险抢修组组织电气、仪表、维修等单位进行恢复通讯、供电、供水、供汽和关键设备的排险和抢修。负责组织事故后现场清理和设备、设施抢修及恢复运行。

# 4、物资供应组职责

物资供应组负责各种抢险救灾物资的组织和供应。

# 5、保卫警戒组职责

负责事故应急状态下的现场警戒和保卫，维持现场秩序，保证人员安全撤离。

# 6、应急信息专家组职责

参与施救方案的确定，及时向指挥部提供施救所需的技术信息，为救援决策提供依据和方案，为事故预案的制定、修订提供技术支持。

# 7、善后处理组职责

善后处理组负责人身伤亡事故善后处理和环境污染理赔工作。

# 8、事故调查组职责

事故调查组负责对事故现场进行事故调查、取证工作，分析事故原因，明确事故责任者，统计事故经济损失，提出事故处理意见和防范措施的建议，编写事故报告。

11.8.5应急救援保障

应急救援保障措施主要包括：

①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，例如：消火栓、消防水炮、室外箱式消火栓、小型灭火设备等消防设施；②防有毒有害物料外溢、扩散的应急设施、设备与材料，例如：水幕、喷淋设施等。

11.8.6应急报警程序、通讯联络方式

一旦油储罐发生泄漏、火灾时，岗位人员首先采取自身保护措施并严格快速执行报警程序。

处理期间根据事态的发展，企业应急领导现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要协助救援，并由企业调度通知公司应急领导小组。

11.8.7应急环境监测与评估

事故发生后，由当地有资质的监测机构对事故现场进行监测，根据不同的事故工况，设定相应的监测方案。监测方案见表11.8-1。

表11.8-1     风险事故环境监测方案表

| 监测要素 | 监测项目 | 监测频次 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NOx、非甲烷总烃 | 每小时一次 | 附近牧户 |
| 声环境 | 等效声级 | 每小时一次 | 附近居牧户 |
| 地下水 | pH、COD、石油类 | 每日一次 | 附近水井 |
| 土壤 | 石油类 | 每日一次 | 距离井区较近的草地 |

根据监测结果，确认事故范围内不同地点有毒物质达到的不同危害程度，如己达到半致死吸入浓度，则应立即组织现场人员的疏散工作，通过指挥部门，联络医疗、卫生等各相关部门人员实施救援工作。如地表水体、地下水体受到污染，则应通过指挥部门与当地政府、水利部门、卫生部门等进行联系，启动应急措施，防止造成社会危害和恐慌。

11.8.8人员紧急撤离、疏散计划

1、事故现场

发生重大事故，可能对厂区内、外人群安全构成威胁时，必须在厂指挥部指挥下，由现场保卫警戒组组织人员，利用广播、扩音器、警笛、警戒标志等方式和信号向公众报警，紧急疏散与事故应急救援无关的人员。应在厂区内最高建筑物上设立“风向标”，根据不同事故，制定具体的疏散方向、距离和集中地点，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。员工在警报发出后，应无条件关闭正在操作的电气设备，按“紧疏散示意图”离开操作地点到指定地点集合。

# 2、邻近居民区及社会公共场所

发生重大事故，可能对邻近居民区和社会公共场所构成威胁时，必须在指挥部指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员。其基本程序与事故现场相似，总的原则是疏疏散安全点处于事故发生时的上风向影响范围之外。在疏散过程中做好受伤人员的救助工作。

11.8.9事故应急救援关闭程序与恢复措施

1、事故应急程序关闭

突发事故结束后，由事故应急指挥领导小组协同地方政府相关部门迅速成立事故调查小组，根据事故现场的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，适时宣布关闭事故应急救援程序。同时要求有关部门负责事故现场的善后处理及邻近区域解除事故警戒和善后恢复措施。公司应制定事故后恢复正常工作和生活的措施，并组织实施。

# 2、事故调查与后评价

事故结束后，按照《事故管理规定》事故单位组织评价单位和有关专家进行事故调查。主要调查内容包括：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、事故损失情况、应急抢险预案实施效果、事故环境影响范围、程度及可接受性评价分析，并根据结果提出事故经验总结、应急预案修改方案、环境恢复措施及建议等。

11.8.10应急计划培训

从油田整体考虑，上至公司高层管理人员下至普通岗位员工，必须定期组织安全环保培训，经培训合格，才能正式持证上岗，对于关键岗位应选派熟悉应急预案的有经验技术人员负责。

应根据应急反应方案定期（半年一次）进行采油作业区的事故应急预案演练，检查和提高应急指挥的水平和队员的反应能力，及时发现组织、器材及人员等方面的问题，及时作出改进，以保证应急反应的有效进行。

11.8.11公众教育和信息

项目所在地的村庄、居民等，采油作业区的安全环保科应负责与地方环保部门、民政局、居委会建立起良好的公共安全健康应急预防体系，定期或不定期组织周围居民开展安全、健康、环保培训教育，将事故应急措施、方案以及撤离方案等及时传达给居民，并且经常组织事故情况下的应急演练。重大事故应急救援预案主要内容见表11.8-2。

表11.8-2      应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产装置区和贮罐区(见重大危险源辨识汇总表) 环境保护目标：站内有站前区、控制室、水电汽供应及通讯站、罐区等，站外居民、草原等。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 站区应急组织机构、人员，地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案级别，分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 防火区域控制：事故现场，邻近区域和草原；清除污染措施：事故现场，邻近区域；清除污染设备及配置。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 毒物应急剂量控制规定：事故现场，站区邻近区；撤离组织计划，医疗救护，公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 人员培训，应急预案演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 公众教育和信息发布。 |

11.9草原防火环境影响分析及措施

11.9.1草原火灾影响

火灾是影响森林草原资源的最重要的因素，大火倾刻之间可烧毁大面积森林草原，烧死幼苗、幼树、种子；改变森林结构，促使森林劣势更替；高强度火灾可使地表腐殖层和地下泥炭燃烧，因土肥流失、种源断绝而形成草木不生的裸地；春秋干旱季节高强度火灾可使草原退化，浅根性、可食性草类锐减，阳面，徒坡地带连年过火，造成地表植被破坏，常因含水、蓄水能力降低，养分流失而导至地带性荒漠；大面积森林草原火灾的发生不仅破坏了人们赖以生存和发展的环境。由于本项目为油田，产生的原油为易燃易爆物，一旦发生火灾，井喷、挂线爆裂、存储设施爆炸泄漏，将对周围环境造成严重破坏。同时因扑救火灾往往要用大量的人力、物力、财力乃至人身伤亡做代价。

11.9.2草原防火措施

1、加强草原防火意识教育

支持和提倡草原防火的科学防治方法与先进防火技术；

组织学习草原防火知识，提高全体施工人员的草原防火意识；

认真提倡预防和扑救草原火灾，是公民应尽的义务，主人翁责任意识。

# 2、防火措施

（1）从项目部到工作队、现场及个人，要逐级制定草原防火责任区，确定草原防火目标，监理草原防火责任制度，加强草原防火工作的组织建设，并不定时的进行检查、监督草原防火工作。

（2）根据本地区的自然条件和草原火灾发生规律，各队认真做好草原防火工作。

（3）草原防火期内，在草原上禁止野外用火；因特殊情况需要用火的，必须遵守下列规定：

工程施工的用火，施工队应当确定专人负责，事先开好防火隔离带，准备扑火工具，落实防火措施，严防失火。

草原上驻地的生活性用火，应当在指定的安全地点用火，并采取必要的防火措施，用火后必须彻底熄灭余火。

进入草原防火管制区的人员，必须服从专人的防火管制。

（4）草原防火期内，在草原上作业和 通过草原的各种机动车辆，采取有效办法，严防漏火、喷火和机动闸瓦脱落引起火灾。行驶在草原上的材料运输汽车司机和乘务人员进行防火安全教育，严防随意丢弃火种。

（5）在草场上操作机械设备的人员，必须遵守防火安全操作规程，严防失火。

（6）配备草原防火交通工具、灭火器械和观察、通信器材等，修筑防火隔离带，储备必要的防火物质。

11.10放射性物质

本项目在测井过程中需要用到放射性物质以测油藏情况。

二连分公司测试大队根据分公司地质研究所录取资料的要求，目前使用同位素131Ba 和131I进行同位素及相关流量测井工作。

131Ba购置于河南省同新科技有限责任公司，该公司位于河南郑州市，该公司不安排送货，因此须由测试大队派车前往位于郑州的该公司拉运，拉运前电话联系需求数量，确定其同位素最近出炉日期，安排拉运。

131I液体购置于原子高科股份有限公司，该公司位于北京市，该公司只能安排火车运送，每次运送至张家口火车站，由测试大队派车前往接货。

拉运同位素使用专用车辆，拉运时按照国家相关规定带齐《非密闭放射性物质转让审批表》、放射性人员工作证，并指定具备资质的人员押运。同位素拉运严格按国家有关规定执行，定人、定车、定路线、定时间，大队安全组对执行拉运同位素任务的车辆全程监控。

除按国家有关法律法规严格执行外，结合实际制定了《放射性物品安全管理实施细则》、《放射源使用程序和使用登记制度》、《放射性工作人员安全培训计划和工作制度》、《放射性物品风险应急预案》等多项安全制度。

日常管理过程中，测试大队严格执行和落实各项制度。

1、放射性物品存放于周围500m范围无居民的源库，并放置于铅罐内。源库采用三道防护门及带有监控探头的自动报警装置进行防护，并有专人进行管理，大队定期开展各项检查；

为放射性同位素建立台账，账目清楚，出入库均有专人负责，现场使用量均记录清楚；

为工作人员配备铅防护衣、防护手套、个人剂量计。

放射性工作人员严格按要求每年参加放射性人员体检。

2、同位素施工现场严格按操作规程操作，采用释放器投放同位素。

3、从事同位素工作人员每两年参加一次自治区组织的培训并取得放射性人员工作证后方可上岗，大队内部利用周安全会对从事放射性工作的人员进行规章制度、操作规程、应急预案等的培训。

11.11建立安全、消防及环保部门联动机制

一旦安全、消防或者环保等突发环境事件，地方环保局与地方消防支队两方指挥中心将立即联动、快速妥善处置。以“信息互通、资源共享、相互协作”为原则，建立起长期、稳定、高效的环保和消防应急联动机制。各种自然灾害和人为活动带来的环境风险、环境隐患不断增多，呈现突发环境事件多发的趋势，其中涉及化学品的突发环境事件呈现数量增加、类型多样、构成复杂的态势，尤其是涉及化学品的突发环境事件危害重、处置难、影响大，社会各界广泛关注，对应急救援处置工作提出了新的更高要求。因此，建立应急联动工作机制，不仅十分必要，而且非常迫切，是快速妥善处置突发环境事件、维护人民群众生命财产安全的需要。消防部门在处置泄漏事故、火灾扑救等方面具有专业救援设备和能力优势；环保部门在环保专业技术力量、环境监测设备等方面有优势，两部门的协调联动，就是军事化和专业化的有机结合。

12清洁生产与污染物总量控制

本项目的清洁生产分析主要从工艺路线选择、清洁生产措施、清洁生产技术指标和循环经济等方面进行分析。具体到本工程的主要生产行为，包括原油输送、储存及站场主要污染物排放等问题。

12.1清洁生产

12.1.1工艺技术选择合理性分析

1、集油系统采用三管伴热工艺进行原油的集输，采用单管环状掺水及偏远区块干线掺水密闭集油流程，有效控制掺水量和掺水温度，在确保正常生产的条件下最大限度的节约能源；

2、注水选用柱塞泵，与离心泵相比可提高泵效10%以上。为有效调节水量，减少泵管压差，降低注水能耗，新建注水站均采用了变频技术，注水单耗大幅度降低；

3、供水管道全部采用了钢骨架塑料复合管，单井注水支线选用玻璃钢管道，降低了摩阻系数，减少了运行能耗，同时降低了腐蚀速率，减少了穿孔等事故的发生；

4、采出污水经处理后回注，不但避免了污水外排造成的环境污染，同时可节约地下水资源；

# 5、集输工艺中的加热装置全部采用天然气为燃料，清洁环保；

6、油气水分离采用高效三相分离装置，节约投资，减少占地；

# 7、各类机泵集中在室内布置，并采用防震降噪等措施；

8、场站设置事故罐，发生事故时保证油水不外排。

12.1.2清洁生产措施

1、地面工程施工期清洁生产措施分析

油田地面工程建设包括场站建设、道路修建、管道铺设及电力线架设等工程的建设。这一阶段主要会对地表植被造成破坏，产生施工噪声、扬尘、生活污水、生活垃圾、车辆尾气等污染物。

# （1）对施工单位资质进行严格审查

要求施工单位必须遵守国家、当地政府有关健康、安全与环境保护法律、法规等相关文件的规定，并通过HSE环境管理体系的认证。

# （2）施工期污染控制措施

①减少施工临时占地，尽量限制设备、堆料场、施工营地等临时占地面积；

②埋设各类管线时采用新型控制器，根据管径的大小做到尽量窄控。土壤分层开挖、分别埋放，按原土层回填平埋；

③道路施工取土时，先将表土推开，取土后再覆盖于取土坑表面和路基边坡，施工结束时将表土回填；

④各类施工结束后要及时恢复被破坏的地表形态，平整作业现场、清运施工废料等固废及生活垃圾；

⑤施工现场适当洒水，大风天气增加洒水次数。

12.1.3清洁生产技术指标

表12.1-1  清洁生产指标对比一览表

| 序号 | 清洁生产指标内容 | 阿尔善油田技术指标 | 本项目技术指标 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产工艺与装备 |  |  |  |
| 1 | 原油集输密闭率 | 100% | 100% | 达标 |
| 2 | 油田气利用率 | ≥92% | 100% | 达标 |
| 3 | 原油集输损耗率 | ≤0.4% | 0.05% | 达标 |
| 二 | 资源能源利用 |  |  |  |
| 1 | 吨油注水(m3/t) | ≤3% | 2.30 | 达标 |
| 2 | 吨油耗气(m3/t) | ≤25 | 0.03 | 达标 |
| 三 | 废物回收利用 |  |  |  |
| 1 | 落地油回收率 | 95% | ≥95% | 达标 |
| 2 | 污水回注率 | 100% | 100% | 达标 |
| 四 | 产品指标 |  |  |  |
| 1 | 外输原油含水率 | ≤0.5% | 0.3% | 达标 |
| 2 | 原油商品率 | ≥99% | 99.99% | 达标 |
| 五 | 环境管理 |  |  |  |
| 1 | 大气污染物排放 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2 | 含油污泥暂存 | 满足GB18597-2001要求 | 满足GB18597-2001 要求 | 达标 |

从表中所列数据可以看出，乌里亚斯太油田污水回注率、落地油回收率、原油集输损耗率、吨油耗气等技术指标均低于于阿尔善油田生产能耗控制指标，说明本油田的清洁生产水平达到国内清洁生产基本水平，清洁生产水平较好。

12.1.4循环经济分析

1、含油污水

（1）油田采出水

本油田所产含油污水全部至联合站污水处理系统，经处理达标后回注地下，增加地层能量，驱替油气，循环利用。

# （2）洗井污水

本油田油井采用作业车进行洗井，洗井水进入集油系统；注水井采用移动式洗井装置罐车拉运至联合站污水处理系统进行处理，达标后注入地下。

# （3）修井污水

修井作业全部带罐作业，作业过程产生的含油污水通过污水回收装置全部回收进入集输系统或通过罐车拉运至雅斯联合站污水处理系统处理。

# 2、废气

（1）油田采用加热炉加热和燃气发电机组发电，余热回收利用，所有加热装置的燃料为天然气，属清洁能源，大气污染物达标排放。集输工艺采用密闭流程，烃类气体泄漏量较少。

（2）油气分离产生的伴生气体，部分作为燃料进行利用，富裕天然气压缩为CNG后拉运至至东乌旗加气站进行出售。燃气发电机组除供电并进行余热回收利用。

# 3、固体废物

（1）生产过程严格控制落地油的产生量，油水井作业全部带罐和污水回收装置作业，并在作业井井场铺设防渗布，避免原油落地；

# （2）钻井泥浆除回收循环利用外，其余就地固化；

（3）对生产过程中的试油、修井、洗井、压裂等作业，通过安装防喷器、卸油器、丢手等井口及井下装置，防止井喷、泄漏等事故的发生；

（4）对作业过程产生的不可回收的落地油以及站内各类容器清理过程排放的含油污泥，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置，实现含油污泥的资源化、无害化。

12.1.5本工程清洁生产水平分析及改进措施

结论：

1、本工程对污染物的处理方式合理，回收设施完善，对周围环境影响有限，在污染物排放量控制及污水循环利用等方面也达到了较高水平，将清洁生产的思想贯穿于生产的全过程，符合清洁生产要求；

# 2、本工程对废物进行回收利用，变污染物为可用原料；

3、通过污染控制，降低了污染物的排放量，减少了无组织排放，各项设施基本做到达标排放，有利于环境保护。

4、对油气分离产生的伴生气体，循环利用，对燃气发电机组余热回收利用。

建议：

# 1、在满足生产需要的前提下，要尽量控制清水用量、耗电量和耗气量；

2、定期检查和维修各类管线、容器等可能发生泄漏的部位，减少或杜绝无组织泄漏的发生。定期检查环保设施和排污系统，保证其处于正常运行和使用状态。严格岗位责任制，定期对员工进行环境保护意识教育；

3、严格管理，确保各项环保措施的落实。如对井下作业队伍污水回收装置、回收水罐车和洗井设备的使用情况，防渗布铺设情况进行检查；

4、作业施工要严格控制占地标准，尽量减少占地，减少对区域内生态环境的破坏；

5、油田进入开发后期后，应采取如下环保措施：

（1）加强管理，增加设施巡视次数，从监视仪表的变化，及时发现并处理管线破裂、穿孔等事故，将油气泄漏量降至最低并及时回收；

（2）对废弃油井要做好安全封井工作，井眼要内外封堵，同时要保证固井、封井措施的有效可行，防止油水串层；

（3）对于报废井场，报废过程必须做好环保工作，严格按照HSE管理体系的规定施工和验收。

6、油田应开展使用新型泥浆减少钻井废弃物产生的推广试验。

12.2污染物排放总量控制

12.2.1污染物总量控制原则

《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》将SO2、NOX、COD、氨氮四种主要污染物纳入了排放总量控制计划管理中。根据本项目的实际情况，对乌里雅斯太油田开发过程中产生的SO2、NOX（以NO2计）、COD、氨氮提出总量控制建议指标，供环境主管部门参考。

12.2.2污染物排放总量

1、废气污染物排放说明

乌里雅斯太油田雅一站内现有燃气发电机组2×200kw和燃气发电机组5×500kw ，和燃气加热炉 1台。燃气发电机组，是雅一站生产、生活主要供电电源，余热回收，与加热炉共同为乌里雅斯太油田生产生活供热。现有燃气机组及加热炉耗气量为1.68×104m3/d，其中发电机组年耗燃气1.12×104m3/d，加热炉年耗燃气 0.56×104m3/d。

现有工程废气污染物排放量分别为烟尘0.43t/a、SO20.29t/a、NOx0.823 t/a。

本次改扩建保留现有的5×500kw燃气发电机组及发电机房，拆除现有的2×200kw燃气发电机组及机房，新建1座发电机房，设置6×400kw燃气发电机组。保留现有的1000kW管式加热炉，新设置1台3000kW管式加热炉。加热炉和燃气发电机主要燃用乌里雅斯太油田原油分离产生的伴生气，经处理后的伴生气主要成分为CH4和N2，其中CH4含量平均占97.95%，N2含量平均占2.05%。改扩建后加热炉和燃气发电机组每年耗燃气量1095×104m3/a（3×104m3/d），二氧化硫的排放总量为0.52t/a，烟尘排放总量为0.77t/a，氮氧化物的排放量1.621 t/a。

工程新增废气主要污染物排放量为：烟尘排放总量为0.336t/a，二氧化硫为0.231t/a，氮氧化物的排放量0.798 t/a。

# 2、废水污染物排放说明

扩建前雅斯联合站建有污水处理系统处理规模为50m3/d，生产废水进污水处理系统，经除油、过滤处理后回注地层，不外排。生活污水进化粪池处理后排入蒸发池，用于绿化或者洒水抑尘，不外排。废水污染物排放量为化学需氧量0t/a，氨氮0t/a。

本次改扩建工程雅斯联合站扩建污水处理系统规模达到300m3/d，生产废水经污水处理系统处理后全部回注地层，不外排。联合站生活污水经地埋式一体化处理设施 WSZ-3处理后进入蒸发池，用于绿化或者洒水降尘。废水污染物排放量为化学需氧量0t/a，氨氮0t/a。

本评价最终核定的污染物排放总量见表12.2-1。

表12.2-1      主要污染物排放总量一览表

| 类型 指标 | 污染物 （t/a） | 现有工程主要污染物排放量 | 改扩建后主要污染物排放量 | “以新带老”削减量（t/a） | 污染物排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2（t/a） | 0.29 | 0.521 | 0 | +0.231 |
|  | NO2（t/a） | 0.823 | 1.621 | 0 | +0.798 |
| 废水 | COD（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、总量控制指标建议：

本扩建工程新增主要污染物排放量：二氧化硫为0.231t/a，氮氧化物为0.798t/a；项目废水全部回用，不外排，化学需氧量和氨氮排放量为0 t/a。

13项目选址可行性及产业政策相符性

13.1项目选址合理性分析

13.1.1环境相容性分析

本项目建成后，排放的废水、废气、废渣和噪声会给建设项目周围环境带来一定的影响，但采取相应的环保措施后，环境的影响程度可以降低到较低限度，满足相关的环保标准要求。

# 1、生态环境相容性分析

油田开发过程中对生态环境的影响首先是开发初期，但随着生产的结束，破坏的植被将会得到恢复；随着污染治理的进行，受影响的土壤和植被得到了一定的恢复。类比调查结果表明，油田的开发对该地区的生态环境产生了一定的影响，但未改变原有的生态环境系统。

# 2、水环境相容性分析

正常生产条件下，本项目含油废水、作业废液全部进入联合站内，经处理达标后回注地层，不外排。生活污水经地埋式一体化处理设施处理后用于绿化降尘。作业过程中所形成的落地原油及油泥砂回收率达在99%以上，而且井下作业的无污染率为95%。钻井、井下作业、采油、原油处理和集输等对地下水影响较小，泥浆池进行防渗处理，地下水影响也较小。

本项目管线采取了严格的管理及防渗漏措施，泄漏造成地下水污染的几率就极小。根据水文地质材料，乌里雅斯太油田所在区域第四系含水埋深大于2m，分布范围较小，第三系、白垩系含水层分布较广泛，埋深在20m以下。一旦出现泄露，原油或含油废水被表层土壤截留，因而污染浅层地下水的几率很小。

根据《华北油田二连分公司东乌珠穆沁旗石油开采项目水资源论证报告》及其批复，该项目区所处区域地下水资源相对丰富，补给源稳定可靠。根据对水资源供需平衡预测，到2020年全旗地下水尚有81831.40万 m3的开发潜力。

本项目年最大用水量为15.63 m3/a（水平衡），最大日取水量为428.33m3/d（生活用水量6.17m3/d）。本项目最大年取水量仅占区域地下水可开采量的（15.63万/81831.40万）0.019%，油田开发对区域内地下水资源的影响在可接受范围内。

# 3、环境空气相容性分析

钻井柴油机属于开发阶段污染物，但油田内柴油机相对分散，污染物浓度较低，采取措施和治理办法后可以达标排放，对周围大气环境影响较小。烃类的无组织挥发通过根据现状监测采用大气环境距离测算，该区域烃类无组织排放没有超标点。油田开发对于区域内大气环境质量的影响属于可接受范围。

油田联合站加热炉及燃气发电机组均燃用处理后的伴生气体，锅炉污染物均能达标排放，对环境影响较小。

# 4、声环境相容性分析

油田总体开发所在区域声环境质量较好，油田开发建设中的噪声对环境有一定影响，但采取了相应的措施后，厂界达标，对周围环境的影响较小。

# 5、固废排放环境相容性分析

在开发过程中，只要确保各项环保处理措施落实到位，则固体废物不会对周围环境造成污染。

13.1.2站场、井场选址合理性分析

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目，属于改扩建工程。雅斯站在现有站址的基础上改造建设，节省了占地，并充分利用现有的设施设备，利于油气集输。联合站周围为空旷的草地，距离站址最近的牧户1000m以远，周围不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地及文物保护单位等特殊敏感保护目标，总体看，联合站选址基本合理。

本项目采油井、注水井大部分已经建设完成，新建采油井位在现有油田区块内部进行布置，且远离牧户等环境敏感点，占地类型以草地为主，尽量布置丛式井，减少占地，井场布置基本合理。

13.2项目建设与产业政策符合性分析

13.2.1产业政策相符性分析

石油化工工业是国家“十二五”期间重点发展的行业，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011本，2013年修订）》中鼓励类中第七条第1款“常规石油、天然气的勘探与开采”的规定，本项目为鼓励类项目，符合国家产业政策。

13.2.2与内蒙古自治区“十二五”规划的相符性

《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：“优化发展能源工业。充分发挥煤炭资源富集和邻近市场优势，建设国家新型能源基地。优化开发利用结构，保护性开发富铝煤、富锗煤和焦煤、无烟煤等特种煤资源，适度开发动力煤资源，加快褐煤资源综合利用。坚持整装煤田整装开发、一个规划矿区一个主体开发的原则，加快煤炭企业兼并重组，提高产业集中度，建设一批亿吨级和五千万吨级大型煤炭生产基地。改善技术装备，着力提升现代化水平，建设一批现代化露天煤矿和千万吨级安全高效矿井，采煤机械化程度提高到75%以上。积极推进煤炭清洁生产，大力发展洗选加工。依托大型煤炭基地，建设一批大型煤电一体化坑口、路口电站群，支持具备条件的盟市、旗县政府所在地发展热电联产。推进石油天然气资源勘查开发利用，加强海拉尔、巴彦浩特和乌拉特川井盆地等油田开发，加快煤炭矿区煤层气抽采利用，推进鄂尔多斯盆地低渗透天然气、页岩气的勘探开发和利用”。乌里雅斯太油田为锡林郭勒盟境内的石油资源勘查开发利用项目，该项目的建设符合内蒙古自治区“十二五”规划纲要的要求。

13.2.3与锡林郭勒盟“十二五”规划的相符性

《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中的中指出：“全盟在“十二五”期间以煤炭开发为基础，以火电、化工、风电等大型项目为支撑，以循环经济园区建设为载体，以科技创新为动力，以能源输送绿色通道建设为保障，以建设大型现代化煤炭基地为目标，坚持煤电一体化开发，坚持保护生态环境，充分利用可再生能源资源，加强石油勘探开发，将锡盟建设成为对区域经济发展具有重要推动力的综合性绿色能源基地。到2015年，原煤产量达到2.2亿吨以上，火电装机容量达到2000 万千瓦，风电装机容量达到800万千瓦，光电装机容量达到20万千瓦，褐煤提质加工量超过5000万吨，石油产量达到150万吨。稳定二连油田开采规模，积极推进东苏旗、西苏旗、镶黄旗、东乌旗、阿旗、白旗、蓝旗等区域的石油勘探开发力度，巩固和发展我盟石油产业在全区的重要地位”。本项目为东乌珠穆沁旗境内油田开发建设项目，符合锡林郭勒盟“十二五”规划的要求。

14环境影响经济损益分析

乌里雅斯太油田的开发建设，除对所在区域的经济发展起着促进作用外，也在一定程度上影响着项目环境的变化。本评价通过对建设项目的经济、社会和环境效益分析，从而进行综合分析。

14.1经济效益分析

乌里雅斯太油田地面建设投资8000.0万元，根据计算当项目所得税后财务内部收益率为10%时，油价为45.2美元/桶。根据目前市场行情，油价远高于45.2美元/桶，所以项目所得税后财务内部收益率会大于10%。

根据目前国际、国内市场分析，不存在产品滞销问题，项目抗风险能力较强，从财务方面衡量该项目是可行的。

14.2环境损失费估算

油田开发过程中，由于钻井、场站建设、管道铺设、修路等，需要占用大面积土地，而且由此产生的污染物对周围环境也会造成一定污染，因此引起的环境损失费往往很难直接用经济价值来计算，本项目仅用草地损失费和资源损失费来估算。

# 1、草地损失费

本工程主要是占用草地造成的损失。根据工程分析及生态环境影响分析，本工程占地面积65.87 hm2，其中永久占地15.2hm2，临时占地50.67hm2，占地类型主要为草地。临时占地造成的损失按照1元/m2计算，则临时占地造成的损失为50.67万元；永久占地造成的损失按照1200元/亩计算，则永久占地造成的损失为27.22万元。本工程占用草地造成的损失总计77.89万元。

# 2、资源损失费

乌里雅斯太油田资源损失主要为油田开发过程中烃损失，该项目采出液密闭集输，每年总烃挥发量约281.76t的烃类排入大气。每吨按3000元计，相当于损失84.5万元，10年总计845万元。

综合两项合计为922.89万元。

14.3环保投资估算及环境效益分析

14.3.1环保措施投资估算

本工程环保投资主要包括废气、废水、固废、噪声污染防治措施以及植被恢复等费用，环保投资情况详见表14.3-1。乌里雅斯太油田产能开发建设项目总投资8000.0万元，环保投资1000.0万元，占总投资的12.5%。

表14.3-1     工程投资估算情况

| 序号 | 项目 |  |  |  | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气污染治理 | 井场联络道路扬尘 防治 | 配备洒水车2台 |  | 50 | “三同时”工程 |
|  |  | 烃类气体 | 油井、管线、罐体密闭、维护等 |  | 20 | “三同时”工程 |
| 二 | 污水处理 | 地埋式一体化污水处理系统 |  |  | 50 | “三同时”工程 |
|  |  | 蒸发池 |  |  | 30 | “三同时”工程 |
|  |  | 含油污水处理系统 |  | 污水处理系统（扩建） | 52 | “三同时”工程 |
|  |  |  |  | 废液池 | 190 | “三同时”工程 |
| 三 | 噪声治理 | 泵类振动部分采用软连接 |  |  | 10 | “三同时”工程 |
|  |  | 风机配备减震器等 对高噪音设备封闭 |  |  | 25 | “三同时”工程 |
| 四 | 固体废弃物 处置 | 泥浆池防渗处理 |  |  | 130 | “三同时”工程 |
|  |  | 作业井场防渗处理 |  |  | 170 |  |
|  |  | 井场落地油暂存池（防渗） |  |  | 80 |  |
|  |  | 运输落地油、含有污水处理设施产生的油泥等 |  |  | 35 |  |
| 五 | 生态 治理 | 各种临时占地植被恢复面积50.67hm2，撒播乡土草籽、维护等 |  |  | 88 | “三同时”工程 |
| 六 | 风险 | 隔油池（5×5×3）、溢流堰700m3、 缓冲池（10×5×3） |  |  | 40 | “三同时”工程 |
| 七 | 环境监理 |  |  |  | 15 | “三同时”工程 |
| 八 | 环保竣工验收监测报告 |  |  |  | 15 | “三同时”工程 |
| 合计 |  |  |  |  | 1000 |  |

14.3.2环境效益简要分析

乌里雅斯太油田在生产运营过程中对落地油采取及时回收措施，减少排入环境中的石油量，使进入土壤和水体的油量大大减少，乌里雅斯太油田采取的落地油回收率在99%以上；对钻井产生的泥浆进行回收，钻井泥浆除循环利用，利用率50%以上。在采取了资源回收利用的措施后，不但节约了大量的宝贵资源，而且减少了排污费用以及环境治理的费用。

通过分析，该项目对油田开发排放的污染物在采取了一系列治理措施后，不仅大大降低了排入环境中污染物的数量，取得巨大环境效益，而且还会取得一定的经济效益。

14.4潜在社会影响分析

由于油田开发区域为草原，油田开发建设不涉及人口迁移和居民区建筑物拆迁。油田开发建设对当地居民生活质量的影响主要体现在工程施工期及投产运营期两方面。本工程的潜在影响。具体分析情况见表14.4-1。

表14.4-1     影响种类和潜在影响分析

| 序号 | 社会影响 种类 | 潜在影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土地占用 | 由于土壤侵蚀和植被的破坏，油田建设的管道、道路对周围环境造成的影响。 |
| 2 | 废物和污染 （对自然资源的影响） | 油田开发建设过程中所产生的废水、废气、落地油及噪声等各种污染物对周围相应环境因素所造成的直接影响；油田开发中场站、油水井及道路的施工过程中所排放的污染物对周围环境造成的不良影响。 |
| 3 | 基础性设施 | 道路和运输的建设对区域内环境、经济等各方面的影响；生产、生活用水对当地地下水资源所产生的影响。 |
| 4 | 就业和生活 | 直接就业：在油田开发建设的施工和运行阶段所需雇用的施工人员及运行服务人员等；经济结构的变化：服务行业的发展所带来的二次经济影响；竞争就业需求：劳动力的机会成本，及对农业结构调整所带来的影响。 |
| 5 | 人口组成及 分布 | 由于就业机会增加，人口可能会有一定的流动和改变；人口构成也会有一定的变化。 |
| 6 | 人员健康 | 油田开发建设过程中所排放的污染物质：废气、废水、落地油及噪声等对人体健康产生影响。 |
| 7 | 社会收入 | 油田开发在占地等方面对当地社会和个人进行补偿并增加当地的财政税收。 |

从上表可以看出，由于开发区域为草原，油田内牧户稀疏，不涉及人口迁移和建筑物拆迁等事宜。因此项目建设所产生的社会环境影响主要体现在对区域内资源利用等方面产生的影响，以及对经济环境的发展起到长期和积极的促进作用等。

14.5环境经济损益分析结论

本工程在确定工艺技术方案时，首先贯彻“清洁生产”的原则，优先选用不产生或少产生污染物的工艺，从根本上杜绝或减少污染物的产生量，通过对泥浆及落地油的回收利用，节约了资源同时减少排污费用及环境治理费用。针对生产过程中产生的污染物采取有效措施进行治理并制定相应的环境风险应急措施，使污染物排放符合有关标准的要求，采取了有效的生态保护措施，相应环保装置及设备满足环保要求，采取的生态保护措施成熟合理；工程建设对所在区域的经济发展将起到一定的促进作用，具有较好的经济效益。

综上所述，在落实本评价所提出的各项污染防治措施及生态保护措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益统一的要求。

15 HSE管理体系及环境监控

15.1HSE管理体系的建立和运行

本项目应依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276 -1997）的要求，结合《中华人民共和国安全生产法》，在项目的建设期、运营期和退役期等3个阶段建立和实施HSE管理体系。其中环境管理的内容应符合ISO14000系列标准规定的环境管理体系原则以及石油开采、集输等有关标准的要求，健康管理体系符合OHS18000《职业安全卫生管理体系》的有关要求。建设期、运营期和退役期的HSE管理分别包括以下内容：

1、建设期HSE管理主要包括良好的工程（高产、节水、节能）设计、安全、健康与环境保护设施的同时设计、同时施工和同时投入使用，安全、绿色施工等。

2、运营期HSE管理主要包括：HSE组织机构的建立及职责的确定、文件的编写、风险的识别和管理、应急措施的建立、人员的培训、HSE管理体系的运行及保持、清洁生产等。

3、退役期HSE管理主要考虑油区退役的安全与环境影响。

油田开发建设对环境主要影响是建设期的各种施工作业活动和运行期的风险事故。为最大限度地减轻油田生产对区域内空气环境、水环境及生态环境的影响，减少事故的发生，以确保油田安全运行，必须建立科学有效的环境管理体制，制定详细周密的环境保护管理计划。

15.1.1组织结构

本项目严格实施HSE环境管理体系，中国石油华北油田公司二连分公司下设安全环保部，负责乌里雅斯太油田的环保工作，各二级单位下设环保科，各生产单位设专职环保员，负责本生产单位的环保工作。

根据油田公司职能部门划分，为使环境保护工作与上级归口管理，外围能源项目将环境保护工作职能在各基层单位设立专兼职环保人员，形成了作业区、联合站、采油班组四级环保管理网络。从强化管理入手，建立健全环境保护机构，并逐步完善各项环保规章制度和基础工作。

15.1.2规章制度

乌里雅斯太油田环保工作必须严格执行国家、省（自治区）市的环保法律法规，同时还应制定相应的环境管理规章制度，环保法规及油田内部的各种环境管理规章制度应下发到相应人员，并组织有关人员学习和贯彻执行，以确保环境管理工作的顺利进行。相关法规和规章制度详见表15.1-1。

表15.1-1   环保法规和规章制度一览表

| 序号 | 规章名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家、省市级的相关环保法律法规 | 国家、省市及地方颁发的环境保护法律、法规以及规章制度等。 |
| 2 | 乌里雅斯太油田公司制定的相关环保法律法规 | 乌里雅斯太油田公司的环境管理规定及环境管理规章制度（或环境保护条例及事故预案）。 |
| 3 | 环保技术规程 及标准 | 各级有关环境管理的技术规程、标准，主要包括：国家及省市颁布的相关污染物排放控制标准；阿尔油田公司各级单位制定的生产工艺、设备的环境技术管理规程，环境保护设备的操作规程等。 |
| 4 | 环境保护责任制 | 公司各类人员环境保护工作范围，应负的责任以及相应的权力。 |
| 5 | 三废管理制度 | 包括油田开发建设期及生产运行期废水、废气、废渣及噪声等方面的管理制度：在油田投入正常生产过程后，三废管理制度主要应包括油田正常运行过程中对含油污泥、含油污水及挥发总烃的治理（回收及利用）等方面的管理制度。 |
| 6 | 生态保护管理制度 | 主要包括油田建设过程临时占地及油田井间联络道路对区域内生态环境产生的影响后所做出的恢复计划及生态补偿措施等；在油田进入正常生产运行期后，生态保护制度主要包括油田生产过程中所进行的油水井作业过程，水井洗井作业，同时包括在生产过程中可能对周围生态环境产生的影响而制定的生态恢复计划和补偿措施等内容。 |
| 7 | 事故管理预案 | 明确油田开发建设过程中的诸如油水井作业、油气水管道所可能存在的突发事故、储油罐区风险防范等的预防管理措施。 |

15.1.3管理措施

HSE管理体系的管理措施主要包括：

# （1）最高领导层将HSE管理放在与企业生产和经营管理同等重要的位置上；

（2）公司员工时刻将HSE责任放在心中；

（3）制定和落实一岗一责制；

（4）加强生产技术及HSE教育和培训；

（5）做好现场审核和整改；

（6）奖优罚劣，持续改进HSE表现。

同时应按HSE管理要求，制定准许作业手册。应为各种关键操作制定准许手册，这是HSE的关键文件之一，主要包括以下方面的内容：

# （1）当前操作正在进行时的限制；

（2）在特殊条件下，操作参数的允许变动范围；

（3）异常状态下应如何处置的指示。

本项目施工建设和作业，都要求与有资质的施工作业单位签订《工程服务安全生产合同》，并将本项目有关环保文件，包括《环境影响报告书》及其批复意见等的有关内容及时传递给相关方。

15.2环境监控

15.2.1环境监理计划

环境监理工作包括生态保护、水土保持、绿化、污染物防治、动植物保护等环境保护工作的所有方面。监理工程师向施工单位提出对生态环境友好的施工建议，制止随意破坏生态环境等行为。

环境监理人员应由具有环境监理工作经验的监理工程师组成，并邀请有关生态专家参加指导。同时应对环境监理人员和本工程有关环保工作的施工人员进行系统的培训。

# 1、环境监理范围

工程所在区域与工程影响区域，包括主体工程、临时工程的施工现场、施工营地、施工便道等。

# 2、工程范围

施工现场、生活营地、施工道路以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。

3、工作阶段

（1）施工准备阶段环境监理；

（2）施工阶段环境监理；

（3）工程保修阶段(交工及缺陷责任期)环境监理。

4、环境监理内容

本项目环境

监理范围及内容具体见表15.2-1。

表15.2-1    环境监理重点工作内容一览表

| 序号 | 监理地点 | 环境监理重点具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工作业区 | 监督其在施工前期和施工过程中是否与地方政府密切联系，妥善的处理好征地补偿，占地的补偿等方面对社会环境的影响；监督其在施工过程中是否严格按照环评报告的要求在施工过程中是否采取了严格的减轻噪声、大气污染的措施；监督施工区设安全监督员，设有明显警戒标志及夜用标志灯，禁止行人(尤其老人、小孩)、牲畜进入施工区；是否按照环评要求建设泥浆池等固废防止设施；施工场地(包括施工路段及临时便道等)非雨天洒水；运输车辆防尘措施情况。泥浆池及作业区是否铺设防渗布。 |
| 2 | 隐蔽工程 | 对于生活污水处理设施等隐蔽工程是否按照环评要求进行了防渗，防渗材料及其防渗能力是否与环评要求一致。 |
| 3 | 施工便道 | 施工便道选择是否合理； 施工便道完工后恢复情况及质量。 |
| 4 | 施工现场 | 选址是否符合环保要求；监督施工承包商是否严格执行了标书中的“施工人员环保教育”；监督施工营地环保措施的落实；施工营地的污水严禁直接排放；监督是否按照环评报告的要求，在施工结束后对施工营地进行妥善恢复；施工废水不得随意排放。施工结束清理覆土恢复植被。 |

15.2.2环境监测计划

建设单位应根据项目的规模、性质和特点，通过环境监测手段，掌握各类污染源各种污染物的排放情况，监督生产安全运行和配合环境管理工作的改进，为控制污染和保护环境提供科学依据。乌里雅斯太油田运行期间污染物排放监测指标见表15.2-2，生态恢复监测指标见表15.2-3。

表15.2-2       监测项目一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测频率 | 污染因子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气 | 废水 | 噪声 |
|  |  |  | 监测项目 | 监测项目 | 监测项目 |
| 1 | 加热锅炉 燃气发电机组 | 2次/年 | NO2 | SO2 | PM10 |
| 2 | 各站场 | 1次/年 | 烃类 | COD、氨氮 | 环境噪声 |
| 3 | 采油井场 附近土壤 | 1次/年 | pH、石油类、铅、铬 等 |  |  |
| 4 | 事故地点 | 事故发生24小时内 | 总烃 | 石油类、CODCr | 土壤：石油类 |

表15.2-3    生态恢复监测指标一览表

| 序号 | 监测内容 | 主要技术要求 |  |  | 实施单位 | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测项目 | 监测频率 | 监测地点 |  |  |
| 1 | 植被恢复情况 | 植被覆盖度、生物量 | 达产期后的五年内，一次/年 | 施工破坏区、道路两侧 | 当地环境监测站及建设单位 | 当地政府和当地环境保护局 |
| 2 | 绿化与生态建设 | 草地生长情况及效果 | 达产期后的五年内，一次/年 | 开发区块周围、采油井场周围及道路两侧 | 当地环境监测站及建设单位 | 当地政府和当地环境保护局 |

各监测项目应按相关规范执行，如有个别超标的项目和监测点，则要重点监测，并分析其超标原因，研究出具体的治理措施方案。

15.3环保措施汇总及竣工验收一览表

根据油田开发区域的环境现状，结合工程的具体情况，提出环境影响减缓措施，以最大限度减轻对环境的影响，详见表15.3-1，环保竣工验收详见表15.3-2。

表15.3-1      项目环境保护主要措施表

| 不同阶段环境影响减缓措施 |  | 实施方案 |
| --- | --- | --- |
| 设计期 | 环保措施设计阶段 | 设计单位负责执行，环保部门抽查 |
| 大气环境 | 选择合适的钻井地点，采用先进的技术和设备，减少烃类挥发。 |  |
| 水环境 | 设防渗泥浆池。 |  |
| 固体废物 | 井场设置原油罐，试油时原油进罐，作业场地铺设防渗布。 工业垃圾全部集中处理。 |  |
| 生态环境 | 合理设计管线，尽量避开优质草地。 合理安排施工场地，减少占地。 合理设计道路路线，尽量减少占地 |  |
| 施工期 | 环保措施实施阶段 | 施工单位负责落实，环保部门监测检查，政府环保部门抽查。 |
| 大气环境 | 钻井井场柴油机定期检查，减少燃烧黑烟；施工车辆定期保养，减少黑烟排放。 钻井钻进含油层时，对于随泥浆返出的原油应及时回收；完井试油时，应确保原油进罐，减少落地原油的产生量，并及时回收清理落地原油。文明施工，按路行驶，减少扬尘。 加热锅炉燃烧清洁能源伴生气。 燃气发电机组，燃烧清洁能源伴生气，余热回收利用。 |  |
| 水环境 | 钻井废水进入泥浆池。施工过程中产生的各种废弃物应集中收存，不得随意丢弃。 |  |
| 声环境 | 定期对各类设施进行检查保养，特别是钻井井场的各类设施，确保其处于良好状态，关于减少非稳定运行的强噪声。 站场建设等施工过程夜间严禁施工，减少扰民。 |  |
| 生态环境 | 施工过程严格控制占地面积，减少对土壤的扰动和对植被的破坏；施工车辆和设施严格按道行驶，减少对地表的破坏。 管线施工和钻井泥浆池开挖过程中，应尽可能对表层土分开堆放，回填时将表层土填于上部，以利于植被的生长。 施工临时占地在施工结束后要及时恢复地貌。 |  |
| 固体废物 | 钻井废弃泥浆的无害化处理应保证效果，确保废弃泥浆中各种污染物得到有效固化，对于固化后有泥浆池应覆土填埋，覆土厚度大于0.5m，地表恢复原貌。 泥浆池覆土上方设置明显的标识，防止其它施工活动将泥浆池挖开，导致泥浆重新露出地表，影响环境。 各种施工废物和生活垃圾全部集中处理，不得随意丢弃。 |  |
| 事故风险 | 钻井作业中严格执行井控制措施，防止井喷污染，钻开油层前必须进行检查；注意用火安全，防止火灾。 对钻井处理剂严加管理，以防丢失、被盗。 严禁大风大雨天气进行地面工程施工。 |  |
| 运行期 | 环保措施落实阶段 | 生产主管部门负责执行，环保部门监督检查，政府环保部门抽查。 |
| 大气环境 | 对站场的管线、设备、阀门等定期进行检查，防止跑、冒、滴、漏；及时巡检管线，消除事故隐患。 在运营期配备洒水车对井场内联络道路进行洒水抑尘。 |  |
| 水环境 | 各种生产废水全部排入宝力格联合站内设置的污水处理系统，生活污水经地埋式一体化处理设施处理后用于绿化及道路降尘洒水。油井洗井及修井废水进废液池，经有效降解、沉降后经除油罐，与含油废水一同处理。 作业过程中形成的落地原油及时清理回收，防止地表径流。 |  |
| 生态环境 | 对临时破坏植被进行生态恢复 |  |
| 服役后期 | 环保措施具体见效阶段 | 生产单位和管理部门负责执行，地方政府监督检查。 |
| 地下水 | 对废弃采油井、注水井进行水泥封固，防止发生油水串层，污染地下水资源。 |  |
| 生态环境 | 废弃站场拆除各类设施，彻底清除油品，消除事故隐患。 站场的绿化植物继续进行管理或移交地方管理。 |  |

表15.3-2     环保工程验收“三同时”一览表

| 类别 | 环保措施 | 措施说明 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 临时占地土地复垦 | 临时占地恢复其功能 | 施工后期 |
| 大气环境 | 减少烃排放 | 油井井口及集输管线的密闭 | 开发初期 运营期 |
|  | 配备洒水车 | 对井场内的井排路、通井路等联络道路进行洒水抑尘 | 运营期 |
|  | 加热锅炉 燃气发电机组 | 燃烧分离后的伴生气 | 运营期 |
| 水环境 | 含油废水、钻井岩屑、生活 污水处理 | 含油废水经污水处理系统处理，钻井岩屑排入防渗泥浆池并进行无害化、稳定化及固化处理，生活污水经地埋式一体化处理设施处理 | 运营期 |
| 声环境 | 锅炉、泵房减噪 | 机泵设置在泵房内，曝气风机设置在风机房内，设计采取墙壁吸音、设备机座隔振、设置隔声罩等 | 运营期 |
| 固废环境 | 油泥砂 | 卸入废液池，与洗井废液和修井废液等一同经有效降解、沉降后回收到除油罐，与采油废水一起处理。 | 运营期 |
|  | 落地油收集 | 铺防渗布。带有剩余少量落地油的防渗布卷起来暂存在专业防渗袋中，委托东乌珠穆沁旗高科危险废物处理有限公司进行处置。 | 运营期 |
|  | 泥浆 | 钻井废弃泥浆进入防渗泥浆池，渗透系数小于10-7cm/s，废弃泥浆池固化、无害化稳定处理，覆土回复植被。 | 运营期 |
| 环境风险 | 风险防控 | 油罐储区建隔油池5×5×3、溢流堰700m3，地下应急缓冲池10×5×3 | 施工后期 |

16公众参与

16.1公众参与的目的和意义

根据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求：“建设单位编制的环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见”。

公众参与是建设项目环境影响评价的重要组成部分，是完善决策的一种有效方法，有助于确定符合实际的替代方案和设计方案以及减缓措施，有助于广泛取得公众的理解和支持，减缓项目建设带来的社会、经济和环境方面的其它影响。通过公众参与的方式，让其切身利益受影响的沿线政府、社团和公众，了解项目建设情况和可能带来的环境影响，积极为建设献计献策，同时反馈各种意见和建议，完善设计方案，使工程对环境影响减少到最低限度。

为充分了解当地各部门和群众的意见，切实保护受影响居民的利益，同时也可为建设单位的设计、施工提供参考意见，项目组根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环境保护总局环发[2006]28号文件）开展了公众参与工作，于2014年10月项目组进行了现场踏勘，在乌里雅斯太油田及乌里雅斯太镇主要街道和居民集中地张贴了本项目环境影响评价公告，征询了公众意见，于2014年11月27日在锡盟日报上进行第二次公告。

16.2公众参与的方式和范围

本次评价公众参与调查以针对性和随机性相结合的原则开展了公众参与工作，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》，本次调查使用了现场公示、问卷调查以及当地主要报纸进行公告的方式进行。公众调查主要包括以下方式。

16.3第一次公示

16.3.1第一次公示

接受建设单位委托后，评价单位于2014年10月18日对《乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目环境影响评价报告书》进行第一次现场公示，公示地点为受建设项目影响的乌里雅斯太油田范围以及乌里雅斯太镇，公示对象来自社会各阶层，包括不同年龄、文化程度、职业等，具有一定的代表性，就建设项目的基本情况向广大民众告知。第一次公示内容见表16.1-1。公示情况见图16.1-1。

图16.1-1  第一次公示情况

表16.1-1   第一次公示内容

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目环境影响评价公众参与第一次公示 一、 项目概况： 乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目为改扩建项目。乌里雅斯太油田位于乌里雅斯太镇北约7km，隶属于锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗。项目建设包括采油工程和地面工程。采油工程位于太53断块和太27断块，新钻93口井（其中：油井74口，注水井19口），采用地下注水方式开采。地面工程，将雅一站扩建为雅斯联合站，建设规模8×104t/a，主要包括集油、分离、沉降脱水、加热、掺水、伴生气处理、天然气发电、装卸车、注水、污水处理、变配电等功能。建设项目总投资1310万元。 二、项目建设涉及的有关问题： 1、对水环境的影响：项目产生的钻井废水、洗井废水、采油废水等对地下水环境质量的影响； 2、对大气环境的影响：项目生产过程中产生燃气加热炉及发电机组排放的废气，以及无组织排放的烃类气体对周围环境的影响； 3、对声环境的影响：施工期和运营期机械噪声以及交通噪声对周围环境的影响； 4、项目运行过程中产生的落地油、废岩屑及废弃泥浆等会对环境产生一定的影响。 5. 对生态环境的影响：项目建设过程中落地油等会对土壤产生一定影响，而且占用草地等也会对当地生态环境造成影响。 三、征求公众意见的主要事项 1. 您认为该区域目前最大的环境问题是什么？ 2. 您认为本项目的建设会对周围环境影响如何？ 3. 您认为项目的选址是否合适？ 4. 您是否同意本项目的建设？ 5. 您对本项目有什么其它要求和建议？ 四、公众提出意见的主要方式 1. 把意见以书面形式反馈到建设单位、环评机构或主管部门，并留下详细联系方式。 2. 填写建设单位或环评单位发放的公众参与调查表。 建设单位：中国石油华北油田公司合作开发项目部 建设联系人：何磊 电话：18604792673 环评单位名称：中晟环保科技开发投资有限公司 联系人：于兴华 联系电话：0479-8208955 邮箱：814556282@qq.com 五、公示时间 自本公告发布之日起的15日内。 中晟环保科技开发投资有限公司 2014 年10月18日

16.3.2第一次公示结果

建设单位与评价单位于2014年10月18日进行了环境影响评价第一次公示，公示期间没有收到任何公众的任何反馈信息，没有人发表反对意见。

16.4第二次公众参与

16.4.1媒体公示

本项目在初稿完成之后，于2014年11月27日在当地报纸《锡林郭勒日报》上进行第二次公示，公示截图见图16.2-1。

图16.2-1  第二次报纸公示情况

16.4.2第二次公示结果

环评单位于2014年11月27日在《锡林郭勒日报》上进行了环境影响评价第二次公示，公示时间共计10个工作日。公示期间没有人发表反对意见和其他意见建议。

16. 5问卷调查

16.5.1问卷调查

为了更清楚、更全面的了解项目建设对环境的影响以及收集项目直接或间接影响居民的建议和要求，公示之后对厂区附近直接受影响的牧民、村民和单位采用访谈、发放公众参与调查表及个别咨询、访谈相结合的方式进行抽样调查。调查人员首先向被调查对象详细介绍该项目的基本情况、工程规模、对当地可能带来的有利影响和不利影响，被调查人以填写《环境影响评价公众参与调查表》或口头说明的形式发表意见，由调查人员记录备案，进行整理和汇总。公众参与调查表见表16.3-1所示。

表16.3-1 乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目环境影响评价

公众参与调查表

16.5.2调查对象

公众意见调查发放问卷50份，回收48份，回收率96%。被调查人员积极参与，对项目的建设表现了极大的关注，调查对象名单及情况见表16.3-2（见附件13）。

表16.3-2       被调查人员情况汇总表

| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职业 | 家庭住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌云花尔 | 女 | 38 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15847978331 |
| 2 | 于万峰 | 男 | 43 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15847949577 |
| 3 | 敖特根花尔 | 女 | 41 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15004790768 |
| 4 | 新虎 | 男 | 47 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15947294517 |
| 5 | 玉荣 | 女 | 45 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15204793351 |
| 6 | 孙占金 | 男 | 39 | 大专 | 机关 | 乌里雅斯太镇 | 15247909299 |
| 7 | 塔娜 | 女 | 38 | 初中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 18847932765 |
| 8 | 萧东 | 男 | 36 | 初中 | 服务 | 乌里雅斯太镇 | 13847926664 |
| 9 | 李有成 | 男 | 40 | 高中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 13654890467 |
| 10 | 刘春桃 | 女 | 38 | 小学 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 13722098294 |
| 11 | 赵建东 | 男 | 38 | 初中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 15048926616 |
| 12 | 张德军 | 男 | 43 | 高中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 13947905896 |
| 13 | 包晓蕾 | 女 | 32 | 大专 | 销售 | 乌里雅斯太镇 | 18849111114 |
| 14 | 蔡冬月 | 女 | 38 | 初中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 13947966948 |
| 15 | 格日勒 | 男 | 41 | 初中 | 销售 | 乌里雅斯太镇 | 15847967637 |
| 16 | 胡日查 | 男 | 37 | 高中 | 保管 | 乌里雅斯太镇 | 13674894189 |
| 17 | 门德 | 男 | 40 | 小学 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 13947964544 |
| 18 | 乌云 | 女 | 45 | 高中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 13947930948 |
| 19 | 乌勒吉 | 男 | 38 | 初中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 13947930925 |
| 20 | 德忠 | 男 | 50 | 中专 | 机关 | 乌里雅斯太镇 | 15164961567 |
| 21 | 闫林 | 男 | 35 | 大专 | 机关 | 乌里雅斯太镇 | 15147947951 |
| 22 | 刘洋 | 男 | 29 | 初中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 15047182228 |
| 23 | 呼日乐 | 男 | 52 | 小学 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 13904792922 |
| 24 | 马俊 | 男 | 48 | 高中 | 司机 | 乌里雅斯太镇 | 13154297833 |
| 25 | 肖爱玲 | 女 | 38 | 高中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 15204792908 |
| 26 | 苏建忠 | 男 | 42 | 高中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 13654892956 |
| 27 | 钱大门 | 男 | 27 | 初中 | 个体 | 乌里雅斯太镇 | 18747947775 |
| 28 | 齐学原 | 男 | 42 | 高中 | 司机 | 乌里雅斯太镇 | 15247933655 |
| 29 | 敖根花 | 女 | 41 | 初中 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 13847928624 |
| 30 | 巴音孟克 | 男 | 28 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 18247984081 |
| 31 | 朝伦巴特尔 | 男 | 53 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15147965022 |
| 32 | 高娃 | 女 | 28 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15148660705 |
| 33 | 格日勒 | 女 | 30 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15048965575 |
| 34 | 山丹琪琪格 | 女 | 54 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 13948796488 |
| 35 | 吉日嘎拉图 | 男 | 30 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 13948796488 |
| 36 | 乌云嘎 | 女 | 30 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15847923823 |
| 37 | 吉日嘎拉玛 | 女 | 42 | 高中 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 13674792837 |
| 38 | 特木尔布和 | 男 | 55 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15047172979 |
| 39 | 图雅 | 女 | 50 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15147965390 |
| 40 | 特木尔扎那 | 男 | 29 | 初中 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15147955673 |
| 41 | 乌云花 | 女 | 52 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15147965023 |
| 42 | 阿拉坦其木格 | 女 | 42 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 18947996683 |
| 43 | 娜仁图雅 | 女 | 65 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 13674792270 |
| 44 | 娜仁高娃 | 女 | 35 | 初中 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15047194442 |
| 45 | 额尔德尼巴图 | 男 | 42 | 初中 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 13848498813 |
| 46 | 吉日木图 | 男 | 43 | 初中 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 15047178882 |
| 47 | 敖根巴雅尔 | 男 | 46 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 13674792837 |
| 48 | 其孟克 | 男 | 45 | 小学 | 牧民 | 乌里雅斯太镇阿枯楞大队 | 13654894283 |

16.5.3调查结果汇总分析

根据对调查结果的统计和归纳，公众意见调查统计结果见表16.3-3。

表16.3-3     公众意见调查统计结果

| 序 号 | 调查项目 |  |  | 调查结果 | 统计 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发放调查表份数 | 50 | 收回调查表份数 | 48 | 96 |
|  | 问题 | 答案 |  |  |  |
| 1 | 您对建设项目的了解程度？ | 了解 |  | 36 | 75 |
|  |  | 较了解 |  | 11 | 23 |
|  |  | 不了解 |  | 2 | 4 |
| 2 | 您认为目前当地的环境状况如何？ | 好 |  | 24 | 50 |
|  |  | 较好 |  | 8 | 17 |
|  |  | 一般 |  | 17 | 35 |
|  |  | 较差 |  | 0 | 0 |
| 3 | 您认为目前当地的环境问题？ | 空气污染 |  | 39 | 81 |
|  |  | 水污染 |  | 0 | 0 |
|  |  | 垃圾污染 |  | 7 | 15 |
|  |  | 噪声污染 |  | 0 | 0 |
| 4 | 您认为建设本项目会造成哪些环境污染？ | 废气 |  | 46 | 96 |
|  |  | 废水 |  | 0 | 0 |
|  |  | 废渣 |  | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 |  | 0 | 0 |
| 5 | 您认为本建设项目投产后对环境的影响程度有多大？ | 基本无影响 |  | 25 | 52 |
|  |  | 较小 |  | 9 | 19 |
|  |  | 较大 |  | 14 | 29 |
|  |  | 很大 |  | 0 | 0 |
| 6 | 您认为本项目的建设是否会促进地方经济？ | 有很大促进 |  | 23 | 48 |
|  |  | 一般 |  | 22 | 46 |
|  |  | 不大 |  | 3 | 6 |
|  |  | 不清楚 |  | 0 | 0 |
| 7 | 您对本建设项目的态度？ | 赞成 |  | 48 | 100 |
|  |  | 反对 |  | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 |  | 0 | 0 |

16.5.4问卷调查结果分析

根据调查结果，归纳出公众意见如下：

# （1）98%的被调查者对本项目了解或者比较了解，4%的人不了解；

（2）81.0%的被调查者认为本区域现有的主要问题是大气影响，15.0%的人认为本区域现有的主要问题是垃圾污染；

# （3）96.0%的被调查者认为项目建设会对环境空气造成不利影响；

（4）94.0%的被调查者认为项目建设会促进当地经济的发展，6.0%的被调查者认为项目的建设对当地经济发展促进不大；

（5）29.0%的被调查者认为项目建设对环境的影响较大，19.0%的被调查者认为项目建设对环境的影响较小，52.0%的被调查者认为项目建设对环境基本没有影响；

（6）100%的被调查者赞成本项目建设，没有反对意见。

16.6公众参与意见的落实

此次公众调查结果表明：由于本项目属于改扩建工程，大多数公众对建设项目比较了解，被调查者对本项目全部持赞成意见，并且在进一步了解该项目工程内容的同时，给予了理解与支持。该项目的建设是当地经济发展的大事，在实现其经济效益的同时，必须重点考虑到当地环境保护及本地区人民的生活质量和身体健康，因此要严格落实设计及评价提出的工程污染防治措施，这样才能使项目运营后取得经济效益、环境效益与社会效益三方面的统一，因此，应重点采取以下措施进行落实：

（1）通过企业与周围牧户、政府及有关机构之间的沟通，表明企业有环境保护的决心和态度，征得群众的赞成态度；

（2）有部分群众由于担心项目的运行会加重当地的环境影响。为此，建设单位应严格按照设计、评价及环境管理部门批复的要求，对工程不完善的部分进行整改，保证各项环保措施能正常运行，发挥其效益，严格控制生产排污，加强环境管理工作，最大可能降低污染物的外排，减少项目对周围环境的影响；

（3）建设单位及时通报项目对周围环境的影响，及时与当地牧民协商，对牧民们比较关注的环境污染问题做出回应，采取措施，造成损失的按照国家政策、规定给予一定的合理的经济补偿，并希望建设单位在可能的情况下尽量在当地招工，解决部分人的就业问题，以此来改善当地的牧民经济生活，增加收入，并把环保工作落到实处，使油田在开发建设过程中对环境造成的影响降至最低；

（4）加强油田及周围闲置地的绿化和生态保护，从直观感觉上建立良好的形象；

（5）加强对项目施工建设期的环境管理，减轻由于运输、施工造成的噪声影响。

17 结论与建议

17.1工程概况

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇境内，距乌里雅斯太镇约15.0km，由中国石油华北油田公司二连分公司建设。

乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目，开发太53 断块和太27 断块，太53 断块现有油井22口，开井16口；太27断块现有油井26口。太53 断块和太27断块现有注水井21口（太27断块16口，太53断块5口），开井17口（太27断块13口，太53断块4口）。乌里雅斯太油田2004年投入试采，2006年结合产能建设雅一站接转站，产能3.0×104t/a。乌里雅斯太油田现有工程环境影响评价及环保验收手续齐全。

本项目建设属于改扩建项目，项目建设内容主要包括：将雅一站接转站扩建为雅斯联合站，设计规模产能8×104t/a，功能包括集油、分离、沉降脱水、加热、掺水、伴生气处理、天然气发电、装卸车、注水、污水处理、变配电等，扩建后的雅斯联合站，处理合格的原油通过阿乌宝线进入宝力格联合站，单井集油采用掺水流程，单井计量采用示功图计量，不建计量站，实现一级布站；新部署油水井93口，其中，油井74口，注水井19口。

本项目总投资8000.0万元，环保投资1000.0万元，占总投资的12.5%。

17.2产业政策及区域规划符合性分析

（1）石油化工工业是国家“十二五”期间重点发展的行业，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011本，2013年修订）》中第一类中第七条第1款“常规石油、天然气的勘探与开采”的规定，本项目为鼓励类项目，符合国家产业政策。

（2）乌里雅斯太油田为锡林郭勒盟境内的石油资源勘查开发利用项目，该项目的建设符合内蒙古自治区“十二五”规划纲要“推进石油天然气资源勘查开发利用”的要求。

（3）本项目为东乌旗乌里雅斯太油田开发建设项目，符合锡林郭勒盟“十二五”规划“加强石油勘探开发”的要求。

17.3环境质量现状评价

（1）空气环境

由现状监测及评价结果可知，评价区域内SO2、NOx、PM10、TSP日均浓度值均未超过相应的标准限值，评价指数小于1。评价区域内环境空气质量能够满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准的要求。

# （2）地下水环境

现状监测结果及评价结果可知，3个地下水水质监测点位除2#监测点位氟化物超标外，其他各项指标达到（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。2#监测点氟化物出现超标，最大超标倍数为0.77，其原因为当地的地质化学构造所致。总体看来，评价区地下水水质较好。

# （3）声环境

由环境噪声监测结果可知：联合站厂界4个监测点的噪声现状监测值昼间在51.0～52.0dB(A)之间、夜间在41.2～42.8dB(A)之间；敏感点2个监测点的噪声现状监测值昼间在48.8～49.1dB(A)之间、夜间在39.4～40.1dB(A)之间。厂界及敏感点声环境均未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值，说明本项目所处区域声环境质量良好。

# （4）土壤环境

评价区域内土壤中砷、铜、铅、锌等指标的监测数据与背景值对照，没有明显的变化，且污染指数很小，均能满足《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)二级标准的要求。

# （5）生态环境

本项目区地处锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗境内，属于内蒙古高原微丘地貌。评价区内自然植被主要以典型草原植被为主，主要植被类型为大针茅+羊草+苔草群落和大针茅+羊草+糙隐子草群落，其次是苔草+杂类草、芨芨草+杂类草草甸植被，另外还分布有细叶苔草为建群种的地湿地植被和芨芨草盐化草甸植被以及零星分布的一年一熟的饲草料地。植物以大针茅、羊草、苔草、芨芨草为主，伴生植物主要有冰草、星毛委陵菜、百里香、阿狗花等。评价区域土壤以栗钙土为主，还分布有非地带性土壤草甸土。本评价区以风力侵蚀为主，间有季节性水蚀。评价区域内现分布的野生动物主要为啮齿类等小型动物及雀形目鸟类，鸟类主要有沙半鸡、乌鸦等，均为广布种。

评价区域内未发现未发现国家保护的珍稀濒危野生动植物及其栖息地。

17.4环境影响评价

（1）环境空气

本工程排放的大气污染物主要为加热锅炉及燃气发电机组燃烧产生的SO2、NOx、烟尘以及油气集输过程中挥发烃类。由于采取了相应的环保措施污染物达标排放，排放的污染物占标率很低，环境空气质量不会因为工程建设而受到较大影响。

# （2）地下水环境

乌里雅斯太油田含油废水经污水处理设施处理达标后全部回注地层，不外排外排，生活污水经地埋式污水处理设施处理后，排入蒸发池进行绿化或者洒水抑尘。在油田开发生产过程中在钻井泥浆池、落地油暂存池、油井采油区、含油污水处理系统等处均采取了防止原油渗漏的措施，防渗系数达到渗透系数小于1.0×10-7cm/s的要求。另外该地区主要土壤-栗钙土的性质比较紧实干硬，在1m深度左右已形成一层钙积层，渗透率很小。根据《大庆油田开发建设对土壤环境影响研究》结果并结合目前油田开发建设对土壤环境的影响的类此调查可知，落地油在土壤中的最大迁移深度小于3.0m，一般不超过1.0m，石油类污染物主要积聚在土壤表层80cm以内，加之本油田所处区域气候干旱，不存在大量降水的淋滤作用，因此油田开发产生的落地原油下渗到地下水中的可能性很小。且由于本区潜水面的埋藏深度最浅为3m以上，不会对潜水层造成影响。结合本油田开发所在区域地下水环境现状监测结果，区域地下水未出现石油类污染现象。油田开发的生产实际结果证明，严格生产管理，落实水环境保护措施，油田正常开发生产对区域内地下水不会产生污染。

油田生产开采使用一定量的地下水资源，由于用水量在合理范围内，对当地的地下水资源也不会产生明显影响。

# （3）声环境

根据预测，油田的建设能够满足区域环境对声环境质量的要求，本项目的建设不会对所在区域的声环境产生较大影响。

# （4）固体废物影响

本工程产生的固体废弃物主要有生活垃圾、含油污泥、油泥砂、落地油等污染物，产生量少，工程采取合理的废物回收、处置方案，对环境影响较小。

# （5）生态环境

油田开发建设过程中，占用土地及施工活动均会对景观、地表植被及野生动物等造成一定的影响。

油田范围内及周围区域景观受油田滚动开发的影响，将由现有的草原景观逐渐转化为草原与人工建构筑物并存的景观。由于本工程是改扩建工程，新部署的油水井是在现有的太53、太27断块上部署，雅斯联合站是在现有的雅—站的基础上改扩建，评价范围内的人工景观已经形成，本工程的建设不会对现有的景观格局产生新的较大的影响。油田在滚动开发建设过程中，地面所有建构筑物的建设应与周围景观相协调。

本工程占地面积65.87hm2，其中永久占地15.2hm2，临时占地50.67hm2，占地类型全部为草地。工程永久占地将改变草地用途，造成草地损失，工程临时占地将干扰和破坏影响范围内的植物生长，影响区域内的植被群落的高度和密度，降低了区域植被覆盖度。为了减少对植被的影响破坏，本项目对永久占地进行了征地补偿，对临时占地进行植被恢复，采取了相应的措施后，项目的建设对生态环境的影响将会降到最低。

油田在建设施工期间，将影响评价区野生动物的栖息环境，使野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域等，工程建设使野生动物的活动范围减小。施工过程中一些施工噪声、产生的废气和人为活动等，将可能惊吓和驱赶施工区及周围一定范围内的野生动物，同时减少施工区域内野生动物的分布数量，对评价区的野生动物的生存环境产生不利影响。根据现状调查，当地牧民主要以从事畜牧业为主，有一定的人为活动。该区域现分布的野生动物主要是啮齿类等小型动物及雀形目鸟类，鸟类主要有沙半鸡、乌鸦等，已经很少见到。本工程的建设施工，只是影响了野生动物的活动范围，对野生动物的种类和数量不会产生明显影响。

17.5清洁生产

本项目工程污水回注率、落地油回收率、吨油综合能耗等技术指标均低于阿尔善油田生产能耗控制指标，本项目的清洁生产水平较好。

17.6环境风险

本工程的主要风险为油水泄漏事故和火灾爆炸事故。在工程采取一系列污染防治技术措施和管理措施后，可以控制和降低工程发生事故的概率，使事故发生的风险在可接受的范围。但建设单位还应加强员工的环保教育和培训，完善项目的事故应急预案，并定期演习，避免污染事故的发生。

17.7污染物总量控制

本项目本着“达标排放、总量控制”的原则，对新增污染源均采取了切实可行的污染防治措施和废物综合利用方案。本工程“三废”排放完全能满足达标排放的要求。评价在对污染源进行分析的基础上，提出了合理、可行的防治措施，减少污染物的排放。经核算，本项目新增主要污染物排放总量分别为：烟尘：0.336 t/a；二氧化硫：0.231t/a；氮氧化物：0.798t/a； 化学需氧量：0t/a；氨氮：0t/a。

17.8公众参与

为充分了解当地各部门和群众的意见，切实保护受影响居民的利益，同时也可为建设单位的设计、施工提供参考意见，建设单位和评价单位于2014年10月进行了现场踏勘，在乌里雅斯太油田及乌里雅斯太镇主要街道和居民集中地张贴了本项目环境影响评价公告，征询了公众意见，于2014年11月27日在锡盟日报上进行第二次公告。通过对公众意见的调查统计，本工程建设得到了广大公众的支持，没有反对意见。建设单位应在实现经济效益的同时，必须重点考虑到当地环境保护及本地区人民的生活质量和身体健康，要严格落实设计及评价提出的工程污染防治措施，使项目运营后取得经济效益、环境效益与社会效益三方面的统一。

17.9结论

综上所述，乌里雅斯太油田产能建设工程符合国家产业政策和锡林郭勒盟中长期经济发展规划。油田正常生产情况下排放的污染物达标排放，对环境的影响较小，工程施工及生产运行过程中可能出现的各类风险事故，在相应的污染防治措施、生态保护措施及事故应急措施得以切实有效实施的前提下，不会对评价区域环境造成较大的影响。从环境保护角度分析，乌里雅斯太油田地面产能开发建设项目是可行的。

17.10建议

为了能够真正实现经济效益、环境效益、社会效益的统一，保护周围环境的质量，不改变原环境功能，油田开发过程中一定要加强管理，落实各项污染防治措施，尤其要注意加强油田开发初期的生态环境保护。