阿巴嘎旗医院建设项目环境影响报告书（送审稿）


报告编号：E014-NM-0062
阿巴嘎旗医院建设项目
环境影响报告书
(送审稿)

北京中安质环技术评价中心有限公司
国环评证乙字第1029号

二〇一五年三月

[image: image1.jpg]&S E014-NM-0062

AV H BB W - B JIE S

Bl 5 B R R RFE AR A RA
1k B AR HEIHX ARSI 58 SEith L A 2201
BEREAN : £F

WSS 2%

WES 44 5 EIMEE 2 ¥ 1029 B
fi % W 2016418161

PE B 75 [ - s i — R rasess (I RER: m&u
SRR ALY — — R EPEE A

AR AN R

2
D S U T VA W W VRV R Vi

THAR: FMeRkERELAE

TP SCHERL.  SREY RS
WEARA: &z&
A FLF




[image: image2.jpg]c6 ¥ EZ
o ¥ W
W= 3 EE
£ i % W
% WU lof
ot % Y ¥

W gll.. 2 F B 2 i 90 4 vior HERE
m§b wontesszrg  SFIEE

nEE

B W ET RGBT R E

vy FREVEEINEN
YTHUHFT YWl d B WS T




[image: image3.jpg]REHS: E014-NM-0062

HERR:

Bigsar.  pTEEREER

VR B

FERERHS: FEIRHEZFHE 1029 5

b SR B W H GE AR

TP R EAR P PO E RAF

N

MEANRSFETHEAE

w5 BiRUER S

AR FETHERE B REES &4
WE
) SRS

| Em s R @

RIE | o v o TR | 0290311000 ’E{
TG
S5 EIN
XIFA BRI
TR EIR -

WA | SIS O THR | e RS P
ABE ,
PR R
FRIE AR 434
V5 Y B v T il R BARRAE / Y
A R B BT ,,%

L LR 8 5T = B10290331000 Iféﬂﬂ
JHBEFE TR XK FHAE S
biilcd

2, [t BidiEgm s =

FXE | WHFE TRIF | B10290320400 b 3—>—





目  录
1前 言


11.1项目由来


21.2项目主要特点


21.3环境影响评价工作程序


31.4主要环境问题


41.5结论


5第一章 总则


51.1 评价目的


51.2 评价指导思想


61.3 评价依据


81.4 评价工作内容和评价时段


81.5 评价标准


131.6 评价重点、评价因子


141.7 评价等级和评价范围


181.8 外环境关系与环境保护目标


20第二章 原有项目概况


202.1 阿巴嘎旗医院原有工程概况


202.2 原有项目主要工程内容


232.3 原有项目产污情况及防治措施


262.4 原有项目主要污染物排放汇总


262.5 原有项目处理处置情况


272.6 原有项目存在的主要环境问题及“以新带老”环保措施


29第三章 建设项目概况


293.1 项目基本情况


293.2 主要建设内容、规模及项目组成


313.3项目组织机构、医用设备及医用化学药剂


343.4 公用工程


383.5项目劳动定员及工作制度


383.6工程进度


39第四章 工程分析


394.1 拟建项目产污环节分析


404.2 施工期污染分析


454.3 运营期污染分析


534.4医院放射源分析


534.5 项目搬迁建设前后污染物“三本账”


54第五章 区域环境状况


545.1 自然环境概况


565.2社会环境概况


585.3评价区环境敏感因素分析


60第六章 环境质量现状


606.1大气环境质量现状监测及评价


626.2声环境质量现状评价


636.3地下水环境质量现状评价


65第七章 环境影响预测与评价


657.1 施工期环境影响分析


707.2 运营期环境影响分析


77第八章 环境风险分析


778.1 概述


778.2 评价工作等级


788.3 风险源项识别


798.4 事故风险分析及防范措施


868.5 风险管理及应急预案


898.6 风险评价结论


90第九章 污染防治措施及技术论证


909.1 施工期


939.2 运营期


1059.3 环保投资及投资估算


107第十章  清洁生产及总量控制


10710.1 清洁生产分析


10910.2 污染物排放总量控制分析


110第十一章 公众参与


11011.1 公众参与的目的和意义


11011.2公众参与的方式和对象


11911.3公众参与统计分析


12511.4公众意见调查结论


126第十二章 经济损益分析


12612.1 环境效益分析


12612.2 社会效益分析


12712.3 经济效益分析


130第十三章 环境管理与环境监测


13013.1环境管理


13213.2环境监测计划


13213.3 排污口设置要求


13313.4竣工验收及管理要求


135第十四章 厂址选择可行性及厂区平面布置合理性


13514.1 厂址选择可行性分析


13614.2 厂区平面布置合理性分析


138第十五章 结论与建议


13815.1 评价结论


14315.2 建议




附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：项目周边关系图

附图3：项目评价范围图

附图4：项目环境质量现状监测布点图

附图5：项目平面布置及环保设施位置图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：医疗机构执业许可证

附件3：医院组织机构代码

附件4：关于锡林郭勒盟阿巴嘎旗医院建设项目可行性研究报告的批复

附件5：建设项目用地批准书

附件6：建设工程规划许可证

附件7：环境影响评价执行标准的复函

附件8：项目环境质量现状监测报告

附件9：项目危险废物协议
附件10：项目公众参与调查意见表

前 言

1.1项目由来

阿巴嘎旗医院始建于1950年，是全旗唯一的一所综合性医院，全旗11个苏木卫生院医疗服务指导中心，占地面积10921.5m2，原有业务用房面积3499 m2，固定资产总额437万元，业务资产总额140万元。原有职工91名，其中：主任医师2名，副主任医师7名，主治医师、护、技师28名，初级职称41名。医院设置职能科室7个，临床科室12个，医技科室4个，辅助科室7个，主要设备有500MA胃肠造影机，彩色超声系统、纤维胃镜、动态心电和血压系统，全自动血球仪、酶标仪、半自自动生化分析仪等进口医疗设备50多台（件），开放床位70张。
阿巴嘎旗医院承担着全旗4.8万各族人民群众医疗保健及基层医疗业务培训和卫校毕业生的临床实习任务。该医院是本地区及周边地区牧民群众就医的主要医疗机构，具有预防保健，社区医疗常见病、多发病、地方病防治功能，提供基础的医疗服务，对提高全旗居民健康有着不可替代的作用。阿巴嘎旗医院一直以来本着“质量是生命、特色为根本、管理出效益、改革促发展、科技兴院所”的治院方针，全心全意为各族人民的健康服务。经过几十年的发展，医院的各项工作均取得了较好的经济效益和就医口碑。
由于原有医院基础设施建设相对落后，且使用多年，年久失修，其功能布局、使用面积均无法满足现代医疗条件的需求，造成就医环境严重拥挤，病房床位数量严重不足，百姓看病难，医院原有条件严重制约了医疗和救治工作的开展。另外，随着人民生活水平的提高，并对生命健康的重视，来医院就诊的人数呈逐年上身趋势，对医院医疗环境提出了更高的要求。因此，阿巴嘎旗医院建设项目势在必得。

本项目为医院异地搬迁，并在原有规模的基础上进行扩建，将原有医院的所有设备和相关设置均搬迁至新医院中，原有医院不再作为医院使用，已转租他人使用。本项目的实施，不但扩大了医院业务用房的面积，更重要的是解决了医院业务用房的科学配置和医疗资源的重新匹配，也改善了医院的整体面貌和住院环境，提升医院的工作环境档次，满足不同层次的患者对医疗的需求，使医院的整体实力迈上一个新台阶。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规规定，本项目应编制环境影响报告书，报锡林郭勒盟环境保护局审批。因此，阿巴嘎旗医院委托北京中安质环技术评价中心有限公司开展该项目环境影响评价工作。

接受项目环评委托后，评价单位组织人员，通过实地调查，认真研读有关技术资料和文件，考察同类企业，查阅相关资料，在项目可研报告的基础上，针对项目实际，以保护环境质量为中心目的，抓住循环经济和污染防治两个重点，类比调查同类企业，认真做好工程分析，核算污染源强，开展环境现状调查和公众参与调查等，编制完成了《阿巴嘎旗医院建设项目环境影响报告书》。

在报告书编制过程中，得到了锡林郭勒盟环境保护局、阿巴嘎旗环境保护局、阿巴嘎旗人民政府和建设单位及众位专家的大力支持和帮助，在此深表谢意。
1.2项目主要特点

本项目为综合医院建设项目，不属于工业类项目，项目在运营过程中产生的污染物主要为医疗废水和医疗垃圾。医院本身为环境保护目标，需要创造良好的休息疗养环境。
1.3环境影响评价工作程序

本项目环境影响报告书包括原有项目概况、建设项目概况、工程分析、区域环境概况、环境质量现状、环境影响预测与评价、污染防治措施及技术论证等方面的内容。本次评价的技术路线见图1.3-1。

[image: image4.jpg]HEGO ZAT
I — -

VRS SR A SRR R, BOR bR AR X1
2 A SR S RSB S 50
h. 4
" VBRSCHIEHEAR S R LA S
oo 2 WATHIS LR
g 3 JFRERI B BRI 7
A A
s SR S O
| WO A RERBER H d
2 fie LA G0 UG AT bt
A
y j
o Wi THEHE &
®
2 z
a5 v
it 5
BRI 1 SRR #EH
& B, B Y LR
B
B
-~
AIREE IR S A
BRSO S
v
. LA SRBR Y, TR R G E
] 2.4 thAL BOT H RS TR A 456
N
B i

GRS S





图1.3-1  环境影响评价工作程序框图

1.4主要环境问题

营运期主要环境问题为医疗废水和成分复杂种类繁多的医疗垃圾，如经环保处理后未达到相关标准，将对周围环境产生严重污染，甚至会发生细菌、病毒传播，威胁到当地居民的人身健康。
1.5结论

本报告书中各专项评价内容表明：本项目的立项和建设符合国家相关的产业、产品政策，建成后有较高的社会、经济效益。
本项目被调查人群和单位均同意本项目的建设，无人反对。
本项目拟采用的各项环保设施合理、可靠、有效，在污染防治措施等“三同时”措施实施后，废气、废水、噪声可实现达标排放，医疗垃圾不外排；项目建成投产后，对评价区域环境污染影响不大。
因此在下一步工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染控制措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议，本报告书认为，从环保角度，该项目在拟建地建设是可行的。

第一章 总则

1.1 评价目的

阿巴嘎旗医院建设项目在建设过程中和投入使用后，将对环境产生一定的影响。对阿巴嘎旗医院建设项目进行环境影响评价的目的在于：通过调查分析，充分掌握评价区域环境质量现状、环境敏感点分布、自然、社会、经济状况及项目概况和项目特点的情况下，在全面分析项目施工期（内部装修和污水处理装置建设）和营运期可能对环境产生影响的基础上，对项目进行定性、定量的环境影响评价。结合项目用地区域环境特征，提出项目拟采取的环保对策和环保措施，并论证这些措施的可行性、可靠性及工程建设的环境可行性，最大限度的减轻项目建设带来的不利影响，充分发挥项目的社会效益，为项目的环保设施设计、环境管理及领导部门决策提供依据，实现项目建设与环境保护的和谐统一。

1.2 评价指导思想

（1）根据环评技术规定和环境质量标准的要求，制定周密的现场调研计划，以取得可靠的自然资源、社会资源、污染源的背景资料，同时进行相应的补充监测，以确保评价所需。

（2）根据评价项目的特点，评价工作以工程分析为龙头，以控制污染排放、项目水资源化利用为重点，对工程在建设期、运营期各环境要素的环境影响进行分析、预测评价，并提出相应的防治措施。现状评价以监测数据为依据，预测模式选取以实用可行为准绳，治理措施以可操作性强为原则，结论力求准确。报告书编写力求简洁、明了、重点突出。

（3）积极主动配合建设单位在环评报告编制过程中组织公众参与调查活动，征求评价项目影响区的单位、居民和非影响区的单位、居民对评价项目的意见，并将意见汇总于报告书，以供环境管理部门决策。

（4）报告书的编制力求条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观地反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行、可操作性强，从而使本次评价真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

（5）根据“以新带老”污染治理原则，对项目污染物采取防治措施，严格控制污染物排放总量，实现增产不增污的污染防治目标。

1.3 评价依据

1.3.1 国家法律法规和条例

（1）、《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24）；

（2）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002.10.28）；

（3）、《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（4）、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）；

（5）、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）；

（6）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29）；

（7）、《中华人民共和国水法》（2002.8.29）；

（8）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号，1998.11.29）；

（9）、《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）；

（10）、《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005）；

（11）、《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发[1996]031号，1996.8.31）；

（12）、《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（环发[2001]4号，2001.1.8）；

（13）、《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（环发[2001]19号，2001.2.21）；

（14）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号，2003.12.26）；

（15）、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号,2006.3.18）；

（16）、《关于发布〈医院污水处理技术指南〉的通知》（环发[2003]197号，2003.12.10）；

（17）、《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》（环办[2003]25号，2003.3.25）；

（18）、《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2008]70号，2008.9.18）；

（19）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部2003第036号令，2003.8.15）；
 （20）、《医疗废物分类名录》（卫医发[2003] 287号，2003.10.10）；
（21）《关于执行医疗机构污染物排放标准问题的通知》，环函[2003]197号；

（22）《国家危险废物名录》，环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，2008.8.1实施；
（23）、《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），国家发展和改革委员会2013年2月16日第21号令；

（24）、《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009.3.17）；

（25）、《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）；

（26）、《中华人民共和国节约能源法》（2008.4.1）；

（27）、《中华人民共和国安全生产法》（2002.11.1）；

（28）、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）；
（29）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》(环发[2003]188号)，国家环保总局；

（30）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。

1.3.2 地方法律法规和有关文件

（1）、《内蒙古自治区建设项目环境保护管理办法实施细则》；

（2）、《内蒙古自治区实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》，内蒙古自治区十一届人大常委会第二十九次会议2012年8月1日起实行。
（3）、《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，锡林郭勒盟公署，2012年3月5日。

（4）、《锡林浩特市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，锡林浩特市人民政府，2011年4月19日。

（5）、《锡林浩特市城市总体规划》

（6）、《锡林浩特市城市防洪规划》
（7）、《阿巴嘎旗十二五发展规划》，阿巴嘎旗政府，2012年5月9日。
1.3.3 技术导则及规范

（1）、《环境影响评价技术导则－总纲》(HJ2.1-2011)；

（2）、《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）、《环境影响评价技术导则－地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

（4）、《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ 2.4-2009)；

（5）、《环境影响评价技术导则－生态影响》(HJ19-2011)；

（6）、《环境影响评价技术导则－地下水环境》(HJ610-2011)；

（7）、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。
1.3.4 技术支撑文件

（1）、环评工作委托书，2014年8月；

（2）、《内蒙古自治区发展和改革委员会关于锡林郭勒盟阿巴嘎旗医院建设项目可行性研究报告的批复》（内发改社字[2009]2800号），2009.12.8；
（3）、《阿巴嘎旗人民政府建设用地批准书》（阿政图[2011]76号），2011.12.21；
（4）、《阿巴嘎旗建设局关于建设用地规划许可证》，2008.12.3；
（5）、《锡林郭勒盟环境保护局关于“阿巴嘎旗医院建设项目”环境影响评价执行标准的复》（锡署环标[2015]5号），2015.1.10；

（6）、医院提供其它相关资料。

1.4 评价工作内容和评价时段

1.4.1 评价工作内容

根据项目的性质和自然环境和社会条件，评价工作内容包括：总则、医院概况、工程分析、项目所在地环境概况、环境质量现状评价、环境影响预测与分析、项目的环境可行性分析、公众参与、环境风险评价、环保措施及其经济技术论证、污染物排放总量分析、环境管理和环境监测计划、结论及建议。

1.4.2 评价时段

评价时段：施工期和营运期。

1.5 评价标准

根据锡林郭勒盟环境保护局《关于“阿巴嘎旗医院建设项目”环境影响评价执行标准的复》（锡署环标[2015]5号）及项目排放污染类型，《阿巴嘎旗医院建设项目环境影响报告书》环境评价执行如下标准：

1.5.1环境质量标准

（1）、环境空气

环境空气质量标准执行国家GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准，NO2执行国家环境保护总局“关于发布GB3095-1996《环境空气质量标准》修改单的通知”环发[2000]1号文中的标准，另外细颗粒物PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，具体见表1.5-1。
表1.5-1  环境空气质量标准限值    单位：mg/Nm3
	污染物名称
	1小时平均
	日平均
	年平均

	总悬浮颗粒物（TSP）
	－
	0.30
	0.20

	可吸入颗粒物（PM10）
	－
	0.15
	0.10

	细颗粒物（PM2.5）
	－
	0.075
	0.035

	二氧化硫（SO2）
	0.50
	0.15
	0.06

	二氧化氮（NO2）
	0.24
	0.12
	0.08


大气中氨、硫化氢最高允许浓度参考执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气和车间空气中有害物质的最高容许浓限值要求，见表1.5-2。

表1.5-2  居住区有害气体在大气中的容许浓度限值（摘录）

	引用标准
	污染物
	名称
	浓度

	《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）
	氨
	居住区大气中有害物质的最高允许浓度
	0.2mg/m3(一次值)

	
	硫化氢
	居住区大气中有害物质的最高允许浓度
	0.01mg/m3(一次值)


（2）、地下水质量标准
项目所在地区的地下水质量执行国家GB/T14848-1993《地下水质量标准》中的III类标准，见表1.5-3。
表1.5-3   地下水质量标准   单位：mg/L（pH值无量纲）

	检测项目
	《地下水质量标准》GB/T14848-93Ⅲ类

	pH值
	6.5-8.5

	总硬度
	≤450

	硫酸盐
	≤250

	硝酸盐（以N计）
	≤20

	氨氮
	≤0.2

	氯化物
	≤250

	高锰酸盐指数
	≤3.0

	溶解性总固体
	≤1000

	亚硝酸盐（以N计）
	≤0.02

	阴离子合成洗涤剂
	≤0.3

	总大肠菌群（个/L）
	≤3.0

	细菌总数（个/mL）
	≤100


注：III类以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

（3）、声环境

本项目位于1类声功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，具体指标见表1.5-4。
表1.5-4   环境噪声评价标准（GB3096-2008）
	标准类别
	等效声级dB(A)
	适用区域

	
	昼  间
	夜  间
	

	1类
	55
	45
	以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。


1.5.2排放标准

（1）大气污染物

施工期产生的扬尘、地面停车场汽车尾气NOX和THC执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值。CO排放参照执行河北省《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002） “表2新污染源一氧化碳排放限值”中的无组织排放监控浓度限值。具体标准值见表1.5-5。
表1.5-5   施工期废气排放限值（摘录）

	项目
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	1.0

	NOX
	0.12

	THC
	4.0

	CO
	10


项目运营期医疗污水处理系统产生的废气执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中关于医疗污水处理设施废气的排放要求和处理工艺与消毒的相关要求。相关标准值见表1.5-6。

表1.5-6  医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）污水处理站

周边大气污染物最高允许浓度

	序号
	控 制 项 目
	标准值

	1
	氨/(mg/m3)
	1.0

	2
	硫化氢/(mg/m3)
	0.03

	3
	臭气浓度（无量纲）
	10

	4
	氯气/( mg/m3)
	0.1

	5
	甲烷（处理站内最高体积百分数/%）
	1


项目备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中规定的“大气污染物的排气筒高度如低于15m，排气筒中大气污染物排放浓度应按 “无组织排放监控点浓度限值”的5倍执行；最高允许排放速率以排气筒高度低于15m时按外推法计算的排放速率限值的50%执行”，排气筒高度除满足排放速率限值外，还应高出周围200 m半径范围内的建筑物5 m以上，不能达到该项要求的，最高允许排放速率应在上述确定的排放速率限值基础上再严格50%执行。本项目柴油发电机临时工作时产生的废气通过专用烟道引至楼顶排放，排气口高度为3m，低于周围200m半径范围内的建筑物5m以上，因此在外推法计算出的限值的50%的基础上再严格50%。具体标准值见表1.5-7。

表1.5-7  柴油燃烧废气排放标准限值

	序号
	污染物
	排气筒高度（m）
	排气口高度对应的最高允许排放速度
	无组织排放监控浓度

	
	
	
	
	监控点
	浓度(mg/m3)

	1
	颗粒物
	6
	0. 035
	周界外浓度最高点
	5.0

	2
	NOX
	
	0.0077
	
	0.6

	3
	非甲烷

总烃
	
	0.1
	
	20


（2）水污染物

项目传染病房生活污水经过专用化粪池进行消毒预处理后方可与经化粪池预处理的非传染病房生活污水以及其他经过预处理后的各种医疗污水一起进入医疗污水处理站进行综合处理，处理后的污水通过市政管网，最终排入阿巴嘎旗城市污水处理厂。根据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中“4.1.2指出的：排入端已建有正常运行城镇污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”，其中氨氮排放标准可参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准。项目污水排放标准值见表1.5-8。
表1.5-8  医疗机构水污染物排放标准（日均值）
	序号
	控制项目
	预处理标准

	1
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	5000

	2
	肠道致病菌
	—

	3
	肠道病毒
	—

	4
	pH
	6～9

	5
	化学需氧量（COD）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）
	250

250

	6
	生化需氧量（BOD）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）
	100

100

	7
	悬浮物（SS）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）
	60

60

	8
	动植物油（mg/L）
	20

	9
	石油类（mg/L）
	20

	10
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	10

	11
	色度（稀释倍数）
	—

	12
	挥发酚（mg/L）
	1.0

	13
	总氰化物（mg/L）
	0.5

	14
	总汞（mg/L）
	0.05

	15
	总镉（mg/L）
	0.1

	16
	总铬（mg/L）
	1.5

	17
	六价铬（mg/L）
	0.5

	18
	总砷（mg/L）
	0.5

	19
	总铅（mg/L）
	1.0

	20
	总银（mg/L）
	0.5

	21
	总余氯1）2）（mg/L）
	—

	22
	氨氮（mg/L）
	45（参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准）


注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L。采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

（3）、噪声

①施工期

本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求，具体标准值见表1.5-9。
表1.5-9  建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

	类别
	昼间
	夜间
	备注

	施工期
	70
	55
	施工场界


②运营期

项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，具体标准值见表1.5-10。

表1.5-10    工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

	类别
	昼间
	夜间
	适用区域

	1类
	55
	45
	以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。


（4）、固体废物

项目产生的固体废物包括医疗垃圾、污水处理系统和化粪池产生的污泥、一般生活垃圾。日常生活垃圾属于一般性固体废物，执行2004年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定；医疗固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》《GB18597-2001》及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）的规定、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ/T421-2008)、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003年10月15日卫生部令第36号）。
另外，污水处理系统和化粪池产生的污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清淘前应进行监测和并进行消毒，污泥执行GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》中表4中医疗机构污泥控制标准，具体见表1.5-11。
表1.5-11  医疗机构污泥控制标准
	医疗机构类别
	粪大肠菌群数(NPN/g)
	肠道致病菌
	肠道病菌
	结核杆菌
	蛔虫卵死亡率(%)

	综合医疗机构和其它医疗机构
	≤100
	/
	/
	/
	＞95


1.6 评价重点、评价因子

1.6.1 评价重点

根据项目生产排污特征及项目所在地环境状况，确定评价重点为工程分析、水环境影响预测评价、固体废物影响分析、污染防治措施及技术经济论证。

1.6.2 评价因子

根据本项目生产工艺和污染物排放特征，结合所在地环境状况，综合分析筛选后，确定评价因子如下：

（1）、现状评价因子

环境空气：SO2、NO2、TSP、 PM2.5、PM10、H2S、NH3；

地下水：PH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数；
声环境：等效连续A声级。
（2）、影响预测评价因子

大气：NH3、H2S；

地表水：CODCr、氨氮；

噪声：等效连续A声级；

固体：医疗垃圾、污水处理系统和化粪池产生的污泥、生活垃圾等；
1.7 评价等级和评价范围

1.7.1 评价等级

1.7.1.1 环境空气 

根据《环境影响评价技术导则～大气环境》(HJ2.2-2008)，大气环境评价工作等级判定依据如表1.7-1。

表1.7-1    大气环境影响评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥80%，且D10%≥5km

	二级
	其他

	三级
	Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离


根据《环境影响评价评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)的规定，各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi(下标i表示第i种污染物)由下式计算：

[image: image5.wmf]%

100

·

=

oi

i

i

C

C

P


式中：Pi—第i个污染物最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/㎥；

C0i—第i个污染物的空气质量标准，mg/N㎥。

其中C0i一般选用GB 3095中1 h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照TJ 36～79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

根据初步工程分析，建设项目为综合医院，营运期大气污染物主要来源为医疗污水处理系统产生的少量废气、柴油发电机废气和地上停车场汽车尾气。项目所采取的环保措施为：①污水处理系统产生的废气采取各设施池加盖，并进行废气收集后引入活性炭过滤器，在过滤器内利用活性炭对臭气的物理吸附作用，达到去除异味的目的，恶臭气体经活性炭过滤器吸附后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放。另外增加院内绿化，定期清洗污泥脱水机等措施后，对环境空气质量影响很小。②本项目进出医院的车辆多为小型车（小轿车、摩托车等），在医院内行驶距离较短，尾气排放量较小，在空气中稀释扩散较快，对周围大气环境影响较小。建设单位拟在院内空地进行绿化，种植叶密树木和低矮树木、花卉相结合，来吸收降低进出医院的机动车产生的汽车尾气。③项目设柴油发电机作为备用电源，置于封闭的设备间内，柴油发电机排放的烟气主要污染物为NOx、SO2和烟尘，通过排烟管直通屋顶高空排放。由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。

根据以上分析，项目运营期大气污染物主要为污水处理站恶臭类气味，因此环评选取污染物H2S、NH3作为大气评价预测因子。根据导则5.3.2款要求，采用SCREEN3进行H2S、NH3的最大地面浓度占标率Pi以及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，从而确定本次大气环境影响评价工作等级。

依据同类型的污水处理工艺的类比调查结果，污水处理站的面源有效高度为2m，面源宽度为10m，面源长度为20m，NH3的排放速率为0.001kg/h，H2S的排放速率为8×10-5kg/h。
表1.7-2    拟建项目大气评价等级确定表

	污染物
	NH3
	H2S

	面源有效高度
	2m

	面源宽度
	10m

	面源长度
	20m

	源强(kg/h)
	0.001
	8×10-5

	C0i(mg/m3)
	0.2
	0.01

	最大浓度占标率Pi(%)
	2.9
	4.64　

	D10%(m)
	26

	评价等级
	三级


由表1.7-2可知，NH3、H2S的最大地面浓度占标率均小于10%，不存在D10%。因此，本项目的大气环境评价工作等级确定为三级。

1.7.1.2 水环境

（1）、地表水

本项目建成运营后所排废水主要为医疗废水、生活污水。项目传染病房生活污水经过专用化粪池进行消毒和预处理后排入医院污水处理站进行综合处理。非传染病房生活污水经过化粪池预处理后与其他经过预处理后的各种医疗污水一起进入医疗污水处理站进行综合处理，处理后的污水通过市政管网，最终排入阿巴嘎旗城市污水处理厂。污水污染因子主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、LA S、动植物油及粪大肠菌群等，污水水质的复杂程度为简单。
本项目污水排放量41.36m3/d，远小于1000 m3/d，项目产生的污水经自建污水处理站处理后，排入市政管网，最终进入阿巴嘎旗城市污水处理厂。本项目排放的废水经处理后水质为简单（污染物类型数=1，预测浓度的水质参数数目<7）。因此，本项目地面水环境影响评价工作等级确定为定性分析，本项目不进行水质预测，重点分析污水进入自建污水处理设施的达标性和技术选取的可行性论证。本项目地表水环境影响评价等级为三级从简。
（2）、地下水

本项目用水由市政管网供给，不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化，不会导致环境水文地质问题，故本项目属于Ⅰ类建设项目。拟建项目（Ⅰ类）工作等级划分依据见表1.7-3。

表1.7-3   拟建项目（Ⅰ类）工作等级划分依据表

	序号
	判别项目
	项目情况
	判别依据
	分级

	1
	包气带防污性能分级
	建设项目场地地下基础之下第一层由松散的粘砂组成，厚可达3.5m左右，渗透系数K≤10-7cm/s＜10-4 cm/s
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s＜K≤10-4 cm/s，且分布连续、稳定
	中

	2
	场地的含水层易污染特征

分级
	主要含水层为（11）层中细砂，（13）层中砂及（16）层中砂，地下水水位年际变幅3~5m，略具承压性
	多含水层系统且层间水力联系密切的地区；存在地下水污染问题的区域
	中

	3
	地下水环境敏感程度分级
	拟建项目厂址处于水源地之外
	敏感及较敏感区外
	不敏感

	4
	污水排放量

分级
	项目医疗废水和生活污水经自建污水站处理后排入污水厂进行处理。
	污水排放总量≤1000m3/d
	小

	5
	污水水质复杂程度级别
	项目污水经过处理后排入阿巴嘎污水处理厂
	污染物类型数=1
需预测的水质指标＜6
	简单


本项目（Ⅰ类）评价工作等级见表1.7-4。

表1.7-4   本项目（Ⅰ类）评价工作等级标准

	包气带防污性能分级
	场地的含水层易污染特征分级
	地下水环境敏感程度分级
	污水排放量
分级
	污水水质复杂程度分级
	评价级别

	中
	中
	不敏感
	小
	简单
	三级


综上可知，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011），本项目地下水评价工作等级为三级。
1.7.1.3 声环境

建设项目为社会服务性项目建设，位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类区，本项目主要噪声源主要为配电室、水泵、备用发电机、污水处理站设备等，设置于独立设备间，房间吸声效果较好，设备噪声对环境的影响小。项目建成后敏感点噪声净增量小于3dB(A)，受项目噪声影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中 “建设项目所处的声环境区为GB3096规定的1类、2类地区…….按二级评价”“…….建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，应按三级评价进行工作…….”“在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划定原则，按较高级别的评价等级评价”之规定，确定本项目声环境评价等级为二级。

1.7.1.4 生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2011)的规定，占地面积为10921.5m2，小于导则中规定的工程占地面积2km2或长度50km。项目周边无珍稀动植物分布，无风景名胜区、饮用水源保护区、自然保护区和文物保护单位等，项目建设不会引起生物多样性的减少，不属于生态敏感区，确定评价等级为三级。

1.7.1.5 环境风险

综上所述，项目涉及的环境风险因素包括污水处理站非正常排放、医疗废物泄漏、药库中有毒药品及制剂因管理不善发生泄漏等。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）表1中评价工作级别划分的规定，确定本项目环境风险评价等级为二级，仅对事故影响进行定性说明，说明影响范围和程度，提出防范措施。
1.7.2 评价范围

（1）环境空气评价范围

本项目评价范围为以项目建设地点为中心，半径为2.5km的圆形区域，重点关注以项目为中心，周围200m的区域。

（2）水环境评价范围

①地表水

本次环评将水环境影响评价限于各排水点至污水总排口处，主要针对医院污水处理站出口的污水达标可靠性进行分析评价。

②地下水

以项目建设地为中心周边20km2范围。

（3）噪声评价范围

声环境评价范围为本项目所在区域及厂界外200m内的区域。

（4）生态评价范围

项目地区域范围，兼顾周边20km2范围内区域。

（5）风险评价范围

风险评价范围主要以项目为中心3km范围之内。

1.8 外环境关系与环境保护目标

1.8.1 外环境关系

本项目位于阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔北路东侧原一中院内。项目周边主要为别力古台镇居民点以及在建的居民小区，因此项目周边主要敏感点是本项目的重点保护目标。
1.8.2主要保护目标

项目确定评价范围内的地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、保护目标为：

（1）大气环境：保护目标周围区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准。

（2）声环境：保护目标声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

（3）生态环境：保护目标周围区域的生态环境，营造良好的城市生态环境和城市景观。

项目所在地敏感保护目标详见表1.8-1及图1.8-2。
表1.8-1 项目周边敏感目标一览表

	编号
	环境

要素
	保护目标
	户数/人数
	距污染源方位及距离
	保护

目的
	采 用 标 准

	
	
	
	
	方位
	距离(m)
	
	

	1
	环境

空气
	在建玛拉沁小区
	220（860）
	E
	/
	环境

空气
	《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级

	
	
	在建查干淖尔小区
	135（525）
	S
	15
	
	

	
	
	在建其他小区
	310（1345）
	W
	15
	
	

	
	
	别力古台镇居民点
	8101（24258）
	E
	345
	
	

	
	
	
	
	S
	405
	
	

	
	
	
	
	W
	60
	
	

	
	
	
	
	SW
	15
	
	

	
	
	
	
	S
	5
	
	

	
	
	汉贝小区
	168（670）
	SE
	670
	
	

	
	
	阿巴嘎旗第二小学
	326
	SE
	780
	
	

	
	
	星湖花园
	120（460）
	SE
	1200
	
	

	
	
	阿巴嘎旗蒙古族中学
	406
	E
	1400
	
	

	
	
	民族综合高级中学
	482
	SE
	1700
	
	

	
	
	阿巴嘎旗第一小学
	280
	E
	1250
	
	

	
	
	阿巴嘎旗蒙医院
	—
	NE
	470
	
	

	
	
	蒙古族实验小学
	381
	NE
	297
	
	

	
	
	阿巴嘎旗蒙古族小学
	232
	NW
	650
	
	

	
	
	阿巴嘎旗图书馆
	—
	NW
	1200
	
	

	
	
	吉日嘎朗小区
	145（505）
	NW
	950
	
	

	
	
	别力古台小区
	215（885）
	NE
	560
	
	

	
	
	阿巴嘎旗妇幼保健所
	—
	S
	188
	
	

	2
	噪声
	在建玛拉沁小区
	220（860）
	E
	/
	声环境
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类

	
	
	在建查干淖尔小区
	135（525）
	S
	15
	
	

	
	
	在建其他小区
	310（1345）
	W
	15
	
	

	
	
	别力古台镇居民点
	620

（3440）
	W
	60
	
	

	
	
	
	
	SW
	15
	
	

	
	
	
	
	S
	5
	
	

	
	
	阿巴嘎旗妇幼保健所
	—
	S
	188
	
	


第二章 原有项目概况
2.1 阿巴嘎旗医院原有工程概况

原有阿巴嘎旗医院位于阿巴嘎旗别力古台镇巴彦查干西街6号，始建于1950年，是全旗唯一的一所综合性医院。原有工程占地面积10922m2，总建筑面积为7470m2，其中：门诊楼建筑面积为1820 m2，为一栋三层砖混结构，急诊楼建筑面积为2200 m2，为一栋三层砖混结构，病房楼建筑面积为2100 m2，为一栋四层砖混结构。另外原有医院还设置一栋450m2的传染病区、一栋300m2的消毒供应房、一栋3000m2的仓库和一栋3000m2的药库。原有工程有职工91名，床位70张，年均就诊人数5.5万人•次/年，住院病人2000人•次/年，手术220台•次/年。医院设置职能科室7个，临床科室12个，医技科室4个，辅助科室7个，主要设备有500MA胃肠造影机，彩色超声系统、纤维胃镜、动态心电和血压系统，全自动血球仪、酶标仪、半自自动生化分析仪等进口医疗设备50多台（件）。
阿巴嘎旗医院承担着全旗4.8万各族人民群众医疗保健及基层医疗业务培训和卫校毕业生的临床实习任务。该医院是本地区及周边地区牧民群众就医的主要医疗机构，具有预防保健，社区医疗常见病、多发病、地方病防治功能，提供基础的医疗服务，对提高全旗居民健康有着不可替代的作用。经过几十年的发展，医院的各项工作均取得了较好的经济效益和就医口碑。
本项目建成后，将原有医院的所有设备和相关设置均搬迁至新医院中，原医院建筑及土地由政府收回后另作处置，不再作为本项目医院使用。

2.2 原有项目主要工程内容
2.2.1原有项目主要建设内容

原有医院主要有三栋楼，分别是门诊楼、急诊楼和住院楼，医院设置有内科、外科、妇产科、儿科、传染科、医学影像科、急诊医学科、麻醉科、检验科、输血科、蒙医科、心电室、B超室、中医科、胃镜室，五官科、口腔科、皮肤科、办公室、医政科、电教室。

原有项目主要工程内容见表2.2-1。
表2.2-1   原有项目组成一览表

	原有项目组成
	建设内容及规模

	
	主要科室及科室房间功能设置

	主体工程
	住院楼
	一层设置：大夫值班室、护士值班室、护士站、影像室、处置室、住院处、更衣室、病房、保安监控室、卫生间等；

二层设置：病房、大夫值班室、护士值班室、护士站、医师办公室、护办室、手术室、卫生间等；

三层设置：病房、大夫值班室、护士值班室、护士站、医办室、护办室、多功能厅、卫生间等；

四层设置：大小会议室等；

	
	门、急诊楼
	一层设置：门诊室、急诊室、候诊室、抢救室、挂号室、收费室、处置室、治疗室、注射室、输液室、中药房、西药房、医办室、护办室、卫生间等。

二层设置：检验科、输血科、蒙医科、心电室、B超室、胃镜室。

三层设置：五官科、口腔科、皮肤科、办公室、医政科、电教室。

	辅助工程及公用工程
	供电系统
	由市政电网引入10kV电源。

	
	供水系统
	项目水源为城市自来水，由市政供水管网供给。

	
	供热
	市政集中供热

	
	空调系统
	采用分体式空调。

	
	供氧系统
	采用氧气瓶供氧

	
	排风系统
	除手术室采用机械进风、机械排风外，大其余房间均采用自然进风、机械排风。

	
	排水系统
	雨污分流排水。雨水经医院排水管道收集排放到市政污水管网。生活污水和医疗污水经沉淀加氯消毒后，排入市政污水管网，最终进入阿巴嘎旗城市污水处理厂处理。

	
	交通系统
	医院未设置停车场，就医人员往来车辆大都停靠与道路两边。

	环保工程
	废水处理系统
	项目没有设置污水处理站，医疗废水仅经过沉淀+加氯后排入市政管网，进入阿巴嘎旗城市污水处理厂

	
	医疗垃圾临时贮存间
	在原有厂区东北侧设有专用贮存间，专用贮存间没有设置防渗措施，医疗垃圾在露天进行焚烧，没有委托有资质的单位进行处置


2.2.2主要设备

原有医院主要设备见表2.2-2。
表2.2-2   原有医院主要设备一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	西门子螺旋CT机
	台
	3

	2
	岛津500MA胃肠机
	台
	2

	3
	飞利浦四维彩超机
	台
	1

	4
	意大利百胜彩超机
	台
	1

	5
	沈阳东芝300全自动生化分析仪
	台
	2

	6
	全自动尿沉渣分析仪
	台
	1

	7
	美国产五分类血球分析仪
	台
	1

	8
	三分类血球分析仪
	台
	1

	9
	微量元素测定仪
	台
	1

	10
	B超机
	台
	1

	11
	500MA遥控X光机
	台
	1

	12
	酶标仪
	台
	1

	13
	德国徕卡显微镜
	台
	4

	14
	眼科综合验光台
	台
	1

	15
	鼻内窥镜体外脉冲导融仪
	台
	1

	16
	腔道介入治疗仪
	台
	1

	17
	点阵超脉冲激光治疗仪
	台
	1

	18
	光子嫩肤机
	台
	1

	19
	麻醉机
	台
	2

	20
	牙科治疗床
	台
	3

	21
	血凝仪
	台
	1


2.2.3 公用工程

2.2.3.1 给排水系统

（1）给水

原有项目水源为城市自来水，由市政供水管网供给。

（2）排水

原有项目排水系统为雨污分流排水。

①雨水排放

雨水经医院排水管道收集，直接排放到市政雨水管网。

②生活污水及医疗污水

原阿巴嘎旗医院产生的污水包括医疗污水、生活污水，两者未分离，可视为医疗污水。医疗污水经医院污水管网收集后进入医院污水处理站经沉淀+加氯消毒后处理后排入市政污水管网进入阿巴嘎旗城市污水处理厂处理。

③医院排水核算

原阿巴嘎旗医院产生的污水包括医疗污水、生活污水未分离，可视为医疗污水，根据建设单位提供的资料，确定医院污水排放量为30m3/d。
2.2.3.2 通风系统

（1）通风

除手术室采用机械进风、机械排风外，大厅、药房、诊室、检验室、病房、办公室、卫生间等均采用自然进风、机械排风。

（2）空调系统

医院各楼层根据楼层办公特点分别设立立式空调及卧式空调，没有设置中央空调。

2.2.4.3 供电系统

根据医院现有资料统计，全院年用电量约为15万度。医院供电由市政电网统一配电。

原阿巴嘎旗医院在住院楼东侧配置一台功率为180KW的专用柴油发电机。

2.2.4.4 通讯系统

数据通讯采用宽带接入，设备间与电话设备间共用。每个房间均采用综合布线，接入城市高速信息网络。病房设置专门的呼叫系统和LED显示系统，重要场所设置必要的电视监控和防盗报警系统。

2.2.4.5 交通系统

根据医院提供资料，原有医院位于阿巴嘎旗别力古台镇巴彦查干西街6号，该区域道路人流量、车流量较大，且医院未设置停车场，就医人员往来车辆大都停靠与道路两边，很容易造成道路堵塞，影响其他市民的社会活动及伤病患者的就医时间。

2.3 原有项目产污情况及防治措施

2.3.1 废气

医院未设置停车场、食堂、和污水处理站，仅在住院楼东侧配置一台功率为180KW的专用柴油发电机。

备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短，且属于间断性排放，无长期影响问题。但柴油发电机在临时工作时，会有废气产生，应设置专用废气排放烟道有组织的引向楼顶排放。
医疗垃圾暂存处产生的无组织排放恶臭废气对周围环境有一定的影响。
另外，医疗垃圾在焚烧时产生了大量有毒有害的浓烟，浓烟中有机废气二恶英以及金属类污染物该废气对周围环境产生了严重污染。由于医疗垃圾是露天非连续燃烧，产生的废气无组织排放。

2.3.2 废水

原阿巴嘎旗医院产生的污水包括医疗污水、生活污水未分离，可视为医疗污水。原有医院没有自建污水处理设备，医疗污水和生活污水经过简单的沉淀+加氯后排入市政管网，进入阿巴嘎旗城市污水处理厂，类比同类医院医疗废水未经深度处理后的出水水质数据，本项目医疗废水水质浓度分别为：COD浓度为450mg/L、BOD5浓度为250mg/L、SS浓度为250mg/L、氨氮浓度为35mg/L、LAS 20mg/L、粪大肠杆菌浓度>150000MPN/L，污水水质浓度超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.1.2指出的：排入端已建有正常运行城镇污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”，污水超标排放，对当地污水处理厂处理符合产生了一定的影响。
根据建设单位提供的资料，原有医院污水排放量为30m3/d（10950t/a）。医院水污染物排放情况见表2.3-1。

表2.3-1  原医院废水污染物排放情况一览表
	总废水量
	污染物名称
	排放浓度
	排放量

	医疗废水
10950m3/a
	COD
	450 mg/L
	4.9275t/a

	
	BOD5
	250 mg/L
	2.7375t/a

	
	SS
	250 mg/L
	2.7375t/a

	
	LAS
	20 mg/L
	0.219t/a

	
	NH3-N
	35 mg/L
	0.383t/a

	
	动植物油
	15 mg/L
	0.164t/a

	
	粪大肠菌群
	>150000MPN/L
	>150000MPN/L


2.3.3 噪声

目前医院噪声主要是设备噪声及门诊噪声。设备噪声主要为医疗设备噪声，源强一般在60dB(A)左右，门诊噪声约为65dB(A)。项目采取设备均置于室内，并且设备基础采取减振措施降噪，风机口处安装消音器等措施。类比其他医院采用此种措施实际效果，措施成熟可靠，可达到预期的降噪效果，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。
2.3.4 固废

（1）固体废物的分类

医院产生的固体废弃物包括危险废物及一般固体废物。危险废物包括医疗废物。按照《国家危险废物名录》医院产生的危险废物包括：含氰废液、含汞废液、含铬废液、有机试剂废液等化学性废物、药物废物、传染性废物和锐器。一般固体废物包括人员生活垃圾。
（2）固废产生情况

阿巴嘎旗医院产生危险废物共计110.02t/a，生活垃圾产生量22.168 t/a，具体产生量核算见表2.3-2。

表2.3-2  固体废弃物产生量核算表

	名称
	排污环节
	核算指标
	使用数
	产生量(t/a)

	医疗垃圾
	门急诊楼化学性废物，包括含氰废液、含汞废液、含铬废液、有机试剂废液等
	97.1

	
	药房药库产生的药物废物
	1.4

	
	传染性废物
	0.2kg/ d •床
	70
	5.11

	
	
	0.05kg/人•次
	55000人•次/a
	2.75

	
	锐器
	0.1kg/ d •床
	70
	2.56

	
	
	0.02kg/人•次
	55000人•次/a
	1.1

	危险废物小计
	110.02

	生活垃圾
	住院部床位
	0.5kg/ d •床
	70床
	12.775

	
	门诊部
	0.05kg/人•次
	55000人•次/a
	2.75

	
	医院员工
	0.2kg/人• d
	91人
	6.643

	生活垃圾合计
	22.168

	合计
	132.188


（3）收集、暂存及处置情况
①危险废物

各科室、手术室等产生医疗垃圾设置有专用收集桶收集，置于带盖塑料桶内分类暂存于厂区东北侧设有专用贮存间，该贮存间没有防漏措施和警示标志。医疗危险废物没有委托有资质的单位进行处置，而是露天焚烧，对周围大气环境和土壤产生了一定的污染。
②一般固体废物

目前医院一般固体废物主要为生活垃圾，由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场进行卫生填埋。

2.3.5 电离辐射

医院放射科配置有3台西门子螺旋CT机，为Ⅲ类射线辐射装置，检测科设置了一台500MA遥控X光机。建设单位将上述设备单独置于一设备间内，并对设备和房屋内壁和防护门进行了良好的防辐射措施。上述CT机和X光机运行至今，各辐射防护设施运行状况良好，未发生电离辐射事故。

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置防护的规定取得许可证。

2.4 原有项目主要污染物排放汇总

综上所述，阿巴嘎旗医院原项目污染排放情况汇总见表2.4-1。

表2.4-1  原阿巴嘎旗医院项目污染物排放情况表
	种类
	污染物名称
	排放浓度
	排放量（t/a）

	废气
	/
	/
	/

	废水
	废水量
	/
	10950

	
	COD
	450 mg/L
	4.9275t/a

	
	BOD5
	250 mg/L
	2.7375t/a

	
	SS
	250 mg/L
	2.7375t/a

	
	LAS
	20 mg/L
	0.219t/a

	
	NH3-N
	35 mg/L
	0.383t/a

	
	动植物油
	15 mg/L
	0.164t/a

	
	粪大肠菌群
	>150000MPN/L
	>150000MPN/L

	固废
	医疗垃圾
	/
	110.02

	
	生活垃圾
	/
	22.168


2.5 原有项目处理处置情况

本项目为阿巴嘎旗医院整体搬迁建设项目，项目建成后原医院搬迁至项目区，原医院建筑及土地由政府收回后另作处置，不再作为新医院的配套用房。因此原有医院产生的各种污染物不复存在，原有医院存在的环境问题，将得到明显改善。
2.6 原有项目存在的主要环境问题及“以新带老”环保措施

2.6.1 原有项目存在的主要环境问题

（1）医疗垃圾混合收集，没有进行分类收集和存放，且没有委托有资质的单位进行集中处置，医疗垃圾直接焚烧，产生了大量的有毒有害的浓烟，浓烟中有机废气二恶英以及金属类污染物该废气对周围环境产生了严重污染。
（2）原有医院没有自建污水处理设备，医疗污水没有经过预处理，就与生活污水经过简单的沉淀+加氯后排入市政管网，进入阿巴嘎旗城市污水处理厂，不符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中关于综合医院宜“采取二级处理+消毒工艺”的要求，且原有医院的废水浓度超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.1.2指出的：排入端已建有正常运行城镇污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”，对当地污水处理厂处理符合产生了一定的影响。
（3）医疗垃圾暂存间没有设置警示标志，设计不规范，防渗能力差，且露天设置，雨淋容易造成地表径流，对地表水和土壤环境造成影响。不能满足危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）的标准要求。
2.6.2“以新带老”措施

（1）医院搬迁后，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）标准的要求，项目对不同类型的废弃物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，容器加盖并贴上分类标签。此外，考虑到医院部分固废的特殊性，要求院方在污物收集、外送过程中加强管理和责任意识，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染。禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。医院产生的医疗垃圾不进行直接焚烧，而是委托有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行集中处置，禁止在医疗垃圾暂存间长期堆置。因此不存在医疗垃圾焚烧产生的大气污染。
（2）医院搬迁后，本项目将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水单设化粪池，并经过消毒后方可与非传染病区的生活废水、医疗废水一并进入自建医疗污水处理站采取“生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺进行处理，处理达标后排入市政管网，最终进入阿巴嘎旗城市污水处理厂进行统一处理。

（3）医院搬迁后，项目设置封闭的医疗垃圾存储间用以临时储存日常运营产生的医疗垃圾。项目对医疗垃圾存储间进行严格的地表防渗，对危险废物进行分类堆放，并设置明显的警示标识，另外定期对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。总之，项目医疗垃圾存储间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订版）标准的要求。
第三章 建设项目概况
3.1 项目基本情况

项目名称：阿巴嘎旗医院建设项目
建设地点：阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔北路东侧原一中院内。
建设性质：新建
建设单位：阿巴嘎旗医院
项目类别：社会服务

建筑面积：建筑面积10558m2。

规模：拟设床位100张，门诊量8万人•次/年，住院病人2500人•次/年，手术400台•次/年。
投资：2251万元

3.2 主要建设内容、规模及项目组成

3.2.1 建设内容及规模

由于原有医院基础设施建设相对落后，且使用多年，其功能布局、使用面积均无法满足现代医疗条件的需求，因此项目在原有医院北侧150m处新建了符合现代医疗条件的新型医院。
本项目为医院异地搬迁，并在原有规模的基础上进行扩建，将原有医院的所有设备和相关设置均搬迁至新医院中，原医院建筑及土地由政府收回后另作处置。

项目占地面积为15595.5m2（约23.4亩），总建筑面积为10558m2，其中门诊楼建筑面积为3200m2，为三层钢混结构，病房楼建筑面积为3600m2，为四层钢混结构。放射科和药房、药库布置在门诊楼和病房楼之间的区域，其中放射科位于西侧，药房和药库位于东侧，建筑面积分别为800 m2和850 m2。另外，本项目还设置一栋两层的传染病区、一栋一层消毒供应房、一栋两层的综合楼，建筑面积分别为1000 m2，550 m2、558 m2。项目容积率为0.66，建筑密度25%，绿地率20%。
3.2.2项目周边关系

本项目东侧紧邻在建玛拉沁小区，厂界距离居民楼最近距离为8m，南侧15m处为在建查干淖尔小区，西南侧30m处为别力古台镇宝格达乌拉西街二组，西侧紧邻查干淖尔北路，路西侧为在建居民小区，距离本项目最近距离15m，北侧5m处为别力古台镇宝格达乌拉西街三组。项目周边主要为别力古台镇居民点以及在建的居民小区，项目本身也是属于保护的敏感目标。

3.2.3 项目主要工程组成

项目建成后设置的科室主要为内科、外科、急诊科、儿科、中医科、妇产科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、传染病科、预防保健科、检验科、皮肤科、病理科、病理科、药剂科、医学影像科、放射科等科室。建设项目组成见表3.2-1。
表3.2-1 项目组成一览表

	项目组成
	建设内容及规模

	
	主要科室及科室房间功能设置

	主体工程
	病房楼
	一层设置：大夫值班室、护士值班室、护士站、影像科、处置室、出入院办公室、更衣室、库房、配电室、消防控制室、保安监控室、卫生间等；

二层设置：病房、大夫值班室、护士值班室、护士站、医办室、护办室、卫生间等；

三层设置：病房、大夫值班室、护士值班室、护士站、医办室、护办室、卫生间等；

四层设置：为手术室、医办室等。屋顶设置电梯室。

	
	门诊楼
	一层设置：门诊室、候诊室、挂号室、收费室、处置室、治疗室、注射室、输液室、药房、医办室、卫生间等。

二层设置：检验科、输血科、蒙医科、心电室、B超室、胃镜室。

三层设置：五官科、口腔科、皮肤科、办公室、院长室、电教室。

	
	放射科
	CT、X光检测等

	
	药房和药库
	储存药品、化学试剂的场所

	
	综合楼
	专家公寓和综合办公场所。

	
	消毒供应房
	储存盐酸和次氯酸钠等消毒原料

	
	传染病区
	设置传染病房，传染科等。

	辅助工程及公用工程
	供电设施
	由市政电网引入10kV电源；在药库北侧配电室设一台230kW柴油发电机

	
	供热
	由市政管网集中供热

	
	供水设施
	市政管网供水

	
	空调系统
	各楼房按医疗用途设立空调。

	环保工程
	废水处理站
	位于项目西南角，为地埋式，处理能力为60m3/d，采用二级生化处理工艺：预处理+格栅+调节池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池进行污水治理；处理站东侧设一座50m3的事故应急池。

	
	医疗废物暂存间
	设有专用医疗废物贮存间，位于传染病区后。


本次环评不涉及项目内的放射科室，拟建项目的放射科及X光设备将另由获得有关资质的单位进行相关评价并办理相关许可手续。

3.3项目组织机构、医用设备及医用化学药剂

3.3.1服务时间

项目服务方式包括门诊、急诊、住院、预防、康复、保健等服务方式。服务时间安排如下：

①门诊服务：白天八小时工作制，上午8:00至12:00；下午2:00至6:00；

②急诊服务：星期一至星期日，全天24小时连续服务；

③住院及康复医疗服务：星期一至星期日24小时连续服务；

④预防保健服务：星期一至星期五，上午8:00至12:00；下午2:00至6:00。
3.3.2人员配置

阿巴嘎旗医院建设项目董事会为医院最高领导机构，下设院长、总经理。院长主抓医疗质量管理，总经理主抓经营与服务。人员编制130人，每天24小时提供就医，年工作日365天。
3.4.3医院设备清单
本项目将原有医院的所有设备均搬迁至新建医院内，并同时购置了一台西门子800全自动生化分析仪。本项目医院主要设备清单见表3.3-1。
表3.3-1  主要设备一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	西门子螺旋CT机
	台
	3
	原有

	2
	岛津500MA胃肠机
	台
	2
	

	3
	飞利浦四维彩超机
	台
	1
	

	4
	意大利百胜彩超机
	台
	1
	

	5
	沈阳东芝300全自动生化分析仪
	台
	2
	

	6
	全自动尿沉渣分析仪
	台
	1
	

	7
	美国产五分类血球分析仪
	台
	1
	

	8
	三分类血球分析仪
	台
	1
	

	9
	微量元素测定仪
	台
	1
	

	10
	B超机
	台
	1
	

	11
	500MA遥控X光机
	台
	1
	

	12
	酶标仪
	台
	1
	

	13
	德国徕卡显微镜
	台
	4
	

	14
	眼科综合验光台
	台
	1
	

	15
	鼻内窥镜体外脉冲导融仪
	台
	1
	

	16
	腔道介入治疗仪
	台
	1
	

	17
	点阵超脉冲激光治疗仪
	台
	1
	

	18
	光子嫩肤机
	台
	1
	

	19
	麻醉机
	台
	2
	

	20
	牙科治疗床
	台
	3
	

	21
	血凝仪
	台
	1
	

	22
	西门子800全自动生化分析仪
	台
	1
	新增


3.3.4主要原辅材料

项目主要原辅材料及能耗见表3.3-2。
表3.3-2      主要原辅材料及能耗一览表
	类别
	名称
	年耗量
	来源
	主要化学成分

	医疗

器械
	一次性空针、输液管
	39840具
	国产
	聚乙烯

	
	一次性中单、小单
	40000张
	
	

	
	一次性手套
	58800双
	
	

	
	一次性尿带、尿管
	10440套
	
	

	药品
	针剂药品
	19000支
	国产
	／

	
	口服药剂
	60000盒
	国产
	／

	
	酒精（乙醇）
	500瓶
	国产
	500ml/瓶

	
	过氧乙酸
	120瓶
	国产
	500ml/瓶

	
	戊二醛
	150瓶
	国产
	500ml/瓶

	
	硼酸
	100瓶
	国产
	500ml/瓶

	
	甲醛溶液
	80瓶
	国产
	500ml/瓶

	
	高锰酸钾
	50瓶
	国产
	500ml/瓶

	
	过氧化氢溶液
	50瓶
	国产
	500ml/瓶

	
	碘伏
	120瓶
	国产
	100ml/瓶

	消毒剂
	废弃物处置消毒剂：石灰
	5 t
	国产
	／

	
	废水处理
消毒剂
	氯酸钠
	0.4 t
	国产
	／

	
	
	盐酸
	1 t
	/
	

	能源
	用电量
	3×105 kW·h
	市政电网
	／

	
	水量
	19976.45m3/a
	市政自来水管网
	／


医院常用消毒剂名称及性质如下：
（1）乙醇(酒精)    Alcohol (Ethyl Alcohol)
作用与用途：本品可渗入细菌体内，在一定浓度下能使蛋白质凝固变性而杀灭细菌。最适宜的杀菌浓度为75%。因不能杀灭芽孢和病毒，故不能直接用于手术器械的消毒。50%稀醇可用于预防褥瘊，25%～30%稀醇可擦浴，用于高热病人，使体温下降。
副作用：大量误服酒精可引起中枢神经系统抑制，麻痹呼吸中枢及心脏，使血管扩张，最后引起呼吸衰竭和循环衰竭。酒精不可与镇静药、催眠药及安定药等同服，以防中枢神经系统过度抑制。
（2）过氧乙酸    Peracetic Acid    别名：过醋酸、过氧醋酸、PAA
作用与用途：本品系广谱、速效、高效灭菌剂，本品是强氧化剂，可以杀灭一切微生物，对病毒、细菌、真菌及芽孢均能迅速杀灭，可广泛应用于各种器具及环境消毒。0.2%溶液接触10分钟基本可达到灭菌目的。用于空气、环境消毒、预防消毒。 
用量与用法：洗手 以0.2%～0.5%溶液浸2分钟。塑料、玻璃制品 以0.2%溶液浸2小时。地面、家具等 以0.5%溶液喷雾。
注意点：“原液”刺激性、腐蚀性较强，不可直接用手接触。对金属有腐蚀性，不可用于金属器械的消毒。“原液”贮存放置可分解，注意有效期限，应贮存于塑料桶内，凉暗处保存，远离可烯性物质。
（3）戊二醛   Glutaraldehyde 

作用与用途：本品为快速、广谱、优良的物品消毒剂，可杀灭细菌繁殖体、真病、病毒及芽孢。腐蚀性小，无刺激，有机物不影响灭菌效果，不易损坏器械。适用于各种器械的消毒，如内窥镜、温度计、橡胶和塑料制品、人造纤维、玻璃、金属锋利器械以及不能用加热法来消毒的各种各种医陪器械等。 

（4）硼酸(别名：亚硼酸)   (Boric Acid)

作用与用途：本品为外用杀菌剂、消毒剂、收敛剂和防腐剂。对多种细菌、霉菌均有抑制作用。作用原理是它能与细菌蛋白质中的氨基结合而发挥作用。可用于皮肤、粘膜、伤口、口腔、阴道、膀胱等冲洗消毒，也可用于耳炎、烧伤、烫伤、湿疹等。 

本品禁内服、慎用于婴幼儿。 
（5）碘伏(别名：碘附、强力碘) 

本品为碘与聚醇醚复合而成的广谱消毒剂、能杀死病毒、细菌、芽孢、真菌、原虫。用于皮肤消毒、粘膜冲洗、手术前皮肤消毒，也可用于皮肤、粘膜细菌感染以及器械、环境消霉。

（6）甲醛溶液(别名：福尔马林、蚁醛溶液福马林) 
Formaldehyde Solution (Formalin) 
本品为强消毒剂，能杀灭病毒、细菌、真菌及芽孢，可用于房舍、器械、器具消毒。本品的10%溶液(即以本品稀释10倍)可用于生物标本的防腐。5%～10%的本品溶液用于止汗及表面消毒等。副作用，对粘膜有刺激性。 
（7）含氯石灰(漂白粉、次氯酸钙、氯化石灰、氯石灰) 
Chlorinated Lime 
本品对细菌、芽胞病毒均有杀灭作用。本品用于饮水食具、便池、便器、粪、尿及生活污水的消毒。通常配成20%澄清液备用，临用时再加水稀释。 
副作用： 对皮肤有刺激性，吸入易中毒。
（8）高锰酸钾 Potassium Permanganate (PP) 
别名：灰锰氧、锰强灰、过锰酸钾。 
高锰酸钾为强氧化剂，遇有机物而释放新生态氧。可除臭消毒，用于杀菌、消毒，且有收敛作用。0.1%溶液用于清洗溃疡及脓肿，0.025%溶液用于漱口或坐浴，0.01%溶液用于水果等消毒，浸泡5分钟。
 副作用：本品有刺激、腐蚀性。 
（9）过氧化氢溶液(别名：双氧水)    Hydrogen Peroxide Solution 
本品为含3%过氧化氢的水溶液，具有消毒、防腐、除臭及清洁作用。过氧化氢遇到组织中的过氧化氢酶时，迅即分解而释放出新生氧，有杀菌、除臭、除污等功效。可用于清洗创面、溃疡、脓窦、耳内脓液，稀释 至1%浓度，可用于口腔炎、扁桃体炎及白喉等的口腔含漱。本品对厌氧菌感染尤为适用，对破伤风及气性坏疽的创面，可用3%溶液冲洗或湿敷。 
副作用：有气栓出现。 
（10）二氧化氯

医院废水消毒方式为次二氧化氯消毒。

3.4 公用工程

3.4.1 给排水

（1）、给水系统

给水来源：水源接自阿巴嘎旗市政自来水管网，设消防水管和消防设施，进水水管口径DN150。项目用水单元主要包括：门诊楼（包括急诊）、病房楼、综合楼、传染病区等。项目总建筑面积为38577m2，员工人数130人，就诊人数8万人•次/年，住院病人2500人•次/年，手术400台•次/年，床位有100张。
根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订）、《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）、《给水排水设计手册（第02册）建筑给水排水》和《综合医院建筑设计规范》（GBG49-2003）及原医院实际用水情况估算，用水量估算表详见表3.4-1，水平衡图见图3.4-1。
表3.4-1   拟建项目医疗、生活用水量估算表（按365天计算）
	类别
	用水规模
	用水标准
	最大日用

水量（m3）
	日排

水量（m3）
	备注

	生活污水


	医护人员

办公生活用水
	130人/d
	0.1 m3/d·人
	13
	10.4
	生活污水经化粪池预处理后与医疗污水进入污水处理系统处理达到《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）排放标准后排入城市污水管网，处理量41.36m3/d。

	
	就病人员

冲厕用水
	220人次/d
	0.015 m 3/人次·d
	3.3
	2.64
	

	
	非传染病房病人生活用水
	80张
	0.30 m3/床·d
	24
	19.2
	

	
	传染病房病人生活用水
	20张
	0.30 m3/床·d
	4
	3.2
	

	
	陪护人员
	按住院15%计
	4.2
	3.36
	

	
	被品洗涤用水
	20kg/d
	0.05m3/kg·d
	1
	0.8
	

	医疗污水
	门诊化验、手术、检验用水
	220人次/d
	0.01m3/人次·d
	2.2
	1.76
	

	绿化用水
	3200m2
	0.002m3/次·m2（每15天浇洒1次）
	0.43
	/
	蒸发、损耗，进入雨水管网

	消防等未预见水

和漏失水
	按合计5%计
	2.6
	/
	

	合计
	54.73
	41.36
	/


注：项目污水排放量以用水量的80%计算

由表3.5-1可知，项目日均用水量为54.73 m3/d，日均排放废水量为41.36 m3/d，其中生活污水排放量为39.6m3/d，医疗污水排放量为1.76 m3/d。项目水平衡情况详见图3.4-1。
（2）、排水系统
拟建项目排水采用雨、污分流系统。雨水经医院雨水管道收集，经雨水排口排出场外市政雨水管网。
项目废水包括医疗废水和生活污水，其中医疗废水包括住院病人、就诊人员门诊化验、检验和手术时产生的清洗废水、酸碱废水、含菌废水等废水。 
经过预处理后的医疗废水和经过化粪池预处理的生活污水一并进入自建医疗污水处理系统进行处理，处理达标后排入市政管网，最终进入阿巴嘎旗城市污水处理厂进行统一处理。
3.4.2采暖制冷

本项目冬季取暖由市政供热管网实行集中统一供暖，夏季制冷采用分体式独立空调。本项目不另设锅炉房。

3.4.3供气系统
医用气体包括氧气、负压吸引、压缩空气、CO2、N2等。其中CO2、N2仅供手术室内部使用，采用集中供氧方式供给。氧气和负压吸引应用在所有病房、留察室、手术室、治疗室、注射室、抢救室和需要造影的特殊检查室等。

医用中心供氧系统

本项目不设置制氧站，直接外购氧气瓶。氧气源采用由2组各10个高压氧气瓶及氧气控制切换台组成的氧气汇流排提供氧气。汇流排输出的氧气，经主管道进入住院楼中心供气管井，经二级稳压箱稳流后由支管进入各层。并在氧站值班室配置有声光报警装置，报警压力误差≤3%，当压力超过设定值时，发出声光报警。供氧系统相关参数详见表3.4-2。
表3.4-2  医用中心供氧系统相关设备参数一览

	名称
	输出流量
	承压情况
	安全设置

	声光报警
	100m3/h
	终端压力
	0.2～0.4MPa
	安全阀开启压力：0.6Mpa

	二级稳压箱
	≤800L/min
	输入压力
	0.8～1.0MPa
	

	
	
	输出压力
	0.2～0.5MPa
	


②医用中心负压吸引系统

由两台2BV5110（120m3/h）水环式真空泵交替、帮助工作。当一台真空泵工作达不到要求时，另一台泵自动并联运行。系统负压值高于-0.07Mpa或低于-0.02Mpa时，真空泵自动关机或启动，其中一台停机维修时，另一台仍能满足工作。系统配置1台0.8m3的真空罐，系统具有自动控制及人工控制两种功能。

3.4.4 供电系统

（1）供配电

拟建项目在药库北侧设置高低压变配电室，电源由市政10KV电网引入，作为本工程的工作电源；在药库北侧设备用房设置一柴油发电机房，作为一级负荷用电设备的备用电源。
（2）负荷级别及估算

拟建项目安装变压器容量1000KVA的两台，柴油发电机组功率为230KW的一台。所有消防用电设备、急诊室、抢救室、治疗室、监护病房等重要设备、客梯、生活泵电力、楼梯间及走道照明属于一级负荷。其余用电负荷为三级。

（3）耗电量估算

项目年总耗电量为30万KW·h。

3.5项目劳动定员及工作制度

拟建项目劳动定员130人（新增39人），按3×8小时工作制，每周七天轮流休息，全年运营365天，做到节假日病人都能得到放心的医疗。
3.6工程进度

本项目拟计在2015年4月底之前做完前期工作准备，2015年5月开始动工实施，主要整体施工过程分为土建施工、设备安装、装修、竣工验收等四大施工程序，预计于2016年4月底完结所有工程，总计施工工期为12个月。
第四章 工程分析

本项目征用阿巴嘎旗原第一中学已拆迁后用地。项目不涉及拆迁安置工作。项目的建设及运行对周围敏感点的影响主要在施工期和运营期，因此，本评价主要对项目在施工期和运营期两个时段进行排污及环境问题分析。

4.1 拟建项目产污环节分析

本工程的环境影响包括施工期和运营期。施工期间主要为房屋的修建，修建过程中将产生噪声、扬尘、固体废物、少量生活污水等污染物，其产生量少，对周边环境影响较小。运营期间本项目产生的污染物包括医务活动过程中产生的废水、医疗垃圾、生活垃圾以及各种动力设备产生的噪声。

施工期和运营期的产污工艺流程见图4.1-1和图4.1-2。


图4.1-1 施工期工艺流程及产污环节

[image: image6.png]- i
Ertie - - -| BRBE |- - seidiEke - - - (L

K - - . |-
+

Ertioe - - - IEERER.
s i of i
E— - ;
l : Eﬁi‘ﬁ Eﬁt k-
' s Bk
BT - - -

D

P

g
=
T HE R feo-mmn
AT T





图4.1-2 医院运营期污染物产生及处理去向

4.2 施工期污染分析

4.2.1 施工内容及施工器械

施工期主要为项目楼房及相关辅助设施的建设。施工期预计约为12个月。项目的施工将会对周围环境产生一定的影响，主要体现在建设期的施工噪声、粉尘，施工队伍的生活污水排放，以及建筑垃圾等等。

施工机械主要有切割机、空压机、电钻、电锤、振捣棒、无齿锯等。

4.2.2 主要污染源及污染物

4.2.2.1 废气

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

           
[image: image7.wmf])

5

.

0

(

)

8

.

6

(

5

123

.

0

85

.

0

P

W

V

Q

×

×

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

      V——汽车速度，km/h；

      W——汽车载重量，吨；

      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表4.2-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表4.2-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    单位：kg/辆•km

	车速P
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）
	1.0（kg/m2）

	5（km/h）
	0.0283
	0.0476
	0.0646
	0.0801
	0.0947
	0.1593

	10（km/h）
	0.0566
	0.0953
	0.1291
	0.1602
	0.1894
	0.3186

	15（km/h）
	0.0850
	0.1429
	0.1937
	0.2403
	0.2841
	0.4778

	20（km/h）
	0.1133
	0.1905
	0.2583
	0.3204
	0.3788
	0.6371


施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：


[image: image8.wmf]-1.023W

3

0

50

)

V

-

(

1

.

2

e

V

Q

=


其中：Q——起尘量，kg/t•a；

      V50——距地面50m处风速，m/s；

      V0——起尘风速，m/s；

      W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表4.2-2。由表4.2-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。
表4.2-2  不同粒径尘粒的沉降速度

	粒径（(m）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（(m）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度 （m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（(m）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


4.2.2.2 废水

施工期废水分为施工废水和生活污水。

（1）施工废水

施工废水排放主要来自混凝土保养、雨水冲刷形成的含悬浮物废水。燃油动力机械是施工作业的主要工具，在维护和冲洗时，将产生少量SS和石油类的废水。据资料类比，一般浓度为2000－4000mg/l。

①施工废水预计10m3/d（包括建筑、养护），主要污染物浓度COD 150mg/L、SS 2200mg/L。

②冲洗含油废水预计2m3/d，石油类浓度12mg/L。

本环评建议建设单位修建一个临时简易沉淀池，对含悬浮物的施工废水进行沉淀处理后，全部回用于施工中。

（2）生活污水

施工建设期间，施工人员预计为50人左右，施工人员部分为当地居民，不在施工现场居住，其生活用水量约100L/人•d，生活污水产生量以80%计为4m3/d，污水中含主要污染物SS 130mg/l、COD 220mg/l、BOD5 120mg/l、NH3-N 25mg/l，污染物产生源强初步估算为：COD 1.87kg/d、BOD5 1.02kg/d、SS 1.1kg/d、NH3-N 0.21kg/d。施工人员入厕采用旱厕，粪便由当地环卫部门定期清掏外运作为农肥，员工盥洗废水水质简单，可就地泼洒抑尘。因此项目施工生活污水不会对区域环境产生明显影响。

（3）暴雨的地表径流
项目在施工期间如果遇到雨季，会产生暴雨的地表径流。暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等高浊度废水，会夹带大量泥沙。雨水地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。暴雨地表径流如果处理不当，对周围水环境会有一定的影响。所以项目在开挖和回填应尽量避开雨天，挖方弃土和建筑材料应加盖布蓬，避免雨水冲刷。施工中开挖和回填时，如遇雨天会有水土流失现象，施工场地应加强管理，尽量保持场地平整、堆场附近设置隔离阻挡物等措施加以控制减缓对周围环境的影响。

4.2.2.3 噪声

施工期噪声主要来自施工机械的运转噪声和车流喇叭的鸣笛声。施工期主要噪声设备有挖掘机、起重机、装载机、卡车、推土机、混凝土搅拌机、材料运输车辆、振捣棒、空压机以及一些小型的如切割机等机械设备，其噪声源强度介于70～105dB之间，详见表4.2-3。
表4.2-3  施工期主要噪声源源强

	设备
	测点与声源距离(m)
	最大声级(dB)

	挖掘机
	5
	84

	装载机
	5
	90

	卡车
	5
	88

	推土机
	5
	86

	混凝土搅拌机
	2
	79

	振捣棒
	2
	87

	空压机
	3
	92

	翻斗车
	3
	106.3

	电锯、电刨
	1
	100

	振荡器
	1
	95

	吊车、升降机
	1
	80

	卷杨机
	1
	80

	风动机具
	1
	95

	钻孔机
	1
	100


4.2.2.4 固体废物

施工固体废物主要来源于施工过程中开挖土石方、建筑垃圾、装修垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。

施工固体废物主要来源于施工过程中产生的弃土主要来源土石方开挖，项目开挖土石方约4.5万m3，开挖的表土约0.8万m3，用编织袋装妥后在场地内固定地点堆放，用于后期的绿化用途，剩余3.7万m3土石用于场地低洼的平整，全部消纳，不产生弃土。

建筑垃圾：建筑垃圾一般包括施工中砖、水泥、木材、钢材等废料，将其中可回收的部分作为建筑材料进行再利用，其余的应运送至当地环卫部门指定地点统一处理，不得随意堆放处置，以免造成环境污染和物质浪费。

施工期产生的装修垃圾按1kg/m2 估算，拟建项目总建筑面积为10558m2，则共产生装修垃圾10.558t，送阿巴嘎旗指定的建筑垃圾场处置。

施工期的生活垃圾是由施工人员产生。拟建项目施工期产生的生活垃圾按每天50人计，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则产生生活垃圾25kg/d（9.125t/a）。施工场地应建设临时垃圾箱，生活垃圾定期委托阿巴嘎旗环卫部门清运至阿巴嘎旗生活垃圾卫生填埋场处置。

4.3 运营期污染分析
建设项目为综合医院，营运期主要污染来源于医疗活动产生的污染物。项目主要大气污染物为医疗污水处理系统产生的少量废气、备用柴油发电机废气、地面停车场机动车产生的汽车尾气；污水主要来源于门诊楼、病房楼、传染病区等处排出的医疗污水，医院行政管理人员和医务人员产生的生活污水；噪声源主要为医院设备（污水处理设备、水泵、柴油发电机、配电室等设备）运转产生的噪声，进出医院机动车产生的车辆噪声，来自医院职员和就诊人员日常工作和活动产生社会生活噪声；固体废物主要为医疗垃圾、污水处理系统和化粪池产生的污泥、一般生活垃圾等。
4.3.1 废气

本项目不建设煎药室、食堂、锅炉、地下停车场。营运期大气污染物主要是污水处理站臭气、柴油发电机废气和汽车尾气。

4.3.1.1 污水处理站臭气

医疗污水处理站运行期间，调节池、初沉池、生物接触氧化池、污泥浓缩池等处将散发臭气。本次环评参考《环境臭气评价方法的新探讨》（重庆环境科学，1996年第10期）中提出的方法，通过臭气强度分级确定臭气污染源源强，同时根据同类工艺的中水回用污水处理项目有关源强估算资料，确定本工程NH3的排放源强合计约为0.001kg/h，H2S排放源强约为8×10-5kg/h。
本项目运营期大气污染物的总的产生量和排放量见下表4.3-1。

表4.3-1   大气污染物排放总量      kg/a
	序号
	污染物名称
	产生量
	排放量

	1
	H2S
	0.7008
	0.7008

	2
	NH3
	8.76
	8.76


项目污水处理系统产生的废气采取各设施池加盖，并进行废气收集后引入活性炭过滤器，在过滤器内利用活性炭对臭气的物理吸附作用，达到去除异味的目的，恶臭气体经活性炭过滤器吸附后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放。另外增加院内绿化，定期清洗污泥脱水机等措施后，对环境空气质量影响很小。
4.3.1.2 备用柴油机发电机废气

为保证医院在市政供电设施维修或发生事故断电时能够正常运行，拟建项目在药库北侧设备用房设置一柴油发电机房作为医院的备用应急电源。备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短，且属于间断性排放，无长期影响问题。但柴油发电机在临时工作时，会有废气产生，应设置专用废气排放烟道有组织的引向楼顶排放。
4.3.1.3 汽车尾气

地上停车场为绿化停车场，医院建成后进出医院的车辆多为小型车（小轿车、摩托车等），在医院中行驶距离较短，尾气排放量较小，在空气中稀释扩散较快，根据同类项目机动车无组织排放类比可知，汽车在医院内行驶及地面停车氮氧化物排放浓度＜0.12 mg/m3、CO排放浓度＜3.0 mg/m3，非甲烷总烃排放浓度＜2.0 mg/m3，因此，地面停车场尾气及汽车在医院内行驶时产生的尾气能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。
4.3.2 废水

医院项目运营后，设置门诊、妇产科、儿科、口腔科、检验科、病房、传染病区等。项目所排废水主要有生活污水和医疗废水，其中项目生活污水包括门诊楼、病房楼、传染病区卫生间排水以及被品洗涤废水。医疗废水包括住院病人、就诊人员门诊化验、检验和手术时产生的清洗废水、酸碱废水、含菌废水等废水。项目酸性废水、含氰废水、含铬废水、含汞废水、洗片废液产生量少，且含有有毒有害物质，属于危险废物，本次环评将上述废液作为危险固废在固体废物章节中进行分析评价。

通过估算，项目年排放医疗废水量为15096.4m3/a，其中生活污水排放量为14454m3/a，医疗污水排放量为642.4m3/a。
本项目的各类废水水质见表4.3-2。

表4.3-2     本项目各类废水水量及水质

	序号
	废水来源
	日废水量

（m3/d）
	废水水质

	1
	医护人员、就病人员、陪护人员、非传染病房病人生活污水
	35.8
	pH7～8，COD300～450mg/L，BOD5200～400mg/L，LAS 10～20mg/L，NH3-N 35～45mg/L，粪大肠菌群数约5.0×106 MPN/L

	2
	被品洗涤废水
	0.8
	

	3
	传染病房病人生活污水
	3.2
	pH7～8，COD300～450mg/L，BOD5200～400mg/L， NH3-N 35～45mg/L，粪大肠菌群数约5.0×106 MPN/L

	4
	门诊、化验室废水
	1.76
	pH 5～8，COD 250～400mg/L，BOD5 150～350mg/L，NH3-N 25～30mg/L，粪大肠菌群数约1.0×105个/L

	合计
	41.36
	处理前废水CODCr约450 mg/L，BOD5 220 mg/L，LAS 12 mg/L，NH3-N 30mg/L，粪大肠菌群4.36×105个/L


本项目将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水单设化粪池，并经过消毒后方可与非传染病区的生活废水、医疗废水一并进入自建医疗污水处理站采取“生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺进行处理，处理达标后排入市政管网，最终进入阿巴嘎旗城市污水处理厂进行统一处理。
项目废水水污染物产生及排放情况详见表4.3-3。
表4.3-3     建设项目污水产生和排放情况一览表

	总废水量
	污染物名称
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	医疗废水
15096.4m3/a
	COD
	450 mg/L，6.79t/a
	排入化粪池、污水处理站进行处理，污水处理站采用“生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺
	180 mg/L，2.72t/a

	
	BOD5
	220 mg/L，3.32t/a
	
	80 mg/L，1.21t/a

	
	SS
	200 mg/L，3.02t/a
	
	40 mg/L，0.60t/a

	
	LAS
	12 mg/L，0.18t/a
	
	10 mg/L，0.15t/a

	
	NH3-N
	30 mg/L，0.45t/a
	
	23 mg/L，0.35t/a

	
	动植物油
	15 mg/L，0.23t/a
	
	8 mg/L，0.12t/a

	
	粪大肠菌群
	4.3×106MPN/L
	
	4000MPN/L


4.3.3噪声

项目营运期噪声主要为备用柴油发电机噪声、空调室外机声、车辆进出声、污水处理站水泵噪声及人员活动噪声等，各噪声源的排放特征及处理措施见表4.3-4。

表4.3-4  噪声源排放特征及处理措施     单位：dB(A)

	序号
	项目名称
	主要产噪设备
	噪声值
	降噪措施
	噪声消减量

	1
	废水处理站
	水泵、风机
	85
	地埋式、减振隔声、墙体吸收
	30

	2
	发电机房
	备用发电机
	105
	下垫减振垫；独立机房，并安装隔声门
	30

	3
	各楼道
	医疗人员
	65～75
	楼道两边墙体
	20

	4
	空调室外机声
	空调
	55
	减振隔声
	20

	5
	车辆进出声
	车辆
	60～65
	植被吸声、距离衰减
	30


医院手术室配置的小型便携式汽油发电机及备用柴油发电机发电运行时，噪声达到85dB。设备放置在专用房间内，通过减震措施及墙体的隔声降噪。

医院作为公共场所，每日的人流量较大，人员来往时可能产生影响周围环境的嘈杂声。根据类比调查，这类噪声声级一般在65～75dB(A)，经墙体吸收、隔声后可达45～55dB(A)。

4.3.4 固体废物

4.3.4.1 医疗固体废物

医疗垃圾主要为被血或分泌物污染的护理用具、敷料、一次性医疗用品，是一种危害性极大的特殊垃圾，这些垃圾主要来自于病人的生活废弃物、医疗诊断治疗过程中所产生的各类固体废弃物和环境卫生废弃物。医疗废物含水量较高，容易腐败变质，并且逸散出恶臭，对环境有较严重污染。国家已将医疗废物包括手术残物、敷料、化验废物、传染性物质、动物试验废物列入《国家危险废物名录》（HW01）中。本项目医疗垃圾产生及分类情况具体分析如下：

（1）化学性废物

酸酐类废液；有机溶剂类废液，如四氯化碳、氯仿、已烷、苯、二甲苯、石油类、机油等；重金属类，像破碎的温度计，牙科废物中都含有汞等；消毒剂、清洁剂等。

本项目产生的医疗废液主要有以下几种：

含氰废液：在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物，由此会产生含氰废水和废液，废液的产生量为0.06m3/d，约21.9 t/a。

含汞废液：金属汞主要来自各种口腔门诊和计测仪器仪表中使用的汞，如血压计、温度计、血液气体测定装置、自动血球计算器等，当盛有汞的玻璃管、温度计被打破或操作不当时都会造成汞的流失。在分析检测和诊断中常使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质，口腔科为了制作汞合金，汞的用量也比较多，废液的产生量为0.1 m3/d，约36.5t/a。

含铬废液：重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工作中使用的化学品，因此产生的废液中含有铬。此外在清洗各种器皿、容器或操作不当都会产生含铬的废水和废液。这些废液应单独收集，尽量减少排放量。含铬废液产生量为0.04m3/d，约14.6 t/a。

洗片废液：主要含有银等重金属，由于银离子是一种强杀菌剂，废水中银离子浓度过高将会影响污水处理系统生物处理的效果。项目X光室洗片废液不得随意处置，必须由专门容器收集后交有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心回收处理。洗片废液产生量为0.10m3/d，约36.5 t/a。

有机试剂废液：医院还使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他药物，如氯仿、乙醚、醛类、乙醇、有机酸类、酮类等，这些物质对水中CODCr浓度有较大的贡献。若集中排放对环境有较大危害，如某医院在打扫卫生时将消毒剂倒入下水道，致使污水处理系统生化处理的生物膜全部杀死，使污水无法正常处理，因此环评要求建设单位将该类废液委托有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行处理，不外排。本项目有机废液产生量为0.08m3/d，约29.2 t/a。

（2）传染性废物

传染性废物是医院的重要污染物，它们主要来自传染病区和化验室等，带有传染性和潜在传染性的废物（不包括锐器）。主要包括：受到污染的外科、妇产科等科室手术废物，如人体组织器官、床单、手套、擦布及治疗区内其它污染物，与血及伤口接触的石膏、绷带、衣服及清洁身体的洗涤废液或血液的物品；来自传染病患者的活检物质、血、尿、粪便等；患者尤其是传染病患者用过的剩饭剩菜、瓜果皮核、废纸废料、包装箱盒、瓶罐器具、污染衣物及各废弃杂品等，危险废物编号HW01。

住院病人按传染病区每病床每日产生传染性废物0.2kg计（其中包含日常治疗产生的医疗垃圾），产生医疗垃圾1.46 t/a；门诊产生的传染性废物按每人次产生0.05kg计，产生医疗垃圾4t/a。因此全院产生的传染性废物总量为5.46 t/a。

（3）锐器

主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、化验器皿、玻璃、锯片、药盒、解剖刀、手术刀及其它可能引起切伤刺伤的器物，危险废物编号HW01。

住院病人按每病床每日产生锐器0.1kg计（其中包含日常治疗产生的医疗垃圾），产生医疗垃圾3.7t/a；门诊产生的锐器按每人次产生0.02kg计，产生医疗垃圾1.6 t/a。因此全院产生的锐器总量为5.3t/a。

（4）药物废物

主要是医院过期的、废弃的药品、疫苗、血清、从病房处退回的药品和淘汰的药物等。根据建设单位提供的资料，项目产生的药物废物为2.1 t/a。

因此，全院共产生医疗垃圾约151.56t/a。项目将医疗垃圾委托有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行统一处理，不外排。

4.3.4.2 污水处理站污泥

（1）污泥

本项目化粪池污泥来自医院医务人员及患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。根绝《医院污水处理技术指南》，每人每次的粪便量约为150g，项目职工人数130人，住院病人2500人•次/年，因此化粪池污泥年产生量为7.49t/a。
医院污水处理过程产生的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。类比同类污水处理系统污泥产生的量，本项目污泥产生量为5.1t/a。
本项目污泥产生总量为12.59t/a，污泥属于危险废物，编号为HW49，建设单位拟对污泥进行消毒脱水后，与其他医疗废物分类收集后放入医疗废物暂存间，定期由有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行统一处理，运输过程采用专用运输车辆，桶装密封，同时运输路线避开人口密集区。
（2）吸附污水处理站臭气产生的废活性炭

污水处理站臭气项目采用活性炭处理，活性炭来源主要为外购，臭气处理过程中会产生一定量的废活性炭，属于危险废物，产生量约0.1 t/a，交有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行统一处理。

4.3.4.3 一般固体废物

本项目一般固体废物主要为生活垃圾。

项目生活垃圾主要为医务人员、就诊病人及其陪同人员正常活动所产生的垃圾。本项目住院部设床位100床，产生垃圾量为0.5kg/床•d（18.25t/a）；全年到门诊部就诊人员约为8万人•次，产生垃圾量为0.05kg/人•次（4t/a）；医务人员为130人，产生垃圾量为0.2kg/人•d（9.49t/a）。因此，项目生活垃圾总产生量为31.74 t/a。

4.3.4.4固体废物处理

（1）生活垃圾的处理

项目设置垃圾筒对生活垃圾进行分类收集，并拟由当地环卫部门定期统一清运处理。对生活垃圾做到日产日清，保证医院内无腐烂垃圾堆放。
（2）医疗垃圾和污泥的处理

医院产生的医疗废物应就地消毒、毁形，禁止一次性医疗器具和辅料的回收利用。污泥首先在储泥池中进行消毒，污泥池池容不小于处理系统24h产泥量，但不宜小于1m3。储泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒，消毒采用投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。另外污泥在清掏前应进行脱水，脱水过程必须考虑密封和气体处理。另外污泥脱水宜采用离心脱水机，脱水后的污泥应密闭封装、运输。

项目将经过消毒、脱水后的污泥与其他医疗垃圾一起委托有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行统一收集集中处理。本项目设有专用医疗废物贮存间，位于传染病区后，并树立明确的标示牌。另外，在医疗废物在有资质的单位进行回收处理之前需对医疗废物进行分类收集，污泥在清掏前需进行监测，需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准要求。
项目固废产生汇总及处置情况见表4.3-5。
表4.3-5　    固废产生及处理情况汇总表

	序号
	名称
	产生量(t/a)
	处置措施

	1
	医疗废物
	151.56
	拟由有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行统一处理

	2
	污水处理系统和化粪池产生的污泥
	12.59
	

	3
	废活性炭
	0.1
	

	4
	生活垃圾
	31.74
	由环卫部门定期清运，送至垃圾填埋场进行卫生填埋


4.3.4.5防渗措施

为防止对浅层地下水的污染，本项目化粪池、污水处理站和医疗垃圾临时储存场所均做了防渗处理。

（1）医疗废物暂存间
医疗垃圾暂存间地面和墙裙做防渗、防腐处理。地面铺设由下而上依次为三七土（三七土又名三七灰土，是基础施工常用材料，生石灰和粘土的体积比为3∶7）100mm， 400mm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）夯实，2mm厚的高密度聚氯乙烯膜（渗透系数≤10-13cm/s），200mm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）200mm厚水泥（渗透系数≤10-6cm/s）轧实；1m高的墙裙均采用水泥防渗处理。以达到防腐防渗漏的目的。

（2）污水处理站

对水处理构筑物进行防渗处理。污水处理站、事故池底部用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，全池涂环氧树脂防腐防渗。排水各环节均由水泥等防渗管道输送。

（3）其它一般性区域

院区地面除绿化带外均采用水泥硬化。
4.4医院放射源分析

本项目在传染病区设有放射科。本项目放射科设有西门子螺旋CT机3台，另外在门诊楼设置有1台500MA遥控X光机、上述设备均为放射源，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局第31号），对上述设备产生的放射环境影响评价需委托有资质的单位进行单独编制环评，并向阿巴嘎旗环境保护局申报。因此，本次环评不包括放射科的相关内容。

4.5 项目搬迁建设前后污染物“三本账”

综上分析，阿巴嘎旗医院搬迁建设前后污染物排放“三本账”见表4.5-1。
表4.5-1      本项目“以新带老”三本账     单位：t/a

	种类
	污染物名称
	搬迁前
原有污染物
排放量
	搬迁后

污染物排放量
	“以新带老”削减量
	搬迁后医院总排放量
	增减量变化

	废气
	H2S
	0
	0.0007008
	0
	0.0007008
	+0.0007008

	
	NH3
	0
	0.00876
	0
	0.00876
	+0.00876

	污水
	污水
	10950
	15096.4
	10950
	15096.4
	+4146.4

	
	COD
	4.9275t/a
	6.79t/a
	4.9275t/a
	6.79t/a
	+1.8625 t/a

	
	BOD5
	2.7375t/a
	3.32t/a
	2.7375t/a
	3.32t/a
	+0.5825 t/a

	
	SS
	2.7375t/a
	3.02t/a
	2.7375t/a
	3.02t/a
	+0.2825 t/a

	
	LAS
	0.219t/a
	0.18t/a
	0.219t/a
	0.18t/a
	+0.039 t/a

	
	NH3-N
	0.383t/a
	0.45t/a
	0.383t/a
	0.45t/a
	+0.067 t/a

	
	动植物油
	0.164t/a
	0.23t/a
	0.164t/a
	0.23t/a
	+0.066 t/a

	
	生活垃圾
	22.168
	31.74
	22.168
	31.74
	9.572

	
	危险废物
	110.02
	164.25
	110.02
	164.25
	54.23


第五章 区域环境状况

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

阿巴嘎旗地处内蒙古锡林郭勒盟中北部，东经113°27′~116°11′，北纬43°04′~45°26′，呈东西窄南北长的长形，东与东乌珠穆沁旗、锡林浩特市为邻；南与正蓝旗接壤；西与苏尼特左旗毗连；北与蒙古国交界。国境线长175km。全境南北长约260km，东西宽约110km，总面积27495km2。约占内蒙古自治区总面积2.3%，为全盟面积的13.6%。

项目位于阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔北路东侧原一中院内。地理位置图见图5.1-1。

5.1.2 地形、地貌 

阿巴嘎旗是一个以低山阶状高平原、台地、丘陵为主体，兼有多种地貌单元组成的地区，缺乏明显的山脉和沟壑。地势呈波状起伏，有熔岩台地呈多段状的方山地形、死火山锥遍布其上。

阿巴嘎旗地势由东北向西南倾斜，海拔960～1500m。最高点是巴彦图嘎苏木境内的阿巴嘎旗汗乌拉，海拔1648m。形态和成因特征上全旗分为四个类型：低山丘陵、高平原丘陵、熔岩台地、沙丘沙地。全旗地貌除南部外地貌差异不大，高平原丘陵区同低山丘陵相间出现。
5.1.3 工程地质

阿巴嘎旗从地质构造系上属内蒙古北部地槽区，是一个古生代沉降并褶皱的构造带。阿巴嘎旗最大冻土深度为3米，堤基承载力15-18t/m2。阿巴嘎旗地震烈度为6度。
5.1.4 气象
阿巴嘎旗属中温带半干旱大陆性气候，冬季漫长而寒冷，风雪多，夏季短促温热而少雨，春季风沙大，秋季晴朗凉爽而霜冻早临，具有典型的大陆性气候特征。

气温：阿巴嘎旗历年平均气温为0.7℃，年平均最高气温为8.1℃，年平均最低气温为-6.2℃。全年最冷月为1月份，最热月为7月份。年极端最高气温为39.1℃，年极端最低气温为-42℃。阿巴嘎旗气温分布特点是：北部边境一带较低，西南部较高。大体呈由南向北递减的状态。

湿度：阿巴嘎旗全年平均相对湿度为59%，平均水气压5.2毫巴。

日照：阿巴嘎旗太阳辐射总量142.06 kcal/(m2·a)，属全国光能较丰富区，相当于拉萨太阳总辐射量（187.79kcal/(m2·a)）的75.6%。冬少春夏多，秋季适中。全年平均日照时数为3126.4h，平均每日照射8.6h。日照时数从春末逐渐增多，至冬季减少，由冬到春渐增。

降水、蒸发：阿巴嘎旗降水量的分布主要受纬度影响，由东南向西北递减，自然降水较少，且分布均匀，年际变化大。年平均降水量为244.7mm，全年大约有4000亿m3自然降水落到地面，渗入地下，而大部分又被蒸发掉。最大降水量为439.9mm（1959年），最小降雨量为127mm（1965年）。降水量远远小于蒸发量，年平均蒸发量为降水量的8倍左右。

风速、风向：阿巴嘎旗全年有83%的时日刮偏西风，6、7月刮东北风。项目区域主导风向为西风。全年平均风速为3.5m/s，最大风速32.3 m/s，瞬间最大风速在40 m/s以上。全年风速≥3 m/s日数为197天，占全年日数的54%。

无霜期、降雪期：无霜期73~125天，平均无霜期103天；阿巴嘎旗降雪期平均217天。地面积雪一般在106天左右，最长积雪165天，最短积雪31天。积雪深度一般为3~4cm，最大积雪深度为57cm。

5.1.5 水文特征

（1）地表水

阿巴嘎旗地处中纬度西风带内，属于半干旱大陆性气候，干旱少雨。水量补给大部分依靠大气降水，少部分为地下水和少量融雪。河流少，季节性强，均为内陆河流。水资源在地区分布不均匀，大部分地表水分布在旗南，南部主要有巴彦河、高格斯台河和辉腾河，蕴藏着丰富的水资源；北部多为季节性河流，有达愣图如高勒、伊和高勒，春秋两季遇旱断流，上游有泉水出露补给，一般每年春季可畅流1个月左右。阿巴嘎旗地表水资源不够丰富，分布不均。南部以呼日查干淖尔水系为主，水源总量2.77亿m3。多年平均流量1.37m3/s，多年平均径流量5600万m3，流域面积5.123km2，单位面积产水量1.09万m3/ km2。北部两条季节性河流年径流量约100万立方米。此外，还有湖泊、淖尔138个，泉水83处，水域面积170.7平方公里，最大的湖泊为呼尔查干诺尔，位于旗西南部，面积109.93km2。水量补给大部分依靠大气降水，其余为地下水及少量融雪，季节性较强，全旗除12个有利用价值的淖尔外，其余均为风蚀、洼地构成的浅湖泊。泉水在旗境内都有分布，流量不大，流程不长，但水质较好，使用价值高，是人畜饮用不可忽视的水资源。

（2）地下水

阿巴嘎旗地下水的补给，主要来源于大气降水入渗和凝结水的补给，北部和中部没有接受区外补给。大气降水是本旗水资源的主要补给源，全旗降水量分布主要受纬度影响。
5.1.6矿产资源

主要有煤、油页岩、铁、石油、镍、钨、萤石、石灰石、石膏、磷、芒硝、水晶等。其中：煤炭总储量约200亿吨；石灰石储量约5.6亿吨；钨矿储量约700吨；铁矿石D级储量约781.5万吨。目前，已开发煤炭、石灰石、风能，铁矿石、萤石、石膏等矿产资源。
5.1.7风能资源

风天占全年日数的83%，年平均风速3.5m/s，平均风功率密度249w/m2。辉腾梁、别里古台是著名风场。有效风能109~249 w/m2。

5.1.8畜产品资源

每年出栏牲畜100多万头只，生产肉类约2万吨、绵羊毛1.2万吨、山羊绒130吨、各类皮张100万余张、鲜牛奶2万吨。

5.1.9草原资源

全旗98%的土地被原始植被覆盖，其中可利用草场面积27024万km2，占总面积98.2%，可划分为4个大类、14个草场组、37个草场型。年平均产草量约60~80kg/亩，是内蒙古自治区十大天然牧场之一。

5.2社会环境概况

阿巴嘎旗位于内蒙古锡林郭勒盟，现辖3个苏木，3个镇，71个嘎查，4个社区，1554个浩特，另有煤矿、林场、渔场各1处。别力古台镇是阿巴嘎旗党委、政府所在地，也是全旗政治、经济、文化中心。

5.2.1社会经济

2013年，阿巴嘎旗经济平稳快速发展，各项经济指标大幅增长，地区生产总值34.2亿元，增长了27.7%；三次产业结构比例由上年的16：59：25演进为12：73：15；固定资产投资50.1亿元，增长22.7%；城镇居民人均可支配收入达到15466元，增长12.6%；牧民人均纯收入达到9172元，增长14%；地方财政收入达到2.6亿元，增长39.5%；全社会商品零售总额达到5.4亿元，增长19.4%。今年，该旗将按照“保护生态环境、转变发展方式、扩大经济总量，实现富民强旗”的总体要求，努力实现更高经济发展目标：完成地区生产总值40.5亿元，同比增长18.4%。其中：一产增加值4.3亿元，增长5.9%；二产增加值29.8亿元，增长19.1%，其中工业增加值24亿元，增长20.4%；三产增加值6.4亿元，增长25.2%。三次产业结构比例为11：73：16。固定资产投资60亿元，增长19.8%。地方财政总收入3.1亿元，增长19.2%。城镇居民人均可支配收入17950元，增长16.1%；牧民人均纯收入10500元，增长14.5%。
5.2.2旅游资源

境内风景秀丽，景致怡人，有世界奇观成吉思宝格都山、“北国江南”乌里雅斯台、奇峰林立的海日罕山、草原明珠—呼尔查干淖尔、突厥石人墓碑、隋唐时期古墓群、金界壕遗址、佛教圣地杨都庙等。

5.2.3文教卫生

文体广电系统内设文化馆、图书馆、乌兰牧骑、文化稽查大队、文物所、业余体校、新闻中心、有线广播电视技术维护部、无线广播电视技术维护部等9个二级单位。各苏木镇都建立了文化站，71个嘎查全部普及了文化室，目前3个苏木镇文化站已晋升为自治区级优秀文化站。广播电视事业发展迅猛，有线电视网络从电缆传输到现今的光缆传输，从起初的12套节目发展到现在的23套节目，前端机房全部实现数字接收，数字解调，基本形成广电光缆干线网双向互传通道，初步建起了广播电视信息传输高速公路框架。“村村通”工程顺利推进，全旗广播和电视覆盖率分别达到了98%和89%。

5.2.4交通线路

建旗50多年以来，阿巴嘎旗交通事业蓬勃发展，路网等级不断提高，路网密度持续加大，多项工作取得了长足进步。“十五”期间，新改建苏木乡公路239.6公里，建设完成首条黑色苏木乡公路；打通不通公路嘎查50个，公路建设取得了历史性突破。截至目前，阿旗公路路网总里程达1058km，207国道和101省道贯穿境内，交通条件十分便利。全旗6个苏木镇全部通了公路，通公路行政嘎查达54个，占全旗行政嘎查总数的76%，初步形成了以省道101为主动脉，以9条乡间公路和边防公路为支线，辐射全旗各苏木镇、各嘎查的路网格局。

5.3评价区环境敏感因素分析

按国家环保总局制定的《建设项目环境保护分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目厂址建设区不属特殊保护地区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文物古迹等人文景观，主要环境敏感因素表现在评价区环境空气质量、地下水及厂址周围居民及生态环境。

5.3.1大气环境敏感性分析

根据评价区内环境空气现状监测结果，评价区内TSP的日均浓度范围为0.167～0.268mg/m3，未出现超标率；PM10的日均浓度范围为0.054～0.075mg/m3，未出现超标率；PM2.5的日均浓度范围为0.013～0.034mg/m3，未出现超标率；SO2的小时浓度范围为0.007L～0.02mg/m3，日均浓度范围为0.009～0.026mg/m3，未出现超标率；NO2的小时浓度范围为0.005L～0.016mg/m3，日均浓度范围为0.003L～0.015mg/m3，未出现超标率；未检出。可见评价区空气质量较好，从保护区域环境空气的角度考虑，区域大气环境敏感性一般。

5.3.2地下水敏感性分析

根据评价区内环境空气现状监测结果，目前评价区域内的地下水各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，评价区域内地下水环境质量状况良好。从项目所在区域水文地质结构方面考虑，区域地下水环境敏感性一般。
5.3.3声环境敏感性分析

项目建设区属居住和商业混合地区，距离厂址最近的居民敏感点为其北侧2m处的别力古台镇居民点。由监测报告统计得出，项目厂界昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，因此项目所在地声环境质量较好。

第六章 环境质量现状
为掌握项目所在地环境质量现状，本评价环境质量现状采用现场监测的方式进行评价。建设单位委托正蓝旗环境监测站于2014年11月21日～11月27日，对项目所在地大气、噪声和地下水环境进行监测，以此对项目所在区域环境质量现状进行评价。
大气环境质量现状监测及评价

6.1.1大气环境质量现状监测

为了解当地的环境空气质量现状，正蓝旗环境监测站于2014年11月21日～11月27日对项目所在地的SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5大气常规污染物进行监测，各污染物监测时间均为7天。

（1）布点原则：三级评价项目监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标，点位为1~3个。对于地形复杂、污染程度空间分布差异较大，环境空气保护目标较多的区域，可酌情增加监测点数目。本项目地势比较平坦，污染程度空间分布不大，因此，项目根据实际情况设置2个监测点。根据当地气象特征、地形条件、周边敏感点分布和项目污染物排放情况，在评价区设2个环境空气监测点，对应点位编号分别为A1（别力古台镇宝格达乌拉西街四组）、A2（巴彦查干社区商务局（粮食局）北侧村庄），具体监测点位见附图。

（2）监测制度：常规污染物SO2、NO2日均浓度和小时浓度：其中SO2、NO2监测02、08、14、20时4个小时浓度值，每小时连续采样45min；SO2、NO2日均浓度每日至少采样20小时；另外PM10和PM2.5日均浓度每日至少采样20小时，TSP日均浓度每日应采样24小时。本项目各因子监测时间均为七天。
（3）监测方法

本项目的各评价因子监测方法按照《环境空气质量标准》（GB3095—1996）和国家环保局颁布的《环境监测技术规范》执行如下表6.1-1，并同时测定气温、气压、风向（16个方位）、风速和云量（低云量、总云量）等气象参数。
表6.1-1 环境空气质量现状监测分析方法一览表

	序号
	项目
	方法
	方法来源

	1
	SO2
	《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》
	HJ482-2009

	2
	TSP
	重量法
	GB/T6921-1986

	3
	NO2
	《环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》
	HJ479-2009

	4
	PM10
	《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》
	HJ618-2011

	5
	PM2.5
	
	


（4）监测统计结果
项目大气环境监测统计结果见表6.1-2。
表6.1-2  评价区域空气质量现状监测统计结果  （mg/m3）

	监测因子
	测点
编号
	小时平均值
	日均值

	
	
	浓度范围
	超标率
（%）
	最大浓度占标率（%）
	浓度范围
	超标率
（%）
	最大浓度占标率（%）

	SO2
	A1
	0.007L～0.025
	0
	5
	0.009～0.026
	0
	17.3

	
	A2
	0.007L～0.012
	0
	2.4
	0.009～0.021
	0
	14

	NO2
	A1
	0.005L～0.011
	0
	4.58
	0.003L～0.015
	0
	12.5

	
	A2
	0.005L～0.016
	0
	6.7
	0.003L～0.008
	0
	6.7

	PM10
	A1
	/
	/
	/
	0.054～0.072
	0
	48

	
	A2
	/
	/
	/
	0.071～0.075
	0
	50

	PM2.5
	A1
	/
	/
	/
	0.013～0.027
	0
	36

	
	A2
	/
	/
	/
	0.021～0.034
	0
	45.3

	TSP
	A1
	/
	/
	/
	0.085～0.157
	0
	52.3

	
	A2
	/
	/
	/
	0.167～0.268
	0
	89.3


6.1.2大气环境质量现状评价

（1）评价标准

项目SO2、TSP、PM10执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准，NO2执行国家环境保护总局“关于发布GB3095-1996《环境空气质量标准》修改单的通知”环发[2000]1号文中的标准，PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。
（2）评价方法

计算每一种污染物的最大浓度占标率：

Pi=100%×Cmax/Csi

式中：Pi：单项污染指数；

Cmax：某项污染物实测最大值，mg/Nm3;

Csi：某项污染物标准值，mg/Nm3;

（3）评价结果

由表6.1-2评价结果表明，项目所在地SO2、NO2、PM10和TSP的环境质量现状监测浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单中的二级标准，PM2.5的环境质量现状浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。表明本评价区内大气环境质量状况良好。
声环境质量现状评价
6.2.1噪声环境质量现状监测

为评价本项目所在地的环境噪声质量，本次环评对厂界四周边界进行了现场监测，共设置4个噪声监测点，并于2014年11月24日～11月25日对项目周围的环境噪声进行了现状监测，监测时天气晴，风力小于5级，监测严格按照国家环境噪声监测方法的有关规定进行，监测点位具体布设见表6.2-1。

表6.2-1   噪声监测点位置布设

	序号
	位   置
	备    注

	1#
	东厂界
	厂界外1m

	2#
	南厂界
	

	3#
	西厂界
	

	4#
	北厂界
	


注：监测时的环境条件为：无雨、无雪、风速小于5m/s

（2）监测时间、频次

监测时间为2014年11月24日～11月25日，昼间、夜间各监测一次。

（3）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB/T12348-2008）中监测方法进行。

6.2.2噪声环境质量现状评价

（1）评价方法

用监测结果与评价标准对比对评价区声环境质量进行评价。

（2）评价标准

评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

（3）监测结果与评价

噪声监测结果见表6.2-2。

表6.2-2     噪声监测结果表

	测点编号
	测点位置
	监  测  结  果     单位：dB(A)

	
	
	2014年11月24日
	2014年11月25日

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#
	东厂界
	48.4
	39.2
	51.5
	41.4

	2#
	南厂界
	52.9
	41.7
	49.8
	42.6

	3#
	西厂界
	52.6
	43.1
	49.7
	39.3

	4#
	北厂界
	48.7
	41.6
	47.2
	39.6


由表6.2-2可以看出：拟建项目所在的区域昼间的等效声级值范围为47.2～52.9dB(A)，夜间的等效声级值范围为39.2～43.1dB(A)，厂界昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。项目所在地声环境质量较好。
地下水环境质量现状评价
6.3.1地下水环境质量现状监测

为获得评价区域地下水水质现状情况，正蓝旗环境监测站于2014年11月25日对拟建项目附近地下水环境质量进行了监测，共布置3处测点，分别布置在别力古台小区、本项目所在位置、别力古台镇宝格达乌拉西街四组，对应点位编号分别为B1、B2和B3，并同时记录井深和出水流量。
（1）监测因子：pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、细菌总数。

（2）监测分析方法

地下水环境质量现状监测按国家标准GB5750《生活饮用水标准检测方法》和HJ/T64-2004地下水环境监测技术规范执行，具体检测方法见表6.3-1。

表6.3-1  地下水环境质量现状监测分析方法一览表

	序号
	项目
	方法
	方法来源

	1
	pH
	《生活饮用水标准检验方法—感官性状物理指标—玻璃电极法》
	GB/T5750.4-2006

	2
	高锰酸

盐指数
	《生活饮用水标准检验方法—有机物综合指标—酸性高锰酸钾滴定法》
	GB/T5750.7-2006

	3
	总硬度
	《生活饮用水标准检验方法—有机物综合指标—酸性高锰酸钾滴定法》
	GB/T5750.7-2006

	4
	氨氮
	《生活饮用水标准检验方法—无机非金属指标—钠氏试剂分光光度法》
	GB/T5750.4-2006

	5
	溶解性

总固体
	《生活饮用水标准检验方法—感官性状物理指标—重量法》
	GB/T5750.4-2006

	6
	硫酸盐
	《生活饮用水标准检验方法—无机非金属指标—铬酸钡分光光度法》
	GB/T5750.5-2006

	7
	氯化物
	《生活饮用水标准检验方法—无机非金属指标—硝酸银容量法》
	GB/T5750.5-2006

	8
	硝酸盐

（以N计）
	《生活饮用水标准检验方法—无机非金属指标—紫外分光光度法》
	GB/T5750.5-2006

	9
	亚硝酸盐（以N计）
	《生活饮用水标准检验方法—无机非金属指标—重氮偶合分光光度法》
	GB/T5750.5-2006

	10
	阴离子合

成洗涤剂
	《生活饮用水标准检验方法—感官性状物理指标—亚甲蓝分光光度法》
	GB/T5750.4-2006

	11
	总大肠菌群
	《生活饮用水标准检验法—微生物指标—平皿计数法》
	GB/T5750.12-2006

	12
	细菌总数
	《生活饮用水标准检验法—微生物指标—多管发酵法》
	GB/T5750.12-2006


（3）监测统计结果
项目大气环境监测统计结果见表6.3-2。
表6.3-2  地下水现状监测结果统计表（1）
	采样地
	项目监测值（单位：mg/L   pH无量纲）

	
	pH
	高锰酸盐指数
	溶解性总固体
	总硬度
	氨氮
	硫酸盐

	别力古

台小区
	7.23
	1.78
	753
	94
	0.19
	110.34

	项目所在地
	7.35
	1.80
	837
	106
	0.18
	105.4

	别力古台镇宝格达乌拉西街四组
	7.26
	1.64
	854
	100
	0.19
	106.49

	标准值
	6.5～8.5
	3.0
	1000
	450
	0.2
	250

	污染指数
	0.15～0.23
	0.55～0.60
	0.753～0.837
	0.21～0.24
	0.9～0.95
	0.42～0.44


表6.3-2  地下水现状监测结果统计表（2）
	采样地
	项目监测值（单位：mg/L   pH无量纲）

	
	氯化物
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	阴离子合成洗涤剂
	总大肠菌群
	细菌总数

	别力古
台小区
	1.18
	5.11
	0.009L
	0.05L
	未检出
	50

	项目所在地
	0.96
	4.82
	0.009L
	0.05L
	2
	70

	别力古台镇宝格达乌拉西街四组
	0.91
	4.95
	0.009L
	0.05L
	2
	70

	标准值
	250
	20
	0.02
	0.3
	3.0
	100

	污染指数
	0.004～0.005
	0.24～0.26
	＜0.45
	＜0.167
	＜0.667
	0.5～0.7


6.3.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

各评价因子评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。
（2）评价方法

评价方法采用单因子标准指数法进行评价。
（3）评价结果

由表6.3-2可见，目前评价区域内的地下水各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，评价区域内地下水环境质量状况良好。

第七章 环境影响预测与评价
7.1 施工期环境影响分析

7.1.1施工期废气环境影响分析
（1）施工扬尘影响分析

施工期土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等因素关系密切。施工期废气主要污染源及其环境影响分析如下：

 ①裸露地面扬尘

项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

②粗放施工造成的建筑扬尘

施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023w
     式中：Q—起尘量，kg/t·a；V50—距地面50m处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。

    由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。
施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。某施工场地实测资料见表7.1-1。

表7.1-1    施工期环境空气中TSP监测结果        单位：mg/m3
	监测点位
	上风向
	下风向

	
	1号点
	2号点
	3号点
	4号点
	5号点

	距尘源距离
	20m
	10m
	50m
	100m
	200m

	浓度值
	0.244～0.269
	2.176～3.435
	0.416～0.513
	0.856～1.491
	0.250～0.258

	标准值
	1.0


注：参考无组织排放监控浓度值

施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～2.17倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标。

施工场地至下风向距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7～12.8倍；至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。

由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。现场调查，本项目东侧紧邻在建玛拉沁小区，厂界距离居民楼最近距离为8m，南侧15m处为在建查干淖尔小区，西南侧30m处为别力古台镇宝格达乌拉西街二组，西侧隔查干淖尔北路15m处为在建居民小区，北侧5m处为别力古台镇宝格达乌拉西街三组。项目周边主要为别力古台镇居民点以及在建的居民小区。施工扬尘对其影响较大，因此需加强管理，减轻扬尘对该小区的环境影响。

③道路扬尘

物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。

有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。

总之，施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150～300m。围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。

施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了尘源。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成大气环境中PM10浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值最大。因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。

项目施工期间应严格执行关于控制施工工地扬尘的环境保护管理办法，可有效地遏制施工扬尘的生成。

（2）施工机械废气影响分析

①废气主要来源

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。

②车辆尾气环境影响分析

车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，属间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。
7.1.2施工期废水环境影响分析
施工期废水分为施工废水和生活污水。

施工废水预计10m3/d(包括建筑、养护)，主要污染物浓度COD 150mg/L、SS 2200mg/L。环评建议建设单位修建一个临时简易沉淀池，对含悬浮物的施工废水进行沉淀处理后，全部回用于施工中。
施工人员生活污水为8.5m3/d，对于施工驻地内生活污水，本环评要求：根据施工区域的布置，在各施工片区范围内设置临时简易旱厕，旱厕应做防渗处理，收集后定期委托当地环卫部门清走。

项目在施工期间如果遇到雨季，会产生暴雨的地表径流。暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等高浊度废水，会夹带大量泥沙。雨水地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。暴雨地表径流如果处理不当，对周围水环境会有一定的影响。所以项目在开挖和回填应尽量避开雨天，挖方弃土和建筑材料应加盖布蓬，避免雨水冲刷。施工中开挖和回填时，如遇雨天会有水土流失现象，施工场地应加强管理，尽量保持场地平整、堆场附近设置隔离阻挡物等措施加以控制减缓对周围环境的影响。

7.1.3施工期噪声环境影响分析

（1）施工期噪声源强

施工期的噪声主要有施工场地噪声和材料运输的交通噪声。根据项目建设性质及建设内容，施工期间使用的施工机械类型较多，不同阶段施工机械也不相同，其中土石方阶段主要为挖掘机、装载机、推土机等，结构阶段主要为汽车起重机、水泥泵车、振捣棒、电焊机等，装修阶段主要为电焊机、起重机等，而且一般设备的运作都是间歇性的。这些设备将会对周围环境噪声产生严重的影响，夜间施工的噪声尤为突出，不容忽视。因此，施工期的噪声影响也是一个较大的问题。

本项目压路机、推土机、钻井机、挖土机等施工机械噪声源强参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中的相关施工设备噪声测试资料类比分析，根据类比，项目建设期主要机械设备噪声强度见表7.1-2。
表7.1-2        施工期主要机械设备噪声特性列表

	噪声特点
	主要噪声源
	声/dB(A)
	备注

	移动式声源

无明显指向性
	风钻
	100
	设备10m处


	8
	

	
	铲料机
	96
	

	
	挖土机
	95
	

	
	推土机
	94
	

	
	平路机
	94
	

	
	空压机
	92
	


由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的单体声级一般均高于90dB(A)，部分设备声源高达100dB(A)。且各施工阶段均有大量设备交互作业。

由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。根据经验估算，各阶段昼间场界噪声值大约为：土石方阶段110～115dB(A)、结构阶段105～115dB(A)、装修阶段90～95dB(A)。另外，交通运输车辆噪声一般为80~90 dB(A)。
（2）施工期噪声预测

施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为点声源距离衰减公式：
ΔL =20lg(r/r0)

式中：ΔL—距离增加产生的衰减值

r——监测点距声源的距离

r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。

根据上述预测公式，得出噪声衰减的结果见表7.1-3。
表7.1-3    施工机械噪声预测结果（单位：dB(A)）

	声源
	噪声
	距声源不同距离处的噪声值

	名称
	强度
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	200m
	300m
	500m

	风钻
	100
	74
	68
	64
	62
	60
	54
	50
	46

	搅拌机
	98
	72
	66
	62
	60
	58
	52
	48
	44

	铲料机
	96
	70
	64
	60
	58
	56
	50
	46
	42

	挖土机
	95
	69
	63
	59
	57
	55
	49
	45
	41

	推土机
	94
	68
	62
	58
	56
	54
	48
	44
	40


平

	机
	94
	68
	60
	58
	56
	54
	48
	44
	40

	空压机
	96
	66
	60
	56
	54
	52
	46
	42
	—


由表7.1-3可以看出，如果不采取任何噪声控制措施，在距施工场地30m以外，施工机械产生的昼间噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的昼间限值，夜间在180m处方可达到标准值。项目周边主要为别力古台镇居民点以及在建的居民小区，其中：东侧紧邻在建玛拉沁小区，厂界距离居民楼最近距离为8m，南侧15m处为在建查干淖尔小区，西南侧30m处为别力古台镇宝格达乌拉西街二组，西侧隔查干淖尔北路15m处为在建居民小区，北侧5m处为别力古台镇宝格达乌拉西街三组。施工噪声对医院周围敏感点影响较大，昼夜均超标，施工噪声对环境保护目标的影响是不容忽视的。因此施工单位应合理安排施工时间，严禁高噪声施工机械在夜间使用、合理布局施工机械。
在施工期间，为了降低施工噪声对周围居民的影响，要严格控制和管理产生噪声的设备使用时间，严禁在夜间和人们休息时使用，同时要选择放置设备的位置，注意使用自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最小。
7.1.4 固体废物影响分析

施工固体废物主要来源于施工过程中开挖土石方、建筑垃圾、装修垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。开挖的表土用编织袋装妥后在场地内固定地点堆放，用于后期的绿化用途，剩余土石用于场地低洼的平整，全部消纳，不产生弃土。

建筑垃圾将其中可回收的部分作为建筑材料进行再利用，其余的应运送至当地环卫部门指定地点统一处理，不得随意堆放处置，以免造成环境污染和物质浪费。装修垃圾送阿巴嘎旗指定的建筑垃圾场处置。

施工场地应建设临时垃圾箱，生活垃圾定期委托阿巴嘎旗环卫部门清运至当地生活垃圾卫生填埋场处置。
施工期产生固体废物能得到合理处置，只要严格管理措施，其对环境的影响较小。

7.2 运营期环境影响分析

7.2.1 大气环境影响分析

项目营运期大气污染物主要是污水处理站臭气、柴油发电机废气和地上停车场汽车尾气。

类比一般综合医院污水处理站实测，污水散发的恶臭污染物在下风向50m处即降至1-2级，50m外则难闻到臭气。如果不对污水处理池臭气进行处理，将对周围居民及50m内的大气环境产生一定的影响。污水处理是生化处理工艺，产生的臭气量少，项目污水处理系统产生的废气采取各设施池加盖，并进行废气收集后引入活性炭过滤器，在过滤器内利用活性炭对臭气的物理吸附作用，达到去除异味的目的，恶臭气体经活性炭过滤器吸附后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放。另外增加院内绿化，定期清洗污泥脱水机等措施后，对环境空气质量影响很小。

项目地上停车场为绿化停车场，医院建成后进出医院的车辆多为小型车（小轿车、摩托车等），在医院中行驶距离较短，尾气排放量较小，在空气中稀释扩散较快，根据同类项目机动车无组织排放类比可知，汽车在医院内行驶及地面停车氮氧化物排放浓度＜0.12 mg/m3、CO排放浓度＜3.0 mg/m3，非甲烷总烃排放浓度＜2.0 mg/m3，因此，地面停车场尾气及汽车在医院内行驶时产生的尾气能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。

为保证医院在市政供电设施维修或发生事故断电时能够正常运行，拟建项目在药库北侧设备用房设置一柴油发电机房作为医院的备用应急电源。备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短，且属于间断性排放，无长期影响问题。但柴油发电机在临时工作时，会有废气产生，应设置专用废气排放烟道有组织的引向楼顶排放。
根据本项目排放大气污染物特点、厂址所在地气象特征和厂址周围敏感目标分布情况，预测因子为恶臭气体NH3、H2S。此外，根据第一章大气评价等级分析，本项目大气评价等级为三级。则根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定，三级评价可不进行大气环境影响预测。因此，本环评按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的附录A 推荐模式清单中的估算模式进行预测。

依据同类型的污水处理工艺的类比调查结果，污水处理站的面源有效高度为2m，面源宽度为10m，面源长度为20m，NH3的排放速率为0.001kg/h，H2S的排放速率为8×10-5kg/h。项目污水处理站大气预测参数见表7.2-1，具体结果见表7.2-2。

表7.2-1  大气预测参数表
	污染物
	NH3
	H2S

	面源有效高度
	2m

	面源宽度
	10m

	面源长度
	20m

	源强(kg/h)
	0.001
	8×10-5


表7.2-2  估算模式计算结果表

	距源中心下风向

距离D（m）
	污水处理站

	
	NH3
	H2S

	
	预测浓度Ci（mg/m3）
	占标率Pi（%）
	预测浓度Ci（mg/m3）
	占标率Pi（%）

	10
	0.002171
	1.09
	0.000174
	1.74

	100
	0.001031
	0.52
	8.25E-05
	0.82

	200
	0.000292
	0.15
	2.34E-05
	0.23

	300
	0.000141
	0.07
	1.13E-05
	0.11

	400
	8.50E-05
	0.04
	6.80E-06
	0.07

	500
	5.80E-05
	0.03
	4.64E-06
	0.05

	600
	4.27E-05
	0.02
	3.41E-06
	0.03

	700
	3.31E-05
	0.02
	2.65E-06
	0.03

	800
	2.67E-05
	0.01
	2.13E-06
	0.02

	900
	2.21E-05
	0.01
	1.77E-06
	0.02

	1000
	1.87E-05
	0.01
	1.50E-06
	0.01

	1100
	1.62E-05
	0.01
	1.29E-06
	0.01

	1200
	1.42E-05
	0.01
	1.13E-06
	0.01

	1300
	1.26E-05
	0.01
	1.00E-06
	0.01

	1400
	1.12E-05
	0.01
	8.99E-07
	0.01

	1500
	1.02E-05
	0.01
	8.12E-07
	0.01

	1600
	9.24E-06
	0
	7.39E-07
	0.01

	1700
	8.47E-06
	0
	6.77E-07
	0.01

	1800
	7.80E-06
	0
	6.24E-07
	0.01

	1900
	7.23E-06
	0
	5.78E-07
	0.01

	2000
	6.72E-06
	0
	5.38E-07
	0.01

	2100
	6.28E-06
	0
	5.02E-07
	0.01

	2200
	5.89E-06
	0
	4.71E-07
	0

	2300
	5.54E-06
	0
	4.43E-07
	0

	2400
	5.22E-06
	0
	4.18E-07
	0

	2500
	4.94E-06
	0
	3.95E-07
	0

	下风向最大

浓度（mg/m3）
	0.005805
	2.9
	0.0004644
	4.64

	D10%（m）
	/
	/

	评价标准

（mg/m3）
	0.2
	0.01

	最大浓度对应

的距离（m）
	26


由上述估算模式预测的结果可知，污水处理站NH3和H2S的最大落地距离为26m，最大落地浓度分别为0.005805mg/m3、0.0004644mg/m3，最大占标率分别为2.9%、4.64%。NH3和H2S的最大落地浓度均低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”中的一次浓度限值。医院污水处理站废气染物对周围环境 敏感点影响较小。
7.2.2 水环境影响分析

7.2.2.1 地表水环境影响分析

本项目投入运营后，项目所排废水主要有生活污水和医疗废水，其中项目生活污水包括门诊楼、病房楼、传染病区卫生间排水以及被品洗涤废水。医疗废水包括住院病人、就诊人员门诊化验、检验和手术时产生的清洗废水、含菌废水等废水。根据本项目规模、参照现有医院污水排放情况以及同类型医院的情况，可估算出本项目污水排放量为41.36m3/d。

本项目将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水单设化粪池，并经过消毒后方可与非传染病区的生活废水、医疗废水一并进入自建医疗污水处理站采取“生物接触氧化+二氧化氯消毒” 的二级处理地埋式一体化工艺进行处理，污水处理站设计规模为60m3/d，处理达标后排入市政管网，最终进入阿巴嘎旗城市污水处理厂进行统一处理。污水处理系统出水水质浓度分别为CODCr 180mg/l；BOD5 80mg/l；NH3-N 23mg/l；SS 40mg/l，粪大肠杆菌 4000MPN/L，LAS 10mg/L，能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构的预处理标准，对周围水环境影响较小。项目废水不直接排放至地表水，因此项目排放的废水对地表水影响较小。
7.2.2.2 地下水环境影响分析

项目没有地下水开采内容，运行期间可能对造成地下水污染的因素主要为：污水渗漏、固体废弃物渗漏液污染。

（1）污水渗漏

管道设计不合理或防渗漏措施不完善都会造成污水渗漏，对地下水造成污染。渗漏的污水少量经挥发散失到大气中，少量经土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解以及生物积累等作用后，污水中的一些物质得到去除，而其它污染物则渗入地下。污水中的有机物分解产生CO2，使水中CO2的分压升高，进而溶解土层中的钙、镁碳酸盐，增加Ca2+、Mg2+、HCO3-的迁移能力，从而造成地下水总硬度增高。

为防止地下水被污染，项目对污水输送管道、化粪池、水处理系统等采取严格的防渗漏措施，不会通过地表水入渗对本区地下水环境产生污染。

（2）固体废弃物渗漏液

该项目产生的固体废弃物主要是医疗垃圾和污泥，医疗垃圾中含25%的水份，堆存过可渗滤溶出，渗滤液中主要污染因子是氨氮，浓度平均值约220mg/l。渗滤液在土层的渗漏过程中会发生硝化作用，大部分氨氮转化成硝酸盐氮，使地下水的硝酸盐氮升高。有资料表明，1Kg生活垃圾所释放的污染物可使1吨水的NO3--N升高0.2mg/l,硬度升高0.21德国度，SO42-和Cl-分别升高3.04和0.78mg/l。为避免垃圾渗滤液对地下水的污染，建议采取集中管理，分类收集的方式处置，同时对垃圾存放场所的地面采取严格的防渗措施。

医院污泥在储泥池中必须防止渗漏污染地下水，其干化池底部必须做成不透水结构。

7.2.3 声环境影响分析

本项目为医院，自身就要求安静，投入使用后，主要噪声源为：空调外机运行噪声[约为55dB(A)]、门诊噪声[约为65～75dB(A)]、柴油发电机运行噪声[约105dB(A)]及污水处理站水泵运行噪声[85dB(A)]。

空调外机合理布局，不朝向居民楼，且与其有一定的距离。噪声经过衰减后对周围居民及医院内部治疗人员不产生明显的不利影响。

建筑物的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB(A)。消声百叶窗的隔声量约10dB(A)，双层中空玻璃窗隔声量取25dB(A)，一般楼层的隔声量取20dB(A)，框架结构楼层隔声量取20～30dB(A)，地下室取40～45dB(A)，隔声屏隔声量约8dB(A)。门诊噪声在医院内部产生，其产生的噪声经过隔声、衰减后对周围环境影响很小。

本项目设置配套的备用发电机为主要高噪声设备，噪声源强约85dB。考虑到营运期区域声环境质量要求较高，将备用发电机设置在医院新建的机房内，安装隔声门，并采取消声、减震等措施，其隔声量能达到30dB以上。因此，该项目营运期备用发电机设备噪声不会对周边环境敏感点及医院住院楼造成明显的不利影响。

废水处理站水泵采取选用低噪声水泵[85dB(A)]、基础减震措施，再加上地下层隔声效果好，噪声值可以降低30 dB(A)以上，对周围环境敏感点影响不明显。

另外，医院的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。医院对求诊病人进行正确的督导，严格限制探访时间，医院内禁止大声喧哗，在途经医院路段设置车辆禁鸣喇叭标志等措施。确保医院应保持相对安静的环境。

医院空调、门诊部、发电机房、污水处理站都远离医院住院部，且在医院各部门楼房空地间种有大量植被绿化，能够有效的减少医院各噪声原对医院内部治疗人员的影响。

综上所述，预计本项目投入使用后，不会改变项目声环境功能要求，不会对周边环境敏感点声环境产生明显不利影响。
7.2.4 固体废物

固体废弃物主要包括生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、少量的废活性炭以及日常生活垃圾。医疗废物产生量为151.56t/a，污泥产生总量为12.59t/a，废活性炭0.1 t/a，生活垃圾产生量约为31.74 t/a。

项目生活垃圾拟实行分类袋装化，每日由专人收集后，在专用垃圾桶暂存，然后由环卫部门收运至城市垃圾场统一处置，实行日收日运，即收即运。

医疗垃圾的污染病理垃圾采用特殊标记的塑料袋、桶分类收集后，经污物通道运至医疗垃圾的暂存间。由于医疗废弃物的产生量和产生时间具有不确定性，且其中含有大量的感染性废弃物，医院必须加强管理。各层应设污物间和专用的医疗废物运输通道。对产生的医疗废物进行分类收集、消毒；必须配备可防渗、可密闭、不易破损的贮存容器临时贮存；临时贮存间应防渗、可防蟑螂、老鼠出入，对有传染性的医疗废物必须先消毒后再打包，防止给周围环境和公众健康带来影响。项目产生的医疗废物必须定期送至有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行集中处置。因此，医疗废物不会对周围环境带来不利影响。

另外，医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地高温消毒。化验室等产生的酸碱等废液也作为危险固体废物处理。医疗废物临时贮存应满足《医疗废物管理条例》中不得超过2天的要求，医疗废物临时贮存间应设专门的紫外灯消毒和药物消毒措施，构筑物建设时须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置（导气系统单独设立排气筒，排至住院部屋顶高空）；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

医院污水处理站污泥属危险废物，其中含有病毒等有毒有害物质，因而，此类污泥还田可行性低，可将产生的污泥用CaO粉末消毒杀菌后袋装，与其他医疗废物分类收集后放入医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行统一处理。

活性炭应定期更换，更换下来的废活性炭属于危险废物，交由有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行统一处理。

由此可见，项目对各种固体废物进行分类收集，密闭运输，基本可以保证在运输过程中垃圾不泄漏，避免造成二次污染。项目对医疗垃圾和污泥在医院内部运输前，就地进行消毒处理和分类收集。因此医院产生的固体废弃物不会对周边环境产生不利影响。
7.2.5 社会环境影响

阿巴嘎旗医院整体搬迁建设项目的建设对社会和地方经济有一定的有利影响，项目的实施有助于进一步整合医疗卫生资源，优化布局，可提高阿巴嘎旗就医保健条件，可为别力古台镇居民提供一个较舒适、宽敞的就医环境。对推动阿巴嘎旗卫生事业的发展，提高卫生科研工作水平有着较好的促进作用。本项目的兴建既可满足阿巴嘎旗居民医疗卫生事业发展的需要，又对加快阿巴嘎旗公共卫生事业发展有着积极推动作用，具有较好而积极的社会影响和社会效益。
7.2.6运营期外交通噪声环境影响分析

建设项目外界交通道路产生的噪声对本项目的影响主要为项目西侧的查干淖尔北路产生的交通噪声对临街门诊楼、病房楼的声环境影响。本项目门诊楼、病房楼距西侧查干淖尔北路直线距离约12m。噪声、刹车声、鸣笛噪声以及特种车辆警报器的噪声将会对病房、诊疗室正常工作和休息产生影响。由于项目查干淖尔北路道路车流量较小，路上车辆噪声对周围环境影响较小。

为了保证项目住院病人能有正常治疗休息的环境，有效地减少交通噪声对医院的影响，本项目建议采取以下措施来减轻噪声影响：

①门诊楼、病房楼靠近西侧小路一侧的门窗均采用中空双层隔音玻璃，以减少交通噪声对项目的噪声影响。

②楼层布局时，将一些对噪声要求不高的房间（例如库房、卫生间等）布置在临街一侧，将病房、休息室远离道路布置。

③在道路和敏感点之间多种植些能够降噪防尘的树种绿化带，例如高大的乔木、灌木等，进一步减少噪声的影响。
第八章 环境风险分析

8.1 概述

风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可预测突发性或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全与环境的影响和损害，提出防范、应急与减缓措施。环境风险评价区别于安全评价的主要条件之一是：环境风险评价的着眼点是区域环境，包括自然环境、社会环境、生态环境等，而安全评价着眼于设备安全性事故暴露范围内的人员与财产损害。
本项目为综合医院，由于与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物的病人，存在着致病性微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能。此外，医院使用的化学品（主要是消毒剂）的泄露、爆炸、火灾会引起环境风险事故。
8.2 评价工作等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），评价工作等级根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，来划分环境风险评价工作等级。评价工作级别按表8.2-1进行划定。

表8.2-1   评价工作级别

	项目
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


本项目为综合医院，经分析，本项目可能存在的风险类型有：（1）污水处理站非正常排放；（2）医疗废物泄漏；（3）药库中化学品、有毒药品及制剂因管理不善发生火灾及泄漏；（4）备用发电机油桶发生火灾爆炸事故。项目使用的有毒有害化学品和柴油其储量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定的临界量范围，属于非重大危险源。另外项目不在环境敏感区。因此，本项目的环境风险评价工作级别定为二级。
8.3 风险源项识别

根据工程分析，本项目对环境的风险识别如下：

（1）、医疗过程中使用的有机溶剂、消毒剂及其他药物，如乙醇、氯仿、乙醚、醛类、酮类、有机酸等具有毒性或腐蚀性或刺激性化学品，对环境和人群健康具有影响和危害，其中乙醇易燃、易爆，是火灾和爆炸的隐患。
（2）、由于医院污水处理设备的故障，使含有病菌、病毒、病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物进入市政污水管网，对污水处理厂运行产生不利影响，病菌、病毒、病原微生物等对地表水体也将产生不利影响。

（3）、医疗废水处理设施通过使用二氧化氯消毒，二氧化氯不能储存，通过氯酸盐和盐酸随时制备。氯酸钠属于强氧化性物质，对呼吸道、眼及皮肤有刺激性，口服会急性中毒，并在发生火灾时有助燃性；二氧化氯也是强氧化性物质，空气中的体积浓度超过10％便有爆炸性，皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。根据《剧毒物品分级、分类与品名编号》(GA 57-93)，二氧化氯的液化或压缩品被划为第一类 A级无机剧毒品，其主要性质和可能对人体造成的伤害分析如下：

①理化性质：黄红色气体，有刺激性气味。熔点-59℃ ，沸点9.9℃(97.2kPa，爆炸)，相对密度(水=1)3.09，相对蒸气密度(空气=1)2.3。不溶于水。

②危险特性：具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感, 极易分解发生爆炸。有害燃烧产物氯化氢。

③健康危害：具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的二氧化氯气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入二氧化氯的高浓度溶液，可引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。

④医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

8.4 事故风险分析及防范措施

8.4.1 药物贮存风险及防范措施

项目的医药库房一般为医疗、手术等环节存有少量的乙醇、氯仿、乙醚、醛类、酮类等有机溶剂、消毒剂及其他药物。如果贮存容器破裂，发生泄漏事故，具有毒性或腐蚀性或刺激性化学品泄漏会造成环境污染，产生一定的环境风险。因此，医药库房贮存上述危险品物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定，要有专人保管。加强危险品物质贮存房间内的通风，设计中考虑紧急疏散通道，准备必要的消防灭火器材和有毒有害气体的处置及个人防护自救设备。

8.4.2 二氧化氯风险分析

（1）工作原理

本项目采用二氧化氯进行杀菌、消毒。二氧化氯发生器工作原理概述：

二氧化氯生成化学反应式：


[image: image9.wmf]O

H

Cl

2

1

ClO

NaCl

2HCl

NaClO

2

2

2

3

+

+

+

=

+



[image: image10.wmf]O

2H

4ClO

5NaCl

2HCl

5NaClO

2

2

2

+

+

=

+


原料供应系统内的氯酸钠水溶液和盐酸（浓度30-31%）在计量调节系统、电控系统的作用下被定量输送到二氧化氯发生器内，在一定温度下经过负压曝气发生反应生成二氧化氯和氯气的气液混合物，经吸收系统吸收制成一定浓度的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用。二氧化氯消毒剂可以灭杀一切微生物，包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和肝炎病毒、各种传染病毒菌等。杀菌机理为：二氧化氯对细胞壁有较强的吸附穿透力，有效地使氧化细胞内含琉基的酶，快速的抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

由于氯酸钠或亚氯酸钠为液体，二氧化氯在二氧化氯发生器内生成后直接溶解到水中，大量泄漏的可能性较小，对环境影响也较小。因此，对环境有较大风险的主要是氯化氢泄漏。

（2）泄露防范距离

美国运输部和加拿大、墨西哥联合编制的The 2000 Emergency Response Guidebook(《北美应急响应手册》)是一部供消防人员、警察、急救单位等应急救援人员使用的手册。该手册中的危险化学品泄漏事故中事故区隔离和人员防护最低距离数据，是采用科学的释放速率和扩散模型、北美三国120多个地方5年的气象学观察资料和各种化学物质毒理学数据等综合分析而编制的，具有较强的科学性。手册中规定的危险化学品泄漏事故中事故区隔离和人员防护最低距离见表8.4-1。

表8.4-1  危险化学品泄漏事故中事故区隔离和人员防护最低距离

	UNNo／41：学品名称
	少量泄漏
	大量泄漏

	
	紧急

隔离
	白天

防护
	夜间

防护
	紧急

隔离
	白天

防护
	夜间

防护

	盐酸泄漏挥发出来的氯化氢气体
	30m
	0.2km
	0.6km
	185m
	1.6km
	4.3km


注：少量泄漏：小包装(<200 L)泄漏或大包装少量泄漏；大量泄漏：大包装(>200 L)泄漏或多个小包装同时泄漏；紧急隔离：事故发生点与四周的隔离距离；防护距离：在顺风向上人员防护最低距离。

在整个加氯过程中大多数设备都是在部分真空下工作的，一般情况不易产生氯化氢的泄漏。根据类比调查，氯化氢泄漏的原因主要是换瓶时操作不当，管道使用时间过长而破损，阀门连接部件垫圈受损及阀门质量不高等引起，其中较为常见的是在换瓶时，由于操作失误引起管道中留有的少量氯化氢的泄漏。因此，项目涉及到的泄漏主要是少量泄漏，紧急隔离距离为30m。

（3）防范措施
制备二氧化氯的原料氯酸盐和盐酸贮存和安置应符合相应国家标准的规定；加氯设备必须配备相应的报警系统，配备自动喷水系统等应急预防设施，一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警，并可开启机械通风设备，抽取含二氧化氯空气，再经喷淋设备处理后排空。自动喷水池的废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀后排放。

加氯间严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；远离易燃、可燃物；防止气体泄漏到工作场所空气中；避免与还原剂接触；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；配备泄漏应急处理设备；倒空的容器可能残留有害物，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。

8.4.3 火灾爆炸事故风险及防范措施

乙醇是医院常用的消毒液，乙醇的火灾危险等级为A级，具有发生爆炸的环境风险。爆炸事故最严重的环境风险是安全距离不够的情况下，产生热辐射、冲击波和抛射物而造成人员伤亡和财产损失。

发生乙醇爆炸的条件一般为：

（1）发生乙醇泄漏或乙醇蒸发；

（2）乙醇蒸汽必须与空气混合，并达到一定的浓度；

（3）有足够的空气助燃，有明火在现场。

项目贮存的乙醇量小，且单独贮存在有一定的阻隔和防爆能力的建筑物内，在风险事故及时处理、控制的前提下，乙醇爆炸的风险事故一般不会引发较大范围火灾及爆炸的辐射热危害，不会造成较大的环境风险。
项目使用备用发电机，燃料油为优质轻柴油，用油桶储存，最大储油量约0.3t。火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧。燃烧事故一旦发生，将对大气环境及周围居民生活环境造成一定程度的污染影响。本项目轻柴油不属于易燃易爆物品，且储存量较小，不会造成重大事故。
医院应制定应急预案，并在平时进行操练，确保发生事故时能有效、及时、安全的处理。经落实上述措施后，项目发生事故时对周围居民的影响可以接受。
8.4.4致病微生物环境风险分析
由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人等等，存在产生环境风险的潜在可能性。
血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗垃圾泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。
呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。
因此，应对传染病诊治规模进行控制，尽量将传染病理进行单独诊治，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势。缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低。适当时候应当进行隔离方式的保守治疗方式。
8.4.5危险化学品运输及储存风险分析

本项目所有的危险化学品（主要为氧气瓶、盐酸和次氯酸钠），在运输过程中，运输车辆必须为有资质的专用车辆，运输司机必须持证上岗，且应尽量绕开人口密集区。

危险化学品（主要为氧气瓶和盐酸和次氯酸钠）在储存及使用过程中必须由专人管理，严禁泄漏等危险事故的发生。

为防治以上危险化学品的泄漏，建议采取以下措施：

①密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

②储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

③如果发生泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

8.4.6 医院污水排放的风险分析

医疗污水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、CODCr和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响受纳水体的水环境质量。

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

（1）对环境的影响

管道破裂、抽水泵损坏或失效等，处理后的污水不能及时流到阿巴嘎旗污水处理厂，在事故状态下污水会溢出污水处理站，进入环境，对环境造成影响。为避免此类事故发生，应同时加强日常的运行管理。

（2）污水处理站运营事故分析及防治措施

污水处理站在运行过程中将不可预期的出现运行事故，污水处理站需要停用维护，若污水不经处理直接排放到周围地表水体，有可能导致污水中的病菌扩散到周边的水环境中，对周边水环境造成影响，进而影响到周边居民群众，为防止此类问题出现应采取以下措施：

①遵循本次环评认真对污水处理站新建，精心设施、合理确定工艺参数，留有余地，提高事故缓冲能力。

②选用优质设备、易损件及关键设备要有备品备件。

③加强施工监理、保证施工及设备安装质量。

④提高管理操作人员素质，加强责任心，杜绝责任事故。
⑤设置事故应急池，当出现停电或设备故障时，事故应急池能够储存至少1d的污水量，本项目事故应急池体积取50m3，事故应急池位于污水处理站南侧，临靠污水处理站。
8.4.7 医疗垃圾风险分析及防范措施
（1）医疗垃圾未经处理产生的危害影响

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗垃圾的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

（1）、对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

•黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

•红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

•绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

•红色—400×300mm塑料袋：：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： 

•印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

•印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

•印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。
项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

（2）、严格遵循医疗垃圾的贮存和运送的相关规定

该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。本项目医疗废物暂存间设在负1层东侧靠近楼梯及出口处，方便车辆运输；医院必须做到医疗废物定期清运，并对医疗废物暂存间消毒，对环境影响可接受；

②有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑤暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

A、保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

B、保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

C、贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

D、贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。
由于该项目只处理本医院区域范围内的医疗废物，而且日处理量不大，且运输时间很短，医疗垃圾随到随处理，因此，无需大型车辆运输，医疗垃圾妥善收集、封存后，用小推车运输即可。垃圾清运车卸完垃圾后，直接进入消毒间，进行喷淋消毒。
8.5 风险管理及应急预案

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

（1）、树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

（2）、实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

（3）、规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

（4）、加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染

医疗垃圾在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

（5）、建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水、废气处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。对于污水处理系统的出口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理站是该医院建设对医院污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，建议对污水处理站配置应急柴油发电机，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补；

（6）、加强资料的日常记录与管理

加强对污水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

（7）、加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

（8）、应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制订的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

①制订全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循；

②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开；

③制订污水处理站、医疗垃圾收集、预处理、运输、处理、实验室等事故应急预案；

④危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力；

⑤发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

⑥定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

8.6 风险评价结论

本项目潜在环境事故为危险化学品泄漏、医疗废物泄漏、医疗废水泄漏、二氧化氯泄漏、自燃等。应加强管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案即时处理，本项目造成的风险是可控制的。但是，该院结合自身实际情况，制定切实可行的应急预案，并形成制度。

综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。

第九章 污染防治措施及技术论证
9.1 施工期

9.1.1 大气污染防治措施

为保护好空气环境质量，降低施工过程对周围区域及环境保护目标的扬尘污染，建设单位应严格按照有关要求，采取以下施工污染控制对策：
（1）本项目在施工期要制定日常监督检查工作计划与方案，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆应按要求配装密闭装置、不得超载、对易起尘物料加盖篷布、控制车速、减少卸料落差等内容。结合周围敏感点分布情况，物料堆存点应设置在场地内南侧出入口附近。

（2）施工现场地坪必须进行硬化处理，条件允许应采取混凝土地坪；工地出口处要设置冲洗车轮的设施，确保出入工地的车辆车轮不带泥土。

（3）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取诸如密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效的防尘措施。

（4）建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；高处工程垃圾应用容器垂直清运，严禁凌空抛撒及乱倒乱卸。

（5）建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

（6）建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业；禁止焚烧各类垃圾，禁止使用燃煤取暖做饭。

（7）建筑工地四周围挡必须齐全，围挡高度不得低于2.5m，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌；

（8）注意气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，同时作业处覆以防尘网。

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及HC等，属间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

因此，本项目工在施工期采取以上措施后可将施工期对环境空气影响的降低到最低程度，环境可以接受。
9.1.3 水污染防治措施

项目施工废水不可随意排放，否则对项目所在地下水和地表水环境将产生不利影响。因此需采取以下防治措施：
（1）对于施工期生产废水，需建废水集水池（集水池必须做好防渗措施，化粪池不设排水口，必须做好防渗措施，具体防渗措施为防渗层构筑方法为首先将素土夯实，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，防止事故性泄漏液体下渗污染地下水。），将施工期生产废水排入集水池沉淀后，全部回用于施工中，不外排。

（2）项目施工人员入厕采用旱厕，旱厕需做防渗处理，旱厕粪便收集后定期委托当地环卫部门清掏运走，施工人员盥洗废水用于施工场地喷洒抑尘。

（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，造成面源污染。

（4）管道铺设前需做好地下水防渗措施；做好接驳管道的设计、施工工作，对于管道接驳过程中的污水溢流要做好疏导引流工作，避免污水下渗造成对地下水的污染。

（5）对于施工车辆和施工机械，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故。

9.1.3 噪声污染防治措施

为减少施工噪声对周围居住人群的影响，建议施工期间采取以下噪声治理措施：

（1）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间，一般晚10点到次日早6点之间停止施工，确需进行夜间施工的，应向主管部门提出申请并经批准和现场公示后才能夜间施工，夜间施工禁止打桩等强烈振动的工程。

（2）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地中间或对周边环境造成影响较小的地点，必要时需采取相应措施减小施工噪声对周围居民的影响。

（3）优先选用低噪声设备，对离居民区较近的混凝土振动选用低频振动器。

（4）对高噪声设备采取隔声、减振或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等。在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。要求高噪声设备尽量远离敏感目标，建设单位应加强设备维护，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态。

（5）运输车辆限速行驶（一般不超过15km/h），并尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（6）注意对施工设备的日常维修、保养，使其保持良好的运行状态。

（7）钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声；材料不准从车上往下扔，采用人扛下车和吊车吊运，钢管堆放不发生大的声响。

（8）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、村民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。

采取以上措施后，该项目在施工期噪声环境影响将降到最小。

9.1.4 固体废物污染防治措施

开挖的表土用编织袋装妥后在场地内固定地点堆放，用于后期的绿化用途，剩余土石用于场地低洼的平整，全部消纳，不产生弃土。

建筑垃圾将其中可回收的部分作为建筑材料进行再利用，其余的应运送至当地环卫部门指定地点统一处理，不得随意堆放处置，以免造成环境污染和物质浪费。装修垃圾送阿巴嘎旗指定的建筑垃圾场处置。

施工场地应建设临时垃圾箱，生活垃圾定期委托阿巴嘎旗环卫部门清运至当地生活垃圾卫生填埋场处置。
施工完工后将施工中使用的临时建筑（包括临时工棚、厕所、仓库、垃圾堆放点等）全部拆除，对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理处置，运至弃渣场，垃圾堆放点、设置厕所的地点在厕所清理后还应进行消毒。

9.2 运营期

9.2.1 大气污染防治措施

本项目运营期产生的废气主要为污水处理站臭气、柴油发电机废气、地上停车场汽车尾气。

9.2.1.1 污水处理站臭气

（1）、污水处理系统产生的废气采取各设施池加盖，并进行废气收集后引入活性炭过滤器，在过滤器内利用活性炭对臭气的物理吸附作用，达到去除异味的目的，恶臭气体经活性炭过滤器吸附后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放。活性炭定期更换，保证臭气达标排放。

（2）、污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区；

（3）、污泥清掏后尽快浓缩消毒后运至危险废物处理资质单位进行处理，对院内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒；

（4）、种植能吸收恶臭气体的绿化树种，并合理配置。

通过上述防治措施后，恶臭能得到有效控制，并达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定，不会对周围环境空气产生明显的影响，治理措施可行。

9.2.1.2 柴油发电机废气

项目设柴油发电机作为备用电源，置于封闭的设备间内，柴油发电机排放的烟气主要污染物为NOx、SO2和烟尘，通过排烟管直通屋顶高空排放。由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。

9.2.1.4 地上停车场汽车尾气

本项目进出医院的车辆多为小型车（小轿车、摩托车等），在医院内行驶距离较短，尾气排放量较小，在空气中稀释扩散较快，对周围大气环境影响较小。建设单位拟在院内空地进行绿化，种植叶密树木和低矮树木、花卉相结合，来吸收降低进出医院的机动车产生的汽车尾气。

9.2.2 废水污染物防治措施

9.2.2.1 污水防治

（1）、医院污水特点及处理要求
①医院废水的特性

医院综合排水中生活污水所占比重较大，其主要成分为有机物、悬浮物、油脂、pH等都与常见生活污水相似，但其成分更复杂，门诊和病房水因沾染病人的血、尿、便而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长必须经消毒灭菌后方可排放。

②污水的处理要求

A、污水排放要求

拟建项目产生的污水包括医疗污水、生活污水，项目所排医疗废水经自建污水处理站处理后，排入阿巴嘎旗城市污水处理厂，因此医院出水要求达到《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)中预处理标准。
B、废气排放要求

污水处理站排出的废气应经过集中收集处理后排放，保证污水处理站周边空气中污染物达到标准要求。

C、污泥控制与处置
①污水处理站栅渣、污泥按危废处理。

②污泥清淘前应进行监测，达到粪大肠杆菌群数≤100MPN/L，蛔虫卵死亡率＞95%。

（2）医院污水处理原则

①处理出水排入城市下水道（下游设有二级污水处理厂）的医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。

②医院污水处理设施应有防腐、防渗、防漏措施、各种构筑物均应加盖，寒冷地区应有防寒措施。
③医院污水处理设施应有具有造价低廉、管理方便、处理效果好、占地面积小等，并严禁对周围环境造成污染。

④医院污水处理设施的管理人员，必须具有一定的管理知识和操作技能，并备有安全防护措施。

⑤为了调节水量和水质，降低设备负荷，二级污水处理工程可设置调节池，调节池的容积应为平均小时污水量的4～6倍。

⑥含放射性物质、重金属及其它有毒有害物质的污水，必须先进行单独处理后，方得排入污水处理站。

（3）、医院污水的收集

根据“雨污分流”的原则，医院设置雨污分流排水系统。

雨水有医院雨水排水系统收集外排至市政雨水管道。

医院产生的生活污水和医疗废水由污水管道收集，经预处理后进入污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构的预处理标准后，排入阿巴嘎旗城市污水处理厂进行统一处理。
9.2.3.2 污水处理工艺比选

（1）、污水处理系统工艺选择

《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求：根据医院的规模、性质和处理污水的排放去向，本项目必须采用二级处理+消毒工艺进行污水治理。

医院采用生物处理（二级处理），一方面是降低水中的污染物浓度，达到排放标准；另一方面，可保障消毒效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池、A2/O工艺和简易生化处理等。上述五种工艺详见表9.2-1。
本工程废水处理污水采用二级处理工艺，其核心处理单元为好氧生化处理单元，好氧生化处理工艺主要有：活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。考虑到医院的实际情况，本评价对各好氧生化处理工艺进行了对比分析，具体分析内容见表9.2-2。

表9.2-1 不同生物处理工艺的综合比较

	工艺类型
	优点
	缺点
	适用范围
	基建投资

	活性污泥法
	对不同性质的污水适应性强。
	运行稳定性差，易发生污泥膨胀和污泥流失，分离效果不够理想
	800床以上的水量较大的医院污水处理工程；800床以下医院采用SBR法
	较低

	生物接触氧化工艺
	抗冲击负荷能力高，运行稳定；容积负荷高，占地面积小；污泥产量较低；无需污泥回流，运行管理简单。
	部分脱落生物膜造成出水中的悬浮固体浓度稍高。
	500床以下的中小规模医院污水处理工程。适用于场地小、水量小、水质波动较大和微生物不易培养等情况。
	中

	膜-生物反应器
	抗冲击负荷能力强，出水水质优质稳定，有效去除SS和病原体；占地面积小；剩余污泥产量低甚至无。
	气水比高，膜需进行反洗，能耗及运行费用高。
	300床以下小规模医院污水处理工程；医院面积小，水质要求高等情况。
	高

	曝气生物滤池
	出水水质好；运行可靠性高，抗冲击负荷能力强；无污泥膨胀问题；容积负荷高且省去二沉池和污泥回流，占地面积小。
	需反冲洗，运行方式比较复杂； 反冲水量较大。
	300床以下小规模医院污水处理工程。
	较高

	A2/O工艺
	工艺流程短，占地面积小，工程造价低，能源消耗少，处理效率高，出水水质稳定达标排放，占地面积小。
	自动化程度高，操作较复杂
	500床以下中小规模医院污水处理工程。
	低

	简易生化处理工艺
	造价低，动力消耗低，管理简单。
	出水COD、BOD等理化指标不能保证达标。
	作为对于边远山区、经济欠发达地区医院污水处理的过渡措施，逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
	低


表9.2-2    好氧生化处理工艺对比分析表

	项目
	活性污泥法
	生物接触氧化法
	生物滤池
	A2/O工艺

	占地面积
	大
	小
	大
	小

	投资费用
	高
	较低
	较高
	低

	运行成本
	大
	稍少
	少
	少

	电耗
	大
	稍少
	少
	少

	培菌驯化
	需20—30天
	容易
	容易
	容易

	维护管理
	难
	容易
	容易
	容易

	污泥量
	大
	最少
	少
	少

	停运后问题
	停运3天，则恢复难
	长期停运，污泥剥离量大
	长期停运，污泥剥离量大
	长期停运，污泥剥离量大


本评价生物处理（二级处理）推荐采用生物接触氧化法处理工艺。另外，加上必要的消毒措施来完成对医院污水的生物性、理化性污染及有毒有害污染物的去除，达到排放标准要求。

（2）、消毒技术

污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。表9.2-3对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。通过比选，臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但且危险性大，易泄漏，一次性投资也并不比二氧化氯发生器低多少，还易与有机物生成三氯甲烷等有毒物质；次氯酸钠发生器关键部位易损坏、体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。因此，本评价推荐使用经济性和技术先进性都适中的二氧化氯发生器消毒。常用消毒方法见表9.2-3，常见设备成本分析见表9.2-4，总造价及占地面积比较见表9.2-5。

表9.2-3    常用消毒方法比较
	物项
	优点
	缺点
	消毒效果

	氯(Cl2)
	具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。
	能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。

	次氯酸钠(NaOCl)
	无毒，运行、管理无危险性。
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。
	与Cl2杀菌效果相同。

	二氧化氯(C lO2)
	具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。
	ClO2运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。
	较Cl2杀菌效果好。

	臭氧

(O3)
	有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。
	臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。
	杀菌和杀灭病毒的效果均很好。

	紫外线
	无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。
	电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。
	效果好，但对悬浮物浓度有要求。


表9.2-4  几种常见医院污水消毒设备运行成本分析表(元•m3)

	项目
	加氯机
	次氯酸钠发生器
	臭氧发生器
	二氧化氯发生器

	投资成本
	40.0
	80.0
	180.0
	88.0

	运行成本
	0.1
	0.2
	0.6
	0.24

	综合成本
	0.2
	0.65
	0.64
	0.29


表9.2-5  总造价及占地面积比较

	名称
	发生器造价
	占地面积

	ClO2发生器
	16.2万元
	5m2

	O3发生器：
	29.6万元
	60m2


二氧化氯对医院污水中的某些化学物质可以有效的氧化，如酚、氰、硫及产生臭味的物质硫醇、仲胺、叔胺等，改善水质及除臭味等。

研究证实二氧化氯对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用。其杀灭微生物机理有人认为是：二氧化氯对细胞壁有较好的吸附和透过作用，可有效氧化细胞内含巯基的酶、抑制微生物蛋白质的生成。二氧化氯杀菌效果如表9.2-6。

表9.2- 6  二氧化氯处理医院污水效果表

	检测

次数
	余氯量

/mg•L-1
	PH值
	大肠菌群量/CFU•l-1
	细菌总数量

/CFU•ml-1
	色
	味

	1 
	原水
	0

2.0
	7.83

7.67
	2.4×107
200
	8.6×106
1
	黑色

无色
	臭

微氯气味

	
	出水
	
	
	
	
	
	

	2 
	原水
	0

1.8
	7.84

7.00
	2.4×107
200
	8.5×106
2
	黑色

无色
	臭

微氯气味

	
	出水
	
	
	
	
	
	

	3 
	原水
	0

.0
	8.26

7.36
	2.4×107
200
	1.3×107
1
	黑色

无色
	臭

微氯气味

	
	出水
	
	
	
	
	
	

	4 
	原水
	0

2.1
	8.45

7.40
	2.4×107
200
	1.3×107
2.0
	黑色

无色
	臭

微氯气味

	
	出水
	
	
	
	
	
	

	平均 
	原水
	0

1.98
	8.10

7.36
	2.4×107
200
	1.1×107
1.5
	黑色

无色
	臭

微氯气味

	
	出水
	
	
	
	
	
	

	排放

标准
	≤4-5
	6-9
	
	
	
	


（3）、确定处理工艺

医院污水的水质特点是含有大量的病原体—病毒、病菌和寄生虫卵。医院污水的水量与医院的性质、规模及所在地区气候等因素有关。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求：根据医院的规模、性质和处理污水的排放去向，本项目采用预处理+格栅+调节池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池进行污水治理，规模60m3/d。确定本项目外排污水具体处理工艺如图9.2-1。
工艺处理方案见图9-1。
[image: image11.png]3
=
w| [ aRHEE wl =
[ sl f=l f2 =k
M H H
* ® g n
o e
il =3 SRS
e

s
L]




图9.2-1     本项目污水处理工艺流程图

（4）、工艺流程说明及可行性分析

①格栅：在污水处理系统前应设置格栅。格栅井可以与调节池合建。

②调节池：由于污水水质、水量不稳定，所设调节池是为保证后续工艺稳定运行，在池中设预曝气装置，使污水中的沉淀物不沉积，且起到混合均匀作用。调节池设置提升泵，一用一备。该泵具有切割、撕裂功能，不易堵塞。
③物接触氧化池：调节池的污水自流到接触氧化池内，接触氧化池又称O级池，是一种以生物膜为主，兼有活性污泥的生化处理装置，通过供氧源，污水中的有机物被微生物所吸附、降解，使得水质得到净化。接触氧化池内设置高比表面积弹性填料，填充率为70%，比表面积大240m2/m3，容积负荷为0.8kg BOD5/m3·d，并采用低噪音风机供氧，气水比为15:1，曝气采用目前较先进的胶膜曝气头，该装置在运行过程中不会堵塞，曝气均匀，氧利用率高等优点，污水有效停留时间一般为6h左右。
④沉淀池：对接触氧化池出水中活性污泥和脱落的生物膜进行沉淀去除，使出水中的有机物能达标排放。

⑤二氧化氯消毒：具有广谱消毒效果；作为强氧化剂，它氧化的产物中无氯代有机副产物；液氯或其他氯制剂的氯化消毒会形成氯仿之类的氯代衍生物，这些氯化有机物具有潜在的致癌作用，在自然界中难以生物降解。我国已研制出各类小型二氧化氯发生器用于医院污水的消毒。

⑥污泥池：沉淀池产生的污泥，为避免二次污染，拟建污泥池一个，起储存、浓缩污泥的作用，使浓缩后的污泥能进一步脱水，以减少体积，然后采用单通道旋转式干燥机对污泥进行干化处理，统一收集后运往危废处理单位处理。
本工对艺COD、SS、BOD5等污染物去除效率显著，消毒效果明显，处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构的预处理标准后，废水治理措施可行。本工艺各单元处理效果见表9.2-7。
表9.2-7  污水处理站各单元处理效果

	处理单元名称
	SS（mg/L）
	COD（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	粪大肠菌群数
	NH3-N（mg/L）

	进水浓度
	200
	450
	220
	4.3×106 MPN/L
	30

	化粪池
	去除率(%)
	35
	20
	10
	20
	3

	
	出水浓度
	130
	360
	198
	3.44×106 MPN/L
	29.1

	生物接触

氧化池
	去除率(%)
	40
	40
	50
	30
	20

	
	出水浓度
	78
	216
	99
	2.408×106 MPN/L
	23.28

	沉淀池
	去除率(%)
	49
	12
	14
	10
	1.2

	
	出水浓度
	40
	190.08
	85.14
	2.1672×106MPN/L
	23

	消毒池
	去除率(%)
	/
	5
	6
	99.8
	/

	
	出水浓度
	40
	180
	80
	4000MPN/L
	23

	排放标准
	60
	250
	100
	5000 MPN/L
	45


项目医疗污水和生活污水经过污水处理站处理后，出水水质浓度分别为CODCr 180mg/l；BOD5 80mg/l；NH3-N 23mg/l；SS 40mg/l，粪大肠杆菌4000MPN/L，LAS 10mg/L，能够满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中综合医疗机构的预处理标准，对周围水环境影响较小。
本项目污水处理站CODCr的去除率60%，BOD5的去除率63.6%，SS的去除率80%，NH3-N的去除率23.3%，粪大肠杆菌的去除率为99.91%，LAS的去除率为83.3%，动植物油的去除率为46.7%。
因此，项目在采取上述治理措施后，废水治理措施是可行的。
（5）事故应急池设置

本项目拟在污水处理站设一座50m3的事故应急池，以便在停电或出现设备故障时能临时储存医院废水，设于污水处理站南侧，临靠污水处理站而建。
（6）规范排污口

污水池采用钢筋混凝土结构，保证质量，并采取防渗漏措施，规范统一排放口，在处理池出水口设置规范的采样口，以便于采样监测。

（7）医疗污废水处理站和非病区生活污水处理站管理

①不得在废水处理站上搭建构筑物、堆放杂物；禁止擅自改变废水处理站排污管道；严禁在废水处理站或化粪池附近燃放鞭炮和使用明火，并设立警示标志和中文说明。

②废水处理站由专人负责管理，其安全维护、维修经费列入项目财政预算。

③废水处理站实行定期清掏，每年不得少于1次。粪水、粪渣及时清运。

④阿巴嘎旗医院有关环保机构等应当建立废水处理站使用管理档案，详细记载废水处理站的地点、位置、建造时间、类型、容量及残渣清运等情况。加强监测，重点掌握废水处理站的日常运行和残渣定期清运情况。

（8）、废水处理站或化粪池残渣清掏作业应当遵循下列规程：

①设立警示标志，确保道路畅通；

②揭开池盖前，应当疏散非作业人员；

③对池内甲烷、硫化氢、二氧化碳等有害气体进行检测，在确保安全的情况下方可下池作业；

④下池作业人员应穿防静电服装，严禁携带硬金属物下池；

⑤清掏后池内应当无块状粪渣、无沉积物，进口、出口以及排水管道通畅，并留有三分之一流体作为发酵剂；

⑥清掏结束后应当及时将池盖、沟盖复原或者修缮，清洁作业场地，如当日不能完工的，应当设立警示标志或设置保护围栏；

⑦清掏运出的粪水、粪渣，必须密闭运到市容环卫管理机构指定的专业处理场，经无害化处理，符合排放标准方可排放。

9.2.3地下水污染防治措施

本项目用水采用市政供水，不直接从该地区采集地下水，因此对地下水质的影响主要是由于污水下渗引起的。在正常情况下，污水处理厂污水在通过密闭管道收集、处理、排放，不会污染地下水。如以下几种情况可能会进入地下水循环，进而污染地下水水质。
①污水管网破裂；

②污水处理站事故；

③跑冒滴露。

因此，建议采取以下措施，以避免污染地下水：
①本项目污水管网中要对管道经过线路设置管道保护沟（即管道走廊），保护沟全部硬化，污水无组织泄漏排放量小，偶然发生的管道爆裂事故排放的少量污水能够为保护沟收集暂存，不会进入地下水。 
②污水处理站处理设施、管道按照不同的防渗、防漏标准实施。
③专人负责对污水输送管道的检查和维护，尽量防止泄漏事件的发生。

医疗废物暂存库地面采取粘土铺底，再在上层水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；污水处理站所用水池用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。
通过采取以上措施，可有效控制医院内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。
9.2.4噪声污染防治措施

医院选用医疗设备均为先进、低噪音设备，本项目病房楼建成后的主要噪声源供水水泵、污水处理站风机、水源热泵机组产生的噪声，以及区外噪声源为临街道路的交通噪声。

项目配电室、空调机房、备用发电机等均置于专用设备间内，并采取减振、吸音等处理措施，有效防止噪声发散。另外，水泵安装于地下，采用减振机座，尽量选用低转速设备，水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀。风机口处安装消音器等措施，综合降噪效果为25dB（A）。类比其他医院采用此种措施实际效果，措施成熟可靠，可达到预期的降噪效果。另外，由声环境影响预测结果可知，本项目投入使用后，设备噪声对医院四周边界的噪声贡献值较低，加上建筑外墙的隔声，不会对敏感点声环境造成明显影响。经预测各院界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；医院内部声敏感区病房楼安装中空玻璃隔声窗，降噪值大于15dB（A），可以使病房楼室内声环境满足《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-88）中医院病房室内允许噪声级要求。

综上所述，项目外环境和内环境不会对本项目产生明显污染影响，措施可行。

9.2.5 固体废物污染防治措施

严格区分一般生活垃圾和医疗废物，实行分类收集和处置。

一般生活垃圾采取分类袋装收集后由环卫部门统一处置。

医疗废物由专人用专用容器集中收集储存，定期运至有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行集中处置，并实行联单管理。

污水处理站栅渣、污泥按危险废物处理。

（1）、生活固体废物收集和转运

对于项目排放的办公及生活垃圾，包括有大量的有机物和无机物，同时还有一部分塑料、废纸、金属、玻璃和织物等，均由专用污物桶暂存。对各种垃圾进行分类处理，并做到及时清运，防止夏季由于气候炎热而容易腐烂变坏，滋生蚊蝇。外运途中，应采取有效的密闭或覆盖措施，避免二次污染。

（2）、医疗废物的处理

按照国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》，以及卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对医院废弃物的处理处置要求，以及部分国内外医院废弃物的处理处置措施的基础上，提出以下污染防治措施：分类收集废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A、损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；B、瘸原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；C、一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；D、一般不可燃废弃物，如输液瓶等；E、病理组织等；F、化学试剂和过期药品等，有机、无机，液体、固体必须分开收集；G、一次性医疗用品垃圾必须收集由有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心统一回收后进行处理。

①收集容器规定

收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]l88号）要求。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3；大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；包装袋上医疗废物警示标识。

利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制医疗废物警示标识。

周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产。箱体箱盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

②分类收集

根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

废弃的麻醉、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理：

放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处，进行消毒处理或者增加一层包装。

③暂时贮存要求

A、废物的贮存器有明显标志，并且具有耐腐蚀、与所贮存的废物不发生反应等特性；

B、贮存场所内禁止混放不相容危险废物；

C、贮存场所有集水排水和防渗漏设施；

D、贮存场所应符合消防要求；

E、贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；

F、对于医院废物当日消毒，消毒后装入容器，常温下贮存期不超过1天，于5℃以下冷藏，不超过7天。
医疗垃圾暂存室要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过1天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱(桶)应能被快速消毒或清洗，周转箱(桶)整体为黄色，外表面应印(喷)制医疗废物警示标识和文字说明。

（4）、污水处理站污泥处理和处置

污泥清淘前应进行监测，达到类大肠杆菌群数≤100MPN/L，蛔虫卵死亡率＞95%。污泥消毒后运送至危险废物处理资质单位处置。按GB18466-2005日排水量《医疗机构水污染物排放标准》第5.3款要求：处理池应按最高日排水量设计，停留时间为34～36h。清淘周期为180d～360d。

医疗废水处理系统污泥处理以污泥消毒和污泥脱水为主。水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。石灰投量每升污泥约为15g，使污泥pH达11-12，充分搅拌均匀后保持接触30-60min，并存放7天以上。漂白粉投加量约为泥量的10-15%。污泥消毒杀菌后袋装，与其他医疗废物分类收集后放入医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行统一处理。
（5）、医疗废物转动及交接

本项目的医疗废物日处理量较少。因此经妥善收集、喷淋消毒后的医疗垃圾，在20:00以后，避开就医高峰期时间，定期运至有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行统一处理。
可见，在采取上述预防措施和办法后，本项目所产生的生活垃圾、医疗垃圾和污泥均得到了合理有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染，因此项目的固废治理措施是可行的。
9.3 环保投资及投资估算

阿巴嘎旗医院整体搬迁建设项目总投资2251万，其中环保投资100万，占项目总投资4.44%。环保治理设施及投资估算见表9.3-1。
表9.3-1 项目主要环保措施及投资一览表  
	时段
	污染源
	治理内容
	治理对策
	费用

(万元)
	达到相应排放标准

	施工期
	施工扬尘
	扬尘
	对易起尘物料加盖篷布，施工道路硬化，袋装或罐装运输，堆放设篷；设置2.5m高的围挡，定期洒水。
	2
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值

	
	施工废水
	生活污水和生产废水
	施工废水设置废水沉淀沉淀后回用，员工如厕采用旱厕，盥洗废水用厂区绿化和道路喷洒抑尘。
	1
	/

	
	施工噪声
	噪声
	控制施工时间，采取隔声、减振或消声措施，选择低噪声施工机械。
	1
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求

	
	施工固废
	固体废物
	施工期间设置垃圾收集设备，及时清运。
	2
	　一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）

	运营期
	废水
	医疗废水

生活污水
	新建污水处理站（设计能力60m3/d，工艺：预处理+格栅+调节池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池）；

一座事故应急池50m3
3座普通化粪池，1座消毒化粪池
	60
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准

	
	废气
	污水处理臭气
	污水处理站设置成地埋式污水处理系统，设导气管将生化池溢出臭气由专用管道收集消毒后经活性炭吸附处理后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放。
	2.5
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005中废气排放要求

	
	
	柴油发电机尾气
	柴油发电机房设置机械排风机，经排烟风机通过新建专用排气烟道引至楼屋顶排放。
	0.5
	GB16297-1996二级标准（新污染源）

	
	噪声
	水泵和风机
	选用低噪声设备，并进行相应的隔声、吸声、减振等措施
	1
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准

	
	
	柴油发电机
	设专用机房，安装隔声门、窗，并采取消声减震措施
	
	

	
	固体废物
	生活垃圾
	分类袋装收集后由环卫部门集中处置
	20
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定

	
	
	医疗垃圾和污水处理站栅渣、污泥
	经消毒并分类收集后，临时储存在医疗垃圾暂存间，并定期由专用车辆送有资质的单位进行集中处置。
	
	《危险废物贮存污染控制标准》《GB18597-2001》及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）

	
	
	绿化
	建设项目完成后对建设地进行绿化，恢复所在区域的景观、生态环境
	10
	绿化率约为20%

	
	合计
	100


第十章  清洁生产及总量控制
10.1 清洁生产分析

清洁生产是由联合国环境规划署提出的，它表述了原材料——生产产品——消费使用的全过程的污染防治途径，要求在产品或工艺的整个寿命周期的所有阶段，都必须考虑预防污染。

清洁生产打破了传统的“末端”管理模式，注重从源头寻找使污染最小化的途径，将预防和治理污染贯穿于整个生产过程和产品消费使用过程，通过实施清洁生产能够节约能源、降低原材料消耗、减少污染、降低产品成本和“废物”处理费用，提高劳动生产率，改善劳动条件，直接或间接地提高经济效益，是实现企业可持续发展的一种新模式。

阿巴嘎旗医院把环境保护、清洁生产的可持续发展理念引入到工作中，强调人与自然的和谐统一。通过采用环保型的建筑及装饰材料，为医生和患者营造良好的治疗环境；通过采取一系列的节能措施，减少了能源的消耗，降低了污染物的产生和排放量，从而更好的保护了环境。

10.1.1 资源能源利用

医院内部可从小事做起，节约资源能源。比如：电开水器定时开放、人走灯灭、减少办公设备待机时间、保证大型的医疗设备处于最佳状态，减少能源功耗。

医院营运期常用的医疗用品（针管、消毒液、检验所用试剂）选用废物量产生少、对环境污染小的环境友好型医疗用品。

从资源能源利用方面分析符合清洁生产和节能减排要求。

10.1.2 机电设备选型及电气节能

本项目中所有机电设备，全部选择低损耗、节能型、变频节能指标先进的低压配电装置、低噪声设备。医学影像科X光机是符合国家标准、具有环境认证标志的产品。电力变压器为节能、环保、无毒型的干式节能变压器，既可提高供电质量，又可减少其损耗；设置功率因数自动补偿装置，提高其功率因数，以减少变压器的损耗和无功损耗。医院照明灯具均为节能灯，走道为声光控制开关，室外照明系统也为光控开关控制。

从机电设备选用及电器节能方面分析，阿巴嘎旗医院营运期符合清洁生产要求。

10.1.3 危险废物产生和处置

有毒有害废液以及丢弃的一次性医疗用具、过期药品、人体组织等医疗废物、阿巴嘎旗医院污水处理所产生的污泥经消毒灭菌处理后，实行分类收集，保存在专用密闭容器中，委托有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行集中处置。符合清洁生产要求。

10.1.4 建筑与建筑热工节能措施

阿巴嘎旗医院建设应执行国家有关节能的各项法规和政策。积极利用先进的节能新工艺、新材料、新技术、新设备，做到合理利用和节约使用能源，未采用国家已公布淘汰的建材建设。设置能源检测仪表，加强对能源的计量和管理。

阿巴嘎大体上属于夏热冬冷地区，医院通过增强建筑围护结构保温隔热性能提高节能效率。采用的围护结构传热系数和遮阳系数低于《公用建筑节能设计标准》的限值。建筑每个朝向的窗墙面积比均小于0.70，外窗设置外部遮阳，其遮阳系数按标准确定。外窗的可开启面积大于窗面积的30%，外窗的气密性高于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》规定的4级。

阿巴嘎旗医院采取的以上措施均符合清洁生产要求。

10.1.5 给排水系统节约资源措施

医院采用节水型工艺和设备，提高了水资源利用率，降低水资源无效消耗。供水系统采用防渗、防漏措施。阿巴嘎旗医院公共卫生间采用定时节水型冲式水箱。单独卫生间采用节水型卫生洁具。诊室、检查室洗手盆龙头采用光电感应控制开关。

综上所述，通过采取上述节能措施，能有效的减少资源能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的要求。
10.1.6 污染物产生及治理措施

污染物产生指标：项目运营过程中主要产生医疗废水、生活污水，废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网；生产过程中产生的废气主要为备用发电机废气、污水处理站恶臭和地上停车站汽车尾气，排放量较少，对环境影响较小；运营期产噪设备较少且噪声源强较低，能够实现场界达标；运营期生产过程固体废物生活垃圾，由环卫部门统一清运，医疗废物、污泥和废活性炭由有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行回收集中处理。
10.1.7 建议

清洁生产是一个动态概念，为使企业切实做到清洁生产，针对本项目建设，提出持续清洁生产方案建议如下：
（1）对运营过程中主要环境因素进行控制，有操作规程，建立相关管理程序、清洁生产审核制度和必要环境管理制度。
设置环境、能源管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制。
（2）从环境保护角度和节水角度考虑，采用节水型龙头、节水型洗衣机等，减少污水的产生量，节约新鲜水的用量；
（3）公建照明灯均采用高效节能灯具，所有需要启动设备启动的灯具均采用电子启动器活节能型启动器；
（4）将带有传染性的垃圾废料和不带传染性的严格分开，尽量减少有毒有害垃圾和带传染性垃圾的数量，以减少危险废物处理量。医疗废物严格按规定收集、贮存，及时运往相关有资质的单位进行集中处置。

10.2 污染物排放总量控制分析

根据《国家环境保护“十二五”规划》中的关于污染物排放总量控制目标，“十二五” 期间国家对SO2、NOx、COD、NH3-N四项污染物实施总量控制。
项目营运期大气污染物主要是污水处理站臭气、柴油发电机废气和地上停车场汽车尾气。本项目产生的废水为生活污水和医疗废水，传染病房的污水单设化粪池，并经过消毒后方可与非传染病区的生活废水、医疗废水一并进入自建医疗污水处理站处理达标后排入市政管网，最终进入阿巴嘎旗城市污水处理厂进行统一处理。因此根据本项目特点，项目染物排放总量控制指标见表10.2-1。
表10.2-1  项目污染物总量控制因子及建议指标    单位：t/a

	总量控制因子
	CODCr
	NH3-N
	SO2
	NOX

	排放总量（t/a）
	2.72
	0.35
	0
	0


由于本项目废水由阿巴嘎旗城市污水处理厂进行统一处理，该污水处理厂排污总量已经环保部门批准，因此，本项目不再重复给总量指标，在阿巴嘎旗城市污水处理厂内平衡。

第十一章 公众参与
11.1 公众参与的目的和意义

环境影响评价中的公众参与是建设单位或环境影响评价单位和公众之间的一种双向交流，其目的是使建设项目能够被公众充分认可，提高建设项目的环境和经济效益。

公众参与有利于公众了解项目建设活动，特别是吸引有可能受到项目建设影响的公众投入此项工作，使他们在项目实施前了解工程的基本情况，包括工程的类型、规模、地点、同工程有关的环境问题和拟采取的防治措施，使项目被公众认可，减轻或消除公众的担忧，得到他们的理解和支持。

公众对开发活动提出的各种看法和建议性意见体现在公众参与的结论中，因此促进公众参与，并将公众的合理要求纳入工程的环保规划中，能使开发活动的规划、设计更加完善，有利于最大限度的发挥开发活动的综合和长远效益，确保开发活动的顺利进行和长远发展。同时，也有利于公众的监督，有利于环境保护工作的开展。

11.2公众参与的方式和对象

11.2.1信息公开方式

公众参与的信息公开方式严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）中的规定及要求进行。项目的公众参与采用现场公示和发放问卷调查表的形式进行。

（1）第一次环评公示

评价单位接受编制环境影响报告委托后于2014年9月24日在项目周边环境敏感点别力古台镇宝格达乌拉西街一、二、三和四组对项目环评信息进行了第一次环评公示，以征求公众的反馈意见。

第一次环评公示明确了公众提出意见的起止日期为2014年9月24日起10个工作日；公布了建设单位及环评单位的联系方式，包括电话、传真、邮箱等信息。项目第一次环评公示截图和具体内容分别见图11.2-1和表11.2-1。
项目在公示时间内，阿巴嘎旗医院、评价单位均未收到任何公众反馈意见。

	  [image: image12.png]



	[image: image13.png]




	别力古台镇宝格达乌拉西街四组

	[image: image14.png]



	[image: image15.png]




	别力古台镇宝格达乌拉西街三组

	[image: image16.png]



	[image: image17.png]




	别力古台镇宝格达乌拉西街二组

	[image: image18.png]



	[image: image19.png]




	别力古台镇宝格达乌拉西街一组

	图11.2-1  第一次现场公示照片


表11.2-1  项目第一次环评信息公开具体内容
	阿巴嘎旗医院建设项目环境影响评价第一次公示

一、项目概况

建设项目名称：阿巴嘎旗医院建设项目
建设单位：阿巴嘎旗医院
建设项目概要：阿巴嘎旗医院建设项目位于阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔北路东侧原一中院内。本项目为医院异地搬迁，并在原有规模的基础上进行扩建，用以改善原有医疗用房严重不足、就医环境严重拥挤、功能布局不合理的情况。项目总投资2251万元，占地面积为15595.5m2（约23.4亩），总建筑面积为10558m2，其中门诊楼建筑面积为3200m2，病房楼建筑面积为3600m2，放射科建筑面积为800 m2，药房、药库建筑面积为850m2。另外，本项目还设置一栋两层的传染病区、一栋一层消毒供应房、一栋两层的综合楼，建筑面积分别为1000 m2，550 m2、558 m2。医院搬迁前有床位70张，职工91人，年均就诊人数5.5万人•次/年，住院病人2000人•次/年，手术220台•次/年。搬迁并扩建后新增床位30张，新增职工39人，年均就诊人数8万人•次/年，住院病人2500人•次/年，手术400台•次/年。
二、建设单位联系方式

联系方式：13947398096；联系人: 潘主任；邮箱：983524610@qq.com

三、承担评价工作的环评机构名称及联系方式 
评价单位名称：北京中安质环评价技术有限公司；资质证书编号：国环评证乙字第1029号；联系方式：010-58672972-8003，ylz504@126.com；联系人：余立志。

四、本工程的环境影响及拟采取的环保措施

正面影响：项目实施后，将降低地区各族人民群众看病难、看病贵的问题，有效地控制各类疾病的发生，为增加劳动人口的健康体质，促进本地区的各项建设与发展，产生巨大的社会效益和经济效益。

负面影响：本工程在施工期将存在施工扬尘、生活废水和生产废水、设备噪声、建筑垃圾和生活垃圾等问题；运营期主要的问题是医疗污水、生活污水、医疗固废等对环境产生的污染。
拟采取的措施：①项目传染病房生活污水经过专用化粪池进行消毒和预处理，非传染病房生活污水经过化粪池预处理后与医疗污水一起进入自建医疗污水处理站进行处理，处理后的污水通过市政管网，最终排入阿巴嘎旗城市污水处理厂；②地上停车场进出医院的车辆多为小型车（小轿车、摩托车等），在医院内行驶距离较短，尾气排放量较小，在空气中稀释扩散较快，对周围大气环境影响较小。污水处理系统产生的废气采取各设施池加盖，并进行废气收集后引入活性炭过滤器，在过滤器内利用活性炭对臭气的物理吸附作用，达到去除异味的目的，恶臭气体经活性炭过滤器吸附后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放。③项目选用低噪声设备，将运行噪声较大的泵类、空调等置于设备房或楼顶，并对噪声采取相应减振、隔声等综合降噪措施，并布置使其远离居住区；④项目产生的生活垃圾经分类收集后，由当地环卫部门统一收集后运至垃圾填埋场处理，不外排，产生的危险废物如医疗废物、污水处理站污泥、少量的废活性炭进行分类收集，委托有资质的单位进行处理。
五、征求公众意见的主要事项

①选址是否合适？②本项目建设对环境的影响是否在可接受？③从环境角度考虑，是否赞同本项目的建设？④对本项目的环境保护工作有何建议？⑤其它意见和建议。公众提出意见的起止时间为：2014年9月24日～2014年10月14日。

六、公众提出意见的主要方式

自本公告发布之日起10个工作日内，公众可通过电子邮件、信件、电话等方式与建设单位或环境影响评价机构联系。   

                                              阿巴嘎旗医院

2014-9-24


（2）、第二次环评公示
在环境影响报告书基本编制完成后，为了进一步征求公众意见，环评单位2014年12月10日在当地报纸锡林格勒日报进行了第二次公示，起止日期为2014年12月10日起10个工作日，公告了拟建设项目可能造成环境影响、影响范围、程度以及主要预防措施等内容。项目第二次环评公示截图和具体内容分别见图11.2-2和表11.2-2。
在两次信息公示期间，没有单位和个人通过公示中提供的交流平台向建设单位及环评单位反馈意见。
[image: image20.png]Fr s = B Sl o

gE4¥p XRFRE

Wzlk %'ﬁ'ﬁ I"lm&

08626 15304795604

>E%EB/AIE: 400-660-3213
aEeHEaL

ﬂﬁiﬁm e WS mf\-*-

E -‘j i RiEiE: 0479822310
|l M Wi EHEETSABPBEESNIRE





图11.2-2  第二次环评公示照片
表11.2-2  项目第二次环评信息公开具体内容
	阿巴嘎旗医院建设项目环境影响评价第二次公示

一、建设项目情况简述

项目名称：阿巴嘎旗医院建设项目

建设单位：阿巴嘎旗医院

建设地点：阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔北路东侧原一中院内
建设性质：新建
总投资：2251万元

占地面积：15595.5m2
建设内容：医院搬迁扩建前有床位70张，职工91人，年均就诊人数5.5万人•次/年，住院病人2000人•次/年，手术220台•次/年。搬迁并扩建后新增床位30张，新增职工39人，年均就诊人数8万人•次/年，住院病人2500人•次/年，手术400台•次/年。主要诊疗科目为检验科、输血科、妇产科、蒙医科、五官科、口腔科、皮肤科、影像科、急诊科等。

二、建设项目对环境可能造成影响及防治措施概述

1、建设项目可能产生的环境影响

（1）空气环境影响

项目大气污染源主要包括：医疗污水处理系统产生的少量废气、柴油发电机废气和地上停车场汽车尾气。

（2）水污染源分析

项目污水主要来源于门诊楼、病房楼、传染病区等处排出的医疗污水，医院行政管理人员和医务人员产生的生活污水。
（3）噪声源分析

项目噪声源主要为医院设备（污水处理设备、水泵、柴油发电机、配电室等设备）运转产生的噪声，进出医院机动车产生的车辆噪声，来自医院职员和就诊人员日常工作和活动产生社会生活噪声。

（4）固废污染源分析

项目固体废物主要包括医疗垃圾、污水处理系统和化粪池产生的污泥、废活性炭和一般生活垃圾。

2、污染防治措施及达标排放情况

（1）运营期大气污染防治措施

污水处理系统产生的废气采取各设施池加盖，并进行废气收集后引入活性炭过滤器，在过滤器内利用活性炭对臭气的物理吸附作用，达到去除异味的目的，恶臭气体经活性炭过滤器吸附后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放，使得污水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准，对周边居民影响较小。
地上停车场进出的车辆多为小型车（小轿车、摩托车等），在医院内行驶距离较短，尾气排放量较小，在空气中稀释扩散较快，对周围大气环境影响较小。
柴油发电机工作时含NOX和HC的废气产生，由于排放时间短，排放量少，经专用排气烟道引到高空有组织排放，对环境影响小。

（2）运营期废水污染防治措施

本项目污水处理站采取地埋式建设，处理工艺采用“生物接触氧化+接触消毒”的二级处理工艺，设计处理规模为60t/d。医院所产生的生活污水经过化粪池预处理后和其他分别经过相应预处理的医疗污水一并进入污水处理站进行统一处理，处理达标后进入市政污水管网，最终排入阿巴嘎旗污水处理厂。

（3）运营期噪声污染防治措施

项目医院内各噪声源噪声采取隔音减震措施并经墙体隔声、距离衰减后，厂界噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准要求，不会对周围声环境产生明显影响。

（4）运营期固体废物污染防治措施

项目生活垃圾拟实行分类袋装化，每日由专人收集后，在专用垃圾桶暂存，然后由环卫部门收运至城市垃圾场统一处置，实行日收日运，即收即运。

医院污水处理站污泥、医疗垃圾和废活性炭分类收集和处置，并经污物通道运至医疗垃圾的暂存间，定期交由有资质的单位进行统一处理。
    三、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

    本项目符合国家产业政策和当地规划。建设单位按照报告书提出的要求对部分环保措施进行整改后，可实现“三废”达标排放，对各环境要素的影响小，本项目建设从环保角度可行。

    四、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限

如果需要查阅建设项目环境影响报告书或者咨询项目有关信息，可于本公告发布后10个工作日内到环评单位或者建设单位咨询、查阅环评文件可公开版本。

    （1）建设单位名称和联系方式
建设单位：阿巴嘎旗医院

联系方式：13947398096

联系人: 潘主任
邮箱：983524610@qq.com

（2）承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式
评价机构名称：北京中安质环技术评价中心有限公司

联系电话：010-58679027-8013    

 联系人：余工

邮箱：ylz504@126.com

 五、征求公众意见的范围和主要事项

    本项目公众参与调查应包括项目所在地及附近环境敏感点的公众，为利益相关者。主要征求公众对项目建设的意见和建议，主要关心项目运行期间是否存在环境问题及环境治理措施建议。环境影响评价单位将在项目《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

    六、征求公众意见的具体形式

    公众可以通过查阅环评简本了解项目环境影响情况，并通过信件、邮件等方式反映意见。

    七、公众提出意见的起止时间

    公众可以在本公告发布后10个工作日内，通过邮件、传真等形式向环评单位或建设单位反映意见和建议。

公告发布单位：阿巴嘎旗医院
2014年12月10日




（3）公众参与调查表  

环评公示以后，建设单位及评价单位2014年11月28日采取问卷调查的方式现场征求公众意见（包括单位和个人），直接获得被调查单位和个人对项目书面意见和建议。本次公众参与调查内容具体见表11.2-3。

表11.2-3    阿巴嘎旗医院建设项目公众参与调查表
	项目名称
	阿巴嘎旗医院建设项目

	建设地点
	阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔北路东侧原一中院内

	被调查人信息
	姓名
	
	性别
	
	文化程度
	

	
	身份证号码
	
	民族
	

	
	住址
	
	联系电话
	

	
	职业
	机关干部�            工人�            农民�    

科教文卫�            学生�            其它�

	一、项目基本概况
本项目为医院异地搬迁，并在原有规模的基础上进行扩建，用以改善原有医疗用房严重不足、就医环境严重拥挤、功能布局不合理的情况。项目总投资2251万元，占地面积为15595.5m2（约23.4亩），总建筑面积为10558m2，其中门诊楼建筑面积为3200m2，病房楼建筑面积为3600m2，放射科建筑面积为800 m2，药房、药库建筑面积为850m2。另外，本项目还设置一栋两层的传染病区、一栋一层消毒供应房、一栋两层的综合楼，建筑面积分别为1000 m2，550 m2、558 m2。医院搬迁前有床位70张，职工91人，年均就诊人数5.5万人•次/年，住院病人2000人•次/年，手术220台•次/年。搬迁并扩建后新增床位30张，新增职工39人，年均就诊人数8万人•次/年，住院病人2500人•次/年，手术400台•次/年。
二、本项目拟采取的污染防治措施

废水：项目传染病房生活污水经过专用化粪池进行消毒和预处理，非传染病房生活污水经过化粪池预处理后与医疗污水一起进入自建污水处理站进行处理，处理后的污水通过市政管网，最终排入阿巴嘎旗城市污水处理厂。

废气：地上停车场进出的车辆多为小型车（小轿车、摩托车等），在医院内行驶距离较短，尾气排放量较小，在空气中稀释扩散较快，对周围大气环境影响较小。污水处理系统产生的废气采取各设施池加盖，并进行废气收集后引入活性炭过滤器，在过滤器内利用活性炭对臭气的物理吸附作用，达到去除异味的目的，恶臭气体经活性炭过滤器吸附后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放。柴油发电机工作时含NOX和HC的废气产生，由于排放时间短，排放量少，经专用排气烟道引到高空有组织排放，对环境影响小。
噪声：项目选用低噪声设备，将运行噪声较大的泵类、空调等置于设备房或楼顶，并对噪声采取相应减振、隔声等综合降噪措施，并布置使其远离居住区。

固废：项目产生的生活垃圾经分类收集后，由当地环卫部门统一收集后运至垃圾填埋场处理，不外排，产生的危险废物如医疗废物、污水处理站污泥、少量的废活性炭进行分类收集，委托有资质的单位进行处理。经采取上述污染治理措施后，项目各污染物排放均能达到相应标准要求，对周围环境影响较小。

	二、调查内容

	1
	调查项目
	调查内容

	2
	您知道该项目建设吗？
	1、知道     �      2、不知道     �

	3
	您对本地区环境现状的满意程度？
	1、很满意   �      2、基本满意   �
3、一般     �      4、不满意     �

	4
	您认为本地区主要的环境问题是？
	1、空气污染 �      2、水污染     �
3、噪声污染 �      4、固废污染   �
5、生态破坏 �      6、无环境问题 �

	5
	您认为该项目建设对当地的经济发展是否有利？
	1、有利     �      2、不利       �
3、作用不大 �      4、不知道     �

	6
	您认为该项目的主要环境影响是什么？
	1、水污染   �      2、空气污染   �
3、噪声     �      4、固体废物   �
5、生态破坏 �   

	7
	您认为该项目建成后可能对周围环境影响的程度是？
	1、无影响   �      2、影响较小   �
3、影响较大 �      4、影响大     �

	8
	您对该项目采取的污染物治理措施是否可行？
	1、可行     �      2、不可行     �

3、不清楚   �

	9
	您认为该项目建设选址是否合理？
	1、合理     �      2、比较合理   �
3、不合理   �      4、无所谓     �

	三、如果反对本项目建设，请说明您反对的理由：


	四、您对本项目建设及环境保护有何具体的建议和要求？



11.2.2调查范围及参与方式

调查范围包括项目附近可能受工程建设影响的区域。本环评的公众参与方式采用的是发放问卷式调查表格。问卷调查共发放65，其中公众参与个人调查表51，公众参与单位调查表10份，共收回有效调查表61，回收率94%。

11.3公众参与统计分析

11.3.1公众参与人员的基本情况

项目调查人员单位和个人详细情况分别见表11.3-1和表11.3-2。
表11.3-1 调查人员详细情况（单位）

	单位名称
	单位地址
	联系人
	单位性质
	联系电话

	阿巴嘎旗红十字会
	别力古台镇
	韩媛媛
	其他
	15847976188

	阿巴嘎旗科学技术协会
	别力古台镇
	顺利
	事业单位
	13947991389

	阿巴嘎旗机构编制委员会
	别力古台镇
	王晓义
	国家行政机关
	15804792497

	阿巴嘎旗卫生局
	别力古台镇
	牛勇
	国家行政机关
	13694796136

	阿巴嘎旗社会保险事业管理局
	别力古台镇
	关鑫煜
	国家行政机关
	13514790363

	阿巴嘎旗劳动就业服务局
	别力古台镇
	秦玉祥
	事业单位
	13847922110

	阿巴嘎旗水利局
	别力古台镇
	巴图竿力格
	国家行政机关
	13947963552

	阿巴嘎旗住房城市建设局
	别力古台镇
	张广志
	国家行政机关
	13847922772

	阿巴嘎旗林业局
	别力古台镇
	刘夏民
	国家行政机关
	13722097056

	阿巴嘎旗人力资源和社会保障局
	别力古台镇
	张建民
	国家行政机关
	13947912625


表11.3-2 调查人员详细情况（个人）

	序号
	姓名
	性别
	文化程度
	职业
	家庭住址
	联系方式

	1
	龚丽霞
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947916551

	2
	朝鲁门
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947936692

	3
	韩桂英
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947935004

	4
	牛胜
	男
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947956916

	5
	阮晓娟
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947968178

	6
	张建禄
	男
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947960790

	7
	金永贵
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13947987530

	8
	任丽丽
	女
	中专
	科教文卫
	别力古台镇
	13947946728

	9
	达来
	男
	中专
	科教文卫
	别力古台镇
	13947913733

	10
	哈斯其格
	女
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13947399920

	11
	图布新
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13947902006

	12
	尹喜才
	女
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13674793128

	13
	郭荣华
	女
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13947390319

	14
	红艳
	女
	中专
	科教文卫
	别力古台镇
	13664755086

	15
	陈亮
	男
	中专
	科教文卫
	别力古台镇
	13191569200

	16
	闫丽红
	女
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13847906230

	17
	曹建军
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13514791282

	18
	苏和
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13947915198

	19
	斯登图雅
	女
	大专
	机关干部
	别力古台镇
	13947925406

	20
	李军
	男
	大专
	机关干部
	别力古台镇
	13904799923

	21
	陈占军
	男
	大专
	机关干部
	别力古台镇
	13947948198

	22
	白建军
	男
	大专
	机关干部
	别力古台镇
	13614891118

	23
	王珍
	男
	中专
	工人
	别力古台镇
	13947982005

	24
	玉琴
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947971343

	25
	乌兰图雅
	女
	大学
	机关干部
	别力古台镇
	13947901897

	26
	李玉芳
	女
	中专
	机关干部
	别力古台镇
	13694796108

	27
	牛勇
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	/

	28
	金花
	女
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13947986581

	29
	薛武平
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	15047906999

	30
	张凤英
	女
	高中
	其他
	别力古台镇
	15647915511

	31
	张明梁
	男
	本科
	科教文卫
	别力古台镇
	13947993660

	32
	孟忠
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	15849900256

	33
	龙江
	男
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947971177

	34
	李秀兰
	女
	中专
	工人
	别力古台镇
	15447195288

	35
	姚红英
	女
	中专
	工人
	别力古台镇
	13514791268

	36
	金丽霞
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947948120

	37
	王兰英
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	13947901599

	38
	马晓东
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	15947195485

	39
	卢文龙
	男
	大专
	学生
	别力古台镇
	15847992710

	40
	任绍光
	女
	大专
	学生
	别力古台镇
	15048920118

	41
	龙玉
	女
	大专
	学生
	别力古台镇
	13654899577

	42
	于瑞华
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	15164954368

	43
	赵美涛
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	15804790699

	44
	孙鹏春
	女
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13847902621

	45
	布江巴图
	男
	大专
	机关干部
	别力古台镇
	13904791748

	46
	把图赶立辊
	男
	大专
	机关干部
	别力古台镇
	13947936562

	47
	孟奇巴雅尔
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13947915156

	48
	苏日塔拉图
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13604797571

	49
	孟克巴雅尔
	男
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13847928581

	50
	乌得于呼
	女
	大专
	科教文卫
	别力古台镇
	13684794422

	51
	六彦琴
	女
	大专
	工人
	别力古台镇
	13848597217


11.3.2调查结果

由于本项目属于医疗服务设施建设，不属于重污染行业，附近群众普遍能接受该项目的建设，调查结果统计分别见表11.3-3和表11.3-4。
表11.3-3  公众意见调查结果统计表（个人）
	序号
	调查项目
	调查结果
	统计
百分比（%）

	1
	您知道该建设项目建设吗？
	知道
	51
	100

	
	
	不知道
	0
	0

	2
	您对本地区环境现状的满意程度？
	很满意
	46
	90.2

	
	
	基本满意
	5
	9.8

	
	
	一般
	0
	0

	
	
	不满意
	0
	0

	3
	您认为本地区主要环境问题是？
	空气污染
	0
	0

	
	
	水污染
	0
	0

	
	
	噪声污染
	0
	0

	
	
	固废污染
	30
	58.8

	
	
	生态破坏
	4
	7.8

	
	
	无环境问题
	17
	33.4

	4
	您认为该建设项目对当地经济发展是否有利？
	有利
	51
	100

	
	
	不利
	0
	0

	
	
	作用不大
	0
	0

	
	
	不知道
	0
	0

	5
	您认为该项目的主要环境影响是什么？
	水污染
	4
	7.8

	
	
	空气污染
	0
	0

	
	
	噪声
	0
	0

	
	
	固体废物
	40
	78.5

	
	
	生态破坏
	7
	13.7

	6
	您认为该项目建成后可能对周围环境影响程度是
	无影响
	46
	90.2

	
	
	影响较小
	5
	9.8

	
	
	影响较大
	0
	0

	
	
	影响大
	0
	0

	7
	您对该项目采取的污染物治理措施是否可行
	可行
	51
	100

	
	
	不可行
	0
	0

	
	
	不清楚
	0
	0

	8
	你认为该项目建设选址是否合理？
	合理
	51
	100

	
	
	比较合理
	0
	0

	
	
	不合理
	0
	0

	
	
	无所谓
	0
	

	9
	你是否同意该项目建设？
	同意
	51
	100

	
	
	无所谓
	0
	0

	
	
	反对
	0
	0


表11.3-4  公众意见调查结果统计表（单位）
	序号
	调查项目
	调查结果
	统计
百分比（%）

	1
	您知道该建设项目建设吗？
	知道
	10
	100

	
	
	不知道
	0
	0

	2
	您对本地区环境现状的满意程度？
	很满意
	10
	100

	
	
	基本满意
	0
	0

	
	
	一般
	0
	0

	
	
	不满意
	0
	0

	3
	您认为本地区主要环境问题是？
	空气污染
	0
	0

	
	
	水污染
	0
	0

	
	
	噪声污染
	0
	0

	
	
	固废污染
	1
	10

	
	
	生态破坏
	1
	10

	
	
	无环境问题
	8
	80

	4
	您认为该建设项目对当地经济发展是否有利？
	有利
	10
	100

	
	
	不利
	0
	0

	
	
	作用不大
	0
	0

	
	
	不知道
	0
	0

	5
	您认为该项目的主要环境影响是什么？
	水污染
	0
	0

	
	
	空气污染
	0
	0

	
	
	噪声
	0
	0

	
	
	固体废物
	7
	70

	
	
	生态破坏
	3
	30

	6
	您认为该项目建成后可能对周围环境影响程度是
	无影响
	10
	100

	
	
	影响较小
	0
	0

	
	
	影响较大
	0
	0

	
	
	影响大
	0
	0

	7
	您对该项目采取的污染物治理措施是否可行
	可行
	10
	100

	
	
	不可行
	0
	0

	
	
	不清楚
	0
	0

	8
	你认为该项目建设选址是否合理？
	合理
	10
	100

	
	
	比较合理
	0
	0

	
	
	不合理
	0
	0

	
	
	无所谓
	0
	

	9
	你是否同意该项目建设？
	同意
	10
	100

	
	
	无所谓
	0
	0

	
	
	反对
	0
	0


11.3.3调查结果分析

（1）公众参与调查结果

A.您知道该项目建设吗？

被调查对象中，所有受访者表示对本项目知道，说明周边公众对本项目比较关注。

B.您对本地区环境现状的满意程度？

被调查对象中，有90.2%的受访者表示对本项目所在地的环境质量现状满意，另有9.8%的受访者表示基本满意，没有受访者表示对项目所在地环境现状不满意。

C.您认为本地区主要的环境问题是？

被调查对象中，认为当地主要的环境问题是固体废物占58.8%，7.8%的调查者认为是生态破坏，33.4%的受访者认为没有环境破坏。

D.您认为该项目建设对当地的经济发展是否有利？

被调查对象中，100%人认为项目建设对当地的经济发展有利。

E.您认为该项目的主要环境影响是什么？

被调查对象中，认为项目的主要环境影响是固废污染占78.5%，13.7%的调查者认为是生态破坏，另外，还有7.8%的受访者认为是水污染，没有人认为是空气和噪声污染。

F.您认为该项目建成后可能对周围环境影响的程度是？

被调查对象中，90.2%人认为项目建成后可能对周围环境没有影响，有9.8%的受访者认为项目建设对周围环境影响较小。

G. 您对该项目采取的污染物治理措施是否可行？
被调查对象中，100%人认为项目采取的污染物治理措施可行。

H.您认为该项目建设选址是否合理？

被调查对象中，100%的调查者认为本项目选址合理，没有人认为项目选址不合理。

I. 你是否同意该项目建设？
被调查对象中，100%的调查者同意本项目建设，没有人持反对或无所谓意见。

（2）单位调查结果

A. 所有受访单位均知道本项目的建设。

B. 所有受访单位均表示对本项目所在地的环境质量现状满意。

C. 被调查的单位中有80%认为本地区没有环境问题，但有10%的被调查单位认为本地区主要环境问题为固废污染，另外还有10%的被调查单位认为本地区主要环境问题为生态破坏。

D. 100%的受访单位认为项目建设对当地的经济发展有利。

E.被调查的单位中，认为项目的主要环境影响是固废污染占70%，30%的受访单位认为是生态破坏，没有受访单位认为是空气、水污染和噪声污染。

F. 100%的受访单位认为项目建设对周围环境没有影响。

G. 100%的受访单位认为项目采取的污染物治理措施可行。

H. 100%的受访单位认为本项目选址合理，没有单位认为项目选址不合理。

I. 100%的受访单位同意本项目建设，没有受访单位持反对或无所谓意见。

综上所述，绝大多数公众认为本工程的建设对社会发展具有促进作用，可改善医疗环境，社会效益显著，没有受访者和受访单位对本项目建设提出反对意见。但同时，公众也客观地提出了项目运营期可能存在的固废、废水等污染扰民问题，要求工程建设的同时，采取必要的污染防治措施。

建设单位根据公众对工程建设的看法和建议，做出承诺，将全部采纳公众意见，做好建设项目的环境保护工作。并将在送审环境影响报告书前，将公众意见采纳的信息及时反馈给公众。

11.3.4被调查人意见和建议

被调查者希望建设单位在项目施工期及运营期认真执行国家和地方的环保法规，加大环保治理力度，加强各环保设施的管理和维护，最大限度地降低其影响，保证废水、废气等污染物的长期稳定达标排放，使环境污染降低到最低程度。

综上所述，只要按环保要求，加强污染治理力度，严格执行环保“三同时”政策，做到污染物达标排放，该项目的建设可以得到公众的认可。

11.4公众意见调查结论

本次调查对象基本涵盖了项目周边各类人群，能够反映区域内的人员结构及其对事物的认知情况；被调查的公众环境意识较强，能够积极主动参与环境保护；大多数被调查公众认为该项目的建设对当地经济的发展有促进作用，可有效改善当地居民的生活水平。因此支持该项目的建设和场址选择。

调查结果表明，虽然公众支持本项目建设，没有反对意见，但建设单位绝对不能因此而放松和忽视环境保护问题，更应该和必须高度重视公众关注的环境问题，进一步完善、落实各项污染防治措施，严格环境管理，杜绝污染事故发生，以科学先进的污染防治技术、严格和完善的生产及环境管理制度，良好的环境质量来回报公众给予的充分信任和支持。
第十二章 经济损益分析

12.1 环境效益分析

12.1.1 环境正效益

项目建成后，通过自建污水处理站对运营过程中产生的医疗废水进行处理达标后排入市政管网，最终进入阿巴嘎旗污水处理厂进行集中处理，减轻了原有医院医疗废水经过简单的沉淀+消毒处理后排入市政管网对阿巴嘎旗污水处理厂的处理符合，降低了医疗废水中细菌病毒对水体的传播和污染。项目通过设置医疗垃圾暂存间，并进行严格的地表防渗，将医疗危险废物进行分类收集储存后，委托有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行集中处置，禁止在医疗垃圾暂存间长期堆置，避免了原有医院医疗垃圾露天堆放产生地表径流，污染土壤，滋生蚊蝇传播疾病，同时也避免了原有医院医疗垃圾焚烧产生的大气污染。另外项目对服务期产生的噪声源进行治理，对污水处理站产生的废气进行集中收集后利用活性炭吸附处理后引至医院内绿地排放，减少了噪声和废气对外环境的影响，达到环境保护的要求。

因此项目通过异地搬迁新建后，在认真落实各项环保治理措施后，大大降低了对周围环境的污染，具有良好的环境正效益。

12.1.2 环境负效益

施工期间房屋改建工程、散装水泥作业、运输时产生的扬尘及洒落的泥土，施工机械的噪声会对该区域的声学和大气环境质量产生阶段性的不利影响，这必然会造成施工区域生态环境的短暂破坏。

建设项目的营运将导致医疗污水和固体废物排放量的增加，但经过处置后，对区域环境质量无明显影响，环境可以接受。

从总体上看，项目建成后，环境正效益远大于环境负效益。

12.2 社会效益分析

本项目是一项医疗卫生服务的公共事业，是一项改善人民群众的医疗条件和服务质量基本工程，其建成运行后的社会效益体现在以下几个方面：

（1）、项目完成后医院的各项设施、设备、人员数量、质量能满足广大患者的医疗需求，能够给病员提供一流的医疗环境和医疗服务质量，为周边地区居民提供重要的特色医疗服务，提高人民群众的生活健康水平，优化社会环境，同时将有力地推动宁晋县卫生事业的发展。
（2）、每年上缴的税金，可提高国家和地方财政收入，有效地促进当地公益事业发展；

（3）、建设项目施工过程中需要建设人员；项目建成后，卫生技术人员和行政工勤人员也将有所增加。另外，将招聘工作人员，除从全国招聘的少数著名专家学者外，大部分医护人员均将从本地招聘，对缓解城市就业问题做出一定贡献。

12.3 经济效益分析

12.3.1医疗收支预测
年毛收入包括：门诊收入=每一诊疗人次费用×年门诊人次；

住院收入=每一住院人次费用×年住院人次；

              其他收入按住院收入和门诊收入1%计算；

由于医院病人欠费造成坏账是必然现象，根据国家卫生部统计，政府办医院的病人欠费率为1.34%，其中综合医院为1.26%，中医医院为1.4%，专科医院为1.94%，因此，医院病人欠费坏账比例按年毛收入的1.26%确定，则医院年总收入=年毛收入×(1-1.26%)。
项目预计门诊量8万人•次/年，住院病人2500人•次/年，手术400台•次/年，门诊收入按200元·人/次计，住院收入按300元·人/次计，手术按12000元·台/次计，则预计医院年主要收入为2155万元。按30%的纯利润率计算，年纯利润为646.5万元，税后投资回收期1.86年。
12.3.2员工工资标准及工资总额预测

考虑阿巴嘎旗医院现职工收入标准及吸引高技术高素质医疗人才需要，预测2015年医院员工基准工资为每月3500元/人（含各种福利）、年42000元/人（3500×12），2015年以后参照内蒙古自治区有关部门对2020年前城镇居民年均可支配收入每年增加5%的预测比例，按5%比例年递增。医院当年工资总额=当年工资标准×当年员工数量，则：2015年医院工资总额为546万元（42000×130）。

12.3.3总成本测算

根据同类项目类比分析，医院药品支出按毛收入30%计，卫生材料支出按毛收入7%计，水电燃料通信费用按毛收入2%计，房屋修缮按毛收入0.5%计，其他办公费用按毛收入3%计，合计占毛收入42.5%，共为915.875万元。其余事项参照前提说明。

12.3.4盈亏平衡分析

项目的不确定性分析包括盈亏平衡分析和敏感性分析。盈亏平衡分析是指在一定的市场和生产(营业)条件下对项目成本与收益的平衡关系进行的分析，以盈亏平衡点表示。项目盈亏平衡点根据项目正常生产年份的产品产量或销量、可变成本、固定成本、产品价格和销售收入及税金的年平均数值计算得出，一般可以生产能力利用率表示。公式为：

BEP（%）=CF/（S-Cv-T）×100%

上式中：BEP--用生产（营业）能力利用率表示的盈亏平衡点

        CF--年平均固定总成本

        S --年平均销售收入

        Cv--年平均可变总成本

        T--年平均销售税金及附加 +年平均增值税  

根据有关资料统计及建设单位提供的资料，阿巴嘎旗医院的生产能力利用率60%以上即可赢利。阿巴嘎旗医院门诊病人约8万人次/a乘以（BEP）60%等于4.8万人次/a<8万人次/a，住院病人约2500人次/a乘以（BEP）60%等于1500人/a<2500人/a，故阿巴嘎旗医院建成后处于盈利阶段。

12.3.5 环境保护措施费用及经济效益

（1）环保设施投资

阿巴嘎旗医院整体搬迁建设项目总投资2251万，其中环保投资100万，占项目总投资4.44%。项目环保投资主要用于污水治理、固废治理、噪声治理及厂区绿化工程。其中，废水治理投资61万元，厂区绿化及噪声治理投资12万元，固废治理环保投资22万元，废气治理投资5万元，投资比例较合理。

（2）环境保护措施费用

环境保护措施费用包括：为提高资源和能源利用率，减少污染物发生量所需费用，为治理“三废”及噪声污染所需费用，进行环境监测、管理、采取节能措施和减少能源消耗及其它相关费用。在装修设计中由于采用节能环保材料减少资源和能源消耗进而也减少了污染物的发生量，产生的这部分费用难以确定，因此未包括在以下的费用估算中。

①治理费用

治理费用=投资费用×固定资产形成率/设备折旧年限+运行费用 

计算中各项参数取值均与工程经济分析数据一致，投资费用为运营期环境保护设施的一次性费用94万元，固定资产形成率按50%考虑，设备折旧年限10年；该污水处理站的运行费用按0.54元/t计算，则本建设对水污染经济损失约为0.54元/t×41.36t/工作日×365工作日/a=0.82万元/年。
经计算治理费用为5.52万元/年。

②辅助费用

辅助费用包括操作人员、环境保护管理人员的工资，办公费用，科研及信息收集等所需的有关费用。经估算辅助费用约为7.5万元。

因此，本项目的环保措施费用为13.02万元/a。

（3）环境保护措施的经济效益

环境保护措施的经济效益指工程采取环境保护措施后，直接提供的产品价值。

项目如不采取任何环保措施，外排主要污染物COD 6.79t/a，根据《排污费征收标准管理办法》（2003年7月1日起施行）计算，每一污染物当量收费标准设为0.7元，则应交纳排污费4753元。项目危险废物164.25t/a，危险废物按照每吨1000元计，则应交纳排污费16.425万元。两项共交纳排污费16.9万元/a。

（4）环境经济效益分析

估算环保措施费用为13.02万元/a，可从减少的排污费和废物利用中得到约16.9万元/a的补偿，有一定的经济效益。

综上所述，阿巴嘎旗医院的建成，必将产生显著的环境效益、社会效益和经济效益。

第十三章 环境管理与环境监测
为了强化对工程环境保护措施的监督和管理，使建设单位明确自己的环境保护责任，自觉、主动的对环保措施和设施进行有效的环境管理。在项目建设的全过程中，制定严格的环境保护管理计划，将工程对环境的影响程度降至最低，使区域环境质量满足相应的环境标准。

13.1环境管理

13.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构设置目的是，为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调与地方环保部门工作，为医院的经营管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，医院应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

13.1.2环境管理机构的设置

13.1.2.1机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由医院后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

13.1.2.2环保机构定员

施工期在工程建设指挥部设1名环境监督管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员。

13.1.3环境管理机构的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，每年进行一次内部评审，检查环境管理工作的问题和不足，对发现的问题和不足提出改进意见。一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）建立完善的环境保护规章制度（岗位责任制、操作规程、安全制度等），要加强医院污水处理，组织工作人员、医疗废物管理人员的培训及监督管理。

（7）搞好环境保护工作，加强职工的环境保护教育。

13.1.4 施工期环境管理

施工期环境管理的中心工作是：在抓好环境保护设施建设的同时，防止和控制施工活动对环境造成污染和破坏，具体内容是：

（1）确定工程建设环境保护的管理制度和实施办法，指导施工过程的环境保护工作，并在工程施工过程中督促执行，检查执行情况，及时发现问题，提出改进措施及建议。把环境保护和环境监督管理内容纳入项目招标合同之中。

（2）贯彻落实建设项目的“三同时”原则，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程项目达到预期效果。

（3）负责对施工过程中的污染源管理，搞好施工过程的组织管理，合理安排和组织施工机械的运行及施工作业时间；最大限度地减少工程施工作业产生噪声、扬尘等对环境的不利影响。禁止夜间进行高噪声施工。

（4）对施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾及生活污水等进行集中统一管理和处置，施工场地应设临时垃圾收集点，便于环卫部门收运。

（5）参与施工运输作业的管理，防止建筑垃圾外运时沿途洒落，影响城市环境卫生及产生二次扬尘。禁止在街边堆放货物和搭建工棚。

13.1.5 运行期环境管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对医院内的公建设施、给水管网、设备进行定期维护和检修，确保公用设施的正常运行及管网畅通。

（3）废水进行生化处理，确保处理系统的正常运行。

（4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，并对器容器定期清洗和消毒；外运时，应由有资质的公司采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

13.2环境监测计划

环境监测目的是通过对污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。
本项目具体环境监测内容如下。
废水监测因子：pH、NH3-N、总磷、总余氯、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群、水量。
噪声监测因子：昼夜等效连续A声级。

废气监测因子：氨、硫化氢。

环境污染源及污染物排放的监测，应委托具有资质的环境监测机构进行。监测计划详见表13.2-1。
表13.2-1   环境监测计划一览表

	监测类别
	阶段
	污染源
	监测位置
	监测项目
	监测频率

	废气
	营运期
	污水处理站臭气
	污水处理站周边
	氨、硫化氢
	1次/年

	废水
	营运期
	污水处理站
	污水处理站排放口
	pH、NH3-N、总磷、总余氯、SS、COD、BOD5、粪大肠菌群、水量
	1次/年

	噪声
	营运期
	设备噪声
	场界
	等效A声级
	1次/年


13.3 排污口设置要求

根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)要求，现就项目医疗废水排放口规整提出如下要求：

（1）、排放口应具备采样和流量测定条件，并按照《污染源监测技术规范》设置采样点。

（2）、排污口可以矩形、圆筒形或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s，流口出水必须进入尾水排放管。

（3）、置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上。

（4）、排污口必须按照国家颁布的有关污染物排放标准的要求，在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。
（5）、在场内固体废物暂存场所应有防雨、防渗漏措施并在醒目处设置环保图形标志牌。
13.4竣工验收及管理要求

拟建工程建设严格执行环保“三同时”制度，对环评报告书提出的污染治理措施要与主体工程一起“同时设计、同时施工、同时建设投产”，根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，项目建成后，建设单位应向审批项目环境影响报告书的环境保护行政主管部门申请该建设项目环境保护设施竣工验收，同时提交环境保护验收监测报告。竣工验收通过后，项目方可正式投入运行。

本项目在试运行3个月内，应向阿巴嘎旗环境保护局相关部门提出验收申请，对项目所采取的各项环保措施进行竣工验收，项目“三同时”竣工验收内容见表13.4-1。
表13.4-1    本项目“三同时”验收一览表
	项目
	工序
	污染源
	污染物
	处置方式
	规模
	数量
	要求
	实施
时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废气
	配电室
	柴油发电机尾气
	SO2、烟尘、NOx
	经排烟风机通过新建专用排气烟道引至楼屋顶排放。
	大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准
	与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行

	
	污水处理站
	恶臭
	NH3、H2S
	溢出臭气由专用管道收集消毒后经活性炭吸附处理后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求
	

	废水
	医疗
办公
生活
	医疗、生活废水
	COD、BOD5、SS、LAS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群
	化粪池
	30m3
	2套
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准
	

	
	
	
	
	
	50m3
	2座
	
	

	
	
	
	
	污水处理站
	60m3/d
	1套
	
	

	
	
	
	
	事故池
	50m3
	1座
	
	

	
	地下水防渗
	医疗废物暂存库
	/
	/
	/
	符合环保要求
	

	
	
	污水处理站
	/
	/
	/
	
	

	固废
	生活、办公
	生活垃圾
	分类收集，由环卫部门集中清运
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定
	

	
	医疗
	医疗固废
	在传染病区北侧设置一处医疗垃圾暂存间临时储存医疗垃圾，并定期由资质单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心回收处理
	《危险废物贮存污染控制标准》《GB18597-2001》及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）
	

	
	污水处理站
	污泥
	
	
	

	
	活性炭
	废活性炭
	
	
	

	噪声
	风机、水泵等
	消声器、减振垫、隔声、吸声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类
	

	
	柴油发电机
	设专用机房，安装隔声门、窗，并采取消声减震措施
	
	


第十四章   厂址选择可行性及厂区平面布置合理性

14.1 厂址选择可行性分析

（1）《产业结构调整指导目录(2011)年本》（2013年修正）

项目属于医疗服务设施建设，符合《产业结构调整指导目录(2011)年本》（2013年修正）（国家发展和改革委员会2013年2月16日第21号令第）鼓励类第三十六款（教育、文化、卫生、体育服务业）第29条中的 “医疗卫生服务设施建设”的相关要求。另外，本项目已于2009年12月8日内蒙古自治区发改委关于锡林郭勒盟阿巴嘎旗医院建设项目可行性研究报告的批复，批复文号为内发改社字[2009]2800号。

因此项目的建设符合国家和当地的产业政策。

（2）医院建设标准符合性分析
根据中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家计划委员会建标(1996)547号发布的《综合医院建设标准》中，对医院选址的规定要求“院址应满足医院功能与环境的要求，选择在患者就医方便、环境安静、地形比较规整的位置，并应充分利用城镇基础设施，避开污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所”。本项目选址符合上述规定要求。

（3）环境功能区划分析

项目所在区域环境空气为二类区，声环境为1类区功能区。本项目周边1km范围内不存在饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和国家和省级核定的文物保护单位，项目无明显外环境制约因素。项目选址符合环境功能区划要求。
（4）环境质量现状分析

项目所在地SO2、NO2、PM10和TSP的环境质量现状监测浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单中的二级标准，PM2.5的环境质量现状浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。表明本评价区内大气环境质量状况良好。厂界昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目所在地声环境质量较好。评价区域内的地下水各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，评价区域内地下水环境质量状况良好。
综上所述，本项目环境质量现状良好，本项目选址是可行的。

（5）交通环境分析

本项目西侧厂界紧邻查干淖尔北路，南侧230m处位于阿巴嘎旗西街。院址周围环境较安静、地形规整，能够充分利用城市基础设施。

（6）环境影响分析

本项目运营期的医疗废水和生活污水经污水处理站处理后，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准，由市政污水管网排入阿巴嘎旗城市污水处理厂，不排入地表水环境；项目使用医疗设备均为低噪声设备，产噪源主要为柴油发电机噪声、水泵、风机等，经合理布置，基础减振等措施后，院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。项目产生的固体废物均进行相应的妥善处置，危险废物委托有资质单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行集中处置，不排入周围环境。

通过采取上述完善的环保措施，本项目投产后环境影响较小，从环境影响方面分析，院址选址是可行的。

（7）公众参与分析

本次评价公众参与调查结果表明，两次信息公开期间，没有人向评价或建设单位反馈意见。100%的被调查者认为该项目选址合理，无反对意见。公众对本项目建设和发展非常支持，认为本项目院址可行，可提高广大群众就医环境。

通过上述七方面分析可以看出，本项目选址是可行的。

14.2 厂区平面布置合理性分析

为了缓解用地紧张和最大限度的减少对周围环境的影响，在医院总体设计采用集中布置方式，将医院各种功能科室尽可能综合布置在一块，以减少建筑占地面积，扩大室外绿化和人员活动场所用地，改善医院环境。

项目拟主要修建9栋建筑，其分别为门诊楼、病房楼、放射科、药房和药库、传染病区、消毒供应房、综合楼、医疗废物暂存间和污水处理站。项目传染病区、综合楼和消毒供应房由南向北布置于厂区东侧。门诊楼、病房楼、放射科、药房和药库位于厂区中央主要位置，呈王字型布置，其中门诊楼位于南侧，病房楼位于北侧，中间主通道两侧由东向西依次布置着药房和药库、放射科。项目厂区大门设置在西侧，厂地四周大量种植绿化植被，既能有效的降低医院内部噪声，又能起到美观和恢复生态环境的作用。
项目污水处理站设置在厂区西南侧，为地埋式，距离周围敏感点及病房楼均相对较远。为防止交叉感染，每栋每层都设有污物间，然后通过专用通道（消防通道）送达至医疗垃圾暂存库。

综上所述，本项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；减少能耗；最大可能保持可持续发展的空间。院内其它建筑，也本着与场地相协调的原则，结构合理、造型美观、精巧、细致，与周围环境融为一体。医院布局从各个方面体现了“以人为本，诚信创新，优质高效，一切为了群众健康”的办院宗旨，该医院规划建设从总平面的规划上合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，医院建设除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康，医院平面布局合理可行。

第十五章 结论与建议

15.1 评价结论

15.1.1 工程概况

阿巴嘎旗医院建设项目位于阿巴嘎旗别力古台镇查干淖尔北路东侧原一中院内。本项目为医院异地搬迁，并在原有规模的基础上进行扩建，用以改善原有医疗用房严重不足、就医环境严重拥挤、功能布局不合理的情况。

项目目占地面积为15595.5m2（约23.4亩），总建筑面积为10558m2，其中门诊楼建筑面积为3200m2，为三层钢混结构，病房楼建筑面积为3600m2，为四层钢混结构。放射科和药房、药库布置在门诊楼和病房楼之间的区域，其中放射科位于西侧，药房和药库位于东侧，建筑面积分别为800 m2和850 m2。另外，本项目还设置一栋两层的传染病区、一栋一层消毒供应房、一栋两层的综合楼，建筑面积分别为1000 m2，550 m2、558 m2。项目容积率为0.66，建筑密度25%，绿地率20%。

项目总投资为2251万元。该项目建成后设有100床位，130医务人员，门诊量8万人•次/年，住院病人2500人•次/年，手术400台•次/年，年营业时间为365天。设科室主要为内科、外科、急诊科、儿科、中医科、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、传染病科、预防保健科、检验科、皮肤科、病理科、药剂科、病理科、医学影像科、放射科等科室。
本次环评不涉及项目内的放射科室，拟建项目的放射科及X光设备将另由获得有关资质的单位进行相关评价并办理相关许可手续。

15.1.2 产业政策符合性

项目属于医疗服务设施建设，符合《产业结构调整指导目录(2011)年本》（2013年修正）（国家发展和改革委员会2013年2月16日第21号令）鼓励类第三十六款（教育、文化、卫生、体育服务业）第29条中的 “医疗卫生服务设施建设”的相关要求。另外，本项目已于2009年12月8日内蒙古自治区发改委关于锡林郭勒盟阿巴嘎旗医院建设项目可行性研究报告的批复，批复文号为内发改社字[2009]2800号。

因此项目的建设符合国家和当地的产业政策。 

15.1.3 选址合理性分析

项目选址符合阿巴嘎旗发展总体规划要求，区域环境质量较好，交通便捷，市政配套设施齐全，服务于周边人民群众的健康保健，满足城市人口迅速增长和人们日益增长的对健康医疗服务质量的需求。项目通过采取相应有效的污染防治措施后，项目对环境的影响小，外环境对项目的不利影响轻微。
项目已于2011年12月21日取得阿巴嘎旗人民政府关于项目的建设用地批准书，批准文号为[2011]阿政土字第76号，土地用途为医卫慈善用地。另外于2011年10月29日取得阿巴嘎旗住房和城乡建设局关于本项目的建设工程规划许可证的，批准文号为阿巴嘎旗建字第15号。

因此，项目选址符合当地规划要求，选址是合理的。

15.1.4 平面布局合理性

医院内部用房安排合理，各功能分区合理，洁污、医患等路线清楚，避免了交叉感染，能够保证住院病房、门诊等处的环境安静。

项目规划建设中，新建废水处理站及其恶臭气体排放口远离环境敏感点；柴油发电机、医疗废物暂存间、消毒设施、等均布置在专业用房内，不会对周围环境敏感点产生影响。

项目交通布设各处相通，为医务人员及就医人员提供了便利的交通条件。

综上所述，环评认为项目的平面布局是合理的。

15.1.5 环境质量现状

（1）环境空气

项目所在地SO2、NO2、PM10和TSP的环境质量现状监测浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单中的二级标准，PM2.5的环境质量现状浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。表明本评价区内大气环境质量状况良好。
（2）声环境

拟建项目所在的区域昼间的等效声级值范围为47.2～52.9dB(A)，夜间的等效声级值范围为39.2～43.1dB(A)，厂界昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。项目所在地声环境质量较好。

（3）地下

目前评价区域内的地下水各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，评价区域内地下水环境质量状况良好。
15.1.6 环境影响及环保措施

15.1.6.1 施工期环境影响及环保措施

施工期间加强施工机械的保养维修，提高机械的正常使用率，对产生的扬尘及时洒水抑尘，减轻对近地面环境空气质量的影响，为有效控制施工期粉尘污染，建设方应按照评价提出的治理措施实施，并满足相关要求。对于装修废气，采用环保型装修材料；装修后不宜立即投入使用；保持室内空气流通，采用有效的空气净化装置。

施工废水经沉淀后回用或者用于防尘；项目施工人员入厕采用旱厕，旱厕需做防渗处理，旱厕粪便收集后定期委托当地环卫部门清掏运走，施工人员盥洗废水用于施工场地喷洒抑尘。施工废水对地表水没有影响。
施工期噪声：施工设备的噪声问题是拟建工程施工期的主要环境问题之一。建设方施工阶段应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，禁止高噪声设备夜间作业，避免出现扰民问题。须夜间施工时，需向当地环保局申报，经批准同意后方可施工，并设施工公告牌，接受市民监督，以求谅解。

施工期间建筑垃圾运往指定的渣场处置；生活垃圾集中收集交环卫部门运往生活垃圾填埋场处置。

采取环保措施后，施工期对环境的影响较小，环境可以接受。

15.1.6.2 运营期环境影响及环保措施

（1）废气

营运期大气污染物主要来源为医疗污水处理系统产生的少量臭气、柴油发电机废气和地上停车场汽车尾气。项目所采取的环保措施为：①污水处理系统产生的废气采取各设施池加盖，并进行废气收集后引入活性炭过滤器，在过滤器内利用活性炭对臭气的物理吸附作用，达到去除异味的目的，恶臭气体经活性炭过滤器吸附后，经排气筒（排风口设于小区草坪里）引至地面排放。另外增加院内绿化，定期清洗污泥脱水机等措施后，对环境空气质量影响很小。②本项目进出医院的车辆多为小型车（小轿车、摩托车等），在医院内行驶距离较短，尾气排放量较小，在空气中稀释扩散较快，对周围大气环境影响较小。建设单位拟在院内空地进行绿化，种植叶密树木和低矮树木、花卉相结合，来吸收降低进出医院的机动车产生的汽车尾气。③项目设柴油发电机作为备用电源，置于封闭的设备间内，柴油发电机排放的烟气主要污染物为NOx、SO2和烟尘，通过排烟管直通屋顶高空排放。由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动，因此发电机尾气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。

（2）噪声

项目使用医疗设备均为低噪声设备，产噪源主要为柴油发电机噪声、水泵、风机等，经合理布置，基础减振等措施后，院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

 （3）废水

项目年排放医疗废水量为15096.4m3/a，其中生活污水排放量为14454m3/a，医疗污水排放量为642.4m3/a。

本项目将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水单设化粪池，并经过消毒后方可与非传染病区的生活废水、医疗废水一并进入自建医疗污水处理站采取“生物接触氧化+二氧化氯消毒” 的二级处理地埋式一体化工艺进行处理，污水处理站设计规模为60m3/d，处理达标后排入市政管网，最终进入阿巴嘎旗城市污水处理厂进行统一处理。污水处理系统出水水质浓度分别为CODCr 180mg/l；BOD5 80mg/l；NH3-N 23mg/l；SS 40mg/l，粪大肠杆菌 4000MPN/L，LAS 10mg/L，能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构的预处理标准，对周围水环境影响较小。项目废水不直接排放至地表水，因此项目排放的废水对地表水影响较小。
（4）固体废物

固体废弃物主要包括生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、少量的废活性炭以及日常生活垃圾。医疗废物产生量为151.56t/a，污泥产生总量为12.59t/a，废活性炭0.1 t/a，生活垃圾产生量约为31.74 t/a。

严格区分一般生活垃圾和医疗废物，实行分类收集和处置。一般生活垃圾采取分类袋装收集后由环卫部门统一处置。

医疗垃圾暂存间应做好地面硬化，能有效预防渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒；强化有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；加强管理，除了在收集垃圾和转运垃圾时打开外，其余时间均上锁。

经消毒后的污水处理站污泥、废活性炭以及医疗废物交由有资质的单位锡林郭勒盟益民医疗废弃资源处置中心进行集中处置，医院不自行处理。

医院产生固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小，环境可以接受。

15.1.7环境风险

本项目可能存在的风险类型有：污水处理站非正常排放，医疗废物泄漏，药库中化学品、有毒药品及制剂因管理不善发生火灾及泄漏。通过采取相应风险防范措施后，本项目风险对环境及公众的影响较小。
15.1.8 清洁生产

医院营运期常用的医疗用品选用废物量产生少、对环境污染小的环境友好型医疗用品，使用能源类别为电能，属于清洁能源。机电设备，全部选择节能指标先进、低噪声设备；照明灯选用节能荧光灯；医院公共卫生间采用节水式水箱，单独卫生间采用节水型卫生洁具。手术室洗手池及诊室、检查室洗手盆龙头采用光电感应控制开关；空调采用国家推荐的节能设备和措施。

综上所述，该项目的建设符合清洁生产的要求。

15.1.9 公众参与

评价单位按照《环境影响评价公众参与暂行管理办法》，采用在项目所在地贴公告和在项目周边发放了公众参与调查表得方法进行了公众调查，公示期内无公众反馈意见。调查中拟建项目得到了公众的广泛理解和支持，被调查人和单位均支持拟建项目的选址和建设。

调查结果显示，认为本项目营运期可能会对环境带来影响：其主要原因是：认为医院会有医疗废水、固体废弃物排放。

本环评认为项目选址是符合用地规划的，项目建设对发展阿巴嘎旗的医疗事业是非常必要；在医院营运期间，通过采取一系列污染防治措施，可以将医院对外环境的影响降低到可接受程度之内。

15.1.10 总量控制

本项目总量控制指标为：COD：2.72t/a； NH3-N：0.35t/a由于本项目废水由阿巴嘎旗城市污水处理厂进行统一处理，该污水处理厂排污总量已经环保部门批准，因此，本项目不再重复给总量指标，在阿巴嘎旗城市污水处理厂内平衡。

15.1.11 环境经济损益

项目的环保投资100万元，占总投资的4.44%。本项目的建设对加快阿巴嘎旗的建设和阿巴嘎旗公共卫生事业发展有着一定的促进和推动作用。同时，项目有助于提高人民的健康水平，有助于提高人民生活水平和生活质量。项目产生的“三废”得到有效处置。

从总体上看，项目建成后，环境正效益远大于环境负效益；同时，经济效益和社会效益明显。从经济效益、环境效益、社会效益三方面分析，项目建设是可行的。

15.1.12 综合结论

阿巴嘎旗医院建设项目符合国家产业政策，符合城市和医疗卫生发展规划。项目建成后，有利于提高当地的医疗条件和社会经济，社会效益明显。项目在施工期和营运期产生的各类污染物在按报告书中提出的环保措施进行防治、确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显的影响，环境可以接受。因此，从环境保护的角度来看，项目建设是可行的。

15.2 建议

（1）建设方应认真落实环保“三同时”，加强施工期和服务期的环保管理，应设专人负责设施的维护管理，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放。切实保证污染防治措施的正常有效实施。

（2）为降低医院周围交通噪声和医院就医人群活动噪声对医院住院区内部声环境的影响，要求医院内部布局合理，并酌情设置建筑吸声材料和隔声门窗等措施。

（3）根据建设节约型社会的原则，对病员和职工进行节约用水的宣传，采取必要的节水措施，以减少污水的产生量。

（4）设备安装完毕，投入营运前，必须经有资质的单位验收合格后方可投入使用。

（5）建议项目方委托相应的环保管理监测机构对各污染物排放情况进行定期定时监测和管理，及时调整运行状态，保证污染治理设施保持最佳状态。
（6）建议该院加强绿化建设，形成立体绿化体系，既美化环境，又有利于环境保护，建成公园式医院

（7）建议医院设专人负责环保管理，保证各三废处置措施能正常运转。院方应特别注意防止病菌的排放的对环境的污染。对含某些化学物的废水、固废等尽可能单独收集，分别处理，防止大量有毒有害物质进入外环境。
医护人员生活用水





绿化用水





消防用水等未预见用水





13





0.43





2.6





3.03





0.43





2.6





蒸发、损耗





非传染病房病人用水





门诊、急诊化验用水





陪护人员用水





损耗2.6





24





2.2





4.2





损耗4.8





损耗0.24





损耗0.84





10.4





19.2





1.76





3.36





污水处理站





城市污水


管网





41.36





41.36





阿巴嘎旗城市污水厂





图3.4-1 项目水平衡图    单位：m3/d





就病人员冲厕用水





2.64





3.3





损耗0.66











0.2





新鲜水


54.73





传染病房病人用水





损耗0.8





4.0





3.2





化粪池





化粪池





32.24





消毒    3.2





内部装修





噪声、固废、粉尘





噪声、固废、


废水、粉尘





验收、交付使用





投入使用  住





噪声、固废





污水、噪声、废气、垃圾





临时工棚拆除、清场、整地、绿化











基础开挖





辅助设施装修





附属设施、主体工程修建





投入使用





噪声、粉尘、固废





场地平整





土地批准征用





施工队伍进场





噪声、粉尘、固废








北京中安质环技术评价中心有限公司
                            国环评证 乙 字第1029号

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

