苏尼特右旗巴润宝力格采砂场扩建项目

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：苏尼特右旗世荣基建石料开采有限责任公司

环评单位：内蒙古筹信环保科技有限公司

2021年4月

目 录

1 前言	1

1.1 建设项目特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	2

1.3 关注的主要环境问题	4

1.4 分析判定相关情况	4

1.4.1 项目与国家产业政策符合性分析	4

1.4.2 与内蒙古自治区“十三五”生态环境保护规划的相符性	5

1.4.3 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相符性	5

1.4.4 选址合理性分析	6

1.4.5 项目与“三线一单”的相符性	6

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5 环境影响评价的主要结论	8

2 总则	10

2.1 编制依据	10

2.1.1 环境保护法律	10

2.1.2 地方有关法规及规划	11

2.1.3 环境保护技术导则及规范	12

2.1.4 项目相关文件	13

2.2评价目的和原则	14

2.2.1 评价目的	14

2.2.2 评价原则	14

2.3 评价因子和评价标准	14

2.3.1 环境功能区划	14

2.3.2 评价标准	15

2.4 评价内容及评价重点	18

2.4.1 评价内容	18

2.4.2 评价重点	18

2.5.3 评价因子筛选	20

2.6 评价工作等级	20

2.6.1 环境空气评价工作等级	20

2.6.2 地表水评价工作等级	22

2.6.3 地下水评价工作等级	23

2.6.4 声环境评价工作等级	24

2.6.5 生态环境评价工作等级	24

2.6.6 环境风险评价工作等级	24

2.6.7 土壤环境评价工作等级	25

2.7 评价范围及环境保护目标	26

2.7.1 评价范围	26

2.7.2 环境保护目标	28

3 项目概况及工程分析	29

3.1 现有工程概况	29

3.1.1 现有项目基本情况	29

3.1.2 地理位置	29

3.1.3 现有工程项目组成	30

3.1.4矿山工作制度、设计生产能力和服务年限	31

3.1.5 现有项目工艺流程及产污环节分析	32

3.1.6 现有环境问题及“以新带老”整治措施	33

3.2 扩建项目工程概况	35

3.2.1项目名称及建设性质	35

3.2.2建设地点	35

3.2.3建设规模	36

3.2.4建设内容	36

3.2.5 项目主要设备	38

3.2.6 平面布置及周边关系情况	38

3.2.8 公用工程	39

3.2.9 物料平衡	40

3.3 项目技术改造前后变化情况	40

3.4 矿产资源概况	44

3.4.1 矿产资源条件	44

3.4.2 产品方案、服务年限及工作制度	44

3.4.3 矿体（层）特征	45

3.4.4 矿石质量	45

3.5  矿山开采方案	47

3.5.1 开采范围及开采方式	47

3.5.2 矿床开发总体规划	48

3.5.3 开拓运输方案选择	48

3.5.4 露天采场最终边坡要素	48

3.5.5 采场最小底宽	49

3.6 项目工程分析	49

3.6.1 施工期污染源强分析	49

3.6.2 运营期污染源分析	52

3.7 污染物排放清单	57

3.8 污染物排放总量	59

3.9 本项目运营后污染物排放情况	59

4 环境现状调查与评价	61

4.1 自然环境概况	61

4.1.1 地理位置	61

4.1.2 地形地貌	61

4.1.3 地质构造	61

4.1.4 气象气候	62

4.1.5 水文水系	62

4.1.6 矿产资源	62

4.1.7 植物资源	63

4.1.8 环境保护目标调查	63

4.2 环境质量现状评价	63

4.2.1 环境空气质量现状评价	63

4.2.2  声环境质量现状评价	66

4.2.3 土壤环境质量现状评价	67

4.2.4 生态环境现状调查与评价	76

5 环境影响预测与分析	87

5.1 施工期环境影响分析	87

5.1.1 大气环境影响分析	87

5.1.2 废水影响分析	89

5.1.3 噪声影响分析	89

5.1.4 固体废物影响分析	91

5.1.5 生态环境影响分析	91

5.2 大气环境影响分析	95

5.2.1 气象特征	95

5.2.2 大气环境影响分析	98

5.2.3 主要污染物的排放量核算	100

5.2.4 环境空气影响与预测分析	102

5.2.5 大气环境防护距离	102

5.2.6 大气环境影响评价自查表	102

5.3 水环境影响分析	106

5.4噪声环境影响分析	106

5.4.1 工业场地噪声	106

5.4.2运输噪声影响分析	109

5.5 固体废物环境影响评价	111

5.6 生态环境影响分析	111

5.6.1 对土地利用的影响	111

5.6.2 对水土流失的影响	112

5.6.3 对土壤植物资源的影响	112

5.6.4 对动物资源的影响	113

5.6.5 对景观环境的影响	114

5.6.6 对生态功能影响	114

5.6.7 小结	115

5.7 运输道路沿线影响分析	115

5.7.1 运输路线方案	115

5.7.2 运输路线沿途影响分析	115

5.8 闭矿后环境影响分析	116

5.8.1 生态环境影响分析	116

5.8.2 大气环境影响分析	116

5.8.3 水环境影响分析	116

5.8.4 固废影响分析	117

5.8.5 声环境影响分析	117

5.8.6 小结	117

6	环境风险分析	118

6.1 评价依据	118

6.1.1 风险调查	118

6.1.2 环境风险潜势初判	118

6.1.3 评价等级	119

6.2 风险识别	119

6.2.1 环境风险识别内容	119

6.2.2 环境风险识别结果	120

6.3环境风险分析	121

6.3.1 采场滑坡风险分析	121

6.3.3 成品堆场风险分析	121

6.4 环境风险防治措施及应急要求	121

6.4.1  采场风险防治措施	121

6.4.2 废石临时堆场风险防治措施	122

6.4.3 应急措施	122

6.5 分析结论	124

7	 环境保护措施及其可行性论证	125

7.1 施工期污染防治措施	125

7.1.1 施工期大气污染防治措施	125

7.1.2 施工期水污染防治措施	125

7.1.3 施工期噪声污染防治措施	126

7.1.4 施工期固废污染防治措施	127

7.1.5 施工期生态保护措施	127

7.2 运营期污染防治措施及其可行性分析	128

7.2.1 大气污染防治措施及其可行性分析	128

7.2.2 水污染防治措施及其可行性分析	129

7.2.3 噪声防治措施及其可行性分析	129

7.2.4 固体废弃物处置措施及可行性分析	131

7.2.5 生态环境保护措施及可行性分析	132

7.3 环保措施、投资及环保验收	137

8	环境影响经济损益分析	139

8.2.1 环境工程投资估算	139

8.2.2 直接经济效益	140

8.2.3 间接经济效益	140

9 环境管理与监测计划	142

9.1 环境管理	142

9.1.1 管理机构	142

9.1.2 环境保护管理计划	142

9.2 环境监测计划	142

9.2.1 监测目的及原则	142

9.2.2 监测计划	143

10 结论	144

10.1 项目概况	144

10.2 区域环境质量现状	144

10.2.1 大气环境质量现状评价结论	144

10.2.2 声环境质量现状评价结论	145

10.2.3 土壤环境质量现状评价结论	145

10.2.4 生态环境质量现状评价结论	145

10.3 环境影响分析	145

10.3.1 环境空气	146

10.3.2 水环境	146

10.3.3 声环境	146

10.3.4 固体废物	147

10.3.5 生态环境	147

10.4 环境经济损益分析	147

10.5 清洁生产分析	147

10.6 公众参与	148

10.7 综合评价结论	148

附件

附件1  委托函

附件2  越界开采罚款缴纳单

附件3 营业执照

附件4 采矿许可证

附件5 现有项目环评批复

附件6 现有项目验收意见

附件7 资源储量核实报告评审意见书

附件8 开发利用方案评审意见书

附件9 检测报告

1 前言

1.1 建设项目特点

砂石是国家进行基础设施建设的重要物资资源，在水利修筑堤防、道路铺设、房屋修筑等工程建筑领域应用广泛，近年来，随着锡林郭勒盟经济社会快速发展，重点工程的全面提速，城镇和交通建设的发展，工业园区与新农村建设的稳步推进，建筑用砂需求量与日俱增，尤其是近年来，苏尼特右旗扩大内需项目，城镇基础项目的建设，使得砂石资源的需求量大增。

苏尼特右旗巴润宝力格采砂场位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，行政区划隶属于锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和镇管辖。其地理中心坐标为：东经112°51′45.34″；北纬42°28′10.54″。

于2014年12月委托内蒙古新创环境科技有限公司编制完成《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目环境影响报告表》，于2015年4月7日取得原苏尼特右旗环境保护局环评批复文件，文号：苏右环审书[2015]1号；2019年10月委托锡林郭勒盟鑫创绿环境治理服务有限公司对《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目竣工环境保护验收调查报告》，于2019年12月7日通过验收专家组评审。

根据《关于回复苏尼特右旗巴润宝力格采砂场申请核查巴润宝力格采砂场是否位于各类自然保护区内及影响河道行洪和水源的区域的函》（苏右水函[2020]42号）（苏尼特右旗水利局）文件，“巴润宝力格采砂场”采矿登记范围占用了部分河道，通过资源储量核实工作对原采矿权范围进行缩减，让出占用河道区域。采矿区范围由0.1190k2，减少为0.103km2，开采深度不变。由于砂石市场需求量增加，企业决定扩大年开采量，由2×104m3/a增加至6×104m3/a，并根据原砂质量及市场需求，新增一套水洗砂处理设备，处理能力为4×104m3/a原砂。

企业采矿许可证号：C1525002015087130139315，矿山名称：内蒙古自治区苏尼特右旗巴润宝力格采砂场，开采方式：露天开采；生产规模：6×104m3/a；矿区面积为0.1034km2，开采深度由1146米至1136米标高。有效期限2021年8月6日至2022年8月6日。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“八、非金属矿采选业10：11.土砂石开采（不含河道采砂项目）”类别，本项目位于基本草原，需编制环境影响报告书。

受苏尼特右旗世荣基建石料开采有限责任公司委托，2021年4月，内蒙古筹信环保科技有限公司承担《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场扩建项目》的环境影响评价工作。我公司在承担该项目工作后，组织人员对该项目的工程内容、选址及周边环境进行了现场勘查，编制了《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场扩建项目环境影响评价报告书》。

1.2 环境影响评价的工作过程

按照《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本次环境影响评价采用的工作过程详见图1.2-1。

图1.2-1 本次环境影响评价采用的工作过程图

1.3 关注的主要环境问题

（1）调查分析项目范围污染源现状，调查和检测项目影响区域的环境质量状况，进行环境质量现状评价；

（2）论证工程选址的合理性、所选污染防治措施的可靠性和运输堆放时产生的粉尘、噪声排放的合理性；

（3）分析项目运行期污染源及污染物的排放情况，预测其对环境空气、声环境等方面的有利和不利影响。

（4）根据项目影响区域环境质量控制目标和环境管理的要求，分析并提出缓减不利影响的措施和方案。

（5）环境经济损益分析，主要为环境损益分析、经济损益分析和社会损益分析。

（6）拟定环境管理及监测计划。

1.4 分析判定相关情况

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）3.3 的相关要求，分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

本项目选址不在生态功能重要区域、生态环境敏感脆弱区域或国家级、自治区级禁止开发区域，以及有必要严格保护的其他各类保护地，未触及生态保护红线；本项目的建设运营虽然会产生一定的污染物，如废气、废水、生产设备运行时产生的噪声和固废等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的达标排放，不会对周边的环境造成不良影响。

1.4.1 项目与国家产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导名录》（2019年本），项目不属于其中规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目。

1.4.2 与内蒙古自治区“十三五”生态环境保护规划的相符性

《内蒙古自治区“十三五”生态环境保护规划》第一节“有效推进大气环境质量改善”中“6.深入推进扬尘污染综合防治”要求：推进交通道路及矿山扬尘防治。公路、铁路两侧和城市周边矿山、配煤场所等企业必须采取更加严格的防治措施，强化矿山开采、储存、装卸、运输过程的污染防治，确保粉尘达标排放。加强堆场、料场的扬尘防治。环评要求施工单位施工过程应制订土方施工处理计划、施工场地定期洒水、散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，车辆上应覆盖篷布；车辆出场地前应尽可能清除表面粘附的泥土等。散装易起尘物料应尽可能避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖。运营期要求矿石废石装卸过程规范装卸车作业、洒水抑尘。项目符合内蒙古自治区“十三五”生态环境保护规划要求。

1.4.3 与《苏尼特右旗矿产资源总体规划》（2016~2020年）符合性分析

《苏尼特右旗矿产资源总体规划》2021年正在编制，还未编制完成，本项目参比《苏尼特右旗矿产资源总体规划》（2016~2020年）进行分析。苏尼特右旗未开展矿产资源规划环评。本项目与《苏尼特右旗矿产资源总体规划》（2016~2020年）符合性分析见表1.4-1。

表1.4-1 与《苏尼特右旗矿产资源总体规划》（2016~2020年）符合性分析

| 政策要求 | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 加强矿山地质环境保护与治理，建设生态草原。落实矿山地质环境保护与恢复治理的责任机制。增强环境保护意识，改善矿山生态环境，使经济效益、社会效益、生态效益共同提高，使矿产资源的开发利用与保护协调发展。新建和生产矿山相关企业负责人在创造效益的同时，应加强矿山地质环境保护和及时治理。 | 已对采空区、裸露区、现有排土场进行覆土绿化；设立矿山治理责任人；设立矿山开采区域标识；建设单位正在评绿色矿山 | 符合 |
| 禁止开采区：将各类自然保护区、地质公园、地质遗迹保护区、重要饮用水水源地保护区、风景名胜区、军事管理区、历史文物古迹所在地等需要重点保护的区域及国家规定的地区划定为禁止开采区。 | 本项目不在各类自然保护区、地质公园、地质遗迹保护区、重要饮用水水源地保护区、风景名胜区、军事管理区、历史文物古迹所在地等需要重点保护的区域及国家规定的地区内 | 符合 |
| 严格执行矿产资源开采准入条件，推行矿产资源最低开采规模制度，作为设立采矿权的重要依据。矿山开采规模必须与矿区的资源储量规模相适应，严禁大矿小开，一矿多开，滥采乱挖。建筑用砂最低开采规模6万立方米/年 | 本项目扩产后开采规模6万立方米/年，符合砂石料厂最低开采规模要求 | 符合 |
| 新建的非煤矿山原则上一个矿床设置一个矿山企业，且矿山规模不低于相应矿种最低开采规模，凡是已设立低于最低开采规模的矿山应积极进行技术改造和开采结构调整，尽快达到最低开采规模要求，达不到最低开采规模的矿山按照市场淘汰规则，逐步有序退出。 | 本矿山所在矿床只有本建设单位一个矿山企业，且开采规模6万立方米/年，符合砂石料厂最低开采规模要求 | 符合 |
| 合理调控开采总量：根据苏尼特右旗普通建筑用砂石土矿现有数量，结合新设置的开采区块，控制全旗普通建筑用砂、石、粘土矿设置总数量为22个，规划期内不得超量设置，达到总数量后仍需设置的，原则上采取“撤一建一”的方式进行，保持总数量不变。 普通建筑用砂、石、粘土矿矿山全部实行招、拍、挂或协议出让等有偿方式取得采矿权。以现有矿山为依托，采取整合、重组等多种方式减少矿山数量，重点扶持资源潜力大、矿山集中度高的矿山企业，划定集中开采区域，建成一批中型建筑石料开采与加工基地。扩大生产规模、改进技术水平、提高经济效益。 | 本项目为原有矿山改扩建，矿山数量未增加，本项目新增洗砂工序，提高砂料品质和经济效益 | 符合 |
| 资质准入条件：新建矿山企业必须具备与矿山建设规模相适应的人才、技术、资金、设备和安全管理方面的资质水平。并由各主管部门对其矿区范围、矿山建设设计方案、生产技术条件、安全措施和环境保护措施进行审查，经审查合格后可予批准。 | 本项目属于改扩建项目，现有矿山具备与矿山建设规模相适应的人才、技术、资金、设备和安全管理方面的资质水平。本次重新核定了矿区范围，已经批准；重新编制了开发利用方案，和安全评价，已通过专家评审 | 符合 |
| 资源规模准入条件：矿山的生产建设规模必须与占用矿产资源的规模相适宜，其开采规模不低于《规划》规定的最低开采规模，低于最低开采规模的矿山应积极进行技术改造和开采结构调整，尽快达到最低开采规模要求，达不到最低开采规模的矿山按照市场淘汰规则，逐步有序退出。将最低开采规模制度，作为审批采矿权和监督管理的依据之一，严禁大矿小开、一矿多开、滥采乱挖。 | 本矿山所在矿床只有本建设单位一个矿山企业，且开采规模6万立方米/年，符合砂石料厂最低开采规模要求 | 符合 |
| 空间准入条件：对矿山建设占用和使用土地，要按国家法律规定办理用地手续，在林区、重要草原保护区内和占用基本草原采矿，要对地上资源与地下资源的综合效益进行论证，提交水土保持方案、林草复垦方案，并经土地、草原、林业主管部门审查批准。严格禁止使用林地和草原来进行低水平矿山建设项目。 | 已办理土地相关手续 | 符合 |
| 生态环境准入条件：新建矿山必须通过相应级别的环境影响评价和地质灾害危险性评估。环境影响评价报告和水土保持方案，要提出切实可行的环境保护和治理、水土保持和防止污染的具体措施，并经专家审查后备案。 | 本项目为改扩建项目，正在办理改扩建环评手续，已编制植被恢复方案 | 符合 |
| 规划准入条件：新建矿山企业必须满足《规划》准入条件，已建矿山，要按照规划的布局和结构进行调整和优化。限制开采区内矿山企业基本符合限制要求，禁止开采区内的矿山全部关停，并逐步有序退出。 | 本项目不在限制开采区和禁止开采区范围内 | 符合 |
| 安全准入条件：矿山建设和生产必须符合国家安全生产和职业危害防治等法律法规规定及安全技术规程标准，具备相应的安全生产和职业危害防治条件。新建或改扩建矿山必须与主体工程“三同时”。矿山建设项目必须依法进行安全评价，安全设施设计必须经过安全生产监督管理部门审查验收。 | 已进行安全评价，并通过专家评审 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《苏尼特右旗矿产资源总体规划》（2016~2020年）中的相关要求。

1.4.4 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相符性

为了实现矿产资源开发与生态环境保护协调发展，提高矿产资源开发利用效率，避免和减少矿区生态环境破坏和污染，制定了《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发［2005］109 号）。本项目与该政策的对比情况见表1.4-2。

表1.4-2 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的相符性分析

| 政策要求 | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 | 本项目不在上述区域 | 符合 |
| 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 | 本项目基建产生的表土单独存放，用于土地复垦等 | 符合 |
| 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源 加以利用。 | 本项目无采矿涌水 | 符合 |
| 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染 | 本项目采矿采用湿式作业 | 符合 |
| 对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。 | 废石和底泥回用于采空区回填 | 符合 |
| 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。 | 项目采取复垦措施，对各永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡 | 符合 |
| 历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到 45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。 | 项目土地复垦率达到85%以上 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的相关要求。

1.4.5 选址合理性分析

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，行政区划隶属于锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和镇管辖，选址概况如下所述：

（1）项目不在城市规划区范围之内，符合地区发展规划。

（2）项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区域。

（3）项目区周围的敏感点较少，采取环评提出的生态保护和污染防治措施后，项目对这些周围环境的影响很小，未超出环境容许的限度。

（4）项目开发对生态环境有一定影响，按照土地复垦方案和环评提出的水土保持、生态恢复措施，可以使生态影响降至最低限度，不会影响当地生态环境的整体结构和主导服务功能。

（5）项目所在区水资源丰富；电力充足。

（6）矿区内部运输道路修建为水泥路，外部运输道路为水泥路矿区-村通路段全长约3km。

综上所述，从环境影响角度分析，该项目选址基本可行。

### 1.4.6 项目与“三线一单”的相符性

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

本项目的建设不会突破环境质量底线、不涉及生态保护红线，本项目周边2km范围内无保护区分布；本项目营运过程中用水、用电均由朱日和镇提供，项目用地性质为采矿用地，本项目不超出当地资源利用上线。

根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》(内政发［2018］11号)，本项目建设所在地苏尼特右旗地处浑善达克沙漠化防治生态功能区，苏尼特右旗属于国家重点生态功能区，落实本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“10，非金属矿采选业”中的“101土砂石开采”中的“1013耐火土石开采”，不涉及负面清中的禁止类和限制类。项目的建设符合国家产业政策，不违背环境准入负面清单的原则要求。

综上所述，本项目建设符合国家“三线一单”政策要求。

1.4.7 与《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》的符合性分析

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，落实最严格草原生态保护制度，有效解决矿产资源开发利用过程中破坏草原生态问题，经自治区人民政府同意，提出了《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》（内政办发〔2021〕7号）。本项目与该意见的对比情况见表1.4-3。

表1.4-3 与《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》的相符性分析

| 意见要求 | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 严格控制草原上新建矿产资源开发项目 | 本项目为扩建项目，但采矿范围不增加，不属于新建项目 | 符合 |
| 严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，要严格执行矿产资源开发和草原生态保护法律法规和政策，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。对申请接续用地占用草原的，要按照矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，对原有矿山用地进行相应治理后，方可申请使用草原，资源枯竭服务期满后退出并恢复植被。 | 苏尼特右旗自然资源局针对越界开采部分，已进行处罚，建设单位已缴纳罚款，并针对越界开采部分进行植被恢复；本项目开采方式未发生变化；本项目产生的废石弃土全部回填至采空区，不设单独排土场，进场道路沿用现有，无新增 | 符合 |
| 严格矿山环境综合治理。按照“谁破坏、谁治理”原则，严格执行矿山生态环境保护与恢复治理标准，因地制宜开展生态修复，提升废弃矿山、采矿沉陷区和煤田（矸石）火区治理效果。自然资源、生态环境、林草等部门要按照职能职责，督促矿产资源开发企业严格落实矿山地质环境保护与土地复垦方案，切实做好被占用草原的矿山环境综合治理工作。 | 企业已于2020年9月编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并于2021年4月~2021年8月进行土地平整与复垦 | 符合 |
| 严格监管草原矿产资源开发。加强统筹协调，明确草原矿产资源开发利用的监管责任，督促各级自然资源、生态环境、能源、林草、水利等部门按照职能职责，进一步做好草原矿产资源开发利用事中事后监管，切实形成监管合力。自然资源部门要强化矿山地质环境治理监管，严格落实绿色矿山综合治理工作要求。生态环境部门要督促企业严格落实环境保护措施，强化矿山“三废”治理及污染物达标排放监管工作。林草部门要加大矿区草原保护监督巡查力度，做好日常监管工作。水利部门要依法依规加强草原矿区水资源保护监管工作。充分利用“天空看、地面查”等现代科技手段，开展全覆盖式监督检查，实现全方位监测监管，督促企业依法依规开发矿产资源。对日常监管中发现的问题，要建立工作台账，实行整改销号制度。 | 本矿山已按照绿色矿山要求进行建设，预计2021年年底进行绿色矿山验收工作 | 符合 |
| 严厉打击矿产资源开发违法占用草原行为。各级综合执法机构要加大执法力度，坚持有法必依、执法必严、违法必究的原则，对未批先建、少批多占，以临时名义长期占用草原等违法违规行为，依法依规严厉查处。对拒不履行整改义务，乱占滥用草原的企业，依法列入诚信体系“黑名单”。对矿产资源开发中违法占用草原构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 | 苏尼特右旗自然资源局针对越界开采部分，已进行处罚，建设单位已缴纳罚款，并针对越界开采部分进行植被恢复 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》中的相关要求。

1.5 关注的主要环境问题及环境影响

根据项目特点及现场调查结果，项目关注的主要环境问题及环境影响包括：

（1）项目建设与国家及地方产业政策的符合性问题。

（2）项目施工及运营过程中废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响。

（3）重点关注项目运营期产生的大气污染物和噪声的达标排放情况，拟采取的污染防治措施的可行性，固体废物的处置方式及可行性。

1.6 环境影响评价的主要结论

本工程的建设符合国家产业政策，项目选址环境可行，平面布局科学；通过对本工程施工期及运营期产生的污染源强及对环境的影响进行预测、分析，结果表明本工程所采用的生产工艺技术合理，符合环保政策要求。该项目拟采取的“三废”治理方案有效、合理，技术经济上可行，在切实落实本环评报告中提出的各项污染物防治措施以及生产设施正常运行状况下，各污染物排放不会改变周围环境质量现状水平，环境风险可防控。

本次评价认为，在严格执行国家各项环保规章制度，在按“三同时”要求严格落实各项污控措施对策条件下，并切实落实本报告书所提出的各项污染物防治措施，保证环保设施正常运转的前提下，从环境保护的角度上看，本工程的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号），

2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修正）》（第十三届全国人民代表

大会常务委员会第七次会议通过），2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（第十三届全国人民代表

大会常务委员会第六次会议），2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第70

号），2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次次会议），2020年9月1日实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（第十三届全国人民代表大会

常务委员会第七次会议），2018年12月29日；

（7）《中华人民共和国水法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二

十一次会议），2016年7月2日修订施行；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订），2020年1月1日起施行；

（9）《中华人民共和国水土保持法》 （中华人民共和国主席令[2011]第39

号），2011年3月1日修订施行；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第 682 号），2017年

10月1日起施行；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（12）《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展改革委第29号令，2020年10月30日公布；

- （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】

22号）；

（14）《中华人民共和国防沙治沙法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议）2018年10月26日修正；

（15）《中华人民共和国野生植物保护实施条例》（中华人民共和国国务院令第204号）1997年1月1日起施行；

（16）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（国务院发布）2016 年2月6日修订施行；

（17）《中华人民共和国野生动物保护法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议）2018年10月26日第三次修订；

（18）《中华人民共和国矿产资源法》（第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议）2009年8月27日；

（19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号），

2016年5月28日发布；

（20）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环境保护 部环环评[2016]150号，2016年10月27日印发；

（21）《土地复垦条例》，国务院第592号令，2011年3月5日施行；

（22）《土地复垦条例实施办法》（国土资源部第4次部务会议审议通过）2013年3月1日起施行；

（23）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发

[2012]77号，2012年7月3号；

（24）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文），2012年8月8号印发；

（25）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；

（26）《金属非金属矿山排土场安全生产规则》AQ2005-2005；

（27）《中华人民共和国防洪法》（2016 年7 月修订）；

2.1.2 地方有关法规及规划

（1）《内蒙古自治区环境保护条例》（2012年3月31日修订施行）；

（2）《内蒙古自治区建设项目环境保护管理办法实施细则》（2012年8月 1日施行）；

（3）国务院《关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65 号）（2016 年11 月）；

（4）国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）（2015 年4 月）；

（5）《内蒙古自治区生态环境保护“十三五”规划》内政办发〔2017〕95号；

（6）《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，内蒙古自治区人民政府，2016.3施行；

（7）《内蒙古自治区环境保护厅关于进一步加强规划及建设项目环境影响评价审批备案管理工作的通知》，内环办[2012]160号；

（8）《内蒙古自治区主体功能区规划》，内政发〔2012〕85 号；

（9）内蒙古自治区人民政府转发《国务院关于印发全国生态环境保护纲要》 的通知，内政发[2001]2 号，2001年1月4日；

（10）《内蒙古自治区大气污染防治条例》，2018年12月6日；

（11）内蒙古自治区人民政府《水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内 政发[2016]44 号），2016年4月19日；

（12）内蒙古自治区人民政府《内蒙古自治区矿产资源总体规划》，2017年11月；

（13）内蒙古自治区国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法》，2008 年1月1日；

（14）内蒙古自治区人民政府《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政办发[2018]11 号），2018年3月12日；

（15）《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，锡林郭勒盟人民政府，2016年4月。

2.1.3 环境保护技术导则及规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298－2007）；

（10）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）（HJ651-2013）；

（11）《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范》（试行）；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（13）《固体废物鉴别标准 通则》 (GB 34330—2017)；

（14）关于发布《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2.1.4 项目相关文件

（1）《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场扩建项目环境影响评价报告表委托书》，多伦县长仙敖包萤石矿，2021年2月；

（2）《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场资源储量核实报告》，锡林郭勒盟中晟达地质环境技术咨询有限公司，2020年6月；

（3）《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场矿产资源开发利用方案》，锡林郭勒盟中晟达地质环境技术咨询有限公司，2020年8月；

（4）《苏尼特右旗世荣基建石料开采有限责任公司苏尼特右旗巴润宝力格采砂场矿山地质环境保护与土地复垦方案》，内蒙古中石矿业有限公司，2020年9月；

（5）《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目环境影响评价报告表》及其批复文件，内蒙古新创环境科技有限公司，2015年；

（6）《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目》，锡林郭勒盟鑫创绿环境治理服务有限公司，2019年10月。

2.2评价目的和原则

2.2.1 评价目的

建设项目环境影响评价工作对预防项目建设可能造成的环境污染起到积极的作用。根据本项目的具体情况，本次环境影响评价工作拟达到以下目的：

（1）通过类比调查、现场踏勘、现状监测及评价，掌握改建工程周围环境质量现状、环境功能要求；通过模拟计算和分析，评价拟建项目建设期及运营期排放不同污染物对环境产生影响程度、范围和可接受性，在调查研究基础上提出合理可行的污染防治对策。

（2）根据达标排放等要求论证工程环保措施的可靠性和合理性。

（3）为决策部门、设计部门、地方环境保护管理部门和建设单位环境管理提供科学依据。

2.2.2 评价原则

（1）综合考虑、重点突出，综合考虑建设项目在环境保护方面的可行性，重点考虑水污染物以及大气污染物达标排放和总量控制。

（2）严肃审慎、实事求是，恪守相关法律法规，客观公正，促进经济建设、社会进步、环境保护协调发展、促进人与自然的和谐。以环境影响评价相关技术导则为技术原则，保证评价的深度与质量。

（3）充分利用已有资料，认真做好建设项目周围地区近年已建工程项目和在建建设项目环境影响评价资料以及现有的污染气象资料的研究和利用工作。

2.3 评价因子和评价标准

2.3.1 环境功能区划

（1）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区划分：城镇规划中确定的居民区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地 区均属于二类功能区，本项目位于农牧区，环境空气功能区划属二类功能区。

（2）声环境

项目所在地为乡村区域， 声环境功能区划拟参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区执行。

（3）土壤环境

矿区内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试 行）（GB36600-2018）中的第二类用地标准。

2.3.2 评价标准

2.3.2.1环境质量标准

（1）环境空气

常规基本因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；（DB13/1577-2012）。标准值见表2.3-1。

表2.3-1   环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 日平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 60 |  |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 日平均 | 80 |  |  |
|  | 年平均 | 40 |  |  |
| CO | 1小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
|  | 日平均 | 4 |  |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
| PM10 | 日平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 70 |  |  |
| PM2.5 | 日平均 | 75 |  |  |
|  | 年平均 | 35 |  |  |
| TSP | 日平均 | 300 |  |  |
|  | 年平均 | 200 |  |  |

（2）声环境质量标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，标准值见表2.3-2。

表2.3-2   声环境质量标准

| 类别 | 昼间[dB（A）] | 夜间[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（3）土壤环境质量标准

项目所处区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标 准》（试行）（GB36600-2018）中的第二类用地标准，标准值见表2.3-3。

表 2.3-3	土壤环境质量标准

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 第二类用地筛选值 | 第二类用地管控值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-2 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-34-3 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1，1-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1，1-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯丙[α]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯丙[α]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯丙[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯丙[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[α，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |
| 46 | 石油类 | —— | 4500 | 9000 |

2.3.2.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。标准值见表2.3-4。

表2.3-4 	颗粒物污染物排放标准限值	单位：mg/m³

| 污染物 | 无组织排放监控限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周围外浓度最高点 | 1.0 |

（2）废水

本项目废水的排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，具体数值见表2.3-5。

表2.3-5  污水综合排放标准   单位：mg/L（pH除外）

| 污染物 | 标准限值 | 污染物 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | COD | 500 |
| BOD5 | 300 | SS | 400 |
| 氨氮 | / | 动植物油 | 100 |

（3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，表2.3-6、表2.3-7。

表2.3-6   建筑施工场界环境噪声排放限值

| 噪声限值dB（A） |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

表2.3-7  工业企业厂界环境噪声排放限值

| 类别 | 昼间[dB（A）] | 夜间[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物排放标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

2.4 评价内容及评价重点

2.4.1 评价内容

根据工程建设特点及区域环境特征，确定本次环境影响评价的主要内容为：

（1）介绍拟建项目建设概况，进行工程分析，核算本工程各污染物排放量。

（2）对项目所在区域的环境质量现状进行监测与评价。

（3）针对拟建项目特点及排污特点，提出经济合理、技术可行的污染防治措施，使拟建项目建设可能对周围环境产生的不利影响降低到最小。

（4）预测拟建项目投产后所排污染物对评价区环境质量产生影响的范围和程度，评价环境影响可接受程度，综合分析拟建项目选址的合理性。

（5）分析本项目物质和工艺系统的危险性和环境敏感性。

（6）对项目的环境经济损益进行简要分析，提出相应的环境管理计划与环境监测计划。

2.4.2 评价重点

根据项目所在区域环境特征和工程污染物排放及其环境影响，本项目评价内容包括工程分析、污染防治措施、大气环境影响评价、水环境影响评价、声环境影响评价、环境风险评价和项目选址的合理性分析等。评价重点确定为工程分析、污染防治措施、环境空气影响评价和水环境影响评价。

2.5 环境影响因子的识别与评价因子筛选

根据项目性质，判别在不同阶段对环境产生影响的因素和程度，确定施工和 运营期可能产生的主要环境问题，并筛选出主要评价因子，为预测评价提供依据。

2.5.1 工程排污特征分析

根据生产过程中各工序污染物分析，确定本项目的主要污染物见表2.5-1。

表2.5-1 项目主要污染物排放一览表

| 污染类别 | 污染源名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 采矿粉尘 | TSP |
|  | 原料砂堆场扬尘 |  |
|  | 成品堆场扬尘 |  |
|  | 运输道路扬尘 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、NH3-N等 |
|  | 洗砂废水 | SS |
| 固废 | 采矿废石 | 废石 |
|  | 生活垃圾 | 废纸、食物残渣等 |
|  | 沉淀池底泥 | 泥沙 |
| 噪声 | 生产工段及运输 | 等效连续 A 声级 |

2.5.2 环境影响评价因子识别

根据生产运营期对环境影响分析及区域环境制约因素分析结果，结合工程分 析，给出项目建设与生产运营期对环境影响的性质分析，环境影响因子识别矩阵 一览表见表2.5-2所示

表2.5-2 项目建设施工期、运营期对环境影响性质分析

| 项目 阶 段 | 影响行动 | 自然环境 |  | 生态环境 |  |  | 土壤环境 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染影响型 |  |  | 生态影响型 |  |  |
|  |  | 大气 | 声 | 水土流失 | 植被 被 | 土 壤 | 大气沉降 | 大面漫流 | 垂直渗入 | 破坏地表 | 碱 化 | 酸 化 |
| 施工期 | 清理场地 | -1S |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 开挖地面 | -1S | -1S | -1S |  | -1S | √ |  |  |  |  |  |
|  | 运输 | -1S | -1S |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 建设安装 |  | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料堆场 | -1S |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 运营期 | 采矿作业 | -2L | -1L | -1S |  | -1L | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 废石排放 | -1L |  |  | -1L | -1L | √ |  |  |  |  |  |
|  | 运输 | -2L | -1L |  | -1L |  | √ |  |  |  |  |  |
| 备注 | +有利影响；-不利影响；S 短期影响；L 长期影响；1、2 影响程度由小到大 √为可能产生的土壤环境影响类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表2.5-2中可知，项目施工期对环境的不利影响主要是生态破坏及产生的 废气、废水和固废对周边大气、水、土壤环境产生的影响，其次为噪声。运营期 的影响为长期的直接影响，因此进行评价的主要时段是运营期，评价重点应为大 气环境、生态环境、水环境及固废。

2.5.3 评价因子筛选

通过对环境影响因素的识别并结合项目排污特点，确定本次评价因子见表2.5-3。

表2.5-3 评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO | TSP |
| 固体废物 | -- | 生活垃圾、废石、底泥 |
| 噪声 | 等效连续 A 声级 | 等效连续 A 声级 |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷，1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，1-二氯乙烯、反-1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯丙[α]蒽、苯丙[α]芘、苯丙[b]荧蒽、苯丙[k]荧蒽、䓛、二苯并[α，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油类 | 石油类 |
| 生态环境 | 植被、土壤、动物、景观 | 植被破坏、水土 流失 |

2.6 评价工作等级

2.6.1 环境空气评价工作等级

根据对本项目的初步工程分析，选择主要污染物非甲烷总烃计算其最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离D10%。

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本评价采用估算模式（AERSCREEN）计算每种污染物的最大影响程度和D10%影响距离。

评价等级评定依据见表2.6-1，本项目大气污染物源强类比同类企业数据确定，见表2.6-2。采用以上公式计算了采砂场、原料砂堆场、成品堆场TSP的最大落地浓度，并计算了相应的浓度占标率，计算结果见表2.6-4。

表2.6-1    评价工作级别（一、二、三级）

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.6-2   废气污染源参数表（面源）

| 污染源名称 | 左下角坐标(o) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 经度 |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效高度 (m) |  |  |
| 采砂场扬尘 | 112.866120 | 42.470589 | 1144 | 75 | 100 | 0 | TSP | 0.00200 |
| 回填区扬尘 | 112.863625 | 42.471167 | 1149 | 30 | 20 | 0 | TSP | 0.000065 |
| 筛分粉尘 | 112.865179 | 42.470539 | 1142 | 12 | 1 | 0 | TSP | 0.000013 |
| 成品堆场 | 112.865720 | 42.470963 | 1148 | 66 | 47 | 0 | TSP | 0.000110 |
| 运输道路 | 112.863259 | 42.469405 | 1140 | 200 | 6.5 | 0 | TSP | 0.000328 |

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型估算，估算模型参数表详见2.6-4，估算结果见表2.6-5。

表2.6-4 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.4℃ |
| 最低环境温度 |  | -37.2°C |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

表2.6-5    本项目评价工作级别确定表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采砂场 | TSP | 900.0 | 73.63 | 8.18 | / | 二级 |
| 回填区扬尘 | TSP | 900.0 | 0.07 | 0.01 | / | 三级 |
| 筛分粉尘 | TSP | 900.0 | 62.93 | 6.99 | / | 二级 |
| 运输道路 | TSP | 900.0 | 58.53 | 6.50 | / | 二级 |
| 成品堆场 | TSP | 900.0 | 8.14 | 0.90 | / | 三级 |

本项目Pmax最大值出现为采砂场排放的TSPPmax值为8.18%，Cmax为73.63μg/m³，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.1同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，本项目废气评价等级为二级评价；根据“5.3.3.2对电力、钢铁、水泥、石化、电力、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评级的等级提高一级”，本项目属于非金属矿开采业，不属于5.3.3.2所列类别，因此大气评价等级确定为二级。

2.6.2 地表水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.2-2018）地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目属于水污染影响型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分评价工作等级，详见表2.5-5。

表2.5-5   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 或 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目废水来源主要为职工生活污水；职工生活污水经化粪池处理后，定期委托第三方拉运，最终纳入朱日和镇污水处理厂进行进一步处理，属于间接排放，因此评价工作等级为三级B。

2.6.3 地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，分别为I类，II类，III类，IV类，详见表2.6-6。

表2.6-6  《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| J 非金属矿采选及制品制造 |  |  |  |  |
| 54、土砂石开采 | 年采10万立方米及以上；海砂开采工程；涉及环境敏感区的 | 其他 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“J非金属矿采选及制品制造 54、土砂石开采中涉及环境敏感区”需编制报告书类项目，属于Ⅳ类项目，不开展地下水质量环境影响评价。

本项目为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关规定，不开展地下水质量现状环境影响评价。

2.6.4 声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中关于评价等级划分的 规定，本项目属于 5.2.3 中的“建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感点目标噪声级增高量在 3dB(A)-5dB(A)，或受影响人口数量增加较多时，按二级评价，本项目的声环境 功能为 2 类，项目建设前后受影响人口数量变化不多，评价范围内的敏感点目标 噪声级增高量也在 3dB(A)以下，故应为二级评价。

2.6.5 生态影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/T19-2011），据调查本项目矿区和周边5km范围内无自然保护区等特殊生态敏感区，也无风景名胜区、森林公园、 珍稀濒危野生动植物天然集中区等重要生态敏感区，属生态环境一般区域；本项目占地面积0.103km2，生态环境影响评价等级为三级。本项目为露天开采项目，本项目砂料场开采在山包上，开采完毕待恢复治理后不会导致矿区范围内土地利用明显改变，因此本项目评价工作等级最终确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

2.6.6 环境风险评价工作等级

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

危险物质数量与临界量的比值（Q）：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值Q；

Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100（3）Q≥100

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量表，对项目涉及的危险化学品进行识别，本项目矿区内不存放柴油、车辆及设备维修委托苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂进行维修、保养，产生的废矿物油不落地，由苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂拉走，交由有资质单位处理处置，不在矿区内贮存。本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的的危险物质，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。

环境风险评价等级判定结果见表2.6-7。

表2.6-7 环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据表2.6-7环境风险潜势划分确定本项目环境风险评价等级为简单分析。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A要求在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

2.6.7 土壤环境评价工作等级

（1）土壤环境影响类型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A， 本项目属于非金属矿的开采项目，为“采矿业其它类”属于Ⅲ类项目。根据项目对土壤环境的影响途径、影响范围，其可能会引起土壤物理、化学、生物等特性的改变，因此项目土壤环境影响类型为污染影响型。且本项目为砂石开采，不会造成地表土壤的盐化、酸化、碱化。

（2）土壤环境敏感程度

土壤环境敏感程度建设项目所在地周边的土壤环境敏程度判别依据见表2.6-8。

表 2.6-8	污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境保护目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

矿区范围周边分布有牧草地，因此敏感程度为敏感。

（3）占地规模

工程占地面积为103000m2，占地规模属于中型（5~50hm2）

（4）评价等级

污染影响型建设项目土壤评价工作等级划分依据见表2.6-9。

表2.6-9   土壤环境——污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，本项目属于污染影响型，项目类别为III类，占地规模属于中型，敏感程度为敏感，因此土壤环境评价等级为三级。

2.7 评价范围及环境保护目标

2.7.1 评价范围

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境评价工作等级划分依据，该项目大气环境评价工作等级确定为二级，大气环境影响评价范围为以矿区为中心，边长5km的矩形区域。

（2）噪声

该项目所在功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1、2类声功能区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）噪声评价工作等级划分依据，该项目噪声环境评价工作等级确定为二级。且根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中“6.1.2 b），二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别即敏感目标等实际情况适当缩小”本项目重点预测厂界噪声达标情况，厂界噪声评价范围为采矿工业场地边界外延200m范围及运输道路两侧200m范围内区域。

本项目评价范围表见表2.7-1。

表2.7-1   工程评价范围一览表

| 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 噪声 | 采矿工业场地边界外延200m范围及运输道路两侧200m范围内区域 |

（3）土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）调查评价范围表5，确定本项目土壤环境调查评价范围为本项目工程占地范围边界外扩 50m。

（4）生态环境

以矿区厂界向外延伸1km的区域。

评价等级及评价范围汇总见表2.7-2，本项目评价范围见附图5所示。

表2.7-2 环境影响评价工作等级及评价范围

| 环境 要素 | 评价 等级 | 评价依据 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态 环境 | 三级 | 本项目影响区域生态敏感性为一般生态敏感区，占地面积0.103km2，本项目为露天开采项目，本项目砂料场开采在山包上，开采完毕待恢复治理后不会导致矿区范围内土地利用明显改变，因此本项目评价工作等级最终确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级 | 以矿区厂界向外延伸 1km 的区域 |
| 环境 空气 | 二级 | 项目区地形简单，污染物排放量较小，经估算模式计算最大占标率均小于<10%。 | 以矿区为中心，常年主导风向为轴向，边长5km的矩形区域 |
| 声环 境 | 二级 | 项目所在声环境功能区为2类地区。 | 采矿工业场地外延200m范围及运输道路 两侧200m范围内区域 |
| 土壤 | 三级 | 本项目属于污染影响型，项目类别为III类，占地规模属于小型，敏感程度为敏感，因此土壤环境评价等级为三级 | 工程占地范围边界外扩50m |
| 环境 风险 | 简单 分析 | 对采砂场滑坡、成品堆场滑坡等开展简单分析 | / |

2.7.2 环境保护目标

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，评价区域内无国家重点保护珍稀动植物及风景名胜区、水源保护区等需要特别保护的目标，项目所在区域内最近的居民敏感点为东南1200m处的居民，河道位于矿区南侧20m，为古河道，已多年无水，亦无季节性流水。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表2.7-3和附图4所示。

表2.7-3 环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 相对位置 |  | 户数/人数 |  | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 居民1~3 | 东南1km~2.1km |  | 约4户/14人 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| 声环境 | 厂界外200m范围内的声环境质量 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声功能区 |
| 土壤环境 | 矿区界外50m范围牧草地 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 |
| 生态环境 | 矿区外基本草原、矿区南侧20m古河道（无水） |  |  |  |  | 保证土地使用功能，维持区域生态系统的完整性、稳定性和生物多样性 |
| 运输道路 | 居民1 |  | 北侧360m |  | 1户/约4人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 居民2~3 |  | 南侧900m |  | 2户/约9人 |  |

3 项目概况及工程分析

3.1 现有工程概况

3.1.1 现有项目基本情况

现有项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，于2014年12月委托内蒙古新创环境科技有限公司编制完成《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目环境影响报告表》，于2015年4月7日取得原苏尼特右旗环境保护局环评批复文件，文号：苏右环审书[2015]1号；2019年10月委托锡林郭勒盟鑫创绿环境治理服务有限公司对《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目竣工环境保护验收调查报告》，于2019年12月7日通过验收专家组评审。

3.1.2 地理位置

项目矿区位于苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，行政区划隶属于朱日和镇管辖。矿区南东距G208国道约3km，与旗政府赛汉塔拉镇和集宁连接，期间都有砂石路相连，由锡林浩特市沿省道S101线西行370km到达苏尼特右旗赛汉塔拉镇与集二线相连，交通较为便利。地理位置见附图1。

表3.1-1巴润宝力格采砂场拐点坐标

| 点号 | 80西安坐标系（6°带） |  | 2000国家大地坐标系（6°带） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 4705669 | 19652976 | 4705676.3638 | 19653091.5908 |
| 2 | 4705668 | 19653432 | 4705675.3649 | 19653547.5936 |
| 3 | 4705409 | 19653439 | 4705416.3638 | 19653554.5938 |
| 4 | 4705413 | 19652971 | 4705420.3626 | 19653086.5909 |
| 矿区面积0.1190km2，开采深度：1145.0~1136.0ｍ |  |  |  |  |

3.1.3 现有工程项目组成

项目矿区位于苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，行政区划隶属于朱日和镇管辖。现有项目采矿总投资为85万元。矿区开采矿种为建筑用砂，设计生产规模为2万m3/年，矿区面积为0.1191平方千米，开采方式以露天方式进行开采，开采深度为由1146m至1136m标高，矿山开拓方式为采用直进式公路开拓，汽车运输。

矿区现有工程主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、道路运输和环保工程等组成。矿区项目组成见表3.1-1，主要设备见表3.1-2。现有项目矿区范围及平面布置见附图3。

表3.1-1 现有工程组成一览表

| 类别 | 单项工程 | 原有环评工程内容 | 原工程竣工验收 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿 | 项目矿区位于苏尼特右旗政府所在地赛汉塔拉镇东南50km处，行政区划隶属于朱日和镇管辖。开采矿种为建筑用砂；开采方式为露天开采；生产规模为2万m3/年；矿区面积为0.1190平方公里。 | 同环评内容一致 | 项目矿区位于苏尼特右旗政府所在地赛汉塔拉镇东南50km处，行政区划隶属于朱日和镇管辖。开采矿种为建筑用砂；开采方式为露天开采；生产规模为2万m3/年；矿区面积为0.1190平方公里。已露天开采范围43090m2 |
|  | 采坑1 | / | 验收未提及 | 位于矿区北西部，呈不规则形状，地表面积约为31710m2，（采矿范围内31110m2，采矿范围外600m2）东西最长420m，南北最宽160m，采坑平均深度11m，采坑边坡倾角平均为25°。该采坑已采空，已利用原有废石和表土进行回填恢复治理，现剩余3040m2未回填完，将利用本项目产生的废石及底泥继续回填平整，剩余容量为7600m3 |
|  | 采坑2 | / | 验收未提及 | 位于矿区中东部，呈椭圆形，地表面积约为11380m2，长102m，宽112m，采坑深度3-11m，平均深度5m，已形成3780m2采空区，其余区域正在开采中 |
| 辅助工程 | 生活办公设施 | 位于矿区西南部，建有生活、办公用房200m2。 | 同环评内容一致 | 无变化 |
| 公用工程 | 给水 | 本项目矿区建自备水井1眼。供生产和生活用 | 同环评内容一致 | 无变化 |
|  | 排水 | 无生产废水产生，生活污水定期外运至朱日和镇生活污水处理厂进行进一步处置 | 无生产废水产生，生活采用旱厕 | 无生产废水产生，生活采用旱厕 |
|  | 供电 | 电源来自当地变电站。 | 同环评内容一致 | 无变化 |
|  | 供热 | 本项目冬季不生产，不设供暖锅炉。 | 同环评内容一致 | 无变化 |
| 储运工程 | 道路 | 矿区东距G208国道约3km，距朱日和镇约8km。 | 同环评内容一致 | 无变化 |
|  | 料堆 | 料堆有2处，料堆1位于采坑1内西部，面积5786m2，长112m，宽70m。 | 验收未提及 | 现状已完成平整、覆土、绿化。 |
|  |  | 料堆2位于采坑2，面积806m2，长37m，宽25m。 | 验收未提及 | 正在使用中，主要用于存放采矿采出的原砂，采用雾炮抑尘，不长期存放 |
|  | 表土场 | 位于采坑1内，面积911m2，长37m，宽30m，高度5m，堆放量3644m3。主要用于表土堆放 | 同环评内容一致 | 表土场表土已全部用于采坑及其他恢复区覆土，表土场现状已完成平整、覆土、绿化，本项目将于工业场地西部新设2000m2表土堆场 |
|  | 排土场 | 位于采坑1范围内，面积2362m2 ，长75m，宽42m，高度5m，堆放量9448m3。 | 同环评内容一致 | 排土场弃土已全部用于回填采坑1，现状已完成平整、覆土、绿化。 |
| 环保工程 | 废气、生态治理 | 防治扬尘设施，覆土恢复植被，水土保持等。 | 同环评内容一致 | 采区设雾炮机1台，配套洒水车1辆用于道路及其他区域洒水抑尘 |

表3.1-2 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC300 | 1台 |
| 2 | 自卸汽车 | 5T | 3辆 |
| 3 | 装载机 | CLG856 | 1台 |

3.1.4矿山工作制度、设计生产能力和服务年限

（1）矿山工作制度

矿山生产采用间断工作制，矿山年工作天数150 天，每天1班，每班8小时。

劳动定员：矿山全部人员12 人，其中：生产工人9 人，安全员1 人，管理及服务人员2 人。

（2）矿山生产能力及服务年限

①设计生产能力

矿山设计生产能力2万m3/a。

按矿山实际开采量2万m3/a 计算，矿山日平均采矿量133m3，按日一班工作制，班平均采矿量133m3。

②矿山服务年限

原有矿山设计确定可采储量42.39万m3，按2万m3/a 生产规模计算：

P＝Q/A=42.39万/2万=21

式中：P—矿山服务年限；21a

Q—矿山可采储量；m3

A—矿山生产规模；m3/a

矿山设计资源量可供矿山开采21a，已开采6年，现有矿山剩余开采年限为15年。

3.1.5 现有项目工艺流程及产污环节分析

3.1.5.1生产工艺流程

项目生产工艺主要分为表土剥离、露天开采及运输外售，工艺过程简述如下：

砂场矿体上部为土层，厚度约为0.3m，剥离土层后即见矿体。开采工艺为直进式开拓，在砂层直接挖掘。采矿方法采用推土机及装载机等机械采砂。

露天开采

外运

表土剥离

粉尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声、固废

图3.1-1 生产工艺流程及产污节点图

3.1.5.2 产污环节分析

（1）废气污染物

现有项目产生的废气主要为以下几个方面；

①采矿区挖掘过程中产生的粉尘；

②运输车辆产生的扬尘。

处理措施：

①采矿区布设高压雾炮机，用于采矿作业面扬尘治理。该设备内置风机，将罐体内的水雾化风送到50米远范围。

②矿区运输车辆限定时速、遮盖篷布；厂内设洒水罐车1台，定期对主干道路进行洒水降尘。

③矿区南侧安装防风抑尘网，高6m，全长150m。

根据2019年10月《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目竣工环境保护验收调查报告》，无组织排放颗粒物最大值浓度值为0.058mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放标准限值要求，即小于1.0mg/m3。

（2）废水

厂区生活污水产生量约为0.67t/a，办公生活区南侧设置旱厕一座，生活废水全部进入旱厕，不外排。

（3）噪声

主要污染源：本项目噪声主要为原料挖掘产生的机械噪声，以及车辆运输过程中产生的交通噪声。

处理措施：通过选用国内通用低噪声设备，定期维护机械设备等措施降低噪声影响。

根据2019年10月《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目竣工环境保护验收调查报告》，厂界昼间噪声值为42.1~45.4 dB（A），夜间噪声值为34.6~38.3 dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固体废弃物

主要污染源：现有项目运营期间所开采的建筑用砂直接拉运外售，表土堆放于表土场，用于后期恢复治理覆土，无生产废料产生。主要固体废物为运营期职工生活垃圾。生活垃圾产生量约为0.84t/a。

处理措施：办公生活区设有垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后运往朱日和镇垃圾收集点。

（5）生态环境

2019年3月，苏尼特右旗世荣基建石料开采有限公司对巴润宝力格采砂场项目开展了矿山环境治理工程，对露天采坑进行了削坡平整（削坡至25°），覆土绿化。撒播草籽工程量约4700m2。

采矿区西北侧设置表土堆场，并对其进行苫盖，目前剥离表土量约为500m3，用于闭矿后植被恢复。

矿区内连接路为砂石路面，总长约400m，宽3m。进场道路为企业自建砂石道路，长1km，宽6m，与中广核风电进站道路相连。

3.1.6 现有环境问题及“以新带老”整治措施

（1）现有环境问题

① 现有项目采坑1北侧存在越界开采问题。

②采坑1未完成恢复治理。

③采坑2北侧形成75~85°斜坡。

④采矿证现有范围内，东北部有26667m2区域地表标高高于开采区域1146m以上，该区域最高1152.98~1146m之间存在压覆矿问题。

⑤职工生活使用旱厕。

⑥根据2019年10月《苏尼特右旗巴润宝力格采砂场项目竣工环境保护验收调查报告》，现有项目现状不存在环境污染问题，但是生态恢复治理工程需要进一步推进，已完成采坑1部分、排土场、越界开采区、生活区南侧的削坡、平整、覆土和播撒草籽。

（2）整改措施

①建设单位已于2019年6月24日缴纳越界开采罚款，越界开采区域已完成植被恢复。

②采坑1将利用本项目产生的弃土和底泥进行回填，回填满后利用表土覆土后，播撒草籽绿化，草种选择主要有披肩草、紫花苜蓿、冰草、油菜籽等混合草籽。

③采坑2北侧采空区作为本项目成品料堆场使用，待采坑1完成回填后，将采坑2采空区作为弃土和底泥回填区进行回填、削坡、平整、覆土、播撒草籽等恢复治理，利用采坑2形成的新的采空区作为成品料堆场。

④建设单位正在办理采矿权限范围。

⑤建设单位新建化粪池，用于生活污水收集。

⑥对已恢复区域继续进行养护，利用采矿废石改善运输道路，部分工程地质条件不良路段应砌筑护坡，定时洒水降尘；裸露地表继续进行平整和植被恢复。

表3.1-3 各区域现状

| 采坑1北侧边坡恢复现状 | 采坑1北侧边坡恢复现状 |
| --- | --- |
| 排土场恢复现状 | 排土场恢复现状 |
| 越界开采区恢复现状 | 越界开采区恢复现状 |
| 采坑1未恢复治理区 | 矿坑2雾炮机 |

3.2 扩建项目工程概况

3.2.1项目名称及建设性质

项目名称：苏尼特右旗巴润宝力格采砂场扩建项目

建设性质：扩建

建设单位：苏尼特右旗世荣基建石料开采有限责任公司

3.2.2建设地点

苏尼特右旗巴润宝力格采砂场位于苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，隶属朱日和镇所管辖。矿区地理位置：

东经112°51′36″～112°51′56″；

北纬42°28′07″～42°28′16″。

矿区南东距G208国道约3km，与旗政府赛汉塔拉镇和集宁连接，其间都有砂石路相连，由锡林浩特市沿省道S101线西行200km到达苏尼特左旗满都拉图镇，沿G209行驶150km抵达苏尼特右旗赛汉塔拉镇，赛罕塔拉镇沿G208行驶38km下道行驶3km抵达矿区。依据《内蒙古自治区苏尼特右旗巴润宝力格采砂场资源储量核实报告》矿区范围由6个拐点圈定，矿区范围拐点坐标见表3.2-1和附图4。

表3.2-1 本项目矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 1980西安坐标系（6°带） |  | 2000国家坐标系（6°带） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 4705669.005 | 19652976.004 | 4705676.3638 | 19653091.5908 |
| 2 | 4705668.006 | 19653432.005 | 4705675.3649 | 19653547.5936 |
| 3 | 4705409.006 | 19653439.005 | 4705416.3638 | 19653554.5938 |
| 4 | 4705415.129 | 19653307.606 | 4705422.4870 | 19653423.1940 |
| 5 | 4705454.546 | 19653163.405 | 4705461.9040 | 19653278.9930 |
| 6 | 4705492.149 | 19652972.550 | 4705499.5070 | 19653088.1370 |
| 矿区面积：0.1034 km2，开采深度：1152.98～1136.0m标高 |  |  |  |  |

3.2.3建设规模

矿区面积降为0.1034km2，全部为采矿用地；开采方式为露天开采不变，开采深度由1146.0～1136.0m，变更为1152.98~1136m（建设单位正在办理采矿范围变更），开采规模增加为6×104m3/a，变更完采矿权范围后，矿山服务年限降为6.2年。新增洗砂规模为4×104m3/a。

3.2.4建设内容

本项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程。项目组成见表3.2-2。

表3.2-2   扩建后项目组成一览表

| 生产系统 | 单项工程 | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿工程 | 采矿面积降为0.1034km2，开采深度由1146.0～1136.0m，变更为1152.98~1136m（建设单位正在办理采矿范围变更），资源储量为48.84×104m3（其中界内22.17×104m3，界外26.67×104m3），按76%资源量计算，可采资源储量为37.12×104m3，年开采规模为6×104m3/a，矿山服务年限为6.2年，开采工艺不变，西侧采空区进行回填治理，沿着采坑向南掘进。本项目露天开采范围7500m2 | 扩建 |
|  | 工业场地 | 占地面积7000m2，新建洗砂生产线一条，洗砂能力为4×104m3/a，配套洗砂机一套（包括受料斗、筛分机、洗砂机、捞沙斣以及传输皮带），配套洗砂废水沉淀池以及底泥脱水机一台 | 新建 |
| 辅助生产系统 | 办公生活区 | 在矿区西南角建有办公生活区，总占地面积200m2，包括办公室、食堂、职工宿舍、库房等；办公生活区后期移动至厂区中部南侧，占地面积200m2，功能设备不变 | 改建 |
|  | 沉淀池 | 清水池（补水）77m3，5m×5.5m×2.8m；回用清水池137.5m3，10m×5.5m×2.5m；絮凝池90m3，φ5.5m×6.5m；搅拌池5m3，φ2.5m×1.2m；钢筋混凝土结构，所有池体地上0.5m，其余均地下 | 新建 |
| 储运工程 | 运输系统 | 矿山生产时采用自卸汽车将直接出售的砂料运输出厂，用装载机将用于洗砂工序的原料砂装入自卸汽车运至洗砂机受料斗；洗后的建筑水洗砂采用自卸汽车外运；表土由铲车直接运至表土堆场；弃土由装载机装入自卸汽车运至采空区；底泥由装载机装入自卸汽车运至采空区 | 依托现有 |
|  | 原料砂堆场 | 采坑中设立原料砂堆场，用于存放刚开采的原料砂，正常情况下按需开采，堆存量很少，利用采场雾炮机抑尘 |  |
|  | 成品堆场 | 采坑2采空区作为成品堆场，用于存放洗后的建筑水洗砂，占地面积2650m2，66m×47m，高度5m，最大堆放量为10000m3。采取边销售边堆放的方式，待采坑1回填满后，将采坑2成品堆场作为回填区，成品堆场在采坑2采空区向南推进，经过水洗的成品砂料主要颗粒状物料，采取苫盖措施抑尘 | 依托采坑2现有采空区 |
|  | 排土场 | 本项目不设排土场，产生的弃土和底泥全部回填至采坑1，待采坑1回填满后，回填至采坑2采空区 |  |
|  | 表土场 | 本表土场设置到工业场地西部，面积2000m2，堆高3m，可以堆放6000m3，采取苫盖、播撒草籽措施，防止扬尘和水土流失 | 新建 |
|  | 道路 | 厂内及进场道路：道路采用级配碎石路面，长约3km，路基宽7.5m，路面宽6m；道路最大纵坡度8%，最小平曲线半径9m； 厂外依托道路：依托G208国道 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供电 | 由当地电网引入一路10kV架空线路供电，矿区内设有变压器 | 依托现有 |
|  | 供水 | 生活用水和生产用水均使用矿区内现有水井 | 依托现有 |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池处理后，委托第三方拉运至朱日和镇生活污水处理厂进行进一步处理；洗砂废水经沉淀处理后回用，不外排 | 改造 |
|  | 供暖 | 本项目冬季不生产，无需采暖 |  |
| 环保工程 | 废水 | 洗砂废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，委托第三方拉运至朱日和镇生活污水处理厂进行进一步处理 |  |
|  | 废气 | 采砂场和原料砂堆场采用雾炮机喷雾抑尘；筛分工序采用雾炮机抑尘；成品堆场采用苫盖措施；进出场道路采取洒水抑尘，运输车辆覆盖苫布措施；表土堆场采取苫盖措施；回填区采取车辆洒水抑尘措施； |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，车辆减速慢行 |  |
|  | 固废 | 生活垃圾：集中收集，定期外运至朱日和镇生活垃圾填埋场填埋处置；洗砂废石：能出售的优先出售利用，不能出售的回填至采空区；脱水底泥回填至采空区 |  |

3.2.5 项目主要设备

本项目新增主要生产设备见表3.2-4。

表3.2-4  项目新增主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗砂机 | 套 | 1 | 新增，包括受料斗、筛分机、洗砂机、捞沙斣以及传输皮带 |
| 2 | 脱水机 | 台 | 1 | 新增 |
| 3 | 雾炮机 | 台 | 1 | 新增 |

3.2.6 平面布置及周边关系情况

（1）平面布置

本项目结合厂区实际情况及相关设计标准的要求，遵照国家有关规范、规定，力求做到总平面布局合理，工艺流程顺畅，各种路线短捷。办公生活区现位于矿区西南角，待开采现有生活区砂料时，生活区搬迁至矿区南侧，仍位于矿区内；表土堆场位于工业场地西侧，工业场地位于厂区中心，成品堆场位于采坑2北侧采空区，待采坑1填埋后，利用成品堆场作为回填区，成品堆场随着采坑2难移，采坑2位于矿区东侧，向南，向东掘进。

项目具体平面布置见附图5。

（2）周边关系

本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处。矿区四周均是草地；东南1km~2.1km分布有居民。项目周边关系情况见附图6。

3.2.8 公用工程

（1）供电

由当地电网引入一路10kV架空线路供电，矿区内设有变压器，能够满足项目使用需求。

（2）供水

本项目无新增职工，无新增生活用水，本项目新增用水主要为洗砂用水和洒水抑尘用水。

本项目采矿生产用水主要为抑尘洒水（包括道路、表土场、成品堆场、开采作业面、原料砂堆场、回填区抑尘用水）和洗沙用水。抑尘用水量为2400m3/a，洗沙用水量为37100m3/a（新鲜用水量为6270m3/a，循环用水量为30830m3/a）。

矿区内用水均由现有水井供给，总用水量为8670m3/a。

（3）排水

本项目无生活污水产生，洗砂废水经沉淀池处理后回用于洗砂工序，不外排。项目用水平衡见表3.2-5和图3.2-1。

表3.2-5 本项目用水平衡

| 需水量 |  | 排放及损耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 用量（m3/a） | 名称 | 损耗量（m3/a） |
| 洗砂用水 | 6270 | 砂料带走 | 4920 |
| 抑尘用水 | 2400 | 石料带走 | 200 |
| / | / | 底泥带走 | 1150 |
| / | / | 损耗 | 2400 |

图3.2-1   项目用水平衡图   单位：m3/a

（4）采暖

本项目冬季不生产，生活供暖由电暖器采暖。

3.2.9 物料平衡

服务年限内采出砂石量为6万m3/a，其中2万m3/a直接销售，4万m3/a进入洗砂工序。洗砂工序水洗砂产量为3.28万m3/a，0.4万m3/a石子，0.32万m3/a底泥。

本项目距朱日和镇较近，仅8km，加油比较方便，因此不在矿区内设柴油储罐。

服务年限内土石方平衡见表 3.2-6和图3.2-2。

表 3.2-6	土石方平衡表

| 开采总量 | 输出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原砂 | 水洗砂 | 底泥 | 石子 | 总计 |
| 6万m3/a | 2万m3/a | 3.28万m3/a | 0.32万m3/a | 0.4万m3/a | 6万m3/a |

6万m3/a

原料砂开采

2万m3/a

4万m3/a

0.4万m3/a

石子

筛分

原料砂出售

3.6万m3/a

水洗砂工序

3.6万m3/a

水洗砂成品

底泥

回填至采空区

出售

图3.2-2 物料平衡图

3.3 项目技术改造前后变化情况

本次扩建工程产能增加4×103m3/a，新增洗砂工程，矿区面积缩减。扩建完成后，矿区面积降为0.1034km2，采场开采能力为6×103m3/a，洗砂能力为4×103m3/a，服务年限降为6.2年。现有采坑1、排土场、料堆1、表土场进行生态恢复治理，于工业场地西侧新设置表土堆场。

项目扩建前后工程变化情况见表3.3-1。

表3.3-1 扩建前后工程变化情况一览表

| 项目 |  | 扩建前 | 扩建项目 | 扩建完成后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿规模 |  | 生产规模为2×104m3/a | 生产规模增加4×104m3/a | 生产规模为6×104m3/a | 变化 |
| 矿区范围 |  | 开采深度：1146~1136m 开采面积：0.1190km2 已露天开采范围43090m2 | 开采深度：1152~1136m 开采面积：0.1034km2 本项目露天开采范围7500m2 | 开采深度：1152~1136m 开采面积：0.1034km2 露天开采范围7500m2 | 变化 |
| 开采、开拓、运输方式 |  | 开采方式以露天方式进行开采，矿山开拓方式为采用直进式公路开拓，汽车运输 | 开采方式以露天方式进行开采，矿山开拓方式为采用直进式公路开拓，汽车运输 | 开采方式以露天方式进行开采，矿山开拓方式为采用直进式公路开拓，汽车运输 | 不变 |
| 洗砂工程 |  | / | 洗砂规模为4×104m3/a | 洗砂规模为4×104m3/a | 变化 |
| 服务年限 |  | 矿山设计资源量可供矿山开采21a，已开采6年，现有矿山剩余开采年限为15年 | 变更完采矿权范围后，矿山服务年限降为6.2年 | 变更完采矿权范围后，矿山服务年限降为6.2年 | 变化 |
| 辅助生产系统 | 办公生活区 | 在矿区西南角建有办公生活区，总占地面积200m2，包括办公室、食堂、职工宿舍、库房等 | 在矿区西南角建有办公生活区，总占地面积200m2，包括办公室、食堂、职工宿舍、库房等；办公生活区后期移动至厂区中部南侧，占地面积200m2，功能设备不变 | 在矿区西南角建有办公生活区，总占地面积200m2，包括办公室、食堂、职工宿舍、库房等；办公生活区后期移动至厂区中部南侧，占地面积200m2，功能设备不变 | 变化 |
|  | 沉淀池 | / | 新建清水池（补水）77m3；回用清水池137.5m3；絮凝池90m3；搅拌池5m3 | 新建清水池（补水）77m3；回用清水池137.5m3；絮凝池90m3；搅拌池5m3 | 变化 |
| 储运工程 | 运输系统 | 矿山生产时采用自卸汽车将直接出售的砂料运输出厂，用铲车将用于洗砂工序的原料砂运至洗砂机受料斗；洗后的建筑水洗砂采用自卸汽车外运。 | 矿山生产时采用自卸汽车将直接出售的砂料运输出厂，用铲车将用于洗砂工序的原料砂运至洗砂机受料斗；洗后的建筑水洗砂采用自卸汽车外运。 | 矿山生产时采用自卸汽车将直接出售的砂料运输出厂，用铲车将用于洗砂工序的原料砂运至洗砂机受料斗；洗后的建筑水洗砂采用自卸汽车外运。 | 不变 |
|  | 成品堆场 | 料堆有2处，料堆1位于采坑1内西部，面积5786m2，长112m，宽70m。料堆2位于采坑2南侧，面积859m2，长37m，宽25m。现状料堆1已完成恢复治理，料堆2继续使用 | 采坑2采空区作为成品堆场，用于存放洗后的建筑水洗砂，占地面积2650m2，66m×47m，高度5m，最大堆放量为10000m3。采取边销售边堆放的方式，待采坑1填满后，将采坑2成品堆场作为回填区，成品堆场在采坑2采空区向南推进，经过水洗的成品砂料主要颗粒状物料，采取苫盖措施抑尘 | 采坑2采空区作为成品堆场，用于存放洗后的建筑水洗砂，占地面积2650m2，66m×47m，高度5m，最大堆放量为10000m3。采取边销售边堆放的方式，待采坑1填满后，将采坑2成品堆场作为回填区，成品堆场在采坑2采空区向南推进，经过水洗的成品砂料主要颗粒状物料，采取苫盖措施抑尘；料堆2位于开坑2内作为原料砂堆场继续使用 | 变化 |
|  | 排土场 | 位于采坑1内，面积2362m2 ，长75m，宽42m，。弃土全部用于回填采坑1，现状已完成恢复治理。 | 本项目不设排土场，产生的弃土和底泥全部回填至采坑1，待采坑1回填满后，回填至采坑2采空区 | 本项目不设排土场，产生的弃土和底泥全部回填至采坑1，待采坑1回填满后，回填至采坑2采空区 | 变化 |
|  | 表土场 | 位于采坑1内料堆1东部，面积911m2，长37m，宽30m，高度5m，堆放量3644m3。主要用于表土堆放。表土第一年覆土使用1800m3，剩余1844m3清运至新设临时表土场 | 本表土场设置到工业场地西部，面积2000m2，堆高3m，可以堆放6000m3，采取苫盖、播撒草籽措施，防止扬尘和水土流失 | 本表土场设置到工业场地西部，面积2000m2，堆高3m，可以堆放6000m3，采取苫盖、播撒草籽措施，防止扬尘和水土流失 | 变化 |
|  | 道路 | 道路采用级配碎石路面，长约3km，路基宽7.5m，路面宽6m；道路最大纵坡度8%，最小平曲线半径9m | / | 道路采用级配碎石路面，长约3km，路基宽7.5m，路面宽6m；道路最大纵坡度8%，最小平曲线半径9m | 不变 |

3.4 矿产资源概况

3.4.1 矿产资源条件

根据由锡林郭勒盟中晟达地质环境技术咨询有限公司于2020年6月初编制完成的《内蒙古自治区苏尼特右旗巴润宝力格采砂场资源储量核实报告》。截止2020年4月30日，矿区范围内累计查明矿产资源量（333）矿石量55.24×104m3，保有矿产资源量（333）48.84×104m3（其中界内22.17×104m3，界外26.67×104m3），采矿证现有范围内，东北部有26667m2区域地表标高高于开采区域1146m以上，该区域最高1152.98~1146m之间储有资源量26.67×104m3，建设单位需变更采矿标高范围后，才可以开采该区域。

根据矿床地质特征和地质勘查程度及国土资源部（国土资发[2002]271号）文件精神，本方案采用推断的内蕴经济资源量（333）按可采系数80%计算矿石量（48.84×104m3×80%）=39.07×104m3。

根据矿山资源条件，推断的内蕴经济资源量情况和开采技术条件并结合市场需求和矿山企业的相关意见等，矿山建设规模为6×104m3/a，矿山总服务年限为6.2年。年工作240天，每天1班，每班8小时，产品方案为建筑用砂，无共伴生矿产资源。

开发方案推荐采用露天开采方式，公路开拓-汽车运输方案。

3.4.2 产品方案、服务年限及工作制度

（1）产品方案

最终产品为开采的建筑用砂和水洗砂，砂料粒度0.02~0.06mm；以及筛分产生的石料，石料能出售优先出售利用，不能出售的回填至采空区。

（2）服务年限

根据《资源储量核实报告》，矿山剩余资源量48.84×104m3（其中界内22.17×104m3，界外26.67×104m3）。依据《开发利用方案》：该矿回采率按照95%计，设计的生产规模为6×104m3 /a，服务年限按下式计算：

T=Q×P/A =48.84×104m3×80%×95%/（6×104m3 /a）≈6.2 年。

式中：Ｔ——矿区服务年限（年）；

Ｑ——保有资源量（104m3）。

变更完采矿权范围后，矿山服务年限为6.2年。

（3）劳动定员及工作制定

本项目建成后劳动定员12人，全年工作240天，主要集中在4月~11月。每日一班生产，每班工作8小时。

3.4.3 矿体（层）特征

矿区内共圈出建筑用砂矿体1层，编号为Ⅰ号矿体。该矿体呈层状-厚层状赋存于第四系全新统之中，属冲洪积砂，矿体的空间分布严格受河道分布范围的控制。

本次施工的6个探坑全部见矿，控制矿体长度约400m，宽度约230m，属小型矿体。本次探坑揭露矿体厚度最大为12.70m（TK2-1），最小4.90m（TK0-2），平均6.98m。由于矿体的形成主要为机械沉积分异作用，岩石碎屑在被水流搬运的过程中，搬运能力也随距离的增加逐渐减弱，矿体厚度受河道控制呈近东西向延伸，矿体厚度由河床中部向边部变薄，形态规则简单。

根据1:1000地质填图，除在采坑内发现矿体露头外，在其他区域未发现矿体露头，矿区矿体属埋藏矿体。根据探坑工程地质资料显示矿区矿体埋深0.3（TK2-2）～0.5m（TK2-1），局部可达0.7m(采坑边缘)，平均0.50m。

矿体产状基本同地层产状一致，呈近东西展布，近水平状产出。从剖面上看，矿体呈层状-薄层状，矿体连续性较好，局部夹红色粘土条带，厚度一般小于1.5～1.8m。矿体特征见表3.4-1。

表3.4-1    矿体特征一览表

| 矿体编号 | 工业类型 | 产状 |  | 矿体规模 |  |  |  | 赋矿标高（m） |  | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 走向 | 倾向 | 倾角 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 平均厚度 （m） | 自 | 至 |  |
| Ⅰ | 建筑用砂矿 | 东西 | 南 | 近水平 | 460 | 260 | 6.98 | 1152.98 | 1136 |  |

3.4.4 矿石质量

（1）矿石物质组成

土黄色～灰白色，主要由细砂和砾石组成，砾石成份复杂，多为岩石碎屑。磨圆一般，呈次棱角状-次圆状，分选性好，粒径0.5-1.0mm不等。砾石颜色以灰白色、灰绿色为主，多呈椭圆状～圆状，大小约1-5cm不等。地表少量灰黑色腐殖土堆积，厚度0.3～0.5m。

（2）矿区建筑用砂矿的主要化学成分为SiO2、Al2O3及有机质。其中SiO2含量约为90%以上。

（3）结构和构造

矿石结构以细粒碎屑结构为主，局部可见中粗粒碎屑结构。矿石分选及磨圆度较好。

矿石主要呈松散状未固结成岩，在矿体内部偶见泥质构造。

（4）矿石物性特征

矿石物性特征经锡林郭勒盟科工建设工程质量检测中心测定，各项指标详见表3.4-2。

表3.4-2  组合样品矿石物性特征一览表

| 检测项目 | 检测值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 含泥量（%） | 2.4 | 样品经检验，按JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》标准的规定，判该砂为细砂，符合Ⅲ区颗粒级配区，含泥量符合C55—C30等级混凝土的规定。 |
| 泥块含量（%） | 0.8 |  |
| 细度模数 | 2.0 |  |
| 级配区 | Ⅲ区 |  |
| 堆积密度kg/m3 | 1510 |  |
| 含水率（%） | 2.0 |  |
| 吸水率（%） | 0.9 |  |

3.5  矿山开采方案

3.5.1 开采范围及开采方式

#### 3.5.1.1 开采范围

依据《内蒙古自治区苏尼特右旗巴润宝力格采砂场资源储量核实报告》，矿区开采范围为资源量估算范围，由18个拐点圈定，面积约0.0826km2，开采深度由1152.98～1136.00m。资源储量估算范围拐点坐标见表3.5-1。

表3.5-1  资源储量估算范围及拐点坐标表

| 拐点 编号 | 2000国家大地坐标系（6°带） |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4705656.915 | 19653091.245 |
| 2 | 4705656.883 | 19653121.910 |
| 3 | 4705647.778 | 19653321.991 |
| 4 | 4705675.541 | 19653351.586 |
| 5 | 4705675.359 | 19653547.605 |
| 6 | 4705416.371 | 19653554.591 |
| 7 | 4705416.595 | 19653521.784 |
| 8 | 4705420.346 | 19653452.936 |
| 9 | 4705448.526 | 19653418.770 |
| 10 | 4705463.991 | 19653376.668 |
| 11 | 4705497.177 | 19653379.207 |
| 12 | 4705516.841 | 19653372.772 |
| 13 | 4705544.676 | 19653347.872 |
| 14 | 4705543.704 | 19653299.039 |
| 15 | 4705506.14 | 19653280.689 |
| 16 | 4705504.256 | 19653210.789 |
| 17 | 4705508.978 | 19653121.827 |
| 18 | 4705513.824 | 19653088.457 |
| 估算面积：0.0826km2，估算标高：1152.98～1136（m） 开采标高：1146～1136（m） |  |  |

#### 3.5.1.2 开采方式

根据采矿证批准的开采方式，设计采用开采方式为露天开采。

3.5.2 矿床开发总体规划

矿区内共圈定出矿体1层，编号为Ⅰ号矿体。该矿体呈层状-厚层状赋存于第四系全新统之中，控制矿体东西长约460m，南北宽约260m，矿体平均厚度6.98m；矿体产状走向呈近东西向展布，近水平状产出，赋矿标高1146.00～1136.00m。本着开采便利、资源利用最大化、环境破坏最小化和施工循序渐进原则，对矿区范围内1136.00m标高以上矿层进行全部开采；根据矿山地形地质条件、矿体赋存状态，推荐开采范围1146.00～1136.00m标高的矿体均采用露天开采。

因矿区北东侧地表标高高于采矿许可证开采标高，矿证内存在资源储量压覆问题，本方案首先规划对矿区内未被压覆的矿体进行开采，未被压覆的矿体保有推断的内蕴经济资源量（333）矿石量22.17×104m3，将其设为首采区，待首采区内资源储量消耗完后，对矿区的开采标高进行变更，变更后对采矿许可证内压覆的区域的矿体进行开采。

3.5.3 开拓运输方案选择

矿山在生产时不需要爆破采坑，剥离后直接进行开采，矿山开采需开采两个台阶，故矿山可边开采边治理。根据矿山地形条件、矿体赋存状态及内外部运输条件，露天开采相对高差约17m，开采矿体最大深度约17m，矿石运输距离均在1.0km之内，考虑到汽车运输的方便灵活性，推荐采用公路开拓-汽车运输方案，采用直进式布置；开拓运输道路宽（双车道）10.5m，公路纵坡坡度8%。

露天采场内最高标高1152.98.0m，最低1136.00m，相对标高约17m，开采最大深度10m，共划分2个台阶开采，台阶高度10m。采出的建筑用砂由装载机装入自卸汽车，运往加工厂地或出售。

3.5.4 露天采场最终边坡要素

（1）最终边坡角

最终边坡角是根据最大边坡高度、围岩性质、地质构造及水文地质条件等，并综合考虑其它安全因素来确定。根据地质报告，矿区内组成矿层的岩性为为灰黑色、褐色腐殖土、砂壤土、中细砂层及粉细砂层，区内地形地貌条件简单，未见断层及破碎带。矿区最终边坡最大高度约为10m。参考《采矿设计手册》，结合类似矿山资料，选取的最终边坡角为45°左右。

（2）台阶高度

根据矿山矿岩性质及《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.1条规定，台阶高度不超过最大挖掘高度的1.5倍，参照类似矿山台阶高度及可能采用的采、剥设备，确定本矿山露天开采台阶高度为10m。

（3）台阶坡面角

矿区内矿体倾角较缓，呈近水平，构造简单，对露天矿的边坡稳定性十分有利。为保证边坡的稳定，根据矿岩物理力学性质，台阶坡面角确定为45°。

3.5.5 采场最小底宽

露天采场底部最小宽度按采装和运输设备规格确定，设计采用25t自卸汽车运输，依据公式：

Bmin=2(Rmin+0.5T+E)=2×(12+0.5×3+1.5)=30m

式中，Bmin—露天采场最小底宽，m；

Rmin—汽车最小转弯半径，m；

T—运输设备最大宽度，m；

E—铲装、运输设备和阶段坡面三者之间的安全间隙，0.5m。

经计算，确定露天采场最小底宽为30m。

3.6 项目工程分析

3.6.1 施工期污染源强分析

#### 3.6.1.1 工艺流程及产污环节分析

本项目依托现有部分设施，施工期主要建设内容为生活区、沉淀池建设、洗砂设备安装及生态恢复治理工程等。工程计划总建设工期1个月。施工期工艺流程及产污环节见图3.6-1 所示。

图3.6-1	施工期工艺流程及产污环节图

#### 3.6.1.2 生态破坏分析

施工期生态破坏主要表现在以下几方面：

（1）项目沉淀池施工占地清除了占地范围内的植被，永久占地的植被将永远消失，本工程不涉及新增占地，占地类型主要为采矿用地。

（2）项目在施工过程中，需要翻动土壤，平整场地。此过程中极易造成水蚀或风蚀，产生新的水土流失。

（3）项目施工活动会影响项目区附近野生动物的正常生物活动，影响其正常迁徙和繁衍。

（4）破坏景观协调性：施工活动与原有景观的不谐调，增加了景观的破碎度， 降低了原景观的审美价值。

一般来说，施工结束后，临时占地区内的植被在短时间内即会自然恢复，水土流失随之恢复到破坏前的水平，部分地段需要采取人工植物措施恢复植被。永久占地区的植被将永远消失，如果不采取措施，水土流失随之扩大和加剧。

#### 3.6.1.3 废水

施工期废水来源于施工机械冲洗废水、施工阶段产生的泥浆废水及现场施工人员生活污水等。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20-1.46，含泥量30-50%，pH值约6-7，施工废水产生量为150m³，经沉淀后全部回用；项目施工人员约为5人，每人每天生活用水量按30L计，则生活用水量为0.15m³/d，污水产出系数按0.8计，为0.12m³/d，本项目施工期为1个月，即生活污水产生量为3.6m³。施工期生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，其浓度分别为300mg/L、200mg/L、150mg/L和25mg/L。施工期职工生活依托现有办公生活区，生活污水排入钢化玻璃化粪池内，定期委托第三方拉运。

#### 3.6.1.4 废气

项目施工过程中所产生的主要大气污染物为扬尘。根据一般工程施工环节，项目施工期各主要起尘点为土方的挖掘、堆放、清运和场地平整等过程中产生的粉尘；混凝土运输车、往来作业机械及运输车辆造成的地面扬尘；建筑材料如水泥、沙子等在装卸、运输、堆放等过程中因振动、洒漏和风力作用造成的扬尘；施工垃圾在堆放、清运过程中的扬尘。

在施工期间，决定粉尘污染程度的主要因素有施工作业方式、原材料堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响较大。一般情况下，静态起尘主要与堆放材料粒径、表面含水率、地面粗糙度、地面风速等因素有关；动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等因素有关，其中，风力因素影响较大。本项目施工季节主要为夏季，受季风影响动态起尘为工程施工期间扬尘污染的主要类型。

（1）扬尘来源：施工场地道路扬尘土方作业是建筑施工工地扬尘的两项主要来源，占全部施工场地扬尘的86%。其中，道路扬尘占62%，土方作业扬尘占24%。其它如材料的搬运、土方和砂石的堆放扬尘等只占14%。

（2）影响范围：施工场地道路扬尘视其路面质量不同相差较大，但其影响范围为道路两侧各约50m的区域；建筑工地扬尘的影响范围主要在工地边界外150m以内。

施工期对大气环境的影响主要是各工程建设产生的扬尘，但其仅对局地大气环境有一定影响，采取一些洒水增湿作业等措施后，对区域大气环境的影响较小，且随着施工的结束，施工期大气影响随之消失。

#### 3.6.1.5 噪声

（1）施工噪声

施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、钻机、振捣棒等，其噪声级在67-103dB（A），详见表3.6-1。

表3.6-1	施工机械噪声级	单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源名称 | 声级 dB（A） | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 振捣棒 | 93 | 3 |
| 3 | 提升机 | 78 | 1 |
| 4 | 挖掘机 | 67～77 | 5 |
| 5 | 临时风机 | 92～95 | 1 |
| 6 | 重型卡车、拖拉机 | 80～85 | 7.5 |
| 7 | 装载机 | 85 | 3 |
| 8 | 翻斗车 | 83～89 | 3 |
| 9 | 推土机 | 85～90 | 3 |

#### 3.6.1.6 固废

施工期固体废物包括建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。

- （1）建筑垃圾

- 本项目在沉淀池修建过程中产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等，产生量为0.5t，送西侧采空区回填处置。

- （2）施工人员生活垃圾

本项目预计平均施工人员5人/天，生活垃圾产生量按 0.5kg/d.人计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，施工期为1个月，以30天计算，则施工期生活垃圾产生量为0.075t。按环卫部门要求统一处理。

3.6.2 运营期污染源分析

运营期主要为矿砂开采及水洗加工处理，采出的原矿根据订单需求，部分直接出售，其余部分经筛分后，进洗砂机将砂石中的泥质分离出，水洗后的建筑用砂堆放于成品堆场，产生的废石能出售利用的优先出售利用，不能出售的由翻斗车运至采空区回填处置，洗砂废水经沉淀池沉淀后回用于洗砂工艺，沉淀池底泥采用泥水分离机分离后，脱出水回流至沉淀池，脱出底泥由翻斗车运至采空区回填处置。开采工艺及产污环节见图3.6-2。

图 3.6-2	砂石开采和洗砂工艺及产污环节图

#### 3.6.2.1 生态破坏分析

生态影响主要体现在项目开采阶段，其对生态环境的影响主要表现为占用土地、改变土地利用性质、破坏植被、扰动土层、裸露地表和诱发水土流失、影响自然景观。

（1）占用土地、改变原有土地使用功能

本项目无新增占地，不会改变土地利用类型。

- （2）土壤

- 项目区地表草地等具有水土保持功能的植被侵占、破坏后，地表裸露，即使没有被冲刷，表土的湿度变幅增加，土壤理化性质劣化。其中最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于重新栽培其它植被。

- （3）对动、植物 影响

- 项目建设对植被的影响主要为运营过程中产生的粉尘、运输扬尘等将使周边特别是沿运输线两边的草地受到危害。扬尘直接降落植物叶面，严重影响植物的光合作用，抑制植物的繁殖和更新。本项目生产运营期的作业和机械噪声，将对项目区及周围一定范围内的野生动物的活动和栖息产生一定影响。评价区内的野生动物种类较少，在实地调查中并没有发现大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、野兔、鼠类和昆虫等。

- （4）扰动土层、裸露地表产生水土流失

- 矿山开发过程的扰动土层对原地貌、土壤和植被产生很大影响。本矿山开采结束后，开采区将占压一定数量的植被，改变原地形地貌，对区域的生态系统造成破坏，水土保持功能受到损坏，容易造成水土流失。本项目开采结束后对采矿区进行植被恢复。

- （5）增加景观破碎度

- 采矿区、表土临时堆场等与原有景观的不谐调，增加了景观的破碎度。

#### 3.6.2.2 废水

本项目废水污染源为洗砂废水及生活污水。

（1）洗砂废水

根据本项目工程分析结果，该项目洗沙用水量为37100m3/a（新鲜用水量为6270m3/a，循环用水量为30830m3/a），洗砂废水经沉淀池处理后回用于洗砂工序，不外排。

（2）生活污水

本项目无新增生活污水产生。办公生活区使用既有的玻璃钢化粪池，定期委托第三方拉运至朱日和镇生活污水处理厂进行进一步处理。

#### 3.6.2.3 废气

本项目运营期间产生的废气主要为露天采场原料砂开采、装卸及堆存粉尘；成品砂装卸及堆存粉尘、回填区作业面粉尘、筛分工序粉尘；道路运输扬尘。

（1）露天采场原料砂开采、装卸及堆存粉尘

露天采场在采砂作业原料开采、砂装卸及堆存过程中，由于地表扰动和风力作用会产生扬尘，主要大气污染物为颗粒物，将对大气环境产生污染影响。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，原料砂的逸散尘量为0.005kg/t。

采场每年开采能力为6×104m3/a，合计76800t/a（按1.28g/cm3计算），经计算采场起尘量约为0.384t/a，通过采取雾炮降尘、降低作业面、大风天气停止作业等措施后，降尘量为99%，采场扬尘降为0.00384t/a（0.002kg/h）。通过预测，最大落地浓度为73.63μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。
    （2）成品砂堆存及装卸粉尘

成品砂的装卸、堆存过程会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，成品砂堆场存放的均为水洗过后的沙子，含水量较高，粉尘的逸散尘量为0.00005kg/t。
    本项目成品砂年周转量为3.28万m3/a，即41984t/a（按1.28g/cm3计算），无组织粉尘产生量0.0021t/a，本项目成品砂为水洗后砂料，含水量较高，且未颗粒物料，通过苫盖降尘可除去90%的粉尘量，排放量为0.00021t/a（0.00011kg/h），最大落地浓度为8.14μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

（3）回填区作业面粉尘

废石以及脱水底泥回填过程中，运输和回填整平过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，回填区作业面较小，用于回填的为石子及脱水底泥，石子和脱水底泥基本不起尘，主要是回填时，装卸运输过程会产生粉尘，逸散尘量为0.00005kg/t。
    本项目废石、脱水底泥年周转量为5096t/a，无组织粉尘产生量0.00025t/a，针对回填区起尘，通过采取降低作业面以及洒水抑尘方式降尘，可除去50%的粉尘量，排放量为0.000125t/a（0.000065kg/h），最大落地浓度为0.07μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

（4）筛分工序粉尘

原料砂筛分过程会产生粉尘，原料砂含水率较高，不易起尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，原料砂的逸散尘量为0.00005kg/t。
    本项目原料砂年处理量为4万m3/a，即51200t/a（按1.28g/cm3计算），无组织粉尘产生量0.00256t/a，通过采取雾炮降尘、降低作业面、大风天气停止作业等措施后，降尘量为99%，采场扬尘降为0.0000256t/a（0.000013kg/h）。通过预测，最大落地浓度为62.93μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

（5）运输车辆动力起尘

根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶产生的扬尘量，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.6-2为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3.6-2 在不同车速和路面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/km.辆

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/h） | 0.102112 | 0.131731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/h） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/h） | 0.255279 | 0.429326 | 0.581910 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435339 |

本项目车辆在厂区内行驶距离按150m计，平均每天发车空、重载各10次，空车重约10t，重车重约40t，均以速度10km/h行驶，道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.063t/a。针对以上情况，要求项目建设方对道路进行山皮石压实，派专人定期对路面进行洒水，车辆减速行驶，原料运输车辆100%苫盖，采取这一系列措施后，抑尘效率至少可以达到99%，则起尘量降为0.00063t/a（0.000328kg/h），浓度为58.53μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

表3.6-3	废气污染源及排放一览表

| 序号 | 污染源 名称 | 污染物 | 排放浓度及 排放速率 | 治理措施 | 排放 规律 | 排放 高度（m） | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场原料砂装卸及堆存粉尘 | 粉尘 | 73.63μg/m3，0.00384t/a | 喷雾抑尘 | 间断 | 0 | 大气 |
| 2 | 成品砂堆存及装卸粉尘 | 粉尘 | 8.14μg/m3，0.00021t/a | 苫盖降尘 | 间断 | 0 | 大气 |
| 3 | 回填区作业面粉尘 | 粉尘 | 0.07μg/m3，0.000125t/a | 洒水降尘 | 间断 | 0 | 大气 |
| 4 | 筛分工序粉尘 | 粉尘 | 62.93μg/m3，0.0000256t/a | 喷雾降尘 | 间断 | 0 | 大气 |
| 5 | 运输车辆 | 粉尘 | 58.53μg/m3，0.00063t/a | 洒水抑尘 | 间断 | 0 | 大气 |

#### 3.6.2.4 噪声

项目噪声污染源主要是开采矿石过程中各设备工作时产生的机械噪声以及矿石运输过程产生的运输噪声。

- 采矿噪声

采矿场地的挖掘机、装载机产生的噪声，工业场地的洗砂机、脱水机等设备噪声，其噪声声压级在80～105dB（A）之间，对主要噪声源采取减振、消声等措施，经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。

（2）运输噪声

汽车全速行驶产生的交通噪声在73～82dB(A)之间。本项目原矿外运道路沿途分布有居民，为减轻运输噪声对环境的影响，运输车辆在该路段运输过程中应减速慢行、减少鸣笛，并严禁夜间运输，其产生的噪声对周围影响较小。

本项目各噪声源及源强见表 3.6-4。

表 3.6-4	各噪声源及源强一览表

| 序 号 | 噪声源 | 设备名称 | 数量 （台） | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 采取措施后噪 声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采砂场 | 挖掘机 | 1 | 90~95 | 选用低噪声设备，位于采坑内，经距离衰减 | 80 |
| 2 |  | 装载机 | 1 | 90~95 |  | 80 |
| 3 | 工业场地 | 洗砂机 | 1 | 85~95 | 选用低噪声设备，各强噪声设减震垫 | 75 |
| 4 |  | 脱水机 | 1 | 85~95 |  | 75 |
| 5 |  | 污泥泵 | 2 | 90 |  | 75 |
| 6 | 交通噪声 | 运输车辆 | 3 | 73～82 | 减速慢行、减少鸣 笛，并严禁夜间运输 | 65 |

#### 3.6.2.5 固体废物

矿区将车辆与设备维修保养全部委托给苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂，产生的废机油不落地，直接归苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂所有，由修理厂进行处理处置。项目固体废物主要有废石子、底泥、生活垃圾、表土等。

（1）废石子

本项目扩建后新增洗砂工序，在筛分工序分离出石子，产量为4000m3/a，10000t/a（按2.5g/cm3计算），约90%可以出售，剩余无法出售的回填采空区。本环评要求，能出售利用的优先出售利用，不能出售的再回填到采空区。

（2）脱水底泥

洗砂工序产生的洗砂废水经沉淀池处理后，回用于洗砂工序，沉淀池底泥经浓缩脱水机脱水后，产量为3200m3/a，4096t/a（按1.28g/cm3计算），最终全部回填到采空区。

废石子、脱水底泥优先回填至采坑1，待采坑1填满后，将采坑2成品堆场（采空区）作为回填区回填，成品堆场沿着采坑2推进。

（3）生活垃圾

本项目无新增劳动定员，生活垃圾产生量按0.5kg/人/天测算，现有劳动定员12人，年工作 240 天，生活垃圾产生量为1.44t/a，集中收集后，按环卫部门要求统一处理。

（4）表土

开采过程中未开采区会产生表土，年产生量约为3500m3，堆放于工业场地西侧新设表土堆场，用于矿区覆土。表土堆场采取苫盖措施。

项目固体废物产生情况见表 3.6-5。

表 3.6-5	项目固体废物产生情况一览表

| 名称 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 固废性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废石子 | 1000 | 回填至采空区 | Ⅰ类一般工业固体废物 |
| 脱水底泥 | 4096 | 经脱水后，回填至采空区 | Ⅰ类一般工业固体废物 |
| 生活垃圾 | 1.44 | 按环卫部门要求处理 | 生活垃圾 |
| 表土 | 3500 | 堆放于表土场 | - |
| 合计 | 14097.44 | - | - |

3.7 污染物排放清单

本项目排放的污染物包括大气污染物、水污染物、噪声、固废，污染物排放清单见表3.7-1。

表3.7-1   建设项目污染物排放清单一览表

| 类别 |  | 污染物 | 污染物的产生 |  | 污染物的排放 |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 速率 |
|  |  |  | mg/Nm3 | t/a | mg/Nm3 | t/a | mg/Nm3 | kg/h |
| 大气污染物 | 露天采场原料砂装卸及堆存粉尘 | 颗粒物 | 7.3 | 0.384 | 0.073 | 0.00384 | 1.0 | / |
|  | 回填区作业面粉尘 | 颗粒物 | 0.00014 | 0.00025 | 0.00007 | 0.000125 | 1.0 | / |
|  | 成品砂堆存及装卸粉尘 | 颗粒物 | 0.8 | 0.0021 | 0.008 | 0.00021 | 1.0 | / |
|  | 筛分工序粉尘 | 颗粒物 | 6.3 | 0.00256 | 0.063 | 0.0000256 | 1.0 | / |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 6.8 | 0.0063t/a | 0.068 | 0.00063 | 1.0 | / |
| 固体废物 |  | 废石子 | / | 1000 | / | 0 | / | / |
|  |  | 脱水底泥 | / | 4096 | / | 0 | / | / |
|  |  | 生活垃圾 | / | 1.44 | / | 0 | / | / |
|  |  | 表土 | / | 3500 | / | 0 | / | / |

3.8 污染物排放总量

本项目运营期生活污水经化粪池处理后，定期委托第三方拉运至朱日和镇污水处理厂进行进一步处理，洗砂废水经沉淀池处理后回用于洗砂工序，不外排。项目冬季不生产，无锅炉，无SO2、NOX产生。

3.9 本项目运营后污染物排放情况

本项目运营后污染物变化情况见表3.9-1所示。

表3.9-1 本项目运营前后污染物变化情况

| 类别 |  | 污染物 | 现有项目排放量 | 扩建项目排放量 | 扩建项目消减量 | 扩建完成后排放量 | 本项目变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 露天采场原料砂装卸及堆存粉尘 | 颗粒物 | 0.00128t/a | 0.00384t/a | 0.00128t/a | 0.00384t/a | +0.00256t/a |
|  | 回填区作业面粉尘 | 颗粒物 | 0 | 0.000125t/a | 0 | 0.000125t/a | +0.000125t/a |
|  | 筛分工序粉尘 | 颗粒物 | 0 | 0.0000256t/a | 0 | 0.0000256t/a | +0.0000256t/a |
|  | 成品砂堆存及装卸粉尘 | 颗粒物 | 0.00007t/a | 0.00021t/a | 0.00007t/a | 0.00021t/a | +0.00014t/a |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 0.00021t/a | 0.00063t/a | 0.00021t/a | 0.00063t/a | +0.00042t/a |
| 固体废物 |  | 废石子 | 0 | 1000t/a | 0 | 1000t/a | +1000t/a |
|  |  | 脱水底泥 | 0 | 4096t/a | 0 | 4096t/a | +4096t/a |
|  |  | 生活垃圾 | 1.44t/a | 0 | 0 | 1.44t/a | 0 |
|  |  | 表土 | 2000m3/a | 3500m3/a | 2000m3/a | 3500m3/a | 1500m3/a |

。

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

苏尼特右旗简称西苏旗，位于自治区中部，锡林郭勒盟西部，东与苏尼特左旗、镶黄旗毗邻，南与乌兰察布市察哈尔右翼后旗、商都县相连，西与乌兰察布市四子王旗接壤，北衔二连浩特市与蒙古国交界，国境线长18.15km，连接欧亚大陆的交通枢纽北京——乌兰巴托——莫斯科国际铁路线贯穿全境。地理位置为东经，隶属朱日和镇所管辖。矿区地理位置：

东经：111°08′~114°16′；

北纬：41°55′~43°39′。

本项目位于苏尼特右旗巴润宝力格采砂场位于苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，具体地理位置见附图1所示。

4.1.2 地形地貌

苏尼特右旗属古湖盆地上升而形成剥蚀高原，平均海拔高度为1000～1400m，整个地形南高北低，中北部为坦荡的高平原和丘陵，南部多山、东部为浑善达克沙地延伸部分。境内无长年河流，地表水贫乏，地下水资源分布不均匀且埋藏较深。

园区拟建地点处于天山内蒙古地槽褶皱系的内蒙古晚期华丽西褶皱带，锡林浩特至二道井背斜带中。

4.1.3 地质构造

园区附近中、新生界沉积地层大面积分布，较远处露有古生界及华力西期与燕山气的岩浆岩；在第三系前的基岩分布区，褶皱和断裂较为发育，在大面积第三岩系分布区，构造简单，矿区南岸的白垩系下统下组第二、第三岩性段成弧度分布，由西向东气其倾向变化为1370~1850~2650~3000，倾角50~120之间，组成向南倾伏的短轴斜构造。

4.1.4 气象气候

项目区属中温带干旱大陆性季风气候。气温变化较大，冬季漫长而寒冷，夏季短暂而炎热。年均气温4.3℃，最低气温-38.8℃，最高温度38.7℃，≥10℃积温2500℃。年平均降水量181.9mm，多集中在6～9月份，降雨量占全年降雨量的70%；年均蒸发量2384.3mm，年均日照时数为3231.8h，≥10℃积温2500℃。全年主导风向为西南偏西风，平均风速3.9m/s，最大风速32m/s。年均湿度39%。每年10月至翌年5月份为霜冻期，无霜期130天。最大冻土深度3.0m。

4.1.5 水文水系

由于深居内陆，地处高原、缺乏各种形态的地表水。有诺尔(即湖泊)300多处，但大多是雨季暂时存水，其它季节多处于干涸状态。南部山谷间虽有些河床，除雨季会出现洪水外，其它时间无水或水少。地下水位深、贮量少，其流向与整个地势相一致，含水层埋藏深度从南向北由深至浅，降水少，地表水贫乏，地下水不稳定，深层水开发困难，在一些地区形成缺水草场。境内无长年河流，地表水贫乏，地下水资源分布不均匀且埋藏较深。

4.1.6 矿产资源

苏右旗矿产资源比较丰富，目前已发现的矿产资源有能源矿产，黑色金属矿产，有色金属矿产，贵金属矿产，稀散元素、冶金辅助原料矿产、化工原料矿产、建筑材料、非金属矿产及水气矿产等，共十大类，35种矿产，120多处矿产地。在已知的矿产地中，探明矿床规模的有30余处，有15种矿产资源获得了不同级别的储量，主要有石油2000万吨，铁矿石1.6亿吨、碱4000万吨、芒硝414万吨、铜7万吨、金2吨、锰53万吨、蛇文岩521万吨、萤石60万吨。现已开采的主要有金矿、铁矿、碱矿、石油、石灰石等。

4.1.7 植物资源

苏尼特右旗植被为干旱草原向荒漠化草原过渡植被类型。主要分布在其境内的中部、西部和北部地区。主要植被为小灌木、禾草类。丘间低地，干河道和湖盆洼地上主要植被有沙柳、芦苇、芨芨草、苔草、白刺、红砂、柠条锦鸡、盐爪爪、马莲等。森林植被包括天然林和人工林。天然林重要分布在呼木苏木、额仁卓尔苏木等地，各地都有零星分布，主要树种为榆树、山杏和柳树等。人工林主要分布在赛汉镇西南部，白音哈尔林场分场。苏尼特右旗境内野生经济植物种类也比较多，以药用植物居多，有麻黄草、甘草、知母、天冬等，食用菌及食用植物有发菜、蘑菇、蕨菜等。

4.1.8 环境保护目标调查

经现场勘探，本项目位于苏尼特右旗巴润宝力格采砂场位于苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，评价范围内主要环境保护目标为项目区周边牧民。环境保护目标见表4.1-1和附图6。

评价区域内无重要环境敏感区，无重点保护文物单位和珍稀濒危野生动植物资源。

表4.1-1  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 |  |  | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 牧民 | 东1km~2.1km处 | 14人/4户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 |
| 声环境 | 项目周围200m范围内 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

4.2 环境质量现状评价

4.2.1 环境空气质量现状评价

（1）区域环境质量现状

本项目所在地环境空气质量为二类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

根据内蒙古自治区环境保护厅2021年6月5日发布的2020年度内蒙古自治区生态环境状况公报，锡林郭勒盟环境空气质量较好，采用国控自动监测站点的监测数据，环境空气评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等。PM2.5年平均浓度为9μg/m3，PM10年平均浓度为26μg/m3，SO2年平均浓度为13μg/m3，NO2年平均浓度为10μg/m3，CO日平均浓度为0.5mg/m3，O3日最大8小时平均浓度为112μg/m3，其中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，CO24小时均值浓度限值和O3日最大8小时平均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，区域环境质量达标。

根据2021年4月12日发布的城市空气质量月报，苏尼特右旗2021年3月达标天数比例为87.1%，根据2021年5月13日发布的城市空气质量月报，苏尼特右旗2021年4月达标天数比例为93.1%。

（2）环境质量现状监测

为了解项目拟建地环境空气质量现状，根据该项目拟建地的目前状况，本次环评在项目拟建设厂址下风向设监测点进行监测，委托检测单位为锡林郭勒盟永创环保科技有限公司。监测点具体情况见表4.2-1和附图8。

表4.2-1   环境空气质量现状监测点一览表

| 编号 | 名称 | 距厂界距离m | 方位 | 坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址下风向 | 500 | 东北 | N：42.468200︒ E:112.865119︒ | 监测数据。关注点，厂区内，监测因子TSP |

（1）监测因子

TSP

（2）监测时间与频次

监测点位连续监测7天；

氟化物和TSP日均浓度为24小时连续监测。

（3）监测方法

采样及分析方法严格按照《环境空气质量手工监测技术规范（试行）》（HJ/T194-2005）要求执行。监测仪器、分析方法见表4.4-2。

表4.2-2  环境空气质量监测项目分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器名称型号 | 方法检出限或测定范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 崂应2050型空气/智能TSP采样器 | 0.001mg/m3 |

（4）监测结果

监测时间为2021年3月3日~9日，监测期间环境空气气象要素现场记录情况见表4.2-3。

表4.2-3   本项目监测期间环境空气气象要素现场记录表

| 测定日期 | 大气压（kPa） | 温度（℃） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.3.3 | 89.78 | 5.2 | 西北 | 1.9 |
| 2021.3.4 | 89.57 | 4.7 | 西北 | 2.1 |
| 2021.3.5 | 89.84 | -8.4 | 西北 | 2.3 |
| 2021.3.6 | 89.90 | -3.8 | 西北 | 2.3 |
| 2021.3.7 | 89.24 | 6.3 | 西北 | 2.5 |
| 2021.3.8 | 89.15 | 8.5 | 西北 | 2.4 |
| 2021.3.9 | 89.11 | 7.3 | 西北 | 2.1 |

监测期间TSP的24小时浓度监测结果统计分析见表4.2-4。

表4.2-4 氟化物和TSP24小时浓度监测结果

| 监测日期 | 监测结果（单位：μg/m3） |
| --- | --- |
|  | TSP |
|  | 下风向1# |
| 2021.3.3 | 0.088 |
| 2021.3.4 | 0.081 |
| 2021.3.5 | 0.094 |
| 2021.3.6 | 0.072 |
| 2021.3.7 | 0.083 |
| 2021.3.8 | 0.074 |
| 2021.3.9 | 0.097 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 | 300 |

由以上分析可以看出，评价区域环境空气现状为：

TSP：各监测点24小时平均浓度范围为“72-97μg/m3”，最大浓度占标率为32.3%，监测点TSP24小时平均浓度监测值不超标。

监测评价结果表明，评价区内TSP24小时平均浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

4.2.2  声环境质量现状评价

了解项目拟建地噪声环境质量现状，根据该项目拟建地的目前状况，本次环评在项目场区四周各设一个监测点进行监测。

监测单位：锡林郭勒盟永创环保科技有限公司

监测时间：2021年3月3~4日

监测频次：昼间、夜间各1次

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行。监测结果统计见表4.2-5。监测点位分布情况详见附图8。

表4.2-5  环境噪声现状监测结果统计表（单位：dB（A））

| 监测点位 | 时间 | 检测结果LAeq（dB（A）） |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东外1m | 2021年3月3日 | 44.0 | 40.9 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类： 昼间60 dB(A) 夜间50dB(A) |
| 厂界南外1m |  | 43.2 | 38.2 |  |
| 厂界西外1m |  | 46.9 | 36.2 |  |
| 厂界北外1m |  | 47.4 | 40.5 |  |
| 厂界东外1m | 2021年3月4日 | 42.7 | 38.1 |  |
| 厂界南外1m |  | 45.2 | 38.8 |  |
| 厂界西外1m |  | 47.4 | 39.0 |  |
| 厂界北外1m |  | 45.0 | 37.3 |  |

从监测结果来看，本项目场地四周声环境质量现状分别满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值标准。说明项目所在区域声环境质量良好。

4.2.3 土壤环境质量现状评价

（1）监测点布置

共设置3个监测点。监测点布置见下表：

表4.2-6  土壤环境质量现状监测点布设一览表

| 序号 | 类型 | 监测点位 | 坐标 | 监测取样层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地范围内 | 采场北部TR1 | N：42.471456° E：112.863167° | 0-0.5m；共1个取样层位 | 表层样 |
| 2 | 项目占地范围内 | 采场东部TR2 | N：42.471182° E：112.866669° | 0-0.5m；共1个取样层位 | 表层样 |
| 3 | 项目占地范围内 | 采场南部TR3 | N：42.420465° E：112.861459° | 0-0.5m；共1个取样层位 | 表层样 |

（2）监测项目

采场北部TR1：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、苯、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并（1，2，3-cd）芘、萘、pH、石油类

采场东部TR2和采场南部TR3：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油类

（3）现状监测取样方法

土壤环境现状监测表层样监测点和土壤剖面的土壤检测取样方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166）和《场地环境监测技术导则》（HJ25.2）中规定的方法。

（4）监测频次

近期开展一次土壤环境现状监测。

（5）执行标准

《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值要求。

（6）监测方法

表4.2-7 土壤环境质量检测项目、分析方法及仪器

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 第二部分：土壤中总砷的测定 | 双道原子荧光光度计 | 0.01mg/kg |
| 2 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 3 | 铬（六价） | 六价铬碱性碱性萃取法法PEPA3060A：1996 六价铬分光光度法 EPA 7196A：1992 | 紫外可见分光光度计 | 0.5mg/kg |
| 4 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
| 5 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 | 0.1mg/kg |
| 6 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、 总铅的测定 原子荧光法 GB/T 22105.1-2008 第一部分：土壤中总汞的测定 | 双道原子荧光光度计 | 0.002mg/kg |
| 7 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计 | 3mg/kg |
| 8 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.0013mg/kg |
| 9 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.0011mg/kg |
| 10 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1μg/kg |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.3μg/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.0μg/kg |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.3μg/kg |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.4μg/kg |
| 16 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.5μg/kg |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.1μg/kg |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 20 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.4μg/kg |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.3μg/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 25 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.9μg/kg |
| 26 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.0μg/kg |
| 27 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.5μg/kg |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.5μg/kg |
| 30 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 31 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.1μg/kg |
| 32 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.3μg/kg |
| 33 | 间,对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 34 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集\气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.2μg/kg |
| 35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.09mg/kg |
| 36 | 苯胺 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.05mg/kg |
| 37 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.06mg/kg |
| 38 | 苯并（a）蒽 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 39 | 苯并（a）芘 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 40 | 苯并（b）荧蒽 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.2mg/kg |
| 41 | 苯并（k）荧蒽 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 42 | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
| 43 | 二苯并（a，h）蒽 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 44 | 茚并（1，2，3-cd）芘 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.1mg/kg |
| 45 | 萘 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.09mg/kg |
| 46 | pH | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 玻璃电极 | -- |
| 47 | 石油类 | 《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》（HJ 1051-2019） | 红外分光测油仪 | 4mg/kg |

（7）监测结果与评价

监测结果见表4.2-8和表4.2-9。

表4.2-8  土壤环境质量检测结果评价

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测点位及检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3月15日 |  |
|  |  |  | 采场北部TR1 |  |
|  |  |  | （0-20cm） |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 监测值 | 4.90 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 60 |
|  |  | -- | 标准指数 | 8.17 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 监测值 | 0.43 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 65 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.66 |
| 3 | 铬（六价） | mg/kg | 监测值 | 0.5L |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 5.7 |
|  |  | -- | 标准指数 | 8.77 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 监测值 | 12 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 18000 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.0007 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 监测值 | 6.9 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 800 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.86 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 监测值 | 0.118 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 38 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.31 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 监测值 | 22 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 900 |
|  |  | -- | 标准指数 | 2.44 |
| 8 | 四氯 化碳 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0013 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 2.8 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.00023 |
| 9 | 氯仿 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0011 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 0.9 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.0006 |
| 10 | 氯甲烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0010 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 37 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.00001 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 9 |
|  |  | -- | 标准指数 | 6.7E-05 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0013 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 5 |
|  |  | -- | 标准指数 | 1.3E-04 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0010 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 66 |
|  |  | -- | 标准指数 | 7.6E-06 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0013 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 596 596 |
|  |  | -- | 标准指数 | 7.6E-07 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0014 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 54 |
|  |  | -- | 标准指数 | 1.3E-05 |
| 16 | 二氯甲烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0015 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 616 |
|  |  | -- | 标准指数 | 1.2×10-6 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0011 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 5 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.00011 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 10 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.00012 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 6.8 |
|  |  | -- | 标准指数 | 8.8E-05 |
| 20 | 四氯乙烯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0014 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 53 |
|  |  | -- | 标准指数 | 1.3E-05 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0013 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 840 |
|  |  | -- | 标准指数 | 7.7E-07 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 2.8 |
|  |  | -- | 标准指数 | 2.0E-04 |
| 23 | 三氯乙烯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 2.8 |
|  |  | -- | 标准指数 | 2.0E-04 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 0.5 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.0012 |
| 24 | 氯乙烯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0010 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 0.43 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.0011 |
| 26 | 苯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0019 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 4 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.0002 |
| 27 | 氯苯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 270 |
|  |  | -- | 标准指数 | 2.2E-06 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0015 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 560 |
|  |  | -- | 标准指数 | 1.3E-06 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0015 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 20 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.0000375 |
| 30 | 乙苯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 28 |
|  |  | -- | 标准指数 | 2.1E-05 |
| 31 | 苯乙烯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0011 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 1290 |
|  |  | -- | 标准指数 | 4.3E-07 |
| 32 | 甲苯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0013 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 1200 |
|  |  | -- | 标准指数 | 5.4E-07 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 570 |
|  |  | -- | 标准指数 | 1.1E-06 |
| 34 | 邻二甲苯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.0012 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 640 |
|  |  | -- | 标准指数 | 9.4E-07 |
| 35 | 2-氯酚 | mg/kg | 监测值 | ＜0.06 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 2256 |
|  |  | -- | 标准指数 | 1.3E-05 |
| 36 | 萘 | mg/kg | 监测值 | ＜0.09 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 70 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.00064 |
| 37 | 苯并（a）蒽 | mg/kg | 监测值 | ＜0.1 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 15 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.003 |
| 38 | 䓛 | mg/kg | 监测值 | ＜0.1 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 1293 |
|  |  | -- | 标准指数 | 3.9E-05 |
| 39 | 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | 监测值 | ＜0.2 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 15 |
|  |  | -- | 标准指数 | 6.7E-03 |
| 40 | 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | 监测值 | ＜0.1 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 151 |
|  |  | -- | 标准指数 | 3.3E-04 |
| 41 | 苯并（a）芘 | mg/kg | 监测值 | ＜0.1 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 1.5 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.03 |
| 42 | 茚并（1，2，3-cd）芘 | mg/kg | 监测值 | ＜0.1 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 15 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.003 |
| 43 | 二苯并（a，h）蒽 | mg/kg | 监测值 | ＜0.1 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 15 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.003 |
| 44 | 硝基苯 | mg/kg | 监测值 | ＜0.09 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 76 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.00059 |
| 45 | 苯胺 | mg/kg | 监测值 | ＜0.5 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 260 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.00096 |
| 46 | 石油类 | mg/kg | 监测值 | 5.15 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 4500 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.001 |

表4.2-9 土壤环境质量检测结果评价

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测点位及检测日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3月15日 |  |  |  |
|  |  |  | 采场东部TR2 |  | 采场南部TR3 |  |
|  |  |  | （0-20cm） |  | （0-20cm） |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 监测值 | 5.57 | 监测值 | 5.05 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 60 | 标准值 | 60 |
|  |  | -- | 标准指数 | 9.28 | 标准指数 | 8.42 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 监测值 | 0.48 | 监测值 | 0.42 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 65 | 标准值 | 65 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.74 | 标准指数 | 0.65 |
| 3 | 铬（六价） | mg/kg | 监测值 | 0.5L | 监测值 | 0.5L |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 5.7 | 标准值 | 5.7 |
|  |  | -- | 标准指数 | 8.77 | 标准指数 | 8.77 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 监测值 | 16 | 监测值 | 14 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 18000 | 标准值 | 18000 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.09 | 标准指数 | 0.08 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 监测值 | 6.0 | 监测值 | 7.7 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 800 | 标准值 | 800 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.75 | 标准指数 | 0.96 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 监测值 | 0.195 | 监测值 | 0.663 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 38 | 标准值 | 38 |
|  |  | -- | 标准指数 | 0.51 | 标准指数 | 1.74 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 监测值 | 27 | 监测值 | 26 |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 900 | 标准值 | 900 |
|  |  | -- | 标准指数 | 3 | 标准指数 | 2.89 |
| 8 | pH | -- | 监测值 | 7.78 | 监测值 | 7.80 |
| 9 | 石油类 | mg/kg | 监测值 | 4L | 监测值 | 4L |
|  |  | mg/kg | 标准值 | 4500 | 标准值 | 4500 |
|  |  | -- | 标准指数 | -- | 标准指数 | -- |

由监测结果可以看出，区域内土壤中各监测因子监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地要求，区块内土壤环境质量现状良好。

4.2.4 生态环境现状调查与评价

4.2.4.1 基础资料获取

解译使用的信息源主要为landsat TM8美国NASA陆地卫星8遥感影像，数据获取时间2020年7月，选取这一时间段遥感数据，主要考虑到这一时期的地表类型差异是一年中较明显的时候，该时间段具有地物区分显著、地表信息丰富的特点，有利于对各生态环境因子的研判，评价范围为各场界外延1km，遥感影像图见附图9。

TM遥感影像是由美国陆地卫星上搭载的TM专题制图仪获取的。地面覆盖范围185km×185km。由于它有多波段和多时相的优点，TM影像具有较高的光谱分辨率，光谱信息丰富，其星下点分辨率为15m，16天对整个地球观测一遍，可以用7个波段中的三个波段组成系列图。各波段的信息量不同，波段之间存在着不同程度的相关性和差异性，这就需要根据用途选取合适的波段合成所需影像图。TM影像各谱段具体用途见表4.2-10。

表4.2-10   TM影像各谱段具体用途表

| 光谱段 | 波长(um) | 分辨率(m) | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.45～0.52蓝绿谱段 | 15 | 绘水系图和森林图，识别土壤和常绿落叶植被 |
| 2 | 0.52～0.60绿谱段 | 15 | 探测健康植物绿色反射率和反映水下特征 |
| 3 | 0.63～0.69红谱段 | 15 | 测量植物叶绿素吸收率，进行植被分类 |
| 4 | 0.76～0.90近红外谱段 | 15 | 用于生物量和作物长势的测定 |
| 5 | 1.55～1.75近红外谱段 | 15 | 土壤水分和地质研究，以及从云中间区分出雪 |
| 6 | 10.4～12.5热红外谱段 | 15 | 植物受热强度和其他热图测量 |
| 7 | 2.08～2.35近红外谱段 | 15 | 用于城市土地利用，岩石光谱反射及地质探测 |

遥感解译指从图像获取信息的基本过程。即根据各专业（部门）的要求，运用解译标志和实践经验与知识，从遥感影像上识别目标，定性、定量地提取出目标的分布、结构、功能等有关信息，并把它们表示在地理底图上的过程。遥感影像的解译标志是遥感图像上能直接反映和判别地物信息的影像特征。包括形状、大小、阴影、色调、颜色、纹理、图案、位置和布局。解译者利用其中某些标志能直接在图像上识别地物或现象的性质、类型和状况；或者通过已识别出的地物或现象，进行相互关系的推理分析，进一步弄清楚其它不易在遥感影像上直接解译的目标，例如根据植被、地貌与土壤的关系，识别土壤的类型和分布等。综合解译标志和实践经验与知识，选用RGB-432（即光谱段432组合）合成标准假彩色图像，以此作为解译和矢量化标准。

4.2.4.2 植被与植物资源现状

（1）植被分布现状

根据《内蒙古自治区生态功能区划》，项目所在区域属乌兰察布荒漠草原防风固沙生态屏障功能区（IV-1-4）；本项目在内蒙古植物区系划分图中属于欧亚草原植物区-蒙古高原草原植物省-乌兰察布高原州；在内蒙古植被地带划分图中属于中温型草原带-荒漠草原亚带。本区域植被主要有典型旱生、广旱生的植物，以中旱生丛生禾草占优势，其次是中旱生的杂类草。主要代表群系为克氏针茅草原，优势植物主要有克氏针茅、短花针茅、芨芨草、小针茅、多根葱等。草群高度一般在4～35cm，覆盖度在10～30%左右。

矿区所在地区的植物属欧亚草原植物区蒙古高原植物省蒙古高原东部州。其主体成分为达乌里—蒙古草原成分，兼有黑海-哈萨克斯坦-蒙古种和哈萨克斯坦-蒙古种等成分，本区植物区系成分较为复杂，植物种类相对较多。根据实地调查和资料记载，本区域植物主要属于禾本科、豆科、菊科、百合科等种类，植物种类均为广布种，没有珍稀濒危植物物种分布。评价区常见植物和优势植物名录见表4.2-11。

表4.2-11   评价区常见植物名录

| 名称 | 拉丁文 | 生活型 | 地理成份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、藜科 Chenopodiaceae |  |  |  |
| 灰缘藜 | Ch. Glaucum L. | 一年生草本 | 世界种 |
| 猪毛菜 | Salsola Collina Pall | 一年草本 | 古北极种 |
| 二、毛莨科 Ranunculaccae |  |  |  |
| 瓣蕊唐松草 | Thalicfrum Petaloiceum.L | 多年生草本 | 东古北极种 |
| 三、景天科 Crassulaceae |  |  |  |
| 瓦松 | Orostachys fimbriatus(Turcz. )Beryer | 药用 | 达乌里、蒙古种 |
| 钝叶瓦松 | O.malacophyllus (Pall.) Fisch | 一年生草本 |  |
| 四、蔷薇科 Rosaceae |  |  |  |
| 星毛萎陵菜 | Potentilla acaulis L. | 多年生草本 | 哈萨克-蒙古种 |
| 五、豆科 Leguminosae |  |  |  |
| 乳白花黄芪 | Atragalus galactites Pall. | 多年生草本 | 达乌里-蒙古种 |
| 黄芪 | A. hoantchy Franch. | 多年生草本 |  |
| 小叶锦鸡儿 | Caragana microphylla Lam. | 灌木 | 达乌里-蒙古种 |
| 扁蓿豆 | Melissius ruthenica(L.)Peschkova | 多年生草本 | 东古北极种 |
| 六、远志科 Plyglaceae |  |  |  |
| 细叶远志 | Polygala tenuifolia Willd. | 多年生草本 | 达乌里-蒙古种 |
| 七、大戟科 Euphorbiaceae |  |  |  |
| 乳桨大戟 | Euphorbia esula L. | 多年生草本 | 泛北极种 |
| 八、瑞香科 Thymelacaceae |  |  |  |
| 狼毒 | Stellera chamai jasme L. | 多年生草本 | 达乌里-蒙古种 |
| 九、伞形科 Umbelliferae |  |  |  |
| 狭叶柴胡 | Bupleurum Scorzonerifolium Willd | 多年生草本 | 达乌里-蒙古种 |
| 防风 | Saposhnikovia Divaricta(Turcz.) Schischk. | 多年生草本 | 达乌里-蒙古种 |
| 十、唇形科 Labiatae |  |  |  |
| 蒙古糙苏 | Phlomis mongolica Turcz. | 多年生草本 | 蒙古种 |
| 裂叶荆芥 | Schizonepeta multifida(L.)Briq. | 多年生草本 | 东古北极种 |
| 并头黄芩 | Sutellaria scordiifolia Fisch.ex Schrank | 多年生草本 | 东古北极种 |
| 百里香 | Thymus Kitagawianus Tschern | 小半灌木 | 蒙古种 |
| 十一、菊科 Compositae |  |  |  |
| 黄花蒿 | Artemisia anuna L. | 一年生草本 | 泛北极种 |
| 变 蒿 | A. commutata Bess. | 多年生草本 | 古北极种 |
| 冷蒿 | A. frigida Willd. | 小半灌木 | 泛北极种 |
| 阿尔泰狗娃花 | Heteropappus altuicus(Wild.) Beauv | 多年生草本 | 东北古极种 |
| 麻花头 | Serratula centaurlides L. | 多年生草本 | 达乌里-蒙古种 |
| 苍耳 | Xanthium sibiricum Patrin,ex willer. | 一年生草本 | 古北极种 |
| 十二、禾本科 Graminae |  |  |  |
| 芨芨草 | Achnatherum Splendens(Trin)Nevski | 多年生大型丛生禾 | 古地中海种 |
| 冰草 | Agropyron cristatum(L.)Gaertn | 多年生丛生禾草 | 东古北极种 |
| 糙隐子草 | Cleistogenes kitagawae Handa | 多样生丛生禾草 | 黑海-哈萨克-蒙古种 |
| 无芒隐子草 | Gramineae | 多样生丛生禾草 |  |
| 碱茅 | Puccinellia distans(Jacp)Parl. | 多年生丛生禾草 |  |
| 狗尾草 | Setaria viridis(L.)Beauv. | 一年生禾草 | 世界种 |
| 克氏针茅 | Stipa krylovii Roshev. | 多年生丛生禾草 | 达乌里-蒙古种 |
| 短花针茅 | Stipa breviflora Griseb. | 多年生丛生禾草 | 达乌里-蒙古种 |
| 小针茅 | Stipa klemenzii | 多年生丛生禾草 | 达乌里-蒙古种 |
| 十三、百合科 Liliaceae |  |  |  |
| 野韭 | A. ramosum L. | 多年生草本 |  |
| 多根葱 | Liliaceae | 多年生草本 |  |

（2）评价区及周边样方调查

本项目对评价区内的生态植被进行了现场样方调查，调查过程中选取典型生境主要为草地制备。草本植物样方调查：设置1m×1m的草本植被样方，记录该样方的坐标、植物种名称、株数、平均高、丛幅、盖度等信息。灌木样方调查：设置5m×5m灌木样方，记录该样方的GPS坐标、植物种名称、株数、平均高、丛幅等信息。调查和收集到的植物样方表如下：

①样方1结果统计

样方1位于采场北侧，海拔为1149m。主要群落类型为草本植物，主要植被为小针茅。样方数据详见表4.2-12。

表4.2-12   样方1调查表

| 植物实测样方表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样地名称：草本 样方号：1 样方面积m×m：1×1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度：112.869758° 纬度：42.473434° 海拔(m)：1149 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人：尹秀翠、常鹏宇等 调查日期：2021.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株(丛)数 | 丛幅 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 小针茅 | Stipa klemenzii |  | 114 | 6×4 | 10 |  |
| 2 | 达乌里芯芭 | Cymbaria daurica Linnaeus |  | 1 |  | 4 |  |

图4.2-1 样本1

②样方2结果统计

样方2位于采场西侧，海拔为1153m。主要群落类型为草本植物，主要植被为小针茅、无芒隐子草。样方数据详见表4.2-13。

表4.2-13   样方2调查表

| 植物实测样方表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样地名称：草本 样方号：2 样方面积m×m：1×1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度：112.863166° 纬度：42.471771° 海拔(m)：1153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人：尹秀翠、常鹏宇等 调查日期：2021.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株(丛)数 | 丛幅 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 小针茅 | Stipa klemenzii |  | 121 | 5*7 | 11 |  |
| 2 | 无芒隐子草 | Gramineae |  | 24 | 5*6 | 6 |  |
| 3 | 冷蒿 | A. frigida Willd. |  | 21 |  | 15 |  |

图4.2-2  样方2

③样方3结果统计

样方3位于采场东侧，海拔为1144m。主要群落类型为草本植物，主要植被为小针茅、无芒隐子草、冷蒿等。样方数据详见表4.2-14。

表4.2-14   样方3调查表

| 植物实测样方表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样地名称：草本 样方号：3 样方面积m×m：1×1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度：112.866978° 纬度：42.470280° 海拔(m)：1144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人：尹秀翠、常鹏宇等 调查日期：2021.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株(丛)数 | 丛幅 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 小针茅 | Stipa klemenzii |  | 116 | 4*6 | 16 |  |
| 2 | 无芒隐子草 | Gramineae |  | 42 |  | 10 |  |
| 3 | 冷蒿 | A. frigida Willd. |  | 22 |  | 21 |  |
| 4 | 猪毛蒿 | Artemisia scoparia Waldst. et Kit. |  | 3 |  | 18 |  |

图4.2-3  样方3

④样方4结果统计

样方4位于采场南侧，海拔为1134m。主要群落类型为灌木植物，主要植被为小叶锦鸡儿、小针茅、银灰旋花、疾藜等。样方数据详见表4.2-15。

表4.2-15   样方4调查表

| 植物实测样方表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样地名称：灌木 样方号：4 样方面积m×m：5×5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度：112.869275° 纬度：42.471400° 海拔(m)：1134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人：尹秀翠、常鹏宇等 调查日期：2021.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株(丛)数 | 丛幅 | 平均高度/cm | 盖度/% |
| 1 | 小叶锦鸡儿 | Caragana microphylla Lam. |  | 15 | 33*38 | 25 |  |
| 2 | 小针茅 | Stipa klemenzii |  | 45 | 4*6 | 14 |  |
| 3 | 疾藜 | TribulusterresterL. |  | 315 |  | 4 |  |
| 4 | 银灰旋花 | Convolvulus ammannii Desr. |  | 15 |  | 7 |  |
| 5 | 砾苔草 | Carex stenophylloides V. Krecz. |  | 265 |  | 17 |  |

图4.2-4  样方4

（3）植被类型遥感分析

采取以实地调查为主，遥感解译为辅，结合对当地技术人员、管理部门、农民等访问调查，了解评价范围内自然生态现状及近几年评价区土地利用、水土流失、生态建设的规划等，在卫星影像图的基础上，结合实地调查，取得地形地貌、土地利用现状、植被组成等资料，最后绘制评价区相关生态图件和数据统计表。

利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对矿区边界外扩1km范围内的植被分布现状进行调查，评价范围内分布的植被类型主要是草地植被，主要为小针茅、小叶锦鸡儿、冷蒿等。评价区内植被类型特征见表4.2-15和附图10。

结合表4.2-15和附图5可知，评价区内主要植被为小针茅，主要物种有小针茅、小叶锦鸡儿、冷蒿等，占地面积达85.73%；工矿企业及公路用地占地面积为4.9%，裸岩占地面积为9.37%。

表4.2-15   评价区内植被类型特征表

| 序号 | 类型 | 总面积（hm2） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小针茅群落 | 390.79 | 84.69% |
| 2 | 芨芨草群落 | 4.80 | 1.04% |
| 3 | 裸岩 | 43.22 | 9.37% |
| 4 | 采矿用地 | 12.33 | 2.67% |
| 5 | 公路用地 | 10.31 | 2.23% |
| 6 | 总计 | 461.45 | 100% |

4.2.4.3 土地利用现状

评价区内土地利用类型主要为草地。参照全国土地利用现状分类系统及土地利用资料，根据卫星遥感、结合实地调查分析，将评价区土地利用情况划分为草地、采矿用地以及公路用地等类型。评价区土地利用类型特征见表4.2-16和附图11。

根据实地调查和影像解译，结合《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），重点评价区内土地利用类型主要以草地为主，占地面积达85.73%，采矿用地占地面积12.04%，交通运输占地面积2.23%，裸岩占地面积9.37%。

表4.2-16   评价区内用地类型特征表

| 序号 | 类型 | 总面积（hm2） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地 | 395.59 | 85.73% |
| 2 | 道路用地 | 10.31 | 2.23% |
| 3 | 采矿用地 | 12.33 | 2.67% |
| 4 | 裸岩 | 43.22 | 9.37% |
| 5 | 总计 | 461.45 | 100% |

4.2.4.4 土壤侵蚀现状

（1）水土流失防治分区及土壤允许流失量

本矿区地处锡林郭勒高原的西南部，按照水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和内蒙古第二次遥感调查成果，该地区属于锡林郭勒高原风力侵蚀区，土壤允许流失量500t/km2·a。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188号文）、《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发[2016]44号），矿区属水土流失重点预防区。

（2）水土流失现状

矿区所属旗县地处荒漠草原带，干旱多风，土壤疏松，土壤侵蚀特征为：以风力侵蚀为主，兼有季节性水力侵蚀。其中，夏秋季降水集中（7~9月份降水量占全年降水量的60%~70%），且多以高强度降雨形式出现，极易形成地表径流，造成土壤水蚀和重量侵蚀；春季多大风，4、5月大风日数占全年大风日数的35%，构成以风蚀为主的侵蚀特征。

全旗水土流失面积占总土地面积的52.27%。水土流失形式主要表现为风力侵蚀为主，间有季节性水力侵蚀的水风复合侵蚀。根据水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合全国第二次土壤侵蚀普查和矿区的地形地貌、土壤、植被等情况进行分析，确定项目区风力侵蚀模数为2500t/km2·a，水力侵蚀模数为750 t/km2·a。

评价区内土壤侵蚀以轻度侵蚀区为主，地表植被以草本为主，由于牲畜的践踏，地表疏松，沙物质活跃，冬春季节植被盖度低时，土壤风蚀严重，夏秋季节植被盖度较好，不会起沙。其次为强度侵蚀类型区内草地退化较重，灌木入侵，导致草地质量下降。

（3）土壤侵蚀现状

评价区土壤侵蚀情况见表4.2-17，土壤侵蚀图见附图12。

表4.2-17  评价区土壤侵蚀现状

| 侵蚀类型 |  | 面积（hm2） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风力侵蚀 | 微度风蚀 | 10.31 | 2.23 |
|  | 轻度风蚀 | 4.80 | 1.04 |
|  | 中度风蚀 | 390.79 | 84.69 |
|  | 强烈风蚀 | 55.55 | 12.04 |
| 合计 |  | 461.45 | 100 |

从表4.2-17可以看出，评价区总占地面积为461.45hm2，以风力侵蚀为主，以中度风力侵蚀为主。其中微度风力侵蚀面积为10.31hm2，占评价区总占地面积的2.23%；轻度风力侵蚀面积为4.80hm2，占总面积1.04%；中度风力侵蚀面积为390.79hm2，占评价区总占地面积的84.69%；强烈风力侵蚀面积为55.55hm2，占评价区总占地面积的12.04%。

4.2.4.5 野生动植物资源现状调查

矿区所在地区在中国动物地理区划中属古北界的蒙新区东部草原区，本区野生动物组成简单，主要为草原动物。常见的野生动物主要为小型的啮齿类动物草原鼢鼠、布氏田鼠、小家鼠等，其次为草兔、蒙古兔以及各种栖息地在草地、沙地、水域的一些鸟类，如喜鹊、乌鸦、沙鸡、麻雀、百灵等。矿区常见的野生动物均为广布种。区域内野生动物的种类不多，数量很少，项目区不涉及珍稀濒危野生动物及其栖息地。

表4.2-18   主要动物名录

| 序 号 | 中 文 名 | 学 名 |
| --- | --- | --- |
| 一、两栖纲 |  |  |
| （一）无尾目 |  |  |
| 1 | 花背蟾蜍 | B.raddei |
| 二、爬行纲 |  |  |
| （二）有鳞目SQUAMATA |  |  |
| 2 | 麻蜥 | Eremias argus |
| 3 | 蝮蛇 | Agkistrodon halys |
| 三、鸟纲 |  |  |
| （三）雀形目PASSERIFORMES |  |  |
| 4 | 喜鹊 | Pica pica |
| 5 | 乌鸦 | C.corone |
| 6 | 沙鸡 | sandgrouse |
| 7 | 麻雀 | Passer montanus |
| 8 | 百灵 | Eremophila alpestris |
| 四、哺乳纲 |  |  |
| （四）食肉目INSETIVORA |  |  |
| 9 | 艾鼬 | Mustela eversmanni |
| 10 | 黄鼬 | M.sibirica |
| （五）兔形目LAGOMORPHA |  |  |
| 11 | 草兔 | Lepus capensis |
| 12 | 蒙古兔 | Ochotona daurica |
| （六）啮齿目RODENTIA |  |  |
| 13 | 五趾跳鼠 | Allactaga sibirica |
| 14 | 褐家鼠 | Rattus norvegicus |
| 15 | 小家鼠 | Mus musculus |
| 16 | 黑线仓鼠 | Cricetulus barabensis |
| 17 | 小毛足鼠 | Phodopus roborovskii |
| 18 | 布氏田鼠 | Microtus brandti |
| 19 | 草原鼢鼠 | Myospalax aspalax |

4.2.4.6 评价区生态环境现状综合评价

项目区地处干旱草原与荒漠草原过渡地区，由于超载放牧和风蚀、水蚀影响，使得该地区植被覆盖度低，植物群落生产力低下。评价区内主要以典型草原植被为主，其中以小叶锦鸡儿、芨芨草等为评价区内的优势种群。土地利用类型主要为草地及工矿用地。主要地带性土壤类型为栗钙土，非地带性土壤为风沙土，质地为砂壤土，土壤瘠薄，养分含量低，低氮中磷区。区域内未发现有珍稀濒危野生动物栖息与繁殖地分布。总体来看，本项目所在地区域植被以灌木、半灌木、多年生草本和一、二年生草本为主，植被覆盖度为20～25%左右，干草产量50kg/亩左右，土壤流失严重，生态环境较弱。

5 环境影响预测与分析

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 大气环境影响分析

#### 5.1.1.1 施工扬尘

（1）扬尘来源及污染特征

建设产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，土地平整、表土剥离、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘主要是在建材装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。

在施工期间，决定扬尘污染程度的主要因素有：施工作业方式，原材料堆放形式和风力大小等，其中受风力因素影响较大。一般情况下，风力起尘主要与堆放材料粒径、表面含水率、地面粗糙度、地面风速等因素有关；动力起尘与材料粒径、地面风速、装卸高度、装卸强度等因素有关，其中，地面风速的影响较大。

- （2）影响范围及影响分析

- 表土剥离、土石方开挖扬尘污染严重，空气中扬尘浓度可达1.75mg/m³，随着距离的增加，TSP 浓度迅速下降，影响范围主要集中扬尘点下风向近距离内，随着距离的增加，浓度迅速减小，具有明显的局地污染特征。扬尘影响范围主要在施工场地外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～150m为轻污染带，项目区域外150m环境空气质量可符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据现场调查，项目各施工场地周边150m内无居民居住，故施工扬尘对周边环境的影响在可接受的范围内，且随施工期的结束而结束。对周边大气环境影响较小。

#### 5.1.1.2 运输扬尘

据有关文献报导，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，在完全干燥情况下，运输可按经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表5.1-1所示。

表5.1-1	不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/km·辆

| P(kg/m2) 车速(km/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表5.1-1 可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

项目内部运输道路为土路，拟建为砂石路，扬尘量较大，在对车辆加盖封闭及减速慢行之后，运输扬尘对周边环境的影响在可接受范围内。

外部运输道路矿区-村通路段为油路，起尘量较小。在施工过程中对车辆加盖封闭及减速慢行之后，对运输道路两侧环境空气影响较小。

#### 5.1.1.3 燃油废气及汽车尾气

施工机械及汽车大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生 CO、SO2、NOX、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中属机械性能、作业方式因素的影响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严重。各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大，且随着施工期的结束，该污染物也随即消失。运输车辆排放的汽车尾气对大气环境产生影响，因矿区建设过程中建筑材料运输量较少，汽车尾气排放量小，对环境影响轻微。故施工期燃油废气及汽车尾气对周围大气环境影响较小。

5.1.2 废水影响分析

施工期废水主要包括建筑施工人员的生活污水、施工废水及机械冲洗废水。

- 生活污水

本项目施工阶段的生活污水依托生活区现有玻璃钢化粪池收集处理后，定期委托第三方拉运。

（2）施工废水

施工废水包括混凝土废水、泥浆废水以及混凝土保养时排放的废水，在施工现场设置沉淀池沉淀后回用于生产。 所有施工废水均得到妥善处理，对周边水环境基本无影响。

5.1.3 噪声影响分析

#### 5.1.3.1 噪声污染特征

施工期噪声主要指建筑工地施工和交通噪声两类。

#### 5.1.3.2 噪声来源及源强

施工噪声主要来源于施工机械，包括推土机、装载机、挖掘机及运输车辆。机械设备噪声大多为不连续性，为间歇性产生。施工期间多种机械噪声叠加，噪声达 100dB(A)以上。施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着实施期的结束而消失。交通噪声具有流动性的特点。

施工噪声中，对声环境影响最大的是机械设备噪声，其强度与机械设备的功率、工作状态等因素有关，各施工阶段的主要噪声源及源强见表3.6-1所示。

#### 5.1.3.3 噪声影响预测模式

项目施工过程中，各施工单元施工场地机械类型及数量波动较大，在不同的施工阶段、施工场地产生的噪声强度不同，很难准确预测施工场地厂界噪声值，因此，本评价根据不同施工阶段类比噪声水平，预测施工噪声影响距离。

项目采用半自由声场几何发散衰减公式，计算施工噪声的影响距离和影响程 度，计算公式如下：

L(r)=L(r0 )-20 lg(r / r0)

式中：L（r）—点声源在预测点产生的噪声级 dB（A）；

L（r0）—参考位置 r0 处的已知噪声级 dB（A）

不同施工场地噪声影响预测结果见表 5.1-2。

表 5.1-2	施工场地噪声影响一览表

| 序号 | 机械设备名称 | 最大 源强 | 距声源不同距离（m）处噪声级值[dB（A）] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 1 | 推土机 | 90 | 84 | 78 | 74 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 |
| 2 | 挖掘机 | 85 | 79 | 73 | 69 | 65 | 59 | 55 | 53 | 49 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | 95 | 87 | 81 | 77 | 73 | 67 | 64 | 61 | 57 |
| 4 | 装载机 | 86 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 5 | 矿井建设爆破噪声 | 120 | 100 | 80 | 75 | 68 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 6 | 运输汽车 | 89 | 83 | 77 | 73 | 69 | 63 | 59 | 57 | 53 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及上表的预测结果，可知：在昼间200m范围内，噪声均达标排放；夜间300m范围内除混凝土搅拌机噪声超标外，均达标排放。

本项目施工厂界距离最近的居民为东南1000m，施工设备均在昼间施工，不在夜间施工，故施工噪声不会对周围居民生活产生不良影响，且施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，对居民的影响较小。

交通噪声影响范围为道路两侧200m，外部运输道路两侧200m范围内无敏感点分布。项目施工期短，材料运输量小，途经居民路段时，减少鸣笛、车辆减速慢行，同时材料运输仅在昼间进行，禁止夜间进行运输，因此本项目交通噪声对运输道路两侧声环境影响较小。

5.1.4 固体废物影响分析

施工期间产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和沉淀池建设产生的建筑垃圾。由工程分析可知，施工期固废产生及排放情况见表5.1-3。

表5.1-3	施工期固废产生及排放情况

| 固废来源 | 产生量 | 主要成分 | 属性 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 0.9t | 纸张、食物残渣等 | 生活垃圾 | 按环卫部门要求处置 |
| 建筑垃圾 | 0.5t | 废石、弃土、废混凝土 | 一般固废 | 回填于西侧采空区 |

上述固体废弃物如随意堆放，会造成水土流失、污染环境、破坏景观，对环境造成二次污染。为避免二次污染，施工期生活垃圾集中收集，按当地环卫部门要求处置。建筑垃圾回填于西侧采空区等。采取上述措施后，固废均能得到综合利用，对周围环境影响较小。

5.1.5 生态环境影响分析

由于工程施工过程中对地表结构及下垫面植被完全遭到破坏。因此本工程施工期，施工活动对施工场地占地及附近生态环境的不利影响在土地利用、水土流失、植被覆盖、土地生产力等多个方面均有所体现。

项目对所在地的生态环境的影响主要表现在对植被、景观和生态功能等的影响上。为定性说明项目实施产生的生态环境影响情况，按《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）的要求，将影响因子、影响范围、影响程度制成表格，如表5.1-4 所示。

表5.1-4	生态环境影响简表

| 影响因素 | 被影响对象 | 可逆性 |  | 影响期限 |  | 影响程度 |  | 影响范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可逆 | 不可 逆 | 近期 | 长期 | 明显 | 潜在 | 局部 | 区域 |
| 土地占用 | 植被覆盖率下降、 生态景观结构改 变、破碎度增加 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |
| 成品堆放 | 水土流失隐患增 加，景观美感丧失 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |
| 机械噪声车辆运 输人群活动 | 动植物 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |

由上表可见，该项目的实施虽然对生态环境的影响大部分都是长期性和明显

的，但全部是局部影响。

#### 5.1.5.1 水土流失

主要是由于基础设施的建设，挖方和填方，扰动原地表植被，使大面积土壤暴露在外，形成的疏松裸露地表成为当地局部风力侵蚀源地后，将加速建设区及周边地区的土壤风蚀发生与发展，施工扰动区如果不进行治理，这些区域地表植被的破坏后可引起土地退化和沙化，土壤肥力下降，永久占地使土地失去原有的生物生产功能和生态功能，主要造成的水土流失及其连带影响表现在以下几个方面。

施工材料、开挖土料的堆放，占压植被扰动原地表，使地表裸露面进一步扩大，侵蚀面积增大，在无任何防护下，易产生以风蚀为主的风水交错侵蚀；

运输道路部分路段的建设，由于平整、堆垫等活动，扰动了原地表植被，形成长距离疏松的土质裸露带；

施工人员及车辆的碾压，破坏植被。裸露带产生土壤风蚀、进入雨季发生水蚀。产生水土流失的区域，土壤肥力流失，植物生存条件丧生，使地表的植被生物量损失，农作物被破坏或减产。

#### 5.1.5.2 对土壤及植物的影响

（1）对土壤影响：施工期产生的生活垃圾、废土石方等堆放，会压埋植被，临时造成原地貌功能丧失；同时弃土、废石等运输存放若处理不当，碎石散落或发生滑坡事故均可能会使周边区域砾石化，从而影响植物生长；如果缺乏规范和约束，过往车辆和工作人员会对项目区内的植被随意碾压和践踏，造成土壤板结、物种多样性降低、植被盖度降低。

（2）大气污染对植被影响：项目施工期产生的粉尘、扬尘等大气污染物会对矿区周围及线性工程两侧空气环境产生影响。悬浮微粒自然沉降降落到植物叶面上，堵塞叶面气孔，使光合作用强度下降，吹至周边土壤中，常年累积会改变土壤理化性质，从而对植被的生长产生影响；同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。大气污染物还可通过自然沉降和降水淋溶等途径进入土壤环境，常年累积可能从物理、化学等方面影响周围土壤的孔隙度、团粒结构、酸碱度、土壤肥力及微量元素含量等，从而间接影响植被生长。

由于项目区及线性工程破坏面积较小，经过咨询，项目占地范围内无珍稀濒危物种分布，因此对整个项目区对所在区域植被的群落组成、覆盖度、生物资源量、频率、密度以及连续性等影响很小，对区域生态环境影响不大。施工结束后，建设方应根据当地的气候条件、土壤类型和水资源状况等各方面的情况，按照土地复垦及环评要求制定适宜的植被修复方案。采取以上措施后，项目施工对周边的土壤及植被影响可接受。

5.1.5.3 对野生动物资源的影响

项目区域由于采矿活动，项目现有道路已经基本形成，受人为活动及采矿活动影响，矿区内没有固定或必经的动物迁徙通道，工程建设和各项设施的布局，不存在阻隔这些野生动物的迁徙通道。通过现场调查和咨询，占地范围内动物资源受人类活动影响较馈乏，主要是小型啮齿类、爬行类动物及鸟类，没有大型野生动物和国际安全保护动物，也没有鸟类等野生动物保护区及珍稀物种。

项目在施工过程中，清除植被，会对现有动物的栖息生境产生一定程度的扰动，如可能限制某些动物进入它们习惯的季节性觅食区，使之不能更大范围的觅食。此外，项目区施工机械、施工人员活动及运输车辆等对现有动物的栖息生境产生扰动，对各类动物产生不同程度的影响。对项目区动物的栖息、繁衍将产生局部影响，可能造成动物的脱离或搬迁。使它们移居到周围干扰较小的地区，并在新的环境中适应和生存。

此外，因施工区范围较小，这些鸟类不会因工程建设与运行而有灭绝的危险， 故本项目对这些保护鸟类的影响是有限、可控的。同时随着厂区种草等人工生态系统的建设，会给鸟类栖息与生存提供有利条件。

施工过程通过加强施工人员管理和宣传教育，杜绝滥捕乱猎行为，减少对野 生动物影响。

5.1.5.4 对生态功能的影响

（1）对生态系统稳定性的影响

建设项目施工对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徙、水土流失 侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影 响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复 功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影 响，是评价区域内自然体系可以承受的；同时，工程建设和施工使区域生态环境 局部动植物物种的移动和抵御内外界干扰受到了一定的影响，但对植被分布的空 间影响不大。因此，项目施工区对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影 响不大，对评价区域自然体系的稳定性造成影响较小。

（2）对生态功能的影响

本项目属于苏尼特右旗地处阴山北麓农牧交错防风固沙生态功能区，当地植被草群高度一般在 4～35cm，覆盖度在 10～30%左右，项目占地类型为草地， 由于施工占时较短，占地较小，临时占地破坏的植被一段时间后影响的植被可自然恢复，永久占地破坏的植被可通过人工植物措施恢复，因此项目的施工对生态系统的切割和廊道作用不明显，对主导服务功能及景观影响较小。同时施工结束后对项目区周边进行水保绿化，也可减轻对生态环境的影响，维持原有生态功能。

5.2 大气环境影响分析

5.2.1 气象特征

1、气象资料来源

项目区位于锡林郭勒盟苏尼特右旗政府驻地赛汉塔拉镇南东约50km处，本次评价收集了距本项目西北约52km处的赛汉塔拉气象站1998年～2019年的常规气象资料进行分析评价。

2、风速

1998～2019年的地面月、年平均风速值表的统计结果见图5.2-1。全年地面主导风向为西南风，春秋两季风速最大，年平均风速4.1m/s。

图5.2-1   赛汉塔拉镇近20年逐月平均风速变化曲线图

3、风向

该地区全年以静风频率为最高 （其年值达21.9%），年主导风向为SSW风，出现频率为3.8%。春季主导风向为SW风，出现频率为15.0%；夏季主导风向仍为SE风，出现频率为20.8%；秋季以静风频率为最高（其值达19.8%），主导风向仍为SE风，出现频率为13.8%；冬季静风出现的频率更高，达30.2%，主导风向为WNW风，出现频率为7.8%。

赛汉塔拉镇1996年～2017年的地面风向资料统计见表5.2-1，全年及四季风向玫瑰图见图5.2-2。

图5.2-2四季及全年风频玫瑰图

4、气温、湿度、降水量和蒸发量

项目区属中温带半干旱大陆性季风气候。气温变化较大，冬季漫长而寒冷，夏季短暂而炎热。年均气温4.3℃，最低气温-38.8℃，最高温度38.7℃，≥10℃积温2500℃。年平均降水量181.9mm，多集中在6～9月份，降雨量占全年降雨量的70%；年均蒸发量2384.3mm，年均日照时数为3231.8h，≥10℃积温2500℃。全年盛行西风，平均风速4.4m/s，最大风速5.3m/s。年均湿度39%。每年10月至翌年5月份为霜冻期，无霜期130天，最大冻土深度3.0m。

表5.2-1   各风向风速统计表

| 风向 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一 | 1.0 |  | 2.0 |  | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 3.0 |  | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 十二 | 2.5 | 2.0 |  | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 4.7 | 2.5 |  | 14.5 |
| 一月 | 2.5 |  | 1.0 |  | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |  | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 14.5 |
| 二月 |  |  | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 2.0 |  |  | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 3.0 | 25.0 |
| 三月 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 4.3 |  | 1.0 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 12.1 |
| 四月 | 3.5 | 4.9 |  |  | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5.3 | 4.0 | 4.9 | 4.2 | 5.7 | 5.5 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 15.0 |
| 五月 | 2.3 | 3.2 | 2.3 |  | 2.5 | 4.7 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 16.9 |
| 六月 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |  | 30.8 |
| 七月 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 4.0 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 2.1 | 3.0 | 25.0 |
| 八月 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 29.8 |
| 九月 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 4.2 | 2.0 | 3.0 | 30.8 |
| 十 | 2.4 | 2.0 |  | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 3.1 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 33.1 |
| 全年 | 2.5 | 3.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 21.9 |

5.2.2 大气环境影响分析

5.2.2.1 预测模式的选取及污染源强统计

本项目运行后产生的废气主要是露天采场原料砂装卸及堆存粉尘；成品砂装卸及堆存粉尘；道路运输扬尘。

针对生产工序排放的颗粒物对环境空气的影响，采用导则推荐的估算模式AERSCREEN进行预测，本次评价等级计算按正常工况下最不利情况考虑，将排放量最大的废气污染源相关参数列出，面源源强参数见表5.2-2。

表5.2-2 废气污染源参数表（面源）

| 污染源名称 | 左下角坐标(o) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 经度 |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效高度 (m) |  |  |
| 采砂场扬尘 | 112.866120 | 42.470589 | 1144 | 75 | 100 | 0 | TSP | 0.00200 |
| 回填区扬尘 | 112.863625 | 42.471167 | 1149 | 30 | 20 | 0 | TSP | 0.000065 |
| 筛分粉尘 | 112.865179 | 42.470539 | 1142 | 12 | 1 | 0 | TSP | 0.000013 |
| 成品堆场 | 112.865720 | 42.470963 | 1148 | 66 | 47 | 0 | TSP | 0.000110 |
| 运输道路 | 112.863259 | 42.469405 | 1140 | 200 | 6.5 | 0 | TSP | 0.000328 |

5.2.1.2预测因子、预测内容及预测结果

根据本项目污染物排放特点，结合评价区域内环境现状污染特征，选取TSP为计算因子，采用估算模式计算采砂场、道路运输、成品堆场无组织排放颗粒物的最大地面浓度及其占标率，以及该污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行预测，具体预测结果见表 5.2-3至表5.2-5。

表5.2-3   采砂场估算模式预测结果一览表

| 序号 | 离源距离(m) | TSP预测浓度(μg/m3) | TSP浓度占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 55.78 | 6.20 |
| 2 | 50 | 70.85 | 7.87 |
| 3 | 61 | 73.63 | 8.18 |
| 4 | 100 | 35.33 | 3.92 |
| 5 | 200 | 19.58 | 2.17 |
| 6 | 300 | 14.07 | 1.56 |
| 7 | 400 | 11.02 | 1.22 |
| 8 | 500 | 9.07 | 1.01 |
| 9 | 600 | 7.75 | 0.86 |
| 10 | 700 | 6.71 | 0.75 |
| 11 | 800 | 5.89 | 0.65 |
| 12 | 900 | 5.22 | 0.58 |
| 13 | 1000 | 4.66 | 0.52 |
| 14 | 1200 | 3.81 | 0.42 |
| 15 | 1400 | 3.18 | 0.35 |
| 16 | 1600 | 2.72 | 0.30 |
| 17 | 1800 | 2.35 | 0.26 |
| 18 | 2000 | 2.07 | 0.23 |
| 19 | 2500 | 1.67 | 0.18 |
| 20 | 3000 | 1.30 | 0.14 |
| 21 | 3500 | 1.05 | 0.12 |
| 22 | 4000 | 0.88 | 0.10 |
| 23 | 4500 | 0.75 | 0.08 |
| 24 | 5000 | 0.65 | 0.07 |
| 下风向最大浓度 |  | 73.63 | 8.18 |
| 下风向最大浓度出现距离 |  | 61 | 61 |
| D10%最远距离 |  | / | / |

表5.2-4   运输道路和成品堆场估算模式预测结果一览表

| 序号 | 离源距离(m) | 运输道路 |  | 离源距离(m) | 成品堆场 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP预测浓度(μg/m3) | TSP浓度占标率(%) |  | TSP预测浓度(μg/m3) | TSP浓度占标率(%) |
| 1 | 1 | 52.10 | 5.788 | 1 | 6.13 | 0.68 |
| 2 | 100 | 58.48 | 6.498 | 39 | 8.14 | 0.90 |
| 3 | 101 | 58.53 | 6.503 | 100 | 2.74 | 0.30 |
| 4 | 200 | 9.73 | 1.081 | 200 | 1.54 | 0.17 |
| 5 | 300 | 5.22 | 0.580 | 300 | 1.09 | 0.12 |
| 6 | 400 | 3.44 | 0.383 | 400 | 0.83 | 0.09 |
| 7 | 500 | 2.47 | 0.275 | 500 | 0.66 | 0.07 |
| 8 | 600 | 1.93 | 0.214 | 600 | 0.54 | 0.06 |
| 9 | 700 | 1.56 | 0.173 | 700 | 0.45 | 0.05 |
| 10 | 800 | 1.30 | 0.145 | 800 | 0.38 | 0.04 |
| 11 | 900 | 1.11 | 0.123 | 900 | 0.33 | 0.04 |
| 12 | 1000 | 0.96 | 0.106 | 1000 | 0.29 | 0.03 |
| 13 | 1200 | 0.75 | 0.083 | 1200 | 0.23 | 0.03 |
| 14 | 1400 | 0.61 | 0.067 | 1400 | 0.20 | 0.02 |
| 15 | 1600 | 0.50 | 0.056 | 1600 | 0.17 | 0.02 |
| 16 | 1800 | 0.43 | 0.048 | 1800 | 0.14 | 0.02 |
| 17 | 2000 | 0.37 | 0.041 | 2000 | 0.12 | 0.01 |
| 18 | 2500 | 0.27 | 0.030 | 2500 | 0.09 | 0.01 |
| 19 | 3000 | 0.21 | 0.024 | 3000 | 0.07 | 0.01 |
| 20 | 3500 | 0.17 | 0.019 | 3500 | 0.06 | 0.01 |
| 21 | 4000 | 0.14 | 0.016 | 4000 | 0.05 | 0.01 |
| 22 | 4500 | 0.12 | 0.014 | 4500 | 0.04 | 0.005 |
| 23 | 5000 | 0.11 | 0.012 | 5000 | 0.04 | 0.004 |
| 下风向最大浓度 |  | 58.53 | 6.50 | 下风向最大浓度 | 8.14 | 0.90 |
| 下风向最大浓度出现距离 |  | 101 | 101 | 下风向最大浓度出现距离 | 39 | 39 |
| D10%最远距离 |  | / | / | D10%最远距离 | / | / |

表5.2-5  回填作业面和筛分工序估算模式预测结果一览表

| 序号 | 离源距离(m) | 回填作业面 |  | 离源距离(m) | 筛分工序 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP预测浓度(μg/m3) | TSP浓度占标率(%) |  | TSP预测浓度(μg/m3) | TSP浓度占标率(%) |
| 1 | 1 | 0.031 | 0.0034 | 1 | 51.934 | 5.7704 |
| 2 | 55 | 0.075 | 0.0083 | 7 | 62.929 | 6.9921 |
| 3 | 100 | 0.058 | 0.0064 | 100 | 0.888 | 0.986 |
| 4 | 200 | 0.036 | 0.0040 | 200 | 0.343 | 0.0381 |
| 5 | 300 | 0.027 | 0.0030 | 300 | 0.197 | 0.0219 |
| 6 | 400 | 0.022 | 0.0025 | 400 | 0.133 | 0.0147 |
| 7 | 500 | 0.019 | 0.0021 | 500 | 0.098 | 0.0109 |
| 8 | 600 | 0.017 | 0.0018 | 600 | 0.076 | 0.0085 |
| 9 | 700 | 0.015 | 0.0017 | 700 | 0.062 | 0.0069 |
| 10 | 800 | 0.014 | 0.0015 | 800 | 0.051 | 0.0057 |
| 11 | 900 | 0.013 | 0.0014 | 900 | 0.044 | 0.0049 |
| 12 | 1000 | 0.012 | 0.0013 | 1000 | 0.038 | 0.0042 |
| 13 | 1200 | 0.010 | 0.0011 | 1200 | 0.030 | 0.0033 |
| 14 | 1400 | 0.009 | 0.0010 | 1400 | 0.024 | 0.0027 |
| 15 | 1600 | 0.008 | 0.0009 | 1600 | 0.020 | 0.0022 |
| 16 | 1800 | 0.008 | 0.0008 | 1800 | 0.017 | 0.0019 |
| 17 | 2000 | 0.007 | 0.0008 | 2000 | 0.015 | 0.0016 |
| 18 | 2500 | 0.006 | 0.0007 | 2500 | 0.011 | 0.0012 |
| 19 | 3000 | 0.005 | 0.0006 | 3000 | 0.008 | 0.0009 |
| 20 | 3500 | 0.005 | 0.0005 | 3500 | 0.007 | 0.0008 |
| 21 | 4000 | 0.004 | 0.0005 | 4000 | 0.006 | 0.0006 |
| 22 | 4500 | 0.004 | 0.0005 | 4500 | 0.005 | 0.0005 |
| 23 | 5000 | 0.004 | 0.0004 | 5000 | 0.004 | 0.0005 |
| 下风向最大浓度 |  | 0.075 | 0.008 | 下风向最大浓度 | 62.93 | 6.99 |
| 下风向最大浓度出现距离 |  | 55 | 55 | 下风向最大浓度出现距离 | 7.0 | 7.0 |
| D10%最远距离 |  | / | / | D10%最远距离 | / | / |

本项目采砂场无组织排放TSP，最大地面小时浓度出现在下风向61m，TSP最大落地浓度为73.63μg/m3，占标率为8.18%，1%≤Pmax＜10%。

本项目回填作业面无组织排放TSP，最大地面小时浓度出现在下风向55m，TSP最大落地浓度为0.075μg/m3，占标率为0.08%，Pmax＜1%。

本项目成品堆场无组织排放TSP，最大地面小时浓度出现在下风向39m，TSP最大落地浓度为8.14μg/m3，占标率为0.90%，Pmax＜1%。

本项目筛分工序无组织排放TSP，最大地面小时浓度出现在下风向7m，TSP最大落地浓度为62.93μg/m3，占标率为6.99%，1%≤Pmax＜10%。

本项目运输道路无组织排放TSP，最大地面小时浓度出现在下风向76m，TSP最大落地浓度为68.51μg/m3，占标率为7.61%，1%≤Pmax＜10%。

因此，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判定方法本工程为二级评价项目。

5.2.3 主要污染物的排放量核算

5.2.3.1主要污染物的排放量核算

（1）露天采场原料砂装卸及堆存粉尘

露天采场在采砂作业原料开采、砂装卸及堆存过程中，由于地表扰动和风力作用会产生扬尘，主要大气污染物为颗粒物，将对大气环境产生污染影响。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，原料砂的逸散尘量为0.005kg/t。

采场每年开采能力为6×104m3/a，合计76800t/a（按1.28g/cm3计算），经计算采场起尘量约为0.384t/a，通过采取雾炮降尘、降低作业面、大风天气停止作业等措施后，降尘量为99%，采场扬尘降为0.00384t/a（0.002kg/h）。通过预测，最大落地浓度为73.63μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。
   （2）成品砂堆存及装卸粉尘

成品砂的装卸、堆存过程会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，成品砂堆场存放的均为水洗过后的沙子，含水量较高，粉尘的逸散尘量为0.00005kg/t。
    本项目成品砂年周转量为3.28万m3/a，即41984t/a（按1.28g/cm3计算），无组织粉尘产生量0.0021t/a，本项目成品砂为水洗后砂料，含水量较高，且未颗粒物料，通过苫盖降尘可除去90%的粉尘量，排放量为0.00021t/a（0.00011kg/h），最大落地浓度为8.14μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

（3）回填区作业面粉尘

废石以及脱水底泥回填过程中，运输和回填整平过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，回填区作业面较小，用于回填的为石子及脱水底泥，石子和脱水底泥基本不起尘，主要是回填时，装卸运输过程会产生粉尘，逸散尘量为0.00005kg/t。
    本项目废石、脱水底泥年周转量为5096t/a，无组织粉尘产生量0.00025t/a，针对回填区起尘，通过采取降低作业面以及洒水抑尘方式降尘，可除去50%的粉尘量，排放量为0.000125t/a（0.000065kg/h），最大落地浓度为0.07μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

（4）筛分工序粉尘

原料砂筛分过程会产生粉尘，原料砂含水率较高，不易起尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，原料砂的逸散尘量为0.00005kg/t。
    本项目原料砂年处理量为4万m3/a，即51200t/a（按1.28g/cm3计算），无组织粉尘产生量0.00256t/a，通过采取雾炮降尘、降低作业面、大风天气停止作业等措施后，降尘量为99%，采场扬尘降为0.0000256t/a（0.000013kg/h）。通过预测，最大落地浓度为62.93μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

（5）运输车辆动力起尘

根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶产生的扬尘量，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.2-5为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5.2-5 在不同车速和路面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/km.辆

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/h） | 0.102112 | 0.131731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/h） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/h） | 0.255279 | 0.429326 | 0.581910 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435339 |

本项目车辆在厂区内行驶距离按150m计，平均每天发车空、重载各10次，空车重约10t，重车重约40t，均以速度10km/h行驶，道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.063t/a。针对以上情况，要求项目建设方对道路进行山皮石压实，派专人定期对路面进行洒水，车辆减速行驶，原料运输车辆100%苫盖，采取这一系列措施后，抑尘效率至少可以达到99%，则起尘量降为0.00063t/a（0.000328kg/h），浓度为58.53μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

5.2.3.2 废气总量控制指标

本项目冬季不生产，如需取暖，采用电暖气取暖，无需申请SO2和NOX排放总量指标。

5.2.4 环境空气影响与预测分析

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价。因此，本项目不进行预测分析。

5.2.5 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“二级评价项目不进行进一步预测与评价”，本项目不需进行环境空气影响预测，因此，也无需进行大气环境防护距离的确定。

5.2.6 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见5.2-6。

表5.2-6 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（TSP） 其他污染物（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  |  |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a |  | NOX：（0）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（0.00483）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCS：（0）t/a |  |  |  |  |
| “□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-7   本项目主要废气污染物核算一览表

| 排放源名称及编号 | 主要污染物 | 排放方式 | 治理措施 | 排放量 |  | 排放浓度限值 μg/m3 | 净化效率(%) | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 μg/m3 | 速率 kg/h |  |  |  |
| 采砂场 | 颗粒物 | 无组织 | 喷雾降尘 | 73.63 | 0.002 | 1000 | 去除效率99% | 0.00384 |
| 回填区作业面 | 颗粒物 | 无组织 | 洒水降尘 | 0.07 | 0.000065 | 1000 | 去除效率50% | 0.000125 |
| 筛分工序 | 颗粒物 | 无组织 | 喷雾降尘 | 62.93 | 0.000013 | 1000 | 去除效率99% | 0.0000256 |
| 成品堆场 | 颗粒物 | 无组织 | 苫盖降尘 | 8.14 | 0.00011 | 1000 | 去除效率90% | 0.00021 |
| 运输道路 | 颗粒物 | 无组织 | 洒水降尘 | 58.53 | 0.000328 | 1000 | 去除效率99% | 0.00063 |

5.3 水环境影响分析

本项目废水污染源为洗砂废水及生活污水。

（1）洗砂废水

根据本项目工程分析结果，该项目洗沙用水量为37100m3/a（新鲜用水量为6270m3/a，循环用水量为30830m3/a），洗砂废水经沉淀池处理后回用于洗砂工序，不外排。

（2）生活污水

本项目无新增生活污水产生。办公生活区使用玻璃钢化粪池，定期委托第三方拉运至朱日和镇生活污水处理厂进行进一步处理。

## 5.4噪声环境影响分析

5.4.1 工业场地噪声

5.4.1.1 预测内容

⑴厂界（或边界）噪声预测

预测洗砂机工业场地厂界噪声，给出厂界噪声的最大贡献值及位置。

⑵根据厂界受影响的状况，明确影响厂界和周围声环境功能区声环境质量的主要声源，分析厂界的达标情况。

5.4.1.2预测模式

⑴噪声源强

本项目噪声影响主要是工业场地洗砂机产生的噪声。 噪声源强详见表5.4-1。

表5.4-1	噪声源强状况表

| 序号 | 噪声源 | 设备名称 | 数量（台） | 声压级dB(A) | 治理措施 | 采取措施后噪声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 洗砂机、水泵、筛分机等 | 1 | 95 | 选用低噪声设备，安装减震垫 | 80 |

⑵预测范围与点位

占地范围界外200m范围为噪声预测范围，预测项目投产后的场界噪声预测值的昼、夜噪声等效声级，评价场界噪声污染水平。

⑶影响声波传播的参量影响声波传播的各类参量主要有项目所在地的气候条件、地形、高差等，详见表5.4-2。

表 5.4-2	影响声波传播的各类参量

| 区域 | 分类 | 参量 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区所在位置 | 气象参数 | 年平均风速 | 4.1m/s |
|  |  | 主导风向 | 西南偏南风 |
|  |  | 年平均气温 | 4.3℃ |
|  | 采区声源与预测点 | 地形 | 简单 |
|  |  | 高差 | 9m |
|  |  | 障碍物 | 山体 |
|  |  | 地面覆盖 | 草地 |

⑷预测模式

本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的工业噪声预测计算模式。

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)可按以下公式计算：

式中：LW——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为 0；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其它多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍 频带声压级 Lp(r)可按以下公式计算：

预测点的A声级 LA(r)，可利用8 倍频带的声压级公式计算：

式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—第 i 倍频带的A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或

某点的A声级时，可按以下公式做近似计算：

或

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为 LP1和 LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出：

式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）：

式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

本次环评中为了更准确、快速地进行噪声预测分析，采用了石家庄环安科技有限公司开发的噪声预测评价软件。预测点高度为1.2m。预测区内测算点的间隔为10m。预测范围为工业场地 200m范围内。

5.4.1.3 预测结果

本项目工业场地根据项目高噪声设备声级所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对工业场地的声环境进行预测计算。采矿噪声预测结果见表5.4-3。

表5.4-3 工业场地噪声预测结果一览表

| 测点位置 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 现状值 | 贡献值 | 预测值 |
| 东场界 | 44.0 | 45.6 | 47.9 | 40.9 | 45.6 | 46.9 |
| 西场界 | 47.4 | 45.1 | 49.4 | 39.0 | 45.1 | 46.1 |
| 南场界 | 45.2 | 46.2 | 48.7 | 38.8 | 46.2 | 46.9 |
| 北场界 | 47.4 | 44.9 | 49.3 | 40.5 | 44.9 | 46.2 |

经预测，场界噪声值在昼间47.9-49.4dB(A) 之间，夜间46.1-46.9dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。距本项目最近的敏感点为西南方向的居民，不会对居民正常生活造成明显影响。

5.4.2运输噪声影响分析

本项目运营后，废石直接运至采空区回填，原料砂一部分作为产品直接外售，其余进工业场地洗砂后于成品堆场堆存，运输距离短，运输过程中主要为小型翻斗车，产生噪声对周边环境影响较小。

项目砂料运输量7.68万t/a，外部运输道路长约3km，内部运输道路长约0.15km，采用40t重型自卸运输车辆，每天运输车次约为10次。根据工程分析，项目运输车流量较小，且为间断噪声，其运输车辆噪声预测如下：

式中：Leq——距声源r 处的声压级，dB（A）

LA——某机动车辆在距离ro 处、速度为V 时的A 声级，dB（A），本项目重型车LA=80dB（A）；

N——车辆量，辆/h，本项目取1车次/d，即0.12辆/h；

r——预测点与机动车辆行驶中心的距离，m；

V——车速，本评价取20km/h。

根据上述预测公式，预测运输噪声对沿线敏感点的影响程度和影响范围，预

测结果见表5.4-4。

表5.4-4	运输道路中心两侧噪声预测值

| 预测点 | 距离声源（m） | 贡献值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 运输路中心线两侧 | 10 | 52.7 |
|  | 20 | 50.8 |
|  | 30 | 48.1 |
|  | 40 | 45.7 |
|  | 60 | 43.8 |
|  | 80 | 41.5 |
|  | 200 | 35.8 |

根据预测模式计算可以得到运输道路两侧受本工程交通运输噪声影响的程度，外部运输道路最近居民距离为350m，噪声值小于35dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准中昼间 60dB（A）要求，夜间无运输。环评要求砂料运输过程使用专业车辆，砂料运输量为7.68万t/a，采用40t重型自卸运输车辆，每天运输车次约为10次。环评要求运输过程要避开居民休息时间，夜间 20:00至早上6:00 禁止运输。车辆经过村庄时减速慢行，减少鸣笛。

采取上述措施后，本项目砂料运输噪声对周边声环境影响较小。

## 5.5 固体废物环境影响评价

矿区将车辆与设备维修保养全部委托给苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂，产生的废机油不落地，直接归苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂所有，由修理厂进行处理处置。项目固体废物主要有废石子、底泥、生活垃圾、表土等。

（1）废石子

本项目扩建后新增洗砂工序，在筛分工序分离出石子，产量为4000m3/a，10000t/a（按2.5g/cm3计算），约90%可以出售，剩余无法出售的回填采空区。本环评要求，能出售利用的优先出售利用，不能出售的再回填到采空区。

（2）脱水底泥

洗砂工序产生的洗砂废水经沉淀池处理后，回用于洗砂工序，沉淀池底泥经浓缩脱水机脱水后，产量为3200m3/a，4096t/a（按1.28g/cm3计算），最终全部回填到采空区。

废石子、脱水底泥优先回填至采坑1，待采坑1填满后，将采坑2成品堆场（采空区）作为回填区回填，成品堆场沿着采坑2推进。

（3）生活垃圾

本项目无新增劳动定员，生活垃圾产生量按0.5kg/人/天测算，现有劳动定员12人，年工作 240 天，生活垃圾产生量为1.44t/a，集中收集后，按环卫部门要求统一处理。

（4）表土

开采过程中未开采区会产生表土，年产生量约为3500m3，堆放于工业场地西侧新设表土堆场，用于矿区覆土。表土堆场采取苫盖措施。

具体排放见表5.5-1。

表 5.5-1	项目固体废物产生情况一览表

| 名称 | 产生量 | 处置方式 | 固废性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废石子 | 1000t/a | 回填至采空区 | Ⅰ类一般工业固体废物 |
| 脱水底泥 | 4096t/a | 经脱水后，回填至采空区 | Ⅰ类一般工业固体废物 |
| 生活垃圾 | 1.44t/a | 按环卫部门要求处理 | 生活垃圾 |
| 表土 | 3500m3/a | 堆放于工业场地西侧新设表土堆场，用于矿区覆土 | -- |

## 5.6 生态环境影响分析

5.6.1 对土地利用的影响

本项目无新增占地，占地面积为0.1034km2。经过现场调查可知，各占地区域的土地利用类型均为采矿用地。

（1）土地利用结构与功能的变化

项目占用的土地类型主要是草地。本企业已办理完成征占用地手续，无新增占地。土地利用结构将发生根本性的变化，原有的地表植被资源被破坏清除，增加了矿区的水土流失量。

（2）矿区开发对区域地形、地貌的影响

矿区原有地形地貌为低中山，采坑、采矿工业场地的建设过程，对场地进行平整清理，使小范围内的地形、地貌发生一定变化。同时采坑四周，在无植被覆盖时，极易遭受风蚀和水蚀，威胁周围的植被。

运营期间，场区表土单独存放，及时覆土。废石能回用的优先出售利用，不能回用的及时回填到采空区。同时对矿区的工业场地周边进行绿化，可取得一定的经济效益，又能起到防治水土流失、美化环境的社会效益。将项目建设运营对区域地形、地貌影响降至最低。

5.6.2 对水土流失的影响

项目的整体运营对所在区水土流失会造成一定程度的影响，主要是由于采矿区、成品堆场经雨水或洪水冲刷后引发的。

产生水土流失的区域，土壤肥力流失，植物生存条件丧生，使地表的植被生物量损失，农作物被破坏或减产。项目建设完毕投入运营后，按照有关要求，需要按照水保方案恢复植被和控制水土流失。根据当地气候、土壤条件及植被破坏后恢复情况调查，植被恢复到充分发挥水保功能约需要3年，因此在运营后的前3年内，水土流失依然存在，但会逐渐降低。植被恢复后，各区域场地已大部分进行了平整和护坡，随着建构筑物的占压和植被的恢复，水土流失将恢复到施工前的水平或有所改善。

5.6.3 对土壤植物资源的影响

（1）占地影响

工程占地类型主要为项目工程占地类型主要为采矿用地。占地范围内植被全部被清除，植被破坏面积为0.1034km2，造成植物损失量为10.3t/a，使局部绿地面积减少，生态调节功能逐渐减弱。

（2）粉尘对植被影响

砂料堆放、砂料铲装、筛分等过程及运输道路产生的悬浮微粒自然沉降在周围植物的叶片上，阻塞气孔，影响植物呼吸和光合作用。同时，覆尘叶片吸收红外光辐射的能力增强，导致叶温增高，蒸腾速度加快，引起失水，使植物生长发育不良。本项目在开采、装卸和运输过程、废石临时堆场均采取洒水抑尘措施，尽可能降低扩散到附近植被的粉尘量，使粉尘对附近植被影响降至最低。

（3）运输影响

厂内砂料运输及外运道路在运营过程中，如果缺乏规范和约束，过往车辆和工作人员会对道路两侧的植被随意碾压和践踏，造成土壤板结、物种多样性降低、植被覆盖度降低、破坏道路两侧草地。

（4）对植物资源影响程度

由于项目运营后占地较小，经调查周围没有珍稀濒危及受保护的植物物种。 随着矿区土地复垦规划的落实，工程措施与生物措施的逐步实施，矿区人工生态系统的建设将取代原有的自然生态系统，逐渐恢复矿区的植被覆盖率和生物产量。加强运营期的管理，规范工程活动范围和采矿行为，对工作人员进行环保培训，尽量不要随意碾压和践踏植物；另外，因地制宜地选取同类植物物种，种植在可能生长的区域，从而补给被破坏的植物资源。在矿山运营期及服务期满后，可使负面影响逐渐减小，恢复到原有生态功能。

5.6.4 对动物资源的影响

项目运营期间的机械噪声、人为活动、车辆运输、植被破坏等干扰都将对项目区及其附近的野生动物栖息、繁殖产生影响，使该区的鸟类在种类和数量上产生一定程度的变化。矿坑开采破坏了原有天然草地，对周边区域的啮齿类、两栖类和爬行类动物产生一定影响，使它们移居到周围干扰较小的地区，并在新的环境中适应和生存。由于项目区没有固定或必经的动物迁徙通道，因此，本项目的运营不会阻隔这些野生动物的迁徙通道，不会对野生动物产生较大影响。

矿区道路对地面动物起着分离和阻隔的作用，可能限制某些动物进入它们习惯的繁殖区或季节性觅食区，使之不能更大范围的求偶和觅食，对动物的生活习性产生一定的影响。

考虑到项目后期生态建设的开展，现有废弃的采矿工程占地范围得到恢复治 理，植被覆盖度逐步提高，受扰动的生态环境会逐步得到恢复，原有野生动物的栖息与活动的环境将得到改善。

综上，从项目区占地特征上看，占地范围内动物资源匮乏，在按环评及水土保持采取相应措施、加强生态建设及对施工人员管理的条件下，项目实施不会使评价区野生动物产生较大影响。

5.6.5 对景观环境的影响

地质地貌景观是地壳长期演化遗留下来的不可再生的地址遗产，是一种宝贵的自然资源。

项目运营后，原有的草地矿山开采、工业场地等设施，工程的建设势必造成对周围的地质地貌、地面植被、地质构造和其他自然环境的影响和破坏，使项目区自然景观进一步减少，人工建立的工矿景观扩大，造成在空间上的不连续，增加景观的异质性，使得评价区工矿景观的比重逐年增加，资源基质斑块草地的景观破碎度增加，景观稳定性降低。引起了局部景观格局的破碎化与“岛屿化扩大”的现象。这种影响和破坏的程度与工程所处的地理位、规模有关，规模越大，对自然景观的影响和破坏越严重。项目建设位于干旱草原低山区域，项目区无重要风景区，景观价值较低，通过生态补偿、恢复等措施，可以进行弥补对当地景观影响，因此项目的运营对自然景观的视觉效果影响较小。

5.6.6 对生态功能影响

（1）对生态系统完整性的影响

项目区现状生态系统主要为草地生态系统，建成后生态环境的变化趋势如下：

①项目开发总体上不会引起评价区生物多样性的改变，但在局部（如工业场地、采场、成品堆场）会使人工生态系统的比重有所增大。

②采矿造成的废石会对矿区内的草地生态系统造成一定的不利影响。

③由于工业场地的建设以及成品的堆存，使原有地貌发生变化，景观破碎程度增加，生态系统各类型的比例将发生变化，但不会大幅度改变。

- 对生态功能的影响

- 项目区植被以草地为主， 项目建设产生的破坏面经过土地复垦后，一段时间后植被可自然恢复。

同时项目占地较小，且企业按水保设计和环评措施对工业场地进行绿化，矿 山服务期满时对工业场地覆土恢复植被，至运行中后期及闭矿后，水土流失可以 得到有效控制，项目建设对主导服务功能影响较小。因此项目的建设对生境破碎 化作用不明显，对主导服务功能影响较小。

5.6.7 小结

在项目建设过程中，使部分植被受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。运营中，周边生态环境受到人为活动的影响将逐渐增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其影响将被控制在一定范围内，并具有改善的可能性。同时建设单位在严格按照土地复垦规定进行土地复垦，恢复植被，项目对评价区的生态影响可以降低到最低程度。工程建设及运营期带来的影响是区域自然体系可以承受的。

## 5.7 土壤影响分析

5.7.1 土壤污染途径

根据本项目的排污特点，污染土壤的途径主要有以下三种：

（1）生产过程中产生的废气污染物通过沉降或降水进入土壤，造成土壤污染。

（2）生产过程中会产生固体废物，若固体废物不按要求储存和处置将可能造成土壤污染。

5.7.2 土壤环境影响分析

（1）大气沉降对土壤影响分析

本项目废气主要为采矿作业扬尘、矿石及废石堆场扬尘、运输扬尘，项目对生产过程中产生的废气都采取了相应的处理措施，确保各类废气污染物达标排放，可以有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量，对土壤产生的影响较小。

（2）固废对土壤影响分析

项目运营期间产生无法利用废石及时用于回填采空区。沉淀池内的污泥经脱水后，回填至采空区。生活垃圾实行分类管理，集中收集，按当地环卫部门要求处理。矿区内设备及车辆委托苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂定期检修，产生的废矿物油不落地，直接由苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂拉走。

采取上述措施后，本项目固废均得到妥善处置，对土壤环境影响较小。

## 5.8 运输道路沿线影响分析

5.8.1 运输路线方案

本矿山砂料年运输量为7.68万t，矿区内部运输道路总长度为0.15km，外部运输道路3km，全部用砂石路面，路面宽度4m。矿山拟采用40t重型自卸运输车辆，沿途运输路线较近，对周边环境敏感目标产生影响较小。

5.8.2 运输路线沿途影响分析

（1）废气影响分析

根据工程分析可知，砂料运输过程中会产生运输扬尘，对沿途敏感点产生一定的影响。采用加强运输车的保养、定期清洗、确保运输车封闭良好等措施后可有效建设运输扬尘对周围大气环境的影响。

- （2）噪声影响分析

- 本项目运输距离较近，产生的噪声强度较小，并且每天运输砂料频率很低，运输全部为白天，综上所述，本项目外运车辆所产生的噪声对周围环境影响很小，不会发生扰民现象。

## 5.9 闭矿后环境影响分析

5.9.1 生态环境影响分析

矿山服务年限为6.2年，在矿山运营期间，建设单位需要按照水保和环评的要求，对各工程区域采取工程措施及植物措施，对项目实施所造成的生态破坏进行部分恢复，使水土流失得到了有效控制，各产尘点的产尘量及影响大大降低。

服务期满后，对工业场地的建筑及设备拆除，构建筑物拆除清理，对工业场地、成品堆场、采场及办公生活区等工程占地区域覆土恢复植被，一是恢复植被时需要土壤，取土会带来新的生态问题，可能引发新的水土流失，形成新的扬尘污染源。因此在恢复植被时，必须严格按照有关部门的设计要求进行取土，减少生态破坏；二是项目各场地的破坏面积，服役期满后由于地表裸露面的植被尚未完全恢复，会产生一定的水土流失。需要采取水土保持措施，使其影响范围和程度控制到最低。并聘请有资质部门编制土地复垦方案，按照该方案及环评要求取土覆土后，生态环境能够进一步改善。所以闭矿后按要求实施了上述措施后，环境影响很小。

5.9.2 大气环境影响分析

项目闭矿后，本项目不再产生大气污染物，对周边大气环境无影响。

5.9.3 水环境影响分析

项目闭矿后，不再产生废水，对地下水不会产生影响。

5.9.4 固废影响分析

项目闭矿后，不再产生采矿废石、生活垃圾、矿井涌水沉淀污泥等固废。

5.9.5 声环境影响分析

闭矿后所有机械设备均停止使用，无运输进出，对周边声环境不再产生影响。

5.9.6 小结

本项目矿体服务年限为6.2年，在项目运营期间，建设单位需要按照环评的要求，对各工程区域采取了工程措施及植物措施，对施工期所造成的生态破坏进行恢复，水土流失得到了有效控制，各产尘点的产尘量及影响大大降低。矿山服务期满停止运营后，随着企业的生产、生活活动的终止，依据该项目土地复垦方案，对采矿区、工业场地等工程区域进行种草，改善矿区自然环境，对原有破坏进行补偿，恢复项目区植被及自然景观。闭矿并采取以上各项措施后，项目区的生态环境将得到逐步改善和恢复。

6	环境风险分析

根据本项目的特点，通过调查及资料调查的方法，对建设项目环境风险进行详细分析，了解建设项目存在的风险及发生风险事故后所产生的事故后果，并提出相应的措施和计划以避免风险或减少风险发生后的事故损失。根据原国家环境保护总局环发[2012]77 号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、《金属非金属矿山重大危险源辨识》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定和要求及本项目特点，本次评价主要针对风险识别、风险分析等方法对项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的对策、事故应急措施，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险、减少公害的目的。

## 6.1 评价依据

6.1.1 风险调查

6.1.1.1 建设项目风险源调查

（1）项目涉及环境风险场地

本项环境风险场地包括：采砂场。

（2）项目涉及的风险物质

本项目矿区内不存放柴油，矿区将车辆与设备维修保养全部委托给苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂，产生的废机油不落地，直接归苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂所有，由修理厂进行处理处置，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所关注的风险物质。

6.1.2 环境风险潜势初判

6.1.2.1 环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途 径，对建设项目潜在环境危害程度进行划分。

表 6.1-3	建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E1） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E1） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

6.1.2.2 P 的分级确定

计算所涉及环境风险物质数量和其临界比值（Q），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q 值为物质总数量与其临界量比值，按下式计算。

式中：q1，q2…qn---每种环境风险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2…Qn---每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B ，本项目不涉及附录中的危险物质，本项目主要风险物质与临界量比值Q<1，则项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 6.1.3 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

## 6.2 风险识别

### 6.2.1 环境风险识别内容

项目风险识别的范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

6.2.1.1 物质风险识别

包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据项目特点分析，本项目为采砂项目，配套了洗砂工序，主要原辅材料为砂料和水，不涉及风险物质。

6.2.1.2 生产设施风险识别

包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。根据本项目特点，确定生产设施风险为：采矿区。

6.2.1.3 向环境转移的途径识别

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目主要危险因素为：

（1）开采过程

随着开采面的不断下降会形成开采斜坡，导致岩体的失稳，受暴雨、地震等因素影响，斜坡易出现滑坡，破坏生态环境。

（3）成品堆场堆场受暴雨、地震等因素影响，发生崩塌、滑坡，破坏生态环境。

### 6.2.2 环境风险识别结果

本项目环境风险见表 6.2-1。

表6.2-1	环境风险识别一览表

| 序号 | 风险源 | 风险事故概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开采过程 | 随着开采面的不断下降会形成开采斜坡，导致岩体的失稳，受暴雨、地震等因素影响，斜坡易出现滑坡，破坏生态环境。 |
| 2 | 成品堆场 | 堆场受暴雨、地震等因素影响，发生崩塌、滑坡，破坏生态环境 |

## 6.3环境风险分析

### 6.3.1 采场滑坡风险分析

采场滑坡现象一方面对采场地表活动形成危害，可能造成滑坡区下方的人员伤亡，上方建筑损害等危害，另一方面对生态环境，对当地土壤，植被和景观环境也造成一定的影响。企业应委托资质部门编制《地质灾害危险性评估说明书》，对矿山开采可能引起的滑坡对环境的影响进行系统的、专业的分析。

### 6.3.3 成品堆场风险分析

本项目成品堆场为利用现有采空区，主要存放清洗过后的成品，主要为适应市场需求，不会长时间储存，堆场最大堆存量为10000m³。本项目成品堆场为利用现有采空区，发生堆场滑坡事故几率较小，且堆场下游无居民等环境敏感点，只会对下游的生态造成小面积的破坏。本项目按照水土保持方案要求采取措施，减少砂料滑落对周边生态产生的影响。

## 6.4 环境风险防治措施及应急要求

### 6.4.1  采场风险防治措施

（1）开采进程中要采取有效的安全技术和安全管理措施，避免发生滑坡、高处坠落、物体打击等各种事故，保护作业人员的生命安全和企业的财产安全。

（2）矿区及附近积水或雨水有可能排入采区时，应在容易积水的地方修筑排水沟；每年雨季前一个季度，由主管矿长组织一次防洪水检查，并编制防洪计划，其工程必须在雨季前竣工；雨季应有专人检查矿区防洪情况，情况危险时，必须停产，所有人员必须撤出井下，确保人员安全。

（3）矿山在进行开采之前，建议在不影响后期开采的前提下，选定有代表性的矿体，布置试验采场，进一步验证和优化可研采矿方法设计的各项参数，最终选定技术可行、经济合理、安全高效的采矿设计，并用于指导大规模的开采工作。

（4）通过可研立项，加强对相关矿段矿岩的物理力学参数等岩石力学工作基础资料和数据的测试和获取工作，并逐步掌握开采过程中矿区地压活动规律，以指导采场采空区处理和控制采动影响关系。

（5）加强对该矿段各采场的开采顺序研究工作， 确保资源的充分回收和开采中的安全。

（6）进一步研究确定各种岩石条件的稳定性，优化采场结构参数，提出科学的管理方法。必须建立管理制度。对岩体不稳定的采场，开采时要指定专人负责检查。

### 6.4.2 废石临时堆场风险防治措施

企业应按照要求在堆场设置导排设施，避免堆场暴雨条件下地质灾害发生。堆场停止使用后，应对堆场进行土地复垦，恢复植被。

### 6.4.3 应急措施

采区滑坡事故主要为开采过程形成斜坡，在大雨情况下发生大面积滑坡，造成人员伤亡，应采取的应急预案为：

- 可能发生的原因

- 岩石松散，暴露面过大，采区边坡陡峭，雨水过急、过大，导致边坡急剧汇水，产生大面积滑坡灾害。

- 可能造成的后果

- 造成人员伤亡、设备损坏、生产停顿。

- 应急救援设备、药品和物资、救护车、担架、氧气等。

- 设备：装岩机、清理现场的工具、处理陡峭等。 药品：急救包、止血药品、绷带、担架、氧气等。

（4）防范措施和对策

①坚持合理的开采顺序、松软岩石要控制暴露面，及时进行削坡，坡面缓降；

②加强作业现场安全检查的监管、严禁违章指挥和违章作业。

（5）应急救援方法

①发生事故时，及时向指挥部汇报，组织现场人员抢救受伤人员；

②医疗服务组赶赴现场后，快速诊治伤员，伤情严重者或受伤人员多，请求120 急救中心增援，送受伤人员到医院治疗；

③划定危险区域，撤除危险区域内的人员、设备。

④组织有经验人员处理事故现场，清理被掩埋的设备，扼制事故的蔓延和发展。

针对本项目可能发生的突发事故，本报告中建议矿山企业制定的突发事故应急预案格式及内容见表6.4-1，将风险事故率降低到最小，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度降到最低。

表6.4-1	采空区塌陷突发事故应急预案内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布状况 |
| 3 | 应急计划区 | 物料贮存区、影响区 |
| 4 | 应急组织 | 矿山：矿山指挥部——负责现场全面指挥 地方：地方指挥部——负责矿山附近地区全面指挥、救援、管制 疏散 |
| 5 | 应急状态分类 及应急响应程 序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施，设备与材料 | 生产区：1．防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。2．防有毒有害物质外溢、扩散 |
| 7 | 应急通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果 进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。 |
| 10 | 应急剂量控制、 撤离组织计划、 医疗救护与公 众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻 近人员撤离组织计划及救护； 矿山邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物的应急剂 量控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区 域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录、建立档案和专门报告制度，设专门部门 和专人负责管理 |

## 6.5 分析结论

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设 单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在 实际工作中得到落实，为进一步减小事故的发生，减缓本项目在建设、运行过程 中对环境的潜在威胁，建议建设单位采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理 等方面对以下予以重视。

本项目采场及成品堆场虽存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施，可把事故发生的概率降至最低，采取有效的风险应急预案，对项目工程风险事故的环境影响控制在可接受范围。

7	环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 施工期污染防治措施

### 7.1.1 施工期大气污染防治措施

施工期间扬尘影响范围较小，重污染带位于办公生活施工场地及运输道路施工场地内，建设单位采取以下措施以减轻其影响：

（1）合理安排工期，在大风季节尽量减少土石方开挖等对土层扰动大的作业，以减轻扬尘影响。

（2）施工场地定期洒水，防止扬尘产生，有风日加大洒水量及洒水次数；

（3）散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，车辆上应覆盖篷布；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等。散装易起尘物料应尽可能避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖。

（4）运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，减少产尘量；施工场地内运输通道及时清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘；

（5）运输车辆经过村庄时要求减速慢行。

（6）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止扬尘、水土流失。 项目施工期采取上述措施后，可显著减轻施工活动对环境空气质量带来的不良影响。而且随着工程施工活动的结束，施工期对大气环境的影响也随之消失。

### 7.1.2 施工期水污染防治措施

针对本项目施工过程中产生的废水，施工单位采取以下防治措施：

（1）施工废水集中收集，经沉淀处理后回用于洒水抑尘等作业环节。

（2）施工人员生活污水依托生活区现有卫生设施，生活污水经化粪池处理后定期委托第三方拉运。

（3）水泥、黄砂、石灰类等建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨水冲刷措施。

（4）严禁各废水未经处理直接外排，对各污水处理设施采取防渗等措施，避免对地下水造成影响。

针对施工机械冲洗水、施工废水、施工生活污水分别采取措施后，各废水均能得到有效处理，项目施工期不排放污水，全部回收利用，对矿区周边水环境基本没有影响，技术可行，经济合理。

### 7.1.3 施工期噪声污染防治措施

为了满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，本工程施工中必须采取如下噪声防治措施：

（1）合理安排施工时段，合理布局施工场地，夜间禁止施工。施工时，避免大量噪声设备同时使用。

（2）选用低噪声设备，多种措施降噪。如固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；空压机、发电机等高噪声设备，采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。对于位置固定的机械设备，如不能在操作间工作的，可适当建立临时单面声屏障。

（3）加强施工管理，降低人为噪声影响。加强施工期间的车辆、人员调度和管理，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。

（4）加强车辆管理，多种措施防治施工交通噪声，减少影响。本项目在施工期间，交通车辆产生的噪声会对沿途村民产生一定的噪声影响，因此需要采取多种措施防治施工交通噪声。

①尽量减少夜间运输，减少鸣笛；

②适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；

③对运输车辆定期维修、养护。

（5）加强协调与沟通，取得理解。对施工场地噪声除采取上述噪声措施外，还应与周围及运输路线沿途村庄居民加强协调和沟通，建立良好关系。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或更严格地限制作业时间。

采取上述措施后，预计可将施工期噪声对环境的影响降至最低程度。

### 7.1.4 施工期固废污染防治措施

施工单位在一定要做到文明施工，工程结束后将固体废弃物规划运输，送至指定地点处理，不得随意倾倒，具体防治措施如下：

（1）施工期产生的掘进废石存放于废石临时堆场。

（2）建筑垃圾应在指定的堆放点存放，钢筋等材料可回收利用，其它垃圾采用封闭式废土运输车及时清运，并送到当地环保部门指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散。

（3）施工人员的生活垃圾及时收集到场内指定的垃圾箱（筒）内，按当地环卫部门的要求统一清运集中处置。

本项目施工固废处理措施合理可行，各固体废物均能得到妥善处置。

### 7.1.5 施工期生态保护措施

施工期对当地生态环境的破坏主要表现在土建施工时对土地扰动作用，造成地貌的 改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。

环评提出的防治措施：

（1）植被的保护与恢复措施

①施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，规范行车路线，严禁随意碾压植被。以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。充分利用矿区现有库房、职工宿舍等资源，减少临时工棚，料场等的建设。

②不准随意砍伐、破坏树木和植被，不准乱挖、滥采野生植被，不准随便破坏动物巢穴，减少对生态环境的影响。

③对于临时占地等破坏区，项目建设结束后应进行植被恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松（要求深翻表土 30～40cm），并在适当季节进行种草工作，保持地表原有的稳定状态。

④土石方运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车，避免过量装料，防止松散土石料的散落，减少水土流失。

（2）水土流失的防治对策措施

①在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的水土流失。

②施工期应先建设排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。

③对于施工过程中产生的弃土全部用于现有生态环境问题治理过程覆土碾压、生态 恢复覆土，不外排；建筑垃圾应在指定的堆放点存放，钢筋等材料可回收利用，不可利用部分采用封闭式废土运输车及时清运至当地环卫部门指定地点；生活垃圾集中收集，按照当地环卫部门要求统一处理。

④加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。

⑤禁止在工程征地范围外、植被良好的地区进行取土石活动，以减少水土流失损坏面积。

采取上述措施后可显著减轻施工期对生态环境的影响，措施可行。

## 7.2 运营期污染防治措施及其可行性分析

### 7.2.1 大气污染防治措施及其可行性分析

7.2.1.1 露天采场原料砂装卸及堆存粉尘大气污染防治措施

（1）开采面采取雾炮降尘、降低作业面、大风天气停止作业等措施。

（2）矿石装车前进行洒水抑尘，规范装车作业，防止砂料随意洒落，降低扬尘产生量，减少对环境影响。

7.2.1.2 成品堆场扬尘防治措施

本项目水洗后砂料含水量较高，于成品堆场临时堆放，起尘量较少，表面采用苫布苫盖，减少堆存时间等措施来减少其对环境影响。

7.2.1.3 矿石转运大气污染防治措施

挖掘机将砂料装入自卸车将会产生一定量的扬尘，通过对砂料洒水增加砂料湿度来抑尘，可有效降低扬尘产生，减少对环境影响。

7.2.1.4 回填区大气污染防治措施

采坑1回填区作为优先回填区，通过控制作业面、降低作业高度、对回填的物料尽快压实、大风天气禁止作业以及洒水抑尘的措施，减少粉尘产生量，且回填区主要回填的物料为废弃石子和脱水底泥，均不易起尘。

7.2.1.5筛分工序大气污染防治措施

筛分工序通过采取雾炮降尘、降低作业面、大风天气停止作业等措施，降低扬尘产生量，减少对环境影响。

7.2.1.6 运输道路大气污染防治措施

内部运输路段为砂石路，在大风天气对内部道路进行洒水抑尘和清扫路面，降低扬尘产生量，同时对运输车辆加盖苫布、车辆减速慢行等措施后，扬尘排放量将会大幅度减小，对周边环境影响也会降低。

7.2.1.7 大气污染防治措施可行性分析

采取规范采矿作业、对采场洒水抑尘等措施后，粉尘达标排放，对周边环境基本无影响；成品堆场及表土临时堆场采取洒水抑尘措施后，起尘量较小，对环境影响轻微。运输环节产生的扬尘量较低，对周边环境影响轻微。由此可见，本环评提出的大气污染物防治措施可行。

### 7.2.2 水污染防治措施及其可行性分析

本项目废水污染源为洗砂废水及生活污水。

（1）洗砂废水

根据本项目工程分析结果，该项目洗沙用水量为37100m3/a（新鲜用水量为6270m3/a，循环用水量为30830m3/a），洗砂废水经沉淀池处理后回用于洗砂工序，不外排。

（2）生活污水

本项目无新增生活污水产生。办公生活区使用既有的玻璃钢化粪池，定期委托第三方拉运至朱日和镇生活污水处理厂进行进一步处理。

### 7.2.3 噪声防治措施及其可行性分析

7.2.3.1 采矿噪声防治措施

采矿噪声主要是由于机械的撞击、摩擦、转动等而引起的机械性噪声以及由于气流的起伏运动或气体动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源为挖掘机、物料运输、产装机械等。该工程对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相接合的办法，以控制噪声对周围环境的影响。为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源噪声强度大，连续生产等特点，评价从噪声源头、传播途径、防护对象三方面提出本工程的噪声防治措施，具体为：

（1）合理选择机械设备，从声源上控制噪声级别应尽可能选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备，同时也要选择有可能采取控制对策的设备，提高安装精度，从源头上控制噪声产生的级别；合理安排平面布置，高噪声设备应远离办公生活区，矿区路口等处设置限速、禁鸣标志。

（2）设置减噪隔振消声措施

对噪声的传播途径进行控制，采用柔性接头代替刚性接头。电机、泵类等因振动而产生噪声的设备，考虑安装橡胶减振垫、弹簧减振器隔振机座。

（3）重视绿化

重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境，还可以阻滞噪声传播。本项目绿化重点是在办公区与工业场地之间、高噪声源厂房周围及厂界四周种植绿化隔离带。

- （4）加强管理

- 在采取以上治理措施的基础上，还必须严格按照操作规程进行操作，定期对防噪设备进行维修、检查，使本工程对厂界声环境的影响降到最低。在对待交通噪声防治措施上，应加强管理，制定有关规章制度。在各敏感点处设立限速、禁鸣标志；在矿区内部运输道路两旁增加绿化带，可减少噪声传播，使噪声对沿线村庄影响降低。

对各类噪音设备均采取了行之有效的噪声防治措施，可以明显减少噪声对周围环境的影响。

7.2.3.2 运输噪声防治措施

矿石的运输要避开村民休息时间，运输时要使用大型专业车辆，不得使用噪声级较大的农用车；经过居民时减速慢行，非特殊情况，车辆尽量减少鸣笛，同时要求运输道路两侧进行绿化，以减轻车辆噪声对居住区的影响。

项目噪声防治措施及达标情况见表7.2-2。

表7.2-2	噪声防治措施一览表

| 污染源种类 | 防治措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- |
| 洗砂机、筛分机等 | 采取相应隔声降噪措施，加强采区周围绿化 措施 | 达标 |
| 运输车辆 | 减速慢行、减少鸣笛 | 达标 |

7.2.3.3 噪声防治措施可行性分析

通过采取以上降噪、隔声措施可使设备噪声得到有效控制，对周围环境噪声影响可降到最低程度，噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。因此，本项目采取的噪声防治措施是可行的。

### 7.2.4 固体废弃物处置措施及可行性分析

7.2.4.1 固体废物处置措施

矿区将车辆与设备维修保养全部委托给苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂，产生的废机油不落地，直接归苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂所有，由修理厂进行处理处置。项目固体废物主要有废石子、底泥、生活垃圾、表土等。

（1）废石子

本项目扩建后新增洗砂工序，在筛分工序分离出石子，产量为4000m3/a，10000t/a（按2.5g/cm3计算），约90%可以出售，剩余无法出售的回填采空区。本环评要求，能出售利用的优先出售利用，不能出售的再回填到采空区。

（2）脱水底泥

洗砂工序产生的洗砂废水经沉淀池处理后，回用于洗砂工序，沉淀池底泥经浓缩脱水机脱水后，产量为3200m3/a，4096t/a（按1.28g/cm3计算），最终全部回填到采空区。

废石子、脱水底泥优先回填至采坑1，待采坑1填满后，将采坑2成品堆场（采空区）作为回填区回填，成品堆场沿着采坑2推进。

（3）生活垃圾

本项目无新增劳动定员，生活垃圾产生量按0.5kg/人/天测算，现有劳动定员12人，年工作 240 天，生活垃圾产生量为1.44t/a，集中收集后，按环卫部门要求统一处理。

（4）表土

开采过程中未开采区会产生表土，年产生量约为3500m3，堆放于工业场地西侧新设表土堆场，用于矿区覆土。表土堆场采取苫盖措施。

7.2.4.2 固废处置措施可行性分析

本项目固体废物处理措施为国内同行企业的普遍做法，符合国家和当地实际情况，合理可行；各固体废物均得到了妥善处置。建设单位应进一步做好各固废的堆存保管和防护，并设专人严格管理，防止二次污染。因此，本项目采取的固废防治措施是可行的。

### 7.2.5 生态环境保护措施及可行性分析

7.2.5.1 对动物资源保护措施

通过现场调查和咨询，项目占地范围内动物资源匮乏，主要是小型啮齿类、爬行类动物及常见鸟类，由于该地区人类活动较早、较频繁，项目区无珍稀、濒危受保护的野生动物，因此该项目建设运营对当地的动物影响很小。为使影响降到最低，应采取以下措施：

（1）矿区在生产过程中应制定施工方案，尽量将可能的影响范围控制在最低限度，不能随意践踏草地。

（2）尽可能地减少土地资源的破坏，以保护动物的栖息地。

（3）矿石运输过程中，规范运输车辆的行车路线，不得随意践踏草地，破坏小型啮齿类、爬行类动物栖息环境。

（4）所使用的大噪音设备均加隔声装置，降低噪声对动物的影响。

（5）矿区在开发过程中应加强对职工有关野生动植物资源保护的宣传教育，防止乱挖、滥捕滥杀；规范运输车辆的行车路线，遇到受伤的国家保护动物，应交当地林业部门处理。

（6）采矿工程运营期应制定地表植被恢复方案。因工程建设而被破坏的地段，应及时采取生物措施，种植适宜植物，恢复地表植被，从而减少水蚀和风蚀造成的水土流失量。要求地表植被恢复与工程建设同步进行。

（7）为保证矿区生态系统的多样性和完整性，矿区生态工程建设应与矿区施工建设同步进行，做到工程到位一步，生态工程建设跟进一步。

7.2.5.2 对植物资源保护措施

加强运营期的管理，对工作人员进行环保培训，尽量保护征地范围内及周边的地表植被。不要随意碾压和践踏植物；对于运营过程中产生的各种扬尘，及时进行沉降处理，以防止落在植物叶片上，影响植物呼吸和光合作用；因地制宜地选取同类植物物种，种植在可能生长的区域，从而补给被破坏的植物资源。

同时，企业应根据本项目的《矿产资源开发利用方案》以及本报告所提出的各项措施，在运营期和服务期满后开展土地复垦、植被绿化等工作。对生产过程中造成的可以恢复的破坏面及时复垦、恢复植被，实行生产→生态恢复一体化的矿产资源开发模式，边生产边恢复，做到工程到位一步，生态工程建设跟进一步，从而减少水蚀和风蚀造成的水土流失。

7.2.5.3 对景观影响的协调措施

项目的建设占用本区的草地，影响当地生态环境，但通过合理实施工程措施和生物措施，可以将这种影响减少到最低程度，使人工景观自然的镶嵌于天然景观中，形成半自然半人工的复合生态系统。

采用当地植被方式对采矿区、办公生活区、成品堆场、采矿工业场地及道路两侧进行绿化。

7.2.5.4 矿区生态保护措施

（1）动植物资源保护对策

①矿区在生产过程中尽量将可能的影响范围控制在最低限度，不能随意践踏草地。

②矿区在开发过程中应加强对职工有关野生动植物资源保护的宣传教育，防止乱挖、滥捕滥杀；规范运输车辆的行车路线，遇到受伤的国家保护动物，应交当地林草部门处理。

③采矿工程运营期应制定地表植被恢复方案。因工程建设而被破坏的地段，应及时采取生物措施，种植适宜植物，恢复地表植被，从而减少水蚀和风蚀造成的水土流失量。要求地表植被恢复与工程建设同步进行。

④为保证矿区生态系统的多样性和完整性，矿区生态工程建设应与矿区施工建设同步进行，做到工程到位一步，生态工程建设跟进一步。

（2）工程措施

采场、成品堆场等采取防洪措施，可以避免发生滑坡，破坏周边生态植被，防止上游汇水冲击，造成水土流失或发生滑坡。

7.2.5.5 服务期满后生态保护措施

《土地复垦规定》，第二条“土地复垦是指对在生产建设过程中，因挖损、塌陷、压占等造成破坏的土地，采取整治措施，使其恢复到可供利用状态的活动”；第四条“土地复垦，实行‘谁破坏、谁复垦’的原则”。

根据《内蒙古自治区矿产资源有偿使用管理办法(试行)》，第四十五条“为加强全区矿山地质环境治理和生态恢复，自治区将依法实行矿山地质环境治理保证金制度，建立矿山地质环境治理责任机制”；第四十六条“矿山地质环境治理保证金(以下简称保证金)，是指采矿权人在开采矿产资源过程中，为依法保护矿山地质环境，履行矿山地质环境治理的责任，在自治区财政部门指定的银行专户存储的担保资金”。

（1）生态恢复原则

根据项目所在区域的生态环境现状，以及项目建设对生态环境的扰动与破坏程度，以恢复受损区域、重建生态系统、因地制宜等原则、分区分重点开展服务期满后生态恢复工作。

（2）生态恢复目标

结合项目所在区域生态环境现状，以采矿区、采矿工业场地、成品堆场及办公生活区植被破坏区的植被恢复及水土保持为修复重点。本项目生态环境恢复目标为：

①服务期满后，项目建设破坏的土地复垦率达到100%；

②植被恢复系数达到100%；

③恢复方向为草地。

（3）生态恢复措施

①成品堆场生态恢复措施

本项目服务期满后，回填平整成品堆场占地范围内土地，地平整后进行覆土，覆土充分利用已剥离的表土，设计覆土厚度为0.3m。根据项目区自然条件以及项目占地区土地利用类型（草地），将该区恢复为草地，植被选择披肩草、冰草、紫花苜蓿、油菜籽等混合草种，生态恢复面积为2650m2。

②表土堆场生态恢复措施

本项目表土堆场退场时，对表土临时堆场进行清理、地表土地平整及覆土，覆土充分利用已剥离的表土，覆土厚度为0.3m。植被恢复面积为2000m2，植被选择披肩草、冰草、紫花苜蓿、油菜籽等混合草种。

③生活区生态恢复措施

本项目服务期满后，对生活区进行清理、地表土地平整及覆土，覆土充分利用已剥离的表土，覆土厚度为0.3m。植被恢复面积为200m2，植被选择披肩草、冰草、紫花苜蓿、油菜籽等混合草种。

④矿区道路生态恢复措施

本项目服务期满后，对道路进行清理、地表土地平整及覆土，覆土充分利用已剥离的表土，覆土厚度为0.3m。植被恢复面积为5620m2，植被选择披肩草、冰草、紫花苜蓿、油菜籽等混合草种。

⑤采矿工业场地生态恢复措施

本项目服务期满后，针对采矿场地采空区进行回填、削坡、平整、覆土、播撒草籽等。生态恢复面积为整个采矿未恢复区域。

矿区生态建设和生态恢复指标、年度实施计划、工程投资及恢复指标见表 7.2-3。矿区典型生态恢复措施平面布置见附图13。

### 7.2.6 土壤污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施。

7.2.6.1 源头控制措施

本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固废等污染物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施：

①企业应加强对废气治理措施的管理和维护，确保各污染物达标排放，有效减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。

②确保项目生活污水全部合理处置，不外排，严禁产生地面漫流。

③确保固废的处理处置量，严格固体废物合法合规处理处置。

7.2.6.2 过程控制措施

项目针对土壤污染的途径提出相应的过程控制措施：

①企业应在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，加大对废气污染物的吸附量，减少最终进入土壤的污染物量，从而减小对土壤的污染。

②车辆和机械设备全部委托苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂修理保养，废矿物油不落地，直接由苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂带走。

土壤环境影响评价自查表见表 7.2-4。

表7.2-4 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型 |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 |  |  |  | 土地利用 类型 |
|  | 占地规模 | （10.34）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（住户）方位（矿区内）距离（/） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗； |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | TSP、CO2、烟尘、SO2、NOx 生活污水、矿井涌水、淋溶水；生活垃圾、污泥、采矿废石、废机油 |  |  |  |  |
|  | 特征污染因子 | 石油类 |  |  |  |  |
|  | 所属项目环境影 响评价项目类别 | I 类；II 类；III 类；IV 类 |  |  |  | III 类 |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  | 敏感 |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  | 三级 |
| 现 状 调 查 内 容 | 现状检测点位 | / | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 | 0-20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 | 0 | 100cm |  |
|  | 现状检测因子 | GB36600-2018 中基本项+石油类 |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | 现状监测因子 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618-2018；GB36600-2018 |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足 GB36600-2018要求 |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控 |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 |  |  |  |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 从土壤环境影响的角度，项目建设可行 |  |  |  |  |

表 7.2-3	项目生态恢复措施一览表

| 工程名称 | 工程内容 | 面积（m2） | 时间 | 生态恢复指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采场 |  |  |  |  |
| 运营期生态环保措施 | 对采空区进行削坡、平整、覆土、绿化，种植旱生型植物，抗寒、抗旱、耐盐碱、耐土壤瘠薄植物进行恢复，如羊草、披碱草、紫花苜蓿等。 | 采空区 | 服务期满后第一年起，维护3年 | 与周围景观相协调 |
| 服务期满后地貌、植被恢复 | 对采场进行边坡修正、覆土、绿化，种植旱生型植物，抗寒、抗旱、耐盐碱、耐土壤瘠薄植物进行恢复，如羊草、披碱草、紫花苜蓿等。 | 最终未恢复区域 | 服务期满后第一年起，维护3年 | 与周围景观相协调 |
| 采矿工业场地 |  |  |  |  |
| 服务期满后地貌、植被恢复 | 对空地进行平整、覆土、绿化，种植旱生型植物，抗寒、抗旱、耐盐碱、耐土壤瘠薄植物进行恢复，如羊草、披碱草、紫花苜蓿等。 | 7000 | 服务期满后第一年起，维护3年 | 与周围景观相协调 |
| 表土堆场 |  |  |  |  |
| 运营期生态环保措施 | 本项目表土堆场退场时，对表土堆场进行清理、地表土地平整及覆土，覆土充分利用已剥离的表土，覆土厚度为0.3m。种植旱生型植物，抗寒、抗旱、耐盐碱、耐土壤瘠薄植物进行恢复，如羊草、披碱草、紫花苜蓿等。 | 1000 | 服务期满后第一年起，维护3年 | 与周围景观相协调 |
| 成品堆场 |  |  |  |  |
| 运营期生态环保措施 | 及时清运 | - | - | - |
| 服务期满后地貌、植被恢复 | 整平、覆土、绿化，种植旱生型植物，抗寒、抗旱、耐盐碱、耐土壤瘠薄植物进行恢复，如羊草、披碱草、紫花苜蓿等。 | 2650 | 服务期满后第一年 | 与周围景观相协调 |

## 7.3 环保措施、投资及环保验收

项目环保措施投资估算及验收见表 7.3-1。

表7.3-1	项目环保措施投资及验收一览表

| 序 号 | 污染防治项目 |  | 采取措施及工程 | 验收标准 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染防 治 | 洗砂废水 | 经沉淀池沉淀处理后，回用于洗砂工序 | 全部回用于洗沙工序，不外排 | “三同时” |
|  |  | 生活污水 | 经化粪池处理后，定期委托第三方拉运 | / |  |
| 2 | 大气污染 防治 | 采砂场、成品堆场扬尘、回填区作业面、筛分工序 | 道路、回填区作业面采用洒水车洒水抑尘，定期洒水每天至少洒水2次以上；采场和筛分工序采用雾炮机喷雾降尘；成品堆场采用苫盖措施抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中新污染源无组 织排放监控限值 | “三同时” |
|  |  | 道路运输扬尘 |  |  |  |
| 3 | 噪声防治 | 采矿工业场地、运输车辆 | 采取基础减震、隔声处理，车辆减速慢行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》2 类标准 | “三同时” |
| 4 | 生态保护 | 办公生活区周 围 | 空地进行绿化，服务期满后空地进行植被恢复 | 防治水土流失、恢复植被、保持生态系统稳定性 | “三同时” |
|  |  | 采矿工业场地 周围 | 空地进行覆土、绿化，服务期满后：整平覆土 恢复植被 |  |  |
|  |  | 成品堆场 | 终期覆土整地恢复植被 |  |  |
|  |  | 道路 | 道路进行压实，服务期满后，平整、覆土、植被恢复 |  |  |
|  |  | 表土堆场 | 终期覆土整地恢复植被 |  |  |
| 5 | 固体废弃 物污染防 治 | 沉淀池底泥 | 沉淀池底泥经脱水后，回填至采空区 | 《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020） | “三同时” |
|  |  | 废石子 | 全部回填到采空区 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集、按环卫部门要求统一处理 |  |  |

8	环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是建设项目进行决策的重要依据之一。任何项目的建 设，除了它本身取得的经济效益和带来的社会效益外，项目对环境总会带来一定的影响。因此，权衡环境损益与经济发展之间的平衡就十分重要。

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果，通过对环境保护措施经济合理性分析及评价，更合理的选择环保措施，从而促进建设项目更好的实现环境效益、经济效益与社会效益的统一。但目前的技术水平而言，要将环境的损益具体定量化是十分困难的，因此本章节采用定性与定量相结合的方法对项目的环境影响经济损益进行简要分析。

本项目的建设运营，使当地的自然环境遭到破坏，为防治环境污染，减缓或防止环境质量下降，维护生态平衡，建设单位应支出一定的环境保护费用。通过均衡项目效益和环境治理产生的收益，做到选厂经济的可持续发展。

8.1 经济效益简析

本项目总投资估算为144.29万元，达产后实现年均利润总额95.59万元，

税后静态投资期为1.26年，对当地的经济发展将起到一定的推动作用，同时本项目劳动定员为12人，可以解决当地部分村民的就业问题，并在扩大内需、刺激消费等方面起到积极的作用，与国家的宏观政策相一致。

8.2 环境效益分析

项目建设期间和投入运行后，将对周围环境空气、声环境、生态环境质量带来一定程度的负面影响。在采取了本环评报告要求的污染防治和生态保护措施后，将有效控制项目实施所造成的环境影响，使项目区环境质量不因该项目的实施而破坏。

### 8.2.1 环境工程投资估算

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。据此规定，本拟建工程环境保护设施主要有：废气污染治理设施、噪声污染治理设施、废水污染防治措施、固体废物处置设施等，具体环保投资见表 8.2-1。

本项目环保投资共计23.5万元，占总投资的16.29%。

表8.2-1 环保投资估算一览表（单位：万元）

| 类别 | 治理目的 | 采取措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染治理 | 采掘场、排土场抑制扬尘和道路粉尘 | 雾炮机一台 | 1 |
| 噪声治理 | 隔声降噪措施 | 各种设备采取减振、消声等 | 0.5 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 生活区设置2个垃圾箱，统一收集后按当地环卫部门的要求进行处理 | 0.5 |
| 生态治理 |  | 表土堆放场、工业场地、采区、道路等进行植被恢复面积10.34hm2 | 21.5 |
| 合计 |  |  | 23.5 |
| 环保投资占总投资比率 |  |  | 16.29% |

### 8.2.2 直接经济效益

项目经济效益较好，其开发建设能够拉动地方经济，改变该地区的经济面貌，提高项目区人民的生活水平。

矿山环境治理工程是对企业在生产过程之中造成的生态环境破坏和水土流失等负效应的一种补偿，旨在防治水土流失，恢复生态平衡，是一种补偿性治理，不能产生直接经济效益。

### 8.2.3 间接经济效益

环保投资虽不能为矿山创造直接的经济效益，但环保投资对维持矿山生产的正常和稳定起着重要作用。本项目的环境效益体现了环境保护的经济效果，通过环保投资来保证矿区经济建设的可持续发展，维护了当地的环境资源，保护了人民的健康，体现了“谁开发谁保护，谁污染谁治理”的环保政策方针。环保工程将项目建设对环境的影响降至最低，因此，环保投资是必要的。只有落实环境费用，才能控制本项目产生环境负效益的经济活动，做到经济效益、环境效益和社会效益的统一。

8.3 社会效益分析

本项目建设符合苏尼特右旗朱日和镇国民经济和社会发展规划，充分利用地方政府关于招商引资及资源开发的优惠政策，大力发展地方经济。从世界范围看，近几年砂料产品的需求呈相对平衡、适度增长之势，市场前景看好，企业效益乐观。

本项目的实施可以带动该地区一批相关产业的发展，上缴可观的税费，拉动地方经济的发展，促进社会主义新农村建设，取得较好的社会效益。

8.4 小结

综上所述，项目建成后，经济及社会效益明显，在采取了本环评报告要求的污染防治和生态保护措施后，项目区的水环境、大气环境、声环境和生态环境总

体维持在原有水平。实现环境效益、社会效益、经济效益及资源效益的协调发展， 使矿山的负面影响减小到最低，保证矿山的正效益大于负面效益。

9 环境管理与监测计划

## 9.1 环境管理

环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监督力度，尽可能减少“三废”排放，提高资源合理利用率，把对环境的不利影响减少到最低限度，是企业实现环境、经济、社会效益统一、协发展的重要措施；环境监测是环境管理的重要组成部分，加强环境监测是为及时、准确了解和掌握工程排污特征，为企业防治污染，为环境监督管理部门科学管理、科学决策提供依据。

### 9.1.1 管理机构

在项目生产期，项目业主应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实生产期各项环保措施。环境保护机构应配置专职管理干部和专职技术人员，其基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。

### 9.1.2 环境保护管理计划

为了切实减轻环境影响，在项目运作的各个阶段，应执行相应的环境管理计 划：

设计阶段：设计部门应将环境影响报告书中提出的环保措施落实在设计中， 建设单位环保部门应对环保措施的工程设计方案负责审查。

生产阶段：拟建项目管理部门成立专职的环保管理机构，负责日常的环境管理环保设施的维护，落实相关的环境管理制度。制定风险的应急措施。

## 9.2 环境监测计划

### 9.2.1 监测目的及原则

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果适 时调整环境保护行动计划，并为项目的环境评估后提供依据。

制定的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的地段和指标实施监测。

### 9.2.2 监测计划

建设单位须委托有资质的环境监测专门机构对工程运营后所产生的废气、噪 声、废水、固体废物依据国家相应标准、规范进行监测，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

本次监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819-2017 的要求制定。

本项目环境监测工作内容见表 9.2-1。

表 9.2-1	环境监测工作内容一览表

| 环境要 素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染源 | 场界四周 | 颗粒物 | 1 次/ 半年 | 监测内容为：排放浓度。应详细记录监测时间、监测点位、监测负责人等 |
| 固废 | 各类固体废物 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 1 次/ 季度 | 应详细记录检查时间、负责 人等 |
| 噪声 | 场界四周 | Leq(A) | 1 次/ 半年 | 应详细记录监测时间、监测 点位、监测负责人等 |

10 结论

## 10.1 项目概况

苏尼特右旗巴润宝力格采砂场扩建项目位于苏尼特右旗巴润宝力格采砂场位于苏尼特右旗镇府所在地赛汉塔拉镇东南约50km处，隶属朱日和镇所管辖。矿区南东距G208国道约3km，与旗政府赛汉塔拉镇和集宁连接，其间都有砂石路相连，由锡林浩特市沿省道S101线西行200km到达苏尼特左旗满都拉图镇，沿G209行驶150km抵达苏尼特右旗赛汉塔拉镇，赛罕塔拉镇沿G208行驶38km下道行驶3km抵达矿区，交通较为便利。本项目扩建完成后矿区面积降为0.1034km2，开采深度变为1152.98～1136.0m标高；开采方式为露天开采不变，开采规模增加为6×104m3/a，矿山服务年限降为6.2年。新增洗砂规模为4×104m3/a。本项目总投资144.29万元，环保投资为23.5万元，占总投资比例为16.29%。

## 10.2 区域环境质量现状

### 10.2.1 大气环境质量现状评价结论

本项目所在地环境空气质量为二类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

根据内蒙古自治区环境保护厅2021年6月5日发布的2020年度内蒙古自治区生态环境状况公报，锡林郭勒盟环境空气质量较好，采用国控自动监测站点的监测数据，环境空气评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等。PM2.5年平均浓度为9μg/m3，PM10年平均浓度为26μg/m3，SO2年平均浓度为13μg/m3，NO2年平均浓度为10μg/m3，CO日平均浓度为0.5mg/m3，O3日最大8小时平均浓度为112μg/m3，其中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，CO2 4小时均值浓度限值和O3日最大8小时平均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的标准限值，区域环境质量达标。

锡林郭勒盟永创环保科技有限公司于2021年3月3日-3月9日对项目区环境空气质量进行了监测，监测结果表示，监测期间评价范围内TSP24小时均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。无超标现象。

### 10.2.2 声环境质量现状评价结论

锡林郭勒盟永创环保科技有限公司于2021年3月3日-3月4日对项目区声环境质量进行了监测，监测结果表示，监测期间各监测点的噪声现状监测值昼间和夜间均未超过《声环境质 量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，说明项目区周边声环境质量良好。

### 10.2.3 土壤环境质量现状评价结论

于2021年3月15日对项目区土壤环境质量进行了监测，监测结果表示，监测期间各监测点各项目监测因子均未超过标准，表明评价区整体土壤环境质量良好，尚未受到有害物质污染。

### 10.2.4 生态环境质量现状评价结论

本项目对项目区生态环境质量进行了遥感解译和样方调查，项目区地处干旱草原与荒漠草原过渡地区，由于超载放牧和风蚀、水蚀影响，使得该地区植被覆盖度低，植物群落生产力低下。评价区内主要以典型草原植被为主，其中以小叶锦鸡儿、芨芨草等为评价区内的优势种群。土地利用类型主要为草地及工矿用地。主要地带性土壤类型为栗钙土，非地带性土壤为风沙土，质地为砂壤土，土壤瘠薄，养分含量低，低氮中磷区。区域内未发现有珍稀濒危野生动物栖息与繁殖地分布。总体来看，本项目所在地区域植被以灌木、半灌木、多年生草本和一、二年生草本为主，植被覆盖度为15～20%左右，干草产量50kg/亩左右，土壤流失严重，生态环境较弱。

## 10.3 环境影响分析

### 10.3.1 环境空气

露天采场：开采面采取雾炮降尘、降低作业面、大风天气停止作业，矿石装车前进行洒水抑尘，规范装车作业，防止砂料随意洒落，降低扬尘产生量，减少对环境影响。

回填区作业面：采坑1回填区作为优先回填区，通过控制作业面、降低作业高度、对回填的物料尽快压实、大风天气禁止作业以及洒水抑尘的措施，减少粉尘产生量，且回填区主要回填的物料为废弃石子和脱水底泥，均不易起尘。

筛分工序：筛分工序通过采取雾炮降尘、降低作业面、大风天气停止作业等措施，降低扬尘产生量，减少对环境影响。

成品堆场：本项目水洗后砂料含水量较高，于成品堆场临时堆放，起尘量较少，表面苫盖抑尘，减少堆存时间即可减少其对环境影响。

矿石转运：挖掘机将砂料装入自卸车将会产生一定量的扬尘，采取洒水抑尘，可有效降低扬尘产生，减少对环境影响。

运输道路：内部运输路段为砂石路，在大风天气对内部道路进行洒水抑尘和清扫路面，降低扬尘产生量，同时对运输车辆加盖苫布、车辆减速慢行等措施后，扬尘排放量将会大幅度减小，对周边环境影响也会降低。

在采取上述措施后，大气污染物均能达标排放，对环境影响较小。

### 10.3.2 水环境

本项目废水污染源为洗砂废水及生活污水。

（1）洗砂废水

根据本项目工程分析结果，该项目洗沙用水量为37100m3/a（新鲜用水量为6270m3/a，循环用水量为30830m3/a），洗砂废水经沉淀池处理后回用于洗砂工序，不外排。

（2）生活污水

本项目无新增生活污水产生。办公生活区使用既有的玻璃钢化粪池，定期委托第三方拉运至朱日和镇生活污水处理厂进行进一步处理。

### 10.3.3 声环境

本项目采矿工业场地及采矿区厂界200m范围内噪声值均达到符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境无不良影响。对外运输要使用大型专业车辆，不得使用噪声级较大的农用车，非特殊情况，车辆尽量减少鸣笛以减轻车辆噪声对沿途声环境的影响。

### 10.3.4 固体废物

矿区将车辆与设备维修保养全部委托给苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂，产生的废机油不落地，直接归苏尼特右旗朱日和雷鸣装载机配件修理厂所有，由修理厂进行处理处置。项目固体废物主要有废石子、底泥、生活垃圾、表土等。在筛分工序分离出石子，本环评要求，能出售利用的优先出售利用，不能出售的再回填到采空区。沉淀池底泥经浓缩脱水机脱水后，最终全部回填到采空区。废石子、脱水底泥优先回填至采坑1，待采坑1填满后，将采坑2成品堆场（采空区）作为回填区回填，成品堆场沿着采坑2推进。生活垃圾集中收集后，按环卫部门要求统一处理。开采过程中未开采区会产生表土，堆放于工业场地西侧新设表土堆场，用于矿区覆土。表土堆场采取苫盖措施。

### 10.3.5 生态环境

在项目建设过程中，使部分植被受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。 运营中，周边生态环境受到人为活动的影响将逐渐增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其影响将被控制在一定范围内，并具有改善的可能性。同时建设单位在严格按照环评即土地复垦规定进行土地复垦、水土保持及恢复植被，可将项目对评价区的生态影响降低到最低程度。因此本项目工程建设及运营期带来的影响是区域自然体系可以承受的。

综上所述，项目实施后，废气、废水、噪声、固体废物以及生态破坏对周围环境的影响较小，可以接受。

## 10.4 环境经济损益分析

本项目建成后，经济及社会效益明显，在采取了本环评报告要求的污染防治和生态保护措施后，项目区的水环境、大气环境、声环境和生态环境总体维持在原有水平。实现环境效益、社会效益、经济效益及资源效益的协调发展，使矿山的负面影响减小到最低，保证矿山的正效益大于负面效益。

## 10.5 清洁生产分析

综合分析本项目国内清洁生产基本水平。企业严格按照设计指标进行生产运 营，并在生产中结合实际情况，不断完善提高设计指标，同时，严格落实本报告提出的清洁生产措施及相关的环保对策措施，并及时按照国家现行的有关清洁生产的政策、法规做好清洁生产工作，企业可以达到清洁生产企业的要求。

## 10.6 公众参与

苏尼特右旗巴润宝力格采砂场扩建项目于2021年3月24日在苏尼特右旗政府门户网站进行了第一次公示；2021年6月30日在苏尼特右旗政府网站进行第二次公示；在此公示期间在锡林郭勒盟日报刊登了两期报纸；在附近居民进行公示，公示时间为 6月30日~7月13日10个工作日。对本项目的建设均无反对意见。公示期间公众未提出任何反对意见。

## 10.7 综合评价结论

本项目建设符合国家产业政策，符合内蒙古自治区、苏尼特右旗朱日和镇总体规划，选址合理；建成后所产生的社会效益明显，同时对带动区域经济发展将产生积极的推动作用。项目在建设过程中不可避免会对周围环境产生不利影响，但只要项目建设方能够在营运期落实本报告书所提出的各项环境保护措施，将所产生的不利环境影响可以减缓到最小。因此，评价认为从环境保护的角度分析，本项目建设 可行。