- LJHP[2015]043WHY

建设项目环境影响报告表

项目名称：内蒙古普雷特矿业有限责任公司巴彦敖包

金矿选矿实验项目

建设单位：内蒙古普雷特矿业有限责任公司

评价单位：内蒙古绿洁环保有限公司

编制日期：2015年6月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 内蒙古普雷特矿业有限责任公司巴彦敖包金矿选矿实验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 内蒙古普雷特矿业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 拉夫 |  |  |  | 联系人 |  | 拉夫 |  |  |  |
| 通讯地址 | 呼和浩特市赛罕区巨海城6区1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13904711844 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | / |
| 建设地点 | 内蒙古苏尼特左旗满都拉图镇巴彦敖包金矿矿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | B0921金矿采选 |  |
| 占地面积 （平方米） | 20000 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 16.6 |  | 占总投资 比例（%） |  |  | 3.3% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 |  | 2015 年 8 月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 内蒙古普雷特矿业有限责任公司系中外合资地勘公司，2006年起已在苏尼特左旗（东苏旗）累计投入1.8亿元进行勘探工作。经过多年精细的勘探确定东苏巴彦敖包金矿为金矿床属规模大、品位低、难选冶、贫富分布极不均匀，储存状态复杂的矿体。对于该种类矿区，只能适宜采用目前国际、国内通用处理低品位难选矿床的方法：堆浸工艺选矿（如金中矿业），而在投入巨大资金申办采矿手续和建立工业选冶项目申请立项之前，必须进行最后的中型试验流程，从中取得一系列不可或缺的技术参数（选矿比，剥采比，浸出率，吸附率，pH值，充氧率，矿石贫化及浓缩率等），根据参数来确定该矿床是否值得建立大型工业矿山项目及启动前期申请立项的相关手续。此次选矿实验将采用国家专利产品，低毒、环保，提取率高的免申报高科技选矿剂---金蝉牌选矿剂。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，内蒙古普雷特矿业有限责任公司委托内蒙古绿洁环保有限公司承担本工程的环境影响评价工作。在征询了环境保护主管部门的意见后，在分析工程项目特点、现场调研的基础上，编制了本工程的《环境影响评价报告表》。 二、项目概况 2.1 项目基本情况： 项目名称: 内蒙古普雷特矿业有限责任公司巴彦敖包金矿选矿实验项目 建设地点：内蒙古苏尼特左旗满都拉图镇巴彦敖包金矿矿区 建设性质: 新建 投资总额：本项目总投资500万元，环保投资16.6万元 2.2 建设内容及规模 本项目位于内蒙古苏尼特左旗满都拉图镇巴彦敖包金矿矿区内，项目内建设两座中型选矿实验，一座为花岗片岩选矿实验，一座为绿片岩选矿实验，两座实验相隔1km。每座实验占地面积为10000平方米，所用原矿石量为5万吨。两座选矿实验的建设内容及规模相同，项目建设内容主要有： 60m*60m*12m的梯形矿石堆两个及其防渗工程、40m*10m*5m的储液池两个及其防渗工程，100m2的工人简易活动板房两个，8m3临时旱厕两座。项目组成表如下： 表1 项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 堆浸工艺; 60m*60m*12m的梯形矿石堆两个及其防渗工程、40m*10m*5m的储液池两个及其防渗工程，防渗系数小于10-7 cm/s; 新建. 辅助工程; 简易板房; 两处，一层建筑，总建筑面积200m2，工人生活区; 新建. 临时旱厕; 两座，规模为2m*2m*2 m，侧面积底部做防渗，防渗系数小于10-7 cm/s; 新建. 公用工程; 给水; 附近牧民购买供给，新鲜水存放于50m3的储水罐内; 外购. 供电; 柴油发电机发电; 新建. 供暖; 冬天不实验，无需供暖; /. 环保工程; 废气; 油烟废气; 设置抽油烟机一台，油烟废气排放筒高于屋顶排放; 新建. 废水; 生产; 实验结束后贫液废水暂存于储液池内，本环评要求企业后期对此废水进行鉴定，经鉴定是危废，交由有资质的单位处理；经鉴定不是危废，拉运至附近金中矿业有限公司尾矿库，不外排; 新建. 生活; 生活污水排入旱厕，环卫部门定期清掏拉运至苏尼特左旗满都拉图镇污水处理厂; 新建. 噪声; 机械设备; 在设备基础上加装消声减震垫; 新建. 固废; 生活固废; 统一收集于垃圾桶内，定期拉运至附近垃圾转运站; 新建. 生产固废; 废矿石及表土; 剥离表土与废矿石分开堆放，待采矿结束后，及时进行回填及表土覆盖; 新建. 浸渣; 经鉴定是危废，交由有处理资质的单位处理；经鉴定是一般固废，拉运至金中矿业有限公司处置; 新建. 废油; 本项目柴油发电机产生的废润滑油及废柴油属于危险废物，固定容器内存放，交由有资质的单位处理. 2.3生产设备 本项目两座实验不同时运行，一座实验结束后设备沿用到另一座，不新增第二套设备。主要设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 挖掘机; DT-8861; 台; 1; 租用. 2; 水泵; IS50-32-125; 台; 1; 新购. 3; 活性炭吸附罐; 50m3; 个; 3; 新购. 4; 喷淋管线; /; 套; 1; 焊接. 5; 柴油发电机; QSV104GF; 台; 1; 新购. ### 2.4原辅材料 该项目金矿石原料来自于巴彦敖包金矿矿区内，实验选址即在矿石附近200米内，原料供应充足，该项目原辅材料年消耗见表3。 表3 原辅助材料用量表 序号; 名称; 单位; 参数; 总量; 备注. 1; 金矿石; 万t; 5; 10; 实验选址200米内. 2; 金蝉牌选矿剂; t; 3; 6; 分批量储存于PE桶内，室内固定地点存放. 3; 烧碱; g; 200; 400; 室内固定地点存放. 4; 水; m3; 5054.6; 10109.2; 平均每天拉运42吨，存放于50m3的储水罐内. 5; 电; kWh; 2500; 5000; 柴油发电机提供. 6; 柴油; L; 600; 1200; 多次购买拉运 存放于200L的柴油桶中. 2.5工作制度与劳动定员 本实验安排工作人员6人，轮班值岗，每天工作24小时，每座实验运行周期为4个月，两座实验不同时运行，且均为一次性实验，所以本项目年运营天数或总运行天数为240天。 2.6供热 本项目冬季不运行，不涉及采暖问题。 2.7 供电 本项目循环水泵及生活用电由一台柴油发电机提供。 2.8给排水 （1）给水 本项目供水来源为从附近牧民家中购买。 本项目用水主要包括生活用水、生产用水。具体用水情况为： ①本项目工作人员生活用水按80L/人·天计算，工作人员为6人，年工作时间240天，则用水量为0.48 m3/d，即115.2 m3/a； ②本项目生产用水为配制选矿剂溶液用水，每座实验所用溶液量大约为5000t。实验所用溶液成分为新鲜水+选矿剂+烧碱，烧碱用量较少可忽略不计，选矿剂浓度按0.06%计算，每座实验共用选矿剂3t，即新鲜水用量为4997t，项目内两座实验共用新鲜水9994t。 （2）排水 本项目产生污水主要包括生活污水及生产废水。 ①本项目建临时旱厕一座，污水粪便排入旱厕内，定期清掏拉运至苏尼特左旗满都拉图镇污水处理厂。 ②生产污水为实验结束期贫液废水，每座实验经四个月的循环使用，蒸发损失后剩余贫液废水2000t，两座实验一共产生4000t，暂存于储液池内，本环评要求企业后期对此废水进行鉴定，经鉴定是危废，交由有资质的单位处理；经鉴定不是危废，拉运至附近金中矿业有限公司尾矿库处置。 图1 项目水平衡图 2.9 总平面布置 本项目每座实验场地四周均设置铁栅栏，防止牲畜闯入，入口处位于实验场地北侧中心，堆浸工艺生产线位于厂址中心偏西，东侧为工人生活区，旱厕位于简易板房东侧，生产线四周预留检查道路，便于工作人员随时进行观察监测。 2.10 选址合理性分析 本项目位于内蒙古苏尼特左旗满都拉图镇巴彦敖包金矿矿区内，项目总占地面积20000m2，每座实验占地面积10000m2。实验场地选址即在矿石附近200m范围内，矿源供应充足且距离较近。厂区四周无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，适合该项目的建设运行。 2.11 产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本2013年修正）》国家发改委令（第21号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。本项目建设符合我国现行产业政策的相关要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于内蒙古苏尼特左旗满都拉图镇巴彦敖包金矿矿区，项目选址现状为空地，无原有污染源。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 苏尼特左旗，地处蒙古高原中北部，位于中国四大天然牧场之一的锡林郭勒大草原西北。地理坐标北纬42°45′一45°15′，东经111°24′一115°12′。东临阿巴嘎旗，西接苏尼特右旗、二连浩特市，南连正镶白旗、正蓝旗，北与蒙古国接壤，国境线长达316公里。南北长335公里，东西宽160公里，总面积为34251.7平方公里。 2、地形、地貌、地质 苏尼特左旗地貌类型主要有高平原、丘陵、沙地、湖盆低地，属高平原，面积为3484.4万亩，占总面积的67.83%，分布范围广。按其形态分为层状和波状高平原，平均海拔1163米，最低海拔927米，最高海拔1400米。丘陵面积为720.6万亩，占总面积的14.03%，分布在北部和满都拉图镇东南部。沙地面积为697.9万亩。占总面积的13.58%，分布在南部，属浑善达克沙地西北缘，海拔1100-1200米，以固定和半固定沙丘为主，流动沙丘只有少量。湖盆低地面积为234.9万亩，占总面积的4.57%，分布在高原和沙地中间，多为季节性积水湖泊和常年性积水湖泊。 3、气候、气象 苏尼特左旗属半干旱大陆性气候，降水稀少，日照充足，日照时数长，太阳辐射量高，风力强，风量较大，为苏尼特左旗利用太阳能与风能提供了资源条件。光能资源，全年日照时数为3196.4小时，日照百分率为72%，牧草生长关键时期和牲畜抓膘期日照充足，日平均超过10小时;风能资源，苏尼特左旗地处西风带，年平均风速为4.5米/秒，最大风速可达28米/秒，大风(风速大于6米/秒)日数为34-159天，年平均76天。2013年风速大于3米/秒的日数为319天，占2013年总日数的90%。 4、水文概况 苏尼特左旗处于半干旱、干旱荒漠草原地区，而且属于内陆河流域区，所以水资源可开采总量按平均土地面积计算是欠丰富的。全旗水系不发育，境内仅有一条内陆河--努格斯河，常年性淖尔15个，其中淡水淖尔4个，总水量80万立方米，地表水可利用水量为854万立方米。 5、地下水 地下水总量为32412万立方米，可利用的地下水总量为9366万平方米，分布情况：丘陵区隆起带基岩裂隙水，水位埋深1.5-3米，单井用水量0.5-5吨/小时。丘间冲洪积平原空隙潜水，水位埋深大于10米，单井涌水量小于50吨/时。山前冲洪积平原第四系空隙潜水，水位埋深大于10米，单井涌水量10吨/时。沙地地段水位较浅，一般小于3米，普通筒井水量3-5吨/时。 6、土壤、植被 全旗总土地面积3425170公顷，其中草场面积3312738公顷，占全旗总土地面积的96.7%；耕地面积0.3万亩。苏尼特左旗天然草场是锡林郭勒大草原的一部分，属于干草原向草原化荒漠过渡性质，依据天然草原植被的性质和生产力水平可分为干草原草场、荒漠草原草场、草原化荒漠和湖盆低地草甸草场四大类型组成。 全旗有效牧草210种，分属42科124属，以禾科、菊科为最多，其次豆科、藜科、蔷薇科。野生经济植物有：麻黄、发菜、黄花、蘑菇等。 7、自然资源 苏尼特左旗自然资源丰富，石油、煤炭、金、水晶、石、铁、钨、石膏、芒硝、原碱、食盐、云母等三十几种矿产储量较大。甘草、麻黄、银柴胡等药用植物达百种以上。名贵藻类植物“发菜”以产量多，质量好，闻名遐迩。报春花、山丹、干厥菜等几十种野生植物，既是野生观赏花卉，又是经济价值很高的植物资源。这里野生动物颇多，珍稀动物天鹅、大鸨、羚羊常在这里出没，黄羊、狍子、羚羊、旱獭、猞猁、狐狸、狼、灰鹤、鸿雁、苍鹰、野鸭、百灵鸟、野兔、猫子等更是常见不鲜。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 行政区划和人口 苏尼特左旗辖4个苏木、3个镇、49个嘎查。3个镇、4个苏木:满都拉图镇、查干敖包镇、巴彦淖尔镇、巴彦乌拉苏木、赛罕高毕苏木、洪格尔苏木、达来苏木。旗政府驻满都拉图镇。2013年末户籍总人口34503人，其中，牧业人口19595人。苏尼特左旗是一个以多民族为主，包括汉、满、回、藏、达斡尔、鄂温克、鄂伦春、朝鲜等10多个民族的多民族聚居地。 - 经济概况 2014年，全年地区生产总值预计完成43.8亿元，增长7.7%。其中，一产增加值5.7亿元，增长5.8%；二产增加值29.5亿元，增长7.7%；三产增加值8.6亿元，增长6.6%。全社会固定资产投资完成35.8亿元，增长7.7%。地方财政总收入完成3.17亿元，增长5.7%；公共财政预算收入完成2.02亿元，增长9.4%。城镇常住居民人均可支配收入达到27736元，增长10%，牧区常住居民人均可支配收入达到10938元，增长13%。 3、科教文化 2014年内用于教育事业方面的投入达7600余万元，直属蒙古族小学和逸夫小学实现合并办学，建成第三民族幼儿园，启动了满都拉小学建设项目，开工建设蒙古族第二小学体育馆和3所学校标准化塑胶操场。投入1230万元更新改善中小学教学设备。完成新一轮校长园长聘任工作，公开招录中小学教师16名、幼儿园工作人员49名，进一步提高师范毕业生和小教大专班（2002年前入学）及定额人员工资。年内发放各类助学资金960余万元。义务教育普及率和适龄儿童入学率均达到100%，继续实行蒙、汉语授课学生15年和12年免费教育。 成功承办了2014年锡林郭勒搏克锦标赛暨锡林郭勒第九届搏克排位赛、第二届沙嘎比赛、第三届非物质文化遗产成果展。成功举办了“吉鲁根”苏尼特文化节暨寿星老人集体祝寿那达慕、骆驼文化节等特色文化活动。启动建设全民健身活动中心、职工文化活动中心、那达慕会场、“数字文化走进蒙古包”等文化惠民工程。广播电视人口综合覆盖率达到98%，蒙语广播覆盖率达到96%。 4、交通 苏尼特左旗政府所在地满都拉图镇(原贝子庙)是苏尼特左旗政治经济、文化中心，镇里居住着苏尼特左旗1/3的人口，分新、旧两址，相距7公里。锡赛公路经过镇区、东达锡林浩特，西至集二铁路赛汗塔拉镇，交通方便。 5、文物保护 苏尼特左旗有着丰富的古迹。这里有内蒙古自治区级文物保护单位—洪格尔岩画群、宝德尔朝鲁石林区、查干敖包庙和通古尔生物化石区；有森吉图峰遗迹—转生洞；有雕刻精细优美、雄伟古朴的突厥石人；有金代明昌五年（1194）的古长城—“成吉思汗墙”；有承载历史的石碑和大型古墓葬；还有几千年前的新石器遗址。根据远古时期的岩画及出土文物考证，很久以前，这里就有人类繁衍生息了。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 内蒙古绿洁环境检测有限公司于2015年5月28日至2015年6月3日对内蒙古普雷特矿业有限公司巴彦敖包金矿选矿实验项目进行现状监测，环境空气质量现状监测点共布设2个，1#项目厂址、2#牧户（项目东南方向0.9km处）。监测结果详见表4。 表4 小时值监测数据表 （单位：mg/m3） 监测点; 监测 因子; 浓度类别; 监测值范围（mg/m3）; 最大浓度值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大值占 标率（%）; 超标率（%）. 项 目 厂 址; SO2; 小时浓度; 0.007L-0.008; 0.008; 0.50; 1.6; 0. 日均浓度; 0.004L~0.007; 0.007; 0.15; 4.7; 0. NO2; 小时浓度; 0.005L-0.009; 0.009; 0.20; 4.5; 0. 日均浓度; 0.003L-0.003L; 0.003L; 0.08; 3.7; 0. O3; 小时浓度; 0.013-0.127; 0.127; 0.20; 63.5; 0. 日均浓度; 0.053-0.108; 0.108; 0.16; 67.5; 0. CO; 小时浓度; 0.3L-0.4; 0.4; 10.0; 4; 0. 日均浓度; 0.3L-0.3L; 0.3L; 4; 7.5; 0. TSP; 日均浓度; 0.217-0.289; 0.289; 0.3; 96; 0. PM10; 日均浓度; 0.098-0.122; 0.122; 0.15; 81; 0. PM2.5; 日均浓度; 0.042-0.056; 0.056; 0.075; 75; 0. 牧 户; SO2; 小时浓度; 0.007L-0.007L; 0.007L; 0.50; 1.4; 0. 日均浓度; 0.004L-0.009; 0.009; 0.15; 6; 0. NO2; 小时浓度; 0.005L-0.009; 0.009; 0.20; 4.5; 0. 日均浓度; 0.003L-0.003L; 0.003L; 0.08; 3.7; 0. O3; 小时浓度; 0.025-0.135; 0. 135; 0.20; 67.5; 0. 日均浓度; 0.064-0.096; 0.096; 0.16; 60; 0. CO; 小时浓度; 0.3L-0.4; 0.4; 10.0; 4; 0. 日均浓度; 0.3L-0.4; 0.4; 4; 10; 0. TSP; 日均浓度; 0.206-0.282; 0.282; 0.3; 94; 0. PM10; 日均浓度; 0.093-0.127; 0.127; 0.3; 42; 0. PM2.5; 日均浓度; 0.040-0.055; 0.055; 0.075; 73; 0. 监测结果显示，SO2 小时浓度在0.007L-0.008mg/m3之间，日平均浓度在0.004L-0.009mg/m3之间，均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；NO2小时浓度在0.005L-0.009mg/m3之间，日平均浓度在0.003L-0.003Lmg/m3之间，均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；O3 小时浓度在0.025-0.135mg/m3之间，日平均浓度在0.053-0.108mg/m3之间；CO小时浓度和日均浓度在0.3L-0.4mg/m3之间；TSP日均浓度在0.206-0.289 mg/m3之间；PM10日均浓度在0.093-0.127mg/m3之间；PM2.5日均浓度在0.040-0.056mg/m3之间；均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。总的来看，目前评价区环境空气质量较好。 2、地下水环境质量现状 内蒙古绿洁环境检测有限公司于2015年6月4日对内蒙古普雷特矿业有限公司巴彦敖包金矿选矿实验项目进行现状监测，地下水采样点布设于本项目附近牧户（项目东南方向0.9km处）家中。监测数据显示，各项指标均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值，数据见下表5。 表5 地下水监测结果 单位：mg/L 序号; 分析项目; 牧户（东南0.9km）; 标准值. 1; pH; 7.87; 6.5-8.5. 2; 总硬度; 345; 450. 3; 硝酸盐; 12.04; 20. 4; 亚硝酸盐氮; 0.018; 0.02. 5; 氟化物; 5.24; 1.0. 6; 高锰酸盐指数; 2.2; 3. 7; 氰化物; 0.004L; 0.05. 8; 硫酸盐; 417; 250. 9; 六价铬; 0.004L; 0.05. 10; 溶解性总固体; 1396; 1000. 11; 铅; 0.010L; 0.05. 12; 铁; 0.03L; 0.3. 13; 隔; 0.001L; 0.01. 14; 砷; 0.0003L; 0.05. 15; 汞; 0.00004L; 0.001. 16; 总大肠菌群; <2; 3.0. 备注; pH无量纲 总大肠菌群单位：个/L 监测结果执行《地下水质量标准》GB/T14848-93 Ⅲ类. 3、噪声环境质量现状 内蒙古绿洁环境检测有限公司于2015年6月3日对本项目厂界四周进行了环境噪声监测，监测日无大风、无降水、符合噪声监测的气象条件。声环境监测结果见表6。 表6 厂界噪声监测结果 单位：（dB（A）） 监测位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准值. 监测结果; 昼间; 54.0; 49.7; 49.3; 47.2; 60. 夜间; 43.4; 47.2; 47.6; 41.6; 55. 根据监测结果，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、土壤环境质量现状 内蒙古绿洁环境检测有限公司于2015年6月3日对内蒙古普雷特矿业有限公司巴彦敖包金矿选矿实验项目进行现状监测，土壤采样点设置2个，项目厂址及旧实验厂址（项目东侧1km处），监测结果见表7。 表7 土壤环境监测结果 单位：mg/kg 序号; 分析项目; 监测时间：2015年6月3日; 标准值. 项目厂址; 旧实验厂址. 1; pH（无量纲）; 8.15; 8.13; >7. 2; 镉（mg/kg）; 0.12; 0.08; 0.6. 3; 铬（mg/kg）; 78; 89; 350. 4; 铅（mg/kg）; 16.33; 12.51; 350. 5; 锌（mg/kg）; 50.7; 56.1; 300. 6; 铜（mg/kg）; 24; 23; 200. 7; 汞（mg/kg）; 0.011; 0.016; 1.0. 8; 砷（mg/kg）; 4.84; 6.14; 25. 备注; 《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004. 由监测数据中可以看出本项目评价区内监测点土壤环境质量良好，均能满足《土壤环境质量标准》（GB 15618－1995）中二级标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于内蒙古苏尼特左旗满都拉图镇巴彦敖包金矿矿区，实验场地周边均为空地。项目周围不涉及饮用水源保护区、自然保护区、文物保护区等环境敏感目标，符合产业政策及当地政府部门整体规划的要求。由于两座实验场地相距1km较近，评价范围内有4户牧户均为两座实验保护目标，具体方位及距离如表8所示。 表8 保护目标一览表 项目名称; 保护对象; 相对项目方位; 与本项目距离; 保护级别. 花岗片岩选矿实验; 牧户1; 东南; 860m; 1.控制评价区内地下水质不超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值。 2.控制评价范围内环境空气质量不超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 3.控制评价范围内声环境质量不超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。. 牧户2; 东南偏东; 1600m. 牧户3; 北; 1900m. 牧户4; 东南; 2300 m. 绿片岩选矿实验; 牧户1; 东南偏东; 1100. 牧户2; 东南偏东; 1790. 牧户3; 东北偏北; 2090. 牧户4; 东南; 2300. 牧户5; 西南; 2400. 图2 项目四邻关系图

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 表9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 污染物名称; 标准限值mg/m3. 年均值; 日均值; 小时平均值. 二氧化硫（SO2）; 0.06; 0.15; 0.50. 二氧化氮（NO2）; 0.04; 0.08; 0.20. 一氧化碳（CO）; --; 4; 10. 臭氧（O3）; --; --; 0.20. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 0.035; 0.075; --. 可吸入颗粒物（PM10）; 0.07; 0.15; --. 2、环境地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； 3、项目环境噪声评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值， 具体标准见表10。 表10 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 类别; 昼间; 夜间. 2; 60 dB(A); 55 dB(A). 4、土壤执行《土壤环境质量标准》（GB 15618－1995）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体限值见表11。 表11 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 序号; 污染物; 三级标准限值（mg/L）; 序号; 污染物; 三级标准限值（mg/L）. 1; pH; 6～9; 4; SS; 400. 2; COD; 500; 5; 氨氮; /. 3; BOD5; 300; 6. 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准； 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值见表12； 表12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60dB(A); 50dB(A). 4、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中相应限值； 5、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB8599－2001）及2013修改单中的相关规定。 6、废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求以及《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照我国环保“十二五”期间对总量控制的有关要求，项目实施总量控制的指标的项目为COD、NH3-N、SO2和NOx四项，按照达标排放的原则，建议项目污染物排放总量控制指标详见表13。 表13 总量控制指标 类别; 名称; 总量控制指标. 大气污染物; SO2; 2.31kg/a. NOx; 3.01kg/a. 水污染物; COD; 32.25kg/a. 氨氮; 7.37 kg/a. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图)： 图3 堆浸实验工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）采矿 本项目所用金矿石自行开采，采矿点位于实验选址附近200m范围内。 （2）矿堆建设 开采的金矿石用于梯形矿堆建设，实验所用原矿无需破碎，直接用于堆浸实验。 （3）堆浸工艺 实验场地为微坡山地，由高到低的顺序为矿堆-吸附碳罐-储液池。矿堆由上至下每间隔一米铺设覆盖整个矿堆的喷淋水管，水管上设等距喷水孔。每隔两小时由水泵从储液池向矿堆顶部喷洒浓度为0.05%--0.07%、pH为10-12的溶解剂，含选矿剂的溶液浸透矿堆由微坡自动流向低位的活性炭吸附罐，含金贵液经活性炭吸附后汇聚向更低位的储液池，储液池贫液由水泵继续回用于喷淋矿堆。每隔五天检验储液池的水位、溶金剂的浓度及pH，及时添加溶液调节浓度和pH。 （4）载金碳 该实验项目不对载金碳进行电解脱金，直接将吸附碳罐交由距本项目15km的金中矿业有限公司处理，得出选矿比，剥采比，浸出率，吸附率，pH值，充氧率，矿石贫化及浓缩率等一系列数据。 关于金蝉黄金选矿剂： 合成原料：尿素、烧碱、纯碱、催化剂 选矿剂成分：碱性硫脲、三聚氰酸钠及稳定剂的混合物。 选矿原理：碱性硫脲（H2NCSNH2）易溶于水，具有还原性，可以与许多金属离子形成络合物。在有氧化剂 (如Fe 3+)存在时能强烈地与金形成配位阳离而迅速溶解，其反应为：Au+2SC(NH2 )2+Fe 3+— Au[SC (NH 2) 2]2 +Fe2+ 三聚氰酸钠溶液在碱性条件下转化为三聚氰酸钠盐并产生-OCN离子与金生成络合物使金从矿石中溶解出来，从而提高黄金的提取效果，并减少硫脲消耗。 表14 金蝉选矿剂相关资格证书及报告 项目名称; 证号; 备注. 产品发明专利; ZL201010553418.7; 以获取专利证书. 科技成果鉴定; 桂科鉴字2012307号; 已获得广西科技厅鉴定证书. 产品毒性鉴定; 第20120027号; 广西疾病预防控制中心. 货物危险性鉴定; 第2011091311号; 国家安全生产上海危险化学品分类检测中心. 货物运输条件鉴定; 第2011091307号; 上海化工研究院检测中心. 主要污染工序： - 施工期主要污染因素分析 项目施工期的主要污染有场地平整及储液池建设过程产生的扬尘及弃土，施工机械产生的噪声，施工人员产生的生活废水及生活垃圾。 （1）废气 场地平整及储液池建设过程产生的扬尘，施工机械产生的尾气污染。 （2）废水 施工期水污染主要来自施工人员产生的生活废水。本项目无施工废水。 （3）噪声 推土机、挖掘机等机械施工运作过程产生噪声污染。 （4）固废 施工期固废主要来自施工人员的生活垃圾，场地平整及挖掘产生的弃土。 2、运营期主要污染因素分析 实验运行过程中污染物主要有：采矿及矿堆建设过程中产生的扬尘污染，实验结束后产生的浸渣、废水，工作人员产生的生活废水及生活垃圾。 （1）废水 本项目产生的废水主要有生活污水及选矿实验结束后的贫液废水。 ⑴生产废水 本项目的生产废水为每次实验结束后的贫液废水，实验设置2000m3的储液池，生产用水循环利用，平均每天补给新溶液25吨，每次实验所用溶液量为5000t，经过四个月的循环使用，蒸发损失后剩余废水量按40%计算，为2000t。两次实验共产生贫液废水4000t。 ⑵生活污水 实验过程劳动定员为6人，生活污水主要为洗漱废水、日常生活污水等。生活用水量按80L/人·d计算，则每天生活用水量为0.48t/d，整个工程运行8个月，4个月为一个实验周期，则年生活用水量为115.2 t/a，生活污水排放量按用水量的80%计，则每天生活污水排放量为0.38 t/d，年生活污水排放量为92.16t/a。 （2）废气 实验初期采矿、矿堆建设过程中的粉尘污染，由于时间较短，对环境影响不大。 本项目工作人员在生活区简易板房内用餐，能源为电源，设一个灶头，会产生少量食堂油烟废气。 实验过程由一台柴油发电机提供电源，发电机运行过程会产生尾气。 （3）噪声 实验过程的噪声来源为采矿及矿堆建设过程中机械作业，储液池内循环水泵，柴油发电机发电，由于周围环境开阔，且实验运行时间较短，对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的固废主要有生活垃圾及生产固废。 ⑴生活垃圾 该项目劳动定员6人，排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则该项目建成后日排放生活垃圾的量约为3kg/d。生活垃圾年排放量为0.72t/a。 ⑵生产固废 - 表土及废矿石 项目初期先进行采矿，在采矿过程中会产生表土及废矿石等固废，预计每次实验产生量为16万t，项目内两座实验共产生32万t。 - 浸渣 生产固废主要为实验结束后的浸渣，每座实验产生的固废为5万吨，两座选矿实验结束后，一共产生浸渣10万吨。 - 废油 本项目电源由一台柴油发电机供给，柴油发电机工作过程会有废润滑油及废柴油产生，该固废属于危险废物。每座实验预计产生量为0.1t，项目内一共产生废油0.2t。 （5）生态 ⑴采矿 本项目采矿过程对地表植被产生破坏，同时形成深坑；引起水土流失及自然灾害的发生。 ⑵实验场地 实验场地的建设运行，会对地表植被产生破坏引起水土流失。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染 物 | 采矿 | 粉尘 | 时间短，产生量少 | 对环境影响不大 |
|  | 堆矿 | 粉尘 | 时间短，产生量少 | 对环境影响不大 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.244 mg/m3 1.269kg/a | 1.96 mg/m3 1.015 kg/a |
|  | 柴油发电机 | 烟尘 | 0.32kg/a | 0.32kg/a |
|  |  | SO2 | 2.31kg/a | 2.31kg/a |
|  |  | NOx | 3.01kg/a | 3.01kg/a |
| 水 污 染 物 | 工作人员 | 废水量 | 92.16 t/a | 拉运至满都拉图镇污水处理厂 |
|  |  | COD | 350mg/L 32.25kg/a | 350mg/L 32.25kg/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L 23.04 kg/a | 250mg/L 23.04 kg/a |
|  |  | SS | 200mg/L 18.43 kg/a | 200mg/L 18.43 kg/a |
|  |  | 氨氮 | 80mg/L 7.37 kg/a | 80mg/L 7.37 kg/a |
|  |  | 油脂 | 30mg/L 2.76 kg/a | 30mg/L 2.76 kg/a |
|  | 贫液废水 | 选矿剂及重金属 | 4000t/ a | 经鉴定为危废，交由有资质的单位处理；鉴定不是危废，拉运至金中矿业尾矿库处置 |
| 固体废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 0.72t/a | 集中收集，定期拉运 |
|  | 生产固废 | 表土及废矿石 | 32万t | 合理堆放，采矿结束进行回填 |
|  |  | 浸渣 | 10万t/a | 经鉴定为危废，交由有资质的单位处理；经鉴定为一般固废，拉运至金中矿业处置 |
|  |  | 废油 | 0.2t/a | 交由有资质的单位处理 |
| 噪声污染 | 实验过程的噪声来源为采矿及堆矿过程中机械作业，储液池内循环水泵，柴油发电机噪声，由于周围环境开阔，且实验运行时间较短，对周围环境影响较小 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 采矿过程及实验场地建设运行，会对原有的地表形态、景观环境产生破坏，对区域生态产生一定的影响。所以本环评要求，在矿堆建设完成后，对采矿过程破坏的地表进行恢复，深坑填埋，表土覆盖，撒播草种。由于本项目运营期短，实验结束后，如果对本场地不再进行建设，要及时进行生态恢复，平整场地，播种洒水，恢复植被覆盖。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工期的主要污染有，场地平整及储液池建设过程产生的扬尘及弃土，施工机械产生的噪声，施工人员的生活废水及生活垃圾。 1、大气环境影响分析及防治措施 场地平整及储液池建设过程产生的扬尘，施工机械产生的尾气污染，由于施工内容较少，时间较短，所以对周围环境产生的影响较小。 为防止施工期大气污染，建议施工单位采取以下措施： ⑴为防止场地及道路起尘，必要时相关路段洒水处理，使表面有一定的湿度，减少扬尘； ⑵施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场施工机械应控制车速，使之小于40km/h,，以减少行使过程中产生的道路扬尘； ⑶燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油； ⑷较大风速时，应停止施工。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 2、水环境影响分析及防治措施 施工期水污染主要来自施工人员产生的生活废水。施工期人员最多四人，施工期为十天左右，故排放的生活污水量较少，基于当地的排污条件，可经沉砂池沉淀后泼洒抑尘。 施工期废水具体防治措施如下： 施工期废水的产生量与工地管理水平关系极大，如果管理不善，施工现场污水横流，对工地周围的环境会造成一定的影响。 ⑴施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响 ⑵加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量。 综上所述，施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要采取以上措施后，对环境影响较小。 3、噪声环境影响分析及防治措施 施工期噪声污染源为推土机，挖掘机等机械施工运作过程。由于工程量较少，施工时间较短，只要合理安排施工作时间，不会对周围环境产生较大影响。 施工期噪声具体防治措施如下： 施工噪声仅在施工期阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，且连续工作，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。建议施工方采取以下措施以避免或减缓不利影响： ⑴工程在施工时，合理安排施工时间，禁止在十二时至十四时和二十二时至次日六时内从事产生噪声污染的施工等活动。 ⑵工程在施工时，合理布局施工现场，使施工设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量设备，以避免局部声级过高。同时将噪声较大的设备布置在远离敏感点的地方。 ⑶尽量采用低噪声设备。 ⑷施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机同时作业。 ⑸在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；设备用完后或不用时应立即关闭。 采取以上措施后，可最大限度的抑制噪声的产生，可减小对环境的影响。 4、固体废物影响分析及防治措施 施工期固废主要来自施工人员的生活垃圾，场地平整及储液池建设过程产生的弃土。生活垃圾统一收集，待施工期结束后拉运至垃圾处理厂。弃土在厂区东南角合理堆放，待实验期结束后，对实验场地进行回填覆土，植被恢复。 施工期固废具体防治措施如下： ⑴环评要求设置生活垃圾固定堆放地点，分类收集，不得任意堆放和丢弃，待施工期结束后统一拉运至垃圾处理厂处置。 ⑵施工过程产生的土石方要定点堆放，待到实验期结束后，对场地进行回填覆土，植被恢复，多余部分按照当地城建、环卫部门要求运往指定建筑垃圾填埋处理厂集中处置，严禁擅自堆放和倾倒。 ⑶设置临时弃土渣场，强化运输和存放过程环境保护。 采取以上措施后，可减小固废对环境的影响。 运营期环境影响分析： 实验运行过程中污染物主要有：采矿及矿堆建设过程中产生的扬尘污染，实验结束后产生的浸渣、废水，员工产生的生活废水及垃圾，食堂油烟废气，柴油发电机排放的尾气。 1、运营期水环境影响分析及防治措施 本项目产生的废水主要有生活污水及生产废水。 ⑴生活污水 实验过程劳动定员为6人，生活污水主要为洗漱废水、日常生活污水等。每天生活用水量为0.48t/d，年生活用水量为115.2 t/a，生活污水排放量按用水量的80%计，则每天生活污水排放量为0.38 t/d，年生活污水排放量为92.16t/a。类比典型生活污水水质，污水中各污染物产生浓度分别为COD 350mg/L、BOD5 250mg/L、SS200mg/L、动植物油80mg/L、NH3-N 30mg/L，各类污染物产生量分别为COD 32.25kg/a、BOD523.04 kg/a、SS2.76 kg/a、动植物油7.37 kg/a、NH3-N18.43 kg/a。两座实验厂区内均建设一座8m3的临时旱厕，生活污水排入旱厕，进行定期清掏拉运至苏尼特左旗满都拉图镇污水处理厂。生活污水的排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。 ⑵生产废水 本项目的生产废水为每次实验结束后的贫液废水，每座实验均设置2000m3的储液池，生产用水循环利用，平均每天补给新溶液25吨，实验溶液总用量为5000t，经过四个月的循环使用，蒸发损失后剩余废水量按40%计算，为2000t，暂存于储液池中，两次实验共产生贫液废水4000t。该废水经鉴定后，如果属于危险废物，应交由有处理资质的单位处理，如果不属于危险废物，则待实验结束后拉运至金中矿业尾矿库处置。 为防止污水对环境产生影响，环评要求对项目区产生污水的防治措施如下： 环评要求对本项目梯形矿堆底部，储液池底部及侧面，临时旱厕底部及侧面做防渗，渗透系数小于10-7cm/s。梯形矿堆底部防渗可以防止贵液的流失及对地下水产生污染，同时防渗面积大于矿堆底面积以防液体外溢。环评建议防渗层采用PE复合土工膜、1m厚粘土层（渗透系数小于10-7cm/s）或1mm厚高密度聚乙烯或至少1mm厚的其他人工防渗材料（渗透系数小于10-7cm/s），防渗工程须由有资质的施工单位严格按照相关技术规范施工。 环评建议本项目在建设过程中设环境监理，以减小项目对地下水产生的污染。环境监理的要求及内容如下： ①环境工程监理应参照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对隔油池、调节池及廊道式生物处理设施采取防渗措施的建设实施监理。 ②对于需要旁站监理的隐蔽工程、关键部位、关键工序施工，都应旁站监理，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师不得在相应文件上签字。 ③环境工程监理企业应根据专业工程特点，按照事前控制和主动控制的原则，制定具体的监理工作程序。明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限，对所监理环境工程进行有效的监督管理，切实履行现场监理职责。 ④环境工程监理单位在工程竣工后，应将该工程施工期环保措施的落实情况、污染防治设施建设情况写出监理报告，报环保主管部门备案，并作为项目环保竣工验收的依据。 ⑤对需做防渗构筑物的选择、开挖、底面及侧面防渗，要严格按照环评要求进行建设，严格把关防渗材料，其防渗标准必须小于10-7cm/s，并保留建设过程中的影印件。 2、运营期大气环境影响分析及防治措施 实验运营期大气污染主要有实验初期的采矿及建设矿堆过程中的扬尘，柴油发电机排放尾气，少量食堂油烟废气。 ⑴采矿粉尘 矿石的开采过程引起地表破坏，会产生大量粉尘，但由于该大气污染物只在每次实验初产生，而且时间较短，所以对环境影响不大，遇大风天气作业，采取洒水抑尘措施。 ⑵矿堆建设粉尘 堆浸工艺初期的矿堆建设过程会产生一定量的粉尘污染，但由于建设时间较短，对周围环境产生的影响较小，遇大风天气作业，可以采取喷洒水方式抑尘。 ⑶食堂油烟废气 本项目工作人员在生活区简易板房内用餐，会产生少量油烟废气。根据类比调查，目前人均日食用油用量约30g/人·d，则本项目总人数按6人计算，年工作天数为240天，营运期耗油量为6×240×30=42.3kg/a。根据类比，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目取中值3%；则油烟产生量为1.269kg/a。厨房安装抽油烟机一台，本项目吸油烟机的净化效率在20%左右，则本项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表15。 表15 食用油消耗和油烟废气产生情况 类型; 规模; 耗油量; 油烟挥发系数（%）; 油烟产生量; 油烟排放量. 食堂; 6人; 42.3kg/a; 3; 1.269kg/a; 1.015 kg/a. 由表15可知，该项目总食用油耗量为42.3 kg/a，油烟产生量为1.269kg/a，排放量为1.015 kg/a；按吸油烟机排风量为12m3/min计算，年使用240天，日平均工作时间3h，则吸油烟机的年排风量5.18×105m3/a，则油烟排放浓度为1.96mg/m3。油烟废气排放筒高于屋顶排放。 ⑶柴油发电机尾气 本项目使用柴油发电机提供电源，柴油的年消耗量为1.032t/a（含硫0.02%），柴油燃烧产生的废气主要为烟尘、SO2和NOX，依据环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域），柴油燃料的污染物排放因子为：烟尘0.31kg/t柴油、SO22.24kg/t柴油，NOx2.92kg/t柴油，经计算本项目柴油燃烧产生烟尘0.32kg/a，SO22.31kg/a，NOx3.01kg/a。 大气污染物产生量较少，且本项目所在地周围均为草原，距牧户最近860m，污染物经大气稀释扩散后，对周围的环境空气质量影响很小。 为防止运营期大气污染，建议建设单位采取以下措施： ⑴避免在大风天气下采矿，如有必要需洒水抑尘。 ⑵对项目柴油发电机进行定期检修，以减小由于设备不正常运行而导致燃油不完全，产生更多尾气及烟尘。 3、运营期声环境影响分析及防治措施 实验过程的噪声来源为采矿及矿堆建设过程中机械作业，储液池内循环水泵，柴油发电机发电，噪声源大小如下表所列： 表16 机械噪声一览表 机械名称; 挖掘机; 柴油发电机; 水泵. 噪声（dB(A)）; 96; 100; 70. 污染源噪声较大，但因挖掘机只在实验初期使用，运作时间较短，只要夜晚不作业，对周围环境产生的影响不大。柴油发电机正常情况连续工作，水泵每隔两小时向矿堆喷淋一次，产生的噪声影响较大，所以为减少设备噪声的影响，首先要从声源上控制噪声，尽量选用低噪声的设备，同时加强设备维护，对设备底座进行隔声减震处理。由于周围环境开阔，且实验运行时间较短，对周围环境影响较小。 对项目运营期所产生的噪声，环评要求采取如下治理措施： ⑴首先在设计中应选用质量过关的低噪声设备。在设备安装时应注意保证安装精度，并采取减振基础。 ⑵对项目的生产设备进行定期检修，以减小由于设备不正常运行时产生的噪声对环境的影响。 4、运营期固废环境影响分析及防治措施 本项目产生的固废主要有工作人员产生的生活垃圾及实验结束后剩余的浸矿渣。 ⑴生活垃圾 该项目共有人员6人，排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则该项目建成后日排放生活垃圾的量约为3kg/d，年排放量为0.72t/a。生活垃圾统一收集，定期拉运至垃圾转运站。 ⑵生产固废 ①表土及废矿石 项目在采矿过程中会产生表土及废矿石等固废，预计每座实验产生量为16万t，项目内两座实验共产生32万t。该固废合理堆放于采矿区附近，待采矿结束后，对露天开采产生的深坑进行回填。由于采矿量较小，采矿期较短，产生废矿石量较少，该固废经回填后对环境影响不大。 ②浸渣 生产固废主要为实验结束后的浸渣，每次实验产生的固废为5万吨，两次实验一共产生废矿渣10万吨，该浸渣原地暂存。后期经鉴定为危险废物，需交由有处理资质的单位处理，经鉴定为一般固废，拉运至附近金中矿业有限公司处置。 ③废油 本项目电源由一台柴油发电机供给，柴油发电机工作过程会有废润滑油及废柴油产生，每座实验预计产生量为0.1t，项目内一共产生废油0.2t。该固废属于危险废物，暂存于固定容器，并交由有处理资质的单位处理。 对项目运营期所产生的固废，环评要求采取如下治理措施： ⑴建设单位应对运营期产生的生活垃圾分类收集后，暂贮在厂区垃圾箱内，定期送往环卫部门集中处理，不得乱堆乱放，影响环境。 ⑵对于采矿过程产生的废矿石及表土层，应在开采结束后，及时进行回填处理，减小扬尘及废石对周边环境的影响。 ⑶项目产生的废矿渣，后期经鉴定为危险固废，需交由有资质的单位处理，经鉴定为一般固废，则拉运至金中矿业有限公司，不得随意堆放，防止发生二次污染。 ⑷柴油发电机运行过程产生的废润滑油及废柴油属于危险废物，暂存器皿要求防渗、密闭、不易碎，阴凉储存，同时贴有危废标签，以防误用发生危险。 由于本项目两座实验均为一次性实验，所以不另建危废贮存场或固废贮存场。浸渣暂存于原实验场地，矿堆底部做防渗，渗透系数小于10-7cm/s，防渗面积大于矿堆底面积，边缘高于中心地带，防止液体外溢，同时矿堆外围建造导流渠，减少进入场地的雨水量及浸出液或渗滤液产生量。为防止在实验结束到拉运期间浸出液或渗滤液对土壤及地下水的污染，应建设引流渠，将浸出液或渗滤液排入到项目所建设的储液池中，引流渠道底部做防渗。待浸渣清运后，再拉运浸出液或渗滤液。 经以上处理后，本项目产生的固废对环境影响较小。 5、生态恢复 ⑴采矿区 本项目采矿过程对地表植被产生破坏，同时形成深坑；如不及时治理会造成水土流失及自然灾害的发生，所以本环评要求，在矿堆建设完成后，对采矿过程破坏的地表进行恢复，深坑填埋，表土覆盖，撒播草种。土石方密度按1.3g/m3估算，土石方平衡如下表： 表17 项目土石方平衡一览表 名称; 挖方量; 填方量; 借方量; 弃方量. 土石方量; 54.6万m3; 41.6万m3; 13万m3; 0. ⑵实验场地 实验场地的建设运行，同样也会对地表植被产生破坏引起水土流失。由于本项目运营期短，实验结束后，如果对本场地不再进行建设，要及时进行生态恢复，平整场地，播种洒水，恢复植被覆盖。 采取以上措施来减小本项目对生态环境的影响。 6、环保投资 本项目两座选矿实验总投资500万元，两座实验合计环保投资共16.6万元，约占总投资额的3.3％，具体环保投资估算见表18。 表18 环保措施投资估算 序号; 工程或费用名称; 设备类型; 数量; 单价 （万元）; 合计 （万元）. 1．废水污染治理. 生活污水处理; 建8m3临时旱厕，定期清掏拉运至满都拉图镇污水处理厂; 2; 1; 2. 生产废水处理; - 鉴定为危废交由有资质单位处理 ②不是危废，拉运至金中矿业尾矿库; /; 2; 4. 梯形矿堆、储液池及临时旱厕防渗; 防渗措施; /; 1; 2. 2. 噪声污染治理. 噪声处理; 隔声、减震; 1; 1; 1. 3. 固废污染治理. 垃圾处理; 垃圾桶收集，定期拉运; 2; 0.3; 0.6. 浸渣处理; - 危险固废贮存场设施，交由有资质单位处理 ②一般固废贮存场设施，拉运至金中矿业尾矿库; /; 3; 6. 废矿石; 采矿区回填; /; 0.2; 0.4. 4. 废气污染治理. 油烟废气; 抽油烟机; 1; 0.2; 0.2. 5. 生态恢复. 水土流失及采矿深坑治理; 深坑填埋，表土覆盖，播种洒水; /; 0.2; 0.4. 环保总投资; 16.6. 7、“三同时”验收清单 要求按表19所列内容对建设项目环保设施进行“三同时”验收。 表19 环保“三同时”验收一览表 序号; 治理类别; 环保设施名称; 验收标准. 1; 废水治理; 生活污水; 建8m3临时旱厕，底部及侧面做防渗，定期清掏拉运拉运至满都拉图镇污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 生产废水; 实验结束后拉运至金中矿业尾矿库. 交由有资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求. 2; 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾桶，定期拉运; 《一般工业固体废物，贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的相关要求. 废矿石; 采矿区回填处理. 浸渣; 拉运至金中矿业有限公司处理. 交由有资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求. 3; 大气治理; 抽油烟机; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 4; 噪声防治; 机械设备消声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5 SS、NH3-N 油脂 | 建8m3临时旱厕，定期清掏拉运至满都拉图镇污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 贫液废水 | 溶金剂、重金属 | 鉴定为危废，交有资质的单位处理； | / |
|  |  |  | 不是危废拉运至金中矿业有限公司尾矿库处置 |  |
| 大 气 污 染 物 | 采矿及堆矿 | 扬尘 | / | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织达标排放浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 抽油烟机 |  |
|  | 柴油发电机 | 烟尘、SO2 NOx | / |  |
| 固 废 | 员工 | 生活垃圾 | 统一收集，定期拉运 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 生产固废 | 表土及废矿石 | 分类堆放，用于回填矿区深坑 |  |
|  |  | 浸渣 | 鉴定为一般固废，拉运至金中矿业处置 |  |
|  |  |  | 鉴定为危废，交有资质的单位处理； | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）的相关要求 |
|  |  | 废油 | 交有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 噪声 | 消声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求。 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 采矿过程及实验场地建设运行，会对原有的地表形态、景观环境产生破坏，对区域生态产生一定的影响。所以本环评要求，在矿堆建设完成后，对采矿过程破坏的地表进行恢复，深坑填埋，表土覆盖，撒播草种。由于本项目运营期短，实验结束后，如果对本场地不再进行建设，要及时进行生态恢复，平整场地，播种洒水，恢复植被覆盖。采取以上措施来降低项目队生态环境的破坏。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论 1、关于建设项目 本项目位于内蒙古苏尼特左旗满都拉图镇巴彦敖包金矿矿区内，依次建设两座中型选矿实验，一座为花岗片岩选矿实验，一座为绿片岩选矿实验，两座实验相隔1km，每座实验占地面积为10000平方米。两座选矿实验的建设内容相同，项目内主要建设内容有：60*60*12的梯形矿石堆两个及其防渗、40*10*5的储液池两个及其防渗，50m3活性炭罐3个、工人简易活动板房两处、8m3临时旱厕两座。项目内两座实验不同时运行，每座实验运行天数为120天，项目总运行天数240天。 2、环境质量现状 内蒙古绿洁环境检测有限公司于2015年5月28日至2015年6月3日对内蒙古普雷特矿业有限公司巴彦敖包金矿选矿实验项目进行现状监测。 大气监测结果显示：SO2、NO2、O3、CO、小时浓度及日平均浓度，TSP、PM10、PM2.5日平均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。总的来看，目前评价区环境空气质量较好。 地下水环境监测数据显示，各项指标均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准限值，满足要求，评价范围内地下水环境质量良好。 根据噪声监测数据，项目厂址四面声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量良好。 土壤质量环境监测数据显示，评价区内监测点各项指标均能满足《土壤环境质量标准》（GB15618－1995）中二级标准，土壤环境质量良好， 3、施工期环境影响分析 （1）水环境影响分析 施工期水污染主要来自施工人员产生的生活废水。施工期人员最多4人，施工期为十天左右，故排放的生活污水量较少，基于当地的排污条件，可经沉砂池沉淀后泼洒抑尘。 （2）固体废物影响分析及防治措施 施工期固废主要来自施工人员的生活垃圾，场地平整及挖掘产生的弃土。生活垃圾统一收集，待施工期结束后拉运至垃圾处理厂。弃土在厂区合理堆放，待实验期结束后，对实验场地进行回填覆土，植被恢复。 （3）噪声环境影响分析 施工期噪声污染源为推土机，挖掘机等机械施工运作过程。由于工程量较少，施工时间较短，因此要严格限制施工时间，高噪声设备施工要避开休息时间，避免打扰附近居民休息。尽量将噪声污染降到最小。施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，采取以上措施后，可最大限度的抑制噪声的产生，可减小对环境的影响。 （4）废气影响分析及防治措施 场地平整及储液池建设过程产生的扬尘，施工机械产生的尾气污染，由于施工内容较少，时间较短，所以对周围环境产生的影响较小。 4、运营期环境影响分析 （1）水环境影响分析 本项目实验过程产生废水主要有工人生活废水及实验结束后的贫液废水。 生活污水每天排放量为0.38 t/d，年排放量为92.16t/a。各类污染物产生量分别为COD 32.25kg/a、BOD523.04 kg/a、SS2.76 kg/a、动植物油7.37 kg/a、NH3-N18.43 kg/a。建8m3临时旱厕，定期清掏拉运至满都拉图镇污水处理厂。生活污水的排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。 本项目的生产废水为每次实验结束后的贫液废水，实验设置1200m3的蓄水池，生产用水循环利用，平均每天补给新溶液40吨，实验溶液总用量为5000t，经过四个月的循环使用，蒸发损失后剩余废水量按40%计算，为2000t，暂存于储液池中。两座实验一共产生4000t贫液废水，该废水经鉴定后，如果属于危险废物，应交由有处理资质的单位处理，如果不属于危险废物，则待实验结束后拉运至金中矿业尾矿库处置。 （2）大气环境影响分析 实验运营期大气污染主要有实验初期的采矿及矿堆建设过程中产生的扬尘，柴油发电机排放的尾气以及少量食堂油烟废气。 采矿及矿堆建设扬尘产生量较少，对环境影响不大，遇大风天气，采取洒水抑尘措施。 食堂油烟废气产生量为1.269kg/a，厨房安装抽油烟机一台，处理效率按20%计算，排风量为12m3/min计算，年使用240天，日平均工作时间3h，油烟排放量为1.015kg/a，排放浓度为1.96mg/m3。油烟废气排放筒高于屋顶排放，对环境影响不大。 本项目使用柴油发电机提供电源，柴油的年消耗量为1.032t/a（含硫0.02%），柴油燃料的污染物排放因子为：烟尘0.31kg/t柴油、SO22.24kg/t柴油，NOx2.92kg/t柴油，经计算本项目柴油燃烧产生烟尘0.32kg/a，SO22.31kg/a，NOx3.01kg/a。 产生量较少，且本项目所在地周围均为草原，距牧户最近860m，污染物经大气稀释扩散后，对周围的环境空气质量影响很小。 （3）声环境影响分析 实验过程的噪声来源为采矿及堆矿过程中机械作业，储液池内循环水泵，柴油发电机发电，污染源噪声较大，但因挖掘机旨在实验初期使用，运作时间较短，只要夜晚不作业，对周围环境产生的影响不大。柴油发电机正常情况连续运作，水泵每个两小时运作一次，产生的噪声影响较大，所以为减少设备噪声的影响，首先要从声源上控制噪声，尽量选用低噪声的设备，同时加强设备维护，对设备底座进行减震处理。由于周围环境开阔，且实验运行时间较短，对周围环境影响较小。项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固废环境影响分析 本项目产生的固废主要有工作人员产生的生活垃圾及实验结束后剩余的浸矿渣。 工作人员生活垃圾日排放生活垃圾的量约为3kg/d，年排放量为0.72t/a。生活垃圾统一收集，定期拉运至垃圾转运站。 项目在采矿过程中会产生表土及废矿石等固废，预计每座实验产生量为16万t，项目内两座实验共产生32万t。该固废合理堆放于采矿区附近，待采矿结束后，对露天开采产生的深坑进行回填。 生产固废主要为实验结束后的浸渣，每次实验产生的固废为5万吨，两次实验一共产生废矿渣10万吨，该浸渣原地暂存。后期经鉴定为危险废物，需交由有处理资质的单位处理，经鉴定为一般固废，拉运至附近金中矿业有限公司处置。 由于本项目两座实验均为一次性实验，所以不另建危废贮存场或固废贮存场。浸渣暂存于原实验场地，矿堆底部做防渗，渗透系数小于10-7cm/s，防渗面积大于矿堆底面积，边缘高于中心地带，防止液体外溢，同时矿堆外围建造导流渠，减少进入场地的雨水量及浸出液或渗滤液产生量。为防止在实验结束到拉运期间浸出液或渗滤液对土壤及地下水的污染，应建设引流渠，将浸出液或渗滤液排入到项目所建设的储液池中，引流渠道底部做防渗。待浸渣清运后，再拉运浸出液或渗滤液。 柴油发电机运作过程会产生废润滑油及废柴油，每座实验预计产生量为0.1t，项目内一共产生废油0.2t。该固废属于危险废物，暂存于固定容器，并交由有处理资质的单位处理。 （5）生态环境影响分析 采矿过程及实验场地建设运行，会对原有的地表形态、景观环境产生破坏，对区域生态产生一定的影响。所以本环评要求，在矿堆建设完成后，对采矿过程破坏的地表进行恢复，深坑填埋，表土覆盖，撒播草种。由于本项目运营期短，实验结束后，如果对本场地不再进行建设，要及时进行生态恢复，平整场地，播种洒水，恢复植被覆盖。 5、产业政策符合性与选址合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本2013年修正）》国家发改委令（第21号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。本项目建设符合我国现行产业政策的相关要求。 本项目位于内蒙古苏尼特左旗满都拉图镇巴彦敖包金矿矿区内，项目总占地面积20000m2，每座实验占地面积10000m2。实验场地选址即在矿石附近200m范围内，矿源供应充足且距离较近。厂区四面均为空地，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，适合该项目的建设运行。 6、防治对策与建议要求 （1）工人生活废水及生活垃圾，统一收集，定期拉运至污水处理厂及垃圾转运站。 （2）选购低噪声设备，并采用消声减震等措施来减小噪声污染的排放。 （3）对于采矿过程产生的表土及废矿石，应合理堆放，在采矿结束后，及时用于回填覆土，禁止随意丢弃或长时间堆放不进行处理 （4）实验结束后的贫液废水及浸渣经鉴定为危废，交由有资质单位处理，不是危废则拉运至金中矿业尾矿库。 （5）实验运行阶段，做好监督管理工作，对出现问题，及时发现，及时处理，避免因疏于管理出现大的生产及污染事故。 （6）实验结束后，及时恢复场地绿化及植被覆盖率。 （7）加强环境保护管理工作，提高施工人员及区内人员的环境意识，加强项目建设期和运营期的环境管理与监控工作。 （8）做好项目竣工环保验收工作。 7、结论 综上所述，本项目的建设符合国家相关政策，选址合理。项目在建设和营运中严格按相应的治理措施和建议进行治理和管理，使项目建成后对周围环境的影响控制在可接受范围内。从环境保护角度来看，该建设项目可行

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 立项批准文件、其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。