内蒙古自治区建设用地土壤污染风险管控和修复名录

| 序 号 | 地块基本信息 |  |  |  |  |  |  |  | 风险管控或修复情况 |  |  |  |  | 纳入日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地块 编码 | 地块 名称 | 所在省、自治区 | 所在市、区 | 详细 地址 | 四至 范围 | 地块 面积 （m2） | 土地 使用权人 | 进展情况 /所在阶段 | 风险管控 或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |  |  |
| 1 | 1504282320002 | 赤峰云铜有色金属有限公司原厂区地块 | 内蒙古 | 赤峰市喀喇沁旗 | 喀喇沁旗锦山镇工业园区赤峰云铜有色金属有限公司原厂区 | 北临山地，南侧为锦平公路，东临东岳金峰氟化工有限公司及山地，西侧为赤峰亚鼎铜业有限公司。 | 1020000 | 2019年11月前归属赤峰云铜有色金属有限公司；2019年11月搬迁后，土地归喀喇沁旗人民政府 | 一期：厂区裸露地面土壤详调、风险评估、修复方案已完成，正在修建土壤阻隔填埋区，坝基底部已平整完成。即将开展二期厂房厂区土壤详细调查。 | 砷、铜、镍、铅的风险控制值选用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的"第一类用地"、"第二类用地"筛选值浓度限值，作为裸露区域土壤修复的目标值。 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 天明环境修复有限公司 | 喀喇沁旗自然资源局 | 2020年1月 | 风险评估后纳入 |
| 2 | 1508223260002 | 内蒙古黄河铬盐股份有限公司地块 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市磴口县 | 磴口县巴彦高勒镇钢铁路16号 | 北侧为农田，南侧为农械加工厂，西侧隔路为住宅，东侧紧邻东风分干渠 | 353500 | 内蒙古黄河铬盐股份有限公司 | 已完成土壤治理修复一期工程，土壤治理修复二期工程正在开展，后续土壤及地下水治理尚未开展 | 土壤六价铬：500mg/kg ，铬：2500mg/kg；地下水中六价铬：0.5mg/L， 总铬：1.5mg/L | 北京北方节能环保有限公司 | 一期工程：内蒙古环投集团环境治理工程公司，浙江卓锦环保科技股份有限公司；二期工程：中节能大地（杭州）环境修复有限公司 | 内蒙古黄河铬盐股份有限公司 | 2020年1月 | 风险评估后纳入 |
| 3 | 1508252320009 | 乌拉特后旗鑫兴矿业发展有限责任公司地块 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗 | 乌拉特后旗获各琦苏木 | 东至河流，西至生产区外侧道路，南至生产区外侧道路，北至山脊 | 213302.05 | 乌拉特后旗人民政府 | 已完成修复，正在开展效果评估 | 修复铅超标的土壤方量为 5871.151 m3，需修复砷超标的土壤方量为 3846.449 m3，需修复铅砷复合超标的土壤方量为 1113.858 m3；铅的修复目标值为 800mg/kg，砷的目标修复值为 60mg/kg。 | 内蒙古巴彦淖尔洁宇环保科技发展有限公司 | 第一标段内蒙古鸿鹏建设工程有限公司；第二标段内蒙古泰瑞工程建设有限责任公司；第三标段内蒙古浩禹建筑有限责任公司；第四标段内蒙古嵘安工程建设有限责任公司；第五标段内蒙古创龙市政工程有限公司。 | 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特后旗分局 | 2021年1月 | 风险评估后纳入 |
| 4 | 1508242260002 | 内蒙古乌中旗永兴矿业开发有限公司铬盐厂及渣场地块 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 厂区位于乌拉特中旗金泉工业园区；铬渣储存库位于乌拉特中旗红旗店石墨矿区 | 东至河槽，西至石墨厂，南至固海线，北至草场 | 99142.36 | 内蒙古乌中旗永兴矿业开发有限公司 | 正在实施修复治理工程 | 厂区修复目标为：六价铬为500mg/kg，铬为2500 mg/kg，镍为300mg/kg。主要污染区域为铬渣堆放区、湿法解毒车间门口铬渣临时堆放区以及生产车间，经统计总共修复土方量为48656 m3。 铬渣储存库及受污染沟谷修复目标为：六价铬为30mg/kg，铬为200 mg/kg，镍为50mg/kg，镉0.6 mg/kg，砷30 mg/kg，铜100 mg/kg。主要修复区域为渣场重度污染、中度污染和轻度污染区域渣土混合物，经样品采集、现场调查和测绘统计总共修复方量为79334 m3。 地下水修复主要为永兴铬盐厂区域浅层地下水及铬渣储存库下部污染地下水和沟谷内受污染水体 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 内蒙古环投集团环境治理工程公司，浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局 | 2021年1月 | 修复阶段纳入 |